Жерді бағалаудың экологиялық критерийлерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 7 шілдедегі N 581 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 7 қыркүйектегі № 750 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 07.09.2015 № 750 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

РҚАО-ның ескертпесі.

      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 13 наурыздағы № 188 бұйрығын қараңыз.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 16 және 209-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған жерді бағалаудың экологиялық критерийлері бекітілсін.

2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                  Үкіметінің 

                                            2007 жылғы»7 шілдедегі 

                                                N 581 қаулысымен 

                                                   бекітілген

Жерді бағалаудың экологиялық критерийлері 

   Қоныстану аумақтары жерінің экологиялық жай-күйінің 

                       критерийлері

| Көрсеткіш- тер | Параметрлер | Салыстыр- малы қанағат- танарлық ахуал |
| --- | --- | --- |
| Эколо- гиялық апат | Төтенше эколо- гиялық жағдай |
| Негізгі көрсеткіштер |  |  |  |
| Экспозиция- лық дозасының топырақтың үстіңгі қабатынан 1 метр деңгейдегі қуаты, мкР/сағ | 400-ден астам | 200-400 | кемінде 200 |
| Радиоактивті ластану, Кu/кв. км цезий-137 | 40-тан астам | 15-40 | 20-ға дейін |
| стронций-90 | 3-тен астам | 1-3 | кемінде 1 |
| плутоний | 1-ден астам | 1-0,1 | кемінде 0,1 |
| Химиялық ластанудың жиынтық көрсеткіші (Zс) | 128-ден астам | 32-128 | 0,3-ке дейін |
| Қосымша көрсеткіштер |  |  |  |
| 1 кг топырақта гельминттер жұмыртқала- рының болуы | 100-ден астам | 10-100 | кемінде 10 |
| 1 г топырақ- тағы патогенді микроорга- низмдердің саны | 10 -6 -дан астам | 10 5 -10 -6 | жоқтығы |
| Коли-титр | 0,01 -0,001 | кемінде 0,001 | кемінде 10 -4 |

Ескертпе - топырақ үшін коли-титр - грамында топырақтың 1 ішек таяқшасы болатын ең аз массасы.

Тозған топырақ пен жерді анықтауға арналған 

диагностикалық және қосымша критерийлер

Техногендік (пайдаланудан болған) азып-тозу 

      1. Жердің бұзылуы 

      Бұзылған жердің диагностикалық критерийлері мыналар болып табылады: 

      жер бедерінің морфометрикалық сипаттамасы: 

      салыстырмалы түрде табиғи жер бетінің тереңдігі немесе биіктігі (м); 

      жер кертпешінің еңістік бұрышы (градус); 

      жердің литологиялық құрылысының бұзылуы: 

      0-100 см қабатта органогендік қабат пен қабаттағы қарашірінді қорының қуаты бойынша құнарлы қабат пен ықтимал құнарлы жыныстың болуы; 

      жер бетінің бөтен үйінділермен жабылуы; 

      жер беті және жер асты суларының сипаттамасы: 

      жер асты суының деңгейі (м); 

      сулардың минералдануы (г/л); 

      су жайылуының ұзақтығы (ай). 

      2. Физикалық (егіншілік) азып-тозу 

      Физикалық азып-тозу мынадай негізгі критерийлер бойынша бағаланады: гранулометриялық құрамы; 

      жыртылатын (қарашірінді) топырақ қабатының біркелкі тығыздығы, г/см 3 

      текстуралық (агрегатішілік) кеуектілік, см 3 /г; 

      тұрақты құрылымдық (жарылып кеткенін есептемегенде, агрегатаралық) кеуектілік, см 3 /г; 

      топырақтың жыртылатын (қарашірінді) қабатының құрылымы: 

      агрономиялық тұрғыдан бағалы және суға төзімді агрегаттардың болуы; 

      құрылымдық бөліктердің жай-күйі мен қасиеттері; 

      топырақтың су-физикалық параметрлері: 

      су өткізгіштігі және топырақтың сүзу коэффициенті (м/тәулік); 

      негізгі гидрологиялық константтары (ВЗ, НВ) және аэрацияның кеуектілігі; 

      бөртуі. 

      3. Аграрлық тозу 

      Топырақтың мынадай теңгерімділік сипаттамалары (органикалық заттар, қоректік элементтер, катионды-анионды құрамы) аграрлық тозудың диагностикалық критерийлері болып табылады: 

      топырақ профиліндегі қарашірінді қорының кемуі (А+В) бастапқы мөлшерден %; 

      рН; 

      физикалық батпақтың кемуі(%); 

      қарашіріндінің сапалық құрамы; 

      негізгі қоректендіру элементтерінің жалпы қорының азаюы; 

      қоректендіру элементтерінің қозғалмалы нысандарымен өсімдіктердің қамтамасыз етілуі; 

      катиондық алмасу сыйымдылығы, топырақтың негіздермен толығу дәрежесі, сіңірілген негіздердің құрамы. 

      Аграрлық құнарсызданудың қосымша критерийлері мыналар болып табылады: 

      лайлы фракцияның минералогиялық құрамы; 

      белсенді микробтық биомасса деңгейінің төмендеуі (есе саны); 

      фитоуыттылығы; 

      топырақ ферментациялық белсенділігінің төмендеуі; 

      топырақ мезофаунасының биомассасы; 

      биологиялық әртүрліліктің азаюы (Симпсон индексі, нормадан %); 

      шымтезектің түзілуі (мм/жыл). 

      4. Эрозия 

      Эрозияны бағалау үшін статикалық немесе динамикалық критерийлер пайдаланылады, мұның соңғысы топырақ бетінің де ландшафтың да жай-күйін көрсетуі мүмкін. 

      4.1. Су эрозиясы 

      1) Жазықтық эрозиясы 

      Жазықтық су эрозиясының диагностикалық критерийлері мыналар болып табылады: 

      топырақ профилі қуатының азаюы, (А+В) %; 

      топырақ профилінде қарашірінді қорының азаюы (А+В), сол ортадағының %; 

      топырақтың үстіңгі көкжиегінің гранулометриялық құрамының өзгеруі; 

      топырақ массасының жоғалуы, т/га/жыл; 

      ашық қалған топырақ түзетін жыныстың (С) немесе төселіп жатқан жыныстың (D)   көлемі, жалпы көлемнің %-ы; 

      эрозияға ұшыраған топырақ алаңының ұлғаюы, жылына %; 

      Қосымша қритерийлер мыналар болып табылады: 

      қарашірінді (жыртылатын жер) көкжиек (см) қуаттың кемуі; 

      құнарлы заттар қорының кемуі; 

      шаю жылдамдығы; 

      жер бетінің еңістігі және эрозиялық үдерістер дамуының қауіптілігі. 

      2) Сызықтық эрозия 

      Сызықтық эрозияның диагностикалық критерийлері мыналар болып табылады: 

      аумақтың жыралармен бөлінуі (км/км 2 ); 

      жер бетіне қатысты алғанда су шайып кеткен орлардың тереңдігі, см.; 

      топырақ массасының жоғалуы (т/га/жыл); 

      жаңа жыралардың пайда болуы және барларының өсуі. 

      Қосымша критерийлер мыналар болып табылады: 

      жыраның тереңдігі; 

      алаңының бірлігіне келетін жыра саны; 

      алаңының бірлігіне келетін жыралардың жалпы алаңы; 

      жыралардың су жинау алаңының кейбір сипаттамалары. 

       4.2. Жел эрозиясы 

      Санамаланғаннан басқа жел эрозиясының диагностикалық критерийлері мыналар болып табылады: 

      құнарсыз қабаттың дефляциялық үйіндісі, см.; 

      жер пайдаланудан шығып қалған алқаптардың алаңы (табиғи алқаптарда өсімдіктер өспей қалған), жалпы алаңының %; 

      жайылымдық өсімдіктердің проективті жауып қалуы, аймақтық алаңының %; 

      азып-тозған жайылымдар алаңының өсу жылдамдығы, жылына %; 

      қозғалмалы құм алаңы, жалпы алаңының %; 

      қозғалмалы құм алаңының артуы, жылына %; 

      Қосымша параметрлердің арасында мынадай критерийлер пайдаланылады: 

      дефляцияның үдемелілігі немесе дефляцияның жылдамдығы; 

      топырақ профилінде қарашірінді қорының кемуі (А+В); 

      гранулометриялық құрамның жеңілдеуі; 

      шөп қалыңдығы мен егістің сиреу дәрежесі. 

       5. Тұздану 

      5.1. Тұздану 

      Тұздану дәрежесінің негізгі критерийлері мыналар болып табылады: 

      үстіңгі құнарлы қабаттағы уытты тұздардың құрамы (%); 

      уытты сілтіліктің ұлғаюы (тұзданудың бейтарап типінен сілті типіне ауысқан кезде), мг-экв/100 г. топыраққа; 

      тұздалған жер алаңының артуы, жылына %; 

      ортаның реакциясы (тұз және су сығындысындағы рН). 

      Қосымша критерийлер ретінде жер асты суларының деңгейі мен минералдануы туралы деректер пайдаланылады. 

      5.2. Сортаңдану 

      Сортаңданудың негізгі критерийлері мыналар болып табылады: 

      алмасатын натрий құрамының артуы (катионды алмасу сыйымдылығынан (КАС) %-бен); 

      алмасатын магний құрамының артуы (КАС) %-бен); 

      ортаның реакциясы (рН). 

      Топырақтың физикалық қасиеттері және әсіресе топырақ құрылымының сортаңдануының қосымша критерийлері болып табылады. 

      6. Батпақтану 

      Диагностикалық критерийлер мыналар болып табылады: 

      топырақ-жер астындағы сулар деңгейін көтеру, м; 

      су жайылуының ұзақтығы (ай); 

      жер астындағы сулардың минералдануы (г/л); 

      Қосымша профильдің (гидроморфизм белгілері) морфологиялық құрылысының сипаттамалары пайдаланылуы мүмкін.

Топырақ және жердің тозу дәрежесін белгілеу 

                         критерийлері

| Көрсеткіштер | Тозу деңгейі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (өте әл- сіз) | (әл- сіз) | (орта- ша) | (кө- те- ріл- ген) | (жо- ғары) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Абиотикалық үйіндінің қуаты, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
| Беткі қабатына қатысты (тұтастығы бұзылмаған) ойылу тереңдігі (см) | <20 | 20-40 | 41-100 | 101- 200 | >200 |
| Физикалық саз мөлшерінің шамаға азаюы, бастапқыдан % | <5 | 5-15 | 16-25 | 26-32 | >32 |
| Топырақтың жыртылатын қабаты тұтастығының тең салмақты тығыздығының артуы, бастапқы мөлшерден % | <10 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | >40 |
| Тұрақты құрылымдық (жарылуды есепке алмағанда, агрегатаралық) кеуектілік, см 3 /г | >0,2 | 0,11 -0,2 | 0,06- 0,1 | 0,02 -0,05 | <0,02 |
| Текстуралық кеуектілік (агрегатішілік), см 3 /г | >0,3 | 0,26 -0,3 | 0,2- 0,25 | 0,17 -0,19 | <0,17 |
| Сүзу коэффиценті, м/тәулік | >1,0 | 0,3- 1,0 | 0,1- 0,3 | 0,01 -0,1 | <0,01 |
| Тастақтылығы, жамылғының %-ы | <5 | 5-15 | 16-35 | 36-70 | >70 |
| Топырақтық профилі қуатының төмендеуі (А+В), бастапқыдан % | <3 | 3-25 | 26-50 | 51-75 | >75 |
| Топырақ профилінде қарашірінді қорының азаюы (А+В), бастапқыдан % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Микроэлементтер (Мn, Со, Мо, В, Сu, Ғе) құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Жылжымалы фосфор құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Алмасатын калий құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Топырақ ортасындағы РН-тың өзгеруі, орташа көрсеткіштен % | <10 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | >25 |
| Топырақ массасының шығыны т/га/жыл | <5 | 5-25 | 26-100 | 101- 200 | >200 |
| Ашылған топырақ түзетін жыныстың (С) немесе төсеме жыныстың (D) алаңы, жалпы алаңнан % | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-25 | >25 |
| Эрозияға ұшыраған топырақ алаңының ұлғаюы, жылына % | <0,5 | 0,5- 1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1 -5,0 | >5,0 |
| Беткі қабатқа қатысты шайылу және су қазуының тереңдігі, см | <20 | 20-40 | 41-100 | 101- 200 | >200 |
| Аумақтың жыралармен бөлінуі, км/км 2 | <0,1 | 0,1- 0,3 | 0,4- 0,7 | 0,8- 2,5 | >2,5 |
| Құнарсыз қабаттың дефляциялық үйіндісі, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
| Жерді пайдаланудан шығарылған табиғи алқаптардың алаңы (өсімдік өспеген), жалпы алаңнан % | <10 | 10-30 | 31-50 | 51-70 | >70 |
| Жайылымдық өсімдіктің жобалық жамылғысы, аймақтықтан % | >90 | 71-90 | 51-70 | 11-50 | <10 |
| Тозған жайылымдар алаңының ұлғаю жылдамдығы, жылына % | <0,25 | 0,25 -1,0 | 1,1- 3,0 | 3,1- 5,0 | >5 |
| Жылжымалы құмдар алаңы, жалпы алаңнан % | 0-2 | 3-5 | 6-15 | 16-25 | >25 |
| Жылжымалы құмдар алаңының ұлғаюы, жылына % | <0,25 | 0,25 -1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1- 4,0 | >4 |
| Жоғарғы құнарлы қабаттағы уытты тұздар сомасының құрамы (%): -соданың қатысуымен | <01 | 0,1- 0,2 | 0,21- 0,3 | 0,31 -0,5 | >0,5 |
| -тұзданудың басқа түрлері үшін | <0,1 | 0,25 | 0,26- 0,5 | 0,51 -0,8 | >0,8 |
| Уытты сілтіліктің артуы (тұзданудың бейтарап типінен сілті типіне ауысқан кезде), мг-экв/100 г топыраққа | <0,7 | 0,7 -1,0 | 1,1 -1,6 | 1,7 -2,0 | 1,7- 2,0 |
| Тұзданған топырақ алаңының артуы, жылына % | 0-0,5 | 0,5- 1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1- 5,0 | >5,0 |
| Алмасу натрий құрамының артуы (КАС-тан %-бен): - құрамында < 1% натрийі бар топырақ үшін - басқа топырақ үшін | <1 <5 | 1-3 5-10 | 3-7 10-15 | 7-10 15-20 | >10 >20 |
| Алмасатын магний құрамының артуы (КАС-тан %) | <40 | 40-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
| Тұщы (<1-3 г/л) жер асты сулары деңгейінің жиналу тереңдігі, м - гумидті аймақта | >1,0 | 0,81 -1,0 | 0,61- 0,80 | 0,31 -0,60 | <0,3 |
| - далалық аймақта | >4 | 3,1- 4,0 | 2,1- 3,0 | 1,0- 2,0 | <1,0 |
| Минералданған (>3 г/л) жер астындағы сулар деңгейінің жату тереңдігі, м | >7 | 5-7 | 5-3 | 3-2 | <2 |
| Су басу ұзақтығы (беткі ылғалдану), ай | <3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | >18 |

Ескертпе - бастапқы ретінде жұтаңданбаған ұқсас жердің жай-күйі (нөлдік жұтаңдану дәрежесі) қабылданады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК