Энергия тұтынудың нормативтерiн бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 394 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 11 маусымда № 11319 тіркелді.

"Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабының 6-2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған энергия тұтынудың нормативтерi бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):

1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

| Қазақстан Республикасының |  |
| --- | --- |
| Инвестициялар және даму министрі | Ә. Исекешев |
| "КЕЛІСІЛДІ" |  |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Ұлттық экономика министрі |  |
| ______________ Е. Досаев |  |
| 2015 жылғы 6 мамыр |  |
| "КЕЛІСІЛДІ" |  |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Энергетика министрі |  |
| ______________ В. Школьник |  |
| 2015 жылғы 20 сәуір |  |

|  | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 394 бұйрығымен бекiтiлген |
| --- | --- |

Энергия тұтынудың нормативтерi

Ескерту. Нормативтерге өзгеріс енгізілді - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 13.01.2023 № 20 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Қара және түстi металлургия саласы бойынша электр
энергиясының, жылу энергиясының және отынның нормативтiк шығысы
1-параграф. Электр энергиясының өнiм бiрлiгiне жұмсалатын
шығыс нормативтерi

| Өндiрiс түрiнiң атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнiм бiрлiгiне жұмсалатын шығысы, киловатт-сағат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Қара металлургия |  |  |
| Кокс | тонна | 17 |
| Шойын | тонна | 14 |
| Электр болат: | тонна |  |
| қатарлы маркалары | тонна | 475 |
| легирленген | тонна | 750 |
| Мартендік болат | тонна | 20 |
| Болат (оттектіі-конверторлық өндіріс) | тонна | 30 |
| Домна өндірісі | тонна шойын | 23 |
| Конверторлық өндірісі | тонна болат | 30 |
| Болатты слябинкті МНЛЗ да құю | тонна болат | 60 |
| Болатты сортты МНЛЗ да құю | тонна болат | 60 |
| Оттегі |  |  |
| Жеке зауыттардың мартен цехтары бойынша | метр3 | 2,7 |
| Жеке оттекті зауыттар бойынша | метр3 | 2,7 |
| Сыйымдылығы ** тонна электр пештер бойынша болатты доғалы электр пештерде болат өндіру, тонна: |  |  |
| 0,5 | тонна | 1135 |
| 1,5 | тонна | 860 |
| 3,0 | тонна | 700 |
| болат бойынша: |  |  |
| аспаптық | тонна | 775 |
| көміртекті | тонна | 620 |
| Илемдеу: |  |  |
| Қыздыру құдықтары бар блюмингтер | тонна өңдеу | 25 |
| басты әкелім | тонна | 20 |
| Механизмдер мен крандар | тонна | 5 |
| 1100-блюмингтер | тонна өңдеу | 15 |
| слябингтер | тонна өңдеу | 25 |
| суықтай илемдейтiн үздіксіз орнақтар: | тонна өңдеу | 400 |
| жеке зауыттардың илемдеу цехтары бойынша | тонна өңдеу | 201,1 |
| ұсақ сұрыптау орнағы 250 | тонна өңдеу | 50 |
| орташа сұрыптау орнағы 300-400 | тонна өңдеу | 115 |
| сұрыптау орнағы 300 | тонна өңдеу | 45 |
| Ірі сұрыптау орнағы 500-550 | тонна өңдеу | 35 |
| Ірі сұрыптау орнағы 600-650 | тонна өңдеу | 55 |
| сым орнағы | тонна сым | 90 |
| жұқа табақты | тонна | 70 |
| қалың және орташа табақтық әмбебап | тонна | 100 |
| суықтай илемдеу цехтары бойынша илемдеу: |  |  |
| Ыстықтай қалайылайтын қаңылтырлар | тонна | 250 |
| электролиттік қалайылайтын қаңылтырлар | тонна | 400 |
| табақтық өнімнің басқа түрлері | тонна | 145 |
| күйдіру пештерімен | тонна | 600 |
| күйдіру пештерінсіз | тонна | 80 |
| дайындау орнағы 900 | тонна дайындық | 80 |
| үздiксiз дайындау орнағы 720/500 | тонна дайындық | 18 |
| жолақтық дайындау және өтпелi сым орнағы | тонна | 80 |
| рельсарқалық орнағы | тонна рельс | 70 |
| дөңгелек илемдеу орнағы | тонна дайындық | 90 |
| ыстықтай илемделген илемдеу: | тонна |  |
| кеңжолақты орнақта | тонна | 105 |
| қалың табақты орнақта | тонна | 110 |
| суықтай илемделген илемдеу: |  |  |
| үздiксiз орнақта | тонна | 140 |
| табақтық орнақта | тонна | 200 |
| Жарамды өнім түрлері: |  |  |
| үздiксiз пеште пiсiру | тонна | 60 |
| үздiксiз өңдеу | тонна | 18 |
| электролиттiк тазарту (әрлеу) | тонна | 9 |
| баптау орнағы | тонна | 20 |
| қаңылтырды күйдiру | тонна | 120 |
| электролиттiк қалайылау | тонна | 120 |
| табақ темiрдi мырыштау | тонна | 150 |
| кең жолақты орнақтар 2500 | тонна | 77 |
| желiде орналасқан орташа сұрыптық орнақтар 350-450 | тонна | 50 |
| таспаны күйдiру | тонна | 230 |
| Қара металлургияның байыту фабрикалары: |  |  |
| ұсақтау-сұрыптау | тонна кен | 1,5 |
| жуу | тонна кен | 2,5 |
| құрғақтай байыту | тонна кен | 5 |
| сулап байыту | тонна кен | 65 |
| гравитациялық байыту фабрикасы | тонна кен | 20 |
| күйдiру фабрикасы | тонна кен | 17 |
| флотациялық фабрика | тонна кен | 25 |
| агломерациялық фабрика | тонна агломерат | 68 |
| Түстi металлургия байыту фабрикалары | тонна кен | 35 |
| Ферроқорытпалар өндірісі |  |  |
| Ферросилиций: |  |  |
| 75 % кремний | тонна | 10800 |
| 45 % кремний | тонна | 5125 |
| 25 % кремний | тонна | 2820 |
| 15-18 % кремний | тонна | 2150 |
| Феррохром: | базалық тонна* |  |
| жоғары көміртекті(ауыспалы тоқ пештері) | базалық тонна* | 4100 |
| орташа көміртекті | базалық тонна* | 2765 |
| аз көміртекті | базалық тонна* | 3245 |
| Ферросиликохром |  |  |
| Ферросиликохром 48 %-дық | базалық тонна* | 7650 |
| Ферросиликохром 40 %-дық | базалық тонна* | 8130 |
| Силикокальций | базалық тонна* | 12083 |
| Ферромарганец: |  |  |
| көміртекті | тонна | 3018 |
| Орташа көміртекті | тонна | 1735 |
| Силикомарганец | тонна | 4500 |
| Металды марганец | тонна | 9699 |
| Электролиттi марганец | тонна | 11500 |
| Кристаллды кремний | тонна | 13200 |
| Ферровольфрам | тонна | 3000 |
| Феррованадий | тонна | 1600 |
| Ванадийдiң бес тотығы | тонна | 900 |
| От төзiмдiлердi өндiру |  |  |
| Алюмсиликатты бұйымдар | тонна | 70 |
| Магнезиялды бұйымдар | тонна | 115 |
| Династы бұйымдар | тонна | 100 |
| Күйдiрiлген доломит | тонна | 55 |
| Табиғи шикiзаттан жасалған магнезиттi ұнтақ | тонна | 70 |
| Метиз өнеркәсiбi |  |  |
| Сығымдалған ауаны өндiру |  |  |
| сығымдалған ауа: |  |  |
| жекелеген металлургия зауыттары бойынша | 1000 метр3 | 110 |
| Өнеркәсiптiк сумен және газбен жабдықтау |  |  |
| Техникалық су: |  |  |
| жекелеген металлургия зауыттары бойынша | 1000 метр3 | 370 |
| Генераторлы газ | 1000 метр3 | 15,9 |
| *базалық тонналар: феррохром үшін-хромның 60 % мөлшеріне аударғанда, ферросиликохром үшін кремнидің 50 % мөлшерін алғанда ** сынықтарды балқыту жолымен электр болатын алу процессіне қолданылмайды |  |  |
| Түсті металлургия |  |  |
| Мыс өндірісі: |  |  |
| Қара мыс | тонна | 385 |
| электролиттік | тонна | 5000 |
| тазартылған | тонна | 420 |
| мыс (электролиз) | тонна | 3000 |
| Мыс илемдеу | тонна | 1100 |
| Мыс илемдеу (катанка) | тонна өңдеу | 75100 |
| Мыс құбырлар | тонна құбыр | 1500 |
| Қызыл мыс | тонна өңдеу | 1000 |
| Кабельдік сым | тонна құбыр | 150 |
| латунь | тонна өңдеу | 1000 |
| латунь илемдеу | тонна. | 1150 |
| глинозем және анодтық массаны өндiру |  |  |
| глинозем | тонна | 757 |
| Анодтық масса: |  |  |
| iрi цехтар бойынша орташа | тонна | 60 |
| ұсақ цехтар бойынша да | тонна | 75 |
| Алюминийдi өндiру |  |  |
| электролиздi есептемегенде, технологиялық операциялар | тонна | 570 |
| алюминийдi электролит цехында қайта балқыту | тонна | 550 |
| Алюминий және магний өндiрiсi |  |  |
| Силикоалюминий (доғалы пештерде алынған) | тонна | 16000 |
| Магний хлоридi (шахталық пештерде алынған) | тонна | 550 |
| Магний (тигельдi электр пештерiнде тазарту) | тонна | 950 |
| Электродтарды өндiру |  |  |
| Графиттелген электродтар | тонна | 6900 |
| Түстi металлургияның электролиз өндiрiсi | тонна |  |
| Алюминий | тонна | 19000, 15150* |
| Алюминий илемдеу: | тонна өңдеу | 6000 |
| Алюминий құбырлар | тонна құбыр | 12000 |
| алюминий табақ. | тонна | 1100 |
| алюминий фольга | тонна | 2600 |
| Магний өндірісі: |  |  |
| магний | тонна | 22000 18000** |
| магний шикізат (электролиз) | тонна | 17000 |
| рафинадталған | тонна | 950 |
| магний хлориді | тонна | 550 |
| мырыш | тонна | 4000 3330** |
| Натрий | тонна | 15000** |
| қорғасын | тонна | 3800 |
| Қорғасын (электролиз) | тонна | 110-150 |
| Сүрме 99,9 % | тонна | 320 |
| Литий | тонна | 66000 |
| Марганец 99,95 % | тонна | 8000 |
| Кадмий 99,98 % | тонна | 9500 |
| Кальций | тонна | 50000 |
| Бериллий | тонна | 541000 |
| Түстi металдарды электролиттiк тазарту |  |  |
| Мыс 99,95-99,999 % | тонна | 270 |
| Алтын 99,93-99,99 % | тонна | 25410 |
| Күміс 99,95-99,99 % | тонна | 7845 |
| қалайы 99,9 % | тонна | 190 |
| Висмут 99,95 % | тонна | 29415 |
| Электролитикалық темір (99,95 %-ға дейін) | тонна | 8000 |
| Қорғасын (электролиз) | тонна | 150 |
| Алтын (электролиз) | тонна | 300 |
| Күміс (электролиз) | тонна | 500 |
| Қалайы (электролиз) | тонна | 200 |
| сығымдалған ауа |  |  |
| бөлек металлургиялық зауыттар бойынша | 1000 метр3 | 127,6-153 |
| * Есептеумен анықталған үлестiк шығыс. ** Тұрақты тоқ. |  |  |

2-парагарф. Өнiм бiрлiгiне жұмсалатын отынның және отын
энергиясының нормативтiк шығысы
Қара металлургия

| Өнiм түрi | Өнiмнiң өлшем бiрлiгi | отын (шартты отынның килограмы)/(өнiм бiрлігі) | жылу энергиясы Мегакалорий/(өнiм бiрлігі) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электр болат* | тонна | 29,5 | — |
| Илемдеу | тонна | 126,7 | 65,8 |
| Болат құбырлар | тонна | 99,2 | 130,2 |
| Ескертпе: * сынықтарды балқыту жолымен электр болатын алу процессіне қолданылмайды |  |  |  |

3-параграф. Қара металдарды қыздыру үшiн жылжымалы оттығы
және жылжымалы арқалығы бар пештерге арналған отынның
нормативтiк шығысы

| Көрсеткіштердің атаулары | Пештің номиналды өнімділігі, тонна/сағ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 50 | 70 | 100 және оданда жоғары | 150 және оданда жоғары |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отын шығысының нормативi, Гигаджоуль/тонна, артық емес: |  |  |  |  |  |
| жылжымалы оттығы бар пештер үшiн | 1,43 | 1,36 | - | 1,30 | - |
| жылжымалы арқалығы бар пештер үшiн | 1,82 | - | 1,73 | - | 1,6 |

4-параграф. Қара металдарды қыздыруға арналған итеретiн пештер
және оттығы айналып тұратын пештер (МЕМСТ 27882-88)

| Көрсеткiштер атауы | Пештiң номиналды өнiмдiлiгi тонна/сағ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 және одан да жоғары |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отын шығысының нормативi, Гигаджоуль/тонна, артық емес: |  |  |  |  |  |
| итеретiн пештер үшiн | - | 1,75 | 1,70 | - | 1,50 |
| оттығы айналып тұратын пештер үшiн | 1,60 | - | 1,53 | 1,49 | 1,46 |

2. Отын өнеркәсiбi саласы бойынша электр
энергиясының нормативтiк шығысы

| Отын өнеркәсiбi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Өндіріс атауы | Өнiмнiң өлшем бiрлiгi | Электр энергиясының өнiм бiрлiгiне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| 1 | 2 | 3 |
| Шикi мұнай: |  |  |
| Жеке технологиялық процестер бойынша: |  |  |
| Компрессорлы әдіс | тонна | 279 |
| терең сору әдiсi (қалыпты қатардың станок-тербелмесiмен) | тонна | 139 |
| бататын электр сорғылармен | тонна | 111 |
| бұрғылаудың жеке процестерi бойынша: |  |  |
| роторлық | метр өту жерi | 279 |
| турбиналық | метр өту жерi | 418 |
| электр бұрғылау | метр өту жерi | 111 |
| жеке бұрғылау процестерi бойынша орташа пайдалану бұрғылауы: |  |  |
| роторлық | метр өту жерi | 93 |
| турбиналық | метр өту жерi | 139 |
| электр бұрғылау | метр өту жерi | 65 |
| Отынды өңдеу |  |  |
| Шикi мұнайды өңдеу: |  |  |
| Орташа түрлi салалар бойынша мұнайды алғашқы өңдеу | тонна | 10,7 |
| Жеке технологиялық қондырғылар бойынша мұнайды қайта өңдеу: |  |  |
| электр тұзсыздандыру қондырғысының (ЭТҚ) жылдық өнiмдiлiгi, мың тонна: |  |  |
| 750 | тонна | 2 |
| 2000 | тонна | 2,3 |
| атмосфера-вакуумдық түтiкшесiнiң (АВТ) жылдық өнiмдiлiгi, мың тонна: |  |  |
| 500 | тонна | 4,6 |
| 1000 | тонна | 2,08 |
| 2000 | тонна | 2,05 |
| Құрама АВТ+ЭТҚ жылдық өнiмдiлiгi, мың тонна: |  |  |
| 1000 | тонна | 5,16 |
| 2000 | тонна | 4,5 |
| бензиндi екiншi айдауы (жылына 750 мың тонна) | тонна | 9,3 |
| өршулi крекинг (жылына 750 мың тонна) | тонна мұнай | 55 |
| термиялық крекинг (жылына 750 мың тонна) | тонна мұнай | 13,9 |
| өршулi риформингi (жылына 300 мың тонна): | тонна мұнай | 13,9 |
| дизель отынның сумен тазалауы (жылына 700 мың тонна) | тонна | 37,2 |
| дизель отынның кокстау | тонна | 37,2 |
| азеотроптық айдау (жылына 150 мың тонна) | тонна | 1,3 |
| екiншi айдауды күкiрт қышқылдықпен тазалау (жылына 50 мың тонна) | тонна | 14,2 |
| дизель отынның сумен тазалауы (жылына 700 мың тонна) | тонна | 25,9 |
| жылытылмайтын камералардағы үзiлiссiз кокстау (жылына 300 мың тонна) | тонна | 12,4 |
| түйiспе кокстау (жылына 50 мың тонна) | тонна | 12,3 |
| газфракциялаушы қондырғысы (жылына 400 мың тонна) | тонна | 6,6 |
| газды күкiртпен тазалау (жылына 35 мың тонна) | тонна | 11,5 |
| құрғақ газбен (жылына 160 мың тонна) | тонна | 4,04 |
| күкiрт қышқылдықпен алкилдеу (жылына 80 мың тонна) | тонна | 127,5 |
| пропан-пропилен фракциясын полимерлеу (жылына 360 мың тонна) | тонна | 2,77 |
| гулрона асфаьлттау құрылғысының өнімділігі,жылына мың тонна: |  |  |
| 125 | тонна | 8,4 |
| 250 | тонна | 5,34 |
| Майларды фенолды тазалау қондырғысының жылдық өнiмдiлiгi, мың тонна: |  |  |
| 61-96 | тонна | 14,6 |
| 150-265 | тонна | 6,3 |
| парафинсiздеу (жылына 125 мың тонна) | тонна | 124,6 |
| қосарланған (жылына 250 мың тонна) | тонна | 170 |
| Газды майсыздандырудың екi ағынды қондырғысы (жылына 160 мың тонна) | тонна | 101,3 |
| Майларды түйiспе тазалаудың үш ағынды қондырғысы (жылына 330 мың тонна) | тонна | 7,11 |
| Қоспаны өндiру (жылына 6,64 мың тонна) | тонна | 168,3 |

1-параграф. МАС өзіндік мұқтаждарға жұмсайтын электр энергия шығыны

| МАС өнімділігі, мың. текше метр/сағ | Электр энергия шығыны, мың. кВт*с/жыл |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электр энергия шығыны, мың. киловатт*сағ/жыл | Электр энергия шығыны, мың. киловатт*сағ/жыл |
| 1 | 2 | 3 |
| 1,25 дейін | 2460 | 1950 |
| 2,5 тен 3,6 дейін | 2850 | 2060 |
| 5,0 тен 12,5 дейін | 3550 | 2960 |
| *МАС - мұнай айдау станциясы |  |  |

2-параграф. Электр энергия меншікті шығыны,.
киловатт*сағ 1000 тонна километр

| Айдау жылдамдығы, метр/сағ | Электр энергия меншікті шығыны,. киловатт*сағ 1000 тонна километр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 |
| 0,8 | 30,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,9 | 44,9 | 31,2 | 23,6 | 18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 33,4 | 36,5 | 28,3 | 23,1 | 16,8 | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
| 1,1 | 61,9 | 43,4 | 35,7 | 27,9 | 18,5 | 14,0 | 10,8 | - | - | - | - | - |
| 1,2 | - | 50,3 | 44,6 | 34,0 | 20,4 | 15,8 | 12,3 | 10,3 | 8,4 | - | - | - |
| 1,3 | - | - | - | 41,5 | 23,4 | 18,1 | 14,0 | 11,8 | 10,4 | 8,7 | 8,6 | - |
| 1,4 | - | - | - | - | 26,3 | 20,5 | 15,6 | 13,3 | 11,5 | 9,6 | 9,5 | - |
| 1,5 | - | - | - | - | - | 23,6 | 17,5 | 14,8 | 12,8 | 10,6 | 10,5 | - |
| 1,6 | - | - | - | - | - | 27,4 | 19,6 | 16,4 | 13,9 | 11,7 | 11,4 | 10,2 |
| 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | 18,4 | 15,2 | 12,9 | 12,2 | 10,6 |
| 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 | 16,6 | 14,1 | 13,3 | 11,1 |
| 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | 22,8 | 18,3 | 15,5 | 14,4 | 11,5 |
| 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,9 | 17,0 | 15,3 | 12,1 |
| 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 | 18,5 | 16,3 | 12,9 |
| 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 | 17,5 | 13,6 |
| 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8 | 18,8 | 14,5 |
| 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 15,5 |
| 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,3 | 17,8 |
| 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 |
| 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,6 |
| 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,8 |

3. Химия және мұнай-химия өнеркәсiбi салалары бойынша электр
энергиясының, отын және жылу энергиясының нормативтiк шығысы
1-параграф. Электр энергиясының өнiм бiрлiгiне
жұмсалатын шығыс нормативтерi

| Өндiрiстiң атауы | Өнiм бiрлiгi | Электр энергиясының өнiм бiрлiгiне жұмсалатын үлестiк шығысы, киловатт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Азот-тукты зауыт: |  |  |
| байланысты азот | тонна | 10230 |
| Өндiрiс: |  |  |
| үгiтiлген бояулар | тонна | 209,2 |
| калцийленген сода | тонна | 83,7 |
| каустикалық сода | тонна | 111,6 |
| қышқылдар: |  |  |
| фосфорлы | тонна | 5580 |
| суперфосфатты | тонна | 9,3 |
| қос суперфосфатты | тонна | 60,4 |
| сутегi | 1 мың. моль | 5580 |
| этилен | тонна | 1860 |
| химиялық талшықтар және жiптер: |  |  |
| вискозалық жасанды талшықтар | тонна | 902,16 |
| лавсан талшығы | тонна | 178 |
| диметилтерадтолат | тонна | 200,4 |
| шыны түйiршiктер | тонна | 952,3 |
| сары фосфор | тонна | 18531,9 |
| термиялық фосфор қышқылы | тонна | 371,5 |
| Натри триполифосфаты | тонна | 855,1 |
| гексометофосфат | тонна | 1274,50 |
| аммофосфат | тонна | 400,2 |
| Фторы алынған фосфат 27% Р2О5 | тонна | 646,7 |

2-параграф. Отын және жылу энергиясының өнiм бiрлiгiне
жұмсалатын нормативтiк шығысы
Мұнай-химия және мұнай өңдеу өнеркәсiбi

| Өнiмнiң түрi | Өнiмнiң өлшем бiрлiгi | Отын (кг ш.о.)/(өнiм бiрл.) | Жылу энергиясы Мкал/(өнiм бiрл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Алғашқы қайта өңдеу | тонна | 28,17 | 77 |
| Гидрокрекинг | тонна | 161,07 | 75,6 |
| Термиялық крекинг | тонна | 45,01 | 89,6 |
| Өршулi крекинг | тонна | 50,77 | 192,5 |
| Өршулi крекинг: |  |  |  |
| асылдандыруға | тонна | 88,07 | 126,4 |
| майды өндiруге | тонна | 197,16 | 2569 |
| Кокстау | тонна | 70,30 | 206,4 |
| Отынды сумен тазалау | тонна | 23,25 | 16,2 |

4. Құрылыс материалдары өнеркәсiбi саласы бойынша
электр энергиясының жұмсалатын нормативтiк шығысы
1-параграф. Электр энергиясының өнiм бiрлiгiне
жұмсалатын шығыс нормативтерi

| Өнеркәсiп саласының, өндiрiстiң, цехтың, бөлiмшенiң және өнiм түрiнiң атауы | Өнiмнiң өлшем бiрлiгi | Электр энергиясының өнiм бiрлiгiне жұмсалатын шығысы, киловатт-сағат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Құрылыс материалдары өнеркәсiбi |  |  |
| Портландцементтi өндiру: |  |  |
| ылғандану әдiсiмен | тонна | 130 |
| құрғату әдiсiмен | тонна | 120 |
| қожпортландцементтi | тонна | 95 |
| кірпіш |  |  |
| қызыл | 1000 дана | 70 |
| силикатты | 1000 дана | 30 |
| шифер | 1000 плита | 50 |
| гипс | тонна | 25 |
| темір-бетонды бұйым және конструкциялар | метр3 | 30 |

5. Электр станциялары мен қосалқы станциялардың жеке
мұқтаждарына электр энергиясының шығысы
1-параграф. Электр станциясының жеке мұқтажының
(бұдан әрі - ЖМ) орнатылған қуаты %-ның ең жоғарғы жүктемесі

| Станция | Ең жоғарғы жүктеме ЖМ, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Жылу электр орталығы (ЖЭО): |  |
| тозаң көмiрлi | 14 |
| 1 | 2 |
| газ-мазутты | 12 |
| Конденсациялық электр станциясы (КЭС): |  |
| тозаң көмiрлi | 8 |
| газ-мазутты | 5,7 |
| Су электр станциясы (СЭС): |  |
| 200 Мегаватт дейiн қуатымен | 3-2 |
| 1 | 2 |
| 200 Мегаватт жоғары | 2-0,5 |
| * Үлкен мәндер агрегаттардың жекелік кiшi қуаттарына сәйкес келедi. |  |
| Газтурбиналық электр станциялсы |  |
| 200 Мегаватт дейiн қуатымен | - |
| 200 Мегаватт жоғары | 1,7-0,6 |
| (ГТЭС) Газ сығу компрессорлары бар газтурбиналық электр станциясы |  |
| 200 Мегаватт дейiн қуатымен | 3-2 |
| 200 Мегаватт жоғары | 5,1-6,0 |
| Ескертпе: Өз мұқтаждығында ең жоғары жүкті (ЭСНmax)ескермеу: 1. Электр станцияларының аумағында орналысқан су қайнатын қазандыққа электр энергиясының жұмсалатын шығыс; 2. Желелік сорғыштарға және қоспалауыш қондырғыларға электр энергиясының жұмсалатын шығыс; 3. Кондесаттық сорғыштарға шың бойлерге электр энергиясының жұмсалатын шығыс; 4. Жоғарылатын трансформаторларда және станциялық желісінде электр энергиясының шығыс; 5. Шаруашылық және өндіріс мұқтажға электр энергиясының жұмсалатын шығыс; 6. Электр станция аумағынан тыс орналасқан айдайтын насостық станция энергиясының жұмсалатын шығыс. |  |

2-параграф. Конденсациялық жылу электр станцияларының жеке
мұқтаждарына электр энергиясының шығысы %

| Турбинаның типi | Блоктың жүктемесi % | Отын |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тас көмiр |  | Қоңыр көмiр | Газ | Мазут |
|  |  | АШ маркалы | басқа маркалы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| К-160-130 | 100 | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 4,9 | 5,2 |
| К-200-130 | 70 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 5,3 | 5,6 |
|  | 100 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 4,6 | 5,7 |
| К-300-240 | 70 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 5,1 | 6,1 |
|  | 100 | 4,4 | 3,7 | 4,2 | 2,4 | 2,6 |
| К-500-240 | 70 | 4,9 | 6,5 | 4,7 | 2,8 | 3,0 |
|  | 100 | - | 5,14 | 3,7 | - | - |

3-параграф. Қосалқы станциялардың жеке мұқтаждықтарына электр
энергиясының шығысы

| Атауы | Жоғарғы кернеу, киловольт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 330 | 500 | 1150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электр энергиясы, мың. киловат-сағ | 1000 дейін | 2000 ** дейін | 2200 дейін | 3000 дейін | 6000 дейін |
| Ескертпе: 1. қосалқы станциялардың жеке мұқтаждықтарына электр энергиясының шығысын сәйкес кернеуліктегі қосалқы станциялардың орта мәні ретінде есептеу; 2. ** - электролиздық өнеркәсіпті электр жабдықтайтын түрлендіру станциялары үшін жылына 5000 мың. киловатт*сағ дейін. |  |  |  |  |  |

3-параграф. Қазақстан Репсубликасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар және бәсекелестікті қорғау комитеті бекітетін жыл сайынғы нормативті шығыстарды сақтау

6. Жылулық оқшаулама арқылы жылу шығындарының (жылу ағыны
тығыздығының) нормативтерi. Жылулық оқшауламасы 01.01.1990
жылға дейiн жобаланған, жөнделген немесе ауыстырылған жылу
желiлерi үшiн
1-параграф. Жылу құбырларының орнатылған тереңдiгiнде
өтілмейтін арналар және арнасыз төсеу кезiнде топырақтың жылдық
орташа температурасы +5оС есептелгенде оқшауланған су жылу
құбырларының жылу шығындарының нормативтерi

| Құбырлардың сыртқы диаметрi dн, миллиметр | Жылу құбырларының жылу шығындары нормалары, Вт/м [ккалорий/(м.сағ)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | су және топырақтың орташа температурасы tоорт.ж.=50оС кезiнде кері қарай | су және топырақтың жылдық орташа температурасының айырмасы 52,5оС (tnорт.ж.=65оС) кезiнде қос құбырлы төсеудің | су және топырақтың жылдық орташа температурасының айырмасы 65оС (tnорт.ж.=90оС) кезiнде қос құбырлы төсеудің | су және топырақтың орташа жылдық температурасының айырмасы 75оС (tnорт.ж.=110оС) кезiнде қос құбырлы төсеудің |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 23 (20) | 52 (45) | 60 (52) | 67 (58) |
| 57 | 29 (25) | 65 (56) | 75 (65) | 84 (72) |
| 76 | 34 (29) | 75 (64) | 86 (74) | 95 (82) |
| 89 | 36 (31) | 80 (69) | 93 (80) | 102 (88) |
| 108 | 40 (34) | 88 (76) | 102 (88) | 111 (96) |
| 159 | 49 (42) | 109 (94) | 124 (107) | 136 (117) |
| 219 | 59 (51) | 131 (113) | 151 (130) | 165 (142) |
| 273 | 70 (60) | 154 (132) | 174 (150) | 190 (163) |
| 325 | 79 (68) | 173 (149) | 195 (168) | 212 (183) |
| 377 | 88 (76) | 191 (164)* | 212 (183) | 234 (202) |
| 426 | 95 (82) | 209 (180)* | 235 (203) | 254 (219) |
| 478 | 106 (91) | 230 (198)* | 259 (223) | 280 (241) |
| 529 | 117 (101) | 251 (216)* | 282 (243) | 303 (261) |
| 630 | 133 (114) | 286 (246)* | 321 (277) | 345 (298) |
| 720 | 145 (125) | 316 (272)* | 355 (306) | 379 (327) |
| 820 | 164 (141) | 354 (304)* | 396 (341) | 423 (364) |
| 920 | 180 (155) | 387 (333)* | 433 (373) | 463 (399) |
| 1020 | 198 (170) | 426 (366)* | 475 (410) | 506 (436) |
| 1220 | 233 (200) | 499 (429)* | 561 (482) | 591 (508) |
| 1420 | 265 (228) | 568 (488)* | 644 (554) | 675 (580) |
| Ескертпе. 1. "*" белгiсiмен белгiленген үлестiк сағаттық жылу шығындары мәндерi жылу беретiн құбыр үшiн үлестiк жылу шығындарының тиiстi мәндерiнiң [1] болмауына байланысты бағалау ретiнде келтiрiлген. 2. 1220 және 1420 миллиметр диаметрлерi үшiн үлестiк сағаттық жылу шығындарының мәндерi болмауына байланысты [1] экстраполяция әдiсiмен анықталған және ұсыныс ретiнде келтiрiлген. |  |  |  |  |

2-параграф. Сыртқы ауаның жылдық орташа температурасы +5оС
есептелгенде жер үстiнде төсеу кезiнде бiр оқшауланған су жылу
құбырының жылу шығындарының нормативтерi

| Құбырлардың сыртқы диаметрi dн, миллиметр | Жылу шығындарының нормалары, Ватт/метр [килокалорий/(метр сағатына)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сырттағы ауа және берiлетiн немесе керi құбырлардағы желiлiк судың жылдық орташа температурасының айырмасы, оС |  |  |  |
|  | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 17 (15) | 27 (23) | 36 (31) | 44 (38) |
| 49 | 21 (18) | 31 (27) | 42 (36) | 52 (45) |
| 57 | 24 (21) | 35 (30) | 46 (40) | 57 (49) |
| 76 | 29 (25) | 41 (35) | 52 (45) | 64 (55) |
| 82 | 32 (28) | 44 (38) | 58 (50) | 70 (60) |
| 108 | 36 (31) | 50 (43) | 64 (55) | 78 (67) |
| 133 | 41 (35) | 56 (48) | 70 (60) | 86 (74) |
| 159 | 44 (38) | 58 (50) | 75 (65) | 93 (80) |
| 194 | 49 (42) | 67 (58) | 85 (73) | 102 (88) |
| 219 | 53 (46) | 70 (60) | 90 (78) | 110 (95) |
| 273 | 61 (53) | 81 (70) | 101 (87) | 124 (107) |
| 325 | 70 (60) | 93 (80) | 116 (100) | 139 (120) |
| 377 | 82 (71) | 108 (93) | 132 (114) | 157 (135) |
| 426 | 95 (82) | 122 (105) | 148 (128) | 174 (150) |
| 478 | 103 (89) | 131 (113) | 158 (136) | 186 (160) |
| 529 | 110 (95) | 139 (120) | 168 (145) | 197 (170) |
| 630 | 121 (104) | 154 (133) | 186 (160) | 220 (190) |
| 720 | 133 (115) | 168 (145) | 204 (176) | 239 (206) |
| 820 | 157 (135) | 195 (168) | 232 (200) | 270 (233) |
| 920 | 180 (155) | 220 (190) | 261 (225) | 302 (260) |
| 1020 | 209 (180) | 255 (220) | 296 (255) | 339 (292) |
| 1420 | 267 (230) | 325 (280) | 377 (325) | 441 (380) |

3-параграф. Жылулық оқшауламасы 01.01.1990 жылдан 01.07.1998
жылға дейiнгi кезеңде жобаланған, жөнделген немесе ауыстырылған
жылу желiлерi үшiн
Қос құбырлы су жылу желiлерiнiң өтпейтiн арналарда төсеу
кезiнде құбырлардың оқшауланған бетi арқылы жылу ағыны
тығыздығы нормативтерi Ватт/метр [килокалорий/(метр сағатына)]

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | жылдық жұмыстар сағат саны 5000 және одан төмен кезде |  |  |  |  |  |  | жылдық жұмыстар сағат саны 5000 астам кезде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Құбыржолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | берушi | керi | берушi | керi | берушi | керi | берушi | керi | берушi | керi | берушi | керi |
|  | Жылу тасымалдаушының жылдық орташа температурасы, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 18(15) | 12(10) | 26(22) | 11(9) | 31(27) | 10(9) | 16(14) | 11(9) | 23(20) | 10(9) | 28(24) | 9(8) |
| 30 | 19(16) | 13(11) | 27(23) | 12(10) | 33(28) | 11(9) | 17(15) | 12(10) | 24(21) | 11(9) | 30(26) | 10(9) |
| 40 | 21(18) | 14(12) | 29(25) | 13(11) | 36(31) | 12(10) | 18(15) | 13(11) | 26(22) | 12(10) | 32(28) | 11(9) |
| 50 | 22(19) | 15(13) | 33(28) | 14(12) | 40(34) | 13(11) | 20(17) | 14(12) | 28(24) | 13(11) | 35(30) | 12(10) |
| 65 | 27(23) | 19(16) | 38(33) | 16(14) | 47(40) | 14(12) | 23(20) | 16(14) | 34(29) | 15(13) | 40(34) | 13(11) |
| 80 | 29(25) | 20(17) | 41(35) | 17(15( | 51(44) | 15(13) | 25(22) | 17(15) | 36(31) | 16(14) | 44(38) | 14(12) |
| 100 | 33(28) | 22(19) | 46(40) | 19(16) | 57(49) | 17(15) | 28(24) | 19(16) | 41(35) | 17(15) | 48(41) | 15(13) |
| 125 | 34(29) | 23(20) | 49(42) | 20(17) | 61(53) | 18(15) | 31(27) | 21(18) | 42(36) | 18(15) | 50(43) | 16(14) |
| 150 | 38(33) | 26(22) | 54(46) | 22(19) | 65(56) | 19(16) | 32(28) | 22(19) | 44(38) | 19(16) | 55(47) | 17(15) |
| 200 | 48(41) | 31(27) | 66(57) | 26(22) | 83(71) | 23(20) | 39(34) | 27(23) | 54(46) | 22(19) | 68(59) | 21(18) |
| 250 | 54(46) | 35(30) | 76(65) | 29(25) | 93(80) | 25(22) | 45(39) | 30(26) | 64(55) | 25(22) | 77(66) | 23(20) |
| 300 | 62(53) | 40(34) | 87(75) | 32(28) | 103(89) | 28(24) | 50(43) | 33(28) | 70(60) | 28(24) | 84(72) | 25(22) |
| 350 | 68(59) | 44(38) | 93(80) | 34(29) | 117(101) | 29(25) | 55(47) | 37(32) | 75(65) | 30(26) | 94(81) | 26(22) |
| 400 | 76(65) | 47(40) | 109(94) | 37(32) | 123((106) | 30(26) | 58(50) | 38(33) | 82(71) | 33(28) | 101(87) | 28(24) |
| 450 | 77(66) | 49(42) | 112(96) | 39(34) | 135(116) | 32(28) | 67(58) | 43(37) | 93(80) | 36(31) | 107(92) | 29(25) |
| 500 | 88(76) | 54(46) | 126(108) | 43(37) | 167(144) | 33(28) | 68(59) | 44(38) | 98(84) | 38(33) | 117(101) | 32(28) |
| 600 | 98(84) | 58(50) | 140(121) | 45(39) | 171(147) | 35(30) | 79(68) | 50(43) | 109(94) | 41(35) | 132(114) | 34(29) |
| 700 | 107(92) | 63(54) | 163(140) | 47(40) | 185(159) | 38(33) | 89(77) | 55(47) | 126(108) | 43(37) | 151(130) | 37(32) |
| 800 | 130(112) | 72(62) | 181(156) | 48(41) | 213(183) | 42(36) | 100(86) | 60(52) | 140(121) | 45(39) | 163(140) | 40(34) |
| 900 | 138(119) | 75(65) | 190(164) | 57(49) | 234(201) | 44(38) | 106(91) | 66(57) | 151(130) | 54(46) | 186(160) | 43(37) |
| 1000 | 152(131) | 78(67) | 199(171) | 59(51) | 249(214) | 49(42) | 117(101) | 71(61) | 158(136) | 57(49) | 192(165) | 47(40) |
| 1200 | 185(159) | 86(74) | 257(221) | 66(57) | 300(258) | 54(46) | 144(124) | 79(68) | 185(159) | 64(55) | 229(197) | 52(45) |
| 1400 | 204(176) | 90(77) | 284(245) | 69(59) | 322(277) | 58(50) | 152(131) | 82(71) | 210(181) | 68(59) | 252(217) | 56(48) |

4-параграф. Су жылу желiлерiнiң қос құбырлы жерасты арнасыз
төсеу кезiнде құбырлардың оңашаланған бетi арқылы жылу ағыны
тығыздығы нормативтерi, Вт/м [ккал/(м.сағ)]

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 және одан төмен кезiнде |  |  |  |  | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 астам кезiнде |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Құбыржолы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | берушi | керi | берушi | керi | берушi | керi | берушi | керi |
|  | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | 36(31) | 27(23) | 48(41) | 26(22) | 33(28) | 25(22) | 44(38) | 24(21) |
| 50 | 44(38) | 34(29) | 60(52) | 32(28) | 40(34) | 31(27) | 54(46) | 29(25) |
| 65 | 50(43) | 38(33) | 67(58) | 36(31) | 45(39) | 34(29) | 60(52) | 33(28) |
| 80 | 51(44) | 39(34) | 69(59) | 37(32) | 46(40) | 35(30) | 61(53) | 34(29) |
| 100 | 55(47) | 42(36) | 74(64) | 40(34) | 49(42) | 38(33) | 65(56) | 35(30) |
| 125 | 61(53) | 46(40) | 81(70) | 44(38) | 53(46) | 41(35) | 72(62) | 39(34) |
| 150 | 69(59) | 52(45) | 91(78) | 49(42) | 60(52) | 46(40) | 80(69) | 43(37) |
| 200 | 77(66) | 59(51) | 101(87) | 54(46) | 66(57) | 50(43) | 89(77) | 48(41) |
| 250 | 83(71) | 63(54) | 111(96) | 59(51) | 72(62) | 55(47) | 96(83) | 51(44) |
| 300 | 91(78) | 69(59) | 122(105) | 64(55) | 79(68) | 59(51) | 105(90) | 56(48) |
| 350 | 101(87) | 75(65) | 133(115) | 69(59) | 86(74) | 65(56) | 113(97) | 60(52) |
| 400 | 108(93) | 80(69) | 140(121) | 73(63) | 91(78) | 68(59) | 121(104) | 63(54) |
| 450 | 116(100) | 86(74) | 151(130) | 78(67) | 97(84) | 72(62) | 129(111) | 67(58) |
| 500 | 123(106) | 91(78) | 163(140) | 83(71) | 105(90) | 78(67) | 138(119) | 72(62) |
| 600 | 140(121) | 103(89) | 186(160) | 94(81) | 117(101) | 87(75) | 156(134) | 80(69) |
| 700 | 156(134) | 112(96) | 203(175) | 100(86) | 126(108) | 93(80) | 170(146) | 86(74) |
| 800 | 169(146) | 122(100) | 226(195) | 109(94) | 140(121) | 102(88) | 186 (160) | 93(80) |

5-параграф. Ашық ауада орналасқан кезде құбырлардың оңашаланған
бетi арқылы жылу ағынының тығыздық нормативтерi Ватт/метр
[килокалорий/(метр сағатына)]

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 және одан төмен кезде |  |  | жылдық жұмыстар сағат саны 5000-нан астам кезде |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жылу тасымалдаушының жылдық орташа температурасы, оС |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
|  | Жылу ағынының желiлiк тығыздығының нормалары, Ватт/метр [килокалорий/(метр сағ)] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 10(9) | 20(17) | 30(26) | 11(10) | 22(19) | 34(29) |
| 20 | 11(10) | 22(19) | 34(29) | 13(11) | 25(22) | 38(33) |
| 25 | 13(11) | 25(22) | 37(32) | 15(13) | 28(24) | 42(36) |
| 40 | 15(13) | 29(25) | 44(38) | 18(15) | 33(28) | 49(42) |
| 50 | 17(15) | 31(27) | 47(40) | 19(16) | 36(31) | 53(46) |
| 65 | 19(16) | 36(31) | 54(46) | 23(20) | 41(35) | 61(53) |
| 80 | 21(18) | 39(34) | 58(50) | 25(22) | 45(39) | 66(57) |
| 100 | 24(21) | 43(37) | 64(55) | 28(24) | 50(43) | 73(63) |
| 125 | 27(23) | 49(42) | 70(60) | 32(28) | 56(48) | 81(70) |
| 150 | 30(26) | 54(46) | 77(66) | 35(30) | 63(54) | 89(77) |
| 200 | 37(32) | 65(56) | 93(80) | 44(38) | 77(66) | 109(94) |
| 250 | 43(37) | 75(65) | 106(91) | 51(44) | 88(76) | 125(108) |
| 300 | 49(42) | 84(72) | 118(102) | 59(51) | 101(87) | 140(121) |
| 350 | 55(47) | 93(80) | 131(113) | 66(57) | 112(96) | 155(133) |
| 400 | 61(53) | 102(88) | 142(122) | 73(63) | 122(105) | 170(146) |
| 450 | 65(56) | 109(94) | 152(131) | 80(69) | 132(114) | 182(157) |
| 500 | 71(61) | 119(102) | 166(143) | 88(76) | 143(123) | 197(170) |
| 600 | 82(71) | 136(117) | 188(162) | 100(86) | 165(142) | 225(194) |
| 700 | 92(79) | 151(130) | 209(180) | 114(98) | 184(158) | 250(215) |
| 800 | 103(89) | 167(144) | 213(183) | 128(110) | 205(177) | 278(239) |
| 900 | 113(97) | 184(158) | 253(218) | 141(121) | 226(195) | 306(263) |
| 1000 | 124(107) | 201(173) | 275(237) | 155(133) | 247(213) | 333(287) |
| 1020 мм астам диаметрлi қисық желiлiк және жалпақ беттер | Жылу ағынының үстiңгi тығыздық нормалары, Вт/м [ккал/(м сағ)] |  |  |  |  |  |
|  | 35(30) | 54(46) | 70(60) | 44(38) | 71(61) | 88(76) |

6-параграф. Жылу оқшауламасы 01.07.1998 жылдан кейiн
жобаланған, жөнделген немесе ауыстырылған жылу желiлерi үшiн
жабдықтар мен құбырлардың ашық ауада орналасқан және жалпы
жұмыс ұзақтығы жылына 5000 сағаттан астам кезде жылу ағынының
тығыздық нормативтерi

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | Жылу тасымалдаушының жылдық орташа температурасы, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Жылу ағынының желiлiк тығыздығының нормалары, Ватт/метр [килокалорий/(метр сағатына)] |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 3(2,6) | 8(6,9) | 16(13,8) | 24(20,7) | 34(29,3) |
| 20 | 4(3,4) | 9(7,8) | 18(15,5) | 28(24,1) | 38(32,8) |
| 25 | 4(3,4) | 11(9,5) | 20(17,2) | 30(25,9) | 42(36,2) |
| 40 | 5(4,3) | 12(10,3) | 24(20,7) | 36(31,0) | 48(41,4) |
| 50 | 6(5,2) | 14(12,1) | 25(21,6) | 38(32,8) | 52(44,8) |
| 65 | 7(6,0) | 15(12,9) | 29(25,0) | 44(37,9) | 58(50,0) |
| 80 | 8(6,9) | 17(14,7) | 32(27,6) | 47(40,5) | 62(53,4) |
| 100 | 9(7,8) | 19(16,4) | 35(30,2) | 52(44,8) | 69(59,5) |
| 125 | 10(8,6) | 22(19,0) | 40(34,5) | 57(49,1) | 75(64,7) |
| 150 | 11(9,5) | 24(20,7) | 44(37,9) | 62(53,4) | 83(71,6) |
| 200 | 15(12,9) | 30(25,9) | 53(45,7) | 75(64,7) | 99(85,3) |
| 250 | 17(14,7) | 35(30,2) | 61(52,6) | 86(74,1) | 112(96,6) |
| 300 | 20(17,2) | 40(34,5) | 68(58,6) | 96(82,8) | 126(108,6) |
| 350 | 23(19,8) | 45(38,8) | 75(64,7) | 106(91,4) | 138(119,0) |
| 400 | 24(20,7) | 49(42,2) | 83(71,6) | 125(107,8) | 150(129,3) |
| 450 | 27(23,3) | 53(45,7) | 88(75,9) | 123(106,0) | 160(137,9) |
| 500 | 29(25,0) | 58(50,0) | 96(82,8) | 135(116,4) | 171(147,4) |
| 600 | 34(29,3) | 66(56,9) | 110(94,8) | 152(131,0) | 194(167,2) |
| 700 | 39(33,6) | 75(64,7) | 122(105,2) | 169(145,7) | 214(184,5) |
| 800 | 43(37,1) | 83(71,6) | 135(116,4) | 172(148,3) | 237(204,3) |
| 900 | 48(41,4) | 92(79,3) | 149(128,4) | 205(176,7) | 258(222,4) |
| 1000 | 53(45,7) | 101(87,1) | 163(140,5) | 223(192,2) | 280(241,4) |
| 1020 миллиметр астам диаметрлi қисық сызықты және жалпақ беттер | Жылу ағынының үстiңгi тығыздық нормалары, Ватт/метр2 [килокалорий/(метр2 сағ)] |  |  |  |  |
|  | 5(4,3) | 28(24,1) | 44(37,9) | 57(49,1) | 69(59,5) |
| Ескертпе. Жылу ағынының тығыздық нормаларының аралық мәндерiн интерполяциямен анықтау қажет. |  |  |  |  |  |

7-параграф. Жабдықтар мен құбырлар ашық ауада орналасқан және
жалпы жұмыс ұзақтығы жылына 5000 сағат және одан аз кезде жылу
ағынының тығыздық нормативтерi

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | Жылу тасымалдаушының жылдық орташа температурасы, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Жылу ағыны желiлiк тығыздығының нормалары, Ватт/метр [килокалорий/(метр сағатына)] |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 4(3,4) | 9(7,8) | 18(15,5) | 28(24,1) | 38(32,8) |
| 20 | 5(4,3) | 11(9,5) | 21(18,1) | 31(26,7) | 43(37,1) |
| 25 | 5(4,3) | 12(10,3) | 23(19,8) | 34(29,3) | 47(40,5) |
| 40 | 7(6,0) | 15(12,9) | 27(23,3) | 40(34,5) | 54(46,6) |
| 50 | 7(6,0) | 16(13,8) | 30(25,9) | 44(37,9) | 58(50,0) |
| 65 | 8(6,9) | 19(16,4) | 34(29,3) | 50(43,1) | 67(57,8) |
| 80 | 9(7,8) | 21(18,1) | 37(31,9) | 54(46,6) | 71(61,2) |
| 100 | 11(9,5) | 23(19,8) | 41(35,3) | 60(51,7) | 80(69,0) |
| 125 | 12(10,3) | 26(22,4) | 46(39,7) | 66(56,9) | 88(75,9) |
| 150 | 15(12,9) | 29(25,0) | 52(44,8) | 73(62,9) | 97(83,6) |
| 200 | 18(15,5) | 36(31,0) | 63(54,3) | 89(76,7) | 117(100,9) |
| 250 | 21(18,1) | 42(36,2) | 72(62,1) | 103(88,8) | 132(113,8) |
| 300 | 25(21,6) | 48(41,4) | 83(71,6) | 115(99,1) | 149(128,4) |
| 350 | 29(25,0) | 54(46,6) | 92(79,3) | 127(109,5) | 164(141,4) |
| 400 | 31(26,7) | 60(51,7) | 100(86,2) | 139(119,8) | 178(153,4) |
| 450 | 34(29,3) | 66(56,9) | 108(93,1) | 149(128,4) | 191(164,7) |
| 500 | 37(31,9) | 72(62,1) | 117(100,9) | 162(139,7) | 206(177,6) |
| 600 | 44(37,9) | 82(70,7) | 135(116,4) | 185(159,5) | 236(203,4) |
| 700 | 49(42,2) | 94(81,0) | 151(130,2) | 205(176,7) | 262(225,9) |
| 800 | 55(47,4) | 105(90,5) | 168(144,8) | 228(196,6) | 290(250,0) |
| 900 | 62(53,4) | 116(100,0) | 185(159,5) | 251(216,4) | 318(274,1) |
| 1000 | 68(58,6) | 127(109,5) | 203(175,0) | 273(235,3) | 345(297,4) |
| 1020 миллиметр астам диаметрлi қисық сызықты және жалпақ беттер | Жылу ағынының үстiңгi тығыздық нормалары, Ватт/метр2 [килокалорий/(метр2сағ)] |  |  |  |  |
|  | 21(18,1) | 36(31,0) | 58(50) | 72(62,1) | 89(76,7) |
| Ескертпе. Жылу ағынының тығыздық нормаларының аралық мәндерiн интерполяциямен анықтау қажет. |  |  |  |  |  |

8-параграф. Жабдықтар мен құбырлар үй-жайлар мен тоннельде
орналасқан және жалпы жұмыс ұзақтығы жылына 5000 сағаттан астам
кезде жылу ағынының тығыздық нормативтерi

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | Жылу тасымалдаушының жылдық орташа температурасы, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Жылу ағыны желiлiк тығыздығының нормалары, Ватт/метр [килокал/(метр сағатына)] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6(5,2) | 14(12,1) | 22(19,0) | 32(27,6) |
| 20 | 7(6,0) | 16(13,8) | 26(22,4) | 36(31,0) |
| 25 | 8(6,9) | 18(15,5) | 28(24,1) | 39(33,6) |
| 40 | 10(8,6) | 21(18,1) | 33(28,4) | 46(39,7) |
| 50 | 10(8,6) | 22(19,0) | 35(30,2) | 49(42,2) |
| 65 | 12(10,3) | 26(22,4) | 40(34,5) | 55(47,4) |
| 80 | 13(11,2) | 28(24,1) | 43(37,1) | 59(50,9) |
| 100 | 14(12,1) | 31(26,7) | 48(41,4) | 65(56,0) |
| 125 | 17(14,7) | 35(30,2) | 53(45,7) | 72(62,1) |
| 150 | 19(16,4) | 39(33,6) | 58(50,0) | 78(67,2) |
| 200 | 23(19,8) | 47(40,5) | 70(60,3) | 94(81,0) |
| 250 | 27(23,3) | 54(46,6) | 80(69,0) | 106(91,4) |
| 300 | 31(26,7) | 62(53,4) | 90(77,6) | 119(102,6) |
| 350 | 35(30,2) | 68(58,6) | 99(85,3) | 131(112,9) |
| 400 | 38(32,8) | 74(63,8) | 108(93,1) | 142(122,4) |
| 450 | 42(36,2) | 81(69,8) | 116(100,0) | 152(131,0) |
| 500 | 46(39,7) | 87(75,0) | 125(107,8) | 164(141,4) |
| 600 | 54(46,6) | 100(86,2) | 143(123,3) | 186(160,3) |
| 700 | 59(50,9) | 111(95,7) | 159(137,1) | 205(176,7) |
| 800 | 67(57,8) | 124(106,9) | 176(151,7) | 226(194,8) |
| 900 | 74(63,8) | 136(117,2) | 193(166,4) | 247(212,9) |
| 1000 | 82(70,7) | 149(128,4) | 210(181,0) | 286(246,6) |
| 1020 мм астам диаметрлi қисық сызықты және жалпақ беттер | Жылу ағынының үстiңгi тығыздық нормалары, Ватт/метр2 [килокалорий/(метр2сағ)] |  |  |  |
|  | 23(19,8) | 40(34,5) | 54(46,6) | 66(56,9) |
| Ескертпе. 1. Оқшауланатын беттер тоннельде орналасқан кезде тығыздық нормаларына 0,85 коэффициентiн енгiзу қажет. 2. Жылу ағынының тығыздық нормаларының аралық мәндерiн интерполяциямен анықтау қажет. |  |  |  |  |

9-параграф. Жабдықтар мен құбырлар үй-жайлар мен тоннельде
орналасқан және жалпы жұмыс ұзақтығы жылына 5000 сағат және
одан аз кезде жылу ағынының тығыздық нормативтерi

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | Жылу тасымалдаушының жылдық орташа температурасы, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Жылу ағыны желiлiк тығыздығы нормалары, Ватт/метр [килокалорий/(метр сағатына)] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 7(6,0) | 16(13,8) | 25(21,6) | 35(30,2) |
| 20 | 8(6,9) | 18(15,5) | 28(24,1) | 39(33,6) |
| 25 | 9(7,8) | 20(17,2) | 31(26,7) | 43(37,1) |
| 40 | 10(8,6) | 23(19,8) | 37(31,9) | 51(44,0) |
| 50 | 12(10,3) | 26(22,4) | 39(33,6) | 54(46,6) |
| 65 | 14(12,1) | 30(25,9) | 46(39,7) | 62(53,4) |
| 80 | 16(13,8) | 33(28,4) | 50(43,1) | 67(57,8) |
| 100 | 18(15,5) | 36(31,0) | 55(47,4) | 74(63,8) |
| 125 | 20(17,2) | 41(35,3) | 62(53,4) | 82(70,7) |
| 150 | 22(19,0) | 45(38,8) | 68(58,6) | 91(78,4) |
| 200 | 29(25,0) | 56(48,3) | 82(70,7) | 110(94,8) |
| 250 | 34(29,3) | 65(56,0) | 94(81,0) | 124(106,9) |
| 300 | 38(32,8) | 74(63,8) | 106(91,4) | 139(119,8) |
| 350 | 42(36,2) | 82(70,7) | 118(101,7) | 154(132,8) |
| 400 | 48(41,4) | 90(77,6) | 130(112,1) | 168(144,8) |
| 450 | 51(44,0) | 98(84,5) | 138(119,0) | 180(155,2) |
| 500 | 57(49,1) | 106(91,4) | 150(129,3) | 194(167,2) |
| 600 | 65(56,0) | 120(103,4) | 172(148,3) | 222(191,4) |
| 700 | 73(62,9) | 136(117,2) | 191(164,7) | 247(212,9) |
| 800 | 82(70,7) | 152(131,0) | 212(182,8) | 274(236,2) |
| 900 | 91(78,4) | 167(144,0) | 234(201,7) | 300(258,6) |
| 1000 | 100(86,2) | 183(157,8) | 254(219,0) | 326(281,0) |
| 1020 мм астам диаметрлi қисық сызықты және жалпақ беттер | Жылу ағынының үстiңгi тығыздық нормалары, Вт/м2 [ккал/(м2с) |  |  |  |
|  | 29(25) | 50(43,1) | 68(58,6) | 84(72,4) |
| Ескертпе. 1. Оқшауланатын беттер тоннельде орналасқан кезде тығыздық нормасына 0,85 коэффициентiн енгiзу қажет. 2. Жылу ағынының тығыздық нормаларының арқылы мәндерiн интерполяциямен анықтау қажет. |  |  |  |  |

10-параграф. Жалпы жұмыс ұзақтығы жылына 5000 сағат және одан
аз құбырлардың жылу ағынының тығыздық нормативтерi, Ватт/метр
[килокалорий/(метр сағ)]

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | Құбыржолдары |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | берушi | керi | берушi | керi | берушi | керi |
|  | Жылу тасымалдаушының жылдық орташа температурасы, оС |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | 15(12,9) | 10(8,6) | 22(19,0) | 10(8,6) | 26(22,4) | 9(7,8) |
| 30 | 16(13,8) | 11(9,5) | 23(19,8) | 11(9,5) | 28(24,1) | 10(8,6) |
| 40 | 18(15,5) | 12(10,3) | 25(21,6) | 12(10,3) | 31(26,7) | 11(9,5) |
| 50 | 19(16,4) | 13(11,2) | 28(24,1) | 13(11,2) | 34(29,3) | 12(10,3) |
| 65 | 23(19,8) | 16(13,8) | 32(27,6) | 14(12,1) | 40(34,5) | 13(11,2) |
| 80 | 25(21,6) | 17(14,7) | 35(30,2) | 15(12,9) | 43(37,1) | 14(12,1) |
| 100 | 28(24,1) | 19(16,4) | 39(33,6) | 16(13,8) | 48(41,4) | 16(13,8) |
| 125 | 29(25,0) | 20(17,2) | 42(36,2) | 17(14,7) | 52(44,8) | 17(14,7) |
| 150 | 32(27,6) | 22(19,0) | 46(39,7) | 19(16,4) | 55(47,4) | 18(15,5) |
| 200 | 41(35,3) | 26(22,4) | 55(47,4) | 22(19,0) | 71(61,2) | 20(17,2) |
| 250 | 46(39,7) | 30(25,9) | 65(56,0) | 25(21,6) | 79(68,1) | 21(18,1) |
| 300 | 53(45,7) | 34(29,3) | 74(63,8) | 27(23,3) | 88(75,9) | 24(20,7) |
| 350 | 58(50,0) | 37(31,9) | 79(68,1) | 29(25,0) | 98(84,5) | 25(21,6) |
| 400 | 65(56,0) | 40(34,5) | 87(75,0) | 32(27,6) | 105(90,5) | 26(22,4) |
| 450 | 70(60,3) | 42(36,2) | 95(81,9) | 33(28,4) | 115 (99,1) | 27(23,3) |
| 500 | 75(64,7) | 46(39,7) | 107(92,2) | 36(31,0) | 130(112,1) | 28(24,1) |
| 600 | 83(71,6) | 49(42,2) | 119(102,6) | 38(32,8) | 145(125,0) | 30(25,9) |
| 700 | 91(78,4) | 54(46,6) | 139(119,8) | 41(35,3) | 157(135,3) | 33(28,4) |
| 800 | 106(91,4) | 51(44,0) | 150(129,3) | 45(38,8) | 181(156,0) | 36(31,0) |
| 900 | 117(100,9) | 64(55,2) | 162(139,7) | 48(41,4) | 199(171,6) | 37(31,9) |
| 1000 | 129(111,2) | 66(56,9) | 169(145,7) | 51(44,0) | 212(182,8) | 42(36,2) |
| 1200 | 157(135,3) | 73(62,9) | 218(187,9) | 55(47,4) | 255(219,8) | 46(39,7) |
| 1400 | 173(149,1) | 77(66,4) | 241(207,8) | 59(50,9) | 274(236,2) | 49(42,2) |
| Ескертпе. 1. Су жылу жүйесiнде судың есептiк жылдық орташа температурасы 65; 90; 110оС-тары 95-70оС; 150-70оС; 180-70оС температуралық кестесiне сәйкес келедi. 2. Жылу ағынының тығыздық нормаларының аралық мәндерiн интерполяциямен анықтау қажет. |  |  |  |  |  |  |

11-параграф. Жалпы жұмыс ұзақтығы жылына 5000 сағаттан астам
жылу ағынының тығыздық нормативтерi, Вт/м [ккал/(м сағ)]

| Құбырдың шартты өтуi, миллиметр | Құбыржолдары |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | берушi | керi | берушi | керi | берушi | керi |
|  | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | 14(12,1) | 9(7,8) | 20(17,2) | 9(7,8) | 24(20,7) | 8(6,9) |
| 30 | 15(12,9) | 10(8,6) | 20(17,2) | 10(8,6) | 26(22,4) | 9(7,8) |
| 40 | 16(13,8) | 11(9,5) | 22(19,0) | 11(9,5) | 27(23,3) | 10(8,6) |
| 50 | 17(14,7) | 12(10,3) | 24(20,7) | 12(10,3) | 30(25,9) | 11(9,5) |
| 65 | 20(17,2) | 13(11,2) | 29(25,0) | 13(11,2) | 34(29,3) | 12(10,3) |
| 80 | 21(18,1) | 14(12,1) | 31(26,7) | 14(12,1) | 37(31,9) | 13(11,2) |
| 100 | 24(20,7) | 16(13,8) | 35(30,2) | 15(12,9) | 41(35,3) | 14(12,1) |
| 125 | 26(22,4) | 18(15,5) | 38(32,8) | 16(13,8) | 43(37,1) | 15(12,9) |
| 150 | 27(23,3) | 19(16,4) | 42(36,2) | 17(14,7) | 47(40,5) | 16(13,8) |
| 200 | 33(28,4) | 23(19,8) | 49(42,2) | 19(16,4) | 58(50,0) | 18(15,5) |
| 250 | 38(32,8) | 26(22,4) | 54(46,6) | 21(18,1) | 66(56,9) | 20(17,2) |
| 300 | 43(37,1) | 28(24,1) | 60(51,7) | 24(20,7) | 71(61,2) | 21(18,1) |
| 350 | 46(39,7) | 31(26,7) | 64(55,2) | 26(22,4) | 80(69,0) | 22(19,0) |
| 400 | 50(43,1) | 33(28,4) | 70(60,3) | 28(24,1) | 86(74,1) | 24(20,7) |
| 450 | 54(46,6) | 36(31,0) | 79(68,1) | 31(26,7) | 91(78,4) | 25(21,6) |
| 500 | 58(50,0) | 37(31,9) | 84(72,4) | 32(27,6) | 100(86,2) | 27(23,3) |
| 600 | 67(57,8) | 42(36,2) | 93(80,2) | 35(30,2) | 112(96,6) | 31(26,7) |
| 700 | 76(65,5) | 47(40,5) | 107(92,2) | 37(31,9) | 128(110,3) | 31(26,7) |
| 800 | 85(73,3) | 51(44,0) | 119(102,6) | 38(32,8) | 139(119,8) | 34(29,3) |
| 900 | 90(77,6) | 56(48,3) | 128(110,3) | 43(37,1) | 150(129,3) | 37(31,9) |
| 1000 | 100(86,2) | 60(51,7) | 140(120,7) | 46(39,7) | 163(140,5) | 40(34,5) |
| 1200 | 114(98,3) | 67(57,8) | 158(136,2) | 53(45,7) | 190(163,8) | 44(37,9) |
| 1400 | 130(112,1) | 70(60,3) | 179(154,3) | 58(50,0) | 224(193,1) | 48(41,4) |
| Ескертпе. 1. Су жылу жүйесiнде есептiк судың жылдық орташа температурасы 65; 90; 110оС-тары 95-70оС; 150-70оС; 180-70оС температуралық кестесiне сәйкес келедi. 2. Жылу ағынының тығыздық нормаларының аралық мәндерiн интерполяциямен анықтау қажет. |  |  |  |  |  |  |

7. Мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектор субъектілер ғимараттарының жылытылатын алаңының бір бірлігіне шаққандағы жылу энергиясының үлестік шығысы

Ескерту. Нормативтер 7-бөліммен толықтырылды - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 13.01.2023 № 20 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрінің м.а. 25.09.2024 № 332 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

1 - параграф. Орталықтандырылған жылыту

| Климаттық аймақ | Өлшем бірлігі | Ғимараттардың жіктеуіші |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оқу орындары (жоғары, орта және арнайы) | Басқару органдарының әкімшілік мекемелері | Денсаулық сақтау мекемелері (емханалар, ауруханалар) | Мәдениет мекемелері (кітапханалар, мұражайлар) | Мектепке дейінгі балалар мекемелері (балабақша, бақша) | Жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыратын ұйымдар (бизнес-орталықтар, кеңсе үй-жайлары, сауда-ойын-сауық орталығы, сауда орталығы, сауда үйлері) | Шығармашылық, өнер және ойын-сауық ұйымдары (концерт залдары, театр залдары, театрлар) | Спорт, демалыс және ойын-сауық ұйымдары (спорт ғимараттары, стадиондар, мұз ареналары) |
| I климаттық аймақ | гигакаллорий/метр2 | 0,24 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,28 |
| II климаттық аймақ | гигакаллорий /метр2 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,1 | 0,18 | 0,2 |
| III климаттық аймақ | гигакаллорий /метр2 | 0,24 | 0,28 | 0,20 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,24 |

2 - параграф. Автономды жылыту

| Климаттық аймақ | Көрсеткіш | Өлшем бірлігі. | Ғимараттардың жіктеуіші |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оқу мекемелері (жоғары, орта және арнайы) | Басқару органдарының әкімшілік мекемелері | Денсаулық сақтау мекемелері (емханалар, ауруханалар және т. б.) | Мектепке дейінгі балалар мекемелері (бөбекжай, балабақша) | Мәдениет мекемелері (кітапханалар, мұражайлар және т. б.) | Жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыратын ұйымдар (бизнес-орталықтар, кеңсе үй-жайлары, сауда-ойын-сауық орталығы, сауда орталығы, сауда үйлері) | Шығармашылық, өнер және ойын-сауық ұйымдары (концерт залдары, театр залдары, театрлар) | Спорт, демалыс және ойын-сауық ұйымдары (спорт ғимараттары, стадиондар, мұз ареналары) |
| I климаттық аймақ | Үлесшығысы (электр энергиясы) | киловатт *сағат / метр2 | 201 | 250 | 240 | 206 | 203 | - | 218,74 | 210,8 |
|  | Үлесшығысы (тас көмір) | тонна/метр2 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | - | 0,16 |
|  | Үлесшығысы (табиғи газ) | метр3/метр2 | 36 | 39 | 39 | 39 | 36 | 32,73 | 20,45 | 39,37 |
| II климаттық аймақ | Үлесшығысы (электр энергиясы) | киловатт *сағат/метр2 | 0 | 221 | 0 | 142 | 142 | - | 212,48 | - |
|  | Үлесшығысы (тас көмір) | тонна/метр2 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | - | 0,16 | 0,1 |
|  | Үлесшығысы (табиғи газ) | метр3/метр2 | 30 | 34 | 35 | 31 | 34 | 27,97 | 36,49 | 36,62 |
| III климаттық аймақ | Үлес шығысы (электр энергиясы) | киловатт *сағат/ метр2 | 142 | 266 | 0 | 240 | 0 | 182,11 | - | 210,31 |
|  | Үлес шығысы (көмір) | тонна/метр2 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | - | 0,12 |
|  | Үлесшығысы (табиғи газ) | метр3/метр2 | 25 | 33 | 34 | 31 | 33 | 19,66 | 20,33 | 31,49 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК