Телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық өлшемдерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 70 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 23 ақпанда № 13176 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің м.а. 2024 жылғы 27 тамыздағы № 380-НҚ бұйрығымен.

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мәдениет және ақпарат министрінің м.а. 27.08.2024 № 380-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Телерадио хабарларын тарату туралы" 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағы 3-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық өлшемдері бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті (Т.Б. Қазанғап):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін баспа және электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күн жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсiн.

4. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасының |  |
| --- | --- |
| Инвестициялар және даму |  |
| министрінің міндетін атқарушы | Ж. Қасымбек |

|  | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 70 бұйрығымен бекітілген |
| --- | --- |

Телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық өлшемдері

| р/н № |  |  | Өлшемдер атауы |  | Номиналды мәні |  | Рұқсат етілетін ауытқулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Радиотелевизиялық станциядағы (бұдан әрі – РТС) эфирлік DVB-T2 цифрлық телевизиялық хабар тарату жүйесінде телевизиялық радиотаратқыштар сигналының техникалық өлшемдері |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Шығыс қуат, Вт (кВт) |  | Рном |  | +10% артық емес |
| 2 |  |  | Орталық жиіліктен ауытқу, Гц |  | - |  | +100 Гц артық емес |
| 3 |  |  | Арна жолағының ені |  | 8 МГц |  | - |
| 4 |  |  | Деректерді беру жылдамдығы |  | Кесте А1.1-А1.6 ҚР СТ 2175-2011 |  | 0,5% артық емес |
| 5 |  |  | Ішкі декодер алдындағы биттік қателіктер коэффициенті (BER) |  | 10-9 артық емес |  | 2•10-10 артық емес |
| 6 |  |  | Модуляция қателігінің коэффициенті (MER), дБ |  | 35 дБ кем емес |  | - |
| 7 |  |  | Радиотаратқыш шығыс сигналының жолақтан тыс спектрінің құраушыларының қуат мөлшері |  | Сигнал деңгейі ҚР СТ 2175-2011 5.7-тармағында көрсетілген сындарлы емес шектеу маскасының шектерінен шықпауға тиіс. |  | - |
| 8 |  |  | Сигнал/шу қатынасы, дБ |  | 44 ETSI TS 102 831 кестеге сәйкес |  | - |
| 9 |  |  | Транспорттық ағын синтаксисі мен құрылымын бақылау |  | Қателердің болмауы |  | - |
| 2. Қабылдау нүктесіндегі ("дала" өлшеулері) DVB-T2 эфирлік цифрлық телевизиялық сигналының техникалық өлшемдері |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Сигналдың электр өрісінің ең төмен медиандық кернеуі, дБмкВ/м |  |  | 55 |  | +5 |
| 11 |  | Орталық жиіліктен ауытқуы, Гц |  |  | - |  | +100 Гц артық емес |
| 12 |  | Арна жолағының ені |  |  | 8 МГц |  | - |
| 13 |  | Деректерді беру жылдамдығы |  |  | Кесте А1.1-А1.6 ҚР СТ 2175-2011 |  | 0,5% артық емес |
| 14 |  | Сыртқы декодерден кейінгі биттік қателіктер коэффициенті (BER) |  |  | 10-3 артық емес |  | - |
| 15 |  | Модуляция қателігінің коэффициенті (MER), дБ |  |  | 24 дБ кем емес |  | - |
| 16 |  | Сигнал/шу қатынасы, дБ |  |  | 44 ETSI TR 102 831 кестеге сәйкес |  | - |
| 17 |  | Транспорттық ағын синтаксисі мен құрылымын бақылау |  |  | Қателердің болмауы |  | - |
| 3. Аналогты телевизиялық хабар тарату жүйесінің телевизиялық радиотаратқыштар сигналының техникалық өлшемдері, радиотелевизиялық станцияға |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бейне арнасы |  |  |  | Қуатты | Аз қуатты |
| 18 |  | Шығыс қуат, Вт (кВт) |  |  | Рном | +10% артық емес | +10% -15% артық емес |
| 19 |  | Тасымалдаушы жиілігінің тұрақсыздығы (бейне және дыбыс), Гц |  |  | - | +100 Гц артық емес | +350 Гц артық емес |
| 20 |  | Сөндіру деңгейінің тұрақсыздығы, % |  |  | - | +2,5 артық емес | - |
| 21 |  | Өтпелі сипаттама: форнт ұзақтығы, мкс рұқсат ету өрісі |  |  | - | 0,125 артық емес | 0,15 артық емес |
| 22 |  | Бүйір жолақтарының сипаттамасы, дБ (рұқсат ету өрісі) |  |  | - | +0,5 |  |
| 23 |  | Дәлдік сипаттамасы (тербелмелі жиілік сигналы бойынша), дБ (рұқсат ету өрісі) |  |  | - | +0,25 –0,5 | 2 МГц жиіліктерден жоғары +0,5 дБ |
| 24 |  | Жарықтық және түстік сигналдарын күшейтудегі өзгешелік, % |  |  | - | +12 | +20...-30 |
| 25 |  | Жарықтық және түстік сигналдарының уақытындағы айырмашылық, нс |  |  | - | +50 | +70 |
| 26 |  | Жарықтық сигналының сызықсыз бұрмалануының коэффициенті, % |  |  | - | 12 артық емес | 20 артық емес |
| 27 |  | Сараланған күшею, % |  |  | - | 10 артық емес | 15 артық емес |
| 28 |  | Сараланған фаза, град |  |  | - | +5 артық емес | - |
| 29 |  | Жарық сигналының флуктуациялық бөгеттің тиімді мағынасына қатынасы, дБ |  |  | - | 56 кем емес | 53 кем емес |
| 30 |  | Жарықтық сигналының фондық кедергіге қатынасы, дБ |  |  | - | 44 кем емес | 40 кем емес |
| 31 |  | Жарықтық өрбуінің қайталама бейнесі |  |  | - | 1 | - |
|  |  | Дыбыстық сүйемелдеу арнасы |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Бейне және дыбыстық сүйемелдеу таратқыштардың 10:1 номиналдылық қатынасындағы шығыс қуаты, кВт |  |  | Р ном | +10% |  |
| 33 |  | Жиіліктің ең жоғары девиациясы, кГц |  |  | - | 50+5 | - |
| 34 |  | Тасымалдаушы жиілігінің тұрақсыздығы, Гц |  |  | - | +100 артық емес | +350 артық емес |
| 35 |  | АЖС 30-15 000 Гц, дБ диапазонында әркелкілігі |  |  | - | +1 артық емес | +1,5 артық емес |
| 36 |  | Гармоникалар коэффициенті, % |  |  | - | 1 артық емес | ±1,5 артық емес |
| 37 |  | Интегралды бөгеттен қорғалу, дБ |  |  | - | - 60 кем емес | - 48 кем емес |
| 38 |  | Паразитті амплитудалық модуляция (ПАМ), % |  |  | - | 0,4 артық емес | - |
| 39 |  | Ілеспелі амплитудалық модуляция (ІАМ), % |  |  | - | 10 артық емес | - |
| 40 |  | Айырмашылықты жиілік бойынша интегралдық бөгеттен қорғалу, дБ |  |  | - | -50 жаман емес | - |
| 4. Қабылдау нүктесіндегі ("дала" өлшеулері) аналогты телевизиялық хабар тарату жүйесінде телевизиялық радиотаратқыштар сигналының техникалық өлшемдері |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Өріс кернеулігі, дБмкВ/м |  |  | 48 (I ТВ), 52 (II TB), 55 (III TB), 65 (IV TB), 70 (V TB) |  | +3 |
| 42 |  | Бейне тасымалдаушы жиіліктен ауытқу, Гц |  |  | Fном. б |  | +100 |
| 43 |  | Дыбыстық сүйемелдеуді тасымалдаушы жиіліктен ауытқу, Гц |  |  | Fном.д |  | +100 |
| 44 |  | Сигнал/шу қатынасы, дБ |  |  | 30 кем емес |  | - |
| 5. Телевизиялық хабар таратудың кабельді желісі бас станциясы сигналының техникалық өлшемдері |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Бейне және дыбыстық сүйемелдеу радиосигналдарының тарату арнасында өзара іс-қимылмен шартталған бейне радиосигналының аралас арналардағы жанама кедергілерге fн.и – 6,5 МГц және fн.и + 13 МГц қатынасы, дБ, |  |  |  |  | 57 кем емес |
| 46 |  | Бейне радиосигналының салмақ түсетін жиілік мәнінің нақты мәнінен ауытқуы, кГц-тен артық емес. Мына санаттағы станциялр үшін: - бірінші: - екінші: - үшінші: |  |  |  |  | +50 +75 +250 |
| 47 |  | Телевизия хабарларын тарату радиосигналын бөлу арнасындағы арналық күшейткіштің АЖС жиіліктер жолағындағы әркелкілігі, дБ: - fн.и-дан бастап fн.з дейін - fн.и-дан бастап fн.з дейінгі жиіліктер жолағындағы шекте 0,5 МГц |  |  |  |  | 2,0 артық емес 0,5 артық емес |
| 48 |  | Бейне радиосигналының бейне арнасыдағы жиіліктер жолағындағы шуылға қатынасы (телевизия модуляторы бар телевизия хабарларын таратудың бас станциясы үшін), дБ |  |  |  |  | 50 кем емес |
| 49 |  | Бейне мен дыбыстық сүйемелдеу радиосигналдарының кернеу деңгейлері бөлу арнасындағы айырмасы, дБ: - ең төмен - ең жоғарғы |  |  |  |  | 10 20 |
| 50 |  | Бейне радиосигналдарының кернеу деңгейлерінің шығудағы айырмасы, дБ, артық емес: - аралас арналарда - аралас емес арналарда |  |  |  |  | 2 3 |
| 51 |  | Бейнелеу арнасының импульстік сипаттамасы (K-фактор), %, (Өлшемдер модулятордың кіруінен телевизиялық өлшеу демодулятордың шығуына дейін нормаланады) |  |  |  |  | 5 артық емес |
| 52 |  | Бейне сигналдың фондық кедергіге қатынасы, дБ, кем емес |  |  |  |  | 52 |
| 6. ЖМ АЖЖ радиохабар тарату таратқыштарының техникалық өлшемдері, радиотелевизиялық станцияға |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Таратқыштың шығыс қуаты, Вт (кВт) |  |  |  | Рном |  | +10% |
| 54 | Тасымалдаушы жиіліктің тұрақтылығы, Гц: |  |  |  | - |  | +50 |
| 55 | Иемділік жиілік жолағының ені, кГц |  |  |  | 300 |  | 20 % артық емес |
| 56 | Тасымалдаушы жиіліктің девиациясы |  |  |  | 75 |  | +5 |
| 57 | Сигнал/шу қатынасы, дБ, кем емес |  |  |  | - |  | 30 кем емес |
| 58 | Гармоникалардың орта шаршы коэффициенті, % |  |  |  | 1 |  | - |
| 59 | Амплитудалық-жиіліктік сипаттаманың әркелкілігі |  |  |  | - |  | +1,5 дБ |
| 7. Қабылдау нүктесіндегі ("дала" өлшеулері) радиохабар тарату сигналының техникалық өлшемдері |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Өріс кернеулігі, дБ мкВ/м |  |  |  | 54 кем емес |  | +5 |
| 61 | Тасымалдаушы жиіліктің тұрақтылығы, Гц: |  |  |  | - |  | + 50 |
| 62 | Иемділік жиілік жолағының ені, кГц |  |  |  | 300 |  | артық емес 20 % |
| 63 | Сигнал/шу қатынасы, дБ кем емес |  |  |  | 30 кем емес |  | - |
| 8. Спутниктік цифрлық телевизиялық хабар тарату сигналының негізгі өлшемдері |  |  |  |  |  |  |  |
| р/н № |  |  |  | Өлшемдер атауы | Рұқсат етілетін өлшемдер мәні |  |  |
|  |  |  |  |  | Бекітілген спутниктік қызмет |  | Радиохабар таратушы спутниктік қызмет |
| 64 |  |  |  | Бір ай ішіндегі таратқыш жиілігінің рұқсат етілген салыстырмалы тұрақсыздығы, артық емес | 10-7 |  | 10-7 |
| 65 |  |  |  | Қуаттылықты сүйемелдеу дәлдігі, жаман емес, дБ | +0.25 |  | +0.4 |
| 66 |  |  |  | Жанама сәуле шығару деңгейі, дБ | - 50 |  | - 50 |
| 67 |  |  |  | Оқпанның өткізу жолағының номиналды ені, МГц | 36, 54, 72 |  | 27; 33 |
| 68 |  |  |  | Екі жиілік тәсілімен өлшенген таратқыш шығысындағы интермодуляция өнімдерінің деңгейі, дБ | - |  | -25дБ |

Ескертпе: телерадио тарату сапасының техникалық өлшемдерін өлшеу әдістемесінде пайдаланылатын негізгі қысқартулар:

А – ампер;

АЖЖ – аса жоғары жиілік;

АЖ – аралық жиілік;

АЖС – амплитудалық-жиіліктік сипаттама;

АМ – амплитудалық модуляция;

БТ – бағытталған тарамақтаушы;

В – вольт;

Вт – ватт;

ГГц – гигагерц;

дБ – децибел;

дБм – децибел-милливатт;

ЖЖ – жоғарғы жиілік;

ЖЖФ – жоғарғы жиілікті фильтр;

ЖМ – жиіліктік модуляция;

ЖМ ӨЖЖ хабар тарату – жиіліктік модуляциялы сигналды пайдаланатын өте жоғарғы жиілікті диапазонында хабар тарату;

кВт – киловатт;

кГц – килогерц;

ҚР СТ 2175-2011 – ҚР СТ 2175-2011 "Қазақстан Республикасының сандық хабар тарату телевизиялық. Цифрлық телевизиялық хабар тарату жүйесі. Цифрлық телевизиялық радиотаратқыштар. Негізгі өлшемдер, техникалық талаптар және өлшеу әдістері" СТАНДАРТЫ;

М – метр;

мА – миллиампер;

Мв – милливольт;

мВт – милливатт;

МГц – мегагерц;

мкА – микроампер;

мкВ – микровольт;

мкВт – микроватт;

мкс – микросекунд;

мс – миллисекунд;

нс – наносекунд;

с – секунд;

СШҚ – сигнал/шу қатынасы.

Т – уақыт;

ТЖ – төменгі жиілік;

ТЖФ – төменгі жиілікті фильтр;

ХТТҚ – хабар таратушы телевизиялық құралдар;

BER (Bit Error Ratio) – биттік қателіктер коэффициенті;

dBmkC/m –децибел микровольттің метрге қатынасы;

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) – DVB стандартты топтағы екінші буынды цифрлық эфирлік теледидардың еуропалық стандарты;

F – тербеліс жиілігі;

I – ток күші;

LDPC (Low-density parity-check) – шағын тығыздықты жұптық тексеру;

MER (Modulation Error Ratio) – модуляция қателіктері коэффициенті;

P – қуат;

U – кернеу.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК