"Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы тәуекел дәрежесiн бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 26 тамыздағы № 44 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 25 тамыздағы № 59 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылы 31 тамызда № 29332 болып тіркелді.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Бірлескен бұйрықтың күшін жою көзделген - ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 17.09.2025 № 405 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 24.09.2025 № 91 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

БҰЙЫРАМЫЗ:

1. "Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы тәуекел дәрежесiн бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12687 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттарына қосымшада:

26-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 26-бөлім. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне қойылатын талаптар |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Көмір саласында тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына (ашық және жер асты өндіру). |  |  |
| 7339. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі, "Жеке құрамның штат саны есебінің талаптары мен нормативтерін, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін жарақтандыру нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 27 шілдедегі № 360 бұйрығына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23812 болып тіркелген) (бұдан әрі – Талаптар) | өрескел |
| 1.1.Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, кұрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары. |  |  |
| 7340. | Сорғы өнімділігі 40 л/мин өрт сөндіру автокөлігі болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған өрт сөндіру автомобильді жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (кемінде 2 бірлік) | өрескел |
| 7341. | Авариялық-құтқару жабдығы бар автокөлік болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған авариялық–құтқару жабдығы бар автомобильдің жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарт талабы, бірақ 1-ден кем емес) | өрескел |
| 7342. | Авариялық-құтқару автокөлігі болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған авариялық-құтқару автомобильді жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарт талабы, бірақ 1-ден кем емес) | өрескел |
| 7343. | Барынша аз жарақтандырылған жедел автокөлік (автобус немесе жүріп өту мүмкіндігі жоғары автокөлік) болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жедел автомобильдегі бөлімшені жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (бөлімшеге 1) | өрескел |
| 7344. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған сыйымдылықтарды толтыру кезінде газ тәрізді азот бойынша өнімділігі 345 м3/с автомобильдік азотты газдандыру қондырғысы бар жылуға қарсы құралдардың мобильді кешені болуы (жерасты өндіру кезінде 1 бірлік) | өрескел |
| 7345. | Газ тәрізді азот бойынша өнімділігі 345 м3/сағ азот газдандыру қондырғысы бар автомобиль болуы (жерасты өндіру кезінде кемінде 2 бірлік) | өрескел |
| 7346. | Жүк көтерімділігі 10 т дейін материалдарды жеткізуге арналған самосвал автомобилі болуы (1 бірлік.) | елеулі |
| 7347. | Өтімділігі жоғары автомобиль, ершікті тартқыш болуы (1 бірлік.) | елеулі |
| 7348. | Командалық құрамды жеткізуге арналған жоғары өтімді жеңіл автомобиль болуы (4 бірлік.) | елеулі |
| 7349. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықтық бояумен жабдықталған жеке құрамды тасымалдауға арналған өтімділігі жоғары автомобиль (вахтовка) болуы (2 бірлік.) | елеулі |
| 7350. | Жабдықтарды жеткізуге арналған жүк автомобилі болуы (жасаққа 1 бірлік) | елеулі |
| 7351. | Жеңіл автомобиль болуы (2 бірлік.) | елеулі |
| 7352. | 2-кезектегі техникалық база болуы | елеулі |
| 7353. | Респираторлардын керек-жарағы, өкпеге жасанды дем беру аппаратын, аспаптар мен жабдықтарды, жуу, тексеруге арналған бөлмені жабдықтау болуы | елеулі |
| 7354. | Азкөлемді баллондарды оттегімен (ауамен) толтыруға арналған компрессорлық үй-жайды жабдықтау болуы | елеулі |
| 7355. | Зарядтау бөлмесін жабдықтау болуы | елеулі |
| 7356. | Байланыс құралдары болуы | елеулі |
| 7357. | Жөндеу-механикалық шеберханаларды жарақтандыру болуы | елеулі |
| 7358. | Киім-кешек болуы | елеулі |
| 7359. | Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық болуы | елеулі |
| 7360. | Бөлімше командирінің сөмкесі (контейнері) болуы | елеулі |
| 7361. | Тас қалаушы құралы болуы | елеулі |
| 7362. | Өрт сөндіру құрал-саймандар сөмкесі болуы | елеулі |
| 7363. | Аспап байламы болуы | елеулі |
| 7364. | Тау-кен аспабы болуы | елеулі |
| 7365. | Ауа сынамаларын қашықтықтан іріктеуге арналған жабдық болуы | өрескел |
| 7366. | Су ағынды қашықтықтан сынама іріктегіш болуы | елеулі |
| 7367. | Альпинистік жарақтар жиынтықта болуы | елеулі |
| 1.2. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар |  |  |
| 7368. | Аккредиттелген шаң-газ талдау зертханасы болуы | елеулі |
| 7369. | Көшпелі авариялық газталдағыш зертхананы жабдықтау (жерасты өндіру) болуы | елеулі |
| 7370. | Оқу-жаттығу полигоны болуы | елеулі |
| 7371. | Оқу шахтасы болуы | елеулі |
| 7372. | Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені болуы | елеулі |
| 2. Тау-кен саласында тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына (ашық және жерасты өндіру). |  |  |
| 7373. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі | өрескел |
| 2.1. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, кұрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары. |  |  |
| 7374. | Өртке қарсы жабдығы бар автомобиль (өртке қарсы жабдықты жеткізуге арналған өрт-техникалық автомобиль) болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған өртке қарсы жабдығы бар автомобиль тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарттың талабы, бірақ кемінде 1 бірлік.) | елеулі |
| 7375. | Барынша аз жарақтандырылған жедел автомобиль (автобус немесе жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомобиль) болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел автомобильдегі бөлімшені жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (бөлімшеге 1 бірлік) | елеулі |
| 7376. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған авариялық-құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы | елеулі |
| 7377. | Командалық құрамды жеткізуге арналған жеңіл автомобиль (шарт талабы) болуы | елеулі |
| 7378. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жеке құрамды тасымалдауға арналған өтімділігі жоғары автомобиль (вахтовка) (шарттың талабы) болуы | елеулі |
| 7379. | Жабдықты жеткізуге арналған жүк автомобилі (шарт талабы) болуы | елеулі |
| 7380. | Жеңіл автомобиль (шағын автобус) (шарт талабы) болуы | елеулі |
| 7381. | 2-кезектегі техникалық база болуы | елеулі |
| 7382. | Респираторларды, өкпені жасанды желдету аппараттарын, аспаптар мен жабдықтарды тексеруге, жууға, жарақтандыруға арналған үй-жайларды жарақтандыру болуы | елеулі |
| 7383. | Шағын литражды баллондарды оттегімен (ауамен) толтыруға арналған компрессорлық үй-жайларды жарақтандыру болуы | елеулі |
| 7384. | Байланыс құралдары болуы | елеулі |
| 7385. | Киім-кешек болуы | елеулі |
| 7386. | Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық болуы | елеулі |
| 7387. | Бөлімше командирінің сөмкесі (контейнері) болуы | елеулі |
| 7388. | Тас қалаушы құралы болуы | елеулі |
| 7389. | Өрт сөндіру құрал-саймандар сөмке болуы | елеулі |
| 7390. | Аспап байламы болуы | елеулі |
| 7391. | Тау-кен аспабы болуы | елеулі |
| 2.2. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар |  |  |
| 7392. | Аккредиттелген шаң-газ талдау зертханасы болуы | елеулі |
| 7393. | Оқу-жаттығу полигоны болуы | елеулі |
| 7394. | Оқу шахтасы болуы | елеулі |
| 7395. | Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені болуы | елеулі |
| 3. Газдан құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына. |  |  |
| 7396. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі | өрескел |
| 3.1. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, кұрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары. |  |  |
| 7397. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел автомобиль (шарт талабы, бірақ 1 данадан кем емес.) болуы | өрескел |
| 7398. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жүк көтергіштігі 10 т-ға дейін, арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары авариялық - құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы | өрескел |
| 7399. | Баллондарды толтыруға арналған компрессор болуы | елеулі |
| 7400. | Тыныс алу аппараты (резервтік патроны және оттегі баллоны бар 4 сағаттық әсер ететін оқшаулайтын ауа немесе жеке респиратор) болуы | елеулі |
| 7401. | Өзін-өзі құтқарғыш сүзгіш немесе оқшаулағыш болуы | елеулі |
| 7402. | Резервтік литрлік баллоны бар өкпені жасанды желдету аппараты болуы | елеулі |
| 7403. | Тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған бақылау аспабы болуы | елеулі |
| 7404. | "Р-30" респираторларына салқындатқыш элементтері бар контейнер (осы үлгідегі респираторларды пайдаланған жағдайда) болуы | елеулі |
| 7405. | Бақылау манометрі; баллондардағы оттегінің қысымын тексеруге арналған құрал болуы | елеулі |
| 7406. | Қанатты және тостаған анемометрлері болуы | елеулі |
| 7407. | Тозаң сынамасын алу құралы болуы | елеулі |
| 7408. | Химиялық қорғаныс костюмі болуы | елеулі |
| 7409. | Термиялық қорғаныс костюм болуы | елеулі |
| 7410. | Қызмет көрсететін кәсіпорындарда кездесетін, авария кезінде пайда болатын газдарға арналған түтіктер жиынтығы бар портативті газ талдағыштар немесе сильфонды аспиратор болуы | елеулі |
| 7411. | Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық болуы | елеулі |
| 7412. | Тепловизор болуы | елеулі |
| 7413. | Химиялық сіңіргішті сақтауға арналған герметикалық барабан (химиялық әк сорғышты пайдаланған жағдайда) болуы | елеулі |
| 7414. | Тыныс алу аппараттарының бөлшектерін кептіруге арналған аппараттар болуы | елеулі |
| 7415. | Ауа-тыныс алу аппараты (көмірсутекті шикізатты сақтау және тасымалдау объектілеріне қызмет көрсету бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтердің бекеті (бұдан әрі-бекетке) болуы | өрескел |
| 7416. | Қосалқы баллондар (әр ауа тыныс алу аппаратына 2-данадан) (бекетке) болуы | өрескел |
| 7417. | Газ талдағыштар (4 газға) (бекетке) болуы | өрескел |
| 7418. | Зембілдер (бекетке) болуы | елеулі |
| 7419. | Өкпені жасанды желдету аппараты (бекетке) болуы | елеулі |
| 7420. | Химиялық қорғаныс костюмі (бекетке) болуы | елеулі |
| 7421. | Термиялық қорғаныс костюм (бекетке) болуы | елеулі |
| 7422. | Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі (бекетке) болуы | елеулі |
| 7423. | Өрт сөндірушінің шлемі (бекетке) болуы | елеулі |
| 7424. | Өнеркәсіптік газтұтқыш-сүзгіш (бекетке) болуы | елеулі |
| 7425. | Медициналық сөмке (бекетке) болуы | елеулі |
| 7426. | Көрпе (бекетке) болуы | елеулі |
| 7427. | Сақтандыру арқан (бекетке) болуы | елеулі |
| 7428. | Авариялық-құтқару автомобилі (бекетке) болуы | елеулі |
| 7429. | Өрт сөндіргіш (бекетке) болуы | елеулі |
| 7430. | Радиостанциялар (бекетке) болуы | елеулі |
| 7431. | Фонарь (бекетке) болуы | елеулі |
| 7432. | Альпинистік жабдықтар (бекетке) болуы | елеулі |
| 7433. | Газдан қорғайтын респираторлар мен тыныс алу маскаларын тексеруге және баптауға арналған аспап (бекетке) болуы | елеулі |
| 7434. | Өкпені жасанды желдету аппараттарын тексеруге және баптауға арналған аспап (бекетке) болуы | елеулі |
| 7435. | Өздігінен құтқарғыштарды герметикалығын тексеруге арналған аспап (бекетке) болуы | елеулі |
| 7436. | Тыныс алу аппараттарын бақылау жүйесі болуы | елеулі |
| 7437. | Альпинистік жабдықтар болуы | елеулі |
| 7438. | Гидравликалық авариялық-құтқару құралы болуы | елеулі |
| 7439. | Карабиндері бар құтқару белдігі болуы | елеулі |
| 7440. | Арқан саты болуы | елеулі |
| 7441. | Медициналық зембілдер болуы | елеулі |
| 7442. | Іздеу зонд болуы | елеулі |
| 7443. | Сүңгуірлік жарақ (бар болуы, жиынтықтылығы авариялық-құтқару қызметін көрсетуге арналған шарттың талаптарымен айқындалады) болуы | елеулі |
| 7444. | Медициналық сөмке болуы | елеулі |
| 7445. | Сыйымдылығы 40 л көлік баллондарындағы медициналық оттегі болуы | елеулі |
| 7446. | Химиялық әк сіңіргіш болуы | елеулі |
| 7447. | Таза химиялық глицерин болуы | елеулі |
| 7448. | Киім-кешек болуы | елеулі |
| 3.2. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар |  |  |
| 7449. | Оқу-жаттығу полигоны зде болуы | елеулі |
| 7450. | Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені болуы | елеулі |
| 4. Бұрқаққа қарсы жұмыстарды жүргізу құқығына. |  |  |
| 7451. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі | өрескел |
| 4.1. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, кұрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары. |  |  |
| 7452. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел вахталық машина (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы | елеулі |
| 7453. | Жоғары өтімді жүк автомобилі (шарт талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы | елеулі |
| 7454. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жоғары жедел жеңіл автомобиль (шарттың талабы, бірақ кемінде 2 бірлік) болуы | елеулі |
| 7455. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған шалғайдағы объектілерге профилактикалық қызмет көрсету үшін жүріп өту мүмкіндігі жоғары жедел автомобиль (профилактикалық құрамның екі адамына 1 бірлік) болуы | елеулі |
| 7456. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жоғары жедел-техникалық автомобиль (шарт талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы | елеулі |
| 7457. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жүк көтергіштігі 10 т дейін, арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары авариялық - құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы | елеулі |
| 7458. | Шұғыл континентті климаты бар облыстарда орналасқан өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне арналған қарда жүргіш (шарт талаптары) болуы | елеулі |
| 7459. | Теңіздер мен ішкі су айдындарына жақын аумақтық орналасқан өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне арналған моторы бар қайық (Шарттың талабы) болуы | елеулі |
| 7460. | Жеке құрамға арналған кептіргіш вагон (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы | елеулі |
| 7461. | Жеке құрамға арналған вагон (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы | елеулі |
| 7462. | Белгіленген талаптармен арнайы техникамен, жабдықтармен, құрал-саймандармен және материалдармен қамтамасыз ету болуы | елеулі |
| 7463. | Жабдық пен керек-жарақ, оның ішінде құралдармен және материалдармен қамтамасыз ету болуы | елеулі |
| 4.2. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар |  |  |
| 7464. | Оқу-жаттығу полигоны болуы | елеулі |
| 7465. | Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені болуы | елеулі |

";

27-бөлімде:

реттік нөмірі 7472-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 7472. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу үшін нормативтік техникалық құжаттамалардың, оқу-әдістемелік материалдардың болуы | болмашы |
| --- | --- | --- |

";

реттік нөмірлері 7474 және 7475-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 7474. | Тұрақты жұмысқа ресімделген, жоғары техникалық білімі және қауіпті өндірістік объектілерде бес жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы | өрескел |
| --- | --- | --- |
| 7475. | Мамандары және меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде бұзбайтын бақылау зертханасының болуы | елеулі |

";

реттік нөмірлері 7477 және 7478-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 7477. | Тұрақты жұмысқа ресімделген, жоғары техникалық білімі және қауіпті өндірістік объектілерде он жылдан астам жұмыс тәжірибесі және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы | өрескел |
| --- | --- | --- |
| 7478. | Тұрақты жұмысқа ресімделген, жоғары техникалық білімі және жарылыс жұмыстарында бес жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы | өрескел |

";

реттік нөмірі 7481-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 7481. | Тұрақты жұмысқа ресімделген, жоғары техникалық білімі және газбен жабдықтау объектілерінде үш жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі, газбен жабдықтау жүйелерін және қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде бес маманның болуы | өрескел |
| --- | --- | --- |

";

5-кіші бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"5-кіші бөлім. Лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді монтаждауды, техникалық қызмет көрсетуді, техникалық диагностикалауды, техникалық куәландыруды және жөндеуді жүргізу құқығына аттестатталатын заңды тұлғаларға қойылатын талаптар)";

реттік нөмірі 7485-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 7485. | Қауіпті техникалық құрылғылардың (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштердің бір немесе бірнеше түрінің монтаждау бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада: - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар жоғары техникалық білімі бар кемінде бір маманның (не жоғары білімі бар және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар бір маман) және орта техникалық білімі бар екі маманның немесе жоғары техникалық білімі бар екі маман (не жоғары білімі және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар екі маман); - жоғары техникалық білімі бар жұмыскерлер үшін жұмыс өтілі кемінде екі жыл; орта техникалық білімі бар жұмыскерлер үшін кемінде үш жыл болуы | өрескел |
| --- | --- | --- |

";

реттік нөмірлері 7486, 7487 және 7488-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 7493-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 7493. | Қауіпті техникалық құрылғылардың бір немесе бірнеше түрін (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштер) жөндеу және (немесе) оларға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада: - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде бір техникалық білімі бар не жоғары білімі және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар бір маман; - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар орта техникалық білімі бар кемінде бір маман; - жоғары техникалық білімі бар қызметкерлердің кемінде екі жыл үздіксіз жұмыс өтілі; - орта техникалық кәсіптік білімі бар қызметкерлердің кемінде үш жыл үздіксіз жұмыс өтілі болуы | өрескел |
| --- | --- | --- |

";

реттік нөмірлері 7494, 7495 және 7496-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 7502-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 7502. | Қауіпті техникалық құрылғылардың бір немесе бірнеше түрін (лифтілердің, эскалаторлардың, траволаторлардың, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштердің) техникалық диагностикалау, техникалық куәландыру бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада: - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар жоғары техникалық білімі бар кемінде бір маман және орта техникалық білімі бар кемінде бір маман; - құрылыс саласындағы құрылымдық бөлімшелердің басшысы лауазымында жұмыс тәжірибесі, жүк көтергіш механизмдерді, эскалаторларды, траволаторларды, мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді монтаждау мен пайдалануға байланысты жұмыстарды орындайтын және осы лауазымда кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар жоғары техникалық білімі бар маман; - жүк көтергіш механизмдермен, эскалаторлармен, траволаторлармен, мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштермен байланысты осы лауазымда кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар орта техникалық білімі бар маман болуы | өрескел |
| --- | --- | --- |

";

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне қатысты өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы мемлекеттік қадағалау аясындағы тексеру парағы осы бірлескен бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қатысты өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы мемлекеттік қадағалау аясындағы тексеру парағында:

реттік нөмірі 7-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 7. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу үшін нормативтік техникалық құжаттамалардың, оқу-әдістемелік материалдардың болуы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

реттік нөмірлері 9 және 10-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 9. | Тұрақты жұмысқа ресімделген, жоғары техникалық білімі және қауіпті өндірістік объектілерде бес жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Мамандары және меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде бұзбайтын бақылау зертханасының болуы |  |  |  |  |

";

реттік нөмірлері 12 және 13-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 12. | Тұрақты жұмысқа ресімделген, жоғары техникалық білімі және қауіпті өндірістік объектілерде он жылдан астам жұмыс тәжірибесі және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Тұрақты жұмысқа ресімделген, жоғары техникалық білімі және жарылыс жұмыстарында бес жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы |  |  |  |  |

";

реттік нөмірі 16-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 16. | Тұрақты жұмысқа ресімделген, жоғары техникалық білімі және газбен жабдықтау объектілерінде үш жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі, газбен жабдықтау жүйелерін және қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде бес маманның болуы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

5-кіші бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"5-кіші бөлім. Лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді монтаждауды, техникалық қызмет көрсетуді, техникалық диагностикалауды, техникалық куәландыруды және жөндеуді жүргізу құқығына аттестатталатын заңды тұлғаларға қойылатын талаптар";

реттік нөмірі 20-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 20. | Қауіпті техникалық құрылғылардың (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштердің бір немесе бірнеше түрінің монтаждау бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада: - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар жоғары техникалық білімі бар кемінде бір маманның (не жоғары білімі бар және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар бір маман) және орта техникалық білімі бар екі маманның немесе жоғары техникалық білімі бар екі маман (не жоғары білімі және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар екі маман); - жоғары техникалық білімі бар жұмыскерлер үшін жұмыс өтілі кемінде екі жыл; орта техникалық білімі бар жұмыскерлер үшін кемінде үш жыл болуы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

реттік нөмірлері 21, 22 және 23-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 28-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 28. | Қауіпті техникалық құрылғылардың бір немесе бірнеше түрін (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштер) жөндеу және (немесе) оларға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада: - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде бір техникалық білімі бар не жоғары білімі және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар бір маман; - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар орта техникалық білімі бар кемінде бір маман; - жоғары техникалық білімі бар қызметкерлердің кемінде екі жыл үздіксіз жұмыс өтілі; - орта техникалық кәсіптік білімі бар қызметкерлердің кемінде үш жыл үздіксіз жұмыс өтілі болуы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

реттік нөмірлері 29, 30 және 31-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 37-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

| 37. | Қауіпті техникалық құрылғылардың бір немесе бірнеше түрін (лифтілердің, эскалаторлардың, траволаторлардың, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштердің) техникалық диагностикалау, техникалық куәландыру бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада: - өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар жоғары техникалық білімі бар кемінде бір маман және орта техникалық білімі бар кемінде бір маман; - құрылыс саласындағы құрылымдық бөлімшелердің басшысы лауазымында жұмыс тәжірибесі, жүк көтергіш механизмдерді, эскалаторларды, траволаторларды, мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді монтаждау мен пайдалануға байланысты жұмыстарды орындайтын және осы лауазымда кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар жоғары техникалық білімі бар маман; - жүк көтергіш механизмдермен, эскалаторлармен, траволаторлармен, мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштермен байланысты осы лауазымда кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар орта техникалық білімі бар маман болуы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

".

2. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

| Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі | А. Куантыров |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі | Ю. Ильин |

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Бас прокуратурасы

Құқықтық статистика және

арнайы есепке алу жөніндегі комитеті

|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 25 тамыздағы № 59 мен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2022 жылғы 26 тамыздағы № 44 бірлескен бұйрығына қосымша |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814 бірлескен бұйрығына 27-қосымша |

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне қатысты өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласындағы мемлекеттік қадағалау аясындағы тексеру парағы

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _____________________________________

__________________________________________________________________________

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы

тексеруді/профилактикалық бақылауды және қадағалауды тағайындау туралы акті

__________________________________________________________________________

(№, күні)

Бақылау және қадағалау субъектісінің(объектісінің) атауы

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі),

бизнес-сәйкестендіру нөмірі

__________________________________________________________________________

Орналасқан жерінің мекенжайы

_________________________________________________________________________

| № | Талаптар тізбесі | Талап етіледі | Талап етілмейді | Талаптарға сәйкес келеді | Талаптарға сәйкес келмейді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-бөлім. Көмір саласында тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына (ашық және жер асты өндіру). |  |  |  |  |  |
| 1. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі, "Жеке құрамның штат саны есебінің талаптары мен нормативтерін, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін жарақтандыру нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 27 шілдедегі № 360 бұйрығына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23812 болып тіркелген) (бұдан әрі – Талаптар) |  |  |  |  |
| 1-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, кұрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары. |  |  |  |  |  |
| 2. | Сорғы өнімділігі 40 л/мин өрт сөндіру автокөлігінің болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған өрт сөндіру автомобильді жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (кемінде 2 бірлік) |  |  |  |  |
| 3. | Авариялық-құтқару жабдығы бар автокөлігінің болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған авариялық–құтқару жабдығы бар автомобильдің жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарт талабы, бірақ 1-ден кем емес) |  |  |  |  |
| 4. | Авариялық-құтқару автокөлігінің болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған авариялық-құтқару автомобильді жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарт талабы, бірақ 1-ден кем емес) |  |  |  |  |
| 5. | Барынша аз жарақтандырылған жедел автокөліктің (автобус немесе жүріп өту мүмкіндігі жоғары автокөлік) болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жедел автомобильдегі бөлімшені жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (бөлімшеге 1) |  |  |  |  |
| 6. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған сыйымдылықтарды толтыру кезінде газ тәрізді азот бойынша өнімділігі 345 м3/с автомобильдік азотты газдандыру қондырғысы бар жылуға қарсы құралдардың мобильді кешенің болуы (жерасты өндіру кезінде 1 бірлік) |  |  |  |  |
| 7. | Газ тәрізді азот бойынша өнімділігі 345 м3/сағ азот газдандыру қондырғысы бар автомобилдің болуы (жерасты өндіру кезінде кемінде 2 бірлік) |  |  |  |  |
| 8. | Жүк көтерімділігі 10 т дейін материалдарды жеткізуге арналған самосвал автомобилінің болуы (1 бірлік.) |  |  |  |  |
| 9. | Өтімділігі жоғары автомобилдің болуы, ершікті тартқыш (1 бірлік.) |  |  |  |  |
| 10. | Командалық құрамды жеткізуге арналған жоғары өтімді жеңіл автомобилдің болуы (4 бірлік.) |  |  |  |  |
| 11. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықтық бояумен жабдықталған жеке құрамды тасымалдауға арналған өтімділігі жоғары автомобилдің (вахтовка) болуы (2 бірлік.) |  |  |  |  |
| 12. | Жабдықтарды жеткізуге арналған жүк автомобилдің болуы (жасаққа 1 бірлік) |  |  |  |  |
| 13. | Жеңіл автомобилдің болуы (2 бірлік.) |  |  |  |  |
| 14. | 2-кезектегі техникалық базаның болуы |  |  |  |  |
| 15. | Респираторлардын керек-жарағы, өкпеге жасанды дем беру аппаратын, аспаптар мен жабдықтарды, жуу, тексеруге арналған бөлмені жабдықтау болуы |  |  |  |  |
| 16. | Азкөлемді баллондарды оттегімен (ауамен) толтыруға арналған компрессорлық үй-жайды жабдықтау болуы |  |  |  |  |
| 17. | Зарядтау бөлмесін жабдықтау болуы |  |  |  |  |
| 18. | Байланыс құралдарының болуы |  |  |  |  |
| 19. | Жөндеу-механикалық шеберханаларды жарақтандыру болуы |  |  |  |  |
| 20. | Киім-кешектің болуы |  |  |  |  |
| 21. | Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдықтың болуы |  |  |  |  |
| 22. | Бөлімше командирінің сөмкесінің (контейнері) болуы |  |  |  |  |
| 23. | Тас қалаушы құралы болуы |  |  |  |  |
| 24. | Өрт сөндіру құрал-саймандар сөмкесінің болуы |  |  |  |  |
| 25. | Аспап байламының болуы |  |  |  |  |
| 26. | Тау-кен аспабының болуы |  |  |  |  |
| 27. | Ауа сынамаларын қашықтықтан іріктеуге арналған жабдықтың болуы |  |  |  |  |
| 28. | Су ағынды қашықтықтан сынама іріктегіштің болуы |  |  |  |  |
| 29. | Альпинистік жарақтар жиынтықтарының болуы |  |  |  |  |
| 2 кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар. |  |  |  |  |  |
| 30. | Аккредиттелген шаң-газ талдау зертханасының болуы |  |  |  |  |
| 31. | Көшпелі авариялық газталдағыш зертхананы жабдықтау (жерасты өндіру) болуы |  |  |  |  |
| 32. | Оқу-жаттығу полигоны болуы |  |  |  |  |
| 33. | Оқу шахтасы болуы |  |  |  |  |
| 34. | Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені болуы |  |  |  |  |
| 2-бөлім. Тау-кен саласында тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына (ашық және жерасты өндіру). |  |  |  |  |  |
| 35. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі |  |  |  |  |
| 3-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, кұрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары. |  |  |  |  |  |
| 36. | Өртке қарсы жабдығы бар автомобиль (өртке қарсы жабдықты жеткізуге арналған өрт-техникалық автомобиль) болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған өртке қарсы жабдығы бар автомобиль тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарттың талабы, бірақ кемінде 1 бірлік.) |  |  |  |  |
| 37. | Барынша аз жарақтандырылған жедел автомобиль (автобус немесе жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомобиль) болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел автомобильдегі бөлімшені жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (бөлімшеге 1 бірлік) |  |  |  |  |
| 38. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған авариялық-құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы |  |  |  |  |
| 39. | Командалық құрамды жеткізуге арналған жеңіл автомобиль (шарт талабы) болуы |  |  |  |  |
| 40. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жеке құрамды тасымалдауға арналған өтімділігі жоғары автомобиль (вахтовка) (шарттың талабы) болуы |  |  |  |  |
| 41. | Жабдықты жеткізуге арналған жүк автомобилі (шарт талабы) болуы |  |  |  |  |
| 42. | Жеңіл автомобиль (шағын автобус) (шарт талабы) болуы |  |  |  |  |
| 43. | 2-кезектегі техникалық база болуы |  |  |  |  |
| 44. | Респираторларды, өкпені жасанды желдету аппараттарын, аспаптар мен жабдықтарды тексеруге, жууға, жарақтандыруға арналған үй-жайларды жарақтандыру болуы |  |  |  |  |
| 45. | Шағын литражды баллондарды оттегімен (ауамен) толтыруға арналған компрессорлық үй-жайларды жарақтандыру болуы |  |  |  |  |
| 46. | Байланыс құралдары болуы |  |  |  |  |
| 47. | Киім-кешек болуы |  |  |  |  |
| 48. | Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық болуы |  |  |  |  |
| 49. | Бөлімше командирінің сөмкесі (контейнері) болуы |  |  |  |  |
| 50. | Тас қалаушы құралы болуы |  |  |  |  |
| 51. | Өрт сөндіру құрал-саймандар сөмке болуы |  |  |  |  |
| 52. | Аспап байламы болуы |  |  |  |  |
| 53. | Тау-кен аспабы болуы |  |  |  |  |
| 4-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар. |  |  |  |  |  |
| 54. | Аккредиттелген шаң-газ талдау зертханасы болуы |  |  |  |  |
| 55. | Оқу-жаттығу полигоны болуы |  |  |  |  |
| 56. | Оқу шахтасы болуы |  |  |  |  |
| 57. | Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені болуы |  |  |  |  |
| 3-бөлім. Газдан құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына. |  |  |  |  |  |
| 58. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі |  |  |  |  |
| 5-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, кұрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары. |  |  |  |  |  |
| 59. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел автомобиль (шарт талабы, бірақ 1 данадан кем емес.) болуы |  |  |  |  |
| 60. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жүк көтергіштігі 10 т-ға дейін, арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары авариялық - құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы |  |  |  |  |
| 61. | Баллондарды толтыруға арналған компрессор болуы |  |  |  |  |
| 62. | Тыныс алу аппараты (резервтік патроны және оттегі баллоны бар 4 сағаттық әсер ететін оқшаулайтын ауа немесе жеке респиратор) болуы |  |  |  |  |
| 63. | Өзін-өзі құтқарғыш сүзгіш немесе оқшаулағыш болуы |  |  |  |  |
| 64. | Резервтік литрлік баллоны бар өкпені жасанды желдету аппараты болуы |  |  |  |  |
| 65. | Тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған бақылау аспабы болуы |  |  |  |  |
| 66. | "Р-30" респираторларына салқындатқыш элементтері бар контейнер (осы үлгідегі респираторларды пайдаланған жағдайда) болуы |  |  |  |  |
| 67. | Бақылау манометрі; баллондардағы оттегінің қысымын тексеруге арналған құрал болуы |  |  |  |  |
| 68. | Қанатты және тостаған анемометрлері болуы |  |  |  |  |
| 69. | Тозаң сынамасын алу құралы болуы |  |  |  |  |
| 70. | Химиялық қорғаныс костюмі болуы |  |  |  |  |
| 71. | Термиялық қорғаныс костюм болуы |  |  |  |  |
| 72. | Қызмет көрсететін кәсіпорындарда кездесетін, авария кезінде пайда болатын газдарға арналған түтіктер жиынтығы бар портативті газ талдағыштар немесе сильфонды аспиратор |  |  |  |  |
| 73. | Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық болуы |  |  |  |  |
| 74. | Тепловизор болуы |  |  |  |  |
| 75. | Химиялық сіңіргішті сақтауға арналған герметикалық барабан (химиялық әк сорғышты пайдаланған жағдайда) болуы |  |  |  |  |
| 76. | Тыныс алу аппараттарының бөлшектерін кептіруге арналған аппараттар болуы |  |  |  |  |
| 77. | Ауа-тыныс алу аппараты (көмірсутекті шикізатты сақтау және тасымалдау объектілеріне қызмет көрсету бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтердің бекеті (бұдан әрі-бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 78. | Қосалқы баллондар (әр ауа тыныс алу аппаратына 2 данадан) (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 79. | Газ талдағыштар (4 газға) (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 80. | Зембілдер (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 81. | Өкпені жасанды желдету аппараты (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 82. | Химиялық қорғаныс костюмі (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 83. | Термиялық қорғаныс костюм (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 84. | Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 85. | Өрт сөндірушінің шлемі (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 86. | Өнеркәсіптік газтұтқыш-сүзгіш (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 87. | Медициналық сөмке (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 88. | Көрпе (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 89. | Сақтандыру арқан (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 90. | Авариялық-құтқару автомобилі (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 91. | Өрт сөндіргіш (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 92. | Радиостанциялар (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 93. | Фонарь (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 94. | Альпинистік жабдықтар (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 95. | Газдан қорғайтын респираторлар мен тыныс алу маскаларын тексеруге және баптауға арналған аспап (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 96. | Өкпені жасанды желдету аппараттарын тексеруге және баптауға арналған аспап (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 97. | Өздігінен құтқарғыштарды герметикалығын тексеруге арналған аспап (бекетке) болуы |  |  |  |  |
| 98. | Тыныс алу аппараттарын бақылау жүйесі болуы |  |  |  |  |
| 99. | Альпинистік жабдықтар болуы |  |  |  |  |
| 100. | Гидравликалық авариялық-құтқару құралы болуы |  |  |  |  |
| 101. | Карабиндері бар құтқару белдігі болуы |  |  |  |  |
| 102. | Арқан саты болуы |  |  |  |  |
| 103. | Медициналық зембілдер болуы |  |  |  |  |
| 104. | Іздеу зонд болуы |  |  |  |  |
| 105. | Сүңгуірлік жарақ (бар болуы, жиынтықтылығы авариялық-құтқару қызметін көрсетуге арналған шарттың талаптарымен айқындалады) болуы |  |  |  |  |
| 106. | Медициналық сөмке болуы |  |  |  |  |
| 107. | Сыйымдылығы 40 л көлік баллондарындағы медициналық оттегі болуы |  |  |  |  |
| 108. | Химиялық әк сіңіргіш болуы |  |  |  |  |
| 109. | Таза химиялық глицерин болуы |  |  |  |  |
| 110. | Киім-кешек болуы |  |  |  |  |
| 6-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар. |  |  |  |  |  |
| 111. | Оқу-жаттығу полигоны болуы |  |  |  |  |
| 112. | Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені болуы |  |  |  |  |
| Бөлім 3. Бұрқаққа қарсы жұмыстарды жүргізу құқығына. |  |  |  |  |  |
| 113. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі |  |  |  |  |
| 7-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, кұрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары. |  |  |  |  |  |
| 114. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел вахталық машина (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы |  |  |  |  |
| 115. | Жоғары өтімді жүк автомобилі (шарт талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы |  |  |  |  |
| 116. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жоғары жедел жеңіл автомобиль (шарттың талабы, бірақ кемінде 2 бірлік) болуы |  |  |  |  |
| 117. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған шалғайдағы объектілерге профилактикалық қызмет көрсету үшін жүріп өту мүмкіндігі жоғары жедел автомобиль (профилактикалық құрамның екі адамына 1 бірлік) болуы |  |  |  |  |
| 118. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жоғары жедел-техникалық автомобиль (шарт талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы |  |  |  |  |
| 119. | Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жүк көтергіштігі 10 т дейін, арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары авариялық - құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы |  |  |  |  |
| 120. | Шұғыл континентті климаты бар облыстарда орналасқан өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне арналған қарда жүргіш (шарт талаптары) болуы |  |  |  |  |
| 121. | Теңіздер мен ішкі су айдындарына жақын аумақтық орналасқан өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне арналған моторы бар қайық (Шарттың талабы) болуы |  |  |  |  |
| 122. | Жеке құрамға арналған кептіргіш вагон (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы |  |  |  |  |
| 123. | Жеке құрамға арналған вагон (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) болуы |  |  |  |  |
| 124. | Арнайы техникамен, жабдықтармен, құрал-саймандармен және материалдармен қамтамасыз ету болуы |  |  |  |  |
| 125. | Жабдық пен керек-жарақ, оның ішінде құралдармен және материалдармен қамтамасыз ету болуы |  |  |  |  |
| 8-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар. |  |  |  |  |  |
| 126. | Оқу-жаттығу полигоны болуы |  |  |  |  |
| 127. | Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені болуы |  |  |  |  |

Лауазымды адам (адамдар) ________________________ _______________

лауазымы                   қолы

_________________________________________________________________________

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы ____________________ _________

Лауазымы             қолы

__________________________________________________________________________

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК