Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2022 жылғы 25 қарашадағы № 1122 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 1 желтоқсанда № 30880 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2025 жылғы 6 қазандағы № 1382 бұйрығымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қорғаныс министрінің 06.10.2025 № 1382 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 2 маусымдағы № 357 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі туралы ереже 15-тармағының 151) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидалары бекітілсін.

2. "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсулерді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 22 шілдедегі № 475 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23665 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштері бас қолбасшысының басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

3) алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Заң департаментіне жолдауды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығына жүктелсін.

5. Осы бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.

6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрі | Р. Жаксылыков |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрі 2022 жылғы 25 қарашадағы № 1122 бұйрығымен бекітілген |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде  сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидалары 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету тәртібін айқындайды.

2. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету сүңгуірлік түсуді жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, сүңгуірлік түсуді жүргізу кезінде медициналық қамтамасыз етуді және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік-біліктілік комиссиясының жұмыс тәртібін қамтиды.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) барокамера – онда адамдарды орналастыруға және газды ортаның жоғары қысымында болуға арналған берік, герметикалық сыйымдылық;

2) жауынгерлік жүзгіштер – қарсыластың диверсиялық әрекетінен өз корабльдері мен жағалау құрылыстарын қорғау жөніндегі жауынгерлік міндеттерді орындау, су ауданын қорғау жөніндегі шаралар кешенінде оның қорғаудағы айлаққа кіруін болдырмау үшін тартылатын әскери сүңгуірлер;

3) жұмыс мақсатындағы сүңгуірлік түсу – жұмыстарды немесе міндеттерді орындау мақсатында су астына түсу;

4) қамтамасыз етуші сүңгуір – барлық түсу кезеңінде жұмыс істеудегі сүңгуірге тікелей қызмет көрсететін сүңгуір. Түсу кезеңінде жұмыс істеудегі сүңгуірдің сигнал жібін (кабель-сигналын) және сүңгуір шлангысын босатады немесе жинайды, сүңгуірдің су астында болатын орнын бақылайды;

5) қауіпсіздік деңгейі – бұл су ортасы факторларының, сүңгуірлердің басқа да еңбек факторларының қолайсыз әсерінен сүңгуірдің қауіпсіздігінің көрсеткіші. Қауіпсіздік деңгейі сүңгуірлердің біліктілігіне, тәжірибесіне, пайдаланылатын сүңгуірлік керек-жарағына, тереңдіктің гидрометеожағдайына және сүңгуірлік түсу түріне және басқа да факторларға байланысты айқындалады. Қауіпсіздік деңгейін сүңгуірлік жұмыстардың басшысы таңдайды;

6) оқу-жаттығу жауынгерлік сүңгуірлік түсу – оқу-жаттығу жауынгерлік міндетті орындау мақсатында түсу;

7) оқу-жаттығу сүңгуірлік түсу – сүңгуір біліктілігін алу үшін оқу даярлығы немесе қайта даярлау бағдарламалары бойынша сүңгуірлерді оқыту немесе қайта даярлау уақытындағы түсу;

8) сақтандырушы сүңгуір – жұмыс істеудегі сүңгуірдің түсуге әзір болатын түсетін жерінде болатын және авариялық сүңгуірге көмек көрсететін сүңгуір. Түсу кезеңінде жұмыс істеудегі сүңгуірмен сөйлесу байланысын қамтамасыз етеді және оған ауа жіберуді реттейді;

9) сүңгуір біліктілігі – сүңгуірдің суға түсу және су астында жұмыс істеуі үшін даярлық деңгейі;

10) сүңгуірлік жаттықтыру түсуі – сүңгуірдің біліктілігін ұстау, оның организмін физиологиялық жаттықтыру, медициналық көмек көрсету, қосымша мамандық бойынша дағдыларды немесе жұмыс тәжірибесін меңгеру бойынша жаттықтыру мақсатында су астына немесе барокамерада түсу;

11) сүңгуірлік жауынгерлік түсу – жауынгерлік міндетті орындау мақсатында түсу;

12) сүңгуірлік жұмыстар журналы – сүңгуірлер орындайтын су астына түсуді және ондағы жұмыстарды тіркеуге арналған құжат. Журналдағы жазбалар орындалған сүңгуірлік жұмыстарды есепке алу және сүңгуірдің жеке кітапшаларын толтыру үшін арналады;

13) сүңгуір – сүңгуірлік жарақта су астындағы жұмыстарды орындай алатын және сүңгуір түсуін жүргізуге жіберілген маман. Сүңгуір мамандығы ерекше зиянды және өте ауыр еңбек жағдайы бар мамандықтар қатарына жатады;

14) сүңгуір керек-жарағы – қоршаған су және газды ортадағы қысымда оның тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін сүңгуір киетін және оған бекітілетін құрылғылар мен бұйымдар жиынтығы. Сүңгуірдің керек-жарағы сүңгуір техникасының құрамдас бөлігі болып табылады;

15) сүңгуір кешені – берілген тереңдікте сүңгуірлік жұмыстарды қамтамасыз ету үшін конструктивті тұрғыдан біріктірілген сүңгуір техникасының жиынтығы;

16) сүңгуір кітапшасы – сүңгуірдің іс жүзіндегі қызметін, оны мамандығы бойынша даярлауды және қайта даярлауды, біліктілігін, белгіленген су түбіне түсу тереңдігін, орындалатын сүңгуірлік жұмыстардың сипатын, сағат санын және басқа да қосымша мәліметтерді көрсететін құжат;

17) сүңгуірдің медициналық кітапшасы – сүңгуірдің денсаулық жағдайын көрсететін құжат;

18) сүңгуір мүлкі – сүңгуірлік түсуді жүргізу және сүңгуір техникасын қолдануға берілген әзірлікте ұстау үшін сүңгуір техникасы бұйымдарының, өлшеу аспаптары мен шығыс материалдарының жинақталған атауы;

19) сүңгуірлік түсу – сүңгуірдің су астына түсуін (ішінде сүңгуірлер болғанда барокамерада газдалған ортаның қысымын жоғарылату процесі), сүңгуірдің берілген тереңдікте болуы (барокамерада газдалған ортаның берілген қысымында), декомпрессия режимі бойынша немесе онсыз жоғарыға көтерілуін немесе қалыпты ауа жағдайына ауысуды қамтамасыз ететін процесс;

20) сүңгуірдің түсу уақыты – аппаратқа қосылған сәттен, камерадағы қысым жоғарылағаннан бастап аппараттан сөндіргенге дейін, камерадағы қысымды атмосфералыққа дейін төмендетуге дейін есептелетін уақыт;

21) сүңгуірлік түсуге қызмет көрсету – сүңгуірдің суға түсуін, тереңдікте болуын және онда жұмыс істеуін, оны тереңдіктен көтеруді және суда немесе үстіңгі бетте барокамерада декомпрессиялауды қамтамасыз етумен байланысты жұмыстар;

22) сүңгуірлік түсу жетекшісі – сүңгуірлік біліктілік комиссиясынан білімін тексеруден өткен және мекеме басшысының бұйрығымен сүңгуірлік түсулерге жетекшілік етуге жіберілген адам. Сүңгуірлік түсу жетекшісі сүңгуірлік түсуге тікелей басшылық жасауды және сүңгуірлердің, сүңгуірлік түсуге қызмет көрсетуге қатысатын көмекші персоналдың әрекетін бақылауды жүзеге асырады;

23) сүңгуірлік түсу командирі – сүңгуірлік біліктілігі бар және мекеме басшысының бұйрығымен сүңгуірлік түсулерге жетекшілік етуге жіберілген адам. Сүңгуірлік түсу командирі сүңгуірлік түсуге тікелей басшылық жасауды және сүңгуірлік түсуде қызмет көрсетуге қатысатын сүңгуірлердің және көмекші персоналдың әрекетін қадағалауды жүзеге асырады;

24) сүңгуірлік түсу мен жұмыстарды қамтамасыз ету құралдары –сүңгуірдің су түбіне түсуін (судан шығуын), тереңдікте болуын және онда жұмыс істеуін, тереңдіктен көтерілуін және суда немесе үстіңгі бетте декомпрессияны қамтамасыз ететін сүңгуір техникасының құрамдас бөлігі;

25) сүңгуірлердің суасты қозғалу құралдары (СҚҚ) – өздігінен жүретін және сүйретілетін герметикалық емес аппараттар, сондай-ақ сүңгуірдің (сүңгуірлердің) су астында орын ауыстыруы үшін арналған сүйреткіштер.

4. Сүңгуірлік түсу тереңдік бойынша мынадай болып бөлінеді:

1) шағын тереңдікке – 20 м дейін;

2) орташа тереңдікке – 20 м-ден 60 м-ге дейін;

3) терең суға – 60 м астам тереңдікке дейін.

5. Сүңгуірлік түсу мақсаты бойынша мынадай болып бөлінеді:

1) жұмыс мақсатында түсу;

2) оқу-жаттығу;

3) жаттықтыру;

4) оқу-жаттығу жауынгерлік;

5) жауынгерлік.

6. Сүңгуірлердің электр тогымен зақымдануына қауіпті жерлерде сүңгуірлік түсу жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларынан кернеуді толық алған кезде жүргізіледі.

7. Инфекциялық және тері ауруларының алдын алу үшін ластанған суға сүңгуірлер оларды сыртқы ортадан толық оқшаулайтын керек-жарақта түседі.

8. Болат арқандармен жұмыс істеген кезде сүңгуір қосымша арнайы қолғап немесе биялай киеді.

9. Жыл сайын сүңгуірлерде мыналар жүргізіледі:

1) осы Қағидалар бойынша білімін тексеру;

2) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 716 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларына және Әскери-дәрігерлік сараптама комиссиялары туралы ережеге сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21869 болып тіркелген) әскери-дәрігерлік комиссияның (бұдан әрі – ӘДК) сүңгуірлерді медициналық куәландыруы;

3) осы Қағидалардың 4-тарауына сәйкес сүңгуірлік-біліктілік комиссиясының (бұдан әрі – СБК) жұмыс тәртібіне сәйкес су астына түсуге рұқсат ету.

10. Оған ӘДК-мен және СБК-мен айқындалған осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сүңгуір ктапшасында және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сүңгуірдің медициналық кітапшасында белгілегеннен астам тереңдікке сүңгуірді түсіруге рұқсат етілмейді.

2-тарау. Сүңгуірлік түсуді жүргізу кезінде қауіпсіздікті  қамтамасыз ету тәртібі 1-параграф. Сүңгуірлік түсуге дайындық

11. Сүңгуірлік түсуге дайындық сүңгуірлік түсуді қамтамасыз ететін керек-жарақтар мен құралдарды дайындауды, сүңгуірлер арасында міндеттерді бөлуді, сүңгуірге нұсқау беруді, сүңгуірлік түсуді қамтамасыз ететін керек-жарақтар мен құралдардың жұмыс күйін тексеруді, сүңгуірді киіндіруді, ӘДК-дан және СБК-дан өтуді қамтиды.

12. Сүңгуірлердің біліктілігіне және оларды су астына түсуге жіберуге, сүңгуірлік түсуді қамтамасыз етуге жіберуге байланысты мәселелерді шешу, түсулерге басшылық жасау және оларды медициналық қамтамасыз ету үшін сүңгуір жұмыстары орындалатын, сүңгуірлерді үйрету және қайта даярлау жүргізілетін мекеме басшысының бұйрығымен СБК құрылады.

13. Сүңгуірлік-біліктілік комиссиясы жыл сайын мекеме басшысының бұйрығымен бес адамнан кем емес құрамда тағайындалады:

1) комиссия төрағасы – мекеменің бас сүңгуір маманы (жоғары штаттық сүңгуір лауазымында тұрған адам);

2) комиссия мүшелері – анағұрлым даярланған сүңгуірлер (2-сыныпты сүңгуірден төмен емес), "сүңгуірлік медицина" курсы бойынша оқытудан өткен штаттық дәрігерлер.

Сүңгуірде сүңгуірдің кітапшасы болмаған жағдайда СБК төрағасының қолы қойылған және комиссия құрылған мекеменің мөрі басылған бастапқы білім деректерін енгізе отырып сүңгуірдің кітапшасын береді.

14. СБК Қазақстан Республикасында және шетелде сүңгуір мектебін, курстарын немесе өзге де ұйымдарды бітірген сүңгуірлерді сүңгуірлік даярлауды инспекциялауды, қарауды және қайта мамандандыруды жүргізетін адамдарға рұқсат беруді жүзеге асырады. Өткен оқу бағдарламасының, теориялық білім мен практикалық тәжірибенің негізінде әскери қызметшілердің біліктілігі қайта беріледі:

1) негізгі біліктілік:

3-сыныпты сүңгуір;

2-сыныпты сүңгуір;

1-сыныпты сүңгуір;

1-сыныпты сүңгуір – шебер.

2) қосымша біліктілік:

сүңгуір-дәнекерлеуші (кесуші);

сүңгуір-жарушы;

барокамераның операторы.

15. Сүңгуірлер берілген біліктілікті олар осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес су астында болу (түсу) сағаттарының жылдық нормаларын орындаған кезде ғана сақтайды.

16. Сақтандырушы сүңгуірдің түсуін қамтамасыз ету үшін су астында жұмыс істейтін сүңгуір орындайтын жұмыс жағдайы мен сипатына сәйкес келетін сүңгуір керек-жарағының екінші жиынтығы болуы қажет.

17. Су астына түсер алдында сүңгуірлік түсуді қамтамасыз ететін сүңгуір керек-жарақтары мен құралдарының, сондай-ақ оттегі декомпрессиясы үшін тыныс алу аппараттарының жұмыс күйіне тексеру жүргізіледі.

18. Сүңгуір керек-жарағын тексеру уақытында түсуді қамтамасыз ететін құралдар, баллондарда сығылған ауаның болуы дайындалады және тексеріледі.

19. Станция бастығы декомпрессиялық камераларды тексеруді тәулігіне бір рет бірінші сүңгуірді түсіру алдында жүргізеді. Бұл ретте баллондарда сығылған ауа қорының болуы, магистральдардың және магистральдар мен камерадағы қақпақтардың герметикалығы, кіру люктері мен шлюздер қақпақтарындағы резеңке нығыздағыштардың жай-күйі тексеріледі (люктер қақпақтарын ішінен ауамен қысу камерада қысым 0,02 мега паскальға (0,2 килограмм күш\шаршы сантиметр) тең болған кезде болады), сондай-ақ камералар бөліктеріндегі манометрлердің ақаусыздығы тексеріледі (нұсқардың орналасуы, жарамдылық мерзімі, пломбаның болуы), телефон құрылғысының, "Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығына (Нормативтік құқытық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26867 болып тіркелген) сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарына жауап беретін жарық беру мен жылытудың жұмыс істеуі, камералар бөліктерінің керек-жарақтармен және айла-бұйымдармен жабдықталуы тексеріледі. Тексеру нәтижесі осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сүңгуірлік жұмыстар журналына енгізіледі.

20. Сүңгуір су астында түскен орнынан алыс қашықтықта жеңіл сүңгуір керек-жарағымен жүзген кезде сүңгуірдің болатын орнын көрсету үшін қалқуы кемінде 50 ньютон (5 күш килограмм) қалтқысы бар бақылау жібін қолдануға жол беріледі. 15 метрге дейінгі тереңдікте бақылау жібімен жүзуге жол беріледі және ескекшілер бар шлюпкамен және сақтандырушы сүңгуірмен қамтамасыз етіледі.

21. Желдетілетін сүңгуір керек-жарағы сүңгуірге мынадай тәртіппен киіледі:

1) сүңгуір іш киімі немесе жұмыс костюмі, сүңгуір жейдесі сигнал жібіне (кабель-сигналға) бекітіледі;

2) сүңгуір галошы (қолғап байланады), манишка;

3) жүктер;

4) төменгі брас бекітіледі, сүңгуір пышағы бекітіледі және сүңгуір дулығасы киіледі.

22. Желдетілетін сүңгуір керек-жарағында сүңгуірді түсіру кезінде мынадай талаптар сақталады:

1) сүңгуір іш киімін немесе жұмыс костюмін кию іш киімде қатпарлар болмаған кезде жүзеге асырылады;

2) төменгі брасты тартуды реттеу киінетін сүңгуірдің нұсқауы бойынша жүргізіледі;

3) сүңгуір дулығасын киер алдында сүңгуірдің дулығасын, жейдесінің ернемегі мен жағасын дезинфекциялау жүзеге асырылады.

23. Шланг типіндегі жеңіл сүңгуір керек-жарағын кию кезінде ауа шлангысы тыныс алу аппаратының конструкциясында көзделген жерге бекітіледі.

24. Жеңіл сүңгуір керек-жарағында суға түсу алдында сүңгуір суда демін шығарып, тыныс алып тұрып аппаратты қосады және 1-2 минут ішінде сүңгуір тыныс алу аппаратының тыныс алу автоматынан ауаның берілуін тексереді.

25. Қамтамасыз етуші сүңгуір сүңгуірді сүңгуір керек-жарағының кез келген типіне киіндіріп болған соң, түсу жетекшісіне сүңгуірдің әзір екені туралы баяндайды және түсіруге рұқсат алады.

2-параграф.Сүңгуірлік түсуді жүргізу кезінде  қауіпсіздікті камтамасыз ету

26. Сүңгуірлік түсу қауіпсіздігі деңгейлерінің түрлері:

1) сүңгуірлік түсудің оқу-жаттығу деңгейі – осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес оқу-жаттығу және экспериментальдық сүңгуірлік түсуді жүргізу кезінде (оның ішінде, жаңа аппараттарда, сүңгуір керек-жарағы мен жабдығында жұмыс істеуге үйрету кезінде), жаңадан келген сүңгуірлерді үйрету кезінде; түсу арасында ұзақ үзілістер (6 айдан астам) болған кезде; жетекші мен түсетін сүңгуірлердің алғашқы бірлесіп түсуі кезінде; жаңа жабдық пен керек-жарақты сынау кезінде қолданылады;

2) сүңгуірлік түсуге жаттықтыру деңгейі – осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес алғашқы үйретуден өткен сүңгуірлердің жаттықтыру түсуін жүргізу кезінде; сүңгуірлерді анағұрлым жоғары біліктілікке ұсынуға дайындау кезінде қолданылады;

3) сүңгуірлік түсудің жұмыс деңгейі – осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес сүңгуір жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылады;

4) сүңгуірлік түсудің оқу-жаттығу жауынгерлік деңгейі – осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес оқу-жаттығу жауынгерлік жаттығуларды, оқу-жаттығуларды өткізу кезінде қолданылады;

5) сүңгуірлік түсудің жауынгерлік деңгейі – осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес жауынгерлік міндеттерді орындау кезінде; адам өмірін сақтаумен байланысты жағдайда қолданылады.

27. Қауіпсіздік деңгейін таңдаған кезде міндетті түрде сүңгуір бекеті өрістетіледі.

Сүңгуір бекеті:

1) түсу орнын (сүңгуір трапын);

2) қамтамасыз ету құралдарын;

3) сүңгуір керек-жарағының шағын жиынтығын;

4) қауіпсіздік деңгейімен айқындалған қамтамасыз ететін адамдардың санын және олардың орналасқан жерін;

5) жылыту пунктін (жылдың суық мезгілінде);

6) су мен ауа температурасын, тереңдікті өлшейтін құралды қамтиды.

28. Сүңгуірлік түсу алдында әскери бөлім командирі сүңгуірлік түсуді (жұмыстарды) жүргізу туралы бұйрық шығарады. Бұйрықта сүңгуірлік жұмыстар жетекшісі, түсу командирлері, медициналық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын лауазымды адам, кезекші барокамера тағайындалады, сондай-ақ сүңгуірлік түсу уақыты, орны мен мақсаттары айқындалады.

Әрбір сүңгуірлік түсуге бұйрық негізінде сүңгуірлік жұмыстар жетекшісі осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша технологиялық түсу картасын әзірлейді. Сүңгуірлік түсу мен жұмыстарды жүргізуге арналған технологиялық карталарды әзірлеу кезінде түсу және оны жүргізу тәсіліне байланысты сүңгуірлік жұмыстардың әрбір түріне қауіпсіздік талаптары көзделеді. Технологиялық карталарды әзірлеуге қатысуға сүңгуірлік түсу жетекшілері, медициналық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын адамдар, түсетін сүңгуірлер тартылады.

29. Сүңгуір техникасының барлық байқалған ақаулары туралы, сондай-ақ барлық бұзылған қауіпсіздік бойынша талаптар туралы әрбір сүңгуір және түсуге қызмет көрсететін лауазымды адамдар сүңгуірлік жұмыстар жетекшісіне, ал сүңгуірлік түсу кезінде сүңгуірлік түсу жетекшісіне дереу хабарлайды.

30. Сүңгуір керек-жарағы мен жабдығының негізгі құрамдасына типтік техникалық қызмет көрсету осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізіледі.

3-тарау. Сүңгуірлік түсу кезінде медициналық  қамтамасыз ету тәртібі

31. Сүңгуірлік түсу арасындағы кезеңде сүңгуірлік түсу мен сүңгуірлерді медициналық қамтамасыз ету "сүңгуірлік медицина" курсы бойынша оқытудан өткен штаттық дәрігерлерге жүктеледі. Олар болмаған кезде мекеме басшының бұйрығымен басқа маман дәрігерге (фельдшерге, мейіргерге) жүктеледі. 20 метрге дейінгі сүңгуірлік түсуді медициналық қамтамасыз ету негізгі сүңгуір біліктілігі бар мамандарға жүктеледі (1-сыныпты сүңгуір – шебер, 1-сыныпты сүңгуір, 2-сыныпты сүңгуір). Негізгі сүңгуір біліктілігі бар мамандар болмаған кезде сүңгуірлік түсуді медициналық қамтамасыз ету "1-сыныпты сүңгуір – шебер" біліктілігі бар лауазымды адамға жүктеледі. Эксперименттік сүңгуірлік түсуді медициналық қамтамасыз ету тек "сүңгуірлік медицина" курсы бойынша оқытудан өткен штаттық дәрігерлерге жүктеледі.

32. Осы Қағидалардың 31-тармағында көрсетілген барлық лауазымды адамдар жыл сайын сүңгуірлік түсуді медициналық қамтамасыз етуге рұқсат алу үшін сынақ тапсырады. Рұқсат ету кезінде қамтамасыз ету тереңдігі (шағын тереңдікке – 20 м дейін, орташа тереңдікке – 20 м-ден 60 м-ге дейін, терең суға – 60 м астам тереңдікке дейін), пайдаланылатын сүңгуір керек-жарағының типі мен түсу түрі көрсетіледі.

33. Сүңгуірлік түсуді медициналық қамтамасыз етуге тартылатын лауазымды адамдар білім деңгейі, дағдысы және денсаулық жағдайы бойынша 1 мега паскальға дейінгі қысыммен сүңгуір барокамераларында (10 килограмм күш/шаршы сантиметр) медициналық көмек көрсетуге дайын.

4-тарау.Сүңгуірлік-біліктілік комиссиясы жұмысының тәртібі

34. Сүңгуірлік-біліктілік комиссиясы мыналарды жүзеге асырады:

1) оларға біліктілік беру үшін теориялық білімі мен практикалық дағдысын тексеруді;

2) талаптарға сәйкес берілген біліктілікті растау үшін су астындағы жұмыс сағаттарының міндетті жыл сайынғы нормаларының орындалуын тексеруді;

3) берілген біліктілікті төмендету, айыру және қалпына келтіру;

4) сүңгуірлік біліктілігі бар, сүңгуірлік түсу мен жұмыстарға басшылық етуді, қолбасшылықты және медициналық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын адамдардың талаптарға сәйкес оларға рұқсат беру тұрғысынан білімін жыл сайын тексеруді қамтиды.

35. Сүңгуірлік-біліктілік комиссиясының сүңгуірлік біліктілікті беру, одан айыру, төмендету және қалпына келтіру туралы шешімдері өткізілген емтихандар және әскери қызметшілерге ұсынылған құжаттарды қарау негізінде қабылданады.

Шешім қабылдау кезінде мынадай құжаттар қаралады:

1) денсаулық жағдайы бойынша түсудің рұқсат етілген тереңдігін көрсете отырып, сүңгуірлік түсуге рұқсат беру туралы әскери-дәрігерлік комиссияның қорытындысы;

2) қызметтік мінездеме;

3) қызметтік тізім;

4) үлгерім табелі (бастапқы немесе кейінгі оқудан өткендер үшін);

5) сипаттайтын материалдарды ұсыну (біліктілігінен айыру немесе оны қалпына келтіру туралы мәселені шешу кезінде);

6) сүңгуірдің жеке кітапшасы;

7) дипломдар, сертификаттар және арнайы сүңгуірлік даярлықтан өткені туралы куәліктер (бар болса).

36. Емтихан нәтижесі мен ДКК қабылдаған шешімдер ДКК құрылған мекеме басшысы бекітетін хаттамамен ресімделеді.

37. Хаттама 2 данада жасалады, оның біреуі мекеменің іс жүргізу бөлімшесінің ісінде сақталады, екінші данасы немесе одан үзінді көшірме әскери қызметшінің жеке ісіне тігіледі.

38. Тиісті ДКК шешімдері ДКК хаттамасының негізінде шығарылатын сүңгуірлердің қызмет орны бойынша мекеме басшысының бұйрығымен жарияланады.

39. ДКК шешімі жаңа деректер пайда болған кезде қайта қаралады.

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 1-қосымша |
| --- | --- |

Нысан

Мемлекеттік мекеменің атауы Мемлекеттік елтаңба СҮҢГУІР КІТАПШАСЫ №_________ Тегі _________________________________ Аты, әкесінің аты (ол бар болған кезде) ______________________ Берілген күні 20__жылғы "____" _______

1. Тегі _________________________________________________

2. Аты, әкесінің аты (ол бар болған кезде)___________________________

3. Туған жылы__________ айы _____________ күні __________

4. Білімі ______________________________________________

(жоғары, арнайы орта, жалпы орта, неше сынып бітірді)

5. Сүңгуір біліктілігін алғанға дейінгі мамандығы __________________

6. Сүңгуірлік мектепті (курсты) аяқтаған күні және атауы ____________

___________________________________________________________

7. Белгіленген бастапқы түсу тереңдігі, м _________________________

___________________________________________________________

Фотосурет                                      Бастық ________________________

орны                                                 (мектептің, курстың атауы)

______________________________

(қолы)

М.О.

Арнайы оқытудан өту

20___жылғы "__" ___________ бастап 20__ жылғы "___" ___________ дейін

мынадай үлгерім бағаларымен оқытудан өтті

1) ___________________________________ "____" _____________________

2) ___________________________________ "____" _____________________

3) ___________________________________ "____" _____________________

4) ___________________________________ "____" _____________________

5) ___________________________________ "____" _____________________

6) ___________________________________ "____" _____________________

7) ___________________________________ "____" _____________________

____________ метр тереңдікке дейін су астында _____________

сағат болып (түсіп) іс жүзінде су түбіне түсу нормасын орындады.

Сүңгуірлік біліктілік комиссиясы хаттамасы негізінде _________

_________________________________________________________________

(комиссияның атауы)

___________________________________________ бастығының

(мектеп, курс атауы)

20__жылғы "___" ____________ № _________ бұйрығымен

20__жылғы "____" ___________ № _________ біліктілігі берілді.

_______________________________________________________________

Бастық ________________________________________________________

(мектеп, курс бастығының қолы)

М.О.

Қосымша мамандықтар бойынша оқытудан өту

8. 20__жылғы "__" __________ бастап 20_ жылғы "__" ______________

____________________________________________________ жанындағы

(ұйымның атауы) жару ісі курстарын мынадай үлгерім бағаларымен аяқтады:

1) ___________________________ " __________________________"

2) ___________________________ "__________________________"

3) ___________________________ "__________________________"

4) ___________________________ "__________________________"

5) ___________________________ "__________________________"

6) ___________________________ "__________________________"

_______________ метр тереңдікке дейін су астында ____________ сағат

болып (түсіп) іс жүзінде су түбіне түсу нормасын орындады.

Сүңгуірлік біліктілік комиссиясы хаттамасы негізінде ________

________________________________________________________________

(комиссия атауы)

____________________________________________________ бастығының

(мектеп, курс атауы)

20__жылғы "__" ___________________ № ________________ бұйрығымен

20__жылғы "__" _____________ № ______________ біліктілігі берілді.

________________________________________________________________

Бастық _________________________________________________________

(мектеп, курс бастығының қолы)

М.О.

9. 20__жылғы "__" _____________ бастап 20__жылғы "__" _____________

_____________________________________________________ жанындағы

(ұйымның атауы)

су астында металл дәнекерлеу және кесу бойынша курстарды мынадай үлгерім бағаларымен аяқтады:

1) ___________________________ " __________________________"

2) ___________________________ "__________________________"

3) ___________________________ "__________________________"

4) ___________________________ "__________________________"

5) ___________________________ "__________________________"

6) ___________________________ "__________________________"

________________ метр тереңдікке дейін су астында _____________

сағат болып (түсіп) іс жүзінде су түбіне түсу нормасын орындады.

Сүңгуірлік біліктілік комиссиясы хаттамасы негізінде ________

__________________________________________________________________

(комиссия атауы)

_____________________________________ бастығының

(мектеп, курс атауы)

20__жылғы "___" ______ № ___________ бұйрығымен

20__жылғы "__" _______ № ___________ біліктілігі берілді

__________________________________________________________________

Бастық _________________________________________________________

(мектеп, курс бастығының қолы)

М.О.

10. 20__жылғы "___" _____________ бастап 20__жылғы "__" ______________

____________________________________________________ курсын

(курс атауы)

мынадай үлгерім бағаларымен аяқтады:

1) ___________________________________ " _________________________ "

2) ___________________________________ "__________________________"

3) ___________________________________ "__________________________"

4) ___________________________________ "__________________________"

5) ___________________________________ "__________________________"

_________________ метр тереңдікке дейін су астында ________________

сағат болып (түсіп) іс жүзінде су түбіне түсу нормасын орындады.

Сүңгуірлік біліктілік комиссиясы хаттамасы негізінде ________

__________________________________________________________________

(комиссия атауы)

_____________________________________________ бастығының

(мектеп, курс атауы)

20 __ жылғы "__" ___________________ № ________________ бұйрығымен

20 __ жылғы "____" _____________ № ______________ біліктілігі берілді.

_________________________________________________________________

Бастық _________________________________________________________

(мектеп, курс бастығының қолы)  М.О.

Белгіленген су түбіне түсу тереңдігі

| Жылы | Тереңдігі метрмен (жазумен) | СБК төрағасының қолы |
| --- | --- | --- |

Сүңгуір қызметін өткеру

| Р/с № | Ұйымның, лауазымның атауы | Күні |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қабылдау | Шығару немесе ауысу |

Жеке кітапшаны беру сәтіне құжаттармен расталған  су астында болу уақыты

| Жылы | Су астында болған уақыты, сағат | Құжат атауы, нөмірі және күні |
| --- | --- | --- |

20___жылғыны қоса алғанда, су астында болған барлық расталған уақыты

_________________________________________________ сағат

(жазумен)

бастық, басшы ____________________________________________

(кәсіпорынның, ұйымның атауы)

М.О.      __________________________________________________

(қолы)

бас, аға бухгалтер __________________________________________

(қолы)

20___жылы су астында болған уақытын есепке алу

| Айлар | Тереңдікте болған уақыты |  |  |  |  |  |  |  |  | Сүңгуір маманның қолы (түсуге жауапты адамның) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-ға дейін | 11- 20 | 21- 30 | 31- 40 | 41- 50 | 51- 60 | 100-ге дейін | 100-ден жоғары | барлығы |  |
| Қаңтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақпан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наурыз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сәуір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мамыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маусым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шілде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамыз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қыркүйек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қараша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желтоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жиыны 20 ___ жылы су астында болған уақыты_________________________

__________________________________________________________________

(жазумен)

бастық, басшы _____________________________________________

(кәсіпорынның, ұйымның атауы)

М.О. _________________________________________   (қолы)

бас, аға бухгалтер ______________________________  (қолы)

20____жылғы жұмыс сипаттамасы

11. Сүңгуірлік жұмыс түрлері:

1) авариялық-құтқару ___________________________________________

2) кеме көтеру _________________________________________________

3) суасты-техникалық ___________________________________________

4) кеме ________________________________________________________

5) құтқару ___________________________________________________

6) металды кесу және дәнекерлеу __________________________________

7) жару ______________________________________________________

12. Қолданылған сүңгуір керек-жарағы:

1) желдетілетін ___________________________________________________

2) тұйық тыныс алу схемасымен ____________________________________

3) ашық тыныс алу схемасымен _____________________________________

13. Айрықша белгілері: ____________________________________________

________________________________________________________________

Сүңгуір маманы (түсуге жауапты адам) __________________

_________________________________________________________________

Мамандығы және қауіпсіздік талаптары бойынша  білімін жыл сайынғы тексеру

Сүңгуірлік жұмыстарды және түсуді орындау кезінде сүңгуір техникасын және еңбек қауіпсіздігі бойынша басшылыққа алатын нормативтік құжаттар талаптарын білуі бойынша сынақ тапсырды. Су астында жұмыстарды дербес орындауға жіберілді.

(СБК-ның 20___жылғы "____" __________________ № ________ хаттамасы)

СБК төрағасы ___________________________________________

(кәсіпорынның, ұйымның атауы)

____________________________________________________

(қолы)

сүңгуір маман ______________________________________

(кәсіпорынның, ұйымның атауы)

_____________________________________________________

(қолы)

20___жылғы "____" ____________________

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 2-қосымша |
| --- | --- |

Нысан

Мемлекеттік мекеменің атауы Мемлекеттік елтаңба Сүңгуірдің медициналық кітапшасы ___________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған кезде) 20__жылғы "_______" __________________  (толтырылған күні)

1. Тегі _________________________________________________

2. Аты, әкесінің аты (ол бар болған кезде) _________________________

3. Туған жылы _______________ айы _________________ күні

4. Білімі ______________________________________________

(жоғары, арнайы орта, жалпы орта)

5. Отбасылық жағдайы _______________________________________

(үйленген, үйленбеген)

6. Жұмыс орны______________________________________________

7. Атқаратын лауазымы _____________________________________

8. Сүңгуір біліктілігі ___________________________________

9. Соңғы тұрғылықты жері ________________________________

Фотосуретке арналған орын М.О. СБК төрағасы ______________  (қолы)

1. Қысқаша анамнез

Ауырған аурулары және операциялары (қандай және қай жаста)

____________________________________________________________

___________________________________________________________

Алкоголь (сирек, жиі, көп, аз тұтынады, төзімділігі)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Темекі (шегеді, бір күнде неше темекі шегеді, шекпейді)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Теңіз ауруына төзімділігі ______________________________________

____________________________________________________________

Анамнезіне қосымша ескертулер

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Алғашқы және жыл сайынғы медициналық куәландырудағы объективті деректер

| Р/с № | Көрсеткіш | Күні (күні, айы, жылы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 _ жыл | 20 _ жыл | 20 _ жыл | 20 _ жыл | 20 _ жыл | 20 _ жыл |
| 1. | Бойы, сантиметр тұрғанда отырғанда |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дене салмағы, килограмм |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кеуде қуысының шеңбері, Тыныштықта, сантиметр барынша демді ішке алған кезде барынша дем шығару кезінде |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Іш шеңбері, сантиметр |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Динамометрия, килограмм: тұла бойы күші қол саусақтарының күші: оң сол |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Дене бітімі |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Бір минутта дем алу жиілігі |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Өкпенің тыныс алу сыйымдылығы, миллилитр |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Тамыр соғысы (тыныштықта, отырғанда), бір минутта соғу жиілігі |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Артериалды қысым, сынап бағаны миллиметрінде: максималды минималды |  |  |  |  |  |  |

Алғашқы медициналық куәландыру деректері (сүңгуір мектебінде оқуды аяқтағаннан кейін)

| Маман дәрігерлер | Куәландыру нәтижелері және қорытынды |
| --- | --- |
| Хирург Терапевт Отоларинголог Окулист Невропатолог Стоматолог Дерматовенеролог |  |

Қан тобы Резус-фактор Сүңгуірді алғашқы медициналық куәландыру кезіндегі әскери-дәрігерлік комиссияның қорытындысы

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________

20 __ жылғы "_____" ____________________

Әскери-дәрігерлік комиссияның төрағасы __________________________

Комиссия мүшелері _____________________________

___________________________________________

__________________________________________

20 ___ жылы сүңгуірді жыл сайынғы куәландыру деректері

10. Шағымдар

11. Хирургтің қарауы

___________________________ __________________________

(диагноз)                                            (қолы)

12. Терапевтің қарауы

___________________________ __________________________

(диагноз)                                          (қолы)

13. Отоларингологтың қарауы    Есту жітілігі

__________________________

(оң құлақ)

__________________________

(сол құлақ)

Барофункция _______________________ дәрежесі

__________________________ __________________________

(диагноз)                                            (қолы)

14. Невропатологтың қарауы

___________________________ __________________________

(диагноз)                                          (қолы)

15. Окулистің қарауы                Көру жітілігі  _____________________

(оң көз) (сол көз)

___________________________ __________________________

(диагноз)                                     (қолы)

16. Стоматологтың қарауы          __________________________

__________________________ __________________________

(диагноз)                                     (қолы)

17. Дерматовенерологтың қарауы

___________________________ __________________________

(диагноз)                                           (қолы)

ЕСКЕРТПЕ:

ҚОРЫТЫНДЫ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________

Денсаулық жағдайы бойынша 20__ жылға белгіленген түсулер тереңдігі: барокамерада

___________________________________________________________________

(қандай артық қысымға дейінді қоса алғанда, мегапаскаль

(килограмм күш/шаршы сантиметр), жазумен)

су астына __________________________________________________________

(неше метрге дейінді қоса алғанда, жазумен)

ӘДК төрағасы _________________________________________________

(қолы)

Комиссия мүшелері _________________________________________________

_________________________________________________

Алғашқы және жыл сайынғы куәландыру кезіндегі рентгенологиялық зерттеулер деректері

| Күні (күні, айы, жылы) | Рентгеноскопия, рентгенография, флюорография нәтижелері. Қорытынды және дәрігердің қолы |
| --- | --- |

Алғашқы және жыл сайынғы куәландыру кезінде клиникалық несеп талдауы

| Нәтижелер |  | Күні (күні, айы, жылы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20_жыл | 20_жыл | 20_жыл | 20_жыл | 20_жыл | 20_жыл |
| Жалпы қасиеті Химиялық зерттеу | Мөлшері Түсі Мөлдірлігі Үлес салмағы Реакция Ақуыз Қант Ацетон Индикан Өт пигменттері Эпителий жасушалары |  |  |  |  |  |  |

Алғашқы және жыл сайынғы медициналық куәландыру кезінде қанды зертханалық зерттеулер деректері

| Күні (күні, айы, жылы) | ЭШЖ | Мөлшері |  |  | Түсті көрсеткіш | Лейкоцит формуласы, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гемоглобин | Эритроциттер | Лейкоциттер |  | Жаңа түзілген | Таяқшалы-ядролы | Сегментті- ядролы | Лимфоциттер | Моноциттер |

Электрокардиографиялық зерттеулер деректері

| Күні (күні, айы, жылы) | Қорытынды |
| --- | --- |

Басқа зерттеулер

| Күні (күні, айы, жылы) | Зерттеулер түрлері | Қорытынды |
| --- | --- | --- |

Медициналық куәландыру арасындағы аралықтарда денсаулық жағдайын медициналық қадағалау деректері (қарау, тексеру, медициналық көмекке жүгіну, еңбекке жарамсыздық парағына сәйкес ауруын тіркеу)

| Жүгіну күні (қарау) | Қарау нәтижесі (диагноз) | Уақытша еңбекке жарамсыздық күн саны | Нәтижесі |
| --- | --- | --- | --- |

Сүңгуірлік жұмыстарды орындауға байланысты тән және тән емес аурулар

| Сүңгуірлерді медициналық қамтамасыз ету журналы бойынша хаттаманың күні және нөмірі | Ауру жағдайлары мен себептері | Диагноз | Ауруды емдеу және нәтижесі | Қолы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ауруын және жарақатын емдеу кезінде стационарда болуы

| Күні |  | Диагноз |  | Нәтиже | Қолы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Түсу | Шығу | Жіберген кезде | Емдеу мекемесінде белгіленген |  |  |

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 3-қосымша |
| --- | --- |

Су астындағы жұмыс сағаттарының (түсудің) жыл сайынғы нормалары

| Р/с № | Біліктілігі | Басынан бастап түсіру сағаттарының саны сүңгуірлік практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 200-ден кем | 200-500 | 500-ден астам |
|  | Негізгі сүңгуірлік біліктілік |  |  |  |
| 2. | 3-сыныпты сүңгуір | 50 | 45 | 40 |
| 4. | 2-сыныпты сүңгуір | 35 | 30 | 25 |
| 5. | 1-сыныпты сүңгуір | 30 | 25 | 20 |
| 6. | 1-сыныпты сүңгуір – шебер | 25 | 20 | 15 |
| 9. | Қосымша сүңгуірлік біліктілік |  |  |  |
| 10. | дәнекерлеуші сүңгуір | Жыл сайын металды дәнекерлеу және кесу бойынша су астында 10 сағат жұмыс істеу (декомпрессия уақытын есепке алмағанда) |  |  |
| 11. | сүңгуір-жарушы | су астында 10 сағат жұмыс істеу, арнайы даярлықтан өткен және суасты жару (қопару) жұмыстарына рұқсаты бар |  |  |
| 12. | Барокамера операторы | Тоқсанына кемінде екі жаттығу. |  |  |

|  | Қазақстан Республикасының |
| --- | --- |
|  | Қарулы Күштерінде сүңгуірлік |
|  | түсуді ұйымдастыру және |
|  | қамтамасыз ету қағидаларына |
|  | 4-қосымша |

Нысан

СҮҢГУІРЛІК ЖҰМЫСТАР ЖУРНАЛЫ ____________________________ (корабль атауы немесе әскери бөлім №)

20___ жылғы ___________________ басталды 20___ жылғы ____________ аяқталды

| Түсу күні | Сүңгуірлердің тегі мен аты-жөні | Бұйрық | Түсу орны | Тереңдігі, метр | Керек-жарақ, аппарат немесе барокамера типі | Аппарат нөмірі | Баллондардағы қысым, килограмм күш/шаршы сантиметр | Сүңгуір керек-жарағын немесе барокамераның жұмысын тексерген сүңгуірдің қолы | Түсу алдында сүңгуірден сұрау (медициналық қарап-тексеру) нәтижесі | Түсудің басталуы, сағ./минут | Түсудің аяқталуы, сағ./мин | Жалпы түсу уақыты, сағ./мин | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 5-қосымша |
| --- | --- |

Сүңгуірлік түсудің оқу-жаттығу деңгейі

| Р/с № | Атауы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сүңгуір керек-жарағының түрлері: Ашық схемалы тыныс алу аппараттары: қолдану бойынша шектеу жоқ Жартылай тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге рұқсат етілген сүңгуірлерді үйрету кезінде пайдалануға жол беріледі. Сүңгуірлерді бастапқы үйрету кезінде пайдалануға болмайды. Тыныс алудың жабық схемасы бар аппараттар: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге рұқсат етілген сүңгуірлерді үйрету кезінде пайдалануға жол беріледі. Сүңгуірлерді бастапқы үйрету кезінде пайдалануға болмайды. |  |
| 2. | Сүңгуір жабдығының түрлері: Дәнекерлеу, кесу аппараттары, гидравликалық құрал-саймандар мен басқа су асты механизмдері: "3-сыныпты сүңгуір" төмен емес біліктілігі бар сүңгуірлерге үйретуге жол беріледі. Суасты сүйреткіштер және басқа да суасты орын ауыстыру құралдары: бассейндерде және жабық акваторияларда сүңгуір біліктілігі бар сүңгуірлерді үйрету кезінде пайдалануға жол беріледі. Суасты жару жұмыстары: сүңгуір біліктілігі бар және кемінде 50 сағат су астында жұмыс атқарымы бар сүңгуірлерді үйретуге жол беріледі. |  |
| 3. | Газды тыныс алу қоспалары: Ауа: шектеу жоқ Сараланған оттегі-азот қоспалары: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлердің пайдалануына жол беріледі. Медициналық оттегі: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлерге жол беріледі. |  |
| 4. | Газдардың парциалды қысымы: Оттегі: 1,4 килограмм күш/шаршы сантиметрден артық емес Азот: 3,2 килограмм күш/шаршы сантиметрден артық емес |  |
| Физикалық факторлар |  |  |
| 5. | Су қоймасы | Бассейн немесе жабық акватория |
| 6. | Ауа температурасы | 5оС төмен емес |
| 7. | Су температурасы | 15оС төмен емес |
| 8. | Судың мөлдірлігі | Кемінде 3 метр |
| 9. | Су қоймасының ластануы | Таза су қоймасы |
| 10. | Ағыс | 1 метр/секундтан артық емес |
| 11. | Тереңдік | 20 метрден артық емес |
|  | Қамтамасыз ету құралдары |  |
| 12. | Болуы міндетті | сигнал (сақтандыру) жібі бақылау буйы түсу орнын жабдықтау (сүңгуір трапы) сүңгуір барокамерасы (ауырғаннан бастап 1 сағат ішінде емдік рекомпрессияны бастау) |
| 13. | Үйрету түріне байланысты | жүру және түсу жібі сүңгуір күркесі қайық |
| Штат |  |  |
| 14. | Түсу жетекшісі (түсу командирі) | 2-сыныпты сүңгуір және одан жоғары |
| 15. | Қамтамасыз етуші сүңгуірлер | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар сүңгуір. Қамтамасыз етуші сүңгуірлер санын сүңгуірлік түсу түріне және күрделілігіне байланысты түсу жетекшісі айқындайды. |
| 16. | Сақтандырушы сүңгуір | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар, анағұрлым тәжірибелі сүңгуірлерден тағайындалады. Сақтандырушы сүңгуірлер санын және олардың түсуге әзірлік дәрежесін сүңгуірлік түсулер түріне және күрделілігіне байланысты түсу жетекшісі айқындайды. |
| 17. | Түсетін сүңгуір | Сүңгуірлік түсуге денсаулық жағдайы бойынша жарамды. |
| 18. | Медициналық қамтамасыз ету | "Сүңгуірлік медицина" курсы бойынша оқытудан өткен штаттық дәрігер (белгіленген тәртіппен СБК-мен жіберілген) |

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 6-қосымша |
| --- | --- |

Сүңгуірлік түсуге жаттықтыру деңгейі

| Р/с № | Атауы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сүңгуір керек-жарағының түрлері: Ашық схемалы тыныс алу аппараттары: қолдану бойынша шектеу жоқ Жартылай тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: осы керек-жарақта жұмыс істеуге рұқсаты бар болған кезде пайдалануға жол беріледі. Тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: осы керек-жарақта жұмыс істеуге рұқсаты бар болған кезде пайдалануға жол беріледі |  |
| 2. | Сүңгуір жабдығының түрлері: Дәнекерлеу, кесу аппараттары, гидравликалық құрал-саймандар мен басқа су асты механизмдері: "3-сыныпты сүңгуір" төмен емес біліктілігі бар сүңгуірлердің пайдалануына және осы жұмыс түрлеріне жіберуге жол беріледі. Суасты сүйреткіштер және басқа да суасты орын ауыстыру құралдары: осы құралдармен жұмыс істеуге рұқсаты бар сүңгуірлерге пайдалануға жол беріледі. Суасты жару жұмыстары: арнайы даярлықтан өткен және суасты жару жұмыстарына рұқсаты бар сүңгуірлерге жол беріледі. |  |
| 3. | Газды тыныс алу қоспалары: Ауа: шектеу жоқ Сараланған оттегі-азот қоспалары: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлердің пайдалануына жол беріледі. Медициналық оттегі: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлерге жол беріледі. |  |
| 4. | Газдардың парциалды қысымы: Оттегі: 1,7 килограмм күш/шаршы сантиметр артық емес Азот: 3,2 килограмм күш/шаршы сантиметр артық емес |  |
|  | Физикалық факторлар |  |
| 5. | Су қоймасы | Кез келген акватория |
| 6. | Ауа температурасы | -10оС төмен емес |
| 7. | Су температурасы | 5оС төмен емес |
| 8. | Судың мөлдірлігі | Кемінде 0,5 метр |
| 9. | Су қоймасының ластануы | Таза су қоймасы |
| 10. | Ағыс | 2 метр/секундтан артық емес |
| 11. | Тереңдік | 60 метрден артық емес |
| Қамтамасыз ету құралдары |  |  |
| 12. | Болуы міндетті | сигнал (сақтандыру) жібі бақылау буйы түсу орнын жабдықтау (сүңгуір трапы) сүңгуір барокамерасы (ауырғаннан бастап 1 сағат ішінде емдік рекомпрессияны бастау) |
| 13. | Жаттықтыру түріне байланысты | жүру және түсу жібі сүңгуір күркесі қайық |
| Штат |  |  |
| 14. | Түсулер жетекшісі (түсу командирі) | 3-сыныпты сүңгуір және одан жоғары |
| 15. | Қамтамасыз етуші сүңгуірлер | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар сүңгуір. Қамтамасыз етуші сүңгуірлер санын сүңгуірлік түсу түріне және күрделілігіне байланысты түсу жетекшісі айқындайды. |
| 16. | Сақтандырушы сүңгуір | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар анағұрлым тәжірибелі сүңгуірлерден тағайындалады. Сақтандырушы сүңгуірлер санын және олардың түсуге әзірлік дәрежесін сүңгуірлік түсу түріне және күрделілігіне байланысты түсу жетекшісі айқындайды. |
| 17. | Түсетін сүңгуір | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар сүңгуір |
| 18. | Медициналық қамтамасыз ету | "Сүңгуірлік медицина" курсы бойынша оқытудан өткен штаттық дәрігер (белгіленген тәртіппен СБК-мен жіберілген), сүңгуірлік түсуді дербес медициналық қамтамасыз етуге рұқсаты бар 2-сыныпты сүңгуір және одан жоғары |

|  | Қазақстан Республикасының |
| --- | --- |
|  | Қарулы Күштерінде сүңгуірлік |
|  | түсуді ұйымдастыру және |
|  | қамтамасыз ету қағидаларына |
|  | 7-қосымша |

Сүңгуірлік түсудің жұмыс деңгейі

| Р/с № | Атауы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сүңгуір керек-жарағының түрлері: Ашық схемалы тыныс алу аппараттары: пайдалану бойынша шектеу жоқ. Жартылай тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: осы керек-жарақта жұмыс істеуге рұқсаты бар болған кезде пайдалануға жол беріледі. Тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: осы керек-жарақта жұмыс істеуге рұқсаты бар болған кезде пайдалануға жол беріледі. |  |
| 2. | Сүңгуір жабдығының түрлері: Дәнекерлеу, кесу аппараттары, гидравликалық құрал-саймандар және басқа суасты механизмдері: "3-сыныпты сүңгуір" төмен емес біліктілігі бар және осы жұмыс түріне рұқсаты бар сүңгуірлерді пайдалануға жол беріледі. Суасты сүйреткіштері және басқа суасты орын ауыстыру құралдары: осы құралдармен жұмыс істеуге рұқсаты бар сүңгуірлерді пайдалануға жол беріледі. Суасты жару жұмыстары: арнайы даярлықтан өткен және суасты жару (қопару) жұмыстарына рұқсаты бар сүңгуірлер жіберіледі. |  |
| 3. | Газды тыныс алу қоспалары Ауа: шектеу жоқ. Сараланған оттегі-азот қоспалары: қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлерді пайдалануға жол беріледі. Медициналық оттегі: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлерді пайдалануға жол беріледі. |  |
| 4. | Газдардың парциалды қысымы: Оттегі: 1,7 килограмм күш/шаршы сантиметрден артық емес Азот: 5,6 килограмм күш/шаршы сантиметрден артық емес |  |
| Физикалық факторлар |  |  |
| 5. | Суқойма | Кез келген акватория |
| 6. | Ауа температурасы | Сүңгуір керек-жарағының техникалық сипаттамасымен шектелген |
| 7. | Су температурасы | Сүңгуір керек-жарағының техникалық сипаттамасымен шектелген |
| 8. | Судың мөлдірлігі | Шектеу жоқ |
| 9. | Су қоймасының ластануы | Сүңгуір керек-жарағының техникалық сипаттамасымен шектелген |
| 10. | Ағыс | 2 метр/секундтан артық емес |
| 11. | Тереңдік | 60 метрден артық емес |
| Қамтамасыз ету құралдары |  |  |
| 12. | Болуы міндетті | сигнал жібі немесе байланыс құралдары түсу орнын жабдықтау (сүңгуір трапы) сүңгуір барокамерасы (ауырғаннан бастап 1 сағат ішінде емдік рекомпрессияны бастау) |
| 13. | Үйрету түріне байланысты | жүру және түсу жібі сүңгуір күркесі қайық |
| Штат |  |  |
| 14. | Түсулер жетекшісі (түсу командирі) | 2-сыныпты сүңгуір және одан жоғары 40 м тереңдікке дейін 1-сыныпты сүңгуір және жоғары 60 м тереңдікке дейін |
| 15. | Қамтамасыз етуші сүңгуірлер | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар сүңгуір. Қамтамасыз етуші сүңгуірлер санын сүңгуірлік түсу түріне және күрделілігіне байланысты түсу жетекшісі айқындайды. |
| 16. | Сақтандырушы сүңгуір | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар анағұрлым тәжірибелі сүңгуірлерден тағайындалады. Сақтандырушы сүңгуірлер санын және олардың түсуге әзірлік дәрежесін сүңгуірлік түсу түріне және күрделілігіне байланысты түсу жетекшісі айқындайды. |
| 17. | Түсетін сүңгуір | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар сүңгуір |
| 18. | Медициналық қамтамасыз ету | "Сүңгуірлік медицина" курсы бойынша оқытудан өткен штаттық дәрігер (белгіленген тәртіппен СБК-мен жіберілген), сүңгуірлік түсуді дербес медициналық қамтамасыз етуге рұқсаты бар 2-сыныпты сүңгуір және одан жоғары |

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 8-қосымша |
| --- | --- |

Сүңгуірлік түсудің оқу-жаттығу жауынгерлік деңгейі

| Р/с № | Атауы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сүңгуір керек-жарағының түрлері: Ашық схемалы тыныс алу аппараттары: қолдану бойынша шектеу жоқ Жартылай тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: осы керек-жарақта жұмыс істеуге рұқсаты бар болған кезде пайдалануға жол беріледі. Тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: осы керек-жарақта жұмыс істеуге рұқсаты бар болған кезде пайдалануға жол беріледі. |  |
| 2. | Сүңгуір жабдығының түрлері: Дәнекерлеу, кесу аппараттары, гидравликалық құрал-саймандар және басқа да суасты механизмдері: "3-сыныпты сүңгуір" төмен емес біліктілігі бар және осы жұмыс түріне рұқсаты бар сүңгуірлердің пайдалануына жол беріледі. Суасты сүйреткіштері және басқа суасты орын ауыстыру құралдары: осы құралдармен жұмыс істеуге рұқсаты бар сүңгуірлердің пайдалануына жол беріледі. Суасты жару жұмыстары: арнайы даярлықтан өткен және суасты жару (қопару) жұмыстарына рұқсаты бар сүңгуірлерге жол беріледі. |  |
| 3. | Газды тыныс алу қоспалары: Ауа: шектеу жоқ Сараланған оттегі-азот қоспалары: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлерге пайдалануға жол беріледі. Медициналық оттегі: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлерге жол беріледі. |  |
| 4. | Газдардың парциалды қысымы: Оттегі: 1,7 килограмм күш/шаршы сантиметрден артық емес Азот: 5,6 килограмм күш/шаршы сантиметрден артық емес |  |
| Физикалық факторлар |  |  |
| 5. | Су қоймасы | Кез келген акватория |
| 6. | Ауа температурасы | Сүңгуірлік керек-жарақтың техникалық сипаттамасы шектелген |
| 7. | Су температурасы | Сүңгуірлік керек-жарақтың техникалық сипаттамасы шектелген |
| 8. | Судың мөлдірлігі | Шектеу жоқ |
| 9. | Су қоймасының ластануы | Сүңгуірлік керек-жарақтың техникалық сипаттамасы шектелген |
| 10 | Ағыс | Секундына 2 метрден артық емес |
| 11. | Тереңдік | 60 метрден артық емес |
| Қамтамасыз ету құралдары |  |  |
| 12. | Болуы міндетті | сүңгуір барокамерасы (ауырғаннан бастап 1 сағат ішінде емдік рекомпрессияны бастау) |
| Штат |  |  |
| 13. | Түсулер жетекшісі (түсу командирі) | 2-сыныпты сүңгуір және одан жоғары 40 м тереңдікке дейін 1-сыныпты сүңгуір және жоғары 60 м тереңдікке дейін |
| 14. | Қамтамасыз етуші сүңгуірлер | Міндетті емес (міндетке байланысты) |
| 15. | Сақтандырушы сүңгуір | Міндетті емес (міндетке байланысты) |
| 16. | Түсетін сүңгуір | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар сүңгуір |
| 17. | Медициналық қамтамасыз ету | "Сүңгуірлік медицина" курсы бойынша оқытудан өткен штаттық дәрігер (белгіленген тәртіппен СБК-мен жіберілген), сүңгуірлік түсуді дербес медициналық қамтамасыз етуге рұқсаты бар 6-шы және одан жоғары разрядты сүңгуір |

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 9-қосымша |
| --- | --- |

Сүңгуірлік түсудің жауынгерлік деңгейі

| Р/с № | Атауы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сүңгуір керек-жарағының түрлері: Ашық схемалы тыныс алу аппараттары: қолдану бойынша шектеу жоқ Жартылай тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: осы керек-жарақта жұмыс істеуге рұқсаты бар болған кезде пайдалануға жол беріледі. Тұйық схемалы тыныс алу аппараттары: осы керек-жарақта жұмыс істеуге рұқсаты бар болған кезде пайдалануға жол беріледі. |  |
| 2. | Сүңгуір жабдығының түрлері: Дәнекерлеу, кесу аппараттары, гидравликалық құрал-саймандар және басқа да суасты механизмдері: "3-сыныпты сүңгуір" төмен емес біліктілігі бар және осы жұмыс түріне рұқсаты бар сүңгуірлердің пайдалануына жол беріледі. Суасты сүйреткіштері және басқа суасты орын ауыстыру құралдары: осы құралдармен жұмыс істеуге рұқсаты бар сүңгуірлердің пайдалануына жол беріледі. Суасты жару жұмыстары: арнайы даярлықтан өткен және суасты жару (қопару) жұмыстарына рұқсаты бар сүңгуірлерге жол беріледі. |  |
| 3. | Газды тыныс алу қоспалары: Ауа: шектеу жоқ Сараланған оттегі-азот қоспалары: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлерге пайдалануға жол беріледі. Медициналық оттегі: сүңгуір біліктілігі бар және медициналық оттегімен жұмыс істеуге жіберілген сүңгуірлерге жол беріледі. |  |
| 4. | Газдардың парциалды қысымы: Оттегі: 2,5 килограмм күш/шаршы сантиметрден артық емес Азот: 5,6 килограмм күш/шаршы сантиметрден артық емес |  |
| Физикалық факторлар |  |  |
| 5. | Су қоймасы | Кез келген акватория |
| 6. | Ауа температурасы | Сүңгуір керек-жарағының техникалық сипаттамасы шектелген |
| 7. | Су температурасы | Сүңгуір керек-жарағының техникалық сипаттамасы шектелген |
| 8. | Судың мөлдірлігі | Шектеу жоқ |
| 9. | Су қоймасының ластануы | Шектеу жоқ |
| 10 | Ағыс | Шектеу жоқ |
| 11. | Тереңдік | 60 метрден артық емес |
| Қамтамасыз ету құралдары |  |  |
| 12. | Болуы міндетті | Міндетпен айқындалады |
| Штат |  |  |
| 13. | Түсулер жетекшісі (түсу командирі) | 3-сыныпты сүңгуір және одан жоғары |
| 14. | Қамтамасыз етуші сүңгуірлер | Міндетті емес (міндетке байланысты) |
| 15. | Сақтандырушы сүңгуір | Міндетті емес (міндетке байланысты) |
| 16. | Түсетін сүңгуір | Қолданыстағы сүңгуір біліктілігі бар сүңгуір |
| 17. | Медициналық қамтамасыз ету | Дербес жүргізіледі (міндетке байланысты) |

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 10-қосымша |
| --- | --- |

Нысан

Сүңгуірлік түсудің технологиялық картасы

| Негіздеме (бұйрықты кім шығарды, күні және нөмірі) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Өткізу күні |  |  |  |
| Өткізу орны |  |  |  |
| Ауа температурасы |  |  |  |
| Судың температурасы |  |  |  |
| Судың мөлдірлігі |  |  |  |
| Теңіздің толқуы/ағысы |  |  |  |
| Қауіпсіздік деңгейі |  |  |  |
|  | 1-сүңгуір | 2-сүңгуір | 3-сүңгуір |
| Әскери атағы |  |  |  |
| Аты-жөні, тегі, әкесінің аты (болған жағдайда) |  |  |  |
| Гидрокостюм |  |  |  |
| Сүңгуір керек-жарағы, баллон нөмірі |  |  |  |
| Баллондағы қысым |  |  |  |
| Түсу терендігі |  |  |  |
| Су астында болу уақытын өлшеу |  |  |  |
| Басталу уақыты |  |  |  |
| Аяқталу уақыты |  |  |  |
| Су астында нақты болу уақыты |  |  |  |
| Жұмыс тексеруін жүргізді (ТАӘ, қолы) |  |  |  |
| Сүңгуірлік жұмыстар жетекшісі |  |  |  |
| Түсу жетекшісі |  |  |  |
| Қамтамасыз етуші сүңгуір |  |  |  |
| Сақтандырушы сүңгуір және оның дайын болу уақыты |  |  |  |
| Медициналық қамтамасыз ету |  |  |  |
| Кезекші барокамера және оның орналасқан жері |  |  |  |
| Барокамера операторы |  |  |  |
| Түсу мақсаты |  |  |  |
| Түсудің қысқаша сипаттамасы |  |  |  |

|  | Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде сүңгуірлік түсуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету қағидаларына 11-қосымша |
| --- | --- |

Нысан

Сүңгуір керек-жарағы мен жабдығының негізгі құрамдастарына типтік техникалық қызмет көрсету

| Р/с № | Жұмыстар, техникалық қызмет көрсету іс-шаралары атауы | Әрбір пайдаланғаннан кейін | 1 жылда 1 рет | 2 жылда 1 рет | 5 жылда 1 рет | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сүңгуір баллондары |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тұщы сумен тазалау және шаю, кептіру | + |  |  |  |  |
| 2. | Ішін қарап-тексеру және таттан тазалау |  | + |  |  |  |
| 3. | Гидравликалық сынаулар |  |  |  | + |  |
| Бәсеңдеткіштер |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тұщы сумен тазалау және шаю, кептіру | + |  |  |  |  |
| 5. | Белгіленген қысымды тексеру |  | + |  |  |  |
| 6. | Толық сервистік қызмет көрсету |  |  | + |  | Пайдалану құжаттамасына сәйкес |
| Жүзуде теңестіру кеудешесі |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Тұщы сумен тазалау және шаю, кептіру | + |  |  |  |  |
| 8. | Толық бөлшектеу және дезинфекциялау |  | + |  |  |  |
| 9. | Төсемелерді, қақпақтарды, инфляторды ауыстыру |  |  |  | + | Пайдалану құжаттамасына сәйкес |
| Тыныс алу автоматы |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тұщы сумен тазалау және шаю, кептіру | + |  |  |  |  |
| 11. | Мембраналарды, нығыздағыштарды, механизмдерді бөлшектеу, тексеру |  | + |  |  |  |
| 12. | Толық сервистік қызмет көрсету |  |  | + |  |  |
| Құрғақ типтегі гидрокостюм |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тұщы сумен тазалау және шаю, кептіру | + |  |  |  |  |
| 14. | Қақпақтарды бөлшектеу, тексеру, герметикалығын тексеру |  | + |  |  |  |
| 15. | Толық сервистік қызмет көрсету |  |  |  | + |  |

Ескертпе:

1) кестеде сүңгуір техникасының компоненттері болмаған кезде техникалық қызмет көрсету пайдалану жөніндегі нұсқауға сәйкес жүзеге асырылады;

2) кестедегі және пайдалану жөніндегі нұсқаудағы деректер алшақтығы болған кезде техникалық қызмет көрсету құжаттың талаптарына сәйкес аз уақыт аралығында жүзеге асырылады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК