СТ РК 996-97 "Система стандартов безопасности труда. Плащ мужской водонепроницаемый для чабанов. Технические условия"

Утвержден и введен в действие Постановлением Коллегии Госстандарта Республики Казахстан от 17.07.97 г.

(Неофициальный текст)

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт распространяется на плащ мужской водонепроницаемый, предназначенный в качестве спецодежды для защиты чабанов от атмосферных осадков.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы;

ГОСТ 15.004-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Средства индивидуальной защиты;

ГОСТ 12.4.031-84 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Определение сортности;

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация;

ГОСТ 12.4.115-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке;

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества;

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия;

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов;

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов;

ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам;

ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия;

ТУ 17.09-145-88 Текстильные застежки. Технические условия;

ТУ 17-09.319-90 Тесьма прикладная. Технические условия;

ТУ 17-15-16-90 Кнопки для изделий легкой промышленности. Общие технические условия;

ТУ 17-15-19-90 Пуговицы. Общие технические условия;

ТУ 17-15-24-91 Пряжки, рамки, кольца для изделий легкой промышленности. Общие технические условия;

ТУ 38-105-710-84 Ткань прорезиненная. Технические условия;

ТУ 17-09-14-310-94 Тесьма эластичная. Общие технические условия.

3. Основные размеры

3.1. Плащ изготавливается с втачным капюшоном, удлиненный, с центральной потайной застежкой (см. рисунок 1).

3.2. Размеры плащей должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в таблицах 1, 2.

|  | Таблица 1 |
| --- | --- |

Размеры в сантиметрах

| Рост типовой фигуры человека | Интервал роста человека |
| --- | --- |
| 158, 164 | 155,0 - 167,0 |
| 170, 176 | 167,0 - 179,0 |
| 182, 188 | 179,0 - 191,0 |

|  | Таблица 2 |
| --- | --- |

Размеры в сантиметрах

| Обхват груди типовой фигуры человека | Интервал обхвата груди человека |
| --- | --- |
| 88, 92 | 86,0 - 94,0 |
| 96, 100 | 94,0 - 102,0 |
| 104, 108 | 102,0 - 110,0 |
| 112, 116 | 110,0 - 118,0 |
| 120, 124 | 118,0 - 126,0 |

Примечание: По согласованию с потребителем допускается изготавливать плащи больших размеров.

3.3. Места измерений готовых плащей должны соответствовать указанным в таблице 3 и на рисунке 2.

|  | Таблица 3 |
| --- | --- |

Размеры в сантиметрах

| Номер измерения на чертеже | Наименование места измерения | Рост типовой фигуры человека | Обхват груди типовой фигуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88, 92 | 96, 100 | 104, 108 | 112, 116 | 120, 124 | допускаемое отклонение |
| 1 | Длина спинки | 158, 164 170, 176 182, 188 | 130,0 135,5 140,0 | 130,0 135,5 140,0 | 130,0 135,5 140,0 | 130,0 135,5 140,0 | 130,0 135,5 140,0 | +/- 1,0 |
| 2 | Длина полочки от уступа борта до низа | 158, 164 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | +/- 1,0 |
| 3 | Ширина плаща на уровне глубины проймы | - | 69,5 | 73,5 | 77,5 | 81,5 | 85,6 | +/- 1,0 |
| 4 | Ширина внизу | - | 89,0 | 93,0 | 97,0 | 101,0 | 105,0 | +/- 1,0 |
| 5 | Длина рукава | 156, 164 170, 176 182, 188 | 79,2 82,2 85,0 | 80,0 83,0 86,0 | 80,0 83,8 86,8 | 81,0 84,6 87,6 | 82,4 85,4 88,4 | +/- 1,0 |
| 6 | Ширина рукава вверху | - | 32,5 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | +/- 0,5 |
| 7 | Ширина рукава внизу | - | 17,4 | 18,0 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | +/- 0,5 |
| 8 | Длина капюшона по лицевому вырезу | - | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | +/- 0,8 |
| 9 | Длина капюшона по шву втачивания в горловину | - | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | +/- 0,8 |

4. Технические требования

4.1. Готовый плащ по размерам, ассортименту материалов, внешнему виду и качеству изготовления должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, утвержденной технологии изготовления одежды и образцу-эталону согласно требованиям ГОСТ 15.004.

4.2. Материалы

4.2.1. Плащи мужские водонепроницаемые должны изготавливаться из материалов, указанных в таблице 4.

|  | Таблица 4 |
| --- | --- |

| Наименование материала | Нормативная документация | Назначение материала |
| --- | --- | --- |
| 1. Ткань прорезиненная арт.1045 | ТУ 38-105-716 | Для изготовления плаща |
| 2. Винилискожа-Т | По нормативной документации | То же |
| 3. Бязь гладкокрашеная | ГОСТ 29298 | Для подкладки верхней части полочек, спинки, рукавов и капюшона |
| 4. Тесьма эластичная | ТУ 17-09-14-310 | Для стягивания низа напульсников |
| 5. Пуговицы пластмассовые или металлические диаметром 17-22 мм | ТУ 17-15-19 | Для застегивания плащей |
| 6. Текстильная застежка | ТУ 17-09-145 | Для застегивания клапана сумки |
| 7. Тесьма хлопчатобумажная | ТУ 17-09-319 | Для стягивания капюшона по лицевому вырезу |
| 8. Кнопки металлические | ТУ 17-15-16 | Для застегивания склад переда |
| 9. Рамки металлические | ТУ 17-15-24 | Для пристегивания ручки, регулирования капюшона, для застегивания клапана сумки |
| 10. Лента прорезиненная шириной 25,0 мм | По нормативной документации | Для герметизации швов в плащах из материалов с покрытием |
| 11. Лента проклеечная 1045-Л | То же | Для проклеивания швов в плащах из ткани арт.1045 |
| 12. Нитки швейные Трн 50,0-66,6 текс (30,40) | ГОСТ 6309 | Для изготовления плащей |
| 13. Нитки армированные швейные Трн 45,0-69,5 текс (44 ЛХ, 65 ЛХ) | По нормативной документации | То же |
| 14. Нитки капроновые швейные Трн 50,0 текс (50 К) | То же | - |
| 15. Нитки лавсановые швейные Трн 62,0-95,0 текс (55 Л, 90 Л) | - | - |

Примечание: По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в таблице 4.

4.3 Внешний вид

4.3.1. Плащ с центральной бортовой потайной застежкой на четыре петли и пуговицы, одну сквозную петлю и пуговицу у горловины, с втачным капюшоном, с клапаном спинки.

Швы соединения частей переда в нижней части переходят в односторонние склады, застегивающиеся на три кнопки. В швах соединения карманы с листочками.

Нижняя часть спинки со швом посередине, со шлицей.

Рукава цельнокроеные с верхней частью полочек и спинки. Низ рукавов с напульсниками, стянутыми эластичной тесьмой.

По линии соединения верхней части полочек и спинки с нижней частью и в швах рукавов, под проймами, вентиляционные отверстия.

Капюшон с держателем рамок и хлястиком по лицевому вырезу стянут тесьмой.

Капюшон является сумкой для хранения плаща. Сумка закрывается клапаном спинки, который застегивается на рамку и хлястик с текстильной застежкой. К рамкам сумки пристегивается на карабины ручка.

4.3. Основные требования к изготовлению

4.3.1. Стежки, строчки и швы в плащах должны соответствовать требованиям ГОСТ 29122.

Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления плащей, - по ГОСТ 12807.

4.4.2. Сортность готовых плащей - по ГОСТ 12.4.031.

4.4.3. По согласованию изготовителя с потребителем плащи допускается изготовлять:

- с различной формой карманов;

- с боковыми швами;

- герметизацией швов со стороны изнанки лентой прорезиненной или лентой проклеечной.

4.4.4. Все детали плаща выкраивают в направлении нитей основы ткани, за исключением капюшона.

4.4.5. В готовых плащах допускается:

- подкладка верхней части спинки из двух частей.

4.4.6. Соединение срезов плаща и подкладки выполняют стачным или настрочным швом.

4.4.7. Соединение верхней части с полочками и спинкой выполняют настрочным швом, образуя отверстия для воздухообмена.

4.4.8. Припуск на склады передних частей соединяют со стороны изнанки, закрепляя концы склад.

4.4.9. Соединение средних срезов капюшона выполняют стачным швом. Лицевой срез капюшона обрабатывают швом вподгибку, одновременно вставляя тесьму длиной 95,0-100,0 см.

4.4.10. Капюшон втачивают в горловину швом шириной 1,0 см, одновременно втачивают клапан спинки.

4.4.11. Низ плаща, рукавов обрабатывают швом вподгибку с открытом срезом шириной 2,0 см в готовом виде.

4.4.12. В шов подгиба рукавов втачивают напульсники и подкладку рукавов.

4.4.13. Низ напульсников обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом шириной 2,0 см, одновременно вставляя эластичную тесьму.

4.4.14. Петли обметывают в следующих местах;

- на левой полочке - одну петлю на расстоянии 2,0 см от уступа и края борта;

- на планке потайной застежки четыре петли: верхнюю - на расстоянии 3,5-4,0 см от верхнего края планки и 1,0 см от бокового края планки, остальные - на равном расстоянии между собой.

4.4.15. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

5. Правила приемки

5.1. Правила приемки плащей по ГОСТ 4103.

6. Методы контроля

6.1. Методы контроля качества, плащей по ГОСТ 4103.

7. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

7.1. Маркировка плащей осуществляется по ГОСТ 10581 и ГОСТ 12.4.115 на казахском и русском языках с дополнением реквизита "Сделано в Казахстане" (для продукции, вывозимой за пределы республики).

7.2. Обозначение по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.103 - Вн.

7.3. Упаковка, транспортирование и хранение плащей по ГОСТ 10581.

7.4. Маркировка транспортных грузов по ГОСТ 14192.

7.5. К плащам должна быть приложена памятка-инструкция по уходу во время эксплуатации (приложение А).

8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие плащей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

|  | Приложение А (обязательное) |
| --- | --- |

Памятка-инструкция по уходу за плащами мужскими водонепроницаемыми для чабанов

Плащи, изготовленные из прорезиненных материалов и искусственной кожи, в процессе эксплуатации подлежат промывке теплой водой с применением стиральных порошков или мыла хозяйственного.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан