Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау и режима их хозяйственного использования

Постановление акимата области Ұлытау от 10 октября 2025 года № 81/02

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 27 Водного кодекса Республики Казахстан, приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 июня 2025 года № 120-НҚ "Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и полос" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36238), акимат области Ұлытау ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить водоохранные зоны, полосы водных объектов области Ұлытау согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить режим хозяйственного использования водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау" в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| И.о. акима области Ұлытау | А. Идырысов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАНО"

Республиканское государственное учреждение

"Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция

по охране и регулированию водных ресурсов

Комитета по регулированию, охране и использованию

водных ресурсов Министерства водных

ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

"СОГЛАСОВАНО"

Республиканское государственное учреждение

"Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция

по охране и регулированию водных ресурсов

Комитета по регулированию, охране и использованию

водных ресурсов Министерства водных

ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

"СОГЛАСОВАНО"

Республиканское государственное учреждение

"Департамент санитарно-эпидемиологического контроля

области Ұлытау Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

"СОГЛАСОВАНО"

Республиканское государственное учреждение

"Департамент экологии по области Ұлытау

Комитета экологического регулирования и контроля

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

"СОГЛАСОВАНО"

Государственное учреждение

"Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

"СОГЛАСОВАНО"

Государственное учреждение

"Управление сельского хозяйства

и земельных отношений области Ұлытау"

|  | Приложение 1 к постановлению акимата области Ұлытау от "10" октября 2025 года № 81/02 |
| --- | --- |

Водоохранные зоны, полосы водных объектов области Ұлытау

| № | Наименование водного объекта | Месторасположение | Ширина водоохранной зоны (метр) | Ширина водоохранной полосы (метр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кенгирское водохранилище | город Жезказган | 135-500 | 100 |
| 2 | водоем Айнаколь | город Сатпаев | 500 | 35 |
| 3 | водохранилище Клыч | город Каражал | 500 | 35-50 |
| 4 | Актастинское водохранилище | Жанааркинский район | 500 | 100 |
| 5 | Бидаикское водохранилище | Жанааркинский район | 500 | 35-100 |
| 6 | река Актасты | Жанааркинский район | 500 | 55-100 |
| 7 | река Жаксысарысу | Жанааркинский район | 500 | 35-50 |
| 8 | река Жамансарысу | Жанааркинский район | 500 | 35-50 |
| 9 | река Атасу | Жанааркинский район | 500 | 100 |
| 10 | река Талдыманака | Жанааркинский район | 500 | 50 |
| 11 | река Теренбутак | Жанааркинский район | 500 | 50 |
| 12 | река Кудайменды | Жанааркинский район | 500 | 35-75 |
| 13 | участок реки Акылбай | Жанааркинский район | 500-800 | 50 |
| 14 | участок реки Баир | Жанааркинский район | 500 | 50 |
| 15 | участок реки Кокпекты | Жанааркинский район | 500 | 35-50 |
| 16 | Жездинское водохранилище | Улытауский район | 500 | 100 |
| 17 | озеро Баракколь | Улытауский район | 500 | 100 |
| 18 | озеро Копколь | Улытауский район | 500 | 100 |
| 19 | река Ащимайыр | Улытауский район | 500 | 35-36 |
| 20 | река Каракенгир | Улытауский район | 500 | 35-100 |
| 21 | река Жезды | Улытауский район | 500 | 75-100 |
| 22 | река Сарысу | Улытауский район | 1000 | 35-100 |
| 23 | река Шагырлыжиленшек | Улытауский район | 500 | 35-36 |
| 24 | река Дулыгалыжиленшек | Улытауский район | 500 | 35-36 |
| 25 | река Жыланды | Улытауский район | 500 | 50-100 |
| 26 | река Каргалы | Улытауский район | 500 | 50 |
| 27 | река Сарыкенгир | Улытауский район | 500 | 50 |
| 28 | река Сарыторгай | Улытауский район | 500 | 50 |
| 29 | река Кумола | Улытауский район | 500 | 50 |
| 30 | река Байконыр | Улытауский район | 500 | 75-100 |
| 31 | участок реки Байконыр | Улытауский район | 500 | 35 |
| 32 | участок реки Жиделисай | Борсенгирский сельский округ, Улытауский район | 500 | 35 |
| 33 | участок реки Кокдомбак | Улытауский район, 15 километров к северу от города Сатпаев | 500 | 35 |
| 34 | участок реки Жиделисай | Улытауский район, 15 километров к северу от города Сатпаев | 500 | 35 |

Примечание: границы и ширина водоохранных зон и полос отражены в картографических материалах утвержденной проектной документации.

|  | Приложение 2 к постановлению акимата области Ұлытау от "10" октября 2025 года № 81/02 |
| --- | --- |

Режим хозяйственного использования водоохранных зон, полос водных объектов области Ұлытау

1. На поверхностных водных объектах запрещаются:

1) проведение операций по недропользованию, за исключением поисково-оценочных работ на подземные воды и их забора, операций по разведке или добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, а также старательства, добычи соли поваренной, лечебных грязей;

2) загрязнение и засорение радиоактивными и токсичными веществами, твердыми бытовыми и производственными отходами, ядохимикатами, удобрениями, нефтяными, химическими продуктами в твердом и жидком виде;

3) сброс сточных вод, не очищенных до нормативов допустимых сбросов;

4) забор и (или) использование вод без утвержденного водного режима и разрешения на специальное водопользование;

5) купание и санитарная обработка сельскохозяйственных животных;

6) проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией;

7) захоронение выведенных из эксплуатации (поврежденных) судов и иных плавучих средств, транспортных средств (их механизмов и частей).

2. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением:

1) строительства и эксплуатации:

водохозяйственных сооружений и их коммуникаций;

мостов, мостовых сооружений;

причалов, портов, пирсов и иных объектов инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, охраны рыбных ресурсов и других водных животных, рыболовства и аквакультуры;

рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов и рыбоводных объектов, а также коммуникаций к ним;

детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений;

пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов;

2) берегоукрепления, лесоразведения и озеленения;

3) деятельности, разрешенной подпунктом 1) пункта 1 настоящего приложения.

3. В пределах водоохранных зон запрещаются:

1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос;

2) размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

3) размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение. При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов;

4) размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов;

5) размещение кладбищ;

6) выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них;

7) размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обусловливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод.

4. Объекты, размещение которых не противоречит положениям настоящего приложения, должны быть обеспечены замкнутыми (бессточными) системами технического водоснабжения и (или) сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение, засорение и истощение водных объектов, водоохранных зон и полос, а также обеспечивающими предупреждение вредного воздействия вод.

5. Порядок хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах определяется в рамках проектов, согласованных с бассейновыми водными инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы и иными заинтересованными государственными органами.

6. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан