О внесении изменения в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи"

Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 11 декабря 2025 года № 639/НҚ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16064) следующее изменение:

Показатели качества услуг связи, утвержденные указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) направление копии настоящего приказа в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Республики Казахстан после его официального опубликования;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие c 1 января 2027 года и подлежит официальному опубликованию.

| Заместитель Премьер- Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан | Ж. Мадиев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите и

развитию конкуренции

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу Заместителя Премьер министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 11 декабря 2025 года № 639/НҚ |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 |

Показатели качества услуг связи

| № | Наименование показателя качества услуг сотовой связи |  |  |  |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества услуг голосовой связи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети сотовой связи |  |  |  |  | 3 % |
| 2 | Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети фиксированной телефонной связи |  |  |  |  | 2.5 % |
| 3 | Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента |  |  |  |  | 3 % |
| 4 | Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи (MOS POLQA < 2,8) |  |  |  |  | 8 % |
| 5 | Среднее время установления соединения в сети сотовой связи, завершающемся на сеть сотовой связи в том же регионе |  |  |  |  | 8 сек |
| Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля успешных сессий загрузки данных с сервера HTTP |  |  |  |  | 95 %i |
| 2 | Доля успешных сессий загрузки данных с сервера FTP по линии "вниз" |  |  |  |  | 95 %1 |
| 3 | Доля успешных попыток сессий загрузки WEB-страницы HTTP |  |  |  |  | 95 %ii |
| 4 | Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 2 Мбит/с по линии "вниз" (для классов Д0, Д1, Д2, Д3) iii |  |  |  |  | 10 % |
| 5 | Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 1 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 3G (для классов С1С, О1С) |  |  |  |  | 10 % |
| 6 | Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 5 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 4G (для классов С1С, О1С) |  |  |  |  | 10 % |
| 7 | Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 50 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 5G (для классов С1С, О1С) |  |  |  |  | 10 % |
| Показатели качества покрытия связи |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатель |  | Тип местности |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | RSSI (Received Signal Strength Indicator) - показатель уровня сигнала в технологии 2G, dBm | Пороговое значение | ≤-75 | ≤-85 |  | ≤-95 |
|  |  | Допустимый процент, % | 5 | 10 |  | 10 |
| 2 | CPICH RSCP - уровень принимаемого полезного сигнала на входе сканирующего приемника в технологии 3G, dBm | Пороговое значение | ≤ -80 | ≤-90 |  | ≤-105 |
|  |  | Допустимый процент, % | 10 | 10 |  | 10 |
| 3 | Ec/Io – отношение полезного сигнала к шуму в технологии 3G, dB | Пороговое значение | <15 | <15 |  | <15 |
|  |  | Допустимый процент, % | 10 | 15 |  | 15 |
| 4 | RSRP - cреднее значение мощности принятых опорных сигналов на входе сканирующего приемника технологии 4G, dBm | Пороговое значение | ≤ -100 | ≤ -105 |  | не нормируется |
|  |  | Допустимый процент, % | 5 | 15 |  | не нормируется |
| 5 | RSRQ – качество принятых пилотных сигналов на входе сканирующего приемника в технологии 4G, dB | Пороговое значение | ≤ -15 | ≤ -15 |  | не нормируется |
|  |  | Допустимый процент, % | 10 | 10 |  | не нормируется |
| 6 | RSRP – среднее значение мощности принятых опорных сигналов на входе сканирующего приемника в технологии 5G, dBm | Пороговое значение | ≤ 100 | ≤ -105 |  | не нормируется |
|  |  | Допустимый процент, % | 10 | 15 |  | не нормируется |
| 7 | RSRQ – качество принятых пилотных сигналов на входе сканирующего приемника в технологии 5G, dB | Пороговое значение | ≤ -15 | ≤ -15 |  | не нормируется |
|  |  | Допустимый процент, % | 10 | 15 |  | не нормируется |
| Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством фиксированных сетей связи |  |  |  |  |  |  |
| Тип подключения | Пропускная способность канала связи, Мбит/с | Время задержки IP-пакетов, не более | Вариация задержки IP-пакетов, не более |  | Потери IP-пакетов, не более |  |
| При передаче данных по каналам связи, организованным по ВОЛС между объектом измерения и тестовы м сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора | не менее 80% от значения, установленного тарифным планом, договором | 20 мс | 10 мс |  | 0,20 % |  |
| При передаче данных по составным каналам связи типа ВОЛС+витая пара, РРЛ+витая пара между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора |  | 150 мс | 50 мс |  | 0,30 % |  |
| При передаче данных по составным каналам связи с одним спутниковым участком между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора |  | 800 мс | 100 мс |  | 0,50 % |  |

Список аббревиатур и сокращений:

MOS – средняя оценка разборчивости речи;

HTTP – протокол передачи данных;

FTP – протокол передачи файлов по сети WEB – интернет пространство;

IP – межсетевой протокол;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.

Примечания:

i отношение числа успешных попыток загрузки данных (тестовых файлов) к общему числу попыток загрузки данных за определенный период времени, выраженное в процентах;

ii отношение числа попыток успешных загрузок WEB-страницы HTTP к общему числу попыток загрузок за определенный период времени, выраженное в процентах;

iii Классы мест проводимых измерений:

С1С – аэропорты, железнодорожные/автобусные вокзалы, Бизнес центры, административные комплексы, выставочные площади, места проведения культурно-массовых мероприятий;

Д0 – города с населением более 1 миллиона человек;

Д1 – города республиканского значения и (или) с населением более 300 тысяч человек;

Д2 – городская местность (средние и большие города с населением от 50000 до 300000 человек);

Д3 – сельская местность и малые города с населением до 50000 человек;

О1С – измерения на основе поступивших обращений, снаружи помещений.

іv типы местности в зависимости от плотности застройки:

1 – город (снаружи помещений);

2 – сельская местность (снаружи помещений);

3 – автотрассы.

v минимальный уровень сигнала в точках приема свободного пространства, при котором обеспечивается доступность сети в разных типах местности, определяется затуханием сигнала при распространении (с учетом препятствий);

vi допустимый процент пороговых значений рассчитывается, как доля значений ниже порогового от общего числа полученных значений на участках с покрытием сетью указанной технологии.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан