Об утверждении профессиональных стандартов в сфере горно-металлургической промышленности

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316.

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) профессиональный стандарт "Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях" согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) профессиональный стандарт "Менеджер по синхронизации производственных процессов/планировщик/корректировщик в горно-металлургических предприятиях" согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) профессиональный стандарт "Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса" согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) профессиональный стандарт "Литье по выплавляемым моделям" согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) профессиональный стандарт "Литье под давлением" согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) профессиональный стандарт "Производство чугуна" согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) профессиональный стандарт "Сталеплавильное производство" согласно приложению 7 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными приказом Министра промышленности и строительства РК от 04.03.2026 № 83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течение пяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | Е. Нагаспаев |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАН

Министерство труда и

социальной защиты населения

Республики Казахстан

_________________

"___" ___________ 2025 года

|  | Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |
| --- | --- |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях"

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях" разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" и может применяться при формировании требований к соискателю для приема на работу, формировании образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования, а также для решения широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Modbus – открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий. Широко применяется в промышленности для организации связи между электронными устройствами;

2) Open Platform Communications Unified Architecture – промышленный стандарт коммуникационного протокола для обмена данными между различными устройствами в автоматизированных системах, таких как производственные линии, системы управления зданиями и другие промышленные процессы;

3) Profibus – стандарт промышленной сети для обеспечения связи между автоматизированным оборудованием и контроллерами, такими как программируемые логические контроллеры. Этот стандарт широко используется в автоматизации производства и процессов, а также в других промышленных приложениях;

4) Python – высокоуровневый, интерпретируемый, интерактивный и объектно-ориентированный язык программирования;

5) R – язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом;

6) Return on Investment или возврат инвестиций – финансовый показатель, используемый для измерения эффективности инвестиций. Он показывает, насколько хорошо инвестиции приносят прибыль по сравнению с их стоимостью. ROI рассчитывается как отношение между чистой прибылью (или убытком) от инвестиций и их первоначальной стоимостью;

7) Structured Query Language – декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных;

8) Анализ данных – процесс систематического применения статистических и/или логических методов для описания и иллюстрации, сжатия, очистки и оценки данных;

9) Большие данные (Big Data) – это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений;

10) Интернет вещей (Internet of Things) – концепция сети передачи данных между физическими объектами ("вещами"), оснащҰнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой;

11) Информационные технологии – это область, связанная с использованием компьютеров и программного обеспечения для обработки и хранения информации, а также с передачей данных и различными формами электронной коммуникации;

12) Ключевые показатели эффективности – это числовые выраженные в абсолютных или относительных (процентных) значениях показатели для измерения результативности и эффективности предпринятых действий;

13) Предиктивная аналитика – это область аналитики, которая использует статистические алгоритмы, машинное обучение и моделирование данных для предсказания будущих событий на основе исторических данных;

14) Программирование, робототехника, искусственный интеллект – В эту сферу включены разнообразные навыки, связанные с разработкой и настройкой систем искусственного интеллекта, наладкой и настройкой роботов, разработкой программ для управления производственными процессами и отдельными машинами;

15) Системное мышление – Умение специалиста объединять (обобщать) частные факты в общую картину, строить иерархические уровни для понимания различных ситуаций (экономических, политических, деловых) и приятия долгосрочных решений. Важным качеством является понимание того, как изменение одного элемента, в последствии, отразится на других элементах;

16) Статистический анализ – это процесс сбора, обработки и интерпретации числовых данных с целью выявления закономерностей, тенденций и взаимосвязей;

17) Управление проектами – планирование, организация и контроль ресурсов для достижения конкретных целей проекта в рамках заданных ограничений, таких как время, бюджет и качество;

18) Цифровизация – это изменение бизнес-процессов, культуры и экосистемы организации для адаптации к возможностям, предоставляемым цифровыми технологиями.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) OPC UA – Open Platform Communications Unified Architecture;

2) ROI – Return on Investment;

3) SQL – Structured Query Language;

4) ИТ – Информационные технологии;

5) KPI – Ключевые показатели эффективности;

6) IoT – Internet of Things;

7) AI – Искусственный интеллект.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях.

5. Код профессионального стандарта: B07291039.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.1 Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.2 Добыча и обогащение медной руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.3 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.4 Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.5 Добыча и обогащение титаномагниевого сырья (руды);

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.6 Добыча и обогащение оловянной руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.7 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.8 Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.9 Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Digital-технолог в горно-металлургическом комплексе представляет собой специализацию, фокусирующуюся на внедрении и использовании цифровых технологий для улучшения и оптимизации производственных и управленческих процессов в отрасли.

8. Перечень карточек профессий:

1) Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях - 6 уровень ОРК.

2) Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях - 4 уровень ОРК.

3) Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях - 5 уровень ОРК.

4) Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях - 7 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях":

| Код группы: | 2149-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | - |  |  |
| Наименование профессии: | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Металлургия цветных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Обогащение полезных ископаемых | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Не менее 3-5 лет опыта работы на горно-металлургических предприятиях с участием в проектах цифровизации. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в сфере ИТ: сертификации (BI- аналитика, Big Data, IoT, автоматизация); управление проектами, машинное обучение. |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Специалист, который отвечает за разработку, внедрение и поддержку цифровых технологий, направленных на оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности и безопасности работы горно-металлургических предприятий. |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Сопровождение программного обеспечения и оборудования 2. Анализ требований к цифровизации производственных процессов 3. Внедрение технических решений для автоматизации и цифровизации |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Сопровождение программного обеспечения и оборудования | Навык 1: Сопровождение программного обеспечения и оборудования | Умения: 1. Настраивать и программировать промышленные контроллеры и другое оборудование, используемое в горно-металлургической отрасли, для автоматизации добычи, переработки руды и металлургических процессов. 2. Проводить мониторинг и диагностику систем автоматизации и управления производственными процессами в горно-металлургической отрасли для предотвращения и оперативного устранения сбоев в работе. 3. Разрабатывать и внедрять процедуры регулярного технического обслуживания и обновления программного обеспечения для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем автоматизации в горно-металлургических предприятиях. 4. Взаимодействовать с поставщиками оборудования и программного обеспечения, используемого в горно-металлургической отрасли, для решения технических вопросов и обеспечения необходимой поддержки. 5. Анализировать производственные данные, собранные с систем автоматизации и управления, для выявления возможностей улучшения работы систем и повышения эффективности производственных процессов в горно-металлургической отрасли. 6. Обучать персонал горно-металлургических предприятий использованию нового оборудования и программного обеспечения, обеспечивая их компетентность и уверенность в работе с новыми технологиями. 7. Разрабатывать техническую документацию, включая руководства пользователя, инструкции по эксплуатации и отчеты о техническом обслуживании, для обеспечения правильного использования и обслуживания оборудования и программного обеспечения в горно-металлургической отрасли. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы работы и принципы функционирования промышленного оборудования и систем автоматизации, используемых в горно-металлургической отрасли. 2. Технические аспекты и возможности программного обеспечения для управления производственными процессами. 3. Технические характеристики и возможности промышленного оборудования и датчиков. 4. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах. 5. Стандарты и протоколы промышленной связи (например, OPC UA, Modbus, Profibus). 6. Методы и процедуры тестирования программного обеспечения и оборудования. 7. Технические стандарты, нормативы и требования к оборудованию и программному обеспечению в горно-металлургической отрасли. 8. Процедуры и инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 2: Анализ требований к цифровизации производственных процессов | Навык 1: Мониторинг и анализ данных для оптимизации процессов | Умения: 1. Осуществлять сбор данных с различных источников, таких как сенсоры, системы управления добычей и переработкой руды, а также операционные журналы, для последующего анализа и оптимизации производственных процессов. 2. Использовать статистические методы и аналитические инструменты для обработки и анализа данных, собранных с производственных процессов в горно-металлургической отрасли, с целью выявления закономерностей и аномалий. 3. Интерпретировать данные для выявления закономерностей, проблем и возможностей улучшения производственных процессов в горно-металлургической отрасли, предлагая решения для повышения эффективности и производительности. 4. Разрабатывать и внедрять показатели эффективности (KPIs) для мониторинга и оценки производственных операций в горно-металлургической отрасли, обеспечивая прозрачность и контроль за ключевыми аспектами производительности. 5. Создавать отчеты и представлять результаты анализа данных для поддержки принятия решений на уровне управления горно-металлургических предприятий, обеспечивая информированность руководства о текущем состоянии и возможностях улучшения производственных процессов. |  |
|  |  | Знания: 1. Детальное понимание производственных процессов в горно-металлургической отрасли и потенциальных областей для их оптимизации. 2. Знание принципов и практик мониторинга производственных данных и KPI. 3. Владение современными аналитическими программами и инструментами для визуализации данных (системы BI аналитики, системы дэшбордирования) и специализированными программными решениями для горно-металлургической отрасли. 4. Знание основ программирования для автоматизации сбора и анализа данных, в том числе с использованием языков программирования, таких как Python, R или SQL. 5. Понимание методов машинного обучения и искусственного интеллекта для прогнозирования и оптимизации процессов. 6. Осведомленность о стандартах безопасности и экологических нормах, применимых в горно-металлургической отрасли. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 2: Проведение исследования потребностей в цифровом преобразовании производственных операций | Умения: 1. Проводить анализ производственных процессов в горно-металлургической отрасли, включая добычу, переработку руды и металлургические процессы, для выявления возможностей внедрения цифровых технологий. 2. Определять потребности горно-металлургических предприятий и формировать технические требования для внедрения цифровых решений, учитывая специфику отрасли и производственных процессов. 3. Разрабатывать и обосновывать предложения по оптимизации производственных процессов в горно-металлургической отрасли с использованием современных цифровых технологий, таких как IoT, Big Data, AI и машинное обучение. 4. Проводить оценку рисков и выгод от внедрения цифровых технологий в горно-металлургических предприятиях, учитывая специфические риски и потенциальные выгоды для отрасли. 5. Взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами, включая производственные подразделения, ИТ-отделы и руководство горно-металлургических предприятий, для сбора информации и формирования требований к цифровым решениям. 6. Использовать методы проектного управления для планирования и реализации инициатив по цифровизации в горно-металлургической отрасли, обеспечивая эффективное управление проектами и достижение поставленных целей. 7. Проводить анализ доступных на рынке цифровых технологий и решений, применимых для горно-металлургической отрасли, и выбирать наиболее подходящие для конкретных производственных задач. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы горно-металлургического производства, включая технологические процессы, оборудование и материалы. 2. Принципы и методы системного анализа и моделирования производственных процессов. 3. Современные тенденции и технологии в области цифровизации (например, IoT, Big Data, AI, машинное обучение). 4. Стандарты и нормативы для горно-металлургических предприятий и цифровой трансформации и автоматизации. 5. Методы сбора и анализа данных, включая статистический анализ и предиктивную аналитику. 6. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах горно-металлургических предприятий. 7. Основы управления проектами и бизнес-анализа. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 3: Внедрение технических решений для автоматизации и цифровизации | Навык 1: Внедрение технических решений для автоматизации и цифровизации | Умения: 1. Анализировать новые технологические разработки и инновации в области автоматизации и цифровизации для горно-металлургической отрасли. 2. Разрабатывать технические задания и проектную документацию для внедрения систем автоматизации и цифровизации для горно-металлургических предприятий. 3. Оценивать экономическую эффективность предлагаемых решений и проводить анализ рентабельности инвестиций (ROI). |  |
|  |  | Знания: 1. Принципы и методы автоматизации промышленных процессов. 2. Технологии цифровой трансформации, включая IoT, искусственный интеллект (AI), машинное обучение, облачные вычисления и другие. 3. Основы программирования и разработки программного обеспечения, включая знание языков программирования, применимых в промышленной автоматизации. 4. Стандарты и протоколы промышленной связи (например, OPC UA, Modbus, Profibus). |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Системное мышление аналитическое мышление Математическое мышление Внимательность Организаторские способности Лидерские и коммуникативные навыки Управление изменениями Кросс-функциональное взаимодействие Дизайн-мышление Управление знаниями |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | - |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 7 | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |

10. Карточка профессии "Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях":

| Код группы: | 2149-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | - |  |  |
| Наименование профессии: | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | - |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия цветных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Литейное производство | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Обогащение полезных ископаемых | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | От 1 до 2 лет работы в горно-металлургической отрасли или смежных направлениях с участием в проектах цифровизации и автоматизации производственных процессов. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Основы ИТ, вводная автоматизация, базовая аналитика данных. |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Участие в сопровождении цифровых технологий, направленных на оптимизацию производственных процессов горно-металлургических предприятий. |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Содействие в проведении анализа потребностей в цифровом преобразовании производственных операций 2. Сопровождение программного обеспечения и оборудования |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Содействие в проведении анализа потребностей в цифровом преобразовании производственных операций | Навык 1: Сбор данных для анализа требований | Умения: 1. Осуществлять сбор данных для анализа возможностей цифровизации в горно-металлургической отрасли, включая мониторинг производственных процессов, оборудования и систем управления. 2. Поддерживать взаимодействия с командой для формирования технических требований под руководством старшего специалиста, с учетом специфики горно-металлургических предприятий и их производственных нужд. |  |
|  | к цифровизации производственных процессов |  |  |
|  |  | Знания: 1. Основы горно-металлургического производства и базовые технологические процессы. 2. Основы анализа данных и цифрового моделирования. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 2: Сопровождение программного обеспечения и оборудования | Навык 1: Работа с программным обеспечением и оборудованием | Умения: 1. Осуществлять базовую настройку и диагностику программного обеспечения и оборудования, используемого в горно-металлургической отрасли, включая системы автоматизации и контроля производственных процессов. 2. Собирать данные для мониторинга работы систем, таких как системы управления добычей и переработкой руды, и передавать их старшим специалистам для анализа и принятия решений. 3. Участвовать в тестировании программного обеспечения и оборудования, применяемого в горно-металлургических предприятиях, на предмет сбоев и неполадок, обеспечивая бесперебойную работу производственных процессов. 4. Производить мелкий ремонт и обслуживание используемого в работе оборудования. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы работы промышленного оборудования и программного обеспечения. 2. Основы горно-металлургического производства и базовые технологические процессы. 3. Простейшие методы технического обслуживания и диагностика оборудования. 4. Базовые принципы информационной безопасности в промышленных системах. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Внимательность Аккуратность Базовые навыки командной работы Стрессоустойчивость Базовые аналитические навыки Дисциплина Управление изменениями Кросс-функциональное взаимодействие Дизайн-мышление Управление знаниями |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | - |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 7 | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |
|  | 6 | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |
|  | 5 | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |

11. Карточка профессии "Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях":

| Код группы: | 2149-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | - |  |  |
| Наименование профессии: | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | - |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Металлургия цветных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Обогащение полезных ископаемых | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | От 2 до 3 лет работы в горно-металлургической отрасли или смежных направлениях с участием в проектах цифровизации и автоматизации производственных процессов. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Курсы повышения квалификации в сфере ИТ: база данных (SQL), основы Python; промышленная автоматизация, участие в тренингах по цифровым технологиям. |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Выполнение задач по поддержке и внедрению цифровых технологий на горно-металлургических предприятиях с целью повышения эффективности простых производственных процессов. |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Содействие в проведении анализа потребностей в цифровом преобразовании производственных операций 2. Сопровождение программного обеспечения и оборудования 3. Участие во внедрении простых технических решений для автоматизации и цифровизации |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Содействие в проведении анализа потребностей в цифровом преобразовании производственных операций | Навык 1: Сбор данных для анализа требований к цифровизации производственных процессов | Умения: 1. Осуществлять сбор данных для анализа возможностей цифровизации в горно-металлургической отрасли, включая сбор информации о текущих производственных процессах, оборудовании и системах управления, с целью выявления областей для внедрения цифровых технологий. 2. Поддерживать взаимодействия с командой для формирования технических требований под руководством старшего специалиста, учитывая специфические потребности и условия горно-металлургических предприятий, а также обеспечивая интеграцию цифровых решений в существующие производственные процессы. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы горно-металлургического производства и базовые технологические процессы. 2. Основы анализа данных и цифрового моделирования. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 2: Сопровождение программного обеспечения и оборудования | Навык 1: Работа с программным обеспечением и оборудованием | Умения: 1. Осуществлять базовую настройку и диагностику программного обеспечения и оборудования, используемого в горно-металлургической отрасли, включая системы автоматизации добычи, переработки руды и металлургических процессов. 2. Собирать данные для мониторинга работы систем, таких как системы управления добычей, переработкой и металлургическими процессами, и передавать их старшим специалистам для анализа и оптимизации производственных процессов. 3. Участвовать в тестировании программного обеспечения и оборудования, применяемого в горно-металлургических предприятиях, на предмет сбоев и неполадок, обеспечивая надежность и эффективность производственных операций. 4. Производить мелкий ремонт и обслуживание используемого в работе оборудования. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы работы промышленного оборудования и программного обеспечения. 2. Основы горно-металлургического производства и базовые технологические процессы. 3. Простейшие методы технического обслуживания и диагностика оборудования. 4. Базовые принципы информационной безопасности в промышленных системах. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 3: Участие во внедрении простых технических решений для автоматизации и цифровизации | Навык 1: Участие во внедрении простых технических решений для автоматизации и цифровизации | Умения: 1. Поддерживать разработку проектной документации и технических заданий для систем автоматизации, применяемых в горно-металлургической отрасли, включая автоматизацию добычи, переработки руды и металлургических процессов. 2. Участвовать в проектировании и настройке простых систем автоматизации для горно-металлургических предприятий, выбирая оборудование под руководством старших инженеров, с учетом специфики производственных процессов и условий эксплуатации 3. Внедрять программное обеспечение и обеспечивать его интеграцию с существующими производственными процессами в горно-металлургической отрасли, обеспечивая бесперебойную работу и повышение эффективности производственных операций. |  |
|  |  | Знания: 1. Принципы и методы автоматизации производственных процессов. 2. Основы программирования и применения программного обеспечения для автоматизации. 3. Промышленные протоколы связи (Modbus, OPC UA) на базовом уровне. 4. Знание стандартов и нормативных документов, применяемых в горно-металлургической отрасли. 5. Понимание производственных процессов в горно-металлургической отрасли. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Стрессоустойчивость Внимательность Умение работать в команде Инициативность Базовые организационные навыки Навыки решения проблем Готовность к обучению Профессиональный подход к работе Аналитическое мышление Управление изменениями Кросс-функциональное взаимодействие Дизайн-мышление Управление знаниями |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | - |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 7 | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |
|  | 6 | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |

12. Карточка профессии "Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях":

| Код группы: | 2149-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | - |  |  |
| Наименование профессии: | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 7 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Металлургия цветных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Обогащение полезных ископаемых | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Не менее 5 лет опыта работы на горно-металлургических предприятиях с опытом руководства проектами по внедрению и сопровождению цифровых технологий. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в сфере ИТ и области управления проектами, курсы по разработке цифровых продуктов и инновациям в ИТ, включая AI, а также тренинги по управлению персоналом, управление изменениями, стратегия цифровизации ГМК. |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Специалист, который отвечает за разработку, внедрение и поддержку цифровых технологий, направленных на оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности и безопасности работы горно-металлургических предприятий. Руководство командами по цифровизации и управление проектами в рамках корпоративной стратегии. |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Внедрение и сопровождения новых решений для автоматизации и цифровизации 2. Обучение персонала работе с новыми цифровыми инструментами 3. Контроль реализации проектов, управление рисками и ресурсами 4. Обеспечение взаимодействия между командами цифровизации и производственными подразделениями. 5. Анализ требований к цифровизации производственных процессов 6. Разработка новых технических решений для автоматизации и цифровизации |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Внедрение и сопровождения новых решений для автоматизации и цифровизации | Навык 1: Сопровождение программного обеспечения и оборудования | Умения: 1. Настраивать и программировать промышленные контроллеры и другое оборудование, используемое в горно-металлургической отрасли, для автоматизации процессов добычи, переработки руды и металлургических операций. 2. Проводить мониторинг и диагностику систем автоматизации и управления производственными процессами в горно-металлургической отрасли для предотвращения и оперативного устранения сбоев в работе, обеспечивая бесперебойную работу оборудования. 3. Разрабатывать и внедрять процедуры регулярного технического обслуживания и обновления программного обеспечения для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем автоматизации в горно-металлургических предприятиях. 4. Взаимодействовать с поставщиками оборудования и программного обеспечения, используемого в горно-металлургической отрасли, для решения технических вопросов, получения консультаций и обеспечения необходимой поддержки. 5. Анализировать производственные данные, собранные с систем автоматизации и управления, для выявления возможностей улучшения работы систем и повышения эффективности производственных процессов в горно-металлургической отрасли. 6. Производить мелкий ремонт и обслуживание используемого в работе оборудования. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы работы и принципы функционирования промышленного оборудования и систем автоматизации, используемых в горно-металлургической отрасли. 2. Технические аспекты и возможности программного обеспечения для управления производственными процессами. 3. Технические характеристики и возможности промышленного оборудования и датчиков. 4. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах. 5. Стандарты и протоколы промышленной связи (например, OPC UA, Modbus, Profibus). 6. Методы и процедуры тестирования программного обеспечения и оборудования. 7. Технические стандарты, нормативы и требования к оборудованию и программному обеспечению в горно-металлургической отрасли. 8. Процедуры и инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 2: Обучение персонала работе с новыми цифровыми инструментами | Навык 1: Обучение персонала работе с новыми цифровыми инструментами | Умения: 1. Проведение тренингов и семинаров, направленных на повышение компетенций сотрудников в области новых технологий. 2. Поддержка и консультирование персонала в процессе освоения новых цифровых инструментов, включая решение возникающих вопросов и проблем. |  |
|  |  | Знания: 1. Функционал и применение новых цифровых инструментов, внедряемых в производственные процессы горно-металлургических предприятий. 2. Основные методики взрослого обучения и педагогики. 3. Принципы управления изменениями для адаптации персонала к новым рабочим процессам. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 3: Контроль реализации проектов, управление рисками и ресурсами | Навык 1: Контроль реализации проектов, управление рисками и ресурсами | Умения: 1. Разрабатывать и управлять планами реализации проектов по цифровизации, обеспечивая соблюдение сроков и бюджета 2. Оценивать и анализировать риски, связанные с реализацией проектов, а также разрабатывать меры по их снижению. 3. Контролировать использование ресурсов (время, финансы, человеческие ресурсы) для обеспечения эффективной работы проекта. 4. Вести переговоры и координировать работу с поставщиками и подрядчиками для минимизации рисков и оптимизации затрат. 5. Внедрять механизмы обратной связи для постоянного улучшения процессов управления проектами. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы управления проектами и применяемые подходы. 2. Методы оценки и анализа рисков, применяемые в проектах цифровизации. 3. Принципы и методы управления ресурсами, в том числе финансовыми и человеческими, в проектах. 4. Техники бюджетирования и контроля затрат в проектах цифровой трансформации. 5. Современные инструменты управления проектами и программного обеспечения для отслеживания ресурсов и сроков. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 4: Обеспечение взаимодействия между командами цифровизации и производственными подразделениями. | Навык 1: Обеспечение взаимодействия между командами цифровизации и производственными подразделениями. | Умения: 1. Организовывать и поддерживать эффективное взаимодействие между командами для успешной интеграции новых цифровых решений. 2. Координировать работу межфункциональных команд, обеспечивая обмен знаниями и опытом между сотрудниками. 3. Использовать методы управления изменениями для успешной адаптации команд к новым процессам и технологиям. |  |
|  |  | Знания: 1. Принципы межфункционального взаимодействия и координации команд в рамках крупных проектов. 2. Основы производственных процессов и их интеграции с ИТ-системами в горно-металлургической отрасли. 3. Методы и подходы управления изменениями в организации для успешного внедрения цифровых технологий. 4. Принципы и методы коммуникации в условиях проектного и производственного менеджмента. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 5: Анализ требований к цифровизации производственных процессов | Навык 1: Проведение исследования потребностей в цифровом преобразовании производственных операций | Умения: 1. Проводить анализ текущих производственных процессов в горно-металлургической отрасли, включая добычу, переработку руды и металлургические процессы, для выявления возможностей внедрения цифровых технологий и повышения эффективности. 2. Определять потребности горно-металлургических предприятий и формировать технические требования для внедрения цифровых решений, учитывая специфику производственных процессов и бизнес-целей. 3. Разрабатывать и обосновывать предложения по оптимизации производственных процессов в горно-металлургической отрасли с использованием современных цифровых технологий, таких как IoT, Big Data, AI и машинное обучение. 4. Проводить оценку рисков и выгод от внедрения цифровых технологий в горно-металлургических предприятиях, учитывая специфические риски и потенциальные выгоды для отрасли. 5. Взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами, включая производственные подразделения, ИТ-отделы и руководство горно-металлургических предприятий, для сбора информации и формирования требований к цифровым решениям. 6. Использовать методы проектного управления для планирования и реализации инициатив по цифровизации в горно-металлургической отрасли, обеспечивая эффективное управление проектами и достижение поставленных целей. 7. Проводить анализ доступных на рынке цифровых технологий и решений, применимых для горно-металлургической отрасли, и выбирать наиболее подходящие для конкретных производственных задач. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы горно-металлургического производства, включая технологические процессы, оборудование и материалы. 2. Принципы и методы системного анализа и моделирования производственных процессов. 3. Современные тенденции и технологии в области цифровизации (например, IoT, Big Data, AI, машинное обучение). 4. Стандарты и нормативы для горно-металлургических предприятий и цифровой трансформации и автоматизации. 5. Методы сбора и анализа данных, включая статистический анализ и предиктивную аналитику. 6. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах горно-металлургических предприятий. 7. Основы управления проектами и бизнес-анализа. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 2: Мониторинг и анализ данных для оптимизации процессов | Умения: 1. Осуществлять сбор данных с различных источников, таких как сенсоры, системы управления добычей и переработкой руды, а также операционные журналы, для последующего анализа и оптимизации производственных процессов. 2. Использовать статистические методы и аналитические инструменты для обработки и анализа данных, собранных с производственных процессов в горно-металлургической отрасли, с целью выявления закономерностей и аномалий. 3. Интерпретировать данные для выявления закономерностей, проблем и возможностей улучшения производственных процессов в горно-металлургической отрасли, предлагая решения для повышения эффективности и производительности. 4. Разрабатывать и внедрять показатели эффективности (KPIs) для мониторинга и оценки производственных операций в горно-металлургической отрасли, обеспечивая прозрачность и контроль за ключевыми аспектами производительности. 5. Создавать отчеты и представлять результаты анализа данных для поддержки принятия решений на уровне управления горно-металлургических предприятий, обеспечивая информированность руководства о текущем состоянии и возможностях улучшения производственных процессов. |  |
|  |  | Знания: 1. Детальное понимание производственных процессов в горно-металлургической отрасли и потенциальных областей для их оптимизации. 2. Знание принципов и практик мониторинга производственных данных и KPI. 3. Владение современными аналитическими программами и инструментами для визуализации данных (системы BI аналитики, системы дэшбордирования) и специализированными программными решениями для горно-металлургической отрасли. 4. Знание основ программирования для автоматизации сбора и анализа данных, в том числе с использованием языков программирования, таких как Python, R или SQL. 5. Понимание методов машинного обучения и искусственного интеллекта для прогнозирования и оптимизации процессов. 6. Осведомленность о стандартах безопасности и экологических нормах, применимых в горно-металлургической отрасли. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 6: Разработка новых технических решений для автоматизации и цифровизации | Навык 1: Разработка новых технических решений для автоматизации и цифровизации | Умения: 1. Проводить анализ и оценку новых технологий, применимых в горно-металлургической отрасли, для выявления возможностей их внедрения и повышения эффективности производственных процессов. 2. Проектировать архитектуру систем автоматизации для горно-металлургических предприятий, включая выбор подходящего оборудования, датчиков и программного обеспечения, с учетом специфики производственных процессов. 3. Разрабатывать и интегрировать программное обеспечение для управления производственными процессами в горно-металлургической отрасли, обеспечивая автоматизацию и оптимизацию операций. 4. Настраивать и программировать промышленные контроллеры и другое оборудование, используемое в горно-металлургической отрасли, для автоматизации добычи, переработки руды и металлургических процессов. 5. Проводить тестирование и отладку систем автоматизации, применяемых в горно-металлургической отрасли, для обеспечения их надежной и безопасной работы, а также выявления и устранения возможных сбоев. 6. Взаимодействовать с инженерами и техническими специалистами горно-металлургических предприятий для сбора требований, координации работ и обеспечения успешной реализации проектов по автоматизации. 7. Оценивать экономическую эффективность предлагаемых решений по автоматизации и цифровизации, проводя анализ рентабельности инвестиций (ROI) для обоснования целесообразности внедрения новых технологий. |  |
|  |  | Знания: 1. Принципы и методы автоматизации промышленных процессов. 2. Технологии цифровой трансформации, включая IoT, искусственный интеллект (AI), машинное обучение, облачные вычисления и другие. 3. Основы программирования и разработки программного обеспечения, включая знание языков программирования, применимых в промышленной автоматизации. 4. Стандарты и протоколы промышленной связи (например, OPC UA, Modbus, Profibus). 5. Технические характеристики и возможности промышленного оборудования и датчиков. 6. Методы и инструменты проектирования систем автоматизации и цифровизации. 7. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Лидерские навыки Системное мышление Аналитическое мышление Математическое мышление Внимательность Профессиональный подход к решению проблем Организаторские способности Инициативность Умение работать в команде Умение работать самостоятельно Стрессоустойчивость Оперативность Понимание значения новой информации для текущего и будущего решения проблем и принятия решений Организованность Дисциплина Управление изменениями Кросс-функциональное взаимодействие Дизайн-мышление Управление знаниями |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Дополнительные сертификаты: ISO/IEC 27001- информационная безопасность IEC 62443- кибербезопасность промышленных систем PMI/PRINCE2 – управление проектами ESCO/ DigComp – цифровые компетенции ЕС |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 6 | Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: М. Топанова, mo.topanova@mps.gov.kz.

14. Организации (предприятия) участвующие в разработке: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Исполнители: Бакитжан Айдаров, b.aidarov@zinc.kz.

15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 25.12.2024 г.

16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 30.12.2024 г.

17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

18. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.

19. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.

|  | Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |
| --- | --- |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
"Менеджер по синхронизации производственных процессов/планировщик/корректировщик в горно-металлургических предприятиях"

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Менеджер по синхронизации производственных процессов/планировщик/корректировщик в горно-металлургических предприятиях" разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" и может применяться при формировании требований к соискателю для приема на работу, формировании образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования, а также для решения широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Цифровые датчики – электронные устройства, которые измеряют различные физические величины, такие как температура, давление, влажность и другие, и передают полученные данные в цифровой форме для обработки компьютерными системами;

2) Беспилотный летательный аппарат – беспилотные летательные аппараты, используемые для мониторинга и контроля производственных процессов на объектах, расположенных внутри и вне зоны прямой видимости. Они оснащены сенсорами и камерами, которые собирают информацию о состоянии оборудования и производственных процессах, обеспечивая оперативный анализ данных и принятие необходимых решений для оптимизации производства и обеспечения безопасности;

3) Supervisory Control and Data Acquisition системы – программные комплексы, предназначенные для контроля, управления и сбора данных о производственных процессах. Они обеспечивают операторам и инженерам доступ к информации о работе оборудования и технологических параметрах через централизованный интерфейс, что позволяет эффективно управлять производством, обнаруживать и устранять неполадки, а также повышать производительность и безопасность работы предприятия;

4) Методология Plan-Do-Check-Act – система управления качеством и непрерывного улучшения процессов, основанная на четырех основных этапах: планирование (Plan), выполнение (Do), проверка (Check) и действие (Act). Методология используется для управления и оптимизации производственных процессов, включая разработку новых технологий, повышение эффективности производства, снижение издержек и обеспечение качества продукции;

5) SWOT-анализ – метод стратегического анализа, который используется для выявления сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, с которыми оно сталкивается в своей деятельности. Акроним SWOT означает Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы);

6) PESTLE-анализ – стратегический анализ, который используется для оценки внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия в этой отрасли. Анализ включает в себя оценку политических, экономических, социальных, технологических, юридических и экологических факторов, которые могут оказать влияние на производственные операции, рыночное положение компании, законодательные требования, технологические инновации и другие аспекты бизнеса в горно-металлургической отрасли;

7) Pareto-анализ – методология анализа, основанная на принципе Вильфредо Парето, согласно которому примерно 80% результатов достигаются за счет 20% причин. В контексте горно-металлургической отрасли, Pareto-анализ используется для идентификации наиболее существенных проблем или причин, которые приводят к нарушениям производственных процессов, потере эффективности или возникновению ошибок. Путем анализа данных и статистических показателей предприятие может выявить ключевые факторы, которые необходимо устранить или оптимизировать для улучшения производственной деятельности.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) БПЛА – Беспилотный летательный аппарат;

2) SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition;

3) PDCA – Plan-Do-Check-Act;

4) SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Менеджер по синхронизации производственных процессов/планировщик/корректировщик в горно-металлургических предприятиях.

5. Код профессионального стандарта: B040.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.1 Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.2 Добыча и обогащение медной руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.3 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.4 Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.5 Добыча и обогащение титаномагниевого сырья (руды);

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.6 Добыча и обогащение оловянной руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.7 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.8 Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.9 Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Менеджер по синхронизации производственных процессов/планировщик/корректировщик в горно-металлургическом предприятиях осуществляет мониторинг выполнения производственных процессов на объектах, соединенных в единую производственную цепочку, но находящихся вне зоны прямой видимости друг друга. Для контроля за процессами используются данные цифровых датчиков, установленных на оборудовании, а также информация, получаемая от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В случае выявления угрозы диссинхронизации производственных процессов менеджер немедленно принимает корректирующие меры. Это может включать в себя изменение порядка выполнения операций, регулировку параметров оборудования или перераспределение ресурсов для устранения возникших проблем и восстановления согласованности производственных операций в рамках цепочки производства.

8. Перечень карточек профессий:

1) Менеджер по синхронизации производственных процессов/планировщик/корректировщик в горно-металлургических предприятиях - 6 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Менеджер по синхронизации производственных процессов/планировщик/корректировщик в горно-металлургических предприятиях":

| Код группы: | 2141-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | - |  |  |
| Наименование профессии: | Менеджер по синхронизации производственных процессов/планировщик/корректировщик в горно-металлургических предприятиях |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | - |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Геология | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Металлургия цветных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Открытая разработка полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Обогащение полезных ископаемых | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Наличие опыта работы на производстве в горно-металлургической отрасли не менее 3 лет |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | - |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования производственных процессов на всех этапах производственной цепочки путем синхронизации и координации работы различных участков производства с использованием данных цифровых датчиков и БПЛА. Внесение своевременных корректировок для предотвращения рассинхронизации процессов, повышения производительности и качества продукции, а также минимизации простоев и издержек. |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Мониторинг производственных процессов 2. Оценка и предотвращение диссинхронизации 3. Планирование и корректировка производственных процессов 4. Постоянное улучшение процессов |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Мониторинг производственных процессов | Навык 1: Анализ данных для определения текущего состояния производственных процессов и выявления потенциальных проблем | Умения: |  |
|  |  | 1. Собирать и структурировать данные, полученные с датчиков и БПЛА. 2. Использовать аналитические инструменты и программное обеспечение для обработки данных. 3. Интерпретировать аналитические данные для выявления текущих и потенциальных проблем. 4. Составлять отчеты и представлять данные в удобной для принятия решений форме. 5. Прогнозировать и моделировать последствия выявленных проблем для производственного процесса. 6. Выдавать рекомендации по стабилизации производственных процессов. |  |
|  |  | Знания: 1. Методы и инструменты анализа данных (статистические методы, машинное обучение и т.д.). 2. Программное обеспечение для анализа данных (Excel, Power BI, специализированные системы). 3. Основы теории управления производственными процессами. 4. Принципы прогнозирования и моделирования. 5. Методы визуализации данных для представления результатов анализа. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 2: Сбор данных с цифровых датчиков, установленных на производственном оборудовании | Умения: 1. Настраивать и калибровать цифровые датчики. 2. Собирать данные в режиме реального времени с производственного оборудования. 3. Интерпретировать показания датчиков и выявлять аномалии. 4. Поддерживать работоспособность систем сбора данных, проводить диагностику и устранять неисправности. 5. Использовать специализированное программное обеспечение для сбора и анализа данных. 6. Производить мелкий ремонт и обслуживание цифровых датчиков. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы работы и принципы функционирования цифровых датчиков. 2. Типы датчиков и их применение в ГМК. 3. Программное обеспечение для сбора и обработки данных (SCADA-системы и аналогичные). 4. Основы электротехники и электроники для понимания работы оборудования. 5. Методы диагностики и устранения неисправностей в системах сбора данных. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 3: Использование БПЛА для сбора визуальной и технической информации | Умения: 1. Управлять БПЛА для выполнения задач мониторинга. 2. Планировать полеты БПЛА, включая маршруты и задачи для сбора данных. 3. Собирать визуальные данные (фотографии, видео) и технические данные (тепловизионные съемки, измерения). 4. Анализировать данные, полученные с БПЛА, для выявления проблем и отклонений в производственном процессе. 5. Обслуживать и диагностировать БПЛА для обеспечения их бесперебойной работы. 6. Производить мелкий ремонт и обслуживание БПЛА. |  |
|  |  | Знания: 1. Принципы и правила управления БПЛА. 2. Законы и нормативные акты, регулирующие использование БПЛА. 3. Методы обработки и анализа визуальных и технических данных. 4. Программное обеспечение для планирования полетов и анализа данных БПЛА. 5. Основы аэродинамики и конструкции БПЛА. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 2: Оценка и предотвращение диссинхронизации | Навык 1: Сравнение фактических и плановых показателей, выявление отклонений | Умения: 1. Собирать фактические данные с производственных объектов и датчиков. 2. Организовывать и систематизировать плановые показатели для сравнения. 3. Поддерживать актуальность данных, регулярно обновлять информацию. 4. Использовать аналитические инструменты для сравнения фактических данных с плановыми значениями. 5. Идентифицировать и количественно оценивать отклонения от плановых показателей. 6. Выявлять тенденции и закономерности в отклонениях. 7. Проводить анализ для определения причин выявленных отклонений. 8. Документировать результаты анализа и выявленные причины. 9. Предлагать предварительные решения для устранения отклонений. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы статистики и аналитики данных. 2. Принципы работы цифровых датчиков и систем сбора данных. 3. Программное обеспечение для анализа данных (например, Excel, Power BI, специализированные системы). 4. Основы управления производственными процессами. 5. Методы и инструменты для сравнительного анализа производственных показателей. 6. Технологические процессы и оборудование горно-металлургического комплекса. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 2: Оперативное устранение проблем и восстановление согласованности операций | Умения: 1. Разрабатывать и оценивать различные сценарии решения выявленных проблем. 2. Определять необходимые корректирующие действия для устранения отклонений и восстановления синхронизации. 3. Оценивать ресурсы, необходимые для реализации корректирующих мер. 4.Организовывать и координировать внедрение корректирующих мер. 5. Контролировать выполнение корректирующих действий и оценивать их эффективность. 6. Вносить изменения в производственные планы и графики для реализации корректирующих мер. 7. Эффективно взаимодействовать с другими подразделениями и специалистами для координации действий. 8. Обеспечивать согласованность операций в рамках производственной цепочки. 9. Поддерживать коммуникацию и предоставлять обратную связь по выполнению корректирующих мер. |  |
|  |  | Знания: 1. Принципы и методы разработки корректирующих мер (например, методология PDCA). 2. Программное обеспечение для управления проектами и координации действий. 3. Методы и инструменты для контроля и оценки эффективности корректирующих мер. 4. Основы коммуникации и взаимодействия в производственной среде. 5. Принципы управления производственными процессами и методологии оптимизации. 6. Методы предиктивной аналитики и машинного обучения. 7. Основы теории управления производственными процессами и рисками. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 3: Планирование и корректировка производственных процессов | Навык 1: Разработка и реализация корректирующих мероприятий | Умения: 1. Анализировать данные производственных процессов для выявления узких мест и проблем. 2. Идентифицировать несоответствия между плановыми и фактическими показателями производства. 3. Формулировать конкретные действия для устранения выявленных проблем. 4. Разрабатывать планы корректировки, включая изменения в порядке выполнения операций и настройку параметров оборудования. 5. Внедрять разработанные планы корректировки, в рамках корректирующих мероприятий. 6. Координировать процесс внедрения изменений с ответственными подразделениями. 7. Мониторить выполнение корректирующих мероприятий и контролировать их эффективность. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы теории управления производственными процессами. 2. Технологические процессы и оборудование горно-металлургического комплекса. 3. Принципы и методы разработки корректирующих мер (например, методология PDCA). 4. Программное обеспечение для управления проектами и внедрения изменений. 5. Методы и инструменты для контроля и оценки эффективности корректирующих мер. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 2: Координация действий между различными подразделениями для обеспечения слаженности работы | Умения: 1. Эффективно общаться с представителями различных подразделений для обеспечения взаимопонимания и согласованности действий. 2. Работать в команде и решать конфликтные ситуации. 3. Организовывать совещания и согласовывать планы действий между подразделениями. 4. Решать возникающие в процессе выполнения задач проблемы и неурядицы. |  |
|  |  | Знания: 1. Основы организационного управления и коммуникации. 2. Структура и функционирование различных подразделений предприятия. 3. Принципы координации действий в рамках производственного процесса в горно-металлургическом комплексе. 4. Методы и средства коммуникации и взаимодействия в производственной среде. 5. Основы процессного подхода к управлению предприятием. 6. Навыки составления отчетов и документации. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 4: Постоянное улучшение процессов | Навык 1: Анализ и оптимизация производственных процессов | Умения: 1. Проводить глубокий анализ производственных данных и выявлять закономерности и тренды. 2. Использовать различные методы анализа, такие как SWOT-анализ, PESTLE-анализ, анализ Pareto и т.д., для выявления ключевых факторов эффективности процессов. 3. Формулировать конкретные и реалистичные рекомендации по оптимизации производственных процессов. 4. Предлагать инновационные и креативные подходы к улучшению производственных операций. 5. Способность к аналитическому мышлению для идентификации потенциальных проблем и возможностей для улучшения. |  |
|  |  | Знания: 1. Принципы и концепции управления производственными процессами в горно-металлургическом комплексе. 2. Основны методов и инструментов анализа производственных данных. 3. Производственных технологий и оборудования в горно-металлургическом комплексе. 4. Принципы работы систем автоматизации и управления производственными процессами. 5. Методы анализа данных и их применение в контексте производственного управления. 6. Программное обеспечение для анализа данных (например, Microsoft Excel, Python, Power BI). |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 2: Внедрение улучшений и контроль за их реализацией | Умения: 1. Разрабатывать и реализовывать планы действий по внедрению улучшений в рамках проектной методологии. 2. Создавать системы мониторинга и контроля за реализацией улучшений. 3. Своевременно выявлять проблемы и риски, а также разрабатывать и внедрять корректирующие меры. |  |
|  |  | Знания: 1. Методологии управления проектами. 2. Методы управления изменениями в организации. 3. Методы мониторинга и контроля выполнения проектных задач и достижения поставленных целей. 4. Инструменты и техники для анализа эффективности реализованных улучшений. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Системное мышление Стрессоустойчивость Умение работать в команде Целеустремленность Дисциплинированность Аналитическое мышление Концентрация и управление вниманием Лидерство |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | - |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 6 | Аналитик-технолог в горно-металлургическом комплексе |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: М. Топанова, mo.topanova@mps.gov.kz.

11. Организации (предприятия) участвующие в разработке: АО "ШалкияЦинк ЛТД".

Исполнители: Касымхан Тилеубеков, k.tileubekov@zinc.kz.

12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 25.12.2024 г.

13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 08.05.2025 г.

14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

15. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2025 г.

16. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.

|  | Приложение 3 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |
| --- | --- |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса"

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса" разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" Настоящий профессиональный стандарт применяется в качестве основы для оценки, аттестации и подтверждения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в области промышленной безопасности, безопасности технологических процессов и производств и предназначен для использования широким кругом пользователей: 1) работниками – для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области промышленной безопасности, безопасности технологических процессов и производств, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению; 2) работодателями – для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда, а также технологии производственных процессов и горно-металлургическом комплексе, для обновления требований к его квалификации, отвечающих современным потребностям рынка труда; формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; 3) образовательными и учебными заведениями – для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов по направлению техносферная безопасность, безопасность технологических процессов и производств в горно-металлургическом комплексе, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений; развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов по направлению техносферная безопасность, безопасность технологических процессов и производств, горное дело, металлургическое производство и т.п.; 4) государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда в горно-металлургическом комплексе.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Аналитическое мышление – способность разбирать сложные проблемы на составные части для их более глубокого понимания и поиска решений. Это включает в себя критическую оценку информации, выявление связей между различными данными, формулирование гипотез и проверку их на основе логики и эмпирических данных;

2) Индивидуальные средства защиты – специальные устройства и материалы, предназначенные для защиты работников от вредных и опасных производственных факторов;

3) Эргономика – наука, изучающая взаимодействие человека с другими элементами системы, применяемая для оптимизации рабочих условий и обеспечения безопасности труда;

4) Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization) – международная организация, разрабатывающая стандарты, которые помогают унифицировать требования к качеству и безопасности продукции, процессов и услуг;

5) Интернет вещей (Internet of things) – концепция сети передачи данных между физическими объектами ("вещами"), оснащҰнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ИСЗ – Индивидуальные средства защиты;

2) ГОСТ – Государственный стандарт;

3) ISO – International Organization for Standardization;

4) IoT – Internet of things.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса.

5. Код профессионального стандарта: B041.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.1 Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.2 Добыча и обогащение медной руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.3 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.4 Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.5 Добыча и обогащение титаномагниевого сырья (руды);

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.6 Добыча и обогащение оловянной руды;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.7 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.8 Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов;

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

07 Добыча металлических руд

07.2 Добыча руд, кроме железных

07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.9 Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт определяет квалификационные требования к специалисту, осуществляющему обеспечение рабочих процессов без аварий и происшествий на предприятиях горной и металлургической промышленности. Специалист осуществляет обеспечение безопасных условий трудовой деятельности работника, включая использование индивидуальных средств защиты, экологическую безопасность и эффективность производственных процессов.

8. Перечень карточек профессий:

1) Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса - 6 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса":

| Код группы: | 2149-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | - |  |  |
| Наименование профессии: | Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | - |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Геология | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Физические и химические науки | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Металлургия цветных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Открытая разработка полезных ископаемых | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Обогащение полезных ископаемых | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Наличие опыта работы на производстве в горно-металлургическом комплексе не менее 3 лет. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | - |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение безопасности труда, защиту технологического оборудования и механизмов с целью обеспечения безопасного производства и экологической безопасности, предотвращения производственных аварий и происшествий для предприятий в горно-металлургическом комплексе. |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Анализ производственных процессов и оценка рисков 2. Внедрение решений по безопасности |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: | - |  |
| Трудовая функция 1: Анализ производственных процессов и оценка рисков | Навык 1: Исследование корневых причин происшествий | Умения: 1. Анализировать данные об авариях и происшествиях в результате промышленных процессов. 2. Оценивать влияния человеческого фактора, технических и организационных аспектов. 3. Выявлять прямые и косвенные факторы, способствующие возникновению происшествий (технические, организационные, человеческие). 4. Проводить системный анализ взаимодействия оборудования, технологических процессов и персонала. 5. Использовать методологии анализа корневых причин, такие как анализ событий и условий (Event Tree Analysis), методология RCA (Root Cause Analysis), диаграмма причинно-следственных связей (Fishbone Diagram) или метод "пяти почему". 6. Применять диаграммы причинно-следственных связей для структурирования данных о происшествиях. 7. Анализировать технические и проектные документы для поиска отклонений от норм, приведшие к происшествию. 8. Моделировать развитие инцидента на основе собранных данных для восстановления полной картины происшествия. 9. Оценивать последовательность действий сотрудников, работоспособность оборудования и воздействие внешних факторов. 10. Использовать статистические методы для оценки вероятности повторения инцидента. 11. Оценивать состояние оборудования, материалов и условий труда в момент происшествия. 12. Оценивать соответствие оборудования и условий труда требованиям законодательных и отраслевых нормативов. 13. Разрабатывать рекомендации по модернизации или замене оборудования для достижения нормативной безопасности. 14. Разрабатывать и предлагать меры по снижению, предотвращению и контролю рисков. 15. Формировать планы мероприятий по управлению рисками, включая корректирующие действия. |  |
|  |  | Знания: 1. Основные и вспомогательные процессы, используемые в горнометаллургическом комплексе. 2. Потенциальные производственные и профессиональные опасности и риски, связанные с каждым этапом производственного процесса, включая механические, химические, термические и другие виды опасностей. 3. Специфика оборудования и его эксплуатации, включая возможные риски и уязвимости. 4. Законодательные и нормативные требования к охране труда на горно-металлургических предприятиях. 5. Технические детали и потенциальные опасности, связанные с оборудованием и процессами в горно-металлургической отрасли. 6. Методологии и процедуры расследования аварий и происшествий. 7. Методы и инструменты анализа данных об авариях и происшествиях. 8. Основы эргономики и психологии труда. 9. Методы системного анализа рисков и опасностей. 10. Принципы системного анализа и моделирования технологических процессов в горно-металлургическом комплексе. 11. Принципы построения и использования диаграмм причинно-следственных связей в горно-металлургическом комплексе. 12. Методы анализа технической документации и проектных документов в горно-металлургическом комплексе. 13. Методы моделирования и реконструкции инцидентов в горно-металлургическом комплексе. 14. Принципы оценки человеческого фактора и технического состояния оборудования. 15. Статистические методы анализа данных и их применение. 16. Принципы разработки планов управления рисками и корректирующих действий. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 2: Оценка воздействия промышленных процессов на окружающую среду | Умения: 1. Анализировать отчет о воздействии промышленных процессов предприятия на состояние окружающей среды. 2. Владеть программными инструментами для моделирования и прогнозирования воздействия промышленных процессов на окружающую среду. 3. Оценивать возможности применения инновационных решений для повышения безопасности оборудования. 4. Участвовать в разработке и тестировании интеллектуальных систем мониторинга и диагностики воздействия на окружающую среду 5. Разрабатывать меры по минимизации экологических последствий. |  |
|  |  | Знания: 1. Принципы устойчивого развития и их применение в горно-металлургической деятельности. 2. Методы экологического мониторинга и оценки воздействия промышленных процессов на окружающую среду в горно-металлургическом комплексе. 3. Программные инструменты для экологического моделирования и прогнозирования (например, программное обеспечение для моделирования выбросов и распространения загрязняющих веществ). 4. Современные инновационные технологии и решения для повышения безопасности оборудования в горно-металлургическом комплексе. 5. Принципы разработки и тестирования интеллектуальных систем мониторинга и диагностики экологического воздействия (например, системы IoT для мониторинга окружающей среды). 6. Методы разработки и внедрения мер по минимизации экологических последствий промышленных процессов в горно-металлургическом комплексе. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 3: Оценка производственных и профессиональных рисков | Умения: 1. Проводить систематическую оценку рисков на предприятии, включая идентификацию уязвимости в рабочих процессах и условиях труда. 2. Оценивать риски на каждом этапе производственного цикла, включая проектирование, эксплуатацию, обслуживание и вывод оборудования из эксплуатации. 3. Использовать стандартные методы оценки рисков. 4. Оценивать вероятность и тяжесть последствий реализации рисков. 5. Разрабатывать и реализовывать планы по управлению рисками, включая предотвращение, снижение и контроль рисков. 6. Использовать инструменты и оборудование для измерения и мониторинга опасных факторов в производственных процессах. 7. Использовать системы искусственного интеллекта и анализа больших данных для прогнозирования и оценки рисков. 8. Применять ИТ-инструменты для моделирования сценариев аварий и оценки последствий. 9. Уметь вести документацию, связанную с оценкой рисков, и подготавливать отчеты для руководства и регулирующих органов. 10. Использовать программные средства для моделирования и оценки рисков, включая специализированные системы мониторинга состояния оборудования. |  |
|  |  | Знания: 1. Методы и техники оценки рисков, включая качественные и количественные методы. 2. Специфические опасности и факторы риска, связанные с работой на горно-металлургических предприятиях. 3. Особенности производственных процессов и потенциальных опасностей, связанных с горной и металлургической деятельностью. 4. Принципы и практика внедрения и поддержания систем управления безопасностью на предприятиях. 5. Понимание человеческого фактора в безопасности и способы формирования риск-культуры среди работников. 6. Законодательство и регламенты в области охраны труда и экологической безопасности. 7. Стандарты ISO, ГОСТ и другие применимые документы, регулирующие производство и эксплуатацию средств защиты. 8. Специализированное ПО для анализа рисков. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 4: Анализ промышленного оборудования и условий труда | Умения: 1. Анализировать данные по регулярным инспекциям и диагностике оборудования для выявления факторов, которые могут привести к потенциальным авариям и происшествиям. 2. Анализировать условия труда с целью выявления факторов, способных привести к производственным происшествиям. 3. Оценка производственных условий и идентификация потенциальных опасностей для разработки эффективных средств защиты. 4. Проведение исследований существующих решений и технологий защиты для определения возможностей их адаптации или улучшения. 5. Использовать специализированные инструменты и методы диагностики для оценки технического состояния промышленного оборудования. 6. Выявлять дефекты, неисправности и потенциальные причины отказов оборудования. 7. Определять потенциальные опасности, связанные с эксплуатацией оборудования. 8. Проводить аудит соответствия оборудования требованиям безопасности и эксплуатационным стандартам. 9. Интерпретировать данные мониторинга для прогнозирования возможных аварийных ситуаций. 10. Разрабатывать рекомендации по устранению выявленных проблем. |  |
|  |  | Знания: 1. Основные и вспомогательные процессы, используемые в горнометаллургическом комплексе. 2. Потенциальные производственные и профессиональные опасности и риски, связанные с каждым этапом производственного процесса, включая механические, химические, термические и другие виды опасностей. 3. Специфика оборудования и его эксплуатации, включая возможные риски и уязвимости. 4. Законодательные и нормативные требования к охране труда на горно-металлургических предприятиях. 5. Конструкции, принципы работы и потенциальные риски, связанные с промышленным оборудованием, используемым в горно-металлургическом комплексе. 6. Методы и планы предупредительного обслуживания и ремонта оборудования для предотвращения его отказов. 7. Основы эргономического дизайна рабочих мест и процессов для снижения риска травматизма и улучшения производительности труда. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Трудовая функция 2: Внедрение решений по безопасности | Навык 1: Разработка инновационных предложений по повышению безопасности производства и улучшению условий труда | Умения: 1. Анализировать производственные процессы и условия труда для выявления ключевых рисков и факторов, снижающих уровень безопасности. 2. Генерировать идеи по внедрению нестандартных подходов к улучшению условий труда, включая использование альтернативных материалов или технологий. 3. Разрабатывать новые предложения для предотвращения аварий и происшествий, включая внедрение новых технологий, методов обучения и контроля. 4. Оценивать потенциал новых технологий и инновационных решений для внедрения в производственные процессы для улучшения условий труда и повышения уровня безопасности 5. Проводить сравнительный анализ инновационных подходов по безопасности для оценки их пригодности к внедрению. 6. Составлять технические задания и спецификации для внесения изменений в производственные процессы. 7. Создавать прототипы новых средств защиты с учетом специфики горно-металлургического производства. 8. Внедрять технологий проектирования, включая 3D-моделирование и цифровое прототипирование. 9. Конструктивные особенности и эксплуатационные параметры оборудования горно-металлургического комплекса. 10. Создавать и внедрять системы постоянного мониторинга рисков (включая автоматизированные системы). 11. Подбирать современные и инновационные материалы необходимые для производства новых средств индивидуальной и коллективной защиты 12. Составлять технические задания, спецификации и проектные решения для внедрения инновационных технологий. 13. Проводить расчҰты затрат на внедрение инновационных решений и оценивать их экономическую эффективность. 14. Консультироваться с внешними экспертами, научными учреждениями и поставщиками технологий. 15. Консультировать предприятия по вопросам выбора и использования современных средств защиты. 16. Разрабатывать инструкции по применению новых средств защиты и улучшению условий труда. |  |
|  |  | Знания: 1. Методы анализа рисков и оценки условий труда в горно-металлургическом комплексе. 2. Современные альтернативные материалы и технологии, применяемые в горно-металлургическом комплексе. 3. Новые технологии и методы обучения и контроля безопасности в горно-металлургическом комплексе. 4. Методы сравнительного анализа инновационных подходов по безопасности. 5. Принципы составления технических заданий и спецификаций для производственных процессов в горно-металлургическом комплексе. 6. Принципы создания прототипов средств защиты для горно-металлургического производства. 7. Технологии 3D-моделирования и цифрового прототипирования. 8. Конструктивные особенности и эксплуатационные параметры оборудования в горно-металлургическом комплексе. 9. Системы постоянного мониторинга рисков и автоматизированные системы в горно-металлургическом комплексе. 10. Современные и инновационные материалы для средств индивидуальной и коллективной защиты в горно-металлургическом комплексе. 11. Принципы составления технических заданий, спецификаций и проектных решений для инновационных технологий в горно-металлургическом комплексе. 12. Методы расчета затрат и оценки экономической эффективности инновационных решений. 13. Принципы взаимодействия с внешними экспертами, научными учреждениями и поставщиками технологий. 14. Современные средства защиты и их применение в горно-металлургическом комплексе. 15. Принципы разработки инструкций по применению средств защиты и улучшению условий труда. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
|  | Навык 2: Контроль и оценка эффективности внедряемых предложений по безопасности | Умения: 1. Проводить оценку результатов внедрения новых предложений: технологий и решений, анализировать их влияние на эффективность работы производственных процессов. 2. Собирать и анализировать обратную связь от работников после внедрения новых технологий и решений для дальнейшего улучшения процессов. 3. Корректировать процессы на основе полученных данных, чтобы улучшить интеграцию решений в производственную среду. 4. Участвовать в разработке и реализации корректирующих мероприятий для повышения эффективности. 5. Разрабатывать планы по дальнейшему развитию системы безопасности на основании результатов контроля. 6. Вести документацию по проектам внедрения новых технологий и решений, включая отчеты о ходе реализации и анализе результатов. 7. Проведение тестирования новых средств защиты на соответствие стандартам безопасности и эффективности. 8. Мониторинг внедренных решений, сбор обратной связи и проведение корректировок. 9. Организовывать опросы, интервью и другие методы сбора информации от работников о практичности и удобстве внедренных решений. |  |
|  |  | Знания: 1. Методы оценки эффективности внедрения новых технологий и решений. 2. Методы сбора и анализа обратной связи от работников. 3. Принципы корректировки производственных процессов на основе анализа данных. 4. Методы разработки и реализации корректирующих мероприятий. 5. Принципы разработки планов развития системы безопасности в горно-металлургическом комплексе. 6. Принципы ведения документации и отчетности по проектам. 7. Методы тестирования средств защиты на соответствие стандартам безопасности и эффективности в горно-металлургическом комплексе. 8. Методы мониторинга внедренных решений и проведения корректировок. |  |
|  | Возможность признания навыка: | - |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Умение работать в команде Дисциплинированность Аналитическое мышление Концентрация и управление вниманием Тайм-менеджмент Лидерство |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | - |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 7 | Главный инженер |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: М. Топанова, mo.topanova@mps.gov.kz.

11. Организации (предприятия) участвующие в разработке: АО "ШалкияЦинк ЛТД".

Исполнители: Сатпек Бакизов, s.bakizov@zinc.kz.

12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 25.12.2024 г.

13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 02.06.2025 г.

14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

15. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2025 г.

16. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.

|  | Приложение 4 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |
| --- | --- |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
"Литье по выплавляемым моделям"

Сноска. Приказ дополнен приложением 4 в соответствии с приказом Министра промышленности и строительства РК от 04.03.2026 № 83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Литье по выплавляемым моделям" (далее – профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере литья металлов.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) литейная модель – модель для образования в литейной форме отпечатка, соответствующего конфигурации и размерам отливки;

2) литье металлов под давлением – способ изготовления отливок путем быстрой запрессовки сплава под высоким давлением (от 7 до 700 МПа) в пресс-форму;

3) выплавляемая модель – разовая литейная модель, служащая для образования керамической литейной формы. Удаляется из литейной формы в расплавленном состоянии, поэтому изготовляется из легкоплавкого материала (парафина, стеарина и др. веществ), который плавится при 50-60°С;

4) литье по выплавляемым моделям – литье металла, осуществляемое заливкой литейной формы, изготовленной по выплавляемой модели;

5) формовка по выплавляемой модели – формовка по модели, при которой образование литейной формы осуществляется погружением выплавляемой литейной модели в жидкую связующую смесь с обсыпкой огнеупорным материалом и отверждением;

6) брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление;

7) машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приемы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.;

8) охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Литье по выплавляемым моделям.

5. Код профессионального стандарта: C24530019.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

24 Металлургическое производство;

24.5 Литье металлов;

24.53 Литье легких металлов;

24.53.0 Литье легких металлов.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Литье металла, осуществляемое заливкой литейной формы, изготовленной по выплавляемой модели.

8. Перечень карточек профессий:

1) Формовщик по выплавляемым моделям - 3 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Формовщик по выплавляемым моделям":

| Код группы: | 7211-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 7211-1-009 |  |  |  |
| Наименование профессии: | Формовщик по выплавляемым моделям |  |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Формовщик по выплавляемым моделям |  |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Литейное производство |  | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 1 разряда - не требуется, для 2 разряда - не менее 6 месяцев в литейном производстве, для 3 разряда - не менее 12 месяцев в литейном производстве, для 4 разряда - не менее 18 месяцев в литейном производстве. |  |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 7211 - Формовщики и стерженщики |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Создание точных форм (или моделей), которые в последствии наполняются расплавленным металлом. |  |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: |  | 1. Изготовление фоpм по выплавляемым моделям; 2. Фоpмовка блоков по выплавляемым моделям. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Изготовление фоpм по выплавляемым моделям | Навык 1: Изготовление фоpм для пpостых отливок |  | Умения: |  |
|  |  |  | 1 разряд 1. Изготавливать вpучную фоpмы по выплавляемым моделям для пpостых деталей; 2. Выполнять загpузку в сушильные печи фоpм и pазгpузку их после сушки; 3. Выполнять отдельные опеpации по пpиготовлению фоpмовочных и огнеупоpных матеpиалов под pуководством фоpмовщика по выплавляемым моделям более высокой квалификации. |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | 1 разряд 1. Пpоцесс изготовления пpостых фоpм по выплавляемым моделям; 2. Назначение и условия пpименения фоpмовочных и огнеупоpных матеpиалов; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: |  | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Изготовление фоpм для отливок сpедней сложности |  | Умения: |  |
|  |  |  | 2 разряд 1. Изготавливать фоpмы по выплавляемым моделям для отливок сpедней сложности с пpименением вибpационного стола и вpучную с пеpедачей изготовленных фоpм на pольганг или с установкой в отдельное место; 2. Выполнять пpиготовление составов и нанесение огнеупоpных слоев кpаски на выплавляемые модели под pуководством фоpмовщика по выплавляемым моделям более высокой квалификации; 3. Выполнять подготовку наполнительных смесей для изготовления фоpм; 4. Выполнять сушку, выплавление легкоплавкой массы и пpокаливание фоpм по установленному pежиму и подготовку их под заливку. |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | 2 разряд 1. Устpойство и пpинцип pаботы обслуживаемого вибpационного стола и установок для сушки, выплавления легкоплавкой массы и пpокаливания однотипных фоpм; 2. Состав фоpмовочных наполнителей и огнеупоpных кpасок для покpытия выплавляемых моделей; 3. Pежим сушки моделей, а также сушки и пpокаливания фоpм; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: |  | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 3: Изготовление фоpм для сложных и кpупных отливок |  | Умения: |  |
|  |  |  | 3 разряд 1. Изготавливать фоpмы по сложным и кpупным выплавляемым моделям, собpанным в блоки, с пpименением вибpационного стола пневматического, механического или электpомагнитного действия; 2. Выполнять пpиготовление огнеупоpных составов в соответствии с заданной pецептуpой и pежимом пpокаливания фоpм, фоpмовку блоков по выплавляемым моделям сухим и сыpым способом для литья из углеpодистых сталей; 3. Hаносить огнеупоpные составы на сложные модельные блоки; 4. Регулиpовать темпеpатуpу пpи выполнении и пpокаливании фоpм для сложных отливок; 5. Выполнять подналадку вибpационного стола. |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | 3 разряд 1. Устpойство, пpинцип pаботы и способы подналадки pазличных вибpационных столов и установок для выплавления легкоплавкой массы и пpокаливания фоpм; 2. Pецептуpу и физические свойства pазличных огнеупоpных составов, наносимых на выплавляемые модели; 3. Способы уплотнения наполнительного фоpмовочного состава пpи изготовлении сложных и кpупных модельных блоков и комплектов; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: |  | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Фоpмовка блоков по выплавляемым моделям | Навык 1: Фоpмовка блоков для отливок из высокоуглеpодистых и жаpопpочных сталей |  | Умения: |  |
|  |  |  | 4 разряд 1. Выполнять фоpмовку блоков по выплавляемым моделям сухими и сыpыми наполнителями для отливок из высокоуглеpодистых и жаpопpочных сталей; 2. Hаносить огнеупоpное покpытие на сложные единичные и кpупные модели; 3. Выплавлять и пpокаливать сложные кpупные фоpмы; 4. Выполнять контpоль pежимов выплавления и восстановления модельного состава; 5. Выполнять наладку pазличных вибpационных устpойств. |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | 4 разряд 1. Устpойство, кинематические схемы и пpавила наладки обоpудования, пpименяемого для выплавления и восстановления легкоплавкой массы; 2. Механические и литейные свойства металлов заливаемых в фоpмы; 3. Способы закpепления огнеупоpного состава на моделях; 4. Составы огнеупоpных покpытий для всей номенклатуpы выплавляемых моделей; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: |  | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Внимательность Аккуратность Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость |  |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 19999-74. Детали и приспособления пресс-форм для выплавляемых моделей. Технические условия. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: |  | Наименование профессии: |  |
|  | 4 |  | Техник-металлург |  |
|  | 4 |  | Техник литейщик |  |
|  | 2 |  | Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов |  |
|  | 2 |  | Сборщик форм |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: Абсаматов А.А., +7(717)2572258, a.absamatov@mps.gov.kz.

11. Организации (предприятия) участвующие в разработке: АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" "Qazindustry".

12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 06.10.2025 года.

13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

15. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2026 год.

16. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2029 года.

|  | Приложение 5 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |
| --- | --- |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"Литье под давлением"

Сноска. Приказ дополнен приложением 5 в соответствии с приказом Министра промышленности и строительства РК от 04.03.2026 № 83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Литье под давлением" (далее – профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере литья металлов.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) литье – заполнение чего-либо (формы, емкости, полости) материалом, находящимся в жидком агрегатном состоянии;

2) литье металлов под давлением – способ изготовления отливок путем быстрой запрессовки сплава под высоким давлением (от 7 до 700 МПа) в пресс-форму;

3) пресс-форма – металлическая литейная форма для производства отливок на машинах литья под давлением;

4) сливная изложница – открытая литейная форма для слива остатков металла из ковшей после заливки литейных форм;

5) заливочный ковш – литейный ковш для заливки литейных форм жидким металлом;

6) материаловедение – наука, изучающая связи между составом, строением и свойствами материала;

7) брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление;

8) машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приемы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.;

9) охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно- профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Литье под давлением.

5. Код профессионального стандарта: C24530018.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

24 Металлургическое производство;

24.5 Литье металлов;

24.53 Литье легких металлов;

24.53.0 Литье легких металлов.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Получение изделий и полуфабрикатов заданной формы и свойств из цветных металлов и сплавов методами литья под давлением.

8. Перечень карточек профессий:

1) Литейщик на машинах для литья под давлением - 3 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Литейщик на машинах для литья под давлением":

| Код группы: | 8121-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-4-027 |  |  |
| Наименование профессии: | Литейщик на машинах для литья под давлением |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Литейщик на машинах для литья под давлением |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия цветных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - не менее 6 месяцев на литейном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев на литейном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев на литейном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Ведение процессов плавки и литья изделий из металлов и сплавов в вакууме и под давлением. |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение операций по литью под давлением согласно технологическому процессу |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение операций по литью под давлением согласно технологическому процессу | Навык 1: Литье под давлением пpостых и сpедней сложности деталей | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Выполнять литье мелких пpостых и сpедней сложности деталей из цветных металлов, сплавов и чугуна на поpшневых или компpессоpных машинах для литья под давлением; 2. Выполнять загpузку шихты в плавильные печи; 3. Вести плавку, подогpев металла в pаздаточной и подогpевательной печах; 4. Выполнять рафиниpование металла под pуководством литейщика на машинах для литья под давлением более высокой квалификации; 5. Выполнять извлечение отливок из пpесс-фоpмы; 6. Выполнять очистку, подогpев, смазку и смену pабочих частей фоpмы; 7. Принимать участие в установке и наладке пpесс-фоpм совместно с наладчиком. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Пpинцип pаботы обслуживаемых однотипных машин для литья под давлением; 2. Назначение и пpавила пpименения пpесс-фоpм, обpащения с ними и их темпеpатуpу пеpед заливкой; 4. Назначение и условия пpименения контpольно-измеpительных пpибоpов; 5. Литейные свойства pазливаемых металлов и сплавов; 6. Виды пpисадочных матеpиалов и их назначение; 7. Виды смазок для пpесс-фоpм и способы их пpименения; 8. Тpебования, пpедъявляемые к отливке; 9. Состав шихтовых матеpиалов и поpядок загpузки шихты в плавильные печи; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Литье под давлением сложных деталей | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять литье кpупных и сложных деталей с кpиволинейными пеpесекающимися повеpхностями и отъемными частями из цветных металлов и их сплавов или из чугуна и стали на поpшневых и компpессоpных машинах для литья под давлением pазличной констpукции; 2. Выполнять плавку металлов; 3. Опpеделять темпеpатуpу металла и подогpев пpесс-фоpм с соблюдением установленного темпеpатуpного pежима; 4. Выполнять рафиниpование металла. 4 разряд 1. Выполнять литье pазличных тонкостенных и металлоемких деталей сложной конфигуpации, с внутpенними pебpистыми полостями и отъемными частями из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов, имеющих высокую темпеpатуpу плавления, на машинах для литья под давлением pазличных констpукций; 2. Hаблюдать за темпеpатуpой металла; 3. Hаблюдать за пpесс-фоpмами и качеством отливок. 5 разряд 1. Выполнять литье деталей больших габаpитов сложной конфигуpации из цветных металлов и сплавов с полиpуемыми повеpхностями и деталей, идущих под декоpативное покpытие; 2. Выполнять литье деталей в пресс-фоpмах с гидpавлическими пpиводами пpи pучном упpавлении на машинах для литья под давлением pазличных констpукций. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Устpойство обслуживаемых машин для литья под давлением; 2. Констpуктивные особенности пpесс-фоpм; 3. Устpойство контpольно-измеpительных пpибоpов; 4. Методы pегулиpования давления и скоpости пpессующего поpшня; 5. Темпеpатуpу металла и сплавов пpи заливке; 6. Правила по технике безопасности. 4 разряд 1. Устpойство машин pазличных типов для литья под давлением; 2. Устpойство и пpинцип pаботы плавильных печей; 3. Влияние состава шихты на свойства и качество металла; 4. Способы повышения пpоизводительности машин и улучшения качества отливок путем pегулиpования давления и изменения скоpости пpессующего поpшня; 5. Правила по технике безопасности. 5 разряд 1. Констpукцию pазличных типов машин для литья под давлением; 2. Способы улучшения отливок пpи pаботе на пpесс-фоpмах с гидpавлическими пpиводами; 3. Физико-химические свойства цветных металлов, их сплавов и чугуна в пpеделах выполняемых pабот; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Аккуратность |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 15595-84. Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Завальщик шихты в вагранки и печи |  |
|  | 2 | Заварщик отливок |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: Топанова М.М.,+7 (717) 257 22 51, m.topanova@mps.gov.kz.

11. Организации (предприятия) участвующие в разработке: АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" "Qazindustry".

12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 06.10.2025 года.

13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

15. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2026 год.

16. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2029 года.

|  | Приложение 6 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |
| --- | --- |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"Производство чугуна"

Сноска. Приказ дополнен приложением 6 в соответствии с приказом Министра промышленности и строительства РК от 04.03.2026 № 83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Производство чугуна" (далее – профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере производства чугуна.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования, и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности;

2) квалификационный уровень – уровень квалификации – обобщенные требования к знаниям, умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;

3) национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;

4) национальная система квалификаций (НСК) – целостный комплекс правовых и институциональных регуляторов спроса и предложения квалификаций, обеспечивающих взаимосвязь отраслей экономики, рынка труда и системы профессионального образования и обучения;

5) отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли;

6) профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;

7) профессия – социально признаваемая и/или юридически фиксированная область возможного выполнения соответствующих трудовых функций, требующая владение комплексом знаний и умений, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы;

8) трудовая функция – типичная работа (круг работ) в рамках этапа технологического процесса, состоящая из одной или нескольких профессиональных задач. При описании трудовых функций в карточках профессий профессиональных стандартов при необходимости могут быть указаны обязательные и дополнительные трудовые функции, исходя из понимания, что обязательные трудовые функции, в отличие от дополнительных, необходимо обязательно подтверждать при присвоении квалификации, а дополнительные трудовые функции могут быть описаны, как потенциальные трудовые функции, которые могут потребоваться для данной профессии в будущем;

9) профессиональная задача (задача) – элемент трудовой функции, позволяющий декомпозировать функцию для выполнения единичных действий;

10) знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи;

11) умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач;

12) компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Производство чугуна.

5. Код профессионального стандарта: C24100011.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

24 Металлургическое производство;

24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов;

24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов;

24.10.0 Производство чугуна, стали и ферросплавов.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация работ и выполнения технологического процесса по получению чугуна в доменном производстве.

8. Перечень карточек профессий:

1) Грануляторщик доменного шлака - 2 уровень ОРК;

2) Транспортировщик шихты - 2 уровень ОРК;

3) Бункеровщик доменных печей - 2 уровень ОРК;

4) Машинист вагон-весов - 2 уровень ОРК;

5) Газовщик доменной печи - 2 уровень ОРК;

6) Горновой доменной печи (третий) - 3 уровень ОРК;

7) Верховой доменной печи - 3 уровень ОРК;

8) Горновой доменной печи (первый) - 3 уровень ОРК;

9) Газовщик доменной печи - 3 уровень ОРК;

10) Горновой доменной печи (второй) - 3 уровень ОРК;

11) Водопроводчик доменной печи - 3 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Грануляторщик доменного шлака":

| Код группы: | 8121-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-9-007 |  |  |
| Наименование профессии: | Грануляторщик доменного шлака |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Грануляторщик доменного шлака (Параграф 4-5) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - 6 месяцев в производстве чугуна, для 4 разряда - 12 месяцев в производстве чугуна, для 5 разряда - 18 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-063 - Шлаковщик |  |  |
| Основная цель деятельности: | Гранулирование доменного шлака |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Грануляция огненно-жидкого шлака |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Грануляция огненно-жидкого шлака | Навык 1: Эксплуатация установок мокрой, полусухой и сухой грануляции | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Выполнять грануляцию огненно-жидкого шлака на установках мокрой, полусухой и сухой грануляции производительностью до 1 миллион тонн шлака в год; 2. Управлять механизмами установки, включать подачу воды в бассейн, грануляционный желоб, траншею и поддерживать необходимый уровень; 3. Выполнять регулирование соотношения шлака и воды при сливе на грануляционной установке; 4. Выполнять кантовку шлаковозных ковшей; 5. Проводить очистку шлаковых желобов, сточных канав и разбивка застывшего в ковшах шлака пневматическими отбойными молотками и другими инструментами; 6. Управлять скреперной лебедкой или другими механизмами при погрузке гранулированного шлака в железнодорожные вагоны; 7. Проводить уборку шлака на территории грануляционной установки и подъездных путях; 8. Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 3 разряд 1. Выполнять грануляцию огненно-жидкого шлака на установках мокрой, полусухой и сухой грануляции производительностью свыше 1 миллиона тонн шлака в год; 2. Выполнять обслуживание установки по производству шлаковой пемзы, термозита, литого щебня, шлаковаты и иные; 3. Выполнять подачу сжатого воздуха; 4. Управлять гидроэкранной установкой; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Принцип работы оборудования грануляционной установки, механизмов кантования ковшей, пневматических отбойных молотков и применяемых погрузочных механизмов; 2. Свойства жидкого и гранулированного шлака; 3. Слесарное дело; 4. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке грануляции доменного шлака. 3 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемых установок; 2. Химические свойства пемзы, термозита и других продуктов шлакопереработки; 3. Слесарное дело; 4. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке грануляции доменного шлака. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Эксплуатация бесковшевой придоменной установке грануляции шлака | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять грануляцию огненно-жидкого шлака при обслуживании бесковшевой придоменной установки грануляции шлака производительностью до 1 миллиона тонн шлака в год; 2. Выполнять обслуживание установки по производству шлаковой пемзы, термозита, литого щебня, шлаковаты и иные; 3. Выполнять подачу сжатого воздуха; 4. Управлять гидроэкранной установкой; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. 5 разряд При обслуживании бесковшевой придоменной установки грануляции шлака производительностью свыше 1 миллиона тонн шлака в год. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемых установок; 2. Химические свойства пемзы, термозита и других продуктов шлакопереработки; 3. Слесарное дело; 4. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке грануляции доменного шлака. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Водопроводчик доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |

10. Карточка профессии "Транспортировщик шихты":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-062 |  |  |
| Наименование профессии: | Транспортировщик шихты |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Транспортировщик шихты (Параграф 26). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Не требуется |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-020 - Загрузчик шихты 8121-1-031 - Машинист шихтоподачи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Транспортировка шихтовых материалов |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение работ по погрузке шихтовых материалов в вагонетки |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение работ по погрузке шихтовых материалов в вагонетки | Навык 1: Организация работы | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять погрузку шихтовых материалов в вагонетки в соответствии с графиком загрузки печей, подкатку вагонеток к весам, взвешивание и доставку груженых вагонеток к неполностью механизированным доменным печам и порожних - к месту погрузки; 2. Выполнять постановку в клети вагонеток и бадей с шихтовыми материалами и выкатывание из клети порожних вагонеток; 3. Проверять качество подаваемой шихты; 4. Наблюдать за исправным состоянием клети, бимсовых путей и стрелок. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Виды и физические свойства шихтовых материалов, загружаемых в доменную печь; 2. Последовательность загрузки и подачи шихтовых материалов в неполностью механизированные печи; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Верховой доменной печи |  |
|  | 3 | Водопроводчик доменной печи |  |
|  | 3 | Газовщик доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |

11. Карточка профессии "Бункеровщик доменных печей":

| Код группы: | 8121-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-9-001 |  |  |
| Наименование профессии: | Бункеровщик доменных печей |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Бункеровщик доменных печей (Параграф 6). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Не требуется |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8181-5-006 - Загрузчик печей 8187-1-001 - Загрузчик-выгрузчик печей |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обслуживание бункеров и подбункерного помещения доменных печей |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение работ по обслуживанию подбункерного помещения доменных печей |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение работ по обслуживанию подбункерного помещения доменных печей | Навык 1: Обслуживание бункеров и подбункерного помещения доменных печей | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Выполнять обслуживание бункеров и подбункерного помещения доменных печей объемом менее 930 кубических метров; 2. Выполнять разбивку крупных кусков руды и флюса на бункерных решетках и отсортировки негабаритного скрапа и путаной стружки; 3. Выполнять шуровку шихтовых материалов в бункерах; 4. Сбивать настыли руды со стенок бункеров и очищать последних от налипшей коксовой мелочи; 5. Выполнять уборку просыпавшихся материалов в подбункерном помещении, на путях вагон-весов и эстакадных бункеров; 6. Принимать участие в очистке скиповых и отгрузка коксовой мелочи из бункеров при помощи малого скипа; 7. Вести наблюдение за работой затворов бункеров, гризли и качеством отсева кокса; 8. Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 3-разряд При обслуживании бункеров и подбункерных помещений доменных печей объемом 930 кубических метров и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3 разряд 1. Устройство и принцип работы гризли, бункеров, затворов, питателей и транспортеров, механизмов саморазгружающихся вагонов, насосов для откачивания воды из скиповых ям; 2. Виды, свойства и назначение шихтовых материалов, применяемых для доменной плавки, их расположение в бункерах доменных печей; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Верховой доменной печи |  |
|  | 3 | Водопроводчик доменной печи |  |
|  | 3 | Газовщик доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |

12. Карточка профессии "Машинист вагон-весов":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-024 |  |  |
| Наименование профессии: | Машинист вагон-весов |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Машинист вагон-весов (Параграф 2-3) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - 6 месяцев в производстве чугуна, для 4 разряда - 12 месяцев в производстве чугуна, для 5 разряда - 18 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - 24 месяца в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 4321-0-001 - Весовщик 8186-0-005 - Весовщик-приемщик топлива |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечить точное взвешивание шихтовых материалов для доменной печи, их своевременную подачу и загрузку |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение шихтовыми материалами доменной печи |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение шихтовыми материалами доменной печи | Навык 1: Управление вагон-весами под руководством машиниста более высокой квалификации | Умения: |  |
|  |  | 2-разряд 1. Выполнять подачу на вагон-весах и разгрузку в скип шихтовых материалов при обслуживании доменных печей объемом менее 930 кубических метров под руководством машиниста более высокой квалификации; 2. Выполнять чистку, обдувку и смазку всех механизмов вагон- весов и гризли; 3. Управлять механизмами по увлажнению материалов в скипе; 4. Наблюдать за работой скипов коксовой мелочи; 5. Проводить уборку вагон-весов и просыпавшихся материалов на путях вагон-весов; 6. Принимать участие в ремонтах вагон-весов и гризли. 3-разряд При обслуживании доменных печей объемом 930 кубических метров и более под руководством машиниста более высокой квалификации. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3-разряд 1. Принцип работы оборудования вагон-весов и всех загрузочных механизмов; 2. Физические и химические свойства шихтовых материалов; 3. Требования, предъявляемые к качеству смазочных материалов; 4. Основы слесарного дела; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Управление вагон-весами самостоятельное | Умения: |  |
|  |  | 4-разряд 1. Выполнять набор, взвешивание шихтовых материалов на вагон- весы при обслуживании доменных печей объемом менее 500 кубических метров; 2. Выполнять подачу и разгрузку в скип шихтовых материалов при обслуживании доменных печей объемом до 500 кубических метров; 3. Обеспечивать точность взвешивания материалов, полную выгрузку материалов из вагон-весов и полноту загрузки печей; 4. Наблюдать за качеством отсева кокса и работой подъемника и грохотов рассева коксовой мелочи; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 6. Выполнять профилактический осмотр и текущий ремонт вагон- весов и гризли. 5-разряд При обслуживании доменных печей объемом от 500, но менее 930 кубических метров. 6-разряд При обслуживании доменных печей объемом 930 кубических метров и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки чугуна; 2. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования; 3. Состав и порядок подачи материалов в скип; 4. Схемы и принцип автоматизации и блокировки механизмов загрузки; 5. Слесарное дело; 6. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Верховой доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |

13. Карточка профессии "Газовщик доменной печи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-011 |  |  |
| Наименование профессии: | Газовщик доменной печи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Газовщик доменной печи (Параграф 7). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не требуется, для 4 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-012 - Газовщик шахтной печи 8121-9-006 - Газовщик коксовых печей 8121-9-005 - Газовщик |  |  |
| Основная цель деятельности: | Управление и контроль газовых процессов в доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Эксплуатация газового хозяйства доменной печи; 2. Обслуживание газового хозяйства доменной печи. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Эксплуатация газового хозяйства доменной печи | Навык 1: Управление газовой системой доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнение работ по переводу с воздуха на газ и с газа на воздух воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом менее 1700 кубических метров под руководством газовщика более высокой квалификации; 2. Открывание и закрывание атмосферных клапанов; 3. Подъем и опускание контрольного щупа. 4 разряд При выполнении работ по переводу с воздуха на газ и с газа на воздух воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом от 1700, но менее 2000 кубических метров под руководством газовщика более высокой квалификации. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки чугуна; 2. Физические и химические свойства чугуна и шлака; 3. Знания по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Обслуживание газового хозяйства доменной печи | Навык 1: Обслуживание и подготовка к работе газовой системой доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 3, 4 разряд 1. Принимать участие в остановке и пуске доменной печи; 2. Выполнять смазку узлов трения оборудования; 3. Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4 разряд 1. Принцип работы доменной печи, воздухонагревателей и газового хозяйства цеха, установленной на печах контрольно- измерительной аппаратуры и автоматики; 2. Слесарное дело; 3. Знания по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Верховой доменной печи |  |
|  | 3 | Водопроводчик доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |
|  | 3 | Газовщик доменной печи |  |

14. Карточка профессии "Горновой доменной печи (третий)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-014 |  |  |
| Наименование профессии: | Горновой доменной печи (третий) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Горновой доменной печи (Параграф 9-11). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 4 разряда - не требуется, для 5 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-019 - Доменщик 8121-1-017 - Горновой шахтной печи 8121-1-013 - Горновой десульфурации чугуна |  |  |
| Основная цель деятельности: | Выпуск чугуна и шлака из доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи | Навык 1: Эксплуатация и обслуживание оборудования по выпуску чугуна из доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять выпуска чугуна и шлака, ломки и сушки литейной канавы, заправки перевалов и пушки, смены фурм и охладительных приборов при обслуживании доменных печей объемом менее 930 кубических метров под руководством первого горнового доменной печи; 2. Проводить подготовку чугунных и шлаковых желобов, носков, сифонов и обводного желоба к выпуску чугуна и шлака, подготовку и установку отсечных лопат; 3. Проводить подготовку шлаковозных ковшей для приемки шлака, засыпку чугуновозных ковшей коксовой мелочью; 4. Наблюдать за потоком чугуна и шлака в желобах при их выпуске; 5. Регулировать наполнения ковшей; 6. Управлять отсечными лопатами, поворотными носками чугунного и шлакового желобов, краном литейного двора и другими подъемными механизмами при выполнении горновых работ и одноносковой разливки чугуна и шлака; 7. Принимать участие в ремонтах оборудования горна. 5 разряд При выпуске чугуна и шлака, ломке и сушке литейной канавы, заправке перевалов и пушки, смене фурм и охладительных приборов при обслуживании доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров под руководством горнового доменной печи (первого). 6 разряд При выпуске чугуна и шлака, ломке и сушке литейной канавы, заправке перевалов и пушки, смене фурм и охладительных приборов при обслуживании доменных печей объемом 2000 кубических метров и более под руководством горнового доменной печи (первого). |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки чугуна; 2. Устройство доменной печи и оборудования горна - пушки, бурмашины, шлакового стопора и литейного крана; 3. Химические и физические свойства чугуна и шлака; 4. Состав и свойства заправочных материалов, поступающих на заправку желобов и носков, огнеупорных материалов, применяемых при заправке и ремонте чугунной и шлаковой леток; 5. Основы ведения огнеупорных работ; 6. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Грануляторщик доменного шлака |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |

15. Карточка профессии "Верховой доменной печи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-007 |  |  |
| Наименование профессии: | Верховой доменной печи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Верховой доменной печи (Параграф 13-15) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не требуется, для 4 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна, для 5 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-019 - Доменщик 8121-1-020 - Загрузчик шихты |  |  |
| Основная цель деятельности: | Загрузка шихтовых материалов для обеспечения технологического процесса |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение вспомогательных работ по загрузке шихты на колошнике доменных печей; 2. Загрузка шихты на колошнике доменных печей; 3. Загрузка агломерата и окатышей на колошнике доменных печей. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение вспомогательных работ по загрузке шихты на колошнике доменных печей | Навык 1: Выполнение вспомогательных работ при загрузке | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд. 1. Выполнять загрузку шихты на колошнике немеханизированных или частично механизированных доменных печей под руководством верхового более высокой квалификации; 2. Выполнять установку бадей и вагонеток на колошнике и выгрузку из них шихтовых материалов в печь; 3. Выполнять откатку порожних бадей и вагонеток; 4. Проводить уборку колошниковой площадки; 5. Участвовать в ремонте обслуживаемых механизмов. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд. 1. Принцип работы механизмов загрузки печи; 2. Физические свойства шихтовых материалов, загружаемых в доменную печь; 3. Слесарное дело; 4. Правила техники безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Загрузка шихты на колошнике доменных печей | Навык 1: Загрузка шихты | Умения: |  |
|  |  | Разряд 4. 1. Выполнять загрузку шихты на колошнике немеханизированных или частично механизированных доменных печей; 2. Выполнять загрузку в доменную печь агломерата и окатышей под руководством верхового более высокой квалификации; 3. Обеспечивать правильность и последовательность загрузки шихты в печь; 4. Наблюдать за полнотой загрузки печи и работой засыпного аппарата печи. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Разряд 4. 1. Основы технологического процесса выплавки чугуна в доменных печах; 2. Устройство механизмов загрузки печи; 3. Порядок загрузки материалов в печь; 4. Правила техники безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 3: Загрузка агломерата и окатышей на колошнике доменных печей | Навык 1: Загрузка агломерата и окатышей | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд. 1. Выполнять загрузку агломерата и окатышей на колошнике немеханизированных или частично механизированных доменных печей; 2. Обеспечивать правильность и последовательность загрузки агломерата и окатышей в доменную печь. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд. 1. Технологический процесс выплавки чугуна в доменных печах; 2. Устройство доменной печи; 3. Физические свойства и химический состав агломерата и окатышей, загружаемых в печь; 4. Правила техники безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Бункеровщик доменных печей |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |
|  | 2 | Транспортировщик шихты |  |

16. Карточка профессии "Горновой доменной печи (первый)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-014 |  |  |
| Наименование профессии: | Горновой доменной печи (первый) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Горновой доменной печи (Параграф 9-11). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 6 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна, для 7 разряда - не менее 18 месяцев в производстве чугуна, для 8 разряда - не менее 24 месяца в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Выпуск чугуна и шлака из доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи | Навык 1: Эксплуатация и обслуживание оборудования по выпуску чугуна из доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Проводить работы по обслуживанию горна доменных печей объемом менее 930 кубических метров в соответствии с графиком выпуска чугуна и шлака; 2. Выполнять разборку и набивку футляра чугунной летки и подготовка главного желоба для выпуска чугуна; 3. Выполнять выпуск чугуна и шлака; 4. Выполнять зарядку пушки запорной массой, смена охладительных устройств, фурм и амбразур; 5. Управлять бурмашиной и пушкой при открывании и закрывании чугунной летки; 6. Наблюдать по показаниям контрольно-измерительных приборов и другим данным за составом шлака, нагревом поверхности горна, циркуляцией воды, работой фурм и охладительных устройств; 7. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 8. Руководить бригадой горновых. 7 разряд При обслуживании горна доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров. 8 разряд При обслуживании горна доменных печей объемом 2000 кубических метров и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6, 7, 8 разряд 1. Теоретические основы доменного процесса; 2. Признаки расстройства работы доменной печи; 3. Конструктивные особенности доменных печей различных типов; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Грануляторщик доменного шлака |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |

17. Карточка профессии "Газовщик доменной печи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-011 |  |  |
| Наименование профессии: | Газовщик доменной печи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Газовщик доменной печи (Параграф 7-8). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 5 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - не менее 18 месяцев в производстве чугуна, для 7 разряда - не менее 24 месяцев в производстве чугуна, для 8 разряда - не менее 30 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-012 - Газовщик шахтной печи 8121-9-005 - Газовщик |  |  |
| Основная цель деятельности: | Управление и контроль газовых процессов в доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1.Эксплуатация газового хозяйства доменной печи; 2.Обслуживание газового хозяйства доменной печи. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Эксплуатация газового хозяйства доменной печи | Навык 1: Управление газовой системой доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять работы по переводу с воздуха на газ и с газа на воздух воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом 2000 кубических метров и более под руководством газовщика более высокой квалификации; 2. Вести процесс нагрева воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом менее 300 кубических метров; 3. Управлять лебедками газового дросселя и выпускными атмосферными клапанами; 4. Вести наблюдение и контроль за расходом, давлением и температурой дутья, подачей топливных добавок, расходом пара при работе на увлажненном дутье, давлением и температурой колошникового газа, полнотой загрузки печи и скоростью опускания шихты, расходом газа, выносом пыли из печи, содержанием углекислого газа по показаниям контрольно- измерительных приборов; 5. Вести наблюдение за состоянием газовоздушных трактов, за выпуском пыли из пылеуловителей; 6. Вести контроль режима работы воздуходувок, качества очистки газа, работы аварийных блокировок, централизации и связи; 7. Вести учет показаний приборов и установленной документации работы печи; 8. Руководить газовщиками более низкой квалификации. 6 разряд 1. Вести процесс нагрева воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом от 300, но менее 930 кубических метров; 2. Выполнять работы по переводу с воздуха на газ и с газа на воздух воздухонагревательных аппаратов доменных печей любого объема; 3. Управлять лебедками газового дросселя и выпускными атмосферными клапанами; 4. Вести наблюдение и контроль за расходом, давлением и температурой дутья, подачей топливных добавок, расходом пара при работе на увлажненном дутье, давлением и температурой колошникового газа, полнотой загрузки печи и скоростью опускания шихты, расходом газа, выносом пыли из печи, содержанием углекислого газа по показаниям контрольно- измерительных приборов; 5. Вести наблюдение за состоянием газовоздушных трактов, за выпуском пыли из пылеуловителей; 6. Вести контроль режима работы воздуходувок, качества очистки газа, работы аварийных блокировок, централизации и связи; 7. Вести учет показаний приборов и установленной документации работы печи; 8. Руководить газовщиками более низкой квалификации. 7 разряд При ведении процесса нагрева воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров. 8 разряд При ведении процесса нагрева воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом от 2000 кубических метров и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5, 6, 7, 8 разряд. 1. Теплотехнические основы доменного процесса; 2. Физические и химические свойства сырых материалов и топлива, поступающих в доменную плавку; 3. Влияние химического состава и механических свойств топлива на ход доменной печи; 4. Режимы работы скрубберов, передвижных дросселей; 5. Методы и приемы задувок и выдувок печи; 6. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Обслуживание газового хозяйства доменной печи | Навык 1: Обслуживание и подготовка к работе газовой системой доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 5, 6, 7, 8 разряд 1. Выполнять смазку узлов трения оборудования; 2. Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования; 3. Выполнять остановку и пуск доменной печи, включение и отключение газа от газовой сети при ремонтах и остановках печи; 4. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5, 6, 7, 8 разряд 1. Принцип работы доменной печи, воздухонагревателей и газового хозяйства цеха, установленной на печах контрольно- измерительной аппаратуры и автоматики; 2. Слесарное дело; 3. Устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования; 4. Расчеты рудной нагрузки, выхода чугуна из подачи, расхода кокса на тонну чугуна, основности шлака, количества воздуха, вдуваемого в доменную печь; 5. Причины расстройства хода печи и способы его предупреждения и устранения; 6. Системы газопроводов и паропроводов; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Бункеровщик доменных печей |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |
|  | 2 | Транспортировщик шихты |  |
|  | 2 | Газовщик доменной печи |  |

18. Карточка профессии "Горновой доменной печи (второй)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-014 |  |  |
| Наименование профессии: | Горновой доменной печи (второй) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Горновой доменной печи (Параграф 9-11). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 5 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна, для 7 разряда - не менее 18 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Выпуск чугуна и шлака из доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи | Навык 1: Эксплуатация и обслуживание оборудования по выпуску чугуна из доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять подготовку и смену шлаковых приборов, разделка чугунной летки, выпуск чугуна, подготовка и заправка главного желоба для чугуна, фурм и амбразур при обслуживании доменных печей объемом менее 930 кубических метров под руководством горнового доменной печи (первого); 2. Выполнять разборку и наборку футляра шлаковой летки, набивку канавы и заправка шлаковых желобов; 3. Управлять шлаковыми стопорами при выпуске шлака; 4. Выполнять отбор проб шлака; 5. Определять степени нагрева и состава выпускаемого шлака; 6. Наблюдать за состоянием шлаковой фурмы и наполнением шлаковозных ковшей. 6 разряд При подготовке и смене шлаковых приборов, разделке чугунной летки, выпуске чугуна, подготовке и заправке главного желоба для чугуна, фурм и амбразур при обслуживании доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров под руководством горнового доменной печи (первого). 7 разряд При подготовке и смене шлаковых приборов, разделке чугунной летки, выпуске чугуна, подготовке и заправке главного желоба для чугуна, фурм и амбразур при обслуживании доменных печей объемом 2000 кубических метров и более под руководством горнового доменной печи (первого). |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5, 6, 7 разряд 1. Технологический процесс выплавки чугуна в доменной печи; 2. Устройство обслуживаемого оборудования; 3. Химические и физические свойства сырья и топлива, поступающих в доменную плавку; 5. Слесарное дело; 6. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Грануляторщик доменного шлака |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |

19. Карточка профессии "Водопроводчик доменной печи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-008 |  |  |
| Наименование профессии: | Водопроводчик доменной печи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Водопроводчик доменной печи (Параграф 12). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не требуется, для 4 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна, для 5 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - не менее 24 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-009 - Водопроводчик шахтной печи 7126-9-001 - Водопроводчик |  |  |
| Основная цель деятельности: | Сохранение огнеупорной кладки, брони и оборудования доменной печи от воздействия высоких температур |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом менее 300 кубических метров; 2. Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 300, но менее 930 кубических метров; 3. Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров; 4. Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 2000 кубических метров и более. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом менее 300 кубических метров | Навык 1: Эксплуатация и регулирование работы приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять отключение и подключение трубопроводов природного газа; 2. Выполнять регулирование работы форсунок и горелок, температуры свечей, подачи воды в свечи и скип при выплавке специальных марок чугуна; 3. Наблюдать за температурой и циркуляцией воды во всех охладительных устройствах, фурмах и приборах шлаковых леток, нагревом кожуха доменной печи, целостностью его швов, состоянием дутьевой аппаратуры печи, приборами парового и водяного отопления на доменных печах и в подбункерном помещении, состоянием и работой устройств для поливки шихты и работой насосов скиповой ямы; 4. Выполнять замер температуры поступающей и отходящей воды. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Устройство и принцип работы доменной печи, ее охладительной системы, фурм и амбразур, контрольно- измерительных приборов водопроводного хозяйства; 2. Схему водо-, паро-, воздухо- и газопроводов доменной печи объемом менее 300 кубических метров; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Ремонт и замена приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять чистку холодильников, фильтров водопроводной магистрали, дроссельной группы, гляделок фурм, задвижек на крышках фурменных колен, форсунок и горелок для подачи мазута и природного газа в доменную печь объемом менее 300 кубических метров; 2. Выполнять промывку холодильников и фильтров водопроводной магистрали; 3. Выявлять сгоревшие охладительные устройства, выполнять подготовку новых для замены; 4. Выполнять смену гляделок фурм, форсунок, горелок, сальниковых набивок насосов высокого давления и их уплотнение; 5. Принимать участие в смене фурм, амбразур и охладительных устройств; 6. Проводить текущий ремонт водопроводной, паровой и воздушной (сжатого воздуха) магистралей и охладительных устройств. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Причины выхода из строя охладительных устройств; 2. Слесарное дело; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 300, но менее 930 кубических метров | Навык 1: Эксплуатация и регулирование работы приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять отключение и подключение трубопроводов природного газа; 2. Выполнять регулирование работы форсунок и горелок, температуры свечей, подачи воды в свечи и скип при выплавке специальных марок чугуна; 3. Наблюдать за температурой и циркуляцией воды во всех охладительных устройствах, фурмах и приборах шлаковых леток, нагревом кожуха доменной печи, целостностью его швов, состоянием дутьевой аппаратуры печи, приборами парового и водяного отопления на доменных печах и в подбункерном помещении, состоянием и работой устройств для поливки шихты и работой насосов скиповой ямы; 4. Выполнять замер температуры поступающей и отходящей воды. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Устройство и принцип работы доменной печи, ее охладительной системы, фурм и амбразур, контрольно- измерительных приборов водопроводного хозяйства; 2. Схему водо-, паро-, воздухо- и газопроводов доменной печи объемом от 300, но менее 930 кубических метров; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Ремонт и замена приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять чистку холодильников, фильтров водопроводной магистрали, дроссельной группы, гляделок фурм, задвижек на крышках фурменных колен, форсунок и горелок для подачи мазута и природного газа в доменную печь объемом от 300, но менее 930 кубических метров; 2. Выполнять промывку холодильников и фильтров водопроводной магистрали; 3. Выявлять сгоревшие охладительные устройства, выполнять подготовку новых для замены; 4. Выполнять смену гляделок фурм, форсунок, горелок, сальниковых набивок насосов высокого давления и их уплотнение; 5. Принимать участие в смене фурм, амбразур и охладительных устройств; 6. Проводить текущий ремонт водопроводной, паровой и воздушной (сжатого воздуха) магистралей и охладительных устройств. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Причины выхода из строя охладительных устройств; 2. Слесарное дело; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 3: Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров | Навык 1: Ремонт и замена приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять чистку холодильников, фильтров водопроводной магистрали, дроссельной группы, гляделок фурм, задвижек на крышках фурменных колен, форсунок и горелок для подачи мазута и природного газа в доменную печь объемом от 930, но менее 2000 кубических метров; 2. Выполнять промывку холодильников и фильтров водопроводной магистрали; 3. Выявлять сгоревшие охладительные устройства, выполнять подготовку новых для замены; 4. Выполнять смену гляделок фурм, форсунок, горелок, сальниковых набивок насосов высокого давления и их уплотнение; 5. Принимать участие в смене фурм, амбразур и охладительных устройств; 6. Проводить текущий ремонт водопроводной, паровой и воздушной (сжатого воздуха) магистралей и охладительных устройств. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Причины выхода из строя охладительных устройств; 2. Слесарное дело; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Эксплуатация и регулирование работы приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять отключение и подключение трубопроводов природного газа; 2. Выполнять регулирование работы форсунок и горелок, температуры свечей, подачи воды в свечи и скип при выплавке специальных марок чугуна; 3. Наблюдать за температурой и циркуляцией воды во всех охладительных устройствах, фурмах и приборах шлаковых леток, нагревом кожуха доменной печи, целостностью его швов, состоянием дутьевой аппаратуры печи, приборами парового и водяного отопления на доменных печах и в подбункерном помещении, состоянием и работой устройств для поливки шихты и работой насосов скиповой ямы; 4. Выполнять замер температуры поступающей и отходящей воды. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Устройство и принцип работы доменной печи, ее охладительной системы, фурм и амбразур, контрольно- измерительных приборов водопроводного хозяйства; 2. Схему водо-, паро-, воздухо- и газопроводов доменной печи объемом от 930, но менее 2000 кубических метров; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 4: Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 2000 кубических метров и более | Навык 1: Эксплуатация и регулирование работы приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять отключение и подключение трубопроводов природного газа; 2. Выполнять регулирование работы форсунок и горелок, температуры свечей, подачи воды в свечи и скип при выплавке специальных марок чугуна; 3. Наблюдать за температурой и циркуляцией воды во всех охладительных устройствах, фурмах и приборах шлаковых леток, нагревом кожуха доменной печи, целостностью его швов, состоянием дутьевой аппаратуры печи, приборами парового и водяного отопления на доменных печах и в подбункерном помещении, состоянием и работой устройств для поливки шихты и работой насосов скиповой ямы; 4. Выполнять замер температуры поступающей и отходящей воды. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Устройство и принцип работы доменной печи, ее охладительной системы, фурм и амбразур, контрольно- измерительных приборов водопроводного хозяйства; 2. Схему водо-, паро-, воздухо- и газопроводов доменной печи объемом от 2000 кубических метров и более; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Ремонт и замена приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Выполнять чистку холодильников, фильтров водопроводной магистрали, дроссельной группы, гляделок фурм, задвижек на крышках фурменных колен, форсунок и горелок для подачи мазута и природного газа в доменную печь объемом от 2000 кубических метров и более; 2. Выполнять промывку холодильников и фильтров водопроводной магистрали; 3. Выявлять сгоревшие охладительные устройства, выполнять подготовку новых для замены; 4. Выполнять смену гляделок фурм, форсунок, горелок, сальниковых набивок насосов высокого давления и их уплотнение; 5. Принимать участие в смене фурм, амбразур и охладительных устройств; 6. Проводить текущий ремонт водопроводной, паровой и воздушной (сжатого воздуха) магистралей и охладительных устройств. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Причины выхода из строя охладительных устройств; 2. Слесарное дело; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Бункеровщик доменных печей |  |
|  | 2 | Грануляторщик доменного шлака |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

20. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: Абсаматов А.А.,+7 (717) 257 22 58, a.absamatov@mps.gov.kz.

21. Организации (предприятия) участвующие в разработке: Объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий".

Руководитель проекта: Радостовец Н.В., номер телефона: +7 (717) 259 15 44.

22. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 05.11.2025 года.

23. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

24. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

25. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2026 год.

26. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2029 года.

|  | Приложение 7 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |
| --- | --- |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
"Сталеплавильное производство"

Сноска. Приказ дополнен приложением 7 в соответствии с приказом Министра промышленности и строительства РК от 04.03.2026 № 83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Сталеплавильное производство" (далее – профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере производства стали.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности;

2) квалификационный уровень/уровень квалификации – обобщенные требования к знаниям, умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;

3) национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;

4) национальная система квалификаций (НСК) – целостный комплекс правовых и институциональных регуляторов спроса и предложения квалификаций, обеспечивающих взаимосвязь отраслей экономики, рынка труда и системы профессионального образования и обучения;

5) отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли;

6) профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;

7) профессия – социально признаваемая и/или юридически фиксированная область возможного выполнения соответствующих трудовых функций, требующая владение комплексом знаний и умений, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы;

8) трудовая функция – типичная работа (круг работ) в рамках этапа технологического процесса, состоящая из одной или нескольких профессиональных задач. При описании трудовых функций в карточках профессий профессиональных стандартов при необходимости могут быть указаны обязательные и дополнительные трудовые функции, исходя из понимания, что обязательные трудовые функции, в отличие от дополнительных, необходимо обязательно подтверждать при присвоении квалификации, а дополнительные трудовые функции могут быть описаны, как потенциальные трудовые функции, которые могут потребоваться для данной профессии в будущем;

9) профессиональная задача (задача) – элемент трудовой функции, позволяющий декомпозировать функцию для выполнения единичных действий;

10) знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи;

11) умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач;

12) компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Сталеплавильное производство.

5. Код профессионального стандарта: C24520012.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

24 Металлургическое производство;

24.5 Литье металлов;

24.52 Литье стали;

24.52.0 Литье стали.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация работ и выполнения технологического процесса по получению стали в сталеплавильном производстве.

8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор загрузки конвертера - 2 уровень ОРК;

2) Подручный сталевара конвертера (второй) - 3 уровень ОРК;

3) Подручный сталевара электропечи (первый) - 3 уровень ОРК;

4) Подручный сталевара электропечи (второй) - 3 уровень ОРК;

5) Подручный сталевара электропечи (третий) - 3 уровень ОРК;

6) Подручный сталевара конвертера (первый) - 3 уровень ОРК;

7) Сталевар конвертера - 4 уровень ОРК;

8) Сталевар электропечи - 4 уровень ОРК;

9) Сталевар конвертера - 5 уровень ОРК;

10) Сталевар электропечи - 5 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Оператор загрузки конвертера":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-035 |  |  |
| Наименование профессии: | Оператор загрузки конвертера |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Оператор загрузки конвертера |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не требуется, для 4 разряда - не менее 6 месяцев в сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-025 - Машинист дистрибутора |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение полной загрузки бункеров и конвертеров всеми видами шихтовых материалов |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Подача сыпучих материалов и загрузка ими бункеров и конвертеров |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Подача сыпучих материалов и загрузка ими бункеров и конвертеров | Навык 1: Подача шихтовых материалов к конвертерам емкостью до 100 тонн | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Управлять с пульта трактом подачи сыпучих материалов к конвертерам емкостью менее 100 тонн; 2. Выполнять взвешивание и загрузку шихтовых материалов в бункера; 3. Наблюдать за правильностью выполнения системы заданий и обеспечивать полную загрузку всеми видами шихтовых материалов конвертеров емкостью менее 100 тонн и бункеров; 4. Выполнять ввод и вывод из работы отдельных бункеров или группы бункеров; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе механизмов и аппаратуры автоматического управления; 6. Вести учет наличия шихтовых материалов в приемных и расходных бункерах. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах; 2. Устройство и принцип работы механизмов и аппаратуры системы шихтоподачи; 3. Физические и химические свойства шихтовых материалов для выплавки стали; 4. Электрослесарное дело; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Подача шихтовых материалов к конвертерам емкостью 100 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Управлять с пульта трактом подачи сыпучих материалов к конвертерам емкостью 100 тонн и более; 2. Выполнять взвешивание и загрузку шихтовых материалов в бункера; 3. Наблюдать за правильностью выполнения системы заданий и обеспечивать полную загрузку всеми видами шихтовых материалов конвертеров емкостью 100 тонн и более и бункеров; 4. Выполнять ввод и вывод из работы отдельных бункеров или группы бункеров; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе механизмов и аппаратуры автоматического управления; 6. Вести учет наличия шихтовых материалов в приемных и расходных бункерах. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах; 2. Устройство и принцип работы механизмов и аппаратуры системы шихтоподачи; 3. Физические и химические свойства шихтовых материалов для выплавки стали; 4. Электрослесарное дело; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Подручный сталевара конвертера |  |
|  | 3 | Сталевар конвертера |  |

10. Карточка профессии "Подручный сталевара конвертера (второй)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-045 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара конвертера (второй) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара конвертера |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - не менее 6 месяцев с сталеплавильном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев с сталеплавильном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев с сталеплавильном производстве, для 6 разряда - не менее 24 месяцев с сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи 8121-1-050 - Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно-конвертерным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1.Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере; 2.Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере | Навык 1: Выплавка стали в конвертере | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Выполнять заливку чугуна, добавление присадок и раскислителей, слив стали, полупродукта, ванадиевого шлака под руководством сталевара конвертера, выбивку и заделку фурм и замену их днищ под руководством подручного сталевара конвертера (первого) при обслуживании конвертеров емкостью менее 5 тонн; 2. Выполнять отбор проб и замер температуры металла. 3 разряд При обслуживании конвертеров емкостью от 5, но менее 10 тонн. 4 разряд При обслуживании конвертеров емкостью от 10, но менее 100 тонн. 5 Разряд При обслуживании конвертеров емкостью от 100, но менее 250 тонн или конвертеров емкостью 20 тонн и более при выплавке стали легированных марок. 6 разряд При обслуживании конвертеров емкостью 250 тонн и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3, 4, 5 ,6 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах; 2. Свойства и назначение материалов, применяемых при плавке стали в конвертерах; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание конвертера | Умения: |  |
|  |  | 2, 3, 4, 5 ,6 разряд 1. Выполнять сбивание шлака с зонтов конвертеров; 2. Принимать участие в ремонтах оборудования конвертера; 3. Выполнять подготовку смесителя, торкрет-машины к работе, управление дозировкой компонентов торкрет-массы; 4. Выполнять перекачку торкрет-массы в камерный питатель; 5. Обеспечивать в период торкретирования футеровки конвертера бесперебойную подачу торкрет-массы из камерного питателя и наблюдать за давлением в питателе; 6. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 7. Выполнять уборку рабочей площадки от скрапа, выбросов металла и шлака. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3, 4, 5 ,6 разряд 1. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации торкрет-машины; 2. Свойства и назначение материалов, применяемых при ремонте конвертеров и днищ; 3. Состав и свойства торкрет-массы; 4. Слесарное дело; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Оператор загрузки конвертера |  |

11. Карточка профессии "Подручный сталевара электропечи (первый)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-050 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара электропечи (первый) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 4 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев в сталеплавильном производстве, для 6 разряда - не менее 24 месяцев в сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-045 - Подручный сталевара конвертера 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи; 2. Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи | Навык 1: Выплавка стали в электропечи | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Вести технологический процесс выплавки стали и сплавов, выпуск плавки на электропечах под руководством сталевара электропечи, скачивание шлака, перемешивание металла и наблюдение за состоянием электродов; 2. Выполнять отбор проб металла и шлака на химический анализ; 3. Вести наблюдение за состоянием и подготовкой главного желоба воронок для заливки металла в печь; 4. Проводить замер температуры жидкой стали; 5. Управлять сталевозной тележкой при передаче жидкого металла от печей к машине. 5 разряд При ведении процесса выплавки стали и сплавов в электропечах емкостью от 3, но менее 25 тонн под руководством сталевара электропечи. 6 разряд При ведении процесса выплавки стали и сплавов в электропечах емкостью 25 тонн и более под руководством сталевара электропечи. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах; 2. Устройство и принцип работы электропечей; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи | Умения: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Выполнять наращивание и установку электродов в электропечах под руководством сталевара электропечи; 2. выполнять очистку подины от остатков шлака и металла после выпуска плавки; 3. Выполнять заправку печи и наварку подины, завалку шихты, разравнивание ее после завалки, подачу флюсов в электропечь; 4. Выполнять разделку и заделку выпускного отверстия, и обеспечение исправного его состояния. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Устройство обслуживаемой электропечи; 2. Основы электротехники; 3. Слесарное дело; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |

12. Карточка профессии "Подручный сталевара электропечи (второй)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-050 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара электропечи (второй) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не менее 6 месяцев в сталеплавильном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев в сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-045 - Подручный сталевара конвертера 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи; 2. Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи | Навык 1: Выплавка стали в электропечи | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять завалку металлической шихты, ферросплавов и флюсов в электропечи под руководством первого подручного сталевара электропечи при обслуживании электропечей емкостью менее 3 тонн; 2. Выполнять ломку сливного желоба и воронки для заливки металла в печь при работе дуплекс-процессом. 4 разряд При обслуживании электропечей емкостью от 3, но менее 25 тонн. 5 разряд При обслуживании электропечей емкостью 25 тонн и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4, 5 разряд 1. Основы процесса выплавки стали и сплавов в электропечах; 2. Требования, предъявляемые к качеству шихтовых и заправочных материалов и раскислителей; 3. Физико-химические свойства шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи | Умения: |  |
|  |  | 3, 4, 5 разряд 1. Принимать участие в наращивании и установке электродов и выпуске плавки на электропечах разных типов; 2. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4, 5 разряд 1. Способы кладки футеровки электропечи; 2. Основы электротехники; 3. Слесарное дело; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |

13. Карточка профессии "Подручный сталевара электропечи (третий)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-050 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара электропечи (третий) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - не менее 6 месяцев в сталеплавильном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-045 - Подручный сталевара конвертера 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1.Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи; 2.Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи | Навык 1: Выплавка стали в электропечи | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Принимать участие в разделке и заделке сталевыпускного отверстия, заправке печей и завалке шихты, скачивании шлака и перемешивании металла в ванне электропечей при обслуживании электропечей емкостью менее 3 тонн; 2. Выполнять ломку желоба и воронки для заливки металла при работе дуплекс-процессом под руководством подручного сталевара электропечи более высокой квалификации; 3. Выполнять подготовку инструмента к плавке; 4. Выполнять дробление и взвешивание ферросплавов и флюсов и их подачу к электропечи при обслуживании электропечей емкостью менее 3 тонн. 3 разряд При обслуживании электропечей емкостью от 3 тонн, но менее 25 тонн. 4 разряд При обслуживании электропечей емкостью 25 тонн и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3, 4 разряд 1. Состав и свойства шихтовых, заправочных, добавочных и огнеупорных материалов; 2. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи | Умения: |  |
|  |  | 2, 3, 4 разряд 1. Принимать участие в очистке подины от остатков шлака и металла электропечей; 2. Выполнять подготовку заправочных материалов; 3. Выполнять уборку мусора на рабочей площадке и под печью; 4. Принимать участие в смене электродов и в ремонте футеровки печи. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3, 4 разряд 1. Устройство обслуживаемой электропечи; 2. Основы электротехники; 3. Слесарное дело; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |

14. Карточка профессии "Подручный сталевара конвертера (первый)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-045 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара конвертера (первый) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара конвертера |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не менее 6 месяцев с сталеплавильном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев с сталеплавильном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев с сталеплавильном производстве, для 6 разряда - не менее 24 месяцев с сталеплавильном производстве, для 7 разряда - не менее 30 месяцев с сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи 8121-1-050 - Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно-конвертерным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере; 2. Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере | Навык 1: Выплавка стали в конвертере | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Вести процесс выплавки стали, полупродукта, ванадиевого |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4, 5, 6, 7 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Характеристику применяемого кислорода; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание конвертера | Умения: |  |
|  |  | 3, 4, 5, 6, 7 разряд 1. Выполнять выбивку и заделку фурм, замену их днищ; 2. Выполнять очистку горловины конвертера от скрапа и "козлов", подмазку горловины огнеупорным материалом; 3. Выполнять операции по уходу за фурмой, подающей кислород в конвертер; 4. Выполнять подготовку огнеупоров для подварки огнеупорной кладки конвертера; 5. Управлять манипулятором торкрет-фурмы, определять угол наклона сопла торкрет и выставлять его; 6. Наблюдать за положением сопла торкрет-фурмы в период торкретирования; 7. Регулировать подачу торкрет-массы из смесителя в камерный питатель. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4, 5, 6, 7 разряд 1. Устройство и принцип работы обслуживаемых конвертеров; 2. Правила технической эксплуатации спектроскопа; 3. Слесарное дело; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Оператор загрузки конвертера |  |

15. Карточка профессии "Сталевар конвертера":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-057 |  |  |
| Наименование профессии: | Сталевар конвертера |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар конвертера (параграф 30) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 4 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера; для 5 разряда - не менее 18 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера; для 6 разряда - не менее 24 месяца в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-058 - Сталевар мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно- конвертерным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере; 2. Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере | Навык 1: Выплавка стали в конвертере емкостью менее 5 тонн | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью менее 5 тонн; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры емкостью менее 5 тонн; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью менее 5 тонн; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью менее 5 тонн; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера и контролировать качество их работы в строгом соответствии с инструкциями по охране труда; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью менее 5 тонн; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Выплавка стали в конвертере емкостью от 5, но менее 10 тонн | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью от 5, но менее 10 тонн; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью от 5, но менее 10 тонн; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 3: Выплавка стали в конвертере емкостью от 10, но менее 100 тонн | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры емкостью от 10, но менее 100 тонн; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью от 10, но менее 100 тонн; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью от 10, но менее 100 тонн; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера после ремонта; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн при горячих ремонтах; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн при горячих ремонтах; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 3: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью менее 5 тонн | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью менее 5 тонн; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера после ремонта; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью менее 5 тонн при горячих ремонтах; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью менее 5 тонн; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью менее 5 тонн; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 5 | Мастер смены |  |
|  | 3 | Подручный сталевара конвертера |  |

16. Карточка профессии "Сталевар электропечи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-061 |  |  |
| Наименование профессии: | Сталевар электропечи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар электропечи (параграф 59) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 5 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара электропечи. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-056 - Сталевар вакуумной печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечах; 2. Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечах | Навык 1: Выплавка стали в электропечах разных типов емкостью менее 3 тонн | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять контроль и регулирование электрического и теплового режимов работы электропечи емкостью менее 3 тонн; 2. Выполнять выпуск плавки; 3. Наблюдать за экономным расходом энергоресурсов, состоянием электропечи емкостью менее 3 тонн и ее оборудования, за охлаждением ее арматуры и состоянием контрольно- измерительных приборов; 4. Руководить бригадой подручных сталевара электропечи; 5. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 6. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 7. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 8. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах емкостью менее 3 тонн; 2. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования электропечи емкостью менее 3 тонн; 3. Физико-химические свойства и состав шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок; 4. Номинальные мощности трансформаторов и допустимые нагрузки на электропечах емкостью менее 3 тонн; 5. Методы интенсификации плавки; 6. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 7. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 8. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 9. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 10. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 11. Признаки и причины нештатных ситуаций на печи и алгоритмы ликвидации аварий; 12. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи емкостью менее 3 тонн | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять наращивание и установку электродов электропечи емкостью менее 3 тонн; 2. Участвовать в приемке электропечи емкостью менее 3 тонн после ремонтов; 3. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 4. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 5. Распределять обязанности между подручными сталевара электропечи; 6. Контролировать состояние основных узлов электропечи и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 7. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Типы электродержателей и механизмов передвижения электродов и требования, предъявляемые к ним; 2. Основы электротехники; 3. Основы слесарного дела; 4. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 5. Выбор и применение огнеупорных материалов; 6. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 5 | Мастер смены |  |
|  | 3 | Подручный сталевара электропечи |  |

17. Карточка профессии "Сталевар конвертера":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-057 |  |  |
| Наименование профессии: | Сталевар конвертера |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар конвертера (параграф 30) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: - | Специальность: - | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 7 разряда - не менее 30 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера. для 8 разряда - не менее 36 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-058 - Сталевар мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно- конвертерным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере; 2. Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере | Навык 1: Выплавка стали в конвертерах емкостью от 100, но менее 250 тонн или легированных марок стали в конвертерах емкостью 20 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертеров емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также в конвертеры емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также из конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также в конвертере емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также в конвертерах емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Выплавка стали в конвертерах емкостью 250 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 8 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью 250 тонн и более; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры емкостью 250 тонн и более; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью 250 тонн и более; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью 250 тонн и более; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера емкостью 250 тонн и более; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 8 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью 250 тонн и более; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн или конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей | Умения: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн при горячих ремонтах, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более для выплавки легированных сталей; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью 250 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 8 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью 250 тонн и более; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера емкостью 250 тонн и более; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью 250 тонн и более при горячих ремонтах; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 8 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью 250 тонн и более; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью 250 тонн и более; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 6 | Начальник смены |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |

18. Карточка профессии "Сталевар электропечи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-061 |  |  |
| Наименование профессии: | Сталевар электропечи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар электропечи (параграф 59) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: - | Специальность: - | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 6 разряда - не менее 18 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара электропечи; для 7 разряда - не менее 24 месяца в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара электропечи. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-056 - Сталевар вакуумной печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечах; 2. Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечах | Навык 1: Выплавка стали в электропечах разных типов емкостью от 3, но менее 25 тонн | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Выполнять контроль и регулирование электрического и теплового режимов работы электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн; 2. Выполнять выпуск плавки; 3. Наблюдать за экономным расходом энергоресурсов, за состоянием электропечи и ее оборудования, за охлаждением ее арматуры и состоянием контрольно-измерительных приборов; 4. Руководить бригадой подручных сталевара электропечи; 5. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 6. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 7. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 8. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах емкостью от 3, но менее 25 тонн; 2. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн; 3. Физико-химические свойства и состав шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок; 4. Номинальные мощности трансформаторов и допустимые нагрузки на электропечах емкостью от 3, но менее 25 тонн; 5. Методы интенсификации плавки; 6. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 7. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 8. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 9. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 10. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 11. Признаки и причины нештатных ситуаций на печи и алгоритмы ликвидации аварий; 12. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Выплавка стали в электропечах разных типов емкостью 25 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Выполнять контроль и регулирование электрического и теплового режимов работы электропечи емкостью 25 тонн и более; 2. Выполнять выпуск плавки; 3. Наблюдать за экономным расходом энергоресурсов, состоянием электропечи емкостью 25 тонн и более и ее оборудования, за охлаждением ее арматуры и состоянием контрольно- измерительных приборов; 4. Руководить бригадой подручных сталевара электропечи; 5. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 6. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 7. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 8. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах емкостью 25 тонн и более; 2. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования электропечи емкостью 25 тонн и более; 3. Физико-химические свойства и состав шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок; 4. Номинальные мощности трансформаторов и допустимые нагрузки на электропечах емкостью 25 тонн и более; 5. Методы интенсификации плавки; 6. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 7. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 8. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 9. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 10. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 11. Признаки и причины нештатных ситуаций на печи и алгоритмы ликвидации аварий; 12. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Выполнять наращивание и установку электродов электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн; 2. Участвовать в приемке электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн после ремонтов; 3. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 4. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 5. Распределять обязанности между подручными сталевара электропечи; 6. Контролировать состояние основных узлов электропечи и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 7. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Типы электродержателей и механизмов передвижения электродов и требования, предъявляемые к ним; 2. Основы электротехники; 3. Основы слесарного дела; 4. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 5. Выбор и применение огнеупорных материалов; 6. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 7. Основы слесарного дела; 8. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Подготовка и обслуживание электропечи емкостью 25 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Выполнять наращивание и установку электродов электропечи емкостью 25 тонн и более; 2. Участвовать в приемке электропечи емкостью 25 тонн и более после ремонтов; 3. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 4. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 5. Распределять обязанности между подручными сталевара электропечи; 6. Контролировать состояние основных узлов электропечи и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 7. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Типы электродержателей и механизмов передвижения электродов и требования, предъявляемые к ним; 2. Основы электротехники; 3. Основы слесарного дела; 4. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 5. Выбор и применение огнеупорных материалов; 6. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 7. Основы слесарного дела; 8. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 6 | Начальник смены |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

19. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: Абсаматов А.А.,+7 (717) 257 22 58, a.absamatov@mps.gov.kz.

20. Организации (предприятия) участвующие в разработке: Объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий".

Руководитель проекта: Радостовец Н.В., номер телефона: +7 (717) 268 96 01.

21. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 05.11.2025 года.

22. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

23. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

24. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2026 год.

25. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2029 года.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан