О внесении изменения в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 237 и Министра индустрии и инфраструктурного развития от 29 марта 2019 года № 162 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию"

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 апреля 2026 года № 276 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 апреля 2026 года № 170-ОД

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 237 и Министра индустрии и инфраструктурного развития от 29 марта 2019 года № 162 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию" (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18438) следующее изменение:

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, утверждҰнный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) направление копии настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр внутренних дел Республики Казахстан | ___________ Е. Саденов |
| --- | --- |
| Министр торговли и интеграции Республики Казахстан | ________ А. Шаккалиев |

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | Утвержден совместным приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 марта 2019 года №162 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года №237 |

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию

| № п/п | Наименование измерений с указанием объекта и области применения | Метрологические требования к измерениям |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность или класс точности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) мобильными скоростемерами | От 20 до 250 км/ч. | ± 2 км/ч. | Фиксация: - превышения установленной скорости движения; |
| 2 | Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами | От 20 до 250 км/ч. | ± 2 км/ч. |  |
| 3 | Измерение суммарного люфта в рулевом управлении | От 0° до 30° | ± 1° | Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33003) |
| 4 | Измерение светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол | От 0 % до 70 % | ± 2 % |  |
| 5 | Измерение остаточной высоты рисунка протектора шин | От 0 до 150 мм. | ± 0,01мм. |  |
| 6 | Измерение концентрации компонентов в отработавших газах | - CO от 0 до 5 % объемной доли | Абсолютная ± 0,03 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - CO2 от 0 до 16% объемной доли | Абсолютная ± 0,5 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - O2 от 0 до 21% объемной доли | Абсолютная ± 0,1 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - СН от 0 млн-1 до 2000 % млн-1 | Абсолютная ± 10 млн-1 Относительная ± 5 % |  |
| 7 | Измерение средней скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами | - | ± 2 км/ч при подсчете средней скорости | Фиксация превышения средней скорости движения |
| 8 | Измерение контролируемого участка (предельная дальность распознавания государственного регистрационного номерного знака) стационарных аппаратно-программных комплексов | От 10 до 100 м | ± 1 | Фиксация: -нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств; - проезда на запрещающий сигнал светофора; - несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками; - непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения; - нарушения правил маневрирования. |
| 9 | Измерение координат расположения аппаратно-программных комплексов | Без ограничений | ± 10 м | Фиксация места правонарушения. Является обязательным измерением для всех нарушений ПДД, для всех видов аппаратно-программных комплексов. |
| 10 | Измерение расстояния между габаритами транспортных средств по выступающим точкам и дорожной разметкой стационарными аппаратно-программными комплексами | от 0 до 5 м | ± 0,5 м | Фиксация нарушения несоблюдения требований, предписанных дорожной разметкой. |
| 11 | Измерение погрешности синхронизации времени | Без ограничений | ± 2 с | Фиксация времени правонарушения. Является обязательным измерением для всех нарушений ПДД, для всех видов аппаратно-программных комплексов. |
| 12 | Измерение контролируемого участка (предельная дальность распознавания государственного регистрационного номерного знака) мобильных аппаратно-программных комплексов | Без ограничений | ± 1 % | Фиксация: - нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств; - несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан