О внесении дополнений в приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 "Об утверждении профессиональных стандартов в сфере горно-металлургической промышленности"

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 4 марта 2026 года № 83

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 "Об утверждении профессиональных стандартов в сфере горно-металлургической промышленности", следующие дополнения:

пункт 1 дополнить подпунктами 4), 5), 6) и 7) следующего содержания:

"4) профессиональный стандарт "Литье по выплавляемым моделям" согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) профессиональный стандарт "Литье под давлением" согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) профессиональный стандарт "Производство чугуна" согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) профессиональный стандарт "Сталеплавильное производство" согласно приложению 7 к настоящему приказу.";

дополнить приложением 4 согласно приложению 1 к настоящему приказу;

дополнить приложением 5 согласно приложению 2 к настоящему приказу;

дополнить приложением 6 согласно приложению 3 к настоящему приказу;

дополнить приложением 7 согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течение пяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр промышленности и строительства Республики Казахстан | Е. Нагаспаев |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАН

Министерство труда и

социальной защиты населения

Республики Казахстан

_________________

"___" ___________ 2026 года

|  | Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 4 марта 2026 года № 83 |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
"Литье по выплавляемым моделям"

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Литье по выплавляемым моделям" (далее – профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере литья металлов.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) литейная модель – модель для образования в литейной форме отпечатка, соответствующего конфигурации и размерам отливки;

2) литье металлов под давлением – способ изготовления отливок путем быстрой запрессовки сплава под высоким давлением (от 7 до 700 МПа) в пресс-форму;

3) выплавляемая модель – разовая литейная модель, служащая для образования керамической литейной формы. Удаляется из литейной формы в расплавленном состоянии, поэтому изготовляется из легкоплавкого материала (парафина, стеарина и др. веществ), который плавится при 50-60°С;

4) литье по выплавляемым моделям – литье металла, осуществляемое заливкой литейной формы, изготовленной по выплавляемой модели;

5) формовка по выплавляемой модели – формовка по модели, при которой образование литейной формы осуществляется погружением выплавляемой литейной модели в жидкую связующую смесь с обсыпкой огнеупорным материалом и отверждением;

6) брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление;

7) машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приемы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.;

8) охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Литье по выплавляемым моделям.

5. Код профессионального стандарта: C24530019.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

24 Металлургическое производство;

24.5 Литье металлов;

24.53 Литье легких металлов;

24.53.0 Литье легких металлов.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Литье металла, осуществляемое заливкой литейной формы, изготовленной по выплавляемой модели.

8. Перечень карточек профессий:

1) Формовщик по выплавляемым моделям - 3 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Формовщик по выплавляемым моделям":

| Код группы: | 7211-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 7211-1-009 |  |  |  |
| Наименование профессии: | Формовщик по выплавляемым моделям |  |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Формовщик по выплавляемым моделям |  |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Литейное производство |  | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 1 разряда - не требуется, для 2 разряда - не менее 6 месяцев в литейном производстве, для 3 разряда - не менее 12 месяцев в литейном производстве, для 4 разряда - не менее 18 месяцев в литейном производстве. |  |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 7211 - Формовщики и стерженщики |  |  |  |
| Основная цель деятельности: | Создание точных форм (или моделей), которые в последствии наполняются расплавленным металлом. |  |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: |  | 1. Изготовление фоpм по выплавляемым моделям; 2. Фоpмовка блоков по выплавляемым моделям. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |  |
| Трудовая функция 1: Изготовление фоpм по выплавляемым моделям | Навык 1: Изготовление фоpм для пpостых отливок |  | Умения: |  |
|  |  |  | 1 разряд 1. Изготавливать вpучную фоpмы по выплавляемым моделям для пpостых деталей; 2. Выполнять загpузку в сушильные печи фоpм и pазгpузку их после сушки; 3. Выполнять отдельные опеpации по пpиготовлению фоpмовочных и огнеупоpных матеpиалов под pуководством фоpмовщика по выплавляемым моделям более высокой квалификации. |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | 1 разряд 1. Пpоцесс изготовления пpостых фоpм по выплавляемым моделям; 2. Назначение и условия пpименения фоpмовочных и огнеупоpных матеpиалов; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: |  | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Изготовление фоpм для отливок сpедней сложности |  | Умения: |  |
|  |  |  | 2 разряд 1. Изготавливать фоpмы по выплавляемым моделям для отливок сpедней сложности с пpименением вибpационного стола и вpучную с пеpедачей изготовленных фоpм на pольганг или с установкой в отдельное место; 2. Выполнять пpиготовление составов и нанесение огнеупоpных слоев кpаски на выплавляемые модели под pуководством фоpмовщика по выплавляемым моделям более высокой квалификации; 3. Выполнять подготовку наполнительных смесей для изготовления фоpм; 4. Выполнять сушку, выплавление легкоплавкой массы и пpокаливание фоpм по установленному pежиму и подготовку их под заливку. |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | 2 разряд 1. Устpойство и пpинцип pаботы обслуживаемого вибpационного стола и установок для сушки, выплавления легкоплавкой массы и пpокаливания однотипных фоpм; 2. Состав фоpмовочных наполнителей и огнеупоpных кpасок для покpытия выплавляемых моделей; 3. Pежим сушки моделей, а также сушки и пpокаливания фоpм; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: |  | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 3: Изготовление фоpм для сложных и кpупных отливок |  | Умения: |  |
|  |  |  | 3 разряд 1. Изготавливать фоpмы по сложным и кpупным выплавляемым моделям, собpанным в блоки, с пpименением вибpационного стола пневматического, механического или электpомагнитного действия; 2. Выполнять пpиготовление огнеупоpных составов в соответствии с заданной pецептуpой и pежимом пpокаливания фоpм, фоpмовку блоков по выплавляемым моделям сухим и сыpым способом для литья из углеpодистых сталей; 3. Hаносить огнеупоpные составы на сложные модельные блоки; 4. Регулиpовать темпеpатуpу пpи выполнении и пpокаливании фоpм для сложных отливок; 5. Выполнять подналадку вибpационного стола. |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | 3 разряд 1. Устpойство, пpинцип pаботы и способы подналадки pазличных вибpационных столов и установок для выплавления легкоплавкой массы и пpокаливания фоpм; 2. Pецептуpу и физические свойства pазличных огнеупоpных составов, наносимых на выплавляемые модели; 3. Способы уплотнения наполнительного фоpмовочного состава пpи изготовлении сложных и кpупных модельных блоков и комплектов; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: |  | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Фоpмовка блоков по выплавляемым моделям | Навык 1: Фоpмовка блоков для отливок из высокоуглеpодистых и жаpопpочных сталей |  | Умения: |  |
|  |  |  | 4 разряд 1. Выполнять фоpмовку блоков по выплавляемым моделям сухими и сыpыми наполнителями для отливок из высокоуглеpодистых и жаpопpочных сталей; 2. Hаносить огнеупоpное покpытие на сложные единичные и кpупные модели; 3. Выплавлять и пpокаливать сложные кpупные фоpмы; 4. Выполнять контpоль pежимов выплавления и восстановления модельного состава; 5. Выполнять наладку pазличных вибpационных устpойств. |  |
|  |  |  | Знания: |  |
|  |  |  | 4 разряд 1. Устpойство, кинематические схемы и пpавила наладки обоpудования, пpименяемого для выплавления и восстановления легкоплавкой массы; 2. Механические и литейные свойства металлов заливаемых в фоpмы; 3. Способы закpепления огнеупоpного состава на моделях; 4. Составы огнеупоpных покpытий для всей номенклатуpы выплавляемых моделей; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: |  | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Внимательность Аккуратность Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость |  |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 19999-74. Детали и приспособления пресс-форм для выплавляемых моделей. Технические условия. |  |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: |  | Наименование профессии: |  |
|  | 4 |  | Техник-металлург |  |
|  | 4 |  | Техник литейщик |  |
|  | 2 |  | Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов |  |
|  | 2 |  | Сборщик форм |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: Абсаматов А.А., +7(717)2572258, a.absamatov@mps.gov.kz.

11. Организации (предприятия) участвующие в разработке: АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" "Qazindustry".

12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 06.10.2025 года.

13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

15. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2026 год.

16. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2029 года.

|  | Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 4 марта 2026 года № 83 |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"Литье под давлением"

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Литье под давлением" (далее – профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере литья металлов.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) литье – заполнение чего-либо (формы, емкости, полости) материалом, находящимся в жидком агрегатном состоянии;

2) литье металлов под давлением – способ изготовления отливок путем быстрой запрессовки сплава под высоким давлением (от 7 до 700 МПа) в пресс-форму;

3) пресс-форма – металлическая литейная форма для производства отливок на машинах литья под давлением;

4) сливная изложница – открытая литейная форма для слива остатков металла из ковшей после заливки литейных форм;

5) заливочный ковш – литейный ковш для заливки литейных форм жидким металлом;

6) материаловедение – наука, изучающая связи между составом, строением и свойствами материала;

7) брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление;

8) машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приемы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.;

9) охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно- профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Литье под давлением.

5. Код профессионального стандарта: C24530018.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

24 Металлургическое производство;

24.5 Литье металлов;

24.53 Литье легких металлов;

24.53.0 Литье легких металлов.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Получение изделий и полуфабрикатов заданной формы и свойств из цветных металлов и сплавов методами литья под давлением.

8. Перечень карточек профессий:

1) Литейщик на машинах для литья под давлением - 3 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Литейщик на машинах для литья под давлением":

| Код группы: | 8121-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-4-027 |  |  |
| Наименование профессии: | Литейщик на машинах для литья под давлением |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Литейщик на машинах для литья под давлением |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия цветных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - не менее 6 месяцев на литейном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев на литейном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев на литейном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Ведение процессов плавки и литья изделий из металлов и сплавов в вакууме и под давлением. |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение операций по литью под давлением согласно технологическому процессу |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение операций по литью под давлением согласно технологическому процессу | Навык 1: Литье под давлением пpостых и сpедней сложности деталей | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Выполнять литье мелких пpостых и сpедней сложности деталей из цветных металлов, сплавов и чугуна на поpшневых или компpессоpных машинах для литья под давлением; 2. Выполнять загpузку шихты в плавильные печи; 3. Вести плавку, подогpев металла в pаздаточной и подогpевательной печах; 4. Выполнять рафиниpование металла под pуководством литейщика на машинах для литья под давлением более высокой квалификации; 5. Выполнять извлечение отливок из пpесс-фоpмы; 6. Выполнять очистку, подогpев, смазку и смену pабочих частей фоpмы; 7. Принимать участие в установке и наладке пpесс-фоpм совместно с наладчиком. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Пpинцип pаботы обслуживаемых однотипных машин для литья под давлением; 2. Назначение и пpавила пpименения пpесс-фоpм, обpащения с ними и их темпеpатуpу пеpед заливкой; 4. Назначение и условия пpименения контpольно-измеpительных пpибоpов; 5. Литейные свойства pазливаемых металлов и сплавов; 6. Виды пpисадочных матеpиалов и их назначение; 7. Виды смазок для пpесс-фоpм и способы их пpименения; 8. Тpебования, пpедъявляемые к отливке; 9. Состав шихтовых матеpиалов и поpядок загpузки шихты в плавильные печи; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Литье под давлением сложных деталей | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять литье кpупных и сложных деталей с кpиволинейными пеpесекающимися повеpхностями и отъемными частями из цветных металлов и их сплавов или из чугуна и стали на поpшневых и компpессоpных машинах для литья под давлением pазличной констpукции; 2. Выполнять плавку металлов; 3. Опpеделять темпеpатуpу металла и подогpев пpесс-фоpм с соблюдением установленного темпеpатуpного pежима; 4. Выполнять рафиниpование металла. 4 разряд 1. Выполнять литье pазличных тонкостенных и металлоемких деталей сложной конфигуpации, с внутpенними pебpистыми полостями и отъемными частями из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов, имеющих высокую темпеpатуpу плавления, на машинах для литья под давлением pазличных констpукций; 2. Hаблюдать за темпеpатуpой металла; 3. Hаблюдать за пpесс-фоpмами и качеством отливок. 5 разряд 1. Выполнять литье деталей больших габаpитов сложной конфигуpации из цветных металлов и сплавов с полиpуемыми повеpхностями и деталей, идущих под декоpативное покpытие; 2. Выполнять литье деталей в пресс-фоpмах с гидpавлическими пpиводами пpи pучном упpавлении на машинах для литья под давлением pазличных констpукций. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Устpойство обслуживаемых машин для литья под давлением; 2. Констpуктивные особенности пpесс-фоpм; 3. Устpойство контpольно-измеpительных пpибоpов; 4. Методы pегулиpования давления и скоpости пpессующего поpшня; 5. Темпеpатуpу металла и сплавов пpи заливке; 6. Правила по технике безопасности. 4 разряд 1. Устpойство машин pазличных типов для литья под давлением; 2. Устpойство и пpинцип pаботы плавильных печей; 3. Влияние состава шихты на свойства и качество металла; 4. Способы повышения пpоизводительности машин и улучшения качества отливок путем pегулиpования давления и изменения скоpости пpессующего поpшня; 5. Правила по технике безопасности. 5 разряд 1. Констpукцию pазличных типов машин для литья под давлением; 2. Способы улучшения отливок пpи pаботе на пpесс-фоpмах с гидpавлическими пpиводами; 3. Физико-химические свойства цветных металлов, их сплавов и чугуна в пpеделах выполняемых pабот; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность Пунктуальность Стрессоустойчивость Аккуратность |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 15595-84. Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Завальщик шихты в вагранки и печи |  |
|  | 2 | Заварщик отливок |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

10. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: Топанова М.М.,+7 (717) 257 22 51, m.topanova@mps.gov.kz.

11. Организации (предприятия) участвующие в разработке: АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" "Qazindustry".

12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 06.10.2025 года.

13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

15. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2026 год.

16. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2029 года.

|  | Приложение 3 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 4 марта 2026 года № 83 |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
"Производство чугуна"

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Производство чугуна" (далее – профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере производства чугуна.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования, и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности;

2) квалификационный уровень – уровень квалификации – обобщенные требования к знаниям, умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;

3) национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;

4) национальная система квалификаций (НСК) – целостный комплекс правовых и институциональных регуляторов спроса и предложения квалификаций, обеспечивающих взаимосвязь отраслей экономики, рынка труда и системы профессионального образования и обучения;

5) отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли;

6) профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;

7) профессия – социально признаваемая и/или юридически фиксированная область возможного выполнения соответствующих трудовых функций, требующая владение комплексом знаний и умений, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы;

8) трудовая функция – типичная работа (круг работ) в рамках этапа технологического процесса, состоящая из одной или нескольких профессиональных задач. При описании трудовых функций в карточках профессий профессиональных стандартов при необходимости могут быть указаны обязательные и дополнительные трудовые функции, исходя из понимания, что обязательные трудовые функции, в отличие от дополнительных, необходимо обязательно подтверждать при присвоении квалификации, а дополнительные трудовые функции могут быть описаны, как потенциальные трудовые функции, которые могут потребоваться для данной профессии в будущем;

9) профессиональная задача (задача) – элемент трудовой функции, позволяющий декомпозировать функцию для выполнения единичных действий;

10) знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи;

11) умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач;

12) компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Производство чугуна.

5. Код профессионального стандарта: C24100011.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

24 Металлургическое производство;

24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов;

24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов;

24.10.0 Производство чугуна, стали и ферросплавов.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация работ и выполнения технологического процесса по получению чугуна в доменном производстве.

8. Перечень карточек профессий:

1) Грануляторщик доменного шлака - 2 уровень ОРК;

2) Транспортировщик шихты - 2 уровень ОРК;

3) Бункеровщик доменных печей - 2 уровень ОРК;

4) Машинист вагон-весов - 2 уровень ОРК;

5) Газовщик доменной печи - 2 уровень ОРК;

6) Горновой доменной печи (третий) - 3 уровень ОРК;

7) Верховой доменной печи - 3 уровень ОРК;

8) Горновой доменной печи (первый) - 3 уровень ОРК;

9) Газовщик доменной печи - 3 уровень ОРК;

10) Горновой доменной печи (второй) - 3 уровень ОРК;

11) Водопроводчик доменной печи - 3 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Грануляторщик доменного шлака":

| Код группы: | 8121-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-9-007 |  |  |
| Наименование профессии: | Грануляторщик доменного шлака |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Грануляторщик доменного шлака (Параграф 4-5) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - 6 месяцев в производстве чугуна, для 4 разряда - 12 месяцев в производстве чугуна, для 5 разряда - 18 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-063 - Шлаковщик |  |  |
| Основная цель деятельности: | Гранулирование доменного шлака |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Грануляция огненно-жидкого шлака |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Грануляция огненно-жидкого шлака | Навык 1: Эксплуатация установок мокрой, полусухой и сухой грануляции | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Выполнять грануляцию огненно-жидкого шлака на установках мокрой, полусухой и сухой грануляции производительностью до 1 миллион тонн шлака в год; 2. Управлять механизмами установки, включать подачу воды в бассейн, грануляционный желоб, траншею и поддерживать необходимый уровень; 3. Выполнять регулирование соотношения шлака и воды при сливе на грануляционной установке; 4. Выполнять кантовку шлаковозных ковшей; 5. Проводить очистку шлаковых желобов, сточных канав и разбивка застывшего в ковшах шлака пневматическими отбойными молотками и другими инструментами; 6. Управлять скреперной лебедкой или другими механизмами при погрузке гранулированного шлака в железнодорожные вагоны; 7. Проводить уборку шлака на территории грануляционной установки и подъездных путях; 8. Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 3 разряд 1. Выполнять грануляцию огненно-жидкого шлака на установках мокрой, полусухой и сухой грануляции производительностью свыше 1 миллиона тонн шлака в год; 2. Выполнять обслуживание установки по производству шлаковой пемзы, термозита, литого щебня, шлаковаты и иные; 3. Выполнять подачу сжатого воздуха; 4. Управлять гидроэкранной установкой; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Принцип работы оборудования грануляционной установки, механизмов кантования ковшей, пневматических отбойных молотков и применяемых погрузочных механизмов; 2. Свойства жидкого и гранулированного шлака; 3. Слесарное дело; 4. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке грануляции доменного шлака. 3 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемых установок; 2. Химические свойства пемзы, термозита и других продуктов шлакопереработки; 3. Слесарное дело; 4. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке грануляции доменного шлака. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Эксплуатация бесковшевой придоменной установке грануляции шлака | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять грануляцию огненно-жидкого шлака при обслуживании бесковшевой придоменной установки грануляции шлака производительностью до 1 миллиона тонн шлака в год; 2. Выполнять обслуживание установки по производству шлаковой пемзы, термозита, литого щебня, шлаковаты и иные; 3. Выполнять подачу сжатого воздуха; 4. Управлять гидроэкранной установкой; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. 5 разряд При обслуживании бесковшевой придоменной установки грануляции шлака производительностью свыше 1 миллиона тонн шлака в год. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемых установок; 2. Химические свойства пемзы, термозита и других продуктов шлакопереработки; 3. Слесарное дело; 4. Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке грануляции доменного шлака. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Водопроводчик доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |

10. Карточка профессии "Транспортировщик шихты":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-062 |  |  |
| Наименование профессии: | Транспортировщик шихты |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Транспортировщик шихты (Параграф 26). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Не требуется |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-020 - Загрузчик шихты 8121-1-031 - Машинист шихтоподачи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Транспортировка шихтовых материалов |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение работ по погрузке шихтовых материалов в вагонетки |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение работ по погрузке шихтовых материалов в вагонетки | Навык 1: Организация работы | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять погрузку шихтовых материалов в вагонетки в соответствии с графиком загрузки печей, подкатку вагонеток к весам, взвешивание и доставку груженых вагонеток к неполностью механизированным доменным печам и порожних - к месту погрузки; 2. Выполнять постановку в клети вагонеток и бадей с шихтовыми материалами и выкатывание из клети порожних вагонеток; 3. Проверять качество подаваемой шихты; 4. Наблюдать за исправным состоянием клети, бимсовых путей и стрелок. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Виды и физические свойства шихтовых материалов, загружаемых в доменную печь; 2. Последовательность загрузки и подачи шихтовых материалов в неполностью механизированные печи; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Верховой доменной печи |  |
|  | 3 | Водопроводчик доменной печи |  |
|  | 3 | Газовщик доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |

11. Карточка профессии "Бункеровщик доменных печей":

| Код группы: | 8121-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-9-001 |  |  |
| Наименование профессии: | Бункеровщик доменных печей |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Бункеровщик доменных печей (Параграф 6). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Не требуется |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8181-5-006 - Загрузчик печей 8187-1-001 - Загрузчик-выгрузчик печей |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обслуживание бункеров и подбункерного помещения доменных печей |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение работ по обслуживанию подбункерного помещения доменных печей |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение работ по обслуживанию подбункерного помещения доменных печей | Навык 1: Обслуживание бункеров и подбункерного помещения доменных печей | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Выполнять обслуживание бункеров и подбункерного помещения доменных печей объемом менее 930 кубических метров; 2. Выполнять разбивку крупных кусков руды и флюса на бункерных решетках и отсортировки негабаритного скрапа и путаной стружки; 3. Выполнять шуровку шихтовых материалов в бункерах; 4. Сбивать настыли руды со стенок бункеров и очищать последних от налипшей коксовой мелочи; 5. Выполнять уборку просыпавшихся материалов в подбункерном помещении, на путях вагон-весов и эстакадных бункеров; 6. Принимать участие в очистке скиповых и отгрузка коксовой мелочи из бункеров при помощи малого скипа; 7. Вести наблюдение за работой затворов бункеров, гризли и качеством отсева кокса; 8. Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. 3-разряд При обслуживании бункеров и подбункерных помещений доменных печей объемом 930 кубических метров и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3 разряд 1. Устройство и принцип работы гризли, бункеров, затворов, питателей и транспортеров, механизмов саморазгружающихся вагонов, насосов для откачивания воды из скиповых ям; 2. Виды, свойства и назначение шихтовых материалов, применяемых для доменной плавки, их расположение в бункерах доменных печей; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Верховой доменной печи |  |
|  | 3 | Водопроводчик доменной печи |  |
|  | 3 | Газовщик доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |

12. Карточка профессии "Машинист вагон-весов":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-024 |  |  |
| Наименование профессии: | Машинист вагон-весов |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Машинист вагон-весов (Параграф 2-3) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - 6 месяцев в производстве чугуна, для 4 разряда - 12 месяцев в производстве чугуна, для 5 разряда - 18 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - 24 месяца в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 4321-0-001 - Весовщик 8186-0-005 - Весовщик-приемщик топлива |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечить точное взвешивание шихтовых материалов для доменной печи, их своевременную подачу и загрузку |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение шихтовыми материалами доменной печи |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение шихтовыми материалами доменной печи | Навык 1: Управление вагон-весами под руководством машиниста более высокой квалификации | Умения: |  |
|  |  | 2-разряд 1. Выполнять подачу на вагон-весах и разгрузку в скип шихтовых материалов при обслуживании доменных печей объемом менее 930 кубических метров под руководством машиниста более высокой квалификации; 2. Выполнять чистку, обдувку и смазку всех механизмов вагон- весов и гризли; 3. Управлять механизмами по увлажнению материалов в скипе; 4. Наблюдать за работой скипов коксовой мелочи; 5. Проводить уборку вагон-весов и просыпавшихся материалов на путях вагон-весов; 6. Принимать участие в ремонтах вагон-весов и гризли. 3-разряд При обслуживании доменных печей объемом 930 кубических метров и более под руководством машиниста более высокой квалификации. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3-разряд 1. Принцип работы оборудования вагон-весов и всех загрузочных механизмов; 2. Физические и химические свойства шихтовых материалов; 3. Требования, предъявляемые к качеству смазочных материалов; 4. Основы слесарного дела; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Управление вагон-весами самостоятельное | Умения: |  |
|  |  | 4-разряд 1. Выполнять набор, взвешивание шихтовых материалов на вагон- весы при обслуживании доменных печей объемом менее 500 кубических метров; 2. Выполнять подачу и разгрузку в скип шихтовых материалов при обслуживании доменных печей объемом до 500 кубических метров; 3. Обеспечивать точность взвешивания материалов, полную выгрузку материалов из вагон-весов и полноту загрузки печей; 4. Наблюдать за качеством отсева кокса и работой подъемника и грохотов рассева коксовой мелочи; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 6. Выполнять профилактический осмотр и текущий ремонт вагон- весов и гризли. 5-разряд При обслуживании доменных печей объемом от 500, но менее 930 кубических метров. 6-разряд При обслуживании доменных печей объемом 930 кубических метров и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки чугуна; 2. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования; 3. Состав и порядок подачи материалов в скип; 4. Схемы и принцип автоматизации и блокировки механизмов загрузки; 5. Слесарное дело; 6. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Верховой доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |

13. Карточка профессии "Газовщик доменной печи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-011 |  |  |
| Наименование профессии: | Газовщик доменной печи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Газовщик доменной печи (Параграф 7). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не требуется, для 4 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-012 - Газовщик шахтной печи 8121-9-006 - Газовщик коксовых печей 8121-9-005 - Газовщик |  |  |
| Основная цель деятельности: | Управление и контроль газовых процессов в доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Эксплуатация газового хозяйства доменной печи; 2. Обслуживание газового хозяйства доменной печи. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Эксплуатация газового хозяйства доменной печи | Навык 1: Управление газовой системой доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнение работ по переводу с воздуха на газ и с газа на воздух воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом менее 1700 кубических метров под руководством газовщика более высокой квалификации; 2. Открывание и закрывание атмосферных клапанов; 3. Подъем и опускание контрольного щупа. 4 разряд При выполнении работ по переводу с воздуха на газ и с газа на воздух воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом от 1700, но менее 2000 кубических метров под руководством газовщика более высокой квалификации. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки чугуна; 2. Физические и химические свойства чугуна и шлака; 3. Знания по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Обслуживание газового хозяйства доменной печи | Навык 1: Обслуживание и подготовка к работе газовой системой доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 3, 4 разряд 1. Принимать участие в остановке и пуске доменной печи; 2. Выполнять смазку узлов трения оборудования; 3. Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4 разряд 1. Принцип работы доменной печи, воздухонагревателей и газового хозяйства цеха, установленной на печах контрольно- измерительной аппаратуры и автоматики; 2. Слесарное дело; 3. Знания по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Верховой доменной печи |  |
|  | 3 | Водопроводчик доменной печи |  |
|  | 3 | Горновой доменной печи |  |
|  | 3 | Газовщик доменной печи |  |

14. Карточка профессии "Горновой доменной печи (третий)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-014 |  |  |
| Наименование профессии: | Горновой доменной печи (третий) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Горновой доменной печи (Параграф 9-11). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 4 разряда - не требуется, для 5 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-019 - Доменщик 8121-1-017 - Горновой шахтной печи 8121-1-013 - Горновой десульфурации чугуна |  |  |
| Основная цель деятельности: | Выпуск чугуна и шлака из доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи | Навык 1: Эксплуатация и обслуживание оборудования по выпуску чугуна из доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять выпуска чугуна и шлака, ломки и сушки литейной канавы, заправки перевалов и пушки, смены фурм и охладительных приборов при обслуживании доменных печей объемом менее 930 кубических метров под руководством первого горнового доменной печи; 2. Проводить подготовку чугунных и шлаковых желобов, носков, сифонов и обводного желоба к выпуску чугуна и шлака, подготовку и установку отсечных лопат; 3. Проводить подготовку шлаковозных ковшей для приемки шлака, засыпку чугуновозных ковшей коксовой мелочью; 4. Наблюдать за потоком чугуна и шлака в желобах при их выпуске; 5. Регулировать наполнения ковшей; 6. Управлять отсечными лопатами, поворотными носками чугунного и шлакового желобов, краном литейного двора и другими подъемными механизмами при выполнении горновых работ и одноносковой разливки чугуна и шлака; 7. Принимать участие в ремонтах оборудования горна. 5 разряд При выпуске чугуна и шлака, ломке и сушке литейной канавы, заправке перевалов и пушки, смене фурм и охладительных приборов при обслуживании доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров под руководством горнового доменной печи (первого). 6 разряд При выпуске чугуна и шлака, ломке и сушке литейной канавы, заправке перевалов и пушки, смене фурм и охладительных приборов при обслуживании доменных печей объемом 2000 кубических метров и более под руководством горнового доменной печи (первого). |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки чугуна; 2. Устройство доменной печи и оборудования горна - пушки, бурмашины, шлакового стопора и литейного крана; 3. Химические и физические свойства чугуна и шлака; 4. Состав и свойства заправочных материалов, поступающих на заправку желобов и носков, огнеупорных материалов, применяемых при заправке и ремонте чугунной и шлаковой леток; 5. Основы ведения огнеупорных работ; 6. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Грануляторщик доменного шлака |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |

15. Карточка профессии "Верховой доменной печи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-007 |  |  |
| Наименование профессии: | Верховой доменной печи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Верховой доменной печи (Параграф 13-15) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не требуется, для 4 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна, для 5 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-019 - Доменщик 8121-1-020 - Загрузчик шихты |  |  |
| Основная цель деятельности: | Загрузка шихтовых материалов для обеспечения технологического процесса |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение вспомогательных работ по загрузке шихты на колошнике доменных печей; 2. Загрузка шихты на колошнике доменных печей; 3. Загрузка агломерата и окатышей на колошнике доменных печей. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Выполнение вспомогательных работ по загрузке шихты на колошнике доменных печей | Навык 1: Выполнение вспомогательных работ при загрузке | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд. 1. Выполнять загрузку шихты на колошнике немеханизированных или частично механизированных доменных печей под руководством верхового более высокой квалификации; 2. Выполнять установку бадей и вагонеток на колошнике и выгрузку из них шихтовых материалов в печь; 3. Выполнять откатку порожних бадей и вагонеток; 4. Проводить уборку колошниковой площадки; 5. Участвовать в ремонте обслуживаемых механизмов. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд. 1. Принцип работы механизмов загрузки печи; 2. Физические свойства шихтовых материалов, загружаемых в доменную печь; 3. Слесарное дело; 4. Правила техники безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Загрузка шихты на колошнике доменных печей | Навык 1: Загрузка шихты | Умения: |  |
|  |  | Разряд 4. 1. Выполнять загрузку шихты на колошнике немеханизированных или частично механизированных доменных печей; 2. Выполнять загрузку в доменную печь агломерата и окатышей под руководством верхового более высокой квалификации; 3. Обеспечивать правильность и последовательность загрузки шихты в печь; 4. Наблюдать за полнотой загрузки печи и работой засыпного аппарата печи. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Разряд 4. 1. Основы технологического процесса выплавки чугуна в доменных печах; 2. Устройство механизмов загрузки печи; 3. Порядок загрузки материалов в печь; 4. Правила техники безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 3: Загрузка агломерата и окатышей на колошнике доменных печей | Навык 1: Загрузка агломерата и окатышей | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд. 1. Выполнять загрузку агломерата и окатышей на колошнике немеханизированных или частично механизированных доменных печей; 2. Обеспечивать правильность и последовательность загрузки агломерата и окатышей в доменную печь. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд. 1. Технологический процесс выплавки чугуна в доменных печах; 2. Устройство доменной печи; 3. Физические свойства и химический состав агломерата и окатышей, загружаемых в печь; 4. Правила техники безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Бункеровщик доменных печей |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |
|  | 2 | Транспортировщик шихты |  |

16. Карточка профессии "Горновой доменной печи (первый)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-014 |  |  |
| Наименование профессии: | Горновой доменной печи (первый) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Горновой доменной печи (Параграф 9-11). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 6 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна, для 7 разряда - не менее 18 месяцев в производстве чугуна, для 8 разряда - не менее 24 месяца в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Выпуск чугуна и шлака из доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи | Навык 1: Эксплуатация и обслуживание оборудования по выпуску чугуна из доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Проводить работы по обслуживанию горна доменных печей объемом менее 930 кубических метров в соответствии с графиком выпуска чугуна и шлака; 2. Выполнять разборку и набивку футляра чугунной летки и подготовка главного желоба для выпуска чугуна; 3. Выполнять выпуск чугуна и шлака; 4. Выполнять зарядку пушки запорной массой, смена охладительных устройств, фурм и амбразур; 5. Управлять бурмашиной и пушкой при открывании и закрывании чугунной летки; 6. Наблюдать по показаниям контрольно-измерительных приборов и другим данным за составом шлака, нагревом поверхности горна, циркуляцией воды, работой фурм и охладительных устройств; 7. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 8. Руководить бригадой горновых. 7 разряд При обслуживании горна доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров. 8 разряд При обслуживании горна доменных печей объемом 2000 кубических метров и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6, 7, 8 разряд 1. Теоретические основы доменного процесса; 2. Признаки расстройства работы доменной печи; 3. Конструктивные особенности доменных печей различных типов; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Грануляторщик доменного шлака |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |

17. Карточка профессии "Газовщик доменной печи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-011 |  |  |
| Наименование профессии: | Газовщик доменной печи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Газовщик доменной печи (Параграф 7-8). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 5 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - не менее 18 месяцев в производстве чугуна, для 7 разряда - не менее 24 месяцев в производстве чугуна, для 8 разряда - не менее 30 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-012 - Газовщик шахтной печи 8121-9-005 - Газовщик |  |  |
| Основная цель деятельности: | Управление и контроль газовых процессов в доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1.Эксплуатация газового хозяйства доменной печи; 2.Обслуживание газового хозяйства доменной печи. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Эксплуатация газового хозяйства доменной печи | Навык 1: Управление газовой системой доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять работы по переводу с воздуха на газ и с газа на воздух воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом 2000 кубических метров и более под руководством газовщика более высокой квалификации; 2. Вести процесс нагрева воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом менее 300 кубических метров; 3. Управлять лебедками газового дросселя и выпускными атмосферными клапанами; 4. Вести наблюдение и контроль за расходом, давлением и температурой дутья, подачей топливных добавок, расходом пара при работе на увлажненном дутье, давлением и температурой колошникового газа, полнотой загрузки печи и скоростью опускания шихты, расходом газа, выносом пыли из печи, содержанием углекислого газа по показаниям контрольно- измерительных приборов; 5. Вести наблюдение за состоянием газовоздушных трактов, за выпуском пыли из пылеуловителей; 6. Вести контроль режима работы воздуходувок, качества очистки газа, работы аварийных блокировок, централизации и связи; 7. Вести учет показаний приборов и установленной документации работы печи; 8. Руководить газовщиками более низкой квалификации. 6 разряд 1. Вести процесс нагрева воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом от 300, но менее 930 кубических метров; 2. Выполнять работы по переводу с воздуха на газ и с газа на воздух воздухонагревательных аппаратов доменных печей любого объема; 3. Управлять лебедками газового дросселя и выпускными атмосферными клапанами; 4. Вести наблюдение и контроль за расходом, давлением и температурой дутья, подачей топливных добавок, расходом пара при работе на увлажненном дутье, давлением и температурой колошникового газа, полнотой загрузки печи и скоростью опускания шихты, расходом газа, выносом пыли из печи, содержанием углекислого газа по показаниям контрольно- измерительных приборов; 5. Вести наблюдение за состоянием газовоздушных трактов, за выпуском пыли из пылеуловителей; 6. Вести контроль режима работы воздуходувок, качества очистки газа, работы аварийных блокировок, централизации и связи; 7. Вести учет показаний приборов и установленной документации работы печи; 8. Руководить газовщиками более низкой квалификации. 7 разряд При ведении процесса нагрева воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров. 8 разряд При ведении процесса нагрева воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом от 2000 кубических метров и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5, 6, 7, 8 разряд. 1. Теплотехнические основы доменного процесса; 2. Физические и химические свойства сырых материалов и топлива, поступающих в доменную плавку; 3. Влияние химического состава и механических свойств топлива на ход доменной печи; 4. Режимы работы скрубберов, передвижных дросселей; 5. Методы и приемы задувок и выдувок печи; 6. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Обслуживание газового хозяйства доменной печи | Навык 1: Обслуживание и подготовка к работе газовой системой доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 5, 6, 7, 8 разряд 1. Выполнять смазку узлов трения оборудования; 2. Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования; 3. Выполнять остановку и пуск доменной печи, включение и отключение газа от газовой сети при ремонтах и остановках печи; 4. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5, 6, 7, 8 разряд 1. Принцип работы доменной печи, воздухонагревателей и газового хозяйства цеха, установленной на печах контрольно- измерительной аппаратуры и автоматики; 2. Слесарное дело; 3. Устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования; 4. Расчеты рудной нагрузки, выхода чугуна из подачи, расхода кокса на тонну чугуна, основности шлака, количества воздуха, вдуваемого в доменную печь; 5. Причины расстройства хода печи и способы его предупреждения и устранения; 6. Системы газопроводов и паропроводов; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Бункеровщик доменных печей |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |
|  | 2 | Транспортировщик шихты |  |
|  | 2 | Газовщик доменной печи |  |

18. Карточка профессии "Горновой доменной печи (второй)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-014 |  |  |
| Наименование профессии: | Горновой доменной печи (второй) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Горновой доменной печи (Параграф 9-11). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 5 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна, для 7 разряда - не менее 18 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | - |  |  |
| Основная цель деятельности: | Выпуск чугуна и шлака из доменной печи |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение выпуска выплавленного жидкого чугуна и шлака из горна доменной печи | Навык 1: Эксплуатация и обслуживание оборудования по выпуску чугуна из доменной печи | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять подготовку и смену шлаковых приборов, разделка чугунной летки, выпуск чугуна, подготовка и заправка главного желоба для чугуна, фурм и амбразур при обслуживании доменных печей объемом менее 930 кубических метров под руководством горнового доменной печи (первого); 2. Выполнять разборку и наборку футляра шлаковой летки, набивку канавы и заправка шлаковых желобов; 3. Управлять шлаковыми стопорами при выпуске шлака; 4. Выполнять отбор проб шлака; 5. Определять степени нагрева и состава выпускаемого шлака; 6. Наблюдать за состоянием шлаковой фурмы и наполнением шлаковозных ковшей. 6 разряд При подготовке и смене шлаковых приборов, разделке чугунной летки, выпуске чугуна, подготовке и заправке главного желоба для чугуна, фурм и амбразур при обслуживании доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров под руководством горнового доменной печи (первого). 7 разряд При подготовке и смене шлаковых приборов, разделке чугунной летки, выпуске чугуна, подготовке и заправке главного желоба для чугуна, фурм и амбразур при обслуживании доменных печей объемом 2000 кубических метров и более под руководством горнового доменной печи (первого). |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5, 6, 7 разряд 1. Технологический процесс выплавки чугуна в доменной печи; 2. Устройство обслуживаемого оборудования; 3. Химические и физические свойства сырья и топлива, поступающих в доменную плавку; 5. Слесарное дело; 6. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Грануляторщик доменного шлака |  |
|  | 2 | Машинист вагон-весов |  |

19. Карточка профессии "Водопроводчик доменной печи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-008 |  |  |
| Наименование профессии: | Водопроводчик доменной печи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Водопроводчик доменной печи (Параграф 12). |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Техническое обслуживание и ремонт доменной печи | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не требуется, для 4 разряда - не менее 6 месяцев в производстве чугуна, для 5 разряда - не менее 12 месяцев в производстве чугуна, для 6 разряда - не менее 24 месяцев в производстве чугуна. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-009 - Водопроводчик шахтной печи 7126-9-001 - Водопроводчик |  |  |
| Основная цель деятельности: | Сохранение огнеупорной кладки, брони и оборудования доменной печи от воздействия высоких температур |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом менее 300 кубических метров; 2. Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 300, но менее 930 кубических метров; 3. Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров; 4. Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 2000 кубических метров и более. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом менее 300 кубических метров | Навык 1: Эксплуатация и регулирование работы приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять отключение и подключение трубопроводов природного газа; 2. Выполнять регулирование работы форсунок и горелок, температуры свечей, подачи воды в свечи и скип при выплавке специальных марок чугуна; 3. Наблюдать за температурой и циркуляцией воды во всех охладительных устройствах, фурмах и приборах шлаковых леток, нагревом кожуха доменной печи, целостностью его швов, состоянием дутьевой аппаратуры печи, приборами парового и водяного отопления на доменных печах и в подбункерном помещении, состоянием и работой устройств для поливки шихты и работой насосов скиповой ямы; 4. Выполнять замер температуры поступающей и отходящей воды. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Устройство и принцип работы доменной печи, ее охладительной системы, фурм и амбразур, контрольно- измерительных приборов водопроводного хозяйства; 2. Схему водо-, паро-, воздухо- и газопроводов доменной печи объемом менее 300 кубических метров; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Ремонт и замена приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять чистку холодильников, фильтров водопроводной магистрали, дроссельной группы, гляделок фурм, задвижек на крышках фурменных колен, форсунок и горелок для подачи мазута и природного газа в доменную печь объемом менее 300 кубических метров; 2. Выполнять промывку холодильников и фильтров водопроводной магистрали; 3. Выявлять сгоревшие охладительные устройства, выполнять подготовку новых для замены; 4. Выполнять смену гляделок фурм, форсунок, горелок, сальниковых набивок насосов высокого давления и их уплотнение; 5. Принимать участие в смене фурм, амбразур и охладительных устройств; 6. Проводить текущий ремонт водопроводной, паровой и воздушной (сжатого воздуха) магистралей и охладительных устройств. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Причины выхода из строя охладительных устройств; 2. Слесарное дело; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 300, но менее 930 кубических метров | Навык 1: Эксплуатация и регулирование работы приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять отключение и подключение трубопроводов природного газа; 2. Выполнять регулирование работы форсунок и горелок, температуры свечей, подачи воды в свечи и скип при выплавке специальных марок чугуна; 3. Наблюдать за температурой и циркуляцией воды во всех охладительных устройствах, фурмах и приборах шлаковых леток, нагревом кожуха доменной печи, целостностью его швов, состоянием дутьевой аппаратуры печи, приборами парового и водяного отопления на доменных печах и в подбункерном помещении, состоянием и работой устройств для поливки шихты и работой насосов скиповой ямы; 4. Выполнять замер температуры поступающей и отходящей воды. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Устройство и принцип работы доменной печи, ее охладительной системы, фурм и амбразур, контрольно- измерительных приборов водопроводного хозяйства; 2. Схему водо-, паро-, воздухо- и газопроводов доменной печи объемом от 300, но менее 930 кубических метров; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Ремонт и замена приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять чистку холодильников, фильтров водопроводной магистрали, дроссельной группы, гляделок фурм, задвижек на крышках фурменных колен, форсунок и горелок для подачи мазута и природного газа в доменную печь объемом от 300, но менее 930 кубических метров; 2. Выполнять промывку холодильников и фильтров водопроводной магистрали; 3. Выявлять сгоревшие охладительные устройства, выполнять подготовку новых для замены; 4. Выполнять смену гляделок фурм, форсунок, горелок, сальниковых набивок насосов высокого давления и их уплотнение; 5. Принимать участие в смене фурм, амбразур и охладительных устройств; 6. Проводить текущий ремонт водопроводной, паровой и воздушной (сжатого воздуха) магистралей и охладительных устройств. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Причины выхода из строя охладительных устройств; 2. Слесарное дело; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 3: Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 930, но менее 2000 кубических метров | Навык 1: Ремонт и замена приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять чистку холодильников, фильтров водопроводной магистрали, дроссельной группы, гляделок фурм, задвижек на крышках фурменных колен, форсунок и горелок для подачи мазута и природного газа в доменную печь объемом от 930, но менее 2000 кубических метров; 2. Выполнять промывку холодильников и фильтров водопроводной магистрали; 3. Выявлять сгоревшие охладительные устройства, выполнять подготовку новых для замены; 4. Выполнять смену гляделок фурм, форсунок, горелок, сальниковых набивок насосов высокого давления и их уплотнение; 5. Принимать участие в смене фурм, амбразур и охладительных устройств; 6. Проводить текущий ремонт водопроводной, паровой и воздушной (сжатого воздуха) магистралей и охладительных устройств. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Причины выхода из строя охладительных устройств; 2. Слесарное дело; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Эксплуатация и регулирование работы приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять отключение и подключение трубопроводов природного газа; 2. Выполнять регулирование работы форсунок и горелок, температуры свечей, подачи воды в свечи и скип при выплавке специальных марок чугуна; 3. Наблюдать за температурой и циркуляцией воды во всех охладительных устройствах, фурмах и приборах шлаковых леток, нагревом кожуха доменной печи, целостностью его швов, состоянием дутьевой аппаратуры печи, приборами парового и водяного отопления на доменных печах и в подбункерном помещении, состоянием и работой устройств для поливки шихты и работой насосов скиповой ямы; 4. Выполнять замер температуры поступающей и отходящей воды. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Устройство и принцип работы доменной печи, ее охладительной системы, фурм и амбразур, контрольно- измерительных приборов водопроводного хозяйства; 2. Схему водо-, паро-, воздухо- и газопроводов доменной печи объемом от 930, но менее 2000 кубических метров; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 4: Обеспечение исправного состояния охладительных устройств и водопроводной магистрали, приборов горячего и холодного дутья доменных печей объемом от 2000 кубических метров и более | Навык 1: Эксплуатация и регулирование работы приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять отключение и подключение трубопроводов природного газа; 2. Выполнять регулирование работы форсунок и горелок, температуры свечей, подачи воды в свечи и скип при выплавке специальных марок чугуна; 3. Наблюдать за температурой и циркуляцией воды во всех охладительных устройствах, фурмах и приборах шлаковых леток, нагревом кожуха доменной печи, целостностью его швов, состоянием дутьевой аппаратуры печи, приборами парового и водяного отопления на доменных печах и в подбункерном помещении, состоянием и работой устройств для поливки шихты и работой насосов скиповой ямы; 4. Выполнять замер температуры поступающей и отходящей воды. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Устройство и принцип работы доменной печи, ее охладительной системы, фурм и амбразур, контрольно- измерительных приборов водопроводного хозяйства; 2. Схему водо-, паро-, воздухо- и газопроводов доменной печи объемом от 2000 кубических метров и более; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Ремонт и замена приборов и устройств | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Выполнять чистку холодильников, фильтров водопроводной магистрали, дроссельной группы, гляделок фурм, задвижек на крышках фурменных колен, форсунок и горелок для подачи мазута и природного газа в доменную печь объемом от 2000 кубических метров и более; 2. Выполнять промывку холодильников и фильтров водопроводной магистрали; 3. Выявлять сгоревшие охладительные устройства, выполнять подготовку новых для замены; 4. Выполнять смену гляделок фурм, форсунок, горелок, сальниковых набивок насосов высокого давления и их уплотнение; 5. Принимать участие в смене фурм, амбразур и охладительных устройств; 6. Проводить текущий ремонт водопроводной, паровой и воздушной (сжатого воздуха) магистралей и охладительных устройств. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Причины выхода из строя охладительных устройств; 2. Слесарное дело; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Наличие навыков общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 34518-2019. Печи промышленные и агрегаты тепловые. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Бункеровщик доменных печей |  |
|  | 2 | Грануляторщик доменного шлака |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

20. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: Абсаматов А.А.,+7 (717) 257 22 58, a.absamatov@mps.gov.kz.

21. Организации (предприятия) участвующие в разработке: Объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий".

Руководитель проекта: Радостовец Н.В., номер телефона: +7 (717) 259 15 44.

22. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 05.11.2025 года.

23. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

24. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

25. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2026 год.

26. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2029 года.

|  | Приложение 4 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 4 марта 2026 года № 83 |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 августа 2025 года № 316 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
"Сталеплавильное производство"

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Сталеплавильное производство" (далее – профессиональный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" в целях обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере производства стали.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности;

2) квалификационный уровень/уровень квалификации – обобщенные требования к знаниям, умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности;

3) национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;

4) национальная система квалификаций (НСК) – целостный комплекс правовых и институциональных регуляторов спроса и предложения квалификаций, обеспечивающих взаимосвязь отраслей экономики, рынка труда и системы профессионального образования и обучения;

5) отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли;

6) профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;

7) профессия – социально признаваемая и/или юридически фиксированная область возможного выполнения соответствующих трудовых функций, требующая владение комплексом знаний и умений, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы;

8) трудовая функция – типичная работа (круг работ) в рамках этапа технологического процесса, состоящая из одной или нескольких профессиональных задач. При описании трудовых функций в карточках профессий профессиональных стандартов при необходимости могут быть указаны обязательные и дополнительные трудовые функции, исходя из понимания, что обязательные трудовые функции, в отличие от дополнительных, необходимо обязательно подтверждать при присвоении квалификации, а дополнительные трудовые функции могут быть описаны, как потенциальные трудовые функции, которые могут потребоваться для данной профессии в будущем;

9) профессиональная задача (задача) – элемент трудовой функции, позволяющий декомпозировать функцию для выполнения единичных действий;

10) знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи;

11) умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач;

12) компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Сталеплавильное производство.

5. Код профессионального стандарта: C24520012.

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

24 Металлургическое производство;

24.5 Литье металлов;

24.52 Литье стали;

24.52.0 Литье стали.

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация работ и выполнения технологического процесса по получению стали в сталеплавильном производстве.

8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор загрузки конвертера - 2 уровень ОРК;

2) Подручный сталевара конвертера (второй) - 3 уровень ОРК;

3) Подручный сталевара электропечи (первый) - 3 уровень ОРК;

4) Подручный сталевара электропечи (второй) - 3 уровень ОРК;

5) Подручный сталевара электропечи (третий) - 3 уровень ОРК;

6) Подручный сталевара конвертера (первый) - 3 уровень ОРК;

7) Сталевар конвертера - 4 уровень ОРК;

8) Сталевар электропечи - 4 уровень ОРК;

9) Сталевар конвертера - 5 уровень ОРК;

10) Сталевар электропечи - 5 уровень ОРК.

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии "Оператор загрузки конвертера":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-035 |  |  |
| Наименование профессии: | Оператор загрузки конвертера |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Оператор загрузки конвертера |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не требуется, для 4 разряда - не менее 6 месяцев в сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-025 - Машинист дистрибутора |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение полной загрузки бункеров и конвертеров всеми видами шихтовых материалов |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Подача сыпучих материалов и загрузка ими бункеров и конвертеров |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Подача сыпучих материалов и загрузка ими бункеров и конвертеров | Навык 1: Подача шихтовых материалов к конвертерам емкостью до 100 тонн | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Управлять с пульта трактом подачи сыпучих материалов к конвертерам емкостью менее 100 тонн; 2. Выполнять взвешивание и загрузку шихтовых материалов в бункера; 3. Наблюдать за правильностью выполнения системы заданий и обеспечивать полную загрузку всеми видами шихтовых материалов конвертеров емкостью менее 100 тонн и бункеров; 4. Выполнять ввод и вывод из работы отдельных бункеров или группы бункеров; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе механизмов и аппаратуры автоматического управления; 6. Вести учет наличия шихтовых материалов в приемных и расходных бункерах. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах; 2. Устройство и принцип работы механизмов и аппаратуры системы шихтоподачи; 3. Физические и химические свойства шихтовых материалов для выплавки стали; 4. Электрослесарное дело; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Подача шихтовых материалов к конвертерам емкостью 100 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Управлять с пульта трактом подачи сыпучих материалов к конвертерам емкостью 100 тонн и более; 2. Выполнять взвешивание и загрузку шихтовых материалов в бункера; 3. Наблюдать за правильностью выполнения системы заданий и обеспечивать полную загрузку всеми видами шихтовых материалов конвертеров емкостью 100 тонн и более и бункеров; 4. Выполнять ввод и вывод из работы отдельных бункеров или группы бункеров; 5. Выявлять и устранять неисправности в работе механизмов и аппаратуры автоматического управления; 6. Вести учет наличия шихтовых материалов в приемных и расходных бункерах. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах; 2. Устройство и принцип работы механизмов и аппаратуры системы шихтоподачи; 3. Физические и химические свойства шихтовых материалов для выплавки стали; 4. Электрослесарное дело; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 3 | Подручный сталевара конвертера |  |
|  | 3 | Сталевар конвертера |  |

10. Карточка профессии "Подручный сталевара конвертера (второй)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-045 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара конвертера (второй) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара конвертера |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - не менее 6 месяцев с сталеплавильном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев с сталеплавильном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев с сталеплавильном производстве, для 6 разряда - не менее 24 месяцев с сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи 8121-1-050 - Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно-конвертерным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1.Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере; 2.Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере | Навык 1: Выплавка стали в конвертере | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Выполнять заливку чугуна, добавление присадок и раскислителей, слив стали, полупродукта, ванадиевого шлака под руководством сталевара конвертера, выбивку и заделку фурм и замену их днищ под руководством подручного сталевара конвертера (первого) при обслуживании конвертеров емкостью менее 5 тонн; 2. Выполнять отбор проб и замер температуры металла. 3 разряд При обслуживании конвертеров емкостью от 5, но менее 10 тонн. 4 разряд При обслуживании конвертеров емкостью от 10, но менее 100 тонн. 5 Разряд При обслуживании конвертеров емкостью от 100, но менее 250 тонн или конвертеров емкостью 20 тонн и более при выплавке стали легированных марок. 6 разряд При обслуживании конвертеров емкостью 250 тонн и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3, 4, 5 ,6 разряд 1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах; 2. Свойства и назначение материалов, применяемых при плавке стали в конвертерах; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание конвертера | Умения: |  |
|  |  | 2, 3, 4, 5 ,6 разряд 1. Выполнять сбивание шлака с зонтов конвертеров; 2. Принимать участие в ремонтах оборудования конвертера; 3. Выполнять подготовку смесителя, торкрет-машины к работе, управление дозировкой компонентов торкрет-массы; 4. Выполнять перекачку торкрет-массы в камерный питатель; 5. Обеспечивать в период торкретирования футеровки конвертера бесперебойную подачу торкрет-массы из камерного питателя и наблюдать за давлением в питателе; 6. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 7. Выполнять уборку рабочей площадки от скрапа, выбросов металла и шлака. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3, 4, 5 ,6 разряд 1. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации торкрет-машины; 2. Свойства и назначение материалов, применяемых при ремонте конвертеров и днищ; 3. Состав и свойства торкрет-массы; 4. Слесарное дело; 5. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Оператор загрузки конвертера |  |

11. Карточка профессии "Подручный сталевара электропечи (первый)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-050 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара электропечи (первый) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 4 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев в сталеплавильном производстве, для 6 разряда - не менее 24 месяцев в сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-045 - Подручный сталевара конвертера 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи; 2. Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи | Навык 1: Выплавка стали в электропечи | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Вести технологический процесс выплавки стали и сплавов, выпуск плавки на электропечах под руководством сталевара электропечи, скачивание шлака, перемешивание металла и наблюдение за состоянием электродов; 2. Выполнять отбор проб металла и шлака на химический анализ; 3. Вести наблюдение за состоянием и подготовкой главного желоба воронок для заливки металла в печь; 4. Проводить замер температуры жидкой стали; 5. Управлять сталевозной тележкой при передаче жидкого металла от печей к машине. 5 разряд При ведении процесса выплавки стали и сплавов в электропечах емкостью от 3, но менее 25 тонн под руководством сталевара электропечи. 6 разряд При ведении процесса выплавки стали и сплавов в электропечах емкостью 25 тонн и более под руководством сталевара электропечи. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах; 2. Устройство и принцип работы электропечей; 3. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи | Умения: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Выполнять наращивание и установку электродов в электропечах под руководством сталевара электропечи; 2. выполнять очистку подины от остатков шлака и металла после выпуска плавки; 3. Выполнять заправку печи и наварку подины, завалку шихты, разравнивание ее после завалки, подачу флюсов в электропечь; 4. Выполнять разделку и заделку выпускного отверстия, и обеспечение исправного его состояния. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4, 5, 6 разряд 1. Устройство обслуживаемой электропечи; 2. Основы электротехники; 3. Слесарное дело; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |

12. Карточка профессии "Подручный сталевара электропечи (второй)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-050 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара электропечи (второй) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не менее 6 месяцев в сталеплавильном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев в сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-045 - Подручный сталевара конвертера 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи; 2. Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи | Навык 1: Выплавка стали в электропечи | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Выполнять завалку металлической шихты, ферросплавов и флюсов в электропечи под руководством первого подручного сталевара электропечи при обслуживании электропечей емкостью менее 3 тонн; 2. Выполнять ломку сливного желоба и воронки для заливки металла в печь при работе дуплекс-процессом. 4 разряд При обслуживании электропечей емкостью от 3, но менее 25 тонн. 5 разряд При обслуживании электропечей емкостью 25 тонн и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4, 5 разряд 1. Основы процесса выплавки стали и сплавов в электропечах; 2. Требования, предъявляемые к качеству шихтовых и заправочных материалов и раскислителей; 3. Физико-химические свойства шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи | Умения: |  |
|  |  | 3, 4, 5 разряд 1. Принимать участие в наращивании и установке электродов и выпуске плавки на электропечах разных типов; 2. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4, 5 разряд 1. Способы кладки футеровки электропечи; 2. Основы электротехники; 3. Слесарное дело; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |

13. Карточка профессии "Подручный сталевара электропечи (третий)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-050 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара электропечи (третий) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 2 разряда - не требуется, для 3 разряда - не менее 6 месяцев в сталеплавильном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-045 - Подручный сталевара конвертера 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1.Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи; 2.Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи | Навык 1: Выплавка стали в электропечи | Умения: |  |
|  |  | 2 разряд 1. Принимать участие в разделке и заделке сталевыпускного отверстия, заправке печей и завалке шихты, скачивании шлака и перемешивании металла в ванне электропечей при обслуживании электропечей емкостью менее 3 тонн; 2. Выполнять ломку желоба и воронки для заливки металла при работе дуплекс-процессом под руководством подручного сталевара электропечи более высокой квалификации; 3. Выполнять подготовку инструмента к плавке; 4. Выполнять дробление и взвешивание ферросплавов и флюсов и их подачу к электропечи при обслуживании электропечей емкостью менее 3 тонн. 3 разряд При обслуживании электропечей емкостью от 3 тонн, но менее 25 тонн. 4 разряд При обслуживании электропечей емкостью 25 тонн и более. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3, 4 разряд 1. Состав и свойства шихтовых, заправочных, добавочных и огнеупорных материалов; 2. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи | Умения: |  |
|  |  | 2, 3, 4 разряд 1. Принимать участие в очистке подины от остатков шлака и металла электропечей; 2. Выполнять подготовку заправочных материалов; 3. Выполнять уборку мусора на рабочей площадке и под печью; 4. Принимать участие в смене электродов и в ремонте футеровки печи. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 2, 3, 4 разряд 1. Устройство обслуживаемой электропечи; 2. Основы электротехники; 3. Слесарное дело; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |

14. Карточка профессии "Подручный сталевара конвертера (первый)":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-045 |  |  |
| Наименование профессии: | Подручный сталевара конвертера (первый) |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара конвертера |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 3 разряда - не менее 6 месяцев с сталеплавильном производстве, для 4 разряда - не менее 12 месяцев с сталеплавильном производстве, для 5 разряда - не менее 18 месяцев с сталеплавильном производстве, для 6 разряда - не менее 24 месяцев с сталеплавильном производстве, для 7 разряда - не менее 30 месяцев с сталеплавильном производстве. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-044 - Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-046 - Подручный сталевара мартеновской печи 8121-1-050 - Подручный сталевара электропечи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Помощь сталевару в процессе получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно-конвертерным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере; 2. Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере | Навык 1: Выплавка стали в конвертере | Умения: |  |
|  |  | 3 разряд 1. Вести процесс выплавки стали, полупродукта, ванадиевого |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4, 5, 6, 7 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Характеристику применяемого кислорода; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание конвертера | Умения: |  |
|  |  | 3, 4, 5, 6, 7 разряд 1. Выполнять выбивку и заделку фурм, замену их днищ; 2. Выполнять очистку горловины конвертера от скрапа и "козлов", подмазку горловины огнеупорным материалом; 3. Выполнять операции по уходу за фурмой, подающей кислород в конвертер; 4. Выполнять подготовку огнеупоров для подварки огнеупорной кладки конвертера; 5. Управлять манипулятором торкрет-фурмы, определять угол наклона сопла торкрет и выставлять его; 6. Наблюдать за положением сопла торкрет-фурмы в период торкретирования; 7. Регулировать подачу торкрет-массы из смесителя в камерный питатель. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 3, 4, 5, 6, 7 разряд 1. Устройство и принцип работы обслуживаемых конвертеров; 2. Правила технической эксплуатации спектроскопа; 3. Слесарное дело; 4. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |
|  | 4 | Техник литейщик |  |
|  | 2 | Оператор загрузки конвертера |  |

15. Карточка профессии "Сталевар конвертера":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-057 |  |  |
| Наименование профессии: | Сталевар конвертера |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар конвертера (параграф 30) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 4 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера; для 5 разряда - не менее 18 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера; для 6 разряда - не менее 24 месяца в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-058 - Сталевар мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно- конвертерным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере; 2. Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере | Навык 1: Выплавка стали в конвертере емкостью менее 5 тонн | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью менее 5 тонн; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры емкостью менее 5 тонн; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью менее 5 тонн; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью менее 5 тонн; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера и контролировать качество их работы в строгом соответствии с инструкциями по охране труда; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью менее 5 тонн; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Выплавка стали в конвертере емкостью от 5, но менее 10 тонн | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью от 5, но менее 10 тонн; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью от 5, но менее 10 тонн; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 3: Выплавка стали в конвертере емкостью от 10, но менее 100 тонн | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры емкостью от 10, но менее 100 тонн; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью от 10, но менее 100 тонн; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью от 10, но менее 100 тонн; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера после ремонта; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн при горячих ремонтах; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью от 5, но менее 10 тонн; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн при горячих ремонтах; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью от 10, но менее 100 тонн; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 3: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью менее 5 тонн | Умения: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью менее 5 тонн; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера после ремонта; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью менее 5 тонн при горячих ремонтах; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 4 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью менее 5 тонн; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью менее 5 тонн; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 5 | Мастер смены |  |
|  | 3 | Подручный сталевара конвертера |  |

16. Карточка профессии "Сталевар электропечи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-061 |  |  |
| Наименование профессии: | Сталевар электропечи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар электропечи (параграф 59) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 5 разряда - не менее 12 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара электропечи. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-056 - Сталевар вакуумной печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечах; 2. Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечах | Навык 1: Выплавка стали в электропечах разных типов емкостью менее 3 тонн | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять контроль и регулирование электрического и теплового режимов работы электропечи емкостью менее 3 тонн; 2. Выполнять выпуск плавки; 3. Наблюдать за экономным расходом энергоресурсов, состоянием электропечи емкостью менее 3 тонн и ее оборудования, за охлаждением ее арматуры и состоянием контрольно- измерительных приборов; 4. Руководить бригадой подручных сталевара электропечи; 5. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 6. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 7. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 8. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах емкостью менее 3 тонн; 2. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования электропечи емкостью менее 3 тонн; 3. Физико-химические свойства и состав шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок; 4. Номинальные мощности трансформаторов и допустимые нагрузки на электропечах емкостью менее 3 тонн; 5. Методы интенсификации плавки; 6. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 7. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 8. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 9. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 10. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 11. Признаки и причины нештатных ситуаций на печи и алгоритмы ликвидации аварий; 12. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи емкостью менее 3 тонн | Умения: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Выполнять наращивание и установку электродов электропечи емкостью менее 3 тонн; 2. Участвовать в приемке электропечи емкостью менее 3 тонн после ремонтов; 3. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 4. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 5. Распределять обязанности между подручными сталевара электропечи; 6. Контролировать состояние основных узлов электропечи и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 7. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 5 разряд 1. Типы электродержателей и механизмов передвижения электродов и требования, предъявляемые к ним; 2. Основы электротехники; 3. Основы слесарного дела; 4. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 5. Выбор и применение огнеупорных материалов; 6. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 5 | Мастер смены |  |
|  | 3 | Подручный сталевара электропечи |  |

17. Карточка профессии "Сталевар конвертера":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-057 |  |  |
| Наименование профессии: | Сталевар конвертера |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар конвертера (параграф 30) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: - | Специальность: - | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 7 разряда - не менее 30 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера. для 8 разряда - не менее 36 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара конвертера. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-058 - Сталевар мартеновской печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно- конвертерным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере; 2. Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в конвертере | Навык 1: Выплавка стали в конвертерах емкостью от 100, но менее 250 тонн или легированных марок стали в конвертерах емкостью 20 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертеров емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также в конвертеры емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также из конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также в конвертере емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также в конвертерах емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных марок стали; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Выплавка стали в конвертерах емкостью 250 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 8 разряд 1. Выполнять разогрев конвертера емкостью 250 тонн и более; 2. Выполнять заливку чугуна, добавление, присадок и раскислителей в конвертеры емкостью 250 тонн и более; 3. Выполнять слив стали, полупродукта и шлака из конвертера емкостью 250 тонн и более; 4. Выполнять заделку и разделку летки; 5. Регулировать подачу воздуха, кислорода и пара в процессе продувки; 6. Определять готовность плавки металла в конвертере емкостью 250 тонн и более; 7. Проверять наличие исправных инструментов, руды, добавочных и заправочных материалов установленного качества; 8. Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов и регулировать расход кислорода; 9. Руководить бригадой подручных сталевара конвертера емкостью 250 тонн и более; 10. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 11. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 12. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 13. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 8 разряд 1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах емкостью 250 тонн и более; 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 3. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки; 4. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 5. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 6. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 7. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 8. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 9. Признаки и причины нештатных ситуаций на конвертере и алгоритмы ликвидации аварий; 10. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка конвертера к работе и содержание его в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн или конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей | Умения: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн при горячих ремонтах, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более при выплавке легированных сталей; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью от 100, но менее 250 тонн, а также конвертера емкостью 20 тонн и более для выплавки легированных сталей; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Подготовка и обслуживание конвертера емкостью 250 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 8 разряд 1. Обеспечивать качественное состояние горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера емкостью 250 тонн и более; 2. Участвовать в приемке оборудования конвертера емкостью 250 тонн и более; 3. Организовывать и руководить работой по торкретированию футеровки конвертера емкостью 250 тонн и более при горячих ремонтах; 4. Регулировать расход торкрет-массы; 5. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 6. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 7. Распределять обязанности между подручными сталевара конвертера; 8. Контролировать состояние основных узлов конвертера и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 9. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 8 разряд 1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера емкостью 250 тонн и более; 2. Конструктивные особенности конвертера емкостью 250 тонн и более; 3. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 4. Выбор и применение огнеупорных материалов; 5. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 6. Основы слесарного дела; 7. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ 20067-74. Конвертеры для стали. Ряд емкостей |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 6 | Начальник смены |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |

18. Карточка профессии "Сталевар электропечи":

| Код группы: | 8121-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код наименования занятия: | 8121-1-061 |  |  |
| Наименование профессии: | Сталевар электропечи |  |  |
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 |  |  |
| подуровень квалификации по ОРК: | - |  |  |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар электропечи (параграф 59) |  |  |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: - | Специальность: - | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
|  | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Металлургия черных металлов | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | для 6 разряда - не менее 18 месяцев в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара электропечи; для 7 разряда - не менее 24 месяца в сталеплавильном производстве, включая не менее 12 месяцев подручным сталевара электропечи. |  |  |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Отсутствует |  |  |
| Другие возможные наименования профессии: | 8121-1-056 - Сталевар вакуумной печи |  |  |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры электропечным способом |  |  |
| Описание трудовых функций |  |  |  |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечах; 2. Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии. |  |
|  | Дополнительные трудовые функции: |  |  |
| Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечах | Навык 1: Выплавка стали в электропечах разных типов емкостью от 3, но менее 25 тонн | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Выполнять контроль и регулирование электрического и теплового режимов работы электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн; 2. Выполнять выпуск плавки; 3. Наблюдать за экономным расходом энергоресурсов, за состоянием электропечи и ее оборудования, за охлаждением ее арматуры и состоянием контрольно-измерительных приборов; 4. Руководить бригадой подручных сталевара электропечи; 5. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 6. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 7. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 8. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах емкостью от 3, но менее 25 тонн; 2. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн; 3. Физико-химические свойства и состав шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок; 4. Номинальные мощности трансформаторов и допустимые нагрузки на электропечах емкостью от 3, но менее 25 тонн; 5. Методы интенсификации плавки; 6. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 7. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 8. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 9. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 10. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 11. Признаки и причины нештатных ситуаций на печи и алгоритмы ликвидации аварий; 12. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Выплавка стали в электропечах разных типов емкостью 25 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Выполнять контроль и регулирование электрического и теплового режимов работы электропечи емкостью 25 тонн и более; 2. Выполнять выпуск плавки; 3. Наблюдать за экономным расходом энергоресурсов, состоянием электропечи емкостью 25 тонн и более и ее оборудования, за охлаждением ее арматуры и состоянием контрольно- измерительных приборов; 4. Руководить бригадой подручных сталевара электропечи; 5. Анализировать данные химического состава стали в процессе плавки и оперативно рассчитывать необходимые корректирующие добавки; 6. Оптимизировать режимы работы печи для снижения расхода энергоресурсов; 7. Принимать оперативные решения при возникновении угрозы безопасности персонала или предаварийного режима работы печи; 8. По внешним признакам диагностировать отклонения в процессе плавки и принимать необходимые меры до включения аварийных систем автоматики. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах емкостью 25 тонн и более; 2. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования электропечи емкостью 25 тонн и более; 3. Физико-химические свойства и состав шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок; 4. Номинальные мощности трансформаторов и допустимые нагрузки на электропечах емкостью 25 тонн и более; 5. Методы интенсификации плавки; 6. Теория образования и удаления шлака, влияние шлакового режима на качество металла и футеровку; 7. Влияние легирующих элементов на свойства стали и их угар в процессе плавки; 8. Основы расчетов шихты с учетом угара и теплового баланса; 9. Методы и средства измерения температуры, способы отбора проб металла и шлака; 10. Интерпретация данных экспресс-анализа для определения момента выпуска стали; 11. Признаки и причины нештатных ситуаций на печи и алгоритмы ликвидации аварий; 12. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Трудовая функция 2: Подготовка электропечи к работе и содержание ее в исправном состоянии | Навык 1: Подготовка и обслуживание электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн | Умения: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Выполнять наращивание и установку электродов электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн; 2. Участвовать в приемке электропечи емкостью от 3, но менее 25 тонн после ремонтов; 3. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 4. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 5. Распределять обязанности между подручными сталевара электропечи; 6. Контролировать состояние основных узлов электропечи и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 7. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 6 разряд 1. Типы электродержателей и механизмов передвижения электродов и требования, предъявляемые к ним; 2. Основы электротехники; 3. Основы слесарного дела; 4. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 5. Выбор и применение огнеупорных материалов; 6. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 7. Основы слесарного дела; 8. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
|  | Навык 2: Подготовка и обслуживание электропечи емкостью 25 тонн и более | Умения: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Выполнять наращивание и установку электродов электропечи емкостью 25 тонн и более; 2. Участвовать в приемке электропечи емкостью 25 тонн и более после ремонтов; 3. Выполнять ремонт обслуживаемого оборудования; 4. Обучать младший персонал безопасным методам работы и основам металлургического процесса; 5. Распределять обязанности между подручными сталевара электропечи; 6. Контролировать состояние основных узлов электропечи и оформлять заявки на ремонт с точным указанием дефектов; 7. Определять причины разрушения футеровки. |  |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | 7 разряд 1. Типы электродержателей и механизмов передвижения электродов и требования, предъявляемые к ним; 2. Основы электротехники; 3. Основы слесарного дела; 4. Устройство систем газоотвода, механизмов наклона, гидравлических и электрических схем; 5. Выбор и применение огнеупорных материалов; 6. Регламент проведения подварок футеровки печи и горячего ремонта печи; 7. Основы слесарного дела; 8. Правила по технике безопасности. |  |
|  | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |  |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач |  |  |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ГОСТ IEC 60519-4-2015. Безопасность электротермического оборудования. Часть 4. Дополнительные требования к оборудованию дуговых электропечей. |  |  |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |  |
|  | 6 | Начальник смены |  |
|  | 4 | Техник-металлург |  |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

19. Наименование государственного органа: Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Исполнитель: Абсаматов А.А.,+7 (717) 257 22 58, a.absamatov@mps.gov.kz.

20. Организации (предприятия) участвующие в разработке: Объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий".

Руководитель проекта: Радостовец Н.В., номер телефона: +7 (717) 268 96 01.

21. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 05.11.2025 года.

22. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

23. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен": -

24. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2026 год.

25. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2029 года.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан