О внесении изменений и дополнений в приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 392 "Об утверждении условий производства, производственных и технологических операций"

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 6 апреля 2026 года № 148

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 392 "Об утверждении условий производства, производственных и технологических операций" следующие изменения и дополнения:

пункт 1 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

"16) условия производства, производственные и технологические операций рыболовства и рыбоводства согласно приложению 16 к настоящему приказу.";

в условиях производства, производственных и технологических операциях деревообрабатывающей промышленности, утвержденных указанным приказом:

дополнить строками, порядковые номера 72 и 73, следующего содержания:

"

| 72 | Деревообрабатывающая промышленность | 4411139000 | Плиты древесно-волокнистые средней плотности (mdf) с добавлением или без добавления смол или других органических веществ толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, прочие | Плиты древесно-волокнистые средней плотности (mdf) с добавлением или без добавления смол или других органических веществ толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, прочие | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. ПриҰм и сортировка древесины 2. Измельчение в стружку 3. Сушка 4. Пропитка стружки смолой и добавками 5. Формирование слоя 6. Горячее прессование 7. Охлаждение 8. Шлифование 9. Обрезка плит до стандартных размеров 10. Упаковка | 10 | 1. Подготовка стружки 2.Пропитка стружки смолой и добавками 3. Формирование слоя 4. Горячее прессование 5. Охлаждение 6. Шлифование 7. Обрезка плит до стандартных размеров | 7 | МПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Деревообрабатывающая промышленность | 4411929000 | Прочие плиты из других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, плотностью более 0,8 г/см3 | Прочие плиты из других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, плотностью более 0,8 г/см3 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка древесного сырья 2. Измельчение 3. Сушка 4. Сортировка 5. Пропитка смолой 6. Формирование 7. Горячее прессование 8. Охлаждение 9. Шлифование 10. Обрезка плит до стандартных размеров 11. Упаковка | 11 | 1. Подготовка сырья 2. Пропитка смолой 3. Формирование 4. Горячее прессование 5. Охлаждение 6. Шлифование 7. Обрезка плит до стандартных размеров | 7 | МПС |

";

в условиях производства, производственных и технологических операциях мебельной промышленности, утвержденных указанным приказом:

строки, порядковые номера 24 и 25, исключить;

в условиях производства, производственных и технологических операциях строительной промышленности, утвержденных указанным приказом:

строки, порядковые номера 71 и 72, изложить в следующей редакции:

"

| 71 | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 6811820000 | Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия не содержащие асбест | Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия не содержащие асбест | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка смесей 3. Формование изделий 4. Прессование 5. Экструзия 6. ЛитьҰ или заливка 7. Первичное твердение или схватывание 8. Расформовка / извлечение изделий 9. Термообработка, сушка или отверждение 10. Обработка поверхности плиты 11. Калибровка и финишная обработка 12. Упаковка | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Обработка поверхности плиты 3. Калибровка и финишная обработка 4. Сушка | 4 | МПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Производство прочей не металлической минеральной продукции | 6811400009 | Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналоги чных материалов, содержащие асбест: прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия, прочие | Панели стеновые фиброцементные | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка волоконной массы 3. Приготовление цементно-волоконной смеси 4. Формование панелей 5. Первичное обезвоживание и уплотнение 6. Прессование 7. Сушка 8. Механическая обработка 9. Нанесение защитных и декоративных покрытий 10. Упаковка | 10 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Обработка поверхности плиты 3. Калибровка и финишная обработка 4. Сушка | 4 | МПС |

";

условия производства, производственные и технологические операций легкой промышленности, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

условия производства, производственные и технологические операций химической промышленности, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

условия производства, производственные и технологические операций машиностроительной отрасли, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

условия производства, производственные и технологические операций металлургической промышленности, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

условия производства, производственные и технологические операций переработки животноводческой продукции, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;

условия производства, производственные и технологические операций переработки растениеводческой продукции, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу;

условия производства, производственные и технологические операций фармацевтической промышленности, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу;

условия производства, производственные и технологические операций медицинской промышленности, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу;

условия производства, производственные и технологические операций производства препаратов ветеринарного назначения, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу;

дополнить приложением 16 в редакции согласно приложению 10 к настоящему приказу.

2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течение пяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

| Министр промышленности и строительства Республики Казахстан | Е. Нагаспаев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство сельского хозяйства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство здравоохранения

Республики Казахстан

|  | Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 6 апреля 2026 года № 148 |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 392 |

Условия производства, производственные и технологические операций легкой промышленности

| № | Отрасль | Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности | Наименование товара по ТНВЭД | Наименование товара | Условия производства | Производственные и технологические операции | Количество производственных и технологических операций | Минимальный порог производственных и технологических операций | Количество минимальных порогов производственных и технологических операций | ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легкая промышленность | 3926200000 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из пластмасс и прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914 | Комплект защитных щитков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Нарезка и формирование пластмассовых или металлических щитков по лекалам 3. Придание щиткам формы методом прессования, термоформовки или штамповки 4. Обработка краҰв щитков 5. Изготовление ремней и крепҰжных элементов из текстиля 6. Пропитка или обработка текстильных элементов для прочности и износостойкости 7. Соединение ремней с щитками 8. Проверка подвижности и фиксации креплений 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Нарезка и формирование пластмассовых или металлических щитков по лекалам 2. Обработка краҰв щитков 3. Изготовление ремней и крепҰжных элементов из текстиля 4. Соединение ремней с щитками 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 2 | Легкая промышленность | 4107921000 | Прочая кожа, включая полукожу, из шкур крупного рогатого скота, лицевая двоеная | Прочая кожа, включая полукожу, из шкур крупного рогатого скота, лицевая двоеная | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление 5. Сортировка и промывка 6. Жирование 7. Сушка 8. Окраска и обработка поверхности 9. Финишная обработка 10. Контроль качества обработанной кожи 11. Нарезка и калибровка кожи 12. Сортировка 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление | 4 | МПС |
| 3 | Легкая промышленность | 4107991000 | Прочая кожа, включая полукожу, из шкур крупного рогатого скота | Прочая кожа, включая полукожу, из шкур крупного рогатого скота | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление 5. Сортировка и промывка 6. Жирование 7. Сушка 8. Окраска и обработка поверхности 9. Финишная обработка 10. Контроль качества обработанной кожи 11. Нарезка и калибровка кожи 12. Сортировка 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление | 4 | МПС |
| 4 | Легкая промышленность | 4112000000 | Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур овец или ягнят, без шерстяного покрова, двоеная или недвоеная, кроме ... | Прочая кожа, включая полукожу, из шкур крупного рогатого скота, лицевая двоеная | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление 5. Сортировка и промывка 6. Жирование 7. Сушка 8. Окраска и обработка поверхности 9. Финишная обработка 10. Контроль качества обработанной кожи 11. Нарезка и калибровка кож 12. Сортировка 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление | 4 | МПС |
| 5 | Легкая промышленность | 4113900000 | Прочая кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур животных | Прочая кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент, из шкур животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление 5. Сортировка и промывка 6. Жирование 7. Сушка 8. Окраска и обработка поверхности 9. Финишная обработка 10. Контроль качества обработанной кожи 11. Нарезка и калибровка кожи 12. Сортировка 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление | 4 | МПС |
| 6 | Легкая промышленность | 4201000000 | Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, попоны и аналог.изд.), изготовленные из любогоматериала | Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, попоны и аналог.изд.), изготовленные из любогоматериала | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 7 | Легкая промышленность | 4202111000 | Кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из натуральной и композицинной кожи или из лаковой кожи | Прочие саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, и аналологичные изделия из листов с лицевой поверхностью из полимерных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 8 | Легкая промышленность | 4202121900 | Прочие саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, и аналологичные изделия из листов с лицевой поверхностью из полимерных материалов | Прочие саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, и аналологичные изделия из листов с лицевой поверхностью из полимерных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 9 | Легкая промышленность | 4202129100 | Кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из других материалов, включая вулканизованное волокно | Кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия с лицевой поверхностью из других материалов, включая вулканизованное волокно | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 10 | Легкая промышленность | 4202129900 | Проч.саквояжи, дамские сумки-чемоданчики и аналог. Изделия из друг.мат-лов включ. Вуланизованное волокно | Проч.саквояжи, дамские сумки-чемоданчики и аналог. Изделия из друг.мат-лов включ. Вуланизованное волокно | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 11 | Легкая промышленность | 4202199000 | Прочие саквояжи, чемоданы, дорожные дамские сумки-чемоданчики кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и анал. Изделия из прочих материалов | Прочие саквояжи, чемоданы, дорожные дамские сумки-чемоданчики кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы и анал. Изделия из прочих материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 12 | Легкая промышленность | 4202229000 | Сумки дамские с плечевым ремнем или без него, включая сумки без ручек,с лицевой поверхностью из текстильных материалов | Сумки дамские с плечевым ремнем или без него, включая сумки без ручек,с лицевой поверхностью из текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 13 | Легкая промышленность | 4202290000 | Прочие сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек | Прочие сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 14 | Легкая промышленность | 4202329000 | Изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке, с лицевой поверхностью из текстильных материалов | Прочие саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, и аналологичные изделия из листов с лицевой поверхностью из полимерных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 15 | Легкая промышленность | 4202929100 | Сумки дорожные, сумочки косметические, рюкзаки и спортивные сумки с лицевой поверхностью из текстильных материалов | Сумки дорожные, сумочки косметические, рюкзаки и спортивные сумки с лицевой поверхностью из текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 16 | Легкая промышленность | 4202929800 | Прочие футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура, портмоне, кошельки... С лицевой поверхностью из текстильных материалов | Прочие футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура, портмоне, кошельки... С лицевой поверхностью из текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 17 | Легкая промышленность | 4202990000 | Прочие чемоданы, портфели, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов,ружей, кобура, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки..., изгот. Из натур. Или композ. Кожи, из листов полим.м-лов, картона... | Прочие футляры для биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки-термосы для пищевых продуктов или напитков, сумки хозяйственные, футляры для географических карт, сумки для рабочего инструмента, футляры для бутылок, шкатулки для ювелирных изделий, футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, изготовленные из прочих материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 18 | Легкая промышленность | 4203100001 | Предметы одежды из натуральной кожи | Предметы одежды из натуральной кожи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка кожи к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой кожи подкладки и прокладочных материалов 8. Контроль качества раскроя 9. Подготовка комплектующих и фурнитуры 10. Первичная сборка изделия 11. Контроль качества 12. Сборка изделия и установка фурнитуры 13. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 14. Контроль качества 15. Маркировка и упаковка 16. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 16 | 1. Раскрой кожи, подкладки и прокладочных материалов 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 19 | Легкая промышленность | 4203100009 | Прочие предметы одежды | Прочие предметы одежды | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 20 | Легкая промышленность | 4203299000 | Перчатки, рукавицы и митенки: прочие: прочие | Перчатки, рукавицы и митенки: прочие: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 21 | Легкая промышленность | 4203300000 | Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи | Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 22 | Легкая промышленность | 4203400000 | Прочие принадлежности одежды из натуральной или композиционной кожи | Прочие принадлежности одежды из натуральной или композиционной кожи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 23 | Легкая промышленность | 4205009000 | Прочие изделия из натуральной кожи или композитной кожи | Прочие изделия из натуральной кожи или композитной кожи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 24 | Легкая промышленность | 4302198010 | Дубленые или выделанные шкурки овчины меховой, целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные | Дубленые или выделанные шкурки овчины меховой, целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление 5. Сортировка и промывка 6. Жирование 7. Сушка 8. Окраска и обработка поверхности 9. Финишная обработка 10. Контроль качества обработанной кожи 11. Нарезка и калибровка кожи 12. Сортировка 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Очистка 3. Пикелевание 4. Дубление | 4 | МПС |
| 25 | Легкая промышленность | 4303101010 | Предметы одежды из шкурок бельков гренландского тюленя или детеныша хохлача | Прочие предметы одежды из натурального меха | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Подготовка ткани к раскрою 3. Разработка лекал и технологической документации 4. Изготовление опытного образца 5. Утверждение лекал и запуск модели в производство 6. Раскрой 7. Подготовка комплектующих и фурнитуры 8. Первичная сборка изделия 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 26 | Легкая промышленность | 4303109060 | Прочие предметы одежды из овчины | Прочие предметы одежды из овчины | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образец 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 27 | Легкая промышленность | 4303109080 | Прочие предметы одежды из натурального меха | Прочие предметы одежды из натурального меха | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 28 | Легкая промышленность | 4303109090 | Прочие принадлежности к одежде из натурального меха | Прочие принадлежности к одежде из натурального меха | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 29 | Легкая промышленность | 4303900000 | Прочие предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха | Прочие предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 30 | Легкая промышленность | 4304000000 | Мех искусственный и изделия из него | Мех искусственный и изделия из него | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Подготовка и намотка нитей на катушки/бобины (снование) 3. Выравнивание натяжения нитей 4. Настройка машины 5. Формирование основы ткани 6. Ввод ворсовых нитей 7. Фиксация ворса на основе 8. Первичная отделка полотна 9. Промывка 10. Окрашивание 11. Промывка после окрашивания 12. Сушка 13. Контроль качества 14. Нарезка, раскрой на изделия 15. Маркировка и упаковка 16. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 16 | 1. Подготовка и намотка нитей на катушки/бобины (снование) 2. Формирование основы ткани 3. Ввод ворсовых нитей 4. Отделка | 4 | МПС |
| 31 | Легкая промышленность | 5204190000 | Прочие нитки хлопчатобумажные швейные не расфасованные для розничной продажи | Нитки хлопчатобумажные швейные не расфасованные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Смешивание и выравнивание волокна 3. Первичная очистка и трепание волокна 4. Кардочесание/гребнечесание и формирование волокнистой ленты 5. Вытяжка и получение ровницы 6. Прядение пряжи 7. Сложение и кручение нитей 8. Специальные обработки (газирование, мерсеризация, отбелка или окрашивание – в зависимости от типа нитки) 9. Сушка и финишное аппретирование 10. Намотка на бобины или шпули 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1. ПриҰм и подготовка хлопкового сырья 2. Очистка и трепание волокна 3. Кардочесание/гребнечесание 4. Вытяжка и получение ровницы 5. Прядение пряжи 6. Намотка на бобины или шпули | 6 | МПС |
| 32 | Легкая промышленность | 5208121600 | Ткани хлопчатобумажные, содержат хлопок 85% и более, неотбеленные, полотняного переплетения, с плотностью более 100 г/кв.м, но не более 130 и шириной не более 165 см | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Сушка 10. Выравнивание поверхности 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество | 3 | МПС |
| 33 | Легкая промышленность | 5208211000 | Ткани х/б, содержат хлопок 85% и более, отбеленные, полотняного переплетения с поверхностной плотностью не более 100 г/кв.м, для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Сушка 12. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани | 4 | МПС |
| 34 | Легкая промышленность | 5208290000 | Прочие ткани хлопчатобумажные, содержат хлопок 85% и более, отбеленные, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Сушка 12. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани | 4 | МПС |
| 35 | Легкая промышленность | 5208329900 | Ткани х/б, содержат хлопок 85% и более, окрашеные, плотностью выше 130 г/кв.м и шириной более 165 см | Ткани хлопчатобумажные, содержат хлопок 85% и более, неотбеленные, полотняного переплетения, с плотностью более 100 г/кв.м, но не более 130 и шириной не более 165 см | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Сушка 10. Выравнивание поверхности 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество | 3 | МПС |
| 36 | Легкая промышленность | 5208390000 | Ткани прочие хлопчатобумажные, содержат хлопок 85% и более, окрашеные с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 37 | Легкая промышленность | 5208599000 | Ткани прочие: прочие | Ткани | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 38 | Легкая промышленность | 5209190000 | Прочие ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не менее 85% хлопка, неотбеленные, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Проход ткани через сушильные камеры 10. Выравнивание поверхности 11. Контроль качества 12. Намотка на рулоны или балки 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество | 3 | МПС |
| 39 | Легкая промышленность | 5209220000 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не менее 85% хлопка, отбеленные, 3-х или 4-х нитного саржевого переплетения, включая обратную саржу, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Сушка 12. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани | 4 | МПС |
| 40 | Легкая промышленность | 5209290000 | Ткани прочие хлопчатобумажные, содержащие по массе не менее 85% хлопка, отбеленные, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Сушка 12. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Получение ткани 5. Отбеливание ткани | 5 | МПС |
| 41 | Легкая промышленность | 5209310000 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не менее 85% хлопка, окрашенные, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Прочие ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не менее 85% хлопка, неотбеленные, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Сушка 10. Выравнивание поверхности 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество | 3 | МПС |
| 42 | Легкая промышленность | 5209320000 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не менее 85% хлопка, окрашенные, 3-х или 4-х нитного саржевого переплетения, включая обратную саржу, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8.Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. 17. Маркировка и упаковка 18. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 18 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 43 | Легкая промышленность | 5209390000 | Прочие ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не менее 85% хлопка, окрашенные, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 44 | Легкая промышленность | 5209520000 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не менее 85% хлопка, напечатанные, 3-х или 4-х нитного саржевого переплетения, включая обратную саржу, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Ткани хлопчатобумажные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 45 | Легкая промышленность | 5210310000 | Прочие ткани х/б, содержащие по массе менее 85% хлопка с добавлением в основном или исключительно химических волокон, окрашенные, с поверхностнойплотностью не более 200г/м2 | Прочие ткани х/б, содержащие по массе менее 85% хлопка с добавлением в основном или исключительно химических волокон, окрашенные, с поверхностнойплотностью не более 200г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 46 | Легкая промышленность | 5210390000 | Прочие ткани х/б, содержащие по массе менее 85% хлопка с добавлением в основном или исключительно химических волокон, окрашенные, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | Прочие ткани х/б, содержащие по массе менее 85% хлопка с добавлением в основном или исключительно химических волокон, окрашенные, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 47 | Легкая промышленность | 5211390000 | Прочие ткани х/б, содержащие по массе менее 85% хлопка, с добавлением в основном или исключительно химических волокон, окрашенные, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Прочие ткани х/б, содержащие по массе менее 85% хлопка, с добавлением в основном или исключительно химических волокон, окрашенные, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание ткани 10. Промывка ткани и нейтрализация 11. Окрашивание ткани 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка ткани в сушильных камерах 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 48 | Легкая промышленность | 5211510000 | Ткани х/б, содержащие по массе менее 85% хлопка с добавлением в основном или исключительно химических волокон, напечатанные, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | Ткани х/б, содержащие по массе менее 85% хлопка с добавлением в основном или исключительно химических волокон, напечатанные, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 200 г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8.Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 49 | Легкая промышленность | 5212239000 | Прочие ткани х/б, окрашенные, плотностью более 200 г/кв.м, из других смесей | Ткани хлопчатобумажные, окрашенные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 3. Шлихтование 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины будущего полотна 6. Ткачество 7. Получение неотбелҰнной ткани 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Отбеливание 10. Промывка и нейтрализация 11. Окрашивание 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Намотка пряжи на катушки (снование) 2. Заправка основы на ткацкий станок 3. Ткачество 4. Отбеливание ткани 5. Окрашивание ткани | 5 | МПС |
| 50 | Легкая промышленность | 5308909000 | Прочая пряжа из других растительных текстильных волокон, кроме кокосовой, пеньковой и бумажной пряжи | Пряжа | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и сортировка волокна из стеблей лубяных растений 2. Биологическое или химическое удаление лигнина 3. Трепание 4. Очистка и выравнивание волокна 5. Распределение в соответствии с характеристиками 6. Чесание или трепание 7. Формирование ровного волокнистого слоя 8. Вытягивание волокон в ровницу 9. Скручивание для стабилизации 10. Вытягивание пряжи 11. Окончательное скручивание 12. Формирование пряжи требуемой линейной плотности 13. Намотка на бобины или шпули 14. Контроль качества 15. Маркировка и упаковка 16. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 16 | 1. Прием и сортировка волокна из стеблей лубяных растений 2. Биологическое или химическое удаление лигнина 3. Трепание 4. Вытягивание пряжи 5. Намотка на бобины или шпули | 5 | МПС |
| 51 | Легкая промышленность | 5407100090 | Прочие ткани из высокопрочных нитей из найлона или других полиамидов | Ткани из высокопрочных нитей из найлона или других полиамидов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание (при необходимости) | 3 | МПС |
| 52 | Легкая промышленность | 5407201100 | Ткани, выработанные из плоских или аналогичных нитей из полипропилена или полиэтилена шириной менее 3 м | Ткани, выработанные из плоских или аналогичных нитей из полипропилена или полиэтилена | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание или печать 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 53 | Легкая промышленность | 5407201900 | Ткани, выработанные из плоских или аналогичных нитей из полипропилена или полиэтилена шириной 3 м или более | Ткани, выработанные из плоских или аналогичных нитей из полипропилена или полиэтилена | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание или печать 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 54 | Легкая промышленность | 5407209000 | Прочие ткани, выработанные из плоских или аналогичных нитей | Ткани, выработанные из плоских или аналогичных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание или печать 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 55 | Легкая промышленность | 5407209000 | Прочие ткани, выработанные из плоских или аналогичных нитей | Полипропиленовая ткань (рукав, полурукав, полотно), полипропиленовая лента (тесьма, стропа) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 4. Снование и щлихтование пряжи основы 5. Заправка основы на ткацкий станок 6. Настройка ширины полотна 7. Ткачество 8. Намотка на рулоны 9. Первичная влажно-тепловая обработка 10. Промывка 11. Отбеливание 12. Промывка и нейтрализация после отбеливания 13. Окрашивание 14. Промывка и нейтрализация после окрашивания 15. Сушка и расчесывание махрового ворса 16. Выравнивание и уплотнение поверхности 17. Контроль качества 18. Маркировка и упаковка 19. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 19 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 56 | Легкая промышленность | 5407430000 | Ткани из нитей различных цветов, содержащие по массе не менее 85% комплексных нитей из найлона или других полиамидов | Ткани из нитей различных цветов из найлона или других полиамидов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание или печать 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 57 | Легкая промышленность | 5407520000 | Ткани, содержащие по массе более 85% текстурировааных полиэфирных нитей, окрашенные | Прочие ткани из высокопрочных нитей из найлона или других полиамидов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание или печать 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 58 | Легкая промышленность | 5407611000 | Ткани прочие содер. 85 мас.% или более нетекструрированных полиэфирных снеотбеленных или отбеленных нитей | Ткани прочие нетекструрированных полиэфирных снеотбеленных или отбеленных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание или печать 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 59 | Легкая промышленность | 5407720000 | Прочие ткани, содержащие по массе не менее 85% синтетических нитей, окрашенные | Прочие ткани из синтетических нитей, окрашенные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 60 | Легкая промышленность | 5515111000 | Прочие ткани из полиэфирных волокон, с добавлением в основном или исключительно вискозных волокон, суровые или отбеленные | Прочие ткани из полиэфирных волокон, с добавлением в основном или исключительно вискозных волокон, суровые или отбеленные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Заправка основы на ткацкий станок 5. Настройка ширины полотна 6. Ткачество 7. Намотка на рулоны 8. Первичная тепловая обработка 9. Окрашивание или печать 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Выравнивание и уплотнение поверхности 13. Контроль качества 14. Маркировка и упаковка 15. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 15 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 61 | Легкая промышленность | 5515119009 | Прочие ткани из полиэфирных волокон с добавлением в основном или исключительно вискозных волокон | Прочие ткани из полиэфирных волокон с добавлением в основном или исключительно вискозных волокон | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Шлихтование нитей основы 4. Намотка основы на ткацкий навой 5. Заправка основы на ткацкий станок 6. Настройка ширины полотна 7. Ткачество 8. Намотка на рулоны 9. Первичная тепловая обработка 10. Промывка 11. Окрашивание или печать 12. Промывка и нейтрализация после окрашивания 13. Сушка 14. Выравнивание и уплотнение поверхности 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 62 | Легкая промышленность | 5602210000 | Фетр и войлок прочие, непропитанные, без покрытия или недублированные из шерсти или тонкого волоса животных | Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другими способом, кроме вышивок из тов Поз 5810 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Прострачивание швов и соединение элементов 6. Обработка срезов оверлоком или другим способом 7. Вшивание фурнитуры 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Дополнительная отделка 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 2. Раскрой 3. Прострачивание швов и соединение элементов 4. Обработка срезов оверлоком или другим способом 5. Вшивание фурнитуры | 5 | МПС |
| 63 | Легкая промышленность | 5602900000 | Прочие фетр и войлок | Прочие фетр и войлок | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Очистка сырья 3. Сушка и подготовка волокон 4. Формирование войлочного или фетрового полотна 5. Компоновка слоҰв 6. Обработка 7. Нарезка полотна на заготовки 8. Дополнительная обработка 9. Сборка изделий 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Формирование войлочного или фетрового полотна 2. Компоновка слоҰв 3. Обработка 4. Нарезка полотна на заготовки 5. Сборка изделий | 5 | МПС |
| 64 | Легкая промышленность | 5603129000 | Прочие нетканые материалы, из химических нитей, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 | Прочие тряпье, использованное или новое, куски бечевок, веревок, канатов и тросов и изделия из них из текстильных материалов, бывшие в употреблении | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰмка и первичная оценка 2. Сортировка (ручная или механизированная) 3. Разделка / дробление / измельчение 4. Очистка 5. Применение моечных операций (опционально) 6. Прессование и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Сортировка (ручная или механизированная) 2. Разделка / дробление / измельчение | 2 | МПС |
| 65 | Легкая промышленность | 5603139000 | Прочие нетканые материалы из химических нитей, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 | Прочие нетканые материалы, из химических нитей, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокон 3. Формирование полотна 4. Скрепление полотна 5. Финишная обработка 6. Резка, придание формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование волокон 2. Формирование полотна 3. Скрепление полотна 4. Финишная обработка 5. Резка, придание формы | 5 | МПС |
| 66 | Легкая промышленность | 5603149000 | Прочие нетканые материалы из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2 | Прочие нетканые материалы из химических нитей, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокон 3. Формирование полотна 4. Скрепление полотна 5. Финишная обработка 6. Резка, придание формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование волокон 2. Формирование полотна 3. Скрепление полотна 4. Финишная обработка 5. Резка, придание формы | 5 | МПС |
| 67 | Легкая промышленность | 5603929000 | Прочие нетканые материалы с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 | Прочие нетканые материалы, из химических нитей, с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокон 3. Формирование полотна 4. Скрепление полотна 5. Финишная обработка 6. Резка, придание формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование волокон 2. Формирование полотна 3. Скрепление полотна 4. Финишная обработка 5. Резка, придание формы | 5 | МПС |
| 68 | Легкая промышленность | 5603931000 | Прочие нетканые материалы, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2, с покрытием | Прочие нетканые материалы из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокон 3. Формирование полотна 4. Скрепление полотна 5. Финишная обработка 6. Резка, придание формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование волокон 2. Формирование полотна 3. Скрепление полотна 4. Финишная обработка 5. Резка, придание формы | 5 | МПС |
| 69 | Легкая промышленность | 5603949000 | Прочие нетканые материалы, с поверхностной плотностью более 150 г/м2 | Прочие нетканые материалы, с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2, с покрытием | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокон 3. Формирование полотна 4. Скрепление полотна 5. Финишная обработка 6. Резка, придание формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование волокон 2. Формирование полотна 3. Скрепление полотна 4. Финишная обработка 5. Резка, придание формы | 5 | МПС |
| 70 | Легкая промышленность | 5607290000 | Бечевки веревки канаты и тросы плет. неплет. в оплетке или без пропит. непропит. с покрыт. без покрыт. в оболочке или без из резины или пластм. из сизаля или пр.текст.волокон раст.рода agave:прочие | Прочие шпагат и веревочные изделия из найлона или других полиамидов или полиэфиров с линейной плотностью более 50000 дтекс (5г/м) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Подготовка и настройка оборудования для кручения или плетения 4. Плетение 5. Термообработка 6. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение 2. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 71 | Легкая промышленность | 5607501100 | Веревочные изделия из прочих синтетических нитей, из найлона или других полиамидов или полиэфиров, с линейной плотностью более 50000 дтекс (5г/м), плетеные | Прочие шпагат и веревочные изделия из найлона или других полиамидов или полиэфиров с линейной плотностью более 50000 дтекс (5г/м) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Подготовка и настройка оборудования для кручения или плетения 4. Плетение 5. Термообработка 6. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение 2. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 72 | Легкая промышленность | 5607501900 | Прочие шпагат и веревочные изделия из найлона или других полиамидов или полиэфиров с линейной плотностью более 50000 дтекс (5г/м) | Прочие шпагат и веревочные изделия из найлона или других полиамидов или полиэфиров с линейной плотностью более 50000 дтекс (5г/м) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Подготовка и настройка оборудования для кручения или плетения 4. Плетение 5. Термообработка 6. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение 2. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 73 | Легкая промышленность | 5607509000 | Шпагат и веревочные изделия из прочих синтетических волокон | Шпагат и веревочные изделия из прочих синтетических волокон | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Подготовка и настройка оборудования для кручения или плетения 4. Плетение 5. Термообработка 6. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение 2. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 74 | Легкая промышленность | 5607902000 | Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы из абаки | Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы из абаки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Подготовка и настройка оборудования для кручения или плетения 4. Плетение 5. Термообработка 6. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение 2. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 75 | Легкая промышленность | 5607909000 | Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы | Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Подготовка и настройка оборудования для кручения или плетения 4. Плетение 5. Термообработка 6. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение 2. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 76 | Легкая промышленность | 5608900000 | Прочие сети из текстильных материалов | Прочие сети из текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Подготовка и настройка оборудования для кручения или плетения 4. Плетение 5. Термообработка 6. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение 2. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 77 | Легкая промышленность | 5609000000 | Изделия из нитей, лент и аналогичных нитей, указанных в тов. Поз. 5404, 5405, бечевка, шнуры, веревки или канаты, в другом месте не поименованные | Изделия из нитей, лент и аналогичных нитей, указанных в тов поз 5404, 5405, бечевка, шнуры, веревки или канаты, в другом месте не поименованные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Подготовка и настройка оборудования для кручения или плетения 4. Плетение 5. Термообработка 6. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение 2. Намотка верҰвки/шпагата на бобины, катушки или в рулоны 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 78 | Легкая промышленность | 5702429000 | Прочие ворсовые, готовые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, из химических текстильных материалов: прочие | Прочие ворсовые, готовые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, из химических текстильных материалов: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка дизайна ковров 2. Формирование основы 3. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 4. Паровая машина (для отделки ковров) 5. Обрезка ворса ковра 6. Резка 7. Обработка срезов оверлоком 9. Финальный процесс резки 10. Склеивание краев ковра 11. Намотка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование основы 2. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 3. Обрезка ворса ковра 4. Резка 5. Обработка срезов оверлоком 6. Склеивание краев ковра 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 79 | Легкая промышленность | 5703100000 | Ковры и почие текстильные напольные покрытия из шерсти или тонкого волоса животных | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия (включая щетинистые (turf)), тафтинговые, готовые или неготовые: из прочих химических текстильных материалов: прочие: прочие: прочие: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка дизайна ковров 2. Формирование основы 3. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 4. Паровая машина (для отделки ковров) 5. Обрезка ворса ковра 6. Резка 7. Обработка срезов оверлоком 9. Финальный процесс резки 10. Склеивание краев ковра 11. Намотка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование основы 2. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 3. Обрезка ворса ковра 4. Резка 5. Обработка срезов оверлоком 6. Склеивание краев ковра 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 80 | Легкая промышленность | 5703390009 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия (включая щетинистые (turf)), тафтинговые, готовые или неготовые: из прочих химических текстильных материалов: прочие: прочие: прочие: прочие | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия (включая щетинистые (turf)), тафтинговые, готовые или неготовые: из прочих химических текстильных материалов: прочие: прочие: прочие: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка дизайна ковров 2. Формирование основы 3. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 4. Паровая машина (для отделки ковров) 5. Обрезка ворса ковра 6. Резка 7. Обработка срезов оверлоком 9. Финальный процесс резки 10. Склеивание краев ковра 11. Намотка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование основы 2. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 3. Обрезка ворса ковра 4. Резка 5. Обработка срезов оверлоком 6. Склеивание краев ковра 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 81 | Легкая промышленность | 5703390009 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия (включая щетинистые (turf)), тафтинговые, готовые или неготовые: из прочих химических текстильных материалов: прочие: прочие: прочие: прочие | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия (включая щетинистые (turf)), тафтинговые, готовые или неготовые: из прочих химических текстильных материалов: прочие: прочие: прочие: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка дизайна ковров 2. Формирование основы 3. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 4. Паровая машина (для отделки ковров) 5. Обрезка ворса ковра 6. Резка 7. Обработка срезов оверлоком 9. Финальный процесс резки 10. Склеивание краев ковра 11. Намотка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование основы 2. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 3. Обрезка ворса ковра 4. Резка 5. Обработка срезов оверлоком 6. Склеивание краев ковра 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 82 | Легкая промышленность | 5705003000 | Прочие ковры и напольные покрытия из химических текстильных материалов | Ковры и напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из химических текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка дизайна ковров 2. Формирование основы 3. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 4. Паровая машина (для отделки ковров) 5. Обрезка ворса ковра 6. Резка 7. Обработка срезов оверлоком 9. Финальный процесс резки 10. Склеивание краев ковра 11. Намотка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование основы 2. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 3. Обрезка ворса ковра 4. Резка 5. Обработка срезов оверлоком 6. Склеивание краев ковра 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 83 | Легкая промышленность | 5705003000 | Прочие ковры и напольные покрытия из химических текстильных материалов | Ковры и напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из химических текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка дизайна ковров 2. Формирование основы 3. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 4. Паровая машина (для отделки ковров) 5. Обрезка ворса ковра 6. Резка 7. Обработка срезов оверлоком 9. Финальный процесс резки 10. Склеивание краев ковра 11. Намотка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование основы 2. Нанесение латексного клея на обратную поверхность ковра 3. Обрезка ворса ковра 4. Резка 5. Обработка срезов оверлоком 6. Склеивание краев ковра 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 84 | Легкая промышленность | 5802100000 | Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; тафтинговые текстильные материалы, кроме изделий товарной позиции 5703: ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из хлопчатобумажной пряжи | Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 4. Снование и щлихтование пряжи основы 5. Заправка основы на ткацкий станок 6. Настройка ширины полотна 7. Ткачество 8. Намотка на рулоны 9. Первичная влажно-тепловая обработка 10. Промывка 11. Отбеливание 12. Промывка и нейтрализация после отбеливания 13. Окрашивание 14. Промывка и нейтрализация после окрашивания 15. Сушка и расчесывание махрового ворса 16. Выравнивание и уплотнение поверхности 17. Контроль качества 18. Маркировка и упаковка 19. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 19 | 1. Заправка основы на ткацкий станок 2. Ткачество 3. Окрашивание или печать (при необходимости) | 3 | МПС |
| 85 | Легкая промышленность | 5804101000 | Тюль и прочие сетчатые полотна одноцветные, без узора | Прочие тюль и сетчатые полотна, кроме полотен товарной позиции 6002 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Прострачивание швов и соединение элементов 6. Обработка срезов оверлоком или другим способом 7. Вшивание фурнитуры 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Дополнительная отделка 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 2. Раскрой 3. Прострачивание швов и соединение элементов 4. Обработка срезов оверлоком или другим способом 5. Вшивание фурнитуры | 5 | МПС |
| 86 | Легкая промышленность | 5804109000 | Прочие шілтер и сетчатые полотна, кроме полотен товарной позиции 6002 | Прочие тюль и сетчатые полотна, кроме полотен товарной позиции 6002 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Прострачивание швов и соединение элементов 6. Обработка срезов оверлоком или другим способом 7. Вшивание фурнитуры 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Дополнительная отделка 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 2. Раскрой 3. Прострачивание швов и соединение элементов 4. Обработка срезов оверлоком или другим способом 5. Вшивание фурнитуры | 5 | МПС |
| 87 | Легкая промышленность | 5805000000 | Тканные вручную гобелены типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов, вышитые иглой, готовые или неготовые | Тканные вручную гобелены типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов, вышитые иглой, готовые или неготовые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 88 | Легкая промышленность | 5806329000 | Прочие ткани, кроме тканей из тов. Поз. 5807, из химических нитей | Шланги и трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них, из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование внутренней подкладки (опционально) 3. ОплҰтка / армирование шланга синтетическими нитями 4. Нанесение внешнего покрытия (если предусмотрено) 5. Вулканизация (если шланг резиновый) 6. Формирование конечной длины 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование внутренней подкладки (опционально) 2. ОплҰтка / армирование шланга синтетическими нитями 3. Вулканизация (если шланг резиновый) 4. Формирование конечной длины | 4 | МПС |
| 89 | Легкая промышленность | 5806400000 | Ткани узкие, кроме тканей из тов. Поз. 5807, безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) | Прочие ткани, кроме тканей из тов. Поз. 5807, из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокон 3. Формирование полотна 4. Скрепление полотна 5. Финишная обработка 6. Резка, придание формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование волокон 2. Формирование полотна 3. Скрепление полотна 4. Финишная обработка 5. Резка, придание формы | 5 | МПС |
| 90 | Легкая промышленность | 5807101000 | Тканые этикетки, эмблемы и аналогичные изделия с ткаными надписями, невышитые | Тканые этикетки, эмблемы и аналогичные изделия с ткаными надписями, невышитые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Подготовка к ткачеству 3. Ткачество этикеточной ленты 4. Фиксация рисунка и стабилизация полотна 5. Резка ленты 6. Формирование конечной формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1.Ткачество этикеточной ленты 2. Фиксация рисунка и стабилизация полотна 3. Резка ленты 4. Формирование конечной формы | 4 | МПС |
| 91 | Легкая промышленность | 5807109000 | Прочие аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые | Прочие аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокнистого холста 3. Упрочнение (скрепление) войлока / фетра 4. Уплотнение и стабилизация 5. Обработка 6. Раскрой 7. Пошив 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Формирование волокнистого холста 2. Обработка 3. Раскрой 4. Пошив | 4 | МПС |
| 92 | Легкая промышленность | 5807901000 | Прочие аналогичные изделия из фетра или войлока, или нетканых материалов, не вышитые | Тканые этикетки, эмблемы и аналогичные изделия с ткаными надписями, невышитые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Подготовка к ткачеству 3. Ткачество этикеточной ленты 4. Фиксация рисунка и стабилизация полотна 5. Резка ленты 6. Формирование конечной формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1.Ткачество этикеточной ленты 2. Фиксация рисунка и стабилизация полотна 3. Резка ленты 4. Формирование конечной формы | 4 | МПС |
| 93 | Легкая промышленность | 5807909000 | Прочие аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые | Прочие аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокнистого холста 3. Упрочнение (скрепление) войлока / фетра 4. Уплотнение и стабилизация 5. Обработка 6. Раскрой 7. Пошив 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Формирование волокнистого холста 2. Обработка 3. Раскрой 4. Пошив | 4 | МПС |
| 94 | Легкая промышленность | 5808100000 | Тесьма плетеная в куске | Тканые этикетки, эмблемы и аналогичные изделия с ткаными надписями, невышитые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Подготовка к ткачеству 3. Ткачество этикеточной ленты 4. Фиксация рисунка и стабилизация полотна 5. Резка ленты 6. Формирование конечной формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1.Ткачество этикеточной ленты 2. Фиксация рисунка и стабилизация полотна 3. Резка ленты 4. Формирование конечной формы | 4 | МПС |
| 95 | Легкая промышленность | 5808900000 | Прочие отделочные материалы без вышивки в куске, кроме трикотажных, машининного или ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные изделия | Прочие аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокнистого холста 3. Упрочнение (скрепление) войлока / фетра 4. Уплотнение и стабилизация 5. Обработка 6. Раскрой 7. Пошив 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Формирование волокнистого холста 2. Обработка 3. Раскрой 4. Пошив | 4 | МПС |
| 96 | Легкая промышленность | 5810921000 | Прочие вышивки из химических нитей ценой выше 17,50 евро/кг (чистый вес) | Прочие вышивки из химических нитей ценой выше 17,50 евро/кг (чистый вес) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины для дальнейшей обработки 3. Настройка плетельного оборудования 4. Заправка пряжи на плетельный станок 5. Плетение 6. Контроль качества 7. Снятие готовой тесьмы 8. Первичная обработка 9. Контроль качества 10. Нарезка 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Нанесение рисунка 2. Выполнение вышивки 3. Обработка края рисунка 4. Вырезание вышивки по контуру (для нашивок, эмблем) | 4 | МПС |
| 97 | Легкая промышленность | 5810999000 | Прочие вышивки из прочих текстильных материалов | Прочие вышивки из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Настройка вышивальной машины 3. Нанесение рисунка 4. Выполнение вышивки 5. Обработка края рисунка 6. Вырезание вышивки по контуру (для нашивок, эмблем) 7. Формирование шевронов, нашивок, аппликаций 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Нанесение рисунка 2. Выполнение вышивки 3. Обработка края рисунка 4. Вырезание вышивки по контуру (для нашивок, эмблем) | 4 | МПС |
| 98 | Легкая промышленность | 5811000000 | Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другими способом, кроме вышивок из тов. Поз. 5810 | Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Прострачивание швов и соединение элементов 6. Обработка срезов оверлоком или другим способом 7. Вшивание фурнитуры 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Дополнительная отделка 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 2. Раскрой 3. Прострачивание швов и соединение элементов 4. Обработка срезов оверлоком или другим способом 5. Вшивание фурнитуры | 5 | МПС |
| 99 | Легкая промышленность | 5903209000 | Текстильные материалы с полиуретановым покрытием или дублированные, кроме товарной позиции 5902 | Текстильные материалы прочие пропитанные, кроме товарной позиции 5902 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокон 3. Формирование полотна 4. Скрепление полотна 5. Финишная обработка 6. Резка, придание формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование волокон 2. Формирование полотна 3. Скрепление полотна 4. Финишная обработка 5. Резка, придание формы | 5 | МПС |
| 100 | Легкая промышленность | 5903901000 | Текстильные материалы прочие пропитанные, кроме товарной позиции 5902 | Прочие отделочные материалы без вышивки в куске, кроме трикотажных, машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные изделия | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Подготовка к ткачеству 3. Ткачество этикеточной ленты 4. Фиксация рисунка и стабилизация полотна 5. Резка ленты 6. Формирование конечной формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1.Ткачество этикеточной ленты 2. Фиксация рисунка и стабилизация полотна 3. Резка ленты 4. Формирование конечной формы | 4 | МПС |
| 101 | Легкая промышленность | 5908000000 | Фитили текстильные, тканые, плетеные или трикотажные для ламп, керосинок, зажигалок и т.п.; колпачки для ламп накаливания и трубчатое трикотажное полотно для газовых горелок, с пропиткой или без нее | Фитили текстильные, тканые, плетеные или трикотажные для ламп, керосинок, зажигалок и т.п.; колпачки для ламп накаливания и трубчатое трикотажное полотно для газовых горелок, с пропиткой или без нее | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины 3. Подготовка и настройка оборудования для плетения 4. Плетение 5. Первичная обработка 6. Сушка 7. Раскрой 8. Обработка краев 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Намотка нитей на катушки или бобины 2. Плетение 3. Первичная обработка | 3 | МПС |
| 102 | Легкая промышленность | 5909001000 | Шланги и трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них, из синтетических нитей | Текстильные материалы прочие пропитанные, кроме товарной позиции 5902 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокон 3. Формирование полотна 4. Скрепление полотна 5. Финишная обработка 6. Резка, придание формы 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование волокон 2. Формирование полотна 3. Скрепление полотна 4. Финишная обработка 5. Резка, придание формы | 5 | МПС |
| 103 | Легкая промышленность | 5909009000 | Шланги и трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них, из прочих текстильных материалов | Шланги и трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них, из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование внутренней подкладки (опционально) 3. ОплҰтка / армирование шланга синтетическими нитями 4. Нанесение внешнего покрытия (если предусмотрено) 5. Вулканизация (если шланг резиновый) 6. Формирование конечной длины 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование внутренней подкладки (опционально) 2. ОплҰтка / армирование шланга синтетическими нитями 3. Вулканизация (если шланг резиновый) 4. Формирование конечной длины | 4 | МПС |
| 104 | Легкая промышленность | 5911100000 | Текстил.мат-лы,войлок и ткани,дублирован.резиной,кожей или др.мат-лом,для изгот.игольчатых лент,и аналог.ткани,использ.для др.тех.целей,включ.узкие ткани,изгот.из вельвета,пропит.резиной,для покрыт... | Тесьма плетеная в куске | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины 3. Подготовка и настройка оборудования 4. Ткачество 5. Обработка 6. Термофиксация / стабилизация 7. Раскрой 8. Намотка на катушки или бобины 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Ткачество 2. Обработка 3. Раскрой 4. Намотка на катушки или бобины | 4 | МПС |
| 105 | Легкая промышленность | 5911311100 | Тканные мат-лы, валяные или не валяные из синтетических волокон, типа мат-ов, используемых в бумагоделательных машинах, с поверх. Плотностью менее 650г\м.кв. Из шелковых или химических волокон | Текстильные материалы и войлок или фетр, бесконечные или с соединительными приспособлениями, применяемые в бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для целлюлозы или асбестоцемента), с поверхностной плотностью менее 650 г/м?, тканые материалы, типа материалов, используемых в бумагоделательных машинах (например, формовочные ткани) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Подготовка материалов 2. Формирование структуры полотна 3. Тепловая и химическая обработка 4. Финишные операции 5. Сшивание и соединительные приспособления 6. Контроль качества 7. Нарезка 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование структуры полотна 2. Тепловая и химическая обработка | 2 | МПС |
| 106 | Легкая промышленность | 5911319000 | Ткани и войлоки из прочих текстильных материалов, с поверхностной плотностью менее 650 г/м2 | Текстильные материалы и войлок или фетр, бесконечные или с соединительными приспособлениями, применяемые в бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для целлюлозы или асбестоцемента), с поверхностной плотностью менее 650 г/м?, из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Подготовка материалов 2. Формирование структуры полотна 3. Тепловая и химическая обработка 4. Финишные операции 5. Сшивание и соединительные приспособления 6. Контроль качества 7. Нарезка 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование структуры полотна 2. Тепловая и химическая обработка 3. Сшивание и соединительные приспособления | 3 | МПС |
| 107 | Легкая промышленность | 5911329000 | Ткани и войлоки из прочих текстильных материалов, с пов. Плотностью 650 г\м2 или более | Текстильные материалы и войлок или фетр, бесконечные или с соединительными приспособлениями, применяемые в бумагоделательных или аналогичных машинах (например, для целлюлозы или асбестоцемента), с поверхностной плотностью 650 г/м? или более, из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Подготовка материалов 2. Формирование структуры полотна 3. Тепловая и химическая обработка 4. Финишные операции 5. Сшивание и соединительные приспособления 6. Контроль качества 7. Нарезка 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формирование структуры полотна 2. Тепловая и химическая обработка 3. Сшивание и соединительные приспособления | 3 | МПС |
| 108 | Легкая промышленность | 5911400000 | Фильтровальные ткани, используемые в маслоотжимных прессах или для аналогичных технических целей, включая ткани, изготовленные из человеческого волоса | Ткани фильтровальные или процеживающие, используемые в прессах для отжима масла или для аналогичных целей, включая ткани, изготовленные из человеческого волоса | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины 3. Подготовка и настройка оборудования 4. Ткачество 5. Формирование фильтрующих свойств 6. Раскрой 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Намотка нитей на катушки или бобины 2. Ткачество 3. Формирование фильтрующих свойств 4. Раскрой | 4 | МПС |
| 109 | Легкая промышленность | 5911901000 | Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе, из войлока или фетра | Фильтровальные ткани, используемые в маслоотжимных прессах или для аналогичных технических целей, включая ткани, изготовленные из человеческого волоса | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка нитей на катушки или бобины 3. Подготовка и настройка оборудования 4. Ткачество 5. Формирование фильтрующих свойств 6. Раскрой 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Намотка нитей на катушки или бобины 2. Ткачество 3. Формирование фильтрующих свойств 4. Раскрой | 4 | МПС |
| 110 | Легкая промышленность | 5911909000 | Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе | Прочие текстильные материалы и изделия для технических целей, упомянутые в примечании 7 к данной группе, из войлока или фетра | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Формирование волокнистого холста 3. Упрочнение (скрепление) войлока / фетра 4. Уплотнение и стабилизация 5. Обработка 6. Раскрой 7. Пошив 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Формирование волокнистого холста 2. Упрочнение (скрепление) войлока / фетра 3. Обработка 4. Раскрой 5. Пошив | 5 | МПС |
| 111 | Легкая промышленность | 6001920000 | Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из хими еских нитей, прочие | Полотно с петельным ворсом, трикотажное | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 3. Снование и щлихтование пряжи основы 4. Настройка трикотажного вязального станка 5. Вязание 6. Стирка 7. Окрашивание или печать 8. Отделка 9. Сушка 10. Термическая стабилизация ворса и размеров полотна 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1. Формирование основы (сматывание нитей, выравнивание натяжения) 2. Вязание 3. Отделка | 3 | МПС |
| 112 | Легкая промышленность | 6003100000 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30см из шерстяной пряжи или из тонкого волоса животных | Трикотажные полотна из шерстяной пряжи или из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Подготовка и намотка пряжи на катушки/бобины (снование) 3. Настройка трикотажных вязальных машин 4. Заправка пряжи на вязальный станок 5. Формирование трикотажного полотна 6. Снятие полотна со станка 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Промывка ткани и нейтрализация 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Подготовка и намотка пряжи на катушки/бобины (снование) 2. Формирование трикотажного полотна 3. Отделка | 3 | МПС |
| 113 | Легкая промышленность | 6003200000 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30см из х\б пряжи | Трикотажные полотна из х\б пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Подготовка и намотка пряжи на катушки/бобины (снование) 3. Настройка трикотажных вязальных машин 4. Заправка пряжи на вязальный станок 5. Формирование трикотажного полотна 6. Снятие полотна со станка 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Промывка ткани и нейтрализация 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Подготовка и намотка пряжи на катушки/бобины (снование) 2. Формирование трикотажного полотна 3. Отделка | 3 | МПС |
| 114 | Легкая промышленность | 6006220000 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из х\б пряжи, окрашенные | Трикотажные полотна из х\б пряжи, окрашенные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Подготовка и намотка пряжи на катушки/бобины (снование) 3. Настройка трикотажных вязальных машин 4. Заправка пряжи на вязальный станок 5. Формирование трикотажного полотна 6. Снятие полотна со станка 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Промывка ткани и нейтрализация 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Подготовка и намотка пряжи на катушки/бобины (снование) 2. Формирование трикотажного полотна 3. Отделка | 3 | МПС |
| 115 | Легкая промышленность | 6006900000 | Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания | Прочие трикотажные полотна | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Подготовка и намотка пряжи на катушки/бобины (снование) 3. Настройка трикотажных вязальных машин 4. Заправка пряжи на вязальный станок 5. Формирование трикотажного полотна 6. Снятие полотна со станка 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Промывка ткани и нейтрализация 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Подготовка и намотка пряжи на катушки/бобины (снование) 2. Формирование трикотажного полотна 3. Окрашивание | 3 | МПС |
| 116 | Легкая промышленность | 6101201000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия из хлопчатобумажной пряжи трикотажные, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия из хлопчатобумажной пряжи трикотажные, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 117 | Легкая промышленность | 6101209000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия из хлопчатобумажной пряжи трикотажные, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия из хлопчатобумажной пряжи трикотажные, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 118 | Легкая промышленность | 6101301000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6103 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6103 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 119 | Легкая промышленность | 6101309000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6103 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6103 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 120 | Легкая промышленность | 6101902000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 121 | Легкая промышленность | 6101908000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 122 | Легкая промышленность | 6102101000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 123 | Легкая промышленность | 6102209000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 124 | Легкая промышленность | 6102309000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 125 | Легкая промышленность | 6102901000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих текстильных материалов, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 126 | Легкая промышленность | 6102909000 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих текстильных материалов, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | Куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих текстильных материалов, трикотажные, кроме изделий товарной позиции 6104 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 127 | Легкая промышленность | 6103101000 | Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 128 | Легкая промышленность | 6103109000 | Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 129 | Легкая промышленность | 6103220000 | Комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 130 | Легкая промышленность | 6103230000 | Комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, из синтетических нитей машинного или ручного вязания | Комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, из синтетических нитей машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 131 | Легкая промышленность | 6103290009 | Прочие комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие комплекты трикотажные, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 132 | Легкая промышленность | 6103320000 | Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи | Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 133 | Легкая промышленность | 6103330000 | Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские или для мальчиков, из синтетических нитей | Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 134 | Легкая промышленность | 6103390000 | Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов | Пиджаки и блайзеры трикотажные, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 135 | Легкая промышленность | 6103420001 | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, из хлопчатобумажной пряжи, мужские или для мальчиков | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, из хлопчатобумажной пряжи, мужские или для мальчиков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 136 | Легкая промышленность | 6103420009 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, из хлопчатобумажной пряжи, мужские или для мальчиков | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, из хлопчатобумажной пряжи, мужские или для мальчиков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 137 | Легкая промышленность | 6103430001 | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, мужские или для мальчиков | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, мужские или для мальчиков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 138 | Легкая промышленность | 6103430009 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, мужские или для мальчиков | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, мужские или для мальчиков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 139 | Легкая промышленность | 6103490001 | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, мужские или для мальчиков | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, мужские или для мальчиков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 140 | Легкая промышленность | 6103490002 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 141 | Легкая промышленность | 6103490009 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, мужские или для мальчиков | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, мужские или для мальчиков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 142 | Легкая промышленность | 6104130000 | Костюмы трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей | Костюмы трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 143 | Легкая промышленность | 6104192000 | Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 144 | Легкая промышленность | 6104199009 | Прочие костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Прочие костюмы трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 145 | Легкая промышленность | 6104220000 | Комплекты трикотажные, женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Комплекты трикотажные, женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 146 | Легкая промышленность | 6104230000 | Комплекты трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей, машинного или ручного вязания | Комплекты трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 147 | Легкая промышленность | 6104299000 | Комплекты трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Костюмы трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 148 | Легкая промышленность | 6104390000 | Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Жакеты и блайзеры, трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 149 | Легкая промышленность | 6104420000 | Платья трикотажные, женские, или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, ручного или машинного вязания | Платья трикотажные, женские, или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, ручного или машинного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 150 | Легкая промышленность | 6104430000 | Платья трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей, машинного или ручного вязания | Костюмы трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 151 | Легкая промышленность | 6104490000 | Платья трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Платья трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 152 | Легкая промышленность | 6104510000 | Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские или для девочек, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, машинного или ручного вязания | Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские или для девочек, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 153 | Легкая промышленность | 6104520000 | Юбки и юбки-брюки, трикотажные женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Юбки и юбки-брюки, трикотажные женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 154 | Легкая промышленность | 6104590000 | Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Юбки и юбки-брюки, трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 155 | Легкая промышленность | 6104620000 | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из хлопчатобумажной пряжи женские или для девочек | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из хлопчатобумажной пряжи женские или для девочек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 156 | Легкая промышленность | 6104630000 | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, женские или для девочек | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из синтетических нитей, женские или для девочек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 157 | Легкая промышленность | 6104690001 | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, женские или для девочек | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, женские или для девочек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 158 | Легкая промышленность | 6104690002 | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, женские или для девочек из искусственных нитей | Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, женские или для девочек из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 159 | Легкая промышленность | 6104690009 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты из прочих текстильных материалов, женские или для девочек | Костюмы трикотажные, женские или для девочек, из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 160 | Легкая промышленность | 6105100000 | Рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 161 | Легкая промышленность | 6105201000 | Рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, из химических синтетических нитей, машинного или ручного вязания | Рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, из химических синтетических нитей, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 162 | Легкая промышленность | 6105909000 | Рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Рубашки трикотажные, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 163 | Легкая промышленность | 6106100000 | Блузки, блузы и блузоны трикотажные, женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Блузки, блузы и блузоны трикотажные, женские или для девочек, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 164 | Легкая промышленность | 6106909000 | Блузки, блузы и блузоны трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Блузки, блузы и блузоны трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 165 | Легкая промышленность | 6107110000 | Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 166 | Легкая промышленность | 6107120000 | Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из химических нитей, машинного или ручного вязания | Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 167 | Легкая промышленность | 6107190000 | Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков, трикотажные, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 168 | Легкая промышленность | 6107210000 | Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 169 | Легкая промышленность | 6107290000 | Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 170 | Легкая промышленность | 6107910000 | Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиковб трикотажные из прочиетекстильных материалов, машинного или ручного вязания | Ночные сорочки и пижамы, мужские или для мальчиков трикотажные из прочиетекстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 171 | Легкая промышленность | 6107990000 | Прочие купальные, домашние халатыи аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие купальные, домашние халаты и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 172 | Легкая промышленность | 6108190000 | Комбинации и нижние юбки трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Комбинации и нижние юбки трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 173 | Легкая промышленность | 6108210000 | Трусы и панталоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Трусы и панталоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 174 | Легкая промышленность | 6108290000 | Трусы и панталоны трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Комбинации и нижние юбки трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 175 | Легкая промышленность | 6108310000 | Ночные сорочки и пижамы, трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек | Ночные сорочки и пижамы, трикотажные машинного или ручного вязания женские или для девочек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 176 | Легкая промышленность | 6108390000 | Ночные сорочки и пижамы трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Ночные сорочки и пижамы трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 177 | Легкая промышленность | 6108910000 | Прочие ночные сорочки и пижамы трикотажные, женские или для девочек, из екстильных материалов, машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | Прочие ночные сорочки и пижамы трикотажные, женские или для девочек, из екстильных материалов, машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 178 | Легкая промышленность | 6108990000 | Прочие ночные сорочки и пижамы трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие ночные сорочки и пижамы трикотажные, женские или для девочек, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 179 | Легкая промышленность | 6109100000 | Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 180 | Легкая промышленность | 6109902000 | Из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных или из химических нитей | Из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных или из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 181 | Легкая промышленность | 6109909000 | Прочие майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 182 | Легкая промышленность | 6110111000 | Свитеры и полуверы трикотажные, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие, из шерстяной пряжи, машинного или ручного вязания | Свитеры и полуверы трикотажные, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие, из шерстяной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 183 | Легкая промышленность | 6110113000 | Прочие кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, для мужчин или мальчиков, из шерстяной пряжи, машинного или ручного вязания | Прочие кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, для мужчин или мальчиков, из шерстяной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 184 | Легкая промышленность | 6110119000 | Прочие кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, для женщин или девочек, из шерстяной пряжи, машинного или ручного вязания | Прочие кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, для женщин или девочек, из шерстяной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 185 | Легкая промышленность | 6110191001 | Свитеры и пуловеры, аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, содержащие неменее 50 мас.% шерсти, и массой 600 гили более на одно изделие | Свитеры и пуловеры, аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, содержащие неменее 50 мас.% шерсти, и массой 600 гили более на одно изделие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 186 | Легкая промышленность | 6110191009 | Прочие свитеры и пуловеры, аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Прочие свитеры и пуловеры, аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 187 | Легкая промышленность | 6110199001 | Свитеры и пуловеры, трикотажные машинного или ручного вязания, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, содержащие неменее 50 мас.% шерсти, и массой 600 гили более на одно изделие для женщин или девочек | Свитеры и пуловеры, трикотажные машинного или ручного вязания, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, содержащие неменее 50 мас.% шерсти, и массой 600 гили более на одно изделие для женщин или девочек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 188 | Легкая промышленность | 6110199009 | Прочие свитеры и пуловеры, трикотажные машинного или ручного вязания, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных для женщин или девочек | Прочие свитеры и пуловеры, трикотажные машинного или ручного вязания, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных для женщин или девочек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 189 | Легкая промышленность | 6110201000 | Легкие тонкие джемперы и полуверы трикотажной вязки с воротом "поло" или высоким одинарным или двойным воротом из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Легкие тонкие джемперы и полуверы трикотажной вязки с воротом "поло" или высоким одинарным или двойным воротом из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 190 | Легкая промышленность | 6110209100 | Прочие свитера, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, для мужчин или мальчиков, машинного или ручного вязания | Прочие свитера, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, для мужчин или мальчиков, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 191 | Легкая промышленность | 6110209900 | Прочие свитера, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, для женщин или девочек, машинного или ручного вязания | Прочие свитера, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, для женщин или девочек, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 192 | Легкая промышленность | 6110301000 | Легкие тонкие джемперы и полуверы трикотажной вязки с воротом "поло" или высоким одинарным или двойным воротом, из химических нитей, машинного или ручного вязания | Легкие тонкие джемперы и полуверы трикотажной вязки с воротом "поло" или высоким одинарным или двойным воротом, из химических нитей, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 193 | Легкая промышленность | 6110309100 | Прочие свитера, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из химических нитей, для мужчин или мальчиков, машинного или ручного вязания | Прочие свитера, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из химических нитей, для мужчин или мальчиков, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 194 | Легкая промышленность | 6110309900 | Прочие свитера, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из химических нитей, для женщин или девочек, машинного или ручного вязания | Прочие свитера, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из химических нитей, для женщин или девочек, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 195 | Легкая промышленность | 6110909000 | Прочие свитеры, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие свитеры, полуверы, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 196 | Легкая промышленность | 6111209000 | Прочая детская одежда и принадлежности к ней трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Прочая детская одежда и принадлежности к ней трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 197 | Легкая промышленность | 6112110000 | Костюмы спортивные, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Костюмы спортивные, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 198 | Легкая промышленность | 6112120000 | Костюмы спортивные, трикотажные из синтетических нитей, машинного или ручного вязания | Костюмы спортивные, трикотажные из синтетических нитей, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 199 | Легкая промышленность | 6112190000 | Костюмы спортивные, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Костюмы спортивные, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 200 | Легкая промышленность | 6112399000 | Прочие лыжные и купальные костюмы мужские или для мальчиков, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие лыжные и купальные костюмы мужские или для мальчиков, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 201 | Легкая промышленность | 6112419000 | Прочие купальные костюмы женские или для девочек, трикотажные из синтетических нитей, машинного или ручного вязания | Костюмы спортивные, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 202 | Легкая промышленность | 6112499000 | Прочие купальные костюмы женские или для девочек, трикотажные, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие купальные костюмы женские или для девочек, трикотажные, из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 203 | Легкая промышленность | 6113001000 | Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания тов. поз. 5903, 5906 или 5907 из трикотажного полотна машинного или ручного вязания тов.поз. 5906 | Прочие одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 204 | Легкая промышленность | 6113009000 | Прочие предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания тов. поз. 5903, 5906 или 5907 | Прочие предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания тов поз 5903, 5906 или 5907 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 205 | Легкая промышленность | 6114200000 | Предметы одежды прочие, трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Предметы одежды прочие, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 206 | Легкая промышленность | 6114300000 | Предметы одежды прочие, трикотажные из химических нитей, машинного или ручного вязания | Предметы одежды прочие, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Подготовка комплектующих и фурнитуры 6. Раскрой 7. Первичная сборка изделия 8. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 9. Пошив изделия и установка фурнитуры 10. Влажно-тепловая обработка 11. Контроль качества 12. Маркировка и упаковка 13. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 13 | 1.Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Первичная сборка изделия 6. Кетлевка (если это предусмотрено моделью изделия) 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка 9. Маркировка и упаковка | 9 | МПС |
| 207 | Легкая промышленность | 6114900000 | Предметы одежды прочие, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Предметы одежды прочие, трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 208 | Легкая промышленность | 6115109000 | Компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен): прочие | Прочие трикотажные чулочно-носочные изделия из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 209 | Легкая промышленность | 6115210000 | Колготы прочие из синтетических нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс | Колготы прочие из синтетических нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 210 | Легкая промышленность | 6115290000 | Колготы прочие из прочих текстильных материалов | Колготы прочие из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 211 | Легкая промышленность | 6115301100 | Гольфы женские из нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс, из синтетических нитей | Гольфы женские из нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс, из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 212 | Легкая промышленность | 6115301900 | Чулки женские из нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс, из синтетических нитей, прочие | Чулки женские из нитей линейной плотности одиночной нити менее 67 дтекс, из синтетических нитей, прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 213 | Легкая промышленность | 6115309000 | Чулки или гольфы женские из нитей линейной плотности одиночной нити менее67 дтекс,из прочих текстильных материалов | Чулки или гольфы женские из нитей линейной плотности одиночной нити менее67 дтекс,из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 214 | Легкая промышленность | 6115940000 | Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 215 | Легкая промышленность | 6115950000 | Прочие чулочно-носочные изделия из хлопчатобумажной пряжи | Прочие чулочно-носочные изделия из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 216 | Легкая промышленность | 6115961000 | Гольфы из синтетических нитей | Гольфы из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 217 | Легкая промышленность | 6115969900 | Прочие чулочно-носочные изделия из синтетических нитей | Прочие чулочно-носочные изделия из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 218 | Легкая промышленность | 6115990000 | Прочие трикотажные чулочно-носочные изделия из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие трикотажные чулочно-носочные изделия из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 219 | Легкая промышленность | 6115990000 | Прочие трикотажные чулочно-носочные изделия из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие трикотажные чулочно-носочные изделия из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание полуфабрикатов изделия 4. Зашив мыска 5. Выворачивание носка 6. Формирование изделия 7. Сортировка 8. Подбор и скрепление пар 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание полуфабрикатов изделия 3. Зашив мыска 4. Выворачивание носка 5. Формирование изделия 6. Сортировка 7. Подбор и скрепление пар 8. Маркировка и упаковка | 8 | МПС |
| 220 | Легкая промышленность | 6116102000 | Перчатки, пропитанные или с покрытием резиной, трикотажные, машинного или ручного вязания | Перчатки, пропитанные или с покрытием резиной, трикотажные, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Пошив 6. Обработка краев 7. Подбор и скрепление пар 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Пошив 5. Обработка краев 6. Подбор и скрепление пар 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 221 | Легкая промышленность | 6116108000 | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания, пропитанные или покрытые пластмассой или резиной | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания, пропитанные или покрытые пластмассой или резиной | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Пошив 6. Обработка краев 7. Подбор и скрепление пар 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Пошив 5. Обработка краев 6. Подбор и скрепление пар 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 222 | Легкая промышленность | 6116109002 | Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания: пропитанные, покрытые или дублированные пластмассами или резиной: дублированные пластмассами или резиной: из хлопчатобумажной пряжи | Перчатки, пропитанные или с покрытием резиной, трикотажные, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Пошив 6. Обработка краев 7. Подбор и скрепление пар 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Пошив 5. Обработка краев 6. Подбор и скрепление пар 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 223 | Легкая промышленность | 6116910000 | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, машинного или ручного вязания | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Пошив 6. Обработка краев 7. Подбор и скрепление пар 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Пошив 5. Обработка краев 6. Подбор и скрепление пар 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 224 | Легкая промышленность | 6116920000 | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Пошив 6. Обработка краев 7. Подбор и скрепление пар 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Пошив 5. Обработка краев 6. Подбор и скрепление пар 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 225 | Легкая промышленность | 6116930000 | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из синтетических нитей машинного или ручного вязания | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из синтетических нитей машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Пошив 6. Обработка краев 7. Подбор и скрепление пар 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Пошив 5. Обработка краев 6. Подбор и скрепление пар 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 226 | Легкая промышленность | 6116990000 | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | Прочие перчатки, рукавицы и митенки трикотажные из прочих текстильных материалов, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Пошив 6. Обработка краев 7. Подбор и скрепление пар 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Пошив 5. Обработка краев 6. Подбор и скрепление пар 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 227 | Легкая промышленность | 6117100000 | Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия трикотажные, машинного или ручного вязания | Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия трикотажные, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 228 | Легкая промышленность | 6117801009 | Прочие принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания, эластичные или прорезиненные, кроме рукавов для больных с лимфовенозной недостаточностью верхних конечностей | Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия трикотажные, машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 229 | Легкая промышленность | 6117808001 | Прочие принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания эластичные или прорезиненные: галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | Прочие принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания эластичные или прорезиненные: галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 230 | Легкая промышленность | 6117808009 | Прочие принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания эластичные или прорезиненные | Прочие принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания эластичные или прорезиненные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 231 | Легкая промышленность | 6117900000 | Части одежды или принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания | Части одежды или принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 232 | Легкая промышленность | 6201110000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей, с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 233 | Легкая промышленность | 6201121000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия не более 1 кг | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей, с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 234 | Легкая промышленность | 6201129000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия более 1 кг | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей, с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 235 | Легкая промышленность | 6201131000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей, с массой одного изделия не более 1 кг | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей, с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 236 | Легкая промышленность | 6201139000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей, с массой одного изделия более 1 кг | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей, с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 237 | Легкая промышленность | 6201190000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из прочих текстильных материалов | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 238 | Легкая промышленность | 6201200000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 239 | Легкая промышленность | 6201300000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: из хлопчатобумажной пряжи | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 240 | Легкая промышленность | 6201400000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: из химических нитей | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 241 | Легкая промышленность | 6201900000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: из прочих текстильных материалов | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203: из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 242 | Легкая промышленность | 6201910000 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из шерстянной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных, кроме изделий товарной позиции 6203 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203, из химических нитей, с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 243 | Легкая промышленность | 6201920000 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий товарной позиции 6203 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий товарной позиции 6203 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 244 | Легкая промышленность | 6201930000 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из химических нитей, кроме изделий товарной позиции 6203 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из химических нитей, кроме изделий товарной позиции 6203 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 245 | Легкая промышленность | 6201990000 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, кроме изделий товарной позиции 6203 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки мужские или для мальчиков, из прочих текстильных материалов, кроме изделий товарной позиции 6203 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 246 | Легкая промышленность | 6202121000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия не более 1 кг | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 247 | Легкая промышленность | 6202131000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из химических нитей с массой одного изделия не более 1 кг | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из химических нитей с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 248 | Легкая промышленность | 6202139000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из химических нитей с массой одного изделия более 1 кг | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из хлопчатобумажной пряжи, с массой одного изделия не более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 249 | Легкая промышленность | 6202190000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из прочих текстильных материалов | Пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 250 | Легкая промышленность | 6202200000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 251 | Легкая промышленность | 6202300000 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из хлопчатобумажной пряжи | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 252 | Легкая промышленность | 6202400001 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из химических нитей: пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, массой одного изделия более 1 кг | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из химических нитей: пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия, массой одного изделия более 1 кг | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 253 | Легкая промышленность | 6202400009 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из химических нитей: прочие | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из химических нитей: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 254 | Легкая промышленность | 6202900001 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из прочих текстильных материалов: пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из прочих текстильных материалов: пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 255 | Легкая промышленность | 6202900009 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из прочих текстильных материалов: прочие | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204: из прочих текстильных материалов: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 256 | Легкая промышленность | 6202920000 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из хлопчатобумажной пряжи | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 257 | Легкая промышленность | 6202930000 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из химических нитей | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 258 | Легкая промышленность | 6202990000 | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из прочих текстильных материалов | Прочие куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204, из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 259 | Легкая промышленность | 6203110000 | Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 260 | Легкая промышленность | 6203120000 | Костюмы мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Костюмы мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 261 | Легкая промышленность | 6203191000 | Костюмы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Костюмы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 262 | Легкая промышленность | 6203193000 | Костюмы мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Костюмы мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 263 | Легкая промышленность | 6203199000 | Прочие костюмы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Прочие костюмы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 264 | Легкая промышленность | 6203221000 | Комплекты производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Комплекты производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 265 | Легкая промышленность | 6203228000 | Прочие комплекты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Прочие комплекты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 266 | Легкая промышленность | 6203231000 | Комплекты производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Комплекты производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 267 | Легкая промышленность | 6203238000 | Прочие комплекты мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Прочие комплекты мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 268 | Легкая промышленность | 6203291100 | Комплекты производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Комплекты производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 269 | Легкая промышленность | 6203291800 | Прочие комплекты мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Прочие комплекты мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 270 | Легкая промышленность | 6203293000 | Комплекты мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Комплекты мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 271 | Легкая промышленность | 6203299000 | Комплекты мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Комплекты мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 272 | Легкая промышленность | 6203310000 | Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкоговолоса животных | Пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкоговолоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 273 | Легкая промышленность | 6203321000 | Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 274 | Легкая промышленность | 6203329000 | Прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 275 | Легкая промышленность | 6203331000 | Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 276 | Легкая промышленность | 6203339000 | Прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 277 | Легкая промышленность | 6203391100 | Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Пиджаки и блайзеры производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 278 | Легкая промышленность | 6203391900 | Прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 279 | Легкая промышленность | 6203399000 | Прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Прочие пиджаки и блайзеры мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 280 | Легкая промышленность | 6203411000 | Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 281 | Легкая промышленность | 6203413000 | Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 282 | Легкая промышленность | 6203419000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 283 | Легкая промышленность | 6203421100 | Брюки и бриджи производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Брюки и бриджи производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 284 | Легкая промышленность | 6203421100 | Брюки и бриджи производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 285 | Легкая промышленность | 6203423100 | Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из денима, или джинсовой ткани | Брюки и бриджи мужские или для мальчиков из денима, или джинсовой ткани | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 286 | Легкая промышленность | 6203423500 | Прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 287 | Легкая промышленность | 6203425900 | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 288 | Легкая промышленность | 6203429000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 289 | Легкая промышленность | 6203431100 | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 290 | Легкая промышленность | 6203431100 | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 291 | Легкая промышленность | 6203431900 | Прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 292 | Легкая промышленность | 6203433900 | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 293 | Легкая промышленность | 6203439000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из синтетических нитей | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 294 | Легкая промышленность | 6203491100 | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 295 | Легкая промышленность | 6203491900 | Прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Прочие брюки и бриджи мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 296 | Легкая промышленность | 6203493100 | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 297 | Легкая промышленность | 6203493900 | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 298 | Легкая промышленность | 6203495000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из искусственных нитей | Костюмы мужские или для мальчиков из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 299 | Легкая промышленность | 6203499000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 300 | Легкая промышленность | 6204110000 | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 301 | Легкая промышленность | 6204120000 | Костюмы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Костюмы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 302 | Легкая промышленность | 6204130000 | Костюмы женские или для девочек из синтетических нитей | Костюмы женские или для девочек из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 303 | Легкая промышленность | 6204191000 | Костюмы женские или для девочек из искусственных нитей | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 304 | Легкая промышленность | 6204199000 | Прочие костюмы женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Прочие костюмы женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 305 | Легкая промышленность | 6204210000 | Комплекты женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Комплекты женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 306 | Легкая промышленность | 6204221000 | Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из хлопчатобумажной пряжи | Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 307 | Легкая промышленность | 6204228000 | Прочие комплекты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Прочие комплекты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 308 | Легкая промышленность | 6204231000 | Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из синтетических нитей | Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 309 | Легкая промышленность | 6204238000 | Прочие комплекты женские или для девочек из синтетических нитей | Прочие комплекты женские или для девочек из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 310 | Легкая промышленность | 6204291100 | Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из искусственных нитей | Комплекты женские или для девочек, производственные и профессиональные из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 311 | Легкая промышленность | 6204291800 | Прочие комплекты женские или для девочек из искусственных нитей | Прочие комплекты женские или для девочек из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 312 | Легкая промышленность | 6204299000 | Прочие комплекты женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Прочие комплекты женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 313 | Легкая промышленность | 6204310000 | Жакеты и блайзеры женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Жакеты и блайзеры женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 314 | Легкая промышленность | 6204321000 | Жакеты и блайзеры женские или для девочек, производственные и профессиональные из хлопчатобумажной пряжи | Жакеты и блайзеры женские или для девочек, производственные и профессиональные из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 315 | Легкая промышленность | 6204329000 | Прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 316 | Легкая промышленность | 6204331000 | Жакеты и блайзеры женские или для девочек, производственные и профессиональные из синтетических нитей | Жакеты и блайзеры женские или для девочек, производственные и профессиональные из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 317 | Легкая промышленность | 6204339000 | Прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из синтетических нитей, прочие | Прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из синтетических нитей, прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 318 | Легкая промышленность | 6204391100 | Жакеты и блайзеры женские или для девочек, производственные и профессиональные из искусственных нитей | Жакеты и блайзеры женские или для девочек, производственные и профессиональные из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 319 | Легкая промышленность | 6204391900 | Прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из искусственных нитей | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 320 | Легкая промышленность | 6204399000 | Прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Прочие жакеты и блайзеры женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 321 | Легкая промышленность | 6204410000 | Платья женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Платья женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 322 | Легкая промышленность | 6204420000 | Платья женские или для девочек из хлопчаптобумжной пряжи | Платья женские или для девочек из хлопчаптобумжной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 323 | Легкая промышленность | 6204430000 | Платья женские или для девочек из синтетических нитей | Платья женские или для девочек из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 324 | Легкая промышленность | 6204440000 | Платья женские или для девочек из искусственных нитей | Платья женские или для девочек из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 325 | Легкая промышленность | 6204491000 | Платья женские или для девочек из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 326 | Легкая промышленность | 6204499000 | Платья женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Платья женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 327 | Легкая промышленность | 6204510000 | Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 328 | Легкая промышленность | 6204520000 | Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 329 | Легкая промышленность | 6204530000 | Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из синтетических нитей | Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 330 | Легкая промышленность | 6204591000 | Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из искусственных нитей | Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 331 | Легкая промышленность | 6204599000 | Прочие юбки и юбки-брюки женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Прочие юбки и юбки-брюки женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 332 | Легкая промышленность | 6204611000 | Брюки и бриджи женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Брюки и бриджи женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 333 | Легкая промышленность | 6204618500 | Комбинезоны с нагрудниками и лямками,шорты женские или для девочек, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Комбинезоны с нагрудниками и лямками,шорты женские или для девочек, из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 334 | Легкая промышленность | 6204621100 | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 335 | Легкая промышленность | 6204623100 | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из денима, или джинсовой ткани | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из денима, или джинсовой ткани | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 336 | Легкая промышленность | 6204623300 | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из вельвет-корда с разрезным ворсом | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 337 | Легкая промышленность | 6204623900 | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 338 | Легкая промышленность | 6204625100 | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 339 | Легкая промышленность | 6204625900 | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 340 | Легкая промышленность | 6204629000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 341 | Легкая промышленность | 6204631100 | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, женские или для девочек из синтетических нитей | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, женские или для девочек из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 342 | Легкая промышленность | 6204631800 | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из синтетических нитей | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 343 | Легкая промышленность | 6204633100 | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, женские или для девочек из синтетических нитей | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, женские или для девочек из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 344 | Легкая промышленность | 6204633900 | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из синтетических нитей | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 345 | Легкая промышленность | 6204639000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из синтетических нитей | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 346 | Легкая промышленность | 6204691100 | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, женские или для девочек из искусственных нитей | Брюки и бриджи производственные и профессиональные, женские или для девочек из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 347 | Легкая промышленность | 6204691800 | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из искусственных нитей | Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 348 | Легкая промышленность | 6204693100 | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, женские или для девочек из искусственных нитей | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные, женские или для девочек из искусственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 349 | Легкая промышленность | 6204693900 | Прочие комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из искусственных нитей | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 350 | Легкая промышленность | 6204695000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из искусственных нитей | Костюмы женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 351 | Легкая промышленность | 6204699000 | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Прочие брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 352 | Легкая промышленность | 6205200000 | Рубашки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Рубашки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 353 | Легкая промышленность | 6205300000 | Рубашки мужские или для мальчиков из химических нитей | Рубашки мужские или для мальчиков из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 354 | Легкая промышленность | 6205901000 | Рубашки мужские или для мальчиков из льняных волокон или волокна рами | Рубашки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 355 | Легкая промышленность | 6205908001 | Рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 356 | Легкая промышленность | 6205908009 | Прочие рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Прочие рубашки мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 357 | Легкая промышленность | 6206100000 | Блузки, блузы блузоны женские или для девочек из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 358 | Легкая промышленность | 6206200000 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 359 | Легкая промышленность | 6206300000 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 360 | Легкая промышленность | 6206400000 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из химических нитей | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 361 | Легкая промышленность | 6206901000 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из льняных волокон или волокна рами | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из льняных волокон или волокна рами | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 362 | Легкая промышленность | 6206909000 | Прочие блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Прочие блузки, блузы и блузоны женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 363 | Легкая промышленность | 6207110000 | Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 364 | Легкая промышленность | 6207190000 | Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Кальсоны и трусы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 365 | Легкая промышленность | 6207210000 | Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 366 | Легкая промышленность | 6207220000 | Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из химических нитей | Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 367 | Легкая промышленность | 6207290000 | Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Ночные сорочки и пижамы мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 368 | Легкая промышленность | 6207910000 | Прочие майки и нательные фуфайки, и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Прочие майки и нательные фуфайки, и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 369 | Легкая промышленность | 6207991000 | Прочие майки и нательные фуфайки, и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков из химических нитей | Прочие майки и нательные фуфайки, и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 370 | Легкая промышленность | 6207999000 | Прочие майки и нательные фуфайки, и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Прочие майки и нательные фуфайки, и аналогичные изделия, мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 371 | Легкая промышленность | 6208110000 | Комбинации и нижние юбки женские или для девочек из химических нитей | Комбинации и нижние юбки женские или для девочек из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 372 | Легкая промышленность | 6208190009 | Прочие Комбинации и нижние юбки женские или для девочек, из прочих текстильных материалов | Прочие Комбинации и нижние юбки женские или для девочек, из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 373 | Легкая промышленность | 6208210000 | Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 374 | Легкая промышленность | 6208220000 | Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из химических нитей | Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 375 | Легкая промышленность | 6208290000 | Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Ночные сорочки и пижамы женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 376 | Легкая промышленность | 6208910000 | Майки и нательные фуфайки трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Майки и нательные фуфайки трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 377 | Легкая промышленность | 6208920000 | Майки и нательные фуфайки трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей | Майки и нательные фуфайки трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 378 | Легкая промышленность | 6208990000 | Майки и нательные фуфайки трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих текстильных материалов | Майки и нательные фуфайки трусы, панталоны, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 379 | Легкая промышленность | 6209200000 | Детская одежда и принадлежности к ней из хлопчатобумажной пряжи | Детская одежда и принадлежности к ней из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 380 | Легкая промышленность | 6209909000 | Детская одежда и принадлежности к ней из прочих текстильных материалов | Детская одежда и принадлежности к ней из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 381 | Легкая промышленность | 6210101000 | Предметы одежды, изготовленные из матариалов товарной позиции 5602 | Предметы одежды, изготовленные из матариалов товарной позиции 5602 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 382 | Легкая промышленность | 6210109000 | Предметы одежды, изготовленные из матариалов товарной позиции 5603 | Предметы одежды, изготовленные из матариалов товарной позиции 5602 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 383 | Легкая промышленность | 6210109200 | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5603: одноразовые халаты, используемые пациентами и медицинским персоналом при проведении хирургических операций | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5603: одноразовые халаты, используемые пациентами и медицинским персоналом при проведении хирургических операций | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 384 | Легкая промышленность | 6210109800 | Предметы одежды из материалов товарной позиции 5603: прочие | Предметы одежды из материалов товарной позиции 5603: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 385 | Легкая промышленность | 6210200000 | Предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6201 11 - 6201 19 | Предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6201 11 - 6201 19 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 386 | Легкая промышленность | 6210300000 | Предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6202 11 - 6202 19 | Предметы одежды, изготовленные из матариалов товарной позиции 5602 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 387 | Легкая промышленность | 6210400000 | Предметы одежды прочие, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907, мужские или для мальчиков | Предметы одежды прочие, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907, мужские или для мальчиков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 388 | Легкая промышленность | 6210500000 | Предметы одежды прочие женские или для девочек изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | Предметы одежды прочие женские или для девочек изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 389 | Легкая промышленность | 6211110000 | Купальные костюмы мужские или для мальчиков | Спортивные костюмы с подкладкой мужские или для мальчиков с лицевой стороной из одного и того же материала из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 390 | Легкая промышленность | 6211200000 | Лыжные костюмы | Спортивные костюмы с подкладкой мужские или для мальчиков с лицевой стороной из одного и того же материала из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 391 | Легкая промышленность | 6211321000 | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 392 | Легкая промышленность | 6211323100 | Спортивные костюмы с подкладкой мужские или для мальчиков с лицевой стороной из одного и того же материала из хлопчатобумажной пряжи | Спортивные костюмы с подкладкой мужские или для мальчиков с лицевой стороной из одного и того же материала из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 393 | Легкая промышленность | 6211324100 | Верхние части спортивных костюмов с подкладкой мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Верхние части спортивных костюмов с подкладкой мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 394 | Легкая промышленность | 6211324200 | Нижние части спортивных костюмов с подкладкой мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Нижние части спортивных костюмов с подкладкой мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 395 | Легкая промышленность | 6211329000 | Прочие предметы одежды мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Прочие предметы одежды мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 396 | Легкая промышленность | 6211331000 | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 397 | Легкая промышленность | 6211331000 | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей | Бронежилет класса защиты Бр1 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 3. Процесс раскроя комплекта бронежилета 4. Резка комплектующих материалов 5. Заготовительный процесс 6. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 7. Процесс пошива чехла бронежилета 8. Раскрой мягкого баллистического вклада 9. Обработка мягкого баллистического вклада лазерным способом 10. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 11. Окончательный процесс обработки бронежилета 12. Комплектования чехла бронежилета 13. Процесс раскроя мягкого вклада 14. Процесс раскроя полиэтилена 15. Контроль качества 16. Упаковка комплекта бронежилета 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 2. Процесс раскроя комплекта бронежилета 3. Резка комплектующих материалов 4. Заготовительный процесс 5. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 6. Процесс пошива чехла бронежилета 7. Раскрой мягкого баллистического вклада 8. Обработка мягкого баллистического вклада лазерным способом 9. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 10. Окончательный процесс обработки бронежилета 11. Комплектования чехла бронежилета 12. Процесс раскроя мягкого вклада 13. Процесс раскроя полиэтилена 14. Упаковка комплекта бронежилета | 14 | МПС |
| 398 | Легкая промышленность | 6211331000 | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей | Бронежилет класса защиты Бр2 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 3. Процесс раскроя комплекта бронежилета 4. Резка комплектующих материалов 5. Заготовительный процесс (монтаж деталей) 6. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 7. Процесс пошива чехла бронежилета 8. Раскрой мягкого баллистического вклада 9. Обработка мягкого баллистического вклада лазерным способом 10. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 11. Процесс обработки съемных карманов для комплекта бронежилета 12. Процесс обработки транспортировочной сумки 13. Окончательный процесс обработки комплекта бронежилета (чистка изделия) 14. Комплектования чехла бронежилета (сборка изделия) 15. Процесс раскроя мягкого вклада 16. Процесс раскроя полиэтилена для бронеплиты 17. Процесс горячего прессования бронеплиты 18. Контроль качества 19. Упаковка комплекта бронежилета в транспортировочную сумку 20. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 21 | 1. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 2. Процесс раскроя комплекта бронежилета 3. Резка комплектующих материалов 4. Заготовительный процесс (монтаж деталей) 5. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 6. Процесс пошива чехла бронежилета 7. Раскрой мягкого баллистического вклада 8. Обработка мягкого баллистического вклада лазерным способом 9. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 10. Процесс обработки съемных карманов для комплекта бронежилета 11. Процесс обработки транспортировочной сумки 12. Окончательный процесс обработки комплекта бронежилета (чистка изделия) 13. Комплектования чехла бронежилета (сборка изделия) 14. Процесс раскроя мягкого вклада 15. Процесс раскроя полиэтилена для бронеплиты 16. Процесс горячего прессования бронеплиты 17. Упаковка комплекта бронежилета в транспортировочную сумку | 17 | МПС |
| 399 | Легкая промышленность | 6211331000 | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей | Бронежилет класса защиты Бр3 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 3. Процесс раскроя комплекта бронежилета 4. Резка комплектующих материалов 5. Заготовительный процесс (монтаж деталей) 6. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 7. Процесс пошива чехла бронежилета 8. Раскрой мягкого баллистического вклада 9. Обработка мягкого баллистического вклада лазерным способом 10. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 11. Процесс обработки съемных карманов для комплекта бронежилета 12. Процесс обработки транспортировочной сумки 13. Окончательный процесс обработки комплекта бронежилета (чистка изделия) 14. Комплектования чехла бронежилета (сборка изделия) 15. Процесс раскроя мягкого вклада для бронеплиты 16. Процесс раскроя полиэтилена 17. Процесс горячего прессования бронеплиты 18. Контроль качества 19. Упаковка комплекта бронежилета в транспортировочную сумку 20. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 21 | 1. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 2. Процесс раскроя комплекта бронежилета 3. Резка комплектующих материалов 4. Заготовительный процесс (монтаж деталей) 5. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 6. Процесс пошива чехла бронежилета 7. Раскрой мягкого баллистического вклада 8. Обработка мягкого баллистического вклада лазерным способом 9. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 10. Процесс обработки съемных карманов для комплекта бронежилета 11. Процесс обработки транспортировочной сумки 12. Окончательный процесс обработки комплекта бронежилета (чистка изделия) 13. Комплектования чехла бронежилета (сборка изделия) 14. Процесс раскроя мягкого вклада для бронеплиты 15. Процесс раскроя полиэтилена 16. Процесс горячего прессования бронеплиты 17. Упаковка комплекта бронежилета в транспортировочную сумку | 17 | МПС |
| 400 | Легкая промышленность | 6211331000 | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей | Бронежилет класса защиты Бр4 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 3. Процесс раскроя комплекта бронежилета 4. Резка комплектующих материалов 5. Заготовительный процесс (монтаж деталей) 6. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 7. Процесс пошива чехла бронежилета 8. Раскрой мягкого баллистического вклада 9. Обработка мягкого баллистического вклада на лазере 10. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 11. Процесс обработки съемных карманов для комплекта бронежилета 12. Процесс обработки транспортировочной сумки 13. Окончательный процесс обработки комплекта бронежилета (чистка изделия) 14. Комплектования чехла бронежилета (сборка изделия) 15. Процесс раскроя мягкого вклада для бронеплиты 16. Процесс раскроя полиэтилена 17. Процесс горячего прессования бронеплиты 18. Процесс склеивания бронеэлементов бронеплиты 19. Процесс заливки полиуретана 20. Сушильная операция 21. Контроль качества 22. Упаковка комплекта бронежилета в транспортировочную сумку 23. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 23 | 1. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 2. Процесс раскроя комплекта бронежилета 3. Резка комплектующих материалов 4. Заготовительный процесс (монтаж деталей) 5. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 6. Процесс пошива чехла бронежилета 7. Раскрой мягкого баллистического вклада 8. Обработка мягкого баллистического вклада на лазере 9. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 10. Процесс обработки съемных карманов для комплекта бронежилета 11. Процесс обработки транспортировочной сумки 12. Окончательный процесс обработки комплекта бронежилета (чистка изделия) 13. Комплектования чехла бронежилета (сборка изделия) 14. Процесс раскроя мягкого вклада для бронеплиты 15. Процесс раскроя полиэтилена 16. Процесс горячего прессования бронеплиты 17. Процесс склеивания бронеэлементов бронеплиты 18. Процесс заливки полиуретана 19. Сушильная операция 20. Упаковка комплекта бронежилета в транспортировочную сумку | 20 | МПС |
| 401 | Легкая промышленность | 6211331000 | Производственная и профессиональная одежда мужская или для мальчиков из химических нитей | Бронежилет класса защиты Бр5 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 3. Процесс раскроя комплекта бронежилета 4. Резка комплектующих материалов 5. Заготовительный процесс (монтаж деталей) 6. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 7. Процесс пошива чехла бронежилета 8. Раскрой мягкого баллистического вклада 9. Обработка мягкого баллистического вклада на лазере 10. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 11. Процесс обработки съемных карманов для комплекта бронежилета 12. Процесс обработки транспортировочной сумки 13. Окончательный процесс обработки комплекта бронежилета (чистка изделия) 14. Комплектования чехла бронежилета (сборка изделия) 15. Процесс раскроя мягкого вклада для бронеплиты 16. Процесс раскроя полиэтилена 17. Процесс горячего прессования бронеплиты 18. Процесс склеивания бронеэлементов бронеплиты 19. Процесс заливки полиуретана 20. Сушильная операция 21. Контроль качества 22. Упаковка комплекта бронежилета в транспортировочную сумку 23. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 23 | 1. Процесс настилания и рассекания настила комплекта бронежилета 2. Процесс раскроя комплекта бронежилета 3. Резка комплектующих материалов 4. Заготовительный процесс (монтаж деталей) 5. Процесс обработки чехла бронежилета (маркировка изделия) 6. Процесс пошива чехла бронежилета 7. Раскрой мягкого баллистического вклада 8. Обработка мягкого баллистического вклада на лазере 9. Процесс обработки подкладочных материалов для мягкого баллистического вклада 10. Процесс обработки съемных карманов для комплекта бронежилета 1. Процесс обработки транспортировочной сумки 12. Окончательный процесс обработки комплекта бронежилета (чистка изделия) 13. Комплектования чехла бронежилета (сборка изделия) 14. Процесс раскроя мягкого вклада для бронеплиты 15. Процесс раскроя полиэтилена 16. Процесс горячего прессования бронеплиты 17. Процесс склеивания бронеэлементов бронеплиты 18. Процесс заливки полиуретана 19. Сушильная операция 20. Упаковка комплекта бронежилета в транспортировочную сумку | 20 | МПС |
| 402 | Легкая промышленность | 6211333100 | Спортивные костюмы с подкладкой мужские или для мальчиков с лицевой стороной из одного и того же материала из химических нитей | Спортивные костюмы с подкладкой мужские или для мальчиков с лицевой стороной из одного и того же материала из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 403 | Легкая промышленность | 6211334100 | Верхние части спортивных костюмов с подкладкой мужские или для мальчиков из химических нитей | Верхние части спортивных костюмов с подкладкой мужские или для мальчиков из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 404 | Легкая промышленность | 6211339000 | Прочие предметы одежды мужские или для мальчиков из химических нитей | Прочие предметы одежды мужские или для мальчиков из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 405 | Легкая промышленность | 6211390000 | Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 406 | Легкая промышленность | 6211421000 | Фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или непригодная для домашнего применения) женская или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или непригодная для домашнего применения) женская или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 407 | Легкая промышленность | 6211423100 | Спортивные костюмы с подкладкой с лицевой стороной из одного и того же материала женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Спортивные костюмы с подкладкой с лицевой стороной из одного и того же материала женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 408 | Легкая промышленность | 6211424100 | Верхние части спортивных костюмов с подкладкой женские или для девчек из хлопчатобумажной пряжи | Верхние части спортивных костюмов с подкладкой женские или для девчек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 409 | Легкая промышленность | 6211424200 | Нижние части спортивных костюмов с подкладкой женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Нижние части спортивных костюмов с подкладкой женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 410 | Легкая промышленность | 6211429000 | Прочие предметы одежды женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | Прочие предметы одежды женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 411 | Легкая промышленность | 6211431000 | Фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или непригодная для домашнего применения) из химических нитей, женская или для девочек | Фартуки, комбинезоны, спецодежда и другая производственная и профессиональная одежда (пригодная или непригодная для домашнего применения) из химических нитей, женская или для девочек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 412 | Легкая промышленность | 6211433100 | Спортивные костюмы с подкладкой с лицевой стороной из одного и того же материала из химических нитей женские или для девочек | Спортивные костюмы с подкладкой с лицевой стороной из одного и того же материала из химических нитей женские или для девочек | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 413 | Легкая промышленность | 6211439000 | Прочие предметы одежды женские или для девочек из химических нитей | Прочие предметы одежды женские или для девочек из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 414 | Легкая промышленность | 6211490001 | Предметы одежды прочие женские или для девочек из прочих текстильных материалов из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Предметы одежды прочие женские или для девочек из прочих текстильных материалов из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 415 | Легкая промышленность | 6211490009 | Прочие предметы одежды прочие женские или для девочек из прочих текстильных материалов из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Прочие предметы одежды прочие женские или для девочек из прочих текстильных материалов из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 416 | Легкая промышленность | 6212109000 | Прочие бюстгалтеры трикотажные машинного или ручного вязания | Прочие бюстгалтеры трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 417 | Легкая промышленность | 6212300000 | Грации трикотажные машинного или ручного вязания | Прочие бюстгалтеры трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 418 | Легкая промышленность | 6213200000 | Платки из хлопчатобумажной пряжи | Платки из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 419 | Легкая промышленность | 6213900000 | Платки из прочих текстильных материалов | Платки из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 420 | Легкая промышленность | 6214200000 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 421 | Легкая промышленность | 6214300000 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из синтетических нитей | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 422 | Легкая промышленность | 6214900000 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 423 | Легкая промышленность | 6215100000 | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из шелковых нитей или пряжи из шелковых отходов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 424 | Легкая промышленность | 6215200000 | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из химических нитей | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 425 | Легкая промышленность | 6215900000 | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из прочих текстильных материалов | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 426 | Легкая промышленность | 6216000000 | Перчатки, рукавицы и митенки | Перчатки, рукавицы и митенки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 427 | Легкая промышленность | 6217100000 | Принадлежности к одежде готовые прочие, кроме включенных в товарную позицию 6212 | Принадлежности к одежде готовые прочие, кроме включенных в товарную позицию 6212 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 428 | Легкая промышленность | 6217900000 | Части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212 | Части одежды или принадлежностей к одежде, кроме включенных в товарную позицию 6212 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 429 | Легкая промышленность | 6301201000 | Одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных трикотажные машинного или ручного вязания | Одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Первичная очистка сырья 3. МытьҰ и обезжиривание сырья 4. Сушка сырья 5. Чесание и кардочесание для выпрямления волокон и формирования ровницы 6. Гребнечесание (при необходимости) для получения более тонкого сырья 7. Ткачество 8. Усадка изделия 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка изделия и расправление полотна 12. Раскрой 13. Окантовка краҰв 14. СтҰжка или формирование рисунка 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Ткачество 2. Раскрой 3. Окантовка краҰв 4. Окрашивание (при необходимости) 5. СтҰжка или формирование рисунка (при необходимости) | 5 | МПС |
| 430 | Легкая промышленность | 6301209001 | Одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | Одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Первичная очистка сырья 3. МытьҰ и обезжиривание сырья 4. Сушка сырья 5. Чесание и кардочесание для выпрямления волокон и формирования ровницы 6. Гребнечесание (при необходимости) для получения более тонкого сырья 7. Ткачество 8. Усадка изделия 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка изделия и расправление полотна 12. Раскрой 13. Окантовка краҰв 14. СтҰжка или формирование рисунка 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Ткачество 2. Раскрой 3. Окантовка краҰв 4. Окрашивание (при необходимости) 5. СтҰжка или формирование рисунка (при необходимости) | 5 | МПС |
| 431 | Легкая промышленность | 6301209009 | Прочие одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | Прочие одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Первичная очистка сырья 3. МытьҰ и обезжиривание сырья 4. Сушка сырья 5. Чесание и кардочесание для выпрямления волокон и формирования ровницы 6. Гребнечесание (при необходимости) для получения более тонкого сырья 7. Ткачество 8. Усадка изделия 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка изделия и расправление полотна 12. Раскрой 13. Окантовка краҰв 14. СтҰжка или формирование рисунка 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Ткачество 2. Раскрой 3. Окантовка краҰв 4. Окрашивание (при необходимости) 5. СтҰжка или формирование рисунка (при необходимости) | 5 | МПС |
| 432 | Легкая промышленность | 6301301000 | Одеяла (кроме электрических), дорожные пледы из хлопчатобумажной пряжи трикотажные машинного или ручного вязания | Одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Первичная очистка сырья 3. МытьҰ и обезжиривание сырья 4. Сушка сырья 5. Чесание и кардочесание для выпрямления волокон и формирования ровницы 6. Гребнечесание (при необходимости) для получения более тонкого сырья 7. Ткачество 8. Усадка изделия 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка изделия и расправление полотна 12. Раскрой 13. Окантовка краҰв 14. СтҰжка или формирование рисунка 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Ткачество 2. Раскрой 3. Окантовка краҰв 4. Окрашивание (при необходимости) 5. СтҰжка или формирование рисунка (при необходимости) | 5 | МПС |
| 433 | Легкая промышленность | 6301309000 | Прочие одеяла (кроме электрических), дорожные пледы из хлопчатобумажной пряжи | Прочие одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Первичная очистка сырья 3. МытьҰ и обезжиривание сырья 4. Сушка сырья 5. Чесание и кардочесание для выпрямления волокон и формирования ровницы 6. Гребнечесание (при необходимости) для получения более тонкого сырья 7. Ткачество 8. Усадка изделия 9. Окрашивание 10. Промывка и нейтрализация после окрашивания 11. Сушка изделия и расправление полотна 12. Раскрой 13. Окантовка краҰв 14. СтҰжка или формирование рисунка 15. Контроль качества 16. Маркировка и упаковка 17. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 17 | 1. Ткачество 2. Раскрой 3. Окантовка краҰв 4. Окрашивание (при необходимости) 5. СтҰжка или формирование рисунка (при необходимости) | 5 | МПС |
| 434 | Легкая промышленность | 6301401000 | Одеяла (кроме электрических), дорожные пледы из синтетических нитей трикотажные машинного или ручного вязания | Одеяла (кроме электрических), дорожные пледы из синтетических нитей трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настройка оборудования 3. Вязание полотна 4. Формирование полотна нужных размеров 5. Стабилизация изделия 6. Обработка краҰв изделия 7. Дополнительная отделка 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Вязание полотна 2. Формирование полотна нужных размеров 3. Обработка краҰв изделия 4. Дополнительная отделка (при необходимости) | 4 | МПС |
| 435 | Легкая промышленность | 6301409000 | Прочие одеяла (кроме электрических), дорожные пледы из синтетических нитей | Одеяла (кроме электрических), дорожные пледы из синтетических нитей трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настройка оборудования 3. Вязание полотна 4. Формирование полотна нужных размеров 5. Стабилизация изделия 6. Обработка краҰв изделия 7. Дополнительная отделка 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Вязание полотна 2. Формирование полотна нужных размеров 3. Обработка краҰв изделия 4. Дополнительная отделка (при необходимости) | 4 | МПС |
| 436 | Легкая промышленность | 6301901000 | Одеяла и пледы дорожные прочие трикотажные машинного или ручного вязания | Прочие одеяла и дорожные пледы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилания полотна на настильные машины 3. Раскрой 4. Пошив изделия 5. Втачивание фурнитуры 6. Дополнительная отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия 3. Втачивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка (при необходимости) | 4 | МПС |
| 437 | Легкая промышленность | 6301909000 | Прочие одеяла и дорожные пледы | Прочие одеяла и дорожные пледы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилания полотна на настильные машины 3. Раскрой 4. Пошив изделия 5. Втачивание фурнитуры 6. Дополнительная отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия 3. Втачивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка (при необходимости) | 4 | МПС |
| 438 | Легкая промышленность | 6302100001 | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Обработка срезов оверлоком или другим способом 7. Вшивание фурнитуры 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Дополнительная отделка 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Обработка срезов оверлоком или другим способом 4. Вшивание фурнитуры 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 439 | Легкая промышленность | 6302100009 | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Обработка срезов оверлоком или другим способом 7. Вшивание фурнитуры 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Дополнительная отделка 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Обработка срезов оверлоком или другим способом 4. Вшивание фурнитуры 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 440 | Легкая промышленность | 6302210000 | Белье постельное напечатанное прочее из хлопчатобумажной пряжи | Белье постельное напечатанное прочее из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 4. Шлихтование 5. Заправка основы на ткацкий станок 6. Настройка ширины будущего полотна 7. Ткачество 8. Отбеливание 9. Промывка и нейтрализация 10. Окрашивание 11. Промывка и нейтрализация 12. Сушка 13. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 14. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 15. Раскрой 16. Пошив 17. Вшивание фурнитуры 18. Первичная влажно-тепловая обработка 19. Дополнительная отделка 20. Контроль качества 21. Маркировка и упаковка 22. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 22 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 441 | Легкая промышленность | 6302221000 | Белье постельное напечатанноеканей прочее из химических нитей из нетканых материалов | Белье постельное напечатанноеканей прочее из химических нитей из нетканых материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 442 | Легкая промышленность | 6302229000 | Прочее белье постельное напечатанное из химических нитей | Прочее белье постельное напечатанное из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 443 | Легкая промышленность | 6302291000 | Белье постельное напечатанное льняное или из волокна рами | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 444 | Легкая промышленность | 6302299000 | Белье постельное напечатанное из прочих текстильных материалов | Белье постельное напечатанное из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 445 | Легкая промышленность | 6302310001 | Белье постельное прочее из хлопчатобумажной пряжи из хлопчатобумажной пряжи в смеси со льном | Белье постельное прочее из хлопчатобумажной пряжи из хлопчатобумажной пряжи в смеси со льном | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 446 | Легкая промышленность | 6302310009 | Белье постельное прочее из хлопчатобумажной пряжи из хлопчатобумажной пряжи прочее | Белье постельное прочее из хлопчатобумажной пряжи из хлопчатобумажной пряжи прочее | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 447 | Легкая промышленность | 6302321000 | Белье постельное прочее из нетканых материалов из химических нитей | Белье постельное прочее из нетканых материалов из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 448 | Легкая промышленность | 6302329000 | Прочее белье постельное из химических нитей | Прочее белье постельное из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 449 | Легкая промышленность | 6302392001 | Белье постельное из льняной пряжи или из волокна рами | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 450 | Легкая промышленность | 6302392009 | Белье постельное из льняной пряжи или из волокна рами прочие | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 451 | Легкая промышленность | 6302399000 | Белье постельное прочее из прочих текстильных материалов | Белье постельное прочее из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Обработка срезов оверлоком или другим способом 7. Вшивание фурнитуры 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Дополнительная отделка 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Обработка срезов оверлоком или другим способом 4. Вшивание фурнитуры 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 452 | Легкая промышленность | 6302510001 | Белье столовое прочее из хлопчатобумажной пряжи в смеси со льном | Белье столовое прочее из хлопчатобумажной пряжи в смеси со льном | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 453 | Легкая промышленность | 6302510009 | Белье столовое прочее из хлопчатобумажной пряжи | Белье столовое прочее из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 4. Шлихтование 5. Заправка основы на ткацкий станок 6. Настройка ширины будущего полотна 7. Ткачество 8. Отбеливание 9. Промывка и нейтрализация 10. Окрашивание 11. Промывка и нейтрализация 12. Сушка 13. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 14. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 15. Раскрой 16. Пошив 17. Вшивание фурнитуры 18. Первичная влажно-тепловая обработка 19. Дополнительная отделка 20. Контроль качества 21. Маркировка и упаковка 22. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 22 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 454 | Легкая промышленность | 6302531000 | Белье столовое прочее из химических нитей из нетканых материалов | Белье столовое прочее из химических нитей из нетканых материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 455 | Легкая промышленность | 6302591000 | Белье столовое прочее из льняной пряжи | Прочее белье столовое из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 456 | Легкая промышленность | 6302591000 | Белье столовое прочее из льняной пряжи | Белье столовое прочее из льняной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 457 | Легкая промышленность | 6302599000 | Белье столовое прочее из прочих текстильных материалов, прочее | Белье столовое прочее из прочих текстильных материалов, прочее | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 458 | Легкая промышленность | 6302600000 | Белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей или аналогичных тканых махровых материалов из хлопчатобумажной пряжи | Белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей или аналогичных тканых махровых материалов из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 4. Шлихтование 5. Заправка основы на ткацкий станок 6. Настройка ширины будущего полотна 7. Ткачество 8. Отбеливание 9. Промывка и нейтрализация 10. Окрашивание 11. Промывка и нейтрализация 12. Сушка 13. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 14. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 15. Раскрой 16. Пошив 17. Вшивание фурнитуры 18. Первичная влажно-тепловая обработка 19. Дополнительная отделка 20. Контроль качества 21. Маркировка и упаковка 22. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 22 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Дополнительная отделка 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 459 | Легкая промышленность | 6302910000 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, прочее, из хлопчатобумажной пряжи | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, прочее, из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование основного набора нитей для намотки основы 3. Намотка пряжи на катушки (снование) 4. Шлихтование 5. Заправка основы на ткацкий станок 6. Настройка ширины будущего полотна 7. Ткачество 8. Отбеливание 9. Промывка и нейтрализация 10. Окрашивание 11. Промывка и нейтрализация 12. Сушка 13. Выравнивание поверхности, обеспечение мягкости 14. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 15. Раскрой 16. Пошив 17. Вшивание фурнитуры 18. Первичная влажно-тепловая обработка 19. Дополнительная отделка 20. Контроль качества 21. Маркировка и упаковка 22. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 22 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Дополнительная отделка 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 460 | Легкая промышленность | 6302931000 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное прочее из химических нитей из нетканых материалов | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Дополнительная отделка 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 461 | Легкая промышленность | 6302939000 | Прочее белье постельное, столовое, туалетное и кухонное из химических нитей | Прочее белье постельное, столовое, туалетное и кухонное из химических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Дополнительная отделка 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 462 | Легкая промышленность | 6302991000 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, прочее, из льняной пряжи | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, прочее, из льняной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Дополнительная отделка 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 463 | Легкая промышленность | 6302999000 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное из прочих текстильных материалов: прочее | Белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Дополнительная отделка 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 464 | Легкая промышленность | 6303120000 | Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей трикотажные машинного или ручного вязания из синтетических нитей | Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 465 | Легкая промышленность | 6303190000 | Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов | Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей трикотажные машинного или ручного вязания из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 466 | Легкая промышленность | 6303910000 | Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из хлопчатобумажной пряжи | Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 467 | Легкая промышленность | 6303921000 | Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из синтетических нитей из нетканых материалов | Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из синтетических нитей из нетканых материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 468 | Легкая промышленность | 6303929000 | Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из синтетических нитей | Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 469 | Легкая промышленность | 6303999000 | Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из прочих текстильных материалов | Прочие занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 470 | Легкая промышленность | 6304110000 | Покрывала постельные трикотажные машинного или ручного вязания | Покрывала постельные трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 471 | Легкая промышленность | 6304191000 | Покрывала постельные прочие из хлопчатобумажной пряжи | Покрывала постельные прочие из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 472 | Легкая промышленность | 6304193000 | Покрывала постельные прочие из льняной пряжи или из волокна рами | Покрывала постельные трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 473 | Легкая промышленность | 6304199000 | Покрывала постельные прочие из прочих текстильных материалов | Покрывала постельные прочие из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 474 | Легкая промышленность | 6304920000 | Изделия декоративные прочие нетрикотажные из хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий товарной позиции 9404 | Изделия декоративные прочие нетрикотажные из хлопчатобумажной пряжи, кроме изделий товарной позиции 9404 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 475 | Легкая промышленность | 6304930000 | Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404, нетрикотажные из синтетических нитей | Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404, нетрикотажные из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 476 | Легкая промышленность | 6304990000 | Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404, нетрикотажные из прочих текстильных материалов | Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404, нетрикотажные из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Пошив 6. Вшивание фурнитуры 7. Первичная влажно-тепловая обработка 8. Дополнительная отделка 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Вшивание фурнитуры 4. Дополнительная отделка 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 477 | Легкая промышленность | 6305101000 | Мешки и пакеты упаковочные из пряжи из джутовых или прочих текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303, бывшие в употреблении | Прочие мешки и пакеты упаковочные из джутовых или прочих текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 478 | Легкая промышленность | 6305109000 | Прочие мешки и пакеты упаковочные из джутовых или прочих текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | Прочие мешки и пакеты упаковочные из джутовых или прочих текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 479 | Легкая промышленность | 6305200000 | Мешки и пакеты упаковочные из хлопчатобумажной пряжи | Мешки и пакеты упаковочные из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 480 | Легкая промышленность | 6305321100 | Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из полос или лент аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена трикотажные машинного или ручного вязания, из химических текстильных материалов | Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из полос или лент аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена трикотажные машинного или ручного вязания, из химических текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани | 3 | МПС |
| 481 | Легкая промышленность | 6305321900 | Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена: прочие | Гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани | 3 | МПС |
| 482 | Легкая промышленность | 6305329000 | Прочие гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из химических текстильных материалов | Прочие гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из химических текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 2. Раскрой 3. Пошив | 3 | МПС |
| 483 | Легкая промышленность | 6305331001 | Полипропиленовые мешки из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена прочие трикотажные машинного или ручного вязания | Полипропиленовые мешки из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани | 3 | МПС |
| 484 | Легкая промышленность | 6305331009 | Прочие мешки и пакеты упаковочные из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена прочие трикотажные машинного или ручного вязания | Прочие мешки и пакеты упаковочные из джутовых или прочих текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 2. Раскрой 3. Пошив | 3 | МПС |
| 485 | Легкая промышленность | 6305339000 | Полипропиленовые мешки и прочие | Полипропиленовые мешки и прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани | 3 | МПС |
| 486 | Легкая промышленность | 6305390000 | Прочие мешки и пакеты упаковочные из химических текстильных материалов | Прочие мешки и пакеты упаковочные из химических текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 2. Раскрой 3. Пошив | 3 | МПС |
| 487 | Легкая промышленность | 6305900000 | Мешки и пакеты упаковочные из прочих текстильных материалов | Мешки и пакеты упаковочные из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Изготовление ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 2. Раскрой 3. Пошив | 3 | МПС |
| 488 | Легкая промышленность | 6306120000 | Брезенты, навесы и тенты из синтетических нитей | Брезенты, навесы и тенты из синтетических нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Конструкционная разработка 3. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 4. Раскрой полотна 5. Сшивание элементов 6. Усиление краҰв 7. Установка крепҰжных элементов 8. Влажно-тепловая обработка или фиксация покрытия 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой полотна 2. Сшивание элементов 3. Установка крепҰжных элементов 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 489 | Легкая промышленность | 6306190000 | Брезенты, навесы и тенты из прочих текстильных материалов | Брезенты, навесы и тенты из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Конструкционная разработка 3. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 4. Раскрой полотна 5. Сшивание элементов 6. Усиление краҰв 7. Установка крепҰжных элементов 8. Влажно-тепловая обработка или фиксация покрытия 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой полотна 2. Сшивание элементов 3. Установка крепҰжных элементов 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 490 | Легкая промышленность | 6306190000 | Брезенты, навесы и тенты из прочих текстильных материалов | Брезенты, навесы и тенты из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Конструкционная разработка 3. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 4. Раскрой полотна 5. Сшивание элементов 6. Усиление краҰв 7. Установка крепҰжных элементов 8. Влажно-тепловая обработка или фиксация покрытия 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой полотна 2. Сшивание элементов 3. Установка крепҰжных элементов 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 491 | Легкая промышленность | 6306290009 | Прочие палатки из прочих текстильных материалов из прочих текстильных материалов | Прочие палатки из прочих текстильных материалов из прочих текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Конструкторская разработка 2.Изготовление металлического каркаса, и из прочих материалов 3. Раскрой материала 4. Сварка армированных тканей с элементами прошива 5. Прошив других материалов 6. Контроль качества 7. Маркировка и упаковка 8. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 8 | 1. Раскрой материала 2. Сварка армированных тканей с элементами прошива 3. Прошив других материалов | 3 | МПС |
| 492 | Легкая промышленность | 6306900000 | Палатки прочие | Палатки прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Конструкционная разработка 3. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 4. Раскрой полотна 5. Сшивание элементов 6. Усиление краҰв 7. Установка крепҰжных элементов 8. Влажно-тепловая обработка или фиксация покрытия 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой полотна 2. Сшивание элементов 3. Установка крепҰжных элементов 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 493 | Легкая промышленность | 6307101000 | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные мматериалы трикотажные машинного или ручного вязания | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Пошив 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 494 | Легкая промышленность | 6307103000 | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалыи нетканые | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалыи нетканые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Пошив 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 495 | Легкая промышленность | 6307109000 | Прочие тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы | Прочие тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Пошив 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 496 | Легкая промышленность | 6307200000 | Жилеты и пояса спасательные | Жилеты и пояса спасательные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Сшивание деталей 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 497 | Легкая промышленность | 6307901000 | Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды трикотажные машинного или ручного вязания | Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Маркировка и упаковка 5. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 5 | 1. Раскрой | 1 | МПС |
| 498 | Легкая промышленность | 6307909100 | Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды из войлока или фетра | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Сшивание деталей 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 499 | Легкая промышленность | 6307909200 | Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды: прочие одноразовые простыни или салфетки, изготовленные из материалов товарной позиции 5603, используемые при проведении хирургических операций, прочие | Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды: прочие одноразовые простыни или салфетки, изготовленные из материалов товарной позиции 5603, используемые при проведении хирургических операций, прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Маркировка и упаковка 5. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 5 | 1. Раскрой | 1 | МПС |
| 500 | Легкая промышленность | 6307909800 | Прочие готовые изделия прочие, включая выкройки одежды: прочие | Прочие готовые изделия прочие, включая выкройки одежды: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Пошив 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 501 | Легкая промышленность | 6307909900 | Прочие готовые изделия, включая выкройки одежды из прочих материалов | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы трикотажные машинного или ручного вязания | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой 4. Сшивание деталей 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Раскрой 2. Пошив 3. Маркировка и упаковка | 3 | МПС |
| 502 | Легкая промышленность | 6310100002 | Тряпье, использованное или новое, из льняной или хлопчатобумажной пряжи, сортированные | Тряпье, использованное или новое, из льняной или хлопчатобумажной пряжи, сортированные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰмка и первичная оценка 2. Сортировка (ручная или механизированная) 3. Разделка / дробление / измельчение 4. Очистка 5. Применение моечных операций (опционально) 6. Прессование и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Сортировка (ручная или механизированная) 2. Разделка / дробление / измельчение | 2 | МПС |
| 503 | Легкая промышленность | 6310900000 | Прочие тряпье, использованное или новое, куски бечевок, веревок, канатов и тросов и изделия из них из текстильных материалов, бывшие в употреблении | Тряпье, использованное или новое, из льняной или хлопчатобумажной пряжи, сортированные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰмка и первичная оценка 2. Сортировка (ручная или механизированная) 3. Разделка / дробление / измельчение 4. Очистка 5. Применение моечных операций (опционально) 6. Прессование и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Сортировка (ручная или механизированная) 2. Разделка / дробление / измельчение | 2 | МПС |
| 504 | Легкая промышленность | 6401100000 | Обувь с защитным металлическим подноском | Обувь с защитным металлическим подноском | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 505 | Легкая промышленность | 6401921000 | Прочая водонепроницаемая обувь, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено, с верхом из резины, который не крепится к подошве и не соединяется с ней ниточным, ни шпилечным, ни каким-л.др.аналог.спо | Прочая водонепроницаемая обувь, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено, с верхом из резины, который не крепится к подошве и не соединяется с ней ниточным, ни шпилечным, ни каким-л.др.аналог.спо | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10. Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 506 | Легкая промышленность | 6401929000 | Водонепроницаемая обувь прочая, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено, с верхом из пластмассы, который не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным ни к-л др.анал.способом | Водонепроницаемая обувь прочая, закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено, с верхом из пластмассы, который не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным ни к-л др.анал.способом | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 507 | Легкая промышленность | 6401990000 | Проч.водонепрониц.обувь,с подошв.и с верхом из резины или пластмассы,верх кот.не крепит.к подошве и не соедин.с ней ни ниточн.,ни шпилечн.,ни гвоздев.,ни винт.,ни каким-либо др.аналогичным способом | Проч.водонепрониц.обувь,с подошв.и с верхом из резины или пластмассы,верх кот.не крепит.к подошве и не соедин.с ней ни ниточн.,ни шпилечн.,ни гвоздев.,ни винт.,ни каким-либо др.аналогичным способом | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 508 | Легкая промышленность | 6402190000 | Прочая спортивная обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы | Прочая спортивная обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 509 | Легкая промышленность | 6402919000 | Обувь прочая, с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, закрывающая лодыжку, без защитного металлического подноска | Обувь прочая, с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, закрывающая лодыжку, без защитного металлического подноска | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 510 | Легкая промышленность | 6402919000 | Обувь прочая, с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, закрывающая лодыжку, без защитного металлического подноска | Обувь прочая, не закрывающая лодыжку, без защитного металлического подноска, с верхом из резины | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 511 | Легкая промышленность | 6402993900 | Прочая обувь, с верхом из пластмассы, с союзкой из ремешков или имеющая одну или несколько перфораций, с подошвой и каблуком высотой менее 3 см | Прочая спортивная обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 512 | Легкая промышленность | 6402995000 | Комнатные туфли и прочая домашняя обувь с верхом из пластмассы | Комнатные туфли и прочая домашняя обувь с верхом из пластмассы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 513 | Легкая промышленность | 6402999300 | Обувь прочая с верхом из пластмассы, с длиной стельки 24 см или более которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь | Прочая спортивная обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 514 | Легкая промышленность | 6402999800 | Обувь прочая на подошве, с верхом из пластмассы, с длиной стельки 24 см или более, женская | Обувь прочая на подошве, с верхом из пластмассы, с длиной стельки 24 см или более, женская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 515 | Легкая промышленность | 6403190000 | Прочая спортивная обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи | Прочая спортивная обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 516 | Легкая промышленность | 6403200000 | Обувь с подошвой из натуральной кожи и верхом из ремешков из натуральной кожи, проходящих через подъем и охватывающих большой палец стопы | Обувь с подошвой из натуральной кожи и верхом из ремешков из натуральной кожи, проходящих через подъем и охватывающих большой палец стопы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 517 | Легкая промышленность | 6403400000 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи, с защитным металлическим подноском прочая | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи, с защитным металлическим подноском прочая | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 518 | Легкая промышленность | 6403511500 | Обувь с подошвой из натуральной кожи прочая, с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, мужская | Обувь с подошвой из натуральной кожи прочая, с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, мужская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 519 | Легкая промышленность | 6403519100 | Прочая, обувь с подошвой из натуральной кожи, с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки менее 24 см | Обувь с подошвой из натуральной кожи и с верхом из натуральной кожи, закрывающая лодыжку, с длиной стельки менее 24 см | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 520 | Легкая промышленность | 6403519500 | Прочая, обувь с подошвой из натуральной кожи, с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, мужская | Прочая, обувь с подошвой из натуральной кожи, с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, мужская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 521 | Легкая промышленность | 6403519900 | Прочая, обувь с подошвой из натуральной кожи, с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, женская | Прочая, обувь с подошвой из натуральной кожи, с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, женская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 522 | Легкая промышленность | 6403593500 | Прочая обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций прочая, с длиной стельки 24 см или более, мужская | Прочая обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций прочая, с длиной стельки 24 см или более, мужская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 523 | Легкая промышленность | 6403599500 | Обувь прочая, с подошвой из натуральной кожи с длиной стельки 24 см или более, мужская | Обувь прочая, с подошвой из натуральной кожи с длиной стельки 24 см или более, мужская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 524 | Легкая промышленность | 6403599900 | Обувь прочая, с подошвой из натуральной кожи с длиной стельки 24 см или более, женская | Обувь прочая, с подошвой из натуральной кожи с длиной стельки 24 см или более, женская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 525 | Легкая промышленность | 6403911100 | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки менее 24 см | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки менее 24 см | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 526 | Легкая промышленность | 6403911300 | Прочая обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более | Прочая обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 527 | Легкая промышленность | 6403911600 | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, мужская | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, мужская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 528 | Легкая промышленность | 6403911800 | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, женская | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более, женская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 529 | Легкая промышленность | 6403919100 | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки, с длиной стельки менее 24 см | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки, с длиной стельки менее 24 см | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 530 | Легкая промышленность | 6403919300 | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, с длиной стельки 24 см или более | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, с длиной стельки 24 см или более | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 531 | Легкая промышленность | 6403919600 | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24 см или более, мужская | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24 см или более, мужская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 532 | Легкая промышленность | 6403919800 | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24 см или более, женская | Прочая обувь, закрывающая лодыжку, с длиной стельки 24 см или более, женская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 533 | Легкая промышленность | 6403991100 | Прочая обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, с подошвой и каблуком высотой более 3 см | Прочая обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, с подошвой и каблуком высотой более 3 см | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 534 | Легкая промышленность | 6403993100 | Прочая обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, с длиной стельки менее 24 см | Прочая спортивная обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 535 | Легкая промышленность | 6403993300 | Прочая обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, с длиной стельки 24 см или более | Прочая спортивная обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 536 | Легкая промышленность | 6403993600 | Прочая обувь, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, с длиной стельки 24 см или более, мужская | Прочая обувь, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, с длиной стельки 24 см или более, мужская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 537 | Легкая промышленность | 6403993800 | Прочая обувь, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, с длиной стельки 24 см или более, женская | Прочая обувь, с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций, с длиной стельки 24 см или более, женская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 538 | Легкая промышленность | 6403995000 | Прочие комнатные туфли и прочая домашняя обувь | Прочие комнатные туфли и прочая домашняя обувь | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 539 | Легкая промышленность | 6403999100 | Прочая обувь, с длиной стельки менее 24 см | Прочая обувь, с длиной стельки менее 24 см | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 540 | Легкая промышленность | 6403999300 | Прочая обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, с длиной стельки 24 см или более | Прочая обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь, с длиной стельки 24 см или более | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 541 | Легкая промышленность | 6403999600 | Прочая обувь, с длиной стельки 24 см или более, мужская | Прочая обувь, с длиной стельки 24 см или более, мужская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 542 | Легкая промышленность | 6403999800 | Прочая обувь, с длиной стельки 24 см или более, женская | Прочая обувь, с длиной стельки 24 см или более, женская | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 543 | Легкая промышленность | 6404110000 | Обувь на подошве из резины или пластмассы, спортивная, для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная и аналогичная обувь с верхом из текстильных материалов | Обувь на подошве из резины или пластмассы, спортивная, для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная и аналогичная обувь с верхом из текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 544 | Легкая промышленность | 6404191000 | Комнатные туфли и прочая домашняя обувь на подошве из резины или пластмассы с верхом из текстильных материалов | Комнатные туфли и прочая домашняя обувь на подошве из резины или пластмассы с верхом из текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 545 | Легкая промышленность | 6404199000 | Прочая обувь на подошве из резины или пластмассы с верхом из текстильных материалов | Прочая обувь на подошве из резины или пластмассы с верхом из текстильных материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 546 | Легкая промышленность | 6404201000 | Комнатные туфли и прочая домашняя обувь на подошве из натуральной или композиционной кожи с верхом из текстильных материалов | Комнатные туфли и прочая домашняя обувь с верхом из текстильных материалов, с подошвой из других материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 547 | Легкая промышленность | 6405100009 | Обувь прочая с верхом из натуральной кожи или композиционной кожи с верхом из натуральной или композиционной кожи с подошвой из других материалов | Обувь прочая с верхом из натуральной кожи или композиционной кожи с верхом из натуральной или композиционной кожи с подошвой из других материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 548 | Легкая промышленность | 6405209100 | Комнатные туфли и прочая домашняя обувь с верхом из текстильных материалов, с подошвой из других материалов | Обувь прочая с верхом из натуральной кожи или композиционной кожи с верхом из натуральной или композиционной кожи с подошвой из других материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 549 | Легкая промышленность | 6405209900 | Прочая обувь с верхом из текстильных материалов, с подошвой из других материалов | Прочая обувь с верхом из текстильных материалов, с подошвой из других материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 550 | Легкая промышленность | 6405901000 | Прочая обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи | Прочая обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 551 | Легкая промышленность | 6405909000 | Прочая обувь с подошвой из прочих материалов | Прочая обувь с подошвой из прочих материалов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формирование верха обуви 3. Придание формы верху обуви 4. Подготовка внутренних слоҰв обуви 5. Сборка верха с внутренними элементами 6. Формирование подошвы 7. Соединение верха и подошвы 8. Обрезка, зачистка и механическая обработка 9. Установка комплектующих 10.Финишная отделка 11. Проверка герметичности и водонепроницаемости соединений 12. Контроль качества готового изделия 13. Упаковка и маркировки 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Формирование верха обуви 2. Формирование подошвы 3. Соединение верха и подошвы 4. Установка комплектующих 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 552 | Легкая промышленность | 6406101000 | Заготовки верха обуви и их детали, за исключением задников и жестких внутренних и промежуточных деталей из кожи | Прочие заготовки верха обуви, закрепленные на основной стельке, но без подошвы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Раскрой верха обуви 3. Подготовка стельки 4. Подготовка внутренних элементов 5. Сборка заготовки верха обуви 6. Закрепление верха на основной стельке 7. Формование заготовки на колодке 8. Отделка краҰв, удаление лишних нитей, выравнивание поверхности 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Раскрой верха обуви 2. Закрепление верха на основной стельке 3. Формование заготовки на колодке | 3 | МПС |
| 553 | Легкая промышленность | 6406903000 | Прочие заготовки верха обуви, закрепленные на основной стельке, но без подошвы | Прочие заготовки верха обуви, закрепленные на основной стельке, но без подошвы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Раскрой верха обуви 3. Подготовка стельки 4. Подготовка внутренних элементов 5. Сборка заготовки верха обуви 6. Закрепление верха на основной стельке 7. Формование заготовки на колодке 8. Отделка краҰв, удаление лишних нитей, выравнивание поверхности 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Раскрой верха обуви 2. Сборка заготовки верха обуви 3. Закрепление верха на основной стельке | 3 | МПС |
| 554 | Легкая промышленность | 6406905000 | Прочие вкладные стельки и другие сменные детали | Прочие вкладные стельки и другие сменные детали | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Формообразование заготовки стельки 3. Сборка 4. Формирование анатомической формы 5. Обработка краҰв 6. Нанесение покрытия 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Формообразование заготовки стельки 2. Сборка 3. Формирование анатомической формы | 3 | МПС |
| 555 | Легкая промышленность | 6406909000 | Прочие детали обуви (вкл.заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной осно.стелькой); вкладные стельки подпяточники и аналог.изделия;гетры гамаши и аналог.изделия, и их детали:прочие | Прочие детали обуви (вкл.заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной осно.стелькой); вкладные стельки подпяточники и аналог.изделия;гетры гамаши и аналог.изделия, и их детали:прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Производство вкладных стелек и подпяточников 3. Производство прочих деталей обуви 4. Финишная обработка изделий 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Производство вкладных стелек и подпяточников 2. Производство прочих деталей обуви 3. Финишная обработка изделий | 3 | МПС |
| 556 | Легкая промышленность | 6504000000 | Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки | Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 557 | Легкая промышленность | 6505001000 | Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок тов.поз. 6501 | Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок товпоз 6501 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Раскрой 6. Пошив 7. Подготовка комплектующих и фурнитуры 8. Установка фурнитуры 9. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Разработка программы для вязального оборудования 2. Вязание 3. Влажно-тепловая обработка 4. Раскрой 5. Пошив 6. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 7. Маркировка и упаковка | 7 | МПС |
| 558 | Легкая промышленность | 6505003000 | Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки: прочие фуражки, кепки с козырьками | Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки: прочие фуражки, кепки с козырьками | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 559 | Легкая промышленность | 6505004000 | Прочие фуражки, кепки с козырьками | Прочие фуражки, кепки с козырьками | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 560 | Легкая промышленность | 6505009000 | Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки: прочие | Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 561 | Легкая промышленность | 6506991000 | Головные уборы прочие, из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок товарной позиции 6501 | Головные уборы прочие, из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок товарной позиции 6501 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 562 | Легкая промышленность | 6506999010 | Головные уборы из натурального меха норки | Головные уборы из натурального меха норки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 563 | Легкая промышленность | 6506999050 | Головные уборы из шкурок ягнят следующих пород: астраханской ,курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также шкурок ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород | Головные уборы из шкурок ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также шкурок ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 564 | Легкая промышленность | 6506999070 | Головные уборы из овчины | Головные уборы из овчины | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 565 | Легкая промышленность | 6506999080 | Головные уборы из прочего натурального меха. | Головные уборы из прочего натурального меха | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 566 | Легкая промышленность | 6506999080 | Головные уборы из прочего натурального меха. | Головные уборы прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 567 | Легкая промышленность | 6506999090 | Головные уборы прочие | Прочие головные уборы, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и подготовка сырья 2. Разработка программы для вязального оборудования 3. Вязание 4. Влажно-тепловая обработка 5. Раскрой 6. Пошив 7. Подготовка комплектующих и фурнитуры 8. Установка фурнитуры 9. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Прием и подготовка сырья 2. Раскрой 3. Пошив 4. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 568 | Легкая промышленность | 6507000000 | Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, козырьки и завязки для головных уборов | Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, козырьки и завязки для головных уборов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 569 | Легкая промышленность | 8804000000 | Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты их части и принадлежности | Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты их части и принадлежности | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Заготовительная (резка и раскрой металла, ткани) 2. Пошив купола 3. Изготовление строп 4. Изготовление подвесной системы 5. Пошив ранца и клапанов 6. Механическая обработка (токарная обработка втулок, осей, шпилек, фрезерная обработка, гибка колец и карабинов, штампование) 7. Сварка 8. Гальваническая обработка 9. Термическая обработка 10. Изготовление пластиковых деталей (втулки, колпачки, ручки) 11. Испытания 12. Сборка 13. Упаковывание | 13 | 1. Заготовительная (резка и раскрой металла, ткани) 2. Пошив купола 3. Изготовление строп 4. Изготовление подвесной системы 5. Пошив ранца и клапанов 6. Механическая обработка (токарная обработка втулок, осей, шпилек, фрезерная обработка, гибка колец и карабинов, штампование) 7. Сварка 8. Гальваническая обработка 9. Термическая обработка 10. Изготовление пластиковых деталей (втулки, колпачки, ручки) 11. Испытания 12. Сборка 13. Упаковывание | 13 | МПС |
| 570 | Легкая промышленность | 8804000000 | Парашюты (включая управляемые парашюты и парапланы) и ротошюты их части и принадлежности | Парашюты Парашютная система Парашютная техника Спасательный парашют Система парашютная тормозная | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Заготовительная (резка и раскрой металла, ткани) 2. Пошив купола 3. Изготовление строп 4. Изготовление подвесной системы 5. Пошив ранца и клапанов 6. Механическая обработка (токарная обработка втулок, осей, шпилек, фрезерная обработка, гибка колец и карабинов, штампование) 7. Сварка 8. Гальваническая обработка 9. Термическая обработка 10. Изготовление пластиковых деталей (втулки, колпачки, ручки) 11. Испытания 12. Сборка 13. Упаковывание | 13 | 1. Заготовительная (резка и раскрой металла, ткани) 2. Пошив купола 3. Изготовление строп 4. Изготовление подвесной системы 5. Пошив ранца и клапанов 6. Механическая обработка (токарная обработка втулок, осей, шпилек, фрезерная обработка, гибка колец и карабинов, штампование) 7. Сварка 8. Гальваническая обработка 9. Термическая обработка 10. Изготовление пластиковых деталей (втулки, колпачки, ручки) 11. Испытания 12. Сборка 13. Упаковывание | 13 | МПС |
| 571 | Легкая промышленность | 9020000000 | Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок безмеханических деталей и сменных фильтров | Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок безмеханических деталей и сменных фильтров | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Проверка эластичности, прочности и герметичности резиновых и пластиковых деталей 3. Формовка корпуса маски методом литья под давлением или термоформовки 4. Изготовление уплотнительных манжет, клапанов и упругих элементов 5. Монтаж в лицевую часть клапанов вдоха 6. Монтаж в лицевую часть клапана выдоха 7. Монтаж в лицевую часть смотровых стҰкол или панорамного смотрового экрана 8. Монтаж в лицевую часть переговорного устройства 9. Монтаж в лицевую часть полумаски 10. Монтаж регулируемых ремней, крепҰжных и фиксирующих деталей 11. Проверка функциональности клапанов и герметичности соединений 12. Проверка противогаза на герметичность на специальном стенде 13. Контроль качества готового оборудования 14. Визуальный осмотр 15. Очистка и дезинфекция масок и компонентов 16. Маркировка противогаза 17. Монтаж системы крепления (оголовье) 18. Упаковка противогаза и фильтра в сумку для переноски и хранения противогаза 19. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 19 | 1. Монтаж в лицевую часть клапанов вдоха. 2. Монтаж в лицевую часть клапана выдоха. 3. Монтаж в лицевую часть смотровых стҰкол или панорамногг смотрового экрана. 4. Монтаж в лицевую часть переговорного устройства. 5. Монтаж в лицевую часть полумаски. 6. Проверка противогаза на герметичность на специальном стенде. 7. Визуальный осмотр 8. Маркировка противогаза 9. Монтаж системы крепления (оголовье) 10. Упаковка противогаза и фильтра в сумку для переноски и хранения противогаза | 10 | МПС |
| 572 | Легкая промышленность | 9404299000 | Прочие матрацы из прочих материалов | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) набитые любыми материалами | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Раскрой утеплителя и набивки 3. Раскрой ткани и покрытия 4. Изготовление основы устилочного слоя 5. Сборка изделия 6. Пошив 7. Вшивание фурнитуры 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Раскрой утеплителя и набивки 2. Раскрой ткани и покрытия 3. Сборка изделия 4. Пошив | 4 | МПС |
| 573 | Легкая промышленность | 9404300000 | Мешки спальные | Мешки спальные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Конструкторская разработка 3. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 4. Раскрой 5. Стачивание деталей ткани и подкладки 6. Сшивание утеплителя 7. Сшивание фурнитуры 8. Обработка ткани 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Стачивание деталей ткани и подкладки 3. Сшивание утеплителя 4. Сшивание фурнитуры 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 574 | Легкая промышленность | 9404400001 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: одеяла стеганые, покрывала для кроватей, перины: пуховые или перьевые | Мешки спальные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Конструкторская разработка 3. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 4. Раскрой 5. Стачивание деталей ткани и подкладки 6. Сшивание утеплителя 7. Сшивание фурнитуры 8. Обработка ткани 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Стачивание деталей ткани и подкладки 3. Сшивание утеплителя 4. Сшивание фурнитуры 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 575 | Легкая промышленность | 9404400009 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: одеяла стеганые, покрывала для кроватей, перины: прочие | Одеяла стеганые, покрывала для кроватей, перины, прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Настилание ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой 4. Формирование слоев 5. Стежка и обработка краҰв и кантов 6. Вшивание фурнитуры (если предусмотрено) 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1.Раскрой 2. Формирование слоев 3. Стежка и обработка краҰв и кантов | 3 | МПС |
| 576 | Легкая промышленность | 9404901000 | Принадлежности постельные и аналогичные изделия, прочие, пуховые или перьевые | Мешки спальные | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Конструкторская разработка 3. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 4. Раскрой 5. Стачивание деталей ткани и подкладки 6. Сшивание утеплителя 7. Сшивание фурнитуры 8. Обработка ткани 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Стачивание деталей ткани и подкладки 3. Сшивание утеплителя 4. Сшивание фурнитуры 5. Маркировка и упаковка | 5 | МПС |
| 577 | Легкая промышленность | 9404902000 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: прочие пуховые или перьевые | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: прочие пуховые или перьевые | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Изготовление основы (беспружинного блока) 3. Раскрой утеплителя и набивки 4. Раскрой ткани и покрытия 5. Изготовление основы устилочного слоя 6. Сборка изделия 7. Пошив 8. Вшивание фурнитуры 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой утеплителя и набивки 2. Раскрой ткани и покрытия 3. Изготовление основы устилочного слоя 4. Сборка изделия 5. Пошив | 5 | МПС |
| 578 | Легкая промышленность | 9404908000 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: прочие | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: прочие | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Изготовление основы (беспружинного блока) 3. Раскрой утеплителя и набивки 4. Раскрой ткани и покрытия 5. Изготовление основы устилочного слоя 6. Сборка изделия 7. Пошив 8. Вшивание фурнитуры 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой утеплителя и набивки 2. Раскрой ткани и покрытия 3. Изготовление основы устилочного слоя 4. Сборка изделия 5. Пошив | 5 | МПС |
| 579 | Легкая промышленность | 9404908000 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: прочие | Пуф (декоративный, из ткани, с наполнителем) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Прием и проверка сырья и материалов 2. Настилание ткани в слоях и подготовка полотна к раскрою 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 8 | 1. Раскрой ткани 2. Раскрой поролона 3. Сборка 4. Установка наполнителя | 4 | МПС |
| 580 | Легкая промышленность | 9404909000 | Прочие принадлежн. Постельн.и анал.изд.мебелировки (например,матрацы,одеяла стеганые пуховые и перьевые,диванные, подушки,пуфы) с пружинамиили на битые любыми материалами или сост.из пористой резины | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Изготовление основы (беспружинного блока) 3. Раскрой утеплителя и набивки 4. Раскрой ткани и покрытия 5. Изготовление основы устилочного слоя 6. Сборка изделия 7. Пошив 8. Вшивание фурнитуры 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой утеплителя и набивки 2. Раскрой ткани и покрытия 3. Изготовление основы устилочного слоя 4. Сборка изделия 5. Пошив | 5 | МПС |
| 581 | Легкая промышленность | 9503004100 | Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей: набивные | Игрушка (детская) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов | 7 | МПС |
| 582 | Легкая промышленность | 9503007000 | Игрушки в наборах или комплектах прочие | Комплект игровой | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов | 7 | МПС |
| 583 | Легкая промышленность | 9503007000 | Игрушки в наборах или комплектах прочие | Уголок (игровой) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов | 7 | МПС |
| 584 | Легкая промышленность | 9506919000 | Прочий инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой | Мат спортивный (гимнастический) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Раскрой поролона 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов | 7 | МПС |
| 585 | Легкая промышленность | 9605000000 | Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья, чистки одежды или обуви | Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья, чистки одежды или обуви | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Подготовка кожаных элементов 3. Подготовка фурнитуры 4. Раскрой материалов на детали изделия 5. Сборка и пошив изделия 6. Отделка 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. Подготовка кожаных элементов 2. Подготовка фурнитуры 3. Раскрой материалов на детали изделия 4. Сборка и пошив изделия | 4 | МПС |
| 586 | Легкая промышленность | 9616200000 | Пуховки и подушечки для нанесения косметических или туалетных средств | Прочие одеяла и дорожные пледы | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и контроль качества сырья 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 4. Раскрой 5. Прострачивание швов и соединение элементов 6. Обработка срезов оверлоком или другим способом 7. Вшивание фурнитуры 8. Первичная влажно-тепловая обработка 9. Дополнительная отделка 10. Контроль качества 11. Маркировка и упаковка 12. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 12 | 1. Настилание ткани в несколько слоҰв по раскройным лекалам 2. Раскрой 3. Прострачивание швов и соединение элементов 4. Обработка срезов оверлоком или другим способом 5. Вшивание фурнитуры | 5 | МПС |
| 587 | Легкая промышленность | 6203433100 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны снагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков: из синтетических нитей: комбинезоны с нагрудниками и лямками: производственные и профессиональные | Комбинезоны производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из синтетических нитей | 1 Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 588 | Легкая промышленность | 6506910000 | Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки из резины или пластмассы | Бейсболка | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 589 | Легкая промышленность | 4203291000 | Перчатки, рукавицы и митенки прочие защитные для всех профессий | Рукавицы специальные: краги спилковые пятипалые для сварщиков | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 590 | Легкая промышленность | 6307909800 | Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | Государственный флаг Республики Казахстан | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Раскрой 4. Нанесение рисунка 5. Пошив 6. Разметка 7. Контроль качества 8. Влажно-тепловая обработка. 9. Отделка (нанесение изображения) 10. Маркировка и упаковка 11. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 11 | 1. Раскрой 2. Нанесение рисунка 3. Пошив 4. Разметка 5. Влажно-тепловая обработка. 6. Отделка (нанесение изображения) | 6 | МПС |
| 591 | Легкая промышленность | 520513 0000 | Пряжа хлопчатобумажная однониточная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи, из волокон, не подвергнутых гребнечесанию, линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | Пряжа | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Первичная очистка и трепание волокна 3. Кардочесание/гребнечесание и формирование волокнистой ленты 4. Вытяжка и получение ровницы 5. Прядение пряжи 6. Намотка на бобины 7. Контроль качества 8. Маркировка и упаковка 9. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 9 | 1. ПриҰм и подготовка сырья 2. Первичная очистка и трепание волокна 3. Кардочесание/гребнечесание и формирование волокнистой ленты 4. Вытяжка и получение ровницы 5. Прядение пряжи 6. Намотка на бобины | 6 | МПС |
| 592 | Легкая промышленность | 6203425100 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков: брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты: из хлопчатобумажной пряжи: комбинезоны с нагрудниками и лямками: производственные и профессиональные | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и профессиональные мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 4. Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 593 | Легкая промышленность | 9606210000 | Пуговицы пластмассовые, без текстильного покрытия | Пуговицы пластмассовые, без текстильного покрытия | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм сырья на склад 2. Подготовка сырья 3. Процесс производства продукции в термопластавтомате 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Подготовка сырья 2. Процесс производства продукции в термопластавтомате 3. Механическая обработка | 3 | МПС |
| 594 | Легкая промышленность | 9606100000 | Кнопки, застежки-защелки и их части | Кнопки, застежки-защелки и их части | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰм сырья на склад 2. Подготовка сырья 3. Процесс производства продукции в термопластавтомате 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Маркировка и упаковка 7. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 7 | 1. Подготовка сырья 2. Процесс производства продукции в термопластавтомате 3. Механическая обработка | 3 | МПС |
| 595 | Легкая промышленность | 9503004100 | Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей: набивные | Игрушка (детская) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Подготовка наполнителя 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов 8. Контроль качества 9. Маркировка и упаковка 10. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 10 | 1. Прием и проверка сырья и материалов 2. Намотка ткани на раскройные столы или настилочные машины 3. Раскрой ткани 4. Подготовка наполнителя 5. Сборка оболочек модулей 6. Установка наполнителя 7. Уплотнение швов | 7 | МПС |
| 596 | Легкая промышленность | 6203425100 | Комбинезоны с нагрудниками и лямками производственные и професииональные мажские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | Комбинезон мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажной пряжи | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формирование изделия 4.Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 597 | Легкая промышленность | 6214400000 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия из искуственных нитей | Изделия платочно-шарфовые: шарф из искуственных нитей | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов и фурнитуры 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Разработка лекал и технологической документации 5. Изготовление опытного образца 6. Утверждение лекал и запуск модели в производство 7. Раскрой 8. Подготовка комплектующих и фурнитуры 9. Первичная сборка изделия 10. Пошив изделия и установка фурнитуры 11. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 12. Контроль качества 13. Маркировка и упаковка 14. Отгрузка готовой продукции на склад (автоматическим или ручным способом) | 14 | 1. Раскрой 2. Пошив изделия и установка фурнитуры 3. Влажно-тепловая обработка и формирование изделия 4.Маркировка и упаковка | 4 | МПС |
| 598 | Легкая промышленность | 4203291000 | Защитные перчатки, рукавицы и митенки из натуральной кожи или композиционной кожи, для всех профессий | Перчатки (краги спилковые). 1 - категория | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Изготовление опытного образца 5. Раскрой 6. Первичная сборка изделия 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка | 10 | 1. Прием тканей, подкладочных материалов 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Изготовление опытного образца 5. Раскрой 6. Первичная сборка изделия 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка | 10 | МПС |
| 599 | Легкая промышленность | 4203291000 | Защитные перчатки, рукавицы и митенки из натуральной кожи или композиционной кожи, для всех профессий | Перчатки спилковые комбинированные. 1 - категория. | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Прием тканей, подкладочных материалов 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Изготовление опытного образца 5. Раскрой 6. Первичная сборка изделия 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка | 10 | 1. Прием тканей, подкладочных материалов 2. Сортировка и контроль качества поступивших материалов 3. Подготовка ткани к раскрою 4. Изготовление опытного образца 5. Раскрой 6. Первичная сборка изделия 7. Пошив изделия 8. Влажно-тепловая обработка и формование изделия 9. Контроль качества 10. Маркировка и упаковка | 10 | МПС |
| 600 | Легкая промышленность | 6305329000 | Прочие гибкие промежуточные контейнеры большой емкости из химических текстильных материалов | Гибкие промежуточные контейнеры каркасные большой емкости из химических текстильных материалов | 1 Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Ламинация ткани 4. Окрашивание (нанесение логотипа) на полотно 5. Раскрой 6. Пошив 7. Изготовление каркаса из металлических полос и труб 8. Вшивание полиэтиленового вкладыша (из термостойкого ПЭ) | 8 | 1. Экструзия (получение нитей) 2. Плетение нитей на ткацких станках (получение полотна) 3. Ламинация ткани 4. Изготовление каркаса из металлических полос и труб 5. Вшивание полиэтиленового вкладыша (из термостойкого ПЭ) | 5 | МПС |

|  | Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от " " ________ 2026 года |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 392 |

Условия производства, производственные и технологические операции химической промышленности

| № | Отрасль | Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности | Наименование товара по ТНВЭД | Наименование товара | Условия производства | Производственные и технологические операции | Количество производственных и технологических операций | Минимальный порог производственных и технологических операций | Количество минимальных порогов производственных и технологических операций | ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Химическая промышленность | 2501001000 | Вода морская и солевые растворы | Водный раствор хлората и хлорида натрия | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешение компонентов в химическом реакторе до получения однородной смеси 3. Проведение реакции растворения с образованием необходимого вещества (раствора) 4. Контроль качества и техническая приемка продукта | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешение компонентов в химическом реакторе до получения однородной смеси 3. Проведение реакции растворения с образованием необходимого вещества (раствора) 4. Контроль качества и техническая приемка продукта | 4 | МПС |
| 2 | Химическая промышленность | 2511100000 | Сульфат бария природный (барит) | Баритовый концентрат | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Добыча руды на карьере открытым способом. 2. Дробление руды в 3 стадии. 3. Обогащение руды на рудо обогатительной фабрики 4. Измельчение продукции (помол). 5. Фасовка, упаковка, маркировка. | 5 | 1. Крупное среднее и мелкое дробление. 2. Обогащение на отсадочных машинах гравитационным способом 3. Измельчение на мельницах 4. Затарка | 4 | МПС |
| 3 | Химическая промышленность | 2707400000 | Нафталин | Нафталин | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка угля 2. Процесс коксования угля 3. Конденсация и сбор смолы 4. Дистилляция угольной смолы 5. Очистка фракции нафталина 6. Кристаллизация нафталина 7. Сушка | 7 | 1. Дистилляция угольной смолы 2. Кристаллизация | 2 | МПС |
| 4 | Химическая промышленность | 2707995000 | Основные продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы | Основные продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка угля 2. Процесс коксования угля 3. Отделение летучих продуктов 4. Очистка и переработка газов 5. Фракционирование и очистка смола 6. Сбор и охлаждение каменноугольного масла 7. Очистка и фракционирование 8. Деасфальтизация 9. Хранение и транспортировка | 9 | 1. Сбор и охлаждение каменноугольного масла 2. Очистка и фракционирование | 2 | МПС |
| 5 | Химическая промышленность | 2707999100 | Прочие масла для получения продуктов товарной позиции 2803 | Прочие масла для получения продуктов товарной позиции 2803 | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Добыча и подготовка угля 2. Коксование угля 3. Отделение летучих продуктов 4. Очистка и переработка газов 5. Фракционирование и очистка смолы 6. Переработка побочных продуктов коксования 7. Переработка аммиачного газа 8. Сушка и упаковка продуктов 9. Использование и переработка отходов | 9 | 1. Отделение летучих продуктов 2. Очистка и переработка газов 3. Фракционирование и очистка смолы 4. Переработка побочных продуктов коксования | 4 | МПС |
| 6 | Химическая промышленность | 2707999900 | Прочие масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы | Прочие масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка угля 2. Процесс коксования угля 3. Отделение летучих продуктов 4. Очистка и переработка газов 5. Фракционирование и очистка смола 6. Сбор и охлаждение каменноугольного масла 7. Очистка и фракционирование 8. Деасфальтизация 9. Хранение и транспортировка | 9 | 1. Сбор и охлаждение каменноугольного масла 2. Очистка и фракционирование 3. Деасфальтизация | 3 | МПС |
| 7 | Химическая промышленность | 2801100000 | Хлор | Хлор (жидкость) Хлор (газ) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Осушка хлора 7. Охлаждение хлора 8. Компримирование хлора 9. Сжижение хлора | 9 | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Осушка хлора 7. Охлаждение хлора 8. Компримирование хлора 9. Сжижение хлора | 9 | МПС |
| 8 | Химическая промышленность | 2804100000 | Водород | Водород | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Нагрев и испарение сырья (с последующей очисткой от сернистых соединений) 2. Предварительный паровой риформинг углеводородов, конверсия до метана 3. Паровой риформинг метана 4. Высокотемпературная конверсия окиси углерода и охлаждение технологического газа 5. Очистка технологического газа от примесей на блоке короткоцикловой адсорбции 6. Очистка водородсодержащего газа от хлористых соединений 7. Очистка водородсодержащего газа от примесей методом короткоцикловой адсорбции 8. Компрессия газов 9. Подготовка питательной воды и паровыработки 10. Получение воздуха КИП 11. Факельная система | 11 | 1. Нагрев и испарение сырья (с последующей очисткой от сернистых соединений) 2. Предварительный паровой риформинг углеводородов, конверсия до метана 3. Паровой риформинг метана 4. Высокотемпературная конверсия окиси углерода и охлаждение технологического газа 5. Очистка технологического газа от примесей на блоке короткоцикловой адсорбции 6. Очистка водородсодержащего газа от хлористых соединений 7. Очистка водородсодержащего газа от примесей методом короткоцикловой адсорбции 8. Компрессия газов 9. Подготовка питательной воды и паровыработки 10. Получение воздуха КИП 11. Факельная система | 11 | МПС |
| 9 | Химическая промышленность | 2804210000 | Газы инертные - аргон | Аргон газообразный | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сбор атмосферного воздуха 2. Очистка (фильтрация) 3. Сжатие воздуха 4. Охлаждение 5. Сжижение 6. Разделение компонентов (ректификация) 7. Сбор аргона 8. Контроль качества 9. Сжатие и наполнение баллонов | 9 | 1. Сбор атмосферного воздуха 2. Очистка (фильтрация) 3. Разделение компонентов (ректификация) 4. Сбор аргона 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 10 | Химическая промышленность | 2804210000 | Газы инертные - аргон | Поверочная газовая смесь водород в аргоне Поверочная газовая смесь метан в аргоне Поверочная газовая смесь пропан в аргоне Поверочная газовая смесь оксид углерода в аргоне | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Приемка и подготовка баллонов 2. Подготовка исходных газов 3. Подача газов в газосмесительную установку 4. Изготовление поверочного газа/газовой смеси 5. Смешивание поверочного газа/газовой смеси 6. Контроль качества 7. Сжатие и наполнение баллонов | 7 | 1. Подготовка исходных газов 2. Подача газов в газосмесительную установку 3. Изготовление поверочного газа/газовой смеси 4. Смешивание поверочного газа/газовой смеси 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 11 | Химическая промышленность | 2804291000 | Прочие, гелий | гелий (газообразный) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сбор газов 2. Очистка (фильтрация) 3. Охлаждение 4. Разделение компонентов 5. Очистка гелия от примесей 6. Сжижение (при необходимости) 7. Контроль качества 8. Сжатие и наполнение баллонов | 8 | 1. Сбор газов 2. Очистка (фильтрация) 3. Разделение компонентов 4. Очистка гелия от примесей 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 12 | Химическая промышленность | 2804291000 | Прочие, гелий | гелий (жидкий) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сбор газов 2. Очистка (фильтрация) 3. Охлаждение 4. Сжижение 5. Розлив в сосуды Дьюара 6. Отстой и стабилизация 7. Контроль качества | 7 | 1. Сбор газов 2. Очистка (фильтрация) 3. Охлаждение 4. Сжижение 5. Розлив в сосуды Дьюара 6. Отстой и стабилизация 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 13 | Химическая промышленность | 2804291000 | Прочие, гелий | Поверочная газовая смесь метан в гелии Поверочная газовая смесь диоксид пропан в гелии Поверочная газовая смесь оксид углерода в гелии Поверочная газовая смесь сероводород в гелии Поверочная газовая смесь сероводород в метане | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Приемка и подготовка баллонов 2. Подготовка исходных газов 3. Изготовление газа/газовой смеси (на газосмесительных установках) 4. Смешивание газа/газовой смеси 5. Контроль качества 6. Подготовка и закачка в баллоны 7. Маркировка, упаковка | 7 | 1. Подготовка исходных газов 2. Изготовление газа/газовой смеси (на газосмесительных установках) 3. Смешивание газа/газовой смеси 4. Контроль качества 5. Подготовка и закачка в баллоны | 5 | МПС |
| 14 | Химическая промышленность | 2804300000 | Азот | Азот (газ) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сбор атмосферного воздуха 2. Очистка (осушка/фильтрация) 3. Сжатие 4. Подача воздуха в адсорбционные колонны 5. Разделение компонентов (адсорбция кислорода) 6. Сбор азота (газообразного) 7. Контроль качества 8. Сжатие и наполнение баллонов | 8 | 1. Сбор атмосферного воздуха 2. Очистка (осушка/фильтрация) 3. Разделение компонентов (адсорбция кислорода) 4. Сбор азота (газообразного) 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 15 | Химическая промышленность | 2804300000 | Азот | Азот (газ/жидкость) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сбор атмосферного воздуха 2. Очистка (фильтрация) 3. Сжатие воздуха 4. Охлаждение 5. Сжижение 6. Разделение компонентов (ректификация) 7. Сбор азота 8. Контроль качества 9. Сжатие и наполнение баллонов | 9 | 1. Сбор атмосферного воздуха 2. Очистка (фильтрация) 3. Разделение компонентов (ректификация) 4. Сбор азота 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 16 | Химическая промышленность | 2804300000 | Азот | Азот газообразный, Поверочный нулевой газ – азот, Воздух синтетический, Поверочный нулевой газ – воздух, Поверочная газовая смесь аргон в азоте Поверочная газовая смесь водород в азоте Поверочная газовая смесь гелий в азоте Поверочная газовая смесь диоксид углерода в азоте Поверочная газовая смесь кислород в азоте Поверочная газовая смесь метан в азоте Поверочная газовая смесь пропан в азоте Поверочная газовая смесь оксид углерода в азоте Поверочная газовая смесь сероводород в азоте Многокомпонентная поверочная газовая смесь | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Приемка и подготовка баллонов 2. Подготовка исходных газов 3. Изготовление газа/газовой смеси (на газосмесительных установках) 4. Смешивание газа/газовой смеси 5. Контроль качества 6. Подготовка и закачка в баллоны 7. Маркировка, упаковка | 7 | 1. Подготовка исходных газов 2. Изготовление газа/газовой смеси (на газосмесительных установках) 3. Смешивание газа/газовой смеси 4. Контроль качества 5. Подготовка и закачка в баллоны | 5 | МПС |
| 17 | Химическая промышленность | 2804400000 | Кислород | Кислород (газ/жидкость) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Фильтрация атмосферного воздуха 2. Сжатие воздуха 3. Осушение воздуха 4. Криогенная дистилляция 5. Система охлаждения технологического оборудования | 5 | 1. Фильтрация атмосферного воздуха 2. Сжатие воздуха 3. Осушение воздуха 4. Криогенная дистилляция 5. Система охлаждения технологического оборудования | 5 | МПС |
| 18 | Химическая промышленность | 2804400000 | Кислород | Кислород (газ/жидкость) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Фильтрация атмосферного воздуха 2. Сжатие воздуха 3. Осушение воздуха 4. Криогенная дистилляция 5. Система охлаждения технологического оборудования | 5 | 1. Фильтрация атмосферного воздуха 2. Сжатие воздуха 3. Осушение воздуха 4. Криогенная дистилляция 5. Система охлаждения технологического оборудования | 5 | МПС |
| 19 | Химическая промышленность | 2804700010 | Фосфор желтый ("белый") | Фосфор | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Составление шихты и ее загрузка в фосфорные печи 2. Возгонка фосфора в электропечи 3. Очистка печного газа в электрофильтрах 4. Конденсация фосфора | 4 | 1. Составление шихты и ее загрузка в фосфорные печи 2. Возгонка фосфора в электропечи 3. Очистка печного газа в электрофильтрах 4. Конденсация фосфора | 4 | МПС |
| 20 | Химическая промышленность | 2806100000 | Хлорид водорода (кислота соляная) | Соляная кислота (синтетическая) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Охлаждение хлора; водорода 7. Осушка хлора 8. Компримирование хлора 9. Синтез хлористого водорода 10. Абсорбция хлористого водорода 11. Склад соляной кислоты | 11 | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Охлаждение хлора; водорода 7. Осушка хлора 8. Компримирование хлора 9. Синтез хлористого водорода 10. Абсорбция хлористого водорода | 10 | МПС |
| 21 | Химическая промышленность | 2806100000 | Хлорид водорода (кислота соляная) | Соляная кислота (ингибированная) Реагент для получения раствора диоксида хлора | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1.Подготовка сырьевых компонентов 2. Загрузка сырьевых компонентов в реактор (емкость) 3. Смешивание сырьевых компонентов 4. Контроль качества готовой продукции 5. Расфасовка и маркировка | 5 | 1.Подготовка сырьевых компонентов 2. Загрузка сырьевых компонентов в реактор (емкость) 3. Смешивание сырьевых компонентов 4. Контроль качества готовой продукции | 4 | МПС |
| 22 | Химическая промышленность | 2806100000 | Хлорид водорода (кислота соляная) | Водород хлорид (кислота соляная) (синтетический технический, марка А); Водород хлорид (кислота соляная) (синтетический технический, марка Б, сорт 1); Водород хлорид (кислота соляная) (синтетический технический, марка Б, сорт высший); | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Охлаждение хлора; водорода 7. Осушка хлора 8. Компримирование хлора 9. Синтез хлористого водорода 10. Абсорбция хлористого водорода | 10 | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Охлаждение хлора; водорода 7. Осушка хлора 8. Компримирование хлора 9. Синтез хлористого водорода 10. Абсорбция хлористого водорода | 10 | МПС |
| 23 | Химическая промышленность | 2806100000 | Хлорид водорода (кислота соляная) | Водород хлорид (кислота соляная) (ингибированный), | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Ингибирование соляной кислоты | 1 | 1. Ингибирование соляной кислоты | 1 | МПС |
| 24 | Химическая промышленность | 2807000001 | Серная кислота; олеум: серная кислота | Серная кислота, олеум | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Плавление серы 2. Сжигание серы 3. Абсорбция серного ангидрида 4. Разбавление кислоты | 4 | 1. Плавление серы 2. Сжигание серы 3. Абсорбция серного ангидрида 4. Разбавление кислоты | 4 | МПС |
| 25 | Химическая промышленность | 2808000000 | Кислота азотная; кислоты сульфоазотные | Кислота азотная неконцентрированная, сорт высший | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье - аммиак безводный сжиженный, произведенный в Республике Казахстан. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Испарение аммиака 2. Подготовка аммиачно-воздушной смеси 3. Окисление аммиака в контактном аппарате на двухступенчатом катализаторе 4. Охлаждение и промывка нитрозных газов 5. Сжатие нитрозных газов 6. Абсорбция окислов азота 7. Очистка "хвостовых" газов и рекуперация их энергии 8. Утилизация тепла реакции окисления аммиака (подготовка питательной воды и получение пара) | 8 | 1. Окисление аммиака в контактном аппарате на двухступенчатом катализаторе 2. Охлаждение и промывка нитрозных газов 3. Сжатие нитрозных газов 4. Абсорбция окислов азота | 4 | МПС |
| 26 | Химическая промышленность | 2809100000 | Пентаоксид дифосфора | Ангидрид фосфорный (оксид фосфора) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подача фосфора на топку 2. Сушка фосфора на топке 3. Осаждение | 3 | 1. Подача фосфора на топку 2. Сушка фосфора на топке 3. Осаждение | 3 | МПС |
| 27 | Химическая промышленность | 2809200000 | Кислота фосфорная и кислоты полифосфорные | Кислота ортофосфорная термическая, марка Б, сорт 1 | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сжигание фосфора с избытком воздуха 2. Охлаждение газа 3. Гидратация и абсорбация окислов фосфора 4. Улавливание тумана фосфорной кислоты 5. Складирование и заливка | 5 | 1. Сжигание фосфора с избытком воздуха 2. Охлаждение газа 3. Гидратация и абсорбация окислов фосфора 4. Улавливание тумана фосфорной кислоты | 4 | МПС |
| 28 | Химическая промышленность | 2809200000 | Кислота фосфорная и кислоты полифосфорные | Кислота ортофосфорная термическая, марка А | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Приготовление раствора сернистого натрия 2. Осаждение примесей мышьяка и свинца сероводородом 3. Фильтрация ортофосфорной кислоты от сульфидов мышьяка и тяжелых металлов 4. Десорбция (отдувка) сероводорода из кислоты 5. Очистка воздуха от сероводорода 6. Фасовка и складирование готового продукта 7. Утилизация отходов производства - осадка фильтрации | 7 | 1. Приготовление раствора сернистого натрия 2. Осаждение примесей мышьяка и свинца сероводородом 3. Фильтрация ортофосфорной кислоты от сульфидов мышьяка и тяжелых металлов 4. Десорбция (отдувка) сероводорода из кислоты 5. Очистка воздуха от сероводорода | 5 | МПС |
| 29 | Химическая промышленность | 2811210000 | Диоксид углерода | Диоксид углерода | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка газа 2. Сжигание метана 3. Абсорбция и десорбция 4. Очистка 5. Сжатие 6. Сжижение диоксида углерода 7. Закачка в баллоны | 8 | 1. Сжижение диоксида углерода 2. Сжатие 3. Закачка в баллоны | 3 | МПС |
| 30 | Химическая промышленность | 2812190000 | Галогениды и галогенид оксиды неметаллов, хлориды и оксид хлориды: прочие | Комплексный модифицированный состав для щадящего глушения скважин | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка оборудования 2. Прием и хранение сырьевых компонентов 3. Подготовка сырьевых компонентов 4. Загрузка исходных сырьевых композиций 5. Смешивание 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Прием и хранение сырьевых компонентов 2. Загрузка исходных сырьевых композиций 3. Смешивание 4. Контроль качества 5. Упаковка | 5 | МПС |
| 31 | Химическая промышленность | 2814100000 | Аммиак безводный | Аммиак безводный, марка Ак | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье - природный газ, добытый из недр Республики Казахстан 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сепарация и компрессия природного газа 2. Очистка природного газа от серы 3. Подготовка топливного газа и обогрев печи первичного риформинга 4. Первичный риформинг 5. Вторичный риформинг 6. Производство пара 7. Конверсия окиси углерода 8. Охлаждение газа и конденсация пара 9. Очистка газа от углекислоты 10. Регенерация раствора 11. Тонкая очистка конвертированного газа 12. Компрессия синтез-газа 13. Синтез аммиака | 13 | 1. Сепарация и компрессия природного газа 2. Очистка природного газа от серы 3. Первичный риформинг 4. Вторичный риформинг 5. Конверсия окиси углерода 6. Очистка газа от углекислоты 7. Тонкая очистка конвертированного газа 8. Компрессия синтез-газа 9. Синтез аммиака | 9 | МПС |
| 32 | Химическая промышленность | 2814200000 | Аммиак в водном растворе | Аммиак в водном растворе | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Умягчение воды 3. Контроль качества 4. Смешивание компонентов и получение аммиака водного технического 5. Абсорбция пара водой 6. Отвод теплоты из абсорбера 7. Охлаждение аммиака водного технического 8. Контроль качества водного технического 9. Розлив, упаковка, маркировка | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Умягчение воды 3. Контроль качества 4. Смешивание компонентов и получение аммиака водного технического 5. Абсорбция пара водой 6. Отвод теплоты из абсорбера 7. Охлаждение аммиака водного технического 8. Контроль качества водного технического | 8 | МПС |
| 33 | Химическая промышленность | 2815110000 | Гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде | Гидроксид натрия | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Первая стадия выпаривания каустической соды 7. Вторая стадия выпаривания каустической соды 8. Чешуирование раствора каустической соды | 8 | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Первая стадия выпаривания каустической соды 7. Вторая стадия выпаривания каустической соды 8. Чешуирование раствора каустической соды | 8 | МПС |
| 34 | Химическая промышленность | 2815120000 | Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) | Гидроксид натрия Водный раствор натра едкого технического концентрат | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Первая стадия выпаривания каустической соды 7. Вторая стадия выпаривания каустической соды 8. Контроль качества | 8 | 1. Насыщение рассола 2. Очистка рассола 3. Осветление рассола 4. Фильтрация рассола 5. Электролиз 6. Первая стадия выпаривания каустической соды 7. Вторая стадия выпаривания каустической соды 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 35 | Химическая промышленность | 2815120000 | Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) | Гидроксид натрия (сода каустическая в водном растворе) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание активной основы (в реакторе) 3. Добавление растворителя 4. Стабилизация и отстаивание 5. Отбор проб и контроль качества 6. Контроль качества 7. Розлив, упаковка, маркировка | 7 | 1. Смешивание активной основы (в реакторе) 2. Добавление растворителя 3. Стабилизация и отстаивание 4. Отбор проб и контроль качества 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 36 | Химическая промышленность | 2819100000 | Триоксид хрома | Соль хромовая | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. Сырье: руда хромовая, добытая из недр Республики Казахстан; концентрат хромовый, произведенный в Республике Казахстан; сода кальцинированая; кислота серная техническая. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Упаривание бихромата натрия 3. Смешивание с серной кислотой 4. Разложение бихромата натрия 5. Отстаивание и разделение 6. Грануляция 7. Упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Упаривание бихромата натрия 3. Смешивание с серной кислотой 4. Разложение бихромата натрия 5. Отстаивание и разделение | 5 | МПС |
| 37 | Химическая промышленность | 2819909000 | Прочие оксиды и гидроксиды хрома | Оксид хрома технический (оксид хрома металлургический) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: руда хромовая, добытая из недр Республики Казахстан; концентрат хромовый, произведенный в Республике Казахстан; сода кальцинированая; кислота серная техническая; сера техническая жидкая, произведенная в Республике Казахстан; сера техническая гранулированная, произведенная в Республике Казахстан. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление серной суспензии 3. Восстановление монохромата натрия 4. Отделение гидратированного оксида хрома 5. Прокаливание 6. Выщелачивание 7. Отделение водорастворимых солей 8. Сушка 9. Упаковка | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление серной суспензии 3. Восстановление монохромата натрия 4. Отделение гидратированного оксида хрома 5. Прокаливание 6. Выщелачивание 7. Отделение водорастворимых солей | 7 | МПС |
| 38 | Химическая промышленность | 2819909000 | Прочие оксиды и гидроксиды хрома | Оксид хрома технический (оксид хрома пигментный) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: руда хромовая, добытая из недр Республики Казахстан, концентрат хромовый, произведенный в Республике Казахстан; сода кальцинированая; кислота серная техническая; сера техническая жидкая, произведенная в Республике Казахстан; сера техническая гранулированная, произведенная в Республике Казахстан; ангидрид хромовый технический, произведенный в Республике Казахстан. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов (фильтрация, репульпация и т.д.) 2. Прокаливание 3. Выщелачивание 4. Первичная гидроклассификация пульпы ОХП 5. Размол песков 6. Вторичная гидроклассификация пульпы ОХП 7. Первичная стадия отмывки пульпы ОХП 8. Вторичная стадия отмывки пульпы ОХП 9. Сушка 10. Дезинтеграция 11. Смешивание 12. Расфасовка | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (фильтрация, репульпация и т.д.) 2. Прокаливание 3. Выщелачивание 4. Первичная гидроклассификация пульпы ОХП 5. Размол песков 6. Вторичная гидроклассификация пульпы ОХП 7. Первичная стадия отмывки пульпы ОХП 8. Вторичная стадия отмывки пульпы ОХП | 8 | МПС |
| 39 | Химическая промышленность | 2826191000 | Фториды прочие,аммония или натрия | Бифторид аммония | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Проведение реакции аммиачной воды и плавиковой кислоты 2. Упаривание прореагировавшего и маточного растворов 3. Охладительная кристаллизация упаренного раствора 4. Фильтрация кристаллов бифторида аммония 5. Накопление и возврат маточного раствора 6. Сушка кристаллов бифторида аммония в кипящем слое 7. Очистка воздуха сушки 8. Растаривание готового продукта в мешки с распределение по весовым единицам (1000 кг) | 8 | 1. Проведение реакции аммиачной воды и плавиковой кислоты 2. Упаривание прореагировавшего и маточного растворов 3. Охладительная кристаллизация упаренного раствора 4. Фильтрация кристаллов бифторида аммония 5. Накопление и возврат маточного раствора 6. Сушка кристаллов бифторида аммония в кипящем слое | 6 | МПС |
| 40 | Химическая промышленность | 2827200000 | Хлорид кальция | Антиобледенительная смесь | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Приготовление и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация 4. Отстаивание 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка, маркировка | 6 | 1. Смешивание 2. Стабилизация 3. Отстаивание | 3 | МПС |
| 41 | Химическая промышленность | 2827310000 | Хлорид магния | Хлорид магния | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация 4. Отстаивание 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка, маркировка | 6 | 1. Смешивание 2. Стабилизация 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 42 | Химическая промышленность | 2827320009 | Хлорид алюминия прочий | Коагулянт | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание в реакторе 3. Фильтрация 4. Контроль качества 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Смешивание в реакторе 2. Фильтрация 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 43 | Химическая промышленность | 2827398500 | Хлориды прочие, прочие | Противогололедный материал, Эко реагент антиобледенитель, Эко реагент антипыль, реагенты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание в реакторе 3. Фильтрация 4. Контроль качества 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Смешивание 2. Контроль качества | 2 | МПС |
| 44 | Химическая промышленность | 2827499000 | Прочие оксиды хлорид и гидроксиды хлорид | Коагулянт, реагенты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Контроль качества 5. Упаковка, маркировка | 5 | 1. Смешивание 2. Контроль качества | 2 | МПС |
| 45 | Химическая промышленность | 2828900000 | Прочие гипохлориты, хлориты, гипобромиты | Реагент для получения раствора диоксида хлора | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание в реакторе 3. Фильтрация 4. Контроль качества 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Смешивание в реакторе 2. Фильтрация 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 46 | Химическая промышленность | 2828900000 | Прочие гипохлориты, хлориты, гипобромиты | Гипохлорит натрия (марка В) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Абсорбция хлора водным раствором каустической соды | 1 | 1. Абсорбция хлора водным раствором каустической соды | 1 | МПС |
| 47 | Химическая промышленность | 2832100000 | Сульфиты натрия | Метабисульфит натрия (пиросульфит натрия) various fields of application | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и сжигание серы 3. Охлаждение газа 4. Кристаллизация и абсорбция 5. Сушка 6. Контроль качества 7. Фасовка, упаковка, маркировка | 7 | 1. Плавление и сжигание серы 2. Охлаждение газа 3. Кристаллизация и абсорбция 4. Сушка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 48 | Химическая промышленность | 2833292000 | Сульфаты кадмия;хрома;цинка прочие | Дубитель хромовый | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: руда хромовая, добытая из недр Республики Казахстан; концентрат хромовый, произведенный в Республике Казахстан; сода кальцинированая; кслота серная техническая; сера техническая жидкая, произведенная в Республике Казахстан; сера техническая гранулированная, произведенная в Республике Казахстан; сахар. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Сжигание серы с образованием газов 3. Охлаждение сернистого газа 4. Восстановление бихроматного раствора сернистым газом 5. Получение раствора сульфата хрома 6. Корректировка раствора сульфата хрома 7. Сушка 8. Упаковка | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Сжигание серы с образованием газов 3. Охлаждение сернистого газа 4. Восстановление бихроматного раствора сернистым газом 5. Получение раствора сульфата хрома | 5 | МПС |
| 49 | Химическая промышленность | 2833298000 | Прочие сульфаты, прочие | Коагулянт | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Контроль качества 5. Упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 50 | Химическая промышленность | 2835260000 | Фосфаты кальция прочие | Фосфат кальция, кормовой, трикальцийфосфат | 1.Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье фосфатное тонкого помола из фосфоритов, добытых из недр Республики Казахстан; 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Прием сырьевых компонентов и подача в процесс 2. Гидротермическая переработка сырья фосфатного 3. Получение питательной воды 4. Получение энергетического пара 5. Очистка отходящих газов 6. Грануляция плава трикальцийфосфата 7. Сушка гранулята 8. Измельчение гранулята 9. Отгрузка готового продукта 10. Переработка уносов из-под холодных воронок | 10 | 1. Гидротермическая переработка сырья фосфатного 2. Получение питательной воды 3. Получение энергетического пара 4. Грануляция плава трикальцийфосфата 5. Сушка гранулята 6. Измельчение гранулята | 6 | МПС |
| 51 | Химическая промышленность | 2835310000 | Трифосфат натрия (триполифосфат натрия) | Триполифосфат натрия, Добавка пищевая Е451(і) трифосфат натрия 5-замещенный безводный | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Реакция с образованием метафосфоата натрия 3. Синтез триполифосфата натрия 4. Очистка и сушка 5. Упаковка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Реакция с образованием метафосфоата натрия 3. Синтез триполифосфата натрия 4. Очистка и сушка | 4 | МПС |
| 52 | Химическая промышленность | 2835390000 | Прочие полифосфаты определенного или неопределенного химического состава | Натрия полифосфат | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Процесс нейтрализации 3. Термическая сушка и полимеризация 4. Охлаждение 5. Измельчение 6. Фасовка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Процесс нейтрализации 3. Термическая сушка и полимеризация 4. Охлаждение 5. Измельчение 6. Фасовка | 6 | МПС |
| 53 | Химическая промышленность | 2837110000 | Цианиды и оксид цианиды натрия | Цианид натрия | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье - аммиак безводный сжиженный; природный газ, добытый из недр Республики Казахстан; серная кислота,произведенная в Республике Казахстан; натр едкий. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; лицензия - Производство, переработка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожения ядов; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Синтез цианистого водорода 2. Дезаминирование (абсорбция аммиака и охлаждение синтез-газа) 3. Децианирование (отдувка цианистого водорода) 4. Абсорбция (поглощение циановодорода) 5. Ректификация (отгонка синильной кислоты) 6. Синтез цианистого натрия 7. Выпаривание и кристаллизация 8. Центрифугирование и сушка 9. Брикетирование 10. Газопылеочистка | 10 | 1. Синтез цианистого водорода 2. Дезаминирование (абсорбция аммиака и охлаждение синтез-газа) 3. Абсорбция (поглощение циановодорода) 4. Ректификация (отгонка синильной кислоты) 5. Синтез цианистого натрия 6. Выпаривание и кристаллизация 7. Центрифугирование и сушка 8. Брикетирование | 8 | МПС |
| 54 | Химическая промышленность | 2841300000 | Дихромат натрия | Бихромат натрия технический | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: руда хромовая, добытая из недр Республики Казахстан; концентрат хромовый, произведенный в Республике Казахстан; сода кальцинированая; кислота серная техническая. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Выпаривание бихроматных растворов I стадия 2. Разделение бихроматных растворов 3. Отмывка 4. Выпаривание бихроматных растворов II стадия 5. Охлаждение 6. Фильтрация 7. Отделение примесей 8. Выпаривание бихроматных растворов (в отделении кристаллизации) 9. Разделение на твердую фазу и жидкую фазу 10. Отмывка кристаллов бихромата натрия от примесей 11. Расфасовка 12.Охлаждение | 12 | 1. Выпаривание бихроматных растворов 2. Разделение на твердую фазу и жидкую фазу 3. Отмывка кристаллов бихромата натрия от примесей 4.Охлаждение 5. Расфасовка | 5 | МПС |
| 55 | Химическая промышленность | 2841500000 | Прочие хроматы и дихроматы; пероксохроматы | Бихромат калия технический | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: ангидрид хромовый технический, произведенный в Республике Казахстан; калий углекислый технический (поташ) калицинированный; 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление раствора углекислого калия 3. Нейтрализация 4. Фильтрация 5. Подкисление 6. Кристаллизация 7. Фильтрация 8. Сушка 9. Упаковка | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление раствора углекислого калия 3. Нейтрализация 4. Фильтрация 5. Подкисление 6. Кристаллизация | 6 | МПС |
| 56 | Химическая промышленность | 2847000000 | Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной | Водный раствор перекиси водорода (пероксид водорода). Химическая формула H2O2. Концентрация H2O2 - 60,00% | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Гидрирование антрахинонов на неподвижном слое с палладиевым катализатором 2. Окисление антрагидрохинонов кислородом воздуха с образованием пероксида водорода 3. Экстракция пероксида водорода деминерализованной водой 4. Очистка пероксида водорода от органических включений 5. Очистка и регенерация рабочего раствора 6. Концентрирование пероксида водорода до 60 % содержания, испарением по средствам падающей пленки 7. Выпуск готового продукта 8. Контроль качества 9. Обработка и утилизация жидких отходов | 9 | 1. Гидрирование антрахинонов на неподвижном слое с палладиевым катализатором 2. Окисление антрагидрохинонов кислородом воздуха с образованием пероксида водорода 3. Экстракция пероксида водорода деминерализованной водой 4. Очистка пероксида водорода от органических включений 5. Очистка и регенерация рабочего раствора 6. Концентрирование пероксида водорода до 60 % содержания, испарением по средствам падающей пленки 7. Выпуск готового продукта 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 57 | Химическая промышленность | 2849100000 | Карбиды кальция | Карбид кальция | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание извести и орешка коксового 3. Прокаливание при температуре 1800-2200 °C с образованием жидкого карбида кальция 4. Кристаллизация 5. Дробление 6. Фракционирование 7. Фасовка, упаковка, маркировка | 7 | 1. Смешивание извести и орешка коксового 2. Прокаливание при температуре 1800-2200 °C с образованием жидкого карбида кальция 3. Кристаллизация 4. Фракционирование | 4 | МПС |
| 58 | Химическая промышленность | 2853903000 | Фосфиды, определенного или неопределенного химического состава, за исключением феррофосфора; соединения неорганические прочие (включая дистиллированную или кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий (с удалением или без удаления инертных газов); воздух сжатый; амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов, прочие: жидкий воздух (с удалением или без удаления инертных газов); сжатый воздух | Фосфиды, соединения неорганические, дистиллированная, кондуктометрическая вода, воздух жидкий, воздух сжатый, амальгамы | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Фильтрация атмосферного воздуха 2. Сжатие воздуха 3. Осушение воздуха 4. Криогенная дистилляция 5. Система охлаждения технологического оборудования | 5 | 1. Фильтрация атмосферного воздуха 2. Сжатие воздуха 3. Осушение воздуха 4. Криогенная дистилляция 5. Система охлаждения технологического оборудования | 5 | МПС |
| 59 | Химическая промышленность | 2853903000 | Фосфиды, определенного или неопределенного химического состава, за исключением феррофосфора; соединения неорганические прочие (включая дистиллированную или кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий (с удалением или без удаления инертных газов); воздух сжатый; амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов, прочие: жидкий воздух (с удалением или без удаления инертных газов); сжатый воздух | Поверочная газовая смесь водород в воздухе Поверочная газовая смесь диоксид углерода в воздухе Поверочная газовая смесь метан в воздухе Поверочная газовая смесь пропан в воздухе Поверочная газовая смесь оксид углерода в воздухе Поверочная газовая смесь сероводород в воздухе | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Приемка и подготовка баллонов 2. Подготовка исходных газов 3. Изготовление газа/газовой смеси (на газосмесительных установках) 4. Смешивание газа/газовой смеси 5. Контроль качества 6. Подготовка и закачка в баллоны 7. Маркировка, упаковка | 7 | 1. Подготовка исходных газов 2. Изготовление газа/газовой смеси (на газосмесительных установках) 3. Смешивание газа/газовой смеси 4. Контроль качества 5. Подготовка и закачка в баллоны | 5 | МПС |
| 60 | Химическая промышленность | 2905310000 | Этиленгликоль (этандиол) | Этиленгликоль технический | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сбор, ПриҰм и хранение сырья (отработанной жидкости, отходов) 2. Сортировка и подготовка к переработке 3. Отделение примесей 4. Удаление загрязнений 5. Фильтрация 6. Флотация 7. Разделение по фракциям, регенерация 8. Загрузка сырьевых компонентов 9. Смешивание 10. Отбор проб и контроль качества 11. Грубая фильтрация 12. Розлив, упаковка, маркировка | 12 | 1. Сбор, ПриҰм и хранение сырья (отработанной жидкости, отходов) 2. Сортировка и подготовка к переработке 3. Отделение примесей 4. Удаление загрязнений 5. Фильтрация 6. Флотация 7. Разделение по фракциям, регенерация 8. Загрузка сырьевых компонентов 9. Смешивание 10. Отбор проб и контроль качества | 10 | МПС |
| 61 | Химическая промышленность | 2909410000 | 2,2'-оксидиэтанол (диэтиленгликоль, дигликоль) | Диэтиленгликоль технический | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сбор, ПриҰм и хранение сырья (отработанной жидкости, отходов) 2. Сортировка и подготовка к переработке 3. Отделение примесей 4. Удаление загрязнений 5. Фильтрация 6. Флотация 7. Разделение по фракциям, регенерация 8. Загрузка сырьевых компонентов 9. Смешивание 10. Отбор проб и контроль качества 11. Грубая фильтрация 12. Розлив, упаковка, маркировка | 12 | 1. Сбор, ПриҰм и хранение сырья (отработанной жидкости, отходов) 2. Сортировка и подготовка к переработке 3. Отделение примесей 4. Удаление загрязнений 5. Фильтрация 6. Флотация 7. Разделение по фракциям, регенерация 8. Загрузка сырьевых компонентов 9. Смешивание 10. Отбор проб и контроль качества | 10 | МПС |
| 62 | Химическая промышленность | 2909498009 | Эфироспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные: прочие | Триэтиленгликоль технический | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Сбор, ПриҰм и хранение сырья (отработанной жидкости, отходов) 2. Сортировка и подготовка к переработке 3. Отделение примесей 4. Удаление загрязнений 5. Фильтрация 6. Флотация 7. Разделение по фракциям, регенерация 8. Загрузка сырьевых компонентов 9. Смешивание 10. Отбор проб и контроль качества 11. Грубая фильтрация 12. Розлив, упаковка, маркировка | 12 | 1. Сбор, ПриҰм и хранение сырья (отработанной жидкости, отходов) 2. Сортировка и подготовка к переработке 3. Отделение примесей 4. Удаление загрязнений 5. Фильтрация 6. Флотация 7. Разделение по фракциям, регенерация 8. Загрузка сырьевых компонентов 9. Смешивание 10. Отбор проб и контроль качества | 10 | МПС |
| 63 | Химическая промышленность | 2922500000 | Аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и аминосоединения прочие с кислородосодержащими функциональными группами | Аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и аминосоединения прочие с кислородосодержащими функциональными группами | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1.Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешение компонентов в реакторе и нагрев. 3. Проведение неорганического синтеза 4. Охлаждение синтезированного вещества 5. Контроль качества 6. Розлив и фасовка | 6 | 1.Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешение компонентов в реакторе и нагрев. 3. Проведение неорганического синтеза 4. Охлаждение синтезированного вещества 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 64 | Химическая промышленность | 2942000000 | Соединения органические прочие | Соединения органические прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества 4. Розлив, упаковка, маркировка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 65 | Химическая промышленность | 3101000000 | Удобрения животного (растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные... | Удобрения животного и растительного происхождения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Компостирование 3. Сушка 4. Гранулирование 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Компостирование 2. Сушка 3. Гранулирование | 3 | МПС |
| 66 | Химическая промышленность | 3102101000 | Мочевина, содержащая более 45 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | Мочевина | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Синтез аммиака 3. Смешивание 4. Разложение 5. Дистилляция 6. Выпаривание раствора 7. Контроль качества 8. Фасовка, упаковка и маркировка | 8 | 1. Синтез аммиака 2. Смешивание 3. Разложение 4. Дистилляция 5. Выпаривание раствора 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 67 | Химическая промышленность | 3102109000 | Прочая мочевина, в том числе в водном растворе | Мочевина | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Синтез аммиака 3. Смешивание 4. Разложение 5. Дистилляция 6. Выпаривание раствора 7. Контроль качества 8. Фасовка, упаковка и маркировка | 8 | 1. Синтез аммиака 2. Смешивание 3. Разложение 4. Дистилляция 5. Выпаривание раствора 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 68 | Химическая промышленность | 3102210000 | Сульфат аммония | Сульфат аммония (сернокислый аммоний) технический | 1. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли, находящейся в собственности или на ином законном основании; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Нейтрализация серной кислоты аммиаком 2. Выпаривание раствора сульфата аммония 3. Гранулирование 4. Сушка | 4 | 1. Нейтрализация серной кислоты аммиаком 2. Выпаривание раствора сульфата аммония 3. Гранулирование | 3 | МПС |
| 69 | Химическая промышленность | 3102301000 | Нитрат аммония в водном растворе | Нитрат аммония в водном растворе | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Нейтрализация 3. Выпаривание 4. Сушка 5. Гранулирование/брикетирование 6. Фасовка, упаковка и маркировка | 6 | 1. Нейтрализация 2. Выпаривание 3. Сушка 4.Гранулирование/брикетирование | 4 | МПС |
| 70 | Химическая промышленность | 3102309000 | Прочий нитрат аммония | Нитрат аммония, Марка Б, сорт 1 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: аммиак безводный сжиженный, произведенный в Республике Казахстан. Кислота азотная неконцентрированная, произведенная в Республике Казахстан. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Нейтрализация азотной кислоты газообразным аммиаком 2. Упаривание раствора аммиачной селитры: - под вакуумом до 80-85 % (I-я ступень выпарки) - под вакуумом до 95 96 % (II-я ступень выпарки) 3. Гранулирование 4. Сушка | 4 | 1. Нейтрализация азотной кислоты газообразным аммиаком 2. Упаривание раствора аммиачной селитры под вакуумом до 80-85 % (I-я ступень выпарки) 3. Гранулирование | 3 | МПС |
| 71 | Химическая промышленность | 3102600000 | Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония | Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Нейтрализация 3. Выпаривание 4. Сушка 5. Гранулирование/брикетирование 6. Фасовка, упаковка и маркировка | 6 | 1. Нейтрализация 2. Выпаривание 3. Сушка 4. Гранулирование/брикетирование | 4 | МПС |
| 72 | Химическая промышленность | 3102800000 | Смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе | Смесь мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе | 1. Наличие аккредитованной или аттестованной испытательной лаборатории, находящейся в собственности или на ином законном основании; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка и нагрев воды 3. Подача сырья в емкость смесителя 4. Растворение сырья путем интенсивного смешивания 5. Компенсирование эндотермической реакции 6. Фильтрация готового продукта, его выдача в емкости хранения | 6 | 1. Подготовка и нагрев воды 2. Растворение сырья путем интенсивного смешивания 3. Компенсирование эндотермической реакции 4. Фильтрация готового продукта, его выдача в емкости хранения | 4 | МПС |
| 73 | Химическая промышленность | 3102900000 | Прочие удобрения животного или растительного происхождения (включая смеси) не поименнованные в предыдущих субпозициях | Жидкие формы: комплексные удобрения, минеральные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Контроль качества 5. Фильтрация и удаление механических примесей 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Контроль качества 4. Фильтрация и удаление механических примесей | 4 | МПС |
| 74 | Химическая промышленность | 3102900000 | Прочие удобрения животного или растительного происхождения (включая смеси) не поименнованные в предыдущих субпозициях | Сухие формы: комплексные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Смешивание компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 75 | Химическая промышленность | 3102900000 | Прочие удобрения животного или растительного происхождения (включая смеси) не поименнованные в предыдущих субпозициях | Прочие удобрения животного или растительного происхождения (включая смеси) не поименнованные в предыдущих субпозициях | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка и нагрев воды 3. Подача сырья в емкость смесителя 4. Растворение и смешивание 5. Компенсирование эндотермической реакции 6. Фильтрация 7. Фасовка, упаковка и маркировка | 7 | 1. Подготовка и нагрев воды 2. Растворение и смешивание 3. Компенсирование эндотермической реакции 4. Фильтрация | 4 | МПС |
| 76 | Химическая промышленность | 3103190000 | Удобрения минеральные или химические, фосфорные: суперфосфаты прочие | Удобрения минеральные или химические, фосфорные: суперфосфаты прочие | 1. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка фосфатного сырья (прием, складирование и подача в процесс) 2. Подача серной кислоты в реакторы разложения 3. Разложение фосфатного сырья 4. Подача реакционной пульпы на разделение методом фильтрации 5. Фильтрация экстракционной пульпы на ленточный вакуум-фильтр (ЛВФ) с получением продукционной экстракционной фосфорной кислоты и кека фосфогипса 6. Удаление кека фосфогипса | 6 | 1. Подготовка фосфатного сырья (прием, складирование и подача в процесс) 2. Подача серной кислоты в реакторы разложения 3. Разложение фосфатного сырья 4. Подача реакционной пульпы на разделение методом фильтрации 5. Фильтрация экстракционной пульпы на ленточный вакуум-фильтр (ЛВФ) с получением продукционной экстракционной фосфорной кислоты и кека фосфогипса 6. Удаление кека фосфогипса | 6 | МПС |
| 77 | Химическая промышленность | 3103900000 | Прочие фосфорные удобрения | Фосфогипс | 1. Наличие аттестованной испытательной лаборатории, находящейся в собственности или на ином законном основании; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции / свидетельства государственной регистрации; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подача в реактор разложения 3. Разложение 4. Нейтрализация 5. Сушка 6. Грануляция 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подача в реактор разложения 3. Разложение 4. Нейтрализация 5. Сушка 6. Грануляция 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 78 | Химическая промышленность | 3104205000 | Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на к2о более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте | Хлорид калия с содержанием калия в пересчете на к2о более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка и нагрев воды 3. Подача сырья в емкость смесителя 4. Растворение и смешивание 5. Компенсирование эндотермической реакции 6. Фильтрация 7. Контроль качества 8. Фасовка, упаковка и маркировка | 8 | 1. Подготовка и нагрев воды 2. Подача сырья в емкость смесителя 3. Растворение и смешивание 4. Компенсирование эндотермической реакции 5. Фильтрация 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 79 | Химическая промышленность | 3104300000 | Сульфат калия | Сульфат калия | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение 3. Выпаривание 4. Кристаллизация и сушка 5. Гранулирование/брикетирование 6. Фасовка, упаковка и маркировка | 6 | 1. Растворение 2. Выпаривание 3. Кристаллизация и сушка 4. Гранулирование/брикетирование | 4 | МПС |
| 80 | Химическая промышленность | 3104900009 | прочие, карналлит | Жидкие формы: комплексные удобрения, минеральные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Контроль качества 5. Фильтрация и удаление механических примесей 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Контроль качества 4. Фильтрация и удаление механических примесей | 4 | МПС |
| 81 | Химическая промышленность | 3104900009 | прочие, карналлит | Сухие формы: комплексные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Смешивание компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 82 | Химическая промышленность | 3104900009 | прочие, карналлит | Удобрения калийные прочие, карналлит | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Выпаривание 3. Сульфатирование 4. Кристаллизация и сушка 5. Гранулирование/брикетирование 6. Фасовка, упаковка и маркировка | 6 | 1. Выпаривание 2. Кристаллизация и сушка 3. Гранулирование/брикетирование | 3 | МПС |
| 83 | Химическая промышленность | 3105201000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента, азот, фосфор и калий: с содержанием азота более 10 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента, азот, фосфор и калий: с содержанием азота более 10 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Нейтрализация 3. Выпаривание 4. Сушка 5. Гранулирование/брикетирование 6. Контроль качества 7. Фасовка, упаковка и маркировка | 7 | 1. Нейтрализация 2. Выпаривание 3. Сушка 4. Гранулирование/брикетирование 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 84 | Химическая промышленность | 3105209000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента, азот, фосфор и калий: прочие | Жидкие формы: комплексные удобрения, минеральные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Контроль качества 5. Фильтрация и удаление механических примесей 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Контроль качества 4. Фильтрация и удаление механических примесей | 4 | МПС |
| 85 | Химическая промышленность | 3105209000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента, азот, фосфор и калий: прочие | Сухие формы: комплексные удобрения, минеральные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Смешивание компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 86 | Химическая промышленность | 3105209000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента, азот, фосфор и калий: прочие | Удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента, азот, фосфор и калий: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Нейтрализация 3. Выпаривание 4. Сушка 5. Гранулирование/брикетирование 6. Контроль качества 7. Фасовка, упаковка и маркировка | 7 | 1. Нейтрализация 2. Выпаривание 3. Сушка 4. Гранулирование/брикетирование 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 87 | Химическая промышленность | 3105400009 | Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония) чистотой не менее 99 мас.% и содержащие диводородфосфата аммония (фосфат моноаммония) не менее 99 мас.% смеси с водородфосфатом диаммония (фосфат диаммония), с содержанием фосфора не менее 60 мас.%, но не более 62 мас.% в пересчете на P2O5 и азота не менее 11 мас.%, но не более 13 мас.%, с массовой долей частиц размером не более 1 мм не менее 95%, прочие | Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония) чистотой не менее 99 мас.% и содержащие диводородфосфата аммония (фосфат моноаммония) не менее 99 мас.% смеси с водородфосфатом диаммония (фосфат диаммония), с содержанием фосфора не менее 60 мас.%, но не более 62 мас.% в пересчете на P2O5 и азота не менее 11 мас.%, но не более 13 мас.%, с массовой долей частиц размером не более 1 мм не менее 95%, прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Нейтрализация 3. Выпаривание 4. Сушка 5. Гранулирование/брикетирование 6. Контроль качества 7. Фасовка, упаковка и маркировка | 7 | 1. Нейтрализация 2. Выпаривание 3. Сушка 4. Гранулирование/брикетирование 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 88 | Химическая промышленность | 3105510000 | Удобрения, содержаие нитраты и фосфаты | Удобрения, содержаие нитраты и фосфаты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подача в реактор разложения 3. Разложение 4. Нейтрализация 5. Фильтрация 6. Сушка 7. Грануляция | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подача в реактор разложения 3. Разложение 4. Нейтрализация 5. Сушка 6. Грануляция | 6 | МПС |
| 89 | Химическая промышленность | 3105590000 | Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор | Жидкие формы: минеральные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Контроль качества 5. Фильтрация и удаление механических примесей 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Контроль качества 4. Фильтрация и удаление механических примесей | 4 | МПС |
| 90 | Химическая промышленность | 3105590000 | Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор | Сухие формы: комплексные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Смешивание компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 91 | Химическая промышленность | 3105590000 | Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор | Аммофос | 1.Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: сырье фосфатное тонкого помола из фосфоритов, добытые из недр Республики Казахстан, кислота серная техническая, кислота фосфорная экстракционная, аммиак безводный сжиженный. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов (фоссырья, серной кислоты и жидкого аммиака) 2. Получение экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) 3. Нейтрализация ЭФК аммиаком 4. Выпаривание аммонизированной пульпы 5. Доаммонизация упаренной пульпы 6. Гранулирование 7. Сушка, охлаждение 8. Классификация 9. Фасовка, упаковка и маркировка | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (фоссырья, серной кислоты и жидкого аммиака) 2. Нейтрализация ЭФК аммиаком 3. Выпаривание аммонизированной пульпы 4. Доаммонизация упаренной пульпы 5. Гранулирование 6. Охлаждение | 6 | МПС |
| 92 | Химическая промышленность | 3105590000 | Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор | Сулльфоаммофос из фосфоритов Каратау | 1.Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: сырье фосфатное тонкого помола из фосфоритов, добытые из недр Республики Казахстан, кислота серная техническая, кислота фосфорная экстракционная, аммиак безводный сжиженный. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подача в реактор разложения 3. Разложение 4. Подача серной кислоты 5. Нейтрализация смеси фосфорной и серной кислот аммиаком 6. Грануляция аммонизированной пульпы 7. Сушка 8. Классификация продукта 9. Кондиционирование готового продукта (при необходимости) | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подача в реактор разложения 3. Разложение 4. Подача серной кислоты 5. Нейтрализация смеси фосфорной и серной кислот аммиаком 6. Грануляция аммонизированной пульпы 7. Сушка 8. Классификация продукта | 8 | МПС |
| 93 | Химическая промышленность | 3105590000 | Прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор | Аммофос плюс | 1.Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов: Сырье: сырье фосфатное тонкого помола из фосфоритов, добытые из недр Республики Казахстан, кислота серная техническая, кислота фосфорная экстракционная, аммиак безводный сжиженный. 2. Испытание продукции: Аккредитованная или аттестованная лаборатория/центр в соответствующей отрасли; 3. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов (фоссырья, серной кислоты и жидкого аммиака) 2. Подача в реактор разложения 3. Подача серной кислоты 4. Разложение 5. Нейтрализация 6. Фильтрация 7. Сушка 8. Гранулирование 9. Кондиционирование готового продукта (при необходимости) | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (фоссырья, серной кислоты и жидкого аммиака) 2. Подача в реактор разложения 3. Разложение 4. Нейтрализация 5. Гранулирование 6. Охлаждение | 5 | МПС |
| 94 | Химическая промышленность | 3105600000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий | Жидкие формы: комплексные удобрения, минеральные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Контроль качества 5. Фильтрация и удаление механических примесей 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Контроль качества 4. Фильтрация и удаление механических примесей | 4 | МПС |
| 95 | Химическая промышленность | 3105600000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий | Сухие формы: комплексные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Смешивание компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 96 | Химическая промышленность | 3105600000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий | Удобрения фосфорно-калийные | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гранулирование/брикетирование 4. Сушка 5. Фасовка, упаковка и маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гранулирование/брикетирование 4. Сушка | 4 | МПС |
| 97 | Химическая промышленность | 3105902000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента, азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: с содержанием азота более 10 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента, азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: с содержанием азота более 10 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гранулирование/брикетирование 4. Сушка 5. Фасовка, упаковка и маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гранулирование/брикетирование 4. Сушка | 4 | МПС |
| 98 | Химическая промышленность | 3105908000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента, азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: прочие | Жидкие формы: комплексные удобрения, минеральные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Контроль качества 5. Фильтрация и удаление механических примесей 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Контроль качества 4. Фильтрация и удаление механических примесей | 4 | МПС |
| 99 | Химическая промышленность | 3105908000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента, азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: прочие | Сухие формы: комплексные удобрения, минеральные удобрения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка и маркировка. | 6 | 1. Смешивание компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Стабилизация и предотвращение спекания продукта 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 100 | Химическая промышленность | 3105908000 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента, азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: прочие | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента, азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гранулирование/брикетирование 4. Сушка 5. Фасовка, упаковка и маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гранулирование/брикетирование 4. Сушка | 4 | МПС |
| 101 | Химическая промышленность | 3204170000 | Пигменты и препараты, изготовленные на их основе | Пигменты и препараты, изготовленные на их основе | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Контроль качества 6. Розлив и маркировка | 6 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 102 | Химическая промышленность | 3208101000 | Растворы красок и лаков на основе сложных полиэфиров, указанные в примечании 4 к данной группе | Растворы красок и лаков на основе сложных полиэфиров, указанные в примечании 4 к данной группе | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Контроль качества 6. Розлив и маркировка | 6 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 103 | Химическая промышленность | 3208109000 | Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе сложных полиэфиров | ЭМАЛЬ, ГРУНТОВКА | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание/синтез 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Фильтрация 6. Контроль качества 7. Розлив и маркировка | 7 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание/синтез 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 104 | Химическая промышленность | 3208201000 | Растворы (кроме коллоидных) красок и лаков, на основе акриловых и виниловых полимеров, указанные в примечании 4 к данной группе | Грунт-эмаль | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Диспергирование 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и фасовка | 5 | 1. Диспергирование 2. Постановка на тип 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 105 | Химическая промышленность | 3208209001 | Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе акриловых и виниловых полимеров для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов | Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе акриловых и виниловых полимеров для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Контроль качества 6. Розлив и маркировка | 6 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 106 | Химическая промышленность | 3208209009 | Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе акриловых и виниловых полимеров | КРАСКА ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Контроль качества 6. Розлив и маркировка | 6 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 107 | Химическая промышленность | 3208901909 | Прочие растворы, указанные в примечании 4 к данной группы | Краски | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Диспергирование 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и фасовка | 5 | 1. Диспергирование 2. Постановка на тип 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 108 | Химическая промышленность | 3208909101 | Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе синтетических полимеров для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов | Краски | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Первичная дисперсия 3. Растирание пигмента и наполнителей 4. Дисперсия 5. Окрашивание смеси 6. Контроль качества 7. Розлив, фасовка и маркировка | 7 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Растирание пигмента и наполнителей 3. Дисперсия 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 109 | Химическая промышленность | 3208909109 | Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе синтетических полимеров | Краска Двухкомпонентная цинк-силикатная антикоррозионная краска на неорганической основе | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Диспергирование 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и маркировка | 5 | 1. Диспергирование 2. Постановка на тип 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 110 | Химическая промышленность | 3208909900 | Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе химически модифицированных природных полимеров | ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Первичная дисперсия 3. Растирание пигмента и наполнителей 4. Дисперсия 5. Окрашивание смеси 6. Контроль качества 7. Розлив, фасовка и маркировка | 7 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Дисперсия 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 111 | Химическая промышленность | 3209100001 | Краски и лаки (включая эмали и политуры), изготовленные на основе акриловых и виниловых полимеров для пром.сборки моторн.трансп.ср-в товарных позиций 8701-8705 | Краски и лаки (включая эмали и политуры), изготовленные на основе акриловых и виниловых полимеров для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Фильтрация 6. Контроль качества 7. Розлив, фасовка и маркировка | 7 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 112 | Химическая промышленность | 3209100009 | Краски и лаки (включая эмали и политуры), изготовленные на основе акриловых и виниловых полимеров,прочие | водно-дисперсионные краски, грунтовки, лаки, эмали | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Фильтрация 6. Контроль качества 7. Розлив, фасовка и маркировка | 7 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 113 | Химическая промышленность | 3209900000 | Прочие краски и лаки (включая эмали и политуры), изготовленные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергирован. Или растворенные в водной среде | водно-диспермионные краски, грунтовки, лаки, эмали | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Контроль качества 6. Розлив и маркировка | 6 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 114 | Химическая промышленность | 3210001000 | Масляные краски и лаки (включая эмали и политуры) | БИТУМНЫЙ ЛАК | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов (растворение в органических растворителях) 2. Заливка в реактор и смешивание 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (растворение в органических растворителях) 2. Контроль качества | 2 | МПС |
| 115 | Химическая промышленность | 3210009009 | Прочие краски и лаки (вкл.эмали, политуры, клеевые краски); пигменты водные готовые, используемых для отделки кожи, прочие | Эмаль | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Диспергирование 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и фасовка | 5 | 1. Диспергирование 2. Постановка на тип 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 116 | Химическая промышленность | 3214101009 | Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики: прочие | супермастика | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив, фасовка и маркировка | 5 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 117 | Химическая промышленность | 3214109000 | Шпатлевки для малярных работ | шпатлевки декоративные, шпатлевки по дереву | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Фасовка и маркировка | 5 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 118 | Химическая промышленность | 3214900009 | Проч.замазки стекольные, цементы смоляные, составы для уплотнения и проч.мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для поверхностей фасадов, внутренн.стен зданий, полов, потолков | Проч.замазки стекольные, цементы смоляные, составы для уплотнения и проч.мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для поверхностей фасадов, внутренн.стен зданий, полов, потолков | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Фасовка и маркировка | 5 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 119 | Химическая промышленность | 3303009000 | Туалетная вода | Туалетная вода | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов 3. Созревание (мацерация) 4. Фильтрация 5. Розлив и упаковка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов 3. Созревание (мацерация) 4. Фильтрация | 4 | МПС |
| 120 | Химическая промышленность | 3304990000 | Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или длязагара; средства для маникюра или педикюра | мицеллярная вода, тоник | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Смешивание 5. Охлаждение 6. Контроль качества 7. Розлив и упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 121 | Химическая промышленность | 3305100000 | Шампуни | Шампуни | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив и упаковка | 8 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 122 | Химическая промышленность | 3305900009 | Средства для волос: прочие | Бальзам-кондиционер | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив и упаковка | 8 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 123 | Химическая промышленность | 3306900000 | Прочие средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для очистки межзубных промежутков в индивидуальной упаковки для роз. Пр. | Прочие средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для очистки межзубных промежутков в индивидуальной упаковки для роз. Пр. | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Получение раствора хлорида натрия 3. Электро-химическая активация 4. Контроль качества 5. Розлив и упаковка | 5 | 1. Получение раствора хлорида натрия 2. Электро-химическая активация | 2 | МПС |
| 124 | Химическая промышленность | 3307100000 | Средства, используемые до, во время и после бритья | Средства, используемые до, во время и после бритья | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив и упаковка | 8 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 125 | Химическая промышленность | 3307300000 | Соли ароматизированные и прочие составы для принятия ванн | Соли ароматизированные и прочие составы для принятия ванн | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Остаивание 4. Сушка и просеивание 5. Упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Остаивание 4. Сушка и просеивание | 4 | МПС |
| 126 | Химическая промышленность | 3307490000 | Прочие средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, включая благовония для религиозных обрядов | Прочие средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, включая благовония для религиозных обрядов | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентови загрузка в аппараты смешивания 2. Смешивание 3. Контроль качества 4. Розлив, фасовка. маркировка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентови загрузка в аппараты смешивания 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 127 | Химическая промышленность | 3307900008 | Прочие косметические средства для индивидуального назначения | Прочие косметические средства для индивидуального назначения | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив, упаковка, маркировка | 8 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 128 | Химическая промышленность | 3401110001 | Мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства) | Мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив, упаковка, маркировка | 8 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 129 | Химическая промышленность | 3401110001 | Мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства) | Мыло туалетное | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Варка мыльной основы 3. Сушка и изготовление мыльной гранулы 4. Подготовка композиции 5. Механическая обработка 6. Формовка брусков мыла 7. Упаковка 8. Маркировка | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Варка мыльной основы 3. Сушка и изготовление мыльной гранулы 4. Подготовка композиции 5. Механическая обработка 6. Формовка брусков мыла 7. Упаковка | 7 | МПС |
| 130 | Химическая промышленность | 3401110009 | Мыло и поверхностно-активные органические вещества и средства туалетные (включая содержащие лекарственные средства): прочие | Мыло и поверхностно-активные органические вещества и средства туалетные (включая содержащие лекарственные средства): прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив, упаковка, маркировка | 8 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 131 | Химическая промышленность | 3401110009 | Мыло и поверхностно-активные органические вещества и средства туалетные (включая содержащие лекарственные средства): прочие | Салфетки влажные | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Водоподготовка 3. Приготовление пропитывающего раствора 4. Нарезка салфеток и пропитывание раствором 5. Упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Водоподготовка 3. Приготовление пропитывающего раствора 4. Нарезка салфеток и пропитывание раствором | 4 | МПС |
| 132 | Химическая промышленность | 3401190000 | Прочие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, в форме брусков, кусков или в виде фигурных изделий; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитан. или... | Прочие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, в форме брусков, кусков или в виде фигурных изделий; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитан. или... | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив, упаковка, маркировка | 8 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 133 | Химическая промышленность | 3401190000 | Прочие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, в форме брусков, кусков или в виде фигурных изделий; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитан. или... | Твердое мыло | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Варка мыльной основы 3. Сушка и изготовление мыльной гранулы 4. Подготовка композиции 5. Механическая обработка 6. Формовка брусков мыла 7. Упаковка 8. Маркировка | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Варка мыльной основы 3. Сушка и изготовление мыльной гранулы 4. Подготовка композиции 5. Механическая обработка 6. Формовка брусков мыла 7. Упаковка | 5 | МПС |
| 134 | Химическая промышленность | 3401209000 | Прочее мыло в прочих формах | Жидкое мыло | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив, упаковка, маркировка | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 135 | Химическая промышленность | 3401300000 | Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розн. Продажи, содержащие или не содержащие мыло | Средства для мытья кожи в виде жидкости, гель для душа | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Эмульгирование 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Контроль качества 8. Розлив, упаковка, маркировка | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 136 | Химическая промышленность | 3402390000 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): вещества поверхностно-активные органические анионные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: прочие | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): вещества поверхностно-активные органические анионные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Фильтрация 3. Нагревание 4. Смешивание (синтез) 5. Контроль качества 6. Розлив и упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 137 | Химическая промышленность | 3402410000 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): прочие вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: катионные | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): прочие вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: катионные | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Фильтрация 3. Нагревание 4. Смешивание (синтез) 5. Контроль качества 6. Розлив и упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 138 | Химическая промышленность | 3402420000 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): прочие вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: неионогенные | Пеногаситель Реагент | 1. Наличие аттестованной испытательной лаборатории, находящейся в собственности или на ином законном основании; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Контроль качества 5. Упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 139 | Химическая промышленность | 3402500000 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): средства, расфасованные для розничной продажи | Порошок стиральный, для изделий из различных тканей | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Дозирование жидких компонентов 3. Загрузка компонентов 4. Смешивание сухих и жидких компонентов (нейтрализация) 5. Гарнуляция/ агломерация 6. Сушка и охлаждение, обеспыливание 7. Введение добавок 8. Финальное смешивание 9. Просеивание 10. Контроль качества 11. Упаковка, маркировка 12. Складирование | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Дозирование жидких компонентов 3. Смешивание сухих и жидких компонентов (нейтрализация) 5. Гарнуляция/ агломерация 6. Сушка и охлаждение, обеспыливание 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 140 | Химическая промышленность | 3402901008 | Прочие поверхностно-активные средства: прочие | Прочие поверхностно-активные средства: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Фильтрация 3. Нагревание 4. Смешивание (синтез) 5. Контроль качества 6. Розлив и упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 141 | Химическая промышленность | 3402909000 | Прочие моющие и чистящие средства | Средство чистящее (для очистки и дезинфекции, плесени, грибков, пятен, бактерии) Средство чистящее (для очистки и дезинфекции, плесени, грибков, пятен, бактерии) Средство моющее (для мытья посуды, гель) Средство моющее (для туалетов, гель) Средство моющее (для изделий медицинского назначения, жидкость) Средство моющее (для стирки изделий из натуральных и смешанных тканей, жидкость) Средство моющее для автомобиля, жидкость Средство моющее для чистки мебели, гель Средство моющее для мытья стекол и зеркальных поверхностей, жидкость Средство моющее для выведения пятен, жидкость Средство моющее для чистки ковров, жидкость Средство моющее для чистки ванн и раковин, гель Средство моющее для посудомоечной машины, жидкость Средство моющее для стирки изделий из шерстяных и деликатных тканей, жидкость Средство моющее для удаления окисных, известковых, карбонатных отложений, жидкость Средство моющее для очистки стальных и чугунных промышленных котлов, жидкость Средство моющее для ополаскивания белья, жидкость Средство моющее для мытья посуды, жидкость Средство моющее для удаления окисных, известковых, карбонатных отложений с поверхностей, жидкость Средство моющее для мытья полов, жидкость Средство моющее для чистки труб, жидкость Средство моющее для поломоечной машины, жидкость Средство моющее для проведения химических очисток различного оборудования, жидкость Средство моющее для любых видов поверхностей, жидкость | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Смешивание 4. Нейтрализация 5. Нагревание 6. Охлаждение 7. Фильтрация 8. Контроль качества 9. Розлив, фасовка, маркировка | 9 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Смешивание 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 142 | Химическая промышленность | 3403191000 | Прочие материалы смазочные, содержащие 70 мас.% или более нефти или или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, но не в качестве основного компонента | Прочие материалы смазочные, содержащие 70 мас.% или более нефти или или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, но не в качестве основного компонента | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание масла 3. Нагревание 4. Охлаждение 5. Гомогенизация 6. Удаление воздуха и пузырьков 7. Очистка примесей и частиц 8. Фасовка, упаковка, маркировка | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание масла 3. Нагревание 4. Охлаждение 5. Гомогенизация | 5 | МПС |
| 143 | Химическая промышленность | 3403199000 | Материалы смазочные содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород: прочие | Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок), содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Смешивание 5. Охлаждение 6. Контроль качества 7. Розлив, упаковка, маркировка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Нагрев 3. Смешивание 4. Охлаждение 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 144 | Химическая промышленность | 3403990000 | Материалы смазочные: прочие | Материалы смазочные: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание масла 3. Нагревание 4. Охлаждение 5. Гомогенизация 6. Удаление воздуха и пузырьков 7. Очистка примесей и частиц 8. Фасовка, упаковка, маркировка | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание масла 3. Нагревание 4. Охлаждение 5. Гомогенизация | 5 | МПС |
| 145 | Химическая промышленность | 3405200000 | Полироли, мастики и аналогичные средства для ухода за деревянной мебелью, полами или прочими изделиями из дерева | Полироли, мастики и аналогичные средства для ухода за деревянной мебелью, полами или прочими изделиями из дерева | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гомогенизация 4. Охлаждение и стабилизация 5. Фасовка, упаковка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гомогенизация 4. Охлаждение и стабилизация | 4 | МПС |
| 146 | Химическая промышленность | 3405909000 | Прочие ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, отделки автомоб. Кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошкии аналог.ср-ва (в т.ч. бумага,..пропит. Такими ср-вами),... | Прочие ваксы и кремы для обуви, полироли и мастики для мебели, полов, отделки автомоб. Кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и порошкии аналог.ср-ва (в т.ч. бумага,..пропит. Такими ср-вами),... | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гомогенизация 4. Охлаждение и стабилизация 5. Фасовка, упаковка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Гомогенизация 4. Охлаждение и стабилизация | 4 | МПС |
| 147 | Химическая промышленность | 3504009000 | Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный: прочие | Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Гидролиз белков 3. Нейтрализация и очистка 4. Фильтрация 5. Концентрирование (при необходимости) 6. Стерилизация 7. Сушка (гранулирование) 8. Фасовка, упаковка | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Гидролиз белков 3. Нейтрализация и очистка 4. Фильтрация 5. Концентрирование (при необходимости) 6. Стерилизация 7. Сушка (гранулирование) | 7 | МПС |
| 148 | Химическая промышленность | 3506100000 | Продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | Продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и маркировка | 5 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 149 | Химическая промышленность | 3506910000 | Прочие адгезивы на основе полимеров товарных позиций 3901-3913 или каучука | Герметик комбинированный на основе эпоксидной смолы, Герметик двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы, Клей двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 150 | Химическая промышленность | 3506990000 | Прочие готовые клеи и прочие готовые адгезивы; прочие продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расф. Для розн. Продажи в кач-ве клеев... , нетто-массой не более 1 кг | клей ПВА | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и маркировка | 5 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 151 | Химическая промышленность | 3507909000 | Прочие ферментные препараты, в другом месте не поименнованные или не включенные | Ферментные препараты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Выбор и подготовка штамма 2. Получение посевного материала 3. Ферментация 4. Отделение фермента 5. Очистка фермента 6. Концентрация 7. Формулирование 8. Контроль качества 9. Упаковка и хранение | 9 | 1. Получение посевного материала 2. Ферментация 3. Отделение фермента 4. Очистка фермента | 4 | МПС |
| 152 | Химическая промышленность | 3602000000 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | Эмульсионные взрывчатые вещества | 1. Наличие поверенных средств измерения и аттестованного оборудования; 2. Наличие маркировки, которая обеспечивает сохранность идентификационных данных на протяжении всего срока эксплуатации изделий, содержащих ВВ и возможность считывания идентификационных данных техническими средствами (для упакованных ВВ); 3. Наличие у производителя полигона для испытаний ВВ, соответствующего требованиям промышленной безопасности, или наличие структурных подразделений (аккредитованных лабораторий), отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения; 4. Складирование взрывчатых веществ на складе ВМ, в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности (для упакованных ВВ); 5. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: - Государственная лицензия на право деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации взрывчатых веществ и изделий с их применением; - Разрешение на применение взрывчатых веществ и изделий на их основе; - ТР ТС 028/2012 Технический регламент ТС "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Водоподготовка (мех.фильтрация, снижение содержания железа, уменьшение жесткости) 3. Смешивание компонентов в смесителе 4. Диспергирование/эмульгирование 5. Фильтрация (с применением фильтрующих присадок) 6. Нагрев/охлаждение 7. Приготовление буферного раствора 8. Сенсибилизация газогенерирующими добавками или добавлением стеклянных микросфер 9. Патронирование/фасовка (для упакованных ВВ) 10. Идентификация ВМ нанесением индивидуального цифрового или матричного кода (маркировка) (для упакованных ВВ) 11. Контроль качества | 11 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в смесителе 3. Диспергирование/эмульгирование 4. Сенсибилизация газогенерирующими добавками или добавлением стеклянных микросфер 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 153 | Химическая промышленность | 3602000000 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | Эмульсионные взрывчатые вещества Гранулированные взрывчатые вещества | 1.Наличие поверенных средств измерения и допущенного к применению оборудования; 2. Наличие маркировки, которая обеспечивает сохранность идентификационных данных на протяжении всего срока применения (для упакованных ВВ) 3. Складирование взрывчатых веществ на складе ВМ, в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности (для упакованных ВВ); 5. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: - Государственная лицензия на право деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации взрывчатых веществ и изделий с их применением; - Разрешение на применение взрывчатых веществ и изделий на их основе; - ТР ТС 028/2012 Технический регламент ТС "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в смесителе 3. Контроль качества 4. Фасовка (для упакованных ВВ), упаковка, маркировка (для упакованных ВВ) 5. Складирование | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в смесителе 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 154 | Химическая промышленность | 3602000000 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | Патронированные взрывчатые вещества | 1.Наличие поверенных средств измерения и допущенного к применению оборудования; 2. Наличие маркировки, которая обеспечивает сохранность идентификационных данных на протяжении всего срока применения (для упакованных ВВ) 3. Складирование взрывчатых веществ на складе ВМ, в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности (для упакованных ВВ); 5. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: - Государственная лицензия на право деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации взрывчатых веществ и изделий с их применением; - Разрешение на применение взрывчатых веществ и изделий на их основе; - ТР ТС 028/2012 Технический регламент ТС "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в смесителе 3. Патронирование (формование зарядов) 4. Контроль качества 5. Идентификация ВМ нанесением индивидуального цифрового или матричного кода (маркировка) 6. Фасовка, упаковка 7. Складирование | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов в смесителе 3. Патронирование (формование зарядов) 4. Контроль качества 5. Идентификация ВМ нанесением индивидуального цифрового или матричного кода (маркировка) | 5 | МПС |
| 155 | Химическая промышленность | 3603200009 | Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы: шнуры детонирующие: прочие | Детонирующий шнур ДШЭ-12 | 1. Наличие службы контроля качества выпускаемой продукции и оборудования для контроля необходиых параметров выпускаемой продукции 2. Наличие разрешительных документов: Производство и хранение взрывчатых и пиротехнических веществ 3. Наличие действующих сертификатов на выпускаемую продукцию | 1. Подготовка компонентов 2. Нарезка шнура на отрезки необходимой длины 3. Намотка изделия в бухту 4. Герметизация концов изделия 5. Упаковка | 5 | 1. Нарезка шнура на отрезки необходимой длины Намотка изделия в бухту 3. Герметизация концов изделия Упаковка | 4 | МПС |
| 156 | Химическая промышленность | 3603400001 | Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы: капсюли детонирующие: неэлектрические | Системы инициирования взрывания | 1. Наличие службы контроля качества выпускаемой продукции и оборудования для контроля необходиых параметров выпускаемой продукции 2. Наличие разрешительных документов: Производство и хранение взрывчатых и пиротехнических веществ 3. Наличие действующих сертификатов на выпускаемую продукцию. | 1. Намотка волновода 2. Обжим капсюля-детонатора с волноводом 3. Ультразвуковая сварка 4. Лазерная маркировка капсюля-детонатора 5. Проведение контрольных испытаний во взрывной камере (или на полигоне) | 5 | 1. Намотка волновода 2. Обжим капсюля-детонатора с волноводом 3. Ультразвуковая сварка 4. Лазерная маркировка капсюля-детонатора 5. Проведение контрольных испытаний во взрывной камере (или на полигоне) | 5 | МПС |
| 157 | Химическая промышленность | 3604900000 | Прочие фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие | Прочие фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие | 1. Наличие службы контроля качества выпускаемой продукции и оборудования для контроля необходиых параметров выпускаемой продукции 2. Наличие разрешительных документов: Производство и хранение взрывчатых и пиротехнических веществ 3. Наличие действующих сертификатов на выпускаемую продукцию. | 1. Подготовка сырья 2. Смешивание компонентов 3. Формование зарядов 4. Сборка изделий 5. Сушка и выдержка 6. Контроль качества 7. Упаковка и маркировка (для упакованных ВВ) 8. Хранение и транспортировка | 8 | 1. Подготовка сырья 2. Смешивание компонентов 3. Формование зарядов 4. Сборка изделий 5. Сушка и выдержка 6. Контроль качества 7. Упаковка и маркировка (для упакованных ВВ) | 7 | МПС |
| 158 | Химическая промышленность | 3808590005 | Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде товаров, упомянутые в примечании к субпозициям 1 к данной группе: прочие гербициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид | Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде товаров, упомянутые в примечании к субпозициям 1 к данной группе: прочие гербициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества 4. Фасовка, упаковка, маркировка | 4 | 1. Смешивание 2. Контроль качества | 2 | МПС |
| 159 | Химическая промышленность | 3808911000 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух), прочие, инсектициды: на основе пиретроидов | Инсектициды (жидкость) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Догрузка компонентов 7. Гомогенизация жидких форм 8. Фильтрация 9. Контроль качества 10. Фасовка, упаковка, и маркировка 11. Утилизация | 11 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компонентов 6. Гомогенизация жидких форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 160 | Химическая промышленность | 3808918000 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: инсектициды: прочие | Инсектициды: (жидкость) Инсектициды: (порошок) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Догрузка компонентов 7. Гомогенизация жидких форм/диспергирование твердых форм 8. Фильтрация 9. Контроль качества 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Утилизация | 11 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компонентов 6. Гомогенизация жидких форм/диспергирование твердых форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 161 | Химическая промышленность | 3808925000 | Фунгициды на основе диазолов или триазолов | Фунгицид (для борьбы с грибковыми болезнями растений, жидкость) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Измельчение 7. Догрузка компоненетов 8. Гомогенизация жидких форм 9. Фильтрация 10. Контроль качества 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Утилизация | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компоненетов 6. Гомогенизация жидких форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 162 | Химическая промышленность | 3808928000 | Прочие фунгициды | Фунгицид (для борьбы с грибковыми болезнями растений, жидкость) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Измельчение 7. Догрузка компоненетов 8. Гомогенизация жидких форм 9. Фильтрация 10. Контроль качества 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Утилизация | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компоненетов 6. Гомогенизация жидких форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 163 | Химическая промышленность | 3808931300 | Прочие гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: гербициды на основе триазинов | Гербицид (порошок/жидкость/гранула) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Измельчение 7. Догрузка компоненетов 8. Гомогенизация жидких форм 9. Фильтрация 10. Контроль качества 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Утилизация | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компоненетов 6. Гомогенизация жидких форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 164 | Химическая промышленность | 3808931500 | Прочие гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: гербициды на основе амидов | Гербицид (порошок/жидкость/гранула) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Измельчение 7. Догрузка компоненетов 8. Гомогенизация жидких форм 9. Фильтрация 10. Контроль качества 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Утилизация | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компоненетов 6. Гомогенизация жидких форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 165 | Химическая промышленность | 3808932100 | Гербициды на основе производных динитроанилина | Гербицид (порошок/жидкость/гранула) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Измельчение 7. Догрузка компоненетов 8. Гомогенизация жидких форм 9. Фильтрация 10. Контроль качества 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Утилизация | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компоненетов 6. Гомогенизация жидких форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 166 | Химическая промышленность | 3808932300 | Гербициды на основе производных карбамида, урацила или сульфонилкарбамида | Гербицид (порошок/жидкость/гранула) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Загрузка компонентов 4. Измельчение 5. Смешивание 6. Гомогенизация жидких форм/Гранулирование твердых форм 7. Калибровка/фильтрация 8. Контроль качества 9. Фасовка, упаковка, маркировка 10. Утилизация | 10 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Загрузка компонентов 3. Измельчение 4. Смешивание 5. Гомогенизация жидких форм/Гранулирование твердых форм 6. Калибровка/фильтрация 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 167 | Химическая промышленность | 3808932900 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений: гербициды: прочие | Гербицид (порошок/жидкость/гранула) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Догрузка компонентов 7. Измельчение 8. Гомогенизация жидких форм/Гранулирование твердых форм 9. Фильтрация 10. Контроль качества 11. Фасовка, упаковка, и маркировка 12. Утилизация | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компонентов 6. Гомогенизация жидких форм/Гранулирование твердых форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 168 | Химическая промышленность | 3808939000 | Регуляторы роста растений | Десикант (жидкость) Дефолиант (жидкость) | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Аспирация 3. Разогрев/охлаждение реактора 4. Загрузка компонентов 5. Растворение 6. Догрузка компоненетов 7. Гомогенизация жидких форм 8. Фильтрация 9. Контроль качества 10. Фасовка, упаковка, и маркировка 11. Утилизация | 11 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Разогрев/охлаждение реактора 3. Загрузка компонентов 4. Растворение 5. Догрузка компоненетов 6. Гомогенизация жидких форм 7. Фильтрация 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 169 | Химическая промышленность | 3808941000 | Средства дезинфицирующие, на основе четвертичных аммониевых солей | Средство дезинфицирующее | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нейтрализация 4. Нагревание 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Фильтрация 8. Контроль качества 9. Фасовка, упаковка, маркировка | 9 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Смешивание 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 170 | Химическая промышленность | 3808943000 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: средства дезинфицирующие: на основе галогенированных соединений | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: средства дезинфицирующие: на основе галогенированных соединений | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: государственная лицензия на деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами. | 1. Подготовка сырьевых компонентов (в том числе водоподготовка) 2. Растворение, диспергирование или смешивание активных веществ 3. Регулировка концентрации 4. Фильтрация и очистка 5. Добавление вспомогательных компонентов 6. Контроль качества 7. Розлив, фасовка и упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (в том числе водоподготовка) 2. Растворение, диспергирование или смешивание активных веществ 3. Регулировка концентрации 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 171 | Химическая промышленность | 3808948000 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: средства дезинфицирующие: прочие | Гипохлорит натрия (марка А) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Абсорбция хлора водным раствором каустической соды | 1 | 1. Абсорбция хлора водным раствором каустической соды | 1 | МПС |
| 172 | Химическая промышленность | 3808948000 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: средства дезинфицирующие: прочие | Мыло (медицинское, антисептическое, жидкое) Салфетка (стерильная, дезинфицирующая, одноразовая) Средство дезинфицирующее (для помещений) Средство дезинфицирующее (для сантехники) Средство дезинфицирующее на основе аммония Средство дезинфицирующее на основе соединений галогенов Средство дезинфицирующее для помещений Средство дезинфицирующее на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислот Средство дезинфицирующее на основе перекиси водорода Средство дезинфицирующее на основе молочной кислоты Средство дезинфицирующее на основе трихлоризоциануровой кислоты Средство дезинфицирующее на основе соединений альдегидов и четвертично аммониевых соединений Средство дезинфицирующее на основе гликолевой кислоты Средство дезинфицирующее на основе глутарового альдегида Средство дезинфицирующее надуксусная кислота 15- 20%, перекись водорода 1-15%, стабилизатор, катализатор, вода, жидкость Средство дезинфицирующее на основе ортофталевого альдегида Средство дезинфицирующее (на спиртовой основе) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нейтрализация 4. Нагревание 5. Смешивание 6. Охлаждение 7. Фильтрация 8. Контроль качества 9. Фасовка, упаковка, маркировка | 9 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Смешивание 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 173 | Химическая промышленность | 3808948000 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: средства дезинфицирующие: прочие | Средство дезинфицирующее на основе трихлоризоциануровой кислоты (таблетки/ гранулы) Средство дезинфицирующее на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислот (таблетки/ гранулы) Средство дезинфицирующее (для помещений)(таблетки/ гранулы) Средство дезинфицирующее для помещений (таблетки/ гранулы) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Прессование (таблетирование/гранулирование) 4. Контроль качества 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Смешивание 2. Прессование (таблетирование/гранулирование) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 174 | Химическая промышленность | 3808949000 | Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: прочие | Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Получение раствора хлорида натрия 3. Электро-химическая активация 4. Контроль качества 5. Розлив и упаковка | 5 | 1. Получение раствора хлорида натрия 2. Электро-химическая активация | 2 | МПС |
| 175 | Химическая промышленность | 3808998000 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: прочие: прочие | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: прочие: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление рабочих смесей 3. Формирование изделия 4. Пропитка, заливка или покрытие основы (ленты, бумага, фитиль) 5. Сушка 6. Придание окончательных размеров изделиям 7. Контроль качества | 7 | 1. Приготовление рабочих смесей 2. Формирование изделия 3. Пропитка, заливка или покрытие основы (ленты, бумага, фитиль) 4. Сушка | 4 | МПС |
| 176 | Химическая промышленность | 3810100000 | Препараты для травления метал.поверхн.; порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки, состоящие из металла и прочих материалов | Препараты для травления метал.поверхн.; порошки и пасты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или для сварки, состоящие из металла и прочих материалов | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Контроль качества 5. Розлив и упаковка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 177 | Химическая промышленность | 3811290000 | Прочие присадки к смазочным маслам | Прочие присадки к смазочным маслам | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Очистка 3. Фильтрация 4. Нагревание 5. Растворение 6. Смешивание 7. Стабилизация и отстаивание 8. Упаковка, маркировка | 8 | 1. Очистка 2. Фильтрация 3. Нагревание 4. Растворение 5. Смешивание | 5 | МПС |
| 178 | Химическая промышленность | 3811900000 | Прочие антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам или другим жидкостям... | Поглотитель кислорода Ингибитор коррозии Бактерицид Деэмульгатор Диспергатор загрязнений Нейтрализатор Биоцид Ингибитор солеотложения Деэмульгатор водонефтяных эмульсий Ингибитор газ-гидратных отложений Ингибитор асфальтено-смолистых и парафинистых отложений Диспергатор загрязнений, Ингибитор солеотложений | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Стабилизация и отстаивание 4. Контроль качества 5. Розлив и упаковка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 179 | Химическая промышленность | 3812100000 | Ускорители вулканизации каучуков готовые | Ускорители вулканизации каучуков готовые | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Нагрев 3. Гидратация 4. Смешивание 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Нагрев 3. Гидратация 4. Смешивание 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 180 | Химическая промышленность | 3813000000 | Составы и заряды для огнетушителей; заряженные гранаты для тушения пожаров | Составы и заряды для огнетушителей; заряженные гранаты для тушения пожаров | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Очистка 3. Фильтрация 4. Нагревание 5. Растворение 6. Смешивание 7. Стабилизация и отстаивание 8. Упаковка, маркировка | 8 | 1. Очистка 2. Фильтрация 3. Нагревание 4. Растворение 5. Смешивание 6. Стабилизация и отстаивание | 6 | МПС |
| 181 | Химическая промышленность | 3814001000 | Растворители и разбавители сложные органические, готовые составы дл удаления красок или лаков на основе бутилацетата | Растворители и разбавители сложные органические, готовые составы дл удаления красок или лаков на основе бутилацетата | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Отбор проб и контроль качества 5. Розлив и маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Отбор проб и контроль качества | 4 | МПС |
| 182 | Химическая промышленность | 3814009000 | Прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные; готовые составы для удаления красок или лаков | Диспергатор, Индустриальный растворитель | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Отбор проб и контроль качества 5. Розлив и маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Отбор проб и контроль качества | 4 | МПС |
| 183 | Химическая промышленность | 3815909000 | Прочие инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не включенные | Прочие инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные или не включенные | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества 4. Розлив и упаковка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 184 | Химическая промышленность | 3819000000 | Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов | Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества 4. Розлив и упаковка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 185 | Химическая промышленность | 3820000000 | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые. Водно-гликолевые растворы (ВГР). Концентрат. | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Приготовление и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация 4. Отстаивание 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка, маркировка | 6 | 1. Приготовление и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 186 | Химическая промышленность | 3822190001 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006; сертифицированные эталонные материалы: реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы: прочие: иммунологические продукты | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006; сертифицированные эталонные материалы: реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы: прочие: иммунологические продукты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Нанесение на подложку (пропитка) 4. Сушка 5. Стабилизация 6. Контроль качества 7. Фасовка и сборка наборов | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 187 | Химическая промышленность | 3822900000 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006; сертифицированные эталонные материалы: прочие | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006; сертифицированные эталонные материалы: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Нанесение на подложку (пропитка) 4. Сушка 5. Стабилизация 6. Контроль качества 7. Фасовка и сборка наборов | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 188 | Химическая промышленность | 3823199000 | Прoчие промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; | Монокарбоновые жирные кислоты, кислотные масла после рафинирования | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Гидролиз (расщепление жиров) 3. Отделение жирных кислот 4. Очистка от примесей 5. Фракционирование 6. Получение и сбор масел 7. Фасовка упаковка | 7 | 1. Гидролиз (расщепление жиров) 2. Отделение жирных кислот 3. Очистка от примесей 4. Фракционирование 5. Получение и сбор масел | 5 | МПС |
| 189 | Химическая промышленность | 3824400000 | Добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов | противоморозная добавка Суперпластификаторы, Пластификаторы, замедлители и ускортели твердения, противоморозные, интенсификаторы помола, воздухововлекающие добваки, добавки для жестких смесей, добавки для строительных растворов, смазки для форм и опалубки, безщелочной ускоритель схватывания, полифункциональные модификаторы, пусковая смесь для бетононасоса | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества 4. Розлив и маркировка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 190 | Химическая промышленность | 3824994500 | Прочие готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), прочие составы, препятствующие образованию накипи, и аналогичные продукты | Котловая присадка для очистки систем пароконденсата, ингибитор отложений, очиститель мембран, ингибитор | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Фильтрация 3. Смешивание 4. Стабилизация 5. Отстаивание 6. Контроль качества 7. Фасовка, упаковка, маркировка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 191 | Химическая промышленность | 3824997000 | Прочие готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные: составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве | Краска огнезащитная, Грунт-эмаль | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Диспергирование 4. Постановка на тип 5. Контроль качества 6. Розлив и маркировка | 6 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 192 | Химическая промышленность | 3824997000 | Прочие готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные: составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве | Краска огнезащитная | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Формование 4. Термическая обработка 5. Охлаждение 6. Отверждение 7. Обработка поверхности 8. Отделка | 8 | 1. Смешивание 2. Формование 3. Термическая обработка | 3 | МПС |
| 193 | Химическая промышленность | 3824999201 | Прочие готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; прочие продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные, прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные: жидкие при температуре 20 °C составы антикоррозионные, содержащие амины в качестве активных составляющих | Прочие готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; прочие продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные, прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные: жидкие при температуре 20 °C составы антикоррозионные, содержащие амины в качестве активных составляющих | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества 4. Розлив и упаковка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 194 | Химическая промышленность | 3824999601 | Прочие готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные: составы антикоррозионные, содержащие амины в качестве активных составляющих | Ингибитор | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Отстаивание 4. Контроль качества 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 195 | Химическая промышленность | 3824999608 | Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие | Реагент комплексного действия "ВС-1" (флококоагулянт, сорбент, соосадитель) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1.Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешение компонентов в реакторе и нагрев. 3. Проведение неорганического синтеза 4. Охлаждение синтезированного вещества 5. Контроль качества 6. Розлив и фасовка | 6 | 1.Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешение компонентов в реакторе и нагрев. 3. Проведение неорганического синтеза 4. Охлаждение синтезированного вещества 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 196 | Химическая промышленность | 3824999608 | Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие | Присадка противотурбулентная, Флюс, Коагулянт, Ингибитор коррозии Подкислитель Реагенты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Отстаивание 4. Контроль качества 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 197 | Химическая промышленность | 3901109000 | Прочий полиэтилен, с удельным весом менее 0.94 | Прочий полиэтилен, с удельным весом менее 0.94 | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Охлаждение 4. Стабилизация 5. Гранулирование 6. Фасовка, упаковка, маркировка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Охлаждение 4. Стабилизация 5. Гранулирование | 5 | МПС |
| 198 | Химическая промышленность | 3901109000 | Прочий полиэтилен, с удельным весом менее 0.94 | Полиэтилен вторичный | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов (фоссырья, серной кислоты и жидкого аммиака) 2. Нейтрализация ЭФК аммиаком 3. Выпаривание аммонизированной пульпы 4. Доаммонизация упаренной пульпы 5. Гранулирование 6. Охлаждение | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (фоссырья, серной кислоты и жидкого аммиака) 2. Нейтрализация ЭФК аммиаком 3. Выпаривание аммонизированной пульпы 4. Доаммонизация упаренной пульпы 5. Гранулирование | 5 | МПС |
| 199 | Химическая промышленность | 3902200000 | Полиизобутилен | Полиизобутилен | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Нейтрализация реакционной смеси 4. Очистка (удаление остатков мономера и растворителя) 5. Гранулирование 6. Фасовка, упаковка, маркировка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Охлаждение 4. Стабилизация 5. Гранулирование | 5 | МПС |
| 200 | Химическая промышленность | 3904210000 | Прочий поливинилхлорид непластифицированный | Прочий поливинилхлорид непластифицированный | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Отделение 4. Сушка полимера 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Отделение 4. Сушка полимера | 4 | МПС |
| 201 | Химическая промышленность | 3904220009 | Прочий поливинилхлорид пластифицированный | Прочий поливинилхлорид пластифицированный | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Смешивание с добавками 4. Компаундирование 5. Формование и охлаждение 6. Фасовка, упаковка, маркировка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Смешивание с добавками 4. Компаундирование 5. Формование и охлаждение | 5 | МПС |
| 202 | Химическая промышленность | 3906901000 | Поли[n-(3-гидроксиимино-1,1-диметилбутил)акриламид] | Флокулянты, Реагенты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Отбор проб и контроль качества 5. Упаковка и маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация и отстаивание 4. Отбор проб и контроль качества | 4 | МПС |
| 203 | Химическая промышленность | 3906909007 | Прочие акриловые полимеры в первичных формах, прочие | Коагулянты, Реагенты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Стабилизация 4. Отстаивание 5. Контроль качества 6. Фасовка, упаковка, маркировка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 204 | Химическая промышленность | 3907299009 | Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах: полиэфиры простые прочие: прочие: прочие: прочие | Флотационные агенты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов в реактор 2. Смешивание 3. Контроль качества 4. Фасовка, упаковка, маркировка | 4 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов в реактор 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 205 | Химическая промышленность | 3907300000 | Смолы эпоксидные | Смола эпоксидная | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Диспергирование 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и фасовка | 5 | 1. Диспергирование 2. Постановка на тип 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 206 | Химическая промышленность | 3907300009 | Смолы эпоксидные, прочие | Смолы эпоксидные, прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Диспергирование 3. Постановка на тип 4. Контроль качества 5. Розлив и фасовка | 5 | 1. Диспергирование 2. Постановка на тип 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 207 | Химическая промышленность | 3907500000 | Смолы алкидные | Смола алкидная, SLO/SMO | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Реакция масел с многоатомным спиртом (спиртолиз) 3. Добавление кислот/ангидридов 4. Конденсационная полимеризация (реакция конденсации с выделением воды) 5. Удаление влаги 6. Контроль качества 7. Охлаждение смолы и добавление растворителя для получения лака 8. Фильтрация 9. Розлив и фасовка | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Реакция масел с многоатомным спиртом (спиртолиз) 3. Конденсационная полимеризация (реакция конденсации с выделением воды) 4. Удаление влаги 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 208 | Химическая промышленность | 3907911000 | Полиэфиры сложные ненасыщенные, жидкие | Полиэфиры сложные ненасыщенные, жидкие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества 4. Розлив и упаковка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 209 | Химическая промышленность | 3907999000 | Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах: прочие | Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах: прочие | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества 4. Розлив и упаковка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание (синтез) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 210 | Химическая промышленность | 3909100000 | Смолы карбамидные и тиокарбамидные, в первичных формах | Синтетические карбамидоформальдегидные смолы | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление конденсационного раствора 3. Добавление катализатора 4. Нагрев реакционной массы 5. Конденсация 6. Доконденсация 7. Модификация и охлаждение 8. Контроль качества | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление конденсационного раствора 3. Добавление катализатора 4. Нагрев реакционной массы 5. Конденсация 6. Доконденсация 7. Модификация и охлаждение 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 211 | Химическая промышленность | 3909400000 | Феноло-альдегидные смолы, в первичных формах | Синтетические фенолформальдегидные смолы | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление конденсационного раствора 3. Добавление катализатора 4. Нагрев реакционной массы 5. Конденсация 6. Доконденсация 7. Модификация и охлаждение 8. Контроль качества | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление конденсационного раствора 3. Добавление катализатора 4. Нагрев реакционной массы 5. Конденсация 6. Доконденсация 7. Модификация и охлаждение 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 212 | Химическая промышленность | 3909501000 | Полиуретан, сополимер 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата, в виде раствора в n,n-диметилацетамиде с содержанием полимера 50 мас% или более | Полиуретан, сополимер 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата, в виде раствора в n,n-диметилацетамиде с содержанием полимера 50 мас% или более | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение мономеров в в n,n-диметилацетамиде 3. Поликонденсация (полиаддиция) 4. Контроль вязкости и содержания полимера 5. Охлаждение 6. Стабилизация | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение мономеров в в n,n-диметилацетамиде 3. Поликонденсация (полиаддиция) 4. Контроль вязкости и содержания полимера 5. Охлаждение 6. Стабилизация | 6 | МПС |
| 213 | Химическая промышленность | 3911909800 | Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, политерпены, полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к данной группе, в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие: прочие | Осветляющие добавки, Реагенты | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Загрузка в реактор 3. Смешивание 4. Контроль качества 5. Упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Загрузка в реактор 3. Смешивание 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 214 | Химическая промышленность | 3914000000 | Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901-3913, в первичных формах | Смола ионообменная | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Водоподготовка 3. Обработка ионитов 4. Подготовка специальных растворов 5. Загрузка ионообменных смол 6. Промывка (перезарядка) 7. Формовка смолы 8. Регенерация различными растворами 9. Активация смолы 10. Контроль качества 11. Фасовка, упаковка и маркировка | 11 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Обработка ионитов 3. Формовка смолы 4. Активация смолы 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 215 | Химическая промышленность | 3916100000 | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров этилена | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров этилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Намотка 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Намотка | 5 | МПС |
| 216 | Химическая промышленность | 3916200000 | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида | ПВХ-профили, используемые для изготовления оконных и дверных конструкций | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон | 4 | МПС |
| 217 | Химическая промышленность | 3916200000 | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из полимеров винилхлорида | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Намотка 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Намотка | 5 | МПС |
| 218 | Химическая промышленность | 3916905000 | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке из продуктов полиприсоединения | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке из продуктов полиприсоединения | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Намотка 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Намотка | 5 | МПС |
| 219 | Химическая промышленность | 3917211000 | Трубы, трубки и шланги,жесткие, из полимеров этилена, бесшовные, нарезанные на отрезки, длина которых превышает макс. Размер поперечного сечения с обраб. Или необработанной поверхностью.. | Трубы, трубки и шланги,жесткие, из полимеров этилена, бесшовные, нарезанные на отрезки, длина которых превышает макс. размер поперечного сечения с обраб. или необработанной поверхностью | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 220 | Химическая промышленность | 3917219009 | Прочие трубы бесшовные и нарезанные на отрезки прочие | Трубы напорные из полиэтилена для водоснабжения и газоснабжения, трубы напорные из полиэтилена для водоснабжения и газопроводов с защитным слоем | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка и загрузка сырья 3. Гравиметрическая дозировка компонентов 4. Экструзия 5. Формовка в трубной головке 6. Калибровка 7. Охлаждение 8. Покрытие-нанесение защитного слоя (при необходимости) 9. Маркировка 10. Протяжка 11. Резка 12. Испытания | 12 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка и загрузка сырья 3. Гравиметрическая дозировка компонентов 4. Экструзия 5. Формовка в трубной головке 6. Калибровка 7. Охлаждение 8. Маркировка 9. Резка 10. Испытания | 10 | МПС |
| 221 | Химическая промышленность | 3917221000 | Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена, бесшовные и нрезанные на отрезки с обработанной или необработанной поверхностью, длина которых превышает макс. Размер поперечного сечения... | Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена, бесшовные и нрезанные на отрезки с обработанной или необработанной поверхностью, длина которых превышает макс. Размер поперечного сечения... | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 222 | Химическая промышленность | 3917229009 | Прочие трубы из полимеров пропилена | Прочие трубы из полимеров пропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 223 | Химическая промышленность | 3917231009 | Прочие трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарез.на отр., дли.кот.превышает макс.размер попер.сечения с обраб.или необр.поверхностью,но не подв.к/л иной обраб. | Прочие трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарез.на отр., дли.кот.превышает макс.размер попер.сечения с обраб.или необр.поверхностью,но не подв.к/л иной обраб. | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 224 | Химическая промышленность | 3917239009 | Прочие трубы из полимеров винилхлорида: прочие | Прочие трубы из полимеров винилхлорида: прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Калибровка 4. Охлаждение 5. Протяжка, нарезка, намотка (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 225 | Химическая промышленность | 3917290009 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из прочих пластмасс и прочие | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из прочих пластмасс и прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Намотка 3. Отверждение 4. Извлечение мандрели (оснастки) 5. Формирование конуса 6. Обработка, калибровка 7. Маркировка 8. Испытания | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Намотка 3. Отверждение 4. Извлечение мандрели (оснастки) 5. Формирование конуса | 5 | МПС |
| 226 | Химическая промышленность | 3917310008 | Прочие трубы, трубки и шланги, из пластмасс, гибкие, выдерживающие давление до 27 6 мпа прочие | Прочие трубы, трубки и шланги, из пластмасс, гибкие, выдерживающие давление до 27 6 мпа прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия внутреннего слоя 3. Армирование 4. Экструзия внешнего слоя 5. Охлаждение и калибровка 6. Испытания на давление 7. Нарезка и упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия внутреннего слоя 3. Армирование 4. Экструзия внешнего слоя 5. Охлаждение и калибровка 6. Испытания на давление | 6 | МПС |
| 227 | Химическая промышленность | 3917320001 | Трубы трубки шланги и их фитинги из пластм.:пр., не армир.или не комб.с др.матер. без фитингов:бесшовные и нарез.на отрезки с дл..>макс.разм.поп.сеч. с обр.или необр.поверхн.без какой-либо иной обраб. | Трубы, трубки и шланги прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Калибровка 5. Нарезка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Калибровка 5. Нарезка | 5 | МПС |
| 228 | Химическая промышленность | 3917320009 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс:прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов: прочие | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс:прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов: прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Калибровка 5. Нарезка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Калибровка 5. Нарезка | 5 | МПС |
| 229 | Химическая промышленность | 3917390008 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс: прочие | Трубы гибкие полимерные армированные (ГПАТ) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Экструзия внутреннего слоя (лайнера): расплавление и формование полиэтилена 2. Вакуумное калиброваэние и охлаждение лайнера 3. Намотка армирующих лент 4. Экструзия наружного защитного слоя полиэтилена 5. Охлаждение и стабилизация готовой трубы 6. Маркировка трубы 7. Намотка трубы в рулон или секцию на мотатель 8. Визуальный контроль и контроль геометрии 9. Гидравлическое испытание готовой трубы на прочность и герметичность 10. Упаковка, биркование, хранение | 10 | 1. Экструзия внутреннего слоя (лайнера): расплавление и формование полиэтилена 2. Вакуумное калиброваэние и охлаждение лайнера 3. Намотка армирующих лент 4. Экструзия наружного защитного слоя полиэтилена 5. Охлаждение и стабилизация готовой трубы 6. Маркировка трубы 7. Намотка трубы в рулон или секцию на мотатель | 7 | МПС |
| 230 | Химическая промышленность | 3917390008 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс: прочие | Металлопластиковые трубы PERT-AL-PERT | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Смешивание полимерного сырья в миксере 2. Экструзия внутреннего слоя PERT 3. Калибровка и охлаждение внутреннего слоя 4. Нанесение первого клеевого слоя (адгезива) 5. Формирование алюминиевого слоя и его соединение с клеевым слоем, последующее охлаждение 6. Нанесение второго клеевого слоя (адгезива) 7. Экструзия наружного слоя PERT и соединение с предыдущими слоями 8. Охлаждение готовой трубы, маркировка и намотка в бухты | 8 | 1. Смешивание полимерного сырья в миксере 2. Экструзия внутреннего слоя PERT 3. Калибровка и охлаждение внутреннего слоя 4. Нанесение первого клеевого слоя (адгезива) 5. Формирование алюминиевого слоя и его соединение с клеевым слоем, последующее охлаждение 6. Нанесение второго клеевого слоя (адгезива) 7. Экструзия наружного слоя PERT и соединение с предыдущими слоями | 7 | МПС |
| 231 | Химическая промышленность | 3917390008 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс: прочие | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс: прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Намотка 3. Отверждение 4. Извлечение мандрели (оснастки) 5. Формирование конуса 6. Обработка, калибровка 7. Маркировка 8. Испытания | 8 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Намотка 3. Отверждение 4. Извлечение мандрели (оснастки) 5. Формирование конуса | 5 | МПС |
| 232 | Химическая промышленность | 3917390008 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс: прочие | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс: прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Разметка и раскрой заготовок 2. Установка заготовки в раздувочный аппарат 3. Выдержка в печи 4. Обработка 5. Сборка комплектующих | 5 | 1. Разметка и раскрой заготовок 2. Установка заготовки в раздувочный аппарат 3. Выдержка в печи 4. Обработка 5. Сборка комплектующих | 5 | МПС |
| 233 | Химическая промышленность | 3917400009 | Фитинги прочие | Фитинги прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка мандрели 2. Намотка 3. Отверждение 4. Извлечение 5. Формование 6. Испытания | 7 | 1. Подготовка мандрели 2. Намотка 3. Отверждение 4. Формование | 4 | МПС |
| 234 | Химическая промышленность | 3917400009 | Фитинги прочие | Фитинги прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Калибровка 5. Нарезка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Калибровка 5. Нарезка | 5 | МПС |
| 235 | Химическая промышленность | 3918101000 | Покрытия для пола из полимер. Мат-лов, самокл, или несамокл., в рулонах или пластинах; покрытия полимер. Для стен и потолков, указ. В прим.9 к д.гр.,сост.из основы, проп.или покрытой поливинилхлоридом | Покрытия для пола, стен или потолков из полимеров винилхлорида, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах, указанные в примечании 9 к данной группе, состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов (компаунда) 2. Экструзия 3. Вальцевание 4. Нанесение декоративного слоя (при необходимости) 5. Нанесение клеевого слоя (при необходимости) 6. Охлаждение и резка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (компаунда) 2. Экструзия 3. Вальцевание 4. Охлаждение и резка | 4 | МПС |
| 236 | Химическая промышленность | 3918109000 | Покрытия для пола самоклеющиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен или потолков, указанные в прим.9 к данной группе из прочих полимеров винилхлорида | Покрытия для пола самоклеющиеся или несамоклеящиеся, покрытия полимерные для стен или потолков | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов (компаунда) 2. Экструзия 3. Каландрирование 4. Нанесение декоративного слоя (при необходимости) 5. Нанесение клеевого слоя (при необходимости) 6. Охлаждение и резка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (компаунда) 2. Экструзия 3. Каландрирование 4.Охлаждение и резка | 4 | МПС |
| 237 | Химическая промышленность | 3919101500 | Полосы (или ленты) в рулонах шириной не более 20 см с покрытием из полипропилена | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 238 | Химическая промышленность | 3919101900 | Прочие полосы или ленты с покрытием из невулканизированного натурального или синтетического каучука в рулонах шириной не более 20 см | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 239 | Химическая промышленность | 3919108000 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см: прочие | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см: прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Каландрирование 4. Нанесение декоративного слоя (при необходимости) 5. Нанесение клеевого слоя (при необходимости) 6. Охлаждение, намотка и резка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Каландрирование 4. Охлаждение, намотка и резка | 4 | МПС |
| 240 | Химическая промышленность | 3919108000 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах шириной не более 20 см: прочие | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 241 | Химическая промышленность | 3919900000 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие | Знаки, таблички, стенды, бирки и прочая продукция на на самоклеящейся основе | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Механическая обработка (обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 3. Нанесение изображения /текста (типография) 4. Формирование (ламинация , пробивка отверстий, фрезеровка или закругление углов, наклейка двустороннего скотча или магнитной основы) 5. Контроль качества | 5 | 1. Механическая обработка (обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 2. Нанесение изображения /текста (типография) 3. Формирование (ламинация , пробивка отверстий, фрезеровка или закругление углов, наклейка двустороннего скотча или магнитной основы) 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 242 | Химическая промышленность | 3919900000 | Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: прочие | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 243 | Химическая промышленность | 3920102300 | Пленка полиэтиленовая толщиной 20 мкм или более, но не более 40 мкм, для получения пленки фоторезиста, используемой в производстве полупроводниковых или печатных схем | Пленка полиэтиленовая толщиной 20 мкм или более, но не более 40 мкм, для получения пленки фоторезиста, используемой в производстве полупроводниковых или печатных схем | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Калибровка и контроль толщины 4. Охлаждение 5. Поверхностная обработка 6. Намотка и упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Калибровка и контроль толщины | 3 | МПС |
| 244 | Химическая промышленность | 3920102400 | Прочие из полимеров этилена,удельный вес менее 0,94,толщиной не более 0,125 мм, ненапечатанная, растягивающаяся пленка | Прочие из полимеров этилена,удельный вес менее 0,94,толщиной не более 0,125 мм, ненапечатанная, растягивающаяся пленка | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Калибровка и контроль толщины 4. Охлаждение 5. Поверхностная обработка 6. Намотка и упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Калибровка и контроль толщины | 3 | МПС |
| 245 | Химическая промышленность | 3920102500 | Плиты листы пленка и полосы или ленты пр. непористые и неармированные, еслоистые без подложки и не соедин.аналог.спос.с др.матер. толщ.<=0 125мм:из полиэтилена с удельным весом: <0 94: прочие | Пленка полиэтиленовая | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование заготовки (при необходимости) 4. Раздув заготовки и образование рукава (пузыря) 5. Охлаждение 6. Формирование полотна 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Формирование полотна | 4 | МПС |
| 246 | Химическая промышленность | 3920102800 | Плиты, пленка, листы, фольга и полоса..., непористые и неармир., неслоистые, без подложки и несоединенные аналог. Сп-бом с др.мат-лами толщиной более 0,125 мм из полиэтилена с уд.весом 0,94 или более | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из полиэтилена, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами, толщиной не более 0,125 мм, с удельным весом 0,94 или более | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование заготовки (при необходимости) 4. Раздув заготовки и образование рукава (пузыря) 5. Охлаждение 6. Формирование полотна 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Формирование полотна | 4 | МПС |
| 247 | Химическая промышленность | 3920104009 | Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие, из полимеров этилена, толщиной не более 0,125 мм, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами | Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты прочие, из полимеров этилена, толщиной не более 0,125 мм, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование заготовки (при необходимости) 4. Раздув заготовки и образование рукава (пузыря) 5. Охлаждение 6. Формирование полотна 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Формирование полотна | 4 | МПС |
| 248 | Химическая промышленность | 3920108909 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из полимеров этилена, толщиной более 0,125 мм, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из полимеров этилена, толщиной более 0,125 мм, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование заготовки (при необходимости) 4. Раздув заготовки и образование рукава (пузыря) 5. Охлаждение 6. Формирование полотна 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Формирование полотна | 4 | МПС |
| 249 | Химическая промышленность | 3920202109 | Плиты, листы, пленка, фольга и полоса ,непористые и неармир., неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами из полимеров пропилена толщиной не более 0,10 мм биаксиально ориентированные: прочие | Пленка полиэтиленовая | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов (сушка полимера, окрашивание и смешение гранул) 2. Экструзия 3. Формование заготовки (при необходимости) 4. Раздув заготовки и образование рукава (пузыря) 5. Охлаждение 6. Формирование полотна 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (сушка полимера, окрашивание и смешение гранул) 2. Экструзия 3. Формирование полотна 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 250 | Химическая промышленность | 3920202109 | Плиты, листы, пленка, фольга и полоса ,непористые и неармир., неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами из полимеров пропилена толщиной не более 0,10 мм биаксиально ориентированные: прочие | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 251 | Химическая промышленность | 3920202900 | Прочие плиты, пленка, фольга и полоса, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные анал.сп-бом из полимеров пропилена толщиной не более 0,10 мм | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 252 | Химическая промышленность | 3920208000 | Плиты листы пленка и полосы или ленты прочие из полимеров пропилена непористые и неармированные неслоистые без подложки и не соедин.аналог.способом с другими материалами:толщиной более 0 10 мм | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 253 | Химическая промышленность | 3920300009 | Плиты, листы, пленки, фольга и полоса прочие, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами из полимеров стирола | Плиты, листы, пленки, фольга и полоса прочие, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами из полимеров стирола | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование заготовки (при необходимости) 4. Раздув заготовки и образование рукава (пузыря) 5. Охлаждение 6. Формирование полотна 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Формирование полотна | 4 | МПС |
| 254 | Химическая промышленность | 3920431009 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, из полимеров винилхлорида содержащие не менее 6 мас.% пластификаторов толщиной не более 1 мм: прочие | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, из полимеров винилхлорида содержащие не менее 6 мас.% пластификаторов толщиной не более 1 мм: прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка или намотка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка или намотка | 4 | МПС |
| 255 | Химическая промышленность | 3920992100 | Полиимидный лист и полоса или лента, непокрытые или покрытые, или с покрытием толькопластмассой | Полиимидный лист и полоса или лента, непокрытые или покрытые, или с покрытием толькопластмассой | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование плҰнки или листа 3. Полимеризация 4. Покрытие (при необходимости) 5. Резка и намотка 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование плҰнки или листа 3. Полимеризация 4. Покрытие (при необходимости) 5. Резка и намотка | 5 | МПС |
| 256 | Химическая промышленность | 3920999000 | Плиты, листы, пленки, фольга и полоса прочие, из прочих полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с другими материалами | Плиты, листы, пленки, фольга и полоса прочие, из прочих полимерных материалов, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные с другими материалами | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование заготовки (при необходимости) 4. Раздув заготовки и образование рукава (пузыря) 5. Охлаждение 6. Формирование полотна 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение 4. Формирование полотна | 4 | МПС |
| 257 | Химическая промышленность | 3921110000 | Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров стирола | Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров стирола | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и вспенивание (экструзия) 3. Формование в плоские изделия 4. Охлаждение и стабилизация 5. Нарезка 6. Упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и вспенивание (экструзия) 3. Формование в плоские изделия 4. Охлаждение и стабилизация 5. Нарезка | 5 | МПС |
| 258 | Химическая промышленность | 3921120000 | Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида | Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров винилхлорида | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия / каландрирование 3. Формование пористого материала 4. Охлаждение и стабилизация 5. Нарезка 6. Упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия / каландрирование 3. Формование пористого материала 4. Охлаждение и стабилизация | 4 | МПС |
| 259 | Химическая промышленность | 3921131000 | Плиты, листы, пленка, фольга и полоса, пористые гибкие из полиуретанов | Плиты, листы, пленка, фольга и полоса, пористые гибкие из полиуретанов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Реакция и вспенивание 4. Формование 5. Полимеризация и отверждение 6. Резка и формовка 7. Упаковка, маркировка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Реакция и вспенивание 4. Формование 5. Полимеризация и отверждение 6. Резка и формовка | 6 | МПС |
| 260 | Химическая промышленность | 3921139000 | Прочие пористые плиты, пленка, листы, фольга и полоса из полиуретанов | Прочие пористые плиты, пленка, листы, фольга и полоса из полиуретанов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Реакция и вспенивание 4. Формование 5. Полимеризация и отверждение 6. Резка и формовка 7. Упаковка, маркировка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Реакция и вспенивание 4. Формование 5. Полимеризация и отверждение 6. Резка и формовка | 6 | МПС |
| 261 | Химическая промышленность | 3921190000 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из прочих пластмасс | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из прочих пластмасс | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка или намотка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка или намотка | 4 | МПС |
| 262 | Химическая промышленность | 3921901000 | Из полиэфиров сложных, листы и плиты гофрированные и прочие | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, из продуктов конденсации или полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированных или немодифицированных, из полиэфиров сложных, прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Охлаждение 4. Формование 5. Термофиксация 6. Нарезка и намотка/укладка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Охлаждение 4. Формование | 4 | МПС |
| 263 | Химическая промышленность | 3921905500 | Прочие плиты, листы, пленка и полосы или ленты из продуктов конденсации или полимеризации с перегруппировкой, химически модифицированные или немодифицированных | лист полиуретановый, футеровка желоба, полоса, футеровка листовая, пластина, | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Изготовление пресс-формы для заливки листа(при необходимости) 2. Подготовка компонентов, смешивание 3. Разливка смеси в формы 4. Термостатирование в печи 5. Конечная обработка (остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя) 6. Нарезка на полосы (при необходимости) | 6 | 1. Подготовка компонентов, смешивание 2. Разливка смеси в формы 3. Термостатирование в печи 4. Конечная обработка (остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя) | 4 | МПС |
| 264 | Химическая промышленность | 3921906000 | Прочие плиты, листы, пленка, фольга, и полоса или ленты из продуктов полиприсоединения | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 265 | Химическая промышленность | 3921909000 | Прочие плиты, листы, пленки и полосы или ленты из пластмасс | Листы, плиты, полосы из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья (при необходимости добавление красителей, стабилизаторов, модификаторов ударной прочности) 2. Экструзия 3. Формование листа 4. Каландирование 5. Охлаждение 6. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 7. Проведение испытаний 8. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка 9. Переработка обрезков | 9 | 1. Экструзия 2. Формование листа 3. Каландирование 4. Охлаждение 5. Механическая обработка (тяга и обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов и т.д.) 6. Проведение испытаний 7. Формовка (намотка и укладка листов) и упаковка | 7 | МПС |
| 266 | Химическая промышленность | 3922900000 | Прочие ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и крышки для них,бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | Прочие ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и крышки для них,бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование ( литье под давлением, вакуумное формование, экструзия) 3. Охлаждение и калибровка 4. Обработка (шлифовка, полировка, нанесение декоративных покрытий) 5. Сборка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование ( литье под давлением, вакуумное формование, экструзия) 3. Охлаждение и калибровка 4. Обработка (шлифовка, полировка, нанесение декоративных покрытий) 5. Сборка | 5 | МПС |
| 267 | Химическая промышленность | 3923100000 | Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмасс | Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмасс | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия/литье под давлением 3. Охлаждение и стабилизация 4. Обработка (шлифовка, полировка, нанесение декоративных покрытий) 5. Сборка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия/литье под давлением 3. Охлаждение и стабилизация 4. Обработка (шлифовка, полировка, нанесение декоративных покрытий) 5. Сборка | 5 | МПС |
| 268 | Химическая промышленность | 3923210000 | Мешки и сумки (вкл.конические) из полимеров этилена | Мешки, сумки | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия пленки 3. Охлаждение и намотка 4. Нарезка и формовка 5. Нанесение печати на поверхность пленки | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия пленки 3. Охлаждение и намотка 4. Нарезка и формовка | 4 | МПС |
| 269 | Химическая промышленность | 3923301010 | Преформы для изготовления изделий емкостью не более 2 л | Преформы для изготовления изделий емкостью не более 2 л | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и литьҰ под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Контроль качества | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и литьҰ под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 270 | Химическая промышленность | 3923301010 | Преформы для изготовления изделий емкостью не более 2 л | Преформы для изготовления изделий емкостью не более 2 л | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и литьҰ под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Контроль качества | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и литьҰ под давлением 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 271 | Химическая промышленность | 3923301090 | Прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия, емкостью не более 2 л | Стакан (белый/прозрачный) РР с офсетной печатью различных дизайнов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Производство полимерного листа методом экструзии 3. Формование изделия из полимерного листа 4. Контроль качества и отбраковка некондиционных изделий 5. Декорирование изделий методом сухого офсета 6. Производственный контроль качества и отбраковка некондиционных декорированных изделий 7. Упаковка, маркировка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Производство полимерного листа методом экструзии 3. Формование изделия из полимерного листа 4. Контроль качества и отбраковка некондиционных изделий | 4 | МПС |
| 272 | Химическая промышленность | 3923309010 | Преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л | Преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и литьҰ под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Контроль качества | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и литьҰ под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 273 | Химическая промышленность | 3923309090 | Прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия | Прочие бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование изделия и 4. Контроль качества и отбраковка некондиционных изделий 5. Упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование изделия и 4. Контроль качества и отбраковка некондиционных изделий | 4 | МПС |
| 274 | Химическая промышленность | 3923409000 | Прочие катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия из пластмасс | Пусковая катушка | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье под давлением 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Штамповка медного контакта 6. Заготовка (раскрой и резка металлической трубы) 7. Гибка заготовки 8. Сборка 9. Упаковывание и маркирование 10. Контроль | 10 | 1. Литье 2. Штамповка медного контакта 3. Заготовка (раскрой и резка металлической трубы) 4. Гибка заготовки 5. Сборка 6. Упаковывание и маркировка | 6 | МПС |
| 275 | Химическая промышленность | 3923501000 | Пробки и колпачки для закупорки бутылок из пластмасс | Пробки и колпачки для закупорки бутылок из пластмасс | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Обработка (шлифовка, нарезка резьбы, установка уплотнительных элементов, контроль геометрии) 5. Контроль качества 6. Упаковка и маркировка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Обработка (шлифовка, нарезка резьбы, установка уплотнительных элементов, контроль геометрии) | 4 | МПС |
| 276 | Химическая промышленность | 3923509000 | Прочие пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки из пластмассы | Прочие пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки из пластмассы | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Обработка (шлифовка, нарезка резьбы, установка уплотнительных элементов, контроль геометрии) 5. Контроль качества 6. Упаковка и маркировка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье под давлением 3. Охлаждение и выброс из формы 4. Обработка (шлифовка, нарезка резьбы, установка уплотнительных элементов, контроль геометрии) | 4 | МПС |
| 277 | Химическая промышленность | 3923900000 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:прочие | Колпак для реле | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сверловка 3. Вальцовка 4. Сборка 5. Сварка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сверловка 3. Сборка 4. Сварка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 278 | Химическая промышленность | 3923900000 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:прочие | Пробки, крышки, колпаки, укупорочные средства | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сверловка 3. Вальцовка 4. Сборка 5. Сварка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Сверловка 2. Сборка 3. Сварка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 279 | Химическая промышленность | 3924100000 | Посуда столовая и кухонная из пластмасс | Посуда столовая и кухонная из пластмасс | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Обработка (удаление облоя, возможная шлифовка краҰв, сверление или установка дополнительных элементов) 5. Декор и маркировка 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 280 | Химическая промышленность | 3924900001 | Прочие посуды столовые и кухонные, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из целлюлозы регенерированной | Прочие посуды столовые и кухонные, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из целлюлозы регенерированной | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Обработка (удаление облоя, возможная шлифовка краҰв, сверление или установка дополнительных элементов) 5. Декор и маркировка 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 281 | Химическая промышленность | 3924900009 | Прочие посуды столовые и кухонные, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, прочие | Прочие посуды столовые и кухонные, приборы столовые и кухонные принадлежности, предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Обработка (удаление облоя, возможная шлифовка краҰв, сверление или установка дополнительных элементов) 5. Декор и маркировка 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 282 | Химическая промышленность | 3925100000 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом более 300 л из пластмасс | Стеклопластиковые Резервуары, Сосуды и Ңмкости от 1м3 до 200м3 | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка линии к намотке (установка матрицы, выбор программы параметров намотки: частота, угол, толщина и т.д.) 3. Намотка и напыление первого слоя (химстойкий/питьевой) 4. Шлифовка поверхности 5. Замена сырья на линии 6. Намотка внешнего слоя 7. Полимеризация 8. Производство боковин методом выкладки/Полимеризация 9. Сборка изделия 10. Проведение испытаний | 10 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка линии к намотке (установка матрицы, выбор программы параметров намотки: частота, угол, толщина и т.д.) 3. Намотка и напыление первого слоя (химстойкий/питьевой) 4. Шлифовка поверхности 5. Замена сырья на линии 6. Намотка внешнего слоя 7. Полимеризация 8. Производство боковин методом выкладки/Полимеризация 9. Сборка изделия 10. Проведение испытаний | 10 | МПС |
| 283 | Химическая промышленность | 3925100000 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом более 300 л из пластмасс | Емкости полиэтиленовые, изготовленные ротационным методом от 500 до 12000 л. | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Диспергирование (помол/измельчение) пластика 2. Ведение пигментов (окрашивание) 3. Ротационное формование (спекание перемолотого пластика) 4. Охлаждение/кристаллизация изделия 5. Слесарная доработка 6. Контроль качества | 6 | 1. Ротационное формование (спекание перемолотого пластика) 2. Охлаждение/кристаллизация изделия 3. Слесарная доработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 284 | Химическая промышленность | 3925100000 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом более 300 л из пластмасс | Резервуары, емкости, баки из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Механическая обработка листового материала 2. Формование (гибка листов) 3. Предсварочная подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание сварочных кромок) 4. Сварка полимерных элементов (в зависимости от метода: стыковая сварка, экструзионная, горячим воздухом) 5. Монтаж технологической арматуры и крепҰжных элементов (установка фитингов, фланцев, штуцеров, лестниц и т.п.) 6. Проведение испытаний 7. Финишная обработка и упаковка (удаление заусенцев, очистка, защита упаковкой) 8. Переработка обрезков | 8 | 1. Механическая обработка листового материала 2. Предсварочная подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание сварочных кромок) 3. Сварка полимерных элементов (в зависимости от метода: стыковая сварка, экструзионная, горячим воздухом) 4. Проведение испытаний | 4 | МПС |
| 285 | Химическая промышленность | 3925200000 | Двери и пороги для них, окна и их рамы из пластмасс | Двери и пороги для них, окна и их рамы из плаcтмасс | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2.Экструзия 3. Формование 4. Раскрой профилей коробки, импостов и створок 5. Механическая обработка (нарезка, фрезерование, вставка и крепление армирующих профилей, фрезерование технологических и функциональных отверстий) 6. Сваривание профильных заготовок, контуров и зачистка швов 7. Подготовка и сборка основных элементов (присоединение импостов, вставка уплотнителей, крепление фурнитуры) и дополнительных элементов (сборка сетки, замер, нарезка и вставка штапиков) конструкций 8. Остекление конструкций 9. Контроль качества 10. Маркировка, упаковка | 10 | 1. Раскрой профилей коробки, импостов и створок 2. Механическая обработка (нарезка, фрезерование, вставка и крепление армирующих профилей, фрезерование технологических и функциональных отверстий) 3. Сваривание профильных заготовок, контуров и зачистка швов 4. Подготовка и сборка основных элементов (присоединение импостов, вставка уплотнителей, крепление фурнитуры) и дополнительных элементов (сборка сетки, замер, нарезка и вставка штапиков) конструкций 5. Остекление конструкций 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 286 | Химическая промышленность | 3925300000 | Ставни, шторы (включая венецианские жалюзи), аналогичные изделия и их части, из пластмасс | Ставни, шторы (включая венецианские жалюзи), аналогичные изделия и их части, из пластмасс | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование (экструзия или литьҰ под давлением) 3. Охлаждение и нарезка 4. Сборка изделия 5. Отделка и проверка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование (экструзия или литьҰ под давлением) 3. Охлаждение и нарезка 4. Сборка изделия | 4 | МПС |
| 287 | Химическая промышленность | 3925901000 | Прочие фитинги и крепежные детали, предназначенные для постоянной установки в/или на дверях, окнах, лестницах, стенах или других частях зданий, из пластмасс | Прочие фитинги и крепежные детали, предназначенные для постоянной установки в/или на дверях, окнах, лестницах, стенах или других частях зданий, из пластмасс | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Механическая доработка (удаление облоя, сверление отверстий, нарезка резьбы (при необходимости), шлифовка) 5. Поверхностная обработка (нанесение покрытий (декоративных, антикоррозионных), маркировки или текстур) 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Механическая доработка (удаление облоя, сверление отверстий, нарезка резьбы (при необходимости), шлифовка) 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 288 | Химическая промышленность | 3925908001 | Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные, или не включенные, изготовленные из полиуретана | Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные, или не включенные, изготовленные из полиуретана | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) 6. Отделка и покраска 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) | 5 | МПС |
| 289 | Химическая промышленность | 3925908009 | Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные, или не включенные, прочие | Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные, или не включенные, прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) 6. Отделка и покраска 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) | 5 | МПС |
| 290 | Химическая промышленность | 3925908009 | Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные, или не включенные, прочие | Рамки для розеток и выключателей | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Упаковывание и маркирование 6. Контроль | 6 | 1. Литье под давлением 2. Упаковывание и маркирование 3. Контроль | 3 | МПС |
| 291 | Химическая промышленность | 3926100000 | Принадлежности канцелярские или школьные из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | Принадлежности канцелярские или школьные из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) 6. Отделка и покраска 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) | 5 | МПС |
| 292 | Химическая промышленность | 3926200000 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из пластмасс и прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914 | Комплект защитных щитков | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Пресование (отлевание) защитных щитков различных конфигураций 2. Раскрой тканий и фурнитуры для поддоспешной основы 3. Пошив поддоспешной основы 4. Закрепка защитных щитков к поддоспешной основе | 4 | 1. Пресование (отлевание) защитных щитков различных конфигураций 2. Раскрой тканий и фурнитуры для поддоспешной основы 3. Пошив поддоспешной основы | 3 | МПС |
| 293 | Химическая промышленность | 3926200000 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из пластмасс и прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из пластмасс и прочих материалов товарных позиций 3901 ¦ 3914 | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование (литье под давлением или экструзия) 3. Охлаждение и извлечение 4. Сборка 5. Обработка 6. Контроль качества 7. Стерилизация (при необходимости) 8. Упаковка и маркировка | 8 | 1. Формование (литье под давлением или экструзия) 2. Охлаждение и извлечение 3. Сборка 4. Обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 294 | Химическая промышленность | 3926300000 | Крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспортных средств или аналогичные изделия, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5) и прочие | Крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспортных средств или аналогичные изделия, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5) и прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) 6. Отделка и покраска 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) | 5 | МПС |
| 295 | Химическая промышленность | 3926400000 | Статуэтки и изделия декоративные прочие из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | Статуэтки и изделия декоративные прочие из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) 6. Отделка и покраска 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Литье в формы 3. Отверждение 4. Извлечение из формы 5. Механическая обработка (удаление облоя, резка, шлифовка и доработка для придания изделию нужной формы и размеров) | 5 | МПС |
| 296 | Химическая промышленность | 3926905000 | Прочие емкости перфорированные и аналогичные изделия, предназначенные для фильтрования воды на входах в дренажную систему, из пластмасс | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Механическая обработка листового материала 2. Формование (гибка листов) 3. Предсварочная подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание сварочных кромок) 4. Сварка полимерных элементов (в зависимости от метода: стыковая сварка, экструзионная, горячим воздухом) 5. Монтаж технологической арматуры и крепҰжных элементов (установка фитингов, фланцев, штуцеров, лестниц и т.п.) 6. Проведение испытаний 7. Финишная обработка и упаковка (удаление заусенцев, очистка, защита упаковкой) 8. Переработка обрезков | 8 | 1. Механическая обработка листового материала 2. Предсварочная подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание сварочных кромок) 3. Сварка полимерных элементов (в зависимости от метода: стыковая сварка, экструзионная, горячим воздухом) 4. Проведение испытаний | 4 | МПС |
| 297 | Химическая промышленность | 3926909200 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914: прочие: изготовленные из листового материала | Знаки, таблички, стенды, бирки и прочая продукция | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Механическая обработка (обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 3. Нанесение изображения /текста (типография) 4. Формирование (ламинация , пробивка отверстий, фрезеровка или закругление углов, наклейка двустороннего скотча или магнитной основы) 5. Контроль качества | 5 | 1. Механическая обработка (обрезка кромок, резка, зачистка, шлифовка и обезжиривание кромок листов) 2. Нанесение изображения /текста (типография) 3. Формирование (ламинация , пробивка отверстий, фрезеровка или закругление углов, наклейка двустороннего скотча или магнитной основы) 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 298 | Химическая промышленность | 3926909200 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914: прочие: изготовленные из листового материала | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Механическая обработка листового материала 2. Формование (гибка листов) 3. Предсварочная подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание сварочных кромок) 4. Сварка полимерных элементов (в зависимости от метода: стыковая сварка, экструзионная, горячим воздухом) 5. Монтаж технологической арматуры и крепҰжных элементов (установка фитингов, фланцев, штуцеров, лестниц и т.п.) 6. Проведение испытаний 7. Финишная обработка и упаковка (удаление заусенцев, очистка, защита упаковкой) 8. Переработка обрезков | 8 | 1. Механическая обработка листового материала 2. Предсварочная подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание сварочных кромок) 3. Сварка полимерных элементов (в зависимости от метода: стыковая сварка, экструзионная, горячим воздухом) 4. Проведение испытаний | 4 | МПС |
| 299 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Шар полый форсуночного скруббера | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Термоформование листа под давлением (нагревание) 3.Подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание) 4. Склеивание двух полусфер 5. Финишная обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Термоформование листа под давлением (нагревание) 3.Подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание) 4. Склеивание двух полусфер 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 300 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Прокладки полимерные рельсовых скреплений железнодорожного пути, Прокладка подпятника износостойкий элемент для подвижного состава, Полимерная втулка цапфы триангеля, Пробка пластиковая, Кронштейн Н образный, Втулка фланцевая полиэтиленовая, Уплотнения резиновые, Кожухи защитные, Муфта соединительная трубная, Уплотнения полимерные (для окон и дверей на вагоны), Уплотнитель для подвижного состава, Полимерный уплотнитель, Уплотнитель для подвижного состава термоэластопластовый | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Заготовительные операции 2. Изготовление комплектующих 3. Формование (литье под давлением или экструзия) 4. Охлаждение и извлечение 5. Обработка (токарная, слесарная) 6. Сборка 7. Контроль качества 8. Упаковка и маркировка | 8 | 1. Заготовительные операции 2. Обработка (токарная, слесарная) 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 301 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Полиуретановые опорные части Сальники полиуретановые Манжеты полиуретановые Полиуретановые мягкие соединения Полиуретановые шестеренки Пластины полиуретановые Полиуретановые брусы Полиуретановые патрубки | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка формы для заливки (и изготовление формы при необходимости) 2. Подготовка заливочной смеси из литьевого полиуретана 3. Заливка полиуретана 4. Полимеризация 5. Выдержка в печи 6. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка на токарном станке) | 6 | 1. Заливка полиуретана 2. Полимеризация 3. Выдержка в печи 4. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка на токарном станке) | 4 | МПС |
| 302 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Центратор-скребок, плавающий центратор-скребок для ЦВН | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Загрузка материала 3. Сушка материала 4. Литье под давлением: - выдержка под давлением; - выдержка при охлаждении; - удаление литников. 5. Контроль 6. Упаковывание | 6 | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Загрузка материала 3. Сушка материала 4. Литье под давлением 5. Контроль | 5 | МПС |
| 303 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Втулка фенопластовая | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Прессование 2. Механическая обработка 3. Контроль качества 4. Упаковывание | 4 | 1. Прессование 2. Механическая обработка 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 304 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Прокладка для рельсового скрепления | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка материала (сырья): - сушка материала 2. Литье под давлением (формирование заготовки) 3. Изъятие заготовок из литьевой машины: - укладка, транспортировка 4. Контроль 5. Приемо-сдаточные испытания изделия 6. Упаковывание | 6 | 1. Подготовка материала (сырья): - сушка материала 2. Литье под давлением (формирование заготовки) 3. Изъятие заготовок из литьевой машины: - укладка, транспортировка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 305 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Пластмассовый дюбель для рельсового скрепления | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка материала (сырья): - сушка материала 2. Литье под давлением (формирование заготовки) 3. Изъятие заготовок из литьевой машины: - укладка, транспортировка 4. Контроль 5. Приемо-сдаточные испытания изделия 6. Упаковывание | 6 | 1. Подготовка материала (сырья): - сушка материала 2. Литье под давлением (формирование заготовки) 3. Изъятие заготовок из литьевой машины: - укладка, транспортировка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 306 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Углонаправляющая плита для рельсового скрепления | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка материала (сырья): - сушка материала 2. Литье под давлением (формирование заготовки) 3. Изъятие заготовок из литьевой машины: - укладка 4. Влагонасыщение 5. Контроль 6. Приемо-сдаточные испытания изделия 7. Упаковывание | 7 | 1. Подготовка материала (сырья): - сушка материала 2. Литье под давлением (формирование заготовки) 3. Изъятие заготовок из литьевой машины: - укладка 4. Влагонасыщение 5. Контроль | 5 | МПС |
| 307 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие |  | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Изготовление (отливка) корпуса. 2. Изготовление фиксатора. 3. Сборка, Маркирование. 4. Проверка. 5. Упаковывание | 5 | 1. Изготовление фиксатора. 2. Сборка, Маркирование. 3. Проверка. | 3 | МПС |
| 308 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Механическая обработка листового материала 2. Формование (гибка листов) 3. Предсварочная подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание сварочных кромок) 4. Сварка полимерных элементов (в зависимости от метода: стыковая сварка, экструзионная, горячим воздухом) 5. Монтаж технологической арматуры и крепҰжных элементов (установка фитингов, фланцев, штуцеров, лестниц и т.п.) 6. Проведение испытаний 7. Финишная обработка и упаковка (удаление заусенцев, очистка, защита упаковкой) 8. Переработка обрезков | 8 | 1. Механическая обработка листового материала 2. Предсварочная подготовка поверхностей (зачистка, шлифовка, обезжиривание сварочных кромок) 3. Сварка полимерных элементов (в зависимости от метода: стыковая сварка, экструзионная, горячим воздухом) 4. Проведение испытаний | 4 | МПС |
| 309 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Ковролин пола | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 310 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Полиуретановые опорные части Сальники полиуретановые Манжеты полиуретановые Направляющий диск полиуретановый Промежуточный диск полиуретановый Уплотнительный диск полиуретановый Чистящий диск полиуретановый Песковая насадка полиуретановая Сливная насадка полиуретановая Сито полиуретановое Стержень полиуретановый Очиститель полиуретановый для конвейерной ленты Втулка полиуретановая Полиуретановые мягкие соединения Полиуретановые шестеренки Пластины полиуретановые Полиуретановые брусы Полиуретановые патрубки | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка формы для заливки (и изготовление формы при необходимости) 2. Подготовка заливочной смеси из литьевого полиуретана 3. Заливка полиуретана 4. Полимеризация 5. Выдержка в печи 6. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка на токарном станке) | 6 | 1. Заливка полиуретана 2. Полимеризация 3. Выдержка в печи 4. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка на токарном станке) | 4 | МПС |
| 311 | Химическая промышленность | 4005100000 | Резиновая смесь, наполненная техническим углеродом или диоксидом кремния, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | Резиновая смесь, наполненная техническим углеродом или диоксидом кремния, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Вулканизация (по необходимости) 4. Проведение испытаний | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Проведение испытаний | 3 | МПС |
| 312 | Химическая промышленность | 4005910000 | Прочие пластины, листы и полоса или ленты | Смесь резиновая. Для работы с продуктами нефтепереработки, вальцованная, Смесь резиновая. Для изготовления силовых и амортизационных деталей, вальцованная, Смесь резиновая. Для производства клеевых составов, вальцованная | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 3. Каландрирование 4. Проведение испытаний | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 3. Каландрирование 4. Проведение испытаний | 4 | МПС |
| 313 | Химическая промышленность | 4005990000 | Прочие невулканизированные резиновые смеси, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | Прочие невулканизированные резиновые смеси, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Дробление и просеивание 3. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 4. Стрейнирование (по необходимости) 5. Вальцевание 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 3. Проведение испытаний | 3 | МПС |
| 314 | Химическая промышленность | 4006900000 | Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизированной резины | Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизированной резины | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование (экструзия, прессование, литье) 4. Охлаждение и стабилизация формы 5. Резка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование (экструзия, прессование, литье) 3. Охлаждение и стабилизация формы 4. Резка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 315 | Химическая промышленность | 4008110000 | Пластины, листы и полоса или ленты из пористой резины | Пластины, листы и полоса или ленты из пористой резины | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси (вспенивающейся) 3. Формование 4. Вспенивание и вулканизация 5. Охлаждение и отделка (нарезка, обработка, нанесение покрытий) 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси (вспенивающейся) 2. Формование 3. Вспенивание и вулканизация 4. Охлаждение и отделка (нарезка, обработка, нанесение покрытий) 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 316 | Химическая промышленность | 4008190000 | Прочие прутки и профили фасонные из вулканизированной резины | Прочие прутки и профили фасонные из вулканизированной резины | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование 4. Вулканизация 5. Охлаждение и обрезка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование 3. Вулканизация 4. Охлаждение и обрезка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 317 | Химическая промышленность | 4008219000 | Прочие пластины, листы, полоса, из непористой резины | Прочие пластины, листы, полоса, из непористой резины | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Заготовительные операции 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование 4. Вулканизация 5. Охлаждение 6. Формование заготовки (при необходимости) 7. Механическая обработка (слесарная обработка) 8. Проведение испытаний 9. Консервация, упаковка | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование заготовки (при необходимости) 3. Механическая обработка (слесарная обработка) 4. Проведение испытаний | 4 | МПС |
| 318 | Химическая промышленность | 4008290000 | Прочие пластины,листы,полосы или ленты из вулканизированной резины | Прочие пластины,листы,полосы или ленты из вулканизированной резины | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Экструзия 4. Вулканизация 5. Охлаждение и обрезка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Вулканизация 4. Охлаждение и обрезка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 319 | Химическая промышленность | 4009110000 | Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, не армированные или комбинированные иным способом с прочими материалами без фитингов | Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, не армированные или комбинированные иным способом с прочими материалами без фитингов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Экструзия 4. Вулканизация 5. Охлаждение и обрезка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Экструзия 3. Вулканизация 4. Охлаждение и обрезка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 320 | Химическая промышленность | 4009110000 | Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины, не армированные или комбинированные иным способом с прочими материалами без фитингов | Топливная трубка | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 321 | Химическая промышленность | 4009120009 | Прочие трубы,трубки и шланги из вулканизмрованной резины | Прочие трубы,трубки и шланги из вулканизмрованной резины | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 322 | Химическая промышленность | 4009210000 | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с метталом, без фитингов | Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава Шланг всасывающий, Шланг высокого давления, Шланг нагнетательный, Шланг ПАР-2, Шланг сброса, Рукав D-75, Рукав D-50, Рукава низкого давления, Рукава высокого давления | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Заготовительные операции 2. Подготовка резиновой смеси (смешивание, вальцевание, каландрирование) 3. Экструзия 4. Изготовление комплектующих (при необходимости) 5. Мех обработка (резка, шлифовка и др.) 6. Сборка/комплектация 7. Вулканизация 8. Обработка 9. Проведение испытаний | 9 | 1. Заготовительные операции 2. Мех обработка (резка, шлифовка и др.) 3. Сборка/комплектация 4. Вулканизация 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 323 | Химическая промышленность | 4009220001 | Прочие трубы, трубки и шланги из вулканиз.резины, армированные или комбинир.иным способом только с металлом с фитингами для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов | Прочие трубы, трубки и шланги из вулканиз.резины, армированные или комбинир.иным способом только с металлом с фитингами для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 324 | Химическая промышленность | 4009220009 | Прочие трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с металлом с фитингами | Рукав от D-6мм, до Рукав D-250, Рукава низкого давления, Рукава высокого давления и низкого давления в сборе с фитингами или фланцами | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Входной контроль материалов 2. Заготовительные операции 3. Изготовление металлических комплектующих (резка, токарная, фрезерная, сверлильная операции, гальванопокрытие) 4. Порезка рукава 5. Сборка/комплектация 6. Опрессование изделия 7. Проведение испытаний 8. Консервация, упаковка | 8 | 1. Заготовительные операции 2. Изготовление металлических комплектующих (резка, токарная, фрезерная, сверлильная операции, гальванопокрытие) 3. Порезка рукава 4. Сборка/комплектация 5. Опрессование изделия 6. Проведение испытаний | 6 | МПС |
| 325 | Химическая промышленность | 4009220009 | Прочие трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с металлом с фитингами | Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава Шланг всасывающий, Шланг высокого давления, Шланг нагнетательный, Шланг ПАР-2, Шланг сброса, Рукав D-75, Рукав D-50, Рукава низкого давления, Рукава высокого давления | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Заготовительные операции 2. Подготовка резиновой смеси (смешивание, вальцевание, каландрирование) 3. Изготовление комплектующих (при необходимости) 4. Формование изделия (прессование, подготовка для армирования) 5. Порезка рукава 6. Сборка/комплектация 7. Вулканизация 8. Обработка 9. Проведение испытаний 10. Консервация, упаковка | 10 | 1. Заготовительные операции 2. Формование изделия (прессование, подготовка для армирования) 3. Сборка/комплектация 4. Вулканизация 5. Порезка рукава 6. Проведение испытаний | 6 | МПС |
| 326 | Химическая промышленность | 4009220009 | Прочие трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с металлом с фитингами | Уплотнение донного клапана | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1.Заготовительные операции 2.Подготовка резиновой смеси (смешивание, вальцевание, каландрирование) 3.Формование изделия (прессование) 4. Вулканизация 5.Консервация, упаковка | 5 | 1.Заготовительные операции 2.Подготовка резиновой смеси (смешивание, вальцевание, каландрирование) 3.Формование изделия (прессование) 4. Вулканизация | 4 | МПС |
| 327 | Химическая промышленность | 4009310000 | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с текстильными материалами, без фитингов | Рукав для тормозной системы подвижного состава железных дорог (трубка резиновая) РНД 35х54-1,0-625 УЛ | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, опресовка изделия) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия опресовка(подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 328 | Химическая промышленность | 4009310000 | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом только с текстильными материалами, без фитингов | Трубка резиновая на рукав 369А Д-35, Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры, | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 329 | Химическая промышленность | 4009320000 | Трубы,трубки и шланги армированные или комбинированные иным способом с только с текстильными материалами | Рукав соединительный железнодорожного подвижного состава Р17Б гост 2593-2014 | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1.Входной контроль материалов 2. Заготовительные операции 3. Изготовление металлических комплектующих (резка, токарная, фрезерная, сверлильная операции, гальванопокрытие) 4. Порезка рукава 5. Сборка/комплектация 6. Опрессование изделия 7. Проведение испытаний 8. Консервация, упаковка | 8 | 1. Заготовительные операции 2. Изготовление металлических комплектующих (резка, токарная, фрезерная, сверлильная операции, гальванопокрытие) 3. Порезка рукава 4. Сборка/комплектация 5.Опрессование изделия 6. Проведение испытаний | 6 | МПС |
| 330 | Химическая промышленность | 4009320000 | Трубы,трубки и шланги армированные или комбинированные иным способом с только с текстильными материалами | Трубы,трубки и шланги армированные или комбинированные иным способом с только с текстильными материалами | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 331 | Химическая промышленность | 4009410000 | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, армированные или комбинированные иным способом с прочими материалами, без фитингов | Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом, Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов, Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные, Рукав напорный, резиновый, класса ПАР-2, армированный металлом | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 3. Каландрирование 4. Подготовка для армирования 5. Сборка изделия 6. Вулканизация 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 2. Подготовка для армирования 3. Сборка изделия 4. Вулканизация 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 332 | Химическая промышленность | 4009420000 | Трубы,трубки армированные или комбенированные иным способом с прочими материалами | Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава, Трубка резиновая на Рукав Р17Б Рукав всасывающий, Рукав высокого давления, Рукав низкого давления нагнетательный, Рукав ПАР-1, ПАР-2, Рукав сброса, Рукав от D-6мм, до Рукав D-250, Рукава низкого давления, Рукава высокого давления | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1.Входной контроль материалов 2. Заготовительные операции 3. Изготовление металлических комплектующих фитингов (резка, токарная, фрезерная, сверлильная операции, гальванопокрытие) 4. Порезка рукава 5. Сборка/комплектация 6.Опрессование изделия 7. Проведение испытаний 8. Консервация, упаковка | 8 | 1. Заготовительные операции 2. Изготовление металлических комплектующих фитингов (резка, токарная, фрезерная, сверлильная операции, гальванопокрытие) 3. Порезка рукава 4. Сборка/комплектация 5.Опрессование изделия 6. Проведение испытаний | 6 | МПС |
| 333 | Химическая промышленность | 4009420000 | Трубы,трубки армированные или комбенированные иным способом с прочими материалами | Трубы,трубки армированные или комбенированные иным способом с прочими материалами | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 334 | Химическая промышленность | 4010190000 | Прочие ленты конвейерные или бельтинг из вулканизованной резины | Транспортерная лента , Лента конвейерная, для путевой машины с гофробортом | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 335 | Химическая промышленность | 4010310000 | Приводные ремни или бельтинг, бесконечные трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см | Приводные ремни или бельтинг, бесконечные трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), ребристые, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 336 | Химическая промышленность | 4010320000 | Приводные ремни или бельтинг, трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см | Приводные ремни или бельтинг, трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 337 | Химическая промышленность | 4010340000 | Бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см | Бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни), кроме ребристых, с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 338 | Химическая промышленность | 4010390000 | Прочие ремни или бельтинг, приводные | Ремни клиновые, приводные | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 4. Вулканизация 5. Обрезка и отделка 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (подготовка для армирования, сборка) 3. Вулканизация 4. Обрезка и отделка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 339 | Химическая промышленность | 4011100003 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), с посадочным диаметром не более 16 дюймов | Шины для легковых автомобилей | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 340 | Химическая промышленность | 4011100009 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), с посадочным диаметром менее 15 дюймов и с посадочным диаметром 15 дюймов или более, но не более 16 дюймов и прочие | Шины для легковых автомобилей | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 341 | Химическая промышленность | 4011201000 | Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки не более 121, шины с цельнометаллическим кордом и прочие | Шины для автобусов или грузовых автомобилей | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 342 | Химическая промышленность | 4011209000 | Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121, шины с цельнометаллическим кордом и прочие | Шины для автобусов или грузовых автомобилей | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 343 | Химическая промышленность | 4011700000 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые, для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин | Шины для сельскохозяйственных или лесохозяйственных машин | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 344 | Химическая промышленность | 4014900000 | Различные типа сосок и аналогичные изделия для детей из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них, изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них, прочие | Различные типа сосок и аналогичные изделия для детей из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них, изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них, прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (литьҰ или прессование) 4. Вулканизация 5. Охлаждение и извлечение из формы 6. Обработка (по необходимости) 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (литьҰ или прессование) 3. Вулканизация 4. Охлаждение и извлечение из формы | 5 | МПС |
| 345 | Химическая промышленность | 4015120001 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: хирургические | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: хирургические | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Нанесение на тканевую основу (по необходимости) 4. Формование изделия: – выкройка по шаблонам (для курток, перчаток и т. д.); – сварка, склейка или прессование деталей 5. Вулканизация 6. Охлаждение 7. Обработка (по необходимости) 8. Проведение испытаний | 8 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия: – выкройка по шаблонам (для курток, перчаток и т. д.); – сварка, склейка или прессование деталей 3. Вулканизация 4. Охлаждение 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 346 | Химическая промышленность | 4015120009 | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: прочие | Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Нанесение на тканевую основу (по необходимости) 4. Формование изделия: – выкройка по шаблонам (для курток, перчаток и т. д.); – сварка, склейка или прессование деталей 5. Вулканизация 6. Охлаждение 7. Обработка (по необходимости) 8. Проведение испытаний | 8 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия: – выкройка по шаблонам (для курток, перчаток и т. д.); – сварка, склейка или прессование деталей 3. Вулканизация 4. Охлаждение 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 347 | Химическая промышленность | 4015190000 | Перчатки, рукавицы и митенки: прочие | Перчатки, рукавицы и митенки: прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Очистка и подготовка форм 4. Формование изделия (намотка/окунание) 5. Вулканизация 6. Снятие с формы и обработка 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (намотка/окунание) 3. Вулканизация 4. Снятие с формы и обработка 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 348 | Химическая промышленность | 4015900000 | Прочие одежда и ее принадлежности (включая перчатки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей | Прочие одежда и ее принадлежности (включая перчатки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Нанесение на тканевую основу (по необходимости) 4. Формование изделия: – выкройка по шаблонам (для курток, перчаток и т. д.); – сварка, склейка или прессование деталей 5. Вулканизация 6. Охлаждение 7. Обработка (по необходимости) 8. Проведение испытаний | 8 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия: – выкройка по шаблонам (для курток, перчаток и т. д.); – сварка, склейка или прессование деталей 3. Вулканизация 4. Охлаждение 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 349 | Химическая промышленность | 4016100009 | Изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины, прочие | Изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины, прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Вальцевание 4. Формование изделия (экструдирование) 5. Вулканизация 6. Обработка (по необходимости) 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Вальцевание 3. Формование изделия (экструдирование) 4. Вулканизация 5. Обработка (по необходимости) | 5 | МПС |
| 350 | Химическая промышленность | 4016910000 | Прочие покрытия напольные и коврики из вулканизованной резины | Коврик резиновый, Коврик диэлектрический, резиновый | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Изготовление пресс-формы для выпекания изделия 2. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 3. Каландрирование 4. Вулканизация (взвешивание, закладка в пресс-форму, выпекание под прессом) 5. Конечная обработка (остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя), 6. Проведение испытаний | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 2. Вулканизация (взвешивание, закладка в пресс-форму, выпекание под прессом) 3. Конечная обработка (остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя), 4. Проведение испытаний | 4 | МПС |
| 351 | Химическая промышленность | 4016930005 | Прокладки, шайбы и прочие уплотнители для технических целей, прочие | Прокладка, кольцо уплотнительное | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка резиновой смеси (и/или смешивание, и/или вальцевание, и/или каландрирование) 2. Изготовление металлических закладных (резка, шлифовка, токарные операции, вальцевание) 3. Обработка закладных деталей: - пескоструйная/дробеструйная - обезжиривание, покрытие клеевым составом 4. Вулканизация (закладка в пресс-форму, установка закладной, выпекание) 5. Конечная обработка (прессование, остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя) 6. Сборка/комплектация 7. Проведение испытаний 8. Упаковка | 8 | 1. Подготовка резиновой смеси (и/или смешивание, и/или вальцевание, и/или каландрирование) 2. Вулканизация (закладка в пресс-форму, установка закладной, выпекание) 3. Проведение испытаний | 3 | МПС |
| 352 | Химическая промышленность | 4016930005 | Прокладки, шайбы и прочие уплотнители для технических целей, прочие | Прокладка, Кольцо уплотнительное,Упругий элемент, для центробежного насоса, Сальники для буровых машин, ленточный, Сальник для бурового насоса, Сальники устьевые резинокордовые, Обтиратор скважинный, Уплотнения резиновые, Резина уплотнительная для окон и дверей, Уплотнения резиновые для оконных и дверных блоков | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка резиновой смеси (и/или смешивание, и/или вальцевание, и/или каландрирование) 2. Изготовление металлических закладных (резка, шлифовка, токарные операции, вальцевание) 3. Обработка закладных деталей: - пескоструйная/дробеструйная - обезжиривание, покрытие клеевым составом 4. Вулканизация (закладка в пресс-форму, установка закладной, выпекание) 5. Конечная обработка (прессование, остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя) 6. Сборка/комплектация 7. Проведение испытаний 8. Упаковка | 8 | 1. Подготовка резиновой смеси (и/или смешивание, и/или вальцевание, и/или каландрирование) 2. Вулканизация (закладка в пресс-форму, установка закладной, выпекание) 3. Проведение испытаний | 3 | МПС |
| 353 | Химическая промышленность | 4016950000 | Изделия надувные прочие из вулканизованной резины | Изделия надувные прочие из вулканизованной резины | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Нанесение на тканевую основу (по необходимости) 4. Формование изделия – выкройка по шаблонам – сварка, склейка или прессование деталей 5. Вулканизация 6. Охлаждение 7. Обработка (по необходимости) 8. Проведение испытаний | 8 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия – выкройка по шаблонам – сварка, склейка или прессование деталей 3. Вулканизация 4. Охлаждение 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 354 | Химическая промышленность | 4016995709 | Изделия из вулканизованной резины для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, кроме твердой резины, прочие: прочие | Элемент резинометаллический для подвижного состава, Резинометаллическая втулка конусной колонны (составная) адаптера для тележки модели 18-9996, Демпфер для применения при плановом виде ремонта тележки модели 18-9996, Резинометаллическая прокладка адаптера для тележки модели 18-9996, Буфер резиновый | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Изготовление пресс-формы (при необходимости) 2. Заготовительные операции 3. Изготовление резиновой смеси (смешивание, экструзия, вальцевание, охлаждение) 4. Каландрирование 5. Изготовление металлических закладных (резка, шлифовка, токарная, фрезерные операции, сверловка, вальцевание) (при необходимости) 6. Пескоструйная /дробеструйная обработка (при необходимости) 7. Обезжиривание, покрытие клеевым составом 8. Вулканизация 9. Сборка изделия 10. Проведение испытаний | 10 | 1. Заготовительные операции 2. Пескоструйная /дробеструйная обработка (при необходимости) 3. Вулканизация 4. Сборка изделия 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 355 | Химическая промышленность | 4016999109 | Части из металлонаполненных резин, прочие | Футеровка классификатора | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Изготовление пресс-формы для выпекания 2. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание) 3. Изготовление металлических закладных (резка, шлифовка, токарные, фрезерные операции, сверление) 4. Обработка закладных деталей: - пескоструйная/дробеструйная - обезжиривание, покрытие клеевым составом 5. Вулканизация (взвешивание, закладка в пресс-форму, установка закладной, выпекание под прессом) 6. Конечная обработка (остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя) 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание) 2. Изготовление металлических закладных (резка, шлифовка, токарные, фрезерные операции, сверление) 3. Обработка закладных деталей: - пескоструйная/дробеструйная - обезжиривание, покрытие клеевым составом 4. Вулканизация (взвешивание, закладка в пресс-форму, установка закладной, выпекание под прессом) 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 356 | Химическая промышленность | 4016999708 | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие | Футеровка, Прокладки резиновые для рельсовых скреплений, Шайба к насосу маслоотбойная, резиновая и резинотканевая. Для бурового насоса, Техпластина, Импеллер для флотационной машины, Статор для флотационной машины, Комплект футеровки мельничной, резиновая: МШЦ, Комплект футеровки мельничной, резиновая: МШР, Амортизатор универсальный для подвижного состава, Уплотнение для кассетного подшипника типа FAG для подвижного состава, Сайленблок шпинтона, Сайленблок буфера, Сайлентблок поводка буксового узла, Суфле межсекционное, кузова тепловоза, электровоза, электропоезда, Сито грохота дробильно-сортировочной установки, Колена, резиновые, соединительные, Резиновый настил с крепежными изделиями для железнодорожных переездов, Шланг направляющий для планировщика балласта, Рукава щеточного устройства, Шайбы к насосу маслоотбойные, резиновые и резинотканевые для бурового насоса, Компенсатор фланцевый для трубопровода, Втулка гасителя колебаний, прокладка смотровой крышки, Кордовые прокладки, Седло клапана флотационного оборудования, Вкладыш резиновый к прижимному клапану, Клапан для флотационноого оборудования, Коврик ячеистый грязесборный, для грохота дробильно-сортировочной установки | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Изготовление пресс-формы для выпекания (при необходимости) 2. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 3. Контроль качества резиновой смеси 4. Изготовление металлических закладных (резка, шлифовка, токарные, фрезерные операции, сверление) при необходимости 5. Обработка закладных деталей (при необходимости): - пескоструйная/дробеструйная - обезжиривание, покрытие клеевым составом 6. Вулканизация (закладка в пресс-форму, установка закладной, выпекание) 7. Конечная обработка (остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя) 8. Проведение испытаний (при необходимости) | 8 | 1. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 2. Контроль качества резиновой смеси 3. Вулканизация (закладка в пресс-форму, установка закладной, выпекание) 4. Проведение испытаний (при необходимости) | 4 | МПС |
| 357 | Химическая промышленность | 4017000009 | Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины, прочие | Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины, прочие | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (литьҰ, экструзия или прессование) 4. Твердая вулканизация (эбонитизация) 5. Охлаждение и стабилизация 6. Механическая обработка (токарная, фрезерная, шлифовальная) 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (литьҰ, экструзия или прессование) 3. Твердая вулканизация (эбонитизация) 4. Охлаждение и стабилизация 5. Проведение испытаний | 5 | МПС |
| 358 | Химическая промышленность | 4402900000 | Прочий уголь древесный | Уголь древесный | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырья (отбор древесины, сушка) 2. Пиролиз (обугливание) 3. Охлаждение 4. Отбор и сортировка | 4 | 1. Подготовка сырья (отбор древесины, сушка) 2. Пиролиз (обугливание) 3. Охлаждение | 3 | МПС |
| 359 | Химическая промышленность | 5402190009 | Нити не расфасованные для розничной продажи высокопрочные нейлоновые или из других полиамидов, прочие | Нити нейлоновые | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Формование 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Намотка 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон | 4 | МПС |
| 360 | Химическая промышленность | 5402480000 | Нити прочие одиночные,некрученые или с круткой не более 50кр/м прочие полипропиленовые | Нити полипропиленовые | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Формование 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Намотка 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон | 4 | МПС |
| 361 | Химическая промышленность | 5404120000 | Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и сразмером поперечного сечения не более 1 мм, из синтетических материалов с шириной не более 5 мм, прочие полипропиленовые | Мононити полипропиленовые | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Формование 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Намотка 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон | 4 | МПС |
| 362 | Химическая промышленность | 5404901000 | Прочие мононити полипропиленовые | Полипропиленовая нить | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Намотка 7. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон 5. Намотка | 5 | МПС |
| 363 | Химическая промышленность | 5404901000 | Прочие мононити полипропиленовые | Прочие мононити полипропиленовые | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление и экструзия 3. Формование 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Намотка 7. Проведение испытаний | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формованиее 4. Вытягивание волокон | 4 | МПС |
| 364 | Химическая промышленность | 6406201000 | Подошвы и каблуки из резины | Подошвы и каблуки из резины | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Изготовление резиновой смеси 3. Формование изделия (литье или прессование) 4. Вулканизация 5. Охлаждение 6. Механическая обработка и отделка 7. Контроль качества | 7 | 1. Изготовление резиновой смеси 2. Формование изделия (литье или прессование) 3. Вулканизация 4. Охлаждение 5. Механическая обработка и отделка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 365 | Химическая промышленность | 6406209000 | Подошвы и каблуки из пластмассы | Подошвы и каблуки из пластмассы | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление 3. Формование изделия 4. Охлаждение 5. Механическая обработка и отделка 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Плавление 3. Формование изделия 4. Охлаждение 5. Механическая обработка и отделка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 366 | Химическая промышленность | 6506101000 | Защитные головные уборы с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки, из пластмассы | Каска защитная | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов в миксере 2. Установка пресс форм для производства корпуса 3. Литье под давлением корпуса защитной каски на Термопластавтомате 4. Установки пресс форм для производства других деталей, таких как оголовье и крепежи 5. Литье под давлением других деталей, таких как оголовье и крепежи на Термопластавтомате 6. Сборка и упаковка защитных касок | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов в миксере 2. Установка пресс форм для производства корпуса 3. Литье под давлением корпуса защитной каски на Термопластавтомате 4. Установки пресс форм для производства других деталей, таких как оголовье и крепежи 5. Литье под давлением других деталей, таких как оголовье и крепежи на Термопластавтомате 6. Сборка и упаковка защитных касок | 6 | МПС |
| 367 | Химическая промышленность | 7903900000 | Пыль, порошки и чешуйки цинковые прочие | Смола | 1. Испытание продукции: Наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение испытаний продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Расплавление металла 3. Распыление металла 4. Контроль качества 5. Фракционирование 6. Фасовка | 6 | 1. Расплавление металла 2. Распыление металла 3. Фракционирование | 3 | МПС |
| 368 | Химическая промышленность | 9505109000 | Товары для новогодних и рождественских праздников из прочих материалов | Елочные игрушки (полипропиленовые) | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Экструзия 4. Формование (заливка в пресс-форму и выдув) 5. Обработка (зачистка краҰв, грунтовка поверхности,металлизация) 6. Окрашивание 7. Декорирование (роспись, нанесение блҰсток, фольги, искусственного снега, наклеек, лент) 8. Сушка (при необходимости) 9. Сборка изделия (установка колпачка, фиксация креплений и подвесов) | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование (заливка в пресс-форму и выдув) 4. Обработка (зачистка краҰв, грунтовка поверхности,металлизация) 5. Окрашивание 6. Сборка изделия (установка колпачка, фиксация креплений и подвесов) | 6 | МПС |
| 369 | Химическая промышленность | 9505109000 | Товары для новогодних и рождественских праздников из прочих материалов | Ель искуственная (полипропиленовая) Ель искуственная (полиэтиленовая) Ель искуственная (из ПВХ) Ель искуственная (из полиэтилена и пленки ПВХ) | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов (полиэтилен и/или пленка ПВХ, и/или полипропилен) и загрузка в термопластавтомат 2. ⁠Смешивание и нагрев 3. Подача проволоки в пресс-форму 4. Формование (литье под давлением) и охлаждение 5. Обработка (покраска и примотка готовых заготовок) 6. Изготовление пластикового ерша (нарезка и скручивание, заготовка искуственной хвои) 7. Изготовление веток и кроны 8. Изготовление металлических закладных (основания, ствола, разборных стояк) - (нарезка, гибка, сверловка, сварка) 9. Сборка изделия (подготовка ствола для ели , загиб и крепление) 10. Заснеживание 11. Обработка, покраска (нанесение декоративных эффектов, искусственное заснеживание, установка заглушек) 12. Полимеризация 13. Охлаждение 14. Контроль качества | 14 | 1. Подготовка сырьевых компонентов (полиэтилен и/или пленка ПВХ, и/или полипропилен) и загрузка в термопластавтомат 2. ⁠Смешивание и нагрев 3. Формование (литье под давлением) и охлаждение 4. Обработка (покраска и примотка готовых заготовок) 5. Изготовление пластикового ерша (нарезка и скручивание, заготовка искуственной хвои) 6. Изготовление веток и кроны 7. Изготовление металлических закладных (основания, ствола, разборных стояк) - (нарезка, гибка, сверловка, сварка) 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 370 | Химическая промышленность | 2930909508 | Прочие Соединения сероорганические, прочие | Бутиловые ксантогенаты натрия и калия | 1. Производство готовой продукции из определенного вида сырья: Сырье: бутиловый спирт (бутанол), дисульфид углерода (сероуглерод), натрий или калий едкий. 2. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 3. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 4. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022, свидетельства регистрации химической продукции; 5. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Дробление каустической соды до необходимой фракции 3. Дозированная подача в процесс ксантогенирования всех сырьевых компонентов 3. Синтез (процесс ксантогенирования) 4. Сушка (удаление излишка влаги путем вакуумирования) 5. Охлаждение реактора и поддержание процесса синтеза при заданной температуре 6. Контроль качества готовой продукции 7. Фасовка, упаковка, маркировка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Дробление каустической соды до необходимой фракции 3. Дозированная подача в процесс ксантогенирования всех сырьевых компонентов 4. Синтез (процесс ксантогенирования) 5. Контроль качества готовой продукции | 5 | МПС |
| 371 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Бирка навесная для идентификации сельскохозяйственных животных (КРС и МРС) | Сертификация ICAR. Согласно Приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 7-1/68. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 22 мая 2015 года № 11127. | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Литье под давлением (формирование заготовки) 4. Лазерная маркировка 5. Упаковка | 5 | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Литье под давлением (формирование заготовки) 4. Лазерная маркировка 5. Упаковка | 5 | МПС |
| 372 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | Ведомственный символ Республки Казхастан | 1 Наличие конструкторской и технологической документации, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала 2. Изготовление продукции в сответствии со стандартом СТ СТ ТОО 160240031454-005-2024 | 1. Подготовка формовочной оснастки к производству изделий 2. Формование изделий из композитных материалов 3. Механическая обработка изделий 4. Подготовка поверхности и грунтование изделий 5. Нанесение базового лакокрасочного покрытия с УФ-отверждением 6. Металлизация поверхности изделий вакуумным способом 7. Нанесение защитно-декоративного лакового покрытия с эффектом "золочение" 8. Изготовление конструктивных элементов изделия из древесноволокнистых материалов 9. Сборка и монтаж конструктивных элементов изделия 10. Ручная декоративная окраска изделий | 10 | 1. Подготовка формовочной оснастки к производству изделий 2. Формование изделий из композитных материалов 3. Механическая обработка изделий 4. Подготовка поверхности и грунтование изделий 5. Нанесение базового лакокрасочного покрытия с УФ-отверждением 6. Металлизация поверхности изделий вакуумным способом 7. Нанесение защитно-декоративного лакового покрытия с эффектом "золочение" 8. Изготовление конструктивных элементов изделия из древесноволокнистых материалов 9. Сборка и монтаж конструктивных элементов изделия 10. Ручная декоративная окраска изделий | 10 | МПС |
| 373 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | Государственный герб Республики Казахстан | 1. Наличие разрешительных документов на деятельность по изготовлению Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан, выданой "Комитет технического регулирования и метрологии" 2. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала 3. Изготовдение продукции в сответствии со стандартом СТ РК 989-2014 | 1. Подготовка формовочной оснастки к производству изделий 2. Формование изделий из композитных материалов 3. Механическая обработка изделий 4. Подготовка поверхности и грунтование изделий 5. Нанесение базового лакокрасочного покрытия с УФ-отверждением 6. Металлизация поверхности изделий вакуумным способом 7. Нанесение защитно-декоративного лакового покрытия с эффектом "золочение" 8. Изготовление конструктивных элементов изделия из древесноволокнистых материалов 9. Сборка и монтаж конструктивных элементов изделия 10. Ручная декоративная окраска изделий | 10 | 1. Подготовка формовочной оснастки к производству изделий 2. Формование изделий из композитных материалов 3. Механическая обработка изделий 4. Подготовка поверхности и грунтование изделий 5. Нанесение базового лакокрасочного покрытия с УФ-отверждением 6. Металлизация поверхности изделий вакуумным способом 7. Нанесение защитно-декоративного лакового покрытия с эффектом "золочение" 8. Изготовление конструктивных элементов изделия из древесноволокнистых материалов 9. Сборка и монтаж конструктивных элементов изделия 10. Ручная декоративная окраска изделий | 10 | МПС |
| 374 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | Стенд на пластике | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала 2. Изготовдение продукции в сответствии со стандартом СТ ТОО 050340016352-003-2021 | 1. Изготовление элементов каймы стенда из полимерных материалов 2. Изготовление основания стенда из полимерных материалов 3. Изготовление и монтаж информационных карманов 4. Механическая обработка элементов стенда 5. Изготовление графического изображения на самоклеящейся пленке 6. Нанесение самоклеящегося пленочного покрытия на основание стенда 7. Сборка стенда (установка основания в кайму) 8. Монтаж крепежных элементов стенда | 8 | 1. Изготовление элементов каймы стенда из полимерных материалов 2. Изготовление основания стенда из полимерных материалов 3. Изготовление и монтаж информационных карманов 4. Механическая обработка элементов стенда 5. Изготовление графического изображения на самоклеящейся пленке 6. Нанесение самоклеящегося пленочного покрытия на основание стенда 7. Сборка стенда (установка основания в кайму) 8. Монтаж крепежных элементов стенда | 8 | МПС |
| 375 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | Вывеска с гербом | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала 2. Изготовдение продукции в сответствии со стандартом СТ ТОО 050340016352-003-2021 | 1. Изготовление основания вывески из полимерных материалов 2. Механическая обработка элементов вывески 3. Монтаж периметральных элементов вывески 4. Изготовление пленочных элементов декоративного оформления 5. Нанесение декоративного пленочного покрытия на основание вывески 6. Изготовление элементов каймы вывески 7. Изготовление текстовых элементов вывески из пленочных материалов 8. Монтаж текстовых элементов на лицевую поверхность вывески 9. Монтаж металлических крепежных элементов для установки вывески 10. Монтаж объемных декоративных элементов на лицевую поверхность вывески | 10 | 1. Изготовление основания вывески из полимерных материалов 2. Механическая обработка элементов вывески 3. Монтаж периметральных элементов вывески 4. Изготовление пленочных элементов декоративного оформления 5. Нанесение декоративного пленочного покрытия на основание вывески 6. Изготовление элементов каймы вывески 7. Изготовление текстовых элементов вывески из пленочных материалов 8. Монтаж текстовых элементов на лицевую поверхность вывески 9. Монтаж металлических крепежных элементов для установки вывески 10. Монтаж объемных декоративных элементов на лицевую поверхность вывески | 10 | МПС |
| 376 | Химическая промышленность | 3926400000 | Статуэтки и изделия декоративные прочие из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | Юбка-обод для флага | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала 2. Изготовдение продукции в сответствии со стандартом СТ ТОО 050340016352-003-2021 | 1. Изготовление заготовок из органического стекла и (или) акрила 2. Механическая обработка заготовок и деталей изделия 3. Соединение (склеивание) элементов изделия 4. Монтаж крепежных элементов изделия 5. Упаковка готовой продукции | 5 | 1. Изготовление заготовок из органического стекла и (или) акрила 2. Механическая обработка заготовок и деталей изделия 3. Соединение (склеивание) элементов изделия 4. Монтаж крепежных элементов изделия 5. Упаковка готовой продукции | 5 | МПС |
| 377 | Химическая промышленность | 3926909200 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914: прочие: изготовленные из листового материала | Табличка пластик | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала 2. Изготовдение продукции в сответствии со стандартом СТ ТОО 050340016352-003-2021 | 1. Изготовление заготовок для пластиковых табличек 2. Механическая обработка заготовок и деталей табличек 3. Изготовление графических изображений на самоклеящейся пленке 4. Нанесение самоклеящегося пленочного покрытия на поверхность табличек 5. Монтаж декоративных элементов табличек (кайма) | 5 | 1. Изготовление заготовок для пластиковых табличек 2. Механическая обработка заготовок и деталей табличек 3. Изготовление графических изображений на самоклеящейся пленке 4. Нанесение самоклеящегося пленочного покрытия на поверхность табличек 5. Монтаж декоративных элементов табличек (кайма) | 5 | МПС |
| 378 | Химическая промышленность | 3808948000 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух): прочие: средства дезинфицирующие: прочие | Средство дезинфицирующее на основе перкарбоната натрия (порошок/гранулы) Средство дезинфицирующее на основе трихлоризоциануровой кислоты (таблетки/ гранулы) Средство дезинфицирующее на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислот (таблетки/ гранулы) Средство дезинфицирующее (для помещений)(таблетки/ гранулы) Средство дезинфицирующее для помещений (таблетки/ гранулы) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Прессование (таблетирование/гранулирование) 4. Контроль качества 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 379 | Химическая промышленность | 2621900000 | Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп); зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства: прочие | Шлак электротермофосфорный гранулированный | 1. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств | 1. Составление шихты и ее загрузка в фосфорные печи 2. Возгонка фосфора в электропечи 3. Очистка печного газа в электрофильтрах 4. Конденсация желтого фосфора из печного газа 5. Слив электротермического шлака | 5 | 1.Составление шихты и ее загрузка в фосфорные печи 2.Возгонка фосфора в электропечи 3.Слив электротермического шлака | 3 | МПС |
| 380 | Химическая промышленность | 3926909200 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914: прочие: изготовленные из листового материала | Кожух защитный | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Входной контроль и приемка заготовок 2. Разметка и резка 3. Изготовление заготовки 4. Механическая обработка 5. Пайка (сборка) заготовок кожуха стыковой сваркой 6. Сверление отверстий для крепления кожуха 7. Комплектация 8. Контрольная приемка | 8 | 1. Входной контроль и приемка заготовок 2. Разметка и резка 3. Механическая обработка 4. Пайка (сборка) заготовок кожуха стыковой сваркой 5. Сверление отверстий для крепления кожуха 6. Комплектация 7. Контрольная приемка | 7 | МПС |
| 381 | Химическая промышленность | 3926909200 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914: прочие: изготовленные из листового материала | Кожух защитный химстойкий | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Входной контроль и приемка материалов 2. Разметка и резка на заготовки 3. Шитье заготовок 4. Пробивка отверстий 5. Нашивка (оформление) деталей на кожух 6. Контрольная приемка | 6 | 1. Входной контроль и приемка материалов 2. Разметка и резка на заготовки 3. Шитье заготовок 4. Пробивка отверстий 5. Нашивка (оформление) деталей на кожух 6. Контрольная приемка | 6 | МПС |
| 382 | Химическая промышленность | 3917400009 | Фитинги прочие | Тройники переходы отводы фланцевые адаптеры | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Входной контроль и приемка материалов 2. Разметка и резка трубы на заготовки 3. Механическая обработка 4. Пайка заготовок 5. Контрольная приемка | 5 | 1. Входной контроль и приемка материалов 2. Разметка и резка трубы на заготовки 3. Механическая обработка 4. Пайка заготовок 5. Контрольная приемка | 5 | МПС |
| 383 | Химическая промышленность | 3925908009 | Композитные муфты, предназначенные для ремонта магистральных нефтепроводов из стали | Муфта композитная для ремонта нефте- и газопроводов | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов в емкость 2. Подогрев компонентов до заданной температуры 3. Процесс смешивания - приготовление эпоксидных композиционных составов (адгезионная смесь, грунт эпоксидный коррозионностойкий марки "ГЭК", паста эпоксидная ремонтной марки "ПЭР", компаунд эпоксидный пропиточный марки "КЭП") 4. Подача адгезионной смеси на участок пропитки 5. Разрезание углеткани и стеклоткани на мерные отрезки 6. Нанесение адгезионной смеси (пропитка) 7. Формирование рулонов 8. Термообработка рулонов 9. Фасовка грунта эпоксидного коррозионностойкого марки "ГЭК", паста эпоксидная ремонтной марки "ПЭР", компаунда эпоксидного пропиточного марки "КЭП" 10. Формирование комплектов готовой продукции и упаковка | 10 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов в емкость 2. Подогрев компонентов до заданной температуры 3. Процесс смешивания - приготовление эпоксидных композиционных составов (адгезионная смесь, грунт эпоксидный коррозионностойкий марки "ГЭК", паста эпоксидная ремонтной марки "ПЭР", компаунд эпоксидный пропиточный марки "КЭП") 4. Подача адгезионной смеси на участок пропитки 5. Разрезание углеткани и стеклоткани на мерные отрезки 6. Нанесение адгезионной смеси (пропитка) 7. Формирование рулонов 8. Термообработка рулонов | 8 | МПС |
| 384 | Химическая промышленность | 2832200000 | Прочие сульфиты | Поглотитель кислорода | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Подогрев 4. Отбор проб и контроль качества 5. Розлив, маркировка | 5 | 1. Подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Подогрев 4. Отбор проб и контроль качества | 4 | МПС |
| 385 | Химическая промышленность | 3303001000 | Духи | Духи | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов 3. Созревание (мацерация) 4. Фильтрация 5. Розлив и упаковка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание компонентов 3. Созревание (мацерация) 4. Фильтрация | 4 | МПС |
| 386 | Химическая промышленность | 3916901000 | Мононить с разм.попер.сеч.>1мм прутки стержни и профили фасонные с обраб.или необраб.поверхн. но не подвергш.иной обраб., из прод.конденсации или прод.полимеризации с перегрупп., хим.модиф.или немодиф | Профили из полиамида, используемые для термоизолции при изготовлении оконных и дверных конструкций | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование 4. Вытягивание волокон | 4 | МПС |
| 387 | Химическая промышленность | 3916905000 | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке из продуктов полиприсоединения | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке из продуктов полиприсоединения | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование 4. Вытягивание волокон 5. Термическая обработка 6. Контроль качества | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование 4. Вытягивание волокон | 5 | МПС |
| 388 | Химическая промышленность | 2909600000 | Пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов и их галогенированные, сульфинированные, нитрированные или нитрозированные производные | 3,6,9-Триэтил-3,6,9-триметил-1,4,7-трипероксонан | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Получение активированной системы H₂O₂–H₂SO₄ 3. Синтез пероксида TX301 в среде MEK 4. Завершение реакции, стабилизация и охлаждение 5. Финишная обработка 6. Контроль качества 7 .Фасовка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Получение активированной системы H₂O₂–H₂SO₄ 3. Синтез пероксида TX301 в среде MEK 4. Завершение реакции, стабилизация и охлаждение 5. Финишная обработка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 389 | Химическая промышленность | 6506108000 | Шлем защитный противопульный (с забралом) | Шлем защитный противопульный (с забралом) | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья и комплектующих 2. Формование каркаса шлема методом горячего прессования 3. Механическая обработка корпуса 4. Окантовка кромки корпуса резиновым профилем 5. Нанесение двухкомпонентного полимерного покрытия 6. Изготовление подтулейного устройства 7. Сборка изделия 8. Контроль качества и упаковка | 8 | 1. Подготовка сырья и комплектующих 2. Формование каркаса шлема методом горячего прессования 3. Механическая доработка и обработка корпуса 4. Изготовление подтулейного устройства 5. Сборка изделия | 5 | МПС |
| 390 | Химическая промышленность | 6506108000 | Шлем защитный противоударный (с забралом) | Шлем защитный противоударный (с забралом) | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка полимерного сырья и других комплектующих 2. Формование корпуса шлема методом термо- или вакуумного формования 3. Механическая обработка корпуса 4. Оклейка кромки корпуса защитным профилем 5. Нанесение двухкомпонентного полимерного покрытия (при необходимости) 6. Изготовление подтулейного устройства и ремешкового крепления 7. Сборка изделия и установка забрала 8. Контроль качества и упаковка | 8 | 1. Подготовка полимерного сырья и других комплектующих 2. Формование корпуса шлема методом термо- или вакуумного формования 3. Механическая обработка корпуса 4. Изготовление подтулейного устройства и ремешкового крепления 5. Сборка изделия и установка забрала | 5 | МПС |
| 391 | Химическая промышленность | 2815200000 | Гидроксид калия (едкое кали) | Раствор гидроксид калия | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание активной основы (в реакторе) 3. Добавление растворителя 4. Стабилизация и отстаивание 5. Контроль качества 6. Розлив, упаковка, маркировка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание активной основы (в реакторе) 3. Добавление растворителя 4. Стабилизация и отстаивание 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 392 | Химическая промышленность | 9603409000 | Подушечки и валики малярные для краски | Малярные валики | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка и загрузка полипропиленового сырья 2. ЛитьҰ пластиковых деталей (ручка, втулка, глушитель) 3. Формирование полипропиленовой трубы с последующей калибровкой и нарезкой 4. Подготовка и подача оцинкованной проволоки и формирование бюгеля 5. Сборка ручки и бюгеля 6. Нарезка мата на заданную ширину 7. Наклейка мата на ролик 8. Сборка изделия на станке 9. Упаковка готовой продукции | 9 | 1. Подготовка и загрузка полипропиленового сырья 2. ЛитьҰ пластиковых деталей (ручка, втулка, глушитель) 3. Формирование полипропиленовой трубы с последующей калибровкой и нарезкой 4. Подготовка и подача оцинкованной проволоки и формирование бюгеля 5. Сборка ручки и бюгеля 6. Нарезка мата на заданную ширину 7. Наклейка мата на ролик 8. Сборка изделия на станке | 8 | МПС |
| 393 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Пломба пластиковая контрольная индикаторная одноразового использования | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Литье под давлением (формирование заготовки) 4. Визуальный контроль полуфабриката 5. Установка и спайка замкового элемента, нанесение термофольги 6. Нанесение логотипа (при необходимости) 7. Упаковка | 7 | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Литье под давлением (формирование заготовки) 4. Визуальный контроль полуфабриката 5. Установка и спайка замкового элемента, нанесение термофольги | 5 | МПС |
| 394 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Пластиковая отливка | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Литье под давлением (формирование заготовки) 4. Визуальный контроль полуфабриката 5. Упаковка | 5 | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Литье под давлением (формирование заготовки) 4. Визуальный контроль полуфабриката | 4 | МПС |
| 395 | Химическая промышленность | 3926909710 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Аппликатор (биркач) | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Литье под давлением 4. Визуальный контроль полуфабриката 5. Сборка изделия 6. Упаковка | 6 | 1. Подготовка пресс-формы к литью 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Литье под давлением 4. Визуальный контроль полуфабриката 5. Сборка изделия | 5 | МПС |
| 396 | Химическая промышленность | 2816400000 | Оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария | Баритовый утяжелитель (барит) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Прокаливание 4. Кристаллизация 5. Дробление 6. Фракционирование 7. Упаковка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Прокаливание 4. Кристаллизация 5. Дробление 6. Фракционирование | 6 | МПС |
| 397 | Химическая промышленность | 9503004900 | Игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей:не набивные | 3D игрушки из пластика подвижные и неподвижные | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырья и комплектующих 2. Разработка цифровой 3D-модели изделия 3. Подготовка модели к печати и формирование управляющей программы 4. Изготовление изделия методом 3D-печати (послойное наплавление термопластика) 5. Постобработка изделия (удаление поддержек, зачистка) 6. Контроль качества готового изделия 7. Маркировка и упаковка | 7 | 1. Подготовка сырья и комплектующих 2. Изготовление изделия методом 3D-печати (послойное наплавление термопластика) 3. Постобработка изделия (удаление поддержек, зачистка) 4. Контроль качества готового изделия | 4 | МПС |
| 398 | Химическая промышленность | 3402500000 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): средства, расфасованные для розничной продажи | Порошок стиральный для изделий из различных тканей | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Смешивание 5. Охлаждение 6. Контроль качества 7. Грануляция и сушка (при необходимости) 8. Розлив, упаковка, маркировка | 8 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Смешивание 5. Охлаждение 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 399 | Химическая промышленность | 2827392000 | Хлориды железа прочие | Коагулянт | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Фильтрация 4. Контроль качества 5. Фасовка, упаковка, маркировка | 5 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 400 | Химическая промышленность | 3915100000 | Отходы, обрезки и скрап, из полимеров этилена | Полиэтилен вторичный | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Охлаждение 4. Стабилизация 5. Гранулирование 6. Фасовка, упаковка, маркировка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Полимеризация 3. Охлаждение 4. Стабилизация 5. Гранулирование | 5 | МПС |
| 401 | Химическая промышленность | 2915210000 | Кислота уксусная | Уксусная кислота 36% | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов и загрузка в реактор 2. Смешивание сырьевых компонентов 3. Контроль качества 4. Фасовка, упаковка, маркировка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов и загрузка в реактор 2. Смешивание сырьевых компонентов 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 402 | Химическая промышленность | 3920499000 | Прочие плиты, пленка, листы и полосы или ленты, толщиной более 1 мм | Лента липкая изоляционная, полимерно- битумная; Лента изоляционная для трубопровода, поливинилхлоридная | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка или намотка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка или намотка | 4 | МПС |
| 403 | Химическая промышленность | 3920995900 | Прочие плиты, ленты и полосы или пленка, из прочих пластмасс | Лента специальная из фторопласта | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка или намотка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка или намотка | 4 | МПС |
| 404 | Химическая промышленность | 3917219009 | Прочие трубы бесшовные и нарезанные на отрезки прочие | Муфта для изоляции стыков трубопроводов тепловых сетей, Муфта термоусаживаемая | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Резка полиэтиленовой трубы (ПЭ) на заготовки установленной длины 2. Нагрев заготовки до температуры формования 3. Раздув (формование) заготовки до требуемого диаметра 4. Контроль геометрических и размерных параметров 5. Торцовка кромок изделия 6. Упаковка | 6 | 1. Резка полиэтиленовой трубы (ПЭ) на заготовки установленной длины 2. Нагрев заготовки до температуры формования 3. Раздув (формование) заготовки до требуемого диаметра 4. Контроль геометрических и размерных параметров | 4 | МПС |
| 405 | Химическая промышленность | 2921420009 | Производные анилина и их соли, прочие | Монометиланилин | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание сырья и компонентов в реакторе 3. Нагрев и проведение реакционного процесса с отгонкой (выпариванием) целевых фракций 4. Охлаждение и введение стабилизаторов и антиокислителей 5. Контроль качества готовой продукции 6. Глубокая фильтрация (тонкая очистка) продукции 7. Розлив, упаковка, маркировка | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Смешивание сырья и компонентов в реакторе 3. Нагрев и проведение реакционного процесса с отгонкой (выпариванием) целевых фракций 4. Охлаждение и введение стабилизаторов и антиокислителей 5. Контроль качества готовой продукции | 5 | МПС |
| 406 | Химическая промышленность | 3916909000 | Прочие, мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обраб. Или необраб. Поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из прочих пластмасс | Пруток сварочный из полипропилена | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование 4. Охлаждение 5. Намотка 6. Упаковка | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Формование 4. Намотка | 4 | МПС |
| 407 | Химическая промышленность | 3925901000 | Прочие фитинги и крепежные детали, предназначенные для постоянной установки в/или на дверях, окнах, лестницах, стенах или других частях зданий, из пластмасс | Дюбель для теплоизоляции с полимерным стержнем в комплекте, Дюбель для теплоизоляции с полиамидным стержнем в комплекте, Дюбель для теплоизоляции с усиленным стержнем в комплекте, Дюбель для теплоизоляции с усиленным стержнем с термоголовой в комплекте | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка полимерного сырья 2. Формование элементов изделия методом литья под давлением 3. Сборка изделия 4. Контроль качества 5. Упаковка и маркировка | 5 | 1. Подготовка полимерного сырья 2. Формование элементов изделия методом литья под давлением 3. Сборка изделия 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 408 | Химическая промышленность | 3920102500 | Плиты листы пленка и полосы или ленты пр. непористые и неармированные, еслоистые без подложки и не соедин.аналог.спос.с др.матер. толщ.<=0 125мм:из полиэтилена с удельным весом: <0 94: прочие | Полимерная пленка, Многослойная полимерная пленка | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия расплава, выдув рукавной плҰнки и намотка на бобину 3. Контроль качества готовой плҰнки 4. Упаковка и маркировка | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия расплава, выдув рукавной плҰнки и намотка на бобину 3. Контроль качества готовой плҰнки | 3 | МПС |
| 409 | Химическая промышленность | 3402500000 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401): средства, расфасованные для розничной продажи | Жидкие моющие и чистящие средства | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Смешивание 5. Охлаждение 6. Контроль качества 7. Розлив, упаковка, маркировка | 7 | 1. Водоподготовка 2. Подготовка сырьевых компонентов 3. Нагрев 4. Смешивание 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 410 | Химическая промышленность | 3923299000 | Прочие мешки и сумки (включая конические) из прочих пластмасс | Пакет полипропиленовый, Пакет упаковочный из полимерного и комбинированного материала | Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Входной контроль материалов 2. Подготовка и нарезка заготовок 3. Нанесение печати на поверхность пленки 4. Ламинирование пленки ( при необходимости) 5. Формирование пакетов 6. Контроль качества 7. Упаковка и маркировка | 7 | 1. Входной контроль материалов 2. Подготовка и нарезка заготовок 3. Формирование пакетов 4. Контроль качества 5. Упаковка и маркировка | 5 | МПС |
| 411 | Химическая промышленность | 3103900000 | Прочие фосфорные удобрения | Минеральные удобрения (жидкие формы) | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Растворение и гомогенизация компоннтов в реакторе 3. Подача доп. компонентов 4. Контроль качества 5. Фильтрация и удаление механических примесей 6. Фасовка, упаковка и маркировка | 6 | 1. Растворение и гомогенизация компонентов в реакторе 2. Подача доп. компонентов 3. Контроль качества 4. Фильтрация и удаление механических примесей | 4 | МПС |
| 412 | Химическая промышленность | 3102309000 | Прочий нитрат аммония | Невзрывчатый компонент эмульсионных промышленных взрывчатых веществ | 1. Испытание продукции: наличие аккредитованной или аттестованной лаборатории (центра) соответствующей отрасли, находящихся в собственности или на ином законном основании, либо наличие заключенных договоров с аккредитованными или аттестованными лабораториями (центрами) на проведение необходимых испытаний продукции; 2. Наличие разрешительных документов: лицензия на эксплуатацию химических производств; 3. Наличие паспорта безопасности химической продукции - ГОСТ 30333-2022; 4. Наличие свидетельства о государственной регистрации химической продукции, в случае обязательной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление горячего раствора окислителя 3. Приготовление топливной смеси 4. Эмульгирование растворов 5. Гомогенизация эмульсии 6. Контроль качества 7. Розлив | 7 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Приготовление горячего раствора окислителя 3. Приготовление топливной смеси 4. Эмульгирование растворов 5. Гомогенизация эмульсии 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 413 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | Люк полимерпесчаный для смотровых колодцев | Наличие технологической документаций | 1. Прессование 2. Механическая обработка 3. Контроль качества | 3 | 1. Прессование 2. Механическая обработка | 2 | МПС |
| 414 | Химическая промышленность | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914: прочие | изделия хозяйственного назначения из пластмасс | Наличие технологической документаций | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы 4. Контроль качества | 4 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Формование 3. Охлаждение и извлечение из формы | 3 | МПС |

|  | Приложение 3 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от " " ________ 2026 года |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 392 |

Условия производства, производственные и технологические операции машиностроительной отрасли

| № | Отрасль | Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности | Наименование товара по ТНВЭД | Наименование товара | Условия производства | Производственные и технологические операции | Количество производственных и технологических операций | Минимальный порог производственных и технологических операций | Количество минимальных порогов производственных и технологических операций | ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машиностроительная отрасль | 3923409000 | Прочие катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия из пластмасс | Пусковая катушка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье под давлением 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Штамповка медного контакта 6. Заготовка (раскрой и резка металлической трубы) 7. Гибка заготовки 8. Сборка 9. Упаковывание и маркирование 10. Контроль | 10 | 1. Литье под давлением 2. Штамповка медного контакта 3. Заготовка (раскрой и резка металлической трубы) 4. Гибка заготовки 5. Сборка 6. Упаковывание и маркировка | 6 | МПС |
| 2 | Машиностроительная отрасль | 3923900000 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс: прочие | Колпак для реле | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сверловка 3. Вальцовка 4. Сборка 5. Сварка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сверловка 3. Сборка 4. Сварка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 3 | Машиностроительная отрасль | 3923900000 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:прочие | Пробки, крышки, колпаки, укупорочные средства | 1. Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов (установленных законодательством Республики Казахстан) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сверловка 3. Вальцовка 4. Сборка 5. Сварка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Сверловка 2. Сборка 3. Сварка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 4 | Машиностроительная отрасль | 3925902000 | Прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс | Прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс | 1. Соответствие требованиям действующих ГОСТов и иных нормативно-технических документов, установленных законодательством Республики Казахстан | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка по длине 5. Сверление или перфорация (при необходимости) 6. Контроль качества | 6 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Экструзия 3. Охлаждение и калибровка 4. Нарезка по длине | 4 | МПС |
| 5 | Машиностроительная отрасль | 3925902000 | Прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс | Распределительная коробка; Подрозетник | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье под давлением 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Сборка 6. Контроль | 6 | 1. Упаковковывание и маркирование 2. Литье под давлением 3. Сборка | 3 | МПС |
| 6 | Машиностроительная отрасль | 3925902000 | Прочие магистральные, канальные и кабельные желоба для электрических цепей, из пластмасс | Бокс для автоматического выключателя | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье под давлением 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Штамповка DIN-рейки 6. Сборка 7. Упаковковывание и маркирование 8. Контроль | 8 | 1. Литье под давлением 2. Штамповка DIN-рейки 3. Упаковковывание и маркирование 4. Контроль | 4 | МПС |
| 7 | Машиностроительная отрасль | 4011100003 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), с посадочным диаметром не более 16 дюймов | Шины для легковых автомобилей | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 8 | Машиностроительная отрасль | 4011100009 | Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), с посадочным диаметром менее 15 дюймов и с посадочным диаметром 15 дюймов или более, но не более 16 дюймов и прочие | Шины для легковых автомобилей | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 9 | Машиностроительная отрасль | 4011201000 | Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки не более 121, шины с цельнометаллическим кордом и прочие | Шины для автобусов или грузовых автомобилей | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 10 | Машиностроительная отрасль | 4011209000 | Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121, шины с цельнометаллическим кордом и прочие | Шины для автобусов или грузовых автомобилей | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 11 | Машиностроительная отрасль | 4011700000 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые, для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин | Шины для сельскохозяйственных или лесохозяйственных машин | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 12 | Машиностроительная отрасль | 6813200009 | Фрикционные материалы и изделия из них(листы, рулоны, ленты, сегменты, диски, шаибы, прокладки) несмонтированные, используемые для тормозов, сц еплений или аналогичных устройств содержащие асбест:прочие | Колодка тормозная для лебедки буровых установок | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Изготовление закладок (сверление, токарная обработка) 3. Изготовление формовочной композиции 4. Установка закладок и формованную композицию в пресс форму 5. Прессование 6. Изготовление брикетов 7. Вулканизация 8. Контроль на всех этапах производства 9. Упаковывание | 9 | 1. Подготовка сырья 2. Изготовление закладок (сверление, токарная обработка) 3. Изготовление формовочной композиции 4. Установка закладок и формованную композицию в пресс форму 5. Прессование 6. Изготовление брикетов 7. Вулканизация 8. Контроль на всех этапах производства 9. Упаковывание | 9 | МПС |
| 13 | Машиностроительная отрасль | 7206900000 | Прочие железо и сталь нелегированные в прочих первичных формах (кроме железа, указанного в товарной позиции 7203) | Сталь в первичных формах | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в слитки, в прочие первичные формы (болванки, куски, пудлинговые бруски или пакеты кричного железа) | 5 | 1.получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в слитки, в прочие первичные формы (болванки, куски, пудлинговые бруски или пакеты кричного железа) | 2 | МПС |
| 14 | Машиностроительная отрасль | 7206900000 | Прочие железо и сталь нелегированные в прочих первичных формах (кроме железа, указанного в товарной позиции 7203) | Отливка (с наружным диаметром не более 500 мм, стальная) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (заготовка шихтового материала для отливки,изготовление формовочных и стержневых смесей) 2.формование 3.плавка 4. Заливка металла в формы (выдержка и выбивка) 5.Заточка и зачистка 6. Токарная обработка отливок 7. Контроль 8. Упаковывание. | 8 | 1.формование 2.плавка 3. Заливка металла в формы (выдержка и выбивка) 4. Заточка и зачистка 5. Токарная обработка отливок 6. Контроль | 6 | МПС |
| 15 | Машиностроительная отрасль | 7207191900 | Прочие полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения - кованые, содержащие менее 0,25 мас.% углерода | Заготовка вал шестерни прочие заготовки из поковок | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов) 2. Выплавка стали 3. Заливка слитков 4. Кузнечная 5. Термическая 6. Контроль | 6 | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов) 2. Выплавка стали 3. Заливка слитков 4. Кузнечная 5. Термическая 6. Контроль | 6 | МПС |
| 16 | Машиностроительная отрасль | 7302900000 | Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, прочие | Узел контррельсовый (контррельс на башмаках) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Резка заготовок. 2. Зачистка заготовок. 3. Запрессовка деталей. 4. Сварка. 5. Фрезеровка 6. Сверловка. 7. Покраска. 8. Сборка | 8 | 1. Резка заготовок. 2. Зачистка заготовок. 3. Сварка. 4. Фрезеровка 5. Сборка | 5 | МПС |
| 17 | Машиностроительная отрасль | 7302900000 | Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, прочие | Ремонтный комплект рельсового скрепления | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Резка заготовок. 2. Зачистка заготовок. 3. Запрессовка деталей. 4. Сварка. 5. Фрезеровка 6. Сверловка. 7. Покраска. 8. Сборка | 8 | 1. Резка заготовок. 2. Зачистка заготовок. 3. Сварка. 4. Фрезеровка 5. Сборка | 5 | МПС |
| 18 | Машиностроительная отрасль | 7307910000 | Прочие фланцы из черных металлов | Фланец стальной, плоский приварной, диаметр 50-150 мм, Фланец стальной, приварной встык, диаметр 151-800 мм | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Резка заготовки; 2) Механическая обработка; 3) Сверление отверстий; 4) Термообработка; 5) Контроль качества; 6) Маркировка; 7) Упаковка | 7 | 1) Механическая обработка; 2) Сверление; 3) Термообработка; 4) Контроль качества; | 4 | МПС |
| 19 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Переходы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок переходов 4.Операционный контроль 5.приемо-сдаточные испытания 6. Консервация 7.маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок переходов 3. Операционный контроль 4 .приемо-сдаточные испытания | 4 | МПС |
| 20 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Переходы и тройники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок переходов и тройников 4. Приемо-сдаточные испытания изделий 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок переходов и тройников | 1 | МПС |
| 21 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Монолитные муфты (диаметром от 50 до 500 мм с рабочим давлением до 16 Мпа) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Отрезная 3. Токарная 4. Слесарная 5. Изолирование 6. Испытания 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | 1. отрезная 2. Токарная 3. Слесарная 4. Изолирование 5. Испытания 6. Контроль | 6 | МПС |
| 22 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Металлические заглушки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Очистка деталей 5. вальцовка 6. Нанесение покрытия 7. Сборка 8. механическая обработка 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сварка 2. Очистка деталей 3. вальцовка 4. нанесение покрытия 5. Сборка 6. Механическая обработка 7. Контроль | 7 | МПС |
| 23 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Скользящая опора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.прогрев стали 2. раскрой,(резка металла 3.Механическая обработка (сверление) 4.вальцевание 5. Сборка 6. Сварка 7. Контроль | 7 | 1.Механическая обработка (сверление) 2.вальцевание 3.Сборка 4.Сварка 5.Контроль | 5 | МПС |
| 24 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Скользящая опора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.прогрев стали 2. раскрой (резка металла) 3.Сверловка 4.вальцовка 5. Сборка 6. Сварка 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | 1.прогрев стали 2. раскрой (резка металла) 3.Сверловка 4.Сборка 5. Сварка 6. Контроль | 6 | МПС |
| 25 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Металлические заглушки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Раскрой металла 2. Разметка 3.Сварка 4.Очистка деталей 5.вальцовка 6. Нанесение покрытия 7. Сборка 8.механическая обработка 9.Контроль | 9 | 1. Сварка 2.вальцовка 3.Сборка 4.Механическая обработка 5.Контроль | 5 | МПС |
| 26 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Фасонные изделия ( стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана ППУ с защитной и оцинкованной оболочкой диаметром от 32 мм до 530 мм ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Дробометная очистка 2. Раскрой, (резка металла) 3. Сварка 4. Изготовление фаски 5. Удлинение штока 6. Сборка 7. Установка центрирующих опор 8. Установка проводников СОДК (системы оперативного дистанционного контроля) 9. Установка защитной оболочки 10. Изоляция теплоизолирующего слоя 11. Нанесение гидроизоляционного слоя на торцы тепловой изоляции 12. Нанесение защитного слоя на неизолированные торцы стальных труб 13. Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 14. Производство полиэтиленовой оболочки с помощью экструзионных линий 15. Производство оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 16. Механическая обработка 17. Контроль | 17 | 1. Дробометная очистка 2. Раскрой,(резка металла 3. Сварка 4. Установка центрирующих опор 5. Установка проводников СОДК (системы оперативного дистанционного контроля) 6. Установка защитной оболочки 7. Изоляция теплоизолирующего слоя 8. Нанесение гидроизоляционного слоя на торцы тепловой изоляции 9. Нанесение защитного слоя на неизолированные торцы стальных труб 10. Контроль | 10 | МПС |
| 27 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Тройники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2. слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок тройников 4. Операционный контроль 5. приемо-сдаточные испытания 6. Консервация 7. маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок тройников 3. Операционный контроль 4. приемо-сдаточные испытания | 4 | МПС |
| 28 | Машиностроительная отрасль | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Фитинги с изоляцией | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.дробометная очистка 2. Раскрой ( резка металла) 3.Сварка 4.Изготовление фаски 5.Удлинение штока 6. Сборка 7. Установка центрирующих опор 8. Установка проводников СОДК (системы оперативного дистанционного контроля) 9.Установка защитной оболочки 10. Изоляция теплоизолирующего слоя 11. Нанесение гидроизоляционного слоя на торцы тепловой изоляции 12.Нанесение защитного слоя на неизолированные торцы стальных труб 13.Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 14.производство полиэтиленовой оболочки с помощью экструзионных линий 15.производство оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 16.механическая обработка 17. Контроль | 17 | 1.дробометная очистка 2. раскрой,(резка металла 3.Сварка 4.Установка центрирующих опор 5.Установка проводников СОДК (системы оперативного дистанционного контроля) 6.Установка защитной оболочки 7. Изоляция теплоизолирующего слоя 8.нанесение гидроизоляционного слоя на торцы тепловой изоляции 9.нанесение защитного слоя на неизолированные торцы стальных труб 10. Контроль | 10 | МПС |
| 29 | Машиностроительная отрасль | 7307939100 | Прочие колена и отводы,с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм, для сварки встык,из черных металлов | Заглушки маленькие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2. слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 4. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 2. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания | 2 | МПС |
| 30 | Машиностроительная отрасль | 7307939100 | Прочие колена и отводы,с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм, для сварки встык,из черных металлов | Заглушки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2. слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок заглушек 4. Операционный контроль 5. приемо-сдаточные испытания 6. Консервация 7. маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок заглушек 3. Операционный контроль 4. приемо-сдаточные испытания 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 31 | Машиностроительная отрасль | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Скользящая опора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Прогрев стали 2. Раскрой,(резка металла 3. Сверловка 4. Вальцовка 5. Сборка 6. Сварка 7. Контроль | 7 | 1. Вальцовка 2. Сборка 3. Сварка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 32 | Машиностроительная отрасль | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Скользящая опора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.прогрев стали 2. раскрой,(резка металла) 3.сверловка 4.вальцовка 5. Сборка 6. Сварка 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | 1.раскрой,(резка металла) 2.сверловка 3.Сборка 4.Сварка 5.Контроль | 5 | МПС |
| 33 | Машиностроительная отрасль | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Металлические заглушки (изоляции диаметром от 630 мм до 1420 мм ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Раскрой металла 2. Разметка 3.Сварка 4.Очистка деталей 5.вальцовка 6. Нанесение покрытия 7. Сборка 8.механическая обработка 9.Контроль | 9 | 1.Сварка 2.вальцовка 3.Сборка 4.механическая обработка 5.Контроль | 5 | МПС |
| 34 | Машиностроительная отрасль | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Заглушки большие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок 4. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок 2. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания | 2 | МПС |
| 35 | Машиностроительная отрасль | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Металлические заглушки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Очистка деталей 5. вальцовка 6. Нанесение покрытия 7. Сборка 8. механическая обработка 9. Контроль | 9 | 1. Сварка 2. вальцовка 3. Сборка 4. Механическая обработка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 36 | Машиностроительная отрасль | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Металлические заглушки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Очистка деталей 5. Вальцовка 6. Нанесение покрытия 7. Сборка 8. Механическая обработка 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Очистка деталей 5. Сборка 6. Механическая обработка 7. Контроль | 7 | МПС |
| 37 | Машиностроительная отрасль | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Заглушки большие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2. слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок заглушек 4. Операционный контроль 5. приемо-сдаточные испытания 6. Консервация 7. маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок заглушек 3. Операционный контроль 4 .приемо-сдаточные испытания 5.Маркирование | 5 | МПС |
| 38 | Машиностроительная отрасль | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Металлические заглушки (изоляции диаметром от 630 мм до 1420 мм ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Раскрой металла 2.Разметка 3.Сварка 4.Очистка деталей 5.Вальцовка 6.Нанесение покрытия 7.Сборка 8.Механическая обработка 9.Контроль 10.Упаковывание | 10 | 1.Раскрой металла 2.Разметка 3.Сварка 4.Очистка деталей 5.Сборка 6.Механическая обработка 7.Контроль | 7 | МПС |
| 39 | Машиностроительная отрасль | 7307991000 | Фитинги прочие из черных металлов снабженные резьбой | Отвод (не более 609,6 мм) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла) 2.слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование) 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок отводов 4.контроль 5.Консервация (при необходимости) 6.Упаковывание | 6 | 1. Заготовительные операции (раскрой металла) 2.слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование) 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок отводов 4.контроль | 4 | МПС |
| 40 | Машиностроительная отрасль | 7307991000 | Фитинги прочие из черных металлов снабженные резьбой | Замковое соединение | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 2. Термообработка 3. Сборка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 41 | Машиностроительная отрасль | 7307991000 | Фитинги прочие из черных металлов снабженные резьбой | Переходники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2.Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 3. Контроль качества и измерение 4.Маркирование 5.Упаковывание | 5 | 1.Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 2. Контроль качества и измерение 3.Маркирование 4.Упаковывание | 4 | МПС |
| 42 | Машиностроительная отрасль | 7307991000 | Фитинги прочие из черных металлов снабженные резьбой | Переводники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) на мерные заготовки 2.Механическая обработка (токарно-винторезная) 3. Термическая обработка 4.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 5.Контроль 6. Окрашивание 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1.Механическая обработка (токарно-винторезная) 2.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 3. Контроль 4.Упаковывание и маркирование | 4 | МПС |
| 43 | Машиностроительная отрасль | 7307991000 | Фитинги прочие из черных металлов снабженные резьбой | Муфты штанговые (типа МШ,МШП, НКТ или НКТВ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка стального проката) 2.Механическая обработка заготовок (токарная, сверлильная, фрезерная, раскатка резьбы) 3.Слесарная (зачистка острых кромок) 4. Термическая обработка (закалка, отпуск,при необходимости) 5.нанесение гальванических или металлизационных покрытий (по требованию заказчика) 6.Маркирование 7.покраска (при необходимости) 8. Контроль 9.Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Заготовительная (резка стального проката) 2.Механическая обработка заготовок (токарная, сверлильная, фрезерная, раскатка резьбы) 3.Слесарная (зачистка острых кромок) 4. Термическая обработка (закалка, отпуск, необходимости) 5.Маркирование 6. Контроль 7. Консервация | 7 | МПС |
| 44 | Машиностроительная отрасль | 7307998009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие | Сгон (Колено, Соединение) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 3. Контроль 4. Консервация 5.Упаковывание | 5 | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 3. Контроль | 3 | МПС |
| 45 | Машиностроительная отрасль | 7307998009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие | Тройники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2.слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3.Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок тройников 4.Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания тройников 5.Консервация 6.Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2.Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок тройников 3. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания тройников | 3 | МПС |
| 46 | Машиностроительная отрасль | 7307998009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие | Тройники прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2.слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок тройников 4.Операционный контроль 5.приемо-сдаточные испытания 6. Консервация 7.маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок тройников 3. Операционный контроль 4 .приемо-сдаточные испытания 5.Маркирование | 5 | МПС |
| 47 | Машиностроительная отрасль | 7307998009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие | Компенсаторы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2.вальцовка обечаек из листовых заготовок 3.Сварка деталей 4. Токарно-фрезерная обработка заготовок 5. Изготовление деталей и узлов компенсаторов 6. Слесарные работы (сверловка отверстий) 7.поузловая сборка компенсаторов 8. Операционный контроль 9.приемо-сдаточные испытания 10.покраска 11. Консервация 12.Упаковывание | 12 | 1.вальцовка обечаек из листовых заготовок 2.сварка деталей 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4.Изготовление деталей и узлов компенсаторов 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6.поузловая сборка компенсаторов 7. Операционный контроль 8.приемо-сдаточные испытания | 8 | МПС |
| 48 | Машиностроительная отрасль | 7307998009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие | Опора замковая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2.термическая обработка (закалка и отпуск 3.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 4.Слесарная (зачистка острых кромок (зачистка) после фрезеровки) 5.Межоперационный контроль 6.гальваническое покрытие 7.межоперационный контроль (I8378I8372:I8377I8372:I8376) 8. Комплектование 9. Сборка 10. Маркирование 11.Испытание 12.покраска 13.Упаковывание | 13 | 1.Термическая обработка (закалка и отпуск 2.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 3.Слесарная (зачистка острых кромок (зачистка) после фрезеровки) 4.Межоперационный контроль 5.гальваническое покрытие 6.межоперационный контроль (I8378I8372:I8377I8372:I8376) 7. Комплектование 8. Сборка 9.Испытание | 9 | МПС |
| 49 | Машиностроительная отрасль | 7307998009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие | Компенсаторы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 3. Сварка деталей 4.Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок 5. Изготовление деталей и узлов компенсаторов 6. Слесарные работы (сверление отверстий) 7. Поузловая сборка компенсаторов 8. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания компенсаторов 9. Покраска 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Сварка деталей 2.Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок 3.Изготовление деталей и узлов компенсаторов 4.Слесарные работы (сверление отверстий) 5.поузловая сборка компенсаторов 6. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания компенсаторов | 6 | МПС |
| 50 | Машиностроительная отрасль | 7308200000 | Башни и решетчатые мачты | Башня (Решетчатая мачта) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка металла) 2.вальцевание 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4.Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 5. Слесарные операции (сверление отверстий, обработка,шлифовка,сварных швов) 6. Окрашивание 7. Контроль (проверка геометрических размеров) | 7 | 1.Токарно-фрезерная обработка заготовок 2.сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 3.Слесарные операции (сверление отверстий, обработка,шлифовка,сварных швов) 4.Окрашивание 5.Контроль (проверка геометрических размеров) | 5 | МПС |
| 51 | Машиностроительная отрасль | 7308200000 | Башни и решетчатые мачты | Прожекторные мачты ПМЖ,ПМС антенно-мачтовые сооружения, анкерно-угловые и промежуточные металлические опоры 35,110,220,330кВ | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка металла) 2. Вальцевание 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 5. Слесарные операции (сверление, штамповка отверстий, обработка (шлифовка) сварных швов) 6. Покрытие окрашивание, горячее оцинкование 7. Контроль (проверка геометрических размеров) | 7 | 1. Заготовительная операция 2. Слесарные операции (сверление, штамповка отверстий) 3. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка, обработка (шлифовка) сварных швов) 4. Покрытие окрашивание, горячее оцинкование 5. Контроль (проверка геометрических размеров) | 5 | МПС |
| 52 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Площадка приустьевая металлическая (Мобильный приемный мост, Металлоконструкция напольная, Конструкция металлическая для станка-качалки, Конструкция ограждающая, Опора подвижная приварная стальная, Башня, Опора, Опалубок, Траверс) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции разметка (резка металла) 2. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 3. Слесарные операции (обработка, шлифовка,сварных швов) 4. Контроль 5. Окрашивание 6. Упаковывание | 6 | 1. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 2. Слесарные операции (обработка, шлифовка,сварных швов) 3. Контроль 4. Окрашивание | 4 | МПС |
| 53 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Подроторное основание | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (изготовление заготовок методами литья и,или, штамповки ,зачистка, полировка заготовок) 2.Механическая обработка деталей (токарная обработка,зачистка) 3.Сварочные работы 4. Термическая обработка деталей 5.гальваническая обработка деталей 6. Сборка изделия 7. Контроль 8.Испытание 9.Упаковывание | 9 | 1.Механическая обработка деталей (токарная обработка,зачистка) 2.сварочные работы 3. Термическая обработка деталей 4.Сборка изделия 5.Контроль 6. Испытание | 6 | МПС |
| 54 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Траверса (ТМ-1,3-3 III) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка, рубка металла на заготовки) 2.Механическая обработка (обработка торцов заготовок) 3.Сварка элементов и каркаса (зачистка сварных швов) 4 .гибка заготовок 5. Шлифование сварных соединений 6. Крепежная сборка 7. Окрашивание (нанесение защитно-декоративного покрытия) 8. Сушка покрытия 9.маркирование 10. Контроль 11.Упаковывание | 11 | 1.Механическая обработка (обработка торцов заготовок) 2.сварка элементов и каркаса (зачистка сварных швов) 3.гибка заготовок 4. Шлифование сварных соединений 5.Крепежная сборка 6. Окрашивание (нанесение защитно-декоративного покрытия) 7. Сушка покрытия 8. Контроль | 8 | МПС |
| 55 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Металлоконструкции (Площадка приустьевая, мобильный приемный мост, ограждения) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Раскрой металла 2) Сварка рам и площадок 3) Установка перил и лестниц 4) Контроль швов 5) Контроль ОТК 6) Покраска 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1)Раскрой металла 2) Сварка рам и площадок 3) Установка перил и лестниц 4) Контроль швов 5) Контроль ОТК | 5 | МПС |
| 56 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Изделия и конструкции из черных металлов (Площадка обслуживания шкафов, Площадка обслуживания станка качалки, Площадка обслуживания выключателей) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Раскрой металлопроката 2) Сварка каркаса 3) Монтаж лестниц, перил 4) Контроль ОТК 5) Зачистка швов 6) Покраска 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1) Сварка каркаса 2) Монтаж лестниц, перил 3) Контроль ОТК 4) Зачистка швов 5) Покраска | 5 | МПС |
| 57 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Изделия и конструкции из черных металлов (Конструкция огорождающая металлическаяМеталлоконструкция напольная) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Подготовка карт раскроя 2) Резка уголков, труб 3) Сварка рам и стоек 4) Контроль ОТК 5) Покраска 6) Маркирование 7) Упаковывание | 7 | 2) Резка уголков, труб 3) Сварка рам и стоек 4) Контроль ОТК 5) Покраска | 4 | МПС |
| 58 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Прогон покрытия П1 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл и балку 45М. 2. Провести входной контроль металла (ИЛКМС). 3. Выполнить разметку швеллера прогона для резки. 4. Разрезать швеллер в размер согласно чертежу. 5. Выполнить разметку прогона под резку по чертежу. 6. Провести плазменную резку по разметке. 7. Зачистить поверхности от окалины и заусенцев; подготовить изделие к сборке. 8. Собрать элементы прогона. 9. Выполнить сварку соединений согласно чертежу. 10. Провести дефектоскопию сварных швов. 11. Высверлить монтажные и крепҰжные отверстия; удалить заусенцы. 12. Нанести маркировку изделия. 13. Выполнить шлифовку. 14. Нанести антикоррозийное покрытие. 15. Провести контроль качества покраски. | 15 | 1. Разметка 2. Резка 3. Зачистка поверхности 4. Сборка 5. Сварка 6. Сверловка 7. Контроль качества 8. Маркировка 9. Антикоррозийное покрытие | 9 | МПС |
| 59 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Балка подкрановая МР-1 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл и балку 45М. 2. Провести входной контроль металла (ИЛКМС). 3. Выполнить разметку балки и плиты под резку. 4. Нарезать заготовки по чертежу. 5. Выполнить плазменную резку элементов. 6. Зачистить поверхности от окалины и заусенцев. 7. Собрать элементы балки. 8. Выполнить сварку соединений. 9. Провести дефектоскопию сварных швов (ИЛКМС). 10. Выполнить шлифовку. 11. Нанести антикоррозийное покрытие. 12. Провести контроль качества покраски. | 12 | 1. Разметка 2. Нарезка заготовок 3. Плазменная резка 4. Зачистка 5. Сборка 6. Сварка 7. Контроль качества 8. Шлифовка 9. Нанесение антикоррозийного покрытия | 9 | МПС |
| 60 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Колонна К1а | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл и балку. 2. Провести входной контроль металла (ИЛКМС). 3. Выполнить разметку балки и элементов колонны под резку. 4. Нарезать балку и плиты в размер по чертежу. 5. Заготовить шайбы и пластины (разметка, резка/вырубка). 6. Вырезать пазы в плитах и пластинах по разметке. 7. Заготовить косынки, упоры и уголки (разметка, резка). 8. Отфрезеровать кромки косынок, упоров, уголков. 9. Разметить подпятник и выполнить его плазменную вырезку. 10. Высверлить отверстия в балке, пластинах и уголках. 11. Выполнить разметку мест приварки элементов на колонне. 12. Собрать колонну К1а. 12. Проверить геометрию конструкции. 13. Выполнить окончательную сварку. 14. Провести контроль сварных соединений (ИЛКМС). 15. Нанести маркировку изделия. 16. Выполнить шлифование. 17. Нанести антикоррозионную защиту. 18.Провести контроль качества покрытия. | 18 | 1.Разметка 2. Резка 3. Фрезеровка 4. Разметка 5. Сверловка 6. Разметка 7. Сборка 9. Сварка 11. Контроль качества 12. Маркирование 13.Шлифование. 14. Нанесение антикоррозионной защиты. | 11 | МПС |
| 61 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Колонна фахверковая ТФ-2 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл и швеллер. 2. Провести входной контроль металла (ИЛКМС). 3. Выполнить разметку швеллера и колонны под резку по чертежу. 4. Нарезать швеллер и элементы колонны в размер. 5. Выполнить плазменную резку элементов по разметке. 6. Разметить стальной лист и заготовить уголки (разметка → вырубка). 7. Фрезеровать кромки уголков. 8. Собрать колонну фахверковую, выполнить разметку мест приварки. 9. Проверить геометрию собранной колонны. 10. Выполнить окончательную сварку колонны. 11. Провести контроль сварных соединений (ИЛКМС). 12. Нанести маркировку изделия. 13. Произвести шлифование. 14. Выполнить антикоррозийную защиту. 15. Провести контроль качества покраски. | 15 | 1.Разметка 2. Резка 3. Разметка, вырубка 4. Фрезерование 5. Сборка 6. Сварка 7. Маркировка 8. Шлифование 9. Нанесение антикоррозийной защиты 10. Контроль качества | 10 | МПС |
| 62 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Конструкции стальные для опор ВЛ (воздушных линий) и ОРУ (открытых распределительных устройств) напряжение 6-110,220кВ-траверсы, оголовки, оттяжки, хомуты, кронштейны, тросостойки, спецболты, шайбы, анкера, проводники металлические, стяжки металлические, накладки, детали крепления ригеля, лестничные марши металлические, полухомуты.2.Металлоконструкции к линейным, шинным порталам, металлические анкерно-угловые опоры ВЛ35-110,220кВ | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка металла) 2. Вальцевание 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 5. Слесарные операции (сверление отверстий, обработка (шлифовка) сварных швов) 6. Покрытие окрашивание, горячее оцинкование 7. Контроль (проверка геометрических размеров) | 7 | 1. Заготовительная операция 2. Слесарные операции (сверление, штамповка отверстий) 3. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка, обработка (шлифовка) сварных швов) 4. Покрытие окрашивание, горячее оцинкование 5. Контроль (проверка геометрических размеров) | 5 | МПС |
| 63 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Двери из черных металлов | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - разметка и раскрой листового металла. 2. Пробивка отверстий. 3. Резка, вырубка. 4. Гибка. 5. Сварка заготовок. 6. Оцинковывание (при необходимости). 7. Грунтование металла (при необходимости). 8. Покраска (при необходимости) 9. Контроль качества. 10. Комплектование. 11. Упаковывание. | 11 | 1. Пробивка отверстий. 2. Резка, вырубка. 3. Гибка. 4. Сварка заготовок. 5. Грунтование металла (при необходимости). 6. Контроль качества. 7. Комплектование. | 7 | МПС |
| 64 | Машиностроительная отрасль | 7309001000 | Резервуары из черных металлов для газов (кроме сжатого или сжиженого газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них,без механического или теплотехнического оборудования | Резервуар и емкость (до 500 м3) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла) 2. Вальцевание 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 5. Слесарные операции (сверление отверстий, обработка,шлифовка,сварных швов) 6. Окрашивание 7. Контроль (проверка геометрических размеров, испытание) | 7 | 1. Вальцевание 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 4. Слесарные операции (сверление отверстий, обработка,шлифовка,сварных швов) 5. Контроль (проверка геометрических размеров), испытание | 5 | МПС |
| 65 | Машиностроительная отрасль | 7309001000 | Резервуары из черных металлов для газов (кроме сжатого или сжиженого газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них,без механического или теплотехнического оборудования | Резервуар (Ңмкость) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 3. Сварка 4. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок (поузловая сборка резервуаров (емкостей) 7. Контроль 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 3. Сварка 4. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок (поузловая сборка резервуаров (емкостей) 7. Контроль 8. Покраска | 8 | МПС |
| 66 | Машиностроительная отрасль | 7309001000 | Резервуары из черных металлов для газов (кроме сжатого или сжиженого газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них,без механического или теплотехнического оборудования | Резервуар (Ңмкость) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок (фланжеровка днищ из листовых заготовок) 3. Сварка 4. Токарно-фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7. Поузловая сборка резервуаров (емкостей) 8. Контроль 9.покраска 10. Консервация 11.Упаковывание | 11 | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2.сварка 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Поузловая сборка резервуаров (емкостей) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 67 | Машиностроительная отрасль | 7309001000 | Резервуары из черных металлов для газов (кроме сжатого или сжиженого газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них,без механического или теплотехнического оборудования | Резервуар (Ңмкость) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок (фланжеровка днищ из листовых заготовок) 3. Сварка 4. Токарно-фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7. Поузловая сборка резервуаров (емкостей) 8. Контроль 9. Покраска 10. Консервация 11.Упаковывание | 11 | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Сварка 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Поузловая сборка резервуаров (емкостей) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 68 | Машиностроительная отрасль | 7309001000 | Резервуары из черных металлов для газов (кроме сжатого или сжиженого газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них,без механического или теплотехнического оборудования | Резервуар (Ңмкость) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. фланжеровка днищ из листовых заготовок (отбортовка) 3. Сварка 4. Токарно-фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7. поузловая сборка резервуаров (емкостей) 8. Контроль 9. покраска 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. сварка 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. поузловая сборка резервуаров (емкостей) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 69 | Машиностроительная отрасль | 7309001000 | Резервуары из черных металлов для газов (кроме сжатого или сжиженого газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них,без механического или теплотехнического оборудования | Резервуары (Емкости) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2.вальцовка обечаек из листовых заготовок (фланжеровка днищ из листовых заготовок) 3.Сварка 4. Токарно-фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7.поузловая сборка резервуаров (емкостей) 8. Контроль 9.покраска 10. Консервация 11.Упаковывание | 11 | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2.сварка 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4.Слесарные работы (сверловка отверстий) 5.поузловая сборка резервуаров (емкостей) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 70 | Машиностроительная отрасль | 7309001000 | Резервуары из черных металлов для газов (кроме сжатого или сжиженого газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них,без механического или теплотехнического оборудования | Резервуар (Ңмкость) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок ( фланжеровка днищ из листовых заготовок) 3. Сварка 4. Токарно-фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7. Поузловая сборка резервуаров (емкостей) 8. Контроль 9. Покраска 10. Консервация 11.Упаковывание | 11 | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. Сварка 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Поузловая сборка резервуаров (емкостей) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 71 | Машиностроительная отрасль | 7309003000 | Резервуары из черных металлов для любых веществ соблиицовкой или теплоизоляцией | Резервуар и емкость (более 300 л ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла) 2. Вальцевание 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 5. Слесарные операции (сверление отверстий, обработка,шлифовка,сварных швов) 6. Окрашивание 7. Контроль (проверка геометрических размеров), испытание | 7 | 1. Вальцевание 2. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 3. Слесарные операции (сверление отверстий, обработка,шлифовка,сварных швов) 4. Контроль (проверка геометрических размеров, испытание) | 4 | МПС |
| 72 | Машиностроительная отрасль | 7309003000 | Резервуары из черных металлов для любых веществ соблиицовкой или теплоизоляцией | Резервуары и емкости | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 3. Сварка 4. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок (поузловая сборка) резервуаров (емкостей) 7. Контроль 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 2. Сварка 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Изготовление прокладок (поузловая сборка) резервуаров (емкостей) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 73 | Машиностроительная отрасль | 7309003000 | Резервуары из черных металлов для любых веществ соблиицовкой или теплоизоляцией | Резервуар (Ңмкость) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок и,или, фланжеровка днищ из листовых заготовок (отбортовка) 3. Сварка 4. Токарно-фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7. Поузловая сборка резервуаров (емкостей) 8. Контроль и испытания 9. Покраска 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Вальцовка обечаек из листовых заготовок и,или, фланжеровка днищ из листовых заготовок (отбортовка) 2. Сварка 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Поузловая сборка резервуаров (емкостей) 6. Контроль и испытания 7. Покраска | 7 | МПС |
| 74 | Машиностроительная отрасль | 7309005100 | Прочие резервуары из черных металлов для любых веществ более 100 тыс. Литров | Резервуары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.подготовка производства (изготовление технологической оснастки) 2.Заготовительные работы (раскрой, гибка,резкаметалла) 3.Механическая обработка деталей и сборок (токарная, фрезерная, сверлильная, шлифовальная) 4.Сборочно-сварочные работы 5.Контроль и испытание деталей (сборок и изделий) 6.покраска деталей (сборок и изделий) | 6 | 1.Механическая обработка деталей и сборок (токарная, фрезерная, сверлильная, шлифовальная) 2.сборочно-сварочные работы 3. Контроль и испытание деталей (сборок и изделий) | 2 | МПС |
| 75 | Машиностроительная отрасль | 7309005100 | Прочие резервуары из черных металлов для любых веществ более 100 тыс. Литров | Резервуар и емкость( до 500 м3) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции раскрой металла 2.вальцевание 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4.Сборочно-сварочные операции сборка прихватка сварка 5. Слесарные операции сверление отверстий обработка сварных швов 6. Окрашивание 7. Контроль | 7 | 1.вальцевание 2.сборочно-сварочные операции сборка прихватка сварка 3.Слесарные операции сверление отверстий обработка сварных швов 4.контроль | 4 | МПС |
| 76 | Машиностроительная отрасль | 7309005100 | Прочие резервуары из черных металлов для любых веществ более 100 тыс. Литров | Резервуары, (вместимостью более 100 000 литров) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.подготовка производства (изготовление технологической оснастки) 2.Заготовительные работы (раскрой, гибка, резка) 3.Механическая обработка деталей и сборок (токарная, фрезерная, сверлильная, шлифовальная) 4.Сборочно-сварочные работы 5. Сборочные работы 6. Контроль 7. Испытания 8.покраска деталей (сборок и изделий) | 8 | 1. Заготовительные работы (раскрой, гибка, резка) 2.Механическая обработка деталей и сборок (токарная, фрезерная, сверлильная, шлифовальная) 3.Сборочно-сварочные работы 4.Сборочные работы 5.Контроль 6. Испытания | 6 | МПС |
| 77 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Резервуар и емкость (не более 100 000 л) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции раскрой резка гибка металла 2. вальцевание 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Сборочно-сварочные операции сборка прихватка сварка 5. Слесарные операции сверление отверстий обработка сварных швов 6. Окрашивание 7. Контроль проверка геометрических размеров | 7 | 1. вальцевание 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Сборочно-сварочные операции сборка прихватка сварка 4. Слесарные операции сверление отверстий обработка сварных швов 5. Контроль проверка геометрических размеров | 5 | МПС |
| 78 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Горизонтальные дренажные емкости | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой,резка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Слесарная 4. Сборка 5. Контрольные операции 6. гидравлические испытания 7. дробеструйная очистка 8. покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей 2. слесарная 3. Сборка 4. контрольные операции 5. гидравлические испытания | 5 | МПС |
| 79 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Ңмкость теплоносителя (ЕТ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2.сборочная 3.Сварочная 4.Слесарная 5.окрашивание 6. Испытание 7.маркирование 8. Комплектование 9.Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2.сварочная 3.Слесарная 4.Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 80 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Стальные емкости (резервуары) горизонтальные цилиндрические, надземные и подземные) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой,резка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Слесарная 4. Сборка 5. Контрольные операции 6. Гидравлические испытания 7. Дробеструйная очистка 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей 2. Слесарная 3. Сборка 4. Контрольные операции 5. Ггидравлические испытания | 5 | МПС |
| 81 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Емкость | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Сборка 5. Разработка эскизов и чертежей 6. Механическая обработка 7. Нанесение покрытия 8. Монтаж 9. Погрузка 10. Пескоструйная или дробеметная очистка 11. Контроль | 11 | 1. Сварка 2. Сборка 3. Механическая обработка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 82 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Резервуар | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Сборка 5. Внутренняя отделка 6. Разработка эскизов и чертежей 7. Механическая обработка 8. Нанесение покрытия на отдельные детали 9. Монтаж 10. Установка сантехники 11. Установка электрики 12. Контроль | 12 | 1. Сварка 2. Сборка 3. Внутренняя отделка 4. Механическая обработка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 83 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Дренажный сосуд (стальная Ұмкость одностенная или двустенная цилиндрической формы, имеющая коническое, эллиптическое или плоское днище и специальные люки, располагающиеся в верхней части резервуара) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка, раскрой, гибка) 2. подготовка кромок под сварку 3. вальцовка (изменение формы листового металла с плоского на цилиндрическую) 4. Изготовление днища (гибка, штамповка металла,подготовка кромок под сварку) 5. Сборка и сварка корпуса дренажного сосуда 6. промежуточный контроль 7. Изготовление патрубков и монтаж патрубков на корпусе сосуда 8. Изготовление опор сосуда 9. монтаж опор сосуда и внутренних устройств сосуда 10. Контроль качества (проверка сварных соединений патрубков, опор и внутренних устройств,проверка размеров изготовленного сосуда,проверка прочности и герметичности изготовленного сосуда) 11. подготовка поверхности и нанесение антикоррозионного покрытия | 11 | 1. вальцовка (изменение формы листового металла с плоского на цилиндрическую) 2. Изготовление днища (гибка, штамповка металла,подготовка кромок под сварку) 3. Сборка и сварка корпуса дренажного сосуда 4. Монтаж опор сосуда и внутренних устройств сосуда 5. подготовка поверхности и нанесение антикоррозионного покрытия | 5 | МПС |
| 84 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Дренажные сосуды (стальная Ұмкость одностенная или двустенная) цилиндрической формы, имеющая коническое, эллиптическое или плоское днище и специальные люки, располагающиеся в верхней части резервуара. Объем горизонтальной дренажной подземной емкости – от 1 м3 1000 литров, до 100 м3 10000 литров) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка, раскрой, гибка) 2. подготовка кромок под сварку 3. вальцовка (изменение формы листового металла с плоского на цилиндрическую) 4. Изготовление днища (гибка, штамповка металла,подготовка кромок под сварку) 5. Сборка и сварка корпуса дренажного сосуда 6. промежуточный контроль 7. Изготовление патрубков 8. монтаж патрубков на корпусе сосуда 9. Изготовление опор сосуда 10. Монтаж опор сосуда 11. Монтаж внутренних устройств сосуда 12. Контроль качества сварных соединений патрубков, опор и внутренних устройств 13. проверка размеров изготовленного сосуда 14. проверка прочности и герметичности изготовленного сосуда 15. подготовка поверхности и нанесение антикоррозионного покрытия | 15 | 1. вальцовка (изменение формы листового металла с плоского на цилиндрическую) 2. Изготовление днища (гибка, штамповка металла,подготовка кромок под сварку) 3. Сборка и сварка корпуса дренажного сосуда 4. промежуточный контроль 5. Монтаж патрубков на корпусе сосуда 6. Изготовление опор сосуда 7. монтаж опор сосуда 8. монтаж внутренних устройств сосуда 9. Контроль качества сварных соединений патрубков, опор и внутренних устройств | 9 | МПС |
| 85 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Емкости (вместимостью не более 100 000 л ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Разметка 2. раскрой,(резка металла 3. Кромко-строгальная 4. Зачистка 5. получение заготовок методом литья 6. дробеструйная очистка 7. механическая обработка (токарная, сверлильная, фрезерная) 8. нагрев 9. гибка 10. вальцевание 11. Сборка под сварку 12. сварка 13. Слесарно-сборочная 14. Испытание 15. покраска 16. Контроль | 16 | 1. Механическая обработка (токарная, сверлильная, фрезерная) 2. Нагрев 3. гибка 4. вальцевание 5. Сборка под сварку 6. Сварка 7. Слесарно-сборочная 8. Испытание 9. покраска 10. Контроль | 10 | МПС |
| 86 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Резервуары (вместимостью не более 100 000 л) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Раскрой металла 2. Разметка 3.Сварка 4.Сборка 5.внутренняя отделка 6.Механическая обработка 7.нанесение покрытия на отдельные детали 8.монтаж 9.Установка сантехники 10. Установка электрики 11. Контроль | 11 | 1. Сварка 2.сборка 3.внутренняя отделка 4.Механическая обработка 5.Монтаж 6.Установка сантехники 7. Установка электрики 8. Контроль | 8 | МПС |
| 87 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Стальные емкости (резервуары, вертикальные) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Заготовительная (раскрой,резка металла) 2.Механическая обработка деталей 3.Слесарная 4.Сборка 5.Контрольные операции 6.Гидравлические испытания 7.Дробеструйная очистка 8.Покраска 9.Консервация 10.Упаковывание | 10 | 1.Механическая обработка деталей 2.Слесарная 3.Сборка 4.Контрольные операции 5.Гидравлические испытания | 5 | МПС |
| 88 | Машиностроительная отрасль | 7309005900 | Прочие резервуары из черных металллов для любых веществ вместимостью не более 100 000 л. | Бак топливный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Слесарная 3. Гибка 4. Вытяжка 5. Механическая обработка 6. Гальваническая обработка 7. Сварка 8. Сборка 9. Контроль на всех этапах производства 10. Окрашивание | 10 | 1. Заготовительная 2. Слесарная 3. Гибка 4. Вытяжка 5. Механическая обработка 6. Гальваническая обработка 7. Сварка 8. Сборка 9. Контроль на всех этапах производства 10. Окрашивание | 10 | МПС |
| 89 | Машиностроительная отрасль | 7309009000 | Резервуары из черных металлов для твердых веществ | Резервуар и емкость (более 300 л) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции раскрой металла 2. Вальцевание 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Сборочно-сварочные операции сборка прихватка сварка 5. Слесарные операции сверление отверстий обработка шлифовка сварных швов 6. Окрашивание 7. Контроль проверка геометрических размеров | 7 | 1. Вальцевание 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Сборочно-сварочные операции сборка прихватка сварка 4. Слесарные операции сверление отверстий обработка шлифовка сварных швов 5. Контроль проверка геометрических размеров | 5 | МПС |
| 90 | Машиностроительная отрасль | 7309009000 | Резервуары из черных металлов для твердых веществ | Резервуар для твердых веществ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2.Использование или вальцовка обечаек из листовых заготовок 3.Сварка 4.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 5. Изготовление деталей и узлов резервуаров 6. Слесарные работы (сверловка) 7. Изготовление прокладок 8. Сборка поузловая резервуара 9.операционный контроль и приемо-сдаточные испытания 10.покраска 11. Консервация 12.Упаковывание | 12 | 1.Использование или вальцовка обечаек из листовых заготовок 2.сварка 3.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 4.Изготовление деталей и узлов резервуаров 5. Слесарные работы (сверловка) 6. Изготовление прокладок 7. Сборка поузловая резервуара 8. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания | 8 | МПС |
| 91 | Машиностроительная отрасль | 7309009000 | Резервуары из черных металлов для твердых веществ | Резервуары для твердых веществ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2.Использование или вальцовка обечаек из листовых заготовок 3.Сварка 4.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 5. Изготовление деталей и узлов резервуаров 6. Слесарные работы (сверловка) 7. Изготовление прокладок 8. Сборка поузловая резервуара 9.операционный контроль 10.приемо-сдаточные испытания 11.покраска 12. Консервация 13.Упаковывание | 13 | 1.Использование или вальцовка обечаек из листовых заготовок 2.сварка 3.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 4.Изготовление деталей и узлов резервуаров 5. Слесарные работы (сверловка) 6. Сборка поузловая резервуара 7. Операционный контроль 8.приемо-сдаточные испытания | 8 | МПС |
| 92 | Машиностроительная отрасль | 7310100000 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 50 л или более | Скребок конвейерный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 93 | Машиностроительная отрасль | 7310100000 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 50 л или более | Резервуар | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (правка стандартных листов, разметка, резка листов,зачистка,вырезанных деталей) 2. вальцовка листов в обечайку 3. Сборка продольных стыков обечаек ( сборка обечаек между собой и обечаек с днищами) 4. Резка (зачистка) вырезанного отверстия 5. Сварка обечаек между собой и обечаек с днищами (зачистка) 6. Сборочно-сварочные работы люка и цистерны 7. гидравлические испытания 8. Контроль готового изделия | 8 | 1. вальцовка листов в обечайку 2. Сборка продольных стыков обечаек ( сборка обечаек между собой и обечаек с днищами) 3. резка (зачистка) вырезанного отверстия 4. Сварка обечаек между собой и обечаек с днищами (зачистка) 5. Сборочно-сварочные работы люка и цистерны 6. Контроль готового изделия | 6 | МПС |
| 94 | Машиностроительная отрасль | 7310100000 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 50 л или более | Цистерны | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Правка стандартных листов для удаления вмятин (серповидности и др) 2. Разметка 3. Резка листов для подготовки заготовок для обечаек 4. Зачистка вырезанных деталей 5. Контроль геометрических размеров 6. Вальцовка листов в обечайку 7. Сборка продольных стыков обечаек 8. Зачистка 9. Сборка обечаек между собой и обечаек с днищами 10. Контроль сборки 11. Резка 12. Зачистка вырезанного отверстия 13. Сварка обечаек между собой и обечаек с днищами (зачистка) 14. Сборка люка и цистерны 15. Сварка люка и цистерны 16. Гидравлическое испытание 17. Контроль готового изделия | 17 | 1. Вальцовка листов в обечайку 2. Сборка продольных стыков обечаек 3. Сборка обечаек между собой и обечаек с днищами 4. Контроль сборки 5. Резка 6. Зачистка вырезанного отверстия 7. Сварка обечаек между собой и обечаек с днищами (зачистка) 8. Сборка люка и цистерны 9. Сварка люка и цистерны 10. Гидравлическое испытание 11. Контроль готового изделия | 11 | МПС |
| 95 | Машиностроительная отрасль | 7310211101 | БАНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 Л | Консервные банки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Рулоны (жестяной или алюминиевой ленты покрывают масляной плҰнкой и пропускают через вытяжной пресс, который формирует мелкие чаши без дна) 2. вырубка на прессе донышек и крышки 3. вытяжка стенки чаш 4. Обрезка краҰв банки 5. покрытие стенки банки 6. Сушка в горячей печи 7. нанесение изображения 8. Лакирование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Рулоны (жестяной или алюминиевой ленты покрывают масляной плҰнкой и пропускают через вытяжной пресс, который формирует мелкие чаши без дна) 2. вырубка на прессе донышек и крышки 3. вытяжка стенки чаш 4. Обрезка краҰв банки 5. покрытие стенки банки 6. Сушка в горячей печи 7. нанесение изображения 8. Лакирование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | МПС |
| 96 | Машиностроительная отрасль | 7310211109 | БАНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЧИЕ | Консервные банки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Рулоны (жестяной или алюминиевой ленты покрывают масляной плҰнкой и пропускают через вытяжной пресс, который формирует мелкие чаши без дна) 2. Вырубка на прессе донышек и крышки 3. Вытяжка стенки чаш 4. Обрезка краҰв банки 5. Покрытие стенки банки 6. Сушка в горячей печи 7. Нанесение изображения 8. Лакирование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Рулоны (жестяной или алюминиевой ленты покрывают масляной плҰнкой и пропускают через вытяжной пресс, который формирует мелкие чаши без дна) 2. Вырубка на прессе донышек и крышки 3. Вытяжка стенки чаш 4. Обрезка краҰв банки 5. Покрытие стенки банки 6. Сушка в горячей печи 7. Нанесение изображения 8. Лакирование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | МПС |
| 97 | Машиностроительная отрасль | 7310299000 | Прочие цистерны,бочки,барабаны,канистры,ящики и аналогичные емкости, из черных металлов,вместимостью менее 50 л,с толщиной стенки 0,5 мм или более | Цистерны и бочки прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.правка стандартных листов для удаления вмятин (серповидности и др) 2. Разметка 3.резка листов для подготовки заготовок для обечаек 4. Зачистка вырезанных деталей 5.Контроль геометрических размеров 6.вальцовка листов в обечайку 7. Сборка продольных стыков обечаек 8. Зачистка 9. Сборка обечаек между собой и обечаек с днищами 10. Контроль сборки 11.Резка 12.Зачистка вырезанного отверстия 13.Сварка обечаек между собой и обечаек с днищами (зачистка) 14.Сборка люка и цистерны 15. Сварка люка и цистерны 16.гидравлическое испытание 17. Контроль готового изделия | 17 | 1.вальцовка листов в обечайку 2.сборка продольных стыков обечаек 3.Сборка обечаек между собой и обечаек с днищами 4.контроль сборки 5.резка 6. Зачистка вырезанного отверстия 7. Сварка обечаек между собой и обечаек с днищами (зачистка) 8. Сборка люка и цистерны 9. Сварка люка и цистерны 10.гидравлическое испытание 11. Контроль готового изделия | 11 | МПС |
| 98 | Машиностроительная отрасль | 7310299000 | Прочие цистерны,бочки,барабаны,канистры,ящики и аналогичные емкости, из черных металлов,вместимостью менее 50 л,с толщиной стенки 0,5 мм или более | Емкость V от 1 до 80 м3 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Изготовление днищ, обечаек 2) Сварка корпуса и опор 3) Установка фланцев и/или штуцеров 4) Контроль швов 5) Покраска 6) Испытания 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1) Сварка корпуса и опор 2) Установка фланцев и/или штуцеров 3) Контроль швов 4) Покраска 5) Испытания 6) Маркирование | 6 | МПС |
| 99 | Машиностроительная отрасль | 7311003000 | Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов, бесшовные, прочие | Емкости для сжатого или сжиженного газа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка, раскрой, гибка) 2. Подготовка кромок под сварку 3. Вальцовка обечаек 4. Изготовление днища 5. Сборка и сварка корпуса емкости 6. Промежуточный контроль 7. Изготовление патрубков 8. Монтаж патрубков на корпусе сосуда 9. Изготовление опор сосуда 10. Монтаж опор емкости 11. Монтаж внутренних устройств емкости 12. Контроль качества сварных соединений 13. Проверка размеров изготовленной емкости 14. Проверка прочности и герметичности 15. Подготовка поверхности и нанесение антикоррозионного покрытия | 15 | 1. Вальцовка обечаек 2. Изготовление днища 3. Сборка и сварка корпуса емкости 4. Промежуточный контроль 5. Изготовление патрубков 6. Монтаж патрубков на корпусе сосуда 7. Изготовление опор сосуда 8. Монтаж опор емкости 9. Монтаж внутренних устройств емкости 10. Проверка размеров изготовленной емкости 11. Проверка прочности и герметичности | 11 | МПС |
| 100 | Машиностроительная отрасль | 7311009100 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа вместимостью менее 1000 л | Сосуд | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная разметка резка раскрой гибка 2. вальцовка обечаек 3. Изготовление днища 4. Сборка и сварка корпуса емкости 5. Изготовление и монтаж патрубков 6. Изготовление и монтаж опор емкости 7. монтаж внутренних устройств емкости отбойник каплеуловитель антизавихритель 8. подготовка поверхности и нанесение антикоррозионного покрытия 9. Контроль и испытания | 9 | 1. вальцовка обечаек 2. Изготовление днища 3. Сборка и сварка корпуса емкости 4. Изготовление и монтаж опор емкости 5. Монтаж внутренних устройств емкости отбойник каплеуловитель антизавихритель 6. Контроль и испытания | 6 | МПС |
| 101 | Машиностроительная отрасль | 7311009100 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа вместимостью менее 1000 л | Баллон газовый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная резка гибка 2.вальцовочная операция 3.гибка 4.Сварка 5.Установка вентиля 6.покраска 7. Испытание 8. Контроль 9.Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная резка гибка 2.вальцовочная операция 3.гибка 4.Сварка 5.Установка вентиля 6.покраска 7. Испытание 8. Контроль 9.Упаковывание | 9 | МПС |
| 102 | Машиностроительная отрасль | 7311009100 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа вместимостью менее 1000 л | Ресивер воздушный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная резка гибка 2. вальцовочная 3. Механическая обработка фрезерная токарная слесарная 4. вырубка 5. вытяжка 6. пробивка 7. термическая обработка 8. Сварка 9. промывка 10. гальваническая обработка 11. покраска 12. Комплектование 13. Сборка 14. контроль 15. Упаковывание | 15 | 1. Заготовительная резка гибка 2. вальцовочная 3. Механическая обработка фрезерная токарная слесарная 4. вырубка 5. вытяжка 6. пробивка 7. термическая обработка 8. Сварка 9. промывка 10. гальваническая обработка 11. покраска 12. Комплектование 13. Сборка 14. контроль 15. Упаковывание | 15 | МПС |
| 103 | Машиностроительная отрасль | 7311009100 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа вместимостью менее 1000 л | Емкости (для сжатого или сжиженного газа, вместимостью менее 1000 л) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка, раскрой, гибка) 2.подготовка кромок под сварку 3.вальцовка обечаек 4.Изготовление днища 5. Сборка и сварка корпуса емкости 6.промежуточный контроль 7. Изготовление патрубков 8.монтаж патрубков на корпусе сосуда 9.Изготовление опор сосуда 10. Монтаж опор емкости 11.Монтаж внутренних устройств емкости 12. Контроль качества сварных соединений 13.проверка размеров изготовленной емкости 14.проверка прочности и герметичности 15.подготовка поверхности и нанесение антикоррозионного покрытия | 15 | 1.вальцовка обечаек 2.Изготовление днища 3.Сборка и сварка корпуса емкости 4 .промежуточный контроль 5. Изготовление патрубков 6.Монтаж патрубков на корпусе сосуда 7. Изготовление опор сосуда 8.монтаж опор емкости 9.монтаж внутренних устройств емкости 10. Контроль качества сварных соединений | 10 | МПС |
| 104 | Машиностроительная отрасль | 7311009900 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа,вместимостью 1000 л или более | Ңмкость хранения и выдачи одоранта (ЕХО) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. окрашивание 6. Испытание 7. маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 105 | Машиностроительная отрасль | 7311009900 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа,вместимостью 1000 л или более | Воздухосборник горизонтальный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.выбор и подготовка сырья (раскрой) 2.Изготовление корпуса воздухосборника (сварка, изготовление торосферических днищ, фрезерование, сверление) 3.Монтаж соединительных элементов (фланцев, штуцеров, опор) 4. Термообработка (если требуется, закалка и отпуск) 5.финишная обработка и покрытие (шлифовка и зачистка, покрытие антикоррозийной защитой) 6. Контроль качества и испытания 7. Упаковывание 8.маркирование | 8 | 1.Изготовление корпуса воздухосборника (сварка, изготовление торосферических днищ, фрезерование, сверление) 2.Монтаж соединительных элементов (фланцев, штуцеров, опор) 3. Термообработка (если требуется, закалка и отпуск) 4.финишная обработка и покрытие (шлифовка и зачистка, покрытие антикоррозийной защитой) 5. Контроль качества и испытания | 5 | МПС |
| 106 | Машиностроительная отрасль | 7311009900 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа,вместимостью 1000 л или более | Ңмкость сброса( хранения и выдачи конденсата ЕСК) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2.сборочная 3.Сварочная 4.Слесарная 5.окрашивание 6. Испытание 7.маркирование 8. Комплектование 9.Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2.сварочная 3.Слесарная 4.Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 107 | Машиностроительная отрасль | 7311009900 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа,вместимостью 1000 л или более | Аккумулятор импульсного газа (АИГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 108 | Машиностроительная отрасль | 7311009900 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа,вместимостью 1000 л или более | Емкости (для сжатого или сжиженного газа, вместимостью 1000 л или более) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции: раскрой (резка металла 2.вальцовка (гибка) 3.Сварка (термическая обработка при необходимости) 4. Токарно-фрезерная обработка 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7.поузловая сборка емкости 8. Контроль 9.Испытания 10.покраска 11. Консервация 12.Упаковывание | 12 | 1. Сварка (термическая обработка при необходимости) 2. Токарно-фрезерная обработка 3.Слесарные работы (сверловка отверстий) 4.Изготовление прокладок 5.поузловая сборка емкости 6. Контроль 7. Испытания | 7 | МПС |
| 109 | Машиностроительная отрасль | 7311009900 | Прочие емкости из черных металлов для сжатого или сжиженного газа,вместимостью 1000 л или более | Ресивер (сосуд, работающий под давлением) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка, раскрой, гибка) 2.подготовка кромок под сварку 3.вальцовка обечаек 4.Изготовление днища 5. Сборка и сварка корпуса емкости 6.промежуточный контроль 7. Изготовление патрубков 8.монтаж патрубков на корпусе сосуда 9.Изготовление опор сосуда 10. Монтаж опор емкости 11.Монтаж внутренних устройств емкости 12. Контроль качества сварных соединений 13.проверка размеров изготовленной емкости 14.проверка прочности и герметичности 15.подготовка поверхности и нанесение антикоррозионного покрытия | 15 | 1.вальцовка обечаек 2.Изготовление днища 3.Сборка и сварка корпуса емкости 4 .промежуточный контроль 5. Изготовление патрубков 6.Монтаж патрубков на корпусе сосуда 7. Изготовление опор сосуда 8.монтаж опор емкости 9.монтаж внутренних устройств емкости 10. Контроль качества сварных соединений | 10 | МПС |
| 110 | Машиностроительная отрасль | 7314390000 | Прочие решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения | Прочие решетки (сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (резка, гибка) 2. сварка (при необходимости) 3. покраска 4. контроль 5. Маркирование (при необходимости) 6. Упаковывание | 6 | 1. Сварка (при необходимости) 2. покраска 3. Контроль 4. Маркирование (при необходимости) | 4 | МПС |
| 111 | Машиностроительная отрасль | 7314390000 | Прочие решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения | Решетка (Сетка, Ограждение) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка (резкаметалла) 2.сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 3.Слесарные операции (обработка шлифовка сварных швов) 4.контроль 5.окрашивание 6.Упаковывание | 6 | 1. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 2.слесарные операции (обработка шлифовка сварных швов) 3. Контроль 4.Окрашивание | 4 | МПС |
| 112 | Машиностроительная отрасль | 7315119000 | Цепи роликовые прочие | Цепи роликовые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и ,или поковка, и,или, штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 3.Изготовление пластин 4.Изготовление валиков 5. Изготовление роликов 6. Изготовление втулок 7.галтовка деталей 8. Объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 9 .цементация тел вращения цепи (валик, и,или ролик, и,или втулка) 10.протирка 11. Сборка цепи 12.проведение контроля качества продукции на всех этапах производства 13. Контрольные и приемо-сдаточных испытания Консервация 14.консервация 15.Упаковка | 15 | 1.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 2.Изготовление пластин 3.Изготовление валиков (и,или роликов, и,или втулок) 4 .галтовка деталей 5.объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 6.цементация тел вращения цепи (валик, и,или ролик, и или втулка) 7.протирка 8. Сборка цепи 9.проведение контроля качества продукции на всех этапах производства | 9 | МПС |
| 113 | Машиностроительная отрасль | 7315120000 | Цепи шарнирные из черных металлов прочие | Цепи шарнирные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и,или, поковка, и,или, штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 3. Изготовление пластин 4. Изготовление валиков 5. Изготовление шарниров 6. Изготовление втулок 7. галтовка деталей 8. Объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 9. цементация тел вращения цепи (валик, и ,или,шарнир, и,или, втулка) 10. протирка 11. Сборка цепи 12. проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, 13. Контрольные и приемо-сдаточных испытания Консервация 14. консервация 15. Упаковывание | 15 | 1. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 2. Изготовление пластин 3. Изготовление валиков (и,или шарниров, и,или втулок) 4. галтовка деталей 5. объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 6. цементация тел вращения цепи (валик, и,или, шарнир, и,или, втулка) 7. протирка 8. Сборка цепи 9. проведение контроля качества продукции на всех этапах производства | 9 | МПС |
| 114 | Машиностроительная отрасль | 7315190000 | Части шарнирных цепей из черных металлов | Шарнирные цепи из черных металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и,или, поковка, и,или, штамповка, резка, гибка, пробивка) 2.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 3.Изготовление пластин 4.Изготовление валиков 5. Изготовление роликов 6. Изготовление втулок 7.галтовка деталей 8. Объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 9 .цементация тел вращения цепи (валик, ролик, втулка) 10.протирка 11. Сборка цепи 12.проведение контрольных и приемо-сдаточных испытаний 13. Консервация 14.Упаковывание | 14 | 1.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 2.Изготовление пластин 3.Изготовление валиков (и,или роликов, и,или втулок) 4 .галтовка деталей 5.объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 6. Сборка цепи 7.проведение контроля испытаний | 7 | МПС |
| 115 | Машиностроительная отрасль | 7315890000 | Цепи из черных металлов, прочие | Цепи из черных металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и,или, поковка, и,или, штамповка, резка, гибка, пробивк, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 3. Изготовление пластин 4. Изготовление валиков 5. Изготовление роликов 6. Изготовление втулок 7. Галтовка деталей 8. Объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 9. Цементация тел вращения цепи (валик, ролик, втулка) 10. Протирка 11. Сборка цепи 12. Контроль качества продукции 13. Приемо-сдаточные испытания 14. Консервация (при необходимости) 15.Упаковывание | 15 | 1. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 2. Изготовление пластин 3. Изготовление валиков 4. Галтовка деталей 5. Объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 6. Протирка 7. Сборка цепи 8. Контроль качества продукции | 8 | МПС |
| 116 | Машиностроительная отрасль | 7315900000 | Части цепей из черных металлов, прочие | Прочие цепи из черных металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и,или, поковка, и,или, штамповка, резка, гибка, пробивка,в соответствии с технологической документацией) 2.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 3.Изготовление пластин 4.Изготовление валиков 5. Изготовление роликов 6. Изготовление втулок 7.галтовка деталей 8. Объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 9 .цементация тел вращения цепи (валик, ролик, втулка) 10.протирка 11. Сборка цепи 12. Контроль качества продукции 13.приемо-сдаточные испытания 14.консервация (при необходимости) 15.Упаковывание | 15 | 1.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование) 2.Изготовление пластин 3.Изготовление валиков 4 .галтовка деталей 5.объемная термическая обработка пластин (закалка, отпуск) 6.протирка 7. Сборка цепи 8. Контроль качества продукции | 8 | МПС |
| 117 | Машиностроительная отрасль | 7318152000 | Винты и болты прочие для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути | Путевой шуруп для рельсового скрепления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Резка мерных заготовок 2. Частичный нагрев заготовки 3.формирование головы шурупа 4.Удаление облоя 5.формирование резьбовой части шурупа 6.Монтаж шайбы 7.фиксация шайбы засечником 8. Контроль 9.приемо-сдаточные испытания 10. Упаковывание | 11 | 1. Частичный нагрев заготовки 2.формирование головы шурупа 3.Удаление облоя 4.формирование резьбовой части шурупа 5.Монтаж шайбы 6.фиксация шайбы засечником 7. Контроль | 8 | МПС |
| 118 | Машиностроительная отрасль | 7318156900 | Винты прочие с внутренним шестигранником | Комплект крепежа фрезы для станка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Сборка 4. Контроль качества 5. Испытание | 5 | МПС |
| 119 | Машиностроительная отрасль | 7318156900 | Винты прочие с внутренним шестигранником | Гайка специальная ДТЖИ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла на мерные заготовки) 2. Кузнечная 3. Заготовительная 4. Механическая обработка (токарно-винторезная,вертикально-фрезерная,горизонтально-фрезерная) 5. Сборочная 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Кузнечная 2. Механическая обработка (токарно-винторезная,вертикально-фрезерная,горизонтально-фрезерная) 3. Сборочная 4. контроль | 4 | МПС |
| 120 | Машиностроительная отрасль | 7318190008 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие: прочие | Шпильки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка проката) 2. Токарно-фрезерная обработка 3. Формирование резьбы 4. Контроль 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительные операции (резка проката) 2. Токарно-фрезерная обработка 3. Формирование резьбы 4. Контроль | 4 | МПС |
| 121 | Машиностроительная отрасль | 7318190008 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие: прочие | Винтовой анкер | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление стержня анкера (раскрой и резка металла) 2.Изготовление и обработка крепежных элементов (изготовление шайб и гаек, нарезание резьбы) 3. Термообработка деталей (закалка и отпуск) 4.Сборка 5.Контроль параметров 6.антикоррозийная обработка 7.приемо-сдаточные испытания (испытание на прочность, контроль качества, финальная проверка) 8. Упаковывание | 8 | 1.Изготовление стержня анкера (раскрой и резка металла) 2.Термообработка деталей (закалка и отпуск) 3.Сборка 4.Контроль параметров | 4 | МПС |
| 122 | Машиностроительная отрасль | 7318190008 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие: прочие | Винт (Болт, Гайка, Глухарь, Ввертный крюк, Заклепка, Шпонка, Шплинт, Шайб,включая пружинную, Шпилька ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла,гибка) 2. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 3. Контроль | 3 | 1.Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 2. Контроль | 2 | МПС |
| 123 | Машиностроительная отрасль | 7318190008 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие: прочие | Шпилька с 2-мя гайками диаметр от 27 до 36мм | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Резка и токарная обработка; 2) Нарезка резьбы; 3) Термообработка шпильки и гаек; 4) Изготовление гаек; 5) Контроль соединения; 6) Маркировка; 7) Упаковка. | 7 | 1) Резка и токарная обработка; 2) Нарезка резьбы; 3) Термообработка шпильки и гаек; 4) Изготовление гаек; 5) Контроль соединения; | 5 | МПС |
| 124 | Машиностроительная отрасль | 7320202009 | Пружины винтовые из черных металловб обработанные горячим способом,прочие | Пружина винтовая (из черных металлов, обработанная горячим способом) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Резка стального прутка 2.предварительная обработка концов заготовки (концы оттягивают кузнечными вальцами или шлифуют на специальных станках) 3.Нагревание прутка 4.навивка прутка в навивочном станке (формирование нужного диаметра, количества витков, шага по высоте,расстояние между витками, поджатие крайних витков,для пружин сжатия) 5. Термическая обработка (закалка, отпуск) 6. Очистка детали от масла 7.механическая обработка (пружины сжатия торцуют, обрабатывая нерабочие концы,пружинам кручения придают зацепы) 8.пескоструйная обработка 9.Упрочнение дробью (опционально) 10.нанесение антикоррозийного покрытия 11.Испытания 12.Упаковывание | 12 | 1.Резка стального прутка 2.предварительная обработка концов заготовки (концы оттягивают кузнечными вальцами или шлифуют на специальных станках) 3.Нагревание прутка 4.навивка прутка в навивочном станке (формирование нужного диаметра, количества витков, шага по высоте,расстояние между витками, поджатие крайних витков,для пружин сжатия) 5. Термическая обработка (закалка, отпуск) 6. Очистка детали от масла 7.механическая обработка (пружины сжатия торцуют, обрабатывая нерабочие концы, пружинам кручения придают зацепы) 8.пескоструйная обработка 9.нанесение антикоррозийного покрытия 10. Испытания | 10 | МПС |
| 125 | Машиностроительная отрасль | 7320208108 | Прочие винтовые пружины из черных металловб работающие на сжатие,прочие | Прочие винтовые (пружины из черных металлов, работающие на сжатие) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья и материалов 2. Заготовительное производство (резка пружинной стальной проволоки) 3. Термообработка (закалка, отпуск) 4. Навивка пружины на навивочном станке 5. Контроль качества 6. Испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Входной контроль сырья и материалов 2. Заготовительное производство (резка пружинной стальной проволоки) 3. Навивка пружины на навивочном станке 4.контроль качества 5. Испытания | 5 | МПС |
| 126 | Машиностроительная отрасль | 7320208908 | Прочие пружины винтовые из черных металлов,прочие | Винтовые пружины из черных металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья и материалов 2. Заготовительное производство (резка пружинной стальной проволоки) 3. Термообработка (закалка, отпуск) 4. Навивка пружины на навивочном станке 5. Контроль качества 6. Испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Входной контроль сырья и материалов 2. Заготовительное производство (резка пружинной стальной проволоки) 3. Навивка пружины на навивочном станке 4. Контроль качества 5. Испытания | 5 | МПС |
| 127 | Машиностроительная отрасль | 7320208908 | Прочие пружины винтовые из черных металлов,прочие | Пружина защелки элеватора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.выбор материала и раскрой металла 2.Механическая обработка: - токарная обработка 3. Термическая обработка 4.финишная обработка 5.Контроль качества и измерение 6.Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1.Механическая обработка: - токарная обработка 2.термическая обработка 3.финишная обработка 4.контроль качества и измерение 5.Маркирование 6.Упаковывание | 6 | МПС |
| 128 | Машиностроительная отрасль | 7321111000 | Устройство для приготовления и подогрева пищи из черных металлов, только на газовом и других видах топлива, с духовкой, включая раздельные духовки | Встраиваемые поверхности (неэлектрические) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие корпусных элементов 6. Шелкография панели управления 7. Эмалирование деталей 8. Сборка функциональных узлов и схем 9. Общая сборка 10. Производство упаковочного пенополистирола 11. Испытание 12. Контроль качества 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Шелкография панели управления 6. Эмалирование деталей 7. Сборка функциональных узлов и схем 8. Общая сборка 9. Испытание 10. Контроль качества | 10 | МПС |
| 129 | Машиностроительная отрасль | 7321111000 | Устройство для приготовления и подогрева пищи из черных металлов, только на газовом и других видах топлива, с духовкой, включая раздельные духовки | Мини-печки (неэлектрические) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие корпусных элементов 6. Шелкография панели управления 7. Эмалирование деталей 8. Сборка функциональных узлов и схем 9. Сборка газовой магистрали 10. Производство упаковочного пенополистирола 11. Испытание 12. Контроль качества 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Шелкография панели управления 6. Эмалирование деталей 7. Сборка функциональных узлов и схем 8. Сборка газовой магистрали 9. Испытание 10. Контроль качества | 10 | МПС |
| 130 | Машиностроительная отрасль | 7321111000 | Устройство для приготовления и подогрева пищи из черных металлов, только на газовом и других видах топлива, с духовкой, включая раздельные духовки | Плита бытовая газовая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие корпусных элементов 6. Шелкография панели управления 7. Эмалирование деталей 8. Сборка функциональных узлов и схем 9. Сборка газовой магистрали 10. Производство упаковочного пенополистирола 11. Испытание 12. Контроль качества 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Шелкография панели управления 6. Эмалирование деталей 7. Сборка функциональных узлов и схем 8. Сборка газовой магистрали 9. Испытание 10. Контроль качества | 10 | МПС |
| 131 | Машиностроительная отрасль | 7321111000 | Устройство для приготовления и подогрева пищи из черных металлов, только на газовом и других видах топлива, с духовкой, включая раздельные духовки | Духовки (неэлектрические) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Продольная (поперечная резка рулона металла) 2 Штамповка (прессование) 3.Нанесение поверхностного слоя (покраска, эмалирование) 4.Гибка труб газовой системы 5.Гибка корпуса 6.Производство упаковки из пенополистирола 7.Сварка 8.Сборка 9.Контроль качества 10.Упаковка | 10 | 1.Штамповка, прессование 2.Нанесение поверхностного слоя (покраска, эмалирование) 3.Гибка труб газовой системы 4.Гибка корпуса 5.Сварка 6.Сборка 7.Контроль качества | 7 | МПС |
| 132 | Машиностроительная отрасль | 7321119000 | Прочие устройства кухонные для приготовления и подогрева пищи, только на газовом и других видах топлива | Встраиваемая поверхность | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Эмалирование деталей 4. Сборка функциональных узлов и схем 5. Сборка газовой магистрали 6. Производство упаковочного пенополистирола 7. Испытание 8. Контроль качества 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Раскрой, резка металла 2. Эмалирование деталей 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Сборка газовой магистрали 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 133 | Машиностроительная отрасль | 7321810000 | Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов: прочие устройства: только на газовом или на газовом и других видах топлива | Печь отопительная ( Печь отопительно-варочная) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные оперции ( лазерная резка,гибка,обезжиривание,фосфотирование) 2. Окрашивание 3.Сборка 4.контроль 5.Упаковывание | 5 | 1. Заготовительные оперции ( лазерная резка,гибка,обезжиривание,фосфотирование) 2. Окрашивание 3.Сборка 4.контроль | 4 | МПС |
| 134 | Машиностроительная отрасль | 7321890000 | Печи отопительные, и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов, включая устройства на твердом топливе | Печи отопительные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.подготовительные операции (очистка, разметка) 2.Заготовительные операции (раскрой, резка, рубка) 3.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 4.Сварочно-сборочные операции (рамка агрегата, детали обвязки, наплавка или иной вид соединения (в зависимости от типа конструкции) 5. Изготовление и,или, использование комплектующих 6. Изготовление трубных экранов 7. Изготовление котла печи 8.Изготовление корпуса печи 9.Утепление боковых экранов 10.сборка основных конструкций изделий (деталей, узлов, агрегатов) 11.окрасочные операции 12.сушка 13.проведение контроля качества продукции (на всех этапах производства, приемочных и приемо-сдаточных испытаний) 14.Упаковывание | 14 | 1.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 2.сварочно-сборочные операции (рамка агрегата, детали обвязки, наплавка или иной вид соединения (в зависимости от типа конструкции) 3.Изготовление и,или, использование комплектующих 4.Изготовление или использование трубных экранов 5. Изготовление или использование котла печи 6. Изготовление или использование корпуса печи 7. Утепление боковых экранов 8. Сборка основных конструкций изделий (деталей, узлов, агрегатов) 9.проведение контроля качества продукции (на всех этапах производства, приемочных и приемо-сдаточных испытаний) | 9 | МПС |
| 135 | Машиностроительная отрасль | 7322190000 | Прочие радиаторы и их части из черных металлов | Радиаторы стальные панельные отопительные | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Резка металла 2. Штамповка 3. Комплектация тройниками 4. Сварка 5. Покраска (в том числе обезжиривание и грунтование) 6. Установка комплектующих изделий (кронштейны, заглушки, краны, анкера) 7. Контроль качества на всех этапах производства 8. Приемо-сдаточные испытания 9. Упаковывание | 9 | 1. Штамповка 2. Сварка 3. Покраска (в том числе обезжиривание и грунтование) 4. Установка комплектующих изделий (кронштейны, заглушки, краны, анкера) 5. Контроль качества на всех этапах производства 6. Приемо-сдаточные испытания | 6 | МПС |
| 136 | Машиностроительная отрасль | 7322900001 | Воздухонагреватели и распределит.устройства для подачи горячего воздуха с неэлектрич.нагревом, оборудованные встроенным вентилят.или воздуходувкой с приводом от двигателя и их части, из черных металлов: воздухонагреватели и распределители горячего воздуха (исключая их части), предназначенные для гражданских воздушных судов5) | Керосиновый обогреватель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. ЛитьҰ 4. Механическая обработка 5. Сварка 6. Пайка 7. Термическая обработка 8. Промывочная 9. Гальваническая обработка 10. Испытания 11. Сборка 12. Упаковывание | 12 | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. ЛитьҰ 4. Механическая обработка 5. Сварка 6. Пайка 7. Термическая обработка 8. Промывочная 9. Гальваническая обработка 10. Испытания 11. Сборка 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 137 | Машиностроительная отрасль | 7322900009 | Воздухонагреватели и распределит.устройства для подачи горячего воздуха с неэлектрич.нагревом, оборудованные встроенным вентилят.или воздуходувкой с приводом от двигателя и их части, из черных металлов: прочие | Калорифер | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Холодная штамповка 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Сварка 5. промывочная 6. гальваническая обработка 7. Сборка 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Холодная штамповка 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Сварка 4. промывочная 5. Сборка 6. Контроль | 6 | МПС |
| 138 | Машиностроительная отрасль | 7322900009 | Воздухонагреватели и распределит.устройства для подачи горячего воздуха с неэлектрич.нагревом, оборудованные встроенным вентилят.или воздуходувкой с приводом от двигателя и их части, из черных металлов: прочие | Воздухонагреватели (оборудованные встроенным вентилятором или воздуходувкой) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (резка, гибка, пробивка и,или, литье корпуса) 2. Штамповка ламелей теплообменника 3. дорновка труб теплообменника 4. Сборка вентилятора теплообменника 5. пайка теплообменника 6. Сборка отдельных изделий (узлов, агрегатов) и общая сборка изделия 7. покраска 8. Контроль качества 9. приемочные и приемо-сдаточные испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Заготовительное производство (резка, гибка, пробивка и,или, литье корпуса) 2. Штамповка ламелей теплообменника 3. дорновка труб теплообменника 4. Сборка вентилятора теплообменника 5. пайка теплообменника 6. Сборка отдельных изделий (узлов, агрегатов) и общая сборка изделия 7. покраска 8. Контроль качества 9. приемочные и приемо-сдаточные испытания 10. Упаковывание | 10 | МПС |
| 139 | Машиностроительная отрасль | 7322900009 | Воздухонагреватели и распределит.устройства для подачи горячего воздуха с неэлектрич.нагревом, оборудованные встроенным вентилят.или воздуходувкой с приводом от двигателя и их части, из черных металлов: прочие | Керосиновый обогреватель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Штамповка (холодная, горячая) 3. ЛитьҰ 4 .пластмассовое литьҰ 5. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 6. Сварка 7. пайка 8. Термическая обработка 9. гальваническая обработка 10. Испытания (контроль) 11. Сборка 12. Контроль качества 13. Упаковывание | 13 | 1. Заготовительная (резка металла) 2. ЛитьҰ 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Сварка 5. пайка 6. Термическая обработка 7. гальваническая обработка 8. Испытания (контроль) 9. Сборка 10. Контроль | 10 | МПС |
| 140 | Машиностроительная отрасль | 7323930000 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие из коррозионностойкой стали | Изделия столовые (кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. входной контроль сырья 2. Заготовительное производство (резка металла,нержавеющая сталь, латунь) 3. Штамповка 4. вырезка зубцов вилки с помощью пресса низкого давления 5. прогонка верхних частей изделий (ложки и др) на прокатном станке 6. Обезжирование 7. Сварка (для ножей) 8. механическая обработка изделий ( шлифовка задней и передней частей приборов для бытовых нужд) 9. нанесение антикоррозийонного покрытия 10. Контроль качества 11. Упаковывание | 11 | 1. входной контроль сырья и комплектующих 2. Штамповка 3. Сварка (для ножей) 4. Механическая обработка изделий ( шлифовка задней и передней частей приборов для бытовых нужд) 5. нанесение антикоррозийонного покрытия 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 141 | Машиностроительная отрасль | 7323940000 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие из черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные | Мочалки для чистки (кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки из черных металлов ,кроме чугунног, литья) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья 2. Заготовительное производство (резка металла,нержавеющая сталь, латунь) 3. Штамповка 4. Вырезка зубцов вилки с помощью пресса низкого давления 5. Прогонка верхних частей изделий (ложки и др) на прокатном станке 6. Обезжирование 7. Сварка (для ножей) 8. Механическая обработка изделий ( шлифовка задней и передней частей приборов для бытовых нужд) 9. Нанесение антикоррозийонного покрытия 10. Контроль качества 11. Упаковывание | 11 | 1. Входной контроль сырья 2. Штамповка 3. Сварка (для ножей) 4. Механическая обработка изделий ( шлифовка задней и передней частей приборов для бытовых нужд) 5. Нанесение антикоррозийонного покрытия 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 142 | Машиностроительная отрасль | 7323990000 | Прочие изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов; "шерсть" из черных металлов; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие | Изделия столовые (кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.входной контроль сырья 2.Заготовительное производство (резка металла,нержавеющая сталь, латунь) 3. Штамповка 4.вырезка зубцов вилки с помощью пресса низкого давления 5.прогонка верхних частей изделий (ложки и др) на прокатном станке 6. Обезжирование 7. Сварка (для ножей) 8.механическая обработка изделий ( шлифовка задней и передней частей приборов для бытовых нужд) 9.нанесение антикоррозийонного покрытия 10. Контроль качества 11.Упаковывание | 11 | 1.входной контроль сырья и комплектующих 2. Штамповка 3.вырезка зубцов вилки с помощью пресса низкого давления 4.прогонка верхних частей изделий (ложки и др) на прокатном станке 5.нанесение антикоррозийонного покрытия 6. Сварка (для ножей) 7.механическая обработка изделий ( шлифовка задней и передней частей приборов для бытовых нужд) 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 143 | Машиностроительная отрасль | 7324100009 | Раковины и умывальники из коррозионностойкой стали: прочие | Раковины и умывальники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (резка листового материала) 2. Прессование 3. Вытяжка 4. Пробивка отверстия 5. Обрезка 6. Обточка 7. Сварка 8. Приглаживание прессом 9. Пробивка отверстий 10. Механическая обработка изделия (точение, шлифование, полировка) 11. Клеймение 12. Нанесение покрытия 13. Контроль 14.Упаковывание | 14 | 1. Прессование 2. Обрезка 3. Обточка 4. Сварка 5. Приглаживание прессом 6. Пробивка отверстий 7. Механическая обработка изделия (точение, шлифование, полировка) 8. Контроль | 8 | МПС |
| 144 | Машиностроительная отрасль | 7324290000 | Ванны из черных металлов прочие | Ваны из черных металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.входной контроль сырья и материалов 2. Резка рулонов (холоднокатаной стали толщиной от , до , мм на листы в зависимости от конфигурации будущей ванны) 3. Контроль качества металла 4. Штамповка 5. Изгиб бортов ванны 6.пробивка отверстий (для слива и перелива воды) 7.приварка монтажных скоб 8.механическая обработка (шлифование, полировка) 9.обезжирование 10.сушка 11. Нанесение стеклокерамического покрытия (эмали) 12. Обжиг 13. Контроль 14.Упаковка | 14 | 1.входной контроль сырья (материалов и заготовок) 2. Штамповка 3.Изгиб бортов ванны 4 .пробивка отверстий (для слива и перелива воды) 5.приварка монтажных скоб 6.Механическая обработка (шлифование, полировка) 7. Контроль | 7 | МПС |
| 145 | Машиностроительная отрасль | 7324900009 | Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, прочее, включая части: прочие | Оборудование санитарно-техническое и его части (из черных металлов) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительное производство (раскрой,резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование, полировка) 5. Изготовление комплектующих 6. Нанесение антикоррозийонного покрытия 7. Контроль качества 8. Упаковывание | 8 | 1. входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Штамповка 3. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование, полировка) 4. Изготовление комплектующих 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 146 | Машиностроительная отрасль | 7325100000 | Изделия литые прочие из черных металлов: из нековкого чугуна | Литые изделия (болванка чугунная) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Формовка 2. Отливка из чугуна 3. Отжиг (обрубка, чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей 6. Поковка 7. Механическая обработка (точение, сверление) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Покраска (если требуется) 10. Контроль и измерение 11. Консервация 12.Упаковывание | 12 | 1. Формовка 2. Отливка из чугуна 3. Отжиг (обрубка, чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Поковка 6. Контроль и измерение | 6 | МПС |
| 147 | Машиностроительная отрасль | 7325999009 | Прочие изделия литые из черных металлов | Люк смотрового колодца; (Люк дождеприемника ливнесточнго колодца, Люк кабельного колодца ГТС, Противовес, Кольцо уплотнительное ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (заготовка шихтового материала для отливки, изготовление формовочных и стержневых смесей) 2. Формование 3. Плавка 4. Заливка металла в формы (выдержка и выбивка) 5. Заточка и зачистка 6. Контроль | 6 | 1. Плавка 2. Заливка металла в формы (выдержка и выбивка) 3. Контроль | 3 | МПС |
| 148 | Машиностроительная отрасль | 7325999009 | Прочие изделия литые из черных металлов | Изделия литые из черных металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление и проверка модели детали 2.формовка формы 3.подготовка металлического расплава 4. Заливка расплава 5.охлаждение 6. Очистка, пескоструйная обработка и отделка 7. Контроль качества 8. Термическая обработка 9.Упаковывание | 9 | 1.формовка формы 2.подготовка металлического расплава 3. Заливка расплава 4.Охлаждение 5. Очистка, пескоструйная обработка и отделка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 149 | Машиностроительная отрасль | 7325999009 | Прочие изделия литые из черных металлов | Противовес | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Контроль 2. предварительное вспенивание 3. Изготовление моделей из полистерола 4. Сушка моделей 5. Зачистка моделей 6. Сборка модельного блока 7. приготовление антипригарного покрытия 8. нанесение антипригарного покрытия 9. Сушка антипригарного покрытия 10. формовка 11. подготовительная 12. плавка металла 13. заливка модельных блоков 14. Охлаждение и разгрузка опок 15. отрезка литниковой системы 16. дробеметная 17. Слесарная 18. покраска 19. Упаковывание | 20 | 1. Сборка модельного блока 2. приготовление антипригарного покрытия 3. Нанесение антипригарного покрытия 4. Сушка антипригарного покрытия 5. формовка 6. подготовительная 7. плавка металла 8. Заливка модельных блоков 9. охлаждение и разгрузка опок 10. Отрезка литниковой системы 11. дробеметная 12. слесарная 13. Контроль | 13 | МПС |
| 150 | Машиностроительная отрасль | 7326199009 | Изделия кованые или штампованные, но без дальнейшей обработки, прочие | Изделия кованые или штампованные ( но без дальнейшей обработки) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. подготовительная (резка, раскрой металла) 2. первичная термообработка деталей для снятия напряжения (при необходимости) 3. поковка 4. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 5. Контроль 6. Упаковывание | 6 | 1. поковка 2. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 3. Контроль 4. Упаковывание | 4 | МПС |
| 151 | Машиностроительная отрасль | 7326909409 | Изделия прочие из черных металлов: штампованные прочие | Заслонки воздушные вентиляционные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка, гибка металла) 2. Штамповка или гибка корпуса заслонки 3. Изготовление створки заслонки 4. Сборка заслонки 5. Контроль 6. Покраска (при необходимости) 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Заготовительные операции (резка, гибка металла) 2. Штамповка или гибка корпуса заслонки 3. Изготовление створки заслонки 4. Сборка заслонки 5. Контроль 6. Покраска (при необходимости) 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | МПС |
| 152 | Машиностроительная отрасль | 7326909409 | Изделия прочие из черных металлов: штампованные прочие | Металлические перфорированные и неперфорированные короба и металлические лестничные лотки, металлические конструкции – полки, стойки, скобы, подвесы, металлические гнутые профили и полосы перфорированные стальные для прокладки кабеля | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка металла) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление, штамповка отверстий, обработка (шлифовка) сварных швов) 4. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 5. Покрытие окрашивание, горячее оцинкование 6. Контроль (проверка геометрических размеров) | 6 | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка металла) 2. Слесарные операции (сверление, штамповка отверстий, обработка (шлифовка) сварных швов) 3. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 4. Покрытие окрашивание, горячее оцинкование 5. Контроль (проверка геометрических размеров) | 5 | МПС |
| 153 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Траверс для увеличения высоты опор ( для крепления проводов на опорах, Урна мусорная, Решетка, Ограждение металлическое, Подставка под пожарный гидрант, Кольцо уплотнительное) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. заготовительные операции (разметка,резка металла) 2. сборочно-сварочные оперции (сборка,прихватка,сварка) 3. слесарные операции (обработка, шлифовка, сварных швов) 4. контроль 5. окрашивание | 5 | 1. сборочно-сварочные оперции (сборка,прихватка,сварка) 2. слесарные операции (обработка, шлифовка, сварных швов) 3. контроль 4. окрашивание | 4 | МПС |
| 154 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Кольцо труборазворота | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Выбор материала и резка 2.Механическая обработка (токарная обработка,шлифовка) 3. Контроль качества и измерение 4.Упаковывание 5.Маркирование | 5 | 1.Механическая обработка заготовки (токарная обработка,шлифовка) 2. Контроль качества и измерение 3.Упаковывание 4.Маркирование | 4 | МПС |
| 155 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Прочие изделия (из черных металлов, прочие для тракторов сельскохозяйственных и лесохозяйственных лестницы, ограждения, щитки, кожухи) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 156 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Прочие изделия (из черных металлов, прочие для комбайнов,лестницы, ограждения, щитки, кожухи) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 157 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Ось молотка для ротора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла,зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термическая обработка 3. Контроль качества 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 158 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Отливка (болванка, Детали ,Заготовки,Части, Изделия из стали или чугуна) | 1.производство товара из определенного вида сырья (и,или, комплектующих материалов) 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия 3. отливка стальной заготовки 4.Механическая обработка заготовки и деталей изделия 5. сборка изделия 6. нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 6 | 1.Механическая обработка заготовки и деталей изделия 2.сборка изделия | 2 | МПС |
| 159 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Прочие изделия из черных металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (резка, гибка) 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка 4. Слесарные работы 5. Комплектование (при необходимости) 6. Сборка узлов механизма 7. Покраска 8. Контроль 9. Маркирование (при необходимости) 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей 2. Сварка 3. Слесарные работы 4. Комплектование (при необходимости) 5. Сборка узлов механизма 6. Контроль 7. Маркирование (при необходимости) | 7 | МПС |
| 160 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Лоток перфорированный (ЛП 65х100х2500, Лоток кабельный лестничный, ЛКЛ 65х100х2500) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка, рубка металла на заготовки) 2. Механическая обработка (обработка торцов заготовок) 3. Сварка элементов и каркаса (зачистка) сварных швов 4. гибка заготовок 5. Шлифование сварных соединений 6. Крепежная сборка 7. Окрашивание (нанесение защитно-декоративного покрытия) 8. Сушка покрытия 9. маркирование 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка (обработка торцов заготовок) 2. сварка элементов и каркаса (зачистка) сварных швов 3. гибка заготовок 4. Шлифование сварных соединений 5. Крепежная сборка 6. Окрашивание (нанесение защитно-декоративного покрытия) 7. Сушка покрытия 8. Контроль | 8 | МПС |
| 161 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Клапан гасителя (головки верхняя и нижняя гасителя колебаний в сборе ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2.термическая обработка (закалка и отпуск 3.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 4.Слесарная (зачистка острых кромок,зачистка, после фрезеровки) 5.Межоперационный контроль 6.гальваническое покрытие 7. Комплектование 8. Сборка 9.маркирование 10.покраска 11.Упаковывание | 11 | 1.Термическая обработка (закалка и отпуск 2.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 3.Слесарная (зачистка острых кромок,зачистка,после фрезеровки) 4 .гальваническое покрытие 5.Межоперационный контроль 6. Комплектование 7. Сборка 8.маркирование | 8 | МПС |
| 162 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Крюки типа КШ, КП, КПШ грузоподъемностью 5-15 тонн | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Мехобработка 2) Сварка корпуса 3) Термообработка 4) Монтаж втулок 5) Контроль ОТК 6) Покраска 7) Испытания 8) Маркирование | 8 | 1) Мехобработка 2) Сварка корпуса 3) Термообработка 4) Монтаж втулок 5) Контроль ОТК 6) Испытания 7) Маркирование | 7 | МПС |
| 163 | Машиностроительная отрасль | 7610100000 | Двери, окна и их рамы, пороги для дверей алюминиевые | Двери алюминиевые | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой профилей 2. Обработка профилей 3. Устройство импостного крепежа 4. Опрессовка и обработка рам и створок 5. Закатка уплотнителей в профили 6. Крепление фурнитуры 7. Навешивание створки 8. Сборка порога (при конструктивной необходимости) 9. Остекление конструкций и фиксация штапиков 10. Регулировка фурнитуры 11. Проверка готовой конструкции 12. Маркирование 13. Упаковывание | 13 | 1. Раскрой профилей 2. Обработка профилей 3. Устройство импостного крепежа 4. Опрессовка и обработка рам и створок 5. Закатка уплотнителей в профили 6. Крепление фурнитуры 7. Навешивание створки 8. Сборка порога (при конструктивной необходимости) 9. Остекление конструкций и фиксация штапиков 10. Регулировка фурнитуры 11. Проверка готовой конструкции | 11 | МПС |
| 164 | Машиностроительная отрасль | 7610100000 | Двери, окна и их рамы, пороги для дверей алюминиевые | Окна и рамы алюминиевые | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой профилей 2. Обработка профилей 3. Устройство импостного крепежа 4. Опрессовка и обработка рам и створок 5. Закатка уплотнителей в профили 6. Крепление фурнитуры 7. Навешивание створки 8. Остекление конструкций и фиксация штапиков 9. Регулировка фурнитуры 10. Проверка готовой конструкций 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | 1. Раскрой профилей 2. Обработка профилей 3. Устройство импостного крепежа 4. Опрессовка и обработка рам и створок 5. Закатка уплотнителей в профили 6. Крепление фурнитуры 7. Навешивание створки 8. Остекление конструкций и фиксация штапиков 9. Регулировка фурнитуры 10. Проверка готовой конструкций | 10 | МПС |
| 165 | Машиностроительная отрасль | 7610909000 | Металлоконструкции алюминиевые для использования в строительстве прочие | Алюминиевые профили с просверленными отверстиями для крепежа, предназначенные для фасада здания | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - нарезка профилей. 2. Механическая обработка профилей: - сверление; - фрезерование; - зачистка. 3. Фиксация креплений для ригелей. 4. Размещение адаптеров и термомостов. 5. Закатка резины. 6. Контроль качества. 7. Комплектование. 8. Упаковывание. | 8 | 1. Механическая обработка профилей: - резка; - сверление; - фрезерование; - зачистка. 2. Фиксация креплений для ригелей. 3. Размещение адаптеров и термомостов. 4. Закатка резины. 5. Контроль качества. | 5 | МПС |
| 166 | Машиностроительная отрасль | 7615200000 | Оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия | Оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2.Заготовительное производство (раскрой,резка металла) 3. Штамповка 4.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование, полировка) 5. Изготовление комплектующих 6. Нанесение антикоррозийонного покрытия 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | 1.входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Штамповка 3.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование, полировка) 4.Изготовление комплектующих 5.Контроль | 5 | МПС |
| 167 | Машиностроительная отрасль | 8204110000 | Ключи гаечные ручные неразводные | Ключи шарнирные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство(резка материалов на мерные размеры,раскрой,резка металла,зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Комплектование 4. контроль качества и измерение 5. нанесение лакокрасочного покрытия 6. Упаковывание изделия | 6 | 1. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 2. Комплектование 3. Контроль качества и измерение 4. нанесение лакокрасочного покрытия 5. Упаковывание изделия | 5 | МПС |
| 168 | Машиностроительная отрасль | 8204120000 | Ключи гаечные ручные разводные | Ключ цепной | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой,резка металла) 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Сборка 4. Контроль качества 5. Испытание | 5 | МПС |
| 169 | Машиностроительная отрасль | 8205598099 | Инструменты ручные прочие (включая алмазные стеклорезы), прочие | Вилка отбивная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка материалов на мерные размеры,раскрой,резка металла,зачистка) 2. Механическая обработка (токарная,фрезирование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная,фрезирование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 170 | Машиностроительная отрасль | 8205598099 | Инструменты ручные прочие (включая алмазные стеклорезы), прочие | Вилка подкладная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная ( резка материалов на мерные размеры, раскрой ,резка металла,зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 3. проведение промежуточного контроля 4. комплектование 5. Сборка-сварка 6. Контроль качества и измерение 7. нанесение лакокрасочного покрытия 8. Упаковывание и маркирование | 8 | 1. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 2. проведение промежуточного контроля 3. Комплектование 4. Сборка-сварка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | МПС |
| 171 | Машиностроительная отрасль | 8205598099 | Инструменты ручные прочие (включая алмазные стеклорезы), прочие | Ключ штанговый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой,резка металла) 2.Механическая обработка заготовок 3.Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4.Сборка 5.Контроль качества 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1.Механическая обработка заготовок 2.Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3.Сборка 4.контроль качества 5. Испытание | 5 | МПС |
| 172 | Машиностроительная отрасль | 8205700000 | Тиски, зажимы и аналогичные изделия | Элеватор трубный (Замок трубный; Элеватор штанговый; Тиски ручные; Зажим ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (литье, поковка, штамповка, раскрой металла) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3.Слесарные операции (сверление, сборка узлов) 4.контроль 5.окрашивание | 5 | 1.Токарно-фрезерная обработка заготовок 2.Слесарные операции (сверление, сборка узлов) 3. Контроль | 3 | МПС |
| 173 | Машиностроительная отрасль | 8205700000 | Тиски, зажимы и аналогичные изделия | Фиксатор полированного штока | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой,резка металла) 2. Токарно-фрезерная обработка 3.Слесарные работы (сверловка) 4.Сборка фиксатора 5. Сварка 6.Зачистка 7.Операционный контроль 8.Покраска 9.Консервация 10.Упаковывание | 10 | 1.Токарно-фрезерная обработка 2.слесарные работы (сверловка) 3.Сборка фиксатора 4.Сварка 5.Зачистка | 5 | МПС |
| 174 | Машиностроительная отрасль | 8207191000 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частьюиз алмаза или агломерированного алмаза | Породоразрушающий инструмент | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (раскрой,резка металла) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 3. Наплавка 4. комплектование 5. пайка 6. Механическая обработка ( круглая шлифовка) 7. Контроль и измерение 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 2. Наплавка 3. Комплектование 4 . пайка 5. Механическая обработка ( круглая шлифовка) 6. Контроль и измерение | 6 | МПС |
| 175 | Машиностроительная отрасль | 8207191000 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частьюиз алмаза или агломерированного алмаза | Породоразрушающий инструмент (Пикобур PDC) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (резка материалов на мерные размеры,раскрой,резка металла,зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 3. Наплавка корпуса изделия твердым сплавом 4. проведение промежуточного контроля 5. Комплектование 6. пайка алмазных и твердосплавных резцов в корпус изделия 7. механическая обработка (круглая шлифовка) изделия 8. Контроль качества и измерение 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 2. Наплавка корпуса изделия твердым сплавом 3. Комплектование 4. пайка алмазных и твердосплавных резцов в корпус изделия 5. Механическая обработка (круглая шлифовка) изделия 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 176 | Машиностроительная отрасль | 8207191000 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частьюиз алмаза или агломерированного алмаза | Породоразрушающий инструмент (Коронка буровая PDC) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство( резка материалов на мерные размеры,раскрой,резка металла,зачистка) 2.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 3.Сварка 4.наплавка (и,или, пайка корпуса изделия твердым сплавом) 5.проведение промежуточного контроля 6. Комплектование 7.механическая обработка (круглая шлифовка) изделия 8. Контроль качества и измерение 9.окрашивание (при необходимости) 10. Упаковывание | 10 | 1.Механическая обработка (токарная, фрезерная) 2.сварка 3.наплавка (и,или, пайка корпуса изделия твердым сплавом) 4 .проведение промежуточного контроля 5.Комплектование 6.Механическая обработка (круглая шлифовка) изделия 7. Контроль качества и измерение | 7 | МПС |
| 177 | Машиностроительная отрасль | 8207199001 | Прочие буровые долота | Пикабур PDC | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла,зачиска ) 2. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 178 | Машиностроительная отрасль | 8207199001 | Прочие буровые долота | Расширитель PDC (Polycrystalline Diamond Compact) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 179 | Машиностроительная отрасль | 8207199001 | Прочие буровые долота | Расширитель TC (Tungsen Carbide) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла,зачистка 2.Заготовительная (резка металла,зачистка 3.Сварочно-наплавочная обработка 4.контроль качества и измерение 5.Маркирование 6.Упаковывание | 6 | 1.Заготовительная (резка металла,зачистка 2.сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4.Маркирование | 4 | МПС |
| 180 | Машиностроительная отрасль | 8207199001 | Прочие буровые долота | Породоразрушающий инструмент (долото 3-х шарошечное) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (резка материалов на мерные размеры, раскрой,резка металла - зачистка) 2.Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 3.Сварка и наплавка корпуса изделия твердым сплавом 4 .проведение промежуточного контроля 5.Комплектование 6.Механическая обработка (круглая шлифовка) изделия 7. Контроль качества и измерение 8. Упаковывание | 8 | 1.Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 2.сварка и наплавка корпуса изделия твердым сплавом 3.проведение промежуточного контроля 4.комплектование 5.Механическая обработка (круглая шлифовка) изделия 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 181 | Машиностроительная отрасль | 8207199001 | Прочие буровые долота | Сменная шарошка разбуривателя (диаметром от 490 мм и более) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная ( резка металла на мерные заготовки) 2.Механическая обработка (токарно-винторезная, фрезерная) 3.химико-термическая (цементация, закалка) 4.Механическая обработка ( токарно-винторезная, сверление) 5.прессование 6. Сборка 7. Контроль и измерение 8. Окрашивание 9.Упаковывание | 9 | 1.Механическая обработка (токарно-винторезная, фрезерная) 3.химико-термическая (цементация, закалка) 4.Механическая обработка ( токарно-винторезная, сверление) 4 .прессование 5. Сборка 6. Контроль и измерение | 6 | МПС |
| 182 | Машиностроительная отрасль | 8207199001 | Прочие буровые долота | Долото трехшарошечное | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2.Механическая обработка (токарно-винторезная, вертикально-фрезерная, горизонтально-фрезерная, радиально-сверлильная, горизонтально-расточная, круглошлифовальная, плоскошлифовальная) 3. Термическая 4 .прессовая 5. Сварочная 6. Сборочная 7. Контроль и измерение 8. Упаковывание | 8 | 1.Механическая обработка (токарно-винторезная, вертикально-фрезерная, горизонтально-фрезерная, радиально-сверлильная, горизонтально-расточная, круглошлифовальная, плоскошлифовальная) 2.сварочная 3.Сборочная 4.контроль и измерение | 4 | МПС |
| 183 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Долото RC | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка) 2. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 2. Термическая обработка 3. Контроль качества 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 184 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Стабилизаторы КЛС | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 185 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Коронка буровая для пневмоударника | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка) 2. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 2. сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 186 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Хвоcтовик COP | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка) 2. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 2. сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 187 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Долото PDC, DTH | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка) 2.Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 3.Сварочно-наплавочная обработка 4.контроль качества и измерение 5.Маркирование 6.Упаковывание | 6 | 1.Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная)е. 2.сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4.Маркирование | 4 | МПС |
| 188 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Породоразрушающий инструмент (Пикобур трехлопастной) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (резка материалов на мерные размеры,раскрой,резка металла,зачистка) 2.Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 3.проведение промежуточного контроля 4.комплектование 5.пайка твердосплавных резцов в корпус изделия 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание | 7 | 1.Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная) 2. Комплектование 3.пайка твердосплавных резцов в корпус изделия 4.контроль качества и измерение 5.Упаковывание | 5 | МПС |
| 189 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Штропы эксплуатационные (ШЭ 50-890) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сварка 3. Механическая обработка 4. Покраска 5. Испытания 6. Маркирование 7. Упаковка | 7 | 1. Заготовительная 2. Сварка 3. Механическая обработка 4. Испытания 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 190 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Вставки (вкладыши) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1.Заготовительные операции (резка металлопроката) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление, зачистка заусенцев и острых кромок) 4. Контроль на всех этапах производства 5. Закалка 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2.Слесарные операции (сверление, зачистка заусенцев и острых кромок) 3. Закалка 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 191 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Плашка для гидравлического ключа, Сухарь (плашка) для ключа одношарнирного трубного (КОТ), Сухарь ключа трубного горизонтального усиленного (КТГУ) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1.Заготовительные операции (резка металлопроката) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление, зачистка заусенцев и острых кромок) 4. Контроль на всех этапах производства 5. Закалка 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2.Слесарные операции (сверление, зачистка заусенцев и острых кромок). 3. Закалка 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 192 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Тормозная лента для гидравлического ключа | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1.Заготовительные операции (резка металлопроката) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление отверстий, зачистка шероховатостей) 4. Склеивание (приклеивание) 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2. Слесарные операции (сверление отверстий, зачистка шероховатостей) 3. Склеивание (приклеивание) 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 193 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Челюсть для гидравлического ключа | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 2. Контроль на всех этапах производства | 2 | МПС |
| 194 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Элеватор штанговый | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 2. Контроль на всех этапах производства | 2 | МПС |
| 195 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Фрезера типа ФК, ФТ, ФТО, ФЗ, Ф1, ФЗИ, ФКК, 1ФК,2ФК,3ФК | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Заготовка корпуса 2) Обработка режущих поверхностей 3) Напайка вставок 4) Термообработка 5) Шлифовка 6) Контроль ОТК 7) Покраска 8) Маркирование | 8 | 1) Обработка режущих частей 2) Напайка вставок 3) Термообработка 4) Контроль ОТК 5) Маркирование | 5 | МПС |
| 196 | Машиностроительная отрасль | 8207199009 | Прочий инструмент для бурения скальных пород или грунтов, включая части | Штропа трубная ШЭ 32-100тн | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Заготовка и раскрой стального профиля 2) Сварка корпуса и проушин 3) Механическая обработка отверстий 4) Покраска 5) Контроль качества 6) Испытания 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1) Сварка корпуса 2) Механическая обработка отверстий 3) Испытание 4) Контроль качества 5) Маркирование | 5 | МПС |
| 197 | Машиностроительная отрасль | 8207309000 | Прочие инструменты для прессования, штамповки или вырубки | Штампы и пресс-формы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного и листового проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование) заготовки 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование) заготовки 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 198 | Машиностроительная отрасль | 8207709000 | Прочие инструменты для фрезерования | Фреза магнитная ловильная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла,зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 199 | Машиностроительная отрасль | 8207709000 | Прочие инструменты для фрезерования | Фреза алмазная кернообразная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла,зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка ,фрезерование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерование) 2. сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 200 | Машиностроительная отрасль | 8207709000 | Прочие инструменты для фрезерования | Фреза алмазная пикообразная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла,зачистка) 2.Механическая обработка (токарная обработка ,фрезерование) 3.Сварочно-наплавочная обработка 4.контроль качества и измерение 5.Маркирование 6.Упаковывание | 6 | 1.Механическая обработка деталей (токарная,фрезерование) 2.сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4.Маркирование | 4 | МПС |
| 201 | Машиностроительная отрасль | 8207809000 | Прочие инструменты для токарной обработки | Комплект резцов для снятия двухсторонней кромки труб (отрезной, проходной, резьбовой, подрезной) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 2. Контроль на всех этапах производства | 2 | МПС |
| 202 | Машиностроительная отрасль | 8207909900 | Прочие инструменты сменные с рабочей частью из прочих материалов | Овершот | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование,долбежная операция) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование,долбежная операция) 2. Термообработка 3. Финишная обработка 4. Сборка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | МПС |
| 203 | Машиностроительная отрасль | 8207909900 | Прочие инструменты сменные с рабочей частью из прочих материалов | Труболовка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 2. Термообработка 3. Сборка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 204 | Машиностроительная отрасль | 8207909900 | Прочие инструменты сменные с рабочей частью из прочих материалов | Захват спиральный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 3. Термообработка 4. финишная обработка 5. Сборка-сварка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 2. термообработка 3. финишная обработка 4. Сборка-сварка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | МПС |
| 205 | Машиностроительная отрасль | 8301500000 | Задвижки и рамки с задвижками, объединенные с замками | Наручники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.выбор и подготовка сырья (раскрой) 2.Механическая обработка (фрезерование, сверление) 3.Сварка 4. Термообработка (закалка и отпуск) 5.финишная обработка (шлифовка и зачистка) 6.покрытие антикоррозийной защитой 7. Контроль качества и испытания 8. Упаковывание | 8 | 1.Механическая обработка (фрезерование, сверление) 2.сварка 3. Термообработка (закалка и отпуск) 4.финишная обработка (шлифовка и зачистка) 5.Контроль качества и испытания | 5 | МПС |
| 206 | Машиностроительная отрасль | 8302300001 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали для моторных транспортных средств для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | Крепежные изделия и фурнитура | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 207 | Машиностроительная отрасль | 8302300009 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали для моторных транспор ных средств прочие | Крепежные изделия и фурнитура | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 208 | Машиностроительная отрасль | 8303004000 | Несгораемые шкафы, сейфы и двери и запирающиеся ящики для безопасного хранения ценностей в банковских хранилищах, бронированные или усиленные | Сейфы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (раскрой, нарезка) 2. Штамповка деталей 3.Изготовление деталей сейфа (двери, петли, кронштейны и др) 4.Обезжирование 5. Сварка корпуса сейфа 6.Механическая обработка (шлифовка,полировка) 7. Сварка и сборка (сварка внутреннего и наружного корпуса сейфа,заливка полости между стенками сейфа специальной бетонной смесью) 8.нанесение антикоррозийонного покрытия 9.покраска 10.смазывание герметиком и заполнение огнеупорным материалом внутреннего корпуса сейфа 11.Установка замка 12. Контроль качества 13.Упаковывание | 13 | 1. Штамповка деталей 2.Изготовление и,или, использование деталей сейфа (двери, петли, кронштейны и др) 3.Сварка корпуса сейфа 4.Механическая обработка (шлифовка,полировка) 5. Сварка и сборка (сварка внутреннего и наружного корпуса сейфа,заливка полости между стенками сейфа специальной бетонной смесью) 6.Установка замка 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 209 | Машиностроительная отрасль | 8303009000 | Ящики, специально предназначенные для хранения денег и документов и аналогичные изделия | Ящик для хранения денег | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительное производство (раскрой, нарезка) стальных листов в зависимости от конструкции ящика 3. Штамповка деталей 4. Изготовление деталей ящика (замки, полки, отсеки и др) 5. обезжирование 6. Сварка 7. механическая обработка (шлифовка,полировка) 8. Сборка ящика 9. Установка замка (механическое, электромагнитное, комбинированное) 10. покраска 11. Контроль качества 12. Упаковка | 12 | 1. входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Штамповка деталей 3. Изготовление деталей ящика (замки, полки, отсеки и др) 4. Сварка 5. Механическая обработка (шлифовка,полировка) 6. Сборка ящика 7. Установка замка (механическое, электромагнитное, комбинированное) 8. Контроль качества | 9 | МПС |
| 210 | Машиностроительная отрасль | 8306300000 | Рамы для фотографий, картин и аналогичные рамы; зеркала | Рамы для фотографий и картин | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2.Заготовительное производство (раскрой,резка металла,гибка заготовок) 3. Штамповка деталей 4.Изготовление деталей 5.обезжирование 6. Сварка 7.механическая обработка (шлифовка,полировка) 8.покраска 9.Контроль качества 10. Упаковка | 10 | 1.входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Штамповка деталей 3.Изготовление или использование деталей 4.Механическая обработка (шлифовка,полировка) 5.Контроль качества | 5 | МПС |
| 211 | Машиностроительная отрасль | 8308900000 | Прочие изделия, включая части, из недрагоценных металлов для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей | Прочие изделия (включая части, из недрагоценных металлов для одежды, обуви, тентов, сумок, дорожных принадлежностей) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительное производство (раскрой,резка металла,гибка заготовок) 3. Штамповка деталей 4. Изготовление деталей 5. обезжирование 6. Сварка 7. механическая обработка (шлифовка,полировка) 8. нанасение покрытия 9. Контроль качества 10. Упаковка | 10 | 1. входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Штамповка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сварка 5. Механическая обработка (шлифовка,полировка) 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 212 | Машиностроительная отрасль | 8309909000 | Прочие пробки, колпачки и крышки, пробки нарезные, оболочки пробок герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности из недрагоценных металлов | Колпачки и крышки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. входной контроль сырья и материалов 2. формовка 3. прессование 4. накатка 5. Штамповка 6. Нанесение грунтового и защитного лака (литографии) 7. Упаковывание | 7 | 1. входной контроль сырья и материалов 2. прессование 3. Накатка 4. Штамповка 5. нанесение грунтового и защитного лака (литографии) | 6 | МПС |
| 213 | Машиностроительная отрасль | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Запорно-пломбировочное устройство ТГИ-1 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Изготовление отрезка троса 3. Литье вставки 4. Изготовление зажима винтового 5. Литье заглушки 6. Штамповка пластины 7. Окраска корпуса 8. Хим.покрытие пластины 9. Сборка 10. Маркирование 11. Проверка 12. Упаковывание | 12 | 1. Литье вставки 2. Изготовление зажима винтового 3. Литье заглушки 4. Штамповка пластины 5. Окраска корпуса 6. Сборка 7. Маркирование 8. Проверка | 8 | МПС |
| 214 | Машиностроительная отрасль | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Запорно - пломбировочное устройство Норд - Гарант | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Изготовление отрезка троса 3. Литье вилки 4. навивка пружины 5. Штамповка пластины и фланца 6. Штамповка защитной шайбы 7. Окраска корпуса 8. химпокрытие фланца и пластины 9. Сборка 10. Маркирование 11. проверка 12. Упаковывание | 12 | 1. Литье вилки 2. Навивка пружины 3. Штамповка пластины и фланца 4. Штамповка защитной шайбы 5. окраска корпуса 6. Сборка 7. маркирование 8. проверка | 8 | МПС |
| 215 | Машиностроительная отрасль | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Запорно-пломбировочное устройство Кайсар | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Изготовление отрезка троса 3. Литье шарикодержателя 4. Литье вставки напрвляющей 5. Навивка пружины 6. Штамповка пластины и фланца 7. Штамповка защитной шайбы 8. Окраска корпуса 9. Хим.покрытие фланца и пластины 10. Сборка 11. Маркирование 12. Проверка 13. Упаковывание | 13 | 1. Литье шарикодержателя 2. Литье вставки напрвляющей 3. Навивка пружины 4. Штамповка пластины и фланца 5. Штамповка защитной шайбы 6. Окраска корпуса 7. Сборка 8. Маркирование 9. Проверка | 9 | МПС |
| 216 | Машиностроительная отрасль | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Запорно - пломбировочное устройство "Нукер - Гарант" | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Изготовление отрезка троса 3. Литье шариковой опоры 4. Формовка конусной втулки 5. Навивка пружины 6. Штамповка пластины и фланца 7. Штамповка фиксатора и защитной шайбы 8. Окраска корпуса 9. Хим.покрытие фланца и пластины 10. Сборка 11. Маркирование 12. Проверка 13. Упаковывание | 13 | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Изготовление отрезка троса 3. Литье шариковой опоры 4. Навивка пружины 5. Штамповка пластины и фланца 6. Окраска корпуса 7. Сборка 8. Маркирование 9. Проверка | 9 | МПС |
| 217 | Машиностроительная отрасль | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Запорно-пломбировочное устройство С-122-300, С-122-500 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление (отливка) корпуса 2.Изготовление отрезка троса 3.Навивка пружины 4.Штамповка фланца 5.Покрытие корпуса 6.Хим.покрытие фланца 7.Сборка 8.Маркирование 9.Проверка 10.Упаковывание | 10 | 1.Навивка пружины 2.Штамповка фланца 3.Покрытие корпуса 4.Сборка 5.Маркирование 6.Проверка | 6 | МПС |
| 218 | Машиностроительная отрасль | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Запорно-пломбировочное устройство Нукер-Блок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление (отливка) корпуса 2.Изготовление отрезка троса 3.Штамповка цанги 4.Формовка конуса 5.Штамповка фланца и пластины 6.Окраска корпуса 7.Хим покрытие фланца и пластины 8.Сборка 9.Маркирование 10.Проверка 11.Упаковывание | 11 | 1.Штамповка цанги 2.Формовка конуса 3.Штамповка фланца и пластины 4.Окраска корпуса 5.Сборка 6.Маркирование 7.Проверка | 7 | МПС |
| 219 | Машиностроительная отрасль | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Запорно-пломбировочное устройство Мини-Нукер М | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление (отливка) корпуса 2.Изготовление отрезка троса 3.Литье шариковой опоры 4. Формовка конусной втулки 5. Навивка пружины 6.Штамповка фланца 7.Окраска корпуса 8.Хим.покрытие фланца 9.Сборка 10.Маркирование 11.Проверка 12.Упаковывание | 12 | 1.Литье шариковой опоры 2.Формовка конусной втулки 3.Навивка пружины 4.Штамповка фланца 5.Окраска корпуса 6.Сборка 7.Маркирование 8.Проверка | 8 | МПС |
| 220 | Машиностроительная отрасль | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Запорно - пломбировочное устройство Нукер - Гарант М | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Изготовление отрезка троса 3. Литье шариковой опоры 4. Формовка конусной втулки 5. Навивка пружины 6. Штамповка пластины и фланца 7. Штамповка защитной шайбы 8. Окраска корпуса 9. Хим.покрытие фланца и пластины 10. Сборка 11. Маркирование 12. Проверка 13. Упаковывание | 13 | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Изготовление отрезка троса 3. Литье шариковой опоры 4. Навивка пружины 5. Штамповка пластины и фланца 6. Окраска корпуса 7. Сборка 8. Маркирование 9. Проверка | 9 | МПС |
| 221 | Машиностроительная отрасль | 8401200000 | Оборудование и устройства для разделения изотопов,их части | Оборудование и устройства для разделения изотопов, их части | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6.Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 222 | Машиностроительная отрасль | 8402110009 | Прочие котлы водотрубные поизводительностью более 45 т пара в час | Прочие котлы водотрубные поизводительностью более 45 т пара в час | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Контроль сырья материалов и комплектующих 2.Раскрой металлических труб и листового металла 3.Сборка сварка и вальцовка 4.Изготовление днищ 5.Сборка элементов котла и их сварка 6.Общая сборка и сварка котла 7.Контроль качества сварных швов визуально и методами неразрушающего контроля 8.Гидравлические испытания 9.Упаковывание | 9 | 1.Контроль сырья материалов и комплектующих 2.Раскрой металлических труб и листового металла 3.Сборка сварка и вальцовка 4.Сборка элементов котла и их сварка 5.Общая сборка и сварка котла 6.Контроль качества сварных швов визуально и методами неразрушающего контроля 7.Гидравлические испытания | 7 | МПС |
| 223 | Машиностроительная отрасль | 8402120009 | Прочие котлы водотрубные производительностью не более 45 т пара в час | Паровые котлы стационарные паропроизводительностью от 1 т час до 25 т час | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Заготовительная (разметка раскрой рубка резка металла) 2.Изготовление барабанов 3.Изготовление днищ для барабанов 4.Механическая обработка (сверлильные токарные фрезерные работы) 5.Изготовление трубных экранов (гибка) 6.Изготовление элементов кондуктора 7.Вальцовка 8.Сборочно-сварочные работы 9.Ультразвуковой контроль сварных соединений барабана 10.Слесарные работы (правка зачистка) 11.Гидравлические испытания 12.Сборка каркаса котла 13.Обмуровка котла с обшивкой 14.Малярные работы 15.Маркирование котла 16.Контроль 17.Приемо-сдаточные испытания 18.Упаковывание | 18 | 1.Заготовительная (разметка раскрой рубка резка металла) 2.Изготовление барабанов 3.Механическая обработка (сверлильные токарные фрезерные работы) 4.Изготовление трубных экранов (гибка) 5.Сборочно-сварочные работы 6.Ультразвуковой контроль сварных соединений барабана 7.Слесарные работы (правка зачистка) 8.Гидравлические испытания 9.Сборка каркаса котла 10.Обмуровка котла с обшивкой 11.Малярные работы 12.Маркирование котла 13.Контроль | 13 | МПС |
| 224 | Машиностроительная отрасль | 8402199009 | Прочие паропроизводящие котлы | Котлы водотрубные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой металлических труб и листового металла (заготовка листов для цилиндрической части котла и днищ, заготовка элементов котла) 2. Сборка и сварка листов (вальцовка, сборка и сварка цилиндрической части) 3. Изготовление или использование днищ 4. Сборка элементов котла и их сварка 5. Общая сборка и сварка котла 6. Контроль качества сварных швов визуально и методами неразрушающего контроля 7. Гидравлические испытания 8. Упаковывание | 8 | 1. Сборка и сварка листов (вальцовка, сборка и сварка цилиндрической части) 2. Изготовление или использование днищ 3. Сборка элементов котла и их сварка 4. Общая сборка и сварка котла 5. Контроль качества сварных швов визуально и методами неразрушающего контроля 6. Гидравлические испытания | 6 | МПС |
| 225 | Машиностроительная отрасль | 8402900009 | Прочие части котлов | Электрод парогенератора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции резка 2. Термическая резка листового материала 3. Механическая обработка токарно-винторезная 4. Сборка-сварка 5. Проведение приҰмо-сдаточных процедур в соответствии с конструкторско-технологической документацией | 5 | 1. Механическая обработка токарно-винторезная 2. Сборка-сварка | 2 | МПС |
| 226 | Машиностроительная отрасль | 8402900009 | Прочие части котлов | Рабочее колесо вентилятора | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл 2. Провести входной конроль металла 3. Разметить и резать заготовки 4. Штамповать лопатки 5. Вальцовать юбку 6. Проточить на токарном станке 7. Резать детали 8. Изготовить плаз для сборки 9. Разметить диск, установить лопатки 10. Штамповать лопатки 11. Вальцовать юбку 12. Проточить на токарном станке диск в размер, посадочное место ступицы 13. Изготовить крепежные болты и гайки 14. Сборать изделие (разметка диска, установка лопаток, юбки, кольца внешнего и внутреннего, сварочные работы) 15. Зачистить от окалины и заусенцев 16. Провести дефектоскопию сварных швов 17. Поставить ступицы, сверлить отверстия, затянуть крепежные болты и гайки 18. Зачистить, покрасить 19. Статическая балансировка в ручную на козлах с подвешиванием грузов при необходимости. | 19 | 1.Разметка, резка заготовок 2. Штамповка 3. Вальцовка 4. Проточка 5. Резка 6. Сборка 7. Зачистка 8. Статическая балансировка | 8 | МПС |
| 227 | Машиностроительная отрасль | 8403109000 | Прочие котлы ценрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | Блочные котельные установки (БКУ) и Блочно-модульные котельные (БМК) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 228 | Машиностроительная отрасль | 8403109000 | Прочие котлы ценрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | Блок подготовки теплоносителя (БПТ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 229 | Машиностроительная отрасль | 8403109000 | Прочие котлы ценрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | Водогрейные котлы с топками: для сжигания твердого топлива на решетке и с топками для сжигания жидкого и газоообразного топлива теплопроизводительностью от 1,8 МВт до 116,3 МВт | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка металла) 2. Сверлильная 3. Гибочная 4.Изготовление кондуктора 5. Изготовление трубных экранов 6. Сборочно-сварочные работы по конвективному пучку 7. Вальцовка 8. Слесарные работы (правка, зачистка) 9. Ультразвуковой контроль сварных соединений 10. Гидравлические испытания конвективного пучка 11. Сборочно-сварочные работы топочной части 12. Слесарные работы 13. Опресовка котла 14. Сборочно-сварочные работы по каркасу котла 15. Обмуровка котла 16. Облицовка котла 17. Малярные работы 18. Маркирование котла 19. Контроль 20. ПриҰмо-сдаточные испытания 21. Упаковывание | 21 | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка металла) 2. Сверлильная 3. Гибочная 4. Изготовление кондуктора 5. Сборочно-сварочные работы по конвективному пучку 6. Гидравлические испытания конвективного пучка 7. Сборочно-сварочные работы топочной части 8. Слесарные работы 9. Опресовка котла 10. Сборочно-сварочные работы по каркасу котла 11. Обмуровка котла 12. Облицовка котла 13. Маркирование котла 14. Контроль 15. ПриҰмо-сдаточные испытания | 15 | МПС |
| 230 | Машиностроительная отрасль | 8403109000 | Прочие котлы ценрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | Котлы центрального отопления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовительные технологические операции (очистка, разметка) 2. Заготовительные операции (раскрой, резка, рубка металла) 3. Изготовление трубных экранов (формирование изгиба трубы с применением трубогибочного оборудования, изготовление элементов конструкций с применением кондуктора) 4. Сборка основных конструкций сварочно-сборные операции (сварочные работы с применением сварочных аппаратов, сборочные работы с применение стяжек и растяжек) 5. Гидравлические испытания на герметичность (заполнение водой, нагнетание испытательного давления, выдержка необходимого времени под давлением, осмотр на предмет отсутствия течей) 6. Утепление боковых экранов (заполнение наружных поверхностей экранов теплоизоляционным материалом, обшивка оцинкованной сталью и другими материалами) 7. Контроль 8. Окрасочные операции 9. Сушка 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Подготовительные технологические операции (очистка, разметка) 2. Заготовительные операции (раскрой, резка, рубка металла) 3. Сборка основных конструкций, сварочно-сборные операции (сварочные работы с применением сварочных аппаратов, сборочные работы с применение стяжек и растяжек) 4. Гидравлические испытания на герметичность (заполнение водой, нагнетание испытательного давления, выдержка необходимого времени под давлением, осмотр на предмет отсутствия течей) 5. Утепление боковых экранов (заполнение наружных поверхностей экранов теплоизоляционным материалом, обшивка оцинкованной сталью и другими материалами) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 231 | Машиностроительная отрасль | 8403109000 | Прочие котлы ценрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | Водогрейные котлы отопительные на жидком и газообразном топливе теплопроизводительностью от 0,025 МВт до 10,0 МВт | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка металла) 2. Сверлильная 3. Токарная 4. Фрезерная 5. Штамповочная 6. Гибочная 7. Сборочно-сварочные работы 8. Слесарные работы 9. Гидравлические испытания 10. Малярные работы 11. Маркирование котла 12. Контроль 13. ПриҰмо-сдаточные испытания 14. Упаковывание | 14 | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка металла) 2. Сверлильная 3. Токарная 4. Фрезерная 5. Гибочная 6. Сборочно-сварочные работы 7. Слесарные работы 8. Гидравлические испытания 9. Маркирование котла 10. Контроль | 10 | МПС |
| 232 | Машиностроительная отрасль | 8403109000 | Прочие котлы ценрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | Водогрейные котлы отопительные на твердом топливе (теплопроизводительностью от 0,04 МВт до 1,5 МВт) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка металла) 2. Сверлильная 3. Токарная 4. Фрезерная 5. Штамповочная 6. Гибочная 7. Сборочно-сварочные работы 8. Слесарные работы 9. Гидравлические испытания 10.Малярные работы 11. Маркирование котла 12. Контроль 13. ПриҰмо-сдаточные испытания 14. Упаковывание | 14 | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка металла) 2. Сверлильная 3. Токарная 4. Фрезерная 5. Гибочная 6. Сборочно-сварочные работы 7. Слесарные работы 8. Гидравлические испытания 9. Маркирование котла 10. Контроль 11. ПриҰмо-сдаточные испытания | 11 | МПС |
| 233 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Котлы водотрубные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Контроль сырья материалов и комплектующих 2. Раскрой металлических труб и листового металла 3. Сборка сварка и вальцовка листов 4. Изготовление днищ 5. Сборка элементов котла и их сварка 6. Общая сборка и сварка котла 7. Контроль качества сварных швов визуально и методами неразрушающего контроля 8. Гидравлические испытания | 8 | 1. Контроль сырья материалов и комплектующих 2. Сборка сварка и вальцовка листов 3. Изготовление днищ 4. Сборка элементов котла и их сварка 5. Общая сборка и сварка котла 6. Контроль качества сварных швов визуально и методами неразрушающего контроля 7. Гидравлические испытания | 7 | МПС |
| 234 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Узел подогрева газа (УПГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 235 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 236 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Узел переключения (УП) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 237 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой металлических труб и листового металла) 2. Сборка, сварка и вальцовка листов 3. Изготовление днищ 4. Сборка элементов котла и их сварка 5. Общая сборка и сварка котла 6. Контроль качества 7. Гидравлические испытания 8. Упаковывание | 8 | 1. Сборка, сварка и вальцовка листов 2. Изготовление днищ 3. Сборка элементов котла и их сварка 4. Общая сборка и сварка котла 5. Контроль качества 6. Гидравлические испытания | 6 | МПС |
| 238 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Блок технологический (БТ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 239 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Кубы воздухоподогревателя | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл и трубы. 2. Провести входной контроль металла (ИЛКМС). 3. Выполнить разметку и резку труб и трубных досок. 4. Высверлить отверстия в трубных досках. 5. Выполнить зачистку кромок и поверхностей. 6. Собрать куб воздухоподогревателя. 7. Выполнить сварку труб в кондукторе. 8. Провести НК сварных швов (ИЛКМС). 9. Выполнить зачистку и покраску. | 9 | 1. Разметка и резка 2. Сверловка 3. Зачистка 4. Сборка 5. Сварка 6. Зачистка и покраска 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 240 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Водяной экономайзер | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы 2. Провести контроль металла. 3. Изготовить плаз для сборки изделия. 4. Резка, подгонка заготовок. 5. Зачистить концы труб под сварку. 6. Гибка заготовок. 7. Проверить гибы на овальность и прохождение шаром. 8. Сварка изделия. 9. Изготовить стойки. 10. Переместить заготовки внутри цеха. 11. Постановка стоек. 12. Резка труб для коллекторов. 13. Обработать концы труб коллекторов, изготовить штуцера и донышки. 14. Сверлить отверстия в коллекторах. 15. Приварить донышки и штуцера к коллектору. 16. Термообработка и контроль сварных соединений. 17. Провести гидравлическое испытание. 18. Собрать в блоки, покрасить. 19. Маркировать. | 19 | 1.Резка, подгонка заготовок 2. Зачиска 3. Гибка 4. Сварка 5. Сверловка 6. Сварка 7. Термообработка 8. Сборка 9. Контроль качества 10. Покраска 11. Маркировка | 11 | МПС |
| 241 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Пакеты змеевиков поверхности нагрева конвективной части | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы. 2. Провести входной контроль металла. 3. Изготовить плаз для сборки изделия. 4. Резка, подгонка заготовок. 5. Зачистить концы труб под сварку. 6. Гибка заготовок. 7. Проверить гибы на овальность, прохождение шаром. 8. Сварка изделия. 9. Изготовить стойки. 10. Переместить внутри цеха стойки. 11. Постановка стоек. 12. Резка труб для коллекторов. 13. Обработка концов труб коллекторов, изготовление штуцеров и донышек. 14. Сверлить отверстия в коллекторах. 15. Приварить донышки и штуцера к коллектору. 16. Термообработка и контроль сварных соединений. 17. Провести гибравлическое испытание. 18. Собрать в блоки, покрасить. 19. Маркировать. | 19 | 1. Резка, подгонка заготовок 2. Зачистка заготовок 3. Гибка заготовок 4. Сварка 5.Резка 6. Сверловка 7. Сварка 8. Термообработка 9. Сборка 10. Контроль качества 11. Маркировка | 11 | МПС |
| 242 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Конвективный пароперегреватель (змеевик, коллектор, стойки) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы. 2. Провести входной контроль металла. 3. Изготовить плаз для сборки изделия. 4. Резка, подгонка заготовок. 5. Зачистить концы труб под сварку. 6. Гибка заготовок. 7. Проверить гибы на овальность, прохождение шаром. 8. Сварка изделия. 9. Термообработка труб. 10. Изготовить хомуты и стойки. 11. Переместить внутри цеха стойки. 12. Постановка хомутов. 13. Резка труб для коллекторов. 14. Обработка концов труб коллекторов, изготовление штуцеров и донышек. 15. Сверлить отверстия в коллекторах. 16. Приварить донышки и штуцера к коллектору. 17 Термообработка и контроль сварных соединений. 18. Провести гибравлическое испытание. 19. провести термообработку. | 19 | 1. Резка, подгонка заготовок 2. Зачиска заготовок 3. Гибка заготовок 4. Сварка 5. Термическая обработка 7. Резка 8. Сверловка 9. Сварка 10. Термическая обработка 11. Контроль качества | 11 | МПС |
| 243 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Экран котла(трубы, коллектора, штуцеры, коробки уплотнительные) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы. 2. Провести входной контроль металла. 3. Изготовить плаз для сборки изделия. 4. Резка, подгонка заготовок. 5. Зачистить концы труб под сварку. 6. Гибка заготовок. 7. Проверить гибы на овальность, прохождение шаром. 8. Сварка изделия. 9. Изготовить гребенки. 10. Постановка гребенок. 11. Резка труб для коллекторов. 12. Обработка концов труб коллекторов, изготовление штуцеров и донышек. 13. Сверлить отверстия в коллекторах. 14. Приварить донышки и штуцера к коллектору. 15. Термообработка и контроль сварных соединений. 16. Провести гибравлическое испытание. 17. Собрать в блоки, покрасить. 18. Маркировать. | 18 | 1. Резка, подгонка заготовок 2. Зачистка 3. Гибка заготовок 4. Сварка 5. Резка 6. Сверловка 7. Сварка 8. Термическая обработка 9. Контроль качества 10. Сборка 11. Покраска 12. Маркировка | 12 | МПС |
| 244 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Потолочный пароперегреватель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы 2. Провести входной контроль металла 3. Изготовить плаз для сборки изделия 4. Резка, подгонка заготовок 5. Зачистить концы труб под сварку 6. Зачистить изогнутую зону трубы от прямого до прямого участка по длине трубы 7. Резать трубы по разметке 8.Проточить фаски согласно размерам, указанным на рабочем чертеже 9. Зачистить концы труб под сварку 10. Сварка изделия 11. Проверить гибов на овальность и прохождение шаром 12. Зачистить сварные и околошовные зоны под УЗК от шлака, брызг металла и неровностей 13. Обработать концы труб коллекторов, изготовить штуцера и донышки 14. Собрать коллекторы 15. Провести термообработку. 16. контроль сварных соединений 17. Провести гидравлиечское испытание 18. Собрать в блоки 19. покрасить. | 19 | 1. Резка, подгонка заготовок 2. Зачистка 3. Резка 4.Проточка 5. Зачистка 6. Сварка 7. Зачистка 8. Сборка 9. Термическая обработка 10. Контроль качества 12. Сборка 13. Покраска | 13 | МПС |
| 245 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Ширмовый пароперегреватель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы 2. Провести контроль металла 3. Изготовить плаз для сборки изделия 4. Резка, подгонка заготовок 5. Зачистить концы труб под сварку 6. Гибка заготовок 7. Проверить гибы на овальность и прохождение шаром 8. Сварка изделия 9. Изготовить гребенки и хомуты 10. Постановка гребенок и хомутов 11. Резка труб для коллекторов 12. Обработать концы труб коллекторов, изготовить штуцера и донышки 13. Сверлить отверстия в коллекторах 14. Приварить донышки и штуцера к коллектору 15. Термообработка и контроль сварных соединений 16. Провести гидравлическое испытание 17. Собрать в блоки, покрасить 18. Маркировать. | 18 | 1. Резка, подгонка заготовок 2. Зачистка 3. Гибка заготовок 4. Сварка 5. Резка 6. Сверловка 7. Сварка 8. Термическая обработка 9. Контроль качества 10.Сборка 11. Покраска 12. Маркирование | 12 | МПС |
| 246 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Газоплотные панели | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы 2. Провести контроль металла 3. Изготовить плаз для сборки изделия 4. Резка, подгонка заготовок 5. Зачистить концы труб под сварку 6. Гибка заготовок 7. Проверить гибы на овальность и прохождение шаром 8. Сварка изделия 9. Изготовить плавники и газоплотные панели 10. Собрать газоплотные панели 11. Изготовить гребенки 12. Постановка гребенок 13. Резать трубы для коллеткоров 14. Обработать концы труб коллекторов, изготовить штуцера и донышки 15. Сверлить отерстия в коллекторах 16. Приварить донышки и штуцера к коллектору 17. Провести гидравлическое испытание 18.Термообработка и контроль сварных соединений 19. Собрать в блоки, покрасить 20. Маркировать. | 20 | 1. Резка, подгонка заготовок 2. Зачистка 3. Гибка заготовок 4. Сварка 5. Сборка 6. Резка 7. Сверловка 9. Сварка 10. Термическая обработка 11. Контроль качества 12. Сборка 13. Покраска 14. Маркировка | 14 | МПС |
| 247 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Пароохладители впрыскивающие | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы 2. Провести входной контроль металла 3. Изготовить плаз для сборки изделия 4. Резка, подгонка заготовок 5. Зачистить концы труб под сварку 6. Обработать концы труб 7. Изготовить донышки и штуцера 8. Приварить донышки, штуцера и перегородки 9. Провести термообоработку и контроль сварных соединений 10. Собрать изделие 11. Провести гидравлическое испытание | 11 | 1.Резка, подгонка заготовок 2. Зачистка 3. Сварка 4.Термическая обоработка 5. Сборка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 248 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Золоулавливающие установки | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл и трубы 2. Провести входной контроль металла 3. Изготовить плаз для сборки изделия 4. Резать, подогнать заготовки листового металла 5. Зачистить концы труб и листового металла под сварку 6. Сверлить отверстия под фланцы, люки и штуцера 7. Резать трубы для коллекторов 8. Обработать концы труб под коллекторы 9. Сварить корпус, торцевые заглушки, опорные элементы, коллекторы, системы орошения и гидрозатора 10. Приварить штуцеры к коллектору 11. Установить направляющие, кронштейны, люки, элементы крепления коробов, баков и коллекторов 12. Провести гидравлическое испытание 13. Провести термообработку и контроль сварных соединений 14. Маркировать изделие | 14 | 1.Резка, подгонка заготовок 2. Зачистка 3. Сверловка 4. Резка 5.Сварка 6. Термическая обработка 7. Контроль качества 8. Маркировка | 8 | МПС |
| 249 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Панели поворотных газоходов | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл и трубы 2. Провести входной контроль металла 3. Изготовить плаз для сборки изделия 4. Резать, подогнать заготовки листового металла 5. Гибка заготовок 6. Проверить гибы на овальность, прохождение шаром 7. Зачистить изогнутые зоны трубы от прямого до прямого участка по длине трубы 8. Резать трубы по разметке 9. Проточить фаски согласно размерам, указанным на рабочем чертеже 10. Зачистка концов труб под сварку 11. Сборка труб и плавников в кондукторе 12. Сварить изделие 13. Зачистить сварные швы и околошовные зоны под УЗК от шлака, брызг металла и неровностей 14. Провести гидравлическое испытание 15. Провести термообработку и контроль сварных соединений 16 Нарезанные полосы металла отрихтовать на плоскость и на ребро 17 Зачистиить полосы со всех сторон 18. Собрать трубы и отрехтованные плавники в кондукторе, трубы обжать клиновыми прижимами. | 18 | 1.Резка, подгонка заготовок 2. Гибка заготовок 3. Контроль 4. Зачистка 5. Резка 6. Проточка 7. Зачистка 8. Сборка 9. Термическая обработка 10. Контроль качества 11. Сборка | 11 | МПС |
| 250 | Машиностроительная отрасль | 8404100000 | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 | Коллекторы (камеры) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы 2. Провести контроль металла 3. Изготовить плаз для сборки изделия 4. Переместить заготовки внутри цеха 5. Резка труб для коллекторов 6. Обработать концы труб коллекторов 7. Изготовить штуцеры и донышки 8. Сверлить отверстия в коллекторах 9. Приварить донышки и штуцера к коллектору 10. Провести термообработку и контроль сварных соединений 11 Провести гидравлическое испытание 12. Собрать в блоки, покрасить 13. Маркировать | 13 | 1. Резка 2. Сверловка 3. Приварка 4. Термическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка 7. Покраска 8. Маркировка | 8 | МПС |
| 251 | Машиностроительная отрасль | 8405100001 | Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналог. газогенераторы с очистительными установками или без них для гражданских воздушных судов5) | Генератор нейтрального газа | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Гибка 3. Механическая обработка 4. Сварка 5. Галтовка 6. Вырубка с пробивкой 7. Фотохимическая обработка 8. Формование 9. Зиговочная 10. Термическая обработка 11. Вырубка 12. Деформирующая обраотка 13. Промывочная 14. Гальваническая обработка 15. Окрашивание 16. Комплектование 17. Сборка 18. Пайка 19. Испытания 20. Упаковывание | 20 | 1. Заготовительная 2. Гибка 3. Механическая обработка 4. Сварка 5. Галтовка 6. Вырубка с пробивкой 7. Фотохимическая обработка 8. Формование 9. Зиговочная 10. Термическая обработка 11. Вырубка 12. Деформирующая обраотка 13. Промывочная 14. Гальваническая обработка 15. Окрашивание 16. Комплектование 17. Сборка 18. Пайка 19. Испытания 20. Упаковывание | 20 | МПС |
| 252 | Машиностроительная отрасль | 8406901000 | Части для турбин на водяном паре: лопатки статора, роторы и их лопатки | Рабочая лопатка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовка формы для отливки 2. Отливка 3. Изготовление приспособления для установки и фиксации заготовки 4. Механическая обработка (фрезерная) 5. Слесарная 6. Цементация 7. Контрольно-измерительная операция 8. Упаковка | 8 | 1. Подготовка формы для отливки 2. Отливка 3. Механическая обработка (фрезерная) 4. Слесарная 5. Цементация 6. Упаковка | 6 | МПС |
| 253 | Машиностроительная отрасль | 8406909000 | Прочие части для турбин на водяном паре | Вал торсионный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла) 2. Механическая обработка (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование) 3. Контроль (проверка геометрических размеров) | 3 | 1. Механическая обработка (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование) 2. Контроль (проверка геометрических размеров) | 2 | МПС |
| 254 | Машиностроительная отрасль | 8406909000 | Прочие части для турбин на водяном паре | Части для турбин на водяном паре | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль на покупные материалы, сырье и заготовки 2. Механическая обработка (точение, фрезерование, сверление, расточка, шлифование, полировка) 3. Изготовление деталей турбин 4. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 5. Покраска 6. Окончательная зачистка 7. Контроль на всех этапах производства 8. Маркирование, консервация | 8 | 1. Механическая обработка (точение, фрезерование, сверление, расточка, шлифование, полировка) 2. Изготовление или использование деталей турбин 3. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 255 | Машиностроительная отрасль | 8409 99000 9 | #Н/Д | Блок цилиндров и головка блока цилиндров двигателя грузового транспортного средства | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 256 | Машиностроительная отрасль | 8409910002 | Газовые форсунки для подачи топлива в цилиндры двигателей, предназначенные для установки на транспортные средства, использующии природный газ в качестве моторного топлива 5) | Газовые форсунки для подачи топлива в цилиндры двигателей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4.Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление использование деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 257 | Машиностроительная отрасль | 8409990009 | Прочие части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408,прочие | Части, предназначенные для двигателей | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 258 | Машиностроительная отрасль | 8412212009 | Двигатели и силовые установки прочие:силовые установки и двигатели гидравлические, линейного действия (цилиндры), гидравлические системы: прочие | Двигатели гидравлические, линейного действия (цилиндры) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4.Изготовление заготовок или деталей 5. Сборка 6. Испытания 7. Контроль качества 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Механическая обработка заготовок или деталей 3. Изготовление заготовок или деталей 4. Сборка 5. Испытания 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 259 | Машиностроительная отрасль | 8412218006 | Прочие силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия(цилиндры) для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов | Прочие силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры) для промышленной сборки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление или использование деталей 5. Сборка 6. Испытания 7. Контроль качества 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление или использование деталей 3. Сборка 4. Испытания 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 260 | Машиностроительная отрасль | 8412218008 | Прочие силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры), прочие | Вариатор (Гидроцилиндр, Цилиндр захвата, Цилиндр перемещения, Цилиндр раскрепителя, Цилиндр) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Испытания 6. Контроль качества 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление деталей 3. Сборка 4. Испытания 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 261 | Машиностроительная отрасль | 8412218008 | Прочие силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры), прочие | Двигатели гидравлические линейного действия | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок или деталей 5. Сборка 6. Испытания 7. Контроль качества 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Механическая обработка заготовок или деталей 2. Изготовление или использование деталей 3. Сборка 4. Испытания 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 262 | Машиностроительная отрасль | 8412310009 | Силовые установки и двигатели пневматические: линейного действия (цилиндры), прочие | Силовые установки (линейного действия цилиндры) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок или деталей 5. Сборка 6. Испытания 7. Контроль качества 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Механическая обработка заготовок или деталей 3. Изготовление заготовок или деталей 4. Сборка 5. Испытания 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 263 | Машиностроительная отрасль | 8412390009 | Прочие силовые установки и двигатели пневматические: не линейного действия, прочие | Прочие силовые установки (не линейного действия) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление или использование деталей 5. Сборка 6. Испытания 7. Контроль качества 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление или использование деталей 4. Сборка 5. Испытания 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 264 | Машиностроительная отрасль | 8412904008 | Прочие части гидравлических силовых установок и двигателей | Части гидравлических силовых установок и двигателей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок или деталей 5. Сборка 6. Испытания 7. Контроль качества 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление или использование деталей 4. Сборка 5. Испытания 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 265 | Машиностроительная отрасль | 8412908009 | Части двигателей и силовых установок, прочие | Гидроцилиндр (Гидродомкрат) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Сборка 4. Контроль качества 5. Испытание | 5 | МПС |
| 266 | Машиностроительная отрасль | 8412908009 | Части двигателей и силовых установок, прочие | Части двигателей и силовых установок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление или использование деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление или использование деталей 4. Контроль качества 5. Сборка | 6 | МПС |
| 267 | Машиностроительная отрасль | 8413308008 | Насосы масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания | Водяные насосы дизельных двигателей | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 268 | Машиностроительная отрасль | 8413308008 | Насосы масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания | Масляные насосы дизельных двигателей | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 269 | Машиностроительная отрасль | 8413502000 | Насосы объемные возвратно-поступательные прочие: гидравлические агрегаты | Жидкостный насос с расходомерами или без них | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Отливка слитков из стали (поковки) 2. Отливка отдельных деталей, заготовок (корпуса, крышки для редукторов и другие, из стали и (или) чугуна) 3. Отжиг 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Ковка (протяжка слитков, рубка заготовок, осадка, раскатка венцов, обкатка) 7. Первичная термообработка поковок (для снятия напряжения) 8. Раскрой металла, листов (разметка, резка) 9. Правка круга (гибка, зачистка) 10. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 11. Механическая обработка (строгание, фрезерование, точение, сверление) 12. Гальванопокрытие 13. Сварка уголков, листов (отдельных конструкций) 14. Термическая обработка (сварных соединений–снять напряжение, отдельных деталей-отжиг, закалка с отпуском) 15. Подготовка кромок под сварку (снятие фасок, зачистка сварных швов) 16. Покраска 17. Установка комплектующих материалов 18. Окончательная зачистка 19. Контроль 20. Маркирование и консервация 21. Упаковывание | 21 | 1. Отливка отдельных деталей, заготовок (корпуса, крышки для редукторов и другие, из стали и (или) чугуна) 2. Ковка (протяжка слитков, рубка заготовок, осадка, раскатка венцов, обкатка) 3. Первичная термообработка поковок (для снятия напряжения) 4. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 5. Механическая обработка (строгание, фрезерование, точение, сверление) 6. Гальванопокрытие 7. Сварка 8. Термическая обработка (сварных соединений–снять напряжение, отдельных деталей-отжиг, закалка с отпуском) 9. Установка комплектующих материалов 10. Контроль | 10 | МПС |
| 270 | Машиностроительная отрасль | 8413504000 | Насосы объемные возвратно-поступательные прочие:насосы дозировочные | Блок дозирования реагента (БДР) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 271 | Машиностроительная отрасль | 8413504000 | Насосы объемные возвратно-поступательные прочие:насосы дозировочные | Насосы дозировочные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Термообработка (закалка, отпуск) 4. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 5. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 6. Межоперационный контроль 7. Напыление (при необходимости) 8. Азотирование 9. Гальваническое покрытие (корпус клапана, держатель седла и др) 10. Межоперационный контроль 11. Комплектование 12. Сборка 13. Маркирование 14. Испытание 15. Покраска 16. Упаковывание | 16 | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Термообработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Азотирование 6. Гальваническое покрытие (корпус клапана, держатель седла и др) 7. Комплектование 8. Сборка | 8 | МПС |
| 272 | Машиностроительная отрасль | 8413504000 | Насосы объемные возвратно-поступательные прочие:насосы дозировочные | Блоки дозирования реагентов БДР, БР, Установки дозировочные электронасосные УДЭ с объемом емкости от 0,5мз до ЮмЗ, давлением на выходе реагента от 1МПа до 40МПа | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Сварка корпуса изделия 2) Установка рамы и насосов 3) Обвязка трубами 4) Установка клапанов 5) Подключение КИПиА 6) Прокладка кабелей 7) Покраска 8) Испытания 9) Контроль качества 10) Маркирование 11) Упаковывание | 11 | 1) Сварка корпуса изделия 2) Установка рамы и насосов 3) Обвязка трубами 4) Установка клапанов 5) Подключение КИПиА 6) Прокладка кабелей 7) Испытания 8) Контроль качества | 8 | МПС |
| 273 | Машиностроительная отрасль | 8413506100 | Насосы объемные возвратно-поступательные прочие, насосы поршневые: гидравлические силовые | Штанговый глубинный насос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Термообработка (закалка, отпуск) 4. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 5. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 6. Межоперационный контроль 7. Напыление и азотирование 8. Гальваническое покрытие (корпус клапана, держатель седла и др) 9. Межоперационный контроль 10. Комплектование 11. Сборка 12. Маркирование 13. Испытание 14. Покраска 15. Упаковывание | 15 | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 4. Гальваническое покрытие (корпус клапана, держатель седла и др) 5. Комплектование 6. Сборка | 6 | МПС |
| 274 | Машиностроительная отрасль | 8413506900 | Насосы объемные возвратно-поступательные прочие, насосы поршневые:прочие | Насос буровой | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (изготовление заготовок (отливка литья, (или) поковка, (или) штамповка, раскрой, резка металла-зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, долбежная обработка под шпонпазы, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 3. Сборка под сварку (сварка) 4. Термическая обработка (закалка деталей объемная) 5. Изготовление резино-технических изделий (РТИ) 6. Покраска 7. Слесарно-сборочная работа 8. Контроль 9. Технологическое испытание изделия 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, долбежная обработка под шпонпазы, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 2. Сборка под сварку (сварка) 3. Термическая обработка (закалка деталей объемная) 4. Слесарно-сборочная работа 5. Контроль 6. Технологическое испытание изделия | 6 | МПС |
| 275 | Машиностроительная отрасль | 8413508000 | Насосы объемные возвратно-поступательные прочие: прочие | Штанговой глубинный трубный насос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Напыление 7. Азотирование 8. Гальваническое покрытие 9. Межоперационный контроль 10. Комплектование 11. Сборка 12. Маркирование 13. Испытание 14. Покраска 15. Упаковывание | 15 | 1. Термическая обработка (закалка, отпуск) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 4. Межоперационный контроль 5. Напыление 6. Комплектование 7. Сборка 8. Испытание | 9 | МПС |
| 276 | Машиностроительная отрасль | 8413508000 | Насосы объемные возвратно-поступательные прочие: прочие | Насос мультифазный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Обработка корпуса 2) Установка рабочего колеса 3) Монтаж вала 4) Установка уплотнений 5) Сборка 6) Монтаж КИПиА 7) Покраска 8) Контроль качества 9) Испытания 10) Маркирование | 10 | 1) Обработка корпуса 2) Установка рабочего колеса 3) Монтаж вала 4) Установка уплотнений 5) Сборка 6) Монтаж КИПиА 7) Контроль качества 8) Испытания | 8 | МПС |
| 277 | Машиностроительная отрасль | 8413602000 | Насосы объемные роторные прочие: гидравлические агрегаты | Роторный насос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Напыление (при необходимости) 6. Азотирование (при необходимости) 7. Гальваническое покрытие (корпус клапана, держатель седла и др) 8. Межоперационный контроль 9. Комплектование 10. Сборка 11. Маркирование 12.Испытание 13. Покраска 14. Упаковывание | 14 | 1. Термическая обработка (закалка, отпуск) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 4. Гальваническое покрытие (корпус клапана, держатель седла и др) 5. Межоперационный контроль 6. Комплектование 7. Сборка 8. Маркирование 9. Испытание | 9 | МПС |
| 278 | Машиностроительная отрасль | 8413606100 | Насосы объемные роторные прочие, пластинчатые, гидровлические силовые | Маслонасос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление металлоконструкций , в том числе (резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Проведение испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 7. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки (замер твердости, измерение толщины закаленного слоя), контроль качества сварных соединений (измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность), контроль качества лакокрасочного покрытия) 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Проведение испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 5. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки (замер твердости, измерение толщины закаленного слоя), контроль качества сварных соединений (измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность), контроль качества лакокрасочного покрытия) 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 279 | Машиностроительная отрасль | 8413606100 | Насосы объемные роторные прочие, пластинчатые, гидровлические силовые | Роторный силовой насос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Напыление (при необходимости) 6. Азотирование (при необходимости) 7. Гальваническое покрытие (корпус клапана, держатель седла ) 8. Межоперационный контроль 9. Комплектование 10. Сборка 11. Маркирование 12.Испытание 13. Покраска 14. Упаковывание | 14 | 1. Термическая обработка (закалка, отпуск) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 4. Гальваническое покрытие (корпус клапана, держатель седла и др) 5. Межоперационный контроль 6. Комплектование 7. Сборка 8. Маркирование 9. Испытание | 9 | МПС |
| 280 | Машиностроительная отрасль | 8413607000 | Насосы объемные роторные прочие, винтовые | Установка электровинтового насоса | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (головки, основания и вала погружного электрического двигателя (ПЭД), нарезка элементов согласно заданным параметрам и размерам чертежа) 2. Механическая обработка (токарная, сверлильная, фрезерная, чистовая шлифовка заготовки пяты и подпятника) 3. Сборка и испытания ПЭД на стенде приодических и прием-сдаточных испытаний 4. Противоотворотная фикцация сварыми швами и покраска двигателя ПЭД 5. Заготовительные операции (элемент статора, нарезка элементов) 6. Механическая обработка (токарная, резьбонарезная, сверлильная) 7. Изготовление соединительных втулок для статоров различного диаметра из предварительно нарезанной заготовки согласно чертежам (сварочное соединение элементов, шлифовка и контроль качества сварочного шва) 8. Заготовительные операции (элемент ротора, нарезка элементов, шлифовка) 9. Сварка и шлифовка элементов ротора 10. Тестирование и гидравлические испытания винтового насоса 11. Обработка и покраска готовых механических изделий винтового насоса 12. Заготовительные операции (головка гидрозащиты, нарезка заготовок) 13. Механическая обработка (токарная, сверлильная и фрезерная) 14. Заготовительные операции (основание, корпус и вал гидрозащиты, ниппель, нарезка заготовок вала) 15 Механическая обработка (токарная, сверлильная и фрезерная) 16. Сборка и испытания гидрозащиты на стенде приеме-сдаточных испытаний 17. Заготовительные операции (входной модуль, нарезка заготовок) 18. Механическая обработка (токарная, резьбонарезная, расточная, фрезерная, сверлильная) 19. Заготовительные операции (корпус клапанов КОШ, КС, нарезка заготовок) 20. Токарная 21. Термическая обработка корпуса клапанов КОШ, КС 22. Сборка 23. Испытания клапанов КОШ, КС 24. Покраска 25. Заготовительные операции (корпус клапана сбивного и штуцера сбивного, нарезка заготовок) 26. Токарная операция 27. Термическая обработка корпуса клапана сбивного 28. Операционный контроль на всех этапах производства 29. Упаковывание | 29 | 1. Заготовительные операции (головки, основания и вала погружного электрического двигателя (ПЭД, нарезка элементов согласно заданным параметрам и размерам чертежа) 2. Механическая обработка (токарная, сверлильная, фрезерная, чистовая шлифовка заготовки пяты и подпятника) 3. Сборка и испытания ПЭД на стенде приодических и прием-сдаточных испытаний 4. Противоотворотная фикцация сварыми швами и покраска двигателя ПЭД 5. Заготовительные операции (элемент статора, нарезка элементов) 6. Механическая обработка (токарная, резьбонарезная, сверлильная) 7. Заготовительные операции (элемент ротора, нарезка элементов, шлифовка) 8. Сварка и шлифовка элементов ротора 9. Тестирование и гидравлические испытания винтового насоса 10. Обработка и покраска готовых механических изделий винтового насоса 11. Заготовительные операции (головка гидрозащиты, нарезка заготовок) 12. Механическая обработка (токарная, сверлильная и фрезерная) 13. Заготовительные операции (основание, корпус и вал гидрозащиты, ниппель, нарезка заготовок вала) 14 Механическая обработка (токарная, сверлильная и фрезерная) 15. Сборка и испытания гидрозащиты на стенде приеме-сдаточных испытаний 16. Заготовительные операции (входной модуль, нарезка заготовок) 17. Механическая обработка (токарная, резьбонарезная, расточная, фрезерная, сверлильная) 18. Операционный контроль на всех этапах производства 19. Упаковывание | 19 | МПС |
| 281 | Машиностроительная отрасль | 8413607000 | Насосы объемные роторные прочие, винтовые | Винтовой насос и пара винтовая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовка элементов (статора, нарезка элементов, осуществление разреза элементов по заданным параметрам и размерам, контроль качества элементов) 2. Механическая обработка элементов (статора, токарные, резьбонарезные, сверлильные работы, уменьшение или увеличение стенок и отверстий элементов согласно чертежам) 3. Изготовление соединительных втулок для статоров различного диаметра из предварительно нарезанной заготовки согласно чертежам 4. Сборочно-сварочные операции, сварочное соединение элементов (статора, шлифовка и контроль качества сварочного шва) 5. Маркировочные операции, нанесение на корпус статора информации касательно производителя, модели, серийного номера, даты изготовления 6. Заготовка элементов (ротора, нарезка элементов на отрезном станке, шлифовка) 7. Сборочно-сварочные операции, сварка и шлифовка элементов ротора, контроль качества 8. Маркировочные операции: - нанесение на ротор информации касательно производителя, модели, серийного номера, даты изготовления 9. Заготовка элементов (упорного ниппеля, нарезка заготовок) 10. Заготовка элементов (нарезка заготовок для стопорного пальца) 11. Механическая обработка элементов (изготовление стопорных пальцев для упорных ниппелей путем торцевания и наружней проточки заготовок из полнотелого круга, прутка) 12. Механическая обработка элементов (упорный ниппель, токарные, резьбонарезные, расточка и проточка элементов) 13. Сборочно-сварочные (операции сварка и шлифовка элементов, упорного ниппеля) 14. Тестирование и гидравлические испытания изготовленного винтового насоса, винтовой пары на испытательном стенде 15. Обработка и покраска готовых механических изделий 16. Консервация или упаковывание | 16 | 1. Заготовка элементов (статора, нарезка элементов, осуществление разреза элементов по заданным параметрам и размерам) 2. Механическая обработка элементов (статора, токарные, резьбонарезные, сверлильные работы, уменьшение или увеличение стенок и отверстий элементов согласно чертежам) 3. Сборочно-сварочные операции, сварочное соединение элементов, статора, шлифовка и контроль качества сварочного шва) 4. Маркировочные операции, нанесение на корпус статора информации касательно производителя, модели, серийного номера, даты изготовления) 5. Сборочно-сварочные операции (сварка и шлифовка элементов, ротора, контроль качества) 6. Маркировочные операции (нанесение на ротор информации касательно производителя, модели, серийного номера, даты изготовления) 7. Заготовка элементов (упорного ниппеля, нарезка заготовок) 8. Заготовка элементов (нарезка заготовок для стопорного пальца) 9. Механическая обработка элементов (изготовление стопорных пальцев для упорных ниппелей путем торцевания и наружней проточки заготовок из полнотелого круга, прутка) 10. Механическая обработка элементов (упорный ниппель, токарные, резьбонарезные, расточка и проточка элементов) 11. Сборочно-сварочные операции (сварка и шлифовка элементов, упорного ниппеля) 12. Тестирование и гидравлические испытания изготовленного винтового насоса, винтовой пары на испытательном стенде | 12 | МПС |
| 282 | Машиностроительная отрасль | 8413702100 | Насосы центробежные погружные одноступенчатые | Насосы центробежные погружные одноступенчатые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или резка или рубка проката, и или штамповка) 2.Изготовление резинотехнических изделий 3. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 4. Сварка узлов и деталей 5. Сборка и регулировка 6. Контроль качества 7. Испытания изделия на аттестованном оборудовании 8. Окраска 9. Упаковывание (при необходимости) | 9 | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или резка или рубка проката, и или штамповка) 2. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 3. Сварка узлов и деталей 4. Сборка и регулировка 5. Контроль качества 6. Испытания изделия на аттестованном оборудовании 7. Окраска | 7 | МПС |
| 283 | Машиностроительная отрасль | 8413702100 | Насосы центробежные погружные одноступенчатые | Турбонасос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление вала турбонасоса 2. Изготовление рабочего колеса 3. Изготовление воздушного колеса 4. Изготовление корпуса турбонасоса 5. Изготовление корпуса уплотнения 6. Изготовление корпуса подшипника (стакана) 7. Сборка турбонасоса 8. Контроль 9. Испытания 10. Маркирование 11. Консервация 12. Упаковывание | 12 | 1. Изготовление вала турбонасоса 2. Изготовление корпуса турбонасоса 3. Изготовление корпуса уплотнения 4. Изготовление корпуса подшипника (стакана) 5. Контроль 6. Испытания | 6 | МПС |
| 284 | Машиностроительная отрасль | 8413702900 | Насосы центробежные погружные многоступенчатые | Насосы центробежные погружные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная операция (отливка заготовок,или поковка, или штамповка,или резка или рубка проката, гибка, пробивка, изготовление и проверка литейных моделей, формовка формы, заливка расплава, очистка, пескоструйная обработка и отделка) 2. Термообработка деталей 3. Механическая обработка (токарная обработка, сверление, фрезерование и т д) 4. Раскрой листового металла , резка или рубка проката 3. Изготовление (вала, рабочего колеса, или корпуса и основания насоса) 5. Изготовление (вала, рабочего колеса, корпуса и основания насоса, крышки всасывающей при ее наличии, корпуса уплотнения-корпуса подшипников при его наличии, муфты соединительной всасывающей при ее наличии) 6. Сварка 7. Сборка насоса или агрегата 8. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, определение напора, определение расхода, измерение потребления электродвигателя, измерение потребления агрегата, определение КПД) 9. Антикоррозийное покрытие 10. Покраска 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка заготовок (токарная обработка, сверление, фрезерование и т д) 2. Раскрой листового металла, резка или рубка проката 3. Изготовление (вала, рабочего колеса, корпуса и основания насоса, крышки всасывающей при ее наличии, корпуса уплотнения-корпуса подшипников при его наличии, муфты соединительной всасывающей при ее наличии) 4. Сварка 5. Сборка насосаили агрегата 6. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, определение напора, определение расхода, измерение потребления электродвигателя, измерение потребления агрегата, определение КПД) 7. Антикоррозийное покрытие | 7 | МПС |
| 285 | Машиностроительная отрасль | 8413703000 | Насосы герметичные центробежные для нагревательных систем и горячего водоснабжения | Насосы герметичные центробежные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литье деталей или использование покупных литых заготовок 2. Механическая обработка (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Термическая обработка (в зависимости от марки материала) 4. Сборка (балансировка ротора, сборка насоса или агрегатирование с электродвигателем) 5. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, проведение центровки, определение напора, расхода, измерение потребления электродвигателя, потребления агрегата, определение КПД, измерение вибрации, температуры, звука, кавитационного запаса по требованию клиента) 6. Нанесение антикоррозионной покрытия 7.Операционный контроль качества 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Литье деталей или использование покупных литых заготовок 2. Механическая обработка (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Сборка (балансировка ротора, сборка насоса или агрегатирование с электродвигателем) 4. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, проведение центровки, определение напора, расхода, измерение потребления электродвигателя, потребления агрегата, определение КПД, измерение вибрации, температуры, звука, кавитационного запаса (по требованию клиента) 5. Нанесение антикоррозионной покрытия 6. Операционный контроль качества | 6 | МПС |
| 286 | Машиностроительная отрасль | 8413705100 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, с радиальным потоком, одноступенчатые, с единственным входным рабочим колесом, моноблочные | Насосы с радиальным потоком | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, или резка или рубка проката, или штамповка) 2. Изготовление резинотехнических изделий 3. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 4. Сварка узлов и деталей 5. Сборка и регулировка 6. Контроль качества 7. Испытания на аттестованном оборудовании 8. Окраска 9. Упаковывание (при необходимости) | 9 | 1. Заготовительные операции (резка или рубка проката) 2. Механическая обработка заготовок (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 3. Сварка узлов и деталей 4. Сборка и регулировка 5. Контроль качества 6. Испытания на аттестованном оборудовании 7. Окраска | 7 | МПС |
| 287 | Машиностроительная отрасль | 8413705900 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, с радиальным потоком, одноступенчатые, с единственным входным рабочим колесом, прочие | Насосы с радиальным потоком, одноступенчатые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Разработка пакета конструкторской и технологической документации согласно ЕСКД и ЕСТД 2. Подготовительная операция Литье деталей (Изготовление и проверка модели детали, Формовка формы, Подготовка металлического расплава, Химический анализ приготовленного расплава, Заливка расплава в литейную форму, Охлаждение и извлечение отливки, Очистка, пескоструйная обработка и отделка, Контроль качества ВИК, NDT или DT, Термообработка) 3. Механическая обработка (сверление, токарная обработка, фрезерование, Контроль качества ВИК, NDT или DT, Термообработка в зависимости от марки материала) 4. Сборка (Балансировка ротора, Сборка насоса или агрегатирование с эл двигателем) 5. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, Проведение центровки, Определение напора, Определение расхода, Измерение потребления электродвигателя, Измерение потребления агрегата, Определение КПД, Измерение вибрации, Измерение температуры, Измерение звука, Измерение кавитационного запаса по требованию клиента) 6. Нанесение антикоррозионной покрытия (Контроль NDT или DT) 7. Консервация и упаковка (Консервация и упаковывание, Нанесение транспортной маркировки, Контроль качества консервации, наличие и качество пломбирования, надежность крепления и качество упаковки) | 7 | 1. Механическая обработка (сверление, токарная обработка, фрезерование, Контроль качества ВИК, NDT или DT, Термообработка в зависимости от марки материала) 2. Сборка (Балансировка ротора, Сборка насоса или агрегатирование с эл двигателем) 3. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, Проведение центровки, Определение напора, Определение расхода, Измерение потребления электродвигателя, Измерение потребления агрегата, Определение КПД, Измерение вибрации, Измерение температуры, Измерение звука, Измерение кавитационного запаса по требованию клиента) 4. Нанесение антикоррозионной покрытия (Контроль NDT или DT) | 4 | МПС |
| 288 | Машиностроительная отрасль | 8413707500 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, с радиальным потоком, многоступенчатые | Насосы центробежные многоступенчатые, с диаметром выпускного патрубка более 15 мм | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Разработка пакета конструкторской и технологической документации, согласно ЕСКД и ЕСТД 2. Подготовительная операция Литье деталей (Изготовление и проверка модели детали, Формовка формы, Подготовка металлического расплава, Химический анализ приготовленного расплава, Заливка расплава в литейную форму, Охлаждение и извлечение отливки, Очистка, пескоструйная обработка и отделка, Контроль качества ВИК, NDT или DT, Термообработка) 3. Механическая обработка (сверление, токарная обработка, фрезерование, Контроль качества ВИК, NDT илиDT, Термообработка в зависимости от марки материала) 4. Раскрой листового металла 5. Холодная штамповка (обработка давлением) 6. Сварка 7. Сборка (Сборка насоса или агрегатирование с эл двигателем) 8. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, Проведение центровки, Определение напора, Определение расхода, Измерение потребления электродвигателя, Измерение потребления агрегата, Определение КПД) 9. Нанесение антикоррозионной покрытия (Контроль NDT или DT) 10. Упаковка | 10 | 1. Механическая обработка (сверление, токарная обработка, фрезерование, Контроль качества ВИК, NDT илиDT, Термообработка в зависимости от марки материала) 2. Раскрой листового металла 3. Холодная штамповка (обработка давлением) 4. Сварка 5. Сборка (Сборка насоса или агрегатирование с эл двигателем) 6. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, Проведение центровки, Определение напора, Определение расхода, Измерение потребления электродвигателя, Измерение потребления агрегата, Определение КПД) | 6 | МПС |
| 289 | Машиностроительная отрасль | 8413708100 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, одноступенчатые | Насосы центробежные одноступенчатые (с диаметром выпускного патрубка более 15 мм) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции отливка заготовок (резка, рубка проката, штамповка) 2.Изготовление резинотехнических изделий 3. Термическая обработка 4.Изготовление и механическая обработка основных компонентов (сверление, токарная обработка, фрезерование, корпус насоса, рабочее колесо, вал насоса) 5. Термическая обработка (в зависимости от марки материала) 6. Сборка насоса (установка подшипников, уплотнений, балансировка ротора, сборка насоса или агрегатирование с электродвигателем) 7. Монтаж корпуса и соединительных элементов (сборка корпуса, подключение трубопроводов) 8. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, проведение центровки, определение напора, расхода, измерение потребления электродвигателя, потребления агрегата, определение КПД, измерение вибрации, температуры, звука, кавитационного запаса по требованию клиента) 9. Покраска и нанесение антикоррозионного покрытия 10. Контроль качества 11. Маркирование 12. Консервация 13. Упаковывание | 13 | 1. Заготовительные операции отливка заготовок (резка, рубка проката, штамповка) 2.Изготовление и механическая обработка основных компонентов (сверление, токарная обработка, фрезерование, корпус насоса, рабочее колесо, вал насоса) 3. Термическая обработка (в зависимости от марки материала) 4. Сборка насоса (установка подшипников, уплотнений, балансировка ротора, сборка насоса или агрегатирование с электродвигателем) 5. Монтаж корпуса и соединительных элементов (сборка корпуса, подключение трубопроводов) 6. Параметрические испытания (в сборе с насосом или агрегатом, проведение центровки, определение напора, расхода, измерение потребления электродвигателя, потребления агрегата, определение КПД, измерение вибрации, температуры, звука, кавитационного запаса по требованию клиента) 7. Покраска и нанесение антикоррозионного покрытия 8. Контроль качества 9. Маркирование | 9 | МПС |
| 290 | Машиностроительная отрасль | 8413708100 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, одноступенчатые | Насосная станция для перекачки жидких сред, тип СН | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная раскрой, резка металла 2. Термообработка закалка, отпуск 3. Механическая обработка деталей токарная фрезерная 4. Слесарная сверление отверстий зачистка острых кромок зачистка после фрезеровки 5. Межоперационный контроль 6. Сварочные работы сварка каркасов укрытий сварка трубопроводов 7. Сборка сборка укрытий сборка трубопровода 8. Электромонтажные работы 9. Испытание 10. Покраска 11. Упаковывание | 11 | 1. Термообработка закалка, отпуск 2. Механическая обработка деталей токарная фрезерная 3. Сборка сборка укрытий сборка трубопровода 4. Электромонтажные работы 5. Испытание | 5 | МПС |
| 291 | Машиностроительная отрасль | 8413708100 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, одноступенчатые | Блочно кустовая насосная станция (БКНС) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Сварка корпуса изделия 2) Монтаж насосов и фильтров 3) Обвязка трубопроводами 4) Установка КИПиА 5) Электромонтаж 6) Наладка 7) Покраска 8) Контроль качества 9) Испытания 10) Упаковывание | 10 | 1) Сварка корпуса изделия 2) Монтаж насосов и фильтров 3) Обвязка трубопроводами 4) Установка КИПиА 5) Электромонтаж 6) Контроль качества 7) Испытания | 7 | МПС |
| 292 | Машиностроительная отрасль | 8413708900 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, многоступенчатые | Агрегат насосный центробежный многоступенчатый типа НЦМС | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, резка или рубка проката, штамповка) 2. Изготовление резинотехнических изделий 3. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 4. Сварка узлов и деталей 5. Сборка и регулировка 6. Испытания на аттестованном оборудовании 7. Окраска 8. Упаковка (при необходимости) | 8 | 1. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 2. Сварка узлов и деталей 3. Сборка и регулировка 4. Испытания на аттестованном оборудовании | 4 | МПС |
| 293 | Машиностроительная отрасль | 8413708900 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, многоступенчатые | Насос центробежный с диаметром выпускного патрубка более 15 мм, многоступенчатый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка и резка металла, отливка заготовок) 2. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, шлифование, балансировка) 3. Сварка деталей 4. Сборка изделий (деталей,узлов, агрегатов) 5. Контроль 6. Окрашивание | 6 | 1. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, шлифование, балансировка) 2. Сварка 3. Сборка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 294 | Машиностроительная отрасль | 8413708900 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, многоступенчатые | Агрегат насосный центробежный многоступенчатый типа НЦМС | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор и раскрой) 2. Изготовление основных компонентов (Корпус насоса, Рабочие колеса ступени, Вал насоса) 3. Термообработка (Закалка и отпуск) 4. Механическая обработка и сборка секций насоса (Фрезерование и токарная обработка, Сборка рабочих колес на валу, Сборка корпуса) 5. Монтаж и сборка насосного агрегата (Установка подшипников, Монтаж системы уплотнений, Установка привода) 6. Испытания и контроль качества (Испытание на герметичность) 7. Финишная обработка и покрытие (Покраска и антикоррозийная обработка, Маркировка) 8. Упаковка и подготовка к транспортировке | 8 | 1. Изготовление основных компонентов (Корпус насоса, Рабочие колеса ступени, Вал насоса) 2. Термообработка (Закалка и отпуск) 3. Механическая обработка и сборка секций насоса (Фрезерование и токарная обработка, Сборка рабочих колес на валу, Сборка корпуса) 4. Монтаж и сборка насосного агрегата (Установка подшипников, Монтаж системы уплотнений, Установка привода) 5. Испытания и контроль качества (Испытание на герметичность) | 5 | МПС |
| 295 | Машиностроительная отрасль | 8413708900 | Насосы центробежные, прочие, с диаметром выпускного патрубка более 15мм, многоступенчатые | Станция насосная, блочная, кустовая, БКНС | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная раскрой, резка металла 2. Термообработка закалка, отпуск 3. Механическая обработка деталей токарная фрезерная 4. Слесарная сверление отверстий зачистка острых кромок зачистка после фрезеровки 5. Межоперационный контроль 6. Сварочные работы сварка каркасов укрытий сварка трубопроводов 7. Сборка сборка укрытий сборка трубопровода 8. Электромонтажные работы 9. Испытание 10. Покраска 11. Упаковывание | 11 | 1. Термообработка закалка, отпуск 2. Механическая обработка деталей токарная фрезерная 3. Сборка сборка укрытий сборка трубопровода 4. Электромонтажные работы 5. Испытание | 5 | МПС |
| 296 | Машиностроительная отрасль | 8413810000 | Насосы | Насосы жидкостные с расходомерами или без них | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, гибка труб, листового материала) 2. Механическая обработка деталей и сборок (токарная, фрезерная, сверлильная, шлифовальная) 3. Сборочно-сварочные работы (сварка, контроль, слесарные работы) 4. Нанесение антикоррозионной покрытия или покраска (подготовка поверхности к покраске, нанесение антикоррозионного покрытия или краски) 5. Сборка насосной станции (изготовление шкафа управления ШУ, слесарные работы, монтаж электрического оборудования ШУ, монтаж ШУ на раму, тестирование) 6. Контроль и параметрические испытания изделия (гидравлические испытания, определение напора, расхода, измерение потребления электродвигателя, потребления агрегата, определение КПД) 7.Операционный контроль качества 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей и сборок (токарная, фрезерная, сверлильная, шлифовальная) 2. Сборочно-сварочные работы (сварка, контроль, слесарные работы) 3. Нанесение антикоррозионной покрытия или покраска (подготовка поверхности к покраске, нанесение антикоррозионного покрытия или краски) 4. Сборка насосной станции (изготовление шкафа управления ШУ, слесарные работы, монтаж электрического оборудования ШУ, монтаж ШУ на раму, тестирование) 5. Контроль и параметрические испытания изделия (гидравлические испытания, определение напора, расхода, измерение потребления электродвигателя, потребления агрегата, определение КПД) 6. Операционный контроль качества | 6 | МПС |
| 297 | Машиностроительная отрасль | 8413820011 | Станки-качалки для использования в нефтяной промышленности | Станки-качалки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (получение заготовок методом литья, раскрой, резка, рубка металла) 2. Гибка труб (зачистка) 3. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, долбежная обработка под шпонпазы, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 4. Сборка под сварку 5. Закалка деталей объемная 6. Изготовление РТИ 7. Покраска 8. Слесарно-сборочная работа 9. Контроль 10. Испытания 11. Консервация 12. Упаковывание | 12 | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка, рубка металла) 2. Гибка труб (зачистка) 3. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, долбежная обработка под шпонпазы, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 4. Сборка под сварку 5. Закалка деталей объемная 6. Покраска 7. Слесарно-сборочная работа 8. Контроль 9. Испытания | 9 | МПС |
| 298 | Машиностроительная отрасль | 8413820011 | Станки-качалки для использования в нефтяной промышленности | Станок-качалка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литье заготовок 2. Заготовительная (раскрой, резка, рубка металла, гибка труб, зачистка) 3. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, долбежная обработка под шпонпазы, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 4. Сборка под сварку 5. Закалка деталей объемная 6. Изготовление РТИ 7. Покраска 8. Слесарно-сборочная работа 9. Контроль 10. Технологическое испытание изделия | 10 | 1. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, долбежная обработка под шпонпазы, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 2. Сборка под сварку 3. Закалка деталей объемная 4. Слесарно-сборочная работа 5. Контроль и испытания | 5 | МПС |
| 299 | Машиностроительная отрасль | 8413820091 | Прочие станки-качалки | Привод насоса штангового типа СК (ПНШ 60кН, ПШН 60-3,0-28 KZ, ПШГНТ 40кН, ПШН 40кН, 40кН, 60кН, СКДР, СК-3, СКД-3, СК ПНШ-4, Cтанок-качалка тип СК, СКДР, СКД) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка и резка металла, отливка заготовок) 2. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, нарезание резьбы, шлифование) 3. Сварка деталей 4. Сборка изделий (деталей,узлов) 5. Контроль 6. Окрашивание | 6 | 1. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, нарезание резьбы, шлифование) 2. Сварка деталей 3. Сборка (деталей,узлов) 4. Контроль | 4 | МПС |
| 300 | Машиностроительная отрасль | 8413820091 | Прочие станки-качалки | Прочие станки-качалки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой металла листов (разметка, резка) 2. Правка круга гибка круга зачистка 3. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 4. Механическая обработка (строгание, фрезерование, точение, сверление) 5. Гальванопокрытие (цинкование, хромирование) 6. Процесс сварки уголков листов (отдельных конструкций) 7. Термическая обработка (сварных соединений, снять напряжение, отдельных деталей, отжиг, закалка с отпуском) 8. Сборка (сборочные узлы) 9. Механическая обработка отдельных деталей (сборочных и сварных узлов) 10. Установка комплектующих материалов 11. Контроль 12.Испытания 13. Консервация 14. Упаковывание | 14 | 1. Правка круга гибка круга зачистка 2. Механическая обработка (строгание, фрезерование, точение, сверление) 3. Гальванопокрытие (цинкование, хромирование) 4. Процесс сварки уголков листов (отдельных конструкций) 5. Термическая обработка (сварных соединений, снять напряжение, отдельных деталей, отжиг, закалка с отпуском) 6. Сборка (сборочные узлы) 7. Механическая обработка отдельных деталей (сборочных и сварных узлов) 8. Установка комплектующих материалов 9. Контроль 10. Испытания | 10 | МПС |
| 301 | Машиностроительная отрасль | 8413820099 | Прочие подъемники жидкостей | Прочие подъемники жидкостей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскрой металла, листов (разметка, резка) 2. Правка круга, гибка, зачистка 3. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 4. Механическая обработка (строгание, фрезерование, точение, сверление) 5. Гальванопокрытие 6. Процесс сварки уголков, листов (отдельных конструкций) 7. Термическая обработка (сварных соединений, снять напряжение, отдельных деталей, отжиг, закалка с отпуском) 8. Установка комплектующих материалов 9. Контроль качества 10. Упаковывание | 10 | 1. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 2. Механическая обработка (строгание, фрезерование, точение, сверление) 3. Процесс сварки уголков, листов (отдельных конструкций) 4. Термическая обработка (сварных соединений, снять напряжение, отдельных деталей, отжиг, закалка с отпуском) 5. Установка комплектующих материалов | 5 | МПС |
| 302 | Машиностроительная отрасль | 8413820099 | Прочие подъемники жидкостей | Инструмент для отворота насосных штанг | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1.Заготовительные операции (резка металлопроката) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление, проточка торцов, зачистка заусенцев и острых кромок) 4. Сварка 5. Контроль на всех этапах производства 6. Закалка 7. Окрашивание | 7 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2. Слесарные операции (сверление, проточка торцов, зачистка заусенцев и острых кромок) 3. Сварка 4. Закалка 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 303 | Машиностроительная отрасль | 8413820099 | Прочие подъемники жидкостей | Центратор штанговый | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 2. Контроль на всех этапах производства | 2 | МПС |
| 304 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Проставка (Пробка цилиндра) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Сварка 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Сварка | 4 | МПС |
| 305 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Диск разгрузки насоса центробежного для перекачивания жидкостей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор и подготовка исходного материала (раскрой металла) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление отверстий при необходимости) 3. Термическая обработка (закалка и отпуск) 4. Финишная обработка (шлифовка и полировка, покрытие если требуется) 5. Контроль качества 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление отверстий при необходимости) 2. Термическая обработка (закалка и отпуск) 3. Финишная обработка (шлифовка и полировка, покрытие если требуется) 4. Контроль качества 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 306 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Ограждение (Прокладка, Уплотнение, Фиксатор всасывающего клапана) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Слесарная 3. Упаковывание | 3 | 1. Слесарная 2. Упаковывание | 2 | МПС |
| 307 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вал (Рабочее колесо, Рубашка, Втулка, Кольцо, Диск, Аппарат напраляющий, Корпус, Крышка, Кронштейн) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла, отливка заготовок) 2. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, нарезание резьбы, шлифование) 3. Сборка изделий по необходимости 4. Контроль | 4 | 1. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, нарезание резьбы, шлифование) 2. Контроль | 2 | МПС |
| 308 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Амортизатор (Блок гидравлический, Блок привода, Болт с гайкой, Вал трансмиссионный в сборе, Вал эксцентриковый с шатунами, Вертлюжок для подвода воздуха, Вертлюжок фланцевый, Вертлюжок цапковый, Втулка в сборе с уплотнением, Вал эксцентриковый, Вставка крышки втулки, Втулка сборная, Гайка с контргайкой, Диафрагма со стабилизатором, Держатель направляющей клапана, Зажим в сборе, ЗИП насоса, ЗИП, Клапан, Клапан в сборе, Клапан в сборе с седлом, Клапан в сборе с седлом и кольцом, Клапан в сборе с седлом, кольцом и пружиной, Клапан в сборе с седлом, пружиной и кольцом, Клапан всасывающий, Клапан К7, Клапан К7 в сборе, Клапан К9, Клапан нагнетательный, Клапан насоса, Клапан приҰмный, Клапан с седлом, Клапан с седлом и кольцом, Клапан с седлом и пружиной, Клапан с шаром, Клапан с шаром и кольцом, Клапан сброса, Клапанный узел, Клапан-разрядник, Коллектор всасывающий, Ключ торцовый, Компенсатор сферический, Комплект "Коробка гидравлическая в сборе", Комплект бронзовых колец, Комплект вкладышей, Комплект втулка с поршнем, Комплект втулок, Комплект гаек, Комплект гайка и контргайка, Комплект запасных частей, Комплект ЗИП, Комплект клапанов, Комплект накладок, Комплект плунжеров, Комплект поршня, Комплект РТИ, Комплект съҰмника седел, Комплект уплотнений, Комплект уплотнений штока, Комплект уплотнения плунжера, Контршток с гайкой, Коронка, Коронка нажимная, Крейцкопф в комплекте с направляющими, Крейцкопф в сборе, Крейцкопф в сборе со втулками, Крейцкопф, Масленка желобковая, Маслоуказатель, Манжета поршня 6 дюймов с кольцом, Манжета поршня D-160, Манжета с хомутом, Пакет уплотнений, Палец крейцкопфа с бронзовой втулкой, Поршень в сборе, Направляющее устройство клапана, Опора клапана в сборе, Ось с кольцами, Направляющая ролика, Седло клапана под шар с кольцом, Седло клапана с кольцом, Седло с кольцом, Седло с шаром, Разделитель, Разделитель с амортизатором, Ручной гидравлический агрегат, Сальник клапана, Система смазки насоса, Соединение шарнирное, Тарель в сборе, Тройник в сборе, Узел запорный, Узел крейцкопфа, Узел напорной трубы, Узел тяги, Узел уплотнения плунжера, Указатель масла, Уплотнение клапана, Уплотнение корпуса, Уплотнение крышки клапана, Уплотнение плунжера, Уплотнение штока, Уплотнение штока ползуна, Фиксатор нижней направляющей клапана, Фильтр, Фильтр очистки воды, Форсунка, Хомут, Хомут в сборе, Хомут штока, Цилиндр раскрепителя, Чехол с кольцом, Шарнир, Шатун с втулкой, Шевронное уплотнение вертлюга, Шток в сборе с гайками, Шток клапана с поршнем, Шток под поршень с гайками, Шток ползуна в сборе, Шток ползуна в сборе с гайкой, Шток ползуна, Шток ползуна с контргайкой, Шток ползуна сборный, Шток поршня в сборе, Шток поршня, Шток поршня с гайками, Шток поршня с гайкой, Шток поршня с гайкой и контргайкой, Шток поршня сборный, Шток с гайками, Шток с гайкой, Шток с поршнем) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла, отливка заготовок) 2. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, нарезание резьбы, шлифование) 3. Сборка изделий по необходимости 4. Контроль | 4 | 1. Сборка изделий по необходимости 2. Контроль | 2 | МПС |
| 309 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Бобышка NPT (Бобышка, Бобышка БП, Винт, Винт установочный, Вкладыш, Вороток, Втулка под манометр, Втулка резьбовая, Втулка сальника, Гайка, Втулка ведомого винта, Втулка гайка, Втулка гидрозатвора, Втулка нажимная, Втулка нажимного фланца, Втулка передняя направляющая, Гвоздь, Гвоздь предохранительный, Гайка, Кольцо, Кольцо нажимное, Кольцо опорное, Кольцо поднабивочное, Кольцо предохранительное, Кольцо распорное, Кольцо сальника, Кольцо уплотнительное, Кольцо уплотняющее, Контргайка, Контргайка штока поршня, Мембрана, Направляющая трубка, Ниппель, Пробка, Штуцер М39х1,5, Распорное кольцо, Стержень, Стопор, Стопорное кольцо втулки цилиндра, Уплотнительное кольцо, Шар, Шайба, Штифт) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Термообработка 4. Консервация, упаковка | 4 | 1. Токарная 2. Термообработка | 2 | МПС |
| 310 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вставка, Болт, Вкладыш, Вставка, Втулка, Втулка опорная, Кольцо пружинное, Сопло, Седло, Седло клапана, Седло шарового клапана, Ролик, Упор, Шпилька, Шпилька предохранительная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Термообработка 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Токарная 2. Термообработка | 2 | МПС |
| 311 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вал коленчатый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Расточная 2. Токарная 3. Слесарная 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Расточная 2. Токарная 3. Слесарная | 3 | МПС |
| 312 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вал (Вкладыш верхний, Вкладыш нижний, Втулка шатуна, Втулка задняя направляющая, Втулка защитная, Втулка защитная задняя, Втулка защитная передняя, Втулка крейцкопфа, Гайка круглая, Гайка быстроразъҰмного соединения, Гайка вала, Гайка корпуса сальника, Гайка крышки клапана, Гайка нажимная, Гайка накидная, Гайка напорной трубы, Гайка поршня, Гайка ротора, Гайка специальная, Гайка штока поршня, Гайка-втулка, Гайка-эжектор, Гильза, Грундбукса, Грундбукса верхняя, Грундбукса внутренняя, Грундбукса наружная, Грундбукса нижняя, Захват, Захват съҰмника седла клапана, Защитная втулка бустерного насоса, Защитная втулка насоса, Картридж, Корпус, Корпус камеры, Корпус клапана, Корпус коллектора, Корпус крейцкопфа, Корпус сальника, Корпус уплотнения, Корпус уплотнения плунжера, Корпус цилиндровой втулки, Кронштейн, Накладка, Накладка крейцкопфа, Накладка подшипника, Накладка станины, Направляющая, Опора, Опора клапана, Поводковый патрон, Полукольцо, Полумуфта насоса, Распорная втулка вала, Стакан, Фонарь, Шайба прижимная, Шайба стопорная, Шайба упорная) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Фрезерная 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Токарная 2. Фрезерная | 2 | МПС |
| 313 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Диск (Держатель направляющей клапана, Диафрагма, Заглушка плунжера, Зажим, Затвор крышки, Колесо, Кольцо втулки цилиндровой, Конус, Крышка, Крышка втулки, Крышка клапана, Крышка компенсатора, Крышка лобовая, Крышка сквозная, Крышка станины, Крышка цилиндра, Лобовая крышка, Палец маслонасоса MPS, Сердечник, Сердечник клапана, Сердечник поршня, Направляющая клапана, Направляющая клапана нижняя, Прижим, Смазочное кольцо, Фиксирующий лист, Фланец, Фланец нажимной, Фланец предохранительного клапана) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Слесарная 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Токарная 2. Слесарная | 2 | МПС |
| 314 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Планка (Планка прижимная, Планка стопорная, Планка фиксатора, Пластина изнашиваемая, Пластина изнашивающаяся, Шпонка) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Фрезерная 3. Слесарная 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Фрезерная 2. Слесарная | 2 | МПС |
| 315 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Поршень (Сальник) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Заготовительная 4. Прессование 5. Упаковывание | 5 | 1. Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Прессование 4. Упаковывание | 4 | МПС |
| 316 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вал (Вал секционного насоса, Вал консольного насоса, Вал насоса, Втулка подшипника, Втулка распорная насоса, Втулка дистанционная, Втулка дистанционная насоса, Втулка защитная, Муфта, Наконечник, Направляющая, Переходник, Промежуточный вал, Рубашка вала, Ролик, Сальниковая коробка, Скалка вала эксцентрикового, Соединитель, Стакан, Стакан подшипника, Тройник, Тройник промывочный, Тяга, Футорка, Шкив насоса 2.3ПТ-25) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Термообработка 4. Фрезерная (Строгальная) 5. Слесарная 6. Консервация, упаковывание | 6 | 1. Токарная 2. Термообработка 3. Фрезерная (Строгальная) 4. Слесарная | 4 | МПС |
| 317 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Пружина (Пружина клапана, Пружина коническая) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Навивочная 3. Термообработка 4. Слесарная 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Навивочная 2. Термообработка 3. Слесарная | 3 | МПС |
| 318 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Параллель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Фрезерная 3. Расточная 4. Слесарная 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Фрезерная 2. Расточная 3. Слесарная | 3 | МПС |
| 319 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Ограждение (Прокладка, Уплотнение, Фиксатор всасывающего клапана) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка металла) 2. Слесарные операции 3. Контроль 4. Консервация 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Слесарные операции 2. Контроль 3. Консервация | 3 | МПС |
| 320 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Втулка шатуна (Втулка задняя направляющая, Втулка защитная, Втулка защитная задняя, Втулка защитная передняя, Втулка крейцкопфа, Гильза, Грундбукса, Грундбукса верхняя, Грундбукса внутренняя, Грундбукса наружная, Грундбукса нижняя, Захват, Захват съҰмника седла клапана, Защитная втулка бустерного насоса, Защитная втулка насоса, Картридж, Фонарь, Корпус, Корпус камеры, Корпус клапана, Корпус коллектора, Корпус крейцкопфа, Корпус сальника, Корпус уплотнения, Корпус уплотнения плунжера, Корпус цилиндровой втулки, Кронштейн, Накладка, Накладка крейцкопфа, Накладка подшипника, Накладка станины, Направляющая, Опора, Опора клапана, Поводковый патрон, Полукольцо, Полумуфта насоса, Распорная втулка вала, Стакан | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка металла, резка проката) 2. Токарные операции 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарные операции 2. Слесарные операции 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 321 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Поршень (Сальник) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла, раскрой металла) 2. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 3. Комплектация 4. Прессование 5. Контроль 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Прессование 4. Контроль | 4 | МПС |
| 322 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Втулка (Втулка цилиндровая, Втулка цилиндровая сборная, Втулка разгрузки, Диск гидравлической пяты, Диск износоустойчивый, Диск отражательный, Кольцо гидравлической пяты, Кольцо стопорное, Контршток, Палец крейцкопфа, Плунжер, Ось, Ось шарнира сбросной головы, Шток, Шток крейцкопфа, Шток насоса, Шток под поршень, Шток ползуна, Шток поршня) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Термообработка 4. Фрезерная 5. Термообработка 6.Шлифовальная 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарная 2. Термообработка 3. Фрезерная 4. Термообработка 5. Шлифовальная | 5 | МПС |
| 323 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Стабилизатор для насосной штанги | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка стального проката) 2. Механическая обработка (токарная обработка, зенковка, сверлильная, развертка, фрезеровка, торцовка, обтачивание, растачивание под резьбу, раскатка резьбы) 3. Термическая обработка 4. Наплавка центратора (при необходимости) 5. Контроль 6. Маркирование 7. Консервация 8. Сборка 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная (резка стального проката) 2. Механическая обработка (токарная обработка, зенковка, сверлильная, развертка, фрезеровка, торцовка, обтачивание, растачивание под резьбу, раскатка резьбы) 3. Термическая обработка 4. Наплавка центратора (при необходимости) 5. Контроль 6. Маркирование 7. Сборка | 7 | МПС |
| 324 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вкладыш | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка металла) 2. Токарные операции 3. Наплавка 4. Фрезерные операции 5. Слесарные операции 6. Контроль 7. Консервация 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Токарные операции 2. Наплавка 3. Фрезерные операции 4. Слесарные операции 5. Контроль 6. Консервация | 6 | МПС |
| 325 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Шатун | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (штамповка, ковка или литье, резка металла, раскрой металла) 2. Механическая обработка изготовление комплектующих 3. Сборка 4. Сварка 5. Расточные операции 6. Слесарные операции 7. Консервация 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка: изготовление комплектующих 2. Сборка 3. Сварка 4. Расточные операции 5. Слесарные операции 6. Консервация | 6 | МПС |
| 326 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Винт (Поршневой шток, Тарелка клапана, Тарель, Штифт крейцкопфа, Штифт срезной) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Термообработка 4. Слесарная 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Токарная 2. Термообработка 3. Слесарная | 3 | МПС |
| 327 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Винт ( Поршневой шток, Тарелка клапана, Штифт крейцкопфа, Штифт срезной) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка металла, резка проката) 2. Токарные операции 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарные операции 2. Слесарные операции 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 328 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Планка (Планка прижимная, Планка стопорная, Планка фиксатора, Пластина изнашиваемая, Пластина изнашивающаяся, Шпонка, Поршень) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка металла) 2. Фрезерные операции 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание 8. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 9.Сварка 10. Сборка | 7 | 1. Фрезерные операции 2. Слесарные операции 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 329 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вкладыш | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Наплавка 4. Фрезерная 5. Слесарная 6. Консервация 7. Упаковывание | 8 | 1. Токарная 2. Наплавка 3. Фрезерная 4. Слесарная | 5 | МПС |
| 330 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Пружина (Пружина клапана, Пружина коническая) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции: резка металла (или проволоки) 2. Навивка 3. Термическая обработка 4. Слесарные операции 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Навивка 2. Термическая обработка 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 331 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Шатун | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Сварка 5. Фрезерная 6. Расточная 7. Слесарная 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Сварка 5. Фрезерная 6. Расточная 7. Слесарная | 7 | МПС |
| 332 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Проставка (Пробка цилиндра) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Заготовительные операции (резка металла, раскрой металла) 2.Механическая обработка (изготовление комплектующих) 3.Комплектация 4.Сборка 5.Сварка 6.Контроль 7.Консервация 8.Маркирование 9.Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2.Комплектация 3.Сборка 4.Сварка 5.Контроль 6.Консервация | 6 | МПС |
| 333 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Редуктор | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (отливка заготовок, поковка, штамповка, раскрой, резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, долбежная обработка под шпонпазы, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 3. Сборка под сварку (сварка) 4. Термическая обработка (закалка деталей объемная) 5. Изготовление резино-технических изделий (РТИ) 6. Покраска 7. Слесарно-сборочная работа 8. Контроль 9. Технологическое испытание изделия 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, долбежная обработка под шпонпазы, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 2. Сборка под сварку (сварка) 3. Термическая обработка (закалка деталей объемная) 4. Слесарно-сборочная работа 5. Контроль 6. Технологическое испытание изделия | 6 | МПС |
| 334 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Части жидкостных насосов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, резка или рубка проката, штамповка) 2.Изготовление резинотехнических изделий 3. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 4. Сварка узлов и деталей 5. Сборка и регулировка 6. Контроль 7. Испытания на аттестованном оборудовании 8. Окраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 2. Сварка узлов и деталей 3. Сборка и регулировка 4. Контроль 5. Испытания на аттестованном оборудовании | 5 | МПС |
| 335 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Штанга насосная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (отрезка заготовок) 2. Горячая штамповка ковка прутка с двух сторон 3. Термическая обработка (нормализация заготовок после ковки, высокий отпуск) 4. Горячая правка 5. Лабораторные испытания для контроля механических характеристик 6. Дробеметная очистка 7. Механическая обработка головок насосных штанг (токарная, фрезерная, накатка резьбы) 8. Наплавка центраторов (при необходимости) 9. Консервация штанг 10. Сборка с муфтой и сборка пакетов 11. Контроль 12.Упаковывание | 12 | 1. Горячая штамповка ковка прутка с двух сторон 2. Термическая обработка (нормализация заготовок после ковки, высокий отпуск) 3. Горячая правка 4. Лабораторные испытания для контроля механических характеристик 5. Дробеметная очистка 6. Механическая обработка головок насосных штанг (токарная, фрезерная, накатка резьбы) 7. Консервация штанг 8. Сборка с муфтой и сборка пакетов 9. Контроль | 9 | МПС |
| 336 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Насосная часть погружного насоса и запасные части к нему | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная операция (отливка заготовок, или поковка, или штамповка, или резка или рубка проката, гибка, пробивка) 2. Термообработка деталей 3. Механическая обработка (токарная обработка, сверление, фрезерование и т. д.) 4. Раскрой листового металла 5. Изготовление (вала, рабочей камеры, рабочего колеса, корпуса (при его наличии) и основания насоса, крышки всасывающей (при ее наличии, корпуса уплотнения (при его наличии), корпуса подшипников (при его наличии), муфты соединительной всасывающей (при ее наличии) 6. Сварка 7. Сборка насосной части 8. Параметрические испытания насосной части (определение напора, определение расхода) 9. Антикоррозийное покрытие (не касается нерж. стали) 10. Покраска (не касается нерж стали) 11. Упаковывание насосной части | 11 | 1. Механическая обработка заготовок (токарная обработка, сверление, фрезерование и т. д.) 2. Раскрой листового металла резка или рубка проката (штамповка) 3. Изготовление (вала, рабочего колеса, рабочей камеры и (или) корпуса при его наличии и основания насоса) 4. Сварка 5. Сборка насосной части 6. Проведение испытаний насосной части с определением технических характеристик насосного агрегата на специальном стенде 7. Антикоррозийное покрытие (не касается нерж стали) | 7 | МПС |
| 337 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Якорь гидравлический, Камера трубной окалины КТО, Дозатор глубинный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Термическая обработка (закалка и отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Гальваническое покрытие 7. Межоперационный контроль 8. Комплектование 9. Сборка 10. Маркирование 11. Испытание 12. Покраска 13. Упаковывание | 13 | 1. Термическая обработка (закалка и отпуск) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Слесарная (зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 4. Гальваническое покрытие 5. Межоперационный контроль 6. Комплектование 7. Сборка 8. Испытание | 8 | МПС |
| 338 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Корпус клапана, Держатель седла, Цилиндр с азотированным покрытием | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Напыление 7. Азотирование 8. Гальваническое покрытие 9. Межоперационный контроль 10. Комплектование 11. Сборка 12. Маркирование 13. Испытание 14. Покраска 15. Упаковывание | 15 | 1. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 2. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 3. Межоперационный контроль 4. Напыление 5. Межоперационный контроль 6. Комплектование 7. Сборка 8. Испытание 9. Покраска | 9 | МПС |
| 339 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Узел всасывающего клапана в сборе (Плунжер с напыленным слоем, Якорь динамический противоотворотный, Якорь трубный) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Напыление 7. Азотирование 8. Гальваническое покрытие 9. Межоперационный контроль 10. Комплектование 11. Сборка 12. Маркирование 13. Испытание 14. Покраска 15. Упаковывание | 15 | 1. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 2. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 3. Межоперационный контроль 4. Напыление 5. Межоперационный контроль 6. Комплектование 7. Сборка 8. Испытание 9. Покраска | 9 | МПС |
| 340 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Муфты штанговые с центраторами | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная резка металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, зенковка, сверловка, развертка, фрезеровка, раскатка резьбы) 3. Термическая обработка 4. Наплавка центратора 5. Контроль 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная резка металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, зенковка, сверловка, развертка, фрезеровка, раскатка резьбы) 3. Термическая обработка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 341 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вертлюжок фланцевый (Амортизатор, Блок гидравлический, Блок привода, Вал трансмиссионный в сборе, Вал эксцентриковый с шатунами, Вертлюжок для подвода воздуха, Запасные части, инструменты и принадлежности, Вертлюжок цапковый, Втулка в сборе с уплотнением, Вал эксцентриковый, Вставка крышки втулки, Втулка сборная, Диафрагма со стабилизатором, Держатель направляющей клапана, Зажим в сборе, Клапан, Клапан в сборе, Клапан в сборе с седлом, Клапан в сборе с седлом и кольцом, Клапан в сборе с седлом, кольцом и пружиной, Клапан в сборе с седлом, пружиной и кольцом, Клапан всасывающий, Клапан нагнетательный, Клапан насоса, Клапан приҰмный, Клапан с шаром, Клапан с шаром и кольцом, Клапан сброса, Клапанный узел, Клапан-разрядник, Коллектор всасывающий, Ключ торцовый, Компенсатор сферический, Комплект, Коробка гидравлическая в сборе, Комплект бронзовых колец, Комплект вкладышей, Комплект втулка с поршнем, Комплект втулок, Комплект клапанов, Комплект накладок, Комплект плунжеров, Комплект поршня, Комплект съҰмника седел, Комплект уплотнений, Комплект уплотнений штока, Комплект уплотнения плунжера, Коронка, Коронка нажимная, Крейцкопф в комплекте с направляющими, Крейцкопф в сборе, Крейцкопф в сборе со втулками, Крейцкопф, Масленка желобковая, Маслоуказатель, Манжета поршня с кольцом, Манжета поршня, Манжета с хомутом, Пакет уплотнений, Палец крейцкопфа с бронзовой втулкой, Поршень в сборе, Направляющее устройство клапана, Опора клапана в сборе, Ось с кольцами, Направляющая ролика, Седло клапана под шар с кольцом, Седло клапана с кольцом, Седло с кольцом, Седло с шаром, Разделитель, Разделитель с амортизатором, Ручной гидравлический агрегат, Сальник клапана, Система смазки насоса, Соединение шарнирное, Тарель в сборе, Тройник в сборе, Узел запорный, Узел крейцкопфа, Узел напорной трубы, Узел тяги, Узел уплотнения плунжера, Указатель масла, Уплотнение клапана, Уплотнение корпуса, Уплотнение крышки клапана, Уплотнение плунжера, Уплотнение штока, Уплотнение штока ползуна, Фиксатор нижней направляющей клапана, Фильтр, Фильтр очистки воды, Форсунка, Хомут, Хомут в сборе, Хомут штока, Цилиндр раскрепителя, Чехол с кольцом, Шарнир, Шатун с втулкой, Шевронное уплотнение вертлюга, Шток клапана с поршнем, Шток под поршень с гайками, Шток ползуна в сборе, Шток ползуна в сборе с гайкой, Шток ползуна, Шток ползуна с контргайкой, Шток ползуна сборный, Шток поршня в сборе, Шток поршня, Шток поршня с гайками, Шток поршня с гайкой, Шток поршня с гайкой и контргайкой, Шток поршня сборный, Шток с гайками, Шток с гайкой, Шток с поршнем) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Контроль 4. Сборка 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Контроль 4. Сборка 5. Консервация | 5 | МПС |
| 342 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Диск, Держатель направляющей клапана, Диафрагма, Заглушка, Заглушка плунжера, Зажим, Затвор крышки, Колесо, Кольцо втулки цилиндровой, Конус, Крышка, Крышка втулки, Крышка клапана, Крышка компенсатора, Крышка лобовая, Крышка сквозная, Крышка станины, Крышка цилиндра, Лобовая крышка, Палец маслонасоса, Сердечник, Сердечник клапана, Сердечник поршня, Направляющая клапана, Направляющая клапана нижняя, Прижим, Смазочное кольцо, Фиксирующий лист, Фланец, Фланец нажимной, Фланец предохранительного клапана) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка металла, резка проката) 2. Токарные операции 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарные операции 2. Слесарные операции 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 343 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Вал ведущий (Вал трансмиссионный, Тяга) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Термообработка 4. Зубофрезерная 5. Фрезерная 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарная 2. Термообработка 3. Фрезерная 4. Упаковывание | 4 | МПС |
| 344 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Втулка (Втулка цилиндровая, Втулка цилиндровая сборная, Втулка разгрузки, Диск гидравлической пяты, Диск износоустойчивый, Диск отражательный, Кольцо гидравлической пяты, Кольцо стопорное, Контршток, Палец крейцкопфа, Плунжер, Ось, Ось шарнира сбросной головы, Шток, Шток крейцкопфа, Шток насоса, Шток под поршень, Шток ползуна, Шток поршня) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка металла) 2. Токарные операции 3. Наплавка 4. Фрезерные операции 5. Слесарные операции 6. Контроль 7. Консервация 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Токарные операции 2. Термическая обработка 3. Фрезерные операции 4. Шлифовальные операции 5. Контроль 6. Консервация | 6 | МПС |
| 345 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Шток для насоса поршневого и насоса жидкостей | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Токарная обработка 2) Нарезка резьбы 3) Термообработка 4) Шлифовка 5) Контроль твҰрдости 6) Маркирование 7) Упаковывание | 7 | 1) Токарная обработка 2) Нарезка резьбы 3) Термообработка 4) Шлифовка 5) Контроль твҰрдости | 5 | МПС |
| 346 | Машиностроительная отрасль | 8413910008 | Части насосов для гражданской авиации и прочие | Штанга насосная ШН, ШН, ШУТ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Заготовка 2) Токарная и шлифовальная обработка 3) Нарезка резьбы 4) Термообработка 5) Контроль твҰрдости и геометрии 6) Проверка резьбы 7) Покраска 8) Маркирование | 9 | 2) Токарная и шлифовальная обработка 3) Нарезка резьбы 4) Термообработка 5) Контроль твҰрдости и геометрии 6) Проверка резьбы 7) Маркирование | 7 | МПС |
| 347 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Части подъемников жидкостей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление деталей 3. Сборка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 348 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Палец кривошипа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Термообработка 4. Слесарная 5. Шлифовальная 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарная 2. Термообработка 3. Слесарная 4. Шлифовальная | 4 | МПС |
| 349 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Втулка каната (Втулка штока) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (очистка, обезжиривание) 2. Термическая обработка 3. Токарные операции 4. Контроль 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Термическая обработка 2. Токарные операции 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 350 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Верхнее уплотнение в сборе с гайками (Зажим полированного штока, Комплект болта с шайбой и гайками, Кронштейн, Нижняя головка шатуна, Нижняя головка шатуна в сборе, Опора балансира, Опора траверсы, Опора траверсы в сборе, Палец в сборе, Палец в сборе станка качалки, Подвеска сальникового штока, Фиксатор каната в сборе, Фиксатор штока в сборе с запасными частями, инструментами и принадлежностями) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла, раскрой металла) 2. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 3. Комплектация 4. Контроль 5. Сборка 6. Маркирование 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Контроль 4. Сборка 5. Консервация | 5 | МПС |
| 351 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Шпонка кривошипа СК-3 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Фрезерная 3. Консервация 4. Упаковывание | 4 | 1. Фрезерная | 1 | МПС |
| 352 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Редуктор (Опора балансира, Кривошип балансира, Траверс, Подвеска, Противовес, Шатун, Шкив) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка и резка металла,отливка заготовок) 2. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, нарезание резьбы, шлифование) 3. Сборка изделий (деталей ,узлов) 4. Контроль 5. Окрашивание | 5 | 1. Механическая обработка отливок и заготовок (точение, сверление, нарезание резьбы, шлифование) 2. Контроль | 2 | МПС |
| 353 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Верхнее уплотнение в сборе с гайками (Зажим полированного штока, Комплект болта с шайбой и гайками, Кронштейн, Нижняя головка шатуна, Нижняя головка шатуна в сборе, Опора балансира, Опора траверсы, Опора траверсы в сборе, Палец в сборе, Палец в сборе станка качалки, Подвеска сальникового штока, Фиксатор каната в сборе, Фиксатор штока в сборе с ЗИП) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Комплектация 2. Сборка | 2 | МПС |
| 354 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Втулка каната (Втулка штока) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Термообработка 3. Токарная 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Термообработка 2. Токарная | 2 | МПС |
| 355 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Траверса нижняя (Траверса верхняя) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Резка 3. Фрезерная 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Резка 2. Фрезерная | 2 | МПС |
| 356 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Кронштейн опоры (Кронштейн опорный) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Газовая резка 3. Фрезерная 4. Слесарная 5. Расточная 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Газовая резка 2. Фрезерная 3. Слесарная 4. Расточная | 4 | МПС |
| 357 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Палец кривошипа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка проката) 2. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 3. Токарные операции 4. Термическая обработка 5. Слесарные операции 6.Шлифовальные операции 7. Контроль 8. Маркирование 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Токарные операции 3. Термическая обработка 4. Слесарные операции 5. Шлифовальные операции 6. Контроль 7. Консервация | 7 | МПС |
| 358 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Траверса нижняя (Траверса верхняя) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла, раскрой металла, гибка) 2. Фрезерные операции 3. Контроль 4. Маркирование 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Фрезерные операции 2. Контроль 3. Консервация | 3 | МПС |
| 359 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Плашка для каната | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Фрезерная 4. Слесарная 5. Термообработка 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарная 2. Фрезерная 3. Слесарная 4. Термообработка | 4 | МПС |
| 360 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Плашка для каната | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (очистка, обезжиривание) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Слесарные операции 5. Термическая обработка 6. Контроль 7. Маркирование 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Слесарные операции 4. Термическая обработка 5. Контроль 6. Консервация | 6 | МПС |
| 361 | Машиностроительная отрасль | 8413920000 | Части подъемников жидкостей | Кронштейн опоры (Кронштейн опорный) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла, раскрой металла, гибка) 2. Фрезерные операции 3. Слесарные операции 4. Расточные операции 5. Контроль 6. Маркирование 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Фрезерные операции 2. Слесарные операции 3. Расточные операции 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 362 | Машиностроительная отрасль | 8414108900 | Насосы вакуумные, прочие | Вакуумный насос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, резка или рубка проката, штамповка) 2. Изготовление резинотехнических изделий 3. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 4. Сварка узлов и деталей 5. Сборка и регулировка 6. Испытания на аттестованном оборудовании 7. Окраска 8. Упаковывание (при необходимости) | 8 | 1. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 2. Сварка узлов и деталей 3. Сборка и регулировка 4. Испытания на аттестованном оборудовании | 4 | МПС |
| 363 | Машиностроительная отрасль | 8414409000 | Компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые, производительностью более 2 куб.м в мин. | Компрессор | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Комплектование 7. Сборка 8. Маркирование 9. Испытание 10. Покраска 11. Упаковывание | 11 | 1. Термическая обработка (закалка, отпуск) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 4. Межоперационный контроль 5. Комплектование 6. Сборка 7. Маркирование 8. Испытание | 8 | МПС |
| 364 | Машиностроительная отрасль | 8414510000 | Вентиляторы настольные, настенные, напольные, потолочные, для крыш или для окон со встроенным электрическим двигателем мощностью не более 125 Вт | Вентиляторы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Для вытяжных и приточно-вытяжных бытовых шкафов технологическими операциями являются (раскрой и нарезка тепло-звукоизолирующих панелей, нарезка элементов каркаса) 3. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка, производство и балансировка вентиляционных колес) 4. Сварка деталей обвязки 5. Анализ механических свойств материалов, неразрушающий контроль 6. Термическая обработка деталей (закалка, отпуск) 7. Сборка вентилятора (деталей, узлов, агрегата) 8. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 9. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, приемочных и приемо-сдаточных испытаний 10. Упаковка изделия | 10 | 1. Для вытяжных и приточно-вытяжных бытовых шкафов технологическими операциями являются (раскрой и нарезка тепло-звукоизолирующих панелей, нарезка элементов каркаса) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка, производство и балансировка вентиляционных колес) 3. Сварка деталей обвязки 4. Анализ механических свойств материалов, неразрушающий контроль 5. Термическая обработка деталей (закалка, отпуск) 6. Сборка вентилятора (деталей, узлов, агрегата) 7. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, приемочных и приемо-сдаточных испытаний | 7 | МПС |
| 365 | Машиностроительная отрасль | 8414592000 | Вентиляторы осевые | Вентиляторы осевые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей ступицы вентилятора (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Производство и балансировка вентиляционных колҰс 4. Сварка деталей 5. Сборка вентилятора (деталей, узлов, агрегата) 6. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 7. Контроль качества 8. Приемочные и приҰмо-сдаточные испытания 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительное производство (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей ступицы вентилятора (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Производство и балансировка вентиляционных колҰс 4. Сварка деталей 5. Сборка вентилятора (деталей, узлов, агрегата) 6. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 7. Контроль качества 8. Приемочные и приҰмо-сдаточные испытания 9. Упаковывание | 9 | МПС |
| 366 | Машиностроительная отрасль | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Вентиляторы центробежные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство корпуса вентилятора (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей ступицы вентилятора (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Резка (гибка, сварка или литье вентиляционных колҰс) 4. Балансировка вентиляционных колҰс 5. Сварка деталей вентилятора 6. Сборка вентилятора (деталей, узлов, агрегата) 7. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Контроль качества 9. Приемочные и приҰмо-сдаточные испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Заготовительное производство корпуса вентилятора (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей ступицы вентилятора (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Резка (гибка, сварка или литье вентиляционных колҰс) 4. Балансировка вентиляционных колҰс 5. Сварка деталей вентилятора 6. Сборка вентилятора (деталей, узлов, агрегата) 7. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Контроль качества 9. Приемочные и приҰмо-сдаточные испытания 10. Упаковывание | 10 | МПС |
| 367 | Машиностроительная отрасль | 8414598000 | Вентиляторы прочие | Прочие вентиляторы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство корпуса вентилятора (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей ступицы вентилятора (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Резка, гибка, сварка или литье вентиляционных колҰс 4. Балансировка вентиляционных колҰс 5. Сварка деталей вентилятора 6. Сборка вентилятора (деталей, узлов, агрегата) 7. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Контроль качества 9. Приемочные и приҰмо-сдаточные испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Заготовительное производство корпуса вентилятора (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей ступицы вентилятора (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Резка, гибка, сварка или литье вентиляционных колҰс 4. Балансировка вентиляционных колҰс 5. Сварка деталей вентилятора 6. Сборка вентилятора (деталей, узлов, агрегата) 7. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Контроль качества 9. Приемочные и приҰмо-сдаточные испытания 10. Упаковывание | 10 | МПС |
| 368 | Машиностроительная отрасль | 8414598000 | Вентиляторы прочие | Вентиляторы центробежные ВЦ, ВКР | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой листового металла, резка стального круга и сортового проката) 2. Механическая обработка деталей (сверловка отверстий, вальцовка, проточка) 3. Изготовление заготовок и деталей (изготовление средней секции корпуса, изготовление салазок, изготовление рабочего колеса, изготовление вала, изготовление патрубка выходного, изготовление входного коллектора) 4. Сварка деталей 5. Механическая обработка (фрезеровка, расточка) 6. Сборка изделия (деталей, узлов, агрегата) 7. Покраска и нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Контроль качества продукции на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей (сверловка отверстий, вальцовка, проточка) 2. Изготовление заготовок и деталей (изготовление средней секции корпуса, изготовление салазок, изготовление рабочего колеса, изготовление вала, изготовление патрубка выходного, изготовление входного коллектора) 3. Сварка деталей 4. Механическая обработка (фрезеровка, расточка) 5. Сборка изделия (деталей, узлов, агрегата) 6. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 7. Контроль качества продукции на всех этапах производства 8. Маркирование | 8 | МПС |
| 369 | Машиностроительная отрасль | 8414598000 | Вентиляторы прочие | Вентиляторы осевые ВО | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой листового металла, резка стального круга и сортового проката) 2. Механическая обработка деталей (сверловка отверстий, вальцовка, проточка) 3. Изготовление заготовок и деталей (изготовление средней секции корпуса, изготовление салазок, изготовление рабочего колеса, изготовление вала, изготовление патрубка выходного, изготовление входного коллектора) 4. Сварка деталей 5. Механическая обработка (фрезеровка, расточка) 6. Сборка изделия (деталей, узлов, агрегата) 7. Покраска и нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Контроль качества продукции на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей (сверловка отверстий, вальцовка, проточка) 2. Изготовление заготовок и деталей (изготовление средней секции корпуса, изготовление салазок, изготовление рабочего колеса, изготовление вала, изготовление патрубка выходного, изготовление входного коллектора) 3. Сварка деталей 4. Механическая обработка (фрезеровка, расточка) 5. Сборка изделия (деталей, узлов, агрегата) 6. Покраска и (или, нанесение защитных покрытий,при необходимости) 7. Контроль качества продукции на всех этапах производства 8. Маркирование | 8 | МПС |
| 370 | Машиностроительная отрасль | 8414598000 | Вентиляторы прочие | Вентиляторы шахтные местного проветривания ВМЭ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой листового металла, резка стального круга и сортового проката) 2. Механическая обработка деталей (сверловка отверстий, вальцовка, проточка) 3. Изготовление заготовок и деталей (изготовление средней секции корпуса, изготовление салазок, изготовление рабочего колеса, изготовление вала, изготовление патрубка выходного, изготовление входного коллектора) 4. Сварка деталей 5. Механическая обработка (фрезеровка, расточка) 6. Сборка изделия (деталей, узлов, агрегата) 7. Покраска и нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Контроль качества продукции на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей (сверловка отверстий, вальцовка, проточка) 2. Изготовление заготовок и деталей (изготовление средней секции корпуса, изготовление салазок, изготовление рабочего колеса, изготовление вала, изготовление патрубка выходного, изготовление входного коллектора) 3. Сварка деталей 4. Механическая обработка (фрезеровка, расточка) 5. Сборка изделия (деталей, узлов, агрегата) 6. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 7. Контроль качества продукции на всех этапах производства 8. Маркирование | 8 | МПС |
| 371 | Машиностроительная отрасль | 8414600001 | Колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см: наименьшим горизонтальным размером не более 100 см, вертикальным размером не более 130 см, номинальным напряжением не более 250 В, производительностью не более 1500 метр кубический/час, с жироулавливающим элементом или местом для его установки, с посадочным местом для подсоединения воздуховода | Вытяжки бытовые | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Сборка функциональных узлов и схем 6. Производство упаковочного пенополистирола 7. Испытание 8. Контроль качества 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Сборка функциональных узлов и схем 6. Испытание 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 372 | Машиностроительная отрасль | 8414600008 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров: колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см: прочие | Воздушный насос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (резка, гибка, пробивка) 2. Механическая обработка заготовок: (точение, сверление, фрезерование) 3. Изготовление деталей 4. Изготовление и (или) использование комплектующих изделий 5. Сварка 6. Сборка отдельных изделий (узлов, агрегатов) и общая сборка изделия 7. Покраска 8. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, приемочных и приемо-сдаточных испытаний 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка заготовок (точение, сверление, фрезерование) 2.Изготовление деталей 3. Изготовление и (или) использование комплектующих изделий 4. Сварка 5. Сборка отдельных изделий (узлов, агрегатов) и общая сборка изделия 6. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, приемочных и приемо-сдаточных испытаний | 6 | МПС |
| 373 | Машиностроительная отрасль | 8414600008 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров: колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см: прочие | Вытяжки электрические | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Сборка функциональных узлов и схем 6. Производство упаковочного пенополистирола 7. Испытание 8. Контроль качества 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Сборка функциональных узлов и схем 6. Испытание 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 374 | Машиностроительная отрасль | 8414802200 | Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением не более 15 бар, производительностью, не более 60 м.куб./ч | Компрессоры объемные возвратно-поступательные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Термообработка (закалка, отпуск) 4. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 5. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 6. Межоперационный контроль 7. Комплектование 8. Сборка 9. Маркирование 10. Испытание 11.Покраска 12.Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 2. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 3. Межоперационный контроль 4. Комплектование 5. Сборка 6. Испытание | 6 | МПС |
| 375 | Машиностроительная отрасль | 8414805900 | Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давле нием более 15 бар, производительностью, более 120 м.куб./ч | Компрессор объемный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Термообработка (закалка, отпуск) 4. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 5. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 6. Межоперационный контроль 7. Комплектование 8. Сборка 9. Маркирование 10. Испытание 11.Покраска 12.Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 2. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 3. Межоперационный контроль 4. Комплектование 5. Сборка 6. Испытание | 6 | МПС |
| 376 | Машиностроительная отрасль | 8414807500 | Компрессоры объемные роторные, многовальные, винтовые | Компрессор | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Термообработка (закалка, отпуск) 4. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 5. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 6. Межоперационный контроль 7. Комплектование 8. Сборка 9. Маркирование 10. Испытание 11.Покраска 12.Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 2. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 3. Межоперационный контроль 4. Комплектование 5. Сборка 6. Испытание | 6 | МПС |
| 377 | Машиностроительная отрасль | 8414807500 | Компрессоры объемные роторные, многовальные, винтовые | Компрессорная станция | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Изготовление сборочных единиц 2) Монтаж компрессора 3) Монтаж трубопроводов 4) Установка радиаторов 5) Электромонтаж 6) КИПиА 7) Покраска 8) Контроль качества 9) Испытания 10) Маркирование | 10 | 1) Изготовление сборочных единиц 2) Монтаж компрессора 3) Монтаж трубопроводов 4) Установка радиаторов 5) Электромонтаж 6) КИПиА 8) Контроль качества 7) Испытания | 8 | МПС |
| 378 | Машиностроительная отрасль | 8414809000 | Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров: прочие: прочие | Вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок или деталей 5. Напыление 6. Сборка 7. Испытания 8. Контроль качества 9. Консервация или упаковка | 9 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок или деталей 3. Напыление 4. Сборка 5. Испытания 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 379 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Колесо рабочее вентилятора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор и раскрой) 2. Механическая обработка компонентов колеса (Токарная и фрезерная обработка, Фрезеровка лопаток) 3. Сборка и сварка (Сборка компонентов, Сварка) 4. Балансировка колеса (Динамическая и статическая балансировка) 5. Финишная обработка (Шлифовка и полировка, Покрытие если требуется) 6. Контроль качества 7. Упаковка и маркировка | 7 | 1. Механическая обработка компонентов колеса (Токарная и фрезерная обработка, Фрезеровка лопаток) 2. Сборка и сварка (Сборка компонентов, Сварка) 3. Балансировка колеса (Динамическая и статическая балансировка) 4. Финишная обработка (Шлифовка и полировка, Покрытие если требуется) 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 380 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Части вентиляторов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство корпуса вентилятора (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Резка, гибка, сварка или литье и балансировка вентиляционных колҰс 3. Сварка деталей (при необходимости) 4. Анализ механических свойств материалов, неразрушающий контроль 5. Сборка изделия (деталей, узлов, агрегата) 6. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 7. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, приҰмочных и приҰмо-сдаточных испытаний 8. Упаковка изделия | 8 | 1. Заготовительное производство корпуса вентилятора (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Резка, гибка, сварка или литье и балансировка вентиляционных колҰс 3. Сварка деталей (при необходимости) 4. Анализ механических свойств материалов, неразрушающий контроль 5. Сборка изделия (деталей, узлов, агрегата) 6. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 7. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, приҰмочных и приҰмо-сдаточных испытаний 8. Упаковка изделия | 8 | МПС |
| 381 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Палец | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка | 3 | МПС |
| 382 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Части насосов воздушных, вакуумных, воздушных и газовых компрессоров | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, резка или рубка проката, штамповка) 2. Изготовление резинотехнических изделий 3. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 4. Сварка узлов и деталей 5. Сборка и регулировка 6. Испытания на аттестованном оборудовании 7. Окраска 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка (точение, фрезерование, шлифовка, сверловка, протяжка, балансировка) 2. Сварка узлов и деталей 3. Сборка и регулировка 4. Испытания на аттестованном оборудовании | 4 | МПС |
| 383 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Рабочее колесо для дымососа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, карусельно-расточная) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка-сварка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, карусельно-расточная) 2. Термообработка 3. Сборка-сварка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 384 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Вал ведущий компрессорной станции | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции резка проката 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Термическая обработка 5. Шлифовальные операции 6. Контроль 7. Маркирование 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Термическая обработка 4. Шлифовальные операции 5. Контроль 6. Консервация | 6 | МПС |
| 385 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Рабочие колеса к вентиляторам | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная: разметка круга с соответствующими размерами согласно конструкторской документации (чертежа) в зависимости от типа рабочего колеса 2. Отрезная 3. Литейно-формовочная 4. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 5. Слесарная 6. Сборочно-сварочные 7. Обезжиривание 8. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 9. Контроль качества продукции на всех этапах производства 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготовительная: разметка круга с соответствующими размерами согласно конструкторской документации (чертежа) в зависимости от типа рабочего колеса 2. Отрезная 3. Литейно-формовочная 4. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 5. Слесарная 6. Сборочно-сварочные 7. Контроль качества продукции на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 386 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Агрегат наддува | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная операция (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Пайка 4. Гальваническая обработка 5. Сварка 6. Термическая обработка 7. Пескоструйная обработка 8. Покраска 9.Сборка 10. Вальцевание 11. Вулканизация 12. Обработка выпрессовок 13. Контроль 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Пайка 3. Гальваническая обработка 4. Сварка 5. Термическая обработка 6. Пескоструйная обработка 7. Сборка 8. Вальцевание 9. Контроль | 9 | МПС |
| 387 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Вал ведущий компрессорной станции Вал | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Фрезерная 4. Термообработка 5. Шлифовальная 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарная 2. Термообработка 3. Шлифовальная | 4 | МПС |
| 388 | Машиностроительная отрасль | 8414900000 | Части насосов воздушных,вакуумных,воздушных и газовых компрессоров венти лят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков,шкафов с вентилят.с фильтраи или без них | Палец | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции резка проката 2. Изготовление комплектующих 3. Комплектация 4. Сборка 5. Контроль 6. Маркирование 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 389 | Машиностроительная отрасль | 8415109000 | Установки для кондиционирования воздуха,оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения темпер.и влажности воздуха,включая кондиционеры оконного или настенного типа, сплит-системы | Холодильное оборудование | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство раскрой резка металла 2. Механическая обработка 3. Гибка металла 4. Сварка деталей в сборочные единицы (при необходимости) зачистка после сварки проведение промежуточного контроля 5. Покраска 6. Сборочное производство, сборка металлоконструкций (каркас и внутренние элементы) проведение промежуточного контроля монтаж оборудования и комплектующих обвязка медными трубами и коммутация сборка металлоконструкций (двери и наружные элементы) 7. Заправка хладагентом 8. Выходной контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка 2. Гибка металла 3. Сварка деталей в сборочные единицы (при необходимости) зачистка после сварки проведение промежуточного контроля 4. Сборочное производство сборка металлоконструкций (каркас и внутренние элементы) проведение промежуточного контроля монтаж оборудования и комплектующих обвязка медными трубами и коммутация сборка металлоконструкций (двери и наружные элементы) 5. Заправка хладагентом 6. Выходной контроль | 6 | МПС |
| 390 | Машиностроительная отрасль | 8415109000 | Установки для кондиционирования воздуха,оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения темпер.и влажности воздуха,включая кондиционеры оконного или настенного типа, сплит-системы | Кондиционер (сплит-система) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 391 | Машиностроительная отрасль | 8415200001 | Установки для кондиционир.воздуха,оборуд.вентилятором с двигат.и приборами для изменен.темп.и влажн.,включая кондиционеры,использ.для людей в моторн.трансп.ср-вах для пром.сборки тр.ср-в поз.8701-8705 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 392 | Машиностроительная отрасль | 8415200008 | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения темп.и влажн.,включая кондиционеры,использ.для людей в моторн.трансп.ср-вах,прочие | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 393 | Машиностроительная отрасль | 8415200009 | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения темп.и влажн.,включая кондиционеры,использ.для людей в моторн.трансп.ср-вах,прочие | Промышленные кондиционеры | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и (или) поковка, и (или) штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование, полировка) 3. Изготовление теплообменного оборудования 4. Изготовление сосудов, работающих под давлением, в составе изделий 5. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 6. Сварка деталей обвязки 7. Анализ механических свойств материалов, неразрушающий контроль 8. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 9. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 10. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, приҰмочных и приҰмо-сдаточных испытаний 11. Упаковка изделия | 11 | 1. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, шлифование, полировка) 2. Изготовление теплообменного оборудования 3. Изготовление сосудов, работающих под давлением, в составе изделий 4. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 5. Сварка деталей обвязки 6. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 7. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства, приҰмочных и приҰмо-сдаточных испытаний | 7 | МПС |
| 394 | Машиностроительная отрасль | 8415810010 | Промыш.кондиц.с автоматич.регулировкой температ.и влажности для поддерж. Микроклимата в спец.производств.помещениях,со встроенной холод.установк. И клап.для переключ.цикла охлажд/нагрев (реверс.т.н.) | Кондиционеры промышленные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Резка, гибка деталей корпуса и рабочего колеса вентилятора 2. Сварка рабочего колеса вентилятора 3. Балансировка рабочего колеса вентилятора 4. Штамповка ребер (ламелей) теплообменника 5. Дорновка трубок теплообменника 6. Гибка калачей теплообменника 7. Пайка узлов теплообменника 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Резка, гибка деталей корпуса и рабочего колеса вентилятора 2. Сварка рабочего колеса вентилятора 3. Балансировка рабочего колеса вентилятора 4. Штамповка ребер (ламелей) теплообменника 5. Дорновка трубок теплообменника 6. Гибка калачей теплообменника 7. Пайка узлов теплообменника 8. Контроль | 8 | МПС |
| 395 | Машиностроительная отрасль | 8415820000 | Установки для кондиц.воздуха, оборуд вентил. с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционер, в которых влажность не регулир. отдельно, с холодильной установкой | Кондиционеры промышленные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Резка, гибка деталей корпуса и рабочего колеса вентилятора 2. Сварка рабочего колеса вентилятора 3. Балансировка рабочего колеса вентилятора 4. Штамповка ребер (ламелей) теплообменника 5. Дорновка трубок теплообменника 6. Гибка калачей теплообменника 7. Пайка узлов теплообменника 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Резка, гибка деталей корпуса и рабочего колеса вентилятора 2. Сварка рабочего колеса вентилятора 3. Балансировка рабочего колеса вентилятора 4. Штамповка ребер (ламелей) теплообменника 5. Дорновка трубок теплообменника 6. Гибка калачей теплообменника 7. Пайка узлов теплообменника 8. Контроль | 8 | МПС |
| 396 | Машиностроительная отрасль | 8415830000 | Установки для кондиц.воздуха, оборуд вентил. с двигателем и приборами для изменения температ. и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность нерегулир. отдельно, без холодильной установки | Кондиционеры промышленные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Резка, гибка деталей корпуса и рабочего колеса вентилятора 2. Сварка рабочего колеса вентилятора 3. Балансировка рабочего колеса вентилятора 4. Штамповка ребер (ламелей) теплообменника 5. Дорновка трубок теплообменника 6. Гибка калачей теплообменника 7. Пайка узлов теплообменника 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Резка, гибка деталей корпуса и рабочего колеса вентилятора 2. Сварка рабочего колеса вентилятора 3. Балансировка рабочего колеса вентилятора 4. Штамповка ребер (ламелей) теплообменника 5. Дорновка трубок теплообменника 6. Гибка калачей теплообменника 7. Пайка узлов теплообменника 8. Контроль | 8 | МПС |
| 397 | Машиностроительная отрасль | 8415900001 | Части установок кондиционирования воздуха, предназначенных для промышлен сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 398 | Машиностроительная отрасль | 8415900002 | Части установок кондиционирования воздуха субпозиции 8415 81, 8415 82 или 8415 83, для гражданских воздушных судов5) | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 399 | Машиностроительная отрасль | 8415900009 | Части установок для кондиционирования воздуха: прочие | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 400 | Машиностроительная отрасль | 8415900009 | Части установок для кондиционирования воздуха: прочие | Кондиционеры (внутренние, наружные блоки) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 401 | Машиностроительная отрасль | 8416109000 | Прочие горелки топочные для жидкого топлива | Устройство горелочное | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 402 | Машиностроительная отрасль | 8416202000 | Горелки комбинированные, прочие | Горелка комбинированная тип ГКВР-1.16 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла, отливка заготовок) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление, нарезание резьбы) 4. Сварка деталей 5. Сборка изделий (деталей, узлов) 6. Контроль 7.Окрашивание | 7 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2. Слесарные операции (сверление, нарезание резьбы) 3. Сварка деталей 4. Сборка изделий (деталей, узлов) 5. Контроль | 5 | МПС |
| 403 | Машиностроительная отрасль | 8416208000 | Горелки топочные прочие, включая комбинированные, прочие | Горелка топочная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла, отливка заготовок) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление, нарезание резьбы) 4. Сварка деталей 5. Сборка изделий (деталей, узлов) 6. Контроль 7.Окрашивание | 7 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2. Слесарные операции (сверление, нарезание резьбы) 3. Сварка деталей 4. Сборка изделий (деталей, узлов) 5. Контроль | 5 | МПС |
| 404 | Машиностроительная отрасль | 8416208000 | Горелки топочные прочие, включая комбинированные, прочие | Горелки топочные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4.Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2.Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 405 | Машиностроительная отрасль | 8416900000 | Части горелок топочных для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топок механических, включая их механические колосниковые решетки,механические золоудалители и аналог. Устройства | Завихритель Электрод | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 406 | Машиностроительная отрасль | 8416900000 | Части горелок топочных для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топок механических, включая их механические колосниковые решетки,механические золоудалители и аналог. Устройства | Сопло | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 407 | Машиностроительная отрасль | 8416900000 | Части горелок топочных для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топок механических, включая их механические колосниковые решетки,механические золоудалители и аналог. Устройства | Спираль горелочного устройства (Спираль розжига, Спираль контрольная, Спираль) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Слесарные операции 3. Контроль 4. Маркирование 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Слесарные операции 2. Контроль 3. Консервация | 3 | МПС |
| 408 | Машиностроительная отрасль | 8416900000 | Части горелок топочных для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топок механических, включая их механические колосниковые решетки,механические золоудалители и аналог. Устройства | Сопло | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Токарные операции 3. Термическая обработка 4. Контроль 5. Сборка 6. Маркирование 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарные операции 2. Термическая обработка 3. Контроль 4. Сборка 5. Консервация | 5 | МПС |
| 409 | Машиностроительная отрасль | 8416900000 | Части горелок топочных для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топок механических, включая их механические колосниковые решетки,механические золоудалители и аналог. Устройства | Спираль горелочного устройства Спираль розжига Спираль контрольная Спираль | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей 2.Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 410 | Машиностроительная отрасль | 8416900000 | Части горелок топочных для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топок механических, включая их механические колосниковые решетки,механические золоудалители и аналог. Устройства | Завихритель, Электрод | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла, раскрой металла, гибка) 2. Токарные операции 3. Сборка 4. Контроль 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарные операции 2. Сборка 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 411 | Машиностроительная отрасль | 8416900000 | Части горелок топочных для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топок механических, включая их механические колосниковые решетки,механические золоудалители и аналог. Устройства | Спираль для подогревателей высокого давления | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить трубы 2. Провести контроль металла 3. Переместить трубы к трубоотрезному станку 4. Разметить, резать, подогнать заготовки 5. Зачистить концы труб под сварку 6. Гибка заготовок 7. Проверить гибы на овальность и прохождение шаром 8. Приварить к концу трубы (1000мм) выходящему из центра спирали, трубу для навивки второй плоскости спирали 9. Гибка заготовок 10. Проверить гибы на овальность, прохождение шаром 11. Провести гидравлическое испытание 12. Провести термообработку и контроль сварных соединений 13. Маркировать. | 13 | 1.Разметка, резка, подгонка заготовок 2. Зачистка 3. Гибка 4. Сварка 5. Гибка 7. Термическая обработка 8. Контроль качества 9. Маркировка | 9 | МПС |
| 412 | Машиностроительная отрасль | 8417807000 | Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, прочие | Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 413 | Машиностроительная отрасль | 8417807000 | Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические, прочие | Горн | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовка производства (Разработка конструкторской и технологической документации, Разработка норм расхода материалов, изготовление технологической оснастки, приобретение необходимых материалов, входной контроль материалов) 2. Заготовительные работы (Раскрой материала, Гибка труб, листового материала в обечайки и конуса для дальнейшей механической обработки) 3. Механическая обработка деталей и сборок (Токарная (точить круг в размер чертежаа, фрезерная,фрезеровать заготовку из листа, сверлильная ,сверление отверстий в трубе, шлифовальная обработка,шлифовка наружных поверхностей заготовок из круга, для дальнейших сборочно-сварочных работ) 4. Сборочно-сварочные работы (Сборка с использованием сварочного оборудования, слесарные работы, зачистка) 5. Сборочные работы и испытания (Сборка с использованием крепежных деталей, слесарные работы притирка, доводка, шабрение, опиловка, испытания отдельных узлов изделия) 6. Контроль и испытание деталей, сборок и изделий (контроль универсальным мерительным инструментом, предельными калибрами, с использованием контрольных приборов и оборудования, испытание) 7. Покрытие деталей, сборок и изделий (Окраска изделия) | 7 | 1. Механическая обработка деталей и сборок (Токарная, фрезерная, сверлильная, шлифовальная обработка для дальнейших сборочно-сварочных работ) 2. Сборочно-сварочные работы (Сборка с использованием сварочного оборудования, слесарные работы, зачистка) 3. Сборочные работы и испытания (Сборка с использованием крепежных деталей, слесарные работы, притирка, доводка, шабрение, опиловка, испытания отдельных узлов изделия) 4. Контроль и испытание деталей, сборок и изделий (контроль универсальным мерительным инструментом, предельными калибрами, с использованием контрольных приборов и оборудования, испытание) | 4 | МПС |
| 414 | Машиностроительная отрасль | 8417900000 | Части горнов, печей промышленных или лабораторных, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | Змеевик для трубчатой печи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Изготовление деталей змеевика для трубчатой печи 4. Сварка теплообменных труб с трубными досками фланцами отводами и при необходимости последующая их термическая обработка 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7. Сборка змеевика для трубчатой печи 8. Операционный контроль 9. Приемо-сдаточные испытания 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2. Изготовление деталей змеевика для трубчатой печи 3. Сварка теплообменных труб с трубными досками фланцами отводами и при необходимости последующая их термическая обработка 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Сборка змеевика для трубчатой печи | 5 | МПС |
| 415 | Машиностроительная отрасль | 8418102001 | Комбинированые холодильники - морозильники с раздельными наружными дверь ми, емкость более 340 л: холодильники - морозильники бытовые | Холодильники-морозильники бытовые, емкостью более 340 л | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление функциональных и корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление функциональных и (или) корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 416 | Машиностроительная отрасль | 8418108001 | Комбинированые холодильники - морозильники с раздельными наружными дверь ми, емкость менее 340 л: холодильники - морозильники бытовые | Холодильники-морозильники бытовые | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление функциональных и корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление функциональных и (или) корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 417 | Машиностроительная отрасль | 8418211000 | Холодильники бытовые компрессионные, емкостью более 340 л | Холодильники бытовые, компрессионные, емкостью более 340 л | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление функциональных и корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление функциональных и (или) корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 418 | Машиностроительная отрасль | 8418219100 | Прочие холодильники бытовые компрессионные, емкостью не более 250 л | Холодильники бытовые компрессионные, емкостью не более 250 л | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление функциональных и корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление функциональных и (или) корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 419 | Машиностроительная отрасль | 8418219900 | Прочие холодильники бытовые компрессионные, емкостью более 250 л, но не более 340 л | Холодильники бытовые компрессионные, емкостью более 250 л, но не более 340 л | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление функциональных и корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление функциональных и (или) корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 420 | Машиностроительная отрасль | 8418302001 | Морозильники типа"ларь", емкостью не более 400 л.: морозильники бытовые | Морозильники бытовые типа "Ларь", емкостью не более 400 л | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление функциональных и корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление функциональных и (или) корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 421 | Машиностроительная отрасль | 8418308001 | Морозильники типа"ларь", емкостью более 400 л, но не более 800 л: морози льники бытовые | Морозильники бытовые типа "Ларь", емкостью более 400 л, но не более 800 л | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление функциональных и корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление функциональных и (или) корпусных деталей 2. Монтаж элементов на плату управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 422 | Машиностроительная отрасль | 8418501900 | Прочие холодильные витрины и прилавки (с холодильным агрегатом или испарителем) | Холодильные витрины и прилавки (Прочие) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка, раскрой металла) 2. Гибка 3. Сварка 4. Зачистка (Пассивация) 5. Сборка и монтаж оборудования 6. Контроль параметров 7. Проведение контроля приемочных и приемо-сдаточных испытаний 8. Упаковывание | 8 | 1. Заготовительная (резка, раскрой металла) 2. Гибка 3. Сварка 4. Зачистка (Пассивация) 5. Сборка и монтаж оборудования | 5 | МПС |
| 423 | Машиностроительная отрасль | 8418690008 | Оборудование холодильное или морозильное прочее | Холодильник (Морозильник) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (раскрой деталей корпусов, станин, рамных конструкций, раскрой элементов системы циркуляции хладагентов, элементов каркаса) 2. Механическая обработка деталей (токарная и фрезерная обработка узлов и деталей, растачивание корпусов, станин, рамных конструкций) 3. Изготовление элементов корпуса 4. Изготовление элементов электропроводки 5. Сборка и монтаж блоков 6. Заправка хладагента 7. Регулировка и контроль параметров 8. Проведение контроля приҰмочных и приҰмо-сдаточных испытаний 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей (токарная и фрезерная обработка узлов и деталей, растачивание корпусов, станин, рамных конструкций) 2. Изготовление элементов корпуса 3. Сборка и монтаж блоков 4. Заправка хладагента 5. Регулировка и контроль параметров 6. Проведение контроля приҰмочных и приҰмо-сдаточных испытаний | 6 | МПС |
| 424 | Машиностроительная отрасль | 8418999000 | Прочие части холодильного или морозильного оборудования | Пучки трубные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Предварительная токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Изготовление деталей пучков трубных 4. Сварка теплообменных труб с трубными досками и при необходимости последующая их термическая обработка 5. Окончательная токарно-фрезерная обработка заготовок и изготовление деталей и узлов пучков трубных 6. Слесарные работы (сверловка отверстий) 7. Изготовление прокладок 8. Сборка пучков трубных 9. Операционный контроль 10. ПриҰмо-сдаточные испытания пучков трубных 11. Консервация 12.Упаковывание | 12 | 1. Предварительная токарно-фрезерная обработка заготовок 2. Изготовление деталей пучков трубных 3. Сварка теплообменных труб с трубными досками и при необходимости последующая их термическая обработка 4. Окончательная токарно-фрезерная обработка заготовок и изготовление деталей и узлов пучков трубных 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Сборка пучков трубных | 6 | МПС |
| 425 | Машиностроительная отрасль | 8419330009 | Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические: водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические: аппараты для лиофилизации, установки для сублимационной сушки и распылительные сушилки: прочие | Конвейеры | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 426 | Машиностроительная отрасль | 8419340000 | Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические: водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические: прочие, для сельскохозяйственной продукции | Нория | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 427 | Машиностроительная отрасль | 8419340000 | Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические: водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические: прочие, для сельскохозяйственной продукции | Сушилки | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 428 | Машиностроительная отрасль | 8419500000 | Теплообменники | Радиатор трансформаторный металлический секционный тип А, марки 1 Радиатор трансформаторный металлический трубчатый тип Б, марки 2 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка металлических листов и заготовок (Осуществляется приемка и проверка качества стального проката (холоднокатаный лист) - Листы очищаются от загрязнений, масла, окалины, производится их выравнивание - Заготовки нарезаются по заданным размерам в соответствии с чертежами панелей) 2. Штамповка и формирование панелей (Заготовки подаются на прессовое оборудование для формирования рельефа и каналов теплоносителя - Обеспечивается точность геометрии и однородность штамповки - Производится пробивка технологических отверстий, маркировка при необходимости - Выполняется точечная или роликовая сварка по периметру и центральной части) 3. Сборка и сварка радиатора (Панели совмещаются на сборочном стенде, проверяется их сносность - Устанавливаются и привариваются боковые стенки, коллекторы, ребра жесткости - Производится монтаж и сварка патрубков, соединений, заглушек) 4. Обварка радиатора по периметру (Осуществляется полная герметизирующая обварка корпуса радиатора - Особое внимание уделяется сварным швам на местах соединения коллекторов и патрубков - Проводится визуальный контроль качества шва, зачистка и удаление шлаков) 5. Герметичное испытание (в ванне с водой) (Внутрь подается сжатый воздух под давлением 0,2 МПа - Радиатор погружается в ванну с водой - Проверяется герметичность — утечки видны по пузырькам - При обнаружении дефектов изделие отправляется на доработку - Испытанные радиаторы продуваются и передаются на следующий этап) 6. Очистка и подготовка поверхности (Радиаторы проходят обезжиривание и фосфатирование (или иной метод подготовки поверхности) - Удаляются остатки окалины, шлаков, масла - Осуществляется сушка перед нанесением покрытия) 7. Окраска и термообработка покрытия (Нанесение грунтовки - Нанесение первого слоя краски ЛКМ - Просушка первого слоя - Нанесение второго слоя краски ЛКМ - Радиаторы перемещаются в полимеризационную печь и выдерживаются при температуре 100°C на 120 мин - После охлаждения проверяется равномерность окраски) 8. Финальный контроль качества (Проводится внешний осмотр (отсутствие трещин, сколов, вздутий, непрокрасов) - Контроль геометрии, размеров, качества сварных швов - Проверка комплектности патрубков, заглушек, креплений - При наличии дефектов выполняется корректировка (зачистка, подкраска)) 9. Упаковка и маркировка изделий (Радиаторы укладываются на деревянный поддон в один или несколько уровней с использованием прокладок из древесины - Каждый радиатор фиксируется с помощью пластиковых хомутов, обеспечивая неподвижность груза во время транспортировки - Наносится маркировка: модель, дата выпуска, номер партии - Прикладывается паспорт изделия, инструкция, гарантийный талон) 10. Складирование (Упакованные радиаторы перемещаются в зону хранения с соблюдением условий температуры и влажности - Размещение на поддонах с прокладками, штабелирование согласно нормам безопасности - Ведется учет по партиям, срокам выпуска и заказчикам) 11. Подготовка к отгрузке (Комплектуется партия продукции в соответствии с заявками и логистическим планом - Проверяется маркировка, упаковка, наличие сопроводительных документов - Формируются отгрузочные документы: накладные, сертификаты, акты) 12. Отгрузка и транспортировка (Радиаторы загружаются в транспорт с использованием прокладок и креплений, предотвращающих повреждение - Контролируется размещение и фиксация по массе и габаритам - Осуществляется передача заказчику или экспедитору с оформлением соответствующей документации) | 12 | 1. Подготовка металлических листов и заготовок: Приемка, очистка и резка листового металла по заданным размерам 2. Штамповка и формирование панелей (Гибка и штамповка листов для придания формы) 3. Сборка и сварка радиатора (Сборка секций и сварка соединений (боковые стенки, патрубки)) 4. Герметичное испытание (в ванне с водой) (Погружение радиатора в ванну с водой, подача сжатого воздуха под давлением 0,2 МПа, проверка на утечки по пузырькам) 5. Очистка и подготовка поверхности (Обезжиривание и фосфатирование) 6. Окраска и термообработка покрытия (Нанесение антикоррозионной эмали распылением, сушка при 60–80 °C) 7. Финальный контроль качества (Визуальный осмотр, проверка размеров и сварных швов) 8. Упаковка и маркировка изделий (Радиаторы укладываются на деревянный поддон в один или несколько уровней с использованием прокладок из древесины - Каждый радиатор фиксируется с помощью пластиковых хомутов, обеспечивая неподвижность груза во время транспортировки) | 8 | МПС |
| 429 | Машиностроительная отрасль | 8419500000 | Теплообменники | Блочный тепловой пункт (БТП) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Слесарные (зачистные работы) 2. Покраска 3. Слесарные работы (сборка узлов с использованием крепҰжных деталей) 4. Контроль качества 5. Испытание (опрессовка) 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Слесарные (зачистные работы) 2. Покраска 3. Слесарные работы (сборка узлов с использованием крепҰжных деталей) 4. Контроль качества 5. Испытание (опрессовка) 6. Маркирование | 6 | МПС |
| 430 | Машиностроительная отрасль | 8419500000 | Теплообменники | Теплообменники | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции: раскрой листового материала, резка сортового проката снятие грата и заусенцев на кромках заготовок 2. Механическая обработка Токарная обработка: изготовление роликов, болтов, направляющих/крепежных элементов и (или) других деталей теплообменника. Фрезерная обработка: формирование пазов, отверстий и плоскостей на лицевой/спинке корпуса, направляющих пластин. Сверлильные работы: создание отверстий под крепежи и патрубки (для подвижных/неподвижных плит). Накатка и нарезка резьбы: обработка стяжных болтов и ответственных крепежей. 3. Термическая обработка деталей: закалка и отпуск (корпусных элементов и направляющих пластин) 4. Гальваническая обработка (при необходимости) 5. Вальцевание обечайки из листовой заготовки 6. Сварочные работы: соединение узлов сварка крепежных элементов (болты, гайки), фиксация роликов и опорных стоек 7. Покраска: пескоструйная очистка обезжиривание нанесение антикоррозийных грунтовок и термостойких эмалей с последующим запеканием 8. Сборка изделия: комплектация узлов соединение лицевой/подвижной плит, направляющих, роликов и стяжных болтов проверка соосности элементов, усилия затяжки крепежей 9. Контроль качества на всех этапах производства 10. Испытания: гидравлические (опрессовка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | 1. Заготовительные операции: раскрой, резка сортового проката и листовых материалов 2. Механическая обработка: Токарная обработка: изготовление роликов, направляющих/крепежных элементов 3. Сварочные работы: приварка патрубков к плите сварка опорных стоек 4. Покраска: подготовка поверхности к покраске нанесение краски сушка 5. Сборка изделия: комплектация узлов соединение лицевой/подвижной плит, направляющих, роликов и стяжных болтов проверка соосности элементов, усилия затяжки крепежей 6. Контроль качества на всех этапах производства 7. Испытания: гидравлические (опрессовка) 8. Маркирование | 8 | МПС |
| 431 | Машиностроительная отрасль | 8419500000 | Теплообменники | Теплообменник водо воздушный для систем вентиляции | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Резка, гибка деталей корпуса теплообменника 2. Штамповка ребер (ламелей) теплообменника 5. Дорновка трубок теплообменника 6. Гибка калачей теплообменника 7. Пайка узлов теплообменника 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Резка, гибка деталей корпуса теплообменника 2. Штамповка ребер (ламелей) теплообменника 5. Дорновка трубок теплообменника 6. Гибка калачей теплообменника 7. Пайка узлов теплообменника 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | МПС |
| 432 | Машиностроительная отрасль | 8419818000 | Прочие машины, агрегаты и оборудование для приготовления горячих напитков или приготовления или подогрева пищи | Мармиты, линии раздачи пищи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка, раскрой металла) 2. Гибка 3. Сварка 4. Зачистка (Пассивация) 5. Сборка и монтаж оборудования 6. Контроль параметров 7. Проведение контроля, приемочных и приемо-сдаточных испытаний 8. Упаковывание | 8 | 1. Заготовительная (резка, раскрой металла) 2. Гибка 3. Сварка 4. Зачистка (Пассивация) 5. Сборка и монтаж оборудования | 5 | МПС |
| 433 | Машиностроительная отрасль | 8419899890 | Прочие машины, агрегаты и оборудование | Реторта | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка (токарно-винторезная, продольно-фрезерная, радиально-сверлильная, горизонтально-расточная, вертикально-фрезерная) 3. Сварочная 4. Контроль и измерение 5. Сборочная 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарно-винторезная, продольно-фрезерная, радиально-сверлильная, горизонтально-расточная, вертикально-фрезерная) 2. Сварочная 3. Контроль и измерение 4. Сборочная | 4 | МПС |
| 434 | Машиностроительная отрасль | 8419899890 | Прочие машины, агрегаты и оборудование | Подогреватель газа (ПГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование | 6 | МПС |
| 435 | Машиностроительная отрасль | 8419899890 | Прочие машины, агрегаты и оборудование | Устройство нагревательное | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Слесарная 4. Сборка 5. Контрольные операции 6. Гидравлические испытания 7. Дробеструйная очистка 8. Покраска 9. Теплоизоляция 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей 2. Слесарная 3. Сборка 4. Контрольные операции 5. Гидравлические испытания 6. Теплоизоляция | 6 | МПС |
| 436 | Машиностроительная отрасль | 8419899890 | Прочие машины, агрегаты и оборудование | Путевой подогреватель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Слесарная 4. Сборка 5. Контрольные операции 6. Гидравлические испытания 7. Дробеструйная очистка 8. Покраска 9. Теплоизоляция 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей 2. Слесарная 3. Сборка 4. Контрольные операции 5. Гидравлические испытания 6. Теплоизоляция | 6 | МПС |
| 437 | Машиностроительная отрасль | 8419899890 | Прочие машины, агрегаты и оборудование | Водогрейная установка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Слесарная 4. Сборка 5. Контрольные операции 6. Гидравлические испытания 7. Дробеструйная очистка 8. Покраска 9. Теплоизоляция 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей 2. Слесарная 3. Сборка 4. Контрольные операции 5. Гидравлические испытания 6. Теплоизоляция | 6 | МПС |
| 438 | Машиностроительная отрасль | 8419899890 | Прочие машины, агрегаты и оборудование | Подогреватель (нагреватель) устьевой УН-0,2 м3 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Изготовление сборочных единиц 2) Монтаж нагревателя 3) Приварка патрубков 4) Установка термопар 5) Герметизация 6) Покраска 7) Маркирование 8) Испытания; 9) Контроль качества 10) Упаковывание | 10 | 1) Изготовление сборочных единиц 2) Монтаж нагревателя 3) Приварка патрубков 4) Установка термопар 5) Герметизация 6) Испытания 7) Контроль качества | 7 | МПС |
| 439 | Машиностроительная отрасль | 8419908509 | Прочие части, кроме частей оборудования для медицинской промышленности | Пучки трубные для теплообменников (Секции к аппаратам воздушного охлаждения) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Предварительная механическая обработка заготовок (изготовление деталей пучков трубных) 3. Сварка теплообменных труб с трубными досками и, при необходимости, последующая их термическая обработка 4. Окончательная токарно-фрезерная обработка заготовок и изготовление деталей и узлов пучков трубных 5. Слесарные работы (сверловка отверстий, зачистка корпуса) 6. Изготовление прокладок 7. Сборка пучков трубных 8. Операционный контроль 9. Испытания 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Сварка теплообменных труб с трубными досками и, при необходимости, последующая их термическая обработка 3. Окончательная токарно-фрезерная обработка заготовок и изготовление деталей и узлов пучков трубных 4. Слесарные работы (сверловка отверстий, зачистка корпуса) 5. Сборка пучков трубных 6. Операционный контроль 7. Испытания | 7 | МПС |
| 440 | Машиностроительная отрасль | 8419908509 | Прочие части, кроме частей оборудования для медицинской промышленности | Змеевик для печи ПТБ, ПТ 16/150 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Раскрой труб 2) Гибка и сварка витков 3) Монтаж патрубков 4) Проверка герметичности 5) Термообработка 6) Покраска/оцинковка 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1) Раскрой труб 2) Гибка и сварка витков 3) Монтаж патрубков 4) Проверка герметичности 5) Термообработка 6) Покраска/оцинковка | 6 | МПС |
| 441 | Машиностроительная отрасль | 8421197009 | Прочие центрифуги, включая центробежные сушилки | Центрифуги, включая центробежные сушилки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, гибка) 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Консервация (при необходимости) 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 442 | Машиностроительная отрасль | 8421210009 | Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды:прочее | Грязевик | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, гибка) 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сварочные работы 5. Окрашивание 6. Сборка 7. Контроль качества 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Узловая сборка заготовок и деталей 3. Сварочные работы 4. Окрашивание 5. Сборка 6. Контроль качества 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 443 | Машиностроительная отрасль | 8421210009 | Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды:прочее | Установка обратного осмоса | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции: резка металла сверление предпокрасочная подготовка каркаса шпаклевка металла затирка 2. Сварочные работы при сборке каркаса 3. Покрасочные работы (каркас) 4. Монтаж напорных корпусов для мембран обратного осмоса 5. Монтаж технологического трубопровода 6. Монтаж насоса высокого давления 7. Сборка шкафа управления 8. Монтаж датчиков 9. Разработка программного обеспечения (ПО) автоматизации процесса управления оборудованием 10. Монтаж мембран обратного осмоса 11. Регулировка и настройка оборудования 12. Контроль 13. Испытания 14. Упаковывание | 14 | 1. Сварочные работы и (или) сборочные работы по каркасу изделия 2. Покрасочные работы (каркас) 3. Монтаж напорных корпусов для мембран обратного осмоса 4. Монтаж технологического трубопровода 5. Монтаж насоса высокого давления 6. Сборка шкафа управления 7. Монтаж датчиков 8. Монтаж мембран обратного осмоса 9. Регулировка и настройка 10. Контроль 11. Испытания | 11 | МПС |
| 444 | Машиностроительная отрасль | 8421210009 | Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды:прочее | Бак-декарбонизатор | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить листовой металл 2. Провести входной конроль металла 3. Разметить, керновать, сверлить 4. Изготовить плаз для сборки изделия 5. Все цилиндрические детали изготавливаются (нестандартные) на трех-валковом оборудовании 6. Изготовить сегменты (фланцев, жесткостей) 7. обработать фланцы на токарном станке 8.Встречный+ответный фланцы сверлятся совместно 9. Вальцовать сортовой прокат уголки и швеллер 10. Закатать обечайку бака в рулон на монтажный каркас 11. Выполнить сварные швы 12. Првоести контроль сварных швов. | 12 | 1. Разметка, керновка, сверловка 2. Токарная обработка 3.Сверловка 4. Вальцовка 5. Сварка 6.Контроль качества | 6 | МПС |
| 445 | Машиностроительная отрасль | 8421230000 | Оборудование для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания | Масляные, топливные корпусные фильтры | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, бумаги) 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Сборка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 446 | Машиностроительная отрасль | 8421290003 | Прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей, сепараторы для очистки нефти | Прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, гибка) 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Консервация (при необходимости) 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 447 | Машиностроительная отрасль | 8421290009 | Прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей для гражданской авиации, сепараторы для очистки нефти, прочее | Фильтр подвесной | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная операция (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка (токарная, расточка нарезание резьбы, фрезерная) 3. Слесарная (зачистка заусенцев, обработка кромок) 4. Термическая обработка (закалка) 5. Гальваническая (оксидирование с промасливанием) 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная операция (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка (токарная, расточка нарезание резьбы, фрезерная) 3. Слесарная (зачистка заусенцев, обработка кромок) 4. Термическая обработка (закалка) | 4 | МПС |
| 448 | Машиностроительная отрасль | 8421290009 | Прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей для гражданской авиации, сепараторы для очистки нефти, прочее | Фильтр щелевой, скважинный, диаметр 40-168 мм - 1 категория | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Заготовка трубы 2) Прорезка щелей 3) Сварка 4) Обработка концов 5) Проверка проходимости 6) Очистка 7) Контроль качества 7) Покраска 8) Маркирование 9) Упаковывание | 9 | 1) Заготовка трубы 2) Прорезка щелей 3) Сварка 4) Обработка концов 5) Проверка проходимости 6) Очистка 7) Контроль качества | 7 | МПС |
| 449 | Машиностроительная отрасль | 8421290009 | Прочее оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей для гражданской авиации, сепараторы для очистки нефти, прочее | Корпусные фильтры системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, бумаги) 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Сборка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 450 | Машиностроительная отрасль | 8421392008 | ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ПРОЧЕЕ | Промышленные фильтры | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление заготовок и деталей 2. Прокат рамки 3. Раскрой и нарезка материала 4. Шитье карманов 5. Резка ПВХ кромки 6. Резка стальных прутьев 7. Сборка фильтра 8. Контроль качества 9. Упаковка | 9 | 1. Изготовление заготовок и деталей 2.Сборка фильтра 3. Контроль качества 4. Упаковка | 4 | МПС |
| 451 | Машиностроительная отрасль | 8421398002 | Прочее оборудование для фильтрования или очистки газов, сепаратары для очистки нефтяных газов, сепараторы для очистки как нефтяных газов, так и нефти | Сепараторы для очистки нефти | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовка производства (изготовление технологической оснастки) 2. Заготовительные работы (раскрой материала, гибка труб, листового материала в обечайки и конуса для дальнейшей механической обработки) 3. Механическая обработка деталей и сборок (токарная точение круга по размерам чертежа, фрезерная фрезеровка заготовки из листа, сверлильная ,сверление отверстий в трубе, шлифовальная,шлифовка наружных поверхностей заготовок из круга,для дальнейших сборочно-сварочных работ) 4. Сборочно-сварочные работы (сборка с использованием сварочного оборудования, слесарные работы, зачистка) 5. Сборочные работы и испытания (сборка с использованием крепежных деталей, слесарные работы, притирка, доводка, шабрение, опиловка, испытания отдельных узлов изделия) 6. Контроль и испытание деталей (сборок и изделий, контроль, испытание) 7. Покрытие деталей, сборок и изделий (окраска изделия) | 7 | 1. Механическая обработка деталей и сборок (токарная точение круга по размерам чертежа, фрезерная фрезеровка заготовки из листа, сверлильная,сверление отверстий в трубе,шлифовальная,шлифовка наружных поверхностей заготовок из круга, для дальнейших сборочно-сварочных работ) 2. Сборочно-сварочные работы (сборка с использованием сварочного оборудования, слесарные работы, зачистка) 3. Сборочные работы и испытания (сборка с использованием крепежных деталей, слесарные работы, притирка, доводка, шабрение, опиловка, испытания отдельных узлов изделия) 4. Контроль и испытание деталей, сборок и изделий (контроль, испытание) 5. Покрытие деталей, сборок и изделий (окраска изделия) | 5 | МПС |
| 452 | Машиностроительная отрасль | 8421398002 | Прочее оборудование для фильтрования или очистки газов, сепаратары для очистки нефтяных газов, сепараторы для очистки как нефтяных газов, так и нефти | Сепаратор газовый, нефтегазовый, факельный V от 0,5 до 200 м3 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Изготовление корпуса 2) Приварка штуцеров 3) Монтаж перегородок 4) Установка патрубков 5) Обработка швов 6) Покраска 7) Контроль качества 8) Испытания 9) Маркирование 10) Упаковывание | 10 | 1) Приварка штуцеров 2) Монтаж перегородок 3) Установка патрубков 4) Обработка швов 5) Покраска 6) Контроль качества 7) Испытания | 7 | МПС |
| 453 | Машиностроительная отрасль | 8421398006 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: прочее: оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов: прочее: прочее | Центрифуги, включая центробежные сушилки, оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, гибка) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Консервация (при необходимости) 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление детали 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 454 | Машиностроительная отрасль | 8421398006 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: прочее: оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов: прочее: прочее | Пылеуловитель циклонного типа (ПЦТ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 455 | Машиностроительная отрасль | 8421398006 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: прочее: оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов: прочее: прочее | Фильтр сепаратора (ФС) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 456 | Машиностроительная отрасль | 8421398006 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: прочее: оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов: прочее: прочее | Пылеуловитель циклонного типа (ПЦТ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 457 | Машиностроительная отрасль | 8421398006 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: прочее: оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов: прочее: прочее | Узел отчистки газа (УОГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 458 | Машиностроительная отрасль | 8421398006 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: прочее: оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов: прочее: прочее | Фильтр осушителей (ФО) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 459 | Машиностроительная отрасль | 8421910009 | Части центрифуг, включая центробежные сушилки,прочие | Центробежные сушилки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 460 | Машиностроительная отрасль | 8421990006 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: части: прочие: прочие: прочие | Электрод осадительный (Электрод коронирующий) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовительные технологические операции ( очистка,разметка) 2. Заготовительные технологические операции (правка листового металла,раскрой,резка) 3. Вальцевание и гибка 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Сборка 6. Упаковывание 7. Контроль | 7 | 1. Заготовительные технологические операции (правка листового металла,раскрой,резка) 2. Вальцевание и гибка 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 461 | Машиностроительная отрасль | 8421990006 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: части: прочие: прочие: прочие | Фильтрующие элементы для двигателей внутреннего сгорания | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовительные операции (разметка, резка) 2. Заготовительные операции (раскрой металла, фильтровальной бумаги, резка) 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сборка 5. Маркирование 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, фильтровальной бумаги, резка) 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Сборка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 462 | Машиностроительная отрасль | 8421990007 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: части: прочие: прочие | Центрифуги (включая центробежные сушилки, оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация (Упаковка) | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 463 | Машиностроительная отрасль | 8421990008 | Прочие части оборудования и устройств | Прочие части оборудования и устройств | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация (Упаковка) | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2.Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 464 | Машиностроительная отрасль | 8422110000 | Посудомоечные машины бытовые | Посудомоечная машина | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 465 | Машиностроительная отрасль | 8422200009 | Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей,прочее | Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация (Упаковка) | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 466 | Машиностроительная отрасль | 8423890000 | Оборудование для взвешивания прочее | Оборудование для взвешивания | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация (Упаковка) | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2.Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 467 | Машиностроительная отрасль | 8423900009 | Прочие равновесы для весов всех типов; части оборудования для взвешивания | Прочие равновесы для весов всех типов (части оборудования для взвешивания) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация (Упаковка) | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2.Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 468 | Машиностроительная отрасль | 8424100000 | Огнетушители заряженные или незаряженные | Ручной огнетушитель порошковый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная операция (раскрой металла) 2. Штамповка 3. Литье 4. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 5. Вулканизация 6. Термическая обработка 7. Пайка 8. Сварка 9. Гальваническая обработка 10. Покраска 11. Сборка 12.Испытание 13. Контроль 14. Упаковывание | 14 | 1. Штамповка 2. Литье 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 4. Термическая обработка 5. Пайка 6. Сварка 7. Покраска 8. Сборка 9. Испытание 10. Контроль | 10 | МПС |
| 469 | Машиностроительная отрасль | 8424100000 | Огнетушители заряженные или незаряженные | Ручной огнетушитель углекислотный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная операция (раскрой металла) 2. Штамповка 3. ЛитьҰ 4. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 5. Вулканизация 6. Термическая обработка 7. Пайка 8. Сварка 9. Гальваническая обработка 10. Покраска 11. Сборка 12. Испытание 13. Контроль 14. Упаковывание | 14 | 1. Штамповка 2. ЛитьҰ 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 4. Термическая обработка 5. Пайка 6. Сварка 7. Сборка 8. Испытание 9. Контроль | 9 | МПС |
| 470 | Машиностроительная отрасль | 8424301000 | Машины пескоструйные или пароструйные и аналогичные метательные устройства прочие, работающие от сжатого воздуха | Машина зарядная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка (токарно-винторезная продольно-фрезерная,радиально-сверлильная,горизонтально-расточная,вертикально-фрезерная) 3. Сварочная 4. Контроль и измерение 5. Сборочная 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарно-винторезная продольно-фрезерная,радиально-сверлильная,горизонтально-расточная,вертикально-фрезерная) 2. Сварочная 3. Контроль и измерение 4. Сборочная | 4 | МПС |
| 471 | Машиностроительная отрасль | 8424309000 | Прочие машины пескоструйные или пароструйные и аналогичные метательные устройства | Машины для разбрасывания песка и соли | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовительные операции (Консервация,Упаковка) 2. Изготовление элементов кузова из металла (сборка,сварка,окраска) 3. Изготовление подрамников (при наличии в конструкции,сборка, сварка ) 4. Монтаж органов управления 5. Монтаж системы электрооборудования 6. Монтаж системы пневмооборудования (при наличии в конструкции) 7. Монтаж системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) 8. Выходной контроль 9. Испытания | 9 | 1. Изготовление элементов кузова из металла (сборка,сварка,окраска) 2. Изготовление подрамников (при наличии в конструкции,сборка, сварка) 3. Монтаж органов управления 4. Монтаж системы электрооборудования 5. Монтаж системы пневмооборудования (при наличии в конструкции) 6. Монтаж системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) 7. Выходной контроль 8. Испытания | 8 | МПС |
| 472 | Машиностроительная отрасль | 8424499100 | Прочие предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами, механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства, распылители для сельского хозяйства или садоводства | Прицепной опрыскиватель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 473 | Машиностроительная отрасль | 8424499900 | Прочие механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства, распылители для сельского хозяйства или садоводства: прочие | Самоходный опрыскиватель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 474 | Машиностроительная отрасль | 8424821000 | Устройства прочие, механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства, распылители для сельского хозяйства или садоводства,устройства для сельского хозяйства или садоводства: для полива | Дождевальные машины | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 475 | Машиностроительная отрасль | 8424829100 | Прочие предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами, механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: устройства прочие | Прицепной опрыскиватель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 476 | Машиностроительная отрасль | 8424829900 | Прочие механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства, устройства прочие: прочие | Блок перекачки | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 477 | Машиностроительная отрасль | 8424829900 | Прочие механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства, устройства прочие: прочие | Комплект опрыскивающего оборудования | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 478 | Машиностроительная отрасль | 8424829900 | Прочие механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства, устройства прочие: прочие | Самоходный опрыскиватель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 479 | Машиностроительная отрасль | 8424890009 | Механические устройства прочие | Механические устройства | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная операция 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация (Упаковка) | 8 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 480 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Седло | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка) 2. Токарные операции 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарные операции 2. Слесарные операции 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 481 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Корпус | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Слесарные операции 5. Контроль 6. Маркирование 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 482 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Каток (Ролик с крепежом Шаблон Узел крепления ниппельного кольца с упорами) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1.Изготовление комплектующих 2. Комплектация 3. Сборка | 3 | МПС |
| 483 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Насадка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Слесарная 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Токарная 2. Слесарная | 2 | МПС |
| 484 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Насадка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции ( резка металла) 2. Токарные операции 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарные операции 2. Слесарные операции 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 485 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Каток (Ролик с крепежом, Шаблон, Узел крепления ниппельного кольца с упорами) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка проката) 2. Изготовление комплектующих. 3. Комплектация 4. Сборка 5. Контроль 6. Маркирование 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление комплектующих. 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 486 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Клапан | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Термическая обработка 5. Шлифовальные операции 6. Контроль 7. Маркирование 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Термическая обработка 4. Шлифовальные операции 5. Контроль 6. Консервация | 6 | МПС |
| 487 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Корпус (Центр трубы 73, Вкладыш, Конус) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Фрезерная 4. Слесарная 5. Термообработка 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарная 2. Фрезерная 3. Слесарная 4. Термообработка | 4 | МПС |
| 488 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Ролик | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка проката) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Строгальные операции 5. Термическая обработка 6. Контроль 7. Маркирование 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Строгальные операции 4. Термическая обработка 5. Контроль 6. Консервация | 6 | МПС |
| 489 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Ролик | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Фрезерная 4. Строгальная 5. Термообработка 6. Токарная (повторно) 7. Зубофрезерная 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная 2. Токарная 3. Фрезерная 4. Строгальная 5. Термообработка 6. Токарная (повторно) 7. Зубофрезерная 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | МПС |
| 490 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Коллектор | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка,раскрой металла)) 2. Механическая обработка ( изготовление комплектующих) 3. Комплектация 4. Сборка 5. Сварка 6. Контроль 7. Маркирование 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Сварка 5. Контроль 6. Консервация | 6 | МПС |
| 491 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Корпус (Центр трубы, Вкладыш, Конус) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Слесарные операци 5. Термическая обработка 6. Контроль 7. Маркирование 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Слесарные операци 4. Термическая обработка 5. Контроль 6. Консервация | 6 | МПС |
| 492 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств | Вкладыш прижимной | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка и раскрой металла) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Слесарные операции 5. Термическая обработка 6. Шлифовальные операции 7. Контроль 8. Консервация 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Слесарные операции 4. Термическая обработка 5. Шлифовальные операции 6. Контроль 7. Консервация | 7 | МПС |
| 493 | Машиностроительная отрасль | 8425110000 | Тали подъемные и подъемники (кроме скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема транспортных средств), с приводом от электричес кого двигателя | Тали подъемные и подъемники с приводом от электрического двигателя | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 494 | Машиностроительная отрасль | 8425190009 | Тали подъемные и подъемники (кроме скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема транспортных средств), прочие | Подъемник рельсовый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Контроль качества 5. Испытание 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Контроль качества 4. Испытание | 4 | МПС |
| 495 | Машиностроительная отрасль | 8425190009 | Тали подъемные и подъемники (кроме скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема транспортных средств), прочие | Тали подъемные и подъемники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 496 | Машиностроительная отрасль | 8425310000 | Лебедки, кабестаны с приводом от электрического двигателя | Лебедки (кабестаны с приводом от электрического двигателя) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 497 | Машиностроительная отрасль | 8425390005 | Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; лебедки, специально предназначенные для подземных работ | Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 498 | Машиностроительная отрасль | 8425390006 | Лебедки, кабестаны, прочие | Лебедка (Лебедка буровая) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Изготовление металлоконструкций (резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление,токарная, фрезерная обработка,зубофрезеровка, зубодолбежка,протяжка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Проведение испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 7. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки ,замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений,измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление,токарная, фрезерная обработка,зубофрезеровка, зубодолбежка,протяжка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Проведение испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 5. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки ,замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений,измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 499 | Машиностроительная отрасль | 8425420000 | Домкраты и подъемники гидравлические прочие, используемые для поднятия транспортных средств | Домкрат | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей с последующей мехобработкой 4. Контроль качества 5. Испытания 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей 2.Изготовление заготовок и деталей с последующей мехобработкой 3. Контроль и испытания | 3 | МПС |
| 500 | Машиностроительная отрасль | 8425490000 | Домкраты и подъемники, используемые для поднятия транспортных средств, прочие | Домкраты и подъемники, (используемые для поднятия транспортных средств) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 501 | Машиностроительная отрасль | 8426110000 | Краны мостовые на неподвижных опорах | Краны мостовые на неподвижных опорах | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 502 | Машиностроительная отрасль | 8426190000 | Прочие краны мостовые, козловые, портальные, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные | Краны | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Сборка металлоконструкций крана 4. Сварка металлоконструкций крана 5. Контроль качества на всех этапах производства 6. Покраска металлоконструкций крана | 6 | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Сборка металлоконструкций крана 4. Сварка металлоконструкций крана 5. Контроль качества на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 503 | Машиностроительная отрасль | 8426190000 | Прочие краны мостовые, козловые, портальные, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные | Прочие краны мостовые ( козловые и портальные) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Сборка металлоконструкций крана 4. Сварка металлоконструкций крана 5. Контроль качества на всех этапах производства 6. Покраска металлоконструкций крана | 6 | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Сборка металлоконструкций крана 4. Сварка металлоконструкций крана 5. Контроль качества на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 504 | Машиностроительная отрасль | 8426919009 | Прочие машины, предназначенные для монтажа на дорожных автотранспортных средствах | Машины (предназначенные для монтажа на дорожных автотранспортных средствах) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 505 | Машиностроительная отрасль | 8427201909 | Погрузчики самоходные прочие, с высотой подьема 1 м или более, прочие | Телескопические погрузчики | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 506 | Машиностроительная отрасль | 8427209000 | Прочие погрузчики самоходные | Прочие погрузчики самоходные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 507 | Машиностроительная отрасль | 8427209000 | Прочие погрузчики самоходные | Погрузчик зерновой самоходный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Сборка 4. Контроль на всех этапах производства 5. Упаковывание | 5 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Сборка 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 508 | Машиностроительная отрасль | 8428102001 | Лифты (включая подъемники мачтовые), обеспечивающие скорость движения кабины более 2 м/с, с электрическим управлением | Лифты (включая подъемники мачтовые, обеспечивающие скорость движения кабины более 2 м/с, с электрическим управлением) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 509 | Машиностроительная отрасль | 8428102002 | Лифты прочие (включая подъемники мачтовые), с электрическим управлением | Лифты с электрическим управлением | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 510 | Машиностроительная отрасль | 8428108000 | Лифты и подъемники скиповые, прочие | Лифты и подъемники скиповые (прочие) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 511 | Машиностроительная отрасль | 8428202000 | Пневматические подъемники и конвейеры для сыпучих материалов | Пневматические подъемники и конвейеры для сыпучих материалов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 512 | Машиностроительная отрасль | 8428208009 | Пневматические подъемники и конвейеры, прочие, прочие | Пневматические подъемники и конвейеры | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 513 | Машиностроительная отрасль | 8428208009 | Пневматические подъемники и конвейеры, прочие, прочие | Спайдер СПГ от 50 до 160 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Обработка корпуса 2) Установка направляющих 3) Монтаж привода 4) Проверка работы 5) Контроль качества 6) Покраска 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1) Обработка корпуса 2) Установка направляющих 3) Монтаж привода 4) Проверка работы 5) Контроль кчества 6) Маркирование | 6 | МПС |
| 514 | Машиностроительная отрасль | 8428208009 | Пневматические подъемники и конвейеры, прочие, прочие | Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей, для спайдера: Пружина №414К-45/гранит, Пружина заслонки №45025/гранит, Втулка 2 7/8" №45292В/гранит, Втулка 2 3/8" №45292А/гранит, Вставка спайдера 3 1/2" 65652-3/гранит, Вставка спайдера 2 3/8" №65652-1/гранит | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Изготовление деталей 2) Термообработка 3) Контроль размеров 4) Проверка на соответствие 5) Сборка 6) Маркирование 7) Упаковывание | 7 | 1) Изготовление деталей 2) Термообработка 3) Контроль размеров 4) Проверка на соответствие 5) Сборка | 5 | МПС |
| 515 | Машиностроительная отрасль | 8428310000 | Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов, специально предназначенных для подземных работ | Элеваторы и конвейеры (непрерывного действия для товаров или материалов, специально предназначенных для подземных работ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация (упаковка) | 8 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 516 | Машиностроительная отрасль | 8428320000 | Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материаловковшовые | Элеватор ковшовый (Конвейер ковшовый ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции: раскрой металла нарезка заготовок гибка 2. Механическая обработка 3. Сборочные работы 4. Контроль 5. Маркирование | 5 | 1. Механическая обработка 2. Сборочные работы 3. Контроль | 3 | МПС |
| 517 | Машиностроительная отрасль | 8428330000 | Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов ленточные прочие | Конвейеры зерновые | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 518 | Машиностроительная отрасль | 8428330000 | Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов ленточные прочие | Элеватор ленточный (конвейнер ленточный) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла,нарезка заготовок,гибка) 2. Механическая обработка 3. Сборочно-сварочные работы 4. Нанесение антикоррозийного покрытия. 5. Сушка 6. Контроль 7. Приемо-сдаточные испытания ленточного конвейера 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка 2. Сборочно-сварочные работы 3. Нанесение антикоррозийного покрытия 4. Сушка 5. Контроль | 6 | МПС |
| 519 | Машиностроительная отрасль | 8428330000 | Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов ленточные прочие | Элеваторы и конвейеры (непрерывного действия для товаров или материалов ленточные) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6.Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация (упаковка) | 8 | 1. Входной контроль (сырья материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Контроль качества 5. Сборка | 5 | МПС |
| 520 | Машиностроительная отрасль | 8428399009 | Прочие элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов, прочее | Элеватор для захвата (удержания насосных штанг в процессе спуско-подъемных операций при ремонте скважин, штанговый) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка, разметка, резка металла) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление и зачистка) 4. Сборка узлов 5. Контроль 6. Окрашивание | 6 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2. Слесарные операции (сверление и зачистка) 3. Сборка узлов 4. Контроль | 4 | МПС |
| 521 | Машиностроительная отрасль | 8428399009 | Прочие элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов, прочее | Элеватор (Конвейер ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла,нарезка заготовок,гибка) 2. Механическая обработка 3. Сборочные работы 4. Контроль 5. Маркирование | 5 | 1. Механическая обработка 2. Сборочные работы 3. Контроль | 3 | МПС |
| 522 | Машиностроительная отрасль | 8428399009 | Прочие элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов, прочее | Прочие элеваторы и конвейеры (непрерывного действия для товаров или материалов) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 523 | Машиностроительная отрасль | 8428400000 | Экскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки | Экскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 524 | Машиностроительная отрасль | 8428700001 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: промышленные роботы: загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве | Машины и устройства (для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 525 | Машиностроительная отрасль | 8428700001 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: промышленные роботы: загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве | Конвейер цепной скребковый | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Сборка 4. Контроль на всех этапах производства 5. Упаковывание | 5 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Сборка 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 526 | Машиностроительная отрасль | 8428700001 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: промышленные роботы: загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве | Конвейер ленточный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Сборка 4. Контроль на всех этапах производства 5. Упаковывание | 5 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Сборка 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 527 | Машиностроительная отрасль | 8428907100 | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Вилы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 528 | Машиностроительная отрасль | 8428907100 | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Гребнеобразователь | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 529 | Машиностроительная отрасль | 8428907100 | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Комбинированная универсальная навеска (КУН) | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 530 | Машиностроительная отрасль | 8428907100 | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Валкообразователь | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 531 | Машиностроительная отрасль | 8428907100 | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Ковш | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 532 | Машиностроительная отрасль | 8428907100 | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Отвал | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 533 | Машиностроительная отрасль | 8428907100 | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Снегопах | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 534 | Машиностроительная отрасль | 8428908000 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: оборудование прочее: прочее | Стержнезагрузочная машина | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор и подготовка исходного материала выбор и раскрой 2. Механическая обработка основных компонентов (Токарная и фрезерная обработка,Сверление и резьбонарезка) 3. Изготовление рамы и опор (Сварка рамы,Установка опор и крепежных элементов) 4. Сборка и монтаж узлов машины (Сборка приводного механизма,Монтаж направляющих и загрузочного устройства,Установка системы управления) 5. Закалка и отпуск 6. Финишная обработка и покрытие (Шлифовка и зачистка сварных швов,Покрытие антикоррозийной защитой) 7. Контроль качества и испытания 8. Упаковка и маркировка | 8 | 1. Выбор и подготовка исходного материала выбор и раскрой 2. Механическая обработка основных компонентов (Токарная и фрезерная обработка,Сверление и резьбонарезка) 3. Сборка и монтаж узлов машины (Сборка приводного механизма,Монтаж направляющих и загрузочного устройства,Установка системы управления) 4. Закалка и отпуск 5. Финишная обработка и покрытие (Шлифовка и зачистка сварных швов,Покрытие антикоррозийной защитой) 6. Контроль качества и испытания | 6 | МПС |
| 535 | Машиностроительная отрасль | 8429110010 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные, мощностью более 250 л. С. | Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом гусеничные мощностью более 250 л.с. | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 536 | Машиностроительная отрасль | 8429110090 | Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные | Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом гусеничные прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 537 | Машиностроительная отрасль | 8429190001 | Прочие бульдозеры колесные мощностью 400 л. С. И более | Бульдозеры колесные мощностью 400 л.с. и более | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 538 | Машиностроительная отрасль | 8429190009 | Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом | Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 539 | Машиностроительная отрасль | 8429200099 | Прочие грейдеры и планировщики,прочие | Грейдеры и планировщики | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 540 | Машиностроительная отрасль | 8429519900 | Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные | Погрузчики одноковшовые фронтальные | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 541 | Машиностроительная отрасль | 8429519900 | Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные | Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные (применяемые в сельском хозяйстве) | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 542 | Машиностроительная отрасль | 8429590000 | Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшевые погрузчики | Экскаваторы и одноковшевые погрузчики | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 543 | Машиностроительная отрасль | 8430200000 | Снегоочистители плужные и роторные | Снегоочистители плужные и снегоуборочные установки | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 544 | Машиностроительная отрасль | 8430490001 | Прочие бурильные машины с глубиной бурения не менее 200 м | Передвижные буровые установки (Мобильный буровой комплекс) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе - резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Сборка и испытание отдельных узлов (лебҰдок, подъҰмных установок, редукторов с цилиндрическими шестернями, гидродомкратов и гидроцилиндров, несущих металлоконструкций) 7. Общий монтаж установок с проведением силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу на всех передачах) 8. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей 3. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Общий монтаж установок с проведением силовых испытаний 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 545 | Машиностроительная отрасль | 8430490001 | Прочие бурильные машины с глубиной бурения не менее 200 м | Буровые станки для подземного газодренажного бурения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе: - резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная, зубофрезеровка зубодолбежка, протяжка шлифование, расточка) 3. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Сборка и испытание отдельных узлов (лебҰдок, подъҰмных установок, редукторов с цилиндрическими шестернями, гидродомкратов и гидроцилиндров, несущих металлоконструкций) 5. Общий монтаж установок с проведением силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу на всех передачах) 6. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 2. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 3. Общий монтаж установок с проведением испытаний 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 546 | Машиностроительная отрасль | 8430490009 | Бурильные или проходческие машины прочие: прочие | Буровой станок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе, резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Сборка и испытание отдельных узлов (лебҰдок, подъҰмных установок, редукторов с цилиндрическими шестернями, гидродомкратов и гидроцилиндров, несущих металлоконструкций) 7. Общий монтаж установок с проведением силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу на всех передачах) 8. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей 3. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Сборка и испытание отдельных узлов 5. Общий монтаж установок с проведением испытаний 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 547 | Машиностроительная отрасль | 8430500009 | Машины и механизмы самоходные прочие, прочие | Подъемник тракторный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой и гибка заготовок 2. Сборка кузова и навесного оборудования 3. Сварка кузова и навесного оборудования 4. Окраска навесного оборудования 5. Герметизация и окраска кузова кабины 6. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, обработка, фрезерная зубофрезеровка зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 7. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 8. Общий монтаж установок 9. Контроль и испытания | 9 | 1. Раскрой и гибка заготовок 2. Сборка кузова и навесного оборудования 3. Сварка кузова и навесного оборудования 4. Окраска навесного оборудования 5. Герметизация и окраска кузова кабины 6. Общий монтаж установок 7. Контроль и испытания | 7 | МПС |
| 548 | Машиностроительная отрасль | 8430690008 | Прочие машины и механизмы несамоходные, прочие | Мобильный блок очистки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе, резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Сборка и испытание отдельных узлов (лебҰдок, подъҰмных установок, редукторов с цилиндрическими шестернями, гидродомкратов и гидроцилиндров, несущих металлоконструкций) 7. Общий монтаж установок с проведением силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу на всех передачах) 8. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 2. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 3. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Сборка и испытание отдельных узлов 5. Общий монтаж установок с проведением испытаний 6. Контроль качества продукции и измерение 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 549 | Машиностроительная отрасль | 8430690008 | Прочие машины и механизмы несамоходные, прочие | Навесное оборудование подземной машины для заряжания шпуров на базе грузового автомобиля | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор и раскрой металла) 2. Механическая обработка основных компонентов (I913:I918, токарная и фрезерная обработка, сверление и развертывание отверстий, гибка и формовка) 3. Сварка и сборка (сварка основных конструктивных элементов, сборка и монтаж узлов) 4. Монтаж гидравлической и пневматической систем прокладка трубопроводов и шлангов установка насосов, клапанов и регуляторов 5. Термообработка (если требуется закалка и отпуск) 6. Финишная обработка и покраска шлифовка и зачистка сварных швов покраска и антикоррозийная обработка 7. Контроль качества и испытания 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Сварка и сборка (сварка основных конструктивных элементов, сборка и монтаж узлов) 2. Монтаж гидравлической и пневматической систем прокладка трубопроводов и шлангов установка насосов, клапанов и регуляторов 3. Термообработка (если требуется, закалка и отпуск) 4. Финишная обработка и покраска шлифовка и зачистка сварных швов покраска и антикоррозийная обработка 5. Контроль качества и испытания | 5 | МПС |
| 550 | Машиностроительная отрасль | 8431100000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: машин или механизмов товарной позиции 8425 | Венец | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: раскрой металла 2. Механическая обработка венца (токарная, фрезерная 3. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термическая обработка 5. Финишная обработка (полировка если требуется) 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка венца (токарная, фрезерная) 2. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термическая обработка 4. Финишная обработка (полировка если требуется) 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 551 | Машиностроительная отрасль | 8431100000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: машин или механизмов товарной позиции 8425 | Барабан лебедки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка заготовок 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Консервация (Упаковывание) | 6 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Сборка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 552 | Машиностроительная отрасль | 8431100000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: машин или механизмов товарной позиции 8425 | Траверса | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка-сварка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термообработка 3. Сборка-сварка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 553 | Машиностроительная отрасль | 8431100000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: машин или механизмов товарной позиции 8425 | Тормоз подъема | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, токарно-карусельная) 3. Термическая обработка 4. Финишная обработка 5. Сборочно-сварочные операции 6. Контроль качества и измерение 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, токарно-карусельная) 2. Термическая обработка 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 554 | Машиностроительная отрасль | 8431310000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: лифтов, скиповых подъемников или эскалаторов | Контргруз | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термическая обработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Контроль и измерение 8. Сборочная 9. Упаковывание | 9 | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термическая обработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Контроль и измерение 8. Сборочная | 8 | МПС |
| 555 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Роликоопоры | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла, зачистка) 2. Изготовление роликов (токарная и фрезерная обработка, шлифовка поверхности роликов, установка подшипников, монтаж подшипников в корпуса роликов для обеспечения их плавного вращения, контроль точности установки и зазоров) 3. Изготовление и обработка опорных рам (гибка и сварка, формирование опорных рам из металлических профилей, включая гибку и сварку, сверление и фрезеровка) 4. Сборка роликоопор (сборка роликов с опорами, установка роликов на опорные рамы и фиксация с помощью крепежных элементов, регулировка и настройка) 5. Финишная обработка и покрытие (зачистка сварных швов,антикоррозийная обработка) 6. Контроль качества 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Изготовление роликов (токарная и фрезерная обработка, шлифовка поверхности роликов, установка подшипников, монтаж подшипников в корпуса роликов для обеспечения их плавного вращения, контроль точности установки и зазоров) 2. Изготовление и обработка опорных рам (гибка и сварка, формирование опорных рам из металлических профилей, включая гибку и сварку, сверление и фрезеровка) 3. Сборка роликоопор (сборка роликов с опорами, установка роликов на опорные рамы и фиксация с помощью крепежных элементов, регулировка и настройка) 4. Финишная обработка и покрытие (зачистка сварных швов,антикоррозийная обработка) 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 556 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Противовес; Элеватор; Конвейер; Траверс рамный; Траверс линейный; Болт специальный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка металла, резка металла) 2. Токарно-фрезерная обработка деталей 3. Контроль | 3 | 1. Токарно-фрезерная обработка деталей 2. Контроль | 2 | МПС |
| 557 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Приспособоление для погрузки рулонов; Захват универсальный | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 558 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Элеватор полуавтоматический | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе, резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка,шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Проведение силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 7. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность контроль качества лакокрасочного покрытия) 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка,шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Проведение испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 5. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность контроль качества лакокрасочного покрытия) 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 559 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Валы полиуретановые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление формы 2. Подготовка форм для заливки 3. Подготовка заливочной смеси из литьевого полиуретана 4. Заливка изделий 5. Полимеризация 6. Выдержка в печи 7. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка на токарном станке) 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление формы 2. Подготовка форм для заливки 3. Подготовка заливочной смеси из литьевого полиуретана 4. Заливка изделий 5. Полимеризация 6. Выдержка в печи 7. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка на токарном станке) 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | МПС |
| 560 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Полиуретановые катки промышленные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление формы 2. Подготовка форм для заливки 3. Подготовка заливочной смеси из литьевого полиуретана 4. Заливка изделий 5. Полимеризация 6. Выдержка в печи 7. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка) 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Подготовка форм для заливки 2. Подготовка заливочной смеси из литьевого полиуретана 3. Заливка изделий 4. Полимеризация 5. Выдержка в печи 6. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка) 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | МПС |
| 561 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Блок талевый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе,резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, внутренняя, круглая и плоская шлифовки, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Покраска и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции - изготовление корпусных деталей 6. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, деталей и сборочных единиц замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, внутренняя, круглая и плоская шлифовки, расточка) 2. Покраска и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 3. Сборочно-сварочные операции - изготовление корпусных деталей 4. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, деталей и сборочных единиц замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 562 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Вертлюг-амортизатор | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе, резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Покраска и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции 6. Изготовление корпусных деталей 7. Проведение испытаний 8. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц - контроль термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность контроль качества лакокрасочного покрытия) | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Покраска и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 4. Сборочно-сварочные операции 5. Проведение испытаний 6. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц - контроль термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность контроль качества лакокрасочного покрытия) | 6 | МПС |
| 563 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Полупластины Пластины | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6.Обрезка литниковой системы 7. Контроль 8. Термическая 9. Дробеструйная 10. Правка 11. Сборка 12. Контроль | 12 | 1.Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Сборка. 8. Контроль | 8 | МПС |
| 564 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430, машин или механизмов товарной позиции 8428: прочие | Ролик конвейерный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление роликов (токарная и фрезерная обработка, шлифовка поверхности роликов, установка подшипников, монтаж подшипников в корпуса роликов для обеспечения их плавного вращения, контроль точности установки и зазоров) 2. Финишная обработка и покрытие (зачистка сварных швов,антикоррозийная обработка) 3. Контроль качества 4. Упаковывание и маркирование | 4 | 1. Изготовление роликов (токарная и фрезерная обработка, шлифовка поверхности роликов, установка подшипников, монтаж подшипников в корпуса роликов для обеспечения их плавного вращения, контроль точности установки и зазоров) 2. Финишная обработка и покрытие (зачистка сварных швов,антикоррозийная обработка) 3. Контроль качества 4. Упаковывание и маркирование | 4 | МПС |
| 565 | Машиностроительная отрасль | 8431410000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин и механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: ковши, грейферы, захваты и черпаки | Ковши, грейферы, захваты и черпаки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сборочные операции 5. Сварочные операции 6. Механическая обработка 7. Контроль качества 8. Покраска | 8 | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Сборочные операции 4. Сварочные операции 5. Механическая обработка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 566 | Машиностроительная отрасль | 8431410000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин и механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: ковши, грейферы, захваты и черпаки | Черпак питателя | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Контроль | 7 | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Контроль | 7 | МПС |
| 567 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Механизм эксцентриковый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций , в том числе: - резка метала 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Сборочные операции 5. Контроль качества продукции: - визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц; - контроль качества термической обработки (замер твердости, измерение толщины закаленного слоя) 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочные операции 4. Контроль качества продукции: - визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц; - контроль качества термической обработки (замер твердости, измерение толщины закаленного слоя) 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 568 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Штанга буровая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 569 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Втулка шлицевая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и раскрой металла 2. Механическая обработка втулки шлицевой (токарная обработка, фрезерование) 3. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термообработка 5. Финишная обработка (полировка если требуется) 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка втулки шлицевой (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 570 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Коробка сальниковая; Шланг всасывающий; Наголовник; Вертлюг; Вертлюжок-разрядник; Дроссельно-запорное устройсто; Замок комплект; Седло в сборе; Клапан с седлом. | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Контроль 4. Сборка 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Комплектация 2. Контроль 3. Сборка 4. Консервация | 4 | МПС |
| 571 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Вертлюг-сальник | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная, внутренняя, круглая и плоская шлифовки, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Покраска и сушка 5. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Контроль качества 7. Проведение силовых испытаний 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная, внутренняя, круглая и плоская шлифовки, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Контроль качества 5. Проведение силовых испытаний | 5 | МПС |
| 572 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Насадка под квадрат | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Финишная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Финишная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Упаковывание и маркирование | 4 | МПС |
| 573 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Корпус | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Механическая обработка (расточка, фрезерование) 3. Финишная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | 1. Механическая обработка (расточка, фрезерование) 2. Контроль качества и измерение 3. Упаковывание и маркирование | 3 | МПС |
| 574 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Насадка под ведущую трубу | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Контроль качества и измерение 3. Маркирование | 3 | МПС |
| 575 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Переходники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термообработка 3. Финишная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 576 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Мачта буровая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе, резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Сборочно-сварочные операции 5. Проведение испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 6. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя) | 6 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя) | 4 | МПС |
| 577 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Метчик ловильный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термообработка 3. Контроль качества и измерение 4. Упаковывание и маркирование | 4 | МПС |
| 578 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Ведущая штанга под квадрат | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества и измерение 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества и измерение 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 579 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Зажимы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (фрезерование, расточная) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание 7. Маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (фрезерование, расточная) 2. Термообработка 3. Финишная обработка 4. Контроль качества и измерение | 4 | МПС |
| 580 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Шток | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев, шлифовка зубьев) 4. Термообработка 5. Финишная обработка (полировка если требуется) 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка фрезерование) 2. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 581 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Цилиндр подачи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе, резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Проведение испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 7. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно-сварочные операции изготовление корпусных деталей (изготовление корпусных деталей) 4. Проведение испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 5. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 582 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Пробка; Клапан | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Термическая обработка 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Термическая обработка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 583 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Шток поршня; Шпиндель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка проката) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Слесарные операции 5. Термическая обработка 6. Шлифовальные операции 7. Контроль 8. Консервация 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Слесарные операции 4. Термическая обработка 5. Шлифовальные операции 6. Контроль 7. Консервация | 7 | МПС |
| 584 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Патрубок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка металла) 2. Токарные операции 3. Контроль 4. Консервация 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Токарные операции 2. Контроль 3. Консервация | 3 | МПС |
| 585 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Прибор гидроуправления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе, резка метала) 2. Механическая обработка деталей 3. Термическая обработка деталей 4. Сборочные операции 5. Проведение гидравлических испытаний 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Термическая обработка деталей 3. Сборочные операции 4. Проведение гидравлических испытаний 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 586 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Быстрозапорная ось | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой металла) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 3. Термическая обработка 4. Финишная обработка 5. Контроль качества 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная (раскрой металла) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная) 3. Термическая обработка 4. Финишная обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 587 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Затвор элеватора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, расточная) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание 8. Маркирование | 8 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, расточная) 2. Термообработка 3. Финишная обработка 4. Сборка 5. Контроль качества и измерение | 5 | МПС |
| 588 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Фланец | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Токарные операции 3. Расточные операции 4. Слесарные операции 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарные операции 2. Расточные операции 3. Слесарные операции 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 589 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Редуктор | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раской, резка металла) 2. Механическая обработка деталей (изготовление, токарная обработка, фрезерование, сверление термическая обработка закалка) 3. Комплектование 4. Сборка (запрессовка) 5. Контроль 6. Маркирование 7. Покраска 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (изготовление, токарная обработка, фрезерование, сверление термическая обработка закалка) 2. Комплектование 3. Сборка (запрессовка) 4. Контроль 5. Покраска | 5 | МПС |
| 590 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Шток | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка проката) 2. Токарные операции 3. Фрезерные орперации 4. Термическая обработка 5. Шлифовальные операции 6. Полировальные операции 7. Гальваническое покрытие 8. Контроль 9. Консервация 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные орперации 3. Термическая обработка 4. Шлифовальные операции 5. Полировальные операции 6. Гальваническое покрытие 7. Контроль 8. Консервация | 8 | МПС |
| 591 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Колокол ловильный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термообработка 3. Финишная обработка 4. Сборка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | МПС |
| 592 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Стакан | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка-сварка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Термообработка 2. Сборка-сварка 3. Контроль качества и измерение 4. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 593 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Вращатели | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Покраска и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции 6. Изготовление корпусных деталей 7. Проведение испытаний 8. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц - контроль термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Покраска и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 4. Сборочно-сварочные операции 5. Проведение испытаний 6. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц - контроль термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) | 6 | МПС |
| 594 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Колено соединительное Узел запорный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Контроль 4. Сборка 5. Сварка 6. Маркирование 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Контроль 4. Сборка 5. Сварка 6. Консервация | 6 | МПС |
| 595 | Машиностроительная отрасль | 8431492000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: чугунные литые или стальные литые | Зуб ковша | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Формовка 2. Отливка из чугуна 3. Отжиг (обрубка, чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжений) 6. Механическая обработка (точение, сверление) 7. Термическая обработка (отжиг, закалка с отпуском) 8. Покраска (если требуется) 9. Контроль и измерение 10. Консервация | 10 | 1. Формовка 2. Отливка из чугуна 3. Отжиг (обрубка, чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Контроль и измерение | 5 | МПС |
| 596 | Машиностроительная отрасль | 8431492000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: чугунные литые или стальные литые | Части буровых, проходнических машин или машин для выемки грунта | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей (изготовление токарная обработка фрезерование, сверление) 3. Термическая обработка (закалка) 4. Комплектование 5. Сборка (запрессовка) 6. Контроль 7. Маркирование 8. Покраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей (изготовление токарная обработка фрезерование, сверление) 2. Термическая обработка (закалка) 3. Комплектование 4. Сборка (запрессовка) 5. Контроль 6. Маркирование 7. Покраска | 7 | МПС |
| 597 | Машиностроительная отрасль | 8431492000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: чугунные литые или стальные литые | Противовесы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление моделей из пенополистирола по технологии ЛГМ 2. Разработка 3D-файла 3. Изготовление моделей из пенополистирола 4. Контрольная 5. Сушка моделей 6. Зачистка моделей 7. Сборка модельного блока 8. Приготовление антипригарного покрытия 9. Нанесение антипригарного покрытия 10. Сушка антипригарного покрытия 11. Формовка 12. Подготовительная 13. Плавка металла 14. Заливка модельных блоков 15. Охлаждение и разгрузка опок 16. Отрезка литниковой системы 17. Дробеметная 18. Слесарная 19. Покрасочная | 19 | 1. Плавка металла 2. Заливка модельных блоков 3. Охлаждение и разгрузка опок 4. Отрезка литниковой системы 5. Дробеметная 6. Слесарная 7. Покрасочная | 7 | МПС |
| 598 | Машиностроительная отрасль | 8431492000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430: чугунные литые или стальные литые | Зубья и звенья | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка шихтовых материалов 2. Выплавка стали 3. Изготовление форм 4. Разливка стали 5. Выбивка форм 6. Термическая обработка 7. Обрезка литниковой системы 8. Контроль и измерение 9. Упаковывание | 9 | 1. Подготовка шихтовых материалов 2. Выплавка стали 3. Выбивка форм 4. Обрезка литниковой системы 5. Контроль и измерение | 5 | МПС |
| 599 | Машиностроительная отрасль | 8431498001 | Части,предназначенн.исключительно или в основном для машин и механизмов товарной поз.8426,8429 или 8430:прочие-гусеничные шасси полноповоротных гидравлических машин,с момента выпуска кот.прошло >=1год | Противовесы, гусеничные шасси | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление моделей из пенополистирола по технологии ЛГМ 2. Разработка 3Д файла 3. Изготовление моделей из пенополистирола 4. Контрольная 5. Сушка моделей 6. Зачистка моделей 7. Сборка модельного блока 8. Приготовление антипригарного покрытия 9. Нанесение антипригарного покрытия 10. Сушка антипригарного покрытия 11. Формовка 12. Подготовительная 13. Плавка металла 14. Заливка модельных блоков 15. Охлаждение и разгрузка опок 16. Отрезка литниковой системы 17. Дробеметная 18. Слесарная 19. Покрасочная | 19 | 1. Плавка металла 2. Заливка модельных блоков 3. Охлаждение и разгрузка опок 4. Отрезка литниковой системы 5. Дробеметная 6. Слесарная 7. Покрасочная | 7 | МПС |
| 600 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Инструмент спуска | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций (в том числе, резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление токарная, фрезерная, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Покраска и сушка изготовленных деталей и узлов изделия 5. Сборочные операции 6. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц - контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей (сверление токарная, фрезерная, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Покраска и сушка изготовленных деталей и узлов изделия 4. Сборочные операции 5. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц - контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 601 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Снегопах | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 602 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Шпиндель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и раскрой металла 2. Механическая обработка шпинделя (токарная обработка, фрезерование) 3. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термообработка 5. Финишная обработка полировка (если требуется) 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка шпинделя (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 603 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Блок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейный передел 2. Механическая обработка 3. токарная 4. Нанесение защитных покрытий 5. окрашивание 6. Сборка 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка токарная 2. Нанесение защитных покрытий (окрашивание) 3. Сборка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 604 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Трубка сальника | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термообработка 3. Финишная обработка 4. Контроль качества и измерение | 4 | МПС |
| 605 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Постамент; Опора для бурового станка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла) 2. Токарно-фрезерная обработка деталей 3. Слесарные операции (сверление, зачистка) 4. Сварка деталей 5. Сборка узлов изделия 6. Контроль 7. Окрашивание | 7 | 1. Токарно-фрезерная обработка деталей 2. Слесарные операции (сверление, зачистка) 3. Сварка деталей 4. Сборка узлов изделия 5. Контроль | 5 | МПС |
| 606 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Манипулятор гидромолота | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор и раскрой) 2. Изготовление и механическая обработка компонентов (Токарная и фрезерная обработка, Сверление и развертывание отверстий) 3. Сварка и сборка основных узлов (Сварка элементов рамы и рычагов, Сборка шарниров и осей) 4. Монтаж гидравлической системы (Изготовление и установка гидравлических цилиндров, Установка и регулировка клапанов и насосов) 5. Термообработка (если требуется) 6. Финишная обработка (Шлифовка и зачистка, Покраска и антикоррозийная обработка) 7. Контроль качества 8. Упаковка и маркировка | 8 | 1. Изготовление и механическая обработка компонентов (Токарная и фрезерная обработка, Сверление и развертывание отверстий) 2. Сварка и сборка основных узлов (Сварка элементов рамы и рычагов, Сборка шарниров и осей) 3. Монтаж гидравлической системы (Изготовление и установка гидравлических цилиндров, Установка и регулировка клапанов и насосов) 4. Термообработка (если требуется) 5. Финишная обработка (Шлифовка и зачистка, Покраска и антикоррозийная обработка) 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 607 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Крюк | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор и раскрой) 2. Ковка или штамповка 3. Механическая обработка 4. токарная и фрезерная обработка 5. сверление (если требуется) 6. Термообработка 7. Финишная обработка 8. шлифовка и полировка 9. покрытие (если требуется) 10. Контроль качества 11. Упаковка и маркировка | 11 | 1. Ковка или штамповка 2. Механическая обработка 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 608 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Гребенка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор и раскрой) 2. Механическая обработка 3. фрезерование и токарная обработка 4. шлифовка и полировка 5. сверление и развертывание отверстий 6. Термообработка (если требуется) 7. Финишная обработка 8. финишная шлифовка 9. покрытие (если требуется) 10. Контроль качества 11. Упаковка и маркировка | 11 | 1. Механическая обработка 2. Термообработка (если требуется) 3. Финишная обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 609 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Элеваторы трубные | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка 2. Сварка 3. Термическая обработка 4. Контроль на всех этапах производства 5. Окрашивание 6. Маркирование | 6 | 1. Механическая обработка 2. Термическая обработка 3. Контроль на всех этапах производства 4. Окрашивание 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 610 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Вертлюги типа ВП, ВЭ грузоподъемностью 50-200 тонн | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Мехобработка 2) Установка подшипников и уплотнений 3) Монтаж оси 4) Проверка вращения 5) Герметизация 6) Контроль вращения 7) Маркирование 8) Покраска 9) Упаковывание | 9 | 1) Мехобработка 2) Установка подшипников и уплотнений 3) Монтаж оси 4) Проверка вращения 5) Герметизация 6) Контроль вращения 7) Маркирование | 7 | МПС |
| 611 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Элеваторы трубные типа ЭТА-50,ЭТА-50БНТ, ЭТА-50 БН, ЭТА-60, ЭТА-60 БНТ, ЭТА-60БН, ЭС-60, ЭС-80, ЭШН 5-10, ЭХЛ от 15 до 80 тн, КМ от 60 до 377, МЗ от 48 до 89, CL, DDZ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Мехобработка корпуса 2) Сварка шарниров и фиксаторов 3) Установка захватов 4) Термообработка узлов 5)Контроль качества 6) Покраска 7) Испытания 8) Маркирование | 8 | 1) Мехобработка корпуса 2) Сварка шарниров и фиксаторов 3) Установка захватов 4) Термообработка узлов 5)Контроль качества 6) Испытания 7) Маркирование | 7 | МПС |
| 612 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Запасные части от элеватора (Челюсть для элеватора ЭТА-50, ЭТА-50БН,ЭТА-50БНТ, ЭТА-60, ЭТА-60БН, ЭТА-60БНТ, ЭС-60, ЭС-80; вкладыш (втулка) элеватора ЭШН) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Мехобработка деталей 2) Термообработка 3) Притирка 4) Контроль качества 5) Проверка на совместимость 6) Маркирование 7) Упаковывание | 7 | 1) Мехобработка деталей 2) Термообработка 3) Контроль качества 4) Проверка на совместимость | 4 | МПС |
| 613 | Машиностроительная отрасль | 8432100000 | Плуги | Борона | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 614 | Машиностроительная отрасль | 8432100000 | Плуги | Плуги | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 615 | Машиностроительная отрасль | 8432100000 | Плуги | Щелеватель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 616 | Машиностроительная отрасль | 8432210000 | Бороны дисковые | Бороны дисковые | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 617 | Машиностроительная отрасль | 8432291000 | Рыхлители и культиваторы | Глубокорыхлитель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 618 | Машиностроительная отрасль | 8432291000 | Рыхлители и культиваторы | Культиваторы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 619 | Машиностроительная отрасль | 8432291000 | Рыхлители и культиваторы | Плоскорез-глубокорыхлитель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 620 | Машиностроительная отрасль | 8432291000 | Рыхлители и культиваторы | Рыхлители | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 621 | Машиностроительная отрасль | 8432293000 | Бороны | Бороны | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 622 | Машиностроительная отрасль | 8432299000 | Прочие бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги | Прочие бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 623 | Машиностроительная отрасль | 8432311100 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок: сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, применяемые при беспахатной (почвосберегающей) системе земледелия, сеялки: сеялки точного высева с центральным приводом | Посевные комплексы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 624 | Машиностроительная отрасль | 8432311900 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок: сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные: сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, применяемые при беспахатной (почвосберегающей) системе земледелия: сеялки: прочие | Сеялки | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 625 | Машиностроительная отрасль | 8432319000 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок, сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, применяемые при беспахатной (почвосберегающей) системе земледелия, сеялки: сажалки и машины рассадопосадочные | Сажалки и машины рассадопосадочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 626 | Машиностроительная отрасль | 8432391100 | Прочие машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок, сеялки: сеялки точного высева с центральным приводом | Сеялки | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 627 | Машиностроительная отрасль | 8432391900 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок: прочие сеялки | Посевные комплексы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 628 | Машиностроительная отрасль | 8432391900 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок: прочие сеялки | Сеялки | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 629 | Машиностроительная отрасль | 8432399000 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок, прочие сеялки: сажалки и машины рассадопосадочные | Сажалки и машины рассадопосадочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 630 | Машиностроительная отрасль | 8432420000 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок: разбрасыватели и распределители органических и неорганических удобрений: неорганических удобрений | Прицепная машина для внесения жидких удобрений | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 631 | Машиностроительная отрасль | 8432420000 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок: разбрасыватели и распределители органических и неорганических удобрений: неорганических удобрений | Самоходный разбрасыватель удобрений | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 632 | Машиностроительная отрасль | 8432800000 | Машины и механизмы прочие для подготовки и обработки почвы; катки для газонов и спортплощадок | Катки для газонов и спортплощадок | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 633 | Машиностроительная отрасль | 8432900000 | Части машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы, катки для газонов или спортплощадок | Узлы и детали сеялок применяемых при почво-сберегающей технологии | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 634 | Машиностроительная отрасль | 8433205000 | Косилки тракторные, навесные или прицепные , прочие | Жатки прицепные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 635 | Машиностроительная отрасль | 8433205000 | Косилки тракторные, навесные или прицепные , прочие | Косилки тракторные, навесные или прицепные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 636 | Машиностроительная отрасль | 8433209000 | Прочие косилки, включая монтируемые на тракторах | Самоходные косилки | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 637 | Машиностроительная отрасль | 8433300000 | Машины для заготовки сена прочие | Машины для заготовки сена прочие (ворошилки) | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 638 | Машиностроительная отрасль | 8433400001 | Пресс-подборщики | Пресс-подборщики | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 639 | Машиностроительная отрасль | 8433510009 | Комбайны зерноуборочные прочие | Комбайны зерноуборочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 640 | Машиностроительная отрасль | 8433591109 | Силосоуборочные комбайны самоходные прочие | Комбайны силосоуборочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 641 | Машиностроительная отрасль | 8433598509 | Косилки для газонов, парков или спортплощадок:прочие | Жатки | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 642 | Машиностроительная отрасль | 8433598509 | Косилки для газонов, парков или спортплощадок:прочие | Комбайны хлопкоуборочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 643 | Машиностроительная отрасль | 8433598509 | Косилки для газонов, парков или спортплощадок:прочие | Платформа-подборщики | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 644 | Машиностроительная отрасль | 8433598509 | Косилки для газонов, парков или спортплощадок:прочие | Подборщики | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 645 | Машиностроительная отрасль | 8433900000 | Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки | Бичи бильного барабана зерноуборочных комбайнов | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 646 | Машиностроительная отрасль | 8433900000 | Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки | Наклонная камера зерноуборочных комбайнов | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 647 | Машиностроительная отрасль | 8433900000 | Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки | Транспортеры наклонной камеры, зернового элеватора, колосового элеватора зерноуборочных комбайнов | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 648 | Машиностроительная отрасль | 8436809000 | Оборудование прочее, прочее | Стойловое оборудование для крупного рогатого скота | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 649 | Машиностроительная отрасль | 8436809000 | Оборудование прочее, прочее | Станок для фиксации скота | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 650 | Машиностроительная отрасль | 8436809000 | Оборудование прочее, прочее | Приспособление специализированное для транспортировки адаптеров | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 651 | Машиностроительная отрасль | 8437100000 | Машины для очистки, сортировки или колибровки семян, зерна или сухих бобовых культур | Аэродинамическая сортировальная машина | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 652 | Машиностроительная отрасль | 8437100000 | Машины для очистки, сортировки или колибровки семян, зерна или сухих бобовых культур | Машины для очистки зерна и семян | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 653 | Машиностроительная отрасль | 8437100000 | Машины для очистки, сортировки или колибровки семян, зерна или сухих бобовых культур | Стол пневмосортировальный | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 654 | Машиностроительная отрасль | 8437100000 | Машины для очистки, сортировки или колибровки семян, зерна или сухих бобовых культур | Триерный блок | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 655 | Машиностроительная отрасль | 8437800000 | Оборудование прочее для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме машин, используемых на сельскохозяйственных фермах | Протравливатель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 656 | Машиностроительная отрасль | 8443999000 | Прочие части и принадлежности машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности: прочие | Картридж для организационной техники (принтер, МФУ, копировальный аппарат и т.д.) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье пластмассовых частей корпуса картриджа 2. Сварка контрольной ленты к агитатору (тонер-мешалка) 3. Сварка двух частей бункера 4. Приклеивание фетровой губки в корпусе бункера и барабанной части (с двух сторон) 5. Заполнение бункера тонером (на пяти аппаратах для фасовки монохромных и цветных, чҰрный, синий, жҰлтый, красный) 6. Сборка картриджа на производственном конвейере 7. Тестирование качества печати на денситометре 8. Протирка и продувка картриджа на станции очистки 9. Тестирование на утечку тонера на вакуумном аппарате 10. Тестирование выборочное на аппарате климат-камера 11. Тестирование на вибрационном столе 12. Контроль изделия 13. Упаковывание в световлагонепроницаемый полиэтиленовый пакет и надувной пакет airbag 14. Упаковывание в индивидуальную (гофрированную коробку) | 14 | 1. Литье пластмассовых частей корпуса картриджа 2. Сварка контрольной ленты к агитатору (тонер-мешалка) 3. Сварка двух частей бункера 4. Приклеивание фетровой губки в корпусе бункера и барабанной части (с двух сторон) 5. Заполнение бункера тонером (на пяти аппаратах для фасовки монохромных и цветных, чҰрный, синий, жҰлтый, красный) 6. Сборка картриджа на производственном конвейере 7. Тестирование качества печати на денситометре 8. Протирка и продувка картриджа на станции очистки 9. Тестирование на утечку тонера на вакуумном аппарате 10. Тестирование выборочное на аппарате климат-камера 11. Тестирование на вибрационном столе 12. Контроль изделия | 12 | МПС |
| 657 | Машиностроительная отрасль | 8450111100 | Полностью автоматические стиральные машины с фронтальной загрузкой, бытовые или для прачечных, емкостью не более 6 кг сухого белья | Стиральная машина бытовая | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие на корпусные элементы 6. Монтаж платы управления 7. Сборка функциональных узлов и схем 8. Производство упаковочного пенополистирола 9. Испытание 10. Контроль качества 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие на корпусные элементы 5. Монтаж платы управления 6. Сборка функциональных узлов и схем 7. Производство упаковочного пенополистирола 8. Испытание 9. Контроль качества | 9 | МПС |
| 658 | Машиностроительная отрасль | 8450111900 | Полностью автоматические стиральные машины с верхней загрузкой, бытовые или для прачечных, емкостью не более 6 кг сухого белья | Стиральная машина бытовая, емкостью не более 6 кг | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 659 | Машиностроительная отрасль | 8450111900 | Полностью автоматические стиральные машины с верхней загрузкой, бытовые или для прачечных, емкостью не более 6 кг сухого белья | Стиральная машина, емкостью не более 10 кг | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 660 | Машиностроительная отрасль | 8450119000 | Полностью автоматические стиральные машины, бытовые или для прачечных, емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг | Стиральная машина бытовая, емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 661 | Машиностроительная отрасль | 8450120000 | Стиральные машины, бытовые или для прачечных, со встроенным центробежным отжимным устройством, емкостью не более 10 кг сухого белья | Полуавтоматические стиральные машины (Двухбаковые) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье деталей корпуса из пластика под давлением 2. Сборка силового модуля (бак, мотор, привод) 3. Сборка ременного привода и сливной системы 4. Сборка узлов (моторный блок) 5. Монтаж электрической части 6. Сборка окончательная 7. Испытание 8. Контроль качества 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Литье деталей корпуса из пластика под давлением 2. Сборка силового модуля (бак, мотор, привод) 3. Сборка ременного привода и сливной системы 4. Сборка узлов (моторный блок) 5. Монтаж электрической части 6. Сборка окончательная 7. Испытание 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 662 | Машиностроительная отрасль | 8450190000 | Прочие стиральные машины, бытовые или для прачечных, емкостью не более 10 кг сухого белья | Полуавтоматические стиральные машины (однобаковые) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье деталей корпуса из пластика под давлением 2. Сборка силового модуля (бак, мотор, привод) 3. Сборка ременного привода и сливной системы 4. Сборка узлов (моторный блок) 5. Монтаж электрической части 6. Сборка окончательная 7. Испытание 8. Контроль качества 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Литье деталей корпуса из пластика под давлением 2. Сборка силового модуля (бак, мотор, привод) 3. Сборка ременного привода и сливной системы 4. Сборка узлов (моторный блок) 5. Монтаж электрической части 6. Сборка окончательная 7. Испытание 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 663 | Машиностроительная отрасль | 8451210001 | Машины сушильные емкостью не более 6 кг сухого белья | Машины сушильные, емкостью не более 6 кг сухого белья | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 664 | Машиностроительная отрасль | 8451210009 | Машины сушильные емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг | Машины сушильные, емкостью более 6 кг сухого белья, но не более 10 кг | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 665 | Машиностроительная отрасль | 8451290000 | Прочие машины сушильные | Прочие машины сушильные | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных излов и схем 4. Сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 666 | Машиностроительная отрасль | 8454100000 | Конвертеры, используемые в металлургии или литейном проиэводстве | Конвертер | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Отливка слитков из стали. 2. Отливка отдельных деталей (заготовок корпуса, крышки для редукторов и других из стали и или чугуна) 3. Отжиг (обрубка, чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Ковка (протяжка слитков, рубка заготовок, осадка, раскатка венцов, обкатка) 6. Первичная термообработка поковок (для снятия напряжения) 7. Раскрой металла, листов (разметка, резка) 8. Правка круга (гибка, зачистка) 9. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 10. Механическая обработка (строгание, фрезерование, точение, сверление) 11. Гальванопокрытие 12. Процесс сварки уголков листов (отдельных конструкций) 13. Термическая обработка (сварных соединений – снять напряжение, отдельных деталей — отжиг, закалка с отпуском) 14. В сварном узле подготовка кромок под сварку (снятие фасок, зачистка сварных швов) 15. Покраска 16. Установка комплектующих материалов 17. Окончательная зачистка 18. Контроль 19. Маркирование 20. Консервация 21. Упаковывание | 21 | 1. Механическая обработка 2. Ковка (протяжка слитков, рубка заготовок, осадка, раскатка венцов, обкатка) 3. Первичная термообработка поковок (для снятия напряжения) 4. Раскрой металла (листов, разметка, резка) 5. Правка круга (гибка, зачистка) 6. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 7. Механическая обработка (строгание, фрезерование, точение, сверление) 8. Гальванопокрытие 9. Процесс сварки уголков (листов, отдельных конструкций) 10. Термическая обработка (сварных соединений – снять напряжение, отдельных деталей — отжиг, закалка с отпуском) 11. В сварном узле подготовка кромок под сварку (снятие фасок, зачистка сварных швов) 12. Установка комплектующих материалов 13. Контроль 14. Маркирование | 14 | МПС |
| 667 | Машиностроительная отрасль | 8454200000 | Изложницы и ковши, используемые в металлургии или литейном производстве | Изложницы и ковши | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 3. Выбивка форм 4. Термическая обработка (отжиг) 5. Обрубка (чистка) 6. Разметка и механическая обработка 7. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 8. Поковка 9. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 10. Механическая обработка (токарно-фрезерная, сверлильная, радиально-сверлильная) 11. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 12. Покраска 13. Окончательная зачистка 14. Контроль 15. Маркирование и консервация | 15 | 1. Отливка деталей из стали и (или) чугун 2. Выбивка форм 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Поковка 7. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 8. Механическая обработка (токарно-фрезерная, сверлильная, радиально-сверлильная) 9. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 10. Окончательная зачистка 11. Контроль | 11 | МПС |
| 668 | Машиностроительная отрасль | 8454309009 | Прочие машины литейные | Литейные машины прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литейная (I817:I831, подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и (или) чугун 3. Выбивка форм 4. Термическая обработка (отжиг) 5. Обрубка (чистка) 6. Разметка и механическая обработка 7. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 8. Поковка 9. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 10. Механическая обработка (токарно-фрезерная, сверлильная, радиально-сверлильная) 11. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 12. Покраска 13. Окончательная зачистка 14. Контроль 15. Маркирование и консервация | 15 | 1. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 2. Выбивка форм 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 7. Механическая обработка (токарно-фрезерная, сверлильная, радиально-сверлильная) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Окончательная зачистка | 9 | МПС |
| 669 | Машиностроительная отрасль | 8455100000 | Трубопрокатные станы | Станы металлопрокатные и валки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, формовка) 2. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 10. Термическая обработка отдельных деталей — отжиг (закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование 14. Контроль 15. Консервация | 15 | 1. Термообработка (отжиг) 2. Обрубка чистка 3. Разметка и механическая обработка 4. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 5. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 6. Термическая обработка отдельных деталей — отжиг (закалка с отпуском) 7. Окончательная зачистка | 7 | МПС |
| 670 | Машиностроительная отрасль | 8455210001 | Станы металлопрокатные горячей прокатки металлопродукции марки пв (прямое воссстановление) | Станы металлопрокатные горячей прокатки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, формовка) 2. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка (для снятия напряжения). 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 10. Термическая обработка отдельных деталей — отжиг (закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование 14. Контроль 15. Консервация. | 15 | 1. Отливка деталей из стали и (ли) чугуна 2. Термообработка (отжиг) 3. Обрубка (чистка) 4. Разметка и механическая обработка 5. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 6. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 7. Термическая обработка отдельных деталей — отжиг (закалка с отпуском) 8. Окончательная зачистка | 8 | МПС |
| 671 | Машиностроительная отрасль | 8455210002 | Стан горячей прокатки "2800" | Стан горячей прокатки "2800" | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, формовка) 2. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 10. Термическая обработка отдельных деталей — отжиг (закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование 14. Контроль 15. Консервация | 15 | 1. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 2. Термообработка (отжиг) 3. Обрубка, чистка 4. Разметка и механическая обработка 5. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 6. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 7. Термическая обработка отдельных деталей — отжиг (закалка с отпуском) 8. Окончательная зачистка | 8 | МПС |
| 672 | Машиностроительная отрасль | 8455900000 | Части прочие к прокатным станам и валкам для них | Части к прокатным станам и валкам | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литейная (подготовительная подготовка шихтовых материалов,формовка) 2. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 10. Термическая обработка отдельных деталей — отжиг (закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование 14. Контроль 15. Консервация | 15 | 1. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 2. Термообработка (отжиг) 3. Обрубка (чистка) 4. Разметка и механическая обработка 5. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 6. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 7. Термическая обработка отдельных деталей -отжиг (закалка с отпуском) 8. Окончательная зачистка | 8 | МПС |
| 673 | Машиностроительная отрасль | 8459290000 | Прочие сверильные станки | Сверильные станки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная (раскрой, резка, гибка и другие подготовительные операции) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная, сверлильная и другие виды обработки) 4. Изготовление заготовок и деталей (формирование элементов по чертежам и технической документации) 5. Контроль качества (операционный и итоговый контроль соответствия требованиям) 6. Сборка (сборка узлов, агрегатов или изделия в целом) 7. Консервация (при необходимости, нанесение защитных составов от коррозии и внешних воздействий) 8. Упаковывание (упаковка продукции для хранения или транспортировки) | 8 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная, сверлильная и другие виды обработки) 3. Изготовление заготовок и деталей (формирование элементов по чертежам и технической документации) 4. Контроль качества (операционный и итоговый контроль соответствия требованиям) 5. Сборка (сборка узлов, агрегатов или изделия в целом) | 5 | МПС |
| 674 | Машиностроительная отрасль | 8460909009 | Прочие станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней, абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной позиции 8461, станки заточные (для режущих инструментов): прочие | Прочие станки обдирочно-шлифовальные ( заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная (раскрой, резка, гибка и другие подготовительные операции) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная, сверлильная и другие виды обработки) 4. Изготовление заготовок и деталей (формирование элементов по чертежам и технической документации) 5. Контроль качества (операционный и итоговый контроль соответствия требованиям) 6. Сборка (сборка узлов, агрегатов или изделия в целом) 7. Консервация (при необходимости, нанесение защитных составов от коррозии и внешних воздействий) 8. Упаковывание (упаковка продукции для хранения или транспортировки) | 8 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей( токарная, фрезерная, сверлильная и другие виды обработки) 3. Изготовление заготовок и деталей (формирование элементов по чертежам и технической документации) 4. Контроль качества (операционный и итоговый контроль соответствия требованиям) 5. Сборка (сборка узлов, агрегатов или изделия в целом) | 5 | МПС |
| 675 | Машиностроительная отрасль | 8461509009 | Отрезные станки прочие | Отрезные станки прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 676 | Машиностроительная отрасль | 8462610091 | Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой (кроме прокатных станов); станки для обработки металлов (включая прессы, линии продольной резки и линии поперечной резки) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные, вырубные или высечные (кроме станков для волочения); прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: прессы для холодной обработки металлов: прессы гидравлические: прочие: пакетировочные для лома металлов | Станки (включая прессы, для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 677 | Машиностроительная отрасль | 8462610099 | Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой (кроме прокатных станов); станки для обработки металлов (включая прессы, линии продольной резки и линии поперечной резки) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные, вырубные или высечные (кроме станков для волочения); прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: прессы для холодной обработки металлов: прессы гидравлические: прочие: прочие | Станки для обработки металлов гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные, вырубные или высечные (кроме станков для волочения) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 678 | Машиностроительная отрасль | 8464900000 | Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла, прочие | Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 679 | Машиностроительная отрасль | 8466937000 | Прочие части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 – 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и другие специальные приспособления к оборудованию; приспособления для крепления рабочих инструментов для всех типов ручных инструментов, к станкам товарных позиций 8456 – 8461: прочие | Приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка | 6 | МПС |
| 680 | Машиностроительная отрасль | 8467890000 | Прочие инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или со встроенным неэлектрическим двигателем | ГидросъҰмник седел; Приспособление для съема цилиндровых втулок; Приспособление универсальное; СъҰмник втулок; СъҰмник кривошипа; СъҰмник плунжера; Съемник седел; Съемник седел клапанов; СъҰмник седел под шар. | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Контроль 4. Сборка 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Контроль 4. Сборка 5. Консервация | 5 | МПС |
| 681 | Машиностроительная отрасль | 8467890000 | Прочие инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или со встроенным неэлектрическим двигателем | Прибор разгоночный ( Рихтовщик железнодорожный) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (изготовление заготовок методами литья и или штамповки зачистка полировка заготовок) 2. Механическая обработка деталей 3. Сварочные работы 4. Термическая обработка деталей 5. Гальваническая обработка 6. Сборка изделия 7. Контроль 8. Испытание 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей 2. Сварочные работы 3. Термическая обработка деталей 4. Гальваническая обработка 5. Сборка изделия 6. Контроль 7. Испытание | 7 | МПС |
| 682 | Машиностроительная отрасль | 8467920000 | Части пневматических инструментов | Вал трансмиссионный (включая кулачковый и коленчатый); Кривошип | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (литье, и или поковка, и или штамповка в соответствии с технологической документацией, резка металла) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные операции (сверление, сборка узлов) 4. Контроль 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок 2. Слесарные операции (сверление, сборка узлов) 3. Контроль 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 683 | Машиностроительная отрасль | 8467990009 | Прочие части инструментов | Захват; (Захват съҰмника седла клапана, Шток) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка, проката) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Термическая обработка 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Термическая обработка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 684 | Машиностроительная отрасль | 8471300000 | Машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг, содержащие, по крайней мере,из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея | Ноутбук, Носимый персональный компьютер (планшет) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой резка металлического проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Изготовление печатных плат 4. Входной контроль сборочных элементов 5. Сборка 6. Установка программного обеспечения (ПО) 7. Испытание 8. Операционный контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Входной контроль сборочных элементов 3. Сборка 4. Установка программного обеспечения (ПО) 5. Испытание | 5 | МПС |
| 685 | Машиностроительная отрасль | 8471410000 | Содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральных блок обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет, стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза более 3 000 долларов США за 1 шт, прочие | Персональный компьютер | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металлического проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Изготовление печатных плат 4. Входной контроль сборочных элементов 5. Сборка 6. Установка программного обеспечения (ПО) 7. Испытание 8. Операционный контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Входной контроль сборочных элементов 3. Сборка 4. Установка программного обеспечения (ПО) 5. Испытание | 5 | МПС |
| 686 | Машиностроительная отрасль | 8471490000 | Машины вычислительные,прочие,поставляемые в виде систем | Машины вычислительные, прочие, поставляемые в виде систем | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 687 | Машиностроительная отрасль | 8471490000 | Машины вычислительные,прочие,поставляемые в виде систем | Система телеметрии для пунктов газорегуляторных блочных | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочно монтажная 3. Слесарная 4. Электромонтажная 5. Испытания 6. Маркирование 7. Комплектование 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Сборочно монтажная 2. Слесарная 3. Электромонтажная 4. Испытания 5. Комплектование 6. Контроль | 6 | МПС |
| 688 | Машиностроительная отрасль | 8471500000 | Блоки вычислит.машин,блоки обработки данных, отличные от описанных в субпозиции 8471 41 или 8471 49, содержащ.или не содержащ.в одном корпусе одноили два из следующих устр-в:запоминающее,ввода,вывода | Сервер | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металлического проката) 2. Входной контроль сборочных элементов 3. Сборка 4. Установка программного обеспечения (ПО) 5. Испытание 6. Операционный контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Входной контроль сборочных элементов 2. Сборка 3. Установка программного обеспечения (ПО) 4. Испытание | 4 | МПС |
| 689 | Машиностроительная отрасль | 8471800000 | Устройства вычислительных машин, прочие | Устройства вычислительных машин | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 690 | Машиностроительная отрасль | 8471900000 | Прочие вычислительные машины и их блоки;магнитные или оптические считывающие устройства,машины для переноса данных на носители информаци в кодированной форме и машины для обработки подобной информации | Прочие вычислительные машины и их блоки, магнитные или оптические считывающие устройства | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 691 | Машиностроительная отрасль | 8473308000 | Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 –8472, части и принадлежности машин товарной позиции 8470, части и принадлежности машин товарной позиции 8471: прочие | Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 692 | Машиностроительная отрасль | 8474100009 | Прочие машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых | Контактный чан | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса контактного чана раскрой и резка металла ( подготовка металлических листов для корпуса, днища и крышки чана сварка корпуса, сварка листов для формирования основного цилиндрического корпуса чана, а также днища и крышки, контроль геометрии и качества сварных швов, проверка герметичности и точности сварки, измерение параметров корпуса) 2. Изготовление и монтаж мешалки токарная и фрезерная обработка вала и лопастей мешалки (изготовление основных элементов мешалки, включая вал и лопасти сборка и балансировка мешалки, монтаж лопастей на вал, проверка балансировки узла для предотвращения вибраций в процессе работы установка мешалки в корпус чана, монтаж мешалки внутри чана, регулировка зазоров и проверка плавности вращения) 3. Изготовление и монтаж патрубков и трубопроводов токарная обработка и сварка патрубков (изготовление входных и выходных патрубков, а также фланцев и трубопроводов для подачи и отвода пульпы монтаж трубопроводов, установка трубопроводов на корпусе чана, соединение с патрубками и проверка герметичности соединений) 4. Монтаж приводного механизма установка редуктора и электродвигателя (монтаж приводного механизма на основании чана, соединение с валом мешалки, регулировка и настройка привода, настройка натяжения приводных ремней, проверка соосности и плавности работы привода) 5. Покраска и антикоррозийная обработка подготовка поверхности деталей (очистка и обезжиривание поверхности перед нанесением покрытий нанесение антикоррозийного покрытия, грунтовка и покраска корпуса, мешалки, патрубков и других элементов, подверженных воздействию агрессивных сред) 6. Приемо сдаточные испытания проверка работы мешалки (испытание мешалки на холостом ходу, измерение частоты вращения и потребляемой мощности испытание на герметичность, заполнение чана водой или пульпой, проверка на отсутствие утечек через сварные швы и соединения контроль параметров флотации, проверка работы чана при подаче пульпы, контроль образования и удаления пены, эффективность перемешивания финальная проверка и упаковка, общий контроль качества изготовления и сборки чана, подготовка к транспортировке) | 6 | 1. Изготовление корпуса контактного чана раскрой и резка металла ( подготовка металлических листов для корпуса, днища и крышки чана сварка корпуса, сварка листов для формирования основного цилиндрического корпуса чана, а также днища и крышки, контроль геометрии и качества сварных швов, проверка герметичности и точности сварки, измерение параметров корпуса) 2. Изготовление и монтаж мешалки токарная и фрезерная обработка вала и лопастей мешалки (изготовление основных элементов мешалки, включая вал и лопасти сборка и балансировка мешалки, монтаж лопастей на вал, проверка балансировки узла для предотвращения вибраций в процессе работы установка мешалки в корпус чана, монтаж мешалки внутри чана, регулировка зазоров и проверка плавности вращения) 3. Изготовление и монтаж патрубков и трубопроводов токарная обработка и сварка патрубков (изготовление входных и выходных патрубков, а также фланцев и трубопроводов для подачи и отвода пульпы монтаж трубопроводов, установка трубопроводов на корпусе чана, соединение с патрубками и проверка герметичности соединений) 4. Монтаж приводного механизма установка редуктора и электродвигателя (монтаж приводного механизма на основании чана, соединение с валом мешалки, регулировка и настройка привода, настройка натяжения приводных ремней, проверка соосности и плавности работы привода) 5. Покраска и антикоррозийная обработка подготовка поверхности деталей (очистка и обезжиривание поверхности перед нанесением покрытий нанесение антикоррозийного покрытия, грунтовка и покраска корпуса, мешалки, патрубков и других элементов, подверженных воздействию агрессивных сред) 6. Приемо сдаточные испытания проверка работы мешалки (испытание мешалки на холостом ходу, измерение частоты вращения и потребляемой мощности испытание на герметичность, заполнение чана водой или пульпой, проверка на отсутствие утечек через сварные швы и соединения контроль параметров флотации, проверка работы чана при подаче пульпы, контроль образования и удаления пены, эффективность перемешивания финальная проверка и упаковка, общий контроль качества изготовления и сборки чана, подготовка к транспортировке) | 6 | МПС |
| 693 | Машиностроительная отрасль | 8474100009 | Прочие машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых | Флотомашина с объемом 25 м³ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса флотомашины (Сварка и сборка корпуса, сварка металлических листов для создания основной емкости флотомашины, включая зоны для размещения аэрационных узлов и камеры флотации. Контроль сварных швов на герметичность и прочность. Монтаж перегородок и технологических отверстий, установка внутренних перегородок и патрубков для подключения систем подачи и отвода пульпы) 2. Изготовление и установка аэрационных узлов (Изготовление компонентов аэрационного узла, токарная и фрезерная обработка импеллеров, диффузоров и других деталей, входящих в состав аэрационного узла, Монтаж аэрационных узлов установка и закрепление аэрационных узлов в корпусе флотомашины, подключение к системе подачи воздуха и регулировка их положения для оптимального перемешивания пульпы, Контроль герметичности и качества сборки, проверка всех соединений и функциональности аэрационных узлов) 3. Изготовление и сборка приводного механизма (Изготовление валов, шестерен и других деталей привода, токарная и фрезерная обработка с высоким уровнем точности для обеспечения плавного и надежного вращения, Монтаж редуктора и электродвигателя, установка редуктора на раму флотомашины, соединение с валом и подключение к электродвигателю через муфту или ременную передачу, Регулировка привода, настройка скорости вращения аэрационных узлов, проверка натяжения ремней или цепей и устранение возможных дисбалансов) 4. Покраска и антикоррозийная обработка (Подготовка поверхности корпуса и деталей, очистка, шлифовка и обезжиривание поверхности для нанесения защитного покрытия, Нанесение антикоррозийного покрытия грунтовка и окраска всех наружных и внутренних поверхностей корпуса, а также компонентов аэрационного узла для защиты от коррозии и химических воздействий) 5. Монтаж и сборка флотомашины (Установка и крепление всех узлов, соединение всех камер и секций флотомашины в единое целое, установка и закрепление всех необходимых систем управления, трубопроводов и клапанов, Подключение системы управления, монтаж и настройка системы автоматического управления процессом флотации, установка датчиков для мониторинга работы машины) 6. Приемо-сдаточные испытания, Испытание на холостом ходу, запуск флотомашины без пульпы, проверка работы привода, аэрационных узлов и системы управления, измерение вибраций и шума, Испытание под нагрузкой, подача пульпы в машину, контроль качества флотации, проверка равномерности распределения пены, эффективности аэрации и работы привода, Контроль параметров безопасности, проверка системы защиты от перегрузок, аварийной остановки и других систем безопасности, Финальная проверка и упаковка: контроль всех параметров машины на соответствие техническим требованиям, упаковка для безопасной транспортировки заказчику) | 6 | 1. Изготовление корпуса флотомашины (Сварка и сборка корпуса, сварка металлических листов для создания основной емкости флотомашины, включая зоны для размещения аэрационных узлов и камеры флотации. Контроль сварных швов на герметичность и прочность. Монтаж перегородок и технологических отверстий, установка внутренних перегородок и патрубков для подключения систем подачи и отвода пульпы) 2. Изготовление и установка аэрационных узлов (Изготовление компонентов аэрационного узла, токарная и фрезерная обработка импеллеров, диффузоров и других деталей, входящих в состав аэрационного узла, Монтаж аэрационных узлов установка и закрепление аэрационных узлов в корпусе флотомашины, подключение к системе подачи воздуха и регулировка их положения для оптимального перемешивания пульпы, Контроль герметичности и качества сборки, проверка всех соединений и функциональности аэрационных узлов) 3. Изготовление и сборка приводного механизма (Изготовление валов, шестерен и других деталей привода, токарная и фрезерная обработка с высоким уровнем точности для обеспечения плавного и надежного вращения, Монтаж редуктора и электродвигателя, установка редуктора на раму флотомашины, соединение с валом и подключение к электродвигателю через муфту или ременную передачу, Регулировка привода, настройка скорости вращения аэрационных узлов, проверка натяжения ремней или цепей и устранение возможных дисбалансов) 4. Покраска и антикоррозийная обработка (Подготовка поверхности корпуса и деталей, очистка, шлифовка и обезжиривание поверхности для нанесения защитного покрытия, Нанесение антикоррозийного покрытия грунтовка и окраска всех наружных и внутренних поверхностей корпуса, а также компонентов аэрационного узла для защиты от коррозии и химических воздействий) 5. Монтаж и сборка флотомашины (Установка и крепление всех узлов, соединение всех камер и секций флотомашины в единое целое, установка и закрепление всех необходимых систем управления, трубопроводов и клапанов, Подключение системы управления, монтаж и настройка системы автоматического управления процессом флотации, установка датчиков для мониторинга работы машины) 6. Приемо-сдаточные испытания, Испытание на холостом ходу, запуск флотомашины без пульпы, проверка работы привода, аэрационных узлов и системы управления, измерение вибраций и шума, Испытание под нагрузкой, подача пульпы в машину, контроль качества флотации, проверка равномерности распределения пены, эффективности аэрации и работы привода, Контроль параметров безопасности, проверка системы защиты от перегрузок, аварийной остановки и других систем безопасности, Финальная проверка и упаковка: контроль всех параметров машины на соответствие техническим требованиям, упаковка для безопасной транспортировки заказчику) | 6 | МПС |
| 694 | Машиностроительная отрасль | 8474100009 | Прочие машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых | Контактный чан | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление корпуса контактного чана (Раскрой и резка металла, Сварка корпуса, Контроль геометрии и качества сварных швов) 2. Изготовление и монтаж мешалки (Токарная и фрезерная обработка вала и лопастей мешалки, Сборка и балансировка мешалки, Установка мешалки в корпус чана) 3. Изготовление и монтаж патрубков и трубопроводов (Токарная обработка и сварка патрубков, Монтаж трубопроводов) 4. Монтаж приводного механизма: Установка редуктора и электродвигателя Регулировка и настройка привода 5. Покраска и антикоррозийная обработка 6. Приемо сдаточные испытания (Проверка работы мешалки, Испытание на герметичность, Контроль параметров флотации,Финальная проверка и упаковка) | 6 | 1. Изготовление корпуса контактного чана (Раскрой и резка металла, Сварка корпуса, Контроль геометрии и качества сварных швов) 2. Изготовление и монтаж мешалки (Токарная и фрезерная обработка вала и лопастей мешалки, Сборка и балансировка мешалки, Установка мешалки в корпус чана) 3. Изготовление и монтаж патрубков и трубопроводов (Токарная обработка и сварка патрубков, Монтаж трубопроводов) 4. Монтаж приводного механизма: Установка редуктора и электродвигателя Регулировка и настройка привода 5. Покраска и антикоррозийная обработка 6. Приемо сдаточные испытания (Проверка работы мешалки, Испытание на герметичность, Контроль параметров флотации,Финальная проверка и упаковка) | 6 | МПС |
| 695 | Машиностроительная отрасль | 8474200002 | Машины для измельчения или размалывания, прочие | Дробилка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций Дробилки (в том числе,обработка литья, раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Дробилки) 2. Общая сборка Дробилки, в том числе (сборка, на станину устанавливаются комплектующие Дробилки, конус дробящий, чаша опорная, комплект пружин и др, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо-сдаточный контроль Дробилки (контрольная сборка и работоспособность в холостую контроль габаритных размеров) | 3 | 1. Изготовление металлоконструкций Дробилки (в том числе,обработка литья, раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Дробилки) 2. Общая сборка Дробилки, в том числе (сборка, на станину устанавливаются комплектующие Дробилки, конус дробящий, чаша опорная, комплект пружин и др, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо-сдаточный контроль Дробилки (контрольная сборка и работоспособность в холостую контроль габаритных размеров) | 3 | МПС |
| 696 | Машиностроительная отрасль | 8474200002 | Машины для измельчения или размалывания, прочие | Дробилка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций Дробилки (в том числе,обработка литья, раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Дробилки) 2. Общая сборка Дробилки, в том числе (сборка, на станину устанавливаются комплектующие Дробилки, конус дробящий, чаша опорная, комплект пружин и др, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо-сдаточный контроль Дробилки (контрольная сборка и работоспособность в холостую контроль габаритных размеров) | 3 | 1. Изготовление металлоконструкций Дробилки (в том числе,обработка литья, раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Дробилки) 2. Общая сборка Дробилки, в том числе (сборка, на станину устанавливаются комплектующие Дробилки, конус дробящий, чаша опорная, комплект пружин и др, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо-сдаточный контроль Дробилки (контрольная сборка и работоспособность в холостую контроль габаритных размеров) | 3 | МПС |
| 697 | Машиностроительная отрасль | 8474200008 | Прочие машины для измельчения или размалывания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых | Шаровая мельница | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление барабана мельницы (Раскрой и резка металла, Сварка корпуса барабана, Установка и крепление, бронеплит) 2. Изготовление и монтаж валов и подшипников (Токарная обработка валов, Установка подшипников Монтаж валов в барабан) 3. Изготовление и сборка привода мельницы (Изготовление зубчатого венца и шестерни, Сборка редуктора и электродвигателя, Регулировка и настройка привода) 4. Покраска и антикоррозийная обработка (Подготовка поверхности барабана и других деталей, Нанесение антикоррозийного покрытия) 5. Монтаж шаров загрузки (Изготовление и подбор шаров, Загрузка шаров в барабан) 6. Приемо сдаточные испытания (Испытание на холостом ходу, Испытание под нагрузкой, Контроль параметров, безопасности, Финальная проверка и упаковка) | 6 | 1. Изготовление барабана мельницы (Раскрой и резка металла, Сварка корпуса барабана, Установка и крепление, бронеплит) 2. Изготовление и монтаж валов и подшипников (Токарная обработка валов, Установка подшипников Монтаж валов в барабан) 3. Изготовление и сборка привода мельницы (Изготовление зубчатого венца и шестерни, Сборка редуктора и электродвигателя, Регулировка и настройка привода) 4. Покраска и антикоррозийная обработка (Подготовка поверхности барабана и других деталей, Нанесение антикоррозийного покрытия) 5. Монтаж шаров загрузки (Изготовление и подбор шаров, Загрузка шаров в барабан) 6. Приемо сдаточные испытания (Испытание на холостом ходу, Испытание под нагрузкой, Контроль параметров, безопасности, Финальная проверка и упаковка) | 6 | МПС |
| 698 | Машиностроительная отрасль | 8474200008 | Прочие машины для измельчения или размалывания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых | Мельница МУИ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций Мельницы в том числе (раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных, металлоконструкций Флотомашины) 2. Общая сборка Мельницы в том числе (сборка, сборка и сварка рамы, корпуса Мельницы, сито, крышка, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо сдаточный контроль Мельницы (контрольная сборка контроль габаритных размеров) | 3 | 1. Изготовление металлоконструкций Мельницы в том числе (раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных, металлоконструкций Флотомашины) 2. Общая сборка Мельницы в том числе (сборка, сборка и сварка рамы, корпуса Мельницы, сито, крышка, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо сдаточный контроль Мельницы (контрольная сборка контроль габаритных размеров) | 3 | МПС |
| 699 | Машиностроительная отрасль | 8474390009 | Прочие машины для смешивания или перемешивания, прочее | Флотомашина | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций Флотомашины в том числе (раскрой, резка металла механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Флотомашины) 2. Общая сборка Флотомашины, в том числе (сборка, сборка и сварка рамы, Ұмкости Флотомашины, монтаж импеллера, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо сдаточный контроль Флотомашины (контроль габаритных размеров,контроль сварных и болтовых соединений) | 3 | 1. Изготовление металлоконструкций Флотомашины в том числе (раскрой, резка металла механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Флотомашины) 2. Общая сборка Флотомашины, в том числе (сборка, сборка и сварка рамы, Ұмкости Флотомашины, монтаж импеллера, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо сдаточный контроль Флотомашины (контроль габаритных размеров,контроль сварных и болтовых соединений) | 3 | МПС |
| 700 | Машиностроительная отрасль | 8474390009 | Прочие машины для смешивания или перемешивания, прочее | Мобильный узел по приготовлению глинистого утяжелҰнного бурового раствора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, обработка, фрезерная, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Сборка и испытание отдельных узлов (лебҰдок, подъҰмных установок, редукторов с цилиндрическими шестернями, гидродомкратов и гидроцилиндров, несущих металлоконструкций) 7. Общий монтаж установок с проведением силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу на всех передачах) 8. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 2. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 3. Сборочно сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Сборка и испытание отдельных узлов 5. Общий монтаж установок с проведением испытаний 6. Контроль качества продукции и измерение 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 701 | Машиностроительная отрасль | 8474901000 | Части чугунные литые или стальные литые | Било | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор материала, раскрой заготовок) 2. Ковка или штамповка (горячая ковка штамповка) 3. Механическая обработка (фрезерование и токарная обработка, шлифовка и полировка) 4. Термообработка (закалка, отпуск) 5. Контроль качества термообработки 6. Нанесение защитных покрытий (антикоррозийное покрытие, специальные покрытия) 7. Контроль качества (измерение геометрических параметров, испытание на прочность) 8. Упаковывание 9. Маркирование | 9 | 1. Ковка или штамповка (горячая ковка, штамповка) 2. Механическая обработка (фрезерование и токарная обработка, шлифовка и полировка) 3. Термообработка (закалка, отпуск) 4. Контроль качества (измерение геометрических, параметров, испытание на прочность) | 4 | МПС |
| 702 | Машиностроительная отрасль | 8474901000 | Части чугунные литые или стальные литые | Брони и плиты | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термическая обработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Механическая обработка (токарно карусельная, продольно фрезерная, горизонтально расточная) 8. Контроль и измерение 9. Сборочная 10. Упаковывание | 10 | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термическая обработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Механическая обработка (токарно карусельная, продольно фрезерная, горизонтально расточная) 8. Контроль и измерение 9. Сборочная | 9 | МПС |
| 703 | Машиностроительная отрасль | 8474901000 | Части чугунные литые или стальные литые | Части машин для сортировки, дробления или прочей обработки грунта, камня и аналогичных материалов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (раскрой, рубка, резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка деталей (изготовление, токарная обработка, фрезерование, вальцовка, гнутье) 3. Сварка 4. Сверление 5. Термическая обработка (закалка) 6. Проведение промежуточного контроля 7. Комплектование 8. Сборка узлов механизма 9. Сборка (запрессовка, установка узлов механизма, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы, балансировка) 10. Контроль 11. Маркирование 12. Покраска 13. Упаковывание | 13 | 1. Механическая обработка деталей (изготовление, токарная обработка, фрезерование, вальцовка, гнутье) 2. Сварка 3. Сверление 4. Термическая обработка (закалка) 5. Проведение промежуточного контроля 6. Комплектование 7. Сборка узлов механизма 8. Сборка: запрессовка, установка узлов механизма, установка крепежных элементов (болты, гайки и шайбы), балансировка 9. Контроль 10. Маркирование | 10 | МПС |
| 704 | Машиностроительная отрасль | 8474901000 | Части чугунные литые или стальные литые | Било литое | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разработка 3D файла 2. Изготовление моделей 3. Контрольная 4. Сушка моделей 5. Зачистка моделей 6. Сборка модельного блока 7. Приготовление антипригарного покрытия 8. Нанесение антипригарного покрытия 9. Сушка антипригарного покрытия 10. Формовка 11. Подготовительная 12. Плавка металла 13. Заливка модельных блоков 14. Охлаждение и разгрузка опок 15. Отрезка литниковой системы 16. Дробеметная 17. Слесарная 18. Покраска 19. Упаковывание | 19 | 1. Плавка металла 2. Заливка модельных блоков 3. Охлаждение и разгрузка опок 4. Отрезка литниковой системы 5. Дробеметная 6. Слесарная 7. Покраска | 7 | МПС |
| 705 | Машиностроительная отрасль | 8474901000 | Части чугунные литые или стальные литые | Футеровки (брони без механической обработки, плиты без механической обработки, решетки,проушины, прочие литые изделия без механической обработки) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Контроль | 7 | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Контроль | 7 | МПС |
| 706 | Машиностроительная отрасль | 8474901000 | Части чугунные литые или стальные литые | Воронка разгрузочная Воротник конуса Прочие литые изделия с механической обработкой | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Контроль на всех этапах производства 8. Механическая обработка 9. Сборочная 10. Контроль | 10 | 1 Литейная (подготовительная): - подготовка шихтовых материалов; - изготовление форм 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Контроль на всех этапах производства 8. Механическая обработка 9. Контроль | 9 | МПС |
| 707 | Машиностроительная отрасль | 8474901000 | Части чугунные литые или стальные литые | Било для измельчения; Билодержатель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Контроль на всех этапапх производства 16. Маркирование 17. Упаковывание | 17 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Контроль на всех этапапх производства | 13 | МПС |
| 708 | Машиностроительная отрасль | 8474901000 | Части чугунные литые или стальные литые | Тюбинг | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Контроль на всех этапапх производства 16. Маркирование 17. Упаковывание | 17 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Контроль на всех этапапх производства | 13 | МПС |
| 709 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Дробящий сегмет валковой дробилки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно-наплавочная обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Контроль качества 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 710 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Блок запечатывания | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и раскрой 2. Механическая обработка (токарная и фрезерная сверловка и развертывание отверстий шлифовка и полировка) 3. Изготовление и установка уплотнительных элементов (изготовление уплотнительных деталей монтаж уплотнений) 4. Сборка блока запечатывания (монтаж основных узлов установка и регулировка запечатывающего механизма) 5. Термообработка (если требуется) 6. Контроль качества 7. Финишная обработка и покрытие 8. Упаковка и маркировка | 8 | 1. Выбор и раскрой 2. Механическая обработка (токарная и фрезерная сверловка и развертывание отверстий шлифовка и полировка) 3. Изготовление и установка уплотнительных элементов (изготовление уплотнительных деталей, монтаж, уплотнений) 4. Сборка блока запечатывания (монтаж основных узлов установка и регулировка запечатывающего механизма) 5. Термообработка (если требуется) 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 711 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Молоток ротора дробилки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Контроль качества 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Контроль качества 3. Маркирование | 3 | МПС |
| 712 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Полоса | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор и раскрой) 2. Механическая обработка (фрезерование и шлифовка перфорация если требуется, гибка и формовка если требуется) 3. Термообработка (если требуется) 4. Финишная обработка (шлифовка и полировка покрытие если требуется) 5. Контроль качества 6. Упаковка и маркировка | 6 | 1. Выбор и подготовка исходного материала (выбор и раскрой) 2. Механическая обработка (фрезерование и шлифовка перфорация если требуется, гибка и формовка если требуется) 3. Термообработка (если требуется) 4. Финишная обработка (шлифовка и полировка покрытие если требуется) 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 713 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Втулки дробильно-мелющего оборудования | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термическая обработка 3. Контроль качества 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 714 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Ротор для мобильного дробильного устройства ДРУ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно наплавочная обработка 4. Термическая обработка 5. Контроль качества 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Сварочно-наплавочная обработка 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 715 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Сита полиуретановые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление формы 2. Подготовка форм для заливки 3. Подготовка заливочной смеси из литьевого полиуретана 4. Заливка изделий 5. Полимеризация 6. Выдержка в печи 7. Механическая обработка (шлифовка, полировка, обточка на токарном станке) 8. Контроль 9. Упаковка | 9 | 1. Заливка изделий 2. Полимеризация 3. Выдержка в печи 4. Механическая обработка (шлифовка, полировка,обточка на токарном станке) 5. Контроль | 5 | МПС |
| 716 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Втулка эцентриковая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термическая обработка 3. Контроль качества 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 717 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Сектор спирали | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор и раскрой 2. Механическая обработка (гибка и формование фрезерование и сверление) 3. Сварка если требуется (сварка отдельных элементов) 4. Термообработка (если требуется) 5. Финишная обработка (шлифовка и зачистка покрытие антикоррозийной защитой) 6. Контроль качества 7.Упаковка и маркировка | 7 | 1. Выбор и раскрой 2. Механическая обработка (гибка и формование фрезерование и сверление) 3. Сварка если требуется (сварка отдельных элементов) 4. Термообработка (если требуется) 5. Контроль качества 6. Упаковка и маркировка | 6 | МПС |
| 718 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Части машин для сортировки, дробления или прочей обработки грунта, камня и аналогичных материалов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (раскрой, рубка, резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка деталей изготовление (токарная обработка, фрезерование, вальцовка, гнутье, сварка, сверление) 3. Термическая обработка (закалка) 4. Проведение промежуточного контроля 5. Комплектование 6. Сборка узлов механизма 7. Сборка (запрессовка, установка узлов механизма, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы, балансировка) 8. Контроль 9. Маркирование 10. Покраска 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготовительное производство (раскрой, рубка, резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка деталей изготовление (токарная обработка, фрезерование, вальцовка, гнутье, сварка, сверление) 3. Проведение промежуточного контроля 4. Комплектование 5. Сборка узлов механизма 6. Контроль | 6 | МПС |
| 719 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Части оборудования для сортировки и измельчения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная подготовительная (подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование 14. Контроль 15. Консервация | 15 | 1. Литейная подготовительная (подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 7. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Окончательная зачистка | 9 | МПС |
| 720 | Машиностроительная отрасль | 8474909000 | Прочие части для оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта,камня,руд и др.мин.ископаемых; для оборудования для агломерации, формовки,отливки | Корпус вибратора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и раскрой 2. Литье или механическая обработка заготовки (литье если применяется, токарная и фрезерная обработка) 3. Обработка посадочных мест и отверстий (сверление и развертывание отверстий шлифовка и доводка) 4. Термообработка (если требуется) 5. Финишная обработка и покрытие (шлифовка и полировка, антикоррозийное покрытие) 6. Контроль качества 7. Упаковка и маркировка | 7 | 1. Выбор и раскрой 2. Обработка посадочных мест и отверстий (сверление и развертывание отверстий, шлифовка и доводка) 3. Термообработка (если требуется) 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 721 | Машиностроительная отрасль | 8477598000 | Прочие машины для литья или формования любым другим способом | Принтер 3D | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного проката) 2. Слесарные работы (формообразование заготовки) 3. Токарно фрезерная обработка заготовок 4. Изготовление печатных плат 5. Сборка 6. Операционный контроль и испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Слесарные работы (формообразование заготовки) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок 3. Сборка 4. Операционный контроль и испытания | 4 | МПС |
| 722 | Машиностроительная отрасль | 8479820000 | Машины и механические приспособления для смешивания, перемешивания, измельчения, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания | Мобильный смещивающий комплекс | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 723 | Машиностроительная отрасль | 8479820000 | Машины и механические приспособления для смешивания, перемешивания, измельчения, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания | Блок транспортировки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка заготовок, раскрой листового металлопроката, резка труб,гибка) 2. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная, расточная, сверлильная, резьбонарезная, шлифовальная, зубофрезерная, шпоночно-фрезерная, резка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, отпуск, отжиг,термооксидирование) 4. Изготовление гидравлических шлангов высокого давления 5. Сварка (металлоконструкций, пластмасс) 6. Окрашивание 7. Сборка (электрооборудования, гидрооборудования) 8. Монтаж (электрооборудования, гидрооборудования, полурамы или несущей рамы и рамных конструкций, корпусов, бункеров, навесного устройства, рабочих органов, элементов экстерьера) 9. Изготовление емкостей 10. Маркирование 11. Контроль и испытания | 11 | 1. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная, расточная, сверлильная, резьбонарезная, шлифовальная, зубофрезерная, шпоночно-фрезерная, резка) 2. Механическая обработка деталей (токарная,фрезерная, расточная, сверлильная, резьбонарезная, шлифовальная, зубофрезерная, шпоночно-фрезерная, резка) 3. Сварка (металлоконструкций, пластмасс) 4. Сборка (электрооборудования, гидрооборудования) 5.Монтаж (электрооборудования, гидрооборудования, полурамы или несущей рамы и рамных конструкций, корпусов, бункеров, навесного устройства, рабочих органов, элементов экстерьера) 6. Контроль и испытания | 6 | МПС |
| 724 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Машины и механические устройства | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции — раскрой металла, гибка 2. Механическая обработка 3. Сборочно-сварочные работы 4. Нанесение антикоррозийного покрытия 5. Сушка 6. Контроль 7. Маркирование | 7 | 1. Механическая обработка 2. Сборочно-сварочные работы 3. Контроль | 3 | МПС |
| 725 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Газорегуляторный пункт шкафный (ГРПШ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 726 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Стационарный пресс-компактор | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовительные операции (раскрой металла,гибка заготовок) 2. Изготовление элементов изделия из металла (сборка, сварка, окраска) 3. Монтаж органов управления 4. Монтаж системы электрооборудования 5. Монтаж системы пневмооборудования (при наличии в конструкции) 6. Монтаж системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) 7. Выходной контроль 8. Испытания | 8 | 1. Изготовление элементов изделия из металла (сборка, сварка, окраска) 2. Монтаж органов управления 3. Монтаж системы электрооборудования 4. Монтаж системы пневмооборудования (при наличии в конструкции) 5. Монтаж системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) 6. Выходной контроль 7. Испытания | 7 | МПС |
| 727 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС Голубое пламя) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 728 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Газоизмерительная установка (ГИС) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 729 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Автоматизированная групповая замерная установка АГЗУ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термообработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (сверление отверстий, зачистка острых, кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Сварочные работы (сварка каркасов укрытий, сварка трубопроводов) 7. Сборка (сборка укрытий, сборка трубопровода) 8. Электромонтажные работы 9. Программирование 10. Маркирование 11. Испытание 12. Настройка оборудования 13. Покраска 14. Консервация 15. Упаковывание | 15 | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термообработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Сборка (сборка укрытий, сборка трубопровода) 5. Электромонтажные работы 6. Программирование 7. Испытание | 7 | МПС |
| 730 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Снегопах | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой (резка металла) 2. Разметка 3. Сварка 4. Очистка 5. Нанесение покрытия 6. Механическая обработка деталей 7. Разработка эскиза изделия 8. Регулировка 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сварка 2. Очистка 3. Нанесение покрытия 4. Механическая обработка деталей 5. Регулировка 6. Контроль | 6 | МПС |
| 731 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 732 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Башмак Колонный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Контроль на всех этапах производства 9. Упаковывание | 9 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Контроль на всех этапах производства 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 733 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Башмак Эксцентричный Вращающийся | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Контроль на всех этапах производства 9. Упаковывание | 9 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Контроль на всех этапах производства 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 734 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Муфта Посадочная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 735 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Муфта Активационная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 736 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Муфта Ступенчатого Цементирования | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 737 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Муфта ГРП | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 738 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Гидромеханический БУР-ПГМ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 739 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Манжетного Цементирования | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 740 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Набухающий Комбинированный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 741 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Нефтенабухающий | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 742 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Водонабухающий | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 743 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Подвеска Хвостовика Цементируемая | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 744 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Подвеска Хвостовика Нецементируемая | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 745 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Подвеска Хвостовика Цементируемая Вращаемая | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 746 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Подвеска Хвостовика Нецементируемая С Узлом Изоляции Фильтров | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 747 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Фильтр скважинный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Маркирование 6. Сборка 7. Сварка 8. Окрашивание 9. Испытание на герметичность 10. Контроль на всех этапах производства 11. Упаковывание | 11 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 748 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Фильтр Перфорированный Скважинный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Мезаническая обработка 2. Окрашивание 3. Маркирование 4. Упаковывание | 4 | 1. Окрашивание 2. Маркирование 3. Упаковывание | 3 | МПС |
| 749 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Стингер | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Контроль на всех этапах производства 9. Упаковывание | 9 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Контроль на всех этапах производства 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 750 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пружинные центраторы | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Вальцевание 3. Сварка 4. Слесарная операция 5. Сборка 6. Термическая обработка 7. Формовка 8. Окрашивание 9. Маркирование 10. Контроль на всех этапах производства 11. Упаковывание | 11 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Контроль на всех этапах производства 4. Упаковывание | 4 | МПС |
| 751 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Якорь Гидравлический | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 752 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер Ремонтный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Термическая обработка 4. Фосфатирование 5. Сборка 6. Маркирование 7. Окрашивание 8. Испытание на герметичность 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборка 2. Маркирование 3. Окрашивание 4. Испытание на герметичность 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 753 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Ключи (КОТ, КШ, КШУ, КШК) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка 2. Сварка 3. Термическая обработка 4. Контроль на всех этапах производства 5. Сборка 6. Окрашивание 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка 2. Сварка 3. Термическая обработка 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 754 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Ключи КЦ, КЦО,КЦН, КТГУ, КОТ, КШ, КШР, КШК | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Мехобработка корпуса 2) Сварка рукоятей 3) Термообработка 4) Контроль качества 5) Сборка 6) Покраска 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1) Мехобработка корпуса 2) Сварка рукоятей 3) Термообработка 4) Контроль качества 5) Сборка 6) Маркирование | 6 | МПС |
| 755 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Ключ гидравлический со спайдером и ЗИП | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Сварка корпуса 2) Мехобработка гидроблока 3) Монтаж гидроцилиндров 4) Подключение труб ВД 5) Установка управления 6) Герметичность 7) Проверка работоспособности 8) Установка ЗИП 9) Покраска 10) Маркирование | 10 | 1) Сварка корпуса 2) Мехобработка гидроблока 3) Монтаж гидроцилиндров 4) Подключение труб ВД 5) Установка управления 6) Герметичность 7) Проверка работоспособности | 7 | МПС |
| 756 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Запасные части к гидравлическому ключу (Тормозная лента, челюсть, втулка, плашки, вставки, Модернизированный комплект штанговых вставок втулки) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Мехобработка 2) Термообработка 3) Контроль ОТК 4) Сборка 5) Маркирование 6) Упаковывание | 6 | 1) Мехобработка 2) Термообработка 3) Контроль ОТК 4) Сборка 5) Маркирование | 5 | МПС |
| 757 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Труболовки типа ТВН-60, ТВО-73, ТВ-73П, ТВН-73 - 1 категория | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Механическая обработка корпуса 2) Напайка твердосплавов 3) Термообработка 4) Обработка резьб 5) Сборка 6) Контроль качества 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1) Механическая обработка корпуса 2) Напайка твердосплавов 3) Термообработка 4) Обработка резьб 5) Сборка 6) Контроль качества | 6 | МПС |
| 758 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пакер механический; Пакер гидравлический; Пакер гидромеханический | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная резка металла. 2. Механическая обработка: - токарная (винт, конус, конус разрезной, плашка, колпак, фиксатор, упор, шайба); - фрезерная (винт, конус, конус разрезной, плашка, колпак, фиксатор); - шлифовальная (винт, конус, конус разрезной, плашка, колпак, фиксатор, упор, шайба). 3. Сборка. 4. Испытания: - гидравлические; - пневматические (в случае необходимости); - на осевую нагрузку (в случае конструктивной особенности); - на циклическое изменение температуры (в случае конструктивной особенности). 5. Контроль на всех этапах производства. 6. Покраска. 7. Маркирование. 8. Упаковывание. | 8 | 1. Механическая обработка: - токарная (винт, конус, конус разрезной, плашка, колпак, фиксатор, упор, шайба); - фрезерная (винт, конус, конус разрезной, плашка, колпак, фиксатор); - шлифовальная (винт, конус, конус разрезной, плашка, колпак, фиксатор, упор, шайба). 2. Сборка. 3. Испытания: - гидравлические; - пневматические (в случае необходимости); - на осевую нагрузку (в случае конструктивной особенности); - на циклическое изменение температуры (в случае конструктивной особенности). 4. Контроль на всех этапах производства. 5. Покраска. 6. Маркирование. | 6 | МПС |
| 759 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Якорь трубодержатель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная резка металла. 2. Механическая обработка: - токарная (винт, колпак, фиксато, плашка); - фрезерная (винт, колпак, фиксатор,плашка); - шлифовальная (винт, колпак, фиксатор, ). 3. Сборка. 4. Испытания: - гидравлические; - пневматические (в случае необходимости); - на осевую нагрузку (в случае конструктивной особенности); - на циклическое изменение температуры (в случае конструктивной особенности). 5. Контроль на всех этапах производства. 6. Покраска. 7. Маркирование. 8. Упаковывание. | 8 | 1. Механическая обработка: - токарная (винт, колпак, фиксатор, плашка); - фрезерная (винт, колпак, фиксатор, плашка); - шлифовальная (винт, колпак, фиксатор). 2. Сборка. 3. Испытания: - гидравлические; - пневматические (в случае необходимости); - на осевую нагрузку (в случае конструктивной особенности); - на циклическое изменение температуры (в случае конструктивной особенности). 4. Контроль на всех этапах производства. 5. Покраска. 6. Маркирование. | 6 | МПС |
| 760 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие: прочие: прочие: прочие: | Пробка разбуриваемая заливочная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная резка металла. 2. Механическая обработка: - токарная (винт, седло, плашка); - фрезерная (винт, седло, плашка); - шлифовальная (винт, седло). 3. Сборка. 4. Испытания: - гидравлические; - пневматические (в случае необходимости); - на осевую нагрузку (в случае конструктивной особенности); - на циклическое изменение температуры (в случае конструктивной особенности). 5. Контроль на всех этапах производства. 6. Покраска. 7. Маркирование. 8. Упаковывание. | 8 | 1. Механическая обработка: - токарная (винт, седло, плашка); - фрезерная (винт, седло, плашка); - шлифовальная (винт, седло, плашка). 2. Сборка. 3. Испытания: - гидравлические; - пневматические (в случае необходимости); - на осевую нагрузку (в случае конструктивной особенности); - на циклическое изменение температуры (в случае конструктивной особенности). 4. Контроль на всех этапах производства. 5. Покраска. 6. Маркирование. | 6 | МПС |
| 761 | Машиностроительная отрасль | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Звездочка ведущая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно наплавочная обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Сварочно наплавочная обработка 3. Контроль качества 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 762 | Машиностроительная отрасль | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Труборазворот | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Проведение силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу) 7. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Проведение силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу) 5. Контроль качества и измерение продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 763 | Машиностроительная отрасль | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Звездочка обводная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Сварочно наплавочная обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Сварочно наплавочная обработка 3. Контроль качества 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 764 | Машиностроительная отрасль | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Чугунные или стальные литые изделия | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, гибка) 2. Термическая обработка заготовок 3. Механическая обработка 4. Слесарно сборочные работы 5. Сварочные работы 6. Контроль 7. Покраска 8. Приемо сдаточные испытания 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Термическая обработка заготовок 2. Механическая обработка 3. Слесарно сборочные работы 4. Сварочные работы 5. Контроль | 5 | МПС |
| 765 | Машиностроительная отрасль | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Муфта ШНП | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Слесарная зачистка острых кромок 5. Гальваническое покрытие 6. Межоперационный контроль 7. Маркировка 8. Покраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка (токарная) 2. Слесарная зачистка острых кромок 3. Гальваническое покрытие 4. Межоперационный контроль 5. Маркировка 6. Покраска | 6 | МПС |
| 766 | Машиностроительная отрасль | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Муфта ШНП | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Термообработка (закалка и отпуск) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Слесарная (зачистка острых кромок) 5. Гальваническое покрытие 6. Контроль 7. Маркирование 8. Покраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Термообработка (закалка и отпуск) 2. Механическая обработка (токарная) 3. Слесарная (зачистка острых кромок) 4. Гальваническое покрытие 5. Контроль | 5 | МПС |
| 767 | Машиностроительная отрасль | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Штанго вращатель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции: - раскрой металла, резка сортового проката и листовых материалов 2. Механическая обработка деталей: - сверление; - токарная, фрезерная обработка 3. Термическая обработка деталей 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно-сварочные операции: - изготовление корпусных деталей 6. Проведение испытаний. 7. Контроль качества продукции. 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей: - сверление; - токарная, фрезерная обработка 2. Термическая обработка 3. Сборочно-сварочные операции: - изготовление корпусных деталей 4. Проведение испытаний 5. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования | 5 | МПС |
| 768 | Машиностроительная отрасль | 8481101908 | Прочие клапаны редукционные для регулировки давления, из литейного чугуна или стали | Клапан редукционный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отрезка заготовок) 2. Токарные работы (обточка и формообразование заготовки) 3. Фрезерная обработка заготовок (доведение деталей до нужного размера) 4. Сборка 5. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания 6. Упаковывание | 6 | 1. Токарные работы (обточка и формообразование заготовки) 2. Фрезерная обработка заготовок (доведение деталей до нужного размера) 3. Сборка 4. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания | 4 | МПС |
| 769 | Машиностроительная отрасль | 8481109908 | Прочие клапаны редукционные для регулировки давления | Клапаны редукционные для регулировки давления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Изготовление комплектующих 4. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 5. Анализ химического состава (механических свойств материалов, неразрушающий контроль) 6. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 7. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 8. Испытание под давлением 9. Абразивная обработка 10. Покраска и нанесение защитных покрытий 11. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства 12. Приемочные испытания 13. Упаковывание | 13 | 1.Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 2. Изготовление или использование комплектующих 3. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 4. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 5. Испытание под давлением 6. Абразивная обработка 7. Покраска и нанесение защитных покрытий 8. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства | 9 | МПС |
| 770 | Машиностроительная отрасль | 8481201009 | Клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых трансмиссий прочие | Гидрозамок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Сборочные операции 5. Проведение гидравлических испытаний 6. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя) | 6 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочные операции 4. Проведение гидравлических испытаний 5. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя) | 5 | МПС |
| 771 | Машиностроительная отрасль | 8481201009 | Клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых трансмиссий прочие | Клапаны регулирующие для маслогидравлических силовых трансмиссий | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Изготовление комплектующих 4. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки и наплавка или иной вид соединения в зависимости от типа конструкции) 5. Анализ химического состава (механических свойств материалов, неразрушающий контроль) 6. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 7. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 8. Испытание под давлением 9. Абразивная обработка 10. Покраска и нанесение защитных покрытий 11. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства 12. Приемочные испытания 13. Упаковывание | 13 | 1. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 2. Изготовление комплектующих 3. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки и наплавка или иной вид соединения в зависимости от типа конструкции) 4. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 5. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 6. Испытание под давлением 7. Абразивная обработка 8. Покраска и нанесение защитных покрытий 9. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства | 9 | МПС |
| 772 | Машиностроительная отрасль | 8481209009 | Клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий прочие | Пневмоблок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Изготовление комплектующих (при необходимости) 4. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 5. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 6. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 7. Испытание продукции под давлением 8. Абразивная обработка 9. Покраска и нанесение защитных покрытий 10. Контроль и испытания 11. Упаковывание | 11 | 1.Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка) 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 4. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 5. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 6. Контроль и испытания | 6 | МПС |
| 773 | Машиностроительная отрасль | 8481209009 | Клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий прочие | Клапаны регулирующие для пневматических силовых трансмиссий | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Изготовление комплектующих 4. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки) и наплавка или иной вид соединения (в зависимости от типа конструкции) 5. Анализ химического состава (механических свойств материалов, неразрушающий контроль) 6. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 7. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 8. Испытание под давлением 9. Абразивная обработка 10. Покраска и нанесение защитных покрытий 11. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства 12. Приемочные испытания 13. Упаковывание | 13 | 1. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 2. Изготовление или использование комплектующих 3. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки) и наплавка или иной вид соединения (в зависимости от типа конструкции) 4. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 5. Испытание под давлением 6. Абразивная обработка 7. Покраска и нанесение защитных покрытий 8. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства 9. Приемочные испытания | 9 | МПС |
| 774 | Машиностроительная отрасль | 8481309108 | Клапаны обратные (невозвратные) из литейного чугуна или стали прочие | Клапан обратный (Комплект клапанов) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (литье или штамповка деталатей) 2. Изготовление комплекующих 3. Комплектация 4. Сборка 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление комплекующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 775 | Машиностроительная отрасль | 8481309108 | Клапаны обратные (невозвратные) из литейного чугуна или стали прочие | Клапаны | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Термическая обработка (закалка и отпуск) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Слесарная (зачистка острых кромок) 5. Межоперационный контроль 6. Гальваническое покрытие (корпус клапана) 7. Маркирование 8. Покраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Термическая обработка (закалка и отпуск) 2. Механическая обработка (токарная) 3. Слесарная (зачистка острых кромок) 4. Межоперационный контроль 5. Маркирование 6. Покраска | 6 | МПС |
| 776 | Машиностроительная отрасль | 8481309108 | Клапаны обратные (невозвратные) из литейного чугуна или стали прочие | Клапан обратный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Термическая обработка заготовок 3. Механическая обработка 4. Наплавка (при необходимости) 5. Слесарно сборочные работы 6. Сварочные работы 7. Контроль 8. Приемо сдаточные испытания 9. Покраска 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Термическая обработка заготовок 2. Механическая обработка 3. Слесарно сборочные работы 4. Сварочные работы 5. Контроль | 5 | МПС |
| 777 | Машиностроительная отрасль | 8481309108 | Клапаны обратные (невозвратные) из литейного чугуна или стали прочие | Клапан обратный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарная и фрезерная обработка заготовок и деталей клапана обратного 3. Наплавка уплотнительных поверхностей 4. Термическая обработка деталей 5. Абразивная обработка уплотнительных поверхностей 6. Слесарные работы (сверловка отверстий) 7. Изготовление прокладок 8. Сборка клапана 9. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания клапана 10. Покраска 11. Консервация 12. Упаковывание клапана обратного | 12 | 1. Токарная и фрезерная обработка заготовок и деталей клапана обратного 2. Термическая обработка деталей 3. Слесарные работы (сверловка отверстий) 4. Сборка клапана | 4 | МПС |
| 778 | Машиностроительная отрасль | 8481309908 | Прочие клапаны обратные (невозвратные) | Вентиль газового баллона | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Прессование литьевое 4. Механическая обработка (токарная, слесарная) 5. Упаковывание | 5 | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Прессование литьевое 4. Механическая обработка (токарная, слесарная) 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 779 | Машиностроительная отрасль | 8481309908 | Прочие клапаны обратные (невозвратные) | Клапан газового баллона | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Прессование литьевое 4. Механическая обработка (токарная, слесарная) 5. Упаковывание | 5 | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Прессование литьевое 4. Механическая обработка (токарная, слесарная) 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 780 | Машиностроительная отрасль | 8481309908 | Прочие клапаны обратные (невозвратные) | Клапан обратный прочий | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Термическая обработка заготовок 3. Механическая обработка 4. Наплавка (при необходимости) 5. Слесарно сборочные работы 6. Сварочные работы 7. Контроль 8. Приемо сдаточные испытания 9. Покраска 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Термическая обработка заготовок 3. Механическая обработка 4. Слесарно сборочные работы 5. Сварочные работы 6. Контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска | 8 | МПС |
| 781 | Машиностроительная отрасль | 8481401000 | Клапаны предохранительные или разгрузочные из литейного чугуна или стали | Клапан предохранительный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапана предохранительного 3. Слесарные работы (сверловка отверстий) 4. Изготовление прокладок 5. Сборка клапана предохранительного 6. Операционный контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление прокладок 2. Сборка клапана предохранительного 3. Операционный контроль 4. Приемо сдаточные испытания 5. Покраска 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 782 | Машиностроительная отрасль | 8481409009 | Прочие клапаны предохранительные или разгрузочные | Срезной предохранительный клапан; Клапан предохранительный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (литье или штамповка деталатей) 2. Изготовление комплекующих 3. Комплектация 4. Сборка 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление комплекующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 783 | Машиностроительная отрасль | 8481409009 | Прочие клапаны предохранительные или разгрузочные | Клапан предохранительный для энергетических установок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Наплавка уплотнительных поверхностей и последующая термическая обработка деталей (корпус и тарелка) 3. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапанов предохранительных 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Изготовление прокладок 6. Сборка клапанов предохранительных 7. Операционный контроль 8. Приемо сдаточные испытания 9. Покраска 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Наплавка уплотнительных поверхностей и последующая термическая обработка деталей (корпус и тарелка) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапанов предохранительных 3. Слесарные работы (сверловка отверстий) 4. Изготовление прокладок 5. Сборка клапанов предохранительных 6. Операционный контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска | 8 | МПС |
| 784 | Машиностроительная отрасль | 8481409009 | Прочие клапаны предохранительные или разгрузочные | Клапан предохранительный отсечной (КПО) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 785 | Машиностроительная отрасль | 8481801900 | Прочие краны, клапаны, вентили для раковин, умывальников, биде, резервуаров для воды, ванн и аналогичных устройств | Клапаны и вентили для раковин (умывальников, резервуаров для воды и ванн) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Изготовление корпуса изделия методом литья или штамповки и или иным способом с использованием производственного оборудования 3. Механическая обработка корпуса изделия (при необходимости) 4. Изготовление комплектующих 5. Сборка изделия 6. Испытание 7. Покраска (при необходимости) 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление или использование корпуса изделия полученного методом литья или штамповки и или иным способом с использованием производственного оборудования 2. Механическая обработка корпуса изделия (при необходимости) 3. Сборка изделия 4. Испытание 5. Покраска (при необходимости) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 786 | Машиностроительная отрасль | 8481805910 | Прочие регуляторы давления | Регулятор давления газа РГО, РГП, РД-ПС | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 787 | Машиностроительная отрасль | 8481805910 | Прочие регуляторы давления | Регулятор давления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная операция 2. Штамповка корпуса 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Вулканизация 5. Покраска 6. Гальваническая обработка 7. Термическая обработка 8. Комплектование 9. Сборка 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Штамповка корпуса 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Гальваническая обработка 4. Термическая обработка 5. Комплектование 6. Сборка 7. Контроль | 7 | МПС |
| 788 | Машиностроительная отрасль | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом | Клапаны контроля за процессом | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Изготовление корпуса клапана методом литья или штамповки и или иным способом с использованием производственного оборудования 3. Механическая обработка корпуса клапана (при необходимости) 4. Изготовление отдельных комплектующих 5. Сборка изделия 6. Испытание 7. Покраска (при необходимости) 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление или использование корпуса клапана полученного методом литья или штамповки и или иным способом с использованием производственного оборудования 2. Механическая обработка корпуса клапана (при необходимости) 3. Сборка изделия 4. Испытание 5. Покраска (при необходимости) 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 789 | Машиностроительная отрасль | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом | Клапан регулирующий и импульсный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапанов регулирующих и импульсных 3. Слесарные работы (сверловка отверстий) 4. Изготовление прокладок 5. Сборка клапанов 6. Операционный контроль 7. Приемо сдаточные испытания клапанов 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапанов регулирующих и импульсных 2. Слесарные работы (сверловка отверстий) 3. Сборка клапанов 4. Контроль | 5 | МПС |
| 790 | Машиностроительная отрасль | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом | Затвор дисковый регулирующий | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка сортового проката) 2. Термическая обработка заготовок 3. Механическая обработка 4. Наплавка 5. Слесарно сборочные работы 6. Сварочные работы 7. Контроль 8. Приемо сдаточные испытания 9. Покраска 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Термическая обработка заготовок 2. Механическая обработка 3. Слесарно сборочные работы 4. Сварочные работы 5. Контроль | 5 | МПС |
| 791 | Машиностроительная отрасль | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом | Клапан электрический | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Заготовительная (резка сортового проката) 2.Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3.Сборочная 4.Испытание 5.Промывка 6.Гальваническая обработка 7.Электромонтажная 8.Маркирование 9.Пайка 10.Намотка 11.Окрашивание 12.Контроль 13.Упаковывание | 13 | 1.Механическая обработка 2. Сборочная 3. Испытание 4. Промывка 5.Электромонтажная 6. Маркирование 7. Пайка 8. Контроль | 8 | МПС |
| 792 | Машиностроительная отрасль | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом | Водораспределительный пункт (Блог гребенок) рабочее давление от 10 до 35 МПА, количество скважин от 4 до 12 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Подготовка труб 2) Сварка линий 3) Установка фланцев 4) Монтаж арматуры 5) Покраска 6) Контроль качества 7) Испытания 8) Маркирование 9) Упаковывание | 9 | 1) Сварка линий 2) Установка кранов 3) Монтаж арматуры 4) Покраска 5) Контроль качества 6) Испытания | 6 | МПС |
| 793 | Машиностроительная отрасль | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом | Блок распределительный дросселирования (блок глушения) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Сварка корпуса 2) Монтаж фланцев 3) Установка трубопроводов 4) Установка дросселей и клапанов 5) Сборка КИПиА 6) Покраска 7) Контроль качества 8) Гидроиспытания 9) Маркирование 10) Упаковывание | 10 | 1) Сварка корпуса 2) Монтаж фланцев 3)Установка трубопроводов 4) Установка дросселей и клапанов 5) Сборка КИПиА 6) Контроль качества 7) Испытания | 7 | МПС |
| 794 | Машиностроительная отрасль | 8481805990 | Прочие клапаны контроля за процессом | Узел учета расхода и контроля давления (УРКД) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Изготовление сборочных единиц 2) Монтаж труб и арматуры 3) Установка датчиков 4) Электромонтаж 5) Калибровка КИПиА 6) Маркирование 7) Испытание 8) Контроль качества | 8 | 1) Монтаж труб и арматуры 2) Установка датчиков 3) Электромонтаж 4) Калибровка КИПиА 5) Испытание 6) Контроль качества | 6 | МПС |
| 795 | Машиностроительная отрасль | 8481806100 | Задвижки из литейного чугуна | Задвижка чугунная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей задвижки 3. Слесарные работы (сверловка отверстий) 4. Изготовление прокладок 5. Сборка задвижки 6. Операционный контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска 9. Маркировка (при необходимости) 10. Упаковывание | 10 | 1. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей задвижки 2. Слесарные работы (сверловка отверстий) 3. Сборка задвижки 4. Контроль | 4 | МПС |
| 796 | Машиностроительная отрасль | 8481806310 | Клапаны запорные из стали, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -40 и ниже, давлении 16 па и выше, в среде, содержащей ссероводород (h2s) | Клапаны запорные из стали, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -40 и ниже | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Изготовление или использование комплектующих 4. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки, и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 5. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 6. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 7. Испытания 8. Абразивная обработка 9. Покраска и нанесение защитных покрытий 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 2. Изготовление или использование комплектующих 3. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 4. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 5. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 6. Испытания 7. Контроль | 7 | МПС |
| 797 | Машиностроительная отрасль | 8481806320 | Клапаны запорные из стали, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -55 град. C и ниже, давлении 80 па и выше | Клапаны запорные из стали, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -55 град. C и ниже | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Изготовление или использование комплектующих 4. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки и наплавка или иной вид соединения в зависимости от типа конструкции) 5. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 6. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 7. Испытания 8. Абразивная обработка 9. Покраска и нанесение защитных покрытий 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 2. Изготовление или использование комплектующих 3. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки, и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 4. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 5. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 6. Испытания 7. Контроль | 7 | МПС |
| 798 | Машиностроительная отрасль | 8481806390 | Прочие клапаны запорные из стали | Клапаны противопожарные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапана 3. Установка уплотнителя клапана 4. Изготовление створки клапана 5. Сборка клапана 6. Операционный контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапана 3. Установка уплотнителя клапана 4. Изготовление створки клапана 5. Сборка клапана 6. Операционный контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | МПС |
| 799 | Машиностроительная отрасль | 8481806390 | Прочие клапаны запорные из стали | Задвижка стальная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Термическая обработка заготовок (шпиндель) 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок и деталей задвижки 4. Наплавка уплотнительных поверхностей 5. Последующая термическая обработка деталей (клин, седло) 6. Абразивная обработка уплотнительных поверхностей (обкатка) 7. Окончательная токарная обработка корпусных деталей задвижки 8. Слесарно сборочные работы (сверловка отверстий, изготовление прокладок, сборка задвижки) 9. Сварочные работы 10. Контроль 11. Приемо сдаточные испытания задвижек 12. Покраска 13. Консервация 14. Упаковывание | 14 | 1. Токарно-фрезерная обработка заготовок и деталей задвижки 2. Наплавка уплотнительных поверхностей 3. Последующая термическая обработка деталей (клин и седло) 4. Абразивная обработка уплотнительных поверхностей (обкатка) 5. Окончательная токарная обработка корпусных деталей задвижки 6. Слесарно сборочные работы (сверловка отверстий, изготовление прокладок, сборка задвижки) 7. Сварочные работы 8. Контроль | 8 | МПС |
| 800 | Машиностроительная отрасль | 8481806900 | Прочие клапаны запорные | Клапан запорный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка сортового проката) 2. Термическая обработка заготовок 3. Механическая обработка 4. Наплавка 5. Слесарно сборочные работы 6. Сварочные работы 7. Контроль 8. Приемо сдаточные испытания 9. Покраска 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Термическая обработка заготовок 2. Механическая обработка 3. Наплавка 4. Слесарно сборочные работы 5. Сварочные работы 6. Контроль | 6 | МПС |
| 801 | Машиностроительная отрасль | 8481807100 | Проходные вентили из литейного чугуна | Клапан запорный чугунный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапанов запорных чугунных 3. Слесарные работы (сверловка отверстий) 4. Изготовление прокладок 5. Сборка клапана 6. Операционный контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапанов запорных чугунных 2. Слесарные работы (сверловка отверстий) 3. Сборка клапана 4. Операционный контроль | 4 | МПС |
| 802 | Машиностроительная отрасль | 8481807310 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны: арматура прочая: из стали: предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха ˗40 °С и ниже, давлении 16 Па и выше, в среде, содержащей сероводород (H2S)2) | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 3. Изготовление или использование комплектующих 4. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки, и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 5. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 6. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 7. Испытания 8. Абразивная обработка 9. Покраска и нанесение защитных покрытий 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка деталей (точение, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) 2. Изготовление или использование комплектующих 3. Сварка (рамка агрегатов, детали обвязки, и наплавка или иной вид соединения, в зависимости от типа конструкции) 4. Термическая обработка деталей (закалка, нормализация, отпуск) 5. Сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) 6. Испытания 7. Контроль | 7 | МПС |
| 803 | Машиностроительная отрасль | 8481807399 | Прочие клапаны запорные из стали, прочие | Вентиль игольчатый; Вентиль прямоточный; Вентиль стальной прямоточный; Вентиль угловой; Кран пробковый; Кран пробковый со штуцерами; Кран трехходовой; Кран шаровой; Штуцер регулируемый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (литье или штамповка деталатей) 2. Изготовление комплекующих 3. Комплектация 4. Сборка 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление комплекующих 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 804 | Машиностроительная отрасль | 8481807399 | Прочие клапаны запорные из стали, прочие | Седло в сборе, Дроссельно-запорное устройство ДЗУ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Консервация 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Консервация | 4 | МПС |
| 805 | Машиностроительная отрасль | 8481807399 | Прочие клапаны запорные из стали, прочие | Клапан запорный стальный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапана запорного стального 3. Слесарные работы (сверловка отверстий) 4. Изготовление прокладок 5. Сборка клапана 6. Операционный контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей клапана запорного стального 2. Слесарные работы (сверловка отверстий) 3. Сборка клапана 4. Контроль | 4 | МПС |
| 806 | Машиностроительная отрасль | 8481807900 | Прочие проходные вентили | Проходной вентиль | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей 3. Слесарные работы (сверловка отверстий) 4. Изготовление прокладок 5. Сборка проходного вентиля 6. Операционный контроль 7. Испытания проходного вентиля 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей 2. Слесарные работы (сверловка отверстий) 3. Изготовление прокладок 4. Сборка проходного вентиля 5. Операционный контроль 6. Испытания проходного вентиля | 6 | МПС |
| 807 | Машиностроительная отрасль | 8481808110 | Краны, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -40 град. C и ниже, давлении 16 па и выше, в среде,содержащей сероводород(h2s) | Краны шаровые, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -40 град. C и ниже | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Заготовительные операции деталей и комплектующих шарового крана (если предусмотрено технологическим процессом) 3. Механическая обработка деталей и комплектующих 4. Сборка шарового крана 5. Сварка (для шаровых кранов сварной конструкции) 6. Испытание шарового крана под давлением на аттестованном оборудовании 7. Подготовка к покраске и нанесению покрытий 8. Покраска и нанесение защитных покрытий 9. Контроль качества готового шарового крана 10. Упаковывание | 10 | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей и комплектующих 3. Сборка шарового крана 4. Сварка (для шаровых кранов сварной конструкции) 5. Испытание шарового крана под давлением на аттестованном оборудовании 6. Контроль качества готового шарового крана | 6 | МПС |
| 808 | Машиностроительная отрасль | 8481808120 | Краны,предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -55град. C и ниже, давлении 80 па и выше | Краны шаровые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Заготовительные операции деталей и комплектующих шарового крана (если предусмотрено технологическим процессом) 3. Механическая обработка деталей и комплектующих 4. Сборка шарового крана 5. Сварка (для шаровых кранов сварной конструкции) 6. Испытание шарового крана под давлением на аттестованном оборудовании 7. Подготовка к покраске и нанесению покрытий 8. Покраска и нанесение защитных покрытий 9. Контроль качества готового шарового крана 10. Упаковывание | 10 | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей и комплектующих 3. Сборка шарового крана 4. Сварка (для шаровых кранов сварной конструкции) 5. Испытание шарового крана под давлением на аттестованном оборудовании 6. Контроль качества готового шарового крана | 6 | МПС |
| 809 | Машиностроительная отрасль | 8481808199 | Прочие краны | Узлы распределения коллекторные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции деталей и комплектующих распределительного коллектора (резка труб и сортового проката) 2. Механическая обработка (полировка, выдавливание, отверстия, нарезание резьбы) 3. Сборочно сварные работы (изготовление рамы) 4. Мойка и полировка 5. Сборочно слесарные работы 6. Испытание 7. Контроль качества 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка (полировка, выдавливание, отверстия, нарезание резьбы) 2. Сборочно сварные работы (изготовление рамы) 3. Мойка и полировка 4. Сборочно слесарные работы 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 810 | Машиностроительная отрасль | 8481808199 | Прочие краны | Краны шаровые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Заготовительные операции деталей и комплектующих шарового крана (если предусмотрено технологическим процессом) 3. Механическая обработка деталей и комплектующих 4. Сборка шарового крана 5. Сварка (для шаровых кранов сварной конструкции) 6. Испытание шарового крана под давлением на аттестованном оборудовании 7. Подготовка к покраске и нанесению покрытий 8. Покраска и нанесение защитных покрытий 9. Контроль качества готового шарового крана 10. Упаковывание | 10 | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей и комплектующих 3. Сборка шарового крана 4. Сварка (для шаровых кранов сварной конструкции) 5. Испытание шарового крана под давлением на аттестованном оборудовании 6. Контроль качества готового шарового крана | 6 | МПС |
| 811 | Машиностроительная отрасль | 8481808199 | Прочие краны | Устройство дросселирующее КШД 65х210-Ф-С-М ХЛ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Мехобработка корпуса 2) Установка дросселя 3) Шлифовка 4) Монтаж фланцев 5) Регулировка узлов 6) Покраска 7) Контроль качества 8) Испытания 9) Маркирование 10) Упаковывание | 10 | 1) Мехобработка 2) Установка дросселя 3) Шлифовка 4) Монтаж фланцев 5) Регулировка узлов 6) Контроль качества 7) Испытания | 7 | МПС |
| 812 | Машиностроительная отрасль | 8481808502 | Затворы дисковые поворотные,предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -55 оc и ниже, давлении 80 па и выше | Затворы дисковые поворотные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Термическая обработка заготовок 3. Механическая обработка 4. Слесарно сборочные работы 5. Сварочные работы 6. Контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Термическая обработка заготовок 2. Механическая обработка 3. Слесарно сборочные работы 4. Сварочные работы 5. Контроль | 5 | МПС |
| 813 | Машиностроительная отрасль | 8481808508 | Прочие затворы дисковые | Зажим гидравлический; Заслонка шиберная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка (изготовление комлектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль и испытания 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (изготовление комлектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль и испытания 5. Консервация | 5 | МПС |
| 814 | Машиностроительная отрасль | 8481808508 | Прочие затворы дисковые | Затвор поворотный дисковой | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Наплавка уплотнительных поверхностей 3. Термическая обработка деталей (корпус и диск) 4. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей затвора поворотного дискового 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Изготовление прокладок 7. Сборка затвора поворотного дискового 8. Операционный контроль 9. Приемо сдаточные испытания 10. Покраска 11. Консервация 12. Упаковывание | 12 | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Термическая обработка 3. Токарно фрезерная обработка заготовок и деталей 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Контроль 6. Сборка затвора поворотного дискового | 6 | МПС |
| 815 | Машиностроительная отрасль | 8481809903 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны, предназначенная для установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве моторного топлива5) | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (изготовление заготовок методом литья, дробеструйная обработка заготовок) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, зачистка) 3. Слесарно сборочная операция 4. Покраска 5. Контроль 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка деталей (токарная обработка, зачистка) 2. Слесарно сборочная операция 3. Покраска 4. Контроль 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 816 | Машиностроительная отрасль | 8481809903 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны, предназначенная для установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве моторного топлива5) | Гайка быстросъемная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Получение заготовок (отливка, поковка или штамповка) 2. Дробеструйная обработка заготовок 3. Токарная обработка 4. Слесарно сборочная 5. Покраска 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Получение заготовок (отливка, поковка или штамповка) 2. Дробеструйная обработка заготовок 3. Токарная обработка 4. Слесарно сборочная 5. Контроль | 5 | МПС |
| 817 | Машиностроительная отрасль | 8481809907 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Нефтепромысловое оборудование типа АФК, АНК, АУШГН, ОКК | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термообработка (закалка, отпуск, цементирование) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (сверление отверстий, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Сварочные работы 7. Сборка 8. Маркирование 9. Испытание 10. Покраска 11. Консервация 12. Упаковывание | 12 | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термообработка (закалка, отпуск, цементирование) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (сверление отверстий, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Сварочные работы 7. Сборка 8. Испытание | 8 | МПС |
| 818 | Машиностроительная отрасль | 8481809907 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Клапаны нагнетательный и всасывающий в сборе | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Напыление 7. Азотирование 8. Гальваническое покрытие 9. Межоперационный контроль 10. Комплектование 11. Сборка 12. Маркирование 13. Испытание 14. Покраска 15. Упаковывание | 15 | 1. Термическая обработка (закалка, отпуск) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Слесарная (правка, зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 4. Межоперационный контроль 5. Напыление 6. Межоперационный контроль 7. Комплектование 8. Сборка 9. Испытание | 9 | МПС |
| 819 | Машиностроительная отрасль | 8481809907 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Клапан штока нижнего гасителя колебаний (Клапан гасителя, Сальник устьевой) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Термическая обработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 4. Слесарная (зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 5. Межоперационный контроль 6. Гальваническое покрытие 7. Комплектование 8. Сборка 9. Маркирование 10. Испытание 11. Покраска 12. Упаковывание | 12 | 1. Термическая обработка (закалка, отпуск) 2. Механическая обработка деталей (токарная, фрезерная) 3. Слесарная (зачистка острых кромок, зачистка после фрезеровки) 4. Межоперационный контроль 5. Гальваническое покрытие 6. Комплектование 7. Сборка 8. Испытание | 8 | МПС |
| 820 | Машиностроительная отрасль | 8481809907 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Запасные части и принадлежности сальника устьевого Комплект "Запасные части и принадлежности сальника устьевого Комплект плашек превентора Превентор плашечный ручной Превентор с боковым отводом Превентор Сальник устьевой с запасными частями и принадлежностями Сальник устьевой с превентором Сальник устьевой | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка (изготовление комлектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль и испытания 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (изготовление комлектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль и испытания 5. Консервация | 5 | МПС |
| 821 | Машиностроительная отрасль | 8481809907 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Водораспределительный пункт, тип ВРП | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная раскрой, резка металла 2. Термообработка закалка, отпуск 3. Механическая обработка деталей токарная фрезерная 4. Слесарная сверление отверстий зачистка острых кромок зачистка после фрезеровки 5. Межоперацион-ный контроль 6. Сварочные работы сварка каркасов укрытий сварка трубопроводов 7. Сборка сборка укрытий сборка трубопровода 8. Электромонтажные работы 9. Испытание 10. Покраска 11. Упаковывание | 11 | 1. Термообработка закалка, отпуск 2. Механическая обработка деталей токарная фрезерная 3. Сборка сборка укрытий сборка трубопровода 4. Электромонтажные работы 5. Испытание | 5 | МПС |
| 822 | Машиностроительная отрасль | 8481809907 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Плашка для превентора | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Обработка корпуса 2) Термообработка 3) Контроль ОТК 4) Маркирование 5) Упаковывание | 5 | 1) Обработка корпуса 2) Термообработка 3) Контроль ОТК 4) Маркирование | 4 | МПС |
| 823 | Машиностроительная отрасль | 8481809907 | Прочая арматура для трубоброводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Сальник устьевой СУСГ-2-73-31П-05, Сальник устьевой СУСГ-2 | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Заготовка корпуса 2) Токарная и фрезерная обработка 3) Установка уплотнений 4) Сборка 5) Проверка герметичности 6) Термообработка 7) Контроль посадок 8) Маркирование 9) Упаковывание | 9 | 1) Токарная и фрезерная обработка 2) Установка уплотнений 3) Сборка 4) Проверка герметичности 5) Термообработка 6) Контроль посадок | 6 | МПС |
| 824 | Машиностроительная отрасль | 8481900000 | Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Плашка превентора | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка (изготовление комлектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль и испытания 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (изготовление комлектующих) 2. Комплектация 3. Сборка 4. Контроль и испытания 5. Консервация | 5 | МПС |
| 825 | Машиностроительная отрасль | 8481900000 | Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Клиновой трубодержатель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная, фрезерование, расточная) 3. Термообработка 4. Финишная обработка 5. Сборка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерование, расточная) 2. Термообработка 3. Финишная обработка 4. Сборка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | МПС |
| 826 | Машиностроительная отрасль | 8481900000 | Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Генератор нейтрального газа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Промывка 4. Гальваническая обработка 5. Покраска 6. Комплектование 7. Сборка 8. Пайка 9. Контроль 10. Испытание 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Промывка 3. Гальваническая обработка 4. Покраска 5. Комплектование 6. Сборка 7. Пайка 8. Контроль 9. Испытание | 9 | МПС |
| 827 | Машиностроительная отрасль | 8481900000 | Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Части кранов, клапанов, вентилей и к арматуре | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Термическая обработка заготовок 3. Механическая обработка 4. Слесарно сборочные работы 5. Сварочные работы 6. Контроль 7. Приемо сдаточные испытания 8. Покраска 9. Консервация 10. Упаковывание | 10 | 1. Термическая обработка заготовок 2. Механическая обработка 3. Слесарно сборочные работы 4. Сварочные работы 5. Контроль | 5 | МПС |
| 828 | Машиностроительная отрасль | 8481900000 | Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Герметизирующая головка уменьшенной высоты | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой металлопроката) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 3. Термообработка 4. Отделочная обработка 5. Контроль на всех этапах производства 6. Упаковывание 7. Маркирование | 7 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование) 2. Термообработка 3. Отделочная обработка 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 829 | Машиностроительная отрасль | 8481900000 | Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Клапанная пара соединения ниппельного навертного (НСН) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 2. Контроль на всех этапах производства | 2 | МПС |
| 830 | Машиностроительная отрасль | 8481900000 | Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Кабельный ввод | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции: - раскрой, резка сортового проката и листовых материалов 2. Механическая обработка 3. Слесарно-сборочные работы 4. Контроль качества 5. Покраска 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Слесарно-сборочные работы 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 831 | Машиностроительная отрасль | 8481900000 | Части кранов, клапанов, вегтилей и к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны | Клапанная пара НСН-44-70мм | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Обработка корпуса 2) Обработка клапана 3) Притирка 4) Термообработка 5) Контроль герметичности 6) Проверка упругости 7) Маркирование 8) Упаковывание | 8 | 1) Обработка корпуса 2) Обработка клапана 3) Притирка 4) Термообработка 5) Контроль герметичности 6) Проверка упругости | 6 | МПС |
| 832 | Машиностроительная отрасль | 8482109003 | Прочие подшипники шариковые для производства авиационных двигателей 5) | Шарикоподшипники | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Термическая обработка 8. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная, расточная) 9.Сборка 10. Контроль на всех этапах производства | 10 | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 2. Выплавка стали 3. Разливка стали 4. Выбивка форм 5. Термообработка 6. Обрезка литниковой системы 7. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная, расточная) 8. Контроль на всех этапах производства | 8 | МПС |
| 833 | Машиностроительная отрасль | 8482109008 | Прочие подшипники шариковые: прочие | Подшипники качения шариковые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сортирование 8. Сборка подшипников 9. Маркирование 10. Консервация 11. Упаковывание подшипников | 11 | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сортирование 8. Сборка подшипников | 8 | МПС |
| 834 | Машиностроительная отрасль | 8482200009 | Прочие подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с сепаратором и роликами в сборе | Подшипники качения роликовые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сортирование 8. Сборка подшипников 9. Маркирование 10. Консервация 11. Упаковывание подшипников | 11 | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сортирование 8. Сборка подшипников | 8 | МПС |
| 835 | Машиностроительная отрасль | 8482300009 | Подшипники роликовые сферические прочие | Подшипники роликовые сферические и их детали | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (штамповка объемная, раскатка, калибровка) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Токарная обработка 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль 7. Производство роликов (отрубка или нарезка) 8. Термическая обработка 9. Фосфатирование 10. Штамповка объемная 11. Шлифовальная обработка 12. Токарная обработка 13. Термическая обработка 14. Шлифовальная обработка 15. Контроль 16. Сортирование 17. Производство латунных сепараторов (плавка, литье, центробежное) 18. Токарная обработка 19. Сверление 20. Токарная обработка 21. Зачистка 22. Галтовка 23. Контроль 24. Сборка подшипников 25. Маркирование 26. Консервация 27. Упаковывание подшипников | 27 | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (штамповка объемная, раскатка, калибровка) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Токарная обработка 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль 7. Производство роликов (отрубка или нарезка) 8. Термическая обработка 9. Фосфатирование 10. Штамповка объемная 11. Шлифовальная обработка 12. Токарная обработка 13. Термическая обработка 14. Шлифовальная обработка 15. Контроль 16. Сортирование 17. Сборка подшипников 18. Маркирование 19. Консервация 20. Упаковывание подшипников | 20 | МПС |
| 836 | Машиностроительная отрасль | 8482300009 | Подшипники роликовые сферические прочие | Подшипники качения роликовые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сортирование 8. Сборка подшипников 9. Маркирование 10. Консервация 11. Упаковывание подшипников | 11 | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сортирование 8. Сборка подшипников | 8 | МПС |
| 837 | Машиностроительная отрасль | 8482500009 | Подшипники с цилиндрическими роликами прочие | Подшипники с цилиндрическими роликами | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (штамповка объемная, раскатка, калибровка) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка деталей (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль 7. Производство цилиндрических роликов (отрубка или нарезка) 8. Термическая обработка 9. Фосфатирование 10. Штамповка объемная 11. Шлифовальная обработка 12. Токарная обработка 13. Термическая обработка 14. Шлифовальная обработка 15. Контроль 16. Сортирование 17. Производство пластмассовых сепараторов (литье под давлением) 18. Зачистка 19. Контроль 20. Производство латунных сепараторов (плавка, литье, центробежное) 21. Токарная обработка 22. Сверление 23. Прошивка 24. Токарная обработка 25. Зачистка 26. Галтовка 27. Контроль 28. Сборка подшипника 29. Маркирование 30. Консервация 31. Упаковывание подшипников | 31 | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (штамповка объемная, раскатка, калибровка) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка деталей (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль 7. Производство цилиндрических роликов (отрубка или нарезка) 8. Термическая обработка 9. Фосфатирование 10. Штамповка объемная 11. Шлифовальная обработка 12. Токарная обработка 13. Термическая обработка 14. Шлифовальная обработка 15. Контроль 16. Сортирование 17. Сборка подшипника 18. Маркирование 19. Консервация 20. Упаковывание подшипников | 20 | МПС |
| 838 | Машиностроительная отрасль | 8482500009 | Подшипники с цилиндрическими роликами прочие | Подшипники качения роликовые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сортирование 8. Сборка подшипников 9. Маркирование 10. Консервация 11. Упаковывание подшипников | 11 | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарная) 4. Термическая обработка 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сортирование 8. Сборка подшипников | 8 | МПС |
| 839 | Машиностроительная отрасль | 8482800009 | Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие | Прочие подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (штамповка объемная, раскатка, калибровка) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Токарная обработка 4. Термическая обработка (закалка) 5. Шлифовальная обработка 6. Контроль 7. Производство роликов (навивка, отрезка, шлифовальная обработка, токарная обработка) 8. Термическая обработка роликов 9. Шлифовальная обработка 10. Контроль 11. Сортирование роликов 12. Производство шайб сепараторов (вырубка, сверление) 13. Термическая обработка 14. Галтовка 15. Контроль 16. Сборка подузла подшипника 17. Сборка подшипника 18. Маркирование 19. Консервация 20. Упаковывание подшипников | 20 | 1. Контроль 2. Производство роликов (навивка, отрезка, шлифовальная обработка, токарная обработка) 3. Термическая обработка роликов 4. Шлифовальная обработка 5. Контроль 6. Сортирование роликов 7. Производство шайб сепараторов (вырубка, сверление) 8. Термическая обработка 9. Галтовка 10. Сборка подшипника 11. Маркирование 12. Консервация 13. Упаковывание подшипников | 14 | МПС |
| 840 | Машиностроительная отрасль | 8482919000 | Прочие шарики, игольчатые ролики и ролики | Прочие шарики (игольчатые ролики и ролики) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 841 | Машиностроительная отрасль | 8482990000 | Прочие части подшипников шапиковых или роликовых | Прочие части подшипников шариковых или роликовых | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Консервация или упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 842 | Машиностроительная отрасль | 8483102101 | Кривошипы и валы коленчатые, чугунные литые или стальные литые для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | Кривошипы и валы коленчатые, чугунные литые или стальные литые для промышленной сборки моторных транспортных средств | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка проката) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная (резка проката) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 843 | Машиностроительная отрасль | 8483102901 | Кривошипы и валы коленчатые, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | Кривошипы и валы коленчатые, для промышленной сборки моторных транспортных средств | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка проката) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная (резка проката) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 844 | Машиностроительная отрасль | 8483109500 | Валы прочие | Валы приводные зерноуборочных комбайнов и жаток | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 845 | Машиностроительная отрасль | 8483109500 | Валы прочие | Вал трансмиссионный (включая кулачковые и коленчатые, Кривошип ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла) 2. Токарно фрезерная обработка деталей 3. Шлифовка посадочных мест 4. Контроль 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Токарно фрезерная обработка деталей 2. Шлифовка посадочных мест 3. Контроль 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 846 | Машиностроительная отрасль | 8483109500 | Валы прочие | Коленчатый вал | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление исходной заготовки (штамповка заготовки поковки коленчатого вала, первичная термообработка поковки коленчатого вала, для снятия напряжения) 2. Механическая обработка (токарная обработка шеек коленчатого вала, хвостовика и фланца, фрезерная обработка площадок, пазов, уступов - сверление отверстий, штифтовых, резьбовых отверстий, маслоканалов, шлифовка шеек коленчатого вала, хвостовика и фланца) 3. Фрезерование шпоночных пазов (шлицов) 4. Термическая обработка шеек коленчатого вала (закалка с отпуском) 5. Финишная обработка шеек коленчатого вала (суперфиниш, полировальная обработка) 6. Сборочная (установка противовесов, заглушек, маслоотражателей и тп) 7. Балансировочная 8. Контроль качества (измерения) 9. Маркирование 10. Консервация и упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка коленчатого вала (токарная обработка, фрезерование площадок, шлицов, шпоночных пазов, сверление штифтовых, резьбовых отверстий, маслоканалов, шлифовка шеек коленчатого вала, хвостовика и фланца) 2. Термическая обработка (закалка с отпуском) 3. Финишная обработка (полировка по необходимости) 4. Балансировочная 5. Контроль качества (измерения) | 5 | МПС |
| 847 | Машиностроительная отрасль | 8483109500 | Валы прочие | Металлический вал | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление литейной модели (формовка формы) 2. Отливка заготовок из стали и или чугуна 3. Отжиг 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 10. Термическая обработка отдельных деталей,отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование и консервация | 13 | 1. Поковка 2. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 3. Механическая обработка (токарная, сверлильная) 4. Термическая обработка отдельных деталей,отжиг, закалка с отпуском) 5. Окончательная зачистка | 5 | МПС |
| 848 | Машиностроительная отрасль | 8483109500 | Валы прочие | Металлический вал-шестерня, Вал для подъемной установки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла (резка металлического прутка или заготовки) 2. Механическая обработка вала (токарная обработка, фрезерование шпоночных пазов и других элементов) 3. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термообработка (закалка и отпуск) 5. Финишная обработка (полировка если требуется) 6. Контроль качества и измерение 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка вала (токарная обработка, фрезерование шпоночных пазов и других элементов) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка (закалка и отпуск) 4. Финишная обработка (полировка если требуется) 5. Контроль качества и измерение | 5 | МПС |
| 849 | Машиностроительная отрасль | 8483303209 | Корпуса подшипников без встроенных шариковых или роликовых подшипников, подшипники скольжения для валов для гражданской авиации прочие | Корпус подшипника | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль 4. Консервация | 4 | МПС |
| 850 | Машиностроительная отрасль | 8483303809 | Прочие корпуса подшипников скольжения для валов, прочие | Прочие корпуса подшипников скольжения для валов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Консервация или упаковка | 7 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 851 | Машиностроительная отрасль | 8483308007 | Подшибники скольжения для валов, прочие | Подшибники скольжения для валов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Консервация или упаковка | 7 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 852 | Машиностроительная отрасль | 8483402100 | Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач) с цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными зубчатыми колесами | Зубчатая втулка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Отливка 2. Механическая обработка (токарная,фрезерная,зубонарезная,зубошлифовальная,сверлильная) 3. Контрольно измерительная операция 4. Упаковка 5. Консервация | 5 | 1. Механическая обработка (токарная,фрезерная,зубонарезная,зубошлифовальная,сверлильная) 2. Контрольно измерительная операция | 2 | МПС |
| 853 | Машиностроительная отрасль | 8483402100 | Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач) с цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными зубчатыми колесами | Шестерня | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка шестерни (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковка и маркировка | 5 | 1. Механическая обработка шестерни (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение | 4 | МПС |
| 854 | Машиностроительная отрасль | 8483402100 | Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач) с цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными зубчатыми колесами | Вал шестерня | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка вала шестерни (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковка и маркировка | 5 | 1. Механическая обработка вала шестерни (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение | 4 | МПС |
| 855 | Машиностроительная отрасль | 8483402100 | Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач) с цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными зубчатыми колесами | Зубчатая передача с цилиндрическими прямозубыми колесами; Редуктор промежуточный; Редуктор реверсивный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарно фрезерная, зубофрезерная) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование 14. Контроль 15. Консервация | 15 | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и (или) чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 7. Механическая обработка (токарно фрезерная, зубофрезерная) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Окончательная зачистка | 9 | МПС |
| 856 | Машиностроительная отрасль | 8483402308 | Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач) с коническими зубчатыми колесами и коническими/прямозубыми цилиндрическими зубчатыми колесами, для производства ручных электроинструментов, прочие | Зубчатая передача с коническими зубчатыми колесами; Редуктор раздаточный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарно фрезерная, зубофрезерная) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование 14. Контроль 15. Консервация | 15 | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 7. Механическая обработка (токарно фрезерная, зубофрезерная) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Окончательная зачистка | 9 | МПС |
| 857 | Машиностроительная отрасль | 8483402509 | Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач), червячные передачи: прочие | Зубчатые передачи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели, формовка 2. Отливка деталей из стали или чугуна 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Слесарные работы (обрубка, чистка, разметка) 5. Механическая обработка 6. Первичная термообработка деталей для снятия напряжения 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка деталей (токарная, сверлильная, расточная, фрезерование, зубонарезная, долбежная) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Испытание 13. Контроль на всех этапах производства 14. Маркирование 15. Консервация 16. Упаковывание | 16 | 1. Отливка деталей из стали или чугуна 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Слесарные работы (обрубка, чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей для снятия напряжения 6. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 7. Механическая обработка деталей (токарная, сверлильная, расточная, фрезерование, зубонарезная, долбежная) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Покраска 10. Испытание 11. Контроль на всех этапах производства 12. Маркирование | 12 | МПС |
| 858 | Машиностроительная отрасль | 8483402509 | Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач), червячные передачи: прочие | Зубчатые передачи (кроме фрикционных передач, червячные передачи) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление модели (формовка) 2. Отливка заготовок из стали и или чугуна 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка, разметка) 5. Механическая обработка 6. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжение) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (точение, сверление, зубофрезерная) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Контроль 14. Маркирование 15. Консервация 16. Упаковывание | 16 | 1. Термическая обработка (отжиг) 2. Обрубка (чистка разметка) 3. Механическая обработка 4. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжение) 5. Поковка 6. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 7. Механическая обработка (точение, сверление, зубофрезерная) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Контроль | 9 | МПС |
| 859 | Машиностроительная отрасль | 8483402900 | Прочие зубчатые передачи (кроме фрикционных передач) | Прочие зубчатые передачи (кроме фрикционных передач) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка) 5. Разметка и механическая обработка 6. Первичная термообработка (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка (токарно-фрезерная, зубофрезерная) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Маркирование 14. Контроль 15. Консервация | 15 | 1. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление модели, формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Термообработка (отжиг) 4. Обрубка, чистка 5. Разметка и механическая обработка 6. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 7. Механическая обработка (токарно фрезерная, зубофрезерная) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Окончательная зачистка | 9 | МПС |
| 860 | Машиностроительная отрасль | 8483403009 | Шариковые или роликовые винтовые передачи, прочие | Коробка передач | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Проведение испытаний ( выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 7. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная обработка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Проведение испытаний ( выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации) 5. Контроль качества и измерение (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 861 | Машиностроительная отрасль | 8483403009 | Шариковые или роликовые винтовые передачи, прочие | Винтовые передачи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 862 | Машиностроительная отрасль | 8483403009 | Шариковые или роликовые винтовые передачи, прочие | Роликовые передачи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели (формовка) 2. Отливка деталей из стали и или из чугуна 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Обрубка, чистка, разметка 5. Механическая обработка 6. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка деталей (токарная, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Испытание 13. Контроль 14. Маркирование 15. Консервация 16. Упаковывание | 16 | 1. Отливка деталей из стали и или из чугуна 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Обрубка (чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 6. Поковка 7. Механическая обработка деталей (токарная, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 8. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 9. Испытание 10. Контроль | 10 | МПС |
| 863 | Машиностроительная отрасль | 8483405109 | Коробки передач прочие | Коробка переменных передач; Коробка отбора передач (КОМ); Прочие коробки передач | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели (формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Отжиг (обрубка, чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжение) 6. Поковка в кузнечном цехе (шаблон, размеры, температура) 7. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 8. Механическая обработка деталей (токарные; сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 9. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 10. Покраска 11. Испытание 12. Контроль на всех этапах производства 13. Маркирование 14. Консервация 15. Упаковывание | 15 | 1. Отжиг заготовки (обрубка, чистка, разметка) 2. Механическая обработка 3. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжение) 4. Поковка в кузнечном цехе, (шаблон, размеры, температура, Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 5. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 6. Механическая обработка деталей (токарные, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 7. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 8. Испытание 9. Контроль на всех этапах производства | 9 | МПС |
| 864 | Машиностроительная отрасль | 8483405900 | Другие вариаторы скорости включая гидротрансформаторы | Трансмиссия | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (резка метала) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Окрашивание и сушка изготовленных деталей и узлов оборудования 5. Сборочно сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 6. Проведение силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу на всех передачах) 7. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерная, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, шлифование, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно сварочные операции (изготовление корпусных деталей) 4. Проведение испытаний 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 865 | Машиностроительная отрасль | 8483405900 | Другие вариаторы скорости включая гидротрансформаторы | Вращатели | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (резка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, внутренняя, круглая и плоская шлифовки, расточка) 3. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 4. Покраска и сушка 5. Сборочно сварочные операции 6. Изготовление корпусных деталей 7. Сборка и испытание отдельных узлов (ЛебҰдок, подъҰмных установок, редукторов с цилиндрическими шестернями, гидродомкратов и гидроцилиндров, несущих металлоконструкций) 8. Общий монтаж установок с проведением силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу на всех передачах) 9. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) | 9 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная и фрезерная обработка, зубофрезеровка, зубодолбежка, протяжка, внутренняя, круглая и плоская шлифовки, расточка) 2. Термическая обработка деталей (закалка, цементация, отжиг) 3. Сборочно сварочные операции 4. Сборка и испытание отдельных узлов (ЛебҰдок, подъҰмных установок, редукторов с цилиндрическими шестернями, гидродомкратов и гидроцилиндров, несущих металлоконструкций) 5. Общий монтаж установок с проведением силовых испытаний (выполнение испытания по имеющимся методическим указаниям и контролем технических параметров, заложенных в конструкторской документации, обкатка на холостом ходу на всех передачах) 6. Контроль качества продукции (визуальный контроль и измерение заготовок, изготовленных деталей и сборочных единиц, контроль качества термической обработки, замер твердости, измерение толщины закаленного слоя, контроль качества сварных соединений, измерение, визуальный контроль, контроль на герметичность, контроль качества лакокрасочного покрытия) | 6 | МПС |
| 866 | Машиностроительная отрасль | 8483409000 | Зубчатые передачи, прочие | Зубчатые передачи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели (формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Отжиг (обрубка, чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжение) 6. Поковка в кузнечном цехе (шаблон, размеры, температура) 7. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 8. Механическая обработка деталей (токарные, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 9. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 10. Покраска 11. Испытание 12. Контроль на всех этапах производства 13. Маркирование 14. Консервация 15. Упаковывание | 15 | 1. Отжиг (обрубка, чистка, разметка) 2. Механическая обработка 3. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжение) 4. Поковка в кузнечном цехе (шаблон, размеры, температура) 5. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 6. Механическая обработка деталей (токарные, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 7. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 8. Испытание 9. Контроль на всех этапах производства | 9 | МПС |
| 867 | Машиностроительная отрасль | 8483502000 | Маховики и шкивы, включая блоки шкивов, чугунные литые или стальные литые | Шкивы приводные зерноуборочных комбайнов и жаток | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 868 | Машиностроительная отрасль | 8483502000 | Маховики и шкивы, включая блоки шкивов, чугунные литые или стальные литые | Маховики и шкивы, литые чугунные или стальные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 869 | Машиностроительная отрасль | 8483502000 | Маховики и шкивы, включая блоки шкивов, чугунные литые или стальные литые | Маховик; Шкив; Блок шкива | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (заготовка шихтового материала для отливки, изготовление формовочных и стержневых смесей) 2. Формование 3. Плавка 4. Заливка металла в формы (выдержка и выбивка) 5. Заточка и зачистка 6. Токарная обработка отливок 7. Контроль 8. Маркирование 9. Консервация (при необходимости) 10. Упаковывание | 10 | 1. Формование 2. Плавка 3. Заливка металла в формы (выдержка и выбивка) 4. Заточка и зачистка 5. Токарная обработка отливок 6. Контроль 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 870 | Машиностроительная отрасль | 8483508000 | Маховики и шкивы, включая блоки шкивов,не чугунные литые или не стальные литые | Маховики и шкивы, литые не чугунные или не стальные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 871 | Машиностроительная отрасль | 8483508000 | Маховики и шкивы, включая блоки шкивов,не чугунные литые или не стальные литые | Шкив клиновый | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка металла) 2. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка (токарная обработка, фрезерование, сверление, растачивание, шлифование) 2. Контроль на всех этапах производства | 2 | МПС |
| 872 | Машиностроительная отрасль | 8483602000 | Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры): чугунные литые или стальные литые | Полумуфта | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и раскрой металла 2. Механическая обработка полумуфты (токарная обработка, фрезерование) 3. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термическая обработка 5. Финишная обработка полировка (если требуется) 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка полумуфты (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 873 | Машиностроительная отрасль | 8483602000 | Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры): чугунные литые или стальные литые | Муфты и устройства для соединения валов, литые чугунные или стальные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 874 | Машиностроительная отрасль | 8483608000 | Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры): (не чугунные литые или не стальные литые), прочие | Муфты и устройства для соединения валов, литые не чугунные или не стальные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла, зачистка) 2. Механическая обработка деталей изготовление (токарная обработка, фрезерование, сверление) 3. Термическая обработка (закалка) 4. Проведение промежуточного контроля 5. Комплектование 6. Сборка (запрессовка) 7. Контроль 8. Маркирование 9. Покраска 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей изготовление (токарная обработка, фрезерование, сверление) 2. Термическая обработка (закалка) 3. Проведение промежуточного контроля 4. Комплектование 5. Сборка (запрессовка) 6. Контроль | 6 | МПС |
| 875 | Машиностроительная отрасль | 8483608000 | Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры): (не чугунные литые или не стальные литые), прочие | Шпиндель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка проката) 2. Токарные операции 3. Фрезерные операции 4. Термическая обработка 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарные операции 2. Фрезерные операции 3. Термическая обработка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 876 | Машиностроительная отрасль | 8483902009 | Части корпусов подшипников, прочие | Части корпусов подшипников прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 877 | Машиностроительная отрасль | 8483908100 | Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно; части, чугунные литые или стальные литые | Вилка с сборе | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала (получение отливки, раскрой металла) 2. Механическая обработка вилки (токарная обработка, фрезерование, расточка) 3. Термообработка 4. Финишная обработка (полировка, если требуется) 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | 1. Механическая обработка вилки (токарная обработка, фрезерование, расточка) 2. Термообработка 3. Финишная обработка (если требуется) 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 878 | Машиностроительная отрасль | 8483908100 | Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно; части, чугунные литые или стальные литые | Зубчатые колеса и другие элементы передач | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 879 | Машиностроительная отрасль | 8483908100 | Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно; части, чугунные литые или стальные литые | Части элементов передач прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели, формовка 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка, разметка) 5. Механическая обработка 6. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка деталей (токарная, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Испытание 13. Контроль 14. Маркирование 15. Консервация 16. Упаковывание | 16 | 1. Отливка деталей из стали и или чугуна 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Обрубка (чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 6. Поковка 7. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 8. Механическая обработка деталей (токарная, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 9. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 10. Испытание 11. Контроль | 11 | МПС |
| 880 | Машиностроительная отрасль | 8483908908 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач, представленных отдельно прочие | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль на покупные материалы сырье 2. Разработка проектирования чертежа и технологического процесса 3. Изготовление модели (формовка) 4. Отливка деталей из стали 5. Отливка из чугуна 6. Отжиг (обрубка, чистка, разметка и механическая обработка) 7. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжение, Поковка в кузнечном цехе, шаблон, размеры, температура) 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка деталей (токарные, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Испытание 13. Контроль на всех этапах производства 14. Маркировка консервация | 14 | 1. Входной контроль на покупные материалы сырье 2. Отливка деталей 3. Отжиг (обрубка, чистка, разметка и механическая обработка) 4. Штамповка листов различной толщины 5. Механическая обработка деталей 6. Термическая обработка отдельных деталей 7. Контроль | 7 | МПС |
| 881 | Машиностроительная отрасль | 8483908909 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач | Муфта приводная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и раскрой металла 2. Механическая обработка шестерни (токарная обработка, фрезерование) 3. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термообработка 5. Финишная обработка (полировка, если требуется) 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка шестерни (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 882 | Машиностроительная отрасль | 8483908909 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач | Звездочки приводные зерноуборочных комбайнов и жаток | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 883 | Машиностроительная отрасль | 8483908909 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач | Конические пары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка конической пары (токарная обработка, фрезерование) 3. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термообработка 5. Финишная обработка (полировка если требуется) 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка конической пары (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Финишная обработка (полировка если требуется) 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | МПС |
| 884 | Машиностроительная отрасль | 8483908909 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач | Металлические шестерни | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Резка металла 2. Механическая обработка заготовки шестерни (токарная обработка, фрезерование) 3. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термообработка 5. Финишная обработка (полировка если требуется) 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка заготовки шестерни (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Финишная обработка полировка (если требуется) 5. Контроль качества и измерение | 5 | МПС |
| 885 | Машиностроительная отрасль | 8483908909 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач | Колесо ( Шестерня; ЗвҰздочка) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (литье или ковка, или штамповка) 2. Токарные операции 3. Термическая обработка 4. Фрезерные операции 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарные операции 2. Термическая обработка 3. Фрезерные операции 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 886 | Машиностроительная отрасль | 8483908909 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач | Части элементов передач прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление модели (формовка) 2. Отливка деталей из стали и или чугуна 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка, разметка) 5. Механическая обработка 6. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 7. Поковка 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка деталей (токарная; сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Испытание 13. Контроль 14. Маркирование 15. Консервация 16. Упаковывание | 16 | 1. Отливка деталей из стали и или чугуна 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Обрубка (чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей (для снятия напряжения) 6. Поковка 7. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 8. Механическая обработка деталей (токарная, сверление, расточка, фрезеровка, зубонарезка, долбежка) 9. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 10. Испытание 11. Контроль | 11 | МПС |
| 887 | Машиностроительная отрасль | 8483908909 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач | Шкив тормозной | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и раскрой металла 2. Механическая обработка шкива тормозного (токарная обработка, фрезерование) 3. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 4. Термообработка 5. Финишная обработка (полировка если требуется) 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Механическая обработка шкива тормозного (токарная обработка, фрезерование) 2. Нарезка зубьев шестерни (фрезерование зубьев или протяжка шлицов, шлифовка зубьев) 3. Термообработка 4. Контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 888 | Машиностроительная отрасль | 8483908909 | Прочие части зубчатых колес цепных звездочек и других элементов передач | Части зубчатых колес | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели (формовка) 2. Использование (получение литейных заготовок из чугуна, стали) 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Обрубка (чистка, разметка) 5. Механическая обработка 6. Первичная термообработка деталей 7. Использование (изготовление штампованных, кованых, поковок) 8. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 9. Механическая обработка деталей 10. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 11. Покраска 12. Окончательная зачистка 13. Контроль 14. Испытания 15. Маркирование 16. Консервация 17. Упаковывание | 17 | 1. Использование (получение литейных заготовок из чугуна, стали) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Обрубка (чистка, разметка) 4. Механическая обработка 5. Первичная термообработка деталей 6. Использование (изготовление штампованных, кованых, поковок) 7. Штамповка листов различной толщины (вырубка, проколка, утяжка) 8. Механическая обработка деталей 9. Термическая обработка отдельных деталей (отжиг, закалка с отпуском) 10. Контроль 11. Испытания | 11 | МПС |
| 889 | Машиностроительная отрасль | 8484100009 | Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла, прочие | Прокладки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 890 | Машиностроительная отрасль | 8484100009 | Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла, прочие | Сальник обратной промывки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Получение заготовок (отливка, или поковка, или штамповка) 2. Дробеструйная обработка заготовок 3. Токарная обработка 4. Сверлильная обработка 5. Зачистка 6. Сборка под сварку 7. Сварка 8. Изготовление резино-технических изделий (РТИ) 9. Покраска 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Токарная обработка 2. Сверлильная обработка 3. Зачистка 4. Сборка под сварку 5. Сварка 6. Контроль | 6 | МПС |
| 891 | Машиностроительная отрасль | 8484200000 | Механические уплотнения | Механические уплотнения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 892 | Машиностроительная отрасль | 8484200000 | Механические уплотнения | Коробка сальниковая в сборе Коробка сальниковая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (литье или ковка, или штамповка) 2. Токарные операции 3. Термическая обработка 4. Фрезерные операции 5. Контроль 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарные операции 2. Термическая обработка 3. Фрезерные операции 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 893 | Машиностроительная отрасль | 8484900000 | Наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных элементов, различных по составу, упакованные в пакеты, конверты или аналогичную упаковку, прочие | Набор или комплект прокладок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 894 | Машиностроительная отрасль | 8501109100 | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Универсальные двигатели постоянного / переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 895 | Машиностроительная отрасль | 8501109300 | Прочие двигатели переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Прочие двигатели переменного тока мощностью не более 37,5 вт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 896 | Машиностроительная отрасль | 8501109900 | Прочие двигатели постоянного тока мощностью не более 37,5 вт | Прочие двигатели постоянного тока мощностью не более 37,5 вт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 897 | Машиностроительная отрасль | 8501200009 | Универсальные двигатели переменного/постоянного тока мощностью более 37.5вт: прочие | Универсальные двигатели переменного/постоянного тока мощностью более 37.5вт: прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 898 | Машиностроительная отрасль | 8501310000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, мощностью не более 750 вт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 899 | Машиностроительная отрасль | 8501320002 | Двигатели постоянного тока мощностью 50-75 квт, прочие | Двигатели постоянного тока мощностью 50-75 квт, прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 900 | Машиностроительная отрасль | 8501320008 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических: номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт: прочие | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических: номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт: прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 901 | Машиностроительная отрасль | 8501330005 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических: номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт: прочие: двигатели постоянного тока номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 100 кВт | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических: номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт: прочие: двигатели постоянного тока номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 100 кВт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 902 | Машиностроительная отрасль | 8501330008 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических: номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт: прочие: прочие | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических: номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт: прочие: прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 903 | Машиностроительная отрасль | 8501340000 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока мощностью более 375 квт | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока мощностью более 375 квт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 904 | Машиностроительная отрасль | 8501402004 | Двигатели переменного тока однофазные прочие: мощностью не более 750 вт асинхронные с высотой оси вращения 250 мм, прочие | Двигатели переменного тока однофазные прочие: мощностью не более 750 вт асинхронные с высотой оси вращения 250 мм, прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 905 | Машиностроительная отрасль | 8501402009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью не более 750 вт, прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 906 | Машиностроительная отрасль | 8501408002 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью более 750 вт, ассинхронные с высотой оси вращения 250 мм | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью более 750 вт, ассинхронные с высотой оси вращения 250 мм | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 907 | Машиностроительная отрасль | 8501408009 | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью более 750 вт, прочие | Двигатели переменного тока однофазные: мощностью более 750 вт, прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 908 | Машиностроительная отрасль | 8501510001 | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью не более 750 вт асинхронные | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью не более 750 вт асинхронные | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 909 | Машиностроительная отрасль | 8501510009 | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью не более 750 вт, прочие | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью не более 750 вт, прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 910 | Машиностроительная отрасль | 8501522001 | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 750 вт, ноне более 7.5 квт асинхронные | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 750 вт, ноне более 7.5 квт асинхронные | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 911 | Машиностроительная отрасль | 8501522009 | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 750 вт, ноне более 7.5 квт, прочие | Двигатели переменного тока многофазные (прочие мощностью более 750 Вт, но не более 7.5 кВт, прочие) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Изготовление металлических комплектующих 3. Изготовление легких алюминиевых деталей Здесь применяются методы штамповки и прессования 4. Изготовление всевозможных полимеров посредством термопластавтоматов 5. Подготовка вала Изделие изготавливается из металлопроката а затем нарезается на участки нужной длины 6. Изготовление листовых деталей статоров и роторов Применение высокоуглеродистой рулонной электротехнической стали 7. Обработка листов ротора Использование прессов и покрытие деталей алюминиевой обливкой 8. Подготовка и укладка изолирующих материалов 9. Посадка обмотки (как автоматическая, так и ручная) 10. Проведение испытаний и итоговая пропитка конструкции (в частности сердечников) 11. Сборка и обработка роторной группы 12. Балансировка фаз напряжения 13. Испытания 14. Консервация | 14 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Изготовление металлических комплектующих 3. Изготовление легких алюминиевых деталей 4. Изготовление всевозможных полимеров посредством термопластавтоматов 5. Изготовление листовых деталей статоров и роторов 6. Сборка и обработка роторной группы | 6 | МПС |
| 912 | Машиностроительная отрасль | 8501523000 | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 7.5 квт,ноне более 37 квт | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 7.5 квт,ноне более 37 квт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 913 | Машиностроительная отрасль | 8501529002 | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 37 квт,но не более 75 квт,асинхронные с высотой оси вращения 250 мм | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 37 квт,но не более 75 квт,асинхронные с высотой оси вращения 250 мм | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 914 | Машиностроительная отрасль | 8501529009 | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 37 квт,но не более 75 квт, прочие | Двигатели переменного тока многофазные прочие: мощностью более 37 квт,но не более 75 квт, прочие | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 915 | Машиностроительная отрасль | 8501535000 | ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МНОГОФАЗНЫЕ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 75 квт | ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МНОГОФАЗНЫЕ ПРОЧИЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 75 квт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 916 | Машиностроительная отрасль | 8501538100 | Двигатели переменного тока многофазные прочие мощностью более 75 квт, но не более 375 квт | Двигатели переменного тока многофазные прочие мощностью более 75 квт, но не более 375 квт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 917 | Машиностроительная отрасль | 8501539400 | Двигатели переменного тока многофазные прочие мощностью более 375 квт, но не более 750 квт | Двигатели переменного тока многофазные прочие мощностью более 375 квт, но не более 750 квт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 918 | Машиностроительная отрасль | 8501539900 | Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 квт | Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 квт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 919 | Машиностроительная отрасль | 8501720000 | Генераторы постоянного тока фотоэлектрические: номинальной выходной мощностью более 50 Вт | Генераторы постоянного тока фотоэлектрические: номинальной выходной мощностью более 50 Вт | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Затовительная (раскрой, резка мателла) 2. Изготовление статора и ротора (цилиндрический элемент из тонких листов электротехнической стали ,штампованный , прессовка и сборка) 3. Изготовление вала из металлопроката путем механической обработки 4. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 5. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 6. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 7. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 8. Монтажная сборка (установка статора и ротора в корпус через подшипники) 9. Монтаж крышек (передней и задней, фиксация крепҰжными элементами) 10. Монтаж вентилятора и кожуха (крепление охлаждающего вентилятора и защитного кожуха) 11. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 12. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 13. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 14. Контроль качества на всех этапах производства 15. Испытания (механические, электрические) 16. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 17. Маркирование 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Механическая обработка корпуса (проточка посадочных мест, расточка отверстий под подшипники, обработка фланцевых поверхностей) 2. Создание обмотки электродвигателя (укладка стержней обмотки в пазы, фиксация клиньями и соединение в кольцо, бандажирование, пропитка электроизоляционным лаком и сушка) 3. Подготовка и запрессовка подшипников (подогрев/охлаждение, установка на вал и в крышки, смазка) 4. Балансировка ротора (динамическая балансировка для снижения вибрации) 5. Установка клеммной коробки (крепление, установка изоляторов и клемм, подготовка к подключению) 6. Вывод и подключение обмоток статора (схема "звезда/треугольник", пайка или сварка концов, изоляция соединений) 7. Изоляционные и крепҰжные операции (клинья, уплотнения, прокладки для защиты от влаги и пыли) 8. Контроль качества на всех этапах производства 9. Испытания (механические, электрические) 10. Окраска корпуса и защитных элементов (нанесение грунта, покраска, сушка) 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | МПС |
| 920 | Машиностроительная отрасль | 8501800000 | Генераторы переменного тока фотоэлектрические | Мобильная осветительная мачта на солнечных батареях Модель SLT | Наличие конструкторской и технологических документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Вырезание заготовок деталей из листовой стали 2. Нарезка заготовок из профильных труб 3. Гибка листовых заготовок 4. Механическая обработка заготовок деталей 5. Сборка, сварка несущей рамы 6. Сварка отсека для аккумулятора 7. Сварка, сборка кронштейнов, профилей для выджвижных стоек, прицепного устройства 8. Установка сварных элементов на раму 9. Капитальная зачистка сварных соединений и околошовных зон 10. Визуально-измерительный контроль сварной констукции 11. Покраска сварной конструкции установки 12. Установка фотоэлектрических модулей 13. Установка и подключение инвентора, аккумуляторных батарей, зарядных устройств 14. Установка элементов управления (шины, контроллеры, панель мониторинга, коммутационные элементы, термозащитные панели) в шкаф управления 15. монтаж видеокамеры, прожекторов и осветительных элементов на мачте 16. Испытание оборудования | 16 | 1. Сборка, сварка несущей рамы 2. Сварка отсека для аккумулятора 3. Установка сварных элементов на раму 4. Визуально-измерительный контроль сварной констукции 5. Покраска сварной конструкции установки 6. Установка фотоэлектрических модулей 7. Установка и подключение инвентора, аккумуляторных батарей, зарядных устройств 8. Установка элементов управления (шины, контроллеры, панель мониторинга, коммутационные элементы, термозащитные панели) в шкаф управления 9. Испытание оборудования | 9 | МПС |
| 921 | Машиностроительная отрасль | 8502118000 | Установки электрогенераторные с поршневым двигат.внутр.сгорания с восплам.от сжатия (дизелем или полудизелем):мощностью более 7,5 ква, но не более 75 ква | Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): мощностью более 7,5 кВА, но не более 75 кВА | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Установка системы охлаждения 3. Установка топливной системы 4. Установка пусковой системы 5. Изготовление сборка контейнера или кожуха 6. Сборка установки 7. Контроль на всех стадиях производства 8. Испытания 9. Консервация | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Установка системы охлаждения 3. Установка топливной системы 4. Установка пусковой системы 5. Сборка 6. Контроль на всех стадиях производства | 6 | МПС |
| 922 | Машиностроительная отрасль | 8502118000 | Установки электрогенераторные с поршневым двигат.внутр.сгорания с восплам.от сжатия (дизелем или полудизелем):мощностью более 7,5 ква, но не более 75 ква | Электрогенераторная установка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка, гибка металла) 2. Механическая обработка металла 3. Сборочно сварочные работы 4. Слесарные работы 5. Малярные работы 6. Монтажные работы 7. Электромонтажные работы 8. Контроль 9. Заводские испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка металла 2. Сборочно сварочные работы 3. Слесарные работы 4. Малярные работы 5. Монтажные работы 6. Электромонтажные работы 7. Контроль и испытания | 7 | МПС |
| 923 | Машиностроительная отрасль | 8502120000 | Установки электрогенераторные с поршневым двигат.внутр.сгорания с воспламм.от сжатия (дизелем или полудизелем):мощностью более 75 ква, но не боле 375 ква | Блочно-комплектная электростанция (БКЭС) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 924 | Машиностроительная отрасль | 8502120000 | Установки электрогенераторные с поршневым двигат.внутр.сгорания с воспламм.от сжатия (дизелем или полудизелем):мощностью более 75 ква, но не боле 375 ква | Установки электрогенераторные с поршневым двигат. внутр. сгорания с восплам. от сжатия (дизелем или полудизелем): мощностью более 75 кВа, но не боле 375 кВа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Установка системы охлаждения 3. Установка топливной системы 4. Установка пусковой системы 5. Изготовление сборка контейнера или кожуха 6. Сборка установки 7. Контроль на всех стадиях производства 8. Испытания 9. Консервация | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Установка системы охлаждения 3. Установка топливной системы 4. Установка пусковой системы 5. Сборка установки 6. Контроль на всех стадиях производства | 6 | МПС |
| 925 | Машиностроительная отрасль | 8502132000 | Установки электрогенераторные с поршневым двигат.внутр.сгорания с воспла м.от сжатия (дизелем или полудизелем):мощностью более 375 ква, но не более 750 ква | Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Установка системы охлаждения 3. Установка топливной системы 4. Установка пусковой системы 5. Изготовление сборка контейнера или кожуха 6. Сборка установки 7. Контроль на всех стадиях производства 8. Испытания 9. Консервация | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Установка системы охлаждения 3. Установка топливной системы 4. Установка пусковой системы 5. Сборка | 5 | МПС |
| 926 | Машиностроительная отрасль | 8502204000 | Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: мощностью более 7,5 ква, но не более 375 ква | Установки электрогенераторные с поршневым двигателем (внутреннего сгорания с искровым зажиганием мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Установка системы охлаждения 3. Установка топливной системы 4. Установка пусковой системы 5. Изготовление сборка контейнера или кожуха 6. Сборка установки 7. Контроль на всех стадиях производства 8. Испытания 9. Консервация | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Установка системы охлаждения 3. Установка топливной системы 4. Установка пусковой системы 5. Сборка 6. Контроль на всех стадиях производства | 6 | МПС |
| 927 | Машиностроительная отрасль | 8502310000 | Электрогенераторные установки прочие: ветроэнергетические | Ветрогенератор (Ветротурбинная установка (Wind Turbine Generator) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Распаковка гондолы 2. ПодъҰм гондолы на транспортировочную оснастку и еҰ перемещение к рабочей позиции 3. Демонтаж кожуха гондолы 4. ПодъҰм и установка основной конструкции гондолы 5. Установка редукторов поворотного механизма (Yaw-приводов) 6. Установка транспортировочной оснастки 7. Соединение задней части гондолы с основной конструкцией 8. Укладка и регулировка силовых кабелей 9. Установка системы смазки генератора 10. ПодъҰм и установка генератора 11. Затяжка крепҰжных болтов генератора 12. Подключение и укладка кабелей генератора 13. Наклеивание логотипа на кожух гондолы 14. ПодъҰм и установка кожуха гондолы 15. Проведение испытаний гондолы 16. Проведение работ по 5S и финальной доводке 17. Финальный контроль качества 18. Упаковывание гондолы 19.Перемещение гондолы на складскую площадку хранение | 19 | 1. Распаковка гондолы 2. ПодъҰм гондолы на транспортировочную оснастку и еҰ перемещение к рабочей позиции 3. Демонтаж кожуха гондолы 4. Установка системы смазки генератора 5. ПодъҰм и установка генератора 6. Затяжка крепҰжных болтов генератора 7. Подключение и укладка кабелей генератора 8. Наклеивание логотипа на кожух гондолы 9. ПодъҰм и установка кожуха гондолы 10. Проведение испытаний гондолы 11. Проведение работ по 5S и финальной доводке 12. Финальный контроль качества 13. Упаковывание гондолы 14.Перемещение гондолы на складскую площадку хранение | 14 | МПС |
| 928 | Машиностроительная отрасль | 8502398000 | Электрогенераторные установки, прочие | Автономная гибридная энергоустановка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка, гибка металла) 2. Механическая обработка листового металла и металлических прямоугольных профилей 3. Сборочно сварочные работы 4. Слесарные работы 5. Малярные работы 6. Теплоизоляционные работы 7. Монтажные работы по установке инженерных систем (резервного источника питания) 8. Электромонтажные работы 9. Технический контроль 10. Заводские испытания 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка листового металла и металлических прямоугольных профилей 2. Сборочно сварочные работы 3. Слесарные работы 4. Малярные работы 5. Теплоизоляционные работы 6. Монтажные работы по установке инженерных систем (резервного источника питания) 7. Электромонтажные работы | 7 | МПС |
| 929 | Машиностроительная отрасль | 8503001000 | Кольца фиксирующие немагнитные | Кольца фиксирующие немагнитные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов) 2. Выплавка слитка 3. Электрошлаковый переплав 4. Ковка 5. Прошивка отверстия 6. Ковка на цилиндрической оправке 7. Механическая обработка 8. Закалка 9. Холодное деформационное упрочнение 10. Отпуск 11. Проверка механических свойств 12. Чистовая механическая обработка 13. Неразрушающий контроль готового бандажного кольца 14. Упаковка | 14 | 1. Входной контроль сырья (материалов) 2. Выплавка слитка 3. Ковка 4. Механическая обработка 5. Закалка 6. Холодное деформационное упрочнение 7. Неразрушающий контроль готового бандажного кольца | 7 | МПС |
| 930 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Втулка уплотнительная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Принять рулоны сырой резиновой смеси 2. Нарезать резиновую смесь на заготовки 3. Уложить и уплотнить заготовки в винтовой пресс-форме; затянуть прессвинт 4. Установить пресс-форму в печь и нагреть до 60 °С; выполнить опрессовку 5. Провести вулканизацию при 140 °С 6. Контролировать размеры и качество вулканизата 7. Упаковать изделие. | 7 | 1. Нарезка на заготовки 2. Уплотнить заготовки 3. Нагреть до 60 °С, выполнить опрессовку 4. Провести вулканизацию при 140 °С 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 931 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Стержень катушки турбогенератора | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Удалить старую корпусную изоляцию 2. Выполнить правку стержня и нанести новую изоляцию 3. Уложить стержень в гидравлическую пресс-форму 4. Провести запекание при 150 °С в течение 6 часов 5. Извлечь стержень после охлаждения 6. Нанести полупроводниковое покрытие 7. Провести электрические испытания стержня 8. Упаковать изделие. | 8 | 1. Запекание стержня при 150 °С 2. Охлаждение, извлечение 3. Нанесение полупроводникового покрытия 4. Контроль электрических величин. | 4 | МПС |
| 932 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Междувитковая изоляция | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Принять и разгрузить листы стеклотекстолита толщиной 0,5 мм 2. Настроить станок для резки листового материала 3. Нарезать полосы стеклотекстолита 4. Вырезать уголки из листового стеклотекстолита 5. Наклеить полосы и уголки на витки катушек ротора с использованием лака ЭР-1-30 6. Провести испытание междувитковой изоляции после укладки катушек в пазы ротора 7. Упаковать изделие. | 7 | 1. Нарезка 2. Склеивание 3. Контроль электрических и магнитных величин | 3 | МПС |
| 933 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Маслоуловитель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить стальной лист толщиной 40 мм 2. Провести входной контроль металла (ИЛКМС) 3. Выполнить ручную вырезку заготовки 4. Обработать торцы полуколец на фрезерном станке 5. Выполнить точечную сварку полуколец 6. Провести предварительную токарную обработку 7. Высверлить установочные отверстия 8. Выполнить предварительную сборку маслоуловителя 9. Провести окончательную проточку собранного маслоуловителя 10. Контролировать размеры изделия 11. Упаковать изделие | 11 | 1. Резка заготовки 2. Сварка 3. Токарная обработка 4. Сверловка 5. Предварительная сборка 6. Проточка 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 934 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Ламель коллектора якоря возбудителя | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить медный лист толщиной 15 мм 2. Вырезать заготовку из медного листа 3. Обработать заготовку на фрезерном станке 4. Высверлить отверстия под заклҰпки 5. Выполнить пайку "петушков" 6. Провести слесарную обработку изделия 7. Контролировать размеры и качество 8. Упаковать изделие | 8 | 1.Резка заготовки 2.Фрезеровать 3. Сверловка 4. Пайка 5. Слесарная обработка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 935 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Крышка подшипника внутренняя | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить стальной лист толщиной 40 мм 2. Провести входной контроль металла (ИЛКМС) 3. Выполнить ручную вырезку заготовки 4. Выполнить токарную обработку заготовки 5. Провести фрезерную обработку поверхности 6. Высверлить монтажные отверстия 7. Провести слесарную обработку 8. Контролировать размеры изделия 9. Упаковать изделие. | 9 | 1. Ручная вырезка заготовки 2. Токарная обработка 3. Фрезерная обработка поверхности 4. Высверлени монтажных отверстий 5. Слесарная обработка 6. Контроль размеров и качества 7. Упаковка | 7 | МПС |
| 936 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Корпусная изоляция обмотки в пазах | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить лист стеклотекстолита толщиной 15 мм 2. Выполнить разметку и резку заготовки 3. Провести фрезерную обработку заготовки 4. Провести слесарную обработку поверхности 5. Нанести лаковое покрытие и выполнить сушку в печи 6. Контролировать размеры и качество изготовления 7.Упаковать изделие | 7 | 1. Разметка и резка заготовки 2. Фрезеровка 3. Слесарная обработка 4. Лаковое покрытие 5. Сушка в печи 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 937 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Кольцо токораспределительное | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить латунную поковку токораспределительного кольца 2. Выполнить предварительную токарную обработку 3. Провести входной контроль металла (ИЛКМС) 4. Провести токарную обработку заготовки 5. Выполнить фрезерную обработку 6. Высверлить установочные отверстия 7. Собрать токораспределительное кольцо 8. Контролировать размеры изделия 9. Упаковать изделие | 9 | 1. Токарная обработка 2. Фрезерная обработка 3. Сверловка 4. Сборка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 938 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Кольцо контактное из стали | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить стальную поковку контактного кольца 2. Выполнить предварительную токарную обработку заготовки 3. Провести входной контроль металла (ИЛКМС) 4. Выполнить токарную обработку 5. Провести фрезерную обработку 6. Высверлить вентиляционные каналы 7. Высверлить отверстия под установку токораспределительных колец и нарезать резьбу М12 8. Собрать контактное кольцо 9. Контролировать размеры изделия 10. Упаковать изделие | 10 | 1. Токарная обработка заготовки 2. Фрезерная обработка 3. Сверловка 4. Сборка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 939 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Кольцо бандажное с изоляцией | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить поковку бандажного кольца 2. Выполнить предварительную токарную обработку заготовки 3. Провести входной контроль металла 4. Вырезать заготовки для механических испытаний 5. Изготовить образцы для механических испытаний 6. Провести механические испытания образцов 7. Выполнить токарную обработку кольца 8. Провести слесарную обработку 9. Провести контроль качества металла 10. Контролировать размеры бандажного кольца 11. Установить подбандажную изоляцию 12. Упаковать изделие | 12 | 1.Токарная обработка заготовки 2. Резка заготовки 3. Токарная обработка 4. Слесарная обработка 5. Контроль качества 6. Установка подбандажной изоляциии | 6 | МПС |
| 940 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Кольцо бандажное обмотки фиксирующее немагнитное | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить поковку бандажного кольца 2. Выполнить предварительную токарную обработку 3. Провести входной контроль металла 4. Вырезать заготовки для механических испытаний 5. Изготовить образцы для механических испытаний 6. Провести механические испытания образцов 7. Выполнить токарную обработку кольца 8. Провести слесарную обработку 9. Контролировать размеры бандажного кольца 10. Упаковать изделие | 10 | 1. Токарная обработка 2. Резка 3. Слесарная обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 941 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Кольцевой сектор | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить медный лист толщиной 20 мм 2. Вырезать заготовку 3. Выполнить токарную обработку заготовки 4. Разрезать заготовку на сектора 5. Высверлить монтажные отверстия 6. Провести слесарную обработку 7. Контролировать размеры изделия 8. Упаковать изделие | 8 | 1. Резка заготовки 2. Токарная обработка заготовки 3. Резка 4.Сверловка 5. Слесарная обработка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 942 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Клин пазовый ротора | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить алюминиевый пруток диаметром 60 мм 2. Нарезать заготовки на механической пиле 3. Выполнить фрезерную обработку заготовок 4. Провести слесарную обработку клина 5. Контролировать размеры изделия 6. Упаковать изделие | 6 | 1.Резка заготовок 2. Фрезерная обработка 3.Слесарная обработка 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 943 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Изоляционный клин для крепления лобовых частей обмотки статора | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разгрузить лист стеклотекстолита толщиной 30 мм 2. Выполнить разметку и резку заготовок 3. Провести фрезерную обработку заготовок 4. Выполнить слесарную обработку поверхности 5. Нанести лак и выполнить сушку в печи 6. Контролировать размеры и качество изготовления 7. Упаковать изделие | 7 | 1. Разметка и резка заготовок 2. Фрезерная обработка заготовок 3. Слесарная обработка 4. Лаковое покрытие 5. Сушка в печи 6. Контроль качества | 5 | МПС |
| 944 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Изолятор | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Установить намоточно-натяжное приспособление на токарный станок 2. Установить оправку для намотки заготовки изолятора 3. Выполнить запекание изделия при температуре 150 °С 4. Провести токарную обработку наружной поверхности 5. Демонтировать изделие с оправки и выполнить слесарную обработку 6. Проточить фланец и установить его на корпус изолятора 7. Провести электрические испытания 8. Упаковать изделие | 8 | 1. Запекание изделия при температуре 150 °С 2. Токарная обработка 3. Слесарная обработка 4. Проточка и установка 5. Контроль электрических величин | 5 | МПС |
| 945 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Внутренний щит турбогенератора | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выполнить литьҰ корпуса внутреннего щита 2. Провести фрезерную обработку разъҰмных поверхностей половин (четвертин) щита 3. Высверлить отверстия под крепҰжные элементы 4. Изготовить стопорные шайбы 5. Собрать половины (четвертины) щита с установкой крепежа 6. Выполнить проточку щита на токарно-карусельном станке 7. Провести слесарную обработку 8. Контролировать размеры и качество изделия 9. Упаковать изделие. | 9 | 1. ЛитьҰ 2. Фрезерная обработка 3. Сверловка 4. Сборка 5. Проточка 6. Слесарная обработка 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 946 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Подбандажная изоляция | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Нарезать пропитанную стеклоткань по габаритам пресс-формы 2. Уложить заготовки в матрицу пресс-формы и установить пуансон; выполнить предварительную опрессовку прессвинтами 3. Поместить пресс-форму в печь, выполнить нагрев до 60 °С и провести опрессовку 4. Провести термообработку изделия при 150 °С в течение 10–12 часов 5. Охладить пресс-форму, разобрать и извлечь изделие 6. Обрезать кромки и удалить облой 7. Выполнить контроль размеров и качества, провести электрические испытания 8. Упаковать изделие | 8 | 1. Резка 2. Предварительная опрессовка 3. Нагрев до 60 °С и опрессовка 4. Термическая обработка 5. Охлаждение и извлечение изделия 6. Обрезка 7. Контроль. Качества | 7 | МПС |
| 947 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Пазовая изоляция | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Нарезать пропитанную стеклоткань и собрать отрезки на керне 2. Установить керн со стеклотканью в гидравлическую пресс-форму 3. Выполнить предварительную опрессовку 4. Нагреть гидропрессформу до 60 °С и провести гидравлическую опрессовку 5. Выполнить запекание изделия при 150 °С в течение 3–4 часов 6. Охладить пресс-форму, разобрать и извлечь изделие 7. Обрезать кромки и удалить облой 8. Провести контроль размеров и электрические испытания 9. Упаковать изделие | 9 | 1. Резка 2. Предварительная опрессовка 3. Гидравлическая опрессовка при 60 °С 4. Запекание изделия 5. Охлаждение и извлечение изделия 6. Обрезка 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 948 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Изолятор (проходного ввода на турбогенераторе) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Установить намоточно-натяжное приспособление и оправку на токарный станок 2. Выполнить запекание заготовки при 150 °С 3. Выполнить токарную обработку наружной поверхности 4. Демонтировать изделие с оправки и выполнить слесарную обработку 5. Проточить фланец и установить его на корпус изолятора 6. Провести электрические испытания 7. Упаковать изделие | 7 | 1. Запекание заготовки 2 . Токарная обработка 3. Слесарная обработка 4. Проточка и установка на корпус изолятора 5. Контроль электрических величин | 5 | МПС |
| 949 | Машиностроительная отрасль | 8504210000 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 ква | Трансформаторы силовые масляные мощностью не более 650 кВА | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Изготовление металлоконструкции бака трансформатора (полная сборка) 3. Изготовление гофростенки бака на трансформаторы мощностью до 4000кВА 4. Изготовление крышки бака трансформатора 5. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 6. Покраска металлоконструкции краской устойчивой к солнечному свету и атмосферным воздействиям, обеспечивая толщину покрытия не менее 120мкм 7. Раскрой электротехнической стали (продольная и поперечная резка электротехнической стали) 8. Сборка активной части (Шихтовка магнитопровода, сборка остова с опрессовкой и бандажированием, посадка обмоток, шихтовка верхнего ярмо магнитопровода) 9. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 10. Намотка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 11. Опрессовка обмоток (для трансформаторов более 10 000 кВА) 12. Сушка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 13. Сборка активной части трансформатора (соединение отводов, изолирование отводов, сборка схемы и группы соединения) 14. Установка и монтаж переключателя РПН и ПБВ (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 15. Сушка активной части (в камере сушки) 16. Окончательная полная сборка и монтаж трансформатора (посадка активной части в бак, посадка верхний бак на нижний бак трансформатора, сборка изоляторов, комплектующие, расширительный бак) 17. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла 18. Заливка трансформаторного масла под вакуумом 19. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 20. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 21. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 22. Изготовление информационной таблички (маркировка) 23. Установка табличек (маркировка) 24. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 24 | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Изготовление металлоконструкции бака трансформатора (полная сборка) 3. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 4. Покраска металлоконструкции краской устойчивой к солнечному свету и атмосферным воздействиям, обеспечивая толщину покрытия не менее 120мкм 5. Раскрой электротехнической стали (продольная и поперечная резка электротехнической стали) 6. Сборка активной части (Шихтовка магнитопровода, сборка остова с опрессовкой и бандажированием, посадка обмоток, шихтовка верхнего ярмо магнитопровода) 7. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 8. Намотка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 9. Опрессовка обмоток (для трансформаторов более 10 000 кВА) 10. Сушка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 11. Сборка активной части трансформатора (соединение отводов, изолирование отводов, сборка схемы и группы соединения) 12. Установка и монтаж переключателя РПН и ПБВ (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 13. Сушка активной части (в камере сушки) 14. Окончательная полная сборка и монтаж трансформатора (посадка активной части в бак, посадка верхний бак на нижний бак трансформатора, сборка изоляторов, комплектующие, расширительный бак) 15. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла 16. Заливка трансформаторного масла под вакуумом 17. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 18. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 19. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 20. Установка табличек (маркировка) 21. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 21 | МПС |
| 950 | Машиностроительная отрасль | 8504221000 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 ква, но не более 1600 ква | Трансформаторы силовые масляные мощностью более 650 кВА, но не более 1600 кВА | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Изготовление металлоконструкции бака трансформатора (полная сборка) 3. Изготовление гофростенки бака на трансформаторы мощностью до 4000кВА 4. Изготовление крышки бака трансформатора 5. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 6. Покраска металлоконструкции краской устойчивой к солнечному свету и атмосферным воздействиям, обеспечивая толщину покрытия не менее 120мкм 7. Раскрой электротехнической стали (продольная и поперечная резка электротехнической стали) 8. Сборка активной части (Шихтовка магнитопровода, сборка остова с опрессовкой и бандажированием, посадка обмоток, шихтовка верхнего ярмо магнитопровода) 9. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 10. Намотка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 11. Опрессовка обмоток (для трансформаторов более 10 000 кВА) 12. Сушка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 13. Сборка активной части трансформатора (соединение отводов, изолирование отводов, сборка схемы и группы соединения) 14. Установка и монтаж переключателя РПН и ПБВ (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 15. Сушка активной части (в камере сушки) 16. Окончательная полная сборка и монтаж трансформатора (посадка активной части в бак, посадка верхний бак на нижний бак трансформатора, сборка изоляторов, комплектующие, расширительный бак) 17. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла 18. Заливка трансформаторного масла под вакуумом 19. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 20. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 21. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 22. Изготовление информационной таблички (маркировка) 23. Установка табличек (маркировка) 24. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 24 | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Изготовление металлоконструкции бака трансформатора (полная сборка) 3. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 4. Покраска металлоконструкции краской устойчивой к солнечному свету и атмосферным воздействиям, обеспечивая толщину покрытия не менее 120мкм 5. Раскрой электротехнической стали (продольная и поперечная резка электротехнической стали) 6. Сборка активной части (Шихтовка магнитопровода, сборка остова с опрессовкой и бандажированием, посадка обмоток, шихтовка верхнего ярмо магнитопровода) 7. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 8. Намотка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 9. Опрессовка обмоток (для трансформаторов более 10 000 кВА) 10. Сушка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 11. Сборка активной части трансформатора (соединение отводов, изолирование отводов, сборка схемы и группы соединения) 12. Установка и монтаж переключателя РПН и ПБВ (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 13. Сушка активной части (в камере сушки) 14. Окончательная полная сборка и монтаж трансформатора (посадка активной части в бак, посадка верхний бак на нижний бак трансформатора, сборка изоляторов, комплектующие, расширительный бак) 15. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла 16. Заливка трансформаторного масла под вакуумом 17. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 18. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 19. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 20. Установка табличек (маркировка) 21. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 21 | МПС |
| 951 | Машиностроительная отрасль | 8504229000 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 1600 ква, но не более 10000 ква | Трансформаторы силовые масляные мощностью более 1600 кВА, но не более 10 000 кВА | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Изготовление металлоконструкции бака трансформатора (полная сборка) 3. Изготовление гофростенки бака на трансформаторы мощностью до 4000кВА 4. Изготовление крышки бака трансформатора 5. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 6. Покраска металлоконструкции краской устойчивой к солнечному свету и атмосферным воздействиям, обеспечивая толщину покрытия не менее 120мкм 7. Раскрой электротехнической стали (продольная и поперечная резка электротехнической стали) 8. Сборка активной части (Шихтовка магнитопровода, сборка остова с опрессовкой и бандажированием, посадка обмоток, шихтовка верхнего ярмо магнитопровода) 9. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 10. Намотка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 11. Опрессовка обмоток (для трансформаторов более 10 000 кВА) 12. Сушка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 13. Сборка активной части трансформатора (соединение отводов, изолирование отводов, сборка схемы и группы соединения) 14. Установка и монтаж переключателя РПН и ПБВ (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 15. Сушка активной части (в камере сушки) 16. Окончательная полная сборка и монтаж трансформатора (посадка активной части в бак, посадка верхний бак на нижний бак трансформатора, сборка изоляторов, комплектующие, расширительный бак) 17. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла 18. Заливка трансформаторного масла под вакуумом 19. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 20. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 21. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 22. Изготовление информационной таблички (маркировка) 23. Установка табличек (маркировка) 24. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 24 | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Изготовление металлоконструкции бака трансформатора (полная сборка) 3. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 4. Покраска металлоконструкции краской устойчивой к солнечному свету и атмосферным воздействиям, обеспечивая толщину покрытия не менее 120мкм 5. Раскрой электротехнической стали (продольная и поперечная резка электротехнической стали) 6. Сборка активной части (Шихтовка магнитопровода, сборка остова с опрессовкой и бандажированием, посадка обмоток, шихтовка верхнего ярмо магнитопровода) 7. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 8. Намотка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 9. Опрессовка обмоток (для трансформаторов более 10 000 кВА) 10. Сушка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 11. Сборка активной части трансформатора (соединение отводов, изолирование отводов, сборка схемы и группы соединения) 12. Установка и монтаж переключателя РПН и ПБВ (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 13. Сушка активной части (в камере сушки) 14. Окончательная полная сборка и монтаж трансформатора (посадка активной части в бак, посадка верхний бак на нижний бак трансформатора, сборка изоляторов, комплектующие, расширительный бак) 15. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла 16. Заливка трансформаторного масла под вакуумом 17. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 18. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 19. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 20. Установка табличек (маркировка) 21. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 21 | МПС |
| 952 | Машиностроительная отрасль | 8504230009 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10 000 кВА, прочие | Трансформаторы силовые масляные мощностью более 10 000 кВА | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Изготовление металлоконструкции бака трансформатора (полная сборка) 3. Изготовление гофростенки бака на трансформаторы мощностью до 4000кВА 4. Изготовление крышки бака трансформатора 5. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 6. Покраска металлоконструкции краской устойчивой к солнечному свету и атмосферным воздействиям, обеспечивая толщину покрытия не менее 120мкм 7. Раскрой электротехнической стали (продольная и поперечная резка электротехнической стали) 8. Сборка активной части (Шихтовка магнитопровода, сборка остова с опрессовкой и бандажированием, посадка обмоток, шихтовка верхнего ярмо магнитопровода) 9. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 10. Намотка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 11. Опрессовка обмоток (для трансформаторов более 10 000 кВА) 12. Сушка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 13. Сборка активной части трансформатора (соединение отводов, изолирование отводов, сборка схемы и группы соединения) 14. Установка и монтаж переключателя РПН и ПБВ (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 15. Сушка активной части (в камере сушки) 16. Окончательная полная сборка и монтаж трансформатора (посадка активной части в бак, посадка верхний бак на нижний бак трансформатора, сборка изоляторов, комплектующие, расширительный бак) 17. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла 18. Заливка трансформаторного масла под вакуумом 19. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 20. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 21. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 22. Изготовление информационной таблички (маркировка) 23. Установка табличек (маркировка) 24. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 24 | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Изготовление металлоконструкции бака трансформатора (полная сборка) 3. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 4. Покраска металлоконструкции краской устойчивой к солнечному свету и атмосферным воздействиям, обеспечивая толщину покрытия не менее 120мкм 5. Раскрой электротехнической стали (продольная и поперечная резка электротехнической стали) 6. Сборка активной части (Шихтовка магнитопровода, сборка остова с опрессовкой и бандажированием, посадка обмоток, шихтовка верхнего ярмо магнитопровода) 7. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 8. Намотка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 9. Опрессовка обмоток (для трансформаторов более 10 000 кВА) 10. Сушка обмоток (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 11. Сборка активной части трансформатора (соединение отводов, изолирование отводов, сборка схемы и группы соединения) 12. Установка и монтаж переключателя РПН и ПБВ (в зависимости от типа исполнения трансформатора) 13. Сушка активной части (в камере сушки) 14. Окончательная полная сборка и монтаж трансформатора (посадка активной части в бак, посадка верхний бак на нижний бак трансформатора, сборка изоляторов, комплектующие, расширительный бак) 15. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла 16. Заливка трансформаторного масла под вакуумом 17. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 18. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 19. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 20. Установка табличек (маркировка) 21. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 21 | МПС |
| 953 | Машиностроительная отрасль | 8504312109 | Трансформаторы прочие мощностью не более 1 ква, для измерения напряжения | Трансформаторы (мощностью не более 1 кВт, для измерения напряжения) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство деталей (раскрой и резка заготовок, штамповка деталей, гибка заготовок) 2. Механическая обработка деталей (точение деталей, фрезерование, сверление, нарезание, накатывание резьбы) 3. Сварка деталей 4. Обезжиривание (травление, пассивация, лужение) 5. Изготовление изоляционных деталей 6. Сборка активной части трансформатора (намотка секций, испытание секций, прессовка пакетов, пайка схемы соединения токоведущих частей, испытание сухих пакетов после пайки, сборка в корпус, подключение отводов, установка крепежных элементов вокруг периметра крышки, болты, гайки и шайбы) 7. Термовакуумная обработка конденсаторов (химический анализ диэлектрической жидкости после дегазации, сушка в вакуумных шкафах, вакуумирование, пропитка диэлектрической жидкостью, термостабилизация) 8. Испытание на герметичность в тепловой камере 9. Сборка электромагнитного устройства (намотка обмоток на автоматических намоточных станках, сборка, отделка активной части, посадка активной части в бак электромагнитного устройства, монтаж вводов и изоляторов) 10. Термовакуумная обработка (сушка в вакуумных шкафах, химический анализ масла перед заливкой, вакуумирование, пропитка, термостабилизация, доливка) 11. Проведение приемо сдаточных испытаний (проверка внешнего вида, комплектности, маркировки, упаковки, определение пробивного напряжения масла и тангенса угла диэлектрических потерь масла, измерение тангенса угла потерь) 12. Проведение метрологических испытаний (поверка на класс точности, испытание электрической прочности изоляции, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение тока холостого хода, измерение сопротивления обмоток постоянному току, определение погрешностей, проверка группы соединения обмоток полярности, феррорезонансная проверка) 13. Испытание на герметичность трансформатора в сборе 14. Подготовка поверхности перед окрашиванием 15. Покраска и нанесение защитных покрытий 16. Маркирование 17. Упаковывание | 18 | 1. Механическая обработка деталей (точение деталей, фрезерование, сверление, нарезание, накатывание резьбы) 2. Сварка деталей 3. Обезжиривание (травление, пассивация, лужение) 4. Сборка активной части трансформатора (намотка секций, испытание секций, прессовка пакетов, пайка схемы соединения токоведущих частей, испытание сухих пакетов после пайки, сборка в корпус, подключение отводов, установка крепежных элементов вокруг периметра крышки, болты, гайки и шайбы) 5. Термовакуумная обработка конденсаторов (химический анализ диэлектрической жидкости после дегазации, сушка в вакуумных шкафах, вакуумирование, пропитка диэлектрической жидкостью, термостабилизация) 6. Испытание на герметичность в тепловой камере 7. Сборка электромагнитного устройства (намотка обмоток на автоматических намоточных станках, сборка, отделка активной части, посадка активной части в бак электромагнитного устройства, монтаж вводов и изоляторов) 8. Термовакуумная обработка (сушка в вакуумных шкафах, химический анализ масла перед заливкой, вакуумирование, пропитка, термостабилизация, доливка) 9. Проведение приемо сдаточных испытаний (проверка внешнего вида, комплектности, маркировки, упаковки, определение пробивного напряжения масла и тангенса угла диэлектрических потерь масла, измерение тангенса угла потерь) 10. Проведение метрологических испытаний (поверка на класс точности, испытание электрической прочности изоляции, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение тока холостого хода, измерение сопротивления обмоток постоянному току, определение погрешностей, проверка группы соединения обмоток полярности, феррорезонансная проверка) 11. Испытание на герметичность трансформатора в сборе | 12 | МПС |
| 954 | Машиностроительная отрасль | 8504312109 | Трансформаторы прочие мощностью не более 1 ква, для измерения напряжения | Трансформатор тока для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла на заготовки, штамповка, галтовка) 2. Литье корпусных деталей 3. Лужение токоотводов с проводами 4. Изготовление магнитопроводов 5. Сборка корпусных деталей 6. Контроль качества 7. Испытание или поверка 8. Упаковывание | 8 | 1. Литье корпусных деталей 2. Лужение токоотводов с проводами 3. Сборка корпусных деталей 4. Контроль качества 5. Испытание или поверка | 5 | МПС |
| 955 | Машиностроительная отрасль | 8504312909 | Трансформаторы прочие мощностью не более 1 ква, измерительные | Трансформаторы (измерительные мощностью не более 1 кВА) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство деталей (раскрой и резка заготовок, штамповка деталей, гибка заготовок) 2. Механическая обработка деталей (точение деталей, фрезерование, сверление, нарезание, накатывание резьбы) 3. Сварка деталей 4. Обезжиривание (травление, пассивация, лужение) 5. Изготовление изоляционных деталей 6. Сборка активной части трансформатора (намотка секций, испытание секций, прессовка пакетов, пайка схемы соединения токоведущих частей, испытание сухих пакетов после пайки, сборка в корпус, подключение отводов, установка крепежных элементов вокруг периметра крышки болты, гайки и шайбы) 7. Термовакуумная обработка конденсаторов (химический анализ диэлектрической жидкости после дегазации, сушка в вакуумных шкафах, вакуумирование, пропитка диэлектрической жидкостью, термостабилизация) 8. Испытание на герметичность в тепловой камере 9. Сборка электромагнитного устройства (намотка обмоток на автоматических намоточных станках, сборка, отделка активной части, посадка активной части в бак электромагнитного устройства, монтаж вводов и изоляторов) 10. Термовакуумная обработка (сушка в вакуумных шкафах, химический анализ масла перед заливкой, вакуумирование, пропитка, термостабилизация, доливка) 11. Проведение приемо сдаточных испытаний (проверка внешнего вида, комплектности, маркировки, упаковки, определение пробивного напряжения масла и тангенса угла диэлектрических потерь масла, измерение тангенса угла потерь) 12. Проведение метрологических испытаний (поверка на класс точности, испытание электрической прочности изоляции, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение тока холостого хода, измерение сопротивления обмоток постоянному току, определение погрешностей, проверка группы соединения обмоток полярности, феррорезонансная проверка) 13. Испытание на герметичность трансформатора в сборе 14. Подготовка поверхности перед окраш иванием 15. Покраска и нанесение защитных покрытий 16. Маркирование 17. Упаковывание | 17 | 1. Механическая обработка деталей (точение деталей, фрезерование, сверление, нарезание, накатывание резьбы) 2. Сварка деталей 3. Обезжиривание (травление, пассивация, лужение) 4. Сборка активной части трансформатора (намотка секций, испытание секций, прессовка пакетов, пайка схемы соединения токоведущих частей, испытание сухих пакетов после пайки, сборка в корпус, подключение отводов, установка крепежных элементов вокруг периметра крышки болты, гайки и шайбы) 5. Термовакуумная обработка конденсаторов (химический анализ диэлектрической жидкости после дегазации, сушка в вакуумных шкафах, вакуумирование, пропитка диэлектрической жидкостью, термостабилизация) 6. Испытание на герметичность в тепловой камере 7. Сборка электромагнитного устройства (намотка обмоток на автоматических намоточных станках, сборка, отделка активной части, посадка активной части в бак электромагнитного устройства, монтаж вводов и изоляторов) 8. Термовакуумная обработка (сушка в вакуумных шкафах, химический анализ масла перед заливкой, вакуумирование, пропитка, термостабилизация, доливка) 9. Проведение приемо-сдаточных испытаний ( проверка внешнего вида, комплектности, маркировки, упаковки, определение пробивного напряжения масла и тангенса угла диэлектрических потерь масла,измерение тангенса угла потерь) 10. Проведение метрологических испытаний (поверка на класс точности, испытание электрической прочности изоляции, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение тока холостого хода, измерение сопротивления обмоток постоянному току, определение погрешностей, проверка группы соединения обмоток полярности, феррорезонансная проверка) 11. Испытание на герметичность трансформатора в сборе | 11 | МПС |
| 956 | Машиностроительная отрасль | 8504318008 | Трансформаторы мощностью не более 1 ква, прочие | Трансформатор СКТ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление металлоконструкций трансформатора в том числе (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Покраска и сушка изготовленных металлоконструкций трансформатора 4. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 5. Сборка активных частей трансформатора в том числе (намотка обмоток, сборка магнитопровода трансформаторов, сборка активной части) 6. Общая сборка трансформаторов в том числе (сборка трансформатора, установка крепежных элементов вокруг периметра крышки) 7. Приемо сдаточные испытания (проведение испытаний трансформатора проводится по всем параметрам) 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 2. Сборка активных частей трансформатора в том числе (намотка обмоток, сборка магнитопровода трансформаторов, сборка активной части) 3. Общая сборка трансформаторов в том числе (сборка трансформатора, установка крепежных элементов вокруг периметра крышки) 4. Приемо сдаточные испытания (проведение испытаний трансформатора проводится по всем параметрам) | 4 | МПС |
| 957 | Машиностроительная отрасль | 8504330009 | Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА | Трансформаторы сухие мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала; 2. Наличие аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IЕС 17025-2019 испытательной лаборатории; 3. Наличие сервисного центра на территории РК; 4. Наличие сертификата соответствия на продукцию. При проведении сертификации продукции выдача сертификата осуществляется на основании протокола испытаний испытательной лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации РК; 5. Наличие складских помещений. | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 3. Покраска металлоконструкции обеспечивая толщину покрытия не менее 80 100мкм 4. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 5. Намотка обмоток низкого и высокого напряжения 6. Заливка обмотки под вакуумом эпоксидной смолой 7. Изготовление и заливка ярмовой изоляции 8. Продольная резка анизотропной электротехнической стали 9. Поперечная резка анизотропной электротехнической стали 10. Шихтовка магнитопровода сборка остова с обмотками установка ярмовых балок 11. Антикоррозионная обработка магнитопровода остова 12. Окончательная сборка трансформатора (соединение отводов, сборка схемы и группы соединения) 13. Изготовление информационной таблички (маркировка) 14. Установка таблички (маркировка) 15. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 16. Проведение приемо сдаточных испытаний ГОСТ 11677 85 Трансформаторы силовые Общие технические условия 17. Оформление протокола приемо сдаточных испытаний 18. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677 85 Трансформаторы силовые Общие технические условия | 18 | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Дробеструйная обработка металлоконструкции перед покраской 3. Покраска металлоконструкции обеспечивая толщину покрытия не менее 80 100мкм 4. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 5. Намотка обмоток низкого и высокого напряжения 6. Заливка обмотки под вакуумом эпоксидной смолой 7. Изготовление и заливка ярмовой изоляции 8. Продольная резка анизотропной электротехнической стали 9. Поперечная резка анизотропной электротехнической стали 10. Шихтовка магнитопровода сборка остова с обмотками установка ярмовых балок 11. Окончательная сборка трансформатора (соединение отводов, сборка схемы и группы соединения) 12. Установка таблички (маркировка) 13. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 14. Проведение приемо сдаточных испытаний ГОСТ 11677 85 Трансформаторы силовые Общие технические условия 15. Оформление протокола приемо сдаточных испытаний 16. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677 85 Трансформаторы силовые Общие технические условия | 16 | МПС |
| 958 | Машиностроительная отрасль | 8504340000 | Трансформаторы прочие мощностью более 5оо ква | Трансформаторы сухие мощностью более 500 кВА | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Дробеструйная обработка м/конструкции перед покраской 3. Покраска м/конструкции обеспечивая толщину покрытия не менее 80-100мкм 4. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 5. Намотка обмоток низкого и высокого напряжения 6. Заливка обмотки под вакуумом эпоксидной смолой 7. Изготовление и заливка ярмовой изоляции 8. Продольная резка анизотропной электротехнической стали 9. Поперечная резка анизотропной электротехнической стали 10. Шихтовка магнитопровода, сборка остова с обмотками, установка ярмовых балок 11. Антикоррозионная обработка магнитопровода остова 12. Окончательная сборка трансформатора (соединение отводов, сборка схемы и группы соединения) 13. Изготовление информационной таблички (маркировка) 14. Установка таблички (маркировка) 15. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 16. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 17. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 18. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 18 | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Дробеструйная обработка м/конструкции перед покраской 3. Покраска м/конструкции обеспечивая толщину покрытия не менее 80-100мкм 4. Изготовление электроизоляционных деталей из электроизоляционной бумаги и картона 5. Намотка обмоток низкого и высокого напряжения 6. Заливка обмотки под вакуумом эпоксидной смолой 7. Изготовление и заливка ярмовой изоляции 8. Продольная резка анизотропной электротехнической стали 9. Поперечная резка анизотропной электротехнической стали 10. Шихтовка магнитопровода, сборка остова с обмотками, установка ярмовых балок 11. Окончательная сборка трансформатора (соединение отводов, сборка схемы и группы соединения) 12. Установка таблички (маркировка) 13. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации трансформатора 14. Проведение приемо-сдаточных испытаний ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" 15. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 16. Проведение приемки трансформатора на соблюдение требований стандарта ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия" | 16 | МПС |
| 959 | Машиностроительная отрасль | 8504403008 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: преобразователи статические: используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками: прочие: для промышленной сборки вычислительных машин: прочие | Фильтр защиты электрических сетей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскладка по подписанным пакетам радиоэлектронных компонентов (с проверкой на соответствие полученных элементов) 2. Создание чертежа монтажной схемы печатной платы 3. Изготовление печатной платы 4. Установка радиоэлектронных компонентов на печатную плату согласно схеме 5. Проверка функционирования платы 6. Упаковка | 6 | 1. Создание чертежа монтажной схемы печатной платы 2. Изготовление печатной платы 3. Установка радиоэлектронных компонентов на печатную плату согласно схеме 4. Проверка функционирования платы | 4 | МПС |
| 960 | Машиностроительная отрасль | 8504403008 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: преобразователи статические: используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками: прочие: для промышленной сборки вычислительных машин: прочие | Система возбуждения турбогенератора ЦРВ-СТГ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Проектирование 2. Комплектование оборудования 3. Слесарно сборочные и монтажные работ 4. Испытания (прозвонка) 5. Программирование 6. Подготовка технической документации 7. Упаковка и отгрузка | 7 | 1. Проектирование 2. Комплектование оборудования 3. Слесарно сборочные и монтажные работ 4. Испытания (прозвонка) 5. Программирование | 5 | МПС |
| 961 | Машиностроительная отрасль | 8504405500 | Преобразователи статические, устройства для зарядки аккумуляторов | Оборудование для подзарядки малыми токами с Универсальным зарядно-разрядным устройством (УЗРУ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная операция 2. Сборочная операция 3. Установка программного обеспечения (ПО) 4. Контроль 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Сборочная операция 2. Установка программного обеспечения (ПО) 3. Контроль 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 962 | Машиностроительная отрасль | 8504405500 | Преобразователи статические, устройства для зарядки аккумуляторов | Зарядная станция для электротранспорта | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 963 | Машиностроительная отрасль | 8504405500 | Преобразователи статические, устройства для зарядки аккумуляторов | Универсальное зарядно-разрядное устройство (УЗРУ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная операция 2. Сварочная операция 3. Сборочная операция 4. Установка программного обеспечения (ПО) 5. Контроль 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Сварочная операция 2. Сборочная операция 3. Установка программного обеспечения (ПО) 4. Контроль | 4 | МПС |
| 964 | Машиностроительная отрасль | 8504405500 | Преобразователи статические, устройства для зарядки аккумуляторов | Оборудование для подзарядки малыми токами | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление Контроллера управления КУ заготовительная (в том числе проектирование и разработка печатной платы, сборка печатной платы КУ, установка электронных компонентов, в том числе установка ПО, контрольная операция) 2. Изготовление Зарядного модуля ЗМ (заготовительная операция, в том числе проектирование и разработка печатной платы, сборка печатной платы ЗМ, установка электронных компонентов, в том числе установка ПО, контрольная операция) 3. Слесарная ЩМП 4. Установка печатной платы в ЩМП 5. Сборка 6. Маркирование 7. Выходной контроль 8. Комплектование 9. Упаковывание | 9 | 1. Слесарная ЩМП 2. Установка печатной платы в ЩМП 3. Сборка 4. Маркирование 5. Выходной контроль 6. Комплектование | 6 | МПС |
| 965 | Машиностроительная отрасль | 8504408200 | Выпрямители, для гражданских воздушных судов5), блоки питания, используемые с телевизионными приемниками для промышленной сборки телевизоров, поликристаллические полупроводниковые выпрямители, прочие | Блок бесперебойного питания | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Очистка деталей 5. Вальцовка 6. Нанесение покрытия 7. Сборка 8. Операционный контроль и проведение испытаний 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сварка 2. Очистка деталей 3. Вальцовка 4. Сборка 5. Операционный контроль и проведение испытаний 6. Контроль | 6 | МПС |
| 966 | Машиностроительная отрасль | 8504408500 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: прочие: инверторы: мощностью не более 7,5 кВА | Высокочастотный преобразователь постоянного тока | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Очистка деталей 5. Вальцовка 6. Нанесение покрытия 7. Сборка 8. Контроль и испытания 9. Упаковывание | 9 | 1. Сварка 2. Очистка деталей 3. Вальцовка 4. Сборка 5. Контроль и испытания | 5 | МПС |
| 967 | Машиностроительная отрасль | 8504409100 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: прочие: инверторы: прочие | Преобразователи статические | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 968 | Машиностроительная отрасль | 8504409100 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: прочие: инверторы: прочие | Высокочастотный преобразователь постоянного тока | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка, гибка металла) 2. Обработка металла 3. Сборочно сварочные работы 4. Слесарные работы 5. Малярные работы 6. Монтажные работы 7. Электромонтажные работы 8. Контроль 9. Заводские испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Обратотка металла 2. Сборочно сварочные работы 3. Слесарные работы 4. Монтажные работы 5. Электромонтажные работы 6. Контроль и испытания | 6 | МПС |
| 969 | Машиностроительная отрасль | 8504409100 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: прочие: инверторы: прочие | Станция катодной защиты с импульсным преобразователем | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка, гибка металла) 2. Механическая обработка металла 3. Сборочно сварочные работы 4. Слесарные работы 5. Малярные работы 6. Монтажные работы 7. Электромонтажные работы 8. Контроль 9. Заводские испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка металла 2. Сборочно сварочные работы 3. Слесарные работы 4. Монтажные работы 5. Электромонтажные работы 6. Контроль и испытания | 6 | МПС |
| 970 | Машиностроительная отрасль | 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие: прочие | Запирающие и согласующие контуры | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сварка 3. Изготовление фаски 4. Удлинение штока 5. Сборка 6. Установка центрирующих опор 7. Установка проводников 8. Установка защитной оболочки 9. Изоляция теплоизолирующего слоя 10. Нанесение гидроизоляционного слоя на торцы тепловой изоляции 11. Нанесение защитного слоя на неизолированные торцы стальных труб 12. Изготовление трубной заготовки их стального листа (вальцовка) 13. Производство полиэтиленовой оболочки с помощью экструзионных линий 14. Производство оцинкованной оболочки путем навивки 15. Механическая обработка 16. Контроль 17. Упаковывание | 17 | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сварка 3. Изготовление фаски 4. Удлинение штока 5. Сборка 6. Установка центрирующих опор 7. Установка проводников 8. Установка защитной оболочки 9. Изоляция теплоизолирующего слоя 10. Нанесение гидроизоляционного слоя на торцы тепловой изоляции 11. Механическая обработка 12. Контроль | 12 | МПС |
| 971 | Машиностроительная отрасль | 8507102003 | Аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг | Аккумуляторы (электрические, свинцовые, стартерные) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Отлив (литье токоотводов, литье борнов и втулок, межэлементных соединений) 2. Производство свинцового порошка (оксида свинца) 3. Приготовление положительной и отрицательной пасты (активных масс) 4. Намазка пасты на токоотводы 5. Сушка и дозревание электродов 6. Литье пластмассовых корпусных деталей 7. Конвертирование набор сборка блоков электродных пластин их пайка и установка в моноблок 8. Сборка батарей 9. Заливка батарей электролитом и формировка 10. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 11. Упаковывание готовых батарей | 11 | 1. Отлив (литье токоотводов, литье борнов и втулок, межэлементных соединений) 2. Производство свинцового порошка (оксида свинца) 3. Приготовление положительной и отрицательной пасты (активных масс) 4. Намазка пасты на токоотводы 5. Сушка и дозревание электродов 6. Конвертирование набор сборка блоков электродных пластин их пайка и установка в моноблок 7. Сборка батарей 8. Заливка батарей электролитом и формировка 9. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 9 | МПС |
| 972 | Машиностроительная отрасль | 8507102009 | Аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие | Аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Отлив (литье токоотводов и свинцовой ленты, литье борнов и втулок, межэлементных соединений) 2. Производство свинцового порошка (оксида свинца) 3. Приготовление положительной и отрицательной пасты (активных масс) 4. Намазка пасты на токоотводы и свинцовую ленту (изготовление электродов) 5. Сушка и дозревание электродов 6. Литье пластмассовых корпусных деталей 7. Конвертирование набор сборка блоков электродных пластин их пайка и установка в моноблок 8. Сборка батарей 9. Заливка батарей электролитом и формировка 10. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 11. Упаковка готовых батарей | 11 | 1. Отлив (литье) токоотводов и свинцовой ленты, литье борнов и втулок, межэлементных соединений 2. Производство свинцового порошка (оксида свинца) 3. Приготовление положительной и отрицательной пасты (активных масс) 4. Намазка пасты на токоотводы и свинцовую ленту (изготовление электродов) 5. Сушка и дозревание электродов 6. Конвертирование набор сборка блоков электродных пластин их пайка и установка в моноблок 7. Сборка батарей 8. Заливка батарей электролитом и формировка 9. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 9 | МПС |
| 973 | Машиностроительная отрасль | 8507108009 | Прочие аккумуляторы электрические, свинцовые, прочие | Аккумулятор | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 974 | Машиностроительная отрасль | 8507202000 | Аккумуляторы свинцовые для гражданских воздушных судов5) и прочие работающие с жидким электролитом | Аккумуляторы свинцовые для гражданских воздушных судов и прочие работающие с жидким электролитом | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка) 2. Изготовление (оксида свинца, активных масс, электродов, литье борнов, литье пластмассовых корпусных деталей) 3. Сборка изделий (сборка блока электродов, сборка аккумулятора, формировка аккумулятора) 4. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 5. Упаковка изделия | 5 | 1. Изготовление (оксида свинца, активных масс, электродов, литье борнов) 2. Сборка изделий (сборка блока электродов, сборка аккумулятора, формировка аккумулятора) 3. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 3 | МПС |
| 975 | Машиностроительная отрасль | 8507208001 | Свинцовые силовые аккумуляторы | Батареи аккумуляторные (свинцово-кислотные типа 6GFM ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка мелких деталей 3. Отливка намазных решеток 4. Производство минусовой активной массы 5. Производство плюсовой активной массы 6. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 7. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 8. Пайка блоков электродов 9. Сборка аккумуляторов 10. Приготовление электролита 11. Заливка электролита 12. Формировка батарей 13. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 14. Упаковывание готовых батарей | 14 | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка намазных решеток 3. Производство минусовой активной массы 4. Производство плюсовой активной массы 5. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 6. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 7. Пайка блоков электродов 8. Сборка аккумуляторов 9. Приготовление электролита 10. Заливка электролита 11. Формировка батарей 12. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 12 | МПС |
| 976 | Машиностроительная отрасль | 8507208008 | Аккумуляторы свинцовые | Стационарные аккумуляторные батареи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Отлив (литье токоотводов, литье борнов и втулок, межэлементных соединений) 2. Производство свинцового порошка (оксида свинца) 3. Приготовление положительной и отрицательной пасты (активных масс) 4. Намазка пасты на токоотводы 5. Сушка и дозревание электродов 6. Литье пластмассовых корпусных деталей 7. Конвертирование набор сборка блоков электродных пластин их пайка и установка в моноблок 8. Сборка батарей 9. Заливка батарей электролитом и формировка 10. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 11. Упаковывание готовых батарей | 11 | 1. Отлив (литье токоотводов, литье борнов и втулок, межэлементных соединений) 2. Производство свинцового порошка (оксида свинца) 3. Приготовление положительной и отрицательной пасты (активных масс) 4. Намазка пасты на токоотводы 5. Сушка и дозревание электродов 6. Конвертирование набор сборка блоков электродных пластин их пайка и установка в моноблок 7. Сборка батарей 8. Заливка батарей электролитом и формировка 9. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 9 | МПС |
| 977 | Машиностроительная отрасль | 8507208008 | Аккумуляторы свинцовые | Батареи аккумуляторные, свинцово-кислотные типа 6GFM | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка мелких деталей 3. Отливка намазных решеток 4. Производство минусовой активной массы 5. Производство плюсовой активной массы 6. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 7. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 8. Пайка блоков электродов 9. Сборка аккумуляторов 10. Приготовление электролита 11. Заливка электролита 12. Формировка батарей 13. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 14. Упаковывание готовых батарей | 14 | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка намазных решеток 3. Производство минусовой активной массы 4. Производство плюсовой активной массы 5. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 6. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 7. Пайка блоков электродов 8. Сборка аккумуляторов 9. Приготовление электролита 10. Заливка электролита 11. Формировка батарей 12. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 12 | МПС |
| 978 | Машиностроительная отрасль | 8507208008 | Аккумуляторы свинцовые | Аккумуляторы свинцово-кислотные типа GFM | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка мелких деталей 3. Отливка намазных решеток 4. Производство минусовой активной массы 5. Производство плюсовой активной массы 6. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 7. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 8. Пайка блоков электродов 9. Сборка аккумуляторов 10. Приготовление электролита 11. Заливка электролита 12. Формировка батарей 13. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 14. Упаковывание готовых батарей | 14 | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка намазных решеток 3. Производство минусовой активной массы 4. Производство плюсовой активной массы 5. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 6. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 7. Пайка блоков электродов 8. Сборка аккумуляторов 9. Приготовление электролита 10. Заливка электролита 11. Формировка батарей 12. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 12 | МПС |
| 979 | Машиностроительная отрасль | 8507208008 | Аккумуляторы свинцовые | Батареи аккумуляторные (свинцово-кислотные типа 3GFM емкостью от 100 Ач до 420 Ач) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка мелких деталей 3. Отливка намазных решеток 4. Производство минусовой активной массы 5. Производство плюсовой активной массы 6. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 7. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 8. Пайка блоков электродов 9. Сборка аккумуляторов 10. Приготовление электролита 11. Заливка электролита 12. Формировка батарей 13. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 14. Упаковывание готовых батарей | 14 | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка намазных решеток 3. Производство минусовой активной массы 4. Производство плюсовой активной массы 5. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 6. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 7. Пайка блоков электродов 8. Сборка аккумуляторов 9. Приготовление электролита 10. Заливка электролита 11. Формировка батарей 12. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 12 | МПС |
| 980 | Машиностроительная отрасль | 8507208008 | Аккумуляторы свинцовые | Аккумуляторы свинцово-кислотные типа OPzS | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка мелких деталей 3. Отливка намазных решеток 4.Отливка штыревых решеток 5. Производство минусовой активной массы 6. Производство плюсовой активной массы 7. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 8. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 9. Пайка блоков электродов 10. Сборка аккумуляторов 11. Приготовление гелеевого электролита 12. Заливка гелеевого электролита 13. Формировка аккумуляторов 14. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 15. Упаковывание готовых батарей | 15 | 1. Производство свинцового порошка 2. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 3. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 4. Пайка блоков электродов 5. Сборка аккумуляторов 6. Приготовление гелеевого электролита 7. Заливка гелеевого электролита 8. Формировка аккумуляторов 9. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 10. Упаковывание готовых батарей | 10 | МПС |
| 981 | Машиностроительная отрасль | 8507208008 | Аккумуляторы свинцовые | Аккумуляторы свинцово-кислотные типа OPzV | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка мелких деталей 3. Отливка намазных решеток 4. Отливка штыревых решеток 5. Производство минусовой активной массы 6. Производство плюсовой активной массы 7. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 8. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 9. Пайка блоков электродов 10. Сборка аккумуляторов 11. Приготовление гелеевого электролита 12. Заливка гелеевого электролита 13. Формировка аккумуляторов 14. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 15. Упаковывание готовых батарей | 15 | 1. Производство свинцового порошка 2. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 3. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 4. Пайка блоков электродов 5. Сборка аккумуляторов 6. Приготовление гелеевого электролита 7. Заливка гелеевого электролита 8. Формировка аккумуляторов 9. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 10. Упаковывание готовых батарей | 10 | МПС |
| 982 | Машиностроительная отрасль | 8507208008 | Аккумуляторы свинцовые | Батареи аккумуляторные (свинцово-кислотные типа 3GFM емкостью от 2,5 Ач до 15 Ач) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка мелких деталей 3. Отливка намазных решеток 4. Производство минусовой активной массы 5. Производство плюсовой активной массы 6. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 7. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 8. Пайка блоков электродов 9. Сборка аккумуляторов 10. Приготовление электролита 11. Заливка электролита 12. Формировка батарей 13. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 14. Упаковывание готовых батарей | 14 | 1. Производство свинцового порошка 2. Отливка намазных решеток 3. Производство минусовой активной массы 4. Производство плюсовой активной массы 5. Производство минусовых намазных пластин (электродов) 6. Производство плюсовых намазных пластин (электродов) 7. Пайка блоков электродов 8. Сборка аккумуляторов 9. Приготовление электролита 10. Заливка электролита 11. Формировка батарей 12. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 12 | МПС |
| 983 | Машиностроительная отрасль | 8507600000 | Аккумуляторы литий-ионные | Система накопления энергии (Battery Energy Storage System) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Распаковка шкафа постоянного тока системы накопления энергии 2. Монтаж компонентов между модулями Pack и шкафом 3. Установка модулей Pack 4. Монтаж системы водяного охлаждения 5. Прокладка силовых и управляющих кабелей от модулей Pack 6. Установка системы управления и противопожарной защиты 7. Разгрузка шкафа постоянного тока на рабочую позицию в цеху с использованием мобильного портального крана 8. Подготовка перед подачей питания: проверка точности и надҰжности кабельных подключений 9. Испытание системы водяного охлаждения на герметичность и давление; подтверждение точности давления и отсутствия утечек 10. Тестирование системы противопожарной защиты 11. Испытание шкафа постоянного тока 12. Проведение испытаний на заряд и разряд 13. Наклеивание логотипа 14. Перемещение шкафа постоянного тока в зону дождевого теста для проверки герметичности 15. Проведение работ по 5S и финальной уборке 16. Перемещение шкафа постоянного тока на пост финального контроля FQC и выполнение итоговой проверки качества 17. Общая упаковка шкафа постоянного тока системы накопления энергии 18. Перемещение шкафа постоянного тока на складскую площадку для хранения | 18 | 1. Распаковка шкафа постоянного тока системы накопления энергии 2. Разгрузка шкафа постоянного тока на рабочую позицию в цеху с использованием мобильного портального крана 3. Подготовка перед подачей питания: проверка точности и надҰжности кабельных подключений 4. Испытание системы водяного охлаждения на герметичность и давление; подтверждение точности давления и отсутствия утечек 5. Тестирование системы противопожарной защиты 6. Испытание шкафа постоянного тока 7. Проведение испытаний на заряд и разряд 8. Наклеивание логотипа 9. Перемещение шкафа постоянного тока в зону дождевого теста для проверки герметичности 10. Проведение работ по 5S и финальной уборке 11. Перемещение шкафа постоянного тока на пост финального контроля FQC и выполнение итоговой проверки качества 12. Общая упаковка шкафа постоянного тока системы накопления энергии 13. Перемещение шкафа постоянного тока на складскую площадку для хранения | 13 | МПС |
| 984 | Машиностроительная отрасль | 8508190001 | Пылесосы,со встроенным электродвигателем,мощностью не более 2000 вт, имеющие мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 30л | Пылесосы | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье деталей корпуса из пластика под давлением 2. Нанесение шелкографии 3. Сборка узлов (моторный блок) 4. Монтаж электрической части 5. Сборка изделия 6. Испытания: - проверка мощности всасывания; - проверка уровня шума; - циклические. 7. Контроль качества 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Литье деталей корпуса из пластика под давлением 2. Нанесение шелкографии 3. Сборка узлов (моторный блок) 4. Монтаж электрической части 5. Сборка изделия 6. Испытания: - проверка мощности всасывания; - проверка уровня шума; - циклические. 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 985 | Машиностроительная отрасль | 8513100000 | Фонари | Фонари | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка корпуса) 2. Изготовление линзы 3. Пайка проводов к контактам светодиода 4. Сборка изделия 5. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний 6. Упаковка изделия | 6 | 1. Изготовление линзы 2. Пайка проводов к контактам светодиода 3. Сборка изделия 4. Проведение контроля качества продукции на всех этапах производства и контрольных испытаний | 4 | МПС |
| 986 | Машиностроительная отрасль | 8513100000 | Фонари | Прибор для подсветки прицельных приспособлений для артиллерийских систем "Луч-М", орудий, РСЗО и минометов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление Ящика укладочного (заготовительная, установка, пайка, сборка, маркирование) 2. Изготовление Стакана с аккумуляторной батареей АКБ (заготовительная, установка, пайка, сборка, маркирование) 3. Изготовление Освещения системы (заготовительная, установка, пайка, сборка) 4. Изготовление Освещения командира (заготовительная, установка, пайка, сборка) 5. Изготовление Освещения установщика (заготовительная, установка, пайка, сборка) 6. Изготовление Освещения коллиматора (заготовительная, установка, пайка, сборка) 7. Изготовление Адаптеров: - заготовительная (установка, пайка, сборка) 8. Общая сборка 9. Выходной контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление Ящика укладочного (заготовительная, установка, пайка, сборка, маркирование) 2. Изготовление Стакана с аккумуляторной батареей АКБ (заготовительная, установка, пайка, сборка, маркирование) 3. Изготовление Освещения системы (заготовительная, установка, пайка, сборка) 4. Изготовление Освещения командира (заготовительная, установка, пайка, сборка) 5. Общая сборка 6. Выходной контроль | 6 | МПС |
| 987 | Машиностроительная отрасль | 8514900000 | Части печей и камер промышленных или лабораторных электрических (включая действующие на основе явления индукции или диэлектpических потерь) | Части печей и камер промышленных или лабораторных электрических | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 988 | Машиностроительная отрасль | 8515310000 | Автоматические или полуавтоматические машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов | Автоматические или полуавтоматические машины и аппараты для дуговой сварки металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 989 | Машиностроительная отрасль | 8515399000 | Прочие машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов | Машины и аппараты для плазменно-дуговой сварки металлов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей и использование комплектующих 4. Сборка 5. Контроль 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление деталей и использование комплектующих 3. Сборка 4. Контроль 5. Испытание | 5 | МПС |
| 990 | Машиностроительная отрасль | 8516101100 | Водонагреватели безынерционные | Оборудование водонагревательное | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка (токарная) 3. Сборочно сварочные работы (узловая сборка, сварочные работы, слесарные работы) 4. Сборка шкафа автоматики (подготовка технологических отверстий в шкафу, монтаж электротехнического оборудования в шкаф, обвязка вторичных и силовый цепей) 5. Контроль качества 6. Испытания 7. Окрашивание 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка (токарная) 2. Сборочно сварочные работы (узловая сборка, сварочные работы, слесарные работы) 3. Сборка шкафа автоматики (подготовка технологических отверстий в шкафу, монтаж электротехнического оборудования в шкаф, обвязка вторичных и силовый цепей) 4. Контроль качества 5. Испытания 6. Окрашивание 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 991 | Машиностроительная отрасль | 8516108000 | Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие и электронагреватели погружные, прочие | Электрический водонагреватель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка (токарная) 3. Изготовление трубок 4. Сборочно сварочные работы 5. Окрашивание (корпус и рама) 6. Испытания 7. Контроль 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка (токарная) 2. Сборочно сварочные работы 3. Испытания 4. Контроль 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | МПС |
| 992 | Машиностроительная отрасль | 8516108000 | Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие и электронагреватели погружные, прочие | Бойлер | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье верхнего и нижнего корпуса под давлением 2. Вальцовка внешнего корпуса 3. Монтаж электронных компонентов 4. Сборка функциональных узлов и схем 5. Заливка пенополиуретаном (ППУ) 6. Общая сборка изделия 7. Производство упаковочного пенополистирола 8. Испытание 9. Контроль качества 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Литье верхнего и нижнего корпуса под давлением 2. Вальцовка внешнего корпуса 3. Монтаж электронных компонентов 4. Сборка функциональных узлов и схем 5. Заливка пенополиуретаном (ППУ) 6. Общая сборка изделия 7. Испытание 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 993 | Машиностроительная отрасль | 8516291000 | Радиаторы жидконаполненные для обогрева пространства и обогрева грунта | Обогреватели-радиаторы электрические жидконаполненные | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Механическая обработка 4. Сварка 5. Окрашивание 6. Монтаж электрической части 7. Сборка 8. Тестирование 9. Контроль качества 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Гибка 2. Окрашивание 3. Монтаж электрической части 4. Сборка 5. Тестирование 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 994 | Машиностроительная отрасль | 8516295000 | Конвекционные нагреватели для обогрева пространства и обогрева грунта | Конвекционные нагреватели | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Окрашивание 4. Электромонтаж 5. Сборка 6. Испытание 7. Контроль качества 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Окрашивание 4. Электромонтаж 5. Сборка 6. Испытание 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 995 | Машиностроительная отрасль | 8516299100 | Электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта со встроенными вентиляторами | Электроприбор обогрева | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка деталей 2. Сварка 3. Промывка 4. Гальваническая операция 5. Сборка 6. Контроль и испытание | 6 | 1. Механическая обработка деталей 2. Сварка 3. Промывка 4. Сборка 5. Контроль и испытание | 5 | МПС |
| 996 | Машиностроительная отрасль | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Калорифер | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Механическая обработка 4. Сварка 5. Промывочная операция 6. Гальваническая обработка 7. Испытания 8. Сборка 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Механическая обработка 4. Сварка 5. Промывочная операция 6. Гальваническая обработка 7. Испытания 8. Сборка 9. Упаковывание | 9 | МПС |
| 997 | Машиностроительная отрасль | 8516299900 | Прочие электроприборы обогрева пространства и обогрева грунта | Обогреватели электрические | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Механическая обработка 4. Сварка 5. Окрашивание 6. Монтаж электрической части 7. Сборка 8. Тестирование 9. Контроль качества 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Гибка 2. Окрашивание 3. Монтаж электрической части 4. Сборка 5. Тестирование 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 998 | Машиностроительная отрасль | 8516500000 | Печи микроволновые | Печи микроволновые | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпусных деталей 2. Монтаж платы управления 3. Сборка функциональных узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Испытание 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 999 | Машиностроительная отрасль | 8516601090 | Прочие электроплиты (имеющие, по крайней мере, духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами) | Кухонные плиты (комбинированные) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие корпусных элементов 6. Шелкография панели управления 7. Эмалирование деталей 8. Сборка функциональных узлов и схем 9. Сборка газовой магистрали (в случае необходимости) 10. Производство упаковочного пенополистирола 11. Испытание 12. Контроль качества 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Шелкография панели управления 6. Эмалирование деталей 7. Сборка функциональных узлов и схем 8. Сборка газовой магистрали (в случае необходимости) 9. Испытание 10. Контроль качества | 10 | МПС |
| 1000 | Машиностроительная отрасль | 8516608000 | Печи встраиваемые | Встраиваемая духовка | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие на корпусные элементы 6. Эмалирование 7. Сборка функциональных узлов и схем 8. Производство упаковочного пенополистирола 9. Испытание 10. Контроль качества 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие на корпусные элементы 5. Эмалирование 6. Сборка функциональных узлов и схем 7. Испытание 8. Контроль качества | 8 | МПС |
| 1001 | Машиностроительная отрасль | 8516608000 | Печи встраиваемые | Встраиваемая поверхность электрическая | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Эмалирование деталей (в случае необходимости) 4. Сборка функциональных узлов и схем 5. Общая сборка 6. Производство упаковочного пенополистирола 7. Испытание 8. Контроль качества 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Эмалирование деталей (в случае необходимости) 2. Сборка функциональных узлов и схем 3. Общая сборка 4. Испытание 5. Контроль качества 6. Маркирование | 6 | МПС |
| 1002 | Машиностроительная отрасль | 8516609000 | Прочие печи, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры | Встраиваемые поверхности (электрические) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Продольная (поперечная резка рулона металла) 2. Штамповка (прессование) 3. Нанесение поверхностного слоя (покраска, эмалирование) 4. Гибка труб газовой системы 5. Гибка корпуса 6. Производство упаковки из пенополистирола 7. Сварка 8. Сборка 9. Контроль качества 10. Упаковка | 10 | 1. Штамповка (прессование) 2. Нанесение поверхностного слоя (покраска, эмалирование) 3. Гибка труб газовой системы 4. Гибка корпуса 5. Сварка 6. Сборка 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 1003 | Машиностроительная отрасль | 8516609000 | Прочие печи, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры | Плиты электрические и комбинированные | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие корпусных элементов 6. Шелкография панели управления 7. Эмалирование деталей 8. Сборка функциональных узлов и схем 9. Общая сборка 10. Производство упаковочного пенополистирола 11. Испытание 12. Контроль качества 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Шелкография панели управления 6. Эмалирование деталей 7. Сборка функциональных узлов и схем 8. Общая сборка 9. Испытание 10. Контроль качества | 10 | МПС |
| 1004 | Машиностроительная отрасль | 8516609000 | Прочие печи, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры | Духовки (электрические) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Продольная (поперечная резка рулона металла) 2 Штамповка (прессование) 3. Нанесение поверхностного слоя (покраска, эмалирование) 4. Гибка труб газовой системы 5. Гибка корпуса 6. Производство упаковки из пенополистирола 7. Сварка 8. Сборка 9. Контроль качества 10. Упаковка | 10 | 1. Штамповка (прессование) 2. Нанесение поверхностного слоя (покраска, эмалирование) 3. Гибка труб газовой системы 4. Гибка корпуса 5. Сварка 6. Сборка 7. Контроль качества | 7 | МПС |
| 1005 | Машиностроительная отрасль | 8516609000 | Прочие печи, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры | Мини-печки (электрические) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие корпусных элементов 6. Шелкография панели управления 7. Эмалирование деталей 8. Сборка функциональных узлов и схем 9. Общая сборка 10. Производство упаковочного пенополистирола 11. Испытание 12. Контроль качества 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Раскрой, резка металла 2. Гибка 3. Сварка 4. Порошковое покрытие корпусных элементов 5. Шелкография панели управления 6. Эмалирование деталей 7. Сборка функциональных узлов и схем 8. Общая сборка 9. Испытание 10. Контроль качества | 10 | МПС |
| 1006 | Машиностроительная отрасль | 8516802001 | Электрические нагревательные сопротивления, смонтированные с изолированным каркасом, собранные в блоки и состоящие только из простого изолированного каркаса и электрических соединений, применяемые в противообледенительных и размораживающих системах гражданских воздушных судов5) | Электрообогреватель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Промывочная 4. Окрашивание 5. Гальваническая обработка 6. Вулканизация 7. Комплектование 8. Сборка 9. Электромонтажная операция 10. Сварка 11. Пайка 12. Намотка 13. Испытания 14. Контроль на всех этапах производства 15. Упаковывание | 15 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Промывочная 4. Окрашивание 5. Гальваническая обработка 6. Вулканизация 7. Комплектование 8. Сборка 9. Электромонтажная операция 10. Сварка 11. Пайка 12. Намотка 13. Испытания 14. Контроль на всех этапах производства 15. Упаковывание | 15 | МПС |
| 1007 | Машиностроительная отрасль | 8516802009 | Электрические нагревательные сопротивления,смонтированные с изолированны каркасом, прочие | Электрообогреватель воздуха | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Намотка 4. Комплектование 5. Сборка 6. Электромонтажная 7. Сварка 8. Пайка 9. Гибка 10. Вырубка 11. Галтовка 12. Промывка 13. Гальваническая обработка 14. Окрашивание 15. Контроль на всех этапах производства 16. Технологическая вибрация 17. Тарировка 18. Испытания 19. Упаковывание | 19 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Намотка 4. Комплектование 5. Сборка 6. Электромонтажная 7. Сварка 8. Пайка 9. Гибка 10. Вырубка 11. Галтовка 12. Промывка 13. Гальваническая обработка 14. Окрашивание 15. Контроль на всех этапах производства 16. Технологическая вибрация 17. Тарировка 18. Испытания 19. Упаковывание | 19 | МПС |
| 1008 | Машиностроительная отрасль | 8517180000 | Телефонные аппараты, включая телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи:прочие | Фильтр телефонных линий связи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскладка по подписанным пакетам радиоэлектронных компонентов (с проверкой на соответствие полученных элементов) 2. Создание чертежа монтажной схемы печатной платы 3. Изготовление печатной платы 4. Установка радиоэлектронных компонентов на печатную плату согласно схеме 5. Комплексное тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Создание чертежа монтажной схемы печатной платы 2. Изготовление печатной платы 3. Установка радиоэлектронных компонентов на печатную плату согласно схеме 4. Комплексное тестирование | 4 | МПС |
| 1009 | Машиностроительная отрасль | 8517180000 | Телефонные аппараты, включая телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи:прочие | Телефонные аппараты, включая телефонные аппараты для сотовых сетей связи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1010 | Машиностроительная отрасль | 8517180000 | Телефонные аппараты, включая телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи:прочие | Антивандальный таксофонный аппарат | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Вальцовка (гибка) 3. Сварка 4. Токарно фрезерная обработка 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Контроль 7. Покраска 8. Упаковывание | 8 | 1. Вальцовка (гибка) 2. Сварка 3. Токарно фрезерная обработка 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1011 | Машиностроительная отрасль | 8517610008 | Базовые станции прочие | Универсальный мобильный комплекс связи на базе двухосного автомобильного прицепа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой и обработка металла для сборки корпуса и каркаса) 2. Изготовление отсеков для установки антенн, мачт и контейнеров для специализированных блоков связи 3. Механическая обработка и формирование узлов (гибка, фрезерование и сверление, резка) 4. Сварка узлов 5. Сборка и монтаж корпуса и каркаса (Сборка каркаса для установки коммуникационного оборудования и обеспечения мобильности комплекса, Установка амортизационных элементов и теплоизоляции для защиты оборудования от вибрации, температуры и механических повреждений) 6. Сборка и монтаж мачт для установки антенн 7. Монтаж внутренних компонентов и электроники (Установка источников питания, коммутационных панелей, Прокладка электропроводки и соединительных кабелей с обеспечением экранирования для защиты от электромагнитных помех) 8. Покраска и нанесение защитных покрытий 9. Маркирование 10. Контроль качества и тестирование | 10 | 1. Механическая обработка и формирование узлов (гибка, фрезерование и сверление, резка) 2. Сварка узлов 3. Сборка и монтаж корпуса и каркаса 4. Сборка и монтаж мачт для установки антенн 5. Монтаж компонентов и электроники 6. Контроль качества и тестирование | 6 | МПС |
| 1012 | Машиностроительная отрасль | 8517620002 | Аппаратура для систем волоконно-оптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270 нм - 1610 нм | Аппаратура для систем волоконно-оптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270 нм - 1610 нм | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1013 | Машиностроительная отрасль | 8517620002 | Аппаратура для систем волоконно-оптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270 нм - 1610 нм | Аппаратура для систем волоконно-оптической связи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Сборка узлов на болтовые соединения 2. Проверка и испытания 3. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 4. Маркирование 5. Упаковывание | 6 | 1. Сборка узлов на болтовые соединения 2. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 3. Проверка и испытания | 3 | МПС |
| 1014 | Машиностроительная отрасль | 8517620003 | Аппаратура для систем волоконно-оптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270 нм - 1610 нм, прочие | Прочая аппаратура для систем волоконно-оптической связи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1015 | Машиностроительная отрасль | 8517620003 | Аппаратура для систем волоконно-оптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270 нм - 1610 нм, прочие | Аппаратура связи АКСТ "Линия-СР" со шкафом РЗПА | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Сборка корпуса аппаратуры 2. Сборка модулей (платы) в корпус устройства 3. Заготовительная (раскрой и резка металла) 4. Штамповка 5. Гибка заготовок 6. Сварочно-сборочные работы 7. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 8. Сборка узлов 9. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 10. Монтаж схемы электрических соединений 11. Установка аппаратуры каналов связи и телемеханики (АКСТ) 12. Испытания 13. Контроль на всех стадиях производства 14. Маркирование 15. Упаковывание | 15 | 1. Сборка корпуса аппаратуры 2. Сборка модулей (платы) 3. Штамповка 4. Гибка заготовок 5. Сварочно-сборочные работы 6. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 7. Сборка узлов 8. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 9. Монтаж схемы электрических соединений 10. Установка аппаратуры каналов связи и телемеханики (АКСТ) 11. Испытания 12. Контроль на всех стадиях производства | 12 | МПС |
| 1016 | Машиностроительная отрасль | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Оборудование транкинговой связи; Аналоговая и цифровая носимая радиостанция; Аналоговая и цифровая автомобильная радиостанция; Аналоговая и цифровая стационарная радиостанция; Интернет радиостанция; Аналоговый и цифровой ретранслятор; Мобильная система связи; IP АТС; Сетевое оборудование; Видеонаблюдение; Спутниковая система связи; GPS позиционирование; Многоканальная радиорелейная станция | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Нанесение паяльной пасты на печатную плату с пассивными элементами 2. Монтаж интегральных схем и транзисторов 3. Пайка установленных электронных компонентов на печатную плату с пассивными элементами 4. Установка программного обеспечения Настройка печатных плат и изделия 5. Механическая сборка 6. Регулировка и контроль параметров изделия 7. Комплексное тестирование 8. Упаковывание и укомплектование готового изделия | 8 | 1. Нанесение паяльной пасты на печатную плату с пассивными элементами 2. Монтаж интегральных схем и транзисторов 3. Пайка установленных электронных компонентов на печатную плату с пассивными элементами 4. Установка программного обеспечения Настройка печатных плат и изделия 5. Механическая сборка 6. Регулировка и контроль параметров изделия | 6 | МПС |
| 1017 | Машиностроительная отрасль | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Машины для приема, преобразования и передачи изображений | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой и резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно сборочные работы 5. Установка аппаратуры каналов связи и телемеханики (АКСТ) 6. Покраска и нанесение защитных покрытий 7. Сборка узлов на болтовые соединения 8. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 9. Проверка и испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Штамповка 2. Гибка заготовок 3. Сварочно сборочные работы 4. Установка аппаратуры каналов связи и телемеханики (АКСТ) 5. Сборка узлов на болтовые соединения 6. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 7. Проверка и испытания | 7 | МПС |
| 1018 | Машиностроительная отрасль | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Автоматизированный программный комплекс управления огнем артиллерийских подразделений | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Установка электронных компонентов 3. Пайка 4. Лазерная резка 5. Фрезерная 6. Сборка 7. Установка программного обеспечения (ПО) 8. Контроль 9. Маркирование 10. Комплектование 11. Упаковывание | 11 | 1. Установка электронных компонентов 2. Пайка 3. Сборка 4. Установка программного обеспечения (ПО) 5. Контроль 6. Маркирование 7. Комплектование | 7 | МПС |
| 1019 | Машиностроительная отрасль | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Аппаратура внутренней связи и коммуникации Мобильный комплекс связи на базе автомобиля повышенной проходимости, Радиостанция средней мощности, Мобильная радиорелейная станция, Многоканальная радиорелейная станция | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка сортового проката и листовых материалов) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 3. Сварка деталей 4. Токарно фрезерная обработка заготовок и изготовление деталей и узлов 5. Слесарные работы (сверловка отверстий, поузловая сборка) 6. Операционный контроль и приемо сдаточные испытания 7. Покраска 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 2. Сварка деталей 3. Токарно фрезерная обработка заготовок и изготовление отдельных деталей и узлов 4. Слесарные работы (сверловка отверстий, поузловая сборка) 5. Покраска | 5 | МПС |
| 1020 | Машиностроительная отрасль | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Коммутационные устройства | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление (отливка корпуса) 2. Установка SMD компонентов на плату 3. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 4. Программирование модуля многофункционального 5. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 6. Маркирование деталей корпуса 7. Сборка 8. Проверка работоспособности 9. Калибровка и поверка 10. Упаковывание | 10 | 1. Установка SMD компонентов на плату 2. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 3. Программирование модуля многофункционального 4. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 5. Сборка 6. Проверка работоспособности | 6 | МПС |
| 1021 | Машиностроительная отрасль | 8517620009 | Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы: прочие | Шкаф для монтажа ВЧ аппаратуры передачи сигналов ТФ, ТМ, ПД и команд РЗ и ПА | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой и резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно-сборочные работы 5. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 6. Сборка узлов 7. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 8. Монтаж схемы электрических соединений 9. Установка аппаратуры каналов связи и телемеханики (АКСТ) 10. Испытания 11. Контроль на всех стадиях производства 12. Маркирование 13. Упаковывание | 13 | 1. Штамповка 2. Гибка заготовок 3. Сварочно-сборочные работы 4. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 5. Сборка узлов 6. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 7. Монтаж схемы электрических соединений 8. Установка аппаратуры каналов связи и телемеханики (АКСТ) 9. Испытания 10. Контроль на всех стадиях производства | 10 | МПС |
| 1022 | Машиностроительная отрасль | 8517693900 | Приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи: прочие | Радиостанция без усилителя мощности; Радиостанция с усилителем мощности; Ранцевая радиостанция; Стационарная радиостанция; Портативная радиостанция | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство нижней части электронной платы (нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем) 2. Производство верхней части электронной платы (нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, ручной монтаж и пайка компонентов, нанесение защитного покрытия) 3. Механическая сборка каркаса радиостанции (резка и пайка вручную кабеля, установка комплектующих) 4. Запись программного обеспечания (ПО) 5. Контроль 6. Тестирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Производство нижней части электронной платы (нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем) 2. Производство верхней части электронной платы (нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, ручной монтаж и пайка компонентов, нанесение защитного покрытия) 3. Механическая сборка каркаса радиостанции (резка и пайка вручную кабеля, установка комплектующих) 4. Запись программного обеспечания (ПО) 5. Контроль 6. Тестирование | 6 | МПС |
| 1023 | Машиностроительная отрасль | 8517699000 | Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи(например,в локал.или глобальной сети связи):прочая | Аппараты телефонные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпусных деталей 2. Монтаж печатных плат 3. Запись программного обеспечения и тестирование 4. Регулировка и контроль параметров, проверка связи 5. Сборка корпусных деталей 6. Лазерная маркировка изделия 7. Упаковывание | 7 | 1. Монтаж печатных плат 2. Запись программного обеспечения и тестирование 3. Регулировка и контроль параметров, проверка связи 4. Сборка корпусных деталей | 4 | МПС |
| 1024 | Машиностроительная отрасль | 8517699000 | Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи(например,в локал.или глобальной сети связи):прочая | Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Разработка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Сборка изделия 6. Тестирование 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1025 | Машиностроительная отрасль | 8518299600 | Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты: громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах: прочие | Микрофоны и подставки для них, громкоговорители | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Разработка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Сборка изделия 6. Тестирование 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1026 | Машиностроительная отрасль | 8518309500 | Наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей: | Усилитель диспетчера; Переговорное устройство | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Механическая обработка заготовки (токарная обработка, фрезерование, сверление) 2. Термообработка (закалка и отпуск) 3. Финишная обработка (шлифовка, полировка, покрытие) 4. Сборка 5. Контроль качества (измерение размеров и геометрии, испытание на герметичность) 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка заготовки (токарная обработка, фрезерование, сверление) 2. Финишная обработка (шлифовка, полировка, покрытие) 3. Сборка 4. Контроль качества (измерение размеров и геометрии; - испытание на герметичность) | 4 | МПС |
| 1027 | Машиностроительная отрасль | 8518403002 | Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты: электрические усилители звуковой частоты: усилители телефонные и измерительные: усилители телефонные | Пульт диспетчерской связи (оборудование) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (резка металла) 2. Токарная обработка 3. Покраска деталей 4. Сборка 5. Регулировка и проверка электрических параметров 6. Маркирование 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | 1. Токарная обработка 2. Сборка 3. Регулировка и проверка электрических параметров 4. Маркирование 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1028 | Машиностроительная отрасль | 8518408008 | Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты: электрические усилители звуковой частоты: прочие | Специальный микрофон, в комплекте с устройством для частотной коррекции; Специальный высокочувствительный микрофон | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Детальное проектирование системы (Проектирование электрической схемы и печатной платы, принципиальная схема и проект печатной платы, Подготовка производственных Gerber-файлов Проработка деталей архитектуры ПО и написание исходного кода при необходимости, Выбор готовых библиотек и модулей или создание новых, отвечающих требованиям ПО) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату, микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) 3. Монтаж печатных плат и модулей в корпус устройства 4. Тестирование и загрузка ПО (Функциональное тестирование и проверка совместимости компонентов и контроль качества, Загрузка ПО и проверка аппаратных характеристик) 5. Упаковывание 6. Маркирование | 6 | 1. Детальное проектирование системы (Проектирование электрической схемы и печатной платы, принципиальная схема и проект печатной платы, Подготовка производственных Gerber-файлов Проработка деталей архитектуры ПО и написание исходного кода при необходимости, Выбор готовых библиотек и модулей или создание новых, отвечающих требованиям ПО) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату, микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) | 2 | МПС |
| 1029 | Машиностроительная отрасль | 8519815100 | Диктофоны, не способные работать без внешнего источника энергии | Малогабаритный аппарат записи аудиоинформации Малогабаритный аппарат долговременной записи аудиоинформации Малогабаритный аппарат записи аудиоинформации на встроенную память с беспроводным доступом Профессиональный стереодиктофон | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Детальное проектирование системы (Проектирование электрической схемы и печатной платы, принципиальная схема и проект печатной платы, Подготовка производственных Gerber файлов, Проработка деталей архитектуры ПО и написание исходного кода, при необходимости, Выбор готовых библиотек и модулей или создание новых, отвечающих требованиям ПО) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату, микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений - Сборка модулей) 3. Монтаж печатных плат и модулей в корпус устройства 4. Тестирование и загрузка ПО (Функциональное тестирование и проверка совместимости компонентов и контроль качества, Загрузка ПО и проверка аппаратных характеристик) 5. Упаковывание 6. Маркирование | 6 | 1. Детальное проектирование системы (Подготовка производственных Gerber файлов Проработка деталей архитектуры ПО и написание исходного кода, при необходимости) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) | 2 | МПС |
| 1030 | Машиностроительная отрасль | 8521900009 | Прочая видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура, совмещення или не совмещенная с видеотюнером,прочая | Цифровая система аудиоконтроля с передачей по локальным, беспроводным и мобильным сетям; Специальный малогабаритный аппарат записи аудио-видео информации | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Детальное проектирование системы (Проектирование электрической схемы и печатной платы, принципиальная схема и проект печатной платы, Подготовка производственных Gerber файлов, Проработка деталей архитектуры ПО и написание исходного кода, при необходимости, Выбор готовых библиотек и модулей или создание новых, отвечающих требованиям ПО) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату, микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) 3. Монтаж печатных плат и модулей в корпус устройства 4. Тестирование и загрузка ПО (Функциональное тестирование и проверка совместимости компонентов и контроль качества, Загрузка ПО и проверка аппаратных характеристик) 5. Упаковывание 6. Маркирование | 6 | 1. Детальное проектирование системы (Подготовка производственных Gerber файлов, Проработка деталей архитектуры ПО и написание исходного кода, при необходимости) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату, микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) | 2 | МПС |
| 1031 | Машиностроительная отрасль | 8523529001 | Полупроводниковые носители, "интеллектуальные карточки":карточки и бирки с нанесенными специальными метками, действие которых основано на приближении | Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы (микропроцессоры, модули памяти и др.) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка полупроводниковых пластин 2. Химическая обработка (предшествующую всем термическим операциям) 3. Пассивация поверхности пластины 4. Тестирование неразрезанной пластины 5. Разделение пластин на кристаллы 6. Сборка кристалла и последующие операции монтажа кристалла в корпус и герметизация 7. Электрические измерения и испытания 8. Выходной контроль 9. Маркирование | 9 | 1. Механическая обработка полупроводниковых пластин 2. Химическая обработка (предшествующую всем термическим операциям) 3. Пассивация поверхности пластины 4. Тестирование неразрезанной пластины 5. Сборка кристалла и последующие операции монтажа кристалла в корпус и герметизация 6. Электрические измерения и испытания 7. Выходной контроль | 7 | МПС |
| 1032 | Машиностроительная отрасль | 8525500000 | Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения | Радиопередающая аппаратура | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Детальное проектирование системы (Проектирование электрической схемы и печатной платы, принципиальная схема и проект печатной платы, Подготовка производственных Gerber файлов, Проработка деталей архитектуры программного обеспечения ПО, и написание исходного кода, при необходимости, Выбор готовых библиотек и модулей или создание новых) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату, микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) 3. Монтаж печатных плат и модулей в корпус устройства 4. Тестирование и загрузка ПО (Функциональное тестирование и проверка совместимости компонентов и контроль качества, Загрузка ПО и проверка аппаратных характеристик) 5. Упаковывание 6. Маркирование | 6 | 1. Детальное проектирование системы (Проектирование электрической схемы и печатной платы, принципиальная схема и проект печатной платы, Подготовка производственных Gerber файлов, Проработка деталей архитектуры программного обеспечения ПО, и написание исходного кода, при необходимости, Выбор готовых библиотек и модулей или создание новых) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату, микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) | 2 | МПС |
| 1033 | Машиностроительная отрасль | 8525600009 | Аппаратура передающая для радиовещения или телевидения включающая в свой состав приемную аппаратуру, прочие | Аппаратура передающая для радиовещения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1034 | Машиностроительная отрасль | 8525813000 | Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры: цифровые камеры | Аппаратура передающая для телевидения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Литье корпуса изделия 3. Сборка узлов 4. Сборка изделия 5. Тестирование 6. Упаковка | 6 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Литье корпуса изделия 3. Сборка узлов 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1035 | Машиностроительная отрасль | 8525891900 | Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры: прочие телевизионные камеры: прочие | Миниатюрная pinhole камера | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Детальное проектирование системы (Проектирование электрической схемы и печатной платы, принципиальная схема и проект печатной платы, Подготовка производственных Gerber файлов, Проработка деталей архитектуры ПО и написание исходного кода, при необходимости, Выбор готовых библиотек и модулей или создание новых, отвечающих требованиям ПО) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату, микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) 3. Монтаж печатных плат и модулей в корпус устройства 4. Тестирование и загрузка ПО (Функциональное тестирование и проверка совместимости компонентов и контроль качества, Загрузка ПО и проверка аппаратных характеристик) 5. Упаковывание 6. Маркирование | 6 | 1. Детальное проектирование системы (Подготовка производственных Gerber файлов, Проработка деталей архитектуры ПО и написание исходного кода при необходимости) 2. Монтаж печатных плат (Подготовка печатных плат и нанесение схем, Установка электронных компонентов на плату микросхемы, транзисторы и тд, Пайка и тестирование соединений, Сборка модулей) | 2 | МПС |
| 1036 | Машиностроительная отрасль | 8525899900 | Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры: прочие записывающие видеокамеры: прочие | Электронно-оптическая система | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Монтажные работы (установка поворотника на штативе, системы в поворотник) 2. Монтаж радиолокационной подсистемы (электрооптической подсистемы, подсистемы радиоэлектронного подавления) 3. Контроль 4. Тестирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Монтажные работы (установка поворотника на штативе, системы в поворотник) 2. Монтаж радиолокационной подсистемы (электрооптической подсистемы, подсистемы радиоэлектронного подавления) 3. Контроль 4. Тестирование | 4 | МПС |
| 1037 | Машиностроительная отрасль | 8525899900 | Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры: прочие записывающие видеокамеры: прочие | Система защиты периметра и обнаружения вторжений | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Монтажные работы 2. Установка программного обеспечения 3. Контроль 4. Тестирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Монтажные работы 2. Установка программного обеспечения 3. Контроль 4. Тестирование | 4 | МПС |
| 1038 | Машиностроительная отрасль | 8526918000 | Аппаратура радионавигационная, прочая | Аппаратура радионавигационная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Блок стабилизации напряжения и распределения сигналов (Заготовительная, Сборочная, Контрольная, Маркировочная) 3. Кабели (Кабель компаса GPS, системный кабель Ethernet, кабель питания системы 8 В, кабель В, кабель данных радара, Заготовительная, Установочная, Паяльная, Контрольная, Сборочная, Контрольная) 4. Защищенный ноутбук (Разработка и установка ПО, Установка карт) 5. Контрольная 6. Комплектовочная 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Блок стабилизации напряжения и распределения сигналов (Заготовительная, Сборочная, Контрольная, Маркировочная) 3. Кабели (Кабель компаса GPS, системный кабель Ethernet, кабель питания системы 8 В, кабель В, кабель данных радара, Заготовительная, Установочная, Паяльная, Контрольная, Сборочная, Контрольная) 4. Защищенный ноутбук (Разработка и установка ПО, Установка карт) 5. Контрольная 6. Комплектовочная | 6 | МПС |
| 1039 | Машиностроительная отрасль | 8526920008 | Радиоаппаратура дистанционного управления, прочая | Комплект стрельбищного оборудования; Тактический комплект; Танковая директриса; Директриса БТР; Директриса БМП; Система контроля и управления пригородными пассажирскими перевозками; Тропосферная радиорелейная станция | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Термообработка (закалка, отпуск) 3. Механическая обработка (токарная, шлифование) 4. Слесарная 5. Гальванирование 6. Маркирование 7. Покраска 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка (токарная, шлифование) 2. Слесарная 3. Гальванирование 4. Маркирование 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1040 | Машиностроительная отрасль | 8526920008 | Радиоаппаратура дистанционного управления, прочая | Радиолокационная станция разведки стреляющих батарей и движущихся целей РЛС Платформа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление Блока стабилизации напряжения и распределения сигналов (заготовительная, сборка, маркирование) 2. Изготовление Кабели (заготовительная, установка, пайка, сборка) 3. Изготовление Ящика транспортировочного (заготовительная, сборка, покраска) 4. Установка программного обеспечения ПО в ноутбук (установка ПО, установка карт) 5. Общая сборка 6. Выходной контроль 7. Комплектование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление Ящика транспортировочного (заготовительная, сборка, покраска) 2. Установка программного обеспечения ПО в ноутбук (установка ПО, установка карт) 3. Общая сборка 4. Выходной контроль 5. Комплектование | 5 | МПС |
| 1041 | Машиностроительная отрасль | 8527212009 | Радиоприемники с лазерной считывающей системой,совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука,способные принимать и декодировать сигналы цифровой радиоинфорационной системы,прочие | Мультимедийные устройства, используемые в моторных транспортных средствах | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1042 | Машиностроительная отрасль | 8527215909 | Прочие радиоприемники, совмещенные с устройством для записи или воспроизведения звука, способные принимать и декодировать сигналы цифровой радиоинформационной системы,прочие | Мультимедийные устройства, используемые в моторных транспортных средствах | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1043 | Машиностроительная отрасль | 8528599009 | Мониторы прочие мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение, прочие: цветные: прочие | Мультимедийные устройства, используемые в моторных транспортных средствах | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1044 | Машиностроительная отрасль | 8528711900 | Видеотюнеры, прочие | Видеотюнер | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса изделия методом литья или штамповки и или иным способом с использованием производственного оборудования 2. Механическая обработка корпуса изделия (в случае необходимости) 3. Разработка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Общая сборка изделия 6. Тестирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление или использование корпуса изделия полученного методом литья или штамповки и или иным способом с использованием производственного оборудования 2. Разработка программного обеспечения (ПО) 3. Сборка узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1045 | Машиностроительная отрасль | 8528722001 | Аппаратура приемная для телевизионной связи, прочая, цветного изображенияаппаратура, включающая в свой состав видеозаписывающую или видеовоспроизвод.аппаратуру,с ж/к или плазменным экраном | Телевизоры с жидкокристаллическим или плазменным экраном, включающая в свой состав видеозаписывающую или видеовоспроизводящую аппаратуру | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление деталей корпуса 2. Пайка элементов платы 3. Тестирование платы управления 4. Сборка изделия 5. Комплексное тестирование готовой продукции 6. Контроль качества 7. Производство упаковочного пенополистирола 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление деталей корпуса 2. Пайка элементов платы 3. Тестирование платы управления 4. Сборка изделия 5. Комплексное тестирование готовой продукции 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 1046 | Машиностроительная отрасль | 8528724000 | Аппаратура приемная для телевизионной связи, прочая, цветного изображения, с экраном, выполненным по технологии жидкокристаллических дисплеев | Телевизоры с жидкокристаллическим дисплеем | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление деталей корпуса 2. Пайка элементов платы 3. Тестирование платы управления 4. Сборка изделия 5. Комплексное тестирование готовой продукции 6. Контроль качества 7. Производство упаковочного пенополистирола 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление деталей корпуса 2. Пайка элементов платы 3. Тестирование платы управления 4. Сборка изделия 5. Комплексное тестирование готовой продукции 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 1047 | Машиностроительная отрасль | 8530100000 | Оборудование для железнодорожных или трамвайных путей | Мачтовый или карликовый железнодорожный светофор | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление корпуса светофора методом литья или штамповки или экструзии и или иным способом с использованием производственного оборудования 2. Механическая обработка корпуса светофора (в случае необходимости) 3. Пайка светодиодных чипов на печатную плату 4. Тестирование светодиодного модуля 5. Изготовление металлической решетки (лист защиты от переотражения) 6. Литье переходного кольца из алюминий или других материалов 7. Сборка светофора на конвейере с платой управления 8. Предварительная проверка светофора (тестирование, на производстве вольт амперные характеристики, потребляемая мощность Ватт, цветовая температура Кельвин, цветовой поток Люмен, включение и выключение) 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление или использование корпуса светофора полученного методом литья или штамповки ( или экструзии и или иным способом с использованием производственного оборудования) 2. Механическая обработка корпуса светофора (в случае необходимости) 3. Пайка светодиодных чипов на печатную плату 4. Тестирование светодиодного модуля 5. Сборка светофора на конвейере с платой управления 6. Предварительная проверка светофора (тестирование, на производстве, вольт амперные характеристики, потребляемая мощность Ватт, цветовая температура Кельвин, цветовой поток Люмен, включение и выключение) | 6 | МПС |
| 1048 | Машиностроительная отрасль | 8530800000 | Прочее оборудование электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог (кроме оборудования товарной позиции 8608) | Прочее оборудование электрической сигнализации (обеспечения безопасности и,или управления движением для железных дорог, автомобильных дорог) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1049 | Машиностроительная отрасль | 8530900000 | Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608): части | Блока питания; Блок конденсаторов и резисторов; Блок счетчиков; Бесконтактные коммутаторы тока; Дроссельные перемычки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металлического проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Токарно фрезерная обработка заготовок 4. Сборка 5. Операционный контроль и приемо сдаточные испытания 6. Упаковывание | 6 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок 3. Сборка 4. Операционный контроль и приемо сдаточные испытания | 4 | МПС |
| 1050 | Машиностроительная отрасль | 8530900000 | Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608): части | Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1051 | Машиностроительная отрасль | 8531103000 | Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства, используемые в зданиях | Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Разработка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Сборка изделия 6. Тестирование 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1052 | Машиностроительная отрасль | 8531109500 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства, прочие | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Разработка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Сборка изделия 6. Тестирование 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Сборка узлов и схем 4. Сборка изделия 5. Тестирование | 5 | МПС |
| 1053 | Машиностроительная отрасль | 8531202000 | Панели индикаторные, со встроенными светодиодами, для гражданских воздушных судов5), прочие | Панели индикаторные, со встроенными светодиодами, для гражданских воздушных судов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1054 | Машиностроительная отрасль | 8531809500 | Устройства прочие для гражданской авиации для производства авиационных двигателей 5) прочие | Устройства прочие для гражданской авиации для производства авиационных двигателей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1055 | Машиностроительная отрасль | 8531908400 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530: части: прочие | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1056 | Машиностроительная отрасль | 8532100000 | Конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 ква (конденсаторы силовые) | Силовые конденсаторы постоянной емкости | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство деталей (раскрой и резка заготовок, штамповка деталей, гибка заготовок) 2. Механическая обработка деталей (точение деталей, нарезание резьбы) 3. Сварка деталей 4. Обезжиривание (травление, пассивация, лужение) 5. Изготовление изоляционных деталей 6. Изготовление внутренних предохранителей 7. Сборка выемной части (пакета, конденсатора, намотка секций, испытание секций, прессовка пакетов, пайка схемы соединения токоведущих частей, испытание сухих пакетов после пайки, сборка конденсатора в корпус, подключение отводов, внутренних разрядных резисторов) 8. Испытание на герметичность 9. Термовакуумная обработка конденсаторов (сушка, химический анализ диэлектрической жидкости после дегазации, пропитка диэлектрической жидкостью, термостабилизация, доливка) 10. Проведение приемо сдаточных испытаний (проверка внешнего вида комплектности, маркировки, упаковки, измерение размеров, емкости, тангенса угла потерь конденсаторов, испытание внутренней изоляции конденсаторов, на герметичность в тепловой камере и др) 11. Подготовка поверхности перед окрашиванием 12. Покраска и нанесение защитных покрытий 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка деталей 2. Сварка деталей 3. Обезжиривание (травление, пассивация, лужение) 4. Сборка выемной части (пакета, конденсатора намотка секций, испытание секций, прессовка пакетов, пайка схемы соединения токоведущих частей, испытание сухих пакетов после пайки, сборка конденсатора в корпус, подключение отводов, внутренних разрядных резисторов) 5. Испытание на герметичность 6. Термовакуумная обработка конденсаторов (сушка, химический анализ диэлектрической жидкости после дегазации, пропитка диэлектрической жидкостью, термостабилизация, доливка) 7. Проведение приемо сдаточных испытаний (проверка внешнего вида комплектности, маркировки, упаковки, измерение размеров, емкости, тангенса угла потерь конденсаторов, испытание внутренней изоляции конденсаторов, на герметичность в тепловой камере и др) | 7 | МПС |
| 1057 | Машиностроительная отрасль | 8532250000 | Конденсаторы постоянной емкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком | Блок конденсаторный, Блок счетчиков | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка листового проката) 2. Вальцовка заготовок из листовых материалов 3. Сварка стыков 4. Токарно фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий) 6. Операционный контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Вальцовка заготовок из листовых материалов 2. Сварка стыков 3. Токарно фрезерная обработка заготовок 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Операционный контроль | 5 | МПС |
| 1058 | Машиностроительная отрасль | 8532290000 | Прочие конденсаторы постоянной емкости | Прочие конденсаторы постоянной емкости | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство деталей (раскрой и резка заготовок, штамповка деталей, гибка заготовок) 2. Механическая обработка деталей (точение деталей, фрезерование, сверление, нарезание, накатывание резьбы) 3. Сварка деталей 4. Обезжиривание (травление, пассивация, лужение) 5. Изготовление изоляционных деталей 6. Изготовление внутренних предохранителей 7. Сборка выемной части (пакета, конденсатора, намотка секций, испытание секций, прессовка пакетов, пайка схемы соединения токоведущих частей, испытание сухих пакетов после пайки, сборка конденсатора в корпус, подключение отводов, внутренних разрядных резисторов) 8. Испытание на герметичность 9. Термовакуумная обработка конденсаторов (сушка, химический анализ диэлектрической жидкости после дегазации, пропитка диэлектрической жидкостью, термостабилизация, доливка) 10. Проведение приемо сдаточных испытаний (проверка внешнего вида комплектности, маркировки, упаковки, измерение размеров, емкости, тангенса угла потерь конденсаторов, испытание внутренней изоляции конденсаторов, на герметичность в тепловой камере и др) 11. Подготовка поверхности перед окрашиванием 12. Покраска и нанесение защитных покрытий 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка деталей (точение деталей, фрезерование, сверление, нарезание, накатывание резьбы) 2. Сварка деталей 3. Обезжиривание (травление, пассивация, лужение) 4. Сборка выемной части (пакета, конденсатора, намотка секций, испытание секций, прессовка пакетов, пайка схемы соединения токоведущих частей, испытание сухих пакетов после пайки, сборка конденсатора в корпус, подключение отводов, внутренних разрядных резисторов) 5. Испытание на герметичность 6. Термовакуумная обработка конденсаторов (сушка, химический анализ диэлектрической жидкости после дегазации, пропитка диэлектрической жидкостью, термостабилизация, доливка) 7. Проведение приемо сдаточных испытаний (проверка внешнего вида комплектности, маркировки, упаковки, измерение размеров, емкости, тангенса угла потерь конденсаторов, испытание внутренней изоляции конденсаторов, на герметичность в тепловой камере и др) | 7 | МПС |
| 1059 | Машиностроительная отрасль | 8532900000 | Части к конденсаторам электрическим постоянным, переменным или подстроечным | Части к конденсаторам электрическим постоянным, переменным | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1060 | Машиностроительная отрасль | 8533390000 | Прочие резисторы переменные проволочные, включая реостаты и потенциометры | Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Вальцовка оболочек из листовых заготовок 3. Сварка 4. Токарно фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий, изготовление прокладок, поузловая сборка) 6. Сборка 7. Проверка электрических параметров согласно инструкции 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Вальцовка оболочек из листовых заготовок 2. Сварка 3. Сборка 4. Контроль и испытания | 4 | МПС |
| 1061 | Машиностроительная отрасль | 8533900000 | Части к резисторам электрическим (включая реостаты и потенциометры), кроме нагревательных элементов | Части к резисторам электрическим, кроме нагревательных элементов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1062 | Машиностроительная отрасль | 8534009000 | Схемы печатные,состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, с прочими пассивными элементами | Многослойная печатная плата | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Резка стеклотекстолита 2. Травление 3. Сверление и фрезерование 4. Прессование 5. Нанесение олова 6. Нанесение защитной маски 7. Сборка 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Резка стеклотекстолита 2. Травление 3. Сверление и фрезерование 4. Прессование 5. Нанесение олова 6. Сборка 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1063 | Машиностроительная отрасль | 8535100000 | Предохранители плавкие | Предохранители плавкие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Волочение 3. Резка проволоки 4. Изготовление сборка корпуса 5. Сборка предохранителя 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Волочение 3. Резка проволоки 4. Изготовление сборка корпуса 5. Сборка предохранителя 6. Контроль | 6 | МПС |
| 1064 | Машиностроительная отрасль | 8535210000 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В, выключатели автоматические: на напряжение менее 72,5 кВ | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В, выключатели автоматические: на напряжение менее 72,5 кВ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Штамповка 4. Вырубка 5. Вулканизация 6. Литье под давлением 7. Термическая 8. Сборочная 9. Паяльная 10. Сварочная 11. Промывочная 12. Гальваническая 13. Регулировка 14. Испытательная 15. Консервация 16. Упаковка | 16 | 1. Механическая обработка 2. Штамповка 3. Вырубка 4. Вулканизация 5. Литье под давлением 6. Термическая 7. Сборочная 8. Паяльная 9. Сварочная 10. Промывочная 11. Регулировка 12. Испытательная | 12 | МПС |
| 1065 | Машиностроительная отрасль | 8535290000 | Прочие выключатели автоматические | Прочие выключатели автоматические | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Литье или штамповка деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль 5. Упаковка | 5 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка 3. Контроль | 3 | МПС |
| 1066 | Машиностроительная отрасль | 8535290000 | Прочие выключатели автоматические | Прочие автоматические выключатели | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой и резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно сборочные работы 5. Покраска и нанесение защитных покрытий 6. Сборка узлов на болтовые соединения 7. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 8. Проверка и испытания 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Штамповка 2. Гибка заготовок 3. Сварочно сборочные работы 4. Сборка узлов на болтовые соединения 5. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 6. Проверка и испытания | 6 | МПС |
| 1067 | Машиностроительная отрасль | 8535302000 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: разъединители и прерыватели: на напряжение менее 72,5 кВ | Разъединители | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Металлообработка (резка стали, прессование, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Дробеструйная обработка м/конструкции перед покраской 3. Покраска м/конструкции толщиной покрытия не менее 80-100мкм 4. Обработка деталей разъединителя гальваническим покрытием (цинковое покрытие), распределяя защитное покрытие слоем от 10 мкм и более 5. Гальваническое оловянирование деталей разъединителя (медный контакт, медная шина), при котором наносится защитный слой толщиной от 9-12 мкм 6. Механическая сборка подвижных и неподвижных частей 7. Установка изоляторов на основание 8. Смазка трущихся узлов морозостойкой смазкой 9. Установка контактных групп, изоляторов, приводных механизмов 10. Регулировка усилия контакта, углов поворота 11. Проведение приемо-сдаточных испытаний согласно СТ РК IEC 62271-1-2018: - Электрическая прочность изоляции, испытание повышенным напряжением; - Испытание током тепловой и электродинамической стойкости; - Контактное сопротивление, надҰжность размыкания/замыкания 12. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний | 12 | 1. Металлообработка (резка стали, прессование, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Дробеструйная обработка м/конструкции перед покраской 3. Покраска м/конструкции толщиной покрытия не менее 80-100мкм 4. Гальваническое оловянирование деталей разъединителя (медный контакт, медная шина), при котором наносится защитный слой толщиной от 9-12 мкм: Детали разъединителя обрабатываются гальваническим покрытием (цинковое покрытие), распределяя защитное покрытие слоем от 10 мкм и более 5. Механическая сборка подвижных и неподвижных частей 6. Установка изоляторов на основание 7. Установка контактных групп, изоляторов, приводных механизмов 8. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний | 8 | МПС |
| 1068 | Машиностроительная отрасль | 8535309001 | "Разъединители и прерыватели элегазовые выключатели на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава, содержащем не менее двух монтажных фланцев с крепежными отверстиями, предназначенных для подсоединения внешней аппаратуры, где, по крайней мере, один из монтажных фланцев содержит крепежные отверстия, центры которых расположены на окружности диаметром не менее 330 мм, но не более 680 мм" | Разъединители и прерыватели элегазовые выключатели ( на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Штамповка 4. Вырубка 5. Вулканизация 6. Литье под давлением 7. Термическая 8. Сборочная 9. Паяльная 10. Сварочная 11. Промывочная 12. Гальваническая 13. Регулировка 14. Испытательная 15. Консервация 16. Упаковка | 16 | 1. Механическая обработка 2. Штамповка 3. Вырубка 4. Вулканизация 5. Литье под давлением 6. Термическая 7. Сборочная 8. Паяльная 9. Сварочная 10. Промывочная 11. Регулировка 12. Испытательная | 12 | МПС |
| 1069 | Машиностроительная отрасль | 8535309002 | "Разъединители и прерыватели элегазовые разъединители-заземлители на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава, содержащем не менее двух монтажных фланцев с крепежными отверстиями, предназначенных для подсоединения внешней аппаратуры, где, по крайней мере, два из монтажных фланцев содержат крепежные отверстия, центры которых расположены на окружности диаметром не менее 330 мм, но не более 680 мм" "Разъединители и прерыватели элегазовые разъединители-заземлители на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава, содержащем не менее двух монтажных фланцев с крепежными отверстиями, предназначенных для подсоединения внешней аппаратуры, где, по крайней мере, два из монтажных фланцев содержат крепежные отверстия, центры которых расположены на окружности диаметром не менее 330 мм, но не более 680 мм" | Разъединители и прерыватели элегазовые разъединители-заземлители на напряжение не менее 110 кВ, но не более 550 кВ в корпусе из алюминиевого сплава | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Штамповка 4. Вырубка 5. Вулканизация 6. Литье под давлением 7. Термическая 8. Сборочная 9. Паяльная 10. Сварочная 11. Промывочная 12. Гальваническая 13. Регулировка 14. Испытательная 15. Консервация 16. Упаковка | 16 | 1. Механическая обработка 2. Штамповка 3. Вырубка 4. Вулканизация 5. Литье под давлением 6. Термическая 7. Сборочная 8. Паяльная 9. Сварочная 10. Промывочная 11. Регулировка 12. Испытательная | 12 | МПС |
| 1070 | Машиностроительная отрасль | 8535309008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: разъединители и прерыватели: прочие | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям, на напряжение более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Штамповка 4. Вырубка 5. Вулканизация 6. Литье под давлением 7. Термическая 8. Сборочная 9. Паяльная 10. Сварочная 11. Промывочная 12. Гальваническая 13. Регулировка 14. Испытательная 15. Консервация 16. Упаковка | 16 | 1. Механическая обработка 2. Штамповка 3. Вырубка 4. Вулканизация 5. Литье под давлением 6. Термическая 7. Сборочная 8. Паяльная 9. Сварочная 10. Промывочная 11. Регулировка 12. Испытательная | 12 | МПС |
| 1071 | Машиностроительная отрасль | 8535400000 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения | Выключатели, переключатели, плавкие предохранители, на напряжение более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Штамповка 4. Вырубка 5. Вулканизация 6. Литье под давлением 7. Термическая 8. Сборочная 9. Паяльная 10. Сварочная 11. Промывочная 12. Гальваническая 13. Регулировка 14. Испытательная 15. Консервация 16. Упаковка | 16 | 1. Механическая обработка 2. Штамповка 3. Вырубка 4. Вулканизация 5. Литье под давлением 6. Термическая 7. Сборочная 8. Паяльная 9. Сварочная 10. Промывочная 11. Регулировка 12. Испытательная | 12 | МПС |
| 1072 | Машиностроительная отрасль | 8535400000 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения | Ограничители перенапряжений ОПН | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции 2. Токарная обработка 3. Фрезеровка, сверловка отверстий 4. Штамповка 5. Вулканизация 6. Нанесение гальванических покрытий 7. Сборка 8. Испытания 9. Консервация 10. Упаковка | 10 | 1. Токарная обработка 2. Фрезеровка, сверловка отверстий 3. Штамповка 4. Вулканизаци 5. Нанесение гальванических покрытий 6. Сборка 7. Испытания | 7 | МПС |
| 1073 | Машиностроительная отрасль | 8535900008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: прочие: прочие | Термопереключатель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Штамповка 4. Вырубка 5. Вытяжка 6. Формовка 7. Вулканизация 8. Литье под давлением 9. Термическая обработка 10. Сборка 11. Пайка 12. Сварка 13. Гальваническая обработка 14. Регулировка 15. Испытания 16. Стабилизация 17. Тарировка 18. Консервация 19. Контроль 20. Упаковка | 20 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Штамповка 3. Вырубка 4. Вытяжка 5. Формовка 6. Вулканизация 7. Литье под давлением 8. Термическая обработка 9. Сборка 10. Пайка 11. Сварка 12. Регулировка 13. Испытания 14. Стабилизация 15. Тарировка 16. Консервация 17. Контроль | 17 | МПС |
| 1074 | Машиностроительная отрасль | 8535900008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: прочие: прочие | Ограничители напряжения (гасители скачков напряжения, на напряжение более 1000 В) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Штамповка 4. Вырубка 5. Вулканизация 6. Литье под давлением 7. Термическая 8. Сборочная 9. Паяльная 10. Сварочная 11. Промывочная 12. Гальваническая 13. Регулировка 14. Испытательная 15. Консервация 16. Упаковка | 16 | 1. Механическая обработка 2. Штамповка 3. Вырубка 4. Вулканизация 5. Литье под давлением 6. Термическая 7. Сборочная 8. Паяльная 9. Сварочная 10. Промывочная 11. Регулировка 12. Испытательная | 12 | МПС |
| 1075 | Машиностроительная отрасль | 8535900008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: прочие: прочие | Муфты eks-10СТТ, rek-10КнТ-СЛ: | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Литье корпуса 3. Изготовление провода (лужение) 4. Изготовление рукава (ПВД) 5. Сборка комплекта 6. Контроль продукции 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная 2. Изготовление провода (лужение) 3. Изготовление рукава (ПВД) 4. Сборка комплекта 5. Контроль продукции | 5 | МПС |
| 1076 | Машиностроительная отрасль | 8536109000 | Предохранители плавкие на силу тока более 63 а | Предохранители плавкие на силу тока более 63 А | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Волочение 3. Резка проволоки 4. Изготовление (сборка, корпуса) 5. Сборка предохранителя 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Волочение 3. Резка проволоки 4. Изготовление (сборка, корпуса) 5. Сборка предохранителя 6. Контроль | 6 | МПС |
| 1077 | Машиностроительная отрасль | 8536201007 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: выключатели автоматические: на силу тока не более 63 А: прочие | Прерыватели постоянного тока | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовительные операции (разработка эскиза изделия, резка металла) 2. Изготовление деталей изделия (механическая обработка) 3. Сварка 4. Сборка изделия 5. Нанесение различных покрытий на изделие и ее детали 6. Контроль и испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление деталей изделия (механическая обработка) 2. Сварка 3. Сборка изделия 4. Контроль и испытания | 4 | МПС |
| 1078 | Машиностроительная отрасль | 8536201007 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: выключатели автоматические: на силу тока не более 63 А: прочие | Устройство самозапуска | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Покраска и сушка изготовленных металлоконструкций 4. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 5. Сборка 6. Приемо сдаточные испытания (проведение испытаний проводится по всем параметрам) 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 2. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 3. Сборка 4. Приемо-сдаточные испытания (проведение испытаний проводится по всем параметрам) | 4 | МПС |
| 1079 | Машиностроительная отрасль | 8536302000 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: устройства для защиты электрических цепей прочие: на силу тока не более 16 А | Искровой разрядник | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок 3. Слесарные работы (сверловка отверстий, изготовление трубок, поузловая сборка) 4. Пайка деталей 5. Сборка 6. Приемо сдаточные испытания (проведение испытаний) 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции 2. Слесарные работы 3. Пайка деталей 4. Сборка 5. Приемо сдаточные испытания (проведение испытаний) | 5 | МПС |
| 1080 | Машиностроительная отрасль | 8536302000 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: устройства для защиты электрических цепей прочие: на силу тока не более 16 А | Устройство защиты электродвигателя | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Покраска и сушка изготовленных металлоконструкций 4. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 5. Сборка активных частей в том числе (намотка обмоток, сборка, установка крепежных элементов вокруг периметра крышки) 6. Приемо сдаточные испытания (проведение испытаний проводится по всем параметрам) 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) сушка изготовленных металлоконструкций 2. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 3. Сборка активных частей в том числе (намотка обмоток, сборка, установка крепежных элементов вокруг периметра крышки) 4. Приемо сдаточные испытания (проведение испытаний проводится по всем параметрам) | 4 | МПС |
| 1081 | Машиностроительная отрасль | 8536308000 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: устройства для защиты электрических цепей прочие: на силу тока более 125 А | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (нна напряжение не более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, раскрой металла) 2. Изготовление деталей 3. Сварка заготовки 4. Механическая обработка изделия и ее деталей 5. Сборка изделия 6. Нанесение различных покрытий на изделие и ее детали 7. Контроль 8. Испытания 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная (резка, раскрой металла) 2. Изготовление отдельных деталей 3. Сварка заготовки 4. Механическая обработка изделия и ее деталей 5. Сборка изделия 6. Контроль 7. Испытания | 7 | МПС |
| 1082 | Машиностроительная отрасль | 8536308000 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: устройства для защиты электрических цепей прочие: на силу тока более 125 А | Фильтр | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Покраска и сушка изготовленных металлоконструкций фильтра 4. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 5. Сборка активных частей трансформатора в том числе (намотка обмоток, сборка магнитопровода, сборка активной части) 6. Общая сборка фильтра в том числе (сборка трансформатора, установка крепежных элементов) 7. Контроль и приемо сдаточные испытания 8. Консервация 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 2. Сборка активных частей трансформатора в том числе (намотка обмоток, сборка магнитопровода, сборка активной части) 3. Общая сборка фильтра в том числе (сборка трансформатора, установка крепежных элементов) 4. Контроль и приемо сдаточные испытания 5. Консервация | 5 | МПС |
| 1083 | Машиностроительная отрасль | 8536419000 | Реле на напряжение не более 60 в на силу тока более 2 а | Термореле | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Травление 5. Термическая обработка 6. Промывка 7. Гальваническая обработка 8. Покраска 9. Вулканизация 10. Комплектование 11. Сборка 12. Пайка 13. Контроль 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Травление 3. Термическая обработка 4. Промывка 5. Вулканизация 6. Комплектование 7. Сборка 8. Пайка 9. Контроль | 9 | МПС |
| 1084 | Машиностроительная отрасль | 8536419000 | Реле на напряжение не более 60 в на силу тока более 2 а | Насос вакуумный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Промывочная 4. Гальваническая обработка 5. Покраска 6. Термическая 7. Комплектование 8. Сборка 9. Балансировка 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Промывочная 3. Термическая 4. Комплектовочная 5. Сборочная 6. Балансировочная | 6 | МПС |
| 1085 | Машиностроительная отрасль | 8536508000 | Прочие переключатели | Якорь | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Промывочная операция 4. Термическая обработка 5. Пескоструйная обработка 6. Вулканизация 7. Сборка | 7 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Промывочная операция 4. Термическая обработка 5. Пескоструйная обработка 6. Вулканизация 7. Сборка | 7 | МПС |
| 1086 | Машиностроительная отрасль | 8536508000 | Прочие переключатели | Переключатель электромагнитный | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Деформирующая 4. Разделительная 5. Нагрев 6. Литьевое прессование 7. Обработка выпрессовок 8. Пескоструйная обработка 9. Термическая обработка 10. Промывочная 11. Гальваническая обработка 12. Окрашивание 13. Комплектование 14. Сборка 15. Паяльная операция 16. Испытания 17. Упаковывание | 17 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка 3. Деформирующая 4. Разделительная 5. Нагрев 6. Литьевое прессование 7. Обработка выпрессовок 8. Пескоструйная обработка 9. Термическая обработка 10. Промывочная 11. Гальваническая обработка 12. Окрашивание 13. Комплектование 14. Сборка 15. Паяльная операция 16. Испытания 17. Упаковывание | 17 | МПС |
| 1087 | Машиностроительная отрасль | 8536508000 | Прочие переключатели | Пневмореле | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Механическая обработка 4. Вулканизация 5. Термическая обработка 6. Промывочная 7. Гальваническая обработка 8. Сборка 9. Испытания | 9 | 1. Заготовительная 2. Штамповка 3. Механическая обработка 4. Вулканизация 5. Термическая обработка 6. Промывочная 7. Гальваническая обработка 8. Сборка 9. Испытания | 9 | МПС |
| 1088 | Машиностроительная отрасль | 8536508008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: переключатели прочие: прочие | Выключатель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье под давлением 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Окрашивание деталей 6. Штамповка каркаса 7. Сборка 8. Упаковковывание и маркирование 9. Контроль | 9 | 1. Литье под давлением 2. Окрашивание деталей 3. Штамповка каркаса 4. Сборка 5. Упаковковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 1089 | Машиностроительная отрасль | 8536508008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: переключатели прочие: прочие | Пневмоклапан | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Штамповочная 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Вулканизация 5. Термическая обработка 6. Промывочная 7. Гальваническая обработка 8. Сборка 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Вулканизация 3. Термическая обработка 4. Промывочная 5. Сборка 6. Контроль | 6 | МПС |
| 1090 | Машиностроительная отрасль | 8536508008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: переключатели прочие: прочие | Переключатель электромагнитный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Литьевое прессование 4. Обработка выпрессовок 5. Пескоструйная обработка 6. Термическая обработка 7. Промывка 8. Гальваническая обработка 9. Покраска 10. Комплектование 11. Сборка 12. Пайка 13. Контроль 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Литьевое прессование 3. Обработка выпрессовок 4. Пескоструйная обработка 5. Термическая обработка 6. Промывка 7. Комплектовочная 8. Сборка 9. Пайка 10. Контроль | 10 | МПС |
| 1091 | Машиностроительная отрасль | 8536508008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: переключатели прочие: прочие | Пневмореле | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Литьевое прессование 3. Обработка выпрессовок 4. Гибка 5. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 6. Пружинно-навивочная 7. Вырубка 8. Формовка 9. Термическая обработка 10. Промывка 11. Гальваническая обработка 12. Покраска 13. Комплектование 14. Сборка 15. Пайка 16. Контроль | 16 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Вырубка 3. Формовка 4. Термическая обработка 5. Промывка 6. Комплектование 7. Сборка 8. Пайка 9. Контроль | 9 | МПС |
| 1092 | Машиностроительная отрасль | 8536699008 | Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В | Колодка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Штамповка медного контакта 6. Сборка 7. Контроль 8. Упаковывание и маркирование | 8 | 1. Литье 2. Штамповка медного контакта 3. Сборка 4. Упаковывание и маркирование | 4 | МПС |
| 1093 | Машиностроительная отрасль | 8536699008 | Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В | Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Литье или штамповка деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль 5. Упаковка | 5 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Литье или штамповка деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль 5. Упаковка | 5 | МПС |
| 1094 | Машиностроительная отрасль | 8536699008 | Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В | Вилка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Литье 2. Сборка 3. Упаковывание и маркирование | 3 | МПС |
| 1095 | Машиностроительная отрасль | 8536699008 | Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В | Розетка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Окрашивние деталей 6. Штамповка каркаса 7. Сборка 8. Контроль 9. Упаковывание и маркирование | 9 | 1. Литье 2. Окаршивание деталей 3. Штамповка каркаса 4. Сборка 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 1096 | Машиностроительная отрасль | 8536699008 | Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В | Удлинитель на катушке | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Штамповка медного контакта 6. Волочение 7. Скрутка 8. Нагревание ПВХ и окунание жил в смесь в экструдере 9. Разделка кабеля на отрезки необходимой длины 10. Лужение концов кабеля и монтаж каркаса вилки 11. Литье ПВХ вилки 12. Заготовка (раскрой и резка металлической трубы) 13. Гибка заготовки 14. Намотка кабеля на катушку 15. Сборка 16. Контроль 17. Упаковывание и маркирование | 17 | 1. Литье 2. Штамповка медного контакта 3. Волочение 4. Скрутка 5. Литье ПВХ вилки 6. Заготовка (раскрой и резка металлической трубы) 7. Гибка заготовки 8. Сборка 9. Упаковывание и маркирование | 9 | МПС |
| 1097 | Машиностроительная отрасль | 8536699008 | Прочие штепсели и розетки на напряжение не более 1000 В | Удлинитель | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Штамповка медного контакта 6. Волочение 7. Скрутка 8. Нагревание ПВХ и окунание жил в смесь в экструдере 9. Разделка кабеля на отрезки необходимой длины 10. Лужение концов кабеля и монтаж каркаса вилки 11. Литье ПВХ вилки 12. Намотка кабеля 13. Сборка 14. Контроль 15. Упаковывание и маркирование | 15 | 1. Литье 2. Штамповка медного контакта 3. Волочение 4. Скрутка 5. Литье ПВХ вилки 6. Сборка 7. Упаковывание и маркирование | 7 | МПС |
| 1098 | Машиностроительная отрасль | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Детали контактной сети | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (вспенивание полистирола) 2. Изготовление моделей 3. Сушка 4. Зачистка модели 5. Плавка металла 6. Заливка 7. Дробометная обработка 8. Слесарная (удаление пригара, клеймование, нарезание резьбы) 9. Сборка изделия 10. Контроль качества 11. Упаковывание | 11 | 1. Плавка металла 2. Заливка 3. Дробометная обработка 4. Слесарная (удаление пригара, клеймование, нарезание резьбы) 5. Сборка изделия 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 1099 | Машиностроительная отрасль | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В для промышленной сборки моторных трансп. средств товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Соединители | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Резка на заготовки (штамповка, галтовка) 2. Литье корпусных деталей 3. Сборка корпусных деталей 4. Контроль 5. Упаковывание | 5 | 1. Резка на заготовки (штамповка, галтовка) 2. Сборка корпусных деталей 3. Контроль | 3 | МПС |
| 1100 | Машиностроительная отрасль | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В для промышленной сборки моторных трансп. средств товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Коробка соединительная типа КМТ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Разработка эскиза изделия 2. Изготовление деталей изделия 3. Механическая обработка изделия и его деталей (включая перфорацию) 4. Сборка изделия 5. Нанесение различных покрытий на изделие и его детали | 5 | 1. Механическая обработка изделия и его деталей (включая перфорацию) 2. Сборка изделия | 2 | МПС |
| 1101 | Машиностроительная отрасль | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В для промышленной сборки моторных трансп. средств товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Соединители рельсовые стальные; Соединители медные приварные фартучного типа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металического проката) 2. Слесарные работы (формообразование заготовки) 3. Токарно фрезерная обработка заготовок 4. Сварка 5. Операционный контроль и приемо сдаточные испытания 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Слесарные работы (формообразование заготовки) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок 3. Сварка 4. Операционный контроль и приемо сдаточные испытания 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1102 | Машиностроительная отрасль | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В для промышленной сборки моторных трансп. средств товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Детали контактной сети | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (вспенивание полистирола) 2. Изготовление моделей 3. Сушка 4. Зачистка модели 5. Плавка металла 6. Заливка 7. Дробометная обработка 8. Слесарная (удаление пригара, клеймование, нарезание резьбы) 9. Сборка изделия 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Плавка металла 2. Заливка 3. Дробометная обработка 4. Слесарная (удаление пригара, клеймование, нарезание резьбы) 5. Сборка изделия 6. Контроль | 6 | МПС |
| 1103 | Машиностроительная отрасль | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В для промышленной сборки моторных трансп. средств товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Муфта rek-1КнТ-СЛ, eks-1СТ-СЛ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Литье корпуса 3. Изготовление провода (лужение) 4. Изготовление рукава (ПВД) 5. Сборка комплекта 6. Контроль продукции 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная 2. Изготовление провода (лужение) 3. Изготовление рукава (ПВД) 4. Сборка комплекта 5. Контроль продукции | 5 | МПС |
| 1104 | Машиностроительная отрасль | 8536908500 | Прочие устройства, аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: прочие | Анодные заземлители железокремнистые, нержавеющие, титановые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье железокремнистого электрода 2. Обработка заготовленных форм по заданным параметрам 3. Лужение 4. Фиксация пайкой креплений 5. Придание формы заливкой 6. Упаковывание | 6 | 1. Литье железокремнистого электрода 2. Лужение | 4 | МПС |
| 1105 | Машиностроительная отрасль | 8536908500 | Прочие устройства, аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: прочие | Устройство электрической цепи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (вспенивание полистирола) 2. Изготовление моделей 3. Сушка 4. Зачистка модели 5. Плавка металла 6. Заливка 7. Дробометная обработка 8. Слесарная (удаление пригара, клеймование, нарезание резьбы) 9. Сборка изделия 10. Контроль качества 11. Упаковывание | 11 | 1. Плавка металла 2. Заливка 3. Дробометная обработка 4. Слесарная (удаление пригара, клеймование, нарезание резьбы) 5. Сборка изделия 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 1106 | Машиностроительная отрасль | 8536908500 | Прочие устройства, аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: прочие | Стойка контрольно-измерительного пункта | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка, гибка металла) 2. Сборочно сварочные работы 3. Слесарные работы 4. Малярные работы 5. Монтажные работы 6. Электромонтажные работы 7. Контроль 8. Упаковывание и консервация | 8 | 1. Сборочно сварочные работы 2. Слесарные работы 3. Монтажные работы 4. Контроль | 4 | МПС |
| 1107 | Машиностроительная отрасль | 8536908500 | Прочие устройства, аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: прочие | Электроды сравнения медносульфатные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление заготовки из пластика 2. Обработка медного стрежня 3. Сверление 4. Пайка 5. Обработка компонентов на станках 6. Изготовление электролита 7. Сборка 8. Контрольные испытания 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление заготовок 2. Пайка 3. Сборка | 3 | МПС |
| 1108 | Машиностроительная отрасль | 8537101000 | Цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной на напряжение не более 1000 в | Цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной на напряжение не более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Изготовление отдельных деталей 3. Сборка изделия 4. Тестирование 5. Контроль 6. Упаковывание | 6 | 1. Сборка изделия 2. Тестирование 3. Контроль 4. Упаковывание | 4 | МПС |
| 1109 | Машиностроительная отрасль | 8537101000 | Цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной на напряжение не более 1000 в | Электрические блоки управления (системы) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка , гибка) 2. Сварка 3. Покраска 4. Изготовление электрических компонентов 5. Монтаж панельных деталей (коннекторы, наконечники, индикаторы, переключатели, предохранители) 6. Маркирование 7. Сборка 8. Контроль на всех этапах производства 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление электрических компонентов 2. Монтаж панельных деталей (коннекторы, наконечники, индикаторы, переключатели, предохранители) 3. Маркирование 4. Сборка 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 1110 | Машиностроительная отрасль | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в для оборудования товарной позиции 8439 (5), прочие | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса 2. Сборка контроллера 3. Тестирование 4. Контроль 5. Упаковывание | 5 | 1. Сборка контроллера 2. Тестирование 3. Контроль 4. Упаковывание | 4 | МПС |
| 1111 | Машиностроительная отрасль | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в для оборудования товарной позиции 8439 (5), прочие | Контроллер | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Резка металла на заготовки (штамповка, галтовка) 2. Литье корпусных деталей 3. Сборка корпусных деталей 4. Запись программного обеспечения и тестирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Резка металла на заготовки (штамповка, галтовка) 2. Сборка корпусных деталей 3. Запись программного обеспечения и тестирование | 3 | МПС |
| 1112 | Машиностроительная отрасль | 8537109100 | Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в для оборудования товарной позиции 8439 (5), прочие | Контроллеры | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Контроль материалов и комплектующих 2. Литье 3. Сборка контроллера 4. Тестирование 5. Контроль 6. Упаковка | 6 | 1. Контроль материалов и комплектующих 2. Литье 3. Сборка контроллера 4. Тестирование 5. Контроль 6. Упаковка | 6 | МПС |
| 1113 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Станция катодной защиты модифицированная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (раскрой, резка, сварка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Покраска и сушка изготовленных металлоконструкций 4. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 5. Сборка 6. Контроль и испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (раскрой, резка, сварка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Сборка 4. Контроль и испытания | 4 | МПС |
| 1114 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Низковольтное оборудование до 1 кВ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла, обработка металла) 2. Гибка 3. Сварка деталей в сборочные единицы (при необходимости) 4. Зачистка после сварки 5. Покраска 6. Сборочное производство (сборка металлоконструкций, каркас и внутренние элементы, монтаж оборудования и комплектующих, ошиновка и коммутация, сборка металлоконструкций, двери и наружные элементы, проведение промежуточного контроля) 7. Выходной контроль и испытание 8. Упаковывание | 8 | 1. Гибка 2. Сварка деталей в сборочные единицы (при необходимости) 3. Зачистка после сварки 4. Сборочное производство (сборка металлоконструкций, каркас и внутренние элементы, монтаж оборудования и комплектующих, ошиновка и коммутация, сборка металлоконструкций, двери и наружные элементы, проведение промежуточного контроля) 5. Выходной контроль и испытание | 5 | МПС |
| 1115 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 В, прочие, прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металлического проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Токарно фрезерная обработка заготовок 4. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок 3. Операционный контроль и приемо сдаточные испытания | 3 | МПС |
| 1116 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Устройство телеметрии высовольтных кабельных линий | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса устройства 3. Разработка или установка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Сборка изделия 6. Тестирование 7. Упаковка | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия 2. Сборка узлов и схем 3. Сборка изделия 4. Тестирование | 4 | МПС |
| 1117 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Шкафы учета электроэнергии "ШУЭ" | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, штамповка, галтовка) 2. Литье корпусных деталей 3. Гибка 4. Сварка 5. Контроль 6. Полимерная покраска 7. Монтаж 8. Упаковывание | 8 | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Гибка 3. Сварка 4. Контроль 5. Монтаж | 5 | МПС |
| 1118 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Панели питания постов электрической централизации | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Обработка корпуса шкафа в том числе (монтаж кабельных каналов, монтаж Din реек) 2. Разработка электрической схемы 3. Сборка схемы управления 4. Программирование (при необходимости) 5. Приемо-сдаточные испытания 6. Упаковывание | 6 | 1. Обработка корпуса шкафа в том числе (монтаж кабельных каналов, монтаж Dinреек) 2. Разработка электрической схемы 3. Сборка схемы управления 4. Испытания | 4 | МПС |
| 1119 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Устройство телемеханики | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса устройства 3. Разработка или установка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Сборка изделия 6. Тестирование 7. Упаковка | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия 2. Сборка узлов и схем 3. Сборка изделия 4. Тестирование | 4 | МПС |
| 1120 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Электрический привод для высоковольтного разъеденителя | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок (деталей) 5. Сборка 6. Испытания 7. Контроль качества 8. Консервация (упаковка) | 8 | 1. Механическая обработка заготовок (деталей) 2. Изготовление или использование деталей 3. Сборка 4. Испытания 5. Контроль качества | 5 | МПС |
| 1121 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Системы автоматического управления технологическим процессом (шкаф управления САУ ТП) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочно монтажная 3. Слесарная 4. Электромонтажная 5. Испытания 6. Маркирование 7. Комплектование 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Сборочно монтажная 2. Слесарная 3. Электромонтажная 4. Испытания 5. Комплектование 6. Контроль | 6 | МПС |
| 1122 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Прочие пульты, панели, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры, на напряжение не более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно сборочные работы 5. Покраска и нанесение защитных покрытий 6. Сборка узлов на болтовые соединения 7. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 8. Проверка и испытания 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Гибка заготовок 2. Сварочно сборочные работы 3. Покраска и нанесение защитных покрытий 4. Сборка узлов на болтовые соединения 5. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 6. Проверка и испытания | 6 | МПС |
| 1123 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Расточка 5. Сварочно сборочные работы 6. Покраска и нанесение защитных покрытий 7. Сборка узлов на болтовые соединения 8. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 9. Проверка и испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Штамповка 2. Гибка заготовок 3. Расточка 4. Сварочно сборочные работы 5. Сборка узлов на болтовые соединения 6. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 7. Проверка и испытания | 7 | МПС |
| 1124 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Станция управления и защиты (СУЗ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Расточка 5. Сварочно сборочные операции 6. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 7. Сборка 8. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 9. Контроль и испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Штамповка 2. Гибка заготовок 3. Расточка 4. Сварочно сборочные оперции 5. Сборка 6. Установка электротехнического оборудования и комплектующих | 6 | МПС |
| 1125 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Распределительные щиты и основания электрической аппаратуры (на напряжение не более 1000 В) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Изготовление корпуса и деталей шкафа управления ШУ (штамповка, гибка заготовок) 3. Сварочно сборочные работы 4. Покраска и нанесение защитных покрытий 5. Разработка программного обеспечения (ПО) 6. Сборка узлов ШУ на болтовые соединения 7. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 8. Обвязка вторичными и силовыми цепями 9. Проверка и испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Сборка шкафа управления ШУ (подготовка технологических отверстий в ШУ) 2. Разработка или установка программного обеспечения (ПО) 3. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 4. Обвязка вторичными и силовыми цепями 5. Проверка и испытания 6. Маркирование | 6 | МПС |
| 1126 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Контрольно-измерительный пункт Стойка контрольно-измерительного пункта Ковер газовый (настенный, надземный) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (раскрой, резка, сварка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Покраска и сушка изготовленных металлоконструкций 4. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 5. Сборка 6. Приемо сдаточные испытания (проведение испытаний) 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (раскрой, резка, сварка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Сборка | 3 | МПС |
| 1127 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Шкафы системы мониторинга и управления (СМиУ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Изготовление корпуса устройства 3. Разработка или установка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Общая сборка изделия 6. Контроль 7. Тестирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление корпуса устройства 2. Разработка или установка программного обеспечения (ПО) 3. Сборка узлов и схем 4. Общая сборка изделия 5. Контроль 6. Тестирование | 6 | МПС |
| 1128 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Электрические шкафы ШР, ШСН, ШВ, ШУ, ШП, ШРС, ШПЗ, ШАВР, ПР,ШУ, ЩО,ШК, ШВА, ШПТ, ЩКСМ, ШУНО, ЩНО, ШУЗ, ЩСУ, ЯУО, ШУКС | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка, гибка металла) 2. Сборочно сварочные работы 3. Механическая обработка металла 4. Слесарные работы 5. Малярные работы 6. Монтажные работы 7. Электромонтажные работы 8. Контроль 9. Заводские испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочно сварочные работы 2. Механическая обработка металла 3. Слесарные работы 4. Монтажные работы 5. Электромонтажные работы 6. Контроль и испытания | 6 | МПС |
| 1129 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Устройство постоянного тока УПТ Шкаф батарейный металлический ШМБ Шкаф металлический коммутационный ШМК Щит распределительный ЩР Щит управления ЩУ Панель управления ПУ Шкаф оперативного тока ШОТ Ящик силовой ЯС Станция управления насосами СУН Шкаф релейной защиты и автоматики ШРЗА Шкаф серверный ШС Шкаф обогреваемый ШО Устройство вводно-распределительное ВРУ Устройство распределительное РУ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, рубка металла на заготовки) 2. Механическая обработка (обработка торцов заготовок) 3. Сварка элементов и каркаса (зачистка сварных швов) 4. Гибка заготовок 5. Шлифование сварных соединений 6. Крепежная сборка 7. Окрашивание (нанесение защитно-декоративного покрытия) 8. Сушка покрытия 9. Установка дверных элементов и комплектующих 10. Маркирование 11. Контроль и испытания 12. Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка (обработка торцов заготовок) 2. Сварка элементов и каркаса (зачистка сварных швов) 3. Гибка заготовок 4. Шлифование сварных соединений 5. Крепежная сборка 6. Окрашивание (нанесение защитно-декоративного покрытия) 7. Сушка покрытия 8. Установка дверных элементов и комплектующих 9. Контроль и испытания | 9 | МПС |
| 1130 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Комплектные конденсаторные установки на напряжение не более 1000 В | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка и обработка металла) 2. Гибка 3. Сварка деталей в сборочные единицы 4. Зачистка 5. Окрашивание 6. Сборка металлоконструкций (каркас и внутренние элементы) 7. Монтаж оборудования и комплектующих (ошиновка и коммутация, установка дверей и наружних элементов) 8. Испытания 9. Контроль на всех стадиях производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Гибка 2. Сварка деталей в сборочные единицы 3. Зачистка 4. Сборка металлоконструкций (каркас и внутренние элементы) 5. Монтаж оборудования и комплектующих (ошиновка и коммутация, установка дверей и наружних элементов) 6. Испытания 7. Контроль на всех стадиях производства | 7 | МПС |
| 1131 | Машиностроительная отрасль | 8537209200 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение более 1000 В: на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ | Распределительные устройства и подстанции 6; 10; 20; 35кВ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Дробеструйная оброботка каркаса металла 3. Покраска м/конструкции полиэфирной порошковой краской (устойчивая к солнечному свету и атмосферным воздействиям) обеспечивая толщину покрытия не менее 80-100мкм 4. Сборка металлоконструкции: - Сборка металлических элементов в единый корпус согласно проектной документации. - Соединение деталей при помощи сварки, болтовых соединений и заклепок. - Контроль геометрии конструкции 5. Установка комплектующих элементов: - Монтаж дверей, панелей, крепежных элементов. - Установка внутренних перегородок, направляющих и монтажных площадок. - Проверка соответствия установленных элементов чертежам 6. Установка ошиновки: - Подготовка и монтаж токоведущих элементов. - Закрепление изоляционных деталей. Контроль качества соединений. Оборудование: пресс-клещи, гидравлический пресс, измерительный инструмент 7. Изготовление информационной таблички (маркировка) 8. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации 9. Проведение приемо-сдаточных испытаний: 10. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний 11. Упаковка изделия для транспортировки: - Использование защитной пленки, прокладочных материалов и креплений; - Обеспечение сохранности лакокрасочного покрытия и механических узлов; - Маркировка грузовых мест 12. Загрузка и отгрузка изделия: - Организация погрузочно-разгрузочных работ с соблюдением требований техники безопасности; - Составление товаросопроводительных документов (накладные, акты приема-передачи) | 12 | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка, гибка, сварка металлоконструкций) 2. Покраска м/конструкции полиэфирной порошковой краской (устойчивая к солнечному свету и атмосферным воздействиям) обеспечивая толщину покрытия не менее 80-100мкм 3. Сборка металлоконструкции: - Сборка металлических элементов в единый корпус согласно проектной документации. - Соединение деталей при помощи сварки, болтовых соединений и заклепок. - Контроль геометрии конструкции 4. Установка комплектующих элементов: - Монтаж дверей, панелей, крепежных элементов. - Установка внутренних перегородок, направляющих и монтажных площадок. - Проверка соответствия установленных элементов чертежам 5. Установка ошиновки: - Подготовка и монтаж токоведущих элементов. - Закрепление изоляционных деталей. Контроль качества соединений. Оборудование: пресс-клещи, гидравлический пресс, измерительный инструмент 6. Изготовление информационной таблички (маркировка) 7. Оформление паспорта и руководства по эксплуатации 8. Проведение приемо-сдаточных испытаний: 9. Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний | 9 | МПС |
| 1132 | Машиностроительная отрасль | 8537209200 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение более 1000 В: на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ | Микропроцессорное устройство защиты | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Монтаж радио элементов на плату 2. Тестирование прибора 3. Программирование 4. Лакировка 5. Установка электронного модуля БАД 6. Установка электронного модуля БИ 7. Установка электронного модуля ДШМ 8. Установка электронного модуля БП 9. Установка панели управления ММПУ 10. Установка трансформаторов питания ТКЗ 11. Приемо-сдаточные испытания 12. Пломбировка 13. Упаковка 14. Передача на склад хранения | 14 | 1. Монтаж радио элементов на плату 2. Тестирование прибора 3. Программирование 4. Лакировка 5. Установка электронного модуля БАД 6. Установка электронного модуля БИ 7. Установка электронного модуля ДШМ 8. Установка электронного модуля БП 9. Установка панели управления ММПУ 10. Установка трансформаторов питания ТКЗ 11. Приемо-сдаточные испытания | 11 | МПС |
| 1133 | Машиностроительная отрасль | 8537209200 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение более 1000 В: на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ | Батареи статических конденсаторов на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно-сборочные работы 5. Пескоструйная обработка 6. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 7. Сборка узлов 8. Испытания 9. Контроль на всех стадиях производства 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Гибка заготовок 2. Сварочно-сборочные работы 3. Пескоструйная обработка 4. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 5. Сборка узлов 6. Испытания 7. Контроль на всех стадиях производства | 7 | МПС |
| 1134 | Машиностроительная отрасль | 8537209200 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение более 1000 В: на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ | Комплектные конденсаторные установки на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка) 2. Гибка 3. Сварка металлоконструкций 4. Дробеструйная оброботка каркаса 5. Окрашивание 6. Сборка металлоконструкций 7. Установка комплектующих элементов (монтаж дверей, панелей, крепежных элементов, установка внутренних перегородок, направляющих и монтажных площадок) 8. Установка ошиновки (подготовка и монтаж токоведущих элементов, закрепление изоляционных деталей) 9. Контроль на всех стадиях производства 10. Упаковывание 11. Маркирование | 11 | 1. Металлообработка (резка стали, сверление, токарная и фрезерная обработка) 2. Гибка 3. Сварка металлоконструкций 4. Окрашивание 5. Сборка металлоконструкций 6. Установка комплектующих элементов (монтаж дверей, панелей, крепежных элементов, установка внутренних перегородок, направляющих и монтажных площадок) 7. Установка ошиновки (подготовка и монтаж токоведущих элементов, закрепление изоляционных деталей) 8. Контроль на всех стадиях производства | 8 | МПС |
| 1135 | Машиностроительная отрасль | 8537209800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение более 1000 В: на напряжение более 72,5 кВ | Устройство катодной защиты (высоковольтное, низковольтное) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе (раскрой, резка, сварка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Покраска и сушка изготовленных металлоконструкций 4. Изготовление электроизоляционных деталей (раскрой и резка заготовок) 5. Сборка 6. Контроль и испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление металлоконструкций в том числе: (раскрой, резка, сварка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная обработка, фрезерование) 3. Сборка 4. Контроль и испытания | 4 | МПС |
| 1136 | Машиностроительная отрасль | 8537209800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение более 1000 В: на напряжение более 72,5 кВ | Распределительные щиты и основания электрической аппаратуры ( на напряжение более 72,5 кВ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно сборочные работы 5. Покраска и нанесение защитных покрытий 6. Сборка узлов на болтовые соединения 7. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 8. Проверка и испытания 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Штамповка 2. Гибка заготовок 3. Сварочно сборочные работы 4. Покраска и нанесение защитных покрытий 5. Сборка узлов на болтовые соединения 6. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 7. Проверка и испытания | 7 | МПС |
| 1137 | Машиностроительная отрасль | 8537209800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение более 1000 В: на напряжение более 72,5 кВ | Батареи статических конденсаторов на напряжение более 72,5 кВ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно-сборочные работы 5. Пескоструйная обработка 6. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 7. Сборка узлов 8. Испытания 9. Контроль на всех стадиях производства 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Гибка заготовок 2. Сварочно-сборочные работы 3. Пескоструйная обработка 4. Окрашивание и нанесение защитных покрытий 5. Сборка узлов 6. Испытания 7. Контроль на всех стадиях производства | 7 | МПС |
| 1138 | Машиностроительная отрасль | 8538100000 | Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой | Распределительные щиты и прочие основания, не укомплектованные соответствующей аппаратурой | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно сборочные работы 5. Покраска и нанесение защитных покрытий 6. Сборка узлов на болтовые соединения 7. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 8. Контроль 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Штамповка 2. Гибка заготовок 3. Сварочно сборочные работы 4. Покраска и нанесение защитных покрытий 5. Сборка узлов на болтовые соединения 6. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1139 | Машиностроительная отрасль | 8538909908 | Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537: прочие | Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка 3. Изготовление отдельных деталей 4. Контроль 5. Упаковывание | 5 | 1. Заготовительное производство (литье, и или поковка, и или штамповка, резка, гибка, пробивка, в соответствии с технологической документацией) 2. Механическая обработка 3. Изготовление отдельных деталей 4. Контроль | 4 | МПС |
| 1140 | Машиностроительная отрасль | 8539513000 | Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED): источники света светодиодные (LED): модули светодиодные (LED): предназначенные для товаров субпозиции 9405 31 000 0 | Лампы накаливания газоразрядные, электрические | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Сборка на конвейере 2. Закрепление цоколя на усадочной машине 3. Пайка на конвейере 4. Тестирование на поверочном конвейере 5. Изготовление электронного балласта 6. Маркировка на машине тампонной печати 7. Упаковка | 7 | 1. Сборка на конвейере 2. Закрепление цоколя на усадочной машине 3. Пайка на конвейере 4. Тестирование на поверочном конвейере 5. Изготовление электронного балласта | 5 | МПС |
| 1141 | Машиностроительная отрасль | 8539520002 | Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED): источники света светодиодные (LED): лампы светодиодные (LED): прочие двухцокольные, в виде прямых трубок диаметром не менее 25 мм | Лампы накаливания | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Сборка на конвейере 2. Закрепление цоколя на усадочной машине 3. Пайка на конвейере 4. Тестирование на поверочном конвейере 5. Изготовление электронного балласта 6. Маркировка на машине тампонной печати 7. Упаковка на конвейере | 7 | 1. Сборка на конвейере 2. Закрепление цоколя на усадочной машине 3. Пайка на конвейере 4. Тестирование на поверочном конвейере 5. Изготовление электронного балласта | 5 | МПС |
| 1142 | Машиностроительная отрасль | 8539520003 | Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED): источники света светодиодные (LED): лампы светодиодные (LED): прочие одноцокольные с винтовым цоколем, с рассеивателем из пластмассы | Светодиодные лампочки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка платы 2. Установка светодиодов (драйвера светодиода) 3. Монтаж цоколя 4. Сборка 5. Контроль 6. Приемо сдаточные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Подготовка платы 2. Установка светодиодов (драйвера светодиода) 3. Монтаж цоколя 4. Сборка 5. Контроль 6. Приемо сдаточные испытания 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 1143 | Машиностроительная отрасль | 8539520009 | Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED): источники света светодиодные (LED): лампы светодиодные (LED): прочие | Светодиодные лампочки | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка платы 2. Установка светодиодов; драйвера светодиода 3. Монтаж цоколя 4. Сборка 5. Контроль 6. Приемо-сдаточные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Подготовка платы 2. Установка светодиодов; драйвера светодиода 3. Монтаж цоколя 4. Сборка 5. Контроль 6. Приемо-сдаточные испытания 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 1144 | Машиностроительная отрасль | 8541420000 | Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе: приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED): элементы фотогальванические, не собранные в модули или не вмонтированные в панели | Фотоэлектрические цепочки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Распаковка и входной контроль сырья (материалов) 2. Загрузка (ручная сырья в спецоснастку оборудования) 3. Формирование пленочно проволочного электрода 4. Формирование фотоэлектрических цепочек 5. Выходной (визуальный контроль) 6. Упаковывание | 6 | 1. Входной контроль сырья (материалов) 2. Формирование пленочно проволочного электрода 3. Формирование фотоэлектрических цепочек 4. Выходной (визуальный контроль) | 4 | МПС |
| 1145 | Машиностроительная отрасль | 8541420000 | Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе: приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED): элементы фотогальванические, не собранные в модули или не вмонтированные в панели | Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Распаковка и входной контроль сырья (материалов) 2. Загрузка кремниевых пластин в транспортные кассеты 3. Формирование контактной сетки (металлизация на лицевой стороне) 4. Междуэтапная сушка 5. Формирование контактной сетки (металлизация на тыльной стороне) 6. Формирование токосъемного контакта и площадок (металлизация на лицевой стороне) 7. Формирование токосъемного контакта и площадок (металлизация на тыльной стороне) 8. Впекание структуры с низкотемпературным термопрофилем 9. Фотоиндуцированный отжиг структуры 10. Измерение вольт амперных характеристик ФЭП 11. Измерение электролюминесценции ФЭП 12. Оптический контроль качества ФЭП 13. Сортировка продукции по классам качества 14. Упаковывание | 14 | 1. Формирование контактной сетки (металлизация на лицевой стороне) 2. Междуэтапная сушка 3. Формирование контактной сетки (металлизация на тыльной стороне) 4. Формирование токосъемного контакта и площадок (металлизация на лицевой стороне) 5. Формирование токосъемного контакта и площадок (металлизация на тыльной стороне) 6. Впекание структуры с низкотемпературным термопрофилем 7. Фотоиндуцированный отжиг структуры 8. Измерение вольт-амперных характеристик ФЭП 9. Измерение электролюминесценции ФЭП 10. Оптический контроль качества ФЭП 11. Сортировка продукции по классам качества | 11 | МПС |
| 1146 | Машиностроительная отрасль | 8541490000 | Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе: приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED): прочие | Диоды светоизлучающие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов) 2. Выращивание кристалла 3. Создание чипа 4. Биннирование (сортировка чипов) 5. Создание светодиода 6. Испытание 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов) 2. Выращивание кристалла 3. Создание чипа 4. Биннирование (сортировка чипов) 5. Создание светодиода 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1147 | Машиностроительная отрасль | 8542319090 | Микрокомпьютеры и микропроцессоры для управления работой телевизора с возможностью управления: частотой; телетекстом с объемом более 4 страниц; процессором "кадра в кадре", микропроцессоры, произведенные по технологическому процессу не более 32 нанометров и прочие | Микрокомпьютеры и микропроцессоры для управления работой телевизора с возможностью управления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Технологический процесс производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (микропроцессоров, модулей памяти и др включает нижеследующие операции) 2. Механическая обработка полупроводниковых пластин 3. Химическая обработка (предшествующую всем термическим операциям) 4. Пассивация поверхности пластины 5. Тестирование неразрезанной пластины 6. Разделение пластин на кристаллы 7. Сборка кристалла и последующие операции монтажа кристалла в корпус и герметизация 8. Электрические измерения и испытания 9. Выходной контроль 10. Маркировка 11. Упаковка | 11 | 1. Механическая обработка полупроводниковых пластин 2. Химическая обработка (предшествующую всем термическим операциям) 3. Пассивация поверхности пластины 4. Тестирование неразрезанной пластины 5. Разделение пластин на кристаллы 6. Сборка кристалла и последующие операции монтажа кристалла в корпус и герметизация 7. Электрические измерения и испытания 8. Выходной контроль | 8 | МПС |
| 1148 | Машиностроительная отрасль | 8543200000 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: генераторы сигналов | Генератор путевой | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка трубного и листового проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Токарно фрезерная обработка заготовок 4. Сборка основных узлов 5. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания (проверка всех электрических параметров согласно инструкции) 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 2. Токарно фрезерная обработка заготовок 3. Сборка основных узлов 4. Операционный контроль и приемо-сдаточные испытания (проверка всех электрических параметров согласно инструкции) 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1149 | Машиностроительная отрасль | 8543200000 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: генераторы сигналов | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковка и отправка на склад | 7 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление деталей 3. Сборка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 1150 | Машиностроительная отрасль | 8543300000 | Машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза | Машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества 5. Сборка | 5 | МПС |
| 1151 | Машиностроительная отрасль | 8543708000 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: машины и аппаратура прочие: прочие | Противодронное ружье | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство нижней и верхней части платы (нанесение паяльной пасты на лицевую поверхность электронной платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем) 2. Изготовление комплекта платы и кабелей (резка кабелей, пайка диодов) 3. Механическая сборка каркаса 4. Запись программного обеспечания 5. Контроль и тестирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Производство нижней и верхней части платы (нанесение паяльной пасты на лицевую поверхность электронной платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем) 2. Механическая сборка каркаса 3. Запись программного обеспечения 4. Контроль и тестирование | 4 | МПС |
| 1152 | Машиностроительная отрасль | 8543708000 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: машины и аппаратура прочие: прочие | Генератор шума | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Раскладка по подписанным пакетам радиоэлектронных компонентов (с проверкой на соответствие полученных элементов) 2. Создание чертежа (монтажной схемы, печатной платы) 3. Изготовление печатной платы 4. Установка радиоэлектронных компонентов на печатную плату согласно схеме 5. Проверка функционирования платы 6. Упаковка | 6 | 1. Создание чертежа (монтажной схемы, печатной платы) 2. Изготовление печатной платы 3. Установка радиоэлектронных компонентов на печатную плату согласно схеме 4. Проверка функционирования платы | 4 | МПС |
| 1153 | Машиностроительная отрасль | 8543708000 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: машины и аппаратура прочие: прочие | Высокочастотный заградитель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка металла) 2. Сварка 3. Механическая обработка 4. Установка изоляционных проставок 5. Установка изоляционных фиксаторов 6. Установка проводников 7. Установка центрирующих опор 8. Нанесение защитного слоя 9. Установка соединительной ошиновки оборудования 10. Контроль 11. Упаковывание | 11 | 1. Сварка 2. Механическая обработка 3. Установка изоляционных проставок 4. Установка изоляционных фиксаторов 5. Установка проводников 6. Установка центрирующих опор 7. Нанесение защитного слоя 8. Установка соединительной ошиновки оборудования | 8 | МПС |
| 1154 | Машиностроительная отрасль | 8543709000 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: машины и аппаратура прочие, прочие | Аппаратный комплекс радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 3. Сварка 4. Токарно фрезерная обработка заготовок 5. Слесарные работы (сверловка отверстий, изготовление прокладок, поузловая сборка) 6. Сборка 7. Проверка электрических параметров согласно инструкции 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 2. Сварка 3. Токарно фрезерная обработка заготовок 4. Слесарные работы (сверловка отверстий поузловая сборка) 5. Сборка 6. Проверка электрических параметров согласно инструкции | 6 | МПС |
| 1155 | Машиностроительная отрасль | 8544111000 | Провода обмоточные медные лакированные или эмалированные | Провода обмоточные медные лакированные или эмалированные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1156 | Машиностроительная отрасль | 8544190009 | Провода обмоточные, прочие | Прочие обмоточные провода | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1157 | Машиностроительная отрасль | 8544300001 | Комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие, используемые в моторных транспортных средствах, самолетах или судах,для пром.сборки мотор.транс.ср-в товарных поз.8701 - 8705 | Силовые жгуты (комплект кабелей) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, зачистка кабеля) 2. Установка и опрессовка наконечников 3. Монтаж коннекторов 4. Монтаж защитной оплетки и термоусадки либо гофры на кабеля 5. Маркирование элементов 6. Формирование/сплетение жгуга и фиксация элементов 7. Контроль на всех этапах производства 8. Упаковывание | 8 | 1. Установка и опрессовка наконечников 2. Монтаж коннекторов 3. Монтаж защитной оплетки и термоусадки либо гофры на кабеля 4. Маркирование элементов 5. Формирование/сплетение жгуга и фиксация элементов 6. Контроль на всех этапах производства | 6 | МПС |
| 1158 | Машиностроительная отрасль | 8544300001 | Комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие, используемые в моторных транспортных средствах, самолетах или судах,для пром.сборки мотор.транс.ср-в товарных поз.8701 - 8705 | Сигнальные жгуты (комплект кабелей) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, зачистка кабеля) 2. Установка и опрессовка наконечников 3. Монтаж коннекторов 4. Монтаж защитной оплетки и термоусадки либо гофры на кабеля 5. Маркирование элементов 6. Формирование/сплетение жгуга и фиксация элементов 7. Контроль на всех этапах производства 8. Упаковывание | 8 | 1. Установка и опрессовка наконечников 2. Монтаж коннекторов 3. Монтаж защитной оплетки и термоусадки либо гофры на кабеля 4. Маркирование элементов 5. Формирование/сплетение жгуга и фиксация элементов 6. Контроль на всех этапах производства | 6 | МПС |
| 1159 | Машиностроительная отрасль | 8544300007 | Комплекты проводов для свечей зажигания и прочие комплекты проводов, используемые для гражданской авиации, прочие: прочие | Жгуты проводов | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1160 | Машиностроительная отрасль | 8544421000 | Проводники электрические на напряжение не более 1000 в,оснащенные соединительными приспособлениями,используемые в телекоммуникации | Проводники электрические на напряжение не более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1161 | Машиностроительная отрасль | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в, оснащенные соединительными приспособлениями | Проводники электрические на напряжение не более 80 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1162 | Машиностроительная отрасль | 8544429009 | Проводники электрические прочие,оснащенные соединительными приспособленииями | Проводники электрические, оснащенные соединительными приспособленииями | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1163 | Машиностроительная отрасль | 8544492000 | Проводники электрические на напряжение не более 80 в, используемые в телекоммуникации | Проводники электрические на напряжение не более 80 В, используемые в телекоммуникации | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1164 | Машиностроительная отрасль | 8544499101 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДНИКАМИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 0,51 ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 80 В | Провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм на напряжение не более 80 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1165 | Машиностроительная отрасль | 8544499108 | Прочие провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм | Провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1166 | Машиностроительная отрасль | 8544499108 | Прочие провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм | Малопарный кабель МКППЦТ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение заполнения поясной изоляции и разделительного слоя на скрученные сердечники кабелей разных марок 6. Наложение экрана 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки 9. Контроль и испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение заполнения поясной изоляции и разделительного слоя на скрученные сердечники кабелей разных марок 6. Наложение экрана 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки 9. Контроль и испытания 10. Упаковывание | 10 | МПС |
| 1167 | Машиностроительная отрасль | 8544499301 | Провода и кабели на напряжение не более 80 в прочие, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов5) | Малопарный кабель (МКППЦТ диаметром более 0,4 мм) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение заполнения поясной изоляции и разделительного слоя на скрученные сердечники кабелей разных марок 6. Наложение экрана 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки 9. Контроль и испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение заполнения поясной изоляции и разделительного слоя на скрученные сердечники кабелей разных марок 6. Наложение экрана 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки 9. Контроль и испытания 10. Упаковывание | 10 | МПС |
| 1168 | Машиностроительная отрасль | 8544499501 | Проводники электрические на напряжение более 80 В, но менее 1000 В, состоящие из внешней изоляционной оболочки, внутренней трубы из изоляционного материала, между которыми размещены неизолированные медные токопроводящие жилы, один или несколько армирующих полимерных жгутов и изолированные проводники для передачи сигналов управления | Проводники электрические на напряжение более 80 В, но менее 1000 В, состоящие из внешней изоляционной оболочки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1169 | Машиностроительная отрасль | 8544499509 | Проводники электрические на напряжение более 80 В, но менее 1000 В: прочие | Проводники электрические на напряжение более 80 В, но менее 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1170 | Машиностроительная отрасль | 8544499900 | Проводники электрические на напряжение 1000 в | Проводники электрические на напряжение 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1171 | Машиностроительная отрасль | 8544601000 | Медные проводники электрические на напряжение более 1000 в | Медные проводники электрические на напряжение более 1000 В | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1172 | Машиностроительная отрасль | 8544609009 | Прочие проводники электрические на напряжение более 1000 в | Прочие проводники электрические на напряжение более 1000 в | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | 1. Волочение (грубое, среднее и мелкое) 2. Изготовление токопроводящей жилы (по классам гибкости) 3. Изолирование жил 4. Скрутка изолированных жил 5. Наложение оболочки 6. Проведение испытаний 7. Упаковывание изделия | 7 | МПС |
| 1173 | Машиностроительная отрасль | 8544700000 | Кабели волоконно-оптические | Кабели волоконно-оптические (ОКБ, ОКГ, ОКК, ОКЛ, ОКТ, ОКБО,ОКГО, ОКЛО,ОКТО, ОКП, ОККМ, ОКЛнг, ОКБнг, ОККнг, ОКГнг, ОКГОнг, мини и микро кабели A-DQ, A-D, ADSS) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Покраска оптического волокна 2. Изготовление оптического модуля 3. Изготовление заполнителей 4. Изолирование силового элемента 5. Скрутка оптических модулей или оптических модулей и заполнителей вокруг силового элемента 6. Наложение заполнения, поясной изоляции на скрученные сердечники кабелей разных марок 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки 9. Проведение контроля качества готовой продукции (испытаний) 10. Упаковывание изделия | 10 | 1. Покраска оптического волокна 2. Изготовление оптического модуля 3. Изготовление заполнителей 4. Изолирование силового элемента 5. Скрутка оптических модулей или оптических модулей и заполнителей вокруг силового элемента 6. Наложение заполнения, поясной изоляции на скрученные сердечники кабелей разных марок 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки 9. Проведение контроля качества готовой продукции (испытаний) 10. Упаковывание изделия | 10 | МПС |
| 1174 | Машиностроительная отрасль | 8544700000 | Кабели волоконно-оптические | Кабели волоконно-оптические, оснащенные соединительными приспособлениями типа "Патчкод" и "Пигтейл" | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Покраска оптического волокна 2. Изготовление оптического модуля 3. Изготовление заполнителей 4. Изолирование силового элемента 5. Скрутка оптических модулей или оптических модулей и заполнителей вокруг силового элемента 6. Наложение заполнения, поясной изоляции на скрученные сердечники кабелей разных марок 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки 9. Монтаж коннекторов 10. Контроль и испытания 11. Упаковывание | 11 | 1. Покраска оптического волокна 2. Изготовление оптического модуля 3. Изготовление заполнителей 4. Изолирование силового элемента 5. Скрутка оптических модулей или оптических модулей и заполнителей вокруг силового элемента 6. Наложение заполнения, поясной изоляции на скрученные сердечники кабелей разных марок 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки 9. Монтаж коннекторов 10. Контроль и испытания 11. Упаковывание | 11 | МПС |
| 1175 | Машиностроительная отрасль | 8544700000 | Кабели волоконно-оптические | Кабели волоконно-оптические (ОКК-З, ОКК-К, ОКК-П,ОКК-Г, ОКК-С, ОКК-МДп, ОКК-МДпВ, ОКК-Ш тип "симплекс, ОКК-Шд тип "дюплекс"") | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Покраска оптического волокна 2. Изготовление оптического модуля 3. Изготовление заполнителей 4. Изолирование силового элемента 5. Скрутка оптических модулей или оптических модулей и заполнителей вокруг силового элемента 6. Наложение заполнения, поясной изоляции на скрученные сердечники кабелей разных марок 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки и маркировки 9. Проведение контроля качества готовой продукции (испытаний) 10. Упаковывание изделия | 10 | 1. Покраска оптического волокна 2. Изготовление оптического модуля 3. Изготовление заполнителей 4. Изолирование силового элемента 5. Скрутка оптических модулей или оптических модулей и заполнителей вокруг силового элемента 6. Наложение заполнения, поясной изоляции на скрученные сердечники кабелей разных марок 7. Наложение защитных покровов 8. Наложение оболочки и маркировки 9. Проведение контроля качества готовой продукции (испытаний) 10. Упаковывание изделия | 10 | МПС |
| 1176 | Машиностроительная отрасль | 8545200009 | Щетки для производства ручных электроинструментов, прочие | Щетки для производства ручных электроинструментов, прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. изготовление щеток 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. изготовление щеток 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1177 | Машиностроительная отрасль | 8546100000 | Изоляторы электрические стеклянные | Изолятор электрический стеклянный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление изоляционных деталей 2. Изготовление шапки 3. Нанесение цинкового покрытия на шапку 4. Изготовление стержня 5. Нанесение цинкового покрытия на стержень 6. Изготовление замка 7. Нанесение компенсирующей промазки на стержни 8. Приготовление раствора цементно-песчаной связки для сборки изоляторов 9. Сборка изоляторов 10. Набор механической прочности 11. Контроль качества 12. Приемо-сдаточные испытания 13. Маркирование изоляторов 14. Упаковывание изоляторов | 14 | 1. Нанесение компенсирующей промазки на стержни 2. Приготовление раствора цементно-песчаной связки для сборки изоляторов 3. Сборка изоляторов 4. Набор механической прочности 5. Контроль качества 6. Испытания сплошного контроля 7. Маркирование изоляторов 8. Приемо сдаточные-испытания | 8 | МПС |
| 1178 | Машиностроительная отрасль | 8546901000 | Прочие изоляторы электрические из пластмассы | Изоляторы электрические из пластмассы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление изоляционных деталей 2. Изготовление шапки 3. Нанесение цинкового покрытия на шапку методом горячего цинкования 4. Изготовление стержня 5. Нанесение цинкового покрытия на стержень методом горячего цинкования 6. Изготовление замка 7. Нанесение компенсирующей промазки на стержни 8. Приготовление раствора цементно-песчаной связки для сборки изоляторов 9. Сборка изоляторов 10. Упаковывание изоляторов 11. Приемо-сдаточные испытания изоляторов | 11 | 1. Изготовление изоляционных деталей 2. Изготовление шапки 3. Нанесение цинкового покрытия на шапку методом горячего цинкования 4. Нанесение компенсирующей промазки на стержни 5. Приготовление раствора цементно-песчаной связки для сборки изоляторов 6. Сборка изоляторов 7. Упаковывание изоляторов 8. Приемо-сдаточные испытания изоляторов | 8 | МПС |
| 1179 | Машиностроительная отрасль | 8546909000 | Прочие изоляторы электрические из любых материалов, кроме пластмассы, стекла и керамики | Изоляторы электрические | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление изоляционных деталей 2. Изготовление шапки 3. Нанесение цинкового покрытия на шапку методом горячего цинкования 4. Изготовление стержня 5. Нанесение цинкового покрытия на стержень методом горячего цинкования 6. Изготовление замка 7. Нанесение компенсирующей промазки на стержни 8. Приготовление раствора цементно-песчаной связки для сборки изоляторов 9. Сборка изоляторов 10. Упаковывание изоляторов 11. Приемо-сдаточные испытания изоляторов | 11 | 1. Изготовление изоляционных деталей 2. Изготовление шапки 3. Нанесение цинкового покрытия на шапку методом горячего цинкования 4. Нанесение компенсирующей промазки на стержни 5. Приготовление раствора цементно-песчаной связки для сборки изоляторов 6. Сборка изоляторов 7. Упаковывание изоляторов 8. Приемо-сдаточные испытания изоляторов | 8 | МПС |
| 1180 | Машиностроительная отрасль | 8546909000 | Прочие изоляторы электрические из любых материалов, кроме пластмассы, стекла и керамики | Изоляторы полимерные | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Нарезка стержней стеклопластиковых 2. Опрессовка оконцевателей 3. Грунтовка заготовок (опрессованных стержней стеклопластиковых) 4. ЛитьҰ кремнийорганической оболочки 5 Обработка облоя 6 Маркировка изоляторов 7 ПриҰмосдаточные испытания 8 Упаковывание | 8 | 1. Опрессовка оконцевателей 2. ЛитьҰ кремнийорганической оболочки 3. Обработка облоя 4. Маркировка изоляторов 5. ПриҰмосдаточные испытания | 5 | МПС |
| 1181 | Машиностроительная отрасль | 8547100000 | Арматура изолирующая из керамики | Шинная опора | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Сварочно-сборочные работы 5. Контроль на всех стадиях производства 6. Испытания 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Гибка заготовок. 2. Сварочно-сборочные работы. 3. Испытания 4. Контроль на всех стадиях производства | 4 | МПС |
| 1182 | Машиностроительная отрасль | 8547900000 | Прочая арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений и оборудования, кроме изоляторов товарной позиции 8546 | Муфтра тройниковая (ТМ); Коробка разветвительная (КР) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (разметка и раскрой листа, круга, трубы с соответствующими размерами на заготовки деталей) 2. Литейная 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная, слесарная) 4. Сборочно-сварочная сборка и сварка узлов из комплектующих деталей 5. Слесарная 6. Обезжиривание 7. Покраска и или нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Сборка 9. Контроль 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготовительная (разметка и раскрой листа, круга, трубы с соответствующими размерами на заготовки деталей) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная, слесарная) 3. Сборочно-сварочная сборка и сварка узлов из комплектующих деталей 4. Слесарная 5. Обезжиривание 6. Покраска и или нанесение защитных покрытий (при необходимости) 7. Сборка 8. Контроль | 8 | МПС |
| 1183 | Машиностроительная отрасль | 8548009000 | Части электрические оборудования или аппаратуры, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: прочие | Части электрические оборудования или аппаратуры (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные, прочие) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление деталей 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковка | 7 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление деталей 4. Сборка 5. Контроль | 5 | МПС |
| 1184 | Машиностроительная отрасль | 8601100000 | Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии | Магистральный грузовой электровоз | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла, рубка металла давлением, гибка труб, резка и раскладка кабелей, зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 3. Изготовление (передней и задней балки кузова, продольных балок рамы кузова, опорно-поперечной балки кузова, 2-х хребтовых балок рамы кузова) 4. Сборка и сварка кабины 5. Изготовление и сборка основной структуры рамы 6. Сборка и сварка основных составляющих кузова 7. Изготовление трҰх крыш для одной секции локомотива 8. Подготовка к дробеструйной обработке узлов локомотива 9. Дробеструйная обработка 10. Покраска грунтовкой 11. Покраска подрамной части 12. Покраска внутренней части 13. Нанесение шпатлевки 14. Нанесение интермедии 15. Нанесение базовых цветов и лака 16. Маркировка локомотива 17. Установка изоляции в кабинах и в машинном отделении 18. Предварительная сборка трубных полотен и их установка 19. Монтаж пола кабины 20. Монтаж центральной разводки кабелей (ВН) 21. Установка рамы лобового окна 22. Установка воздуховодов тяговых преобразователей 23. Установка путеочистителя 24. Монтаж пневматических рукавов 25. Монтаж кабельной раскладки (НН) 26. Установка трансформатора 27. Установка ударно-сцепного механизма 28. Монтаж боковых окон 29. Монтаж люков песочницы 30. Перемещение и установка ПУ 31. Монтаж перегородок кабины 32. Монтаж облицовок кабины 33. Установка меж-секционных площадок и сильфонов 34. Монтаж главного компрессора 35. Монтаж тормозной панели 36. Монтаж всех электрических шкафов 37. Монтаж тяговых преобразователей 38. Установка системы пожаротушения 39. Установка дверей 40. Монтаж лобовых окон 41. Диэлектрические испытания (подключение после диэлектрических испытаний) 42. Монтаж верхнего обтекателя крыши и буферных фонарей (монтаж ОВКВ, монтаж антенны) 43. Монтаж и подключение сидения в кабине 44. Монтаж тягового шкворня 45. Монтаж и подключение крыш 1-2 и 3 на кузов 46. Балансировочные и пневматические испытания 47. Установка и подключение тележек 48. Установка упоров кузов-тележка 49. Установка тяг на шкворень 50. Регулировка механических замеров 51. Регулировка высоты автосцепки 52. Регулировка песочных наконечников 53. Цех испытаний Диэлектрические испытания цепей низкого и высокого напряжения (проверка целостности кабелей проводки низкого и высокого напряжения цепей электровоза) 54. Цех испытаний Проверка целостности пневматического трубопровода 55. Цех испытаний Измерение сил действующих на опорную поверхность колеса и колесных пар электровоза 56. Цех испытаний Стационарные Статические испытания низкого и высокого напряжения 57. Проверка (прямодействующего тормоза, тормозного контроллера, подачи песка, датчиков скорости) 58. Испытание тяги 59. Испытание тяги с помощью вспомогательного пульта управления 60. Испытания торможения 61. Сборка трансформатора начинается с подготовки активных частей TFA TFP индукторы 62. Сборка тяговых систем (сборка вспомогательного преобразователя собственных нужд Auxiliary block, сборка тягового преобразователя E-block, сборка высоковольтного шкафа High voltage cubicle, сборка низковольтного шкафа) 63. Маркировка кабелей (сборка пульта и ящиков, монтаж различной аппаратуры, диэлектрические испытания ПУ, самоконтроль ПУ) 64. Монтаж кабелей лотков низковольтного и высоковольтного напряжения 65. Сборка коннекторов 66. Тест на непрерывность 67. Самоконтроль HIGHV 68. Крановые работы 69. Перемещение готовой ВВ на траверсу | 69 | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла, рубка металла давлением, гибка труб, резка и раскладка кабелей, зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 3. Сборка и сварка кабины 4. Сборка и сварка основных составляющих кузова 5. Подготовка к дробеструйной обработке узлов локомотива 6. Дробеструйная обработка 7. Покраска грунтовкой 8. Покраска подрамной части 9. Покраска внутренней части 10. Нанесение шпатлевки 11. Нанесение интермедии 12. Нанесение базовых цветов и лака 13. Маркировка локомотива 14. Установка изоляции в кабинах и в машинном отделении 15. Предварительная сборка трубных полотен и их установка 16. Монтаж пола кабины 17. Монтаж центральной разводки кабелей (ВН) 18. Установка рамы лобового окна 19. Установка воздуховодов тяговых преобразователей 20. Установка путеочистителя 21. Монтаж пневматических рукавов 22. Монтаж кабельной раскладки (НН) 23. Установка трансформатора 24. Установка ударно-сцепного механизма 25. Монтаж люков песочницы 26. Перемещение и установка ПУ 27. Монтаж перегородок кабины 28. Монтаж облицовок кабины 29. Установка межсекционных площадок и сильфонов 30. Монтаж главного компрессора 31. Монтаж тормозной панели 32. Монтаж всех электрических шкафов 33. Монтаж тяговых преобразователей 34. Установка системы пожаротушения 35. Установка дверей 36. Монтаж лобовых окон | 36 | МПС |
| 1185 | Машиностроительная отрасль | 8601100000 | Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии | Магистральный пассажирский электровоз | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла, рубка металла давлением, гибка труб, резка и раскладка кабелей, зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 3. Изготовление (передней и задней балки кузова,продольной балки рамы кузова, опорно-поперечной балки кузова,2-х хребтовых балок рамы кузова, 2-х опорных балок рамы кузова) 4. Сборка и сварка двух кабин кузова 5. Изготовление и сборка основной структуры рамы 6. Сборка и сварка основных составляющих кузова локомотива 7. Изготовление двух крыш для одного локомотива 8. Подготовка к дробеструйной обработке узлов локомотива 9. Дробеструйная обработка 10. Покраска грунтовкой 11. Покраска подрамной части 12. Покраска внутренней части 13. Нанесение шпатлевки 14. Нанесение интермедии 15. Нанесение базовых цветов и лака 16. Маркировка локомотива 17. Установка изоляции в кабинах и в машинном отделении 18. Предварительная сборка трубных полотен и установка 19. Монтаж пола кабины 20. Монтаж центральной разводки кабелей высокого напряжения 21. Установка рамы лобового окна 22. Установка воздуховодов тяговых преобразователей 23. Установка путеочистителя 24. Монтаж пневматических рукавов 25. Монтаж кабельной раскладки низкого напряжения 26. Установка трансформатора 27. Установка ударно-сцепного механизма 28. Монтаж боковых окон 29. Монтаж люков песочницы 30. Перемещение и установка ПУ 31. Монтаж перегородок кабины 32. Монтаж облицовок кабины 33. Монтаж главного компрессора 34. Монтаж тормозной панели 35. Монтаж всех электрических шкафов 36. Монтаж тяговых преобразователей 37. Установка системы пожаротушения 38. Установка дверей 39. Монтаж лобовых окон 40. Диэлектрические испытания (подключение после диэлектрических испытаний) 41. Монтаж верхних обтекателей крыши и буферных фонарей (монтаж ОВКВ, монтаж антенны) 42. Балансировочные и пневматические испытания 43. Установка и подключение тележек 44. Установка упоров кузов-тележка 45. Установка тяг 46. Регулировка механических замеров 47. Регулировка высоты автосцепки 48. Регулировка песочных наконечников 49. Монтаж и подключение сиденья в кабине 50. Монтаж и подключение крыш 1 и 2 на кузов 51. Цех испытаний Диэлектрические испытания цепей низкого и высокого напряжения (проверка целостности кабелей проводки низкого и высокого напряжения цепей электровоз) 52. Цех испытаний Проверка целостности пневматического трубопровода 53. Цех испытаний Измерение сил действующих на опорную поверхность колеса и колесных пар электровоза 54. Цех испытаний Стационарные Статические испытания низкого и высокого напряжений 55. Проверка (прямодействующего тормоза, тормозного контроллера, подачи песка, датчиков скорости) 56. Испытание тяги 57. Испытание тяги с помощью вспомогательного пульта управления 58. Сборка трансформатора начинается с подготовки активных частей (TFA и TFP) 59. Сборка тяговых систем (сборка вспомогательного преобразователя собственных нужд Auxiliary block, сборка тягового преобразователя E-block, сборка высоковольтного шкафа High voltage cubicle, сборка низковольтного шкафа, сборка шкафа питания и обогрева состава TPSC) 60. Маркировка кабелей (сборка пульта и ящиков, монтаж различной аппаратуры, диэлектрические испытания ПУ, самоконтроль ПУ) 61. Монтаж кабелей лотков низковольтного и высоковольтного напряжения 62. Сборка коннекторов 63. Тест на непрерывность 64. Самоконтроль HIGHV 65. Крановые работы 66. Перемещение готовой ВВ на траверсу | 66 | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла, рубка металла давлением, гибка труб, резка и раскладка кабелей, зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 3. Сборка и сварка 2-х кабин кузова 4. Подготовка к дробеструйной обработке узлов локомотива 5. Дробеструйная обработка 6. Покраска грунтовкой 7. Покраска подрамной части 8. Покраска внутренней части 9. Нанесение шпатлевки 10. Нанесение интермедии 11. Нанесение базовых цветов и лака 12. Маркировка локомотива 13. Установка изоляции в кабинах и в машинном отделении 14. Предварительная сборка трубных полотен и установка 15. Монтаж пола кабины 16. Монтаж центральной разводки кабелей ВН 17. Установка рамы лобового окна 18. Установка воздуховодов тяговых преобразователей 19. Установка путеочистителя 20. Монтаж пневматических рукавов 21. Монтаж кабельной раскладки НН 22. Установка трансформатора 23. Установка ударно-сцепного механизма 24. Монтаж боковых окон 25. Монтаж люков песочницы 26. Перемещение и установка ПУ 27. Монтаж перегородок кабины 28. Монтаж облицовок кабины 29. Монтаж главного компрессора 30. Монтаж тормозной панели 31. Монтаж всех электрических шкафов 32. Монтаж тяговых преобразователей 33. Установка системы пожаротушения 34. Установка дверей 35. Монтаж лобовых окон 36. Диэлектрические испытания (подключение после диэлектрических испытаний) 37. Монтаж верхних обтекателей крыши и буферных фонарей (монтаж ОВКВ, монтаж антенны) 38. Балансировочные и пневматические испытания 39. Установка и подключение тележек 40. Установка упоров кузов-тележка 41. Установка тяг 42. Регулировка механических замеров 43. Регулировка высоты автосцепки 44. Регулировка песочных наконечников 45. Монтаж и подключение сиденья в кабине 46. Монтаж и подключение крыш 1 и 2 на кузов 47. Цех испытаний Диэлектрические испытания цепей низкого и высокого напряжения (проверка целостности кабелей проводки низкого и высокого напряжения цепей электровоза) 48. Цех испытаний Проверка целостности пневматического трубопровода 49. Цех испытаний Измерение сил действующих на опорную поверхность колеса и колесных пар электровоза 50. Цех испытаний Стационарные Статические испытания низкого и высокого напряжений 51. Проверка (прямодействующего тормоза, тормозного контроллера, подачи песка, датчиков скорости) 52. Испытание тяги 53. Испытание тяги с помощью вспомогательного пульта управления 54. Сборка трансформатора начинается с подготовки активных частей TFA и TFP 55. Сборка тяговых систем (сборка вспомогательного преобразователя собственных нужд Auxiliary block, сборка тягового преобразователя E-block, сборка высоковольтного шкафа High voltage cubicle, сборка низковольтного шкафа, сборка шкафа питания и обогрева состава TPSC) 56. Маркировка кабелей (сборка пульта и ящиков, монтаж различной аппаратуры, диэлектрические испытания ПУ, самоконтроль ПУ) 57. Монтаж кабелей лотков низковольтного и высоковольтного напряжения 58. Сборка коннекторов 59. Тест на непрерывность 60. Самоконтроль HIGHV 61. Крановые работы 62. Перемещение готовой ВВ на траверсу | 62 | МПС |
| 1186 | Машиностроительная отрасль | 8602100000 | Локомотивы дизель-электрические | Магистральный односекционный тепловоз (грузовой, Магистральный односекционный тепловоз пассажирский; Маневровый тепловоз) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла, рубка металла давлением, гибка труб, резка и раскладка кабелей, зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка, фрезерование, зубофрезерная обработка, шлифовка деталей под посадку подшипников сверлильные работы) 3. Изготовление металлоконструкций 4. Изготовление платформы тепловоза 5. Изготовление кабин и отсеков (сборка, сварка) 6. Покраска платформы (кабин, отсеков, узлов и деталей) 7. Формирование колесных пар тепловоза 8. Сборка и сварка рамы тележки 9. Сборка тележки 10. Сборка кабин отсеков и платформы 11. Окончательная сборка тепловоза и установка отсеков 12. Окончательная покраска тепловоза 13. Проведение статических испытаний тепловоза 14. Проведение пробеговых динамических испытаний тепловоза | 14 | 1. Заготовительное производство (раскрой, резка металла, рубка металла давлением, гибка труб, зачистка) 2. Механическая обработка деталей (токарная обработка фрезерование зубофрезерная обработка, шлифовка деталей под посадку подшипников, сверлильные работы) 3. Изготовление металлоконструкций 4. Покраска платформы кабин отсеков узлов и деталей 5. Формирование колесных пар тепловоза 6. Сборка сварка рамы тележки 7. Сборка тележки 8. Сборка кабин отсеков платформы 9. Окончательная сборка тепловоза и установка отсеков 10. Окончательная покраска тепловоза 11. Проведение испытания тепловоза | 11 | МПС |
| 1187 | Машиностроительная отрасль | 8602900000 | Прочие локомотивы и тендеры | Электровоз | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций Электровоза в том числе (раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Электровоза) 2. Изготовление электроизоляционных деталей в том числе (раскрой и резка картонных заготовок, стеклотекстолита) 3. Общая сборка Электровоза, в том числе (сборка Электровоза, сборка и сварка рамы, корпуса Электровоза, монтаж электрооборудования и изоляторов, ходовой части, установка крепежных элементов болты, гайки и шайбы) 4. Приемо-сдаточные испытания (проведение испытаний Электровоза проводится на стенде согласно режимам эксплуатации, измерение сопротивления изоляций, работоспособность электрооборудования, движение Электровоза согласно режимам, эксплуатации) | 4 | 1. Изготовление металлоконструкций Электровоза в том числе (раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Электровоза) 2. Изготовление электроизоляционных деталей в том числе (раскрой и резка картонных заготовок, стеклотекстолита) 3. Общая сборка Электровоза, в том числе (сборка Электровоза, сборка и сварка рамы, корпуса Электровоза, монтаж электрооборудования и изоляторов, ходовой части, установка крепежных элементов болты, гайки и шайбы) 4. Приемо-сдаточные испытания (проведение испытаний Электровоза проводится на стенде согласно режимам эксплуатации, измерение сопротивления изоляций, работоспособность электрооборудования, движение Электровоза согласно режимам, эксплуатации) | 4 | МПС |
| 1188 | Машиностроительная отрасль | 8603100008 | Моторные железнодорожные или трамвайныепассажирские, товарные или багажные открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604 с питанием от внешнего источника электроэнергии, прочие | Трамвайные вагоны пассажирские | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1189 | Машиностроительная отрасль | 8603100008 | Моторные железнодорожные или трамвайныепассажирские, товарные или багажные открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604 с питанием от внешнего источника электроэнергии, прочие | Электропоезда, электромотрисы постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металлопроката) 2. Подкатка выкатка приводных тележек 3. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 4. Монтаж привода передвижения (монтаж тягового электродвигателя, монтаж резинокордных муфт, монтаж фазорасщепителя) 5. Монтаж электрооборудования (монтаж системы БОРТ, монтаж USB розеток, монтаж медиа-систем и средств визуализации, информационные табло, мониторы, монтаж WI-FI) 6. Производство и или использование комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 7. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 8. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 9. Нанесение знаков (надписей, табличек и пентаграмм) 10. Контроль операционный 11. Пусконаладочные работы (запуск под высоковольтным и слаботочным напряжением) 12. Приемо-сдаточные испытания 13. Взвешивание вагона | 13 | 1. Подкатка выкатка приводных тележек 2. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 3. Монтаж привода передвижения (монтаж тягового электродвигателя, монтаж резинокордных муфт, монтаж фазорасщепителя) 4. Монтаж электрооборудования (монтаж системы БОРТ, монтаж USB розеток, монтаж медиа-систем и средств визуализации информационные табло мониторы, монтаж WI-FI) 5. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 6. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 7. Нанесение знаков (надписей, табличек и пентаграмм) 8. Контроль операционный. 9. Пусконаладочные работы (запуск под высоковольтным и слаботочным напряжением) 10. Приемо-сдаточные испытания | 10 | МПС |
| 1190 | Машиностроительная отрасль | 8605000008 | Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарной позиц. 8604), не имеющие межвагонных переходных тамбуров и предназначенные для движения с максимальной эксплуатационной скоростью не менее 140 км/ч, но не более 200 км/ч | Вагоны пассажирские различного типа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова нагрев и правка 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (финишная покраска и лакирование, при необходимости, нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 5. Изготовление и монтаж жгутов электрических шкафов управления и панелей 6. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 7. Сборка тележек 8. Тестирование тележек на стенде 9. Изготовление комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 10. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 11. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 12. Установка кузова вагона на тележки 13. Контроль операционный на всех этапах производства 14. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 15. Приемо-сдаточные испытания 16. Взвешивание вагона | 16 | 1. Производство сварных элементов кузова вагона 2. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова нагрев и правка 3. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (финишная покраска и лакирование, при необходимости, нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 4. Изготовление и монтаж жгутов электрических шкафов управления и панелей 5. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 6. Сборка тележек 7. Тестирование тележек на стенде 8. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 9. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 10. Установка кузова вагона на тележки 11. Контроль операционный на всех этапах производства 12. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 13. Приемо-сдаточные испытания 14. Взвешивание вагона | 14 | МПС |
| 1191 | Машиностроительная отрасль | 8605000008 | Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарной позиц. 8604), не имеющие межвагонных переходных тамбуров и предназначенные для движения с максимальной эксплуатационной скоростью не менее 140 км/ч, но не более 200 км/ч | Вагон почтово-багажный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова нагрев и правка 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова, грунтование, шпатлевание, обработка днища, финишная покраска, нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей, лакирование при необходимости) 5. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 6. Сборка тележек 7. Тестирование тележек на стенде 8. Изготовление комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 9. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 10. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 11. Сборка окончательный монтаж элементов электрооборудования (для вагонов со служебным помещением) 12. Установка кузова вагона на тележки 13. Контроль операционный на всех этапах производства 14. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 15. Приемо-сдаточные испытания 16. Взвешивание вагона | 16 | 1. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (финишная покраска, нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей, лакирование при необходимости) 2. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 3. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 4. Сборка окончательный монтаж элементов электрооборудования (для вагонов со служебным помещением) 5. Контроль операционный на всех этапах производства 6. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 7. Приемо-сдаточные испытания 8. Взвешивание вагона | 8 | МПС |
| 1192 | Машиностроительная отрасль | 8606100000 | Вагоны-цистерны всех типов | Вагон-цистерна | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой листового металла, резка и рубка стального металлопроката, гибка, резка Z-профиля) 2. Механическая обработка заготовок 3. Производство сварных элементов вагона 4. Сборка-сварка хребтовой и шкворневой балок 5. Сборка-сварка рамы вагона-цистерны 6. Сверловка клепка пятника 7. Изготовление котла 8. Гидравлические испытания 9. Сборка и монтаж автосцепного оборудования 10. Сборка и монтаж тормозного оборудования 11. Сборка вагона-цистерны (установка котла на раму, монтаж сливного прибора, крышки наливной горловины, монтаж подвагонного оборудования) 12. Сборка тележек (подкатка тележек под вагон) 13. Подготовительные работы и покраска кузова вагона цистерны (дробеструйная обработка кузова, окрашивание вагона, нанесение специальных знаков и надписей) 14. Контроль операционный 15. Пусконаладочные работы 16. Приемо-сдаточные испытания 17. Взвешивание вагона | 17 | 1. Заготовительные операции (раскрой листового металла, резка и рубка стального металлопроката, гибка, резка Z-профиля) 2. Механическая обработка заготовок 3. Производство сварных элементов вагона 4. Сборка-сварка хребтовой и шкворневой балок 5. Сборка-сварка рамы вагона-цистерны 6. Сверловка клепка пятника 7. Сборка и монтаж автосцепного оборудования 8. Сборка и монтаж тормозного оборудования 9. Сборка вагона-цистерны (установка котла на раму, монтаж сливного прибора, крышки наливной горловины, монтаж подвагонного оборудования) 10. Сборка или использование готовых тележек (подкатка тележек под вагон) 11. Подготовительные работы и покраска кузова вагонацистерны (дробеструйная обработка кузова, окрашивание вагона, нанесение специальных знаков и надписей) 12. Контроль операционный 13. Пусконаладочные работы 14. Приемо-сдаточные испытания | 14 | МПС |
| 1193 | Машиностроительная отрасль | 8606918000 | Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные,крытые и закрывающиеся: прочие | Вагон рефрижераторный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций грузового вагона в том числе (раскрой, резка металла, механическая обработка деталей сверление, токарная обработка, фрезерование, сборка-сварка металлоконструкций-слесарная зачистка,покраска, маркировка и сушка изготовленных металлоконструкций грузовых вагонов) 2. Нанесение теплоизоляции из пенополиуретана в том числе (напыление теплоизоляционного слоя плотностью до кг/м³) 3. Установка телематики, в том числе (монтаж поисково-аналитического устройства в машинном отделении рефрежераторного вагона, регулировка, запуск и контроль регистрации работы поисково-аналитического устройства) 4. Установка системы освещения и системы пожарной безопасности 5. Общая сборка грузового вагона, в том числе (сборка грузового вагона рама, стена торцевая, стена боковая, крыша, кузов, дверь, автосцепное устройство, тормозное оборудование, установка крепежных элементов заклҰпки, болты, гайки и шайбы, шплинты, зачистка сварных швов) 6. Приемо-сдаточные испытания (проведение испытаний грузового вагона проводится согласно ПСИ на каждый грузовой вагон, комплектность, габариты грузового вагона, качество болтовых и заклҰпочных соединений, испытание тяг тормозной,системы, испытание кузова на плотность, регулировка тормозной рычажной передачи, проверка действия автоматического и стояночного тормоза на вагоне, контроль установки автосцепного устройства, контроль качества нанесҰнного лакокрасочного покрытия и правильность нанесҰнных знаков и надписей) | 6 | 1. Изготовление металлоконструкций грузового вагона, в том числе (механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, сборка, сварка металлоконструкций) 2. Нанесение теплоизоляции из пенополиуретана в том числе (напыление теплоизоляционного слоя плотностью до 4кг/м³) 3. Общая сборка грузового вагона в том числе (сборка грузового вагона, рама, стена торцевая, стена боковая, крыша, кузов, дверь, автосцепное устройство, тормозное оборудование, установка крепежных элементов, заклҰпки, болты, гайки и шайбы, шплинты, зачистка сварных швов, установка системы освещения и системы пожарной безопасности, Установка телематики) 4. Приемо-сдаточные испытания (проведение испытаний грузового вагона проводится согласно ПСИ на каждый грузовой вагон, комплектность, габариты грузового вагона, качество болтовых и заклҰпочных соединений, испытание тяг тормозной системы, испытание кузова на плотность, регулировка тормозной рычажной передачи, проверка действия автоматического и стояночного тормоза на вагоне, контроль установки автосцепного устройства, контроль качества нанесҰнного лакокрасочного покрытия и правильность нанесҰнных знаков и надписей) | 4 | МПС |
| 1194 | Машиностроительная отрасль | 8606918000 | Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные,крытые и закрывающиеся: прочие | Вагон крытый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой листового металла, резка и рубка стального металлопроката, гибка) 2. Механическая обработка заготовок 3. Производство сварных элементов кузова вагона 4. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 5. Сборка-сварка рамы вагона 6. Сверловка клепка пятника 7. Сборка кузова вагона 8. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова, грунтование, шпатлевание, обработка днища) 9. Окрашивание вагона 10. Нанесение специальных знаков и надписей 11. Сборка и монтаж тормозного оборудования 12. Сборка и монтаж автосцепного оборудования 13. Сборка тележек 14. Тестирование тележек на стенде 15. Производство комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 16. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 17. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 18. Установка кузова вагона на тележки 19. Контроль операционный 20. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 21. Приемо-сдаточные испытания 22. Взвешивание вагона | 22 | 1. Заготовительные операции (раскрой листового металла, резка и рубка стального металлопроката, гибка) 2. Механическая обработка заготовок 3. Производство сварных элементов кузова вагона 4. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 5. Сборка-сварка рамы вагона 6. Сверловка клепка пятника 7. Сборка кузова вагона 8. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова, грунтование, шпатлевание, обработка днища) 9. Окрашивание вагона 10. Нанесение специальных знаков и надписей 11. Сборка и монтаж тормозного оборудования 12. Сборка и монтаж автосцепного оборудования 13. Сборка или использование готовых тележек 14. Тестирование тележек на стенде (в случае сборки) 15. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 16. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 17. Установка кузова вагона на тележки 18. Контроль операционный 19. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 20. Приемо-сдаточные испытания | 20 | МПС |
| 1195 | Машиностроительная отрасль | 8606918000 | Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные,крытые и закрывающиеся: прочие | Вагон крытый для перевозки автомобилей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова, грунтование, шпатлевание, обработка днища, финишная покраска, нанесение надписей и трафаретов) 5. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 6. Сборка тележек 7. Тестирование тележек на стенде 8. Производство комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 9. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 10. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 11. Установка кузова вагона на тележки 12. Контроль операционный 13. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 14. Приемо-сдаточные испытания | 14 | 1. Производство сварных элементов кузова вагона 2. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова нагрев и правка 3. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова, грунтование, шпатлевание, обработка днища, финишная покраска, нанесение надписей и трафаретов) 4. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 5. Сборка или использование тележек отечественного производства 6. Производство и или использование комплектующих для экстерьера и интерьера вагона отечественного производства 7. Сборка окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 8. Сборка окончательный монтаж элементов интерьера вагона 9. Установка кузова вагона на тележки 10. Контроль операционный 11. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 12. Приемо-сдаточные испытания | 12 | МПС |
| 1196 | Машиностроительная отрасль | 8606920000 | Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные открытые, с несъемными бортами высотой более 60 см | Вагонетка (ВГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление металлоконструкций Вагонетки в том числе (раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Вагонетки) 2. Общая сборка Вагонетки в том числе (сборка Вагонетки, сборка и сварка рамы, кузова Вагонетки, монтаж калҰсных пар, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо-сдаточный контроль Вагонетки (контроль габаритных размеров, контроль сварных и болтовых соединений) | 3 | 1. Изготовление металлоконструкций Вагонетки в том числе (раскрой, резка металла, механическая обработка деталей, сверление, токарная обработка, фрезерование, шлифовка, покраска и сушка изготовленных металлоконструкций Вагонетки) 2. Общая сборка Вагонетки в том числе (сборка Вагонетки, сборка и сварка рамы, кузова Вагонетки, монтаж калҰсных пар, установка крепежных элементов, болты, гайки и шайбы) 3. Приемо-сдаточный контроль Вагонетки (контроль габаритных размеров, контроль сварных и болтовых соединений) | 3 | МПС |
| 1197 | Машиностроительная отрасль | 8606920000 | Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные открытые, с несъемными бортами высотой более 60 см | Полувагон универсальный (с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу, Полувагон универсальный) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой листового металла, резка, рубка и гибка стального металлопроката, резка Z-профиля) 2. Механическая обработка заготовок 3. Сборка-сварка хребтовой (шкворневых, промежуточных балок, торцевых и боковых стен полувагона) 4. Сварка в защитном газе Z-профилей хребтовой балки с двутавром (если предусмотрено технологической документацией) 5. Сборка-сварка рамы полувагона 6. Сверловка клепка пятника 7. Монтаж крышек люков 8. Сборка кузова полувагона 9. Монтаж тормозного оборудования 10. Монтаж автосцепного оборудования 11. Сборка тележек с изготовлением триангеля (подкатка тележек под полувагон) 12. Подготовительные работы к покраске кузова полувагона (обезжирование кузова) 13. Окрашивание вагона 14. Нанесение специальных знаков и надписей 15. Контроль операционный 16. Приемо-сдаточные испытания 17. Взвешивание вагона | 17 | 1. Заготовительные операции (раскрой листового металла, резка, рубка и гибка стального металлопроката, резка Z-профиля) 2. Механическая обработка заготовок 3. Сборка-сварка хребтовой (шкворневых, промежуточных балок, торцевых и боковых стен полувагона) 4. Сборка-сварка рамы полувагона 5. Сверловка клепка пятника 6. Монтаж крышек люков 7. Сборка кузова полувагона 8. Монтаж тормозного оборудования 9. Монтаж автосцепного оборудования 10. Подготовительные работы к покраске кузова полувагона (обезжирование кузова) 11. Окрашивание вагона 12. Нанесение специальных знаков и надписей 13. Контроль операционный 14. Приемо-сдаточные испытания | 14 | МПС |
| 1198 | Машиностроительная отрасль | 8606990000 | Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные | Вагон-платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой листового металла, резка, рубка и гибка стального металлопроката) 2. Механическая обработка заготовок 3. Производство сварных элементов вагона 4. Сборка хребтовой балки с выполнением сверловки и клепки передних и задних упоров и планки против истирания 5. Сборка-сварка шкворневой и концевой балок 6. Сборка-сварка рамы вагона-платформы 7. Сборка сварка фитинговых упоров 8. Сверловка клепка пятника 9. Сборка и монтаж тормозного оборудования 10. Сборка и монтаж автосцепного оборудования 11. Изготовление и монтаж деталей деревянного настила (для вагона-платформы универсальной) 12. Пропитка огнебиозащитными средствами деревянного настила (для вагона-платформы универсальной) 13. Изготовление и монтаж торцевых и продольных бортов (для вагона-платформы универсальной) 14. Сборка тележек 15. Тестирование тележек на стенде 16. Подготовительные работы к покраске вагона (обезжирование кузова) 17. Окрашивание вагона 18. Нанесение специальных знаков и надписей 19. Контроль операционный 20. Приемо-сдаточные испытания 21. Взвешивание вагона | 21 | 1. Заготовительные операции (раскрой листового металла, резка, рубка и гибка стального металлопроката) 2. Механическая обработка заготовок 3. Производство сварных элементов вагона-платформы 4. Сборка хребтовой балки 5. Сборка-сварка шкворневой и концевой балок 6. Сборка-сварка рамы вагона-платформы 7. Сборка сварка фитинговых упоров 8. Сверловка клепка пятника 9. Сборка и монтаж тормозного оборудования 10. Сборка и монтаж автосцепного оборудования 11. Монтаж деталей деревянного настила (для вагона-платформы универсальной) 12. Пропитка огнебиозащитными средствами деревянного настила (для вагона-платформы универсальной) 13. Монтаж торцевых и продольных бортов (для вагона-платформы универсальной) 14. Сборка или использование готовых тележек 15. Тестирование тележек на стенде (в случае сборки) 16. Подготовительные работы к покраске вагона (обезжирование кузова) 17. Окрашивание вагона 18. Нанесение специальных знаков и надписей 19. Контроль операционный 20. Испытания | 20 | МПС |
| 1199 | Машиностроительная отрасль | 8607120000 | Прочие тележки и ходовые балансирные тележки | Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металлопроката) 2. Неразрушающий контроль крупного литья 3. Изготовление конструктивных элементов 4. Изготовление и/или использование колесных пар 5. Сборка тележки 6. Подготовительные работы к покраске 7. Окрашивание 8. Нанесение специальных знаков и надписей 9. Контроль операционный 10. Приемо-сдаточные испытания 11. Взвешивание тележки | 11 | 1. Неразрушающий контроль крупного литья 2. Сборка тележки 3. Подготовительные работы к покраске 4. Окрашивание 5. Нанесение специальных знаков и надписей 6. Контроль операционный 7. Приемо-сдаточные испытания 8. Взвешивание тележки | 8 | МПС |
| 1200 | Машиностроительная отрасль | 8607120000 | Прочие тележки и ходовые балансирные тележки | Тележка двухосная грузового вагона | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль деталей тележки методом неразрушающего контроля 2. Клепка кронштейна мертвой точки надрессорной балки (в зависимости от комплектации поступающих надрессорных балок) 3. Клепка фрикционных планок боковой рамы (в зависимости от комплектации поступающих боковых рам) 4. Сборка рамы тележки (надрессорная балка и 2 боковые рамы) 5. Установка комплекта пружин и фрикционных клиньев 6. Установка триангелей тормозной рычажной передачи 7. Установка вертикальных рычагов и соединение их с триангелями 8. Соединение вертикального рычага с серьгой мертвой точки 9. Установка тормозных колодок 10. Установка распорной тяги 11. Установка колпаков скользунов 12. Окраска тележки 13. Технический контроль 14. Приемка | 14 | 1. Входной контроль деталей тележки методом неразрушающего контроля 2. Сборка рамы тележки (надрессорная балка и 2 боковые рамы) 3. Установка комплекта пружин и фрикционных клиньев 4. Установка триангелей тормозной рычажной передачи 5. Установка вертикальных рычагов и соединение их с триангелями 6. Соединение вертикального рычага с серьгой мертвой точки 7. Установка тормозных колодок 8. Установка распорной тяги 9. Установка колпаков скользунов 10. Окраска тележки 11. Технический контроль 12. Приемка | 12 | МПС |
| 1201 | Машиностроительная отрасль | 8607191009 | Оси в собранном или разобранном виде, прочие | Колесные пары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Расточка ступиц колҰс с требуемым натягом 3. Формирование колҰсной пары 4. Контроль геометрии 5. Монтаж буксового узла 6. Покраска | 6 | 1. Расточка ступиц колҰс с требуемым натягом 2. Формирование колҰсной пары 3. Контроль геометрии 4. Монтаж буксового узла | 4 | МПС |
| 1202 | Машиностроительная отрасль | 8607191009 | Оси в собранном или разобранном виде, прочие | Колеса цельнокатаные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль материалов (НЛЗ, полуфабрикаты колес катаных без термообработки, черновые заготовки цельнокатаные с термообработкой) 2. Заготовительный участок (резка материалов на мерные размеры) 3. Кольцевая нагревательная печь (нагрев исходной заготовки до требуемой температуры перед обработкой металлла давлением) 4. Прессопрокатный участок (гидросбив окалины с поверхности НЛЗ под высоким давлением, предварительная деформация исходной заготовки на гидравлическом ковочном прессе типа МН 000т, раскатывание отштампованной черновой продукции до заданного диаметра в колесопрокатном стане, финальная деформация и прошивка отверстия в ступице черновой заготовки на гидравлическом ковочном прессе типа МН 00т, нанесение горячей маркировки на обод колеса с наружной стороны, измерение геометрических параметров заготовки колеса на лазерном измерительном устройстве) 5. Участок термической обработки колес (нагрев черновой продукции в проходной закалочной печи для нагрева, закалка черновой продукции на закалочных машинах, охлаждение черновой продукции, отпуск черновой продукции в отпускной печи) 6. Участок полнопрофильной механической обработки (полнопрофильная механическая обточка заготовки колеса) 7. Участок неразрушающего контроля (упрочнение диска колес дробью, ультразвуковой контроль качества колес, магнитопорошковый контроль качества колес, замер твердости колес на боковой поверхности обода с наружной стороны, лазерный замер геометрических параметров колес, контроль дисбаланса, приемка колес) 8. Упаковка и отгрузка на склад готовой продукции | 8 | 1. Входной контроль материалов (НЛЗ, полуфабрикаты колес катаных без термообработки, черновые заготовки цельнокатаные с термообработкой) 2. Кольцевая нагревательная печь (нагрев исходной заготовки до требуемой температуры перед обработкой металлла давлением) 3. Прессопрокатный участок (гидросбив окалины с поверхности НЛЗ под высоким давлением, предварительная деформация исходной заготовки на гидравлическом ковочном прессе типа МН 0000т, раскатывание отштампованной черновой продукции до заданного диаметра в колесопрокатном стане, финальная деформация и прошивка отверстия в ступице черновой заготовки на гидравлическом ковочном прессе типа МН 000т, нанесение горячей маркировки на обод колеса с наружной стороны, измерение геометрических параметров заготовки колеса на лазерном измерительном устройстве) 4. Участок термической обработки колес (нагрев черновой продукции в проходной закалочной печи для нагрева, закалка черновой продукции на закалочных машинах, охлаждение черновой продукции, отпуск черновой продукции в отпускной печи 5. Участок полнопрофильной механической обработки (полнопрофильная механическая обточка заготовки колеса) 6. Участок неразрушающего контроля (упрочнение диска колес дробью, ультразвуковой контроль качества колес, магнитопорошковый контроль качества колес, замер твердости колес на боковой поверхности обода с наружной стороны, лазерный замер геометрических параметров колес, контроль дисбаланса, приемка колес) | 6 | МПС |
| 1203 | Машиностроительная отрасль | 8607191009 | Оси в собранном или разобранном виде, прочие | Оси в собранном или разобранном виде, прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль 2. Механическая обработка литой заготовки (фрезерная, токарная) 3. ПриҰмо-сдаточные испытания | 3 | 1. Входной контроль 2. Механическая обработка литой заготовки (фрезерная, токарная) 3. ПриҰмо-сдаточные испытания | 3 | МПС |
| 1204 | Машиностроительная отрасль | 8607191009 | Оси в собранном или разобранном виде, прочие | Оси вагонные чистовые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль 2. Механическая обработка деталей (фрезерная, токарная, накатка, шлифовка) 3. Неразрушающий контроль (ультразвуковой контроль, магнитопорошковая диагностика) 4. ПриҰмо-сдаточные испытания | 4 | 1. Входной контроль 2. Механическая обработка деталей (фрезерная, токарная, накатка, шлифовка) 3. Неразрушающий контроль (ультразвуковой контроль, магнитопорошковая диагностика) 4. ПриҰмо-сдаточные испытания | 4 | МПС |
| 1205 | Машиностроительная отрасль | 8607191009 | Оси в собранном или разобранном виде, прочие | Крышка смотровая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка черновых заготовок на мерные размеры) 2. Штамповка заготовки обрезка детали по контуру до заданного размера 3. Контроль и приемка 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Заготовительная (резка черновых заготовок на мерные размеры) 2. Штамповка заготовки обрезка детали по контуру до заданного размера 3. Контроль и приемка | 3 | МПС |
| 1206 | Машиностроительная отрасль | 8607199001 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: гидравлический амортизатор центральный вертикальный для производства двухэтажных пассаржирских вагонов локомотивной тяги5) | Колпак скользуна | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Сборка 4. Контроль качества 5. Испытание | 5 | МПС |
| 1207 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Ролик | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Литейная (подготовительная, подготовка шихтовых материалов, изготовление форм) 3. Выплавка стали 4. Разливка стали 5. Выбивка форм 6. Термическая обработка 7. Обрезка литниковой системы 8. Механическая обработка (токарно-винторезная, вертикально-фрезерная, радиально-сверлильная, горизонтально-расточная, круглошлифовальная, внутришлифовальная) 9. Контроль и измерение 10. Сборочная 11. Упаковывание | 11 | 1. Выплавка стали 2. Разливка стали 3. Выбивка форм 4. Обрезка литниковой системы 5. Механическая обработка 6. Контроль и измерение 7. Сборочная | 7 | МПС |
| 1208 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Гидравлический демпфер рельсового подвижного состава (гидравлический гаситель колебаний) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка проката) 2. Механическая обработка (токарная, сверлильная, фрезерная, слесарная, контроль, на протяжении всего маршрута) 3. Изготовление (комплекта клапана нижнего, комплекта штока, комплекта корпуса, направляющей, обоймы, головки, кожуха) 4. Термическая обработка (при необходимости) 5. Нанесение покрытий 6. Сварка 7. Сборка (сборка предварительная, заливка масла, сборка окончательная) 8. Контроль качества операционный 9. Испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготовительная (раскрой, резка проката) 2. Механическая обработка (токарная,сверлильная, фрезерная, слесарная, контроль, на протяжении всего маршрута) 3. Изготовление (комплекта штока, комплекта корпуса, направляющей, кожуха) 4. Нанесение покрытий 5. Сварка 6. Сборка (сборка предварительная, заливка масла, сборка окончательная) 7. Контроль качества операционный 8. Испытания | 8 | МПС |
| 1209 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Клин фрикционный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье (подготовительная, изготовление форм, модельных блоков, изготовление антипригарного покрытия, нанесение антипригарного покрытия) 2. Плавка металла 3. Заливка форм (модельных форм) 4. Охлаждение и разгрузка опок 5. Отрезка литниковой системы 6. Дробеметная обработка 7. Контроль 8. Покраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Литье (подготовительная, изготовление форм, модельных блоков, нанесение антипригарного покрытия) 2. Плавка металла 3. Заливка форм (модельных форм) 4. Охлаждение и разгрузка опок 5. Отрезка литниковой системы 6. Дребеметная обработа 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1210 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Пятник | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Механическая обработка: - фрезерная; - токарная; - сверлильная. 16. Контроль 17. Маркирование 18. Упаковывание | 18 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Механическая обработка: - фрезерная; - токарная; - сверлильная. 14. Контроль | 14 | МПС |
| 1211 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Крышка смотровая буксового узла; Крышка крепительная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1212 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Шайба крепительная тарельчатая с 3-мя отверстиями; Шайба крепительная тарельчатая с 4-мя отверстиями | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1213 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Планка стопорная; Ниппель | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1214 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Шайба стопорная 3-мя отверстиями; Шайба стопорная 4-мя отверстиями | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1215 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Кольцо лабиринтное | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1216 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Гайка торцевая | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - рубка металла; - изготовление заготовки. 2. Механическая обработка: - токарная, фрезерная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - рубка металла; - изготовление заготовки. 2. Механическая обработка: - токарная, фрезерная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1217 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Планка фрикционная неподвижная; Планка фрикционная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1218 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Прокладка подпятника; Прокладка сменная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1219 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Упор осевой | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1220 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Колпак скользуна тележки | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1221 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Планка поддерживающая; Планка предохранительная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1222 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Шайба | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1223 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Замок | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Контроль на всех этапапх производства 16. Маркирование 17. Упаковывание | 17 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Контроль на всех этапапх производства | 13 | МПС |
| 1224 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Втулка вилки кардана (Гука) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1225 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Кольцо стопорное осевого упора | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, сверлильная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1226 | Машиностроительная отрасль | 8607199009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие, включая части: прочие | Поршень верхний; Поршень нижний | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Контроль на всех этапапх производства 16. Маркирование 17. Упаковывание | 17 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Контроль на всех этапапх производства | 13 | МПС |
| 1227 | Машиностроительная отрасль | 8607211009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава: торомзные устройства и их части: пневматические тормоза и их части: прочие | Части железнодорожного подвижного состава (тормозные устройства и их части) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка проката) 2. Механическая обработка 3. Изготовление комплектующих 4. Термическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка 7. Консервация 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление комплектующих 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Консервация 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 1228 | Машиностроительная отрасль | 8607211009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава: торомзные устройства и их части: пневматические тормоза и их части: прочие | Кольцо поршневое маслосъемное ЦВД (с 0 по 6 градации); Кольцо поршневое маслосъемное ЦНД (с 0 до 6 градации); Кольцо поршневое компрессионное ЦВД (с 0 до 6 градации); Кольцо поршневое компрессионное ЦНД (с 0 до 6 градации) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, шлифовальная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, шлифовальная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1229 | Машиностроительная отрасль | 8607219001 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава: торомзные устройства и их части: пневматические тормоза и их части: панель управления тормозной магистралью, клещевой механизм, тормозной контроллер, контейнер тормозного оборудования, тормозная накладка, противоюзное устройство для производства двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги5) | Втулка подвески башмака | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Сборка 4. Контроль качества 5. Испытание | 5 | МПС |
| 1230 | Машиностроительная отрасль | 8607219009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава: торомзные устройства и их части: пневматические тормоза и их части: прочие | Части железнодорожного подвижного состава: пневматические тормоза и их части | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка проката) 2. Механическая обработка 3. Изготовление комплектующих 4. Термическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка 7. Консервация 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление комплектующих 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Консервация 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 1231 | Машиностроительная отрасль | 8607219009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава: торомзные устройства и их части: пневматические тормоза и их части: прочие | Триангель в сборе | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка проката) 2. Механическая обработка 3. Изготовление комплектующих 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная (раскрой, резка проката) 2. Механическая обработка 3. Изготовление комплектующих 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Маркирование | 6 | МПС |
| 1232 | Машиностроительная отрасль | 8607219009 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава: торомзные устройства и их части: пневматические тормоза и их части: прочие | Триангель тормозной рычажной передачи | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Правка профильного и листового металлопроката 2. Резка металлопроката 3. Гибка балки и струны триангеля 4. Контактная сварка струны и вставок триангеля 5. Сборка и обварка триангеля 6. Испытание триангеля 7. Сверление деталей триангеля 8. Общая сборка триангеля 9. Окраска 10. Контроль на всех этапах производства | 10 | 1. Правка профильного и листового металлопроката 2. Резка металлопроката 3. Гибка балки и струны триангеля 4. Контактная сварка струны и вставок триангеля 5. Сборка и обварка триангеля 6. Испытание триангеля 7. Сверление деталей триангеля 8. Общая сборка триангеля 9. Контроль на всех этапах производства | 9 | МПС |
| 1233 | Машиностроительная отрасль | 8607290000 | Тормозные устройства и их части, прочие | Тормозные устройства и их части | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка проката) 2. Механическая обработка 3. Изготовление комплектующих 4. Термическая обработка 5. Контроль качества 6. Сборка 7. Консервация 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление комплектующих 3. Термическая обработка 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Консервация 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 1234 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Крюки сцепные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Отливка 2. Изготовление приспособления для установки и фиксации заготовки 3. Предварительная подготовка заготовки 4. Установка и фрезерная обработка заготовки 5. Контроль операционный 6. Покраска (грунтование, нанесение лакокрасочного покрытия) 7. Упаковывание | 7 | 1. Предварительная подготовка заготовки 2. Установка и фрезерная обработка заготовки в несколько установов 3. Контроль операционный 4. Покраска (грунтование, нанесение лакокрасочного покрытия) 5. Упаковывание | 5 | МПС |
| 1235 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Литые детали автосцепного устройства Клин тягового хомута | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление отливки (Изготовление формовочной смеси, сушка и обеспыливание регенерата и свежего песка, подача компонентов формовочной смеси на шнековый смеситель, проверка формовочного состава на прочность, влажность) 2. Изготовление полуформ (проверка модельного комплекта, продувка сжатым воздухом, нанесение разделительного покрытия на модель, наполнение модели формовочной смесью со встряхиванием на вибростоле, удаление излишков формовочной смеси, с протяжкой поверхности полуформы, кантование и извлечение полуформы из модельного ящика) 3. Изготовление стержней (изготовление формовочной смеси, проверка и чистка стержневого ящика, наполнение стержневых ящиков формовочной смесью, подача катализатора, извлечение стержней из стержневыхх ящиков) 4. Сборка формы (продувка полуформ сжатым воздухом, нанесение противопригарной краски на поверхность полуформы, покраска стержней, установка стержней на полуформу низа, установка полуформы верха манипулятором, установка заливочной воронки, заделка швов формы формовочной смесью) 5. Плавка металла (подготвка шихтового материала, плавка шихты согласно инструкции, заливка пробы на хим состав, при необходимости корректировка хим состава, проверка температуры металла) 6. Заливка форм (подготовка ковша к заливке, наполнение ковша металлом из печи, транспортировка ковша к месту заливки, проверка температуры металла, заливка формы непрерывной струей) 7. Выбивка формы (охлаждение формы с последующей транспортировкой на выбивную решетку, выбивка отливок от формовочной смеси, снятие отливок с выбивной решетки) 8. Обработка и очистка отливок (удаление с охлажденных отливок литниковой системы, очистка отливок в проходной дробеметной камере) 9. Заточка отливок (заточка отливок по контуру и в местах литниковой системы, проверка геометрии отливок шаблонами, контроль литейных дефектов) | 9 | 1. Изготовление отливки (Изготовление формовочной смеси, сушка и обеспыливание регенерата и свежего песка, подача компонентов формовочной смеси на шнековый смеситель, проверка формовочного состава на прочность, влажность) 2. Изготовление полуформ (проверка модельного комплекта, продувка сжатым воздухом, нанесение разделительного покрытия на модель, наполнение модели формовочной смесью со встряхиванием на вибростоле, удаление излишков формовочной смеси, с протяжкой поверхности полуформы, кантование и извлечение полуформы из модельного ящика) 3. Изготовление стержней (изготовление формовочной смеси, проверка и чистка стержневого ящика, наполнение стержневых ящиков формовочной смесью, подача катализатора, извлечение стержней из стержневыхх ящиков) 4. Сборка формы (продувка полуформ сжатым воздухом, нанесение противопригарной краски на поверхность полуформы, покраска стержней, установка стержней на полуформу низа, установка полуформы верха манипулятором, установка заливочной воронки, заделка швов формы формовочной смесью) 5. Плавка металла (подготвка шихтового материала, плавка шихты согласно инструкции, заливка пробы на хим состав, при необходимости корректировка хим состава, проверка температуры металла) 6. Заливка форм (подготовка ковша к заливке, наполнение ковша металлом из печи, транспортировка ковша к месту заливки, проверка температуры металла, заливка формы непрерывной струей) 7. Выбивка формы (охлаждение формы с последующей транспортировкой на выбивную решетку, выбивка отливок от формовочной смеси, снятие отливок с выбивной решетки) 8. Обработка и очистка отливок (удаление с охлажденных отливок литниковой системы, очистка отливок в проходной дробеметной камере) 9. Заточка отливок (заточка отливок по контуру и в местах литниковой системы, проверка геометрии отливок шаблонами, контроль литейных дефектов) | 9 | МПС |
| 1236 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Замкодержатель; Замок; Подъемник замка; Валик подъемника; Балочка; Балочка центрирующая | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Контроль на всех этапапх производства 16. Маркирование 17. Упаковывание | 17 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Контроль на всех этапапх производства | 13 | МПС |
| 1237 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Планка фрикционная (подвижная); Плечо; Ограничитель; Цепь блокировочная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1238 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Кронштейн отливки; Упор передний; Упор задний | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Механическая обработка: - фрезерная; - токарная; - сверлильная. 16. Контроль на всех этапах производства 17. Маркирование 18. Упаковывание | 18 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Механическая обработка: - фрезерная; - токарная; - сверлильная. 14. Контроль на всех этапах производства | 14 | МПС |
| 1239 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Корпус автосцепки; Хомут тяговый; Предохранитель замка | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Контроль на всех этапах производства 16. Маркирование 17. Упаковывание | 17 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Контроль на всех этапах производства | 13 | МПС |
| 1240 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Кронштейн верхний; Кронштейн нижний | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление модели 2. Приготовление формовочной смеси 3. Изготовление полуформ низа и верха 4. Сборка формы 5. Подготовка шихты 6. Выплавка металла 7. Заливка формы 8. Выбивка формы 9. Разделка кустов отливок 10. Обрубка и очистка отливок 11. Заточка отливок 12. Сварочные работы деталей 13. Термическая обработка 14. Дробеструйная очистка отливок 15. Контроль на всех этапапх производства 16. Маркирование 17. Упаковывание | 17 | 1. Приготовление формовочной смеси 2. Сборка формы 3. Подготовка шихты 4. Выплавка металла 5. Заливка формы 6. Выбивка формы 7. Разделка кустов отливок 8. Обрубка и очистка отливок 9. Заточка отливок 10. Сварочные работы деталей 11. Термическая обработка 12. Дробеструйная очистка отливок 13. Контроль на всех этапапх производства | 13 | МПС |
| 1241 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Аппарат поглощающий; Автосцепка модели СА-3; Автосцепка паровозная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Сварочная 2. Окрасочная 3. Слесарная 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Сварочная 2. Окрасочная 3. Слесарная 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1242 | Машиностроительная отрасль | 8607300000 | Крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части | Плита поддерживающая | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, шлифовальная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная: - раскрой, рубка металла; - изготовление заготовок. 2. Механическая обработка деталей (сборочных единиц): - токарная, шлифовальная. 3. Сборочно-сварочные операции 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1243 | Машиностроительная отрасль | 8607911000 | Буксы и их части для локомотивов | Буксы колҰсных пар | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Отливка 2. Фрезеровка базовых плоскостей 3. Черновая и чистовая обработка рабочих поверхностей 4. Слесарная операция (зачистка углов) 5. Контроль операционный 6. Консервация 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Фрезеровка базовых плоскостей 2. Черновая и чистовая обработка рабочих поверхностей 3. Слесарная операция (зачистка углов) 4. Контроль операционный 5. Консервация 6. Маркирование | 6 | МПС |
| 1244 | Машиностроительная отрасль | 8607911000 | Буксы и их части для локомотивов | Пакет поводка в сборе, 11793-Н (34.31.027); Пакет поводка резиновый моторного вагона, для подвижного состава | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 2. Физико-механические испытания резиновой смеси 3. Изготовление металлических закладных (резка, шлифовка, токарные операции) 4. Обработка закладных деталей (пескоструйная / дробеструйная, обезжиривание, покрытие клеевым составом) 5. Вулканизация 6. Конечная обработка (остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя) 7. Контроль качества 8. Упаковывание | 8 | 1. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 2. Физико-механические испытания резиновой смеси 3. Изготовление металлических закладных (резка, шлифовка, токарные операции) 4. Обработка закладных деталей (пескоструйная / дробеструйная, обезжиривание, покрытие клеевым составом) 5. Вулканизация 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 1245 | Машиностроительная отрасль | 8607911000 | Буксы и их части для локомотивов | Пакет поводка резиновый для вагонов КНР | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 2. Физико-механические испытания резиновой смеси 3. Вулканизация 4. Конечная обработка (остужение, выемка изделия из формы, обрез облоя) 5. Контроль качества 6. Упаковывание | 6 | 1. Изготовление резиновой смеси (смешивание, вальцевание, охлаждение) 2. Физико-механические испытания резиновой смеси 3. Вулканизация 4. Контроль качества | 4 | МПС |
| 1246 | Машиностроительная отрасль | 8607919000 | Прочие части для локомотивов | Прочие части для локомотивов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Сварка 6. Механическая обработка 7. Контроль качества 8. Сборка 9. Упаковка | 9 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Сварка 4. Контроль качества 5. Сборка | 5 | МПС |
| 1247 | Машиностроительная отрасль | 8607919000 | Прочие части для локомотивов | Элемент упругий | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1.Входной контроль сырья, материалов и комплектующих. 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка. 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Упаковка | 8 | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Механическая обработка. 5. Сборка 6. Упаковка | 6 | МПС |
| 1248 | Машиностроительная отрасль | 8607991000 | Прочие осевые буксы и их части, железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава | Планка фрикционная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Контроль качества 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Механическая обработка деталей 2. Контроль качества | 2 | МПС |
| 1249 | Машиностроительная отрасль | 8607998000 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие | Стержни | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Кузнечная обработка 2. Термическая обработка 3. Механическая обработка (горизонтально-расточная, токарно-винторезная, радиально-сверлильная) 4. Метод неразрушающего контроля (магнитодефектоскопия) 5. Сборка 6. Упаковывание | 6 | 1. Кузнечная обработка 2. Термическая обработка 3. Механическая обработка (горизонтально-расточная, токарно-винторезная, радиально-сверлильная) 4. Метод неразрушающего контроля (магнитодефектоскопия) 5. Сборка | 5 | МПС |
| 1250 | Машиностроительная отрасль | 8607998000 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие | Подбойки для выправочно-подбивочной машины | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сварка 5. Наплавка, напайка 6. Контроль качества 7. Маркирование 8. Покраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Сварка 4. Контроль качества 5. Маркирование 6. Покраска | 6 | МПС |
| 1251 | Машиностроительная отрасль | 8607998000 | Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, прочие | Крышка люка вагона | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Правка профильного и листового металлопроката 2. Резка металлопроката 3. Гибка деталей крышки люка 4. Рубка профильного листа крышки люка 5. Сборка, обварка крышки люка 6. Сверление отверстий на петле крышки люка 7. Клепка петель с листом крышки люка 8. Окраска 9. Контроль на всех этапах производства 10. Приемка крышки люка | 10 | 1. Резка металлопроката 2. Гибка деталей крышки люка 3. Рубка профильного листа крышки люка 4. Сборка, обварка крышки люка 5. Сверление отверстий на петле крышки люка 6. Клепка петель с листом крышки люка 7. Контроль на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 1252 | Машиностроительная отрасль | 8608000001 | Оборудование для железнодорожных или трамвайных путей | Оборудование для железнодорожных путей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Сварка 6. Механическая обработка 7. Контроль качества 8. Сборка 9. Упаковка | 9 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Сварка 4. Контроль качества 5. Сборка | 5 | МПС |
| 1253 | Машиностроительная отрасль | 8608000009 | Путевое оборудование, прочее | Прочее путевое оборудование | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Сварка 6. Механическая обработка 7. Контроль качества 8. Сборка 9. Упаковка | 9 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Сварка 4. Контроль качества 5. Сборка | 5 | МПС |
| 1254 | Машиностроительная отрасль | 8608000009 | Путевое оборудование, прочее | Искусственная дорожная неровность (ИДН) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Первичное вальцевание 3. Вторичное вальцевание 4. Формование изделия 5. Закладка крепежных шайб 6. Вулканизация 7. Обрезка готового изделия 8. Наклейка светоотражающей пленки 9. Контроль качества на всех этапах производства | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Вальцевание 3. Формование изделия 4. Закладка крепежных шайб 5. Вулканизация 6. Обрезка готового изделия 7. Наклейка светоотражающей пленки 8. Контроль качества на всех этапах производства | 8 | МПС |
| 1255 | Машиностроительная отрасль | 8608000009 | Путевое оборудование, прочее | Искусственная дорожная неровность (ИДН) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Первичное вальцевание 3. Вторичное вальцевание 4. Формование изделия 5. Закладка крепежных шайб 6. Вулканизация 7. Обрезка готового изделия 8. Наклейка светоотражающей пленки 9. Контроль качества на всех этапах производства | 9 | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Вальцевание 3. Формование изделия 4. Закладка крепежных шайб 5. Вулканизация 6. Обрезка готового изделия 7. Наклейка светоотражающей пленки 8. Контроль качества на всех этапах производства | 8 | МПС |
| 1256 | Машиностроительная отрасль | 8701211011 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): тракторы колесные для полуприцепов: только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): новые: тягачи седельные: экологического класса 4 или выше7) | Тягачи седельные, новые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), экологического класса 4 или выше7) | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1257 | Машиностроительная отрасль | 8701211019 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): тракторы колесные для полуприцепов: только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): новые: тягачи седельные: прочие | Тягачи седельные, новые, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1258 | Машиностроительная отрасль | 8701300009 | Тракторы гусеничные, прочие | Тракторы гусеничные прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1259 | Машиностроительная отрасль | 8701911000 | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя не более 18 кВт | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя не более 18 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1260 | Машиностроительная отрасль | 8701921000 | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1261 | Машиностроительная отрасль | 8701929000 | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709), с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1262 | Машиностроительная отрасль | 8701931000 | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1263 | Машиностроительная отрасль | 8701939000 | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1264 | Машиностроительная отрасль | 8701941009 | Прочие новые трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт, но не более 130 кВт | Прочие новые трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт, но не более 130 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1265 | Машиностроительная отрасль | 8701949000 | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 75 кВт, но не более 130 кВт | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 75 кВт, но не более 130 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1266 | Машиностроительная отрасль | 8701951009 | Прочие трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 130 кВт | Прочие трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 130 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1267 | Машиностроительная отрасль | 8701959000 | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 130 кВт | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 130 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1268 | Машиностроительная отрасль | 8702101110 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³: новые автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3, новые, специально предназначенные для медицинских целей | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1269 | Машиностроительная отрасль | 8702101120 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³: новые автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова (надстройки), которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1270 | Машиностроительная отрасль | 8702101192 | Прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: экологического класса 57), с мощностью двигателя более 308 кВт, габаритной длиной более 13 м, имеющие более 55 посадочных мест, включая водителя, объем багажного отсека более 12 м³ | Прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: экологического класса 57), с мощностью двигателя более 308 кВт, габаритной длиной более 13 м, имеющие более 55 посадочных мест, включая водителя, объем багажного отсека более 12 м³ | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1271 | Машиностроительная отрасль | 8702101193 | Прочие новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: прочие экологического класса 4 или выше7) | Прочие новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: прочие экологического класса 4 или выше7) | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1272 | Машиностроительная отрасль | 8702101199 | Прочие новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³: экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1273 | Машиностроительная отрасль | 8702109110 | Новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем нутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³: автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем нутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³: автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова (надстройки), которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1274 | Машиностроительная отрасль | 8702109199 | Прочие новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³: | Прочие новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³: | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1275 | Машиностроительная отрасль | 8702309199 | Прочие приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см³ новые прочие | Прочие приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см³ новые прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1276 | Машиностроительная отрасль | 8702400001 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в движение только электрическим двигателем: автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, приводимые в движение только электрическим двигателем, специально предназначенные для медицинских целей | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1277 | Машиностроительная отрасль | 8702400002 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в движение только электрическим двигателем: автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, приводимые в движение только электрическим двигателем | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1278 | Машиностроительная отрасль | 8702400009 | Прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в движение только электрическим двигателем | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, приводимые в движение только электрическим двигателем | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1279 | Машиностроительная отрасль | 8702901120 | Прочие новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см³: автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | Автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1280 | Машиностроительная отрасль | 8702901190 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: прочие: только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см³: прочие | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: прочие: только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см³ | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1281 | Машиностроительная отрасль | 8702903190 | Прочие новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см³ | Прочие новые моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см³ | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1282 | Машиностроительная отрасль | 8702908090 | Прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: прочие | Прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операций предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1283 | Машиностроительная отрасль | 8703211099 | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³: прочие | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³: прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1284 | Машиностроительная отрасль | 8703221099 | Новые прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³: прочие | Новые прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³: прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1285 | Машиностроительная отрасль | 8703231930 | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³: автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³: автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1286 | Машиностроительная отрасль | 8703231940 | Новые, прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³: прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³ | Новые, прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³: прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³ | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1287 | Машиностроительная отрасль | 8703231981 | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³ | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³ | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1288 | Машиностроительная отрасль | 8703231982 | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим объемов цилиндров двигателя более 2300см3, но не более 2800 см3 | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим объемов цилиндров двигателя более 2300см3, но не более 2800 см3 | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1289 | Машиностроительная отрасль | 8703231983 | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня с рабочим объемов цилиндров двигателя более 2800см3, но не более 3000 см3: автомобили повышенной проходимости, поименованные в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 6 к данной группе | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили- фургоны и гоночные автомобили, только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, новые, повышенной проходимостис рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3, но не более 3000 см3, поименованные в дополнительном примечании евразийского экономического союза 6 к данной группе | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1290 | Машиностроительная отрасль | 8703231988 | Прочие новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня: прочие | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, только с двигателем внутреннего сгорания, с рабочим объемом цилиндров более 2800 см3, но не более 3000 см3 | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1291 | Машиностроительная отрасль | 8703241010 | Новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³: автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³: автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1292 | Машиностроительная отрасль | 8703241098 | Новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие | Новые автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1293 | Машиностроительная отрасль | 8703321990 | Прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³: прочие | Прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³ | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1294 | Машиностроительная отрасль | 8703331910 | Прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³: автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | Автомобили специально предназначенные для медицинских целей | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1295 | Машиностроительная отрасль | 8703331990 | Прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³: прочие | Прочие новые транспортные средства, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1296 | Машиностроительная отрасль | 8703603098 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили- фургоны и гоночные автомобили: транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 1000 см³, но не более 1500 см³: прочие: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили- фургоны и гоночные автомобили: транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 1000 см³, но не более 1500 см³: прочие: у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1297 | Машиностроительная отрасль | 8703603099 | Новые прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³: прочие | Новые прочие автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³: прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1298 | Машиностроительная отрасль | 8703800002 | Транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, прочие: прочие легковые автомобили категории M1 или M1G | Транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1299 | Машиностроительная отрасль | 8704101019 | Прочие самосвалы с поршн.двигателем внутр.сгорания с воспламенением от сжатия и раб.об.цилиндров двигателя>2500см3 или с искровым зажиганием и раб.об.цилиндров двигателя>2800см3 и полной массой<=50т | Автомобиль с самосвальной платформой, одно- или трехсторонней разгрузкой (до 50 т); | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1300 | Машиностроительная отрасль | 8704101029 | Прочие самосвалы с поршн.двигателем внутр.сгорания с воспламенением от сжатия и раб.об.цилиндров двигателя>2500см3 или с искр.зажиганием и раб.об.цилинд. Двигателя>2800см3 | Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3 | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1301 | Машиностроительная отрасль | 8704213200 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с полной массой транспортного средства не более 5 т: прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³: новые | Цельнометаллический фургон до (5 тонн) | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1302 | Машиностроительная отрасль | 8704219200 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с полной массой транспортного средства не более 5 т: прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³: новые | Автомобиль бортовой до 5 тонн; Фургоны до 5 тонн; | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1303 | Машиностроительная отрасль | 8704229108 | Прочие новые автомибили грузовые с полной массой трансп. средства более 5 т, но не более 20 т с двиг. внутр. сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) | Автомобили грузовые с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1304 | Машиностроительная отрасль | 8704229209 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т: прочие новые | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1305 | Машиностроительная отрасль | 8704229209 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т: прочие новые | Моторные транспортные средства прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, новые | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1306 | Машиностроительная отрасль | 8704229809 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т: прочие бывшие в эксплуатации: прочие | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1307 | Машиностроительная отрасль | 8704239209 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с полной массой транспортного средства более 20 т: прочие новые | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, с полной массой транспортного средства более 20 т | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1308 | Машиностроительная отрасль | 8704239209 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с полной массой транспортного средства более 20 т: прочие новые | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): с полной массой транспортного средства более 20 т: прочие новые | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1309 | Машиностроительная отрасль | 8704319100 | Новые автомобили грузовые с двигателем внутр. Сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом двигателя не более 2800 куб.см, с полной массой транспортного средства не более 5 т | Автомобили грузовые с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом двигателя не более 2800 см³ | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1310 | Машиностроительная отрасль | 8704319200 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: с полной массой транспортного средства не более 5 т: прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см³: прочие новые | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с рабочим объемом двигателя более 2800 см³ | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1311 | Машиностроительная отрасль | 8704329209 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: прочие новые | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, с полной массой транспортного средства более 5 т | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1312 | Машиностроительная отрасль | 8704329809 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: прочие бывшие в эксплуатации: прочие | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1313 | Машиностроительная отрасль | 8704411009 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем: с полной массой транспортного средства не более 5 т: специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов: прочие | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с полной массой транспортного средства не более 5 т, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1314 | Машиностроительная отрасль | 8704600000 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие, приводимые в движение только электрическим двигателем | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, приводимые в движение только электрическим двигателем | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1315 | Машиностроительная отрасль | 8705100091 | Прочие автокраны новые | Прочие автокраны, новые | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера (VIN-код) на транспортное средство. 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1316 | Машиностроительная отрасль | 8705200001 | Автобуровые новые | Установка подъҰмная для ремонта нефтяных и газовых скважин | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1317 | Машиностроительная отрасль | 8705300001 | Транспортные средста пожарные новые | Транспортные средста пожарные, новые | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1318 | Машиностроительная отрасль | 8705400001 | Автобетономешалки новые | Автобетономешалки новые | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1319 | Машиностроительная отрасль | 8705903001 | Автомобили для перекачки бетонного раствора новые | Автомобили для перекачки бетонного раствора | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство. 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1320 | Машиностроительная отрасль | 8705908001 | Новые автомобили грузовые аварийные: Моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов, прочие: | Автомобили грузовые аварийные | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки или выполнение следующих условий 1. Наличие действующего соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС 2. Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя WMI-код и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера VIN-код на транспортное средство 3. Изготовление кузова надстройки которое устанавливается на шасси транспортного средства соответствующее одному из следующих условий (выполнение сварки и окраски кузова и или кабины, приобретения шасси у отечественного производителя, имеющего соглашение о промышленной сборке транспортных средств по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС) 4. Наличие соответствующего одобрения типа транспортного средства | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке | МПС |
| 1321 | Машиностроительная отрасль | 8705908005 | Прочие новые моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов, прочие: | Прочие новые моторные транспортные средства специального назначения (автомобили для уборки дорог, автомобили с распыляющими устройствами, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме исп. для перевозки пассажиров или грузов | Наличие соглашения о промышленной сборке | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1322 | Машиностроительная отрасль | 8706001190 | Прочие шасси для мот.трансп.ср-в тов.поз. 8702 или 8704 с двигат. Внутр. Сгор.: с воспл. От сжатия и объемом двиг. Более 2500 куб.см либо с искров. Зажиг. И объемом двиг. Более 2800 куб.см | Шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705; шасси для тракторов товарной позиции 8701; шасси для моторных транспортных средств товарной позиции 8702, 8703 или 8704 с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см3: для транспортных средств товарной позиции 8702 или 8704: | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1323 | Машиностроительная отрасль | 8706009109 | Прочие шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств, указанных в товарной позиции 8703,прочие | Прочие шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств товарных позиций 8703 | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1324 | Машиностроительная отрасль | 8706009909 | Прочие шасси с двигателями для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705, кроме товарной позиции 8703: прочие | Прочие шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств товарных позиций 8705 | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1325 | Машиностроительная отрасль | 8707101000 | Кузова для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарной позиции 8703, для промышленной сборки | Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8703, для промышленной сборки | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1326 | Машиностроительная отрасль | 8707909009 | Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарной позиции 8701-8705 | Кабины тракторов | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 1327 | Машиностроительная отрасль | 8707909009 | Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарной позиции 8701-8705 | Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарной позиции 8701-8705 | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1328 | Машиностроительная отрасль | 8708 50990 9 | #Н/Д | Картер ведущего моста (балка) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1329 | Машиностроительная отрасль | 8708109009 | Прочие бамперы и их части для моторных транспортных средств, товарных позиций 8701-8705 | Бампер | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1330 | Машиностроительная отрасль | 8708299001 | Пр. Части и принадл. Кузовов (вкл. Кабины); для пром.сб. Мот.тр.ср-в, тов.поз. 8701-8705, их узлов и агрегатов,кр. Упомян.в подсубпоз.8708291000 | Детали обшивки/защитного покрытия кузовов моторных транспортных средств (покрытие пола, защитное покрытие днища кузова, обшивки салона, обшивки багажника, обшивка капота, обшивка моторного отсека и прочее) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1331 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины); для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 | Стекла | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 1332 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины); для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 | Прочие части и принадлежности кузовов, включая кабины | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1333 | Машиностроительная отрасль | 8708309101 | Пр.тормоза,их части для промышл.сборки моторн.трансп.сред.тов.поз.8701-8705,кр.мотор.трансп.средств упомян.в подсубпоз.8708301000 для промышл.сборки узлов и агрег.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705 5) | Прочие тормоза, их части для промышленной сборки моторных транспортных средств | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1334 | Машиностроительная отрасль | 8708309909 | Прочие тормоза и тормоза с сервоусилителем, их части, прочие | Цилиндр тормозной | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Сборка 4. Контроль качества 5. Испытание | 5 | МПС |
| 1335 | Машиностроительная отрасль | 8708409909 | Коробки передач и их части, прочие | Коробки передач и их части | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1336 | Машиностроительная отрасль | 8708509909 | Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие | Главная передача ведущего моста грузового транспортного средства | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1337 | Машиностроительная отрасль | 8708705009 | Прочие колеса из алюминия; части и принадлежности к ним из алюминия | Колеса алюминиевые | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1338 | Машиностроительная отрасль | 8708709909 | Прочие косеса ходовые, их части и принадлежности, прочие | Ступицы колесные | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 1339 | Машиностроительная отрасль | 8708709909 | Прочие косеса ходовые, их части и принадлежности, прочие | Полиуретановые колеса для специальной техники | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1340 | Машиностроительная отрасль | 8708913501 | Радиаторы для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705... | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1341 | Машиностроительная отрасль | 8708913509 | Радиаторы моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1342 | Машиностроительная отрасль | 8708923509 | Глушители и выхлопные трубы моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие | Прочие глушители и выхлопные трубы, моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1343 | Машиностроительная отрасль | 8708929909 | Глушители и выхлопные трубы; их части, прочие | Части глушителей и выхлопных труб | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1344 | Машиностроительная отрасль | 8708999709 | Прочие части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие | Части и принадлежности моторных транспортных средств | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1345 | Машиностроительная отрасль | 8713100000 | Коляски для людей,не способных передвигаться без механических устройств для передвижения | Инвалидная коляска с ручным приводом | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная операция (резка, гибка) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, слесарная) 3. Галтовка 4. Промывка 5. Гальваническая 6. Покраска 7. Пластмассовое литье 8. Раскрой ткани 9. Швейная (пошив подушки, сиденья, ремней из материалов) 10. Сварка рамы 11. Сборка 12. Контроль 13. Упаковывание | 13 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, слесарная) 2. Галтовка 3. Пластмассовое литье 4. Сварка рамы 5. Сборка 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | МПС |
| 1346 | Машиностроительная отрасль | 8713900000 | Прочие коляски для людей, не способных передвигаться, оснащенные двигателем или другими механическими устройствами для передвижения | Инвалидная коляска с электродвигателем | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная операция (резка, гибка) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, слесарная) 3. Галтовка 4. Промывка 5. Гальваническая 6. Покраска 7. Пластмассовое литье 8. Раскрой ткани 9. Швейная (пошив подушки, сиденья, ремней из материалов) 10. Сварка рамы 11. Сборка 12. Установка электродвигателя 13. Контроль 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, слесарная) 2. Галтовка 3. Пластмассовое литье 4. Сварка рамы 5. Сборка 6. Установка электродвигателя 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | МПС |
| 1347 | Машиностроительная отрасль | 8716109200 | Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части, прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп", для проживания или для автотуристов: массой не более 1600 кг | Прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп" для проживания или для автотуристов, массой не более 1600 кг | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1348 | Машиностроительная отрасль | 8716109800 | Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части, прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп", для проживания или для автотуристов: массой более 1600 кг | Прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп" для проживания или для автотуристов, массой более 1600 кг | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1349 | Машиностроительная отрасль | 8716200000 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства | Прицепы и полуприцепы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1350 | Машиностроительная отрасль | 8716200000 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства | Прицепы и полуприцепы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1351 | Машиностроительная отрасль | 8716310000 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для транспортировки грузов | Полуприцепы-цистерны | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1352 | Машиностроительная отрасль | 8716393001 | Новые полуприцепы автомобильные, с полной массой более 15 т и габаритной длиной не менее 13,6м | Полуприцепы автовозные; трал; | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1353 | Машиностроительная отрасль | 8716393002 | Полуприцепы новые прочие автомобильные рефрижераторные, с внутренним объемом кузова не менее 76 куб.м | Полуприцепы новые прочие автомобильные рефрижераторные, с внутренним объемом кузова не менее 76 куб. м | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1354 | Машиностроительная отрасль | 8716393009 | Прочие новые полуприцепы для транспортировки грузов | Полуприцеп самосвальный | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1355 | Машиностроительная отрасль | 8716395001 | Прочие новые прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части, прочие: одноосные | Прицеп автомобильный | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1356 | Машиностроительная отрасль | 8716395002 | Прочие новые прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части, прочие: прицепы автомобильные, с полной массой более 15 т | Прицепы с полной массой более 15 тонн | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1357 | Машиностроительная отрасль | 8716395009 | Прочие новые прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части, прочие: прочие | Части прицепов, части полуприцепов | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1358 | Машиностроительная отрасль | 8716400000 | Прочие прицепы и полуприцепы | Прицеп; полуприцеп | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1359 | Машиностроительная отрасль | 8716800000 | Транспортные средства прочие | Транспортные средства прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1360 | Машиностроительная отрасль | 8716800000 | Транспортные средства прочие | Стенд-кантователь для двигателей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Сварка 3. Сборка 4. Контроль 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка (изготовление комплектующих) 2. Сварка 3. Сборка 4. Контроль 5. Консервация | 5 | МПС |
| 1361 | Машиностроительная отрасль | 8716901000 | Шасси к прицепам и полуприцепам | Шасси к прицепам и полуприцепам | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1362 | Машиностроительная отрасль | 8716903000 | Кузова к прицепам и полуприцепам | Кузова к прицепам и полуприцепам | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1363 | Машиностроительная отрасль | 8716905000 | Оси к прицепам и полуприцепам | Оси к прицепам и полуприцепам | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1364 | Машиностроительная отрасль | 8716909000 | Прочие части к прицепам и полуприцепам | Борт (передний, боковые, задний), надрамник, запорное устройство бортов, боковые защитные устройства, укрыной механизм кузова, кронштейны габаритных и осветительны огней. | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1365 | Машиностроительная отрасль | 8802110003 | Вертолеты гражданские, прочие | Вертолеты гражданские с массой пустого снаряженного аппарата более 1000 кг, но не более 2000 кг | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Установка шасси 2. Установка хвостовой балки в сборе 3. Установка нижнего и верхнего оперения (если применимо) 4. Установка горизонтального стабилизатора 5. Установка заднего габаритного фонаря (если применимо) 6. Установка хвостового редуктора (если применимо) 7. Установка лопасти рулевого винта (если применимо) 8. Установка мачты несущих винтов 9. Установка лопасти несущего винта 10. Установка антенны (при необходимости) 11. Установка дополнительного оборудования (при необходимости Например, кабельный резак, система аварийного всплытия, спасательный таль, зеркало заднего вида, грузовые качели, гарнитуры) 12. Установка нижнего обтекателя под фюзеляжем 13. Окраска вертолета (при необходимости) 14. Подсоединение аккумуляторной батареи 15. Очистка поверхности, не покрытой краской 16. Очистка наконечника тяги штифтов лопастей петли системы запирания дверей и капотов 17. Снятие заглушающих колпачков 18. Если вертолет был законсервирован замена масла в главном редукторе 19. Если вертолет был законсервирован замена масла в хвостовом редукторе 20. Снятие топливного бака 21. Заполнение топливных баков 22. Если двигатель был законсервирован его снятие 23. Выполнение очистки вертолета 24. Выполнение контрольной проверки (ежедневной проверки) 25. Установка аварийного датчика местоположения 26. Выполнение контрольной проверки при инспекции 27. Выполнение контрольного полета Включая (проверку системы двигателя, проверку гидравлической системы и системы управления полетом, отслеживание и балансировка несущих винтов, проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, проверку бортового оборудования) | 27 | 1. Установка шасси 2. Установка хвостовой балки в сборе 3. Установка горизонтального стабилизатора 4. Установка мачты несущих винтов 5. Установка лопасти несущего винта 6. Установка антенны 7. Подсоединение аккумуляторной батареи 8. Очистка поверхности, не покрытой краской 9. Очистка наконечника тяги штифтов лопастей петли системы запирания дверей и капотов 10. Снятие заглушающих колпачков 11. замена масла в главном редукторе 12. Выполнение очистки вертолета | 12 | МПС |
| 1366 | Машиностроительная отрасль | 8802110009 | Вертолеты прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг | Вертолеты с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры,а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Установка шасси 2. Установка хвостовой балки в сборе 3. Установка нижнего и верхнего оперения (если применимо) 4. Установка горизонтального стабилизатора 5. Установка заднего габаритного фонаря (если применимо) 6. Установка хвостового редуктора (если применимо) 7. Установка лопасти рулевого винта (если применимо) 8. Установка мачты несущих винтов 9. Установка лопасти несущего винта 10. Установка антенны (при необходимости) 11. Установка дополнительного оборудования (при необходимости Например, кабельный резак, система аварийного всплытия, спасательный таль, зеркало заднего вида, грузовые качели, гарнитуры) 12. Установка нижнего обтекателя под фюзеляжем 13. Окраска вертолета (при необходимости) 14. Подсоединение аккумуляторной батареи 15. Очистка поверхности, не покрытой краской 16. Очистка наконечника тяги штифтов лопастей петли системы запирания дверей и капотов 17. Снятие заглушающих колпачков 18. Если вертолет был законсервирован замена масла в главном редукторе 19. Если вертолет был законсервирован замена масла в хвостовом редукторе 20. Снятие топливного бака 21. Заполнение топливных баков 22. Если двигатель был законсервирован его снятие 23. Выполнение очистки вертолета 24. Выполнение контрольной проверки (ежедневной проверки) 25. Установка аварийного датчика местоположения 26. Выполнение контрольной проверки при инспекции 27. Выполнение контрольного полета Включая (проверку системы двигателя, проверку гидравлической системы и системы управления полетом, отслеживание и балансировка несущих винтов, проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, проверку бортового оборудования) | 27 | 1. Установка шасси 2. Установка хвостовой балки в сборе 3. Установка нижнего обтекателя под фюзеляжем 4. Установка горизонтального стабилизатора 5. Установка мачты несущих винтов 6. Установка лопасти несущего винта 7. Установка антенны 8. Подсоединение аккумуляторной батареи 9. Очистка поверхности не покрытой краской 10. Очистка наконечника тяги штифтов лопастей петли системы запирания дверей и капотов 11. Снятие заглушающих колпачков 12. Выполнение очистки вертолета 13. Выполнение контрольной проверки (ежедневной проверки) 14. Установка аварийного датчика местоположения 15. Выполнение контрольного полета Включая (проверку системы двигателя, проверку гидравлической системы и системы управления полетом, отслеживание и балансировка несущих винтов, проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, проверку бортового оборудования) | 15 | МПС |
| 1367 | Машиностроительная отрасль | 8802120001 | Вертолеты гражданские с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг | Вертолеты гражданские( с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Установка шасси 2. Установка хвостовой балки 3. Установка горизонтального стабилизатора 4. Установка/Монтаж валов трансмиссии 5. Установка обтекателя верхней части корпуса (если применимо) 6. Установка хвостового бампера в сборе (если применимо) 7. Установка головки несущего винта (если применимо) 8. Установка приводной тяги в сборе (если применимо) 9. Установка направляющей в сборе (если применимо) 10. Установка колпачка ступицы (если применимо) 11. Установка хвостового редуктора (если применимо) 12. Установка лопастей рулевого винта (если применимо) 13. Установка главного редуктора 14. Установка двигателей (если применимо) 15. Монтаж масляной системы вертолҰта (если применимо) 16. Монтаж гидравлической системы вертолета (если применимо) 17. Монтаж жгутов (если применимо) 18. Монтаж пневмосистемы вертолета (если применимо) 19. Установка втулки несущего винта (если применимо) 20. Монтаж и настройка системы управления вертолетом (если применимо) 21. Установка отделки салона (если применимо) 22. Монтаж приборного оборудования на вертолете (если применимо) 23. Монтаж радиооборудования на вертолете (если применимо) 24. Монтаж электрооборудования (если применимо) 25. Установка лопастей несущего винта 26. Установка антенн (при необходимости) 27. Установка дополнительного оборудования (при необходимости Например, тросорез или кабельный резак, система аварийного приводнения, комплект оборудования для спасательных операций, спасательная лебедка, комплект оборудования для проведения спасательных операций, зеркало заднего вида, грузовая систем подвески, гарнитуры, любой гарнитуры) 28. Установка обтекателей фюзеляжа 29. Окраска вертолета (при необходимости) 30. Подключение и или Установка аккумуляторной батареи 31. Очистка поверхностей не покрытой краской подготовка к покраске 32. Очистка наконечников тяг штифтов лопастей петель системы запирания дверей и капотов 33. Снятие заглушек 34. Запуск аварийного локаторного передатчика (если применимо) 35. Замена масла в главном редукторе 36. Замена масла в хвостовом редукторе 37. Установка топливного бака 38. Заправка топливных баков 39. Расконсервация двигателей если двигатели был законсервирован 40. Установка аварийного датчика местоположения (если применимо) 41. Выполнение контрольной проверки при инспекции 42. Наземные испытания тестовые полеты (проверка систем двигателей, проверка гидравлической системы и системы управления полетом, отслеживание и балансировка несущих винтов, проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, проверка бортового оборудования) 43. Если двигатели были законсервированы извлечение двигателей (если применимо) 44. Проверка на наличие посторонних предметов в двигателе (если применимо) 45. Очистка компрессора двигателя и или двигателя (если применимо) 46. Перенастройка передатчика аварийного локатора (если это применимо) 47. Перенастройка системы управления воздушным движением (если применимо) | 47 | 1. Установка шасси 2. Установка хвостовой балки 3. Установка горизонтального стабилизатора 4. Установка Монтаж валов трансмиссии 5. замена масла в главном редукторе 6. замена масла в хвостовом редукторе 7. Установка топливного бака 8. Заправка топливных баков 9. Наземные испытания тестовые полеты (проверка систем двигателей, проверка гидравлической системы и системы управления полетом, отслеживание и балансировка несущих винтов, проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, проверка бортового оборудования) 10. Установка шасси 11. Установка хвостовой балки 12. Установка горизонтального стабилизатора 13. Установка Монтаж валов трансмиссии 14. замена масла в главном редукторе 15. замена масла в хвостовом редукторе 16. Установка топливного бака 17. Заправка топливных баков 18. Наземные испытания тестовые полеты (Проверка системы двигателя, Проверка гидравлической системы и системы управления полетом, Отслеживание и балансировка несущих винтов, Проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, Проверка бортового оборудования) | 18 | МПС |
| 1368 | Машиностроительная отрасль | 8802120009 | Вертолеты прочие, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг | Вертолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Установка шасси 2. Установка хвостовой балки 3. Установка горизонтального стабилизатора 4. Установка монтаж валов трансмиссии 5. Установка обтекателя верхней части корпуса (если применимо) 6. Установка хвостового бампера в сборе (если применимо) 7. Установка головки несущего винта (если применимо) 8. Установка приводной тяги в сборе (если применимо) 9. Установка направляющей в сборе (если применимо) 10. Установка колпачка ступицы (если применимо) 11. Установка хвостового редуктора (если применимо) 12. Установка лопастей рулевого винта (если применимо) 13. Установка главного редуктора 14. Установка двигателей (если применимо) 15. Монтаж масляной системы вертолҰта (если применимо) 16. Монтаж гидравлической системы вертолета (если применимо) 17. Монтаж жгутов (если применимо) 18. Монтаж пневмосистемы вертолета (если применимо) 19. Установка втулки несущего винта (если применимо) 20. Монтаж и настройка системы управления вертолетом (если применимо) 21. Установка отделки салона (если применимо) 22. Монтаж приборного оборудования на вертолете (если применимо) 23. Монтаж радиооборудования на вертолете (если применимо) 24. Монтаж электрооборудования (если применимо) 25. Установка лопастей несущего винта 26. Установка антенн (при необходимости) 27. Установка дополнительного оборудования (при необходимости, Например, тросорез или кабельный резак, система аварийного приводнения, комплект оборудования для спасательных операций, спасательная лебедка, комплект оборудования для проведения спасательных операций, зеркало заднего вида, грузовая систем подвески, гарнитуры, любой гарнитуры) 28. Установка обтекателей фюзеляжа 29. Окраска вертолета (при необходимости) 30. Подключение и или Установка аккумуляторной батареи 31. Очистка поверхностей не покрытой краской подготовка к покраске 32. Очистка наконечников тяг штифтов лопастей петель системы запирания дверей и капотов 33. Снятие заглушек 34. Запуск аварийного локаторного передатчика (если применимо) 35. Замена масла в главном редукторе 36. Замена масла в хвостовом редукторе 37. Установка топливного бака 38. Заправка топливных баков 39. Расконсервация двигателей если двигатели был законсервирован 40. Установка аварийного датчика местоположения (если применимо) 41. Выполнение контрольной проверки при инспекции 42. Наземные испытания тестовые полеты (проверка систем двигателей, проверка гидравлической системы и системы управления полетом, отслеживание и балансировка несущих винтов, проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, проверка бортового оборудования) 43. Если двигатели были законсервированы извлечение двигателей (если применимо) 44. Проверка на наличие посторонних предметов в двигателе (если применимо) 45. Очистка компрессора двигателя и или двигателя (если применимо) 46. Перенастройка передатчика аварийного локатора (если это применимо) 47. Перенастройка системы управления воздушным движением (если применимо) | 47 | 1. Установка шасси 2. Установка хвостовой балки 3. Установка горизонтального стабилизатора 4. Установка Монтаж валов трансмиссии 5. замена масла в главном редукторе 6. замена масла в хвостовом редукторе 7. Установка топливного бака 8. Заправка топливных баков 9. Наземные испытания тестовые полеты (проверка систем двигателей, проверка гидравлической системы и системы управления полетом, отслеживание и балансировка несущих винтов, проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, проверка бортового оборудования) 10. Установка шасси 11. Установка хвостовой балки 12. Установка горизонтального стабилизатора 13. Установка Монтаж валов трансмиссии 14. замена масла в главном редукторе 15. замена масла в хвостовом редукторе 16. Установка топливного бака 17. Заправка топливных баков 18. Наземные испытания тестовые полеты (Проверка системы двигателя, Проверка гидравлической системы и системы управления полетом, Отслеживание и балансировка несущих винтов, Проверка радионавигационного и коммуникационного оборудования, Проверка бортового оборудования) | 18 | МПС |
| 1369 | Машиностроительная отрасль | 8903939900 | СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ЯХТЫ И ПРОЧИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОТДЫХА ИЛИ СПОРТА; ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ И КАНОЭ: ПРОЧИЕ: ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 7,5 М: ПРОЧИЕ | Суда, лодки и плавучие конструкции яхты для отдыха или спорта | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Сварка 6. Механическая обработка 7. Контроль качества 8. Сборка 9. Упаковка | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сварка 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка | 7 | МПС |
| 1370 | Машиностроительная отрасль | 8903999100 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ длиной не более 7,5 м | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Сварка 6. Механическая обработка 7. Контроль качества 8. Сборка 9. Упаковка | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сварка 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка | 7 | МПС |
| 1371 | Машиностроительная отрасль | 8906909900 | Прочие суда, кроме морских, включая спасательные суда, кроме гребных лодок | Прочие суда (кроме морских, включая спасательные суда, кроме гребных лодок) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Сварка 6. Механическая обработка 7. Контроль качества 8. Сборка 9. Упаковка | 9 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сварка 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка | 7 | МПС |
| 1372 | Машиностроительная отрасль | 9005100000 | Бинокли | Бинокль ночного видения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство верхней части платы (резка заготовок электронных плат, шлифование краев платы, маркирование и сушка электронных плат, нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону электронной платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем) 2. Ручной монтаж (пайка вручную) 3. Механическая сборка бинокуляра ночного видения 4. Контроль и тестирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Производство верхней части платы (нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону электронной платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем) 2. Ручной монтаж (пайка вручную) 3. Механическая сборка бинокуляра ночного видения 4. Контроль и тестирование | 4 | МПС |
| 1373 | Машиностроительная отрасль | 9005800000 | Монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура, приборы астрономические, кроме радиоастрономических приборов | Очки (монокулярный прибор) ночного видения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Производство нижней части электронной платы (резка платы, шлифование краев платы, маркирование и сушка электронных плат, нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону электронной платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем) 2. Производство верхней части электронной платы (нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону электронной платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем, ручной монтаж и пайка компонентов) 3. Ручной монтаж (пайка вручную) печатной электронной платы драйвера 4. Изготовление комплекта электронной платы и кабелей (резка кабелей, пайка кабелей с диодом и фоторезистором) 5. Изготовление монокулярного прибора ночного видения (склеивание элементов, резка и пайка кабеля, вулканизация каркаса, нанесение силикона и сушка, пайка вручную диодов, монтаж компонентов) 6. Контроль и испытания 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Производство нижней части электронной платы (резка платы, шлифование краев платы, маркирование и сушка электронных плат, нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону электронной платы, сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем) 2. Производство верхней части электронной платы (нанесение паяльной пасты на верхнюю сторону электронной платы сборка и монтаж электронных компонентов на платы, пайка электронных схем, ручной монтаж и пайка компонентов) 3. Ручной монтаж (пайка вручную) печатной электронной платы драйвера 4. Изготовление комплекта электронной платы и кабелей (резка кабелей, пайка кабелей с диодом и фоторезистором) 5. Изготовление монокулярного прибора ночного видения (склеивание элементов, резка и пайка кабеля, вулканизация каркаса, нанесение силикона и сушка, пайка вручную диодов, монтаж компонентов) 6. Контроль и испытания | 6 | МПС |
| 1374 | Машиностроительная отрасль | 9013200000 | Лазеры, кроме лазерных диодов | Система лазерного указателя | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная операция 2. Пайка 3. Сборка 4. Контроль 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная операция 2. Пайка 3. Сборка 4. Контроль | 4 | МПС |
| 1375 | Машиностроительная отрасль | 9013800000 | ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МИКРОСКОПЫ, КРОМЕ ОПТИЧЕСКИХ МИКРОСКОПОВ; АППАРАТЫ ДИФРАКЦИОННЫЕ: ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: УСТРОЙСТВА, ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЧИЕ | Оптико-электронная система разведки (Дальномер) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (D печать планки, сборка) 2. Изготовление Блока отображения информации БОИ заготовительная (в том числе проектирование и разработка печатной платы, сборка, установка программного обеспечения ПО) 3. Изготовление заготовки БОИ (слесарная обработка, сборка БОИ) 4. Изготовление Кабеля соединительного (изготовление заготовки, пайка, сборка) 5. Изготовление адаптера (изготовление заготовки, установка, пайка, сборка) 6. Изготовление преобразователя координат (изготовление заготовки, гравировка маркировка сборка) 7. Общая сборка 8. Маркирование 9. Комплектование 10. Контроль 11. Испытания 12. Упаковывание | 12 | 1. Заготовительная (D печать планки, сборка) 2. Изготовление Блока отображения информации БОИ заготовительная (в том числе проектирование и разработка печатной платы, сборка, установка программного обеспечения ПО) 3. Изготовление адаптера (изготовление заготовки установка пайка сборка) 4. Общая сборка изделия 5. Маркирование 6. Комплектование 7. Контроль 8. Испытания | 8 | МПС |
| 1376 | Машиностроительная отрасль | 9015801100 | Приборы и инструменты метеорологические, гидрологические и геофизические, электронные | Десантный метеорологический комплект | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. D печать 3. Проектирование и разработка печатной платы 4. Заготовительная Блока отображения информации (БОИ) 5. Фрезеровка 6. Пайка 7. Установка печатной платы в корпус 8. Установка программного обеспечения (ПО) 9. Сборка БОИ 10. Маркирование 11. Комплектование 12. Контроль 13. Упаковывание | 13 | 1. Заготовительная Блока отображения информации (БОИ) 2. Фрезеровка 3. Пайка 4. Установка печатной платы в корпус 5. Установка программного обеспечения (ПО) 6. Сборка БОИ 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль | 9 | МПС |
| 1377 | Машиностроительная отрасль | 9015900000 | Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры: части и принадлежности | Приборы геодезические или топографические | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Штамповка 3. Механическая обработка деталей 4. Сварка пайка 5. Сборка узлов 6. Общая сборка 7. Контроль 8. Испытание 9. Упаковывание | 9 | 1. Штамповка 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Общая сборка 6. Контроль 7. Испытание | 7 | МПС |
| 1378 | Машиностроительная отрасль | 9016001000 | Весы чувствительностью 0,05 г и выше, с разновесами и без них | Весы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Штамповка и или литье заготовок 3. Механическая обработка деталей 4. Сварка 5. Разработка программного обеспечения (при необходимости) 6. Сборка изделия 7. Контроль 8. Испытание 9. Упаковывание | 9 | 1. Штамповка и или литье заготовок 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка 4. Сборка изделия 5. Контроль 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1379 | Машиностроительная отрасль | 9017300000 | Микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры | Штангенциркули | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (вырубка заготовок штанги, рамки и губки из стального проката из углеродистых и нержавеющих марок сталей) 2. Механическая обработка заготовок штанги рамки и губки (шлифование по боковым и торцевым плоскостям) 3. Термическая обработка заготовок: нормализация 4. Сварка (сварка штанги и рамки) 5. Механическая обработка (шлифование боковых и торцевых плоскостей штанго и рамкоузлов) 6. Нанесение шкалы делений 7. Сборка изделия 8. Контроль 9. Поверочные испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка заготовок штанги, рамки и губки (шлифование по боковым и торцевым плоскостям) 2. Термическая обработка заготовок (нормализация) 3. Сварка (сварка штанги и рамки) 4. Механическая обработка (шлифование боковых и торцевых плоскостей штанго, и рамкоузлов) 5. Нанесение шкалы делений 6. Сборка изделия 7. Контроль 8. Поверочные испытания | 8 | МПС |
| 1380 | Машиностроительная отрасль | 9017801000 | Стержни измерительные и рулетки, линейки с делениями | Метрошток типа МШ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка алюминиевого или другого профиля) 2. Токарно-фрезерная обработка заготовок (вкладышей и подпятника) 3. Разметка 4. Слесарные работы (сверловка отверстий) 5. Нанесение миллиметровых рисок 6. Сборка звеньев и подпятника метроштока 7. Контроль готового изделия 8. Упаковывание | 8 | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка алюминиевого или другого профиля) 2. Слесарные работы (сверловка отверстий) 3. Нанесение миллиметровых рисок 4. Сборка звеньев и подпятника метроштока 5. Контроль готового изделия | 5 | МПС |
| 1381 | Машиностроительная отрасль | 9017801000 | Стержни измерительные и рулетки, линейки с делениями | Измерительные линейки с делениями | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (вырубка заготовок из стального проката,углеродистых и или нержавеющих марок сталей) 2. Механическая обработка заготовки (шлифование боковых и торцевых плоскостей) 3. Термическая обработка заготовок (нормализация, при необходимости) 4. Механическая обработка (при необходимости) 5. Нанесение шкалы делений 6. Контроль 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная (вырубка заготовок из стального проката, углеродистых и или нержавеющих марок сталей) 2. Механическая обработка заготовки (шлифование боковых и торцевых плоскостей) 3. Нанесение шкалы делений 4. Контроль | 5 | МПС |
| 1382 | Машиностроительная отрасль | 9018110000 | Электрокардиографы | Электрокардиографы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка, и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска 5. Испытания | 5 | МПС |
| 1383 | Машиностроительная отрасль | 9018191000 | Прочая аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров | Аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок и или штамповка и или раскрой нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка, при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска 5. Испытания | 5 | МПС |
| 1384 | Машиностроительная отрасль | 9018199000 | Прочая аппаратура электродиагностическая (включая аппаратуру для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров) | Прочая аппаратура электродиагностическая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла - зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска 5. Испытания | 5 | МПС |
| 1385 | Машиностроительная отрасль | 9018200000 | Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения | Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового излучения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла - зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска 5. Испытания | 5 | МПС |
| 1386 | Машиностроительная отрасль | 9019200000 | Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, вырубка, гибка металла) 2. Пластмассовое литье 3. Механическая обработка 4. Пескоструйная обработка 5. Термическая обработка 6. Промывка 7. Гальваническая обработка 8. Покраска 9. Сборка 10. Испытания 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка 2. Пескоструйная обработка 3. Термическая обрабтка 4. Промывка 5. Гальваническая обработка 6. Сборка 7. Испытания | 7 | МПС |
| 1387 | Машиностроительная отрасль | 9019200000 | Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | Ингалятор переносной | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Пластмассовое литье 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Пескоструйная обработка 5. Термическая обработка 6. Промывка 7. Гальваническая обработка 8. Покраска 9. Сборка 10. Контроль 11. Испытание 12. Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Пескоструйная обработка 3. Термическая обработка 4. Промывка 5. Гальваническая обработка 6. Покраска 7. Сборка 8. Контроль 9. Испытание | 9 | МПС |
| 1388 | Машиностроительная отрасль | 9019200000 | Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | Отсасыватель ножной портативный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Пластмассовое литье 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Пескоструйная обработка 5. Термическая обработка 6. Промывка 7. Гальваническая обработка 8. Покраска 9. Сборка 10. Контроль 11. Испытание 12. Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Пескоструйная обработка 3. Термическая обработка 4. Промывка 5. Гальваническая обработка 6. Покраска 7. Сборка 8. Контроль 9. Испытание | 9 | МПС |
| 1389 | Машиностроительная отрасль | 9019200000 | Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | Аппарат искуственной вентиляции легких ручной | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Пластмассовое литье 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Пескоструйная обработка 5. Термическая обработка 6. Промывка 7. Гальваническая обработка 8. Покраска 9. Сборка 10. Контроль 11. Испытание 12. Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Пескоструйная обработка 3. Термическая обработка 4. Промывка 5. Гальваническая обработка 6. Покраска 7. Сборка 8. Контроль 9. Испытание | 9 | МПС |
| 1390 | Машиностроительная отрасль | 9019200000 | Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | Аппарат искуственного дыхания ручной с отсасывателем | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Пластмассовое литье 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Пескоструйная обработка 5. Термическая обработка 6. Промывка 7. Гальваническая обработка 8. Покраска 9. Сборка 10. Контроль 11. Испытание 12. Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Пескоструйная обработка 3. Термическая обработка 4. Промывка 5. Гальваническая обработка 6. Покраска 7. Сборка 8. Контроль 9. Испытание | 9 | МПС |
| 1391 | Машиностроительная отрасль | 9019200000 | Аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | Установка ингаляционная стационарная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Пластмассовое литье 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 4. Пескоструйная обработка 5. Термическая обработка 6. Промывка 7. Гальваническая обработка 8. Покраска 9. Сборка 10. Контроль 11. Испытание 12. Упаковывание | 12 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Пескоструйная обработка 3. Термическая обработка 4. Промывка 5. Гальваническая обработка 6. Покраска 7. Сборка 8. Контроль 9. Испытание | 9 | МПС |
| 1392 | Машиностроительная отрасль | 9022140000 | Аппаратура на основе рентгеновского излучения для медицинского, хирургического или ветеринарного использования, прочая | Рентгенографические аппараты | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка заготовок (токарная обработка, фрезерование, гибка металла, шлифование, слесарные работы, разметка, сверление, зенкерование, развертывание) 2. Порезка клейка изготовление сборка и монтаж узлов 3. Гальваническое покрытие готовых деталей (цинкование, и или анодирование, и или оловянирование) 4. Полимерно-порошковое покрытие (при необходимости) 5. Медницкая обработка (раскатывание, резка, пайка и укладка свинцовой защиты на металлоконструкции рентгеновского аппарата) 6. Сварка 7. Изготовление высоковольтных узлов (излучателей моноблоков трансформаторов генераторов высоковольтных кабелей катушек статоров) 8. Вакуумирование электроизоляционного масла и его заливка с предварительным процессом удаления примесей и дегазации масла для рентгенографических аппаратов 9. Сборка деталей и узлов аппарата (сборка, установка крепежных элементов, склеивание деталей, смазывание подвижных частей) 10. Электромонтаж (пайка, сборка и монтаж печатных плат, маркировка электрических цепей, нанесение лака на места пайки) 11. Настройка контроль (измерение сопротивления изоляций, проверка напряжения электрических цепей, проверка комплектующих электрических цепей и пр) 12. Маркирование (трубок, панелей, нанесение орнамента и маркирование аппаратов и комплексов) 13. Приемо-сдаточные испытания рентгеновского аппарата в рентгенозащитном боксе (технологический прогон аппаратов, проверка механических частей аппарата и пр согласно стандартам) 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка заготовок (токарная обработка, фрезерование, гибка металла, шлифование, слесарные работы, разметка, сверление, зенкерование, развертывание) 2. Порезка клейка, изготовление сборка и монтаж узлов 3. Гальваническое покрытие готовых деталей (цинкование и или анодирование и или оловянирование) 4. Медницкая обработка (раскатывание, резка, пайка и укладка свинцовой защиты на еталлоконструкции рентгеновского аппарата) 5. Сварка 6. Изготовление и или использование высоковольтных узлов (излучателей моноблоков трансформаторов генераторов высоковольтных кабелей катушек статоров) 7. Вакуумирование электроизоляционного масла и его заливка с предварительным процессом удаления примесей и дегазации масла для рентгенографических аппаратов 8. Сборка деталей и узлов аппарата (сборка, установка крепежных элементов, склеивание деталей, смазывание подвижных частей) | 8 | МПС |
| 1393 | Машиностроительная отрасль | 9022190000 | Прочая аппаратура на основе рентгеновского излучения, рентгенографическая | Прочая аппаратура на основе рентгеновского излучения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Механическая обработка заготовок (токарная обработка, фрезерование, гибка металла, шлифование, слесарные работы, разметка, сверление, зенкерование, развертывание) 2. Порезка клейка изготовление сборка и монтаж узлов 3. Гальваническое покрытие готовых деталей (цинкование, и или анодирование, и или оловянирование) 4. Полимерно-порошковое покрытие (при необходимости) 5. Медницкая обработка (раскатывание, резка, пайка и укладка свинцовой защиты на металлоконструкции рентгеновского аппарата) 6. Сварка 7. Изготовление высоковольтных узлов (излучателей моноблоков трансформаторов генераторов высоковольтных кабелей катушек статоров) 8. Вакуумирование электроизоляционного масла и его заливка с предварительным процессом удаления примесей и дегазации масла для рентгенографических аппаратов 9. Сборка деталей и узлов аппарата (сборка, установка крепежных элементов, склеивание деталей, смазывание подвижных частей) 10. Электромонтаж (пайка, сборка и монтаж печатных плат, маркировка электрических цепей, нанесение лака на места пайки) 11. Настройка, контроль (измерение сопротивления изоляций, проверка напряжения электрических цепей, проверка комплектующих электрических цепей и пр) 12. Маркирование (трубок, панелей, нанесение орнамента и маркирование аппаратов и комплексов) 13. Приемо-сдаточные испытания рентгеновского аппарата в рентгенозащитном боксе (технологический прогон аппаратов, проверка механических частей аппарата и пр согласно стандартам) 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка заготовок (токарная обработка, фрезерование, гибка металла, шлифование, слесарные работы, разметка, сверление, зенкерование, развертывание) 2. Порезка клейка изготовление сборка и монтаж узлов 3. Гальваническое покрытие готовых деталей (цинкование, и или анодирование, и или оловянирование) 4. Медницкая обработка (раскатывание, резка, пайка и укладка свинцовой защиты на еталлоконструкции рентгеновского аппарата) 5. Сварка 6. Изготовление и или использование высоковольтных узлов (излучателей моноблоков трансформаторов генераторов высоковольтных кабелей катушек статоров) 7. Вакуумирование электроизоляционного масла и его заливка с предварительным процессом удаления примесей и дегазации масла для рентгенографических аппаратов 8. Сборка деталей и узлов аппарата (сборка, установка крепежных элементов, склеивание деталей, смазывание подвижных частей) | 8 | МПС |
| 1394 | Машиностроительная отрасль | 9022900000 | Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения: прочая, включая части и принадлежности | Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Механическая обработка заготовок (токарная обработка, фрезерование, гибка металла, шлифование, слесарные работы, разметка, сверление, зенкерование, развертывание) 2. Порезка клейка изготовление сборка и монтаж узлов 3. Гальваническое покрытие готовых деталей (цинкование, и или анодирование, и или оловянирование) 4. Полимерно-порошковое покрытие (при необходимости) 5. Медницкая обработка (раскатывание, резка, пайка и укладка свинцовой защиты на металлоконструкции рентгеновского аппарата) 6. Сварка 7. Изготовление высоковольтных узлов (излучателей моноблоков трансформаторов генераторов высоковольтных кабелей катушек статоров) 8. Вакуумирование электроизоляционного масла и его заливка с предварительным процессом удаления примесей и дегазации масла для рентгенографических аппаратов 9. Сборка деталей и узлов аппарата (сборка, установка крепежных элементов, склеивание деталей, смазывание подвижных частей) 10. Электромонтаж (пайка, сборка и монтаж печатных плат, маркировка электрических цепей, нанесение лака на места пайки) 11. Настройка контроль (измерение сопротивления изоляций, проверка напряжения электрических цепей, проверка комплектующих электрических цепей и пр) 12. Маркирование (трубок, панелей, нанесение орнамента и маркирование аппаратов и комплексов) 13. Приемо-сдаточные испытания рентгеновского аппарата в рентгенозащитном боксе (технологический прогон аппаратов, проверка механических частей аппарата и пр согласно стандартам) 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка заготовок (токарная обработка, фрезерование, гибка металла, шлифование, слесарные работы, разметка, сверление, зенкерование, развертывание) 2. Порезка клейка изготовление сборка и монтаж узлов 3. Гальваническое покрытие готовых деталей (цинкование, и или анодирование, и или оловянирование) 4. Медницкая обработка (раскатывание, резка, пайка и укладка свинцовой защиты на еталлоконструкции рентгеновского аппарата) 5. Сварка 6. Изготовление и (или) использование высоковольтных узлов (излучателей моноблоков трансформаторов генераторов высоковольтных кабелей катушек статоров) 7. Вакуумирование электроизоляционного масла и его заливка с предварительным процессом удаления примесей и дегазации масла для рентгенографических аппаратов 8. Сборка деталей и узлов аппарата (сборка, установка крепежных элементов, склеивание деталей, смазывание подвижных частей) | 8 | МПС |
| 1395 | Машиностроительная отрасль | 9025192000 | Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами:электронные | Электронные термопреобразователи сопротивления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление отливка корпуса 2. Установка SMD компонентов на плату 3. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 4. Программирование модуля многофункционального 5. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 6. Маркирование деталей корпуса 7. Сборка 8. Проверка работоспособности 9. Калибровка и поверка 10. Упаковывание | 10 | 1. Установка SMD компонентов на плату 2. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 3. Программирование модуля многофункционального 4. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 5. Сборка 6. Проверка работоспособности | 6 | МПС |
| 1396 | Машиностроительная отрасль | 9026102100 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей, электронные, расходомеры, предназначенные для работы в среде, содержащ.сероводород (H2S)2), прочие | Модульный узел учета жидкости | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса изделия (отливка, или поковка, или штамповка) 2. Изготовление проточной части 3. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 4. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 5. Программирование модуля многофункционального 6. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 7. Маркирование деталей корпуса 8. Сборка 9. Проверка работоспособности 10. Калибровка 11. Изготовление шкафов металлических 12. Покраска шкафов 13. Изготовление прямых трубных катушек 14. Покраска прямых трубных катушек 15. Сборка модульного узла 16. Опрессовка модульного узла 17. Предварительные пусконаладочные работы 18. Упаковывание | 18 | 1. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 2. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 3. Программирование модуля многофункционального 4. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 5. Маркирование деталей корпуса 6. Сборка 7. Проверка работоспособности 8. Калибровка 9. Изготовление прямых трубных катушек 10. Сборка модульного узла 11. Опрессовка модульного узла 12. Предварительные пусконаладочные работы | 12 | МПС |
| 1397 | Машиностроительная отрасль | 9026102100 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей, электронные, расходомеры, предназначенные для работы в среде, содержащ.сероводород (H2S)2), прочие | Расходомеры электромагнитные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, в случае металлических конструкций и частей, резка изготовление цилиндрических частей, если предусмотрено конструкцией, снятие фасок под приварку фланцев, если предусмотрено конструкцией, проточка внутренней поверхности цилиндрической части, сверление крепҰжных отверстий и отверстий для заземляющих перемычек, если предусмотрено конструкцией, нарезка резьбы в отверстиях,впрессовка резьбовых закладных, заклепок, обработка внешней поверхности цилиндрической части под установку индукционных катушек, измерительных и выравнивающего электродов, защитного кожуха, нарезание резьбы, впрессовка резьбовых закладных, заклепок для установки крепҰжных элементов измерительной системы расходомера) 2. Изготовление установка соединительных частей расходомера 3. Изготовление установка измерительного и выравнивающего электродов 4. Изготовление частей первичного преобразователя расхода далее-ППР согласно конструкторско-технологической документации по каждому виду расходомеров (изготовление и обработка корпусов, кожухов ППР и или деталей к ним, изготовление индукционных катушек ППР, сверление отверстий впрессовка резьбовых закладных заклепок под крепҰжные элементы индукционных катушек, измерительных и выравнивающего электродов) 5. Покраска (если предусмотрено конструкторско-технологической документацией) 6. Сборочное производство (монтаж электронных компонентов электронного блока, установка и крепление индукционных катушек на корпус проточной части расходомера, установка защитного кожуха измерительной части расходомера, проведение промежуточного контроля) 7. Установка и крепление частей электронного блока (подключение электронного блока вычислителя расходомера к ППР) 8. Установка программного обеспечения (ПО) 9. Настройка расходомера и испытание (проверка работоспособности, опрессовка) 10. Выходной контроль 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, в случае металлических конструкций и частей, резка изготовление цилиндрических частей, если предусмотрено конструкцией, снятие фасок под приварку фланцев, если предусмотрено конструкцией, проточка внутренней поверхности цилиндрической части, сверление крепҰжных отверстий и отверстий для заземляющих перемычек, если предусмотрено конструкцией, нарезка резьбы в отверстиях,впрессовка резьбовых закладных, заклепок, обработка внешней поверхности цилиндрической части под установку индукционных катушек, измерительных и выравнивающего электродов, защитного кожуха, нарезание резьбы, впрессовка резьбовых закладных, заклепок для установки крепҰжных элементов измерительной системы расходомера) 2. Изготовление частей первичного преобразователя расхода далее-ППР согласно конструкторско-технологической документации по каждому виду расходомеров (изготовление и обработка корпусов, кожухов ППР и или деталей к ним, изготовление индукционных катушек ППР, сверление отверстий впрессовка резьбовых закладных заклепок под крепҰжные элементы индукционных катушек, измерительных и выравнивающего электродов) 3. Покраска (если предусмотрено конструкторско-технологической документацией) 4. Сборочное производство (монтаж электронных компонентов электронного блока, установка и крепление индукционных катушек на корпус проточной части расходомера, установка защитного кожуха измерительной части расходомера, проведение промежуточного контроля) 5. Установка и крепление частей электронного блока (подключение электронного блока вычислителя расходомера к ППР) 6. Установка программного обеспечения (ПО) 7. Настройка расходомера и испытание (проверка работоспособности, опрессовка) 8. Выходной контроль 9. Маркирование | 9 | МПС |
| 1398 | Машиностроительная отрасль | 9026102101 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей,электронные,расходомеры,предназначенные для работы в среде, содержащ.сероводород (н2s) | Электронные приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка, и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и (или) отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей( механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 5 | МПС |
| 1399 | Машиностроительная отрасль | 9026102900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей, электронные, предназначенные для работы в среде, содержащие сероводород (H2S)2), прочие | Электронные приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей, предназначенные для работы в среде, содержащие сероводород (H2S)2 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка, и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и (или) отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей( механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1400 | Машиностроительная отрасль | 9026108900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей,не электронные, для гражданских воздушных судов5), прочие | Неэлектронные приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей для гражданских воздушных судов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка, и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и (или) отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1401 | Машиностроительная отрасль | 9026108900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей,не электронные, для гражданских воздушных судов5), прочие | Автоматизированная групповая замерная установка АГЗУ | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой и резка металлопроката 2. Сварка корпуса изделия 3. Установка трубопроводов и обвязки 4. Монтаж арматуры 5. Подключение электрооборудования 6. Установка КИПиА 7. Покраска 8. Контроль качества 9. Испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Сварка корпуса изделия 2. Установка трубопроводов 3. Монтаж арматуры 4. Подключение электрооборудования 5. Контроль качества 6. Испытания | 6 | МПС |
| 1402 | Машиностроительная отрасль | 9026202000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления,электронные, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, для гражданских воздушных судов5), прочие | Электронные приборы и аппаратура для измерения или контроля давления, для промышленной сборки моторных транспортных средств | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка, и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и (или) отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и (или) отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1403 | Машиностроительная отрасль | 9026204000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления,не электронные, манометры со спиралью или металлической диафрагмой | Манометр (Напоромер) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление циферблатов 4. Пайка и или сварка деталей 5. Сборка узлов 6. Сборка изделия 7. Настройка поверка метрологическое обеспечение 8. Приëмо-сдаточные испытания 9. Упаковка | 9 | 1. Механическая обработка деталей 2. Изготовление циферблатов 3. Пайка и или сварка деталей 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Настройка поверка метрологическое обеспечение 7. Приëмо-сдаточные испытания | 7 | МПС |
| 1404 | Машиностроительная отрасль | 9026208000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления для гражданской авиации для производства авиационных двигателей и гражданских воздушных судов5), прочие | Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления для гражданской авиации | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок и (или) штамповка, и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1405 | Машиностроительная отрасль | 9026802000 | Приборы или аппаратура для гражданской авиации, кроме приборов и аппаратура товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032 для произвводства авиационных двигателей для промышленной сборки моторных транспортных средств в товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Приборы или аппаратура для гражданской авиации | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок и (или) штамповка, и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1406 | Машиностроительная отрасль | 9026802000 | Приборы или аппаратура для гражданской авиации, кроме приборов и аппаратура товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032 для произвводства авиационных двигателей для промышленной сборки моторных транспортных средств в товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Теплосчетчики | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса изделия (отливка, или поковка, или штамповка) 2. Изготовление проточной части 3. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 4. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 5. Программирование модуля многофункционального 6. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 7. Маркирование деталей корпуса 8. Сборка 9. Проверка работоспособности 10. Калибровка 11. Упаковывание | 11 | 1. Изготовление проточной части 2. Установка SMD компонентов на плату 3. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 4. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 5. Маркирование деталей корпуса 6. Сборка 7. Проверка работоспособности | 7 | МПС |
| 1407 | Машиностроительная отрасль | 9026802000 | Приборы или аппаратура для гражданской авиации, кроме приборов и аппаратура товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032 для произвводства авиационных двигателей для промышленной сборки моторных транспортных средств в товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Модульный узел учета тепловой энергии | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление корпуса изделия (отливка, или поковка, или штамповка) 2. Изготовление проточной части 3. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 4. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 5. Программирование модуля многофункционального 6. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 7. Маркирование деталей корпуса 8. Сборка 9. Проверка работоспособности 10. Калибровка 11. Изготовление шкафов металлических 12. Покраска шкафов 13. Изготовление прямых трубных катушек 14. Покраска прямых трубных катушек 15. Сборка модульного узла 16. Опрессовка модульного узла 17. Предварительные пусконаладочные работы 18. Упаковывание | 18 | 1. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 2. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 3. Программирование модуля многофункционального 4. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 5. Сборка 6. Проверка работоспособности 7. Калибровка 8. Изготовление шкафов металлических 9. Изготовление прямых трубных катушек 10. Сборка модульного узла 11. Опрессовка модульного узла 12. Предварительные пусконаладочные работы | 12 | МПС |
| 1408 | Машиностроительная отрасль | 9026802000 | Приборы или аппаратура для гражданской авиации, кроме приборов и аппаратура товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032 для произвводства авиационных двигателей для промышленной сборки моторных транспортных средств в товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов5), прочие | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпусных деталей 2. Сборка корпусных деталей 3. Нарезка и пайка проводов 4. Монтаж печатных плат 5. Покрытие лаком печатных плат 6. Сборка и регулировка 7. Контроль 8. Испытание поверка 9. Упаковывание | 9 | 1. Сборка корпусных деталей 2. Нарезка и пайка проводов 3. Монтаж печатных плат 4. Покрытие лаком печатных плат 5. Сборка и регулировка 6. Контроль 7. Испытание поверка | 7 | МПС |
| 1409 | Машиностроительная отрасль | 9026808000 | Приборы и аппаратура электронные, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов, для производ.авиац.двигателей5), прочие | Электронные приборы и аппаратура для промышленной сборки моторных транспортных средств | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок и (или) штамповка, и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1410 | Машиностроительная отрасль | 9026808000 | Приборы и аппаратура электронные, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарной позиции 8701-8705, их узлов и агрегатов, для производ.авиац.двигателей5), прочие | Автоматизированная групповая замерная установка АГЗУ (Измерительная установка) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Раскрой и резка металлопроката 2) Сварка корпуса изделия 3) Установка трубопроводов и обвязки 4) Монтаж арматуры 5) Подключение электрооборудования 6) Установка КИПиА 7) Покраска 8) Контроль качества 9) Испытания 10) Маркирование 11) Упаковывание | 11 | 1) Сварка корпуса изделия 2) Установка трубопроводов 3) Монтаж арматуры 4) Подключение электрооборудования 5) Контроль качества 6) Испытания | 6 | МПС |
| 1411 | Машиностроительная отрасль | 9026808009 | Прочие приборы и аппаратура электронные | Расходомеры и указатели уровня | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные работы (раскрой металла, гибка труб) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Шлифовальная обработка (шлифовка наружных поверхностей заготовок из стального круга) 4. Сборочно-сварочные работы (сборка с использованием крепежных деталей, слесарные работы– притирка, доводка, шабрение, опиловка, испытания отдельных узлов изделия) 5. Контроль качества 6. Испытания 7. Окраска изделия 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Шлифовальная обработка (шлифовка наружных поверхностей заготовок из стального круга) 3. Сборочно-сварочные работы (сборка с использованием крепежных деталей, слесарные работы– притирка, доводка, шабрение, опиловка, испытания отдельных узлов изделия) 4. Контроль качества 5. Испытания | 5 | МПС |
| 1412 | Машиностроительная отрасль | 9026900000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032: части и принадлежности | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей механическая обработка сварка при необходимости 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1413 | Машиностроительная отрасль | 9027101000 | Газо- или дымоанализаторы электронные | Электронные газо-или дымоанализаторы | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей механическая обработка сварка при необходимости 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1414 | Машиностроительная отрасль | 9027801700 | Прочие приборы и аппаратура для физического или химического анализа электронные | Электронные прочие приборы и аппаратура для физического или химического анализа | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей механическая обработка сварка при необходимости 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1415 | Машиностроительная отрасль | 9027890000 | ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (НАПРИМЕР, ПОЛЯРИМЕТРЫ, РЕФРАКТОМЕТРЫ, СПЕКТРОМЕТРЫ, ГАЗО- ИЛИ ДЫМОАНАЛИЗАТОРЫ); ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ ВЯЗКОСТИ, ПОРИСТОСТИ, РАСШИРЕНИЯ, ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ; ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА, ЗВУКА ИЛИ СВЕТА (ВКЛЮЧАЯ ЭКСПОНОМЕТРЫ); МИКРОТОМЫ: ПРОЧИЕ: ГАЗО- ИЛИ ДЫМОАНАЛИЗАТОРЫ: ПРОЧИЕ | Прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей механическая обработка сварка при необходимости 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1416 | Машиностроительная отрасль | 9027890000 | ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (НАПРИМЕР, ПОЛЯРИМЕТРЫ, РЕФРАКТОМЕТРЫ, СПЕКТРОМЕТРЫ, ГАЗО- ИЛИ ДЫМОАНАЛИЗАТОРЫ); ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ ВЯЗКОСТИ, ПОРИСТОСТИ, РАСШИРЕНИЯ, ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ; ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛА, ЗВУКА ИЛИ СВЕТА (ВКЛЮЧАЯ ЭКСПОНОМЕТРЫ); МИКРОТОМЫ: ПРОЧИЕ: ГАЗО- ИЛИ ДЫМОАНАЛИЗАТОРЫ: ПРОЧИЕ | Блок поточного анализа (БПА) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1417 | Машиностроительная отрасль | 9027908000 | Части и принадлежности, приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы, микротомы; части и принадлежности: микротомов или газо- или дымоанализаторов | Приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Изготовление корпуса изделия и или отдельных деталей механическая обработка сварка при необходимости 3. Контроль 4. Сборка изделия 5. Покраска 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и или штамповка и или раскрой, нарезка, гибка металла-зачистка) 2. Контроль 3. Сборка изделия 4. Покраска | 4 | МПС |
| 1418 | Машиностроительная отрасль | 9028100000 | Счетчики газа | Узел учҰта расхода газа (УУРГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1419 | Машиностроительная отрасль | 9028100000 | Счетчики газа | Блок учҰта расхода газа (БУРГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Маркирование 7. Комплектование 8. Контроль | 8 | МПС |
| 1420 | Машиностроительная отрасль | 9028200000 | Счетчики жидкости | Счетчики жидкости | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпусных деталей 2. Сборка корпусных деталей 3. Нарезка и пайка проводов 4. Монтаж печатных плат 5. Покрытие лаком печатных плат 6. Сборка и регулировка 7. Поверка 8. Упаковывание | 8 | 1. Сборка корпусных деталей 2. Нарезка и пайка проводов 3. Монтаж печатных плат 4. Покрытие лаком печатных плат 5. Сборка и регулировка | 5 | МПС |
| 1421 | Машиностроительная отрасль | 9028200000 | Счетчики жидкости | Автоматизированная групповая замерная установка | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла, зачистка) 2. Сборка металлокаркаса 3. Сварка металлокаркаса 4. Нарезка трубных заготовок 5. Сверлильные операции 6. Сварка труб и деталей трубопровода 7. Окрашивание 8. Сборка трубопроводов 9. Испытания 10. Монтаж стеновых ограждающих конструкций к каркасу 11. Монтаж кабеленесущих элементов 12. Электромонтаж 13. Монтаж электрооборудования и контрольно измерительных приборов 14. Контроль на всех стадиях производства 15. Маркирование 16. Комплектование | 16 | 1. Сборка металлокаркаса 2. Сварка металлокаркаса 3. Окрашивание 4. Сварка трубопроводов 5. Сборка трубопроводов 6. Испытания 7. Электромонтаж 8. Маркирование 9. Комплектование 10. Контроль на всех стадиях производства | 10 | МПС |
| 1422 | Машиностроительная отрасль | 9028301100 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, однофазные | Счетчики электроэнергии для переменного тока, однофазные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 3. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 4. Программирование модуля многофункционального 5. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 6. Маркирование деталей корпуса 7. Сборка 8. Проверка работоспособности 9. Калибровка, поверка 10. Упаковывание | 10 | 1. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 2. Объемный монтаж выводных компонентов на плату (монтаж печатных плат, покрытие лаком печатных плат) 3. Программирование и испытание модуля многофункционального 4. Маркирование деталей корпуса 5. Сборка 6. Проверка работоспособности 7. Калибровка, поверка | 7 | МПС |
| 1423 | Машиностроительная отрасль | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные | Счетчики электроэнергии для переменного тока (трехфазные) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 3. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 4. Программирование модуля многофункционального 5. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 6. Маркирование деталей корпуса 7. Сборка 8. Проверка работоспособности 9. Калибровка (поверка) 10. Упаковывание | 10 | 1. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 2. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 3. Программирование и испытание модуля многофункционального 4. Маркирование деталей корпуса 5. Сборка 6. Проверка работоспособности 7. Калибровка (поверка) | 7 | МПС |
| 1424 | Машиностроительная отрасль | 9028301900 | Счетчики электроэнергии для переменного тока, многофазные | Трехфазный модульный узел учета электрической энергии | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса изделия (отливка, или поковка, или штамповка) 2. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 3. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 4. Программирование модуля многофункционального 5. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 6. Маркирование деталей корпуса 7. Сборка 8. Калибровка 9. Проверка работоспособности 10. Изготовление шкафа металлического 11. Покраска шкафа 12. Сборка модульного узла 13. Пусконаладочные работы 14. Упаковывание | 14 | 1. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 2. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 3. Программирование модуля многофункционального 4. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 5. Сборка 6. Калибровка 7. Проверка работоспособности 8. Изготовление шкафа металлического 9. Сборка модульного узла 10. Пусконаладочные работы | 10 | МПС |
| 1425 | Машиностроительная отрасль | 9030100000 | Приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучен ий | Приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сваркапайка 6. Разработка программного обеспечения (ПО) 7. Сборка узлов 8. Сборка изделия 9. Испытание 10. Упаковка | 10 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1426 | Машиностроительная отрасль | 9030310000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:приборы измерительные универсальные без записывающего устройства | Приборы измерительные универсальные без записывающего устройства | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сварка пайка 6. Разработка программного обеспечения (ПО) 7. Сборка узлов 8. Сборка изделия 9. Испытание 10. Упаковка | 10 | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1427 | Машиностроительная отрасль | 9030320009 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные с записывающим устройством, прочие | Устройство защиты высовольтных кабельных линий | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих 2. Изготовление корпуса изделия 3. Разработка установка программного обеспечения (ПО) 4. Сборка узлов и схем 5. Сборка изделия 6. Тестирование 7. Упаковка | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия 2. Сборка узлов и схем 3. Сборка изделия 4. Тестирование | 4 | МПС |
| 1428 | Машиностроительная отрасль | 9030339900 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие:универсальные без записывающего устройства,не электронные: прочие | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, не электронные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сварка пайка 6. Разработка программного обеспечения (ПО) 7. Сборка узлов 8. Сборка изделия 9. Испытание 10. Упаковка | 10 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1429 | Машиностроительная отрасль | 9030390009 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности, прочие, с записывающим устройством, прочие: прочие | Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения (силы тока, сопротивления или мощности) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сварка пайка 6. Разработка программного обеспечения (ПО) 7. Сборка узлов 8. Сборка изделия 9. Испытание 10. Упаковка | 10 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1430 | Машиностроительная отрасль | 9031499000 | Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: прочие | Прочие измерительные или контрольные приборы, устройства и машины | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сварка пайка 6. Разработка программного обеспечения (ПО) 7. Сборка узлов 8. Сборка изделия 9. Испытание 10. Упаковка | 10 | 1. Входной контроль комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1431 | Машиностроительная отрасль | 9031803400 | Прочие приборы, устройства и машины электронные для измерения или контроля геометрических величин | Приборы, устройства и машины электронные для измерения или контроля геометрических величин | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сварка пайка 6. Разработка программного обеспечения (ПО) 7. Сборка узлов 8. Сборка изделия 9. Испытание 10. Упаковка | 10 | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1432 | Машиностроительная отрасль | 9031809100 | Прочие приборы, устройства и машины для измерения и контроля геометрических величин | Прочие приборы, устройства и машины для измерения и контроля геометрических величин | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сварка пайка 6. Сборка узлов 7. Сборка изделия 8. Испытание 9. Упаковка | 9 | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1433 | Машиностроительная отрасль | 9031809100 | Прочие приборы, устройства и машины для измерения и контроля геометрических величин | Мерник 2-го разряда тип М2Р от 5 л до 2000 л | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции-раскрой резка металла 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 3. Токарно-фрезерная обработка заготовок 4. Выдавливание прессом днищ из листовых заготовок 5. Разметка 6. Сборка обечайки и обечайки с днищами 7. Контроль геометрических размеров 8. Сварка 9. Зачистка 10. Сборка горловины мерника 11. Сварка корпуса мерника, опор мерника и горловины 12. Слесарные работы (сверловка отверстий, установка шкалы) 13. Изготовление прокладок 14. Гидравлическое испытание 15. Регулировка шкалы мерника 16. Контроль готового изделия 17. Окрашивание 18. Консервация 19. Упаковывание | 19 | 1. Заготовительные операции-раскрой резка металла 2. Вальцовка обечаек из листовых заготовок 3. Выдавливание прессом днищ из листовых заготовок 4. Сборка обечайки и обечайки с днищами 5. Сварка 6. Слесарные работы (сверловка отверстий, установка шкалы) 7. Изготовление прокладок 8. Гидравлическое испытание 9. Регулировка шкалы мерника 10. Контроль готового изделия 11. Окрашивание | 11 | МПС |
| 1434 | Машиностроительная отрасль | 9031809800 | Приборы, устройства и машины прочие, не электронные: прочие | Артиллерийская баллистическая станция | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление Радара (заготовительная, D печать, сборка печатной платы, установка печатной платы в корпус, сборка Радара) 2. Изготовление Блок отображения информации БОИ (заготовительная, сборка печатной платы, установка программного обеспечения ПО, слесарная сборка БОИ) 3. Изготовление Кабеля соединительного (заготовительная, установка, пайка, сборка) 4. Изготовление Адаптера (заготовительная установка, пайка-сборка) 5. Изготовление Кронштейна (заготовительная, фрезерная, слесарная) 6. Выходной контроль 7. Испытания 8. Маркирование 9. Комплектование 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление Радара (заготовительная, D печать, сборка печатной платы, установка печатной платы в корпус, сборка Радара) 2. Изготовление Блок отображения информации БОИ (заготовительная, сборка печатной платы, установка программного обеспечения ПО, слесарная сборка БОИ) 3. Изготовление Кабеля соединительного (заготовительная, установка, пайка, сборка) 4. Выходной контроль 5. Испытания 6. Комплектование | 6 | МПС |
| 1435 | Машиностроительная отрасль | 9031908500 | Прочие части и принадлежности измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные | Прочие части и принадлежности измерительные или контрольные приборы, устройства и машины | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сварка пайка 6. Сборка узлов 7. Сборка изделия 8. Испытание 9. Упаковка | 9 | 1. Входной контроль скомплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1436 | Машиностроительная отрасль | 9032108100 | Термостаты,не электронные, с электрическим пусковым устройством | Блок пластин индикаторов скорости коррозии | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление пластин металлических 2. Обработка фольгированного текстолита 3. Пайка пластин и кабельных выводов 4. Изготовление корпуса из пластика 5. Покраска 6. Контрольные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление пластин металлических 2. Пайка 3. Контрольные испытания | 3 | МПС |
| 1437 | Машиностроительная отрасль | 9032200000 | Маностаты | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления: маностаты | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Заготовительная (раскрой, резка металла) 3. Штамповка 4. Механическая обработка деталей 5. Сварка пайка 6. Сборка узлов 7. Сборка изделия 8. Испытание 9. Упаковка | 9 | 1. Входной контроль сырья материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Сварка пайка 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1438 | Машиностроительная отрасль | 9032810000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические, прочие | Пневмопульт | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Механическая обработка 3. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 4. Сборка 5. Контроль качества 6. Испытание 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка 2. Изготовление деталей с последующей механической обработкой 3. Сборка 4. Контроль качества 5. Испытание | 5 | МПС |
| 1439 | Машиностроительная отрасль | 9032890000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления для гражданской авиации для производства авиационных двигателей5), прочие | Блок управления, блок топливно-воздушный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 3. Термическая обработка 4. Заневоливание 5. Вырубка 6. Сборка 7. Испытания 8. Промывка 9. Гальваническая обработка 10. Электромонтажная операция 11. Маркировка 12. Пайка 13. Намотка 14. Покраска 15. Контроль 16. Упаковывание | 16 | 1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, сверлильная) 2. Термическая обработка 3. Заневоливание 4. Сборка 5. Испытания 6. Промывка 7. Электромонтажная операция 8. Маркировка 9. Пайка 10. Контроль | 10 | МПС |
| 1440 | Машиностроительная отрасль | 9032900000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления: части и принадлежности | Блок редуцирования газа (БРГ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1441 | Машиностроительная отрасль | 9032900000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления: части и принадлежности | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка 3. Сборка 4. Испытания 5. Электромонтажная операция 6. Маркирование 7. Окраска 8. Контроль 9. Упаковывание | 9 | 1. Механическая обработка 2. Сборка 3. Испытания 4. Электромонтажная операция 5. Маркирование 6. Окраска 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1442 | Машиностроительная отрасль | 9032900000 | Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления: части и принадлежности | Основные технологические операции, осуществляемые при производстве электрогидравлических систем регулирования (ЭГСР) паровых турбин мощностью от 6 до 500 МВт | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль материалов и комплектующих 2. Механическая обработка основных компонентов (токарная и фрезерная обработка, выполнение токарных и фрезерных операций для создания элементов, обработка выполняется с высокой точностью для обеспечения правильной сборки, сверление и резьбонарезание, выполнение сверления и нарезки резьбы для установки крепежных элементов, осей и соединений, предусмотренных разработанной конструкторской документацией) 3. Сборочно-сварочные работы в соответствии с разработанной конструкторской документацией 4. Слесарные работы в соответствии с разработанной конструкторской документацией 5. Операционный контроль изготовленных деталей на соответствие КТД 6. Гидравлические испытания 7. Малярные работы 8. Сборочные работы (сборка рамных конструкций в кондукторе) 9. Сварочные работы (сварка рамных конструкций в кондукторе) 10. Финишная обработка и покрытие (шлифовка и зачистка сварных швов, шлифовка и зачистка сварных швов и обработанных поверхностей для улучшения внешнего вида и подготовки к покраске, покрытие краской антикоррозийной защитой, нанесение защитного покрытия для предотвращения коррозии) 11. Сборка узлов 12. Контроль качества (проверка размеров и геометрии, контроль всех размеров и геометрии, включая точность сборки и правильность установки всех узлов) 13. Маркирование (нанесение необходимых данных для идентификации) 14. Установка SMD компонентов на плату 15. Объемный монтаж выводных компонентов на плату-монтаж печатных плат покрытие лаком печатных плат 16. Программирование турбинного контроллера с модулями ввода вывода 17. Установка в шкафы электротехнического оборудования и комплектующих 18. Испытание электрической части системы регулирования на стенде с помощью математической модели паровой турбины 19. ПриҰмо-сдаточные испытания 20. Маркирование деталей электротехнических шкафов согласно конструкторской документации 21. Упаковывание и подготовка к транспортировке | 21 | 1. Механическая обработка основных компонентов 2. Операционный контроль изготовленных деталей на соответствие КТД 3. Гидравлические испытания 4. Установка в шкафы электротехнического оборудования и комплектующих | 4 | МПС |
| 1443 | Машиностроительная отрасль | 9105210000 | Часы настенные, приводимые в действие электричеством | Часы настенные, приводимые в действие электричеством | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой резка металла) 2. Штамповка циферблата основания корпуса изделия (при необходимости) 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление корпуса изделия 5. Сварка пайка (в случае конструкции) 6. Сборка узлов 7. Сборка изделия 8. Испытание 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная (раскрой резка металла) 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление корпуса изделия 4. Сборка узлов 5. Сборка изделия 6. Испытание | 6 | МПС |
| 1444 | Машиностроительная отрасль | 9304000000 | Оружие прочее (например, пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, дубинки), кроме указанного в товарной позиции 9307 | Палка специальная | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Вальцевание 2. Заготовительная 3. Вулканизация 4. Обработка выпресовок 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Сборка 8. Упаковывание | 8 | 1. Вальцевание 2. Заготовительная 3. Вулканизация 4. Обработка выпресовок 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Сборка 8. Упаковывание | 8 | МПС |
| 1445 | Машиностроительная отрасль | 9401200001 | Сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | Сиденья для автотранспортных средств | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1446 | Машиностроительная отрасль | 9401200009 | Сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах,прочие | Сиденья для автотранспортных средств | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1447 | Машиностроительная отрасль | 9403105809 | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см, прочая | Мебель металлическая | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (резка, гибка) 2. Механическая обработка деталей (шлифовка) 3. Сварка 4. Слесарные работы 5. Комплектование 6. Сборка узлов механизма 7. Покраска 8. Контроль 9. Маркирование (при необходимости) 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей (шлифовка) 2. Сварка 3. Слесарные работы 4. Комплектование 5. Сборка узлов механизма 6. Покраска 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1448 | Машиностроительная отрасль | 9403105809 | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см, прочая | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см, прочая | Наличие нормативно-технических или рарешитеьных документов (- ГОСТ 16371–2014 "Мебель. Общие технические условия." - ГОСТ 19917–2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." - ГОСТ 22046–2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия." - ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции") | 1. Составление технического задания 2. Разработка эскиза изделия 3. Детальная разработка изделия (эскизы, техническая документация, карта кроя, техописание) 4. Подготовка сырьевых компонентов 5. Сверление посадочных отверстий 6. Резка металла на заготовки 7. Гибка металла 8. Сварка 9. Обработка заготовок (шлифовка металлических заготовок, деталей из фанеры, пиломатериала, ) 10. Подгонка (проверка деталей) 11. Обработка поверхности деталей защитным слоем (лаком, краской, эмалью и др) 12. Сушка 13. Контрольная сборка 14. Подготовка деталей к контрольной сборке 15. Проверка качества готового изделия 16. Упаковка | 16 | 1. Резка металла на заготовки 2. Гибка металла 3. Сварка 4. Обработка заготовок (шлифовка металлических заготовок, деталей из фанеры, пиломатериала, ) 5. Обработка поверхности деталей защитным слоем (лаком, краской, эмалью и др) | 5 | МПС |
| 1449 | Машиностроительная отрасль | 9403109100 | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях: прочая: превышающая по высоте 80 см.: шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками | Шкафы металлические | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (резка, гибка) 2. Механическая обработка деталей (шлифовка) 3. Сварка 4. Слесарные работы 5. Комплектование 6. Сборка узлов механизма 7. Покраска 8. Контроль 9. Маркирование (при необходимости) 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей (шлифовка) 2. Сварка 3. Слесарные работы 4. Комплектование 5. Сборка узлов механизма 6. Покраска 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1450 | Машиностроительная отрасль | 9403109100 | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях: прочая: превышающая по высоте 80 см.: шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях: прочая: превышающая по высоте 80 см.: шкафы, снабженные дверями, задвижками или откидными досками | Наличие нормативно-технических или рарешитеьных документов (- ГОСТ 16371–2014 "Мебель. Общие технические условия." - ГОСТ 19917–2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." - ГОСТ 22046–2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия." - ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции") | 1. Составление технического задания 2. Разработка эскиза изделия 3. Детальная разработка изделия (эскизы, техническая документация, карта кроя, техописание) 4. Подготовка сырьевых компонентов 5. Сверление посадочных отверстий 6. Резка металла на заготовки 7. Гибка металла 8. Сварка 9. Обработка заготовок (шлифовка металлических заготовок, деталей из фанеры, пиломатериала, ) 10. Подгонка (проверка деталей) 11. Обработка поверхности деталей защитным слоем (лаком, краской, эмалью и др) 12. Сушка 13. Контрольная сборка 14. Подготовка деталей к контрольной сборке 15. Проверка качества готового изделия 16. Упаковка | 16 | 1. Резка 2. Гибка 3. Сварка 4. Шлифовка 5. Покраска | 5 | МПС |
| 1451 | Машиностроительная отрасль | 9403109300 | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях: прочая: превышающая по высоте 80 см.: шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях: прочая: превышающая по высоте 80 см., шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы | Наличие нормативно-технических или рарешитеьных документовГОСТ 16371–2014 "Мебель. Общие технические условия." ГОСТ 19917–2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." - ГОСТ 22046–2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия." - ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции") | 1. Подготовка сырьевых компонентов 2. Резка 3. Гибка 4. Сварка 5. Шлифовка 6. Покраска 7. Сушка 8. Сборка 9. Упаковка | 9 | 1. Резка 2. Сварка 3. Сборка | 3 | МПС |
| 1452 | Машиностроительная отрасль | 9403109300 | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях: прочая: превышающая по высоте 80 см.: шкафы для хранения документов, картотечные и прочие шкафы | Шкафы металлические | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительное производство (резка, гибка) 2. Механическая обработка деталей (шлифовка) 3. Сварка 4. Слесарные работы 5. Комплектование 6. Сборка узлов механизма 7. Покраска 8. Контроль 9. Маркирование (при необходимости) 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей (шлифовка) 2. Сварка 3. Слесарные работы 4. Комплектование 5. Сборка узлов механизма 6. Покраска 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1453 | Машиностроительная отрасль | 9405105008 | Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, вдругом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: из стекла: прочие: прочие | Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1454 | Машиностроительная отрасль | 9405110015 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1455 | Машиностроительная отрасль | 9405110019 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): прочие | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1456 | Машиностроительная отрасль | 9405110033 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): из прочих материалов: прочие предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1457 | Машиностроительная отрасль | 9405110039 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): из прочих материалов: прочие | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания тестирование светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность ватт, цветовая температура кельвин, цветовой поток люмен светильника-проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1458 | Машиностроительная отрасль | 9405190032 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: прочие из прочих материалов предназначенные для использования с лампами накаливания: прочие | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе,установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1459 | Машиностроительная отрасль | 9405190039 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: прочие из прочих материалов: прочие | Светильник настенно-потолочный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в производственные машины (ТПА) 3. Литье под давлением 4. Сортировка и выбраковка готовых деталей 5. Штамповка отражателя 6. Сборка 7. Упаковывание и маркирование 8. Контроль | 8 | 1. Литье под давлением 2. Штамповка отражателя 3. Сборка 4. Упаковывание и маркирование | 4 | МПС |
| 1460 | Машиностроительная отрасль | 9405190039 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, потолочное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: прочие из прочих материалов: прочие | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделиязакрепление светодиодного модуля на корпусе (установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1461 | Машиностроительная отрасль | 9405210031 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: светильники электрические настольные, прикроватные или напольные: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): из прочих материалов: для медицинских целей4) | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1462 | Машиностроительная отрасль | 9405290039 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: светильники электрические настольные, прикроватные или напольные: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): из прочих материалов: прочие | Светильники и осветительное оборудование (включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование, светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1463 | Машиностроительная отрасль | 9405390000 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия закрепление светодиодного модуля на корпусе (установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1464 | Машиностроительная отрасль | 9405410019 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие электрические светильники и осветительное оборудование: фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): прожекторы и лампы узконаправленного света: прочие | Прожекторы и лампы узконаправленного света | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование; сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование; сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1465 | Машиностроительная отрасль | 9405410033 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): из прочих материалов: для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: прочие | Прожекторы и лампы узконаправленного света | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1466 | Машиностроительная отрасль | 9405420012 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): прожекторы и лампы узконаправленного света: прочие предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате | Лампы и осветительное оборудование, обычно используемые для комнатного освещения, подвесные светильники, светильники в виде чаши, потолочные светильники, люстры, бра, торшеры, настольные лампы, прикроватные лампы, лампы для письменных столов, ночники, водонепроницаемые светильники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса (ABS) 2. Изготовление рассеивателя (PC-поликарбонат) 3. Изготовление изолятора цоколя (ABS) 4. Изготовление радиатора из алюминия или другого материала 5. Изготовление цоколя из алюминия или другого материала 6. Установка SMD светодиодов на PCB плату на линии SMD-монтажа 7. Сборка LED лампы (установка радиатора в корпус лампы, спайка LED модуля и драйвера и установка в корпус, нанесение термоклея на корпус и фиксация рассеивателя, установка контактного гвоздя на цоколь, установка и обжим цоколя) 8. Проверка лампы на стенде (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, включение и выключение) 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление корпуса (ABS) 2. Изготовление рассеивателя (PC-поликарбонат) 3. Изготовление изолятора цоколя (ABS) 4. Установка SMD светодиодов на PCB плату на линии SMD-монтажа 5. Сборка LED лампы (установка радиатора в корпус лампы, спайка LED модуля и драйвера и установка в корпус, нанесение термоклея на корпус и фиксация рассеивателя, установка контактного гвоздя на цоколь, установка и обжим цоколя) 6. Проверка лампы на стенде (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, включение и выключение) 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 1467 | Машиностроительная отрасль | 9405420022 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие из пластмассы: прочие предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате | Светодиодные светильники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литье корпуса из алюминия и(или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстии, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Покраска корпуса 8. Автоматическая сборка светодиодного модуля, установленной на жесткой печатной плате 9. Тестирование светодиодного модуля 10. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 11. Проверка на предварительную работоспособность 12. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) 13. Упаковывание | 13 | 1. Литье или использование корпуса из алюминия (и или из пластмассы) 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстии, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Сборка светодиодного модуля, установленной на жесткой печатной плате 8. Тестирование светодиодного модуля 9. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 10. Проверка на предварительную работоспособность 11. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) | 11 | МПС |
| 1468 | Машиностроительная отрасль | 9405420032 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие из пластмассы: для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей: предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате | Светодиодные светильники уличного освещения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминия и(или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Покраска корпуса 8. Автоматическая установка светодиодов на линии SMD-монтажа (принтера трафаретной печати, автоматического установщика SMD-компонентов и печи для пайки) на жесткой печатной плате 9. Тестирование светодиодного модуля 10. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 11. Проверка на предварительную работоспособность 12. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) 13. Упаковывание | 13 | 1. Литье или использование корпуса из алюминия и/или из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Автоматическая установка светодиодов на линии SMD-монтажа (принтера трафаретной печати, автоматического установщика SMD-компонентов и печи для пайки) на жесткой печатной плате 8. Тестирование светодиодного модуля 9. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 10. Проверка на предварительную работоспособность 11. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) | 11 | МПС |
| 1469 | Машиностроительная отрасль | 9405420034 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие из пластмассы: для производства авиационных двигателей и/или гражданских воздушных судов5) | Светодиодные светильники для производства гражданских воздушных судов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминия и(или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Покраска корпуса 8. Автоматическая сборка светодиодного модуля, установленной на жесткой печатной плате 9. Тестирование светодиодного модуля 10. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 11. Проверка на предварительную работоспособность 12. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) 13. Упаковывание | 13 | 1. Литье или использование корпуса из алюминия и/или из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Сборка светодиодного модуля, установленной на жесткой печатной плате 8. Тестирование светодиодного модуля 9. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 10. Проверка на предварительную работоспособность 11. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) | 11 | МПС |
| 1470 | Машиностроительная отрасль | 9405420039 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие из пластмассы:прочие | Светодиодные светильники потолочные (для ЖКХ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литье корпуса из алюминия и(или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Покраска корпуса 8. Автоматическая установка светодиодов на линии SMD-монтажа (принтера трафаретной печати, автоматического установщика SMD-компонентов и печи для пайки) на жесткой печатной плате 9. Тестирование светодиодного модуля 10. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 11. Проверка на предварительную работоспособность 12. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) 13. Упаковывание | 13 | 1. Литье или использование корпуса из алюминия и (или из пластмассы) 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Автоматическая установка светодиодов на линии SMD-монтажа (принтера трафаретной печати, автоматического установщика SMD-компонентов и печи для пайки,на жесткой печатной плате) 8. Тестирование светодиодного модуля 9. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 10. Проверка на предварительную работоспособность 11. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) | 11 | МПС |
| 1471 | Машиностроительная отрасль | 9405420039 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие из пластмассы:прочие | Cветодиодные светильники наружного освещения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминия и(или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 3. Механическая обработка корпуса (сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 5. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 6. Обезжиривание корпуса 7. Покраска корпуса 8. Автоматическая установка светодиодов на линии SMD-монтажа (принтера трафаретной печати, автоматического установщика SMD-компонентов и печи для пайки) на жесткой печатной плате 9. Тестирование светодиодного модуля 10. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 11. Проверка на предварительную работоспособность 12. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) 13. Упаковывание | 13 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля (в случае алюминиевой конструкции) 2. Механическая обработка корпуса (сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Вырез сквозных отверстий на алюминиевом профиле для прохождения потока воздуха (в случае алюминиевой конструкции) 4. Шлифовка заусенцев (для алюминия) 5. Обезжиривание корпуса 6. Автоматическая установка светодиодов на линии SMD-монтажа (принтера трафаретной печати, автоматического установщика SMD-компонентов и печи для пайки) на жесткой печатной плате 7. Тестирование светодиодного модуля 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника) 9. Проверка на предварительную работоспособность 10. Предварительная проверка светильника (тестирование) на производстве (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток(люмен) светильника, выдерживание на высокие скачки, проверка на длительное низкое и высокое напряжение, проверка работоспособности на высокую окружающую температуру, на включение и выключение) | 10 | МПС |
| 1472 | Машиностроительная отрасль | 9405490032 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие: прожекторы и лампы узконаправленного света: из прочих материалов: предназначенные для использования с лампами накаливания: прочие | Электрические светильники с лампами накаливания | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Изготовление корпуса изделия методом литья, или штамповки и или иным способом с использованием производственного оборудования 3. Механическая обработка деталей (в случае необходимости) 4. Сварка металлических заготовок 5. Обезжиривание металлического корпуса светильника 6. Покраска металлического корпуса светильника 7. Сборка изделия 8. Сжатие цоколя лампы 9. Проверка на предварительную работоспособность 10. Проверка светильника (тестирование) на (выдерживание на высокие скачки, проверку на длительное низкое и высокое напряжение, проверку работоспособности на высокую окружающую температуру, включение и выключение) 11. Упаковывание | 11 | 1. Изготовление или использование корпуса изделия, полученного методом литья, или штамповки и (или) иным способом с использованием производственного оборудования 2. Сварка металлических заготовок 3. Обезжиривание металлического корпуса светильника 4. Покраска металлического корпуса светильника 5. Сборка изделия 6. Сжатие цоколя лампы 7. Проверка на предварительную работоспособность 8. Проверка светильника (тестирование) на (выдерживание на высокие скачки, проверку на длительное низкое и высокое напряжение, включение и выключение) | 8 | МПС |
| 1473 | Машиностроительная отрасль | 9405490034 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: прочие: прожекторы и лампы узконаправленного света: из прочих материалов: предназначенные для использования с люминесцентными трубчатыми лампами: прочие | Электрические светильники с люминесцентными лампами | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Изготовление корпуса изделия методом литья, или штамповки и (или) иным способом с использованием производственного оборудования 3. Механическая обработка деталей (в случае необходимости) 4. Сварка металлических заготовок 5. Обезжиривание металлического корпуса светильника 6. Покраска металлического корпуса светильника 7. Сборка изделия 8. Проверка на предварительную работоспособность 9. Проверка светильника (тестирование) на (выдерживание на высокие скачки, проверку на длительное низкое и высокое напряжение, включение и выключение) 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление или использование корпуса изделия, полученного методом литья, или штамповки и (или) иным способом с использованием производственного оборудования 2. Механическая обработка деталей (в случае необходимости) 3. Сварка металлических заготовок 4. Обезжиривание металлического корпуса светильника 5. Покраска металлического корпуса светильника 6. Сборка изделия 7. Проверка на предварительную работоспособность 8. Проверка светильника (тестирование) на (выдерживание на высокие скачки, проверку на длительное низкое и высокое напряжение, включение и выключение) | 8 | МПС |
| 1474 | Машиностроительная отрасль | 9405490039 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: предназначенные для использования с лампами накаливания: прочие | Светильники и осветительное оборудование | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций (технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Резка, гибка заготовок 3. Механическая обработка заготовок (токарная, сверление, шлифование) 4. Штамповка (и (или) литье, и (или) сборка корпуса изделия) 5. Сварка металлических заготовок 6. Обезжиривание металлического корпуса изделия 7. Покраска металлического корпуса изделия 8. Установка светодиодных матриц и драйверов 9. Пайка электронных компонентов 10. Установка линз (рассеивателей) 11. Сборка изделия 12. Проверка на предварительную работоспособность 13. Проверка светильника (тестирование) на (выдерживание на высокие скачки, проверку на длительное низкое и высокое напряжение, проверку работоспособности на высокую окружающую температуру, включение и выключение) 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка заготовок (токарная, сверление, шлифование) 2. Сборка корпуса изделия 3. Сварка металлических заготовок 4. Установка светодиодных матриц и драйверов 5. Пайка электронных компонентов 6. Установка линз (рассеивателей) 7. Сборка изделия 8. Проверка на предварительную работоспособность 9. Проверка светильника (тестирование) на (выдерживание на высокие скачки, проверку на длительное низкое и высокое напряжение, проверку работоспособности на высокую окружающую температуру, включение и выключение) | 9 | МПС |
| 1475 | Машиностроительная отрасль | 9405500000 | Неэлектрические лампы и осветительное оборудование | Неэлектрические лампы и осветительное оборудование | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, нарезка металла) 2. Резка, гибка заготовок 3. Механическая обработка заготовок (токарная, сверление, шлифование) 4. Штамповка, и (или) литье, и (или) сборка корпуса изделия 5. Сварка металлических заготовок 6. Обезжиривание металлического корпуса изделия 7. Покраска металлического корпуса изделия 8. Установка светодиодных матриц и драйверов 9. Пайка электронных компонентов 10. Установка линз, рассеивателей 11. Сборка изделия 12. Проверка на предварительную работоспособность 13. Проверка светильника (тестирование) на (выдерживание на высокие скачки, проверку на длительное низкое и высокое напряжение, проверку работоспособности на высокую окружающую температуру, включение и выключение) 14. Упаковывание | 14 | 1. Механическая обработка заготовок (токарная, сверление, шлифование) 2. Штамповка, и (или) литье, и (или) сборка корпуса изделия 3. Сварка металлических заготовок 4. Установка светодиодных матриц и драйверов 5. Пайка электронных компонентов 6. Установка линз, рассеивателей 7. Сборка изделия 8. Проверка на предварительную работоспособность 9. Проверка светильника (тестирование) на (выдерживание на высокие скачки, проверку на длительное низкое и высокое напряжение, проверку работоспособности на высокую окружающую температуру, включение и выключение) | 9 | МПС |
| 1476 | Машиностроительная отрасль | 9405610003 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): из пластмассы прочие | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемасдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника потребляемая мощность (ватт) цветовая температура (кельвин) цветовой поток (люмен) светильника проверка на низкое и высокое сопротивление включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование сверление отверстий нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника потребляемая мощность (ватт) цветовая температура (кельвин) цветовой поток (люмен) светильника проверка на низкое и высокое сопротивление включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1477 | Машиностроительная отрасль | 9405610009 | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные: световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия: предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED): из прочих материалов: прочие | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава и (или) из пластмассы 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев (в случае алюминиевой конструкции) 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1478 | Машиностроительная отрасль | 9405990008 | Части ламп и осветительного оборудования, включая прожекторы, ламп узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные не из пластмассы прочие: прочие | Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье корпуса из алюминиевого сплава 2. Распил радиаторного алюминиевого профиля 3. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 4. Шлифовка заусенцев 5. Изготовление рассеивателя светильника 6. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 7. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 8. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 9. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Распил радиаторного алюминиевого профиля 2. Механическая обработка корпуса (фрезерование, сверление отверстий, нарезка резьбы) 3. Шлифовка заусенцев 4. Обезжиривание корпуса и порошковая покраска корпуса 5. Установка светодиодов на линии SMD-монтажа на жесткой печатной плате 6. Сборка изделия (закрепление светодиодного модуля на корпусе, установка блока питания, рассеивателя светильника, креплений светильника и сальника, пайка проводов) 7. Приемо-сдаточные испытания (тестирование) светильника на основные его показатели (вольт-амперные характеристики светильника, потребляемая мощность (ватт), цветовая температура (кельвин), цветовой поток (люмен) светильника, проверка на низкое и высокое сопротивление, включение и выключение) | 7 | МПС |
| 1479 | Машиностроительная отрасль | 9406903908 | Сборные строительные конструкции: прочие из черных металлов, прочие | Блок операторной (БО) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Сборочная 3. Сварочная 4. Слесарная 5. Окрашивание 6. Испытание 7. Маркирование 8. Комплектование 9. Контроль 10. Упаковывание | 10 | 1. Сборочная 2. Сварочная 3. Слесарная 4. Окрашивание 5. Испытание 6. Комплектование 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1480 | Машиностроительная отрасль | 9406903908 | Сборные строительные конструкции: прочие из черных металлов, прочие | Здание блочно-модульное электротехнического назначения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка, гибка металла) 2. Механическая обработка металла 3. Сборочно-сварочные работы 4. Слесарные работы 5. Малярные работы 6. Тепляизоляционные работы 7. Монтажные работы 8. Электромонтажные работы 9. Контроль 10. Заводские испытания 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка металла 2. Сборочно-сварочные работы 3. Слесарные работы 4. Малярные работы 5. Теплоизоляционные работы 6. Монтажные работы 7. Электромонтажные работы 8. Контроль | 8 | МПС |
| 1481 | Машиностроительная отрасль | 9406903908 | Сборные строительные конструкции: прочие из черных металлов, прочие | Здание блочно-модульное (сэндвич-панели) электротехнического назначения | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка, рубка, гибка металла) 2. Механическая обработка металла 3. Сборочно-сварочные работы 4. Слесарные работы 5. Малярные работы 6. Монтажные работы 7. Электромонтажные работы 8. Контроль 9. Заводские испытания 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка металла 2. Сборочно-сварочные работы 3. Слесарные работы 4. Малярные работы 5. Монтажные работы 6. Электромонтажные работы 7. Контроль и испытания | 7 | МПС |
| 1482 | Машиностроительная отрасль | 9406903908 | Сборные строительные конструкции: прочие из черных металлов, прочие | Остановочный павильон | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление каркаса 2. Сварка рам 3. Монтаж панелей 4. Электромонтаж 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление каркаса 2. Монтаж панелей 3. Электромонтаж 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1483 | Машиностроительная отрасль | 9406903908 | Сборные строительные конструкции: прочие из черных металлов, прочие | Изделия и конструкции из черных металлов (Конструкция огорождающая металлическая,Металлоконструкция напольная) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление каркаса 2. Сварка рам 3. Монтаж панелей 4. Электромонтаж 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление каркаса 2. Монтаж панелей 3. Электромонтаж 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1484 | Машиностроительная отрасль | 9406903908 | Сборные строительные конструкции: прочие из черных металлов, прочие | Модульные мобильные здания | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление каркаса 2. Сварка рам 3. Монтаж панелей 4. Электромонтаж 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление каркаса 2. Монтаж панелей 3. Электромонтаж 4. Контроль на всех этапах производства | 4 | МПС |
| 1485 | Машиностроительная отрасль | 9406903908 | Сборные строительные конструкции: прочие из черных металлов, прочие | Здания мобильные (инвентарные) сборно-разборного и контейнерного типа (Здание мобильное душевая (санузел), Здание мобильное спортивный зал, Здание мобильное производственное, технологическое, Здание мобильное дезинфекционное, Здание мобильное производственное, инженерное, Здание мобильное административное, для поста охраны,Здание мобильное жилое, общежитие, Здание мобильное производственное, для приема и распределения электрической энергии, Столовая модульная тип контейнерный ) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1) Изготовление каркаса 2) Сварка рам 3) Монтаж панелей 4) Установка дверей, окон 5) Электромонтаж 6) Установка сантехники 7) Внутренняя отделка 8) Проверка сборки 9) Маркирование 10) Упаковывание | 10 | 1) Сварка рам 2) Монтаж панелей 3) Установка дверей, окон 4) Электромонтаж 5) Установка сантехники 6) Внутренняя отделка 7) Проверка сборки | 7 | МПС |
| 1486 | Машиностроительная отрасль | 9406903909 | Прочие:Сборные строительные конструкции: прочие | Строительные конструкции | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка материалов разметка очистка 2. Заготовительные операции (раскрой, рубка, резка) 3. Изготовление основания настила пола изготовление основной силовой конструкции зашивка нижней части листовым металлом толщиной 2 мм окрашивание эмалями утепление теплоизоляционными материалами окончательная зашивка рифлҰным листовым металлом 4. Сварочно-сборные операции на стапелях сборки (сборка основной несущей конструкции, укрепление конструкции дополнительными элементами) 5. Зачистка шероховатостей и сварных швов (обработка абразивными камнями, обработка металлическими щетками) 6. Окрасочные операции (обезжиривание поверхностей, окрашивание грунтовыми эмалями, окрашивание эмалями) 7. Сушка (поддержание необходимой температуры воздуха) 8. Обшивка конструкции панелями (обшивка стен, вырезка технологических отверстий) 9. Установка дверей, покрытие кровли (установка дверных коробок и дверей, покрытие кровли сэндвич-панелями) 10. Установка оборудования (монтаж насосной группы, экспансоматов, фильтров, грязевиков, теплосилового оборудования) 11. Контроль | 11 | 1. Изготовление основания настила пола изготовление основной силовой конструкции зашивка нижней части листовым металлом толщиной 2 мм окрашивание эмалями утепление теплоизоляционными материалами окончательная зашивка рифлҰным листовым металлом 2. Сварочно-сборные операции на стапелях сборки (сборка основной несущей конструкции, укрепление конструкции дополнительными элементами) 3. Зачистка шероховатостей и сварных швов (обработка абразивными камнями, обработка металлическими щетками) 4. Окрасочные операции (обезжиривание поверхностей, окрашивание грунтовыми эмалями, окрашивание эмалями) 5. Установка дверей покрытие кровли (установка дверных коробок и дверей, покрытие кровли сэндвич-панелями) 6. Установка оборудования (монтаж насосной группы, экспансоматов, фильтров, грязевиков, теплосилового оборудования) 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1487 | Машиностроительная отрасль | 9406903909 | Прочие: Сборные строительные конструкции: прочие | Блочно-модульные здания, помещение | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (резка металлопроката, металлических профилированных листов) 2. Механическая обработка, резка профильного металла 3. Сборочно-сварочные операции металлического каркаса 4. Обшивка наружняя и внутренняя 5. Установка окна и двери 6. Монтажные работы 7. Контроль на всех этапах производства | 7 | 1. Механическая обработка, резка профильного металла 2. Сборочно-сварочные операции металлического каркаса 3. Обшивка наружняя и внутренняя | 3 | МПС |
| 1488 | Машиностроительная отрасль | 9503001009 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол: прочие | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой листового металла, резка проката) 2. Механическая обработка заготовок (токарная, сверлильная, расточная) 3. Изготовление рамы, основания изделия (сварка, болтовое соединение, в случае такой конструкции) 4. Изготовление корпуса изделия (сварка, болтовое, соединение, в случае такой конструкции) 5. Сборка 6. Контроль 7. Покраска 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная (раскрой листового металла, резка проката) 2. Механическая обработка заготовок (токарная, сверлильная, расточная) 3. Изготовление рамы, основания изделия (сварка, болтовое соединение, в случае такой конструкции) 4. Изготовление корпуса изделия (сварка, болтовое соединение, в случае такой конструкции) 5. Сборка 6. Контроль 7. Покраска | 7 | МПС |
| 1489 | Машиностроительная отрасль | 9503003500 | Пластмассовые наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие | Пластмассовые наборы конструкторские и игрушки для конструирования | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Разработка дизайна изделия 2. Создание пресс-формы для изготовления комплектов изделия из ПВХ (поливинилхлорид) или других пластмассов с требуемыми характеристиками 3. Подготовка машины для литья под давлением 4. Процесс литья под давлением 5. Извлечение комплектов изделия 6. Постобработка 7. Сборка 8. Контроль качества 9. Упаковывание | 9 | 1. Подготовка машины для литья под давлением 2. Процесс литья под давлением 3. Извлечение комплектов изделия 4. Постобработка 5. Сборка 6. Контроль качества | 6 | МПС |
| 1490 | Машиностроительная отрасль | 9503003900 | Наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие:не пластмассовые | Наборы конструкторские и игрушки для конструирования, не пластмассовые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка материала) 2. Изготовление заготовок и деталей (механическая обработка, пайка, сварка при необходимости, слесарные работы) 3. Покраска 4. Контроль качества 5. Сборка 6. Упаковывание | 6 | 1. Изготовление заготовок и деталей (механическая обработка, пайка, сварка при необходимости, слесарные работы) 2. Покраска 3. Контроль качества 4. Сборка | 4 | МПС |
| 1491 | Машиностроительная отрасль | 9508220000 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные: аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков: карусели, качели | Цирки передвижные и зверинцы передвижные (аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные: аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков: карусели, качели) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья (материалов и комплектующих) 2. Изготовление заготовок и деталей 3. Механическая обработка 4. Контроль качества 5. Сборка | 5 | МПС |
| 1492 | Машиностроительная отрасль | 9508290000 | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные: аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков: прочие | Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные: аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков: прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка 8. Консервация или упаковка | 8 | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Контроль качества 5. Сборка | 5 | МПС |
| 1493 | Машиностроительная отрасль | 9004909000 | Защитные очки | Защитные очки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Получение сырья и материалов 2. Контроль качества сырья и материалов. 3. Подготовка сырья для литьевого производства 4. Литье 5. Контроль качества в процессе производства 6. Маркировка и упаковка 7. Контроль качества готовой продукции. | 7 | 1. Контроль качества сырья и материалов 2. Подготовка сырья для литьевого производства 3. Литье 4. Контроль качества в процессе производства 5. Маркировка и упаковка 6. Контроль качества готовой продукции | 6 | МПС |
| 1494 | Машиностроительная отрасль | 8906901000 | Прочие морские суда, включая спасательные суда, кроме гребных лодок | Прочие морские суда, включая спасательные суда, кроме гребных лодок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Заготовительная 3. Механическая обработка деталей 4. Изготовление заготовок и деталей 5. Сварка 6. Механическая обработка 7. Контроль качества 8. Сборка 9. Упаковка | 9 | 1. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих 2. Механическая обработка деталей 3. Изготовление заготовок и деталей 4. Сварка 5. Механическая обработка 6. Контроль качества 7. Сборка | 7 | МПС |
| 1495 | Машиностроительная отрасль | 8806230009 | Беспилотные летательные аппараты только с дистанционным управлением полетом, с максимальной взлетной массой более 7 кг, но не более 25 кг, прочие | Беспилотный авиационный комплекс | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих изделий, сырья и материалов. 2. Раскрой материалов в соответствии с чертежами. 3. Вакуумирование деталей фюзеляжа, крыла, стабилизатора. 4. Резка деталей на 3D лазерном станке. 5. Склейка фюзеляжа, крыла, стабилизатора. 6. 3D печать деталей аккумулятора. 7. Изготовление аккумуляторной батареи. 8. Сборка беспилотного авиационного комплекса. 9. Испытания беспилотного авиационного комплекса. 10. Контроль качества. 11. Упаковка и маркировка. | 11 | 1. Входной контроль комплектующих изделий, сырья и материалов. 2. Раскрой материалов в соответствии с чертежами. 3. Вакуумирование деталей фюзеляжа, крыла, стабилизатора. 4. Резка деталей на 3D лазерном станке. 5. Склейка фюзеляжа, крыла, стабилизатора. 6. Сборка беспилотного авиационного комплекса. 7. Испытания беспилотного авиационного комплекса. 8. Контроль качества. | 8 | МПС |
| 1496 | Машиностроительная отрасль | 8806230009 | Беспилотные летательные аппараты только с дистанционным управлением полетом, с максимальной взлетной массой более 7 кг, но не более 25 кг, прочие | Воздушная мишень | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих изделий, сырья и материалов. 2. Раскрой материалов в соответствии с чертежами. 3. Вакуумирование деталей фюзеляжа. 4. Резка деталей на 3D лазерном станке. 5. Склейка фюзеляжа. 6. Изготовление аккумуляторной батареи. 7. Сборка воздушной мишени. 9. Испытания воздушной мишени. 10. Контроль качества. 11. Упаковка и маркировка. | 11 | 1. Входной контроль комплектующих изделий, сырья и материалов. 2. Раскрой материалов в соответствии с чертежами. 3. Вакуумирование деталей фюзеляжа. 4. Резка деталей на 3D лазерном станке. 5. Склейка фюзеляжа. 6. Сборка воздушной мишени. 7. Испытания воздушной мишени. 8. Контроль качества. | 8 | МПС |
| 1497 | Машиностроительная отрасль | 8806230009 | Беспилотные летательные аппараты только с дистанционным управлением полетом, с максимальной взлетной массой более 7 кг, но не более 25 кг, прочие | Дрон | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих изделий, сырья и материалов. 2. Раскрой материалов в соответствии с чертежами. 3. 3D печать деталей аккумулятора. 4. Изготовление аккумуляторной батареи. 5. Сборка дрона. 6. Испытания дрона. 7. Контроль качества. 8. Упаковка и маркировка. | 8 | 1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. Сборка дрона. 3. Испытания дрона. 4. Контроль качества. | 4 | МПС |
| 1498 | Машиностроительная отрасль | 8479500000 | Промышленные роботы, в другом месте не поименованные или не включенные | Мобильный робототехнический комплекс | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Входной контроль комплектующих изделий, сырья и материалов. 2. Раскрой материалов в соответствии с чертежами. 3. Сварка корпуса. 4. Сборка мобильного робототехнического комплекса. 5. Покраска мобильного робототехнического комплекса. 6. Испытания. 7. Контроль качества. 8. Маркировка. | 8 | 1. Входной контроль комплектующих изделий, сырья и материалов. 2. Сборка мобильного робототехнического комплекса. 3. Покраска мобильного робототехнического комплекса. 4. Испытания. 5. Контроль качества. | 5 | МПС |
| 1499 | Машиностроительная отрасль | 8466102000 | оправки, цанговые патроны, втулки для крепления инструмента, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 – 8465 | Патрон цанговый Д82*57*140.5 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Получение сырья и материалов 2. Контроль качества сырья и материалов. 3. Подготовка сырья для заготовительного производства 4. Термическая обработка заготовки 5. Механическая обработка 6. Контроль качества в процессе производства 7. Контроль качества готовой продукции. | 7 | 1. Контроль качества сырья и материалов 2. Подготовка сырья для заготовительного производства 3. Термическая обработка заготовки 4. Механическая обработка 5. Контроль качества в процессе производства 6. Контроль качества готовой продукции | 6 | МПС |
| 1500 | Машиностроительная отрасль | 8421310000 | Воздушные фильтры для двигателей внутреннего сгорания | Элементы фильтрующие воздушные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление торцевых крышек (заготовка, штамповка) 2. Просечка штрипса 3. Формирование внутреннего и наружнего корпуса фильтра 4. Гофрирование 5. Сборка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Просечка штрипса 2. Формирование внутреннего и наружнего корпуса фильтра 3. Гофрирование 4. Сборка 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 1501 | Машиностроительная отрасль | 8414594000 | Вентиляторы центробежные | Дымосос | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой листового металла) 2. Механическая обработка деталей (сверловка отверстий, вальцовка, проточка) 3. Изготовление заготовок и деталей (изготовление корпуса, колпака корпуса, рабочего колеса, вала) 4. Сварка деталей (при необходимости) 5. Сборка изделия (узлов, агрегата) 6. Проверка дисбаланса на балансировочном аппарате 7. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 8. Контроль на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка деталей (сверловка отверстий, вальцовка, проточка) 2. Изготовление заготовок и деталей (изготовление корпуса, колпака корпуса, рабочего колеса, вала) 3. Сварка деталей (при необходимости) 4. Сборка изделия (узлов, агрегата) 5. Проверка дисбаланса на балансировочном аппарате 6. Покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) 7. Контроль на всех этапах производства 8. Маркирование | 8 | МПС |
| 1502 | Машиностроительная отрасль | 8535900008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: прочие: прочие | Гаситель вибрации (ГПГ, ГВ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, рубка металла) 2. Гибка заготовок 3. Снятие фаски 4. Сверление 5. Нарезание резьбы 6. Маркирование 7. Сварка 8. Зачистка деталей 9. Контроль на всех этапах производства 10. Оцинкование 11. Опрессование металла 12. Сборка 13. Упаковывание | 13 | 1. Гибка заготовок 2. Снятие фаски 3. Сверление 4. Нарезание резьбы 5. Маркирование 6. Сварка 7. Зачистка деталей 8. Контроль на всех этапах производства 9. Опрессование металла 10. Сборка | 10 | МПС |
| 1503 | Машиностроительная отрасль | 8535900008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: прочие: прочие | Гаситель вибрации ГВУ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, рубка металла) 2. Шлифовка грузов 3. Сверление 4. Нарезание резьбы 5. Маркирование 6. Зачистка деталей 7. Контроль на всех этапах производства 8. Оцинкование 9. Опрессование металла 10. Сборка 11. Упаковывание | 11 | 1. Шлифовка грузов 2. Сверление 3. Нарезание резьбы 4. Маркирование 5. Зачистка деталей 6. Контроль на всех этапах производства 7. Опрессование металла 8. Сборка | 8 | МПС |
| 1504 | Машиностроительная отрасль | 8535900008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: прочие: прочие | Ограничитель гололедообразования и колебания ОГК | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Гибка заготовок 3. Снятие фаски 4. Сверление 5. Нарезание резьбы 6. Маркирование 7. Зачистка деталей 8. Контроль на всех этапах производства 9. Оцинкование 10. Опрессование металла 11. Сборка 12. Упаковывание | 12 | 1. Гибка заготовок 2. Снятие фаски 3. Сверление 4. Нарезание резьбы 5. Маркирование 6. Зачистка деталей 7. Контроль на всех этапах производства 8. Опрессование металла 9. Сборка | 9 | МПС |
| 1505 | Машиностроительная отрасль | 8535900008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: прочие: прочие | Распорка дистанционная РД | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металлов) 2. Фрезерно-гравировальные работы 3. Механическая обработка (шлифовка) 4. Маркирование 5. Сверление и развальцовка болта 6. Зачистка деталей 7. Контроль на всех этапах производства 8. Оцинкование 9. Сборка 10. Упаковывание | 10 | 1. Фрезерно-гравировальные работы 2. Механическая обработка (шлифовка) 3. Маркирование 4. Сверление и развальцовка болта 5. Зачистка деталей 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сборка | 7 | МПС |
| 1506 | Машиностроительная отрасль | 8535900008 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В: прочие: прочие | Распорка дистанционная РГ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, рубка металла) 2. Штамповка 3. Механическая обработка (шлифовка, зачистка) 4. Маркирование 5. Контроль на всех этапах производства 6. Оцинкование (нанесение защитного покрытия) 7. Сборка 8. Упаковывание | 8 | 1. Штамповка 2. Механическая обработка (шлифовка, зачистка) 3. Маркирование 4. Контроль на всех этапах производства 5. Сборка | 5 | МПС |
| 1507 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Звено промежуточное (ПР, ПРР, ПТМ, ПРТ) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, рубка металла) 2. Штамповка 3. Гибка заготовок 4. Маркирование 5. Сверление отверстий на пальцах (болтах) 6. Контроль на всех этапах производства 7. Зачистка деталей 8. Оцинкование 9. Сборка 10. Упаковывание | 10 | 1. Штамповка 2. Гибка заготовок 3. Маркирование 4. Сверление отверстий на пальцах (болтах) 6. Контроль на всех этапах производства 7. Зачистка деталей 8. Сборка | 8 | МПС |
| 1508 | Машиностроительная отрасль | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Угол крепления (КГ, КГП, КГН) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, рубка металла) 2. Штамповка 3. Гибка металла 4. Нарезка резьбы 5. Маркирование 6. Контроль на всех этапах производства 7. Зачистка деталей 8. Оцинкование 9. Сборка 10. Упаковывание | 10 | 1. Штамповка 2. Гибка металла 3. Нарезка резьбы 4. Маркирование 5. Контроль на всех этапах производства 6. Зачистка деталей 7. Сборка | 7 | МПС |
| 1509 | Машиностроительная отрасль | 8711201000 | Мотороллеры с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 куб. см., но не более 250 куб. см. | Мотороллеры с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 куб. см., но не более 250 куб. см. | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1510 | Машиностроительная отрасль | 8711209200 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды, с колясками или без них; коляски, с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 куб. см., но не более 125 куб. см. | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды, с колясками или без них; коляски, с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 куб. см., но не более 125 куб. см. | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1511 | Машиностроительная отрасль | 8711209800 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды, с колясками или без них; коляски, с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 125 куб. см., но не более 250 куб. см. | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды, с колясками или без них; коляски, с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 125 куб. см., но не более 250 куб. см. | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1512 | Машиностроительная отрасль | 9025192000 | Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами: электронные | Термометры сопротивления и термопары | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Отливка корпуса 2. Программирование модуля многофункционального 3. Маркирование 4. Сборка 5. Проверка работоспособности 6. Калибровка 7. Поверка 8. Упаковывание | 8 | 1. Отливка корпуса 2. Программирование модуля многофункционального 3. Маркирование 4. Сборка 5. Проверка работоспособности 6. Калибровка | 6 | МПС |
| 1513 | Машиностроительная отрасль | 9026202000 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля давления, электронные, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, для гражданских воздушных судов5), прочие | Электронные приборы и аппаратура для измерения или контроля давления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (отливка заготовок, и/или штамповка, и/или раскрой, нарезка) 2. Изготовление корпуса изделия и (или) отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Сборка изделия 5. Покраска (при необходимости) 6. Приемочные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия и (или) отдельных деталей (механическая обработка, сварка при необходимости) 2. Контроль на всех этапах производства 3. Сборка изделия 4. Испытания | 4 | МПС |
| 1514 | Машиностроительная отрасль | 8424890009 | Механические устройства прочие | Водо-оросительное оборудование на базе внедорожного карьерного самосвала | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1.Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка заготовок 3. Гибка деталей резервуара для воды 4. Сборка-сварка конструкции 5. Изготовление подрамников 6. Изготовление магистрали подачи воды на распылители 7. Покраска 8. Изготовление гидравлических шлангов высокого давления 9. Установка гидравлической системы 10. Установка системы электрооборудования 11. Установка распылителей воды 12. Контроль на всех этапах производства 13. Испытания 14. Маркирование 15. Упаковывание монтажного комплекта | 15 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Сборка-сварка конструкции 3. Изготовление подрамников 4. Установка гидравлической системы 5. Установка системы электрооборудования 6. Установка распылителей воды 7. Контроль на всех этапах производства 8. Испытания 9. Маркирование 10. Упаковывание монтажного комплекта | 10 | МПС |
| 1515 | Машиностроительная отрасль | 8711209200 | Машины и механические приспособления прочие | Распределитель породы на базе внедорожного карьерного самосвала | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Механическая обработка заготовок 3. Гибка деталей 4. Сборка-сварка загрузочного бункера 5. Сборка-сварка разбрасывателей породы 6. Изготовление подрамников 7. Покраска 8. Изготовление гидравлических шлангов высокого давления 9. Установка гидравлической системы 10. Установка системы электрооборудования 11. Контроль на всех этапах производства 12. Испытания 13. Маркирование 14. Упаковывание монтажного комплекта | 14 | 1. Механическая обработка заготовок 2. Сборка-сварка загрузочного бункера 3. Сборка-сварка разбрасывателей породы 4. Изготовление подрамников 5. Покраска 6. Установка гидравлической системы 7. Установка системы электрооборудования 8. Контроль на всех этапах производства 9. Испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание монтажного комплекта | 11 | МПС |
| 1516 | Машиностроительная отрасль | 8516601010 | Прочие печи, электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры | Кухонные плиты (электрические) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Раскрой, резка металла 2. Штамповка деталей корпуса 3. Гибка 4. Сварка 5. Порошковое покрытие корпусных элементов 6. Шелкография панели управления 7. Эмалирование деталей 8. Сборка функциональных узлов и схем 9. Производство упаковочного пенополистирола 10. Испытание 11. Контроль на всех этапах производства 12. Маркирование 13. Упаковывание | 13 | 1. Гибка 2. Сварка 3. Порошковое покрытие корпусных элементов 4. Шелкография панели управления 5. Эмалирование деталей 6. Сборка функциональных узлов и схем 7. Испытание 8. Контроль на всех этапах производства 9. Маркирование | 9 | МПС |
| 1517 | Машиностроительная отрасль | 8516605000 | Электроплитки, варочные электрокотлы и варочные панели | Панели варочные (электрические) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса изделия 2. Сборка изделия 3. Производство упаковки из пенополистирола 4. Тестирование 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1.Изготовление корпуса изделия 2. Сборка изделия 3. Тестирование 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1518 | Машиностроительная отрасль | 8516605000 | Электроплитки, варочные электрокотлы и варочные панели | Панели варочные (комбинированые) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Штамповка и/или прессование 2. Сборка изделия 3. Производство упаковки из пенополистирола 4. Тестирование 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Штамповка и/или прессование 2. Сборка изделия 3. Тестирование 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1519 | Машиностроительная отрасль | 7321119000 | Прочие устройства кухонные для приготовления и подогрева пищи, из черных металлов; только на газовом и других видах топлива | Панели варочные (газовые) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса изделия 2. Сборка изделия 3. Производство упаковки из пенополистирола 4. Тестирование 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Изготовление корпуса изделия 2. Сборка изделия 3. Тестирование 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1520 | Машиностроительная отрасль | 8428700009 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: промышленные роботы: прочие | Промышленные роботы для подъема, перемещения, погрузки/разгрузки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Сварочно-сборочные работы 2. Окраска и нанесение защитных покрытий 3. Сборка конструктивных элементов и узлов 4. Сборка движущихся компонентов механизма подъема 5. Установка электрических приводов 6. Установка электротехнического оборудования 7. Разработка программного обеспечения управления вертикальным механизмом 8. Контроль на всех этапах производства 9. Испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Сварочно-сборочные работы 2. Окраска и нанесение защитных покрытий 3. Сборка конструктивных элементов и узлов 4. Сборка движущихся компонентов механизма подъема 5. Установка электрических приводов 6. Установка электротехнического оборудования 7. Контроль на всех этапах производства 8. Испытания 9. Маркирование | 9 | МПС |
| 1521 | Машиностроительная отрасль | 9026102100 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, или уровня жидкостей, электронные, расходомеры, предназначенные для работы в среде, содержащие сероводород (H2S)2), прочие | Расходомер - счетчик ультразвуковой | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Изготовление проточной части 3. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 4. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 5. Программирование модуля многофункционального 6. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 7. Маркирование деталей корпуса 8. Сборка 9. Проверка работоспособности 10. Калибровка 11. Поверка 11. Упаковывание | 11 | 1. Изготовление (отливка) корпуса 2. Автоматическая установка SMD компонентов на плату 3. Объемный монтаж выводных компонентов на плату 4. Испытание модуля многофункционального (плата с компонентами) 5. Маркирование деталей корпуса 6. Сборка 7. Проверка работоспособности 8. Калибровка | 8 | МПС |
| 1522 | Машиностроительная отрасль | 7312900009 | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции, прочие: прочие | Стропы канатные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (разметка, резка каната) 2. Формирование петли 3. Контроль на всех этапах производства 4. Испытания 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительная (разметка, резка каната) 2. Формирование петли 3. Контроль на всех этапах производства 4. Испытания | 4 | МПС |
| 1523 | Машиностроительная отрасль | 7312900009 | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции, прочие: прочие | Стропы цепные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1.Заготовительная (разметка, резка цепи) 2. Сборка стропы 3. Контроль на всех этапах производства 4. Испытания 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 11. Заготовительная (разметка, резка цепи) 2. Сборка стропы 3. Контроль на всех этапах производства 4. Испытания | 4 | МПС |
| 1524 | Машиностроительная отрасль | 8413190000 | Насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, прочие | Станция насосная блочная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. ⁠Заготовительные операции (резка металлопроката и труб, гибка металла, снятие фаски) 2. Изготовление металлоконструкций блока 3. Изготовление и монтаж трубопроводной обвязки 4. Монтаж насосного оборудования 5. Испытания трубопроводов и оборудования 6. Монтаж контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования 7. Нанесение антикоррозионного покрытия 8. Окрашивание 9. Контроль на всех этапах производства 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Изготовление металлоконструкций блока 2. Изготовление и монтаж трубопроводной обвязки 3. Монтаж насосного оборудования 4. Испытания трубопроводов и оборудования 5. Монтаж контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования 6. Нанесение антикоррозионного покрытия 7. Окрашивание 8. Контроль на всех этапах производства | 8 | МПС |
| 1525 | Машиностроительная отрасль | 9026202000 | Электронные приборы и аппаратура для измерения или контроля давления, кроме приборов т.п.9014, 9015, 9028 или 9032 | Преобразователи (датчики) избыточного давления и преобразователи (датчики) перепада давления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Получение лицензионных комплектующих и расходных материалов 2. Проведение входного контроля поступающих материалов и комплектующих 3. Сборка изделия 4. Проведение приҰмочных испытаний 5. Калибровка собранных преобразователей (датчиков) давления 6. Маркировка и упаковка | 6 | 1. Получение лицензионных комплектующих и расходных материалов 2. Сборка изделия 3. Проведение приҰмочных испытаний 4. Калибровка собранных преобразователей (датчиков) давления | 4 | МПС |
| 1526 | Машиностроительная отрасль | 8530100000 | Оборудование для железнодорожных или трамвайных путей | Бесконтактное поляризованное реле БПР-М | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка провода 2. Укладка провода в шаблон для изготовления жгута 3. Пропитка нити воском 4. Вязка жгута нитью 5. Пайка провода к плате печатной 6. Программирование 7. Механическая обработка (сверлильная) 8. Сборка 9. Испытание 10. Упаковка | 10 | 1. Укладка провода в шаблон для изготовления жгута 2. Вязка жгута нитью 3. Пайка провода к плате печатной 4. Программирование 5. Механическая обработка (сверлильная) 6. Сборка 7. Испытание 8. Упаковка | 8 | МПС |
| 1527 | Машиностроительная отрасль | 8536411000 | Реле, на напряжение не более 60 в, на силу тока не более 2а | Реле импульсное выпрямительное бесконтактное модифицированное ИВБ-М | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Заготовка провода 3. Лужение концов проводов 4. Разделка проводов 5. Зачистка проводов 6. Пайка провода к плате печатной 7. Покрытие лаком 8. Программирование 9. Сборка 10. Контроль 11. Испытание 12. Упаковка | 12 | 1. Подготовка сырья 2. Заготовка провода 3. Лужение концов проводов 4. Разделка проводов 5. Пайка провода к плате печатной 6. Программирование 7. Сборка 8. Контроль 9. Испытание 10. Упаковка | 10 | МПС |
| 1528 | Машиностроительная отрасль | 8543900000 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные | Маркер электронный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление корпуса и крышки 2. Волочение проволоки 3. Лужение медного провода 4. Изготовление маркировочного элемента 5. Покрытие лаком 6. Заполнение компаундом 7. Сушка 8. Контрольная поверка 9. Сборка комплекта | 9 | 1. Изготовление корпуса и крышки 2. Волочение проволоки 3. Изготовление маркировочного элемента 4. Заполнение компаундом 5. Сушка 6. Контрольная поверка 7. Сборка комплекта | 7 | МПС |
| 1529 | Машиностроительная отрасль | 8536900100 | Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 в | Муфты для кабелей связи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная 2. Литье корпуса 3. Изготовление провода (лужение) 4. Изготовление рукава (ПВД) 5. Сборка комплекта 6. Контроль продукции 7. Упаковывание | 7 | 1.Заготовительная 2. Литье корпуса 3. Изготовление рукава (ПВД) 4. Сборка комплекта 5. Контроль продукции | 5 | МПС |
| 1530 | Машиностроительная отрасль | 8541290000 | Транзисторы кроме фототранзисторов прочие | Силовая сборка IGBT-транзисторов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Резка, гибка метала 2. Механическая обработка метала 3. Сборочно-сварочные работы 4. Контроль на всех этапах производства 5. Монтажные работы 6. Электромонтажные работы 7. Контроль и испытания 8. Упаковка | 8 | 1. Резка, гибка метала 2. Механическая обработка метала 3. Сборочно-сварочные работы 4. Монтажные работы 5. Электромонтажные работы 6. Контроль и испытания | 6 | МПС |
| 1531 | Машиностроительная отрасль | 8547900000 | Прочая арматура, изолирующая для электрических машин, приспособлений и оборудования, кроме изоляторов товарной позиции 8546 | Кабельные термоусаживаемые муфты | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонал | 1. Подготовка трубной заготовки 2. Предварительный нагрев 3. Радиальное расширение 4. Фиксация расширенного состояния 5. Охлаждение и стабилизация 6. Резка и подготовка к сборке 7. Нанесение клея 8. Сборка 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание 11. Маркирование | 11 | 1. Подготовка трубной заготовки 2. Предварительный нагрев 3. Радиальное расширение 4. Фиксация расширенного состояния 5. Охлаждение и стабилизация 6. Резка и подготовка к сборке 7. Нанесение клея 8. Сборка 9. Контроль на всех этапах производства | 9 | МПС |
| 1532 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 – 8430: прочие | Элеваторы типа ЭС-60, ЭХЛ 89-35, ЭХЛ 73-25, ЭХЛ 73В-23, ЭШН-10, ЭПШ-20 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Фрезерная обработка заготовок и деталей 3. Токарная обработка 4. Сверление отверстий 5. Сборка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Покраска 8. Испытания 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Фрезерная обработка заготовок и деталей 2. Токарная обработка 3. Сверление отверстий 4. Сборка 5. Контроль на всех этапах производства 6. Покраска 7. Испытания 8. Маркирование | 8 | МПС |
| 1533 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Колодец приустьевой металлический | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла) 2. Сварка 3. Контроль на всех этапах производства 4. Зачистка швов 5. Покраска 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Сварка 2. Контроль на всех этапах производства 3. Зачистка швов 4. Покраска 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1534 | Машиностроительная отрасль | 9406903908 | Сборные строительные конструкции: прочие из черных металлов, прочие | Стационарный биотуалет | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сварочно-сборочная 3. Контроль на всех этапах производства 4. Слесарная обработка 5. Окрашивание 6. Упаковывание | 6 | 1. Сварочно-сборочная 2. Контроль на всех этапах производства 3. Слесарная обработка 4. Окрашивание | 4 | МПС |
| 1535 | Машиностроительная отрасль | 8434200000 | Оборудование для обработки и переработки молока | Установки по приемке молока | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. ⁠Заготовительные операции (резка металлопроката и труб, гибка металла, снятие фаски) 2. Изготовление металлоконструкций рамы 3. Изготовление трубопроводной обвязки 4. Монтаж трубопроводной обвязки 5. Монтаж насосного оборудования, клапанов 6. Испытания трубопроводов и оборудования 7. Монтаж контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования 8. Контроль на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление металлоконструкций рамы 2. Изготовление трубопроводной обвязки 3. Монтаж трубопроводной обвязки 4. Монтаж насосного оборудования, клапанов 5. Испытания трубопроводов и оборудования 6. Монтаж контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования 7. Контроль на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 1536 | Машиностроительная отрасль | 8434200000 | Оборудование для обработки и переработки молока | Установки подготовки горячей воды | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. ⁠Заготовительные операции (резка металлопроката и труб, гибка металла, снятие фаски) 2. Изготовление металлоконструкций рамы 3. Изготовление трубопроводной обвязки 4. Монтаж трубопроводной обвязки 5. Монтаж насосного оборудования, клапанов 6. Испытания трубопроводов и оборудования 7. Монтаж контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования 8. Контроль на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление металлоконструкций рамы 2. Изготовление трубопроводной обвязки 3. Монтаж трубопроводной обвязки 4. Монтаж насосного оборудования, клапанов 5. Испытания трубопроводов и оборудования 6. Монтаж контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования 7. Контроль на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 1537 | Машиностроительная отрасль | 8434200000 | Оборудование для обработки и переработки молока | Система Clean-in-place (CIP) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. ⁠Заготовительные операции (резка металлопроката и труб, гибка металла, снятие фаски) 2. Изготовление металлоконструкций рамы 3. Изготовление трубопроводной обвязки 4. Монтаж трубопроводной обвязки 5. Монтаж насосного оборудования, клапанов 6. Испытания трубопроводов и оборудования 7. Монтаж контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования 8. Контроль на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление металлоконструкций рамы 2. Изготовление трубопроводной обвязки 3. Монтаж трубопроводной обвязки 4. Монтаж насосного оборудования, клапанов 5. Испытания трубопроводов и оборудования 6. Монтаж контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования 7. Контроль на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 1538 | Машиностроительная отрасль | 8434900000 | Части для установок и аппаратов доильных, оборудования для обработки и переработки молока | Дегазаторы, Фильтры | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. ⁠Заготовительные операции (резка металлопроката и труб, вальцовка, гибка металла) 2. Изготовление корпуса 3. Изготовление патрубков 4. Сварка 5. Сборка 6. Испытания оборудования 7. Контроль на всех этапах производства 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Изготовление корпуса 2. Изготовление патрубков 3. Сварка 4. Сборка 5. Испытания оборудования 6. Контроль на всех этапах производства | 6 | МПС |
| 1539 | Машиностроительная отрасль | 7315810000 | Прочие цепи из черных металлов плоскозвенные с распоркой | Звено цепи | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (рубка листового проката) 2. Токарная обработка заготовок 3. Штамповка отверстий для втулок и формы детали 4. Сверление отверстий для крепления 5. Фрезерная обработка заготовок 6. Окрашивание 7. Сборка изделия 8. Контроль на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Токарная обработка заготовок 2. Штамповка отверстий для втулок и формы детали 3. Сверление отверстий для крепления 4. Фрезерная обработка заготовок 5. Сборка изделия 6. Контроль на всех этапах производства | 6 | МПС |
| 1540 | Машиностроительная отрасль | 8404900000 | Части вспомогательного оборудования для использования с котлами товарной позиции 8402 и 8403 | Блок золозащитный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (рубка листового проката) 2. Штамповка 3. Сварка 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Штамповка 2. Сварка 3. Контроль на всех этапах производства 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 1541 | Машиностроительная отрасль | 8421290009 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей: прочее | Фильтр каркасно-дисковый из НПВХ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в бункер 3. Плавление 4. Формирование фильтрующего диска 5. Обработка изделия (извлечение, удаление литников, зачистка кромок при необходимости) 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сборка 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Подготовка сырья 2. Загрузка сырья в бункер 3. Плавление 4. Формирование фильтрующего диска 5. Обработка изделия (извлечение, удаление литников, зачистка кромок при необходимости) 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сборка | 7 | МПС |
| 1542 | Машиностроительная отрасль | 8537209200 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение более 1000 В: на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ | Аппаратура электрическая для подсоединения к электрическим цепям – устройства микропроцессорные защиты, автоматики, контроля и управления присоединений | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Монтаж радиоэлементов на плату 2. Тестирование прибора 3. Программирование 4. Лакирование 5. Установка электронного модуля БАД 6. Установка электронного модуля БИ 7. Установка электронного модуля ДШМ 8. Установка электронного модуля БП 9. Установка панели управления ММПУ 10. Установка трансформаторов питания ТКЗ 11. Приемо-сдаточные испытания 12. Пломбирование 13. Упаковывание | 13 | 1. Монтаж радиоэлементов на плату 2. Тестирование прибора 3. Программирование 4. Лакирование 5. Установка электронного модуля БАД 6. Установка электронного модуля БИ 7. Установка электронного модуля ДШМ 8. Установка электронного модуля БП 9. Установка панели управления ММПУ 10. Установка трансформаторов питания ТКЗ 11. Испытания | 11 | МПС |
| 1543 | Машиностроительная отрасль | 7318159008 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов: винты и болты прочие, в комплекте с гайками или шайбами или без них: прочие: прочие | Болт | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металла, гибка) 2. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 2. Контроль на всех этапах производства 3. Консервация | 3 | МПС |
| 1544 | Машиностроительная отрасль | 7318169900 | Гайки прочие с внутренним диаметром более 12 мм, с нарезанной резьбой | Гайка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (нарезка заготовок) 2. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 2. Контроль на всех этапах производства 3. Консервация | 3 | МПС |
| 1545 | Машиностроительная отрасль | 7318220008 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов: изделия без резьбы: шайбы прочие: прочие | Шайба | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (нарезка заготовок) 2. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Консервация 5. Упаковывание | 5 | 1. Токарно-фрезерные операции (обработка заготовок, нарезание резьбы) 2. Контроль на всех этапах производства 3. Консервация | 3 | МПС |
| 1546 | Машиностроительная отрасль | 8482109008 | Прочие подшипники шариковые: прочие | Баббитовые подшипники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (нарезка металлопроката) 2. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные операции) 3. Термическая обработка (отжиг) 4. Механическая обработка (токарно-фрезерные и сверлильные операции) 5. Заливка баббита 6. Шлифование 7. Контроль на всех этапах производства 8. Сборка подшипников 9. Маркирование 10. Консервация 11. Упаковывание | 11 | 1. Производство колец наружных и внутренних приставных бортиков (токарные, круглошлифовальные операции) 2. Термическая обработка (отжиг) 3. Механическая обработка (токарно-фрезерные и сверлильные операции) 4. Заливка баббита 5. Шлифование 6. Контроль на всех этапах производства 7. Сборка подшипников | 7 | МПС |
| 1547 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Жесткие секции статорных обмоток | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка, правка и гибка медных проводов) 2. Формование (штамповка) лобовых частей секции 3. Вытяжка формы 4. Изолирование (наложение корпусной изоляции) 5. Пропитка изоляции (при необходимости) 6. Спекание изоляции 7. Испытания 8. Контроль на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Формование (штамповка) лобовых частей секции 2. Вытяжка формы 3. Изолирование (наложение корпусной изоляции) 4. Пропитка изоляции (при необходимости) 5. Спекание изоляции 6. Испытания 7. Контроль на всех этапах производства | 7 | МП С |
| 1548 | Машиностроительная отрасль | 8503009800 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502: прочие: прочие | Щит (крышка электродвигателя) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (нарезка металлопроката) 2. Механическая обработка (токарные и сверлильные операции, нарезание резьбы) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Упаковывание | 4 | 1. Заготовительная (нарезка металлопроката) 2. Механическая обработка (токарные и сверлильные операции, нарезание резьбы) 3. Контроль на всех этапах производства | 3 | МПС |
| 1549 | Машиностроительная отрасль | 860400000 | Транспортные средства самоходные и не самоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей (например, вагоны-мастерские, краны, шпалоподбивочные машины, путерихтовочные машины) | Блок подбивочный левый и Блок подбивочный правый для машин выправочно-подбивочно-рихтовочная Duomatic | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (резка металлопроката) 2. Механосборочные операции по корпусным деталям 3. Сборка вибрационных узлов 4. Сборка гидравлических узлов 5. Сборка рычажных и шарнирных соединений 6. Изготовление втулок 7. Изготовление рукавов высокого давления (РВД) 8. Окончательная сборка изделия 9. Контроль на всех этапах производства 10. Испытания (обкатка при различных режимах, контроль параметров) 11. Консервация 12. Упаковывание | 12 | 1. Механосборочные операции по корпусным деталям 2. Сборка вибрационных узлов 3. Сборка гидравлических узлов 4. Сборка рычажных и шарнирных соединений 5. Окончательная сборка изделия 6. Контроль на всех этапах производства 7. Испытания (обкатка при различных режимах, контроль параметров) | 7 | МПС |
| 1550 | Машиностроительная отрасль | 8421210009 | Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды: прочее | Фильтрующий элемент жидкостный, коалесцирующий картридж | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка металла) 2. Изготовление металлических деталей 3. Изготовление пластиковых деталей 4. Изготовление резиновых деталей 5. Изготовление бумажного сердечника 6. Спайка и склейка деталей 7. Сборка изделия 8. Контроль на всех этапах производства 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Изготовление пластиковых деталей 2. Изготовление бумажного сердечника 3. Спайка и склейка деталей 4. Сборка изделия 5. Контроль на всех этапах производства 6. Маркирование | 6 | МПС |
| 1551 | Машиностроительная отрасль | 8421310000 | Воздушные фильтры для двигателей внутреннего сгорания | Установочный комплект системы предочистки воздуха | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка листового металла) 2. Сварка деталей корпуса, патрубков 3. Механическая обработка (шлифование) 4. Покраска 5. Сборка 6. Контроль на всех этапах производства 7. Упаковывание | 7 | 1. Сварка деталей корпуса, патрубков 2. Механическая обработка (шлифование) 3. Покраска 4. Сборка 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 1552 | Машиностроительная отрасль | 8302419000 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие: прочие | Петля регулируемая алюминиевая 3D, сухарь оконной створки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье или штамповка заготовок 2. Механическая обработка (шлифование) изделия 3. Покраска изделия 4. Изготовление пластиковых комплектующих 5. Сборка изделия 6. Контроль на всех этапах производства 7. Упаковывание | 7 | 1. Литье или штамповка заготовок 2. Механическая обработка (шлифование) изделия 3. Покраска изделия 4. Сборка изделия 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 1553 | Машиностроительная отрасль | 8302100000 | Шарниры | Петля дверная 100 мм, петля оконная 75 мм, крепление ригеля | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье или штамповка заготовок 2. Механическая обработка (шлифование) изделия 3. Покраска изделия 4. Изготовление пластиковых комплектующих 5. Сборка изделия 6. Контроль на всех этапах производства 7. Упаковывание | 7 | 1. Литье или штамповка заготовок 2. Механическая обработка (шлифование) изделия 3. Покраска изделия 4. Сборка изделия 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 1554 | Машиностроительная отрасль | 8302411000 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие, для дверей | Ручка дверная алюминиевая, ручка межкомнатная алюминиевая (AWC) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье или штамповка заготовок 2. Механическая обработка (шлифование) изделия 3. Покраска изделия 4. Изготовление пластиковых комплектующих 5. Сборка изделия 6. Контроль на всех этапах производства 7. Упаковывание | 7 | 1. Литье или штамповка заготовок 2. Механическая обработка (шлифование) изделия 3. Покраска изделия 4. Сборка изделия 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 1555 | Машиностроительная отрасль | 8301600009 | Части замков висячих и врезных, задвижек и рамок с задвижками, с задвижками, объединенными с замками, прочие | Ответная планка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье металла 2. Прессование заготовки 3. Оцинкование 4. Контроль на всех этапах производства 5. Упаковывание | 5 | 1. Прессование заготовки 2. Оцинкование 3. Контроль на всех этапах производства | 3 | МПС |
| 1556 | Машиностроительная отрасль | 8302415000 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие, для окон | Ручка оконная алюминиевая (AP) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Литье или штамповка заготовок 2. Механическая обработка (шлифование) изделия 3. Покраска изделия 4. Изготовление пластиковых комплектующих 5. Сборка изделия 6. Контроль на всех этапах производства 7. Упаковывание | 7 | 1. Литье или штамповка заготовок 2. Механическая обработка (шлифование) изделия 3. Покраска изделия 4. Сборка изделия 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 1557 | Машиностроительная отрасль | 8403909000 | Прочие части котлов центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | Система дымоходов между дымовой трубой и дымососами | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (порезка листового проката, резка труб и сортового проката) 2. Механическая обработка деталей 3. Вальцевание 4. Сварка 5. Контроль на всех этапах производства 6. Сборка деталей дымовой трубы 7. Сборка дымохода 8. Покраска 9. Консервация 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготовительная (порезка листового проката, резка труб и сортового проката) 2. Механическая обработка деталей 3. Вальцевание 4. Сварка 5. Контроль на всех этапах производства 6. Сборка деталей дымовой трубы 7. Сборка дымохода 8. Покраска | 8 | МПС |
| 1558 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Настилы стальные решетчатые сварные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (рубка стальной полосы, вырубка зубьев) 2. Скручивание и резка поперечных прутков 3. Сварка поперечных прутков на несущих полосах 4. Резка решетчатого настила на заданные размеры 5. Сварка обрамлений 6. Слесарные работы (зачистка поверхности) 7. Испытания 8. Цинкование (горячее) 9. Контроль на всех этапах производства 10. Упаковывание | 10 | 1. Скручивание и резка поперечных прутков 2. Сварка поперечных прутков на несущих полосах 3. Резка решетчатого настила на заданные размеры 4. Сварка обрамлений 5. Слесарные работы (зачистка поверхности) 6. Испытания 7. Контроль на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 1559 | Машиностроительная отрасль | 8516797000 | Приборы электронагревательные, прочие | Электрический чайник | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, обрезка стального листа) 2. Сварка 3. Вырубка нижней и верхней частей стального корпуса электрического чайника 4. Гибка краев корпуса чайника 5. Сверление 6. Приварка деталей корпуса чайника 7. Механическая обработка корпуса чайника (шлифовка, полировка) 8. Литье под давлением (изготовление пластиковых комплектующих изделия - внутренняя и наружная части ручки и крышки, кнопка для открытия крышки, абажур (индикатор), нижняя часть чайника, подставка для чайника, корпус кнопки переключателя) 9. Сборка чайника 10. Контроль на всех этапах производства 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | 1. Сварка 2. Вырубка нижней и верхней частей стального корпуса электрического чайника 3. Гибка краев корпуса чайника 4. Сверление 5. Приварка деталей корпуса чайника 6. Механическая обработка корпуса чайника (шлифовка, полировка) 7. Литье под давлением (изготовление пластиковых комплектующих изделия - внутренняя и наружная части ручки и крышки, кнопка для открытия крышки, абажур (индикатор), нижняя часть чайника, подставка для чайника, корпус кнопки переключателя) 8. Сборка чайника 9. Контроль на всех этапах производства 10. Маркирование | 10 | МПС |
| 1560 | Машиностроительная отрасль | 8501330008 | Двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических: номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт, прочие | Двигатель тяговый 1ДТ для локомотивов и моторвагонного подвижного состава | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (подготовка резиновых втулок, подготовка всех посадочных мест, проверка деталей и узлов двигателя и подгонка друг к другу с учетом установленных допусков, проверка и контроль электрической части двигателя, проверка и заполнение смазкой всех подшипниковых узлов, камеры щитов, крышек и лабиринты) 2. Сборка двигателя (установка подшипниковых узлов, установка индуктора, установка траверс, технологических крышек и коллекторных люков, установка оправки, пригонка остова двигателя и якоря по установочным размерам, проверка осевого биения, торцевого смещения и радиального биения вала) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Приемо-сдаточные испытания (тестирование сопротивления изоляции в холодном состоянии, тестирование на холостом ходу, испытание механической прочности, замер сопротивления изоляции после испытания на на холостом ходу, испытание электрической прочности изоляции в холодном состоянии) 5. Маркирование 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительная (подготовка резиновых втулок, подготовка всех посадочных мест, проверка деталей и узлов двигателя и подгонка друг к другу с учетом установленных допусков, проверка и контроль электрической части двигателя, проверка и заполнение смазкой всех подшипниковых узлов, камеры щитов, крышек и лабиринты) 2. Сборка двигателя (установка подшипниковых узлов, установка индуктора, установка траверс, технологических крышек и коллекторных люков, установка оправки, пригонка остова двигателя и якоря по установочным размерам, проверка осевого биения, торцевого смещения и радиального биения вала) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Приемо-сдаточные испытания (тестирование сопротивления изоляции в холодном состоянии, тестирование на холостом ходу, испытание механической прочности, замер сопротивления изоляции после испытания на на холостом ходу, испытание электрической прочности изоляции в холодном состоянии) 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1561 | Машиностроительная отрасль | 9023008000 | Прочие приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей | Учебно-тренировочный комплекс Газодымозащитной службы (ГДЗС) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка, гибка металла) 2. Механическая обработка комплектующих (сверление, токарно-фрезерная) 3. Сборка модульной основы комплекса 4. Монтаж электрооборудования, систем управления и видеорегистрации 5. Изготовление внутреннего лабиринта 6. Монтаж тренажҰрного оборудования 7. Изготовление наружней площадки 8. Контроль на всех этапах производства 9. Испытание электрооборудования и систем тренажеров 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Механическая обработка комплектующих (сверление, токарно-фрезерная) 2. Сборка модульной основы комплекса 3. Монтаж электрооборудования, систем управления и видеорегистрации 4. Монтаж тренажҰрного оборудования 5. Изготовление наружней площадки 6. Контроль на всех этапах производства 7. Испытание электрооборудования и систем тренажеров | 7 | МПС |
| 1562 | Машиностроительная отрасль | 8603100002 | Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604, с питанием от внешнего источника электроэнергии, предназначенные для движения в составе железнодорожных электропоездов с максимальной эксплуатационной скоростью не менее 140 км/ч, но менее 250 км/ч | Вагон электропоезда | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 5. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 6. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 7. Сборка тележек 8. Тестирование тележек на стенде 9. Подсборка комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 10. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 11. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 12. Установка кузова вагона на тележки 13. Контроль операционный на всех этапах производства 14. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 15. Приемо-сдаточные испытания 16. Взвешивание вагона | 16 | 1. Производство сварных элементов кузова вагона 2. Сварка элементов каркаса и корпуса стального кузова 3. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 4. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 5. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 6. Сборка тележек 7. Тестирование тележек на стенде 8. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 9. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 10. Установка кузова вагона на тележки 11. Контроль операционный на всех этапах производства 12. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 13. Приемо-сдаточные испытания 14. Взвешивание вагона | 14 | МПС |
| 1563 | Машиностроительная отрасль | 8603100008 | Прочие моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604, с питанием от внешнего источника электроэнергии | Вагон метрополитена | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 5. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 6. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 7. Сборка тележек 8. Тестирование тележек на стенде 9. Подсборка комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 10. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 11. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 12. Установка кузова вагона на тележки 13. Контроль операционный на всех этапах производства 14. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 15. Приемо-сдаточные испытания 16. Взвешивание вагона | 16 | 1. Производство сварных элементов кузова вагона 2. Сварка элементов каркаса и корпуса стального кузова 3. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 4. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 5. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 6. Сборка тележек 7. Тестирование тележек на стенде 8. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 9. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 10. Установка кузова вагона на тележки 11. Контроль операционный на всех этапах производства 12. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 13. Приемо-сдаточные испытания 14. Взвешивание вагона | 14 | МПС |
| 1564 | Машиностроительная отрасль | 8603900000 | Прочие моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604 | Вагоны пассажирские различного типа, Вагон дизель-поезда, Вагон почтово-багажный, Вагон трамвайный, Вагон метрополитена, Вагон электропоезда, Вагон легкорельсового транспорта | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 5. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 6. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 7. Сборка тележек 8. Тестирование тележек на стенде 9. Подсборка комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 10. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 11. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 12. Установка кузова вагона на тележки 13. Контроль операционный на всех этапах производства 14. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 15. Приемо-сдаточные испытания 16. Взвешивание вагона | 16 | 1. Производство сварных элементов кузова вагона 2. Сварка элементов каркаса и корпуса стального кузова 3. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 4. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 5. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 6. Сборка тележек 7. Тестирование тележек на стенде 8. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 9. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 10. Установка кузова вагона на тележки 11. Контроль операционный на всех этапах производства 12. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 13. Приемо-сдаточные испытания 14. Взвешивание вагона | 14 | МПС |
| 1565 | Машиностроительная отрасль | 8605000002 | Вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604), предназначенные для движения в составе железнодорожных электропоездов с максимальной эксплуатационной скоростью не менее 140 км/ч, но менее 250 км/ч | Вагон электропоезда | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 5. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 6. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 7. Сборка тележек 8. Тестирование тележек на стенде 9. Подсборка комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 10. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 11. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 12. Установка кузова вагона на тележки 13. Контроль операционный на всех этапах производства 14. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 15. Приемо-сдаточные испытания 16. Взвешивание вагона | 16 | 1. Производство сварных элементов кузова вагона 2. Сварка элементов каркаса и корпуса стального кузова 3. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 4. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 5. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 6. Сборка тележек 7. Тестирование тележек на стенде 8. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 9. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 10. Установка кузова вагона на тележки 11. Контроль операционный на всех этапах производства 12. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 13. Приемо-сдаточные испытания 14. Взвешивание вагона | 14 | МПС |
| 1566 | Машиностроительная отрасль | 8605000008 | Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604) | Вагоны пассажирские различного типа стальные, Вагон дизель-поезда стальной, Вагон почтово-багажный стальной, Вагон трамвайный стальной, Вагон метрополитена стальной, Вагон электропоезда стальной, Вагон легкорельсового транспорта стальной | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 5. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 6. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 7. Сборка тележек 8. Тестирование тележек на стенде 9. Подсборка комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 10. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 11. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 12. Установка кузова вагона на тележки 13. Контроль операционный на всех этапах производства 14. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 15. Приемо-сдаточные испытания 16. Взвешивание вагона | 16 | 1. Производство сварных элементов кузова вагона 2. Сварка элементов каркаса и корпуса стального кузова 3. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 4. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 5. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 6. Сборка тележек 7. Тестирование тележек на стенде 8. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 9. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 10. Установка кузова вагона на тележки 11. Контроль операционный на всех этапах производства 12. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 13. Приемо-сдаточные испытания 14. Взвешивание вагона | 14 | МПС |
| 1567 | Машиностроительная отрасль | 8605000008 | Прочие вагоны железнодорожные или трамвайные, пассажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые и прочие специальные железнодорожные или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в товарную позицию 8604) | Вагоны пассажирские различного типа алюминиевые, Вагон дизель-поезда алюминиевый, Вагон почтово-багажный алюминиевый, Вагон трамвайный алюминиевый, Вагон метрополитена алюминиевый, Вагон электропоезда алюминиевый, Вагон легкорельсового транспорта алюминиевый | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металла) 2. Производство сварных элементов кузова вагона 3. Сварка элементов каркаса и корпуса кузова 4. Подготовительные работы к покраске кузова вагона (дробеструйная обработка кузова; грунтование, шпатлевание, обработка днища; финишная покраска и лакирование при необходимости; нанесение специальных знаков, табличек, пентаграмм и надписей) 5. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 6. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 7. Сборка тележек 8. Тестирование тележек на стенде 9. Подсборка комплектующих для экстерьера и интерьера вагона 10. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 11. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 12. Установка кузова вагона на тележки 13. Контроль операционный на всех этапах производства 14. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 15. Приемо-сдаточные испытания 16. Взвешивание вагона | 16 | 1. Изготовление и монтаж жгутов, электрических шкафов управления и панелей 2. Сборка и монтаж подвагонного оборудования 3. Сборка тележек 4. Тестирование тележек на стенде 5. Сборка/окончательный монтаж элементов экстерьера вагона 6. Сборка/окончательный монтаж элементов интерьера вагона 7. Установка кузова вагона на тележки 8. Контроль операционный на всех этапах производства 9. Пусконаладочные работы (статический запуск, динамический запуск) 10. Приемо-сдаточные испытания 11. Взвешивание вагона | 11 | МПС |
| 1568 | Машиностроительная отрасль | 7310100000 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 50 л или более | Транспортный упаковочный комплект ТУК | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (разметка, резка, зачистка) 2. Вальцевание 3. Вырубка 4. Монтаж запорного устройства 5. Штамповка доньев 6. Сварка 7. Испытания 8. Обезжиривание (зачистка) 9. Нанесение адгезионного слоя 10. Окрашивание 11. Контроль на всех этапах производства 12. Маркирование | 12 | 1. Вальцевание 2. Вырубка 3. Монтаж запорного устройства 4. Штамповка доньев 5. Сварка 6. Испытания 7. Контроль на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 1569 | Машиностроительная отрасль | 7310100000 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 50 л или более | Бочка сварная закатная | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (разметка, резка, зачистка) 2. Вальцевание 3. Штамповка доньев 4. Вырубка 5. Монтаж горловин 6. Нанесение герметика на верхнее и нижнее донья 7. Сварка продольного шва обечайки 8. Накатка основных ребер жесткости 9. Накатка дополнительных ребер жесткости 10. Испытания на герметичность 11. Закатка обечайки с верхним и нижним доньями 12. Испытания на герметичность 13. Обезжиривание внешней поверхности бочки с одновременным нанесением адгезионного слоя 14. Окраска изделия 15. Полимеризация ЛКП 16. Контроль на всех этапах производства 17. Нанесение маркировки | 17 | 1. Вальцевание 2. Штамповка доньев 3. Вырубка 4. Монтаж горловин 5. Сварка продольного шва обечайки 6. Накатка основных ребер жесткости 7. Накатка дополнительных ребер жесткости 8. Закатка обечайки с верхним и нижним доньями 9. Испытания на герметичность 10. Контроль на всех этапах производства | 10 | МПС |
| 1570 | Машиностроительная отрасль | 8806230001 | Беспилотные летательные аппараты только с дистанционным управлением полетом, с максимальной взлетной массой более 7 кг, но не более 25 кг, гражданские | Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Изготовление матрицы 2. Слесарная обработка матрицы 3. Вакуумное прессование 4. Запекание деталей 5. Испытания 6. Контроль на всех этапах производства 7. Механическая обработка (фрезерование) 8. Шлифование матриц 9. Сборка 10. Окрашивание 11. Вырезка каркаса 12. Установка каркаса 13. Маркирование 14. Упаковывание | 14 | 1. Изготовление матрицы 2. Слесарная обработка матрицы 3. Вакуумное прессование 4. Запекание деталей 5. Испытания 6. Контроль на всех этапах производства 7. Механическая обработка (фрезерование) 8. Шлифование матриц 9. Сборка 10. Вырезка каркаса 11. Установка каркаса | 11 | МПС |
| 1571 | Машиностроительная отрасль | 8537109800 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517: на напряжение не более 1000 В: прочие: прочие | Шкафы управления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Обработка корпуса шкафа, в том числе (монтаж кабельных каналов, монтаж Din реек) 2. Разработка электрической схемы 3. Сборка схемы управления 4. Программирование (при необходимости) 5. Приемо-сдаточные испытания 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Обработка корпуса шкафа в том числе (монтаж кабельных каналов, монтаж Din реек) 2. Разработка электрической схемы 3. Сборка схемы управления 4. Испытания 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1572 | Машиностроительная отрасль | 8544429007 | Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 В, оснащенные соединительными приспособлениями | Жгуты проводов 60В для карьерной и строительной техники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (нарезка проводов) 2. Гравировка проводов 3. Армирование проводов наконечниками 4. Нарезка термоусадочных трубок 5. Изолирование соединений 6. Сборка макета жгута проводов 7. Плетение защитной оплетки 8. Установка разъемов 9. Контроль на всех этапах производства 10. Маркирование жгута 11. Упаковывание жгута 12. Маркирование упаковки | 12 | 1. Гравировка проводов 2. Армирование проводов наконечниками 3. Изолирование соединений 4. Сборка макета жгута проводов 5. Плетение защитной оплетки 6. Установка разъемов 7. Контроль на всех этапах производства 8. Маркирование жгута 9. Упаковывание жгута 10. Маркирование упаковки | 10 | МПС |
| 1573 | Машиностроительная отрасль | 8428907800 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: оборудование прочее: загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: прочие | Устройство вертикального перемещения зерна УВПЗ | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, рубка, резка и гибка металла) 2. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная) 3. Сборочно-сварочная 4. Контроль на всех этапах производства 5. Испытание 6. Окрашивание 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Механическая обработка деталей (сверление, токарная, фрезерная) 2. Сборочно-сварочная 3. Контроль на всех этапах производства 4. Испытание 5. Окрашивание | 5 | МПС |
| 1574 | Машиностроительная отрасль | 8404900000 | Части вспомогательного оборудования для использования с котлами товарной позиции 8402 и 8403 | Коллектор для экранов, коллектор для водяных экономайзеров, коллектор для пароперегревателей паровых, водогрейных котлов, паросборная камера паровых котлов, коллектор, пароохладитель, камера стационарных, водогрейных, энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка, резка труб или деталей) 2. Сварка 3. Термообработка деталей или сварных соединений 4. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 5. Контроль на всех этапах производства 6. Испытания 7. Покраска 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Сварка 2. Термообработка деталей или сварных соединений 3. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 4. Контроль на всех этапах производства 5. Испытания 6. Маркирование | 6 | МПС |
| 1575 | Машиностроительная отрасль | 8404900000 | Части вспомогательного оборудования для использования с котлами товарной позиции 8402 и 8403 | Труба оребренная, номинальный диаметр DN 25-219 мм | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка, резка труб или деталей) 2. Сварка 3. Оребрение 4. Термообработка деталей или сварных соединений 5. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 6. Контроль на всех этапах производства 7. Испытания 8. Покраска 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Заготовительные операции (разметка, резка труб или деталей) 2. Сварка 3. Оребрение 4. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 5. Контроль на всех этапах производства 6. Испытания 7. Маркирование | 7 | МПС |
| 1576 | Машиностроительная отрасль | 8404900000 | Части вспомогательного оборудования для использования с котлами товарной позиции 8402 и 8403 | Реперы для контроля остаточной деформации ползучести паропроводов, донышки, индикаторы тепловых перемещений, бобышки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла) 2. Термообработка деталей 3. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 4. Контроль на всех этапах производства 5. Покраска 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла) 2. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 3. Контроль на всех этапах производства 4. Маркирование | 4 | МПС |
| 1577 | Машиностроительная отрасль | 8404900000 | Части вспомогательного оборудования для использования с котлами товарной позиции 8402 и 8403 | Водяной экономайзер из оребренной трубы номинальный диаметр 25-219 мм, водяной экономайзер из гладкой трубы номинальный диаметр 25-219 мм, пароперегреватель из гладкой трубы, пароперегреватель гладкий, пароперегреватель оребрҰнный, пароперегреватель ошипованный, экран гладкий, экран оребрҰнный, экран ошипованный, экономайзер гладкий, экономайзер оребрҰнный, экономайзер ошипованный, змеевик гладкотрубный, змеевик спиральный, змеевик винтовой, мембранные панели конвективных поверхностей нагрева из гладких труб с полосами и оребренных труб, секция воздухоподогревателя | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка труб или металлопроката, резка труб или деталей) 2. Гибка 3. Сварка 4. Оребрение 5. Ошиповка 6. Термообработка деталей или сварных соединений 7. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 8. Сборочно-сварочные операции деталей в блок 9. Контроль на всех этапах производства 10. Испытания 11. Покраска 12. Маркирование 13. Упаковывание | 13 | 1. Заготовительные операции (разметка труб или металлопроката, резка труб или деталей) 2. Гибка 3. Сварка 4. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 5. Сборочно-сварочные операции деталей в блок 6. Контроль на всех этапах производства 7. Испытания 8. Маркирование | 8 | МПС |
| 1578 | Машиностроительная отрасль | 8404900000 | Части вспомогательного оборудования для использования с котлами товарной позиции 8402 и 8403 | Водяной экономайзер из оребренной трубы номинальный диаметр 25-219 мм, водяной экономайзер из гладкой трубы номинальный диаметр 25-219 мм, пароперегреватель из гладкой трубы, пароперегреватель гладкий, пароперегреватель оребрҰнный, пароперегреватель ошипованный, экран гладкий, экран оребрҰнный, экран ошипованный, экономайзер гладкий, экономайзер оребрҰнный, экономайзер ошипованный, змеевик гладкотрубный, змеевик спиральный, змеевик винтовой, мембранные панели конвективных поверхностей нагрева из гладких труб с полосами и оребренных труб, секция воздухоподогревателя | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка труб или металлопроката, резка труб или деталей) 2. Гибка 3. Сварка 4. Оребрение 5. Ошиповка 6. Термообработка деталей или сварных соединений 7. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 8. Сборочно-сварочные операции деталей в блок 9. Контроль на всех этапах производства 10. Испытания 11. Покраска 12. Маркирование 13. Упаковывание | 13 | 1. Заготовительные операции (разметка труб или металлопроката, резка труб или деталей) 2. Гибка 3. Сварка 4. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 5. Сборочно-сварочные операции деталей в блок 6. Контроль на всех этапах производства 7. Испытания 8. Маркирование | 8 | МПС |
| 1579 | Машиностроительная отрасль | 8404900000 | Части вспомогательного оборудования для использования с котлами товарной позиции 8402 и 8403 | Соединительные трубы в пределах котла (опускные, перепускные, отводящие, подвесные, дистанционирующие) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка труб или металлопроката, резка труб или деталей) 2. Гибка 3. Сварка 4. Термообработка деталей или сварных соединений 5. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 6. Контроль на всех этапах производства 7. Покраска 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительные операции (разметка труб или металлопроката, резка труб или деталей) 2. Гибка 3. Сварка 4. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 5. Контроль на всех этапах производства | 5 | МПС |
| 1580 | Машиностроительная отрасль | 8404900000 | Части вспомогательного оборудования для использования с котлами товарной позиции 8402 и 8403 | Заглушки с номинальным диаметром DN от 20 до 1000 мм, фланцы, крепежные детали с номинальным диаметром DN от 20 до 1000 мм | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металлопроката) 2. Сварка 3. Термообработка деталей или сварных соединений 4. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 5. Контроль на всех этапах производства 6. Покраска 7. Маркирование 8. Упаковывание | 8 | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металлопроката) 2. Сварка 3. Механическая обработка (шлифование, торцевание, токарная, фрезерная) 4. Контроль на всех этапах производства 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 1581 | Машиностроительная отрасль | 8504320009 | Трансформаторы прочие мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА | Трансформатор сухой, защищенный для питания электроинструмента | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой и резка металлических заготовок, штамповка, гибка) 2. Механическая обработка (точение, фрезерование, сверление, нарезание резьбы в деталях корпуса и монтажных элементах) 3. Сварка и сборка металлических конструкций (сварка элементов защитного корпуса, рам, опор и кронштейнов) 4. Изготовление изоляционных деталей (электроизоляционные материалы, изоляционные каркасы, прокладки) 5. Сборка активной части сухого трансформатора (намотка первичных и вторичных обмоток, формирование секций, межвитковая и межслоевая изоляция, сборка магнитопровода, прессовка пакетов) 6. Соединение токоведущих частей (пайка и механическое соединение выводов обмоток, установка токоведущих шин, изоляция соединений) 7. Импрегнация и защитная обработка обмоток сухого трансформатора (пропитка электроизоляционными лаками, компаундами или нанесение защитных покрытий без применения трансформаторного масла) 8. Сборка трансформатора в защитный корпус (установка активной части в корпус, крепление, монтаж крышки) 9. Монтаж выводов и коммутационных элементов (установка клеммных колодок, вводов, заземляющих элементов) 10. Электромонтажные работы (внутренняя коммутация, подключение отводов, проверка схемы соединения) 11. Контроль на всех этапах производства (визуальный осмотр, проверка комплектности, маркировки и правильности сборки) 12. Приемо-сдаточные испытания (измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение сопротивления обмоток постоянному току, измерение тока холостого хода, проверка коэффициента трансформации, определение группы соединения обмоток, проверка электрической прочности изоляции) 13. Покраска и нанесение защитных покрытий (при необходимости) 14. Маркирование 15. Упаковывание | 15 | 1. Заготовительная (раскрой и резка металлических заготовок, штамповка, гибка) 2. Механическая обработка (точение, фрезерование, сверление, нарезание резьбы в деталях корпуса и монтажных элементах) 3. Сварка и сборка металлических конструкций (сварка элементов защитного корпуса, рам, опор и кронштейнов) 4. Сборка активной части сухого трансформатора (намотка первичных и вторичных обмоток, формирование секций, межвитковая и межслоевая изоляция, сборка магнитопровода, прессовка пакетов) 5. Соединение токоведущих частей (пайка и механическое соединение выводов обмоток, установка токоведущих шин, изоляция соединений) 6. Сборка трансформатора в защитный корпус (установка активной части в корпус, крепление, монтаж крышки) 7. Монтаж выводов и коммутационных элементов (установка клеммных колодок, вводов, заземляющих элементов) 8. Электромонтажные работы (внутренняя коммутация, подключение отводов, проверка схемы соединения) 9. Контроль на всех этапах производства (визуальный осмотр, проверка комплектности, маркировки и правильности сборки) 10. Приемо-сдаточные испытания (измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение сопротивления обмоток постоянному току, измерение тока холостого хода, проверка коэффициента трансформации, определение группы соединения обмоток, проверка электрической прочности изоляции) | 10 | МПС |
| 1582 | Машиностроительная отрасль | 8541510000 | Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе: прочие приборы полупроводниковые: преобразователи на основе полупроводников | Станция катодной защиты (на основе преобразователя импульсного автоматического управления) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Гибка заготовок З. Сборочно-сварочная 4. Очистка металлоконструкций 5. Покраска 6. Полимеризация покрытия 7. Электромонтажные работы 8. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 9. Контроль на всех этапах производства 10. Испытания 11. Маркирование 12. Упаковывание | 12 | 1. Заготовительная (раскрой, резка металла) 2. Сборочно-сварочная 3. Очистка металлоконструкций 4. Покраска 5. Электромонтажные работы 6. Установка электротехнического оборудования и комплектующих 7. Контроль на всех этапах производства 8. Испытания 9. Маркирование | 9 | МПС |
| 1583 | Машиностроительная отрасль | 8545909000 | Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла, прочие, применяемые в электротехнике: прочие | Анодные заземлители графитопластовые комплектные (АЗГК) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, рубка металла) 2. Слесарная З. Штамповка 4. Механическая обработка заготовленных форм по заданным параметрам 5. Лужение 6. Электромонтажные работы 7. Подготовка анода (дозированная загрузка сыпучей смеси) 8. Контроль на всех этапах производства 9. Испытания 10. Маркирование 11. Упаковывание | 11 | 1. Заготвительная (раскрой, рубка металла) 2. Слесарная 3. Механическая обработка заготовленных форм по заданным параметрам 4. Лужение 5. Электромонтажные работы 6. Подготовка анода (дозированная загрузка сыпучей смеси) 7. Контроль на всех этапах производства 8. Испытания | 8 | МПС |
| 1584 | Машиностроительная отрасль | 8421210009 | Оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды: прочее | Мембрана обратного осмоса | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка мембранного полотна) 2. Сварка мембранных листов 3. Намотка мембранного элемента 4. Испытание 5. Корпусирование 6. Сушка 7. Контроль качества на всех этапах производства 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная (раскрой, резка мембранного полотна) 2. Сварка мембранных листов 3. Намотка мембранного элемента 4. Испытание 5. Корпусирование 6. Сушка 7. Контроль качества на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 1585 | Машиностроительная отрасль | 8421990005 | Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов: части: прочие: прочие элементы мембранные рулонного типа для фильтрования или очистки жидкостей, указанные в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 6 к данной группе | Мембрана обратного осмоса | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная (раскрой, резка мембранного полотна) 2. Сварка мембранных листов 3. Намотка мембранного элемента 4. Испытание 5. Корпусирование 6. Сушка 7. Контроль качества на всех этапах производства 8. Маркирование 9. Упаковывание | 9 | 1. Заготовительная (раскрой, резка мембранного полотна) 2. Сварка мембранных листов 3. Намотка мембранного элемента 4. Испытание 5. Корпусирование 6. Сушка 7. Контроль качества на всех этапах производства | 7 | МПС |
| 1586 | Машиностроительная отрасль | 8805290002 | Наземные тренажеры для летного состава, тренажерные устройства имитации полета на гражданских воздушных судах и их части | Тренажер – имитатор (Комплексный тренажер экипажа вертолета Ми-17) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка, гибка металла) 2. Механическая обработка (сверление, токарно-фрезерная, шлифовальная, зачистка) 3. Электромонтаж и подготовка электронных модулей (сборка и монтаж плат, блоков питания и сенсоров, пайка разъҰмов и кабелей, проверка электрических соединений) 4. Разработка и интеграция программного обеспечения (прошивка микроконтроллеров, настройка программного обеспечения, тестирование программных модулей на стенде) 5. Сборка (интеграция механики и электроники, установка датчиков и приводов, подключение кабелей и проверка соединений) 6. Окрашивание 7. Контроль на всех этапах производства 8. Испытания (электропроверка, функциональные тесты, комплексная проверка всех режимов работы) 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка (сверление, токарно-фрезерная, шлифовальная, зачистка) 2. Электромонтаж и подготовка электронных модулей (сборка и монтаж плат, блоков питания и сенсоров, пайка разъҰмов и кабелей, проверка электрических соединений) 3. Разработка и интеграция программного обеспечения (прошивка микроконтроллеров, настройка программного обеспечения, тестирование программных модулей на стенде) 4. Сборка (интеграция механики и электроники, установка датчиков и приводов, подключение кабелей и проверка соединений) 5. Контроль на всех этапах производства 6. Испытания (электропроверка, функциональные тесты, комплексная проверка всех режимов работы) | 6 | МПС |
| 1587 | Машиностроительная отрасль | 9023008000 | Приборы, аппаратура и модели, используемые для демонстрационных целей | Тренажер – имитатор (Комплексный тренажер экипажа БТР-80, Комплексный тренажер экипажа танка Т-72Б, Тренажер водителя бортового тягача Камаз, Тренажер вождения УРАЛ, Тренажер вождения МТ ЛБ, Тренажер вождения СПМ Тигр, Тренажер вождения УАЗ-Патриот, Тренажер экипажа боевой машины пехоты БМП-2, Динамический тренажер вождения Т-72, Динамический тренажер вождения БМП-2, Тренажер водителя БТР-80, Тренажер стрелка переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", Тренажер наземной установки противотанкового ракетного комплекса ПТРК "Фагот", Тренажер для подготовки гранатометчиков АГС, Тренажер для подготовки гранатометчиков РПГ, Тренажер для подготовки гранатометчиков СПГ, Тренажер для стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25, Тренажер РПО (лазерный), Тренажер водителя автомобильной техники (типа COBRA-II)) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительная (раскрой, резка, гибка металла) 2. Механическая обработка (сверление, токарно-фрезерная, шлифовальная, зачистка) 3. Электромонтаж и подготовка электронных модулей (сборка и монтаж плат, блоков питания и сенсоров, пайка разъҰмов и кабелей, проверка электрических соединений) 4. Разработка и интеграция программного обеспечения (прошивка микроконтроллеров, настройка программного обеспечения, тестирование программных модулей на стенде) 5. Сборка (интеграция механики и электроники, установка датчиков и приводов, подключение кабелей и проверка соединений) 6. Окрашивание 7. Контроль на всех этапах производства 8. Испытания (электропроверка, функциональные тесты, комплексная проверка всех режимов работы) 9. Маркирование 10. Упаковывание | 10 | 1. Механическая обработка (сверление, токарно-фрезерная, шлифовальная, зачистка) 2. Электромонтаж и подготовка электронных модулей (сборка и монтаж плат, блоков питания и сенсоров, пайка разъҰмов и кабелей, проверка электрических соединений) 3. Разработка и интеграция программного обеспечения (прошивка микроконтроллеров, настройка программного обеспечения, тестирование программных модулей на стенде) 4. Сборка (интеграция механики и электроники, установка датчиков и приводов, подключение кабелей и проверка соединений) 5. Контроль на всех этапах производства 6. Испытания (электропроверка, функциональные тесты, комплексная проверка всех режимов работы) | 6 | МПС |
| 1588 | Машиностроительная отрасль | 7308400009 | Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи, из черных металлов, прочее | Анкер металлический | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Получение наряда и инструктажа по охране труда и технике безопасности 2. Обязательно применение СИЗ 3. Проверка оборудования по чек листу 4. Выполнение работ при исправном оборудовании 5. Соблюдение требований безопасности во время работ 6. Заготовительная резка, рубка металла на заготовки 7. Установка гаек 8. Изготовление расширений (центраторов) на анкере 9. Контроль 10. Упаковывание 11. Маркировка | 11 | 1. Получение наряда и инструктажа по охране труда и технике безопасности 2. Обязательно применение СИЗ 3. Проверка оборудования по чек листу 4. Соблюдение требований безопасности во время работ 5. Формование трубной заготовки 6. Формирование конусного сужения 7. Сварка кольца к трубной заготовке 8. Контроль | 8 | МПС |
| 1589 | Машиностроительная отрасль | 7308400009 | Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи, из черных металлов, прочее | Анкер фрикционный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Получение наряда и инструктажа по охране труда и технике безопасности 2. Обязательно применение СИЗ 3. Проверка оборудования по чек листу 4. Выполнение работ при исправном оборудовании 5. Соблюдение требований безопасности во время работ 6. Формование трубной заготовки 7. Формирование конусного сужения 8. Сварка кольца к трубной заготовке 9. Контроль 10. Упаковывание 11. Маркировка | 11 | 1. Получение наряда и инструктажа по охране труда и технике безопасности 2. Обязательно применение СИЗ 3. Проверка оборудования по чек листу 4. Соблюдение требований безопасности во время работ 5. Формование трубной заготовки 6. Формирование конусного сужения 7. Сварка кольца к трубной заготовке 8. Контроль | 8 | МПС |
| 1590 | Машиностроительная отрасль | 7308400009 | Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи, из черных металлов, прочее | Анкер канатный | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Получение наряда и инструктажа по охране труда и технике безопасности 2. Обязательно применение СИЗ 3. Проверка оборудования по чек листу 4. Выполнение работ при исправном оборудовании 5. Соблюдение требований безопасности во время работ 6. Заготовительная резка, рубка металла на заготовки 7. Установка гаек 8. Изготовление расширений (центраторов) на анкере 9. Контроль 10. Упаковывание 11. Маркировка | 11 | 1. Получение наряда и инструктажа по охране труда и технике безопасности 2. Обязательно применение СИЗ 3. Проверка оборудования по чек листу 4. Соблюдение требований безопасности во время работ 5. Заготовительная резка, рубка металла на заготовки 6. Установка гаек 7. Контроль | 7 | МПС |
| 1591 | Машиностроительная отрасль | 8806220009 | Производство воздушных летательных аппаратов | Беспилотные летательные аппараты только с дистанционным управлением полетом, с максимальной взлетной массой более 250 г, но не более 7 кг, прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | "1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. Комплектование набора основных деталей изделия. 3. Сборка дрона. 4. Испытания дрона. 5. Контроль качества. 6. Маркировка. 7. Упаковка." | 7 | 1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. Сборка дрона. 3. Испытания дрона. 4. Контроль качества. | 4 | МПС |
| 1592 | Машиностроительная отрасль | 8807300000 | Прочие части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов | Устройство сброса для беспилотного воздушного судна | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. 3D печать деталей. 3. Сборка устройства сброса. 4. Испытания устройства сброса. 5. Контроль качества." | 5 | "1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. 3D печать деталей. 3. Сборка устройства сброса. 4. Испытания устройства сброса. 5. Контроль качества." | 5 | МПС |
| 1593 | Машиностроительная отрасль | 8507600000 | Литий-ионные аккумуляторы электрические | Аккумуляторная батарея для беспилотных систем | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 6 | "1. Входной контроль комплектующих изделий, сырья и материалов. 2. Пайка аккумуляторной батареи. 3. Сборка аккумуляторной батареи. 4. Контроль качества." | 4 | МПС |
| 1594 | Машиностроительная отрасль | 8525600009 | Аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру, прочая | Радиостанция | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | "1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. Комплектование набора основных деталей изделия. 3. Сборка. 4. Испытания. 5. Контроль качества. 6. Маркировка. 7. Упаковка." | 7 | "1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. Сборка. 3. Испытания. 4. Контроль качества." | 4 | МПС |
| 1595 | Машиностроительная отрасль | 8526100009 | Аппаратура радиолокационная прочая | Антидроновое устройство | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. Комплектование набора основных деталей изделия. 3. Сборка. 4. Испытания. 5. Контроль качества. 6. Маркировка. 7. Упаковка. | 7 | 1. Входной контроль комплектующих изделий. 2. Сборка. 3. Испытания. 4. Контроль качества. | 4 | МПС |
| 1596 | Машиностроительная отрасль | 8311200000 | Проволока из недрагоценных металлов с сердечником, используемая для дуговой электросварки | Сварочный электрод | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Правка и нарезка стальной проволоки на стержни 2. Очистка стержней 3. Приготовление обмазочной массы и контроль ее качества 4. Опрессовка обмазочной массы на стержне с получением электродов 5. Сушка электродов 6. Прокалка электродов 7. Очистка электродов после прокалки 8. Маркировка стержней и геометрический контроль электродов 9. Упаковка и финальный контроль готовой продукции | 9 | 1. Опрессовка обмазочной массы на стержне с получением электродов 2. Прокалка электродов | 2 | МПС |
| 1597 | Машиностроительная отрасль | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Малые архитектурные формы (МАФы) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная резка и рубка металла на заготовки 2. Механическая обработка торцов заготовок 3. Точная резка заготовок 4. Гибка заготовок 5. Сверление заготовок 6. Шлифование заготовок 7. Сварка элементов каркаса и зачистка сварных швов 8. Крепежная сборка 9. Окрашивание: подготовка поверхности (протирка, обезжиривание поверхности, напыление порошкового состава, термическая обработка 10. Сушка покрытия 11. Маркирование 12. Крепление подсветки по схеме : закрепление гирлянды, дюралайта, неона хомутами 13. Крепление мишуры по схеме 14. Крепление декоративных элементов (сетка ПВХ, шары пластиковые, пенополистерола, сотового и монолитного поликарбоната, искусственных цветов, деревянных элементов, террасной доски, изделий из ниток и другое) 15. Коммутация световых элементов 16. Контрольная сборка и проверка полного изделия 17. Упаковка | 17 | 1. Заготовительная резка и рубка металла на заготовки 2. Механическая обработка торцов заготовок 3. Точная резка заготовок 4. Гибка заготовок 5. Сверление заготовок 6. Шлифование заготовок 7. Сварка элементов каркаса и зачистка сварных швов 8. Крепежная сборка 9. Окрашивание: подготовка поверхности (протирка, обезжиривание поверхности, напыление порошкового состава, термическая обработка 10. Сушка покрытия 11. Маркирование 12. Крепление подсветки по схеме : закрепление гирлянды, дюралайта, неона хомутами 13. Крепление мишуры по схеме 14. Крепление декоративных элементов (сетка ПВХ, шары пластиковые, пенополистерола, сотового и монолитного поликарбоната, искусственных цветов, деревянных элементов, террасной доски, изделий из ниток и другое) 15. Коммутация световых элементов 16. Контрольная сборка и проверка полного изделия 17. Упаковка | 17 | МПС |
| 1598 | Машиностроительная отрасль | 9405310000 | Световые гирлянды типа используемых для украшения новогодних елок: - предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED) | Световые фигуры (конструкции) | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительная резка и рубка металла на заготовки 2. Механическая обработка торцов заготовок 3. Точная резка заготовок 4. Гибка заготовок 5. Сверление заготовок 6. Шлифование заготовок 7. Сварка элементов каркаса и зачистка сварных швов 8. Крепежная сборка 9. Окрашивание: подготовка поверхности (протирка, обезжиривание поверхности, напыление порошкового состава, термическая обработка 10. Сушка покрытия 11. Маркирование 12. Крепление подсветки по схеме : закрепление гирлянды, дюралайта, неона хомутами 13. Крепление мишуры по схеме 14. Крепление декоративных элементов (сетка ПВХ, шары пластиковые, пенополистерола, сотового и монолитного поликарбоната, искусственных цветов, деревянных элементов, террасной доски, изделий из ниток и другое) 15. Коммутация световых элементов 16. Контрольная сборка и проверка полного изделия 17. Упаковка | 17 | 1. Заготовительная резка и рубка металла на заготовки 2. Механическая обработка торцов заготовок 3. Точная резка заготовок 4. Гибка заготовок 5. Сверление заготовок 6. Шлифование заготовок 7. Сварка элементов каркаса и зачистка сварных швов 8. Крепежная сборка 9. Окрашивание: подготовка поверхности (протирка, обезжиривание поверхности, напыление порошкового состава, термическая обработка 10. Сушка покрытия 11. Маркирование 12. Крепление подсветки по схеме : закрепление гирлянды, дюралайта, неона хомутами 13. Крепление мишуры по схеме 14. Крепление декоративных элементов (сетка ПВХ, шары пластиковые, пенополистерола, сотового и монолитного поликарбоната, искусственных цветов, деревянных элементов, террасной доски, изделий из ниток и другое) 15. Коммутация световых элементов 16. Контрольная сборка и проверка полного изделия 17. Упаковка | 17 | МПС |
| 1599 | Машиностроительная отрасль | 8702201199 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см3: новые: прочие: прочие: прочие | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см3: новые: прочие: прочие: прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1600 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Части и принадлежности кузовов (включая кабины) моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие | Части кузова из металлопроката для внедорожного карьерного самосвала (нарост бортов кузова, удлинитель кузова, козырек кузова, защита боковых зеркал, стенка кузова, днище кузова, защитная плита (футеровка) кузова, крепление кузова, кронштейн) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Гибка 4. Сварка 5. Защита от коррозии (покраска или ингибирование или др.) 6. Выходной контроль | 6 | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Защита от коррозии (покраска или ингибирование или др.) 4. Выходной контроль | 4 | МПС |
| 1601 | Машиностроительная отрасль | 8708999709 | Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие | Части из металлопроката для внедорожного карьерного самосвала прочие (крышка, кронштейн, корпус, плита, рама, защита, крепление, кронштейн, приспособление, держатель, короб, палуба, отбортовка, лестница и др.) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Гибка 4. Сварка 5. Защита от коррозии (покраска или ингибирование или др.) 6. Выходной контроль | 6 | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Защита от коррозии (покраска или ингибирование или др.) 4. Выходной контроль | 4 | МПС |
| 1602 | Машиностроительная отрасль | 8431498009 | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430, прочие | Части из стального металлопроката машин товарной позиции 8429 (кромка режущая ковша/отвала, толкатель, плита, рама, крепление, кронштейн, стрела, ядро, нож, стенка, днище, крышка, заглушка, приспособление, трубка, бак, проушина, упор, основание, пластина, цилиндр, крышка, корпус, горловина, держатель и др.) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Гибка 4. Сварка 5. Защита от коррозии (покраска или ингибирование или др.) 6. Выходной контроль | 6 | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Защита от коррозии (покраска или ингибирование или др.) 4. Выходной контроль | 4 | МПС |
| 1603 | Машиностроительная отрасль | 8431420000 | Отвалы бульдозеров неповоротные или поворотные машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430 | Отвал | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Гибка 4. Сварка 5. Покраска 6. Выходной контроль | 6 | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Покраска 4. Выходной контроль | 4 | МПС |
| 1604 | Машиностроительная отрасль | 8431430000 | Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049 | Части из металлопроката для буровой установки (решетка, защитный кожух, кронштейн, держатель, плита, пластина, крышка, корпус и др.) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Гибка 4. Сварка 5. Покраска 6. Выходной контроль | 6 | 1. Резка металлопроката 2. Механическая обработка заготовок 3. Покраска 4. Выходной контроль | 4 | МПС |
| 1605 | Машиностроительная отрасль | 4009110000 | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами): не армированные или не комбинированные иным способом с прочими материалами: без фитингов | Топливная трубка | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1606 | Машиностроительная отрасль | 8705908005 | Моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов: прочие: прочие: прочие: прочие | Самоходная подметально – уборочная машина для коммунального хозяйства | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1607 | Машиностроительная отрасль | 8429529000 | Прочие машины полноповоротные | Машины полноповоротные | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1608 | Машиностроительная отрасль | 8716391000 | Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части: прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, прочие: прочие: специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | Прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1609 | Машиностроительная отрасль | 8427900002 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, прочие: погрузчики лесоматериалов манипуляторного типа: прочие | Погрузчики лесоматериалов манипуляторного типа, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1610 | Машиностроительная отрасль | 8427900009 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, прочие: прочие | Погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, прочие, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1611 | Машиностроительная отрасль | 8427101000 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные с приводом от электрического двигателя: с высотой подъема 1 м или более | Погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные с приводом от электрического двигателя, с высотой подъема 1 м или более | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1612 | Машиностроительная отрасль | 8427109000 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные с приводом от электрического двигателя: прочие | Погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные с приводом от электрического двигателя, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1613 | Машиностроительная отрасль | 8427201100 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные прочие: с высотой подъема 1 м или более: автопогрузчики с вилочным захватом, штабелирующие автопогрузчики и прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, для неровной местности | Автопогрузчики с вилочным захватом, штабелирующие автопогрузчики и прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, для неровной местности, с высотой подъема 1 м или более | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1614 | Машиностроительная отрасль | 8427201902 | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные прочие: с высотой подъема 1 м или более: прочие: погрузчики лесоматериалов фронтальные (челюстные, грейферные) и манипуляторного типа: прочие | Погрузчики лесоматериалов фронтальные (челюстные, грейферные) и манипуляторного типа, с высотой подъема 1 м или более, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1615 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Пр. Части и принадл. Кузовов (вкл. Кабины); для пром.сб. Мот.тр.ср-в, тов.поз. 8701-8705, их узлов и агрегатов,кр. Упомян.в подсубпоз.8708291000 | Детали обшивки/защитного покрытия кузовов моторных транспортных средств (покрытие пола, защитное покрытие днища кузова, обшивки салона, обшивки багажника, обшивка капота, обшивка моторного отсека и прочее) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1616 | Машиностроительная отрасль | 4016 91 000 0 | Прочие покрытия напольные и коврики, из вулканизованной резины | Коврик резиновый / полиуретановый | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1617 | Машиностроительная отрасль | 4016 99 570 9 | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие;для моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705; прочие; прочие | Коврик резиновый / полиуретановый | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1618 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины); для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 | Обшивка потолка | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1619 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины); для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 | Поддон багажника | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1620 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины); для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 | Консоль пола | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1621 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины); для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 | Накладка панели под ветровым стеклом | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1622 | Машиностроительная отрасль | 8708299009 | Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины); для моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях с 8701 по 8705 | Обшивка двери | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам | МПС |
| 1623 | Машиностроительная отрасль | 8702201198 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см, новые, прочие, у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см, новые, прочие, у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | Наличие соглашения о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке транспортных средств | МПС |
| 1624 | Машиностроительная отрасль | 8701300009 | Тракторы гусеничные, прочие | Тракторы гусеничные прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1625 | Машиностроительная отрасль | 8701911000 | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя не более 18 кВт | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя не более 18 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1626 | Машиностроительная отрасль | 8701921000 | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1627 | Машиностроительная отрасль | 8701929000 | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709), с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1628 | Машиностроительная отрасль | 8701931000 | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | Тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: новые с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1629 | Машиностроительная отрасль | 8701939000 | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1630 | Машиностроительная отрасль | 8701941009 | Прочие новые трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт, но не более 130 кВт | Прочие новые трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт, но не более 130 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1631 | Машиностроительная отрасль | 8701949000 | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 75 кВт, но не более 130 кВт | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 75 кВт, но не более 130 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1632 | Машиностроительная отрасль | 8701951009 | Прочие трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 130 кВт | Прочие трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 130 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1633 | Машиностроительная отрасль | 8701959000 | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 130 кВт | Прочие тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные, с мощностью двигателя более 130 кВт | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1634 | Машиностроительная отрасль | 8433510009 | Комбайны зерноуборочные прочие | Комбайны зерноуборочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1635 | Машиностроительная отрасль | 8433591109 | Силосоуборочные комбайны самоходные прочие | Комбайны силосоуборочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1636 | Машиностроительная отрасль | 8424411000 | Распылители для сельского хозяйства или садоводства, переносные, для полива | Дождевальные машины | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1637 | Машиностроительная отрасль | 8424491000 | Распылители для сельского хозяйства или садоводства, прочие, для полива | Дождевальные машины | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1638 | Машиностроительная отрасль | 8424821000 | Устройства прочие для сельского хозяйства или садоводства, для полива | Дождевальные машины | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1639 | Машиностроительная отрасль | 8424419000 | Распылители для сельского хозяйства или садоводства, переносные, прочие | Опрыскиватель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1640 | Машиностроительная отрасль | 8424499100 | Распылители для сельского хозяйства или садоводства, прочие, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами | Прицепной опрыскиватель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1641 | Машиностроительная отрасль | 8424499900 | Распылители для сельского хозяйства или садоводства, прочие, прочие | Самоходный опрыскиватель | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1642 | Машиностроительная отрасль | 8424823000 | Переносные приспособления прочие для сельского хозяйства или садоводства | Переносные приспособления прочие для сельского хозяйства или садоводства | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1643 | Машиностроительная отрасль | 8424829100 | Распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами | Распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1644 | Машиностроительная отрасль | 8424829900 | Устройства прочие для сельского хозяйства или садоводства, прочие, прочие | Устройства прочие для сельского хозяйства или садоводства, прочие, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1645 | Машиностроительная отрасль | 8427201909 | Погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные прочие, с высотой подъема 1 м или более, прочие | Телескопические погрузчики | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1646 | Машиностроительная отрасль | 8428907100 | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Загрузочные устройства, специально разработанные для навески на сельскохозяйственые тракторы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1647 | Машиностроительная отрасль | 8428907800 | Прочие загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве | Прочие загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1648 | Машиностроительная отрасль | 8432100000 | Плуги | Плуги | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1649 | Машиностроительная отрасль | 8432210000 | Бороны дисковые | Бороны дисковые | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1650 | Машиностроительная отрасль | 8432291000 | Рыхлители и культиваторы | Рыхлители и культиваторы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1651 | Машиностроительная отрасль | 8432293000 | Бороны прочие | Бороны прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1652 | Машиностроительная отрасль | 8432295000 | Почвофрезы | Почвофрезы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1653 | Машиностроительная отрасль | 8432299000 | Прочие бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги | Прочие бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1654 | Машиностроительная отрасль | 8432311100 | Сеялки точного высева с центральным приводом | Сеялки точного высева с центральным приводом | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1655 | Машиностроительная отрасль | 8432391100 | Сеялки точного высева с центральным приводом, прочие | Сеялки точного высева с центральным приводом, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1656 | Машиностроительная отрасль | 8432311900 | Сеялки прочие | Сеялки прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1657 | Машиностроительная отрасль | 8432391900 | Сеялки прочие | Сеялки прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1658 | Машиностроительная отрасль | 8432319000 | Сажалки и машины рассадопосадочные | Сажалки и машины рассадопосадочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1659 | Машиностроительная отрасль | 8432399000 | Сажалки и машины рассадопосадочные, прочие | Сажалки и машины рассадопосадочные, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1660 | Машиностроительная отрасль | 8432410000 | Разбрасыватели и распределители органических удобрений | Разбрасыватели и распределители органических удобрений | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1661 | Машиностроительная отрасль | 8432420000 | Разбрасыватели и распределители неорганических удобрений | Разбрасыватели и распределители неорганических удобрений | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1662 | Машиностроительная отрасль | 8432800000 | Прочие машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы | Прочие машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1663 | Машиностроительная отрасль | 8433201000 | Косилки с двигателем, включая монтируемые на тракторах | Косилки с двигателем, включая монтируемые на тракторах | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1664 | Машиностроительная отрасль | 8433205000 | Косилки прочие тракторные, навесные или прицепные | Косилки прочие тракторные, навесные или прицепные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1665 | Машиностроительная отрасль | 8433209000 | Прочие косилки, включая монтируемые на тракторах | Прочие косилки, включая монтируемые на тракторах | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1666 | Машиностроительная отрасль | 8433300000 | Машины для заготовки сена прочие | Машины для заготовки сена прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1667 | Машиностроительная отрасль | 8433400001 | Пресс-подборщики | Пресс-подборщики | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1668 | Машиностроительная отрасль | 8433400009 | Прессы для упаковки в кипы соломы или сена, прочие | Прессы для упаковки в кипы соломы или сена, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1669 | Машиностроительная отрасль | 8433520000 | Машины и механизмы для обмолота, прочие | Машины и механизмы для обмолота, прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1670 | Машиностроительная отрасль | 8433531000 | Картофелекопатели и картофелеуборочные машины | Картофелекопатели и картофелеуборочные машины | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1671 | Машиностроительная отрасль | 8433533000 | Машины свекловичные ботворезные и машины свеклоуборочные | Машины свекловичные ботворезные и машины свеклоуборочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1672 | Машиностроительная отрасль | 8433539000 | Прочие машины для уборки клубней и корнеплодов | Прочие машины для уборки клубней и корнеплодов | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1673 | Машиностроительная отрасль | 8433591900 | Прочие силосоуборочные комбайны | Прочие силосоуборочные комбайны | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1674 | Машиностроительная отрасль | 8433598501 | Комбайны виноградоуборочные | Комбайны виноградоуборочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1675 | Машиностроительная отрасль | 8433598509 | Машины для уборки урожая прочие: прочие | Машины для уборки урожая прочие: прочие | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1676 | Машиностроительная отрасль | 8433598509 | Машины для уборки урожая прочие: прочие | Жатки | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1677 | Машиностроительная отрасль | 8433598509 | Машины для уборки урожая прочие: прочие | Подборщики | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1678 | Машиностроительная отрасль | 8433598509 | Машины для уборки урожая прочие: прочие | Комбайны хлопкоуборочные | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1679 | Машиностроительная отрасль | 843360000 | Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов | Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1680 | Машиностроительная отрасль | 8716200000 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1681 | Машиностроительная отрасль | 8436809000 | Прочее оборудование для сельского хозяйства или садоводства, прочее | Прочее оборудование для сельского хозяйства или садоводства, прочее | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1682 | Машиностроительная отрасль | 8419340000 | Сушилки прочие, для сельскохозяйственной продукции | Сушилки прочие, для сельскохозяйственной продукции | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1683 | Машиностроительная отрасль | 8437100000 | Машины для очистки, сортировки или колибровки семян, зерна или сухих бобовых культур | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых овощей | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1684 | Машиностроительная отрасль | 8428320000 | Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов, ковшовые прочие | Элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов, ковшовые прочие (применяемые в сельском хозяйстве) | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1685 | Машиностроительная отрасль | 8428330000 | Непрерывного действия элеваторы и конвейеры, ленточные прочие | Непрерывного действия элеваторы и конвейеры, ленточные прочие (применяемые в сельском хозяйстве) | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1686 | Машиностроительная отрасль | 8428399009 | Элеваторы и конвейеры прочие | Элеваторы и конвейеры прочие (применяемые в сельском хозяйстве) | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1687 | Машиностроительная отрасль | 8479899707 | Машины и механические приспособления прочие, имеющие индивидуальные функции, прочие | Силосы | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1688 | Машиностроительная отрасль | 8436100000 | Машины и механизмы для приготовления кормов для животных | Машины и механизмы для приготовления кормов для животных | Наличие соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной техники | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке сельскохозяйственной техники на момент подачи заявки | МПС |
| 1689 | Машиностроительная отрасль | 8419908509 | Части машин, агрегатов и оборудования прочие | Части машин, агрегатов и оборудования прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1690 | Машиностроительная отрасль | 8424900000 | Части механических устройств для разбрызгивания и распыления | Части механических устройств для разбрызгивания и распыления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление металлических деталей, включая резку, раскрой и гибку заготовок, изготовление деталей на металлорежущих станках, сварка узлов, покраска узлов и деталей, сборка, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, либо изготовление пластиковых изготовление (формовка) деталей из пластика, или резка, раскрой и гибка стекла, закалка, сверление, триплекс, матирование, обработка кромки стекла. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление металлических деталей, включая резку, раскрой и гибку заготовок, изготовление деталей на металлорежущих станках, сварка узлов, покраска узлов и деталей, сборка, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, либо изготовление пластиковых изготовление (формовка) деталей из пластика, или резка, раскрой и гибка стекла, закалка, сверление, триплекс, матирование, обработка кромки стекла. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1691 | Машиностроительная отрасль | 8431200000 | Части, предназначенные для машин или механизмов товарной позиции 8427 | Части, предназначенные для машин или механизмов товарной позиции 8427 | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1692 | Машиностроительная отрасль | 8431390000 | Части, предназначенные для машин или механизмов товарной позиции 8428, прочие | Части, предназначенные для машин или механизмов товарной позиции 8428, прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1693 | Машиностроительная отрасль | 8432900000 | Части машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы; части катков для газонов или спортплощадок | Части машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы; части катков для газонов или спортплощадок | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1694 | Машиностроительная отрасль | 8433900000 | Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки | Кабины для комбайнов | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 1695 | Машиностроительная отрасль | 8433900000 | Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки | Части машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, пресс-подборщиков, прессов для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилок; машин для очистки, сортировки и калибровки | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1696 | Машиностроительная отрасль | 8436809000 | Прочее оборудование для сельского хозяйства или садоводства, прочее | Приспособление специализированное для транспортировки адаптеров | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 1697 | Машиностроительная отрасль | 8437900000 | Части к оборудованию для обработки зерновых и бобовых культур, кроме оборудования, используемых на сельскохозяйственных фермах | Части к оборудованию для обработки зерновых и бобовых культур, кроме оборудования, используемых на сельскохозяйственных фермах | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1698 | Машиностроительная отрасль | 8707909009 | Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарной позиции 8701-8705 | Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарной позиции 8701-8705 | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 1699 | Машиностроительная отрасль | 8708999709 | Прочие части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие, прочие | Прочие части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, прочие, прочие (компоненты для тракторов) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1700 | Машиностроительная отрасль | 8708220001 | Передние ветровые стекла (лобовые стекла), задние и другие окна: для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705; | Передние ветровые стекла (лобовые стекла), задние и другие окна: для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705; | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) резка, раскрой и гибка стекла, закалка, сверление, триплекс, матирование, обработка кромки стекла. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) резка, раскрой и гибка стекла, закалка, сверление, триплекс, матирование, обработка кромки стекла. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1701 | Машиностроительная отрасль | 8708220009 | Передние ветровые стекла (лобовые стекла), задние и другие окна, прочие | Передние ветровые стекла (лобовые стекла), задние и другие окна, прочие | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) резка, раскрой и гибка стекла, закалка, сверление, триплекс, матирование, обработка кромки стекла. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) резка, раскрой и гибка стекла, закалка, сверление, триплекс, матирование, обработка кромки стекла. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1702 | Машиностроительная отрасль | 8716903000 | Кузова к прицепам и полуприцепам | Кузова к прицепам и полуприцепам (применимых в сельском хозяйстве) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1703 | Машиностроительная отрасль | 8716909000 | Прочие части к прицепам и полуприцепам | Прочие части к прицепам и полуприцепам (применимых в сельском хозяйстве) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) изготовление, включая токарную обработку, фрезерование, сверление, раскрой, гибку, сварку, покраску, сборку заготовок, или литье деталей, их заточка и зачистка, покраска, сборка, или изготовление (формовка) деталей из пластика. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | Количество определяется в зависимости от вида компонента и выбранного способа изготовления, исходя из описания производственных и технологических операций | МПС |
| 1704 | Машиностроительная отрасль | 8428907800 | Прочие загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве | Выгрузные трубы, шнеки, перегружатели зерновые | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) резка сортового металлопроката; 2) плазменный и (или) лазерный раскрой листового металлопроката; 3) гибка заготовок из листового металлопроката; 4) изготовление деталей; 5) сварка узлов; 6) покраска узлов и деталей; 7) сборка изделия. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | 7 | Осуществление на момент подачи заявки и в последующие годы с момента подачи заявки следующих технологических операций*: 1) резка сортового металлопроката; 2) плазменный и (или) лазерный раскрой листового металлопроката; 3) гибка заготовок из листового металлопроката; 4) изготовление деталей; 5) сварка узлов; 6) покраска узлов и деталей; 7) сборка изделия. * Технологические операции применяются при наличии упоминаемых частей и узлов в конструкции компонентов к сельскохозяйственной технике. | 7 | МПС |

|  | Приложение 4 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от " " ________ 2026 года |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 392 |

Условия производства, производственные и технологические операций металлургической промышленности

| № | Отрасль | Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности | Наименование товара по ТНВЭД | Наименование товара | Условия производства | Производственные и технологические операции | Количество производственных и технологических операций | Минимальный порог производственных и технологических операций | Количество минимальных порогов производственных и технологических операций | ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлургическая промышленность | 2818200000 | Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | Глинозем (Al2O3) ГлинозҰм металлургический | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов 2. Испытание продукции | 1. Добыча боксита 2. Добыча прочего технологического сырья (кроме боксита) 3. ПриҰм, дробление, усреднение, хранение и подача в процесс технологического сырья (боксит, известняк, сода кальцинированная, уголь для восстановления) 4. Извлечение глинозема из руды (методом низкотемпературного выщелачивания боксита щелочным раствором) 5. Многооперационное разделение бокситовой пульпы (на две фазы жидкую (раствор алюмината натрия) и твердую (отмытый “красный шлам”)) 6. Смешение и помол (“красного шлама” с известняком, содой кальцинированной, углем для восстановления, а затем спекание этой шихты во вращающихся печах цеха спекания) 7. Гидрохимическая переработка дробленого спҰка с получением раствора алюмината натрия и отвального шлама 8. Разложение (декомпозиция) (алюминатных растворов ветвей Байера и спекания с выделением кристаллического гидроксида алюминия и получением маточного (щелочного) раствора) 9. Упаривание и кристаллизация (маточного раствора с получением крепкого (щелочного) оборотного раствора для ветви Байера и оборотной соды для спекания) 10. Прокаливание (кальцинация) (гидроксида алюминия во вращающихся печах с получением обезвоженного оксида алюминия – товарного глинозема и охлаждение) | 10 | 1. Разложение (декомпозиция) (алюминатных растворов ветвей Байера и спекания с выделением кристаллического гидроксида алюминия и получением маточного (щелочного) раствора) 2. Упаривание и кристаллизация (маточного раствора с получением крепкого (щелочного) оборотного раствора для ветви Байера и оборотной соды для спекания) 3. Прокаливание (кальцинация) (гидроксида алюминия во вращающихся печах с получением обезвоженного оксида алюминия – товарного глинозема и охлаждение) | 3 | МПС |
| 2 | Металлургическая промышленность | 7106910001 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины) в необработанном виде в слитках с содержанием не менее 999 частей се | Серебро , Серебро в слитках | 1.Испытание продукции | 1. добыча и обогащение медной руды 2. плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Огневое рафинирование с получением медных анодов 5. электролитическое рафинирование с получением катодной меди 6. Обезмеживание медеэлектролитного шлама, образованного при электролитическом рафинировании меди 7. плавка и конвертирование в печи Калдо с получением сплава Доре 8. Отливка анодов Доре 9. электролиз серебра 10. плавка катодного серебра в индукционных печах с литьем в слитки или гранулы | 10 | 1. электролиз серебра 2. плавка катодного серебра в индукционных печах с литьем в слитки или гранулы | 2 | МПС |
| 3 | Металлургическая промышленность | 7108110000 | Порошок из золота, не используемого для чеканки монет | Порошок из золота | 1.Испытание продукции | 1.добыча золотосодержащей руды 2.первичное дробление и измельчение руды 3. Обогащение на ЗИФ и получение сплава Доре 4 .аффинаж (очистка) сплава золота с другими металлами с получением чистого золота 5.добыча и обогащение медной руды 6.плавка концентратов меди на штейн 7. Конвертирование штейна с получением черновой меди 8. Огневое рафинирование с получением медных анодов 9 .электролитическое рафинирование с получением катодной меди 10. Обезмеживание медеэлектролитного шлама, образованного при электролитическом рафинировании меди 11.плавка и конвертирование в печи Калдо с получением сплава Доре 12. Отливка анодов Доре 13.электролиз серебра 14. Рафинирование шлама 15.плавка рафинированного шлама 16. Литье золота в формы 17.получение порошка из золота 18.гальваническое покрытие золота платиной | 18 | 1. Литье золота в формы 2.получение порошка из золота | 2 | МПС |
| 4 | Металлургическая промышленность | 7108120001 | Золото в прочих необработанных формах, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | Золото , Золото в слитках | 1.Испытание продукции | 1.добыча золотосодержащей руды 2.первичное дробление и измельчение руды 3. Обогащение на ЗИФ и получение сплава Доре 4 .аффинаж (очистка) сплава золота с другими металлами с получением чистого золота 5.добыча и обогащение медной руды 6.плавка концентратов меди на штейн 7. Конвертирование штейна с получением черновой меди 8. Огневое рафинирование с получением медных анодов 9 .электролитическое рафинирование с получением катодной меди 10. Обезмеживание медеэлектролитного шлама, образованного при электролитическом рафинировании меди 11.плавка и конвертирование в печи Калдо с получением сплава Доре 12. Отливка анодов Доре 13.электролиз серебра 14. Рафинирование шлама 15.плавка рафинированного шлама 16. Литье золота в формы | 16 | 1. Литье золота в формы | 1 | МПС |
| 5 | Металлургическая промышленность | 7108120009 | прочее | Золото (Аффинированное золото не используемое для чеканки монет, в виде гранул , Золото лигатурное в форме усеченного конуса , Сплав доре сплав золота и серебра ,Сплав драгоценных металлов вторичного сырья) | 1.Испытание продукции | 1.добыча золотосодержащей руды 2.первичное дробление и измельчение руды 3. Обогащение на ЗИФ и получение сплава Доре 4 .аффинаж (очистка) сплава золота с другими металлами с получением чистого золота 5.добыча и обогащение медной руды 6.плавка концентратов меди на штейн 7. Конвертирование штейна с получением черновой меди 8. Огневое рафинирование с получением медных анодов 9 .электролитическое рафинирование с получением катодной меди 10. Обезмеживание медеэлектролитного шлама, образованного при электролитическом рафинировании меди 11.плавка и конвертирование в печи Калдо с получением сплава Доре 12. Отливка анодов Доре 13.электролиз серебра 14. Рафинирование шлама 15.плавка рафинированного шлама 16. Литье золота в формы 17.получение порошка из золота 18.гальваническое покрытие золота платиной | 18 | 1. Литье золота в формы | 1 | МПС |
| 6 | Металлургическая промышленность | 7108138000 | Золото прочее необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | Золото необработанное (полуобработанное , Золото в виде порошка , Фольга золотая , Золотосодержащая паста для пайки сплав золота в виде порошка смешанное со связующим,Лента из золота ,Сусальное золото в листах , Цилиндр , преформа с содержанием золота ,Припой в виде проволоки на катушках с содержанием золота) | 1. Испытание продукции | 1. добыча золотосодержащей руды 2. первичное дробление и измельчение руды 3. обогащение на ЗИФ и получение сплава Доре 4. аффинаж (очистка) сплава золота с другими металлами с получением чистого золота 5. добыча и обогащение медной руды 6. плавка концентратов меди на штейн 7. конвертирование штейна с получением черновой меди 8. огневое рафинирование с получением медных анодов 9. электролитическое рафинирование с получением катодной меди 10. обезмеживание медеэлектролитного шлама образованного при электролитическом рафинирование меди 11. плавка и конвертирование в печи Калдо с получением сплава Доре 12. отливка анодов Доре 13. электролиз серебра 14. рафинирование шлама 15. плавка рафинированного шлама 16. литье золота в формы 17. обработка золота (получение порошка из золота) 18. гальваническое покрытие золота платиной | 18 | 1. литье золота в формы 2. обработка золота ( получение порошка из золота) | 2 | МПС |
| 7 | Металлургическая промышленность | 7201101100 | Чугун передельный нелегированный, содежащий 1 мас. % или менее кремния | Чугун ( Чугун передельный в чушках в слитках) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) 3. литье чугуна в формы | 3 | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) | 2 | МПС |
| 8 | Металлургическая промышленность | 7201101900 | Чугун передельный нелегированный, содержащий более 1 мас. % кремния | Чугун ( Чугун передельный в чушках в слитках) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) 3. литье чугуна в формы | 3 | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) | 2 | МПС |
| 9 | Металлургическая промышленность | 7201103000 | Чугун передельный нелегированный, содержащий по массе не более 0,5% фосфора, но менее 0,4% | Чугун ( Чугун передельный в чушках в слитках) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) 3. литье чугуна в формы | 3 | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) | 2 | МПС |
| 10 | Металлургическая промышленность | 7201109000 | Чугун передельний нелегированный, содержащий более 0,5 мас.% фосфора | Чугун ( Чугун передельный в чушках в слитках) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи , в электропечи 3. литье чугуна в формы | 3 | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи , в электропечи | 2 | МПС |
| 11 | Металлургическая промышленность | 7201200000 | Чугун передельный нелегированный, содержащий по массе более 0,5% фосфора в чушках, болванках и прочих первичных формах | Чугун (Чугун передельный в чушках , в слитках) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) 3. литье чугуна в формы | 3 | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) | 2 | МПС |
| 12 | Металлургическая промышленность | 7201200000 | Чугун передельный нелегированный, содержащий по массе более 0,5% фосфора в чушках, болванках и прочих первичных формах | Отливка чугунная (с наружным диаметром не более 500 мм) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (заготовка шихтового материала для отливки,изготовление формовочных и стержневых смесей) 2. формование 3. плавка 4. Заливка металла в формы (выдержка и выбивка) 5. Заточка и зачистка 6. Токарная обработка отливок 7. Контроль 8. Упаковывание | 8 | 1. формование 2. плавка 3. Заливка металла в формы (выдержка и выбивка) 4. Заточка и зачистка 5. Токарная обработка отливок 6. Контроль | 6 | МПС |
| 13 | Металлургическая промышленность | 7201509000 | Чугун передельный легированный; чугун зеркальный прочий | Чугун (Чугун передельный в чушках , в слитках) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) 3. литье чугуна в формы | 4 | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи (в электропечи) | 2 | МПС |
| 14 | Металлургическая промышленность | 7202210000 | Ферросилиций, содержащий более 55 мас.% кремния | Ферросилиций (Ферросилиций в кусках фракции ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихтовой смеси 2.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 3.разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) 4. разбивка и дробление слитков (рассев до значений) фракции по ГОСТ или по заказу потребителей | 4 | 1.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 2. разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) | 2 | МПС |
| 15 | Металлургическая промышленность | 7202299000 | Ферросилиций прочий | Ферросилиций (Ферросилиций в кусках фракции ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихтовой смеси 2.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 3.разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) 4. разбивка и дробление слитков (рассев до значений) фракции по ГОСТ или по заказу потребителей | 4 | 1.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 2. разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) | 2 | МПС |
| 16 | Металлургическая промышленность | 7202300000 | Ферросиликомарганец | Ферросилиций (Ферросилиций в кусках фракции ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихтовой смеси 2.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 3.разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) 4. разбивка и дробление слитков (рассев до значений) фракции по ГОСТ или по заказу потребителей | 4 | 1.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 2. разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) | 2 | МПС |
| 17 | Металлургическая промышленность | 7202419000 | Феррохром содержащий более 6 мас.% углерода | Ферросилиций (Ферросилиций в кусках фракции ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихтовой смеси 2.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 3.разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) 4. разбивка и дробление слитков (рассев до значений) фракции по ГОСТ или по заказу потребителей | 4 | 1.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 2. разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) | 2 | МПС |
| 18 | Металлургическая промышленность | 7202495000 | Феррохром прочий, содержащий по массе более 0,05%, но не более 0,5% углерода | Ферросилиций (Ферросилиций в кусках фракции ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихтовой смеси 2.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 3.разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) 4. разбивка и дробление слитков (рассев до значений) фракции по ГОСТ или по заказу потребителей | 4 | 1.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 2. разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) | 2 | МПС |
| 19 | Металлургическая промышленность | 7202499000 | Феррохром прочий, содержащий по массе более 0,5%, но не более 4% углерода | Ферросилиций (Ферросилиций в кусках фракции ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихтовой смеси 2.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 3.разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) 4. разбивка и дробление слитков (рассев до значений) фракции по ГОСТ или по заказу потребителей | 4 | 1.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 2. разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) | 2 | МПС |
| 20 | Металлургическая промышленность | 7202500000 | Ферросиликохром | Ферросиликохром (Ферросиликохром порошкообразный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихтовой смеси 2.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 3.разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) 4. разбивка и дробление слитков (рассев до значений) фракции по ГОСТ или по заказу потребителей | 4 | 1.выплавка ферросилиция в рудовосстановительной (руднотермической печи) 2. разливка ферросилиция на разливочных машинах (в стационарные поддоны и изложницы) | 2 | МПС |
| 21 | Металлургическая промышленность | 7202991000 | Феррофосфор | Ферросиликохром (Ферросиликохром порошкообразный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.подготовка шихтовой смеси 2.получение феррофосфора в доменных или электропечах (при электротермическом производстве желтого фосфора ,попутный продукт) 3.разливка феррофосфора в изложницы 4. разбивка и дробление слитков (рассев до значений фракции по ГОСТ или по заказу потребителей) | 4 | 1.получение феррофосфора в доменных или электропечах (при электротермическом производстве желтого фосфора ,попутный продукт) 2.разливка феррофосфора в изложницы | 2 | МПС |
| 22 | Металлургическая промышленность | 7207111400 | Полуфабрикаты из железа прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем толщиной не более 130 мм, содержащие менее 0,25 мас.% углерода проч | Заготовка стальная непрерывнолитая | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 23 | Металлургическая промышленность | 7207111600 | Полуфабрикаты из железа прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем толщиной более 130 мм, содержащие менее 0,25 мас.% углерода | Заготовка стальная непрерывнолитая | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 24 | Металлургическая промышленность | 7207119000 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем, кованые | Заготовка стальная непрерывнолитая | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 25 | Металлургическая промышленность | 7207121000 | Полуфабрикаты из железа прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем, содержащие менее 0,25 мас.% углерода прочие | Заготовка стальная непрерывнолитая | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 26 | Металлургическая промышленность | 7207121000 | Полуфабрикаты из железа прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем, содержащие менее 0,25 мас.% углерода прочие | Заготовка стальная непрерывнолитая | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 27 | Металлургическая промышленность | 7207191900 | Прочие полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения - кованые, содержащие менее 0,25 мас.% углерода | Поковка (заготовка стальная) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6. ковка заготовки | 6 | 1.разливка стали в литые заготовки 2. ковка заготовки | 2 | МПС |
| 28 | Металлургическая промышленность | 7207191900 | Прочие полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения - кованые, содержащие менее 0,25 мас.% углерода | Поковки литейные | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктур (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов) 2. Выплавка стали 3. Заливка слитков 4. Кузнечная 5. Термическая 6. Контроль и измерение | 6 | 1. Литейная (подготовка шихтовых материалов) 2. Выплавка стали 3. Заливка слитков 4. Кузнечная 5. Термическая 6. Контроль и измерение | 6 | МПС |
| 29 | Металлургическая промышленность | 7207201500 | Полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, содержащие по массе 0,25% и более, но менее 0,6% углерода | Заготовка (Отливка стальная) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 30 | Металлургическая промышленность | 7207201700 | Полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем, содержащие по массе 0,6% и более углерода | Заготовка стальная непрерывнолитая | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 31 | Металлургическая промышленность | 7207203200 | Полуфабрикаты из железа прочие, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем, содержащие по массе 0,25% и более углерода | Заготовка стальная непрерывнолитая | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 32 | Металлургическая промышленность | 7207205200 | Полуфабрикаты из железа или нелегир.стали, содерж.не менее 0,25 мас.% углерода:круглого или многоугольного поперечного сечения,катаные или полученные непрерывным литьем | Заготовка стальная непрерывнолитая | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 33 | Металлургическая промышленность | 7207208000 | Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения, содержащие по массе 0,25% и более углерода | Заготовка , Отливка стальная | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Испытание продукции | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки | 5 | 1. получение стали на конвертере (на электропечи) 2. разливка стали в литые заготовки | 2 | МПС |
| 34 | Металлургическая промышленность | 7208100000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком | Лист стальной | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 35 | Металлургическая промышленность | 7208360000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки толщиной более 10 мм | Горячекатаный прокат (из стали листовой , рулонный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2. Подготовка шихты из стального лома из DRI 3. Получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Вакуумная дегазация стали 5. Разливка стали в литые заготовки 6. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. Получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 36 | Металлургическая промышленность | 7208370000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм | Горячекатаный прокат (из стали листовой , рулонный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 37 | Металлургическая промышленность | 7208380000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия,толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм | Горячекатаный прокат (из стали листовой , рулонный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 38 | Металлургическая промышленность | 7208390000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия:толщиной менее 3 мм | Горячекатаный прокат (из стали листовой , рулонный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 39 | Металлургическая промышленность | 7208400000 | Прокат плоский из железа или нелегирован.стали шириной 600 мм и более,горячекатаный,неплакирован.,без покрытия:не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком | Листы стальные | 1. Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2. Подготовка шихты из стального лома из DRI 3. Получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Вакуумная дегазация стали 5. Разливка стали в литые заготовки 6. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. Получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 40 | Металлургическая промышленность | 7208512009 | Прокат плоский из железа,нелегир.стали шир.600мм и более,горячекатан.,неплакир.,без покрыт.не в рулонах,без дальн.обраб.толщиной более 15 мм, прочий | Прокат горячекатаный листовой из стали | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 41 | Металлургическая промышленность | 7208519800 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более не в рулонах без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки толщиной более 10мм,но не более 15 мм, шириной мене 2050 мм | Прокат горячекатаный (листовой из стали, Стальной прокат листовой) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 42 | Металлургическая промышленность | 7208529900 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной более 4,75 мм, но не более 10 мм ... , шириной менее 2050 мм | Прокат горячекатаный (листовой из стали, Стальной прокат листовой) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 43 | Металлургическая промышленность | 7208539000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали не в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, толщиной 3 мм и более, но менее 4,75 мм прочий | Прокат горячекатаный (листовой из стали, Стальной прокат листовой) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2. Подготовка шихты из стального лома из DRI 3. Получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Вакуумная дегазация стали 5. Разливка стали в литые заготовки 6. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. Получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 44 | Металлургическая промышленность | 7208540000 | Прокат плоский из железа или нелегирован.стали шириной 600 мм или бол.,горячекатаный,неплакированный,без гальванического или др.покрытия,не в рулонах,без дальн.обраб.,кр.горячей прокатки,толщ.мен.3 мм | Прокат горячекатаный (листовой из стали, Стальной прокат листовой) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 45 | Металлургическая промышленность | 7209169000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, в рулонах, толщиной более 1 мм, но менее 3 | Прокат рулонный холоднокатаный из стали (Прокат листовой холоднокатаный из стали в рулонах) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере ( на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 46 | Металлургическая промышленность | 7209179009 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шир. 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальван-го или др.покрытия пр., в рулонах, толщиной более 0,5 мм, но не более 1мм,проч. | Прокат рулонный холоднокатаный из стали (Прокат листовой холоднокатаный из стали в рулонах) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере ( на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 47 | Металлургическая промышленность | 7209189100 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия в рулонах, толщиной 0,35 мм и более, но менее 0,5 | Листовой холоднокатаный прокат из стали в рулонах ( Прокат листовой холоднокатаный из стали в рулонах ,Жесть черная холоднокатаная в рулонах) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере ( на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 48 | Металлургическая промышленность | 7209189900 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия в рулонах, толщиной менее 0,35 мм | Листовой холоднокатаный прокат из стали в рулонах (Прокат листовой холоднокатаный из стали в рулонах ,Жесть черная холоднокатаная в рулонах) | 1.производство товара из определенного вида сырья (и,или, комплектующих материалов) 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере ( на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 49 | Металлургическая промышленность | 7209269000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий, не в рулонах, толщиной более 1 мм, но мене | Листовой холоднокатаный прокат из стали в рулонах ( Прокат листовой холоднокатаный из стали в рулонах ,Жесть черная холоднокатаная в рулонах) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере ( на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 50 | Металлургическая промышленность | 7209279009 | Прокат плоский из железа или нелегир. Стали шир. 600 мм и >, холоднокат., неплакированный, без гальванич., или др. Покрытия прочий, не в рулонах, толщ> более 0,5 мм, но не>1мм,прочий | Листовой холоднокатаный прокат из стали в рулонах ( Прокат листовой холоднокатаный из стали в рулонах ,Жесть черная холоднокатаная в рулонах) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере ( на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 51 | Металлургическая промышленность | 7209289000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия прочий,не в рулонах, толщиной менее 0,5 мм | Листовой холоднокатаный прокат из стали в рулонах ( Прокат листовой холоднокатаный из стали в рулонах ,Жесть черная холоднокатаная в рулонах) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере ( на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 52 | Металлургическая промышленность | 7209908000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600мм или более,холоднокатаный,неплакированный,без покрытия,в рулонах:прочий | Листовой холоднокатаный прокат из стали в рулонах (Прокат листовой холоднокатаный из стали в рулонах ,Жесть черная холоднокатаная в рулонах) | 1.производство товара из определенного вида сырья (и,или, комплектующих материалов) 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере ( на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 53 | Металлургическая промышленность | 7210122000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием оловом, толщиной менее 0,5мм, белая жесть | Листовой холоднокатаный прокат из стали с покрытием оловом (Прокат листовой холоднокатаный из стали с покрытием оловом, Холоднокатаная белая жесть) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2. Подготовка шихты из стального лома из DRI 3. Получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Вакуумная дегазация стали 5. Разливка стали в литые заготовки 6. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. Холодная плоская прокатка стального листа 8. Получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья 9. Покрытие стального листа оловом (окраска стального листа,лакирование стального листа, покрытый пластмассой) | 9 | 1. Покрытие стального листа оловом (окраска стального листа, лакирование стального листа, покрытый пластмассой) | 1 | МПС |
| 54 | Металлургическая промышленность | 7210490009 | Прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600мм или болееплакированный,оцинкованый не электролитическ.способом: не гофрированный | Холоднокатаная листовая сталь, оцинкованная горячим способом (Листовой прокат из стали с цинковым покрытием , Листовая и рулонная холоднокатаная сталь, оцинкованная горячим способом) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья 9.покрытие стального листа оловом (окраска стального листа,лакирование стального листа,покрытый пластмассой) | 9 | 1.покрытие стального листа оловом (окраска стального листа, лакирование стального листа ,покрытый пластмассой) | 1 | МПС |
| 55 | Металлургическая промышленность | 7210610000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами | Листовой прокат из стали с покрытием алюминиево-цинковыми сплавами (листовая и рулонная холоднокатаная сталь с покрытием алюминиево-цинковыми сплавами) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. Подготовка шихты из стального лома (из DRI) 3. Получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Вакуумная дегазация стали 5. Разливка стали в литые заготовки 6. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. Холодная плоская прокатка стального листа 8. Получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья 9. Покрытие стального листа цинком (алюминиево-цинковыми сплавами,полимерами) | 9 | 1. Покрытие стального листа цинком (алюминиево-цинковыми сплавами, полимерами) | 1 | МПС |
| 56 | Металлургическая промышленность | 7210708000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой:прочий | Прокат холоднокатаный в рулонах с оцинкованием (имеющий полимерное покрытие,лист стальной оцинкованный холоднокатанный с полимерным покрытием, листовая и рулонная холоднокатаная сталь окрашенная, лакированная, покрытая пластмассой) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья 9. покрытие стального листа цинком (окраска стального листа,лакирование стального листа,покрытый пластмассой) | 9 | 1. покрытие стального листа цинком (окраска стального листа, лакирование стального листа,покрытый пластмассой) | 1 | МПС |
| 57 | Металлургическая промышленность | 7210908000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, прочий | Листовая и рулонная холоднокатаная сталь с покрытием сплавами (эмалью,наплавленным слоем, керамическими соединениями) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья 9.покрытие стального листа цинком (окраска стального листа,лакирование стального листа,покрытый пластмассой) | 9 | 1.покрытие стального листа цинком (окраска стального листа,лакирование стального листа,покрытый пластмассой) | 1 | МПС |
| 58 | Металлургическая промышленность | 7211140000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный,без покрытия,без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки,толщиной 4,75 мм или более, прочий | Прокат рулонный горячекатаный из стали (прокат листовой горячекатаный из стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 59 | Металлургическая промышленность | 7211190000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, еплакированный,без покрытия,без дальнейшей обработки, кроме горячей прок тки, прочий | Прокат рулонный горячекатаный из стали (прокат листовой горячекатаный из стали ,лента стальная горячекатаная,штрипс горячекатанный стальной) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 7 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 60 | Металлургическая промышленность | 7211233000 | Прокат плоский из железа или нелегир.стали шириной менее 600мм,неплакирован.,без покрытия:без дальнейшей обработки,кроме холодной прокатки,содерж.менее 0,25мас.% углерода,не из эл.стали,толщ.=>0.35мм | Лента стальная холоднокатаная из стали | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 61 | Металлургическая промышленность | 7211238000 | Прокат плоский из железа или нелегир.стали шириной менее 600мм,неплакирован.,без покрытия:без дальнейшей обработки,кроме холодной прокатки,содерж.менее 0,25мас.% углерода,не из эл.стали,толщ.<0.35мм | Лента стальная холоднокатаная из стали | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 62 | Металлургическая промышленность | 7211290000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 ммб неплакированныйб без гальванического или другого покрытия без дальнейшей обработкиб кроме холодной прокатки, прочий | Лента стальная холоднокатаная без покрытия из стали (лента стальная холоднокатаная из низкоуглеродистой стали,штрипс холоднокатанный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. холодная плоская прокатка стального листа | 1 | МПС |
| 63 | Металлургическая промышленность | 7211908000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия, не перфорированый | Лента стальная без покрытия из стали (лента стальная из низкоуглеродистой стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 64 | Металлургическая промышленность | 7212300000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием, оцинкованный не электролитическим способом | Лента стальная с цинковым покрытием из стали (штрипс из стали оцинкованный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун, прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья 9.покрытие стального листа цинком (окраска стального листа,лакирование стального листа,покрытие пластмассой) | 9 | 1.покрытие стального листа цинком (окраска стального листа,лакирование стального листа,покрытие пластмассой) | 1 | МПС |
| 65 | Металлургическая промышленность | 7212408000 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой:прочий | Штрипс оцинкованный из стали с полимерным покрытием (штрипс с полимерным покрытием, листовая и рулонная сталь с покрытием краской, лаком,пластмассой) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 7. холодная плоская прокатка стального листа 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья 9. покрытие стального листа цинком (окраска стального листа,лакирование стального листа,покрытие пластмассой) | 9 | 1. покрытие стального листа цинком (окраска стального листа,лакирование стального листа,покрытие пластмассой) | 1 | МПС |
| 66 | Металлургическая промышленность | 7213991000 | Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода | Катанка из стали (прутки горячекатаные из стали в бухтах) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая прокатка стальной заготовки в прут 7. термообработка стального прута 8. горячее волочение (экструдирование стального прута) | 8 | 1. горячая прокатка стальной заготовки в прут | 1 | МПС |
| 67 | Металлургическая промышленность | 7214200000 | Прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученныепосле прокатки | Арматурный прокат периодического профиля из стали ,прокат арматурный ,профиль номера и класса , Круг с указанием размера , Квадрат с указанием размера , Шестигранник с указанием размера | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая прокатка стальной заготовки в прут 7.термообработка стального прута 8.горячее волочение (экструдирование стального прута) | 8 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в прут | 1 | МПС |
| 68 | Металлургическая промышленность | 7214300000 | Прутки прочие из автоматной стали | Арматурный прокат периодического профиля из стали (прокат арматурный,профиль номера и класса,круг с указанием размера,вадрат с указанием размера,шестигранник с указанием размера | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая прокатка стальной заготовки в прут 7. термообработка стального прута 8. горячее волочение (экструдирование стального прута) | 8 | 1. горячая прокатка стальной заготовки в прут | 1 | МПС |
| 69 | Металлургическая промышленность | 7214991000 | Прутки из железа или нелегированной стали прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода, используемые для армирования бетона | Арматурный прокат периодического профиля из стали для армирования бетона (прокат арматурный горячекатаный гладкого профиля для железобетонных конструкций из стали ,арматура горячекатаная периодического профиля,сталь арматyрная горячекатаная периодического профиля ,арматурная сталь периодического профиля) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая прокатка стальной заготовки в прут 7.термообработка стального прута 8.горячее волочение (экструдирование стального прута) | 8 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в прут | 1 | МПС |
| 70 | Металлургическая промышленность | 7214993900 | Прутки из железа или нелегированной стали прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода круглого сечения прочие, диаметром менее 80 мм | Арматурный прокат периодического профиля из стали (прокат арматурный гладкого профиля ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. горячая прокатка стальной заготовки в прут 7. термообработка стального прута 8. горячее волочение (экструдирование стального прута) | 8 | 1. горячая прокатка стальной заготовки в прут | 1 | МПС |
| 71 | Металлургическая промышленность | 7214995000 | Прутки из железа или нелегированной стали прочие, содержащие менее 0,25 мас.% углерода | Прокат арматурный (квадрат,шестигранник,прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный,прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая прокатка стальной заготовки в прут 7.термообработка стального прута 8.горячее волочение (экструдирование стального прута) | 8 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в прут | 1 | МПС |
| 72 | Металлургическая промышленность | 7214997900 | Прутки из железа или нелегированной стали прочие, содержащие более 0,25 мас.% углерода, круглого сечения, диаметром менее 80 мм | Арматурный прокат (периодического профиля из стали,прокат арматурный) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая прокатка стальной заготовки в прут 7.термообработка стального прута 8.горячее волочение (экструдирование стального прута) | 8 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в прут | 1 | МПС |
| 73 | Металлургическая промышленность | 7214999500 | Прутки из железа или нелегированной стали прочие, содержащие более 0,25 мас.% углерода, прочие | Катанка из стали (арматура с указаением класса,прокат арматурный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая прокатка стальной заготовки в прут 7.термообработка стального прута 8.горячее волочение (экструдирование стального прута) | 8 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в прут | 1 | МПС |
| 74 | Металлургическая промышленность | 7215900000 | Прутки прочие из железа или нелегированной стали, прочие | Прут (Шток,стержень) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая прокатка (ковка,горячая протяжка,холодная обработка стальной заготовки в прут 7.деформация (термообработка стального прута) 8.механическая обработка стального прута (префорация или калибровка) | 8 | 1.горячая прокатка (ковка,горячая протяжка,холодная обработка стальной заготовки в прут) | 1 | МПС |
| 75 | Металлургическая промышленность | 7216311000 | Швеллеры высотой 80 мм или более, но не более 220 мм | Швеллер стальной горячекатаный (стальной швеллер гнутый) | 1. производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 7. горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль 8. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная плоская прокатка (правка заготовки) 11. холодная прокатака (правка фасонного профиля) 12. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 13. резка стального проката на мерные длины | 13 | 1. горячая прокатка (горячее волочение,экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль) | 1 | МПС |
| 76 | Металлургическая промышленность | 7216321100 | Двутавры высотой от 80 до 220 мм, с параллельными полками | Двутавр (двутавровая балка) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 7.горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль 8.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная плоская прокатка (правка заготовки) 11. холодная прокатака (правка фасонного профиля) 12. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 13.резка стального проката на мерные длины | 13 | 1.горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 77 | Металлургическая промышленность | 7216401000 | Угловые профили, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более | Угловой профиль стальной (уголок стальной горячекатаный ,уголок из стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 7.горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль 8.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная плоская прокатка (правка заготовки) 11. холодная прокатака (правка фасонного профиля) 12. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 13.резка стального проката на мерные длины | 13 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 78 | Металлургическая промышленность | 7216501000 | Уголки, фасонные и специальные профили с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм | Уголок стальной горячекатаный (уголок из стали ,фасонный профиль из стали,специальный профиль из стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 7.горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль 8.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная плоская прокатка (правка заготовки) 11. холодная прокатака (правка фасонного профиля) 12. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 13.резка стального проката на мерные длины | 13 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 79 | Металлургическая промышленность | 7216509900 | Уголки, фасонные и специальные профили, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования прочие | Уголок стальной горячекатаный (уголок из стали ,фасонный профиль из стали,специальный профиль из стали) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 7. горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль 8. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная плоская прокатка (правка заготовки) 11. холодная прокатака (правка фасонного профиля) 12. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 13. резка стального проката на мерные длины | 13 | 1. горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 80 | Металлургическая промышленность | 7216611000 | Угловые профили, швеллеры, с-, z-, омега-образные или незамкнутые профили, полученные из плоского проката | Уголок стальной, полученный из плоского проката (швеллер стальной, полученный из плоского проката, профиль стальной, полученный из плоского проката, с-образного,z-образного,омега-образного сечения,незамкнутый профиль стальной, полученный из плоского проката, сложного сечения) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 7.горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль 8.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная плоская прокатка (правка заготовки) 11. холодная прокатака (правка фасонного профиля) 12. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 13.резка стального проката на мерные длины | 13 | 1.горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 81 | Металлургическая промышленность | 7216619000 | Уголки, фасонные и специальные профили, без дальнейшей обработки кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, полученные из плоского проката, прочие | Уголок стальной холоднодеформированны (полученный из плоского проката,профиль стальной холоднопрофилированны) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 7.горячая прокатка (горячее волочение) экструдирование стальной заготовки в фасонный профиль 8.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная плоская прокатка (правка заготовки) 11. холодная прокатака (правка фасонного профиля) 12. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 13.резка стального проката на мерные длины | 13 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 82 | Металлургическая промышленность | 7216690000 | Уголки, фасонные и специальные профили, без дальнейшей обработки кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии, прочие | Стальные углы профильные (профили специальные стальные фасонные холоднодеформированные,профиль стальной фасонный,профиль холоднодеформированный фасонный стальной) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрерывнолитой заготовки в методической печи 7. горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль 8. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная плоская прокатка (правка заготовки) 11. холодная прокатка (правка фасонного профиля) 12. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 13. резка стального проката на мерные длины | 13 | 1. горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 83 | Металлургическая промышленность | 7216911000 | Профилированные листы, холоднодеформированные или отделанные в холодном состоянии, полученные из плоского проката | Профилированный лист из стали (профиль стальной гнутый из тонколистового проката,профилированные ребристые листы холоднодеформированные, полученные из стального плоского проката, профили стальные фасонные холоднодеформированны,профиль направляющий,фасадная панель) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрерывнолитой заготовки в методической печи 7. горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль 8. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 11. Резка стального проката на мерные длины | 11 | 1. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) | 1 | МПС |
| 84 | Металлургическая промышленность | 7216918000 | Прочие листы, холоднодеформированные или отделанные в холодном состоянии, полученные из плоского проката | Лист холоднодеформированный из стального плоского проката (специальные профили из железа,профили стальные гнуто-штампованные,стальной армирующий профиль из плоского проката,профиль направляющий из стали ,рофиль крепежный из стали, сайтинг) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрерывнолитой заготовки в методической печи 7.горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль 8.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 11.Резка стального проката на мерные длины | 11 | 1. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) | 1 | МПС |
| 85 | Металлургическая промышленность | 7216990000 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной сталипрочие | Уголки из листовой холоднокатанной стали (профили из стали холоднодеформированные ,профили фасонные из стали холоднодеформированные) | 1.производство товара из определенного вида сырья (и,или, комплектующих материалов) 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6. нагрев непрерывнолитой заготовки в методической печи 7.горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль 8.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 9. резка стального листового проката в листы и ленты (штрипс) 10. холодная прокатка (гибка стальных листов,лент в фасонный профиль) 11.Резка стального проката на мерные длины | 13 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 86 | Металлургическая промышленность | 7217103100 | Проволока из железа или нелегированной стали без гальвонического покрытия, содержащая менее 0,25 мас.% углерода с макс.поперечным размером 0,8 м м или более, имеющая выемки, выступы, борозды или друг | Проволока из нелегированной стали без гальванического покрытия, имеющая выемки, выступы, борозды или другие деформации ,проволока из стали без гальванического и др .покрытия холоднотянутая для армирования ЖБК ,проволока шплинтовочная стальная ,проволока ВР | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. разливка стали в литые заготовки 5.прокатка стальной заготовки в катанку 6.волочение проволоки из катанки 7.термообработка (отжиг) проволоки 8.полирование стальной проволоки 9 .гальваническое покрытие , оцинкование стальной проволоки | 9 | 1.волочение проволоки из катанки | 1 | МПС |
| 87 | Металлургическая промышленность | 7217103900 | Проволока из железа или нелегированной стали без гальвоническог покрытия , содержащая менее 0,25 мас.% углерода, с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более прочая | Проволока стальная, проволока стальная общего назначения термически обработанная, проволока термически необработанная | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. разливка стали в литые заготовки 5.прокатка стальной заготовки в катанку 6.волочение проволоки из катанки 7.термообработка (отжиг) проволоки 8.полирование стальной проволоки 9.гальваническое покрытие , оцинкование стальной проволоки | 9 | 1.волочение проволоки из катанки | 1 | МПС |
| 88 | Металлургическая промышленность | 7217109000 | Проволока из железа или нелегированной стали без гальвонического покрытия, содержащая 0,6 мас.% или более углерода | Проволока из стали для армирования предварительно напряженных ЖБК ,проволока стальная канатная без покрытия , Спиральная стальная проволока из стали для армирования предварительно напряженных ЖБК ,проволока из стали холоднотянутая для армирования ЖБК ,проволока стальная пружинная | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. Подготовка шихты из стального лома из DRI 3. Получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Разливка стали в литые заготовки 5. Прокатка стальной заготовки в катанку 6. Термическая обработка катанки 7. Стабилизация катанки в ванной свинца 8. Травление катанки в растворе соляной кислоты 9. Промывка, просушка, нанесение подсмазочного слоя с осушкой 10. Волочение проволоки из катанки 11. Нанесение цинкового покрытия, гальванического слоя (при необходимости) | 11 | 1. Волочение проволоки из катанки | 1 | МПС |
| 89 | Металлургическая промышленность | 7217203000 | Проволока из железа или нелегированной стали оцинкованная, содержащая менее 0,25 мас.% углерода, с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более | Проволока из железа или нелегированной стали оцинкованная, содержащая менее 0,25 мас.% углерода, с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. разливка стали в литые заготовки 5.прокатка стальной заготовки в катанку 6.волочение проволоки из катанки 7.термообработка (отжиг) проволоки 8.полирование стальной проволоки 9 .гальваническое покрытие,оцинкование стальной проволоки | 9 | 1.волочение проволоки из катанки | 1 | МПС |
| 90 | Металлургическая промышленность | 7217209000 | Проволока из железа или нелегированной стали оцинкованная, содержащая 0,6 мас.% или более углерода | Проволока из железа или нелегированной стали оцинкованная, содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Разливка стали в литые заготовки 5.прокатка стальной заготовки в катанку 6.волочение проволоки из катанки 7.термообработка (отжиг) проволоки 8.полирование стальной проволоки 9 .гальваническое покрытие , оцинкование стальной проволоки | 9 | 1.волочение проволоки из катанки | 1 | МПС |
| 91 | Металлургическая промышленность | 7222405000 | Уголки,фасонные и специальные профили без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии | Уголки,фасонные и специальные профили без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая прокатка стальной заготовки в прут или в фасонный профиль 8. ковка стальной заготовки в прут 9. термообработка стального прута 10.горячее волочение , экструдирование стального прута 11. холодная деформация или отделка в холодном состоянии уголков, фасонных и специальных профилей | 11 | 1.горячая прокатка стальной заготовки в прут или в фасонный профиль 2. холодная деформация или отделка в холодном состоянии уголков, фасонных и специальных профилей | 2 | МПС |
| 92 | Металлургическая промышленность | 7224900700 | Полуфабрикаты из прочих легированных сталей,прямоугольного поперечного сечения, горячекатаная или полученная непрерывной разливкой,шириной менее войной толщины, прочая | Заготовка непрерывнолитая из низколегированных и легированных сталей прямоугольного , квадратного поперечного сечения , Заготовка горячекатанная из низколегированных и легированных сталей прямоугольного , квадратного поперечного сечения,полуфабрикаты из легированной стали прямоугольного , квадратного поперечного сечения , Блюмы из низколегированных и легированных сталей , Слябы из низколегированных и легированных сталей | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки | 6 | 1.Разливка стали в литые заготовки | 1 | МПС |
| 93 | Металлургическая промышленность | 7224901400 | Полуфабрикаты из прочих легированных сталей,прямоугольного поперечного сечения, горячекатаная или полученная непрерывной разливкой, прочая | Заготовка непрерывнолитая из низколегированных и легированных сталей прямоугольного , квадратного поперечного сечения , Заготовка горячекатанная из низколегированных и легированных сталей прямоугольного , квадратного поперечного сечения,полуфабрикаты из легированной стали прямоугольного , квадратного поперечного сечения , Сталь литая в слябах прямоугольного сечения легированная , Слябы из низколегированных и легированных сталей | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки | 6 | 1. Разливка стали в литые заготовки | 1 | МПС |
| 94 | Металлургическая промышленность | 7225309000 | Прокат плоский прочий , шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах, прочий | Прокат горячекатаный листовой повышенной прочности в рулонах , Сталь горячекатаная в рулонах легированная | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 95 | Металлургическая промышленность | 7225404000 | Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более ез дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, прочий толщиной более 10 мм | Прокат горячекатаный листовой повышенной прочности не в рулонах , Листы стальные горячекатаные из легированной стали | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 96 | Металлургическая промышленность | 7225406000 | Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более ез дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, прочий олщиной 4 75 мм или более, но не более 10 мм | Прокат горячекатаный листовой повышенной прочности не в рулонах , Листы стальные горячекатаные из легированной стали | 1. Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 97 | Металлургическая промышленность | 7225409000 | Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более ез дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах, прочий толщиной менее 4 75 мм | Прокат горячекатаный листовой повышенной прочности не в рулонах (Листы стальные горячекатаные из легированной стали ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 8 | 1.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки | 1 | МПС |
| 98 | Металлургическая промышленность | 7225508000 | Прокат плоский прочий без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии), прочий | Прокат листовой холоднокатаный из стали , Сталь холоднокатаная легированная , Сталь холоднокатаная в рулонах, в листах легированная | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. холодная плоская прокатка стали 9. получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 9 | 1. холодная плоская прокатка стали | 1 | МПС |
| 99 | Металлургическая промышленность | 7226920000 | Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм:без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии) | Прокат плоский (лента, полоса из легированной стали в рулонах, в листах ,полосовая стальная лента из легированной стали ,лента упаковочная из легированных сталей) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. Подготовка шихты из стального лома из DRI 3. Получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Легирование стали 5. Обезуглероживание стали 6. Разливка стали в литые заготовки 7. Горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. Холодная плоская прокатка стали (ковка, прессование, штамповка, профилирование) 9. Получение стального листа путем вторичной переработки стальных изделий без процессов литья | 9 | 1. Холодная плоская прокатка стали (ковка, прессование ,штамповка ,профилировани) | 1 | МПС |
| 100 | Металлургическая промышленность | 7228209100 | Прутки из кремнемарганцовистой стали,без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные,только плакированые | Прокат арматурный винтового профиля из кремнемарганцовистой стали (арматурный прокат винтового профиля из кремнемарганцовистой стали, прокат стальной горячекатаный круглый, прутки сварочные из легированной стали кремнемаргацовистой) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая прокатка (горячее волочение, экструдирование стальной заготовки в прут) 8. ковка стальной заготовки в прут 9. термообработка стального прута | 9 | 1.горячая прокатка (горячее волочение , экструдирование стальной заготовки в прут) | 1 | МПС |
| 101 | Металлургическая промышленность | 7228209900 | Прутки из кремнемарганцовистой стали, прочие | Прокат арматурный горячекатанный , Арматурный прокат периодического профиля из кремнемарганцовистой стали ,прутки из стали кремнемаргацовистой ,прутки горячекатаные из кремнемарганцовистой стали холодной обработки ,прутки сварочные из легированной стали (кремнемаргацовистой) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая прокатка стальной заготовки в прут или в фасонный профиль 8. ковка стальной заготовки в прут 9. термообработка стального прута 10. горячее волочение , экструдирование стального прута | 10 | 1. горячая прокатка стальной заготовки в прут или в фасонный профиль | 1 | МПС |
| 102 | Металлургическая промышленность | 7228306900 | Прутки прочие без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячеговолочения или экструдирования, круглого сечения, диаметром менее 80 мм | Арматурный прокат периодического профиля из легированных марок стали (сталь арматурная горячекатаная легированная , прутки из легированной стали горячекатаные круглого сечения, прокат горячекатаный круглый из легированной стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая прокатка (горячее волочение, экструдирование стальной заготовки в прут) 8. ковка стальной заготовки в прут 9. термообработка стального прута | 9 | 1. горячая прокатка (горячее волочение, экструдирование стальной заготовки в прут) | 1 | МПС |
| 103 | Металлургическая промышленность | 7228308900 | Прутки прочие без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячеговолочения или экструдирования прочие | Арматурный прокат периодического профиля из легированных марок стали (прутки из легированной стали без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки,прутки горячекатанные из легированной стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая прокатка (горячее волочение, экструдирование стальной заготовки в прут) 8. ковка стальной заготовки в прут 9. термообработка стального прута | 9 | 1. горячая прокатка (горячее волочение, экструдирование стальной заготовки в прут) | 1 | МПС |
| 104 | Металлургическая промышленность | 7302102200 | Прочие новые рельсы: рельсы широкоподошвенные: массой погонного метра 36 кг или более | Рельсы железнодорожные (рельсы для подъездных и технологических путей промышленного железнодорожного транспорта) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун или прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома или из DRI 3.получение стали на конвертере или на электропечи 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 8.горячая прокатка непрервынолитой заготовки в рельс 9 .горячие клеймение рельс при прокатки 10. термоупрочнение рельс 11. холодная правка готового рельса в двух плоскостях (горизонтальная и вертикальная) 12.Неразрушающий контроль рельса | 12 | 1.горячая прокатка непрервынолитой заготовки в рельс | 1 | МПС |
| 105 | Металлургическая промышленность | 7302300000 | Рельсы переводные, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения,из черных металлов,используемые для железнодорожных или трамвайных путей | Рельсы переводные для железнодорожных или трамвайных путей , Крестовины для железнодорожных или трамвайных путей ,переводные штанги для железнодорожных или трамвайных путей ,поперечные соединения для железнодорожных или трамвайных путей , Узлы перевода стрелочного типа ,перевод стрелочный , Части стрелочных переводов | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка и механическая обрабока рельсов 2.Изготовление деталей и комплектующих (включая литье и механическую обработку) 3.Сборка изделий 4.Испытание и контроль изделий | 4 | 1.Резка и механическая обрабока рельсов 2.Изготовление деталей и комплектующих (включая литье и механическую обработку) | 2 | МПС |
| 106 | Металлургическая промышленность | 7302400000 | Накладки стыковые и подкладки опорные | Накладки стыковые для железнодорожных или трамвайных путей (Подкладки опорные для железнодорожных или трамвайных путей , Подкладки-башмаки с элементами скреплений стрелочных переводов , Ремонтный комплект рельсового скрепления) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун) или прямое (DRI) 2. подготовка шихты из стального лома или из DRI 3. получение стали на конвертере или на электропечи 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 8. горячая прокатка непрервынолитой заготовки в рельс 9. горячие клеймение рельс при прокатки 10. термоупрочнение рельс 11. холодная правка готового рельса в двух плоскостях (горизонтальная и вертикальная) 12. Неразрушающий контроль рельса 13. порезка готового рельсового раската на мерные длины 14. Сверление отверстий для болтов 15. литье стальных деталей в формы 16. соединение стальных элементов сваркой или склепыванием 17. горячий прокат ковка литье стыковых накладок и рельсовых подкладок 18. Изготовление крюковых рельсовых болтов (жестких крепежных приспособлении для рельсов) 19. Изготовление упругих крепежных приспособлений для рельсов 20. изготовление подушек растяжек и других специальных приспособлений противодействующих угону пути | 20 | 1. горячий прокат (ковка, литье стыковых накладок и рельсовых подкладок) | 1 | МПС |
| 107 | Металлургическая промышленность | 7302900000 | Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, прочие | Клемма пружинная для рельсового скрепления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Резка заготовок 2.гибка заготовок 3.Термообработка 4.Нанесение антикоррозионного покрытия (при необходимости) 5.Контроль 6.приемо-сдаточные испытания 7. Упаковывание | 7 | 1. Гибка заготовок 2. Термообработка 3. Нанесение антикоррозионного покрытия (при необходимости) 4. Контроль | 4 | МПС |
| 108 | Металлургическая промышленность | 7302900000 | Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, прочие | Скрепления рельсовые упругие (Рельсовое скрепление с упругими клеммами,Болт закладной ,Болт клеммный,Костыль путевой,Противоугон пружинный,Шайба пружинная двухвитковая, Шайба стыковая одновитковая,Шуруп путевой,Рельсовый прижим,Стальная шпала , Узел контррельсовый для стрелочных переводов , Скоба для проводника) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун) или прямое (DRI) 2.подготовка шихты из стального лома или из DRI 3.получение стали на конвертере или на электропечи 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.нагрев непрервынолитой заготовки в методической печи 8.горячая прокатка непрервынолитой заготовки в рельс 9 .горячие клеймение рельс при прокатки 9. термоупрочнение рельс 10. холодная правка готового рельса в двух плоскостях (горизонтальная и вертикальная) 11. неразрушающий контроль рельса 12.порезка готового рельсового раската на мерные длины 13.сверление отверстий для болтов 14.литье стальных деталей в формы 15.соединение стальных элементов сваркой или склепыванием 16.горячий прокат (ковка, литье стыковых накладок и рельсовых подкладок) 17.изготовление крюковых рельсовых болтов (жестких крепежных приспособлении для рельсов ,изготовление упругих крепежных приспособлений для рельсов , изготовление подушек, растяжек и других специальных приспособлений, противодействующих угону пути , изготовление скоб ,изготовление шайб) | 17 | 1.изготовление крюковых рельсовых болтов (жестких крепежных приспособлении для рельсов ,изготовление упругих крепежных приспособлений для рельсов , изготовление подушек, растяжек и других специальных приспособлений, противодействующих угону пути , изготовление скоб ,изготовление шайб) | 1 | МПС |
| 109 | Металлургическая промышленность | 7302900000 | Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, прочие | Рельсовые скрепления | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.Резка заготовок 2.Изготовление клеммы пружинной прутковой 3.Изготовление углонаправляющей плиты 4.Изготовление путевого шурупа 5.Изготовление пластмассового дюбеля 6.Изготовление прокладки рельсового скрепления 7.Контроль 8.Приемо-сдаточные испытания 9.Упаковывание | 9 | 1.Изготовление клеммы пружинной прутковой 2.Изготовление углонаправляющей плиты 3.Изготовление прокладки рельсового скрепления 4.Контроль | 4 | МПС |
| 110 | Металлургическая промышленность | 7303001000 | Трубы и трубки типа, используемого в системах, работающих под давлением | Труба чугунная (трубы из ЧШГ,трубы из ВЧШГ, трубы экономайзерные из чугунного литья) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи или электропечи 3.Отливка труб и профилей методом центробежного литья чугуна или методом полунепрерывного литья 4. Резка и механическая обработка труб и профилей | 4 | 1.Отливка труб и профилей методом центробежного литья чугуна или методом полунепрерывного литья | 1 | МПС |
| 111 | Металлургическая промышленность | 7304110005 | Трубы для нефте-газопроводов из коррозионностойкой стали наружным диаметром не более 406,4 мм | Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные (трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные, Бесшовные трубы из нержавеющей стали , трубная заготовка, бесшовные круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали ,Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали холоднокатаные наружным диаметром не более 406,4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи на конвертере 3.внепечная обработка ( легирование стали на агрегате ковш-печь) 4 вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка, холодная правка) 14.неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 15.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) 16.неразрушающий контроль концов труб после механической обработки 17.оснащение концов труб защитными элементами 18.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 18 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обрабтка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) | 8 | МПС |
| 112 | Металлургическая промышленность | 7304110008 | ТРУБЫ ДЛЯ НЕФТЕ- ИЛИ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ, ПРОЧИЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 406,4 ММ | Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные (трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные, Бесшовные трубы из нержавеющей стали , трубная заготовка, бесшовные круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали ,Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали холоднокатаные наружным диаметром не более 406,4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты из стального лома из DRI 2.получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.распил литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11.порезка труб на мерные резы 12.горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14 .горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 16. неразрушающий контроль трубы 17.Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 18.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 19.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 19 | 1.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 4 | МПС |
| 113 | Металлургическая промышленность | 7304191002 | Трубы для нефте-или газопроводов,наружным диаметром не более 168,3мм,из стали с ударной вязкостью 2,5 кгсм/см2 и более при температуре испытания -- 40 град.с и ниже | Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные , Бесшовные трубы стальные ,трубная заготовка, бесшовные круглого поперечного сечения стальные,Трубы бесшовные из холоднокатаные стальные наружным диаметром не более 168,3мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 15.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) 16.неразрушающий контроль концов труб после механической обработки 17.оснащение концов труб защитными элементами 18.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 18 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) | 8 | МПС |
| 114 | Металлургическая промышленность | 7304191009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (наружным диаметром более 406,4мм с защитным покрытием антикоррозионным, антиабразивным) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Lробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной бесшовной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной бесшовной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 115 | Металлургическая промышленность | 7304191009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (наружным диаметром более 406,4мм с ППУ изоляцией) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 3.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 5.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 116 | Металлургическая промышленность | 7304191009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (Труба стальная нефтепроводная бесшовная с фаской,Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с фаской,Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, Трубы бесшовные сероводородостойкие наружным диаметром более 406,4мм) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3. внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литую непрервную заготовку 6. раскрой литой заготовки на мерные резы 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8. раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11. отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13. горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14. неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 15. механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) 16. неразрушающий контроль концов труб после механической обработки 17. оснащение концов труб защитными элементами 18. нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 18 | 1. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2. вакуумная дегазация стали 3. разливка стали в литую непрервную заготовку 4. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5. раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 6. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7. термическая обраотка труб (закалка и отпуск) 8. механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) | 8 | МПС |
| 117 | Металлургическая промышленность | 7304193009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 168,3мм,но не более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (наружным диаметром более 168,3мм,но не более 406,4мм, с защитным покрытием антикоррозионным, антиабразивным ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной бесшовной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной бесшовной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 118 | Металлургическая промышленность | 7304193009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 168,3мм,но не более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (наружным диаметром более 168,3мм,но не более 406,4мм, с ППУ изоляцией) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 3.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 5.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 119 | Металлургическая промышленность | 7304193009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 168,3мм,но не более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (Труба стальная нефтепроводная бесшовная с фаской , Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с фаской , Трубы стальные бесшовные горячедеформированные,Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, Трубы бесшовные сероводородостойкие наружным диаметром более 168,3мм, но не более 406,4мм, прочие) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка ( легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 15.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) 16. неразрушающий контроль концов труб после механической обработки 17. оснащение концов труб защитными элементами 18.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 18 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) | 8 | МПС |
| 120 | Металлургическая промышленность | 7304199009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (наружным диаметром более 406,4мм с защитным покрытием антикоррозионным, антиабразивным ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной бесшовной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной бесшовной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 121 | Металлургическая промышленность | 7304199009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (наружным диаметром более 406,4мм с ППУ изоляцией) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 3.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 5.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 122 | Металлургическая промышленность | 7304199009 | Трубы для нефте- или газопроводов,наружным диаметром более 406,4мм, прочие | Трубы стальные бесшовные (нефтегазопроводные, nрубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные, бесшовные трубы стальные,трубная заготовка,бесшовные круглого поперечного сечения стальные ,трубы бесшовные из холоднокатаные стальные наружным диаметром более 406,4мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты из стального лома из DRI 2.получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.распил литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11.порезка труб на мерные резы 12.горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14 .горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 16. неразрушающий контроль трубы 17.Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 18.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 19.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 19 | 1. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 2.Нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 3. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 4 .прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы | 4 | МПС |
| 123 | Металлургическая промышленность | 7304230009 | Трубы бурильные, прочие | Труба бурильная (Колонна бурильная) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. подготовка шихты из стального лома из DRI 2. получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. распил литой заготовки на мерные резы 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8. нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11. порезка труб на мерные резы 12. горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14. горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15. механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 16. приварка замка 17. нагрев и термообработка зоны сварного соединения 18. чистовая обработка зоны сварного соединения 19. неразрушающий контроль трубы 20. испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 21. нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 21 | 1. Механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 1 | МПС |
| 124 | Металлургическая промышленность | 7304240001 | Трубы обсадные и насосно-компpессоpные из стали с минимальным пределом текучести 758 мпа и более1), прочие, наружным диаметром не более 406 4 мм | Трубы насосно-компрессорные (трубы насосно-компрессорные и муфты к ним,трубы обсадные, трубы обсадные и муфты к ним наружным диаметром не более 406 4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль тела трубы 15.неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы (заговки) 16.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно-порошковым контролем 17.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 18.неразрушающий контроль резьбового соединения. 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением и оснащение защитными элементами резьб 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно-порошковым контролем 9.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 9 | МПС |
| 125 | Металлургическая промышленность | 7304240002 | Трубы обсадные и насосно-компpесс. предн.для работы в среде сод.сероводород (h2s) из коррозионностойкой стали с мин.пределом текучести 517 мпа и более, высокогеpм.резьб.соед.1) наружн.диам.<=406 4 мм | Трубы насосно-компрессорные (трубы насосно-компрессорные и муфты к ним,трубы обсадные,трубы обсадные и муфты к ним наружным диаметром не более 406,4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты из стального лома из DRI 2.получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.распил литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11.порезка труб на мерные резы 12.горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13.термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 16.неразрушающий контроль трубы 17.испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 18.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 19.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 19 | 1.Механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 1 | МПС |
| 126 | Металлургическая промышленность | 7304240002 | Трубы обсадные и насосно-компpесс. предн.для работы в среде сод.сероводород (h2s) из коррозионностойкой стали с мин.пределом текучести 517 мпа и более, высокогеpм.резьб.соед.1) наружн.диам.<=406 4 мм | Трубы насосно-компрессорные / обсадные наружным диаметром не более 406,4 мм из коррозионностойкой стали с уникальным резьбовым соединением, защищенным патентом Республики Казахстан, и муфты к ним | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. 3. Наличие патента РК на резьбовое соединение | 1. подготовка металлошихты из стального лома / из DRI 2. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи / на конвертере 3. внепечная обработка / легирование стали на агрегате ковш-печь. 4. вакуумная дегазация стали. 5. разливка стали в литую непрерывную заготовку. 6. раскрой литой заготовки на мерные резы. 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы. 8. раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы. 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы. 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки. 11. отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины. 12. термическая обработка труб (закалка и отпуск). 13. горячая правка труб (если применяется термическая обработка) / холодная правка. 14. неразрушающий контроль тела трубы; 15. неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы/заготовки. 16. формоизменение концов труб 17. механическая обработка муфты с нарезкой уникального резьбового соединения, защищенного патентом, и последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем. 18. механическая обработка трубы с нарезкой уникального резьбового соединения, защищенного патентом, и последующим инструментальным контролем. 19. навинчивание муфты 20. гидравлическое испытание трубы и соединения 21. маркировка труб 22. нанесение специального транспортировочного покрытия 23. упаковка труб | 23 | 1. механическая обработка муфты с нарезкой уникального резьбового соединения, защищенного патентом, и последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем. 2. механическая обработка трубы с нарезкой уникального резьбового соединения, защищенного патентом, и последующим инструментальным контролем. | 2 | МПС |
| 127 | Металлургическая промышленность | 7304240002 | Трубы обсадные и насосно-компpесс. предн.для работы в среде сод.сероводород (h2s) из коррозионностойкой стали с мин.пределом текучести 517 мпа и более, высокогеpм.резьб.соед.1) наружн.диам.<=406 4 мм | Трубы насосно-компрессорные / обсадные наружным диаметром не более 406,4 мм из коррозионностойкой стали с RFID-метками и муфты к ним | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. 3. Соответствие RFID-метки действующим требованиям технических регламентов ЕАЭС | 1. подготовка металлошихты из стального лома / из DRI 2. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи / на конвертере 3. внепечная обработка / легирование стали на агрегате ковш-печь. 4. вакуумная дегазация стали. 5. разливка стали в литую непрерывную заготовку. 6. раскрой литой заготовки на мерные резы. 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы. 8. раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы. 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы. 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки. 11. отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины. 12. термическая обработка труб (закалка и отпуск). 13. горячая правка труб (если применяется термическая обработка) / холодная правка. 14. неразрушающий контроль тела трубы; 15. неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы/заготовки. 16. механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем. 17. механическая обработка трубы с последующим инструментальным контролем. 18. навинчивание муфты 19. гидравлическое испытание трубы и соединения 20. маркировка труб 21. нанесение RFID-метки 22. нанесение специального транспортировочного покрытия 23. упаковка труб | 23 | 1. механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем. 2. механическая обработка трубы с последующим инструментальным контролем. 3. нанесение RFID-метки | 3 | МПС |
| 128 | Металлургическая промышленность | 7304240002 | Трубы обсадные и насосно-компpесс. предн.для работы в среде сод.сероводород (h2s) из коррозионностойкой стали с мин.пределом текучести 517 мпа и более, высокогеpм.резьб.соед.1) наружн.диам.<=406 4 мм | Трубы насосно-компрессорные / обсадные наружным диаметром не более 406,4 мм из коррозионностойкой стали и муфты к ним | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. подготовка металлошихты из стального лома / из DRI 2. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи / на конвертере 3. внепечная обработка / легирование стали на агрегате ковш-печь. 4. вакуумная дегазация стали. 5. разливка стали в литую непрерывную заготовку. 6. раскрой литой заготовки на мерные резы. 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы. 8. раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы. 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы. 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки. 11. отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины. 12. термическая обработка труб (закалка и отпуск). 13. горячая правка труб (если применяется термическая обработка) / холодная правка. 14. неразрушающий контроль тела трубы; 15. неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы/заготовки. 16. механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем. 17. механическая обработка трубы с последующим инструментальным контролем. 18. навинчивание муфты 19. гидравлическое испытание трубы и соединения 20. маркировка труб 21. нанесение специального транспортировочного покрытия 22. упаковка труб | 22 | 1. механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем. 2. механическая обработка трубы с последующим инструментальным контролем. | 2 | МПС |
| 129 | Металлургическая промышленность | 7304291001 | Трубы для бурения нефте-или газовых скважин, наружным диаметром не более 168 3 мм, трубы обсадные и насосно-компpессоpные из стали с минимальным пределом текучести 758 мпа и более | Труба бурильная (Колонна бурильная,трубы насосно-компрессорные,трубы насосно-компрессорные и муфты к ним,трубы обсадные,трубы обсадные и муфты к ним наружным диаметром не более 168,3 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль тела трубы 15.неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы (заговки) 16.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 17.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 18.неразрушающий контроль резьбового соединения. 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением и оснащение защитными элементами резьб 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 9.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 9 | МПС |
| 130 | Металлургическая промышленность | 7304291002 | Трубы обсадные и насосно-компpессоpные, для работы в среде, содерж.сероводород, из стали с мин.пределом текучести 517 мпа и более, с высокогеpметич. резьб.соединениями, наруж.диам. не более 168 3 мм | Трубы насосно-компрессорные (трубы насосно-компрессорные и муфты к ним,трубы обсадные,трубы обсадные и муфты к ним наружным диаметром не более 168,3 мм) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3. внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литую непрервную заготовку 6. раскрой литой заготовки на мерные резы 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8. раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11. отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13. горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14. неразрушающий контроль тела трубы 15. неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы (заговки) 16. механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 17. механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 18. неразрушающий контроль резьбового соединения. 19. навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением и оснащение защитными элементами резьб 20. нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2. вакуумная дегазация стали 3. разливка стали в литую непрервную заготовку 4. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5. раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 6. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8. механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 9. механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 9 | МПС |
| 131 | Металлургическая промышленность | 7304291003 | Трубы обсадные с безмуфтовыми соединениями наружным диаметром не более 168 3 мм | Трубы обсадные безмуфтовые (трубы обсадные бесшовные с безмуфтовыми соединениями наружным диаметром не более 168,3 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 15.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) 16. неразрушающий контроль концов труб после механической обработки 17. оснащение концов труб защитными элементами 18.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 18 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) | 8 | МПС |
| 132 | Металлургическая промышленность | 7304291009 | Прочие трубы наружным диаметром не более 168 3 мм | Трубы бесшовные из стали обсадные (насосно-компрессорные, бурильные ,патрубки бесшовные из стали наружным диаметром не более 168,3 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.выполнение технологической операции формообразования наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 14 .горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.неразрушающий контроль тела трубы 16. неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы (заговки) 17.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 18.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 19.приварка замка (нагрев и термообработка зоны сварного соединения и чистовая обработка зоны) сварного соединения (применимо для бурильных труб) 20.неразрушающий контроль резьбового соединения. 21. навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением и оснащение защитными элементами резьб 22.Нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 22 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.выполнение технологической операции формообразования наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб 8. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 9.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 10. механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 10 | МПС |
| 133 | Металлургическая промышленность | 7304293001 | Трубы обсадные и насосно-компpессоpные из стали с минимальным пределом текучести 758 мпа и более1), наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм: прочие | Трубы насосно-компрессорные (трубы насосно-компрессорные и муфты к ним,трубы обсадные,трубы обсадные и муфты к ним наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль тела трубы 15.неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы (заговки) 16.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 17.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 18.неразрушающий контроль резьбового соединения. 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением и оснащение защитными элементами резьб 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 9.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 9 | МПС |
| 134 | Металлургическая промышленность | 7304293002 | Трубы обсадные и насосно-компpесс., для работы в среде, сод/сероводород (h2s) из стали с мин.пределом текучести 517 мпа и более, с высокогеpм.резьбовыми соедин.1)наруж.диам.>168 3мм но<=406 4мм:прочие | Трубы насосно-компрессорные (трубы насосно-компрессорные и муфты к ним,трубы обсадные,трубы обсадные и муфты к ним наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль тела трубы 15.неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы (заговки) 16.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 17.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 18.неразрушающий контроль резьбового соединения. 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением и оснащение защитными элементами резьб 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 9.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 9 | МПС |
| 135 | Металлургическая промышленность | 7304293004 | Трубы обсадные наружным диаметром 339 7 мм: прочие | Трубы обсадные (трубы обсадные бесшовные наружным диаметром 339,7 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль тела трубы 15.неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы (заговки) 16.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 17.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 18.неразрушающий контроль резьбового соединения. 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением и оснащение защитными элементами резьб 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 9.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 9 | МПС |
| 136 | Металлургическая промышленность | 7304293009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья):наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм:прочие:прочие | Стальные бесшовные трубы (трубки,профили полые с защитным антикоррозионным или антиабразивным покрытием,трубы насосно-компрессорные с защитным антикоррозионным или антиабразивным покрытием наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной бесшовной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной бесшовной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 137 | Металлургическая промышленность | 7304293009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья):наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм:прочие:прочие | Стальные бесшовные трубы (трубки,профили полые с ППУ изоляцией наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 3.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 5.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 138 | Металлургическая промышленность | 7304293009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья):наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм:прочие:прочие | Трубы насосно-компрессорные (наружным диаметром более 114,3 мм, но не более 406,4 мм,трубы обсадные наружным диаметром более 244,5 мм, но не более 406,4 мм) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. подготовка шихты из стального лома из DRI 2. получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. распил литой заготовки на мерные резы 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8. нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11. порезка труб на мерные резы 12. горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14. горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15. механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 16. неразрушающий контроль трубы 17. Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 18. навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 19. нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 19 | 1. Механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 1 | МПС |
| 139 | Металлургическая промышленность | 7304293009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья):наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм:прочие:прочие | Стальные бесшовные трубы (трубки,профили полые, трубы насосно-компрессорные,трубы насосно-компрессорные и муфты к ним,трубы обсадные,трубы обсадные и муфты к ним наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль тела трубы 15.неразрушающий ультразвуковой контроль муфтовой трубы (заговки) 16.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 17.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 18.неразрушающий контроль резьбового соединения. 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением и оснащение защитными элементами резьб 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане с получением черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка муфты с последующим неразрущаюшим магнитно порошковым контролем 9.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 9 | МПС |
| 140 | Металлургическая промышленность | 7304299009 | Трубы для нефте- или газопроводов, наружным диаметром более 406,4 мм но менее 508 мм | Стальные бесшовные трубы / трубки/ профили полые с защитным антикоррозионным или антиабразивным покрытием / Трубы насосно-компрессорные с защитным антикоррозионным или антиабразивным покрытием наружным диаметром более 406,4 мм но менее 508 мм | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2. Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия однослойного / многослойного 4. Охлаждение стальной бесшовной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной бесшовной трубы | 5 | 1. Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия однослойного / многослойного | 2 | МПС |
| 141 | Металлургическая промышленность | 7304391000 | Прочие трубы необработанные, прямые, с равномерой толщиной стенки для использования в производстве труб другого сечения и другой толщиной стенки, круглого сечения из железа или нелегированной стали | Трубы бесшовные горячедеформированные (не обработанные,трубы бесшовные не обработанные) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты из стального лома из DRI 2.получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.распил литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11.порезка труб на мерные резы 12.горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14 .горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.неразрушающий контроль трубы 16.Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением | 16 | 1. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 2.Нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 3. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 4 .прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы | 4 | МПС |
| 142 | Металлургическая промышленность | 7304395809 | Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), прочие | Труба стальная бесшовная (с нарезанной резьбой , без резьбы,трубы бесшовные горячедеформированные из стали ,труба стальная бесшовная с покрытием) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. подготовка шихты из стального лома из DRI 2. получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь)вакуумная дегазация стали 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. распил литой заготовки на мерные резы 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8. нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11. порезка труб на мерные резы 12. горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14. горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15. механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 16. приварка замка 17. нагрев и термообработка зоны сварного соединения 18. чистовая обработка зоны сварного соединения 19. неразрушающий контроль трубы 20. испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 21. навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 22. Нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 22 | 1. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 2. Нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 3. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 4. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы | 4 | МПС |
| 143 | Металлургическая промышленность | 7304399209 | Трубы с нарезанной резьбой или на которые может быть нарезана резьба (газовые трубы), прочие, наружным диаметром не более 168,3 мм | Труба стальная бесшовная (с нарезанной резьбой ,без резьбы,трубы бесшовные горячедеформированные из стали ,труба стальная бесшовная наружным диаметром не более 168,3 мм) | 1.производство товара из определенного вида сырья (и,или, комплектующих материалов) 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 15.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) 16. неразрушающий контроль концов труб после механической обработки 17. оснащение концов труб защитными элементами 18.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 18 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) | 8 | МПС |
| 144 | Металлургическая промышленность | 7304399300 | Трубы прочие, круглого сечения из железа и нелегированной стали, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | Труба стальная бесшовная (с покрытием ,без покрытия ,труба стальная бесшовная горячедеформированная ,труба стальная бесшовная диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3. внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литую непрервную заготовку 6. раскрой литой заготовки на мерные резы 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8. раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11. отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13. горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14. неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 15. механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) 16. неразрушающий контроль концов труб после механической обработки 17. оснащение концов труб защитными элементами 18. нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 18 | 1. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2. вакуумная дегазация стали 3. разливка стали в литую непрервную заготовку 4. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5. раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 6. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8. механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) | 8 | МПС |
| 145 | Металлургическая промышленность | 7304499309 | Трубы прочие, круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали, прочие, наружным диаметром не более 168 3 мм | Труба бесшовная (из корозионностойкой (нержавеющей) стали ,труба круглого поперечного сечения бесшовная из нержавеющей стали наружным диаметром не более 168,3 мм) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты из стального лома из DRI 2.получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.распил литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11.порезка труб на мерные резы 12.горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14 .горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.нанесение антикорризионного покрытия стальной трубы (внутреннего,наружного) 16.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 17.неразрушающий контроль трубы 18.Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 2.Нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 3. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 4 .прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы | 4 | МПС |
| 146 | Металлургическая промышленность | 7304499509 | Трубы прочие, круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали, прочие, наружным диаметром более 168 3 мм, но не более 406 4 мм и прочие | Труба бесшовная (из корозионностойкой нержавеющей стали ,труба круглого поперечного сечения бесшовная из нержавеющей стали наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты из стального лома из DRI 2.получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.распил литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11.порезка труб на мерные резы 12.горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14 .горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.нанесение (внутреннего,наружного) антикорризионного покрытия стальной трубы 16.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 17.неразрушающий контроль трубы 18.Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 2.Нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 3. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 4 .прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы | 4 | МПС |
| 147 | Металлургическая промышленность | 7304499900 | Трубы прочие круглого сечения из нержавеющей стали наружным диаметром более 406,4 мм | Труба бесшовная (из корозионностойкой нержавеющей стали ,труба круглого поперечного сечения бесшовная из нержавеющей стали наружным диаметром более 406,4 мм) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты из стального лома из DRI 2.получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.распил литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11.порезка труб на мерные резы 12.горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14 .горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.нанесение (внутреннего,наружного) антикорризионного покрытия стальной трубы 16.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 17.неразрушающий контроль трубы 18.Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 19.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 20.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 20 | 1.Механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) | 4 | МПС |
| 148 | Металлургическая промышленность | 7304599209 | Трубы прочие, круглого поперечного сечения из другой легированной стали, наружным диаметром не более 168,3 мм, прочие | Труба бесшовная (из легированной стали ,труба круглого поперечного сечения бесшовная из легированной стали наружным диаметром не более 168,3 мм) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты из стального лома из DRI 2.получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.распил литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11.порезка труб на мерные резы 12.горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14 .горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15.нанесение (внутреннего,наружного) антикорризионного покрытия стальной трубы 16.механическая обработка бесшовной трубы (включая нерезку резьбы и фаски) 17.неразрушающий контроль поверхности концов каждой трубы 18.навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением, оснащение защитными элементами 19.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 19 | 1.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 2.Нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 3. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 4 .прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы | 4 | МПС |
| 149 | Металлургическая промышленность | 7304599300 | Трубы прочие наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм, круглого сечения из легированной стали | Труба бесшовная (из легированной стали ,труба круглого поперечного сечения бесшовная из легированной стали наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. подготовка шихты из стального лома из DRI 2. получение стали на конвертере (на электропечи) 3. обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4. вакуумная дегазация стали 5. разливка стали в литые заготовки 6. распил литой заготовки на мерные резы 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8. нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы 11. порезка труб на мерные резы 12. горячее формообразование наружной высадки с обоих концов трубы для насосно-компрессорных труб при необходимости 13. термическая обработка труб (закалка и отпуск) при необходимости 14. горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 15. нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного покрытия стальной трубы 16. механическая обработка бесшовной трубы (включая нарезку резьбы и фаски) 17. неразрушающий контроль трубы 18. Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 19. навинчивание муфты для труб с резьбовым соединением оснащение защитными элементами 20. нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия формирование готовых пакетов труб | 20 | 1. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 2. Нагрев гильзы на непрерывном стане и получение черновой трубы 3. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 4. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением готовой бесшовной трубы | 4 | МПС |
| 150 | Металлургическая промышленность | 7304900009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие | Трубы стальные бесшовные (с защитным покрытием антикоррозионным,антиабразивным) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной бесшовной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной бесшовной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 151 | Металлургическая промышленность | 7304900009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие | Трубы стальные бесшовные с ППУ изоляцией | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 3.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 5.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1.Установка стальной бесшовной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной бесшовной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 152 | Металлургическая промышленность | 7304900009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие | Стальные бесшовные трубы (трубки ,профили полые ,труба обсадная стальная бесшовная,трубы бесшовные горячедеформированные обсадные и муфты к ним,трубы из стали бесшовные заданного поперечного сечения) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты из стального лома из DRI 2.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 3.внепечная обработка (легирование стали на агрегате ковш-печь) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литую непрервную заготовку 6.раскрой литой заготовки на мерные резы 7.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 8.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 9.отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы 10.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 11.отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.горячая правка труб (если применяется термическая обработка,холодная правка) 14.неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением 15.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) 16. неразрушающий контроль концов труб после механической обработки 17. оснащение концов труб защитными элементами 18.нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия (формирование готовых пакетов труб) | 18 | 1.выплавка жидкой стали на дуговой электро печи (на конвертере) 2.вакуумная дегазация стали 3.разливка стали в литую непрервную заготовку 4.нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы 5.раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы 6.прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки 7.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 8.механическая обработка бесшовной трубы (нарезка фаски) | 8 | МПС |
| 153 | Металлургическая промышленность | 7305110008 | Прочие трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом, прочие | Труба стальная электросварная (прямошовная ,труба стальная электросварная прямошовная с покрытием) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 154 | Металлургическая промышленность | 7305110008 | Прочие трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом, прочие | Трубы стальные сварные наружным с ППУ изоляцией | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Изготовление защитной оболочки полиэтиленовой или оцинкованной 3. Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля 4. Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку полиэтиленовую или оцинкованную с установкой торцевых заглушек 5. Заполнение пенополиуретаном пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1. Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку полиэтиленовую или оцинкованную с установкой торцевых заглушек 2. Заполнение пенополиуретаном пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 155 | Металлургическая промышленность | 7305120000 | Прочие трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные, изготовленные методом электроконтактной сварки токами высокой частоты (ТВЧ), наружным диаметром более 406,4 мм, но не более 530 мм, из стали с временным сопротивлением разрыву (пределом прочности) 530 МПа (что соответсвует 54 кгс/мм2) и более1) | Труба стальная электросварная (прямошовная ,труба стальная электросварная прямошовная с покрытием) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. холодная плоская прокатка стали 9. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12. Нанесение (внутреннего,наружного) антикорризионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13. запресовка полиэтиленовой (оценкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14. заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15. механическая обработка трубы или профила (включая нерезку резьбы и фаски) | 15 | 1. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 156 | Металлургическая промышленность | 7305120000 | Прочие трубы для нефте- и газопроводов сварные прямошовные, изготовленные методом электроконтактной сварки токами высокой частоты (ТВЧ), наружным диаметром более 406,4 мм, но не более 530 мм, из стали с временным сопротивлением разрыву (пределом прочности) 530 МПа (что соответсвует 54 кгс/мм2) и более1) | Трубы стальные, электросварные прямошовные, наружным диаметром более 406,4 мм с защитным антикоррозионным или антиабразивным покрытием | 1. Испытание продукции. 2. Наличие норматив-но-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы; 2. Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы; 3. Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия однослойного / многослойного; 4. Охлаждение стальной бесшовной трубы с защитным покрытием;5. Зачистка концов стальной бесшовной трубы: | 5 | 1. Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия однослой-ного / многослой-ного | 2 | МПС |
| 157 | Металлургическая промышленность | 7305190000 | Прочие трубы для нефте- и газопроводов с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Трубы стальные сварные наружным диаметром более 406,4мм с ППУ изоляцией | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Изготовление защитной оболочки полиэтиленовой или оцинкованной 3. Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля 4. Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку полиэтиленовую или оцинкованную с установкой торцевых заглушек 5. Заполнение пенополиуретаном пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1. Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку полиэтиленовую или оцинкованную с установкой торцевых заглушек 2. Заполнение пенополиуретаном пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 158 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная (прямошовная ,труба стальная электросварная прямошовная с покрытием) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 159 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Трубы стальные сварные наружным диаметром более 406,4мм с ППУ изоляцией | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Изготовление защитной оболочки полиэтиленовой или оцинкованной 3. Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля 4. Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку полиэтиленовую или оцинкованную с установкой торцевых заглушек 5. Заполнение пенополиуретаном пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1. Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку полиэтиленовую или оцинкованную с установкой торцевых заглушек 2. Заполнение пенополиуретаном пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 160 | Металлургическая промышленность | 7305390000 | Прочие трубы сварные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм из черных металлов | Прочие трубы сварные (с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм из черных металлов) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2.Индукционный нагрев стальной сварной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной сварной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 161 | Металлургическая промышленность | 7305390000 | Прочие трубы сварные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм из черных металлов | Трубы стальные сварные (наружным диаметром более 406,4мм с ППУ изоляцией) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 3.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4.Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 5.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1.Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 162 | Металлургическая промышленность | 7305390000 | Прочие трубы сварные с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм из черных металлов | Труба стальная электросварная | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. холодная плоская прокатка стали 9. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12. механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 12 | 1. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 163 | Металлургическая промышленность | 7305900000 | Прочие трубы и трубки с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов прочие | Труба стальная электросварная (труба стальная электросварная с покрытием,трубы сварные с круглым сечением,трубы сварные с круглым сечением с покрытием) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного, антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы) 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) | 2 | МПС |
| 164 | Металлургическая промышленность | 7306111000 | Трубы для нефте- или газопроводов сварные прямошовные из коррозионностойкой стали | Труба электросварная из коррозионностойкой нержавеющей стали (труба сварная из нержавеющей стали с покрытием ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 165 | Металлургическая промышленность | 7306119000 | Трубы для нефте- или газопроводов,из коррозионностойкой стали, сварные, спиральношовные | Труба электросварная (спиральношовная из коррозионностойкой нержавеющей стали ,труба сварная спиральношовная из нержавеющей стали с покрытием) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение из плоского проката незамкнутых трубных заготовок спиральным формованием 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок по спирали 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикорризионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.механическая обработка трубы или профила (включая нерезку резьбы и фаски) | 13 | 1.получение из плоского проката незамкнутых трубных заготовок спиральным формованием 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок по спирали | 2 | МПС |
| 166 | Металлургическая промышленность | 7306191000 | Трубы для нефте- или газопроводов сварные прямошовные, прочие | Труба стальная электросварная прямошовная (труба стальная сварная прямошовная с покрытием ) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. холодная плоская прокатка стали 9. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12. Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13. запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14. заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15. механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 167 | Металлургическая промышленность | 7306199000 | Трубы для нефте- или газопроводов,сварные, спиральношовные | Трубы для нефте-или газопроводов (сварные, спиральношовные ,труба спиралешовная ,труба спиральношовная с покрытием) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение из плоского проката незамкнутых трубных заготовок спиральным формованием 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок по спирали 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 13 | 1.получение из плоского проката незамкнутых трубных заготовок спиральным формованием 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок по спирали | 2 | МПС |
| 168 | Металлургическая промышленность | 7306301909 | Прочие трубы сварные, круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали прецизионные трубы с толщиной стенки, более 2 мм | Труба стальная точная (прецизионная сварная, круглого поперечного сечения ,труба стальная точная прецизионная с покрытием,трубы полые, сварные, круглого поперечного сечения из стали холоднотянутые, прецизионные) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. холодная плоская прокатка стали 9. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12. холодное волочение 13. Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 14. запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 15. Заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 16. механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 16 | 1. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 3. холодное волочение | 3 | МПС |
| 169 | Металлургическая промышленность | 7306307209 | Прочие трубы сварные круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали наружным диаметром не более 168 3 мм, оцинкованные с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов5) | Трубы сварные круглого сечения (из стали оцинкованные с присоединенными фитингами,стальная оцинкованная труба круглая,трубы стальные сварные оцинкованные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11. калибровка трубы 12.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 13.Нанесение на трубу покрытия из цинка 14.нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 15.Запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 16. заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 17.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) 18.нанесение цинкового покрытия на трубу 19. соединение фитингов на трубу | 19 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 3.Нанесение на трубу покрытия из цинка | 3 | МПС |
| 170 | Металлургическая промышленность | 7306307708 | Прочие сварные трубы круглого сечения из железа или нелегированной стали наружным диаметром не более 168 3 мм | Трубы стальные сварные (наружным диаметром не более 168,3 мм с защитным покрытием антикоррозионным, антиабразивным) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2.Индукционный нагрев стальной сварной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной сварной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 171 | Металлургическая промышленность | 7306307708 | Прочие сварные трубы круглого сечения из железа или нелегированной стали наружным диаметром не более 168 3 мм | Трубы стальные сварные (наружным диаметром не более 168,3 мм с ППУ изоляцией) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 3.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4.Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 5.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1.Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 172 | Металлургическая промышленность | 7306307708 | Прочие сварные трубы круглого сечения из железа или нелегированной стали наружным диаметром не более 168 3 мм | Трубы сварные круглого сечения из стали (стальная труба круглая,трубы стальные сварные ,патрубки стальные сварные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 12 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 173 | Металлургическая промышленность | 7306308000 | Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | Трубы стальные сварные (наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм с защитным покрытием антикоррозионным, антиабразивным) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2.Индукционный нагрев стальной сварной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной сварной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 174 | Металлургическая промышленность | 7306308000 | Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | Трубы стальные сварные (наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм с ППУ изоляцией) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 2.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 3.Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 4. Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек 5.Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы | 5 | 1.Установка стальной сварной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной сварной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 175 | Металлургическая промышленность | 7306308000 | Прочие трубы сварные,круглого поперечного сечения, из железа или нелегир ованной стали, наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм | Трубы сварные круглого сечения из стали (стальная труба круглая,трубы стальные сварные ,патрубки стальные сварные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 12 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 176 | Металлургическая промышленность | 7306408008 | Прочие трубы сварные, круглого сечения из коррозионностойкой стали: прочие | Трубы сварные из коррозионностойкой нержавеющей стали (труба круглая из нержавеющей стали,трубы сварные из нержавеющей стали ,патрубки сварные из нержавеющей стали,трубы сварные из нержавеющей стали с покрытием) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикорризионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оценкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профила (включая нерезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 177 | Металлургическая промышленность | 7306408008 | Прочие трубы сварные, круглого сечения из коррозионностойкой стали: прочие | Стальные трубы из коррозионностойкой стали с ППУ изоляцией | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной трубы 2. Изготовление защитной оболочки полиэтиленовой / оцинкованной 3. Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4. Установка стальной трубы в защитную оболочку полиэтиленовую / оцинкованную с установкой торцевых заглушек 5. Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1. Установка стальной трубы в защитную оболочку полиэтиленовую / оцинкованную с установкой торцевых заглушек 2. Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 178 | Металлургическая промышленность | 7306508009 | Прочие трубы сварные, круглого поперечного сечения, из другой легированной стали, прочие: прочие | Трубы сварные (круглого поперечного сечения из легированной стали,трубы сварные из легированной стали с покрытием) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок | 2 | МПС |
| 179 | Металлургическая промышленность | 7306611009 | Трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения из коррозионностойкой стали: прочие | Трубы квадратного (прямоугольного поперечного сечения из коррозионностойкой стали,трубы квадратного ,прямоугольного поперечного сечения из коррозионностойкой стали с покрытием) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) | 2 | МПС |
| 180 | Металлургическая промышленность | 7306619209 | Трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной стенки не более 2 мм: прочие | Трубы стальные квадратного(прямоугольного поперечного сечения,Трубы стальные квадратного (прямоугольного поперечного сечения с покрытием,трубы стальные профильные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) | 2 | МПС |
| 181 | Металлургическая промышленность | 7306619209 | Трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной стенки не более 2 мм: прочие | Трубы стальные квадратного (прямоугольного поперечного сечения,Трубы стальные квадратного (прямоугольного поперечного сечения с покрытием,трубы стальные профильные) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2. подготовка шихты из стального лома из DRI 3. получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5. обезуглероживание стали 6. разливка стали в литые заготовки 7. горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8. холодная плоская прокатка стали 9. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) 11. термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12. Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13. запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14. заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15. механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1. получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2. соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) | 2 | МПС |
| 182 | Металлургическая промышленность | 7306619909 | Трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной стенки более 2 мм: прочие | Трубы стальные квадратного прямоугольного поперечного сечения (с покрытием,трубы стальные профильные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) | 2 | МПС |
| 183 | Металлургическая промышленность | 7306619909 | Трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения с толщиной стенки более 2 мм: прочие | Трубы стальные квадратного (прямоугольного поперечного сечения,Трубы стальные квадратного (прямоугольного поперечного сечения с покрытием,трубы стальные профильные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7.горячая плоская прокатка стальной литой заготовки 8.холодная плоская прокатка стали 9.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 10.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.Нанесение (внутреннего,наружного) антикоррозионного или теплоизоляционного покрытия стальной трубы 13.запресовка полиэтиленовой (оцинкованной) трубы на центраторы установленных на стальной трубе 14.заливка пенополиуретана в межтрубное пространство на машине высокого давления 15.механическая обработка трубы или профиля (включая нарезку резьбы и фаски) | 15 | 1.получение незамкнутых трубных заготовок прессовым формованием стальных листов 2.соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок (заклепками накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) | 2 | МПС |
| 184 | Металлургическая промышленность | 7306900009 | Прочие трубы и трубки, профили полые(например,бесшовные или сварные,клепаные или соединенные аналогичным способом),из черных металлов | Стальные трубы (с защитным покрытием антикоррозионным антиабразивным ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной трубы 2.Индукционный нагрев стальной трубы 3.Нанесение на поверхность стальной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4.Охлаждение стальной трубы с защитным покрытием 5.Зачистка концов стальной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 185 | Металлургическая промышленность | 7306900009 | Прочие трубы и трубки, профили полые(например,бесшовные или сварные,клепаные или соединенные аналогичным способом),из черных металлов | Стальные трубы с ППУ изоляцией | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.дробеструйная очистка поверхности стальной трубы 2.Изготовление защитной оболочки (полиэтиленовой,оцинкованной) 3.Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) 4.Установка стальной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 5.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 5 | 1.Установка стальной трубы в защитную оболочку (полиэтиленовую,оцинкованную с установкой торцевых заглушек) 2.Заполнение пенополиуретаном (ППУ) пространства между стальной трубой и защитной оболочкой с последующим снятием торцевых заглушек | 2 | МПС |
| 186 | Металлургическая промышленность | 7306900009 | Прочие трубы и трубки, профили полые(например,бесшовные или сварные,клепаные или соединенные аналогичным способом),из черных металлов | Стальные трубы (трубки ,профили полые бесшовные,сварные, клепаные,трубы водосточные или соединительные,колено трубы водосточной) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4. Легирование стали 5.обезуглероживание стали 6.разливка стали в литые заготовки 7. Распил литой заготовки на мерные резы 8.плоская прокатка стальной заготовки до получения стального листа 9.получение незамкнутых трубных заготовок формованием стальных листов 10.прокат заготовки с получением бесшовного профиля (соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок,соединение заклепками или фальцевое соединение накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) 11.термическая обработка труб (закалка и отпуск) 12.механическая обработка трубы или профиля 13.Неразрушающий контроль трубы 14.Испытание трубы внутренним гидравлическим давлением | 14 | 1.прокат заготовки с получением бесшовного профиля (соединение сваркой стыкуемых кромок трубных заготовок,соединение заклепками или фальцевое соединение накладываемых друг на друга кромок трубных заготовок) | 1 | МПС |
| 187 | Металлургическая промышленность | 7307191000 | Прочие фитинги литые из ковкого чугуна для труб или трубок | Отвод (Ревизия ,переход, Муфта ,тройник, Крестовина ,трап из чугуна) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.Сварка 5.Холодная экструзия 6.Горячая экструзия 7.Глубокая вытяжка 8.Плавка и литье стали в форму 9.Ковка 10.гидравлическая деформация 11.Термическая обработка 12.Механическая обработка (сверление, фрезеровка ,нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко-дробеструйная обработка и очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.Механическая обработка (сверление, фрезеровка (нарезка фаски, вальцовка) | 1 | МПС |
| 188 | Металлургическая промышленность | 7307199000 | Прочие фитинги литые из черных металлов | Отвод (Ревизия ,переход, Муфта ,тройник, Крестовина ,трап,Колено,Сгон,Фасонное изделие из стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.Сварка 5.Холодная экструзия 6.горячая экструзия 7.глубокая вытяжка 8.плавка и литье стали в форму 9.Ковка 10.гидравлическая деформация 11.термическая обработка 12.механическая обработка (сверление, фрезеровка ,нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко- и дробеструйная обработка, очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.Механическая обработка (сверление, фрезеровка, нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 189 | Металлургическая промышленность | 7307210001 | Прочие фланцы из коррозионностойкой стали для производства авиационных двигателей | Фланцы из коррозионностойкой (нержавеющей) стали | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.сварка 5.Холодная экструзия 6.горячая экструзия 7.глубокая вытяжка 8.плавка и литье стали в форму 9.ковка 10.гидравлическая деформация 11.термическая обработка 12.механическая обработка (сверление,фрезеровка, нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко-дробеструйная обработка и очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки их стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.механическая обработка (сверление,фрезеровка, нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 190 | Металлургическая промышленность | 7307210009 | Прочие фланцы из коррозионностойкой стали | Фланцы из коррозионностойной стали | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. выбор и подготовка исходного материала 2. Механическая обработка заготовки (токарная обработка, фрезерование, сверление) 3. Термическая обработка (закалка и отпуск) 4. финишная обработка (шлифовка и полировка, покрытие если требуется) 5. Контроль качества (измерение размеров и геометрии, испытание на герметичность) 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка заготовки (токарная обработка, фрезерование, сверление) 2. термическая обработка (закалка и отпуск) 3. финишная обработка (шлифовка и полировка, покрытие если требуется) 4. контроль качества (измерение размеров и геометрии, испытание на герметичность) | 4 | МПС |
| 191 | Металлургическая промышленность | 7307210009 | Прочие фланцы из коррозионностойкой стали | Фланцы из коррозионностойкой (нержавеющей) стали | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.Сварка 5.Холодная экструзия 6.горячая экструзия 7.глубокая вытяжка 8.плавка и литье стали в форму 9.Ковка 10.гидравлическая деформация 11.термическая обработка 12.механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко-дробеструйная обработка и очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.Механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 192 | Металлургическая промышленность | 7307239000 | Прочие фитинги для сварки встык из нержавеющей стали | Отвод (ревизия ,переход,муфта ,тройник ,крестовина ,трап,колено,сгон,фасонное изделие стальное для сварки в стык) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка 2. горячая штамповка 3. холодная штамповка 4. Сварка 5. Холодная экструзия 6. горячая экструзия 7. глубокая вытяжка 8. плавка и литье стали в форму 9. Ковка 10. гидравлическая деформация 11. термическая обработка 12. механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13. Нарезка резьбы 14. песко-дробеструйная обработка и очистка 15. нанесение покрытия 16. Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17. Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18. Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19. Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1. Механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 193 | Металлургическая промышленность | 7307291008 | Прочие фитинги для труб или трубок из коррозинностойкой стали, снабженные резьбой | Отвод (ревизия ,переход ,муфта ,тройник,крестовина ,трап, колено,сгон,фасонное изделие из коррозинностойкой нержавеющей стали с резьбой) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.Сварка 5.Холодная экструзия 6.горячая экструзия 7.глубокая вытяжка 8.плавка и литье стали в форму 9.Ковка 10.гидравлическая деформация 11.термическая обработка 12.механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко-дробеструйная обработка и очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 194 | Металлургическая промышленность | 7307291008 | Прочие фитинги для труб или трубок из коррозинностойкой стали, снабженные резьбой | Фитинги и резьбовые соединения для труб из нержавеющей стали | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка 2. Горячая штамповка 3. Холодная штамповка 4. Сварка 5. Холодная экструзия 6. Горячая экструзия 7. Глубокая вытяжка 8. Плавка и литье стали в форму 9. Ковка 10. Гидравлическая деформация 11. Термическая обработка 12. Механическая обработка 13. Нарезка резьбы 14. Песко-дробеструйная обработка и очистка 15. Нанесение покрытия 16. Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17. Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18. Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19. Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1. Резка 2. Механическая обработка 3. Нарезка резьбы | 3 | МПС |
| 195 | Металлургическая промышленность | 7307298009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие, из коррозионностойкой стали: прочие | Ввертышы из нержавеющей стали | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Приемка материалов и входной контроль 2. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование,сверловка) 3. Сборка-сварка 4. Финишная обработка 5. Контроль качества и измерение 6. Упаковывание и маркирование | 6 | 1. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование,сверловка) 2. Сборка-сварка 3. Финишная обработка 4. Контроль качества и измерение | 4 | МПС |
| 196 | Металлургическая промышленность | 7307298009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие, из коррозионностойкой стали: прочие | Наголовники | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. выбор материала и раскрой металла 2. Механическая обработка (токарная обработка,фрезерование,долбежная операция) 3. Термообработка 4. финишная обработка 5. Сборка-сварка 6. Контроль качества и измерение 7. Упаковывание и маркирование | 7 | 1. Термообработка 2. финишная обработка 3. Сборка-сварка 4. контроль качества и измерение 5. Упаковывание и маркирование | 5 | МПС |
| 197 | Металлургическая промышленность | 7307298009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие, из коррозионностойкой стали: прочие | Отвод (Ревизия ,переход, Муфта ,тройник, Крестовина ,трап,Колено, Сгон,фасонное изделие из коррозинностойкой нержавеющей стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.Сварка 5.Холодная экструзия 6.горячая экструзия 7.глубокая вытяжка 8.плавка и литье стали в форму 9.Ковка 10.гидравлическая деформация 11.термическая обработка 12.механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко-дробеструйная обработка и очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.Механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 198 | Металлургическая промышленность | 7307298009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие, из коррозионностойкой стали: прочие | Фитинги и резьбовые соединения для труб из нержавеющей стали | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка 2. Горячая штамповка 3. Холодная штамповка 4. Сварка 5. Холодная экструзия 6. Горячая экструзия 7. Глубокая вытяжка 8. Плавка и литье стали в форму 9. Ковка 10. Гидравлическая деформация 11. Термическая обработка 12. Механическая обработка 13. Нарезка резьбы 14. Песко-дробеструйная обработка и очистка 15. Нанесение покрытия 16. Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17. Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18. Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19. Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1. Резка 2. Механическая обработка 3. Нарезка резьбы | 3 | МПС |
| 199 | Металлургическая промышленность | 7307298009 | Прочие фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов: прочие, из коррозионностойкой стали: прочие | Фитинги и соединения для труб из нержавеющей стали | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка 2. Горячая штамповка 3. Холодная штамповка 4. Сварка 5. Холодная экструзия 6. Горячая экструзия 7. Глубокая вытяжка 8. Плавка и литье стали в форму 9. Ковка 10. Гидравлическая деформация 11. Термическая обработка 12. Механическая обработка 13. Нарезка резьбы 14. Песко-дробеструйная обработка и очистка 15. Нанесение покрытия 16. Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17. Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18. Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19. Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1. Резка 2. Механическая обработка 3. Нарезка резьбы | 3 | МПС |
| 200 | Металлургическая промышленность | 7307910000 | Прочие фланцы из черных металлов | Устройство автоматического захвата | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка листового проката) 2.вальцовка заготовок из листовых материалов 3.Сварка стыков 4.Механическая обработка (токарная, фрезерная обработка) 5. Слесарные работы (сверление) 6. Операционный контроль 7. Консервация 8. Упаковывание | 8 | 1.вальцовка заготовок из листовых материалов 2.Сварка стыков 3.Механическая обработка (токарная, фрезерная обработка) 4.Слесарные работы (сверление) | 4 | МПС |
| 201 | Металлургическая промышленность | 7307910000 | Прочие фланцы из черных металлов | Фланцы | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Выбор и подготовка исходного материала 2. Механическая обработка заготовки: токарная обработка, фрезерование, сверление 3. Покрытие (если требуется) 4. Контроль качества: измерение размеров и геометрии 5. Маркирование 6. Упаковывание | 6 | 1. Механическая обработка заготовки: токарная обработка, фрезерование, сверление 2. Контроль качества: измерение размеров и геометрии | 2 | МПС |
| 202 | Металлургическая промышленность | 7307910000 | Прочие фланцы из черных металлов | Отвод (Ревизия ,переход ,Муфта ,тройник,Крестовина ,трап,Колено,Сгон,Фасонное изделие из стали ) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.Сварка 5.Холодная экструзия 6.горячая экструзия 7.глубокая вытяжка 8.плавка и литье стали в форму 9.Ковка 10.гидравлическая деформация 11.термическая обработка 12.механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко-дробеструйная обработка и очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.Механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 203 | Металлургическая промышленность | 7307910000 | Прочие фланцы из черных металлов | Фланцы по ГОСТ 33259 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Механическая обработка заготовки 2. Закалка и отпуск 3. Шлифовка и полировка 4. Покрытие 5. Контроль качества 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Механическая обработка заготовки 2. Шлифовка и полировка | 2 | МПС |
| 204 | Металлургическая промышленность | 7307921000 | Прочие сгоны для труб или трубок,с нарезанной резьбой,из черных металлов | Сгон стальной с резьбой | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.Сварка 5.Холодная экструзия 6.горячая экструзия 7.глубокая вытяжка 8.плавка и литье стали в форму 9.Ковка 10.гидравлическая деформация 11.термическая обработка 12.механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко-дробеструйная обработка и очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки их стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.Механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 205 | Металлургическая промышленность | 7307929000 | Прочие колена и отводы для труб или трубок,с нарезанной резьбой,из черных металлов | Колено (Отвод стальной с резьбой | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка 2. горячая штамповка 3. холодная штамповка 4. Сварка 5. Холодная экструзия 6. горячая экструзия 7. глубокая вытяжка 8. плавка и литье стали в форму 9. Ковка 10. гидравлическая деформация 11. термическая обработка 12. механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13. Нарезка резьбы 14. песко-дробеструйная обработка и очистка 15. нанесение покрытия 16. Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17. Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18. Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19. Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1. Механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 206 | Металлургическая промышленность | 7307929000 | Прочие колена и отводы для труб или трубок,с нарезанной резьбой,из черных металлов | Колено и отвод стальной с резьбой по ГОСТ 17375 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка 2. Горячая штамповка 3. Холодная штамповка 4. Сварка 5. Холодная экструзия 6. Горячая экструзия 7. Глубокая вытяжка 8. Плавка и литье стали в форму 9. Ковка 10. Гидравлическая деформация 11. Термическая обработка 12. Механическая обработка 13. Нарезка резьбы 14. Песко-дробеструйная обработка и очистка 15. Нанесение покрытия 16. Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17. Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18. Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19. Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1. Резка 2. Механическая обработка 3. Нарезка резьбы | 3 | МПС |
| 207 | Металлургическая промышленность | 7307931100 | Прочие колена и отводы, с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык,из черных металлов | Отводы (Переходы) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка трубного проката) 2. Слесарные работы (смазка, нагрев и формообразование заготовки) 3. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок отводов и переходов 4. Контроль 5. Приемо-сдаточные испытания изделий 6. Консервация 7. Упаковывание | 7 | 1. Заготовительные операции (раскрой металла, резка трубного проката) 2. Механическая обработка (токарная, фрезерная) заготовок отводов и переходов 3. Контроль 4 .Приемо-сдаточные испытания изделий 5. Консервация | 5 | МПС |
| 208 | Металлургическая промышленность | 7307931100 | Прочие колена и отводы, с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык,из черных металлов | Колено (Отвод стальной без резьбы для сварки в стык) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Резка 2.горячая штамповка 3.холодная штамповка 4.Сварка 5.Холодная экструзия 6.горячая экструзия 7.глубокая вытяжка 8.плавка и литье стали в форму 9.Ковка 10.гидравлическая деформация 11.термическая обработка 12.механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13.Нарезка резьбы 14.песко-дробеструйная обработка и очистка 15.нанесение покрытия 16.Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка) 17.Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18.Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19.Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1.механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 209 | Металлургическая промышленность | 7307931100 | Прочие колена и отводы, с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык,из черных металлов | Фасонные изделия стальные наружным диаметром не более 609,6 мм с ППУ изоляцией и защитной оболочкой | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности фасонного изденлия 2. Изготовление защитной оболочки полиэтиленовой или оцинкованной 3. Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля 4. Установка фасонного изделия в защитную оболочку 5. Заполнение пенополиуретаном пространства между фасонным изделием и защитной оболочкой | 5 | 1. Установка фасонного изделия в защитную оболочку 2. Заполнение пенополиуретаном пространства между фасонным изделием и защитной оболочкой | 2 | МПС |
| 210 | Металлургическая промышленность | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Фасонные изделия стальные наружным диаметром не более 609,6 мм с ППУ изоляцией и защитной оболочкой | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности фасонного изденлия 2. Изготовление защитной оболочки полиэтиленовой или оцинкованной 3. Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля 4. Установка фасонного изделия в защитную оболочку 5. Заполнение пенополиуретаном пространства между фасонным изделием и защитной оболочкой | 5 | 1. Установка фасонного изделия в защитную оболочку 2. Заполнение пенополиуретаном пространства между фасонным изделием и защитной оболочкой | 2 | МПС |
| 211 | Металлургическая промышленность | 7307931900 | Прочие фитинги с максимальным наружным диаметром не более 609,6 мм для сварки встык, из черных металлов | Металлические заглушки по ГОСТ 34785 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Сварка 4. Очистка деталей 5. Вальцовка 6. Нанесение покрытия 7. Сборка 8. Механическая обработка | 8 | 1. Раскрой металла 2. Разметка 3. Очистка деталей 4. Механическая обработка | 4 | МПС |
| 212 | Металлургическая промышленность | 7307939100 | Прочие колена и отводы,с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм, для сварки встык,из черных металлов | Фасонные изделия стальные наружным диаметром более 609,6 мм с ППУ изоляцией и защитной оболочкой | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности фасонного изденлия 2. Изготовление защитной оболочки полиэтиленовой или оцинкованной 3. Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля 4. Установка фасонного изделия в защитную оболочку 5. Заполнение пенополиуретаном пространства между фасонным изделием и защитной оболочкой | 5 | 1. Установка фасонного изделия в защитную оболочку 2. Заполнение пенополиуретаном пространства между фасонным изделием и защитной оболочкой | 2 | МПС |
| 213 | Металлургическая промышленность | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Фасонные изделия стальные наружным диаметром более 609,6 мм с ППУ изоляцией и защитной оболочкой | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности фасонного изделия 2. Изготовление защитной оболочки полиэтиленовой или оцинкованной 3. Установка центрирующих опор и и прокладка медного провода системы оперативного дистанционного контроля 4. Установка фасонного изделия в защитную оболочку 5. Заполнение пенополиуретаном пространства между фасонным изделием и защитной оболочкой | 5 | 1. Установка фасонного изделия в защитную оболочку 2. Заполнение пенополиуретаном пространства между фасонным изделием и защитной оболочкой | 2 | МПС |
| 214 | Металлургическая промышленность | 7307939900 | Прочие фитинги, с максимальным наружным диаметром более 609,6 мм,для сварки встык,из черных металлов | Заглушки большие по ГОСТ 34785 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка металла 2. Формообразование заготовки 3. Механическая обработка заготовок 4. Маркирование 5. Упаковывание | 5 | 1. Резка металла 2. Механическая обработка заготовок | 2 | МПС |
| 215 | Металлургическая промышленность | 7307999009 | Прочие фитинги для труб и трубок из черных металлов | Отвод (Ревизия ,переход, Муфта ,тройник, Крестовина ,трап, Колено,Сгон ,Фасонное изделие из стали) | 1. производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка 2. горячая штамповка 3. холодная штамповка 4. Сварка 5. Холодная экструзия 6. горячая экструзия 7. глубокая вытяжка 8. плавка и литье стали в форму 9. Ковка 10. гидравлическая деформация 11. термическая обработка 12. механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) 13. Нарезка резьбы 14. песко-дробеструйная обработка и очистка 15. нанесение покрытия 16. Изготовление трубной заготовки их стального листа (вальцовка) 17. Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии 18. Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса 19. Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1. Механическая обработка (сверление,фрезеровка,нарезка фаски,вальцовка) | 1 | МПС |
| 216 | Металлургическая промышленность | 7308905100 | Прочие панели, состоящие из двух стенок гофрированного листа с изоляционным наполнителем | Панели многослойные стеновые (кровельные с металлическими облицовками и утеплителем из минеральной ваты ,панели металлические многослойные стеновые, кровельные с минераловатным утеплителем ,Сэндвич панель стеновая, кровельная ,панели металлические многослойные с теплоизоляционным материалом на основе базальтового волокна ,панели металлические многослойные с утеплителем из минераловатной плиты) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.профилирование стального листа на прокатном стане 2.Нанесение клеевого состава на профилированный лист (первая стенка,на изоляционный наполнитель) 3.Укладка изоляционного наполнителя на профилированном листе 4. размещение на изоляционном наполнителе профилированного листа (вторая стенка) 5.прессование собранной заготовки панели (две стенки и наполнитель) с полимеризацией клея 6. нанесение на стальные листы антикоррозийных составов (грунтовка, покраска, плакировка, гальваническое или другое покрытие) | 6 | 1. нанесение клеевого состава на профилированный лист (первая стенка,на изоляционный наполнитель) 2.Укладка изоляционного наполнителя на профилированном листе 3.размещение на изоляционном наполнителе профилированного листа (вторая стенка) 4 .прессование собранной заготовки панели (две стенки и наполнитель) с полимеризацией клея | 4 | МПС |
| 217 | Металлургическая промышленность | 7318190008 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие: прочие | Шпильки по ГОСТ 9066 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка металла 2. Токарно-фрезерная обработка 3. Формирование резьбы 4. Контроль 5. Консервация 6. Упаковывание | 6 | 1. Резка металла 2. Токарно-фрезерная обработка 3. Формирование резьбы | 3 | МПС |
| 218 | Металлургическая промышленность | 7318190008 | Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов: прочие: прочие | Крепежные и резьбовые элементы из стали | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка металла 2. Гибка металла 3. Токарно-фрезерная обработка 4. Контроль | 4 | 1. Резка металла 2. Токарно-фрезерная обработка | 2 | МПС |
| 219 | Металлургическая промышленность | 7325910000 | Прочие шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц из черных металлов | Шары мелющие стальные (для шаровых мельниц, Шары литые чугунные мелющие,Мелющий шар, Шары стальные катаные, Шары стальные) | 1.производство товара( из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов) 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка металлошихты 2.выплавка стали в электродуговой печи 3. Обработка стали на агрегате ковш-печь 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали на МНЛЗ 6. Контроль качества литой заготовки 7.нагрев литой заготовки в печи повторного нагрева без процессов литья 8.прокат нагретых заготовок на сортопрокатном стане 9.порезка сортового круглого проката на мерные длины 10. Контроль качества сортового круглого проката 11.Упаковка сортового круглого проката в пакеты 12.взвешивание и складирование сортового круглого проката 13.рубка на мерные длины и нагрев круглых заготовок в печи повторного нагрева без процессов литья 14.ковка шаров на ковочном прессе 15. Термообработка: закалка и самоотпуск шаров | 15 | 1.Рубка на мерные длины и нагрев круглых заготовок в печи повторного нагрева без процессов литья 2. Ковка шаров на ковочном прессе 3. Термообработка: закалка и самоотпуск шаров | 3 | МПС |
| 220 | Металлургическая промышленность | 7325910000 | Прочие шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц из черных металлов | Шары стальные катанные 1 группы твердости / Шары стальные катанные 2 группы твердости / Шары стальные катанные 3 группы твердости / Шары стальные катанные 4 группы твердости / Шары стальные катанные 5 группы твердости | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Подготовка металлошихты 2. Выплавка стали в электродуговой печи 3. Обработка стали на агрегате ковш-печь 4. Вакуумная дегазация стали 5. Разливка стали на МНЛЗ 6. Контроль качества литой заготовки 7. Нагрев литой заготовки в печи повторного нагрева без процессов литья 8. Прокат нагретых заготовок на сортопрокатном стане 9. Порезка сортового круглого проката на мерные длины 10. Контроль качества сортового круглого проката 11. Упаковка сортового круглого проката в пакеты 12. Взвешивание и складирование сортового круглого проката 13. Нагрев круглых заготовок в печи повторного нагрева без процессов литья 14. Прокат шаров на шаропрокатном стане 15. Термообработка: закалка и самоотпуск шаров 16. Проведение лабораторных испытаний шаров на твердость | 16 | 1. Нагрев круглых заготовок в печи повторного нагрева без процессов литья 2. Прокат шаров на шаропрокатном стане 3. Термообработка: закалка и самоотпуск шаров | 3 | МПС |
| 221 | Металлургическая промышленность | 7325991000 | Прочие изделия литые из ковкого чугуна | Люк (Отливка,болванка, Детали,Заготовки,Части литые из ковкого чугуна) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.подготовка шихты для загрузки в печь 2.получение чугуна в доменной печи 3.получение чугуна в электропечи 4. литье чугуна в формы 5.Механическая обработка литых изделий (деталей) 6. сборка изделия | 6 | 1.Механическая обработка литых изделий (деталей) 2.сборка изделия | 2 | МПС |
| 222 | Металлургическая промышленность | 7326110000 | Шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц из черных металлов кованые или штампованные, но без дальнейшей обработки | Шары мелющие стальные (для шаровых мельниц, шары стальные для шаровых мельниц) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки 6.горячая прокатка стальной заготовки в прут (круг) 7. резка прута (круга) на мерные длины 8.винтовой прокат (ковка и штамповка с получением шаров) | 8 | 1.винтовой прокат (ковка и штамповка с получением шаров) | 1 | МПС |
| 223 | Металлургическая промышленность | 7326191000 | Прочие изделия из черных металлов кованые, но без дальнейшей обработки | Шары стальные мелющие кованые, пруток кованный, Отливка (болванка), Детали, Заготовки, Части стальные кованные | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.восстановление железа доменное (чугун,прямое DRI) 2.подготовка шихты из стального лома из DRI 3.получение стали на конвертере (на электропечи) 4.вакуумная дегазация стали 5.разливка стали в литые заготовки или изделия 6. ковка заготовки или изделия 7. сборка изделия | 7 | 1. ковка заготовки или изделия 2.сборка изделия | 2 | МПС |
| 224 | Металлургическая промышленность | 7326200002 | Изделия прочие из черных металлов: изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, корзины проволочные | Корзина стальная (проволочные корзины, сварные, из стали) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка эскиза изделия 2. резка и рубка проволоки 3. формовка деталей изделия 4. Сборка изделия 5. Механическая обработка изделия и ее деталей 6. нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 6 | 1. Резка и рубка проволоки 2. формовка деталей изделия 3. Сборка изделия | 3 | МПС |
| 225 | Металлургическая промышленность | 7326903000 | Прочие лестницы и стремянки из черных металлов | Стальные лестницы ( стремянки) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка эскиза изделия 2. Изготовление деталей изделия 3. Плавка металла и отливка заготовки 4. Механическая обработка изделия и ее деталей 5. Сборка изделия 6. Нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 6 | 1. Механическая обработка изделия и ее деталей 2. Сборка изделия | 2 | МПС |
| 226 | Металлургическая промышленность | 7326904000 | Прочие поддоны и аналогичные платформы для перемещения товаров из черных металлов | Поддон (тара, транспортировочная рама, подставка, совок загрузочный, тележка открытого типа) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка эскиза изделия 2. Изготовление деталей изделия 3. Плавка металла и отливка заготовки 4. Механическая обработка изделия и ее деталей 5. Сборка изделия 6. Нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 6 | 1. Механическая обработка изделия и ее деталей 2. Сборка изделия | 2 | МПС |
| 227 | Металлургическая промышленность | 7326904000 | Прочие поддоны и аналогичные платформы для перемещения товаров из черных металлов | Загрузочный совок (совок для материалов грузоподъемностью 5 тонн) | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1.выбор и подготовка исходного материала (раскрой, резка) 2.Механическая обработка и формирование компонентов совка (гибка, фрезерование и сверление, резка) 3.Сварка и сборка 4.финишная обработка (зачистка швов, покрытие,если требуется) 5.Контроль качества 6.Упаковывание 7.маркирование | 7 | 1.выбор и подготовка исходного материала (раскрой, резка) 2.Механическая обработка и формирование компонентов совка (гибка, фрезерование и сверление, резка) 3.Сварка и сборка 4.финишная обработка (зачистка швов, покрытие (если требуется) 5.Контроль качества | 5 | МПС |
| 228 | Металлургическая промышленность | 7326905000 | Прочие барабаны для канатов, систем труб и аналогичные изделия из черных металлов | Барабан (Бобина , Катушка) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия 3.плавка металла и отливка заготовки 4.Механическая обработка изделия и ее деталей 5. сборка изделия 6. нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 6 | 1.Механическая обработка изделия и ее деталей 2.сборка изделия | 2 | МПС |
| 229 | Металлургическая промышленность | 7326906000 | Прочие немеханические вентиляторы, желоба,крюки и аналогичные изделия, из черных металлов, используемые в строительной индустрии | Немеханический вентилятор (желоб,крюк, кронштеин ,петля монтажная,скоба, держатель , зажим, соединитель) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка эскиза изделия 2. Изготовление деталей изделия 3. плавка металла и отливка заготовки 4. Механическая обработка изделия и ее деталей 5. сборка изделия 6. нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 6 | 1. Механическая обработка изделия и ее деталей 2. сборка изделия | 2 | МПС |
| 230 | Металлургическая промышленность | 7326909801 | Прочие изделия из черных металлов для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов | Изделия из стали (чугуна для сборки транспорта) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка эскиза изделия 2. Изготовление деталей изделия 3. Плавка металла и отливка заготовки 4. Механическая обработка изделия и ее деталей 5. Сборка изделия 6. Нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 6 | 1. Механическая обработка изделия и ее деталей 2. Сборка изделия | 2 | МПС |
| 231 | Металлургическая промышленность | 7326909801 | Прочие изделия из черных металлов для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов | Изделия из черных металлов (прочие, для промышленной сборки тракторов сельскохозяйственных и лесохозяйственных товарных позиций 8701, их узлов и агрегатов,лестницы, ограждения, щитки, кожухи) | Наличие соглашения о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Производственные и технологические операции, предусмотренные действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | Количество определяется действующим Соглашением о промышленной сборке компонентов к сельскохозяйственной технике на момент подачи заявки | МПС |
| 232 | Металлургическая промышленность | 7326909805 | Прочие изделия из черных металлов: прочие перфорированные заслонки и аналогичные изделия из листа, используемые для фильтрации воды на входе в дренажные системы | Перфорированные заслонки стальные ( Изделия стальные из листа для фильтрации воды) | 1. Производство товара (из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов) 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка эскиза изделия 2. Изготовление деталей изделия 3. Отливка стальной заготовки 4. Механическая обработка заготовки и деталей изделия 5. Сборка изделия 6. Нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 6 | 1. Механическая обработка заготовки и деталей изделия 2. Сборка изделия | 2 | МПС |
| 233 | Металлургическая промышленность | 7403110000 | Катоды и секции катодов из меди рафинированной, необработанной | Катоды (секции катодов из меди) | 1. Производство товара из определенного вида сырья (и,или, комплектующих материалов) 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Добыча и обогащение медной руды 2. Плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 5. Кучное выщелачивание измельченной руды 6. Получение меди путем рафинирования (огневое рафинирование с получением медных анодов, электролитическое рафинирование с получением катодной меди, методом селективной экстракции и электролиза SX,EW) 7. Плавка медного лома с получением медных слитков ( заготовок) | 7 | 1. Получение меди путем рафинирования (огневое рафинирование с получением медных анодов, электролитическое рафинирование с получением катодной меди, методом селективной экстракции и электролиза SX,EW) | 1 | МПС |
| 234 | Металлургическая промышленность | 7403190000 | Медь рафинированная, необработанная прочая | Медь рафинированная (Слитки ,Чушки медные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4.Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 5.Кучное выщелачивание измельченной руды 6.получение меди путем рафинирования (огневого, электролитического, методом селективной экстракции и электролиза SX,EW ,плавка меди или медного лома) 7. литье меди ( наполнительным методом в слитки изделия ,желоба, фурменные патрубки и так далее, методом непрерывного литья в заготовку полосы, изделия блоки, кессоны и так далее) 8.разрезка слитков (заготовок ,медных изделий) | 8 | 1.получение меди путем рафинирования (огневого, электролитического,методом селективной экстракции и электролиза SX,EW ,плавка меди или медного лома) | 1 | МПС |
| 235 | Металлургическая промышленность | 7403210000 | Сплавы на основе меди и цинка необработанные | Слитки (Чушки из сплавов на основе меди и цинка) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. добыча и обогащение медной руды (+I8816:I8824) 2. плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 5. Кучное выщелачивание измельченной руды 6. получение меди путем рафинирования (огневого,электролитического,методом селективной экстракции и электролиза SX,EW,плавка меди или медного лома) 7. плавка меди (медного лома) и олова (бронзы) 8. литье медного сплава (наполнительным методом в слитки,заготовку, непрерывным методом в заготовку,полосы) 9. разрезка слитков ( заготовок,полос) | 9 | 1. плавка меди (медного лома) и олова (бронзы) | 1 | МПС |
| 236 | Металлургическая промышленность | 7403220000 | Сплавы на основе меди и олова (бронзы) необработанные | Слитки (Чушки из сплавов на основе меди и олова) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4.Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 5.Кучное выщелачивание измельченной руды 6.получение меди путем рафинирования (огневого,электролитического,методом селективной экстракции и электролиза SX,EW,плавка меди или медного лома) 7.плавка меди (медного лома) и олова (бронзы) 8. литье медного сплава наполнительным методом в слитки,заготовку, непрерывным методом в заготовку ,полосы) 9. разрезка слитков ( заготовок,полос) | 9 | 1.плавка меди (медного лома) и олова (бронзы) | 1 | МПС |
| 237 | Металлургическая промышленность | 7403290000 | Медные сплавы (кроме лигатур, товарой позиции 7405) не обработанные прочие | Слитки (Чушки из медных сплавов) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4.Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 5.Кучное выщелачивание измельченной руды 6.получение меди путем рафинирования (огневого,электролитического,методом селективной экстракции и электролиза SX,EW,плавка меди или медного лома) 7.плавка меди (медного лома) и прочих металлов 8. литье медного сплава наполнительным методом в слитки (заготовку,непрерывным методом в заготовку,полосы) 9. разрезка слитков (заготовок,полос) | 9 | 1.плавка меди (медного лома) и прочих металлов | 1 | МПС |
| 238 | Металлургическая промышленность | 7407100000 | Прутки и профили из рафинированной меди | Прутки ,профили (Стержни из меди ,провод контактный медный фасонный) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4.Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 5.Кучное выщелачивание измельченной руды 6.получение меди путем рафинирования (огневого,электролитического,методом селективной экстракции и электролиза SX,EW,плавка меди или медного лома) 7. литье меди наполнительным методом , непрерывным методом в слитки (заготовки) 8.получение медного прутка или профиля прокаткой (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) 9. холодное волочение, правка медного прутка 10. механическая обработка (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) | 10 | 1.получение медного прутка или профиля прокаткой (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) | 1 | МПС |
| 239 | Металлургическая промышленность | 7407211000 | Прутки из сплавов на основе меди и цинка | Прутки ,профили ( Стержни из сплавов на основе меди и цинка ,пруток из латуни) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. добыча и обогащение медной руды 2. плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельченной руды 7. получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8. плавка меди (медного лома) и цинка (латунь) 9. литье медного сплава наполнительным методом , непрерывным методом в слитки (заготовки) 10. резка слитка (заготовки) 11. получение прутка прокаткой (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) 12. холодное волочение, правка медного прутка 13. механическая обработка (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) | 13 | 1. получение прутка прокаткой (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) | 1 | МПС |
| 240 | Металлургическая промышленность | 7407290000 | Прутки и профили из сплавов на основе меди и никеля | Прутки ,профили ( Стержни из сплавов на основе меди и никеля | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) и никеля 9. литье медного сплава наполнительным методом , непрерывным методом в слитки (заготовки) 10. резка слитка (заготовки) 11.получение прутка прокаткой (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) 12. холодное волочение, правка медного прутка 13.механическая обработка (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) | 13 | 1.получение прутка прокаткой (экструзией,волочением,ковкой,на прессе или молоте) | 1 | МПС |
| 241 | Металлургическая промышленность | 7408110000 | Проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 6 мм | Проволока из меди (Катанка медная) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. добыча и обогащение медной руды 2. плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое рафинирование с получением медных анодов, электролитическое рафинирование с получением катодной меди) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельченной руды 7. получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8. плавка медных катодов (медного лома) 9. литье меди наполнительным методом (непрерывным методом в круглую заготовку) 10. литье медной катанки получение проволоки из меди (прокаткой ,экструзией ,грубым, средним, тонким волочением) 11. отжиг проволоки в электрических печах для получения необходимых механических свойств 12. лужение (эмалирование, никелирование проволоки) | 12 | 1. литье медной катанки получение проволоки из меди (прокаткой ,экструзией ,грубым, средним, тонким волочением) | 1 | МПС |
| 242 | Металлургическая промышленность | 7408191000 | Прочая проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения более 0,5 мм | Проволока из меди (провода медные неизолированные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) 9. литье меди наполнительным (методом,непрерывным методом в круглую заготовку) 10.получение проволоки из меди (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) 11.отжиг проволоки в электрических печах для получения необходимых механических свойств 12. лужение ( эмалирование,никелирование проволоки) | 12 | 1.получение проволоки из меди (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) | 1 | МПС |
| 243 | Металлургическая промышленность | 7408199000 | Прочая проволока из рафинированной меди с максимальным размером поперечного сечения не более 0,5 мм | Проволока из меди (проволока медная мягкая круглого сечения) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. добыча и обогащение медной руды 2. плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельченной руды 7. получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8. плавка меди (медного лома) 9. литье меди наполнительным (методом,непрерывным методом в круглую заготовку) 10. получение проволоки из меди (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) 11. отжиг проволоки в электричеких печах для получения необходимых механических свойств 12. лужение (эмалирование , никелирование проволоки) | 12 | 1. получение проволоки из меди (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) | 1 | МПС |
| 244 | Металлургическая промышленность | 7408210000 | Проволока из сплавов нв основе меди и цинка (латуни) | Проволока из латуни (проволока латунная) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) и цинка (латуни) 9. литье медного сплава наполнительным (методом,непрерывным методом в круглую заготовку) 10.получение проволоки из медного сплава (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) 11.отжиг проволоки в электрических печах для получения необходимых механических свойств 12. лужение ( эмалирование,никелирование проволоки) | 12 | 1.получение проволоки из медного сплава (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) | 1 | МПС |
| 245 | Металлургическая промышленность | 7408290000 | Прочая проволока из медных сплавов | Проволока из медных сплавов (проволока бронзовая) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) и цинка (латуни) 9. литье медного сплава наполнительным (методом,непрерывным методом в круглую заготовку) 10.получение проволоки из медного сплава (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) 11.отжиг проволоки в электрических печах для получения необходимых механических свойств 12. лужение ( эмалирование,никелирование проволоки) | 12 | 1.получение проволоки из медного сплава (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) | 1 | МПС |
| 246 | Металлургическая промышленность | 7409110000 | Плиты, листы, полосы и ленты из рафинированной меди толщиной более 0,15 мм в рулонах | Плиты (Листы ,полосы, Ленты медные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) 9. литье меди наполнительным методом в слитки (заготовки,непрерывным методом в заготовку,полосы, 10. шабровка слитков (фрезеровка полос) 11. нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы, холодная прокатка плоской заготовки в рулоны лент,полос) 12. отжиг в электрических печах, операция травления (разрезка по требуемым параметрам) | 12 | 1. нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку (плиты или полосы, холодная прокатка плоской заготовки в рулоны лент,полос) | 1 | МПС |
| 247 | Металлургическая промышленность | 7409190000 | Плиты, листы, полосы и ленты из рафинированной меди толщиной более 0,15 мм прочие | Плиты (Листы ,полосы, Ленты медные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельченной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) 9. литье меди наполнительным методом в слитки (заготовки,непрерывным методом в заготовку,полосы) 10. шабровка слитков (фрезеровка полос) 11. нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в ленты,полосы) 12. отжиг в электрических печах (операция травления, разрезка по требуемым параметрам) | 12 | 1. нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в ленты,полосы) | 1 | МПС |
| 248 | Металлургическая промышленность | 7409210000 | Плиты, листы, полосы и ленты из медно-цинковых сплавов (латуни) толщиной более 0,15 мм в рулонах | Плиты (Листы ,полосы , Ленты латунные) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельченной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) и цинка (латуни) 9. литье медного сплава наполнительным методом в слитки (заготовки,непрерывным методом в заготовку,полосы) 10. шабровка слитков (фрезеровка полос) 11. нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,(плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в рулоны лент,полос) 12. отжиг в электрических печах (операция травления, разрезка по требуемым параметрам) | 12 | 1. нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в рулоны лент,полос) | 1 | МПС |
| 249 | Металлургическая промышленность | 7409290000 | Плиты, листы, полосы и ленты из медно-цинковых сплавов (латуни) толщиной более 0,15 мм прочие | Плиты (Листы ,полосы, Ленты латунные) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. добыча и обогащение медной руды 2. плавка концентратов меди на штейн 3. конвертирование штейна с получением черновой меди 4. рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. кучное выщелачивание измельченной руды 7. получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8. плавка меди (медного лома) и цинка (латуни) 9. литье медного сплава наполнительным методом в слитки (заготовки,непрерывным методом в заготовку,полосы) 10. шабровка слитков (фрезеровка полос) 11. нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в ленты,полосы) 12. отжиг в электрических печах (операция травления, разрезка на требуемые параметры) | 12 | 1. нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в ленты,полосы) | 1 | МПС |
| 250 | Металлургическая промышленность | 7409310000 | Плиты, листы, полосы и ленты из медно-оловянных сплавов (бронзы) толщиной более 0,15 мм в рулонах | Плиты (Листы ,полосы , Ленты бронзовые) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. Кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) и олова (бронзы) 9. Литье медного сплава наполнительным методом в слитки (заготовки,непрерывным методом в заготовку,полосы) 10. Шабровка слитков (фрезеровка полос) 11. Нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в рулоны лент,полос) 12. Отжиг в электрических печах (операция травления, разрезка по требуемым параметрам) | 12 | 1. Нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в рулоны лент,полос) | 1 | МПС |
| 251 | Металлургическая промышленность | 7409390000 | Плиты, листы, полосы и ленты из сплавов нв основе меди и никеля толщиной более 0,15 мм прочие | Плиты (Листы ,полосы, Ленты медно-никелевые, из купроникеля,сплавов на основе меди и никеля) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. Кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) и никеля 9. ЛитьҰ медного сплава наполнительным методом в слитки (заготовки,непрерывным методом в заготовку,полосы) 10. Шабровка слитков (фрезеровка полос) 11. Нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в ленты,полосы) 12. Отжиг в электрических печах (операция травления, разрезка по требуемым параметрам) | 12 | 1. Нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в ленты,полосы) | 1 | МПС |
| 252 | Металлургическая промышленность | 7409400000 | Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0 15 мм из сплавов на основе меди и никеля (купроникеля) или сплавов на основе меди, никеля и цинка (нейзильбера) | Плиты (Листы ,полосы, Ленты медно - никелевые ,из купроникеля ,из нейзильбера) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. Кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка меди (медного лома) с никелем или с никелем и цинком 9. ЛитьҰ медного сплава наполнительным методом в слитки (заготовки,непрерывным методом в заготовку,полосы) 10. Шабровка слитков (фрезеровка полос) 11. Нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в ленты,полосы) 12. Отжиг в электрических печах (операция травления, разрезка по требуемым параметрам) | 12 | 1. Нагрев слитков (горячая прокатка в плоскую заготовку,плиты или полосы,холодная прокатка плоской заготовки в ленты,полосы) | 1 | МПС |
| 253 | Металлургическая промышленность | 7409900000 | Проволока из прочих медных сплавов | Проволока (провод неизолированный из прочих медных сплавов) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. добыча и обогащение медной руды 2. плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. Кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7. получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8. плавка меди (медного лома) и прочих металлов 9. ЛитьҰ медного сплава наполнительным (методом,непрерывным методом в круглую заготовку) 10. получение проволоки из медного сплава (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) 11. отжиг проволоки в электрических печах для получения необходимых механических свойств 12. Лужение ( эмалирование,никелирование проволоки) | 12 | 1. получение проволоки из медного сплава (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) | 1 | МПС |
| 254 | Металлургическая промышленность | 7411101000 | Трубы и трубки медные из рафинированной меди прямые | трубы (трубки медные | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. Кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8. Литье меди в формы (заготовки , болванки) 9.плавка медного лома и литье с получением медных слитков (заготовок,болванок) 10.прошивка или экструзия медной болванки для получения трубной заготовки 11.горячая прокатка медной трубной заготовки до достижения требуемого размера 12.получение медных листов горячей прокаткой 13.получение медных листов холодной прокаткой 14. Разрезание медных листов на полосы 15.получение из медных листов или полос незамкнутых трубных заготовок продольным формованием 16.Изготовление медной трубки волочением через матрицу медной трубной заготовки (экструдированием медной трубной заготовки ,пайкой или сваркой краев трубных заготовок из листа или полос) | 16 | 1.Изготовление медной трубки волочением через матрицу медной трубной заготовки ( экструдированием медной трубной заготовки ,пайкой или сваркой краев трубных заготовок из листа или полос) | 1 | МПС |
| 255 | Металлургическая промышленность | 7411211000 | Трубы и трубки прямые из сплавов на основе меди и цинка (латуни) | трубы (трубки латунные | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча и обогащение медной руды 2.плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. Кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7.получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8.плавка медного лома с получением медных слитков (заготовок) 9.получение сплава путем растворения других элементов в расплаве меди 10. Литье сплава меди в формы (заготовки , болванки) 11.прошивка или экструзия медной болванки для получения трубной заготовки 12.горячая прокатка медной трубной заготовки до достижения требуемого размера 13.получение медных листов горячей прокаткой 14.получение медных листов холодной прокаткой 15.разрезание медных листов на полосы 16.получение из медных листов или полос незамкнутых трубных заготовок продольным формованием 17.Изготовление медной трубки волочением ( через матрицу или экструдированием медной трубной заготовки до достижения требуемого размера, пайкой или сваркой краҰв трубных заготовок) | 17 | 1.Изготовление медной трубки волочением (через матрицу или экструдированием медной трубной заготовки до достижения требуемого размера, пайкой или сваркой краҰв трубных заготовок) | 1 | МПС |
| 256 | Металлургическая промышленность | 7411220000 | Трубы и трубки из сплавов на основе меди и никеля(купроникеля) или сплавов на основе меди, никеля и цинка(нейзильбера) | трубы (трубки из купроникеля,из нейзильбера) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. добыча и обогащение медной руды 2. плавка концентратов меди на штейн 3. Конвертирование штейна с получением черновой меди 4. Рафинирование черновой меди с получением меди необходимой чистоты (огневое ,электролитическое) 5. Измельчение и отсыпка руды в штабель для кучного выщелачивания 6. Кучное выщелачивание измельчҰнной руды 7. получение меди методом селективной экстракции и электролиза (SX,EW) 8. плавка медного лома (с получением медных слитков,заготовок) 9. получение сплава путем растворения других элементов в расплаве меди 10. Литье сплава меди в формы (заготовки,болванки) 11. прошивка или экструзия медной болванки для получения трубной заготовки 12. горячая прокатка медной трубной заготовки до достижения требуемого размера 13. получение медных листов горячей прокаткой 14. получение медных листов холодной прокаткой 15. разрезание медных листов на полосы 16. получение из медных листов или полос незамкнутых трубных заготовок продольным формованием 17. Изготовление медной трубки волочением (через матрицу или экструдированием медной трубной заготовки до достижения требуемого размера, пайкой или сваркой краҰв трубных заготовок) | 17 | 1. Изготовление медной трубки волочением (через матрицу или экструдированием медной трубной заготовки до достижения требуемого размера, пайкой или сваркой краҰв трубных заготовок) | 1 | МПС |
| 257 | Металлургическая промышленность | 7419200000 | Изделия из меди прочие: литые, фасонные, штампованные или кованые, но не подвергнутые дальнейшей обработке | Изделия из меди литые ( фасонные, штампованные ,кованые) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия 3.плавка металла 4 .получение сплава 5.отливка медной заготовки 6.Механическая обработка заготовки и деталей изделия 7.прокат ( экструзия заготовки) 8. сборка изделия 9.нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1.отливка медной заготовки 2.Механическая обработка заготовки и деталей изделия | 2 | МПС |
| 258 | Металлургическая промышленность | 7419800000 | Изделия из меди прочие: прочие | Изделия из меди | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка эскиза изделия 2. Изготовление деталей изделия 3. Плавка металла 4. Получение сплава 5. Отливка медной заготовки 6. Механическая обработка заготовки и деталей изделия 7. Прокат (экструзия заготовки) 8. Сборка изделия 9. Нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1. Отливка медной заготовки 2. Механическая обработка заготовки и деталей изделия | 2 | МПС |
| 259 | Металлургическая промышленность | 7419800000 | Изделия из меди прочие: прочие | Крепежные элементы и изделия для соединения труб из меди | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. разработка эскиза изделия 2. изготовление деталей изделия 3. плавка металла 4. получение сплава 5. отливка медной заготовки 6. механическая обработка заготовки и деталей изделия 7. прокат / экструзия заготовки 8. сборка изделия 9. нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1. изготовление деталей изделия 2. механическая обработка заготовки и деталей изделия | 2 | МПС |
| 260 | Металлургическая промышленность | 7601100000 | Алюминий нелегированный необработанный | Алюминий нелегированный ( первичный в форме чушек ,Алюминий первичный в жидком виде) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой металлических отходов или лома 3. Литье алюминия в формы | 3 | 1. Литье алюминия в формы | 1 | МПС |
| 261 | Металлургическая промышленность | 7601202009 | Сплавы алюминиевые: слябы и биллеты прочие | Слитки ( Чушки,Биллеты цилиндрические стержни, Слябы алюминиевые, из сплавов алюминиевых) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов с получением сплава алюминия 4. Литье сплава в формы | 4 | 1.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов с получением сплава алюминия 2. Литье сплава в формы | 2 | МПС |
| 262 | Металлургическая промышленность | 7601208002 | Сплавы алюминиевые: прочие из вторичных алюминиевых сплавов, в слитках или в жидком состоянии | Алюминий вторичный конусный (Алюминий чушковой, Алюминиевый сплав в виде чушек и конусов ,Слитки или чушки из вторичных алюминиевых сплавов) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье сплава в формы | 4 | 1.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 2. Литье сплава в формы | 2 | МПС |
| 263 | Металлургическая промышленность | 7601208009 | Сплавы алюминиевые: прочие | Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава ( Слитки или чушки из алюминиевых сплавов ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье сплава в формы | 4 | 1.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 2. Литье сплава в формы | 2 | МПС |
| 264 | Металлургическая промышленность | 7603100000 | Порошки неслоистой структуры алюминиевые | Алюминиевый порошок (Порошок алюминиевый вторичный) | 1.Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов. 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4 .получение алюминиевого порошка распылением расплава алюминия газом (механическим измельчением) алюминия или испарением и конденсацией алюминия | 4 | 1 .получение алюминиевого порошка распылением расплава алюминия газом (механическим измельчением) алюминия или испарением и конденсацией алюминия | 1 | МПС |
| 265 | Металлургическая промышленность | 7603200000 | Порошки слоистой структуры; чешуйки алюминиевые | Порошки (Чешуйки алюминиевые ,пудра алюминиевая пигментная ,пудра пиротехническая) | 1.Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов. 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4 .получение алюминиевого порошка распылением расплава алюминия газом (механическим измельчением алюминия или испарением и конденсацией алюминия) | 4 | 1 .получение алюминиевого порошка распылением расплава алюминия газом (механическим измельчением алюминия или испарением и конденсацией алюминия) | 1 | МПС |
| 266 | Металлургическая промышленность | 7604109000 | Профили из алюминия нелегированного | Профили алюминиевые (профили из алюминия, не литые, неправильной формы ,Алюминиевый профиль сложной формы , Рейка ,Уголок , Напольный ,потолочный , боковой , разделительный профиль ,Алюминиевый плинтус ,профиль С-образный, Рамка) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3. литье заготовки из алюминия 4 .получение алюминиевого профиля прокаткой (экструзией) 5.Механическая обработка (сверление, вырубка, скручивание или гофрировка) алюминиевого профиля | 5 | 1.получение алюминиевого профиля прокаткой (экструзией) 2.Механическая обработка (сверление, вырубка, скручивание или гофрировка) алюминиевого профиля | 2 | МПС |
| 267 | Металлургическая промышленность | 7604210000 | Профили полые из алюминиевых сплавов | Профили полые ( Алюминиевый профиль полый ,Алюминиевый профиль комбинированный ,труба профильная из алюминиевых сплавов ,профиль Ь-образный, Штанга полая) | 1.Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов. 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2. получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3. плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 5. получение алюминиевого профиля прокаткой или экструзией 6. Механическая обработка алюминиевого профиля (сверление, вырубка, скручивание или гофрировка) | 6 | 1. получение алюминиевого профиля прокаткой или экструзией 2. Механическая обработка алюминиевого профиля (сверление, вырубка, скручивание или гофрировка) | 2 | МПС |
| 268 | Металлургическая промышленность | 7604299000 | Прочие профили из алюминиевых сплавов | Профили из алюминиевых сплавов (Алюминиевый профиль комбинированный фасонный ,профили прессованные из алюминиевых сплавов , Кляммер ,профиль уголка ,т-профиль ,т-профиль шовный , Кронштейн Г-образный ,профиль закладной ,Штапик) | 1.Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов. 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 5.получение алюминиевого профиля прокаткой или экструзией | 5 | 1.получение алюминиевого профиля прокаткой или экструзией | 1 | МПС |
| 269 | Металлургическая промышленность | 7605110000 | Проволока из алюминия нелегированного с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм | Проволока (Катанка из алюминия) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 5.получение алюминиевой проволоки прокаткой (экструзией, грубым, средним или тонким волочением) 6. Лужение (эмалирование, никелирование алюминиевой проволоки) | 6 | 1.получение алюминиевой проволоки прокаткой (экструзией, грубым, средним или тонким волочением) | 1 | МПС |
| 270 | Металлургическая промышленность | 7605190000 | Прочая проволока из алюминия нелегированного | Проволока из алюминия (провода неизолированные алюминиевые) | 1. Испытание продукции 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2. Получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3. Плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 5. Получение алюминиевой проволоки прокаткой (экструзией, грубым, средним или тонким волочением) 6. Лужение (эмалирование, никелирование алюминиевой проволоки) | 6 | 1. Получение алюминиевой проволоки прокаткой (экструзией, грубым, средним или тонким волочением) | 1 | МПС |
| 271 | Металлургическая промышленность | 7605210000 | Проволока из алюминиевых сплавов с максимальным размером поперечного сечения более 7 мм | Проволока (Катанка из алюминиевых сплавов, Алюминиевая проволока) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 5.получение алюминиевой проволоки прокаткой (экструзией, волочением) 6. Лужение (эмалирование, никелирование алюминиевой проволоки) | 6 | 1.получение алюминиевой проволоки (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) | 1 | МПС |
| 272 | Металлургическая промышленность | 7606920000 | Плиты, листы, полосы или ленты из алюминиевых сплавов, толщиной более 0,2 мм, прочие | Плиты (Листы ,полосы, Ленты из алюминиевых сплавов ,Шины) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2. получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3. плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. литье заготовки из алюминия и его сплавов 5. получение алюминиевой плиты, листа прокаткой ( штамповкой) 6. резка алюминиевой плиты или листа по размерам | 6 | 1. получение алюминиевой плиты (листа прокаткой, штамповкой) | 1 | МПС |
| 273 | Металлургическая промышленность | 7607201000 | Фольга алюминиевая с основой толщиной (не считая основы) менее 0,021 мм | Фольга алюминиевая (Материал комбинированный на основе алюминиевой фольги) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 5.получение алюминиевой фольги прокаткой или штамповкой 6. Каширование алюминиевой фольги (подложкой из бумаги, картона, пластмассы или аналогичного материала) 7.нанесение на алюминиевую фольгу покрытия (из золота, серебра, лака и других материалов, или печати) 8. Обработка алюминиевой фольги ( чеканка, резка, перфорация) 9.нанесение принта на поверхность фольги | 9 | 1.получение алюминиевой фольги прокаткой или штамповкой | 1 | МПС |
| 274 | Металлургическая промышленность | 7608100009 | Трубы и трубки из алюминия нелегированного: прочие | трубы (трубки алюминиевые, Шланг ,патрубок алюминиевый ,трубка алюминиевая с фитингами) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 5.прошивка или экструзия алюминиевой болванки для получения трубной заготовки 6.горячая прокатка алюминиевой трубной заготовки до достижения требуемого размера 7.получение алюминиевых листов горячей прокаткой 8.получение алюминиевых листов холодной прокаткой 9. Разрезание алюминиевых листов на полосы 10.получение из алюминиевых листов или полос незамкнутых трубных заготовок продольным формованием 11.Изготовление алюминиевой трубки волочением (через матрицу алюминиевой трубной заготовки, экструдированием алюминиевой трубной заготовки, пайкой или сваркой краев трубных заготовок из листов или полос) | 11 | 1.Изготовление алюминиевой трубки волочением (через матрицу алюминиевой трубной заготовки, экструдированием алюминиевой трубной заготовки, пайкой или сваркой краев трубных заготовок из листов или полос) | 1 | МПС |
| 275 | Металлургическая промышленность | 7608208907 | Трубы и трубки из алюминиевых сплавов прочие | трубы (трубки из алюминиевых сплавов, Шланг ,патрубок из алюминиевых сплавов ,трубка из алюминиевых сплавов с фитингами) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение первичного алюминия электролитическим восстановлением оксида алюминия 2.получение вторичного алюминия переплавкой отходов или лома 3.плавка алюминия и растворение в нем легирующих элементов (добавок) с получением сплава алюминия 4. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 5.прошивка или экструзия алюминиевой болванки для получения трубной заготовки 6.горячая прокатка алюминиевой трубной заготовки до достижения требуемого размера 7.получение алюминиевых листов горячей прокаткой 8.получение алюминиевых листов холодной прокаткой 9. Разрезание алюминиевых листов на полосы 10.получение из алюминиевых листов или полос незамкнутых трубных заготовок продольным формованием 11.Изготовление алюминиевой трубки волочением (через матрицу алюминиевой трубной заготовки, экструдированием алюминиевой трубной заготовки, пайкой или сваркой краев трубных заготовок из листов или полос) | 11 | 1.Изготовление алюминиевой трубки волочением (через матрицу алюминиевой трубной заготовки, экструдированием алюминиевой трубной заготовки, пайкой или сваркой краев трубных заготовок из листов или полос) | 1 | МПС |
| 276 | Металлургическая промышленность | 7610909000 | Металлоконструкции алюминиевые для использования в строительстве прочие | Металлоконструкции алюминиевые | 1.Производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Литье заготовки из алюминия и его сплавов 2. получение алюминиевого профиля прокаткой или экструзией 3. разработка эскиза (рабочего чертежа изделияй ) 4. Раскрой и обработка алюминиевых профилей 5. Сборка конструкции и ее деталей из алюминиевых профилей 6. Нанесение различных покрытий на конструкцию или ее детали (при необходимости) 7. Установка на конструкцию (соединительных ,теплоизоляционных ,уплотнительных , стаковочных элементов ,при необходимости) | 7 | 1. Раскрой и обработка алюминиевых профилей 2. сборка конструкции и ее деталей из алюминиевых профилей | 2 | МПС |
| 277 | Металлургическая промышленность | 7616991002 | Прочие изделия из алюминия: прочие: прочие: литые: радиаторы для центрального отопления с неэлектрическими нагревом и их части: радиаторы биметаллические: | Радиаторы биметаллические (Радиаторы биметаллические секционные, Радиаторы алюминиевые биметаллические литые) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия (включая сердечники из стальных трубок) 3.Плавка металла 4.Получение сплава 5.Отливка алюминиевой заготовки 6.Механическая обработка заготовки и деталей изделия 7.Прокат (экструзия заготовки) 8.Сборка изделия 9.Нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1.отливка алюминиевой заготовки 2.Механическая обработка заготовки и деталей изделия | 2 | МПС |
| 278 | Металлургическая промышленность | 7616991003 | Прочие изделия из алюминия: прочие: прочие: литые: радиаторы для центрального отопления с неэлектрическими нагревом и их части: радиаторы прочие: | Алюминиевый радиатор ( Радиаторы алюминиевые секционные ,Радиатор отопления алюминиевый секционный, Отопительный радиатор алюминиевый) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия 3.плавка металла 4 .получение сплава 5.отливка алюминиевой заготовки 6.Механическая обработка заготовки и деталей изделия 7.прокат (экструзия заготовки) 8. сборка изделия 9.нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1.отливка алюминиевой заготовки 2.Механическая обработка заготовки и деталей изделия | 2 | МПС |
| 279 | Металлургическая промышленность | 7616991008 | Прочие изделия из алюминия: прочие: прочие: литые: радиаторы для центрального отопления с неэлектрическими нагревом и их части: прочие: | Изделия из алюминия литые (Кронштейны крепежные, Опоры секций, Заготовка радиатора) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия 3.Плавка металла 4.Получение сплава 5.Отливка алюминиевой заготовки 6.Механическая обработка заготовки и деталей изделия 7.Прокат (экструзия заготовки) 8.Сборка изделия 9.Нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1.Отливка алюминиевой заготовки 2.Механическая обработка заготовки и деталей изделия | 2 | МПС |
| 280 | Металлургическая промышленность | 7616999008 | Прочие изделия из алюминия: прочие | Изделия из алюминия | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия 3.плавка металла 4 .получение сплава 5.отливка алюминиевой заготовки 6.Механическая обработка заготовки и деталей изделия 7.прокат (экструзия заготовки) 8. сборка изделия 9.нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1.отливка алюминиевой заготовки 2.Механическая обработка заготовки и деталей изделия | 2 | МПС |
| 281 | Металлургическая промышленность | 7616999008 | Прочие изделия из алюминия: прочие | Крепежные элементы и изделия для соединения труб из алюминия | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. разработка эскиза изделия 2. изготовление деталей изделия 3. плавка металла 4. получение сплава 5. отливка алюминиевой заготовки 6. механическая обработка заготовки и деталей изделия 7. прокат / экструзия заготовки 8. сборка изделия 9. нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1. изготовление деталей изделия 2. механическая обработка заготовки и деталей изделия | 2 | МПС |
| 282 | Металлургическая промышленность | 7801100000 | Свинец рафинированный необработанный | Свинец (Рафинированный свинец , Свинец в чушках , в блоках , в слитках) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение свинца из рудного концентрата пирометаллургическим способом путем плавки (восстановительная плавка ,реакционная плавка , осадительная плавка ,содовая плавка , щелочная плавка, гидрометаллургическим способом путем растворения свинцовых соединений в различных растворителях с последующим выделением свинца из раствора цементацией или электролизом,разложение концентратов в водных растворах хлорного железа, нитратно-ферритное вскрытие ,автоклавное выщелачивание,из лома и отходов путем плавки) 2. Рафинирование свинца) 3.плавка свинца после гидрометаллургического способа получения 4. Разлив свинца в формы | 4 | 1.получение свинца из рудного концентрата пирометаллургическим способом путем плавки (восстановительная плавка ,реакционная плавка , осадительная плавка ,содовая плавка , щелочная плавка, гидрометаллургическим способом путем растворения свинцовых соединений в различных растворителях с последующим выделением свинца из раствора цементацией или электролизом,разложение концентратов в водных растворах хлорного железа, нитратно-ферритное вскрытие ,автоклавное выщелачивание,из лома и отходов путем плавки) | 1 | МПС |
| 283 | Металлургическая промышленность | 7801910000 | Прочий свинец необработанный, содержащий сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди прочих элементов | Свинец ( Свинец в чушках, в блоках , в слитках) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение свинца из рудного концентрата пирометаллургическим способом путем плавки (восстановительная плавка , реакционная плавка , осадительная плавка , содовая плавка , щелочная плавка) , гидрометаллургическим способом путем растворения свинцовых соединений в различных растворителях с последующим выделением свинца из раствора цементацией или электролизом (разложение концентратов в водных растворах хлорного железа , нитратно-ферритное вскрытие , автоклавное выщелачивание) , из лома и отходов путем плавки 2. Рафинирование свинца 3.плавка свинца после гидрометаллургического способа получения 4. Розлив свинца в формы | 4 | 1.получение свинца из рудного концентрата пирометаллургическим способом путем плавки (восстановительная плавка , реакционная плавка , осадительная плавка , содовая плавка , щелочная плавка) , гидрометаллургическим способом путем растворения свинцовых соединений в различных растворителях с последующим выделением свинца из раствора цементацией или электролизом (разложение концентратов в водных растворах хлорного железа , нитратно-ферритное вскрытие , автоклавное выщелачивание) , из лома и отходов путем плавки | 1 | МПС |
| 284 | Металлургическая промышленность | 7801999000 | Свинец необработанный, прочий | Свинец , Свинец в чушках , в блоках , в слитках , Баббит свинцовый | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение свинца из рудного концентрата пирометаллургическим способом путем плавки (восстановительная плавка ,реакционная плавка , осадительная плавка ,содовая плавка , щелочная плавка, гидрометаллургическим способом путем растворения свинцовых соединений в различных растворителях с последующим выделением свинца из раствора цементацией или электролизом,разложение концентратов в водных растворах хлорного железа, нитратно-ферритное вскрытие ,автоклавное выщелачивание,из лома и отходов путем плавки) 2. Рафинирование свинца 3.плавка свинца после гидрометаллургического способа получения 4. Розлив свинца в формы | 4 | 1.получение свинца из рудного концентрата пирометаллургическим способом путем плавки (восстановительная плавка ,реакционная плавка , осадительная плавка ,содовая плавка , щелочная плавка, гидрометаллургическим способом путем растворения свинцовых соединений в различных растворителях с последующим выделением свинца из раствора цементацией или электролизом,разложение концентратов в водных растворах хлорного железа, нитратно-ферритное вскрытие ,автоклавное выщелачивание,из лома и отходов путем плавки) | 1 | МПС |
| 285 | Металлургическая промышленность | 7806008009 | Прочие изделия из свинца, прочие: прочие | Изделия из свинца (Брусок ,Груз, Грузила ,прокладка , Шайба ,пломба ,Втулка, Дробь ,Отсеивающая решетка ,Шнур свинцовый ,Калибровочный стандарт ,Фартук защитный) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия 3.плавка металла 4 .получение сплава 5.отливка заготовки 6.Механическая обработка свинцовой заготовки и деталей изделия 7.прокат (экструзия заготовки) 8. сборка изделия 9.нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1.Механическая обработка свинцовой заготовки и деталей изделия | 1 | МПС |
| 286 | Металлургическая промышленность | 7901110000 | Цинк необработанный, нелегированный, содержащий по массе 99,99% или более цинка | Цинк ( Цинк необработанный , Цинк металлический ,Цинк в чушках ,в блоках ,в слитках ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение цинка из рудного концентрата пирометаллургическим способом (путем восстановления цинка из оксида углеродом, гидрометаллургическим способом путем выщелачивания оксида цинка растворения и электролитического восстановления на катоде, из лома и отходов путем плавки выщелачивание,из лома и отходов путем плавки) 2.получение цинка из лома и отходов путем плавки 3. Литье цинка в формы | 3 | 1.получение цинка из рудного концентрата пирометаллургическим способом (путем восстановления цинка из оксида углеродом, гидрометаллургическим способом путем выщелачивания оксида цинка растворения и электролитического восстановления на катоде, из лома и отходов путем плавки выщелачивание,из лома и отходов путем плавки) | 1 | МПС |
| 287 | Металлургическая промышленность | 7901121000 | Цинк необработанный, нелегированный, содержащий по массе 99,95% и более, но менее 99,99% цинка | Цинк (Цинк необработанный ,Цинк металлический, Цинк в чушках ,в блоках ,в слитках ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение цинка из рудного концентрата пирометаллургическим способом (путем восстановления цинка из оксида углеродом, гидрометаллургическим способом путем выщелачивания оксида цинка растворения и электролитического восстановления на катоде, из лома и отходов путем плавки выщелачивание,из лома и отходов путем плавки) 2.переплавка катодного цинка после гидрометаллургического способа получения 3. литье цинка в формы | 3 | 1.получение цинка из рудного концентрата пирометаллургическим способом (путем восстановления цинка из оксида углеродом, гидрометаллургическим способом путем выщелачивания оксида цинка растворения и электролитического восстановления на катоде, из лома и отходов путем плавки выщелачивание,из лома и отходов путем плавки) | 1 | МПС |
| 288 | Металлургическая промышленность | 7901200000 | Сплавы цинковые, необработанные | Сплавы цинковые необработанные (Сплавы цинковые в чушках, в блоках , в слитках ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение цинка из рудного концентрата пирометаллургическим способом (путем восстановления цинка из оксида углеродом, гидрометаллургическим способом путем выщелачивания оксида цинка растворения и электролитического восстановления на катоде ,из лома и отходов путем плавки) 2.переплавка катодного цинка после гидрометаллургического способа получения 3.получение цинкового сплава путем добавления в расплав другого металла 4. Литье цинка в формы | 4 | 1.получение цинка из рудного концентрата пирометаллургическим способом (путем восстановления цинка из оксида углеродом, гидрометаллургическим способом путем выщелачивания оксида цинка растворения и электролитического восстановления на катоде ,из лома и отходов путем плавки) | 1 | МПС |
| 289 | Металлургическая промышленность | 7903900000 | Пыль, порошки и чешуйки цинковые прочие | Смола | 1.Испытание продукции: лаборатория технического контроля 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов: лицензия - Эксплуатация горных и химических производств | 1. подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. смешивание 3. диспергирование 4 .постановка на тип 5. Контроль качества 6. розлив и фасовка | 6 | 1. подготовка и загрузка сырьевых компонентов 2. смешивание 3. Контроль качества | 3 | МПС |
| 290 | Металлургическая промышленность | 7907000009 | Прочие изделия из цинка: прочие | Изделия из цинка ( Анод цинковый ,протектор , Крепежные элементы , Детали ,Части) | 1.производство товара из определенного вида сырья и,или, комплектующих материалов 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Разработка эскиза изделия 2. Изготовление деталей изделия 3. плавка металла 4. получение сплава 5. отливка заготовки 6. Механическая обработка изделия и ее деталей 7. прокат (экструзия заготовки) 8. сборка изделия 9. нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1. Механическая обработка изделия и ее деталей 2. сборка изделия | 2 | МПС |
| 291 | Металлургическая промышленность | 8001100000 | Олово необработанное нелегированное | Олово ( Олово необработанное, Олово в чушках , в блоках , в слитках) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение олова из рудного сырья (подготовка оксидного сырья и возгонка олова ,восстановительная плавка с получением чернового олова , рафинирование чернового олова,из лома и отходов) 2. розлив сплава оловянного в формы | 2 | 1.получение олова из рудного сырья (подготовка оксидного сырья и возгонка олова ,восстановительная плавка с получением чернового олова , рафинирование чернового олова,из лома и отходов) | 1 | МПС |
| 292 | Металлургическая промышленность | 8001200000 | Сплавы оловянные необработанные | Сплавы оловянные необработанные ( Баббит оловянный) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение олова из рудного сырья (подготовка оксидного сырья и возгонка олова, восстановительная плавка с получением чернового олова, рафинирование чернового олова или из лома и отходов) 2.получение сплава оловянного путем растворения в расплаве олова легирующих элементов (добавок) 3.розлив сплава оловянного в формы | 3 | 1.получение сплава оловянного путем растворения в расплаве олова легирующих элементов (добавок) 2. Розлив сплава оловянного в формы | 2 | МПС |
| 293 | Металлургическая промышленность | 8003000000 | Прутки, профили и проволока оловянные | Прутки (профили ,проволока оловянная) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение олова из рудного сырья (подготовка оксидного сырья и возгонка олова, восстановительная плавка с получением чернового олова , рафинирование чернового олова, из лома и отходов литье меди, наполнительным ,методом,непрерывным методом в круглую заготовку) 2.получение проволоки из олова (прокаткой,экструзией,грубым, средним, тонким волочением) 3. лужение ( эмалирование,никелирование проволоки) | 3 | 1.получение олова из рудного сырья (подготовка оксидного сырья и возгонка олова, восстановительная плавка с получением чернового олова , рафинирование чернового олова, из лома и отходов литье меди, наполнительным ,методом,непрерывным методом в круглую заготовку) | 1 | МПС |
| 294 | Металлургическая промышленность | 8104900000 | Прочие магний и изделия из него, включая отходы и лом | Магний (Изделия из магния, Анод магниевый, Магниевые стержни ,прутки ,пластины магниевые ,протектор магниевый ,Отходы и лом из магния) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. получение магния из рудного концентрата (электролиз ,термическое восстановление металла,или из лома и отходов) 2. плавка магния 3. получение сплава магния 4. Разработка эскиза изделия 5. Изготовление деталей изделия из магния или сплавов 6. Отливка заготовки из магния или сплавов 7. механическая обработка изделия и его деталей 8. прокат (экструзия заготовки) 9. Сборка изделия 10. нанесение различных покрытий на изделие и его детали | 10 | 1. плавка магния | 1 | МПС |
| 295 | Металлургическая промышленность | 8110900000 | Прочие сурьма и изделия из нее | Сурьма ( Сурьма в чушках , в гранулах , в слитках , Изделия из сурьмы , Сурьма высокой чистоты ) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.получение сурьмы из концентрата пирометаллургическим способом (осадительная и восстановительная плавки с рафинированием, гидрометаллургическим способом,выщелачивание и электролиз, из лома) 2.плавка сурьмы и литье сурьмы в формы с получением изделий ( деталей) 3.Механическая обработка изделий (деталей) 4.Сборка изделий из сурьмы 5.нанесение различных покрытий на изделие | 5 | 1.получение сурьмы из концентрата пирометаллургическим способом (осадительная и восстановительная плавки с рафинированием, гидрометаллургическим способом,выщелачивание и электролиз, из лома) | 1 | МПС |
| 296 | Металлургическая промышленность | 8112928900 | Прочий галлий | Галлий ( Галлий в гранулах) | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.добыча боксита 2.переработка боксита 3.производство глинозема 4.выделение галлия из маточного раствора глиноземного производства | 4 | 1.добыча боксита 2.переработка боксита 3.производство глинозема 4.выделение галлия из маточного раствора глиноземного производства | 4 | МПС |
| 297 | Металлургическая промышленность | 8310000000 | Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы из недрагоценных металлов, кроме изделий товарной позиции 9405 | Маркировочная табличка | 1. Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры (а также квалифицированного кадрового персонала) | 1. Заготовительные операции (раскрой, резка металлического проката) 2. Слесарные работы 3. Покраска 4. Операционный контроль 5. Консервация 6. Маркирование 7. Упаковывание | 7 | 1. Слесарные работы 2. Покраска 3. Операционный контроль 4. Консервация 5. Маркирование | 5 | МПС |
| 298 | Металлургическая промышленность | 8310000000 | Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и прочие символы из недрагоценных металлов, кроме изделий товарной позиции 9405 | Таблички или Знаки или Указатели или Шильдики или Номера, буквы, символы из недрагоценных металлов | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Разработка эскиза изделия 2.Изготовление деталей изделия 3.Плавка металла 4.Получение сплава 5.Отливка заготовки 6.Раскрой маталла на заготовки 7.Механическая обработка изделия и ее деталей 8.прокат или экструзия заготовки 9.Сборка изделия 10.приверивание деталей изделия 11.нанесение трафаретов на пленку 12.нанесения различных покрытий на изделие и ее детали (включая пленку) | 12 | 1.механическая обработка изделия и ее деталей 2.сборка изделия | 2 | МПС |
| 299 | Металлургическая промышленность | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Муфта для ШНП по ГОСТ 31825 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка металла 2. Закалка и отпуск 3. Механическая обработка 4. Зачистка кромок 5. Гальваническое покрытие 6. Контроль 7. Маркирование 8. Покраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Резка металла 2. Механическая обработка 3. Зачистка кромок | 3 | МПС |
| 300 | Металлургическая промышленность | 8479907000 | Части чугунные литые или стальные литые прочие | Муфта для ШНП по ГОСТ 31825 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка металла 2. Закалка и отпуск 3. Механическая обработка 4. Зачистка кромок 5. Гальваническое покрытие 6. Контроль 7. Маркирование 8. Покраска 9. Упаковывание | 9 | 1. Резка металла 2. Механическая обработка 3. Зачистка кромок | 3 | МПС |
| 301 | Металлургическая промышленность | 9620000009 | Прочие моноопоры, двуноги, треноги и аналогичные изделия: прочие | Моноопоры (Двуноги, Треноги из металлов неблагородных (недрагоценных, Флагшток, Рама, Платформа, Стойки, Подставки, Штатив) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. разработка эскиза изделия 2. изготовление деталей изделия 3. плавка металла 4. получение сплава 5. отливка заготовки 6. механическая обработка изделия и ее деталей 7. прокат (экструзия заготовки) 8. сборка изделия 9. нанесения различных покрытий на изделие и ее детали | 9 | 1. механическая обработка изделия и ее деталей 2. сборка изделия | 2 | МПС |
| 302 | Металлургическая промышленность | 7304191009 | Трубы для нефте- или газопроводов, наружным диаметром не более 168,3 мм, прочие | Трубы стальные бесшовные / Труба стальная нефтепроводная бесшовная с фаской / Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с фаской / Трубы стальные бесшовные горячедеформированные / Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные / Трубы бесшовные сероводородостойкие наружным диаметром не более 168,3 мм, | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. подготовка металлошихты из стального лома / из DRI. 2. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи / на конвертере. 3. внепечная обработка / легирование стали на агрегате ковш-печь. 4. вакуумная дегазация стали. 5. разливка стали в литую непрервную заготовку. 6. раскрой литой заготовки на мерные резы. 7. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы. 8. раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы. 9. отпил технологической обрези с черновой трубы и повторный нагрев черновой трубы. 10. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки. 11. отпиловка технологической обрези и порезка труб на мерные длины. 12. термическая обработка труб (закалка и отпуск). 13. горячая правка труб (если применяется термическая обработка) / холодная правка. 14. неразрушающий контроль трубы и испытание трубы внутренним гидравлическим давлением. 15. механическая обработка бесшовной трубы, нарезка фаски. 16. неразрушающий контроль концов труб после механической обработки. 17. оснащение концов труб защитными элементами. 18. нанесение маркировки и защитного транспортировочного покрытия, формирование готовых пакетов труб. | 18 | 1. выплавка жидкой стали на дуговой электро печи / на конвертере. 2. вакуумная дегазация стали. 3. разливка стали в литую непрервную заготовку. 4. нагрев заготовок и прокат литой заготовки на прошивном стане с получением гильзы. 5. раскатка гильзы на непрерывном стане для получение черновой трубы. 6. прокат черновой трубы на редукционном стане с получением бесшовной трубы требуемого диаметра и толщины стенки. 7. термическая обработка труб (закалка и отпуск). 8. механическая обработка бесшовной трубы, нарезка фаски. | 8 | МПС |
| 303 | Металлургическая промышленность | 7307998009 | Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов, прочие | Муфты | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Разметка заготовок 2. Резка 3.Вальцовка 4. Упаковка 5. Маркировка 6. Сборка комплектующих 7. Контроль | 7 | 1. Резка 2. Вальцовка 3. Сборка комплектующих | 3 | МПС |
| 304 | Металлургическая промышленность | 7308400009 | Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи: прочие | Анкер грунтовой стержневой замковый с цементным закреплением | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Рубка арматуры. 2. Накатка резьбы. 3. Приварка трубки к гайке. 4. Изготовление пластиковой трубки. 5. Сборка. 6. Изготовление опорной шайбы. 7. Упаковывание. | 7 | 1. Приварка трубки к гайке. 2. Изготовление пластиковой трубки. 3. Сборка. 4. Изготовление опорной шайбы. | 4 | МПС |
| 305 | Металлургическая промышленность | 7308400009 | Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи: прочие | Анкер грунтовой канатный | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка каната. 2. Изготовление пластиковой трубки. 3. Установка пластиковой трубки. 4. Изготовление опорной шайбы. 5. Упаковывание. | 5 | 1. Изготовление пластиковой трубки. 2. Изготовление опорной шайбы. | 2 | МПС |
| 306 | Металлургическая промышленность | 7314390000 | Прочие решетки, сетки и ограждения из черных металлов, сваренные в местах пересечения | Сетка арматурная сварная | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка проволоки. 2. Сварка точечная. 3. Упаковка | 3 | 1. Сварка точечная | 1 | МПС |
| 307 | Металлургическая промышленность | 7314390000 | Прочие решетки, сетки и ограждения из черных металлов, сваренные в местах пересечения | Армокаркас | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Установка арматуры 2. Рубка и изгиб 3. Сварочные операции 4. Извлечение из оборудования 5. Упаковка | 5 | 1. Сварочные операции | 1 | МПС |
| 308 | Металлургическая промышленность | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | 3-х крючковое крепление | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка кругляка. 2. Гибка. 3. Сварка. 4. Упаковка. | 4 | 1. Гибка. 2. Сварка. | 2 | МПС |
| 309 | Металлургическая промышленность | 7326909807 | Прочие изделия из черных металлов: прочие | Петлевой крюк | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка арматуры. 2. Формирование петли. 3. Накатка резьбы. 4. Сборка. 5. Упаковка. | 5 | 1. Формирование петли. 2. Сборка. | 2 | МПС |
| 310 | Металлургическая промышленность | 7326909807 | Изделия прочие из черных металлов | Г-образное крепление | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Рубка арматуры. 2. Гибка. 3. Упаковка. | 3 | 1. Рубка арматуры. 2. Гибка. | 2 | МПС |
| 311 | Металлургическая промышленность | 7307210009 | Прочие фланцы из коррозионностойкой стали | Фланцы из коррозионностойкой (нержавеющей) стали ГОСТ 33259 | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка. 2. Горячая штамповка. 3. Холодная штамповка. 4. Сварка. 5. Холодная экструзия. 6. Горячая экструзия. 7. Глубокая вытяжка. 8. Плавка и литье стали в форму. 9. Ковка. 10. Гидравлическая деформация. 11. Термическая обработка. 12. Механическая обработка (сверление / фрезеровка / нарезка фаски / вальцовка). 13. Нарезка резьбы. 14. Песко-/дробеструйная обработка и очистка. 15. Нанесение покрытия. 16. Изготовление трубной заготовки из стального листа (вальцовка). 17. Изготовление полиэтиленовой оболочки на экструзионной линии. 18. Изготовление оцинкованной оболочки путем навивки штрипса. 19. Установка проводников системы оперативного дистанционного контроля | 19 | 1. Резка. 2. Механическая обработка (сверление/ нарезка фаски ) | 2 | МПС |
| 312 | Металлургическая промышленность | 7313000000 | Проволока колючая из черных металлов; скрученная обручная сталь или одинарная плоская проволока, колючая или неколючая, свободно скрученная двойная проволока для ограждений, из черных металлов | Армированная колючая лента (АКЛ) / Спиральный барьер безопасности (СББ) / Плоский барьер безопасности (ПББ) / Плоское колючее ленточное заграждение (ПКЛЗ) | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Раскрой тонколистовой стали или штрипса. 2. Формирование лезвий/зубьев заданного шага и формы 3. Обжатие ленты вокруг проволоки сердечника с получением АКЛ. 4. Намотка готовой АКЛ в бухту/катушку или на барабан. 5. Формирование спирали из АКЛ. 6. Соединение соседних витков скобами. 7. Формирование плоской конструкции путҰм укладки АКЛ в горизонтальной плоскости. 8. Равномерное распределение точек соединения по окружности. 6. Выпрямление и резка АКЛ на заданные размеры 7. Укладка колючей ленты в плоской геомертрий 8. Формирование панелей (секций) заданной длины и ширины 9. Соединение параллельных лент между собой 10. Фиксация элементов соединительными скобами или клипсами. | 10 | 1. Формирование лезвий/зубьев заданного шага и формы 2. Обжатие ленты вокруг проволоки сердечника с получением АКЛ. | 2 | МПС |
| 313 | Металлургическая промышленность | 7313000000 | Проволока колючая из черных металлов; скрученная обручная сталь или одинарная плоская проволока, колючая или неколючая, свободно скрученная двойная проволока для ограждений, из черных металлов | Колючая проволока / Проволока колючая одноосновная / Проволока стальная колючая двухосновная неоцинкованные или оцинкованные / Оцинкованная однопрядная колючая проволока КЦП-1 ГОСТ 285-69 - 1 категория | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Навивка проволок для шипов на основную проволоку. 2. Намотка готовой колючей проволоки в бухту/катушку или на барабан. | 2 | 1. Навивка проволок для шипов на основную проволоку. | 1 | МПС |
| 314 | Металлургическая промышленность | 7314310000 | Прочие оцинкованные решетки, сетки и ограждения, сваренные в местах пересечения | 3D панели ограждения из стальных прутьев с цинковым покрытием с ребрами жесткости / 3D панели ограждения из стальных прутьев с цинковым покрытием с ребрами жесткости, с цветным порошковым полимерным покрытием / Сетка сварная в рулонах из оцинкованной проволоки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка проволоки на пруты заданного размера. 2. Контактная сварка поперечных и продольных прутов на станке. 3. Гиб сетки на гибочном станке. 4. Покраска. 5. Намотка готовой сетко в барабан. 6. Упаковка, маркировка | 6 | 1. Контактная сварка поперечных и продольных прутов на станке. | 1 | МПС |
| 315 | Металлургическая промышленность | 7314140000 | Прочие плетеные ткани из коррозионностойкой стали | Сетка плетеная одинарная Рабица из коррозионностойкой стали | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Навивка проволоки на формующий шнек (спиралеобразователь). 2. Формирование спиралей с заданным шагом и размером ячейки. 3. Последовательное вплетение спиралей друг в друга. 4. Формирование ромбовидной ячейки заданного размера. 5. Формирование загнутых или скрученных кромок. 6. Намотка сетки в рулоны. 7. Контроль, взвешивание, упаковка, маркировка | 7 | 1. Формирование спиралей с заданным шагом и размером ячейки. 2. Последовательное вплетение спиралей друг в друга. 3. Формирование ромбовидной ячейки заданного размера. | 3 | МПС |
| 316 | Металлургическая промышленность | 7314490000 | Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, прочие | Сетка стальная плетеная одинарная Рабица / Сетка стальная плетеная одинарная Рабица из оцинкованной проволоки / Сетка стальная плетеная одинарная Рабица из проволоки в полимерном покрытии | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Навивка проволоки на формующий шнек (спиралеобразователь). 2. Формирование спиралей с заданным шагом и размером ячейки. 3. Последовательное вплетение спиралей друг в друга. 4. Формирование ромбовидной ячейки заданного размера. 5. Формирование загнутых или скрученных кромок. 6. Намотка сетки в рулоны. 7. Контроль, взвешивание, упаковка, маркировка | 7 | 1. Формирование спиралей с заданным шагом и размером ячейки. 2. Последовательное вплетение спиралей друг в друга. 3. Формирование ромбовидной ячейки заданного размера. | 3 | МПС |
| 317 | Металлургическая промышленность | 7314310000 | Оцинкованные решетки, сетки и ограждения из черных металлов, сваренные в местах пересечения | Сетка сварная из проволоки стальной оцинкованной для коробчатых габионов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Подача и размотка проволоки с бухтаразмотчика 2. Резка проволоки на пруты заданного размера 3. Установка готовых прутов в станок продольно и попечерно для образования квадратных или прямоугольных ячеек 4. Контактная сварка поперечных и продольных прутов на станке 5. Контроль 6. Маркировка | 6 | 1. Резка проволоки на пруты заданного размера 2. Контактная сварка поперечных и продольных прутов на станке | 2 | МПС |
| 318 | Металлургическая промышленность | 7314410000 | Металлическая ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов, ткани, решетки, сетки и ограждения, прочие: оцинкованные | Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Установка бухт проволоки на размотчики. 2. Подача проволоки на производственную линию. 3. Формирование нескольких параллельных горизонтальных нитей. 4. Задание расстояния между горизонтальными рядами (высота ячеек). 5. Подача вертикальных элементов в зону формирования узлов. 6. Соединение проволок путҰм механической скрутки (шарнирный узел). 7. Формирование подвижного, но прочного соединения без сварки. 8. Непрерывное формирование сеточного полотна. 9. Отмеривание длины сетки. 10. Резка в заданный размер. 11. Намотка сетки в рулоны. 12. Контроль, взвешивание, маркировка. | 12 | 1. Формирование подвижного, но прочного соединения без сварки. 2. Непрерывное формирование сеточного полотна. | 2 | МПС |
| 319 | Металлургическая промышленность | 7314490000 | Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, прочие | Сетка рифленая / Сетка рифленная для грохотов | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. подача проволоки в рифлҰный (волнообразующий) станок и резка. 2. задание высоты и шага рифления. 3. подача рифленых прутов в станок для поперечного плетения. 4. переплетение рифлҰных проволок между собой. 5. формирование квадратных или прямоугольных ячеек. 6. резка полотна по длине и ширине. 7. контроль, маркировка. | 7 | 1. переплетение рифлҰных проволок между собой. 2. формирование квадратных или прямоугольных ячеек. | 2 | МПС |
| 320 | Металлургическая промышленность | 7216210000 | Угловые профили, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм, из железа или нелегированной стали | V/I/Г - образные дополнительные барьеры безопасности | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. ПриҰмка рулонов стали 2. Раскрой 3. резка рулонной стали на полосы 4. формирование заготовок под уголок 5. подача заготовки в профилегибочное оборудование 6. формирование L-образного профиля с заданным углом (обычно 90°) 7. резка по заданным параметрам 8. гиб готового уголка под углом 30 градусов 9. нанесение пошоково полимерного покрытия 10. сушка 11. маркировка | 11 | 1. формирование заготовок под уголок 2. формирование L-образного профиля с заданным углом (обычно 90°) 3. гиб готового уголка под углом 30 градусов | 3 | МПС |
| 321 | Металлургическая промышленность | 7304191009 | Трубы для нефте- и газопроводов, бесшовные, из чҰрных металлов (кроме чугунного литья), прочие, наружным диаметром не более 168,3 мм | Трубы для нефте- и газопроводов, бесшовные, из чҰрных металлов (кроме чугунного литья), прочие, с защитным антикоррозийным покрытием, наружным диаметром не более 168,3 мм | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной бесшовной трубы 2. Индукционный нагрев стальной бесшовной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия однослойного / многослойного 4. Охлаждение стальной бесшовной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной бесшовной трубы | 5 | 1. Нагрев стальной бесшовной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной бесшовной трубы защитного покрытия однослойного / многослойного | 2 | МПС |
| 322 | Металлургическая промышленность | 7304291009 | Прочие трубы наружным диаметром не более 168,3 мм | Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные наружным диаметром не более 168, 3 мм с внутренним защитным антикоррозийным покрытием антикоррозионным / антиабразивным | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной трубы 2.Продувка , грунтовка поверхности стальной трубы. 3. Нагрев стальной трубы. 4. Нанесение на поверхность стальной трубы защитного покрытия однослойного / многослойного 5. Полимеризация. | 5 | 1. Нагрев стальной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной трубы защитного покрытия однослойного / многослойного | 2 | МПС |
| 323 | Металлургическая промышленность | 7304291009 | Прочие трубы наружным диаметром не более 168,3 мм | Трубы насосно-компарессорные или обсадные с наружным или внутренним защитным покрытием/ВУС изоляцией | 1. Испытание продукции. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Очистка в дробеструйном аппарате от ржавчины. 2. Внутренняя продувка труб, удаление остатков дроби 3. Изоляций концов труб 4. Нагрев труб (индукционный или газовый) 5. Нанесение защитного покрытия/изоляции 6. Водяное охлаждение труб с изоляцией. 7. Двухсторонняя зачистка концов труб 8. Финальная инспекиця | 8 | 1. Нагрев труб (индукционный или газовый) 2. Нанесение защитного покрытия/изоляции | 2 | МПС |
| 324 | Металлургическая промышленность | 7308905900 | Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала | Прямик ф57-ф1220 оцинкованный (кожух защитный, металлический) | 1.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка листового металла на заготовки 2. Обработка кромок заготовок (удаление заусенцев) 3. Формование заготовок (вальцовка / гибка) 4. Подгонка элементов изделия 5. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) 6. Маркировка готового изделия 7. Упаковка | 7 | 1. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) | 1 | МПС |
| 325 | Металлургическая промышленность | 7308905900 | Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала | Отвод ф57-ф1220 оцинкованный (кожух защитный, металлический) | 1.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка листового металла на заготовки 2. Обработка кромок заготовок (удаление заусенцев) 3. Формование заготовок (вальцовка / гибка) 4. Подгонка элементов изделия 5. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) 6. Маркировка готового изделия 7. Упаковка | 7 | 1. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) | 1 | МПС |
| 326 | Металлургическая промышленность | 7308905900 | Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала | Картины оцинкованные для теплоизоляции сосудов, емкостей, резервуаров, бойлеров, промышленного оборудования (кожух защитный, металлический) | 1.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка листового металла на заготовки 2. Обработка кромок заготовок (удаление заусенцев) 3. Формование заготовок (вальцовка / гибка) 4. Подгонка элементов изделия 5. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) 6. Маркировка готового изделия 7. Упаковка | 7 | 1. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) | 1 | МПС |
| 327 | Металлургическая промышленность | 7308905900 | Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала | Листы (лепестки) оцинкованные для теплоизоляции сосудов, емкостей, резервуаров, бойлеров, промышленного оборудования (кожух защитный, металлический) | 1.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка листового металла на заготовки 2. Обработка кромок заготовок (удаление заусенцев) 3. Формование заготовок (вальцовка / гибка) 4. Подгонка элементов изделия 5. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) 6. Маркировка готового изделия 7. Упаковка | 7 | 1. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) | 1 | МПС |
| 328 | Металлургическая промышленность | 7308905900 | Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала | Изделия оцинкованные для теплоизоляции сосудов, емкостей, резервуаров, бойлеров, промышленного оборудования, запорной арматуры (кожух защитный, металлический) | 1.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка листового металла на заготовки 2. Обработка кромок заготовок (удаление заусенцев) 3. Формование заготовок (вальцовка / гибка) 4. Подгонка элементов изделия 5. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) 6. Маркировка готового изделия 7. Упаковка | 7 | 1. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) | 1 | МПС |
| 329 | Металлургическая промышленность | 7308905900 | Прочие металлоконструкции, изготовленные главным образом из листового материала | Доборный элемент из оцинкованной стали (кожух защитный, металлический) | 1.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Резка листового металла на заготовки 2. Обработка кромок заготовок (удаление заусенцев) 3. Формование заготовок (вальцовка / гибка) 4. Подгонка элементов изделия 5. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) 6. Маркировка готового изделия 7. Упаковка | 7 | 1. Сборка и соединение элементов кожуха (механическое соединение / сварка — в зависимости от конструкции) | 1 | МПС |
| 330 | Металлургическая промышленность | 7314490000 | Ткани, решетки, сетки и ограждения, из черных металлов, прочие | Сетка сварная | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Заготовительные операции (разметка резка металла) 2. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка сварка) 3. Слесарные операции (обработка шлифовка сварных швов) 4. Контроль 5. Упаковывание | 5 | 1. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) | 1 | МПС |
| 331 | Металлургическая промышленность | 7314410000 | Металлическая ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов, ткани, решетки, сетки и ограждения, прочие: оцинкованные | Сетка сварная в рулонах (оцинкованная) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Заготовительные операции (разметка резка металла) 2. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка сварка) 3. Слесарные операции (обработка шлифовка сварных швов) 4. Контроль 5. Упаковывание | 5 | 1. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) | 1 | МПС |
| 332 | Металлургическая промышленность | 7314410000 | Металлическая ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов, ткани, решетки, сетки и ограждения, прочие: оцинкованные | Сетка рабица (оцинкованная) | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Навивка проволоки на формующий шнек (спиралеобразователь). 2. Формирование спиралей с заданным шагом и размером ячейки. 3. Последовательное вплетение спиралей друг в друга. 4. Формирование ромбовидной ячейки заданного размера. 5. Формирование загнутых или скрученных кромок. 6. Намотка сетки в рулоны. 7. Контроль, взвешивание, упаковка, маркировка | 7 | 1. Формирование спиралей с заданным шагом и размером ячейки. 2. Последовательное вплетение спиралей друг в друга. 3. Формирование ромбовидной ячейки заданного размера. | 3 | МПС |
| 333 | Металлургическая промышленность | 7314500000 | Просечно-вытяжной лист из черных металлов | Сетка просечно-вытяжная / Листы стальные просечно-вытяжные | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Очистка, правка стального листа. 2. Нанесение просечки на стальной лист с одновременным растягиванием металла с получением просечно-вытяжного листа. 3. Прокат просечно-вытяжного листа для получения более плоской и ровной поверхности 3. Упаковывание | 3 | 1. Нанесение просечки на стальной лист с одновременным растягиванием металла с получением просечно-вытяжного листа. | 1 | МПС |
| 334 | Металлургическая промышленность | 7326200002 | Изделия прочие из черных металлов: изделия из проволоки, изготовленной из черных металлов, корзины проволочные | Корзина внешняя для кондиционеров | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Заготовительные операции разметка (резка металла) 2. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) 3. Слесарные операции (обработка, шлифовка сварных швов) 4. Контроль 5. Окрашивание 6. Упаковывание | 6 | 1. Заготовительные операции разметка (резка металла) 2. Сборочно-сварочные операции (сборка, прихватка, сварка) | 2 | МПС |
| 335 | Металлургическая промышленность | 7308400009 | Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи: прочие | Крепь анкерная | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Резка арматурного проката винтового профиля 2. Обработка поверхностей торцов заготовки арматурного проката винтового профиля 3. Навинчивание гайки на заготовку арматурного проката винтового профиля 4. Сверление отверстия в заготовке арматурного проката винтового профиля 5. Установка штифта в просверленное отверстие в заготовке арматурного проката 6. Приемочный контроль, маркировка и упаковка | 6 | 1. Обработка поверхностей торцов заготовки арматурного проката винтового профиля 2. Сверление отверстия в заготовке арматурного проката винтового профиля | 2 | МПС |
| 336 | Металлургическая промышленность | 7312109809 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции), прочие: прочие | Канат стальной | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. | 2 | МПС |
| 337 | Металлургическая промышленность | 7312104909 | Скрученная проволока, тросы и канаты, из черных металлов, без электрической изоляции, с максимальным размером поперечного сечения не более 3 мм, прочие | Канат стальной поперечного сечения не более 3 мм | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. | 2 | МПС |
| 338 | Металлургическая промышленность | 7312108101 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) с максим. размером поперечного сечения более 3 мм, но не более 12 мм, без покрытия, с присоединенными фитингами или собранные в изделия, для гражданских воздушных судов5), прочие | Канат стальной поперечного сечения более 3 мм, но не более 12 мм, без покрытия | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. | 2 | МПС |
| 339 | Металлургическая промышленность | 7312108301 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) с максим.размергом пеперечного сечения более 12м, но не более 24 мм, без покрытия, с присоединенными фитингами или собранные в изделия, для гражданских воздушных судов5), прочие | Канат стальной пеперечного сечения более 12м, но не более 24 мм, без покрытия | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. | 2 | МПС |
| 340 | Металлургическая промышленность | 7312108501 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) с максим. размером поперечного сечения более 24 мм, но не более 48 мм, без покрытия, с присоединенными фитингами или собранные в изделия, для гражданских воздушных судов5), прочие | Канат стальной поперечного сечения более 24 мм, но не более 48 мм, без покрытия | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. | 2 | МПС |
| 341 | Металлургическая промышленность | 7312108901 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) с максимальным размером поперечного сечения более 48 мм, без покрытия, с присоединенными фитингами или собранные в изделия, для гражданских воздушных судов5), прочие | Канат стальной поперечного сечения более 48 мм, без покрытия | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. | 2 | МПС |
| 342 | Металлургическая промышленность | 7312108108 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции), оцинкованные с максимальным размером поперечного сечения, более 3 мм, но не более 12 мм прочие | Канат стальной поперечного сечения, более 3 мм, но не более 12 мм оцинкованный | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. 3. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования | 3 | МПС |
| 343 | Металлургическая промышленность | 7312108308 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) с максимальным размером поперечного сечения более 12 мм, но не более 24 мм, оцинкованные: прочие | Канат стальной поперечного сечения более 12 мм, но не более 24 мм оцинкованный | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. 3. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования | 3 | МПС |
| 344 | Металлургическая промышленность | 7312108508 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) с максимальным размером поперечного сечения более 24 мм, но не более 48 мм, оцинкованые: прочие | Канат стальной поперечного сечения более 24 мм, но не более 48 мм оцинкованый | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. 3. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования | 3 | МПС |
| 345 | Металлургическая промышленность | 7312108901 | Канаты и тросы (включая канаты закрытой конструкции) с максимальным размером поперечного сечения более 48 мм, без покрытия, с присоединенными фитингами или собранные в изделия, для гражданских воздушных судов5), прочие | Канат стальной поперечного сечения более 48 мм, без покрытия | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка проволок в пряди каната с заданными характеристиками. 4. Свивка стального сердечника. 5. Свивка каната из прядей и сердечника. 6. Намотка каната на барабан или в бухты. 7. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 8. Испытание готового каната. | 8 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2.Свивка прядей, сердечников и самого каната. | 2 | МПС |
| 346 | Металлургическая промышленность | 7312106109 | Скрученная проволока, с максимальным размером поперечного более 3 мм, без покрытия: прочая | Канат стальной арматурный поперечного более 3 мм, без покрытия | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка арматурного каната из проволоки. 4. Намотка каната на барабан или в бухты. 5. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 6. Испытание готового каната. | 6 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2. Свивка арматурного каната из проволоки. | 2 | МПС |
| 347 | Металлургическая промышленность | 7312106500 | Скрученная проволока, с максимальным размером поперечного более 3 мм,с покрытием, оцинкованная | Сердечник стальной оцинкованный | 1. Испытание продукции. 2. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Термическая обработка (патентирование) стальной проволоки. 2. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 3. Свивка стального сердечника из проволоки. 4. Намотка сердечника на барабан или в бухты. 5. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. 6. Испытание готового сердечника. | 6 | 1. Волочение патентированной проволоки до нужного диаметра. 2. Свивка стального сердечника из проволоки. 3. Нанесения цинкового покрытия на проволоку методом горячего цинкования. | 3 | МПС |
| 348 | Металлургическая промышленность | 8311200000 | Проволока из недрагоценных металлов с сердечником, используемая для дуговой электросварки | Сварочный электрод | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Правка и нарезка стальной проволоки на стержни. 2. Очистка стержней. 3. Приготовление обмазочной массы и контроль ее качества. 4. Опрессовка обмазочной массы на стержне с получением электродов. 5. Сушка электродов. 6. Прокалка электродов. 7. Очистка электродов после прокалки. 8. Маркировка стержней и геометрический контроль электродов. 9. Упаковка и финальный контроль готовой продукции. | 9 | 1. Опрессовка обмазочной массы на стержне с получением электродов. 2. Прокалка электродов. | 2 | МПС |
| 349 | Металлургическая промышленность | 7308400009 | Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи: прочие | Анкер с фрикционным закреплением d=39 мм, L=2200 мм, в комплекте с опорной шайбой 200*200 мм, s=4 мм | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла). 2. Изготовление трубы анкерной. 3. Изготовление кольца опорного. 4. Сварочные операции (Приварка кольца опорного к анкерной трубе). 5.Изготовление шайбы опорной размером 200х200 мм из заготовки. 6. Антикоррозионное покрытие трубы анкерной. 7. Упаковывание. | 7 | 1. Изготовление трубы анкерной. 2. Изготовление кольца опорного. 3. Сварочные операции (Приварка кольца опорного к анкерной трубе). 4. Изготовление шайбы опорной размером 200х200 мм из заготовки. | 4 | МПС |
| 350 | Металлургическая промышленность | 7308400009 | Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи: прочие | Анкер с фрикционным закреплением d=48 мм, L=2200 мм, в комплекте с опорной шайбой 200*200 мм, s=4 мм | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла). 2. Изготовление трубы анкерной. 3. Изготовление кольца опорного. 4. Сварочные операции (Приварка кольца опорного к анкерной трубе). 5.Изготовление шайбы опорной размером 200х200 мм из заготовки. 6. Антикоррозионное покрытие трубы анкерной. 7. Упаковывание. | 7 | 1. Изготовление трубы анкерной. 2. Изготовление кольца опорного. 3. Сварочные операции (Приварка кольца опорного к анкерной трубе). 4. Изготовление шайбы опорной размером 200х200 мм из заготовки. | 4 | МПС |
| 351 | Металлургическая промышленность | 7308909809 | Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях: прочие | Каркас сварной 950*950мм из стержней арматуры периодического профиля d=12мм c крестообразным соединением стержней контактной сваркой | Наличие конструкторской и технологической документаций, технологического оборудования и производственной инфраструктуры, а также квалифицированного кадрового персонала | 1. Заготовительные операции (разметка, резка металла). 2. Сборочные операции. 3. Сварочные операции. 4. Гибка каркаса. 5. Упаковывание. | 5 | 1. Сборочные операции 2. Сварочные операции. | 2 | МПС |
| 352 | Металлургическая промышленность | 7305110003 | Трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом внешним диаметром 530 мм и более, из стали с пределом текучести 290 МПа (что соответствует 29,6 кгс/мм2) | Трубы сварные диаметром 530 мм и более с защитным покрытием | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1.Индукционный нагрев стальной сварной трубы 2.Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 353 | Металлургическая промышленность | 7318121000 | Шурупы прочие для дерева из коррозионностойкой стали, снабженные резьбой | Шурупы из коррозионностойкой стали | 1. Наличие нормативно-технических документов | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка). 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях 4. Термическая обработка металлических изделий 5. Нанесение на изделия защитных, декоративных и функциональных металлических покрытии | 5 | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка) 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях | 3 | МПС |
| 354 | Металлургическая промышленность | 7318121000 | Шурупы прочие для дерева из коррозионностойкой стали, снабженные резьбой | Шурупы с потайной головкой из коррозионностойкой стали | 1. Наличие нормативно-технических документов | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка). 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях 4. Термическая обработка металлических изделий 5. Нанесение на изделия защитных, декоративных и функциональных металлических покрытии | 5 | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка) 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях | 3 | МПС |
| 355 | Металлургическая промышленность | 7318121000 | Шурупы прочие для дерева из коррозионностойкой стали, снабженные резьбой | Шурупы с шестигранной головкой из коррозионностойкой стали | 1. Наличие нормативно-технических документов | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка). 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях 4. Термическая обработка металлических изделий 5. Нанесение на изделия защитных, декоративных и функциональных металлических покрытии | 5 | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка) 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях | 3 | МПС |
| 356 | Металлургическая промышленность | 7318121000 | Шурупы прочие для дерева из коррозионностойкой стали, снабженные резьбой | Анкеры из коррозионностойкой стали | 1. Наличие нормативно-технических документов | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка). 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях 4. Термическая обработка металлических изделий 5. Нанесение на изделия защитных, декоративных и функциональных металлических покрытии | 5 | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка) | 3 | МПС |
| 357 | Металлургическая промышленность | 7318149900 | Винты прочие самонарезающие, снабженные резьбой из черных металлов | Винты самонарезающие с полукруглой головкой | 1. Наличие нормативно-технических документов | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка). 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях 4. Термическая обработка металлических изделий 5. Нанесение на изделия защитных, декоративных и функциональных металлических покрытии | 5 | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка) 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях | 3 | МПС |
| 358 | Металлургическая промышленность | 7318149900 | Винты прочие самонарезающие, снабженные резьбой из черных металлов | Шурупы нагель дюбель | 1. Наличие нормативно-технических документов | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка). 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях 4. Термическая обработка металлических изделий 5. Нанесение на изделия защитных, декоративных и функциональных металлических покрытии | 5 | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка) 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях | 3 | МПС |
| 359 | Металлургическая промышленность | 7317007000 | Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и аналогичные изделия, из черных металлов, с головками или без головок из других материалов, кроме изделий с медными головками: прочие | Гвозди | 1. Наличие нормативно-технических документов | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка). 3. Пластичекская деформация с формированием наружной резьбы на цилиндрических деталях 4. Термическая обработка металлических изделий 5. Нанесение на изделия защитных, декоративных и функциональных металлических покрытии | 5 | 1. Волочение металла с получением заготовки точных размеров (проволоки, прута, трубы) 2. Объемная штамповка без нагрева с получением крепҰжных деталей из заготовки (проволоки или прутка) | 2 | МПС |
| 360 | Металлургическая промышленность | 8309100000 | Крончатые колпачки | Средства укупорочные металлические — кронен-крышки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Нанесение лака (лакирование) 2. Нанесение печати 3. Вырубка и штамповка корпусов кронен-крышки. 4. Нанесение уплотнительной прокладки внутри корпуса кронен-крышки (формование). 5. Упаковывание | 5 | 1. Вырубка и штамповка корпусов кронен-крышки. | 1 | МПС |
| 361 | Металлургическая промышленность | 8309909001 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки | Крышка металлическая винтовая | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Нанесение лака (лакирование) 2. Нанесение печати 3. Вырубка и вытяжка колпачка (полуфабрикат) 4. Формирование бортика и крючков (резьбовых заходов) 5. Нанесение пластизоля (внутреннее уплотнение) 6. Сушка нанесенного пластизоля в печи. 7. Упаковывание | 7 | 1. Вырубка и вытяжка колпачка (полуфабрикат) 2. Формирование бортика и крючков (резьбовых заходов) | 2 | МПС |
| 362 | Металлургическая промышленность | 7312900009 | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции, прочие: прочие | Стропы грузовые канатные типа СКП и 4СК для строительства | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. 2. Испытание продукции | 1. Заделка каната заплеткой 2. Очистка деталей 3. Заплетка каната 4. Формирование петли. 5. Обрубка прядей каната и фиксация сплетений проволокой 6. Проверка подвижности и фиксации креплений, контроль качества 7. Маркировка и упаковка | 7 | 1. Заплетка каната 2. Формирование петли. | 2 | МПС |
| 363 | Металлургическая промышленность | 7318154100 | Винты и болты без головок прочие, с пределом прочности на растяжение менее 800 мпа | Шпильки | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Механическая токарная обработка заготовки 2. Покрытие (если требуется) 3. Маркирование 4. Упаковывание | 4 | 1. Механическая токарная обработка заготовки | 1 | МПС |
| 364 | Металлургическая промышленность | 7306900009 | Прочие трубы и трубки, профили полые(например,бесшовные или сварные,клепаные или соединенные аналогичным способом),из черных металлов | Труба квадратного профиля (ПК) размером 60*60 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Прокат круглой трубной заготовки с получением трубы с квадратным или прямоугольным профилем. 2. Резка профильной трубы на нужную длину. 3. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 3 | 1. Прокат круглой трубной заготовки с получением трубы с квадратным или прямоугольным профилем. | 1 | МПС |
| 365 | Металлургическая промышленность | 7306900009 | Прочие трубы и трубки, профили полые(например,бесшовные или сварные,клепаные или соединенные аналогичным способом),из черных металлов | Труба прямоугольной профиля (ПП) размером 40*80 | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1. Прокат круглой трубной заготовки с получением трубы с квадратным или прямоугольным профилем. 2. Резка профильной трубы на нужную длину. 3. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 3 | 1. Прокат круглой трубной заготовки с получением трубы с квадратным или прямоугольным профилем. | 1 | МПС |
| 366 | Металлургическая промышленность | 7406200000 | Порошки слоистой структуры, чешуйки медные | Порошок медный ультрадисперсный из рафинированного медного лома | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Переплавка медного лома в формовочные аноды. 2. Электролитическое рафинирование меди с полученеим катодной меди. 3. Механическое дробление (измельчение) катодной меди с получением медного порошка, сортировка медного порошка. 4. Вакуумная упаковка медного порошка. | 4 | 1. Механическое дробление (измельчение) катодной меди с получением медного порошка, сортировка медного порошка. 2. Вакуумная упаковка медного порошка. | 2 | МПС |
| 367 | Металлургическая промышленность | 7403290000 | Медные сплавы (кроме лигатур, товарой позиции 7405) не обработанные прочие | Слитки медные из рафинированного медного лома | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Переплавка медного лома в формовочные аноды. 2. Электролитическое рафинирование меди с полученеим катодной меди. 3. Переплавка катодной меди в слитки. | 3 | 1. Электролитическое рафинирование меди с полученеим катодной меди. 2. Переплавка катодной меди в слитки. | 2 | МПС |
| 368 | Металлургическая промышленность | 7314490000 | Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, прочие | Сетка стальная сложно - рифленая | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Установка бухт проволоки на размоточные устройства. 2. Рифление проволоки. 3. Резка проволоки. 4. Поперечное сплетение проволок. 5. Обработка торцов. 6. Упаковывание. | 6 | 1. Рифление проволоки 2. Поперечное сплетение проволок. | 2 | МПС |
| 369 | Металлургическая промышленность | 7314490000 | Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, прочие | Сетка стальная нержавеющая / из нержавеющей стали | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. 2. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. | 1.Установка бухт проволоки из нержавеющей стали на размоточные устройства. 2. Рифление проволоки. 3. Резка проволоки. 4. Поперечное сплетение проволок. 5. Обработка торцов. 6. Упаковывание. | 6 | 1. Рифление проволоки 2. Поперечное сплетение проволок. | 2 | МПС |
| 370 | Металлургическая промышленность | 7314490000 | Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, прочие | Сетка стальная рифленая с фальцами | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Установка бухт проволоки из нержавеющей стали на размоточные устройства. 2. Рифление проволоки. 3. Резка проволоки. 4. Поперечное сплетение проволок. 5. Обработка торцов. 6. Фальцование сетки. 7. Упаковывание. | 7 | 1. Рифление проволоки 2. Поперечное сплетение проволок. 3. Фальцование сетки. | 3 | МПС |
| 371 | Металлургическая промышленность | 7314490000 | Ткани, решетки, сетки и ограждения из черных металлов, прочие | Сетка стальная сложно-рифленая с фальцами | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1.Установка бухт проволоки из нержавеющей стали на размоточные устройства. 2. Рифление проволоки. 3. Резка проволоки. 4. Поперечное сплетение проволок. 5. Обработка торцов. 6. Фальцование сетки. 7. Упаковывание. | 7 | 1. Рифление проволоки 2. Поперечное сплетение проволок. 3. Фальцование сетки. | 3 | МПС |
| 372 | Металлургическая промышленность | 7312900009 | Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных металлов, без электрической изоляции, прочие: прочие | Стропа канатная | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов. 2. Испытание продукции | 1. Заделка каната заплеткой 2. Очистка деталей 3. Заплетка каната 4. Формирование петли. 5. Обрубка прядей каната и фиксация сплетений проволокой. 6. Опрессовка алюминиевой втулкой. 7. Установка концевой арматуры (крюков, скоб, звеньев) 8. Проверка подвижности и фиксации креплений, контроль качества. 9. Маркировка и упаковка | 9 | 1. Заплетка каната 2. Формирование петли. | 2 | МПС |
| 373 | Металлургическая промышленность | 2517200000 | Макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы субпозиции 2517 10 | Щебень шлаковый фосфорного производства | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Складирование или накопление шлака. 2. Дробление шлака в щебень. 3. Упаковка, маркировка щебня. | 3 | 1. Дробление шлака в щебень. | 1 | МПС |
| 374 | Металлургическая промышленность | 2517200000 | Макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы субпозиции 2517 10 | Щебень шлаковый металлургического производства | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Складирование или накопление шлака. 2. Дробление шлака в щебень. 3. Упаковка, маркировка щебня. | 2 | 1. Дробление шлака в щебень. | 1 | МПС |
| 375 | Металлургическая промышленность | 7314410000 | Металлическая ткань (включая бесконечные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов, ткани, решетки, сетки и ограждения, прочие: оцинкованные | Габионно-сетчатые изделия | 1. Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Плетение из стальной проволоки габионной сетки на основном станке . 2. Рубка полотна габионной сетки на заготовки на гильотине. 3. Вплетение кромочного провода по краям заготовки на кромочном станке. 4. Сборка из заготовок сетчатых конструкций (габионных карт). 5. Складывание и прессование готовых карт в пачки на пресс-станке | 5 | 1. Сборка из заготовок сетчатых конструкций (габионных карт). | 1 | МПС |
| 376 | Металлургическая промышленность | 2517200000 | Макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы субпозиции 2517 10 | Щебень / Готовые щебеночно-песчаные смеси / Песок из шлаков черный металлургии | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Складирование или накопление шлака. 2. Дробление шлака в щебень. 3. Просев мелочи (песка) шлака | 3 | 1. Дробление шлака в щебень. | 1 | МПС |
| 377 | Металлургическая промышленность | 2618000000 | Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе производства черных металлов | Шлак гранулированный / Шлаковый песок / Гранулированный доменный шлак | 1. Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов. | 1. Слив доменного шлака из печи в ковш 2. Быстрое охлаждение горячего шлака в струе воды (гидросбив) с гранулированием шлака 3. Сбор и складирование гранулированного шлака | 3 | 1. Быстрое охлаждение горячего шлака в струе воды (гидросбив) с гранулированием шлака | 1 | МПС |
| 378 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные, с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 406,5-450 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 379 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 451-500 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 380 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 501-550 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 381 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 551-600 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 382 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 601-650 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 383 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 651-700 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 384 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 701-750 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 385 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 751-800 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 386 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 801-850 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 387 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 851-900 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 388 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 901-950 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 389 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 951-1000 мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 390 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 1001-1050мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 391 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 1051-1100мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 392 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 1101-1150мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 393 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 1151-1200мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 394 | Металлургическая промышленность | 7305310000 | Прочие сварные трубы прямошовные,с круглым сечением,внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | Труба стальная электросварная прямошовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 1201-1250мм | 1.Испытание продукции 2.Наличие нормативно-технических или разрешительных документов | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 395 | Металлургическая промышленность | 7304900009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие | Труба стальная бесшовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) общего назначения, стальная, диаметр 51-100 мм | 1. Испытание продукции. 2. Наличие норматив-но-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 396 | Металлургическая промышленность | 7304900009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие | Труба стальная бесшовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) общего назначения, стальная, диаметр 101-150 мм | 1. Испытание продукции. 2. Наличие норматив-но-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 397 | Металлургическая промышленность | 7304900009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие | Труба стальная бесшовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) общего назначения, стальная, диаметр 151-200 мм | 1. Испытание продукции. 2. Наличие норматив-но-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |
| 398 | Металлургическая промышленность | 7304900009 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), прочие | Труба стальная бесшовная с весьма усиленной 2-х / 3-х слойной антикоррозионной изоляцией (ВУС) общего назначения, стальная, диаметр 201-250 мм | 1. Испытание продукции. 2. Наличие норматив-но-технических или разрешительных документов. | 1. Дробеструйная очистка поверхности стальной сварной трубы 2. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 3. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) 4. Охлаждение стальной сварной трубы с защитным покрытием 5. Зачистка концов стальной сварной трубы | 5 | 1. Индукционный / газовый нагрев стальной сварной трубы 2. Нанесение на поверхность стальной сварной трубы защитного покрытия (однослойного,многослойного) | 2 | МПС |

|  | Приложение 5 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от " " ________ 2026 года |
| --- | --- |
|  | Приложение 11 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 25 сентября 2025 года № 392 |

Условия производства, производственные и технологические операций переработки животноводческой продукции

| № | Отрасль | Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности | Наименование товара по ТНВЭД | Наименование товара | Условия производства | Производственные и технологические операции | Количество производственных и технологических операций | Минимальный порог производственных и технологических операций | Количество минимальных порогов производственных и технологических операций | ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переработка животноводческой продукции | 0201100008 | МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ: ТУШИ И ПОЛУТУШИ, ПРОЧИЕ | Говядина и телятина свежая или охлажденная (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (исключение при наличии бокса для ритуального убоя) 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов) 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка ( взвешивание) 8. Охлаждение туш или полутуш 9. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока, грудную клетку, крестец и шею) 10.Упаковка и маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (исключение при наличии бокса для ритуального убоя) 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы ( нижних частей конечностей, удаление внутренних органов) 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Упаковка и маркировка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 2 | Переработка животноводческой продукции | 0201100008 | МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ: ТУШИ И ПОЛУТУШИ, ПРОЧИЕ | Говядина и телятина свежая или охлажденная (Предприятиям без бойни) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш (зачистка) 3.Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (тазобедренный отруб, лопаточный отруб, спинно-поясничный отруб, грудо-реберный отруб, шейный отруб и тд) 5. Упаковка 6. Хранение и транспортировка 7. Маркировка | 7 | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш (зачистка) 3.Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (тазобедренный отруб, лопаточный отруб, спинно-поясничный отруб, грудо-реберный отруб, шейный отруб и тд) 5. Упаковка 6. Хранение и транспортировка 7. Маркировка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 3 | Переработка животноводческой продукции | 0201100008 | МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ: ТУШИ И ПОЛУТУШИ, ПРОЧИЕ | Говядина и телятина свежая или охлажденная (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (иск. при наличии бокса для ритуального убоя) 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов) 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка (взвешивание) 8. Охлаждение туш или полутуш 9. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока, грудную клетку, крестец и шею) 10.Упаковка и маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (иск. при наличии бокса для ритуального убоя) 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов) 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Упаковка и маркировка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 4 | Переработка животноводческой продукции | 0201203008 | НЕРАЗДЕЛЕН. ИЛИ РАЗДЕЛЕН.ПЕРЕДНИЕ ЧЕТВЕРТ.КРУПНОГО РОГ.СКОТА,НЕОБВАЛ. СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖД., ПРОЧИЕ | Говядина в четвертях охлажденные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение | 9 | 1. осмотр и взвешивание животного 2. загон и отдых животного 3.оглушение и убой животного 4. снятия шкуры 5. отделение головы, распил грудной клетки 6. нутровка 7. разделение туши по полутуши или четвертины 8. охлаждение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 5 | Переработка животноводческой продукции | 0201205008 | НЕРАЗДЕЛЕН.ИЛИ РАЗДЕЛЕН.ЗАДНИЕ ЧЕТВЕРТ.КРУПН.РОГАТОГО СКОТА, НЕОБВАЛ., СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖД., ПРОЧИЕ | Говядина в четвертях охлажденные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4. оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение | 9 | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4. оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 6 | Переработка животноводческой продукции | 0201300008 | ПРОЧЕЕ МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ ОБВАЛЕННОЕ, ПРОЧЕЕ | Полуфабрикаты из говядины охлажденные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4.порционирование 5.упаковка под вакуумом 6.хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 7 | Переработка животноводческой продукции | 0201300008 | ПРОЧЕЕ МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ ОБВАЛЕННОЕ, ПРОЧЕЕ | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2 взвешивание сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. порционирование 6. упаковка 7.охлаждение, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2. взвешивание сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. порционирование 6. упаковка 7.охлаждение, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 8 | Переработка животноводческой продукции | 0201300008 | ПРОЧЕЕ МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ ОБВАЛЕННОЕ, ПРОЧЕЕ | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. взвешивание сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. порционирование 6. упаковка 7.охлаждение, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2. взвешивание сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. порционирование 6. упаковка 7.охлаждение, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 9 | Переработка животноводческой продукции | 0201300008 | ПРОЧЕЕ МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ ОБВАЛЕННОЕ, ПРОЧЕЕ | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4. разделение на куски 5. порционирование 6. упаковка,хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4. разделение на куски 5. порционирование 6. упаковка,хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 10 | Переработка животноводческой продукции | 0202100008 | ТУШИ И ПОЛУТУШИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина и телятина мороженая (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (иск. при наличии бокса для ритуального убоя) 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка, взвешивание 8. Заморозка туш 9. Упаковка и маркировка 10. Хранение | 10 | 1. Предубойное содержание 2.Оглушение 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 6.Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка, взвешивание 8. Заморозка туш | 8 | МСХ (животноводство) |
| 11 | Переработка животноводческой продукции | 0202100008 | ТУШИ И ПОЛУТУШИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина и телятина мороженая (Предприятиям без бойни) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш 3. Заморозка туш и полутуш, четвертин 4. Упаковка 5. Хранение и транспортировка 6. Маркировка | 6 | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш 3.Заморозка туш и полутуш 4.Упаковка | 4 | МСХ (животноводство) |
| 12 | Переработка животноводческой продукции | 0202203008 | "КОМПЕНСИРОВАННЫЕ" ЧЕТВЕРТИНЫ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, МОРОЖЕНЫЕ, НЕОБВАЛЕННЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина в четвертях замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение 10. заморозка | 10 | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение 10. заморозка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 13 | Переработка животноводческой продукции | 0202203008 | "КОМПЕНСИРОВАННЫЕ" ЧЕТВЕРТИНЫ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, МОРОЖЕНЫЕ, НЕОБВАЛЕННЫЕ, ПРОЧИЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4.порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1.приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2.разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4.порционирование 5. упаковка под вакуумом6 шоковая заморозка 6. хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 14 | Переработка животноводческой продукции | 0202205008 | НЕРАЗДЕЛЕН. ИЛИ РАЗДЕЛЕН.ЗАДНИЕ ЧЕТВЕРТИНЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, МОРОЖЕНЫЕ, НЕОБВАЛЕННЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина в четвертях замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы, распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение 10. заморозка | 10 | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы, распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение 10. заморозка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 15 | Переработка животноводческой продукции | 0202209008 | ПРОЧИЕ ОТРУБА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ | Говядина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом6 шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом6 шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 16 | Переработка животноводческой продукции | 0202209008 | ПРОЧИЕ ОТРУБА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 17 | Переработка животноводческой продукции | 0202209008 | ПРОЧИЕ ОТРУБА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 18 | Переработка животноводческой продукции | 0202209008 | ПРОЧИЕ ОТРУБА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 19 | Переработка животноводческой продукции | 0202209008 | ПРОЧИЕ ОТРУБА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 20 | Переработка животноводческой продукции | 0202209008 | ПРОЧИЕ ОТРУБА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. вызревание 7. шоковая заморозка 8. хранение | 8 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. вызревание 7. шоковая заморозка 8. хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 21 | Переработка животноводческой продукции | 0202209008 | ПРОЧИЕ ОТРУБА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ | Говядина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 22 | Переработка животноводческой продукции | 0202305008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 5 | МСХ (животноводство) |
| 23 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 5 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 5 | МСХ (животноводство) |
| 24 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 25 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 26 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Говядина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 27 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 28 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 29 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 30 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. Вызревание 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 31 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. Вызревание 7. шоковая заморозка 8. хранение | 8 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. Вызревание 7. шоковая заморозка 8. хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 32 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | Полуфабрикаты из говядины замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. Вызревание 7. шоковая заморозка 8. хранение | 8 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. Вызревание 7. шоковая заморозка 8. хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 33 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. взвешивание сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. порционирование 6. упаковка 7.охлаждение, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2 взвешивание сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. порционирование 6. упаковка 7.охлаждение, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 34 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. взвешивание сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. порционирование 6. упаковка 7.охлаждение, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2. взвешивание сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. порционирование 6. упаковка 7.охлаждение, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 35 | Переработка животноводческой продукции | 0202309008 | ОТРУБА, ЛОПАТКА И ШЕЙНО-ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ И ГРУДИНКА, ОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕНЫЕ, ПРОЧИЕ | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. разделение на куски 5. порционирование 6. заморозка 7. упаковка,хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. разделение на куски 5. порционирование 6. заморозка 7. упаковка,хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 36 | Переработка животноводческой продукции | 0203111009 | Туши и полутуши домашних свиней свежие или охлажденные прочие | Свинина, свежая или охлажденная | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение 3. Убой и обескровливание 4. Обработка свиней без шкуры 5. Забеловка шкур 6. Съемка шкуры, Обработка свиней в шкуре 7. Шпарка туши 8. Удаление щетины и опалка туши 9. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 10.Распиловка туш на полутуши 11. Зачистка, взвешивание 12. Разделка туш и полутуш 13.Упаковка и маркировка 14. Хранение | 14 | 1. Оглушение 2. Убой и обескровливание 3.Обработка свиней без шкуры 4. Забеловка шкур 5. Съемка шкуры, Обработка свиней в шкуре 6. Шпарка туши 7.Удаление щетины и опалка туши 8.Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 9.Распиловка туш на полутуши 10.Разделка туш и полутуш | 10 | МСХ (животноводство) |
| 37 | Переработка животноводческой продукции | 0203211009 | Туши и полутуши домашних свиней, мороженые,прочие | Свинина мороженая | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение 3. Убой и обескровливание Обработка свиней без шкуры 4. Забеловка шкур 5. Съемка шкуры (Обработка свиней в шкуре) 6. Шпарка туши 7. Удаление щетины и опалка туши 8. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов) 9.Распиловка туш на полутуши 10. Зачистка (клеймение и взвешивание) 11. Разделка туш и полутуш 12. Заморозка туш 13.Упаковка и маркировка 14. Хранение | 14 | 1. Оглушение 2. Убой и обескровливание 3. Забеловка шкур 4. Съемка шкуры (Обработка свиней в шкуре) 5. Шпарка туши 6. Удаление щетины и опалка туши 7. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов) 8.Распиловка туш на полутуши 9. Зачистка (клеймение и взвешивание) 10. Разделка туш и полутуш 11. Заморозка туш | 11 | МСХ (животноводство) |
| 38 | Переработка животноводческой продукции | 0204210000 | Туши и полутуши баранины свежие или охлажденные | Баранина в тушах | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.убой животного 5.снятия шкуры 6.отделение головы и ног 7. нутровка 8. охлаждение 9. хранение | 9 | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.убой животного 5.снятия шкуры 6.отделение головы и ног 7. нутровка 8. охлаждение 9. хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 39 | Переработка животноводческой продукции | 0204210000 | Туши и полутуши баранины свежие или охлажденные | Баранина свежая или охлажденная (Предприятиям без бойни) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием сырья 2. Обработка (зачистка) туш и полутуш 3.Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока и т.д.) 5. Упаковка 6. Хранение и транспортировка 7. Маркировка | 7 | 1. Прием сырья 2. Обработка (зачистка) туш и полутуш 3.Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока и т.д.) 5. Упаковка 6. Хранение и транспортировка 7. Маркировка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 40 | Переработка животноводческой продукции | 0204210000 | Туши и полутуши баранины свежие или охлажденные | Баранина свежая или охлажденная (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка взвешивание 8. Охлаждение туш или полутуш 9. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока и т.д.) 10. Упаковка и маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Предубойная выдержка 2. Обескровливание скота 3. Съемка шкур 4. Отделение головы нижних частей конечностей удаление внутренних органов 5. Маркировка | 5 | МСХ (животноводство) |
| 41 | Переработка животноводческой продукции | 0204229000 | Прочие отруба баранины, необваленные, свежие или охлажденные | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. охлаждение/хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. охлаждение/хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 42 | Переработка животноводческой продукции | 0204229000 | Прочие отруба баранины, необваленные, свежие или охлажденные | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4.порционирование 5.упаковка под вакуумом 6. охлаждение/хранение | 4 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. охлаждение/хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 43 | Переработка животноводческой продукции | 0204229000 | Прочие отруба баранины, необваленные, свежие или охлажденные | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка мяса 2. обвалка и жиловка 3. разделение на куски 4. приготовление маринада 5. маринование продукта 6. упаковка, охлаждение или заморозка, хранение | 6 | 1. приемка мяса 2. обвалка и жиловка 3. разделение на куски 4. приготовление маринада 5. маринование продукта 6. упаковка, охлаждение или заморозка, хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 44 | Переработка животноводческой продукции | 0204230000 | Прочая баранина, обваленная, свежая или охлажденная | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4. разделение на куски 5. порционирование 6. упаковка,хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4. разделение на куски 5. порционирование 6. упаковка,хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 45 | Переработка животноводческой продукции | 0204410000 | Туши и полутуши баранины, мороженые | Баранина в тушах | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4. убой животного 5.снятия шкуры 6.отделение головы и ног 7.нутровка 8. охлаждение 9. заморозка 10. хранение | 10 | 1.Осмотр и взвешивание животного 2. загон и отдых животного 3. убой животного 4.снятия шкуры 5.отделение головы и ног 6. заморозка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 46 | Переработка животноводческой продукции | 0204410000 | Туши и полутуши баранины, мороженые | Баранина в тушах разделанная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. Зачистка 4. шоковая заморозка 5.хранение | 5 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. Зачистка 4. шоковая заморозка 5.хранение | 5 | МСХ (животноводство) |
| 47 | Переработка животноводческой продукции | 0204429000 | Прочие отруба баранины, необваленные, мороженые | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 48 | Переработка животноводческой продукции | 0204429000 | Прочие отруба баранины, необваленные, мороженые | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3 обвалка и жиловка мяса 4 порционирование 5 упаковка под вакуумом 6 шоковая заморозка 7 хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3 обвалка и жиловка мяса 4 порционирование 5 упаковка под вакуумом 6 шоковая заморозка 7 хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 49 | Переработка животноводческой продукции | 0204429000 | Прочие отруба баранины, необваленные, мороженые | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.приемка мяса 2.обвалка и жиловка 3. разделение на куски 4.приготовление маринада 5. маринование продукта 6. упаковка 7. заморозка 8. хранение | 8 | 1.приемка мяса 2.обвалка и жиловка 3. разделение на куски 4.приготовление маринада 5. маринование продукта 6. упаковка 7. заморозка 8. хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 50 | Переработка животноводческой продукции | 0204429000 | Прочие отруба баранины, необваленные, мороженые | Баранина мороженая (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение 3. Убой и обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов. 6.Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка, взвешивание 8. Охлаждение туш или полутуш 9. Разделка туш и полутуш 10.Упаковка и маркировка 11. Заморозка 12. Хранение 13. Маркировка | 13 | 1. Предубойная выдержка 2. Убой и обескровливание скота 3. Съемка шкур 4. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 5. Разделение туши на полутуши или четвертины 6. Разделка туш и полутуш 7.Упаковка и маркировка 8. Заморозка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 51 | Переработка животноводческой продукции | 0204429000 | Прочие отруба баранины, необваленные, мороженые | Баранина мороженая (Предприятиям без бойни) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш 3. Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока и т.д.) 5. Замораживание 6. Упаковка 7. Хранение и транспортировка 8. Маркировка | 8 | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш 3. Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока и т.д.) 5. Замораживание 6. Упаковка 7. Хранение и транспортировка 8. Маркировка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 52 | Переработка животноводческой продукции | 0204439000 | Прочая баранина, обваленная, мороженая | Баранина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 53 | Переработка животноводческой продукции | 0204439000 | Прочая баранина, обваленная, мороженая | Баранина. Мясные отрубы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. упаковка под вакуумом 5. шоковая заморозка 6. хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 54 | Переработка животноводческой продукции | 0204439000 | Прочая баранина, обваленная, мороженая | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 55 | Переработка животноводческой продукции | 0204439000 | Прочая баранина, обваленная, мороженая | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. разделение на куски 5. порционирование 6. заморозка 7. упаковка,хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах 2. разделка 3. обвалка и жиловка мяса 4. разделение на куски 5. порционирование 6. заморозка 7. упаковка,хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 56 | Переработка животноводческой продукции | 0204503900 | Козлятина свежая или охлажденная, прочая: мясо обваленное | Козлятина, свежая или охлажденная (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка, взвешивание 8. Охлаждение туш или полутуш 9. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока и т.д.) 10.Упаковка и маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Предубойная выдежка 2.Обескровливание скота 3. Съемка шкур 4. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 5. Упаковка и маркировка | 5 | МСХ (животноводство) |
| 57 | Переработка животноводческой продукции | 0204503900 | Козлятина свежая или охлажденная, прочая: мясо обваленное | Козлятина, свежая или охлажденная (Предприятиям без бойни) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием сырья 2. Обработка (зачистка) туш и полутуш 3. Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока и т.д.) 5. Упаковка 6. Хранение и транспортировка 7. Маркировка | 7 | 1. Прием сырья 2. Обработка (зачистка) туш и полутуш 3. Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока и т.д.). 5.Упаковка 6. Маркировка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 58 | Переработка животноводческой продукции | 0204505100 | Туши и полутуши козлятины, мороженые | Козлятина мороженая (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение 3. Убой и обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов) 6.Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка, взвешивание 8. Охлаждение туш или полутуш 9. Разделка туш и полутуш 10.Упаковка и маркировка 11. Заморозка 12. Хранение 13. Маркировка | 13 | 1. Предубойная выдержка 2. обескровливание скота 3. Съемка шкур 4. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов) 5. Разделение туши на полутуши или четвертины 6. Разделка туш и полутуш 7.Упаковка и маркировка 8. Заморозка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 59 | Переработка животноводческой продукции | 0204505100 | Туши и полутуши козлятины, мороженые | Козлятина мороженая (Предприятиям без бойни) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш 3. Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш 5. Замораживание 6. Упаковка 7. Хранение и транспортировка 8. Маркировка | 8 | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш 3. Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш 5. Замораживание 6. Упаковка 7. Хранение и транспортировка 8. Маркировка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 60 | Переработка животноводческой продукции | 0205002000 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее или охлажденное | Конина в четвертях охлажденные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Осмотр сопроводительных документов 2 осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного . 4.оглушение и убой животного 5 снятие шкуры 6. отделение головы, распил грудной клетки 7 нутровка 8 разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение | 9 | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.оглушение и убой животного 5. снятие шкуры 6. отделение головы, распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 61 | Переработка животноводческой продукции | 0205002000 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее или охлажденное | Конина и мясо животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (иск. при наличии бокса для ритуального убоя) 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов. 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка, взвешивание 8. Охлаждение туш или полутуш 9. Разделка туш и полутуш (лопатки, окорока, грудную клетку, крестец и шею) 10.Упаковка и маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (иск. при наличии бокса для ритуального убоя) 3. Убой и обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы, нижних частей конечностей, удаление внутренних органов 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Упаковка и маркировка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 62 | Переработка животноводческой продукции | 0205002000 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее или охлажденное | Конина и мясо животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное (Предприятиям без бойни) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш (зачистка) 3.Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (тазобедренный отруб, лопаточный отруб, спинно-поясничный отруб, грудо-реберный отруб, шейный отруб и тд) 5.Упаковка 6. Маркировка 7. Хранение и транспортировка | 7 | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш (зачистка) 3.Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (тазобедренный отруб, лопаточный отруб, спинно-поясничный отруб, грудо-реберный отруб, шейный отруб и тд) 5.Упаковка 6. Маркировка 7. Хранение и транспортировка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 63 | Переработка животноводческой продукции | 0205008000 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков замороженное | Конина в четвертях замороженные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы и распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение 10. заморозка | 10 | 1. Осмотр сопроводительных документов 2. осмотр и взвешивание животного 3. загон и отдых животного 4.оглушение и убой животного 5. снятия шкуры 6. отделение головы и распил грудной клетки 7. нутровка 8. разделение туши по полутуши или четвертины 9. охлаждение 10. заморозка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 64 | Переработка животноводческой продукции | 0205008000 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков замороженное | Конина и мясо животных семейства лошадиных, мороженое (Предприятиям со скотобойней) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (иск. при наличии бокса для ритуального забоя) 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов ) 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7. Зачистка (взвешивание ) 8. Охлаждение туш или полутуш 9. Разделка туш и полутуш (тазобедренный отруб, лопаточный отруб, спинно-поясничный отруб, грудо-реберный отруб, шейный отруб и т.д) 10.Замораживание 11. Упаковка и маркировка 12. Хранение | 12 | 1. Предубойная выдержка 2. Оглушение (иск. при наличии бокса для ритуального забоя) 3. Обескровливание скота 4. Съемка шкур 5. Отделение головы (нижних частей конечностей, удаление внутренних органов ) 6. Разделение туши на полутуши или четвертины 7.Заморживание 8.Упаковка и маркировка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 65 | Переработка животноводческой продукции | 0205008000 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков замороженное | Конина и мясо животных семейства лошадиных, мороженое (Предприятиям без бойни) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш 3. Разделка туш и полутуш (тазобедренный отруб, лопаточный отруб, спинно-поясничный отруб, грудо-реберный отруб, шейный отруб и т.д.) 4. Охлаждение туш и полутуш 5. Упаковка 6. Хранение и транспортировка 7. Маркировка 8. Замораживание | 8 | 1. Прием сырья 2. Обработка туш и полутуш 3.Охлаждение туш и полутуш 4. Разделка туш и полутуш (тазобедренный отруб, лопаточный отруб, спинно-поясничный отруб, грудо-реберный отруб, шейный отруб и тд) 5.Упаковка 6. Хранение и транспортировка 7. Замораживание | 7 | МСХ (животноводство) |
| 66 | Переработка животноводческой продукции | 0206109800 | Прочие пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | субпродукты говяжьи. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | МСХ (животноводство) |
| 67 | Переработка животноводческой продукции | 0206109800 | Прочие пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Опалка 2. Зачистка 3. Промывка 4. Охлаждение 5. Упаковка | 5 | 1.Зачистка 2. Промывка 3. Охлаждение | 3 | МСХ (животноводство) |
| 68 | Переработка животноводческой продукции | 0206299900 | Прочие пищевые субпродукты крупного рогатого скота, мороженые для производства фармацевтической продукции | Субпродукты говяжьи. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4.порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | 1. приемка сырья мясо в тушах/четвертинах 2. разделка 3.обвалка и жиловка мяса 4.порционирование 5. упаковка под вакуумом 6. шоковая заморозка 7. хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 69 | Переработка животноводческой продукции | 0206299900 | Прочие пищевые субпродукты крупного рогатого скота, мороженые для производства фармацевтической продукции | субпродукты говяжьи. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | МСХ (животноводство) |
| 70 | Переработка животноводческой продукции | 0206299900 | Прочие пищевые субпродукты крупного рогатого скота, мороженые для производства фармацевтической продукции | Мясо и субпродукты пищевые прочие, свежие, охлажденные или мороженые | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Опалка 2. Зачистка 3. Промывка 4. Упаковка 5. Заморозка | 5 | 1.Зачистка 2. Промывка 3. Упаковка 4. Заморозка | 4 | МСХ (животноводство) |
| 71 | Переработка животноводческой продукции | 0206809100 | Пищевые субпродукты лошадей, ослов, мулов и лошаков, свежие или охлажденные | субпродукты конские | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | МСХ (животноводство) |
| 72 | Переработка животноводческой продукции | 0206809900 | Пищевые субпродукты овец и коз, свежие или охлажденные | субпродукты бараньи | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | МСХ (животноводство) |
| 73 | Переработка животноводческой продукции | 0206909100 | Пищевые субпродукты лошадей, ослов, мулов и лошаков, мороженые | субпродукты конские | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | МСХ (животноводство) |
| 74 | Переработка животноводческой продукции | 0206909900 | Пищевые субпродукты овец и коз, мороженые | субпродукты бараньи | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | 1. приемка субпродукта 2. осмотр субпродукта 3. обработка, жиловка и промывка 4. заморозка и хранение | 4 | МСХ (животноводство) |
| 75 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Прочие субпродукты, мороженые, домашних кур вида gallus domesticus | Мясо птицы домашней свежее или охлажденное | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Хранение | 14 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 76 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Прочие субпродукты, мороженые, домашних кур вида gallus domesticus | Мясо птицы домашней, мороженое | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Заморозка 15. Хранение | 15 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение 8. Сортировка 9. Упаковка 10. Заморозка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 77 | Переработка животноводческой продукции | 0207459901 | Субпродукты, прочие, замороженные | Субпродукты пищевые птицы домашней | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Промывка 2. Охлаждение 3. Упаковка 4. Заморозка 5. Хранение | 5 | 1. Промывка 2. Охлаждение 3. Упаковка 4. Заморозка | 4 | МСХ (животноводство) |
| 78 | Переработка животноводческой продукции | 0210991000 | Мясо лошадей соленое, в рассоле или сушеное | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. замачивание мяса 3. заполнение оболочки маринованным мясом и конским жиром 4. упаковка 5. замораживание 6. хранение | 6 | 1. приемка сырья 2. замачивание мяса 3. заполнение оболочки маринованным мясом и конским жиром 4. упаковка 5. замораживание 6. хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 79 | Переработка животноводческой продукции | 0401201109 | Молоко и сливки несгущенноеи без добавл. Сахара или др. Подслащивающих вещ-в, с содерж.жира > 1 мас% ,но <= 3% по массе, в первичных упаковах объемом нетто не более 2л., прочие | Молоко обработанное жидкое | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка молока 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка, маркировка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка молока 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка, маркировка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 80 | Переработка животноводческой продукции | 0401209109 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3% но не более 6 мас %, прочие | Молоко пастеризованное питьевое 3,2% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 81 | Переработка животноводческой продукции | 0401209109 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3% но не более 6 мас %, прочие | Молоко питьевое пастеризованное жирное "Отборное" с массовой долей жира 3.6 % | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 82 | Переработка животноводческой продукции | 0401209109 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3% но не более 6 мас %, прочие | Молоко питьевое пастеризованное классическое "Вкусное" с массовой долей жира 3.2 % | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 83 | Переработка животноводческой продукции | 0401209109 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3% но не более 6 мас %, прочие | Молоко питьевое пастеризованное классическое с массовой долей жира 3.1 % | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 84 | Переработка животноводческой продукции | 0401401000 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные, жирностью более 6% | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка 2. Очистка 3. Сепарирование, нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, стерилизация, УВТ- обработка 6. Охлаждение 7. Розлив, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Очистка 3. Сепарирование, нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, стерилизация, УВТ- обработка 6. Охлаждение 7. Розлив, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 85 | Переработка животноводческой продукции | 0401501100 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | Сливки стерилизованные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Гомогенизация 4. Дозирование в банки 5. Укупоривание (закатка) 6. Мойка 7. Стерилизация 8. Маркировка и этикирование 9. Реализация | 9 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Гомогенизация 4. Дозирование в банки 5. Укупоривание (закатка) 6. Мойка 7. Стерилизация 8. Маркировка и этикирование 9. Реализация | 9 | МСХ (животноводство) |
| 86 | Переработка животноводческой продукции | 0402101100 | Молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жиира не более 1,5 % без добавления сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | Молоко сухое обезжиренное | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Сгущение 5. Сушка 6. Размол, просеивание, фасовка, упаковка, маркировка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Сгущение 5. Сушка 6. Размол, просеивание, фасовка, упаковка, маркировка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 87 | Переработка животноводческой продукции | 0402219100 | Молоко и сливки в порошке, гранулах или др. Твердых формах, с содержанием жира более 27 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кu | молоко сухое (кобылье, верблюжее) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка молока 2. Процесс сублимации 3.Упаковка | 3 | 1. Подготовка молока 2. Процесс сублимации 3.Упаковка | 3 | МСХ (животноводство) |
| 88 | Переработка животноводческой продукции | 0402219100 | Молоко и сливки в порошке, гранулах или др. Твердых формах, с содержанием жира более 27 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кu | шубат | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Сбор молока 2. Подготовка молока 3. Закваска 4. Ферментация 5. Перемешивание 6. Охлаждение 7. Хранение и упаковка | 7 | 1. Сбор молока 2. Подготовка молока 3. Закваска 4. Ферментация 5. Перемешивание 6. Охлаждение 7. Хранение и упаковка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 89 | Переработка животноводческой продукции | 0402219100 | Молоко и сливки в порошке, гранулах или др. Твердых формах, с содержанием жира более 27 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кu | кумыс | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Сбор молока (кобылье молоко) 2.Подготовка молока 3. Добавление закваски 4.Ферментация 5. Охлаждение 6.Хранение и упаковка | 6 | 1. Сбор молока (кобылье молоко) 2.Подготовка молока 3. Добавление закваски 4.Ферментация 5. Охлаждение 6.Хранение и упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 90 | Переработка животноводческой продукции | 0402219100 | Молоко и сливки в порошке, гранулах или др. Твердых формах, с содержанием жира более 27 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кu | Молоко сухое цельное | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Сгущение 5. Сушка 6. Размол, просеивание, фасовка, упаковка, маркировка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Сгущение 5. Сушка 6. Размол, просеивание, фасовка, упаковка, маркировка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 91 | Переработка животноводческой продукции | 0402911000 | Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 8 мас.% | Молоко восстановленное стерилизованное | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Гомогенизация 4. Дозирование в банки 5. Укупоривание (закатка) 6. Мойка 7. Стерилизация 8. Маркировка и этикирование 9.Реализация | 9 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Гомогенизация 4. Дозирование в банки 5. Укупоривание (закатка) 6. Мойка 7. Стерилизация 8. Маркировка и этикирование 9. Реализация | 9 | МСХ (животноводство) |
| 92 | Переработка животноводческой продукции | 0402991000 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с содержанием жира не более 9 5 мас.% | Сгущенка из восстановленного молока | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Гомогенизация 4. Дозирование в банки 5. Укупоривание (закатка) 6. Мойка 7. Стерилизация 8. Маркировка и этикирование 9. Реализация | 9 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Гомогенизация 4. Дозирование в банки 5. Укупоривание (закатка) 6. Мойка 7. Стерилизация 8. Маркировка и этикирование 9. Реализация | 9 | МСХ (животноводство) |
| 93 | Переработка животноводческой продукции | 0402991000 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с содержанием жира не более 9 5 мас.% | Сгущенка вареная из восстановленного молока | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Гомогенизация 4. Дозирование в банки 5. Укупоривание (закатка) 6. Мойка 7. Стерилизация 8. Маркировка и этикирование 9. Реализация | 9 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Гомогенизация 4. Дозирование в банки 5. Укупоривание (закатка) 6. Мойка 7. Стерилизация 8. Маркировка и этикирование 9. Реализация | 9 | МСХ (животноводство) |
| 94 | Переработка животноводческой продукции | 0402991000 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, прочие, с содержанием жира не более 9 5 мас.% | Молоко и сливки, сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Внесение сахара( в соответствии с технологией) 5. Сгущение 6. Охлаждение 7. Кристаллизация 8. Фасовка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка сырья 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Внесение сахара( в соответствии с технологией) 5. Сгущение 6. Охлаждение 7. Кристаллизация 8. Фасовка 9. Хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 95 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Кисломолочный газированный продукт "Рудненский Тан" м.д.ж. 0,7% - 1,8% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 96 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Кисломолочный газированный продукт "Рудненский Айран" м.д.ж.1,5% - 2,0% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 97 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Кисломолочный газированный Кумысный продукт Рудненский м.д.ж.1,0% - 1,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 98 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Кисломолочный газированный продукт "Тан Казахстан" м.д.ж. 0,6%-1,7% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 99 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Кисломолочный газированный продукт "Айран Казахстан" м.д.ж. 1,4%-1,9% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 100 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | • Йогурт питьевой массовая доля жира 1,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 101 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Йогурт питьевой "Клубника-Банан". М.д.ж.1,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 102 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Йогурт питьевой с клубникой. М.д.ж.1,5%; | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 103 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Йогурт питьевой с лесной ягодой. М.д.ж.1,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 104 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Йогурт питьевой с персиком. М.д.ж.1,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 105 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Йогурт питьевой с персиком. М.д.ж.1,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 106 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Йогурт питьевой с черносливом. М.д.ж.1,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 107 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Кисломолочный продукт "Снежок" М.д.ж. 2,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 108 | Переработка животноводческой продукции | 0403203100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: не более 3 мас.% | Биойогурт питьевой, обогащенный бифидо-бактериями "Со вкусом ягодного мороженого". М.д.ж.1,5%. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 109 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: прочий, с содержанием молочного жира: не более 3 мас.% | Йогурт питьевой 2,5% жирности со вкусом клубники | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Обработка и внесение наполнителей 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Обработка и внесение наполнителей 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | МСХ (животноводство) |
| 110 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: прочий, с содержанием молочного жира: не более 3 мас.% | Биойогурт питьевой 2,5% жирности обогащенный йодом ванильный | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | МСХ (животноводство) |
| 111 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: прочий, с содержанием молочного жира: не более 3 мас.% | Продукт кисломолочный йогурт со вкусом абрикоса маложирный с м.д.ж. 2.5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 112 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: прочий, с содержанием молочного жира: не более 3 мас.% | Продукт кисломолочный йогурт со вкусом черники маложирный с м.д.ж. 2.5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 113 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: прочий, с содержанием молочного жира: не более 3 мас.% | Продукт кисломолочный маложирный йогурт с фруктовым наполнителем "Клубника" с м.д.ж. 2.5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 114 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: прочий, с содержанием молочного жира: не более 3 мас.% | Продукт кисломолочный маложирный йогурт с фруктовым наполнителем "Лесные ягоды" с м.д.ж. 2.5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 115 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: прочий, с содержанием молочного жира: не более 3 мас.% | продукт кисломолочный "снежок" с м.д.ж. 2.5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 116 | Переработка животноводческой продукции | 0403209009 | Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао: йогурт: прочий: прочий | Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Внесение добавок в зависимости от продукта 8. Фасовка, упаковка, маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Внесение добавок в зависимости от продукта 8. Фасовка, упаковка, маркировка 9. Хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 117 | Переработка животноводческой продукции | 0403905102 | Пр.молочные прод.без вкусо-ароматич. Добавок и без добавл.фруктов,орехов или какао, без добавл. Сахара или др. Подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе не более 3%,; кефир прочий | Айран по турецки 1,5% жирности с добавлением воды и соли | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Приготовление раствора соли 11. Перемещивание 12. Фасовка, упаковка, маркировка 13. Хранение | 13 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Приготовление раствора соли 11. Перемещивание 12. Фасовка, упаковка, маркировка 13. Хранение | 13 | МСХ (животноводство) |
| 118 | Переработка животноводческой продукции | 0403905102 | Пр.молочные прод.без вкусо-ароматич. Добавок и без добавл.фруктов,орехов или какао, без добавл. Сахара или др. Подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе не более 3%,; кефир прочий | Кефир 2,5% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 119 | Переработка животноводческой продукции | 0403905102 | Пр.молочные прод.без вкусо-ароматич. Добавок и без добавл.фруктов,орехов или какао, без добавл. Сахара или др. Подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе не более 3%,; кефир прочий | Йогурт (молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование (нормализация) 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка ( упаковка, маркировка) 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование (нормализация) 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка (упаковка, маркировка) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 120 | Переработка животноводческой продукции | 0403905109 | Прочие молочные прод.без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе не более 3%, прочие | Кефир 2,5% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 121 | Переработка животноводческой продукции | 0403905109 | Прочие молочные прод.без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе не более 3%, прочие | Айран по турецкий 1,2% жирности с добавлением воды и соли | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Приготовление раствора соли 11. Перемещивание 12. Фасовка, упаковка, маркировка 13. Хранение | 13 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Приготовление раствора соли 11. Перемещивание 12. Фасовка, упаковка, маркировка 13. Хранение | 13 | МСХ (животноводство) |
| 122 | Переработка животноводческой продукции | 0403905109 | Прочие молочные прод.без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе не более 3%, прочие | Продукт кисломолочный ряженка маложирная с м.д.ж. 2.5 | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 123 | Переработка животноводческой продукции | 0403905302 | Пр. Мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе> 3%, но <=6 %; кефир прочий | Кефир 3,2% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 124 | Переработка животноводческой продукции | 0403905302 | Пр. Мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе> 3%, но <=6 %; кефир прочий | Кефир | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка ,сухого молока и ингредиентов 2 Процесс восстановления 3.Нормализация смеси по жиру 4.Пастеризация 5.Гомогенизация 6 Процесс сквашивания 7 .Охлаждения 8. Фасовка,маркировка ,упаковка 9.хранения готовой продукций в холодильной камере 10. Транспортировка | 10 | 1.Приемка ,сухого молока и ингредиентов 2 Процесс восстановления 3.Нормализация смеси по жиру 4.Пастеризация 5.Гомогенизация 6 Процесс сквашивания 7 .Охлаждения 8. Фасовка,маркировка ,упаковка 9.хранения готовой продукций в холодильной камере 10. Транспортировка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 125 | Переработка животноводческой продукции | 0403905302 | Пр. Мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе> 3%, но <=6 %; кефир прочий | Кефир 3,2% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 126 | Переработка животноводческой продукции | 0403905302 | Пр. Мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе> 3%, но <=6 %; кефир прочий | Продукт кисломолочный кефир классический с м.д.ж. 3.2 | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 127 | Переработка животноводческой продукции | 0403905309 | Проч.мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе более 3%, но не более 6 %, прочие | Кефир 3.2% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 128 | Переработка животноводческой продукции | 0403905309 | Проч.мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе более 3%, но не более 6 %, прочие | Ряженка м.д.ж. 2,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 129 | Переработка животноводческой продукции | 0403905309 | Проч.мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе более 3%, но не более 6 %, прочие | Ряженка м.д.ж. 3,2%; | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 130 | Переработка животноводческой продукции | 0403905309 | Проч.мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе более 3%, но не более 6 %, прочие | Биоряженка, обогащенная бифидобактериями. М.д.ж.3,2% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 131 | Переработка животноводческой продукции | 0403905900 | Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 6% | Сметана | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка ,сухого молока и ингредиентов 2 Процесс восстановления 3.Нормализация смеси по жиру 4.Пастеризация 5.Гомогенизация 6 Процесс сквашивания 7 .Охлаждения 8. Фасовка,маркировка ,упаковка 9.хранения готовой продукций в холодильной камере 10. Транспортировка | 10 | 1.Приемка ,сухого молока и ингредиентов 2 Процесс восстановления 3.Нормализация смеси по жиру 4.Пастеризация 5.Гомогенизация 6 Процесс сквашивания 7 .Охлаждения 8. Фасовка,маркировка ,упаковка 9.хранения готовой продукций в холодильной камере 10. Транспортировка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 132 | Переработка животноводческой продукции | 0403905900 | Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 6% | Сметана 15% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 133 | Переработка животноводческой продукции | 0403905900 | Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 6% | Сметана 20% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 134 | Переработка животноводческой продукции | 0403905900 | Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 6% | Сметана 15% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 135 | Переработка животноводческой продукции | 0403905900 | Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 6% | Сметана 20% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 136 | Переработка животноводческой продукции | 0403905900 | Прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 6% | Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Фасовка упаковка маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Фасовка упаковка маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 137 | Переработка животноводческой продукции | 0403906100 | Молочная продукция прочая, без вкусо-аматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао с содержанием жира по массе не более 3% | Шалап 1,0% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2.Растворение сухого молока 3. Гомогенизация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Внесение соли 9. Перемещивание 10. Охлаждение 11. Розлив и фасовка 12. Упаковка, маркировка 13. Хранение | 13 | 1. Приемка сырья 2.Растворение сухого молока 3. Гомогенизация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Внесение соли 9. Перемещивание 10. Охлаждение 11. Розлив и фасовка 12. Упаковка, маркировка 13. Хранение | 13 | МСХ (животноводство) |
| 138 | Переработка животноводческой продукции | 0403906100 | Молочная продукция прочая, без вкусо-аматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао с содержанием жира по массе не более 3% | Кисломолочный напиток сладкий "Снежок" 2,5% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | МСХ (животноводство) |
| 139 | Переработка животноводческой продукции | 0403906100 | Молочная продукция прочая, без вкусо-аматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао с содержанием жира по массе не более 3% | Продукт кисломолочный варенец маложирный с м.д.ж. 2.5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 140 | Переработка животноводческой продукции | 0403906300 | Молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао с содержанием жира по массе более 3%, но не более 6% | 4,0% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2.Входной контроль 3. Пастеризация 4. Охлаждение 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка 8. Упаковка 9. Маркировка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка сырья 2.Входной контроль 3. Пастеризация 4. Охлаждение 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка 8. Упаковка 9. Маркировка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 141 | Переработка животноводческой продукции | 0403906900 | Молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, с содержанием жиира по массе более 6% | Сметана 15%, 20% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 142 | Переработка животноводческой продукции | 0403909100 | Прочая молочная продукция с вкусо-ароматич. Добавками или с добалением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира по массе не более 3% | Йогурт питьевой 2,5% жирности со вкусом клубники | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | МСХ (животноводство) |
| 143 | Переработка животноводческой продукции | 0403909300 | Прочая молочная продукция с вкусо-ароматич. Добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира более 3%, но не более 6% | Йогурт густой 4% жирности со вкусом клубники | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | МСХ (животноводство) |
| 144 | Переработка животноводческой продукции | 0405101100 | Натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85% в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 145 | Переработка животноводческой продукции | 0405101900 | Прочее натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85%, в прочей упаковке | Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское" 72.5% жирности. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка молока 2.Сепарирование 3.Нормализация сливок 4.Пастеризация сливок 5.Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6.Фасовка, упаковка 7.Хранение | 7 | 1.Приемка молока 2.Сепарирование 3.Нормализация сливок 4.Пастеризация сливок 5.Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6.Фасовка, упаковка 7.Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 146 | Переработка животноводческой продукции | 0405101900 | Прочее натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85%, в прочей упаковке | Масло сладко-сливочное несоленое "Традиционное" 82.5% жирности. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка молока 2.Сепарирование 3.Нормализация сливок 4.Пастеризация сливок 5.Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6.Фасовка, упаковка 7.Хранение | 7 | 1.Приемка молока 2.Сепарирование 3.Нормализация сливок 4.Пастеризация сливок 5.Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6.Фасовка, упаковка 7.Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 147 | Переработка животноводческой продукции | 0405101900 | Прочее натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85%, в прочей упаковке | Масло сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 72.5% "Вкусное", "Крестьянское", "Элитное" | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка молока 2.Сепарирование 3.Нормализация сливок 4.Пастеризация сливок 5.Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6.Фасовка, упаковка 7.Хранение | 7 | 1.Приемка молока 2.Сепарирование 3.Нормализация сливок 4.Пастеризация сливок 5.Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6.Фасовка, упаковка 7.Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 148 | Переработка животноводческой продукции | 0406103000 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог, с содержанием жира не более 40 мас.%: моцарелла в жидкости или нет | Сыр и творог | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 149 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог 9%, 18% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Созревание 9. Охлаждение после созревания 10. Фасовка, упаковка, маркировка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 150 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка ,сухого молока и ингредиентов 2 Процесс восстановления 3.Нормализация смеси по жиру 4.Пастеризация 5.Гомогенизация 6 Процесс сквашивания 7 .Охлаждения 8. Фасовка,маркировка ,упаковка 9.хранения готовой продукций в холодильной камере 10. Транспортировка | 10 | 1.Приемка ,сухого молока и ингредиентов 2 Процесс восстановления 3.Нормализация смеси по жиру 4.Пастеризация 5.Гомогенизация 6 Процесс сквашивания 7 .Охлаждения 8. Фасовка,маркировка ,упаковка 9.хранения готовой продукций в холодильной камере 10. Транспортировка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 151 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог 9% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | 1. Восстановление 2. Нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Обработка сгустка и отделение сыворотки 9. Охлаждение 10. Прессование 11. Фасовка, упаковка, маркировка 12. Хранение | 12 | МСХ (животноводство) |
| 152 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог нежирный | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 153 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог 5% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 154 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог 9% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 155 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог 18% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 156 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог нежирныйТворог обезжиренный с массовой долей жира 0.1% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 157 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог полужирный с массовой долей жира 9% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 158 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог 5% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 159 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | творог 9% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 160 | Переработка животноводческой продукции | 0406105009 | Прочие сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: прочие | Продукт творожный сладкий: сырки со свкусом клубники "Клубника", с м.д.ж. 4.5%, сырки с ванилином "Ваниль" с м.д.ж. 4.5%, сырки со вкусом киви-банана "Киви-банан" с м.д.ж. 4.5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Гомогенизация 10. Фасовка, упаковка 11. Хранение | 11 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Гомогенизация 10. Фасовка, упаковка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 161 | Переработка животноводческой продукции | 0406303100 | Прочие плавленные сыры с содержанием жира не более 36% при содержании его в сухом веществе не более 48 мас.% | Сыр и творог | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подбор и подготовка сырья 2. Измельчение исходных продуктов 3. Выбор солей-плавителей 4. Плавление массы 5. Расфасовка, упаковка, маркировка 6. Охлаждение 7. Хранение | 7 | 1. Подбор и подготовка сырья 2. Измельчение исходных продуктов 3. Выбор солей-плавителей 4. Плавление массы 5. Расфасовка, упаковка, маркировка 6. Охлаждение 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 162 | Переработка животноводческой продукции | 0406303900 | Прочие плавленные сыры с содержанием жира не более 36% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% | Сыры плавленные пастообразные "Янтарь" с массовой долей жира в сухом веществе 60%, сыр плавленный пастообразный сладкий "Омичка" с массовой долей жира в сухом веществе 50%. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подбор и подготовка сырья 2. Измельчение исходных продуктов 3. Выбор солей-плавителей 4. Плавление массы 5. Расфасовка, упаковка, маркировка 6. Охлаждение 7. Хранение | 7 | 1. Подбор и подготовка сырья 2. Измельчение исходных продуктов 3. Выбор солей-плавителей 4. Плавление массы 5. Расфасовка, упаковка, маркировка 6. Охлаждение 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 163 | Переработка животноводческой продукции | 0406309000 | Прочие сыры плавленные с содержанием жира по массе более 36% | Сыры плавленные пастообразные "Янтарь ГОСТ" с м.д.ж. в сухом веществе 50%, "Сливочный ГОСТ" с м.д.ж. в сухом веществе 50%, "С ветчиной ГОСТ" с м.д.ж. в сухом веществе 50%. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подбор и подготовка сырья 2. Измельчение исходных продуктов 3. Выбор солей-плавителей 4. Плавление массы 5. Расфасовка ,упаковка, маркировка 6. Охлаждение 7. Хранение | 7 | 1. Подбор и подготовка сырья 2. Измельчение исходных продуктов 3. Выбор солей-плавителей 4. Плавление массы 5. Расфасовка ,упаковка, маркировка 6. Охлаждение 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 164 | Переработка животноводческой продукции | 0406903209 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, ФЕТА, ПРОЧИЕ | Сыр и творог | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка и подготовка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Хранение | 7 | 1. Приемка и подготовка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4.Заквашивание, сквашивание 5.Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 165 | Переработка животноводческой продукции | 0406906900 | Сыры прочие: с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47 мас.% : прочие | Сыр Сулугуни | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 166 | Переработка животноводческой продукции | 0406906900 | Сыры прочие: с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47 мас.% : прочие | Сыр Фермерский | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 167 | Переработка животноводческой продукции | 0406906900 | Сыры прочие: с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47 мас.% : прочие | Сыр копченый | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 168 | Переработка животноводческой продукции | 0406906900 | Сыры прочие: с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47 мас.% : прочие | Сыр "Рудненский Чечил" (соломка) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 169 | Переработка животноводческой продукции | 0406906900 | Сыры прочие: с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе не более 47 мас.% : прочие | Сыр "Рудненский Чечил" (косичка) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 170 | Переработка животноводческой продукции | 0406907400 | Прочие сыры и творог, сыры прочие, с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе, не более 47 мас.%: Маасдам | Сыр и творог | ГОСТ ТУ Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 171 | Переработка животноводческой продукции | 0406909901 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, БЕЛЫЙ СЫР ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА, В РАССОЛЕ | Сыр и творог | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подбор и подготовка сырья 2. Измельчение исходных продуктов 3. Выбор солей-плавителей 4. Плавление массы 5. Расфасовка ,упаковка, маркировка 6. Охлаждение 7. Хранение | 7 | 1. Подбор и подготовка сырья 2. Измельчение исходных продуктов 3. Выбор солей-плавителей 4. Плавление массы 5. Расфасовка ,упаковка, маркировка 6. Охлаждение 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 172 | Переработка животноводческой продукции | 0406909909 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | Сыр сычужный твердый: "Сливочный" м.д.ж. 50,0%. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 173 | Переработка животноводческой продукции | 0406909909 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | Сыр сычужный твердый "Мраморный" м.д.ж. 45,0% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 174 | Переработка животноводческой продукции | 0406909909 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | Сыр сычужный твердый "Пошехонский" м.д.ж. 45,0% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 175 | Переработка животноводческой продукции | 0406909909 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | Сыры полутвердые "Костромской" м.д.ж. 45,0% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 176 | Переработка животноводческой продукции | 0406909909 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | Сыры полутвердые "Ярославский" м.д.ж. 45,0% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Созревание ( по технологии) 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 177 | Переработка животноводческой продукции | 0406909909 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | Сыры рассольные "Сулугуни" с м.д.ж. в сухом веществе 45%, "Брынза" с м.д.ж. в сухом веществе 45%, | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 178 | Переработка животноводческой продукции | 0406909909 | СЫРЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | Сыр "Чечил" с м.д.ж. в сухом веществе 45% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Плавление и формовка 9. Посол 10. Фасовка, упаковка 11. Хранение | 11 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Плавление и формовка 9. Посол 10. Фасовка, упаковка 11. Хранение | 11 | МСХ (животноводство) |
| 179 | Переработка животноводческой продукции | 1502909000 | Прочий жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. нарезка 3. просаливание согласно рецептуре 4. маринование 5. копчение 6. посыпка паприкой 7. упаковка 8. заморозка 9. хранение | 9 | 1. приемка сырья 2. нарезка 3. просаливание согласно рецептуре 4. маринование 5. копчение 6. посыпка паприкой 7. упаковка 8. заморозка 9. хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 180 | Переработка животноводческой продукции | 1518009500 | Прочие не пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты изживотных или животных и растительных жиров и масел и их фракций | Жир животный техничекий | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Поступление/приемка сырья 2. Дробление, измельчение сырья 3. Варка измельченного сырья 4. Стерилизация продукта 5. Разделение вареного продукта 6.Очищение жира 7.Сбор в бункер 8. Расфасовка (слив в бочки/блоки) 9. Хранение | 9 | 1. Поступление/приемка сырья 2. Дробление, измельчение сырья 3. Варка измельченного сырья 4. Стерилизация продукта 5. Разделение вареного продукта 6.Очищение жира 7.Сбор в бункер 8. Расфасовка (слив в бочки/блоки) 9. Хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 181 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: прочие: колбасы, сухие или пастообразные, сырые: из мяса, мясных субпродуктов или крови | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 182 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: прочие: колбасы, сухие или пастообразные, сырые: из мяса, мясных субпродуктов или крови | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 183 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: прочие: колбасы, сухие или пастообразные, сырые: из мяса, мясных субпродуктов или крови | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 184 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: прочие: колбасы, сухие или пастообразные, сырые: из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбасные изделия | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим) 2. Подготовка мяса (размораживание, разделка, обвалка и жиловка мяса) 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование) 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, штриковка и развешивание батонов колбасы) 5. Осадка колбас 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание) 7. Контроль качества 8. Хранение и транспортировка 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим) 2. Подготовка мяса (размораживание, разделка, обвалка и жиловка мяса) 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование) 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и штриковка и развешивание батонов колбасы) 5. Осадка колбас 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание) 7. Маркировка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 185 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: прочие: колбасы, сухие или пастообразные, сырые: из мяса, мясных субпродуктов или крови | Мясные консервы | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка мяса и тары 2. Порционирование 3. Вакуумирование 4.Закатка банок 5. Проверка банок на герметичность 6. Стерилизация 7. Термостатная выдержка банок 8. Маркировка 9. Контроль качества | 9 | 1. Подготовка мяса и тары 2. Порционирование 3. Вакуумирование 4.Закатка банок 5. Проверка банок на герметичность 6. Стерилизация 7. Термостатная выдержка банок | 7 | МСХ (животноводство) |
| 186 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе: прочие: колбасы, сухие или пастообразные, сырые: из мяса, мясных субпродуктов или крови | Мясорастительные консервы | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка мяса и тары 2. Подготовка растительного сырья (первая инспекция, очистка, вторая инспекция, замачивание, мойка, бланширование, охлаждение, третья инспекция, фасовка в банки) 3. Порционирование 4. Вакуумирование 5. Закатка банок 6. Проверка банок на герметичность 7. Стерилизация 8. Термостатная выдержка банок 9. Маркировка 10. Контроль качества | 10 | 1. Подготовка мяса и тары 2. Подготовка растительного сырья (первая инспекция, очистка, вторая инспекция, замачивание, мойка, бланширование, охлаждение, третья инспекция, фасовка в банки) 3. Порционирование 4. Вакуумирование 5. Закатка банок 6. Проверка банок на герметичность 7. Стерилизация 8. Термостатная выдержка банок | 8 | МСХ (животноводство) |
| 187 | Переработка животноводческой продукции | 1602209000 | Прочие готовые или консервированные, продукты из печени любых животных | Паштет печеночный со сливочным маслом | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 188 | Переработка животноводческой продукции | 1602209000 | Прочие готовые или консервированные, продукты из печени любых животных | Печень говяжья в собственном соку | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 189 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | Мясо курицы в собственном соку Чахохбили из КурицыКрылышки куриные в белом соусе Крылышки куриные в томатном соусе ЧилиКрылышки куриные в томатном соусе Аджика | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 190 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | Паштет из мяса курицы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 191 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие, из домашней птицы товарной позиции 0105, прочие: прочие | Паштет из печени курицы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 192 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие, из домашней птицы товарной позиции 0105, прочие: прочие | Сердечки куриные в собственном соку Желудочки куриные в собственном сокуКуриные сердечки, желудочки, печенка тушеные в собственном соку | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 193 | Переработка животноводческой продукции | 1602491900 | Прочие изделия и консервы из прочих смесей частей домашней свиньи, содержащие 80 мас.% мяса или субпродуктов, включая жиры любого вида и происхождения | Свиные консервы | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка сырья и тары 2. Порционирование 3. Вакуумирование 4. Закатка банок 5. Проверка банок на герметичность 6. Стерилизация 7. Термостатная выдержка банок 8. Маркировка 9. Контроль качества | 9 | 1. Подготовка сырья и тары 2. Порционирование 3. Вакуумирование 4. Закатка банок 5. Проверка банок на герметичность 6. Стерилизация 7. Термостатная выдержка банок | 7 | МСХ (животноводство) |
| 194 | Переработка животноводческой продукции | 1602509509 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса крупного рогатого скота | Говядина тушеная высший сорт Говядина тушеная высший сорт "PREMIUM" Говядина тушеная высший сорт "Казахская" Говядина тушеная первого сорта Гуляш говяжий | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 195 | Переработка животноводческой продукции | 1602509509 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса крупного рогатого скота | Горох с мясом | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 196 | Переработка животноводческой продукции | 1602509509 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса крупного рогатого скота | Каша перловая с говядиной Каша гречневая с говядинойКаша рисовая с говядинойМакароны с говядинойМясо по казахскиКартофель тушеный с говядинойЛагман классическийПловФасоль с говядиной Тефтели в томатном соусе Тефтели в бульоне (УБРАЛИ СЛОВО МЯСНЫЕ) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5.Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5.Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 197 | Переработка животноводческой продукции | 1602509509 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса крупного рогатого скота | Паштет мясной | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 198 | Переработка животноводческой продукции | 1602903100 | Прочие готовые и консервированные продукты из крови дичи или кролика | мясо сайги тушеное | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Обвалка 2. жиловка 3. инспекция 4. обработка 5. смешивание ингредиентов 6. фасовка 7. герметичная укопорка 8. стерилизация 9. маркировка 10. этикетировка | 10 | 1. Обвалка 2. жиловка 3. инспекция 4. обработка 5. смешивание ингредиентов 6. фасовка 7. герметичная укопорка 8. стерилизация 9. маркировка 10. этикетировка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 199 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2 .сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6.формирование 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | 1. приемка сырья 2 .сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6.формирование 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 200 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6. формирование и обсыпка панировочными сухорями 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6. формирование и обсыпка панировочными сухорями 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 201 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6. формирование и обсыпка панировочными сухорями 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6. формирование и обсыпка панировочными сухорями 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 202 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3 измельчение 4 приготовление фарша 5 дозирование 6 формирование 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3 измельчение 4 приготовление фарша 5 дозирование 6 формирование 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 203 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6. формирование и обсыпка панировочными сухорями 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6. формирование и обсыпка панировочными сухорями 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 204 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5.дозирование 6. формирование 7. заморозка или охлаждение 8.Фасовка, хранение | 8 | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5.дозирование 6. формирование 7. заморозка или охлаждение 8.Фасовка, хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 205 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6. формирование и обсыпка панировочными сухорями 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | 1. приемка сырья 2.сборка согласно рецепту 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. дозирование 6. формирование и обсыпка панировочными сухорями 7. заморозка или охлаждение 8. Фасовка, хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 206 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | Сердце говяжье в собственном соку | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 207 | Переработка животноводческой продукции | 1602906100 | Прочие готовые и консервированные продукты питания, содержащие смеси из отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов крупного рогатого скота | Говяжий куырдак | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 208 | Переработка животноводческой продукции | 1602906900 | Прочие готовые и консервированные продукты из крови любых животных, содержащие прочее мясо крупного рогатого скота или субпродукты | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7.фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7.фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 209 | Переработка животноводческой продукции | 1602909100 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных, прочие: из баранины | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7.фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. измельчение 4. приготовление фарша 5. формированиеи и порционирование 6. замораживание 7.фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 210 | Переработка животноводческой продукции | 1602909100 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных, прочие: из баранины | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. маринование 3. формирование рулета 4. упоковка 5.замораживание 6. хранение | 6 | 1. Приемка сырья 2. маринование 3. формирование рулета 4. упоковка 5.замораживание 6. хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 211 | Переработка животноводческой продукции | 1602909100 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных, прочие: из баранины | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. нарезка 4. смешивание и маринование 5. заморозка 6. фасовка и упаковка, хранение | 6 | 1. приемка сырья 2. сборка сырья согласно рецептуре 3. нарезка 4. смешивание и маринование 5. заморозка 6. фасовка и упаковка, хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 212 | Переработка животноводческой продукции | 1602909100 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных, прочие: из баранины | Баранина тушенаяБаранина тушеная "Кублей" | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 213 | Переработка животноводческой продукции | 1602909100 | Прочие готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных, прочие: из баранины | Бараний куырдак | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 214 | Переработка животноводческой продукции | 1602909909 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие | Говядина тушеная высший сорт Говядина тушеная высший сорт "PREMIUM" Говядина тушеная высший сорт "Казахская" Говядина тушеная первого сорта Гуляш говяжий | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 215 | Переработка животноводческой продукции | 1602909909 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие | Конина тушенаяКонина тушеная "Кублей" | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 216 | Переработка животноводческой продукции | 1602909909 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие | Казы к бешбармаку | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 217 | Переработка животноводческой продукции | 1602909909 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: прочие, включая готовые продукты из крови любых животных: прочие: прочие: прочие: прочие: прочие | Шужык | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 218 | Переработка животноводческой продукции | 1604129100 | Прочие готовые или консервированные продукты из сельди, находящейся целиком или в кусках, в герметичной упаковке, но не фаршированной | Сельдь атлантическая натуральная с добавлением масла | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 219 | Переработка животноводческой продукции | 1604129100 | Прочие готовые или консервированные продукты из сельди, находящейся целиком или в кусках, в герметичной упаковке, но не фаршированной | Сельдь бланшированная в масле | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 220 | Переработка животноводческой продукции | 1604131900 | Прочие сардины, консервированные целиком или в кусках, но не фаршированные | Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 221 | Переработка животноводческой продукции | 1604131900 | Прочие сардины, консервированные целиком или в кусках, но не фаршированные | Сардина бланшированная в масле | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 222 | Переработка животноводческой продукции | 1604139000 | Готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот целиком или в кусках, но не фаршированные | Шпроты в масле | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль 2. Хранение 3. Дефростация сырья 4. Нанизывание рыбы на прутья 5. Промывание рыбы 6. Термическая обработка рыбы в коптильной камере 7. Дозирование в банки 8. Заливка маслом 9. Укупоривание (закатка) 10. Мойка 11. Стерилизация 12. Маркировка и этикирование 13. Выдержка консервов 14. Реализация | 14 | 1. Входящий контроль 2. Хранение 3. Дефростация сырья 4. Нанизывание рыбы на прутья 5. Промывание рыбы 6. Термическая обработка рыбы в коптильной камере 7. Дозирование в банки 8. Заливка маслом 9. Укупоривание (закатка) 10. Мойка 11. Стерилизация 12. Маркировка и этикирование 13. Выдержка консервов 14. Реализация | 14 | МСХ (животноводство) |
| 223 | Переработка животноводческой продукции | 1604139000 | Готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот целиком или в кусках, но не фаршированные | Сардинелла натуральная с добавлением масла | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 224 | Переработка животноводческой продукции | 1604139000 | Готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот целиком или в кусках, но не фаршированные | Сардинелла бланшированная в масле | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 225 | Переработка животноводческой продукции | 1604139000 | Готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот целиком или в кусках, но не фаршированные | Килька балтийская неразделанная в томатном соусе | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 226 | Переработка животноводческой продукции | 1604139000 | Готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот целиком или в кусках, но не фаршированные | Килька каспийская неразделанная в томатном соусе | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 227 | Переработка животноводческой продукции | 1604144800 | Прочие готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, рыба целиком или в кусках, но нефаршированная, тунец, скипджек, или тунец полосатый, и пеламида (Sarda spp.), тунец и скипджек, или тунец полосатый: прочий | Тунец натуральный полосатый. Атлантическая пеламида (бонито) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 228 | Переработка животноводческой продукции | 1604151900 | Прочая готовая или консервированна продукция из скумбрии вида scomber scomberus и somber japonicus целиком или в кусках, но не фаршированная | Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 229 | Переработка животноводческой продукции | 1604151900 | Прочая готовая или консервированна продукция из скумбрии вида scomber scomberus и somber japonicus целиком или в кусках, но не фаршированная | Скумбрия бланшированная в масле | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 230 | Переработка животноводческой продукции | 1604191000 | Готовые продукты и консервы из лососевых рыб, кроме лосося, целиком или в кусках, но не фаршированные | Горбуша натуральная с добавлением масла | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 231 | Переработка животноводческой продукции | 1604199200 | Готовая или консервированная продукция из трески (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus), целиком или в кусках, но не фаршированная | Печень трески натуральная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 232 | Переработка животноводческой продукции | 1604199780 | Прочая готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, рыба целиком или в кусках, но нефаршированная: прочая | Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 233 | Переработка животноводческой продукции | 1604209090 | Готовая или консервированная продукция из прочей рыбы | Тефтели из разделанной рыбы в томатном соусе | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4.Жиловка сырья 5. Резка сырья 6. Смешивание ингредиентов 7.Закладка/дозирование в банки 8.Закатка и маркировка 9. Мойка консервов 10. Стерилизация консервов 11. Выдержка консервов 12. Реализация | 12 | МСХ (животноводство) |
| 234 | Переработка животноводческой продукции | 1604209090 | Готовая или консервированная продукция из прочей рыбы | Паштет шпротный | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 235 | Переработка животноводческой продукции | 1604209090 | Готовая или консервированная продукция из прочей рыбы | Печень трески по-мурмански | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 236 | Переработка животноводческой продукции | 1604209090 | Готовая или консервированная продукция из прочей рыбы | Сазан в томатном соусе | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 237 | Переработка животноводческой продукции | 1604209090 | Готовая или консервированная продукция из прочей рыбы | Кефаль каспийская с добавлением масла | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 238 | Переработка животноводческой продукции | 1604209090 | Готовая или консервированная продукция из прочей рыбы | Лещ натуральный бланшированные в масле | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Дефростация сырья 4. Чистка и разделка рыбы 5. Промывание рыбы 6. Дозирование в банки 7. Заливка маслом 8. Укупоривание (закатка) 9. Мойка 10. Стерилизация 11. Маркировка и этикирование 12. Выдержка консервов 13. Реализация | 13 | МСХ (животноводство) |
| 239 | Переработка животноводческой продукции | 1901909800 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 – 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие: прочие | Продукт молочный, готовы завтрак обагощенный бифидобактериями и без с массовой долей жира 2,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 240 | Переработка животноводческой продукции | 1901909800 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 – 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие: прочие | Питьевой молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира "Арзан" с мдж 3,2% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 241 | Переработка животноводческой продукции | 1901909800 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 – 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие: прочие | Готовые завтраки | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 242 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Прием сырья 2. Измельчение сырья 3. смешивание ингредиентов 4.замешивание теста 5. формирование пельмений 6.Заморозка 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1.Прием сырья 2. Измельчение сырья 3. смешивание ингредиентов 4.замешивание теста 5. формирование пельмений 6.Заморозка 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 243 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Прием сырья 2. Измельчение сырья 3. смешивание ингредиентов 4.замешивание теста 5. формирование пельмений 6.Заморозка 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1.Прием сырья 2. Измельчение сырья 3. смешивание ингредиентов 4.замешивание теста 5. формирование пельмений 6.Заморозка 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 244 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Прием сырья 2. Измельчение сырья 3. смешивание ингредиентов 4.замешивание теста 5. формирование пельмений 6.Заморозка 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1.Прием сырья 2. Измельчение сырья 3. смешивание ингредиентов 4.замешивание теста 5. формирование пельмений 6.Заморозка 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 245 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Прием сырья 2. Измельчение сырья 3. смешивание ингредиентов 4.замешивание теста 5. формирование пельмений 6.Заморозка 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | 1.Прием сырья 2. Измельчение сырья 3. смешивание ингредиентов 4.замешивание теста 5. формирование пельмений 6.Заморозка 7. фасовка,упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 246 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2.сборка сырья согласно рецептуре 3. приготовление теста 4. приготовление начинки 5. Формирование вареников 6.заморозка 7. Фасовка, упаковка, хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2.сборка сырья согласно рецептуре 3. приготовление теста 4. приготовление начинки 5. Формирование вареников 6.заморозка 7. Фасовка, упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 247 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2.сборка сырья согласно рецептуре 3. приготовление теста 4. приготовление начинки 5. Формирование вареников 6.заморозка 7. Фасовка, упаковка, хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2.сборка сырья согласно рецептуре 3. приготовление теста 4. приготовление начинки 5. Формирование вареников 6.заморозка 7. Фасовка, упаковка, хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 248 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | полуфабрикаты | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. прием сырья. 2.измельчение сырья 3. смешивание продуктов 4. замешивание теста 5. формирование на автомате формы и продукта 6. заморозка продукта 7. упоковка продукта | 7 | 1. прием сырья 2.измельчение сырья 3. смешивание продуктов 4. замешивание теста 5. формирование на автомате формы и продукта 6. заморозка продукта 7. упоковка продукта | 7 | МСХ (животноводство) |
| 249 | Переработка животноводческой продукции | 2002903900 | Прочие томаты, с содержанием сухого вещества не менее 12 мас.%, но не более 30 мас%, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, приготовленные без добавления уксуса или уксусной кислоты | Томатная паста | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Тепловая обработка 4. Охлаждение 5. Дозирование в банки 6. Заливка рассолом 7. Укупоривание (закатка) 8. Мойка 9. Стерилизация 10.Сушка готовой продукции 11. Маркировка и этикирование | 11 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Тепловая обработка 4. Охлаждение 5. Дозирование в банки 6. Заливка рассолом 7. Укупоривание (закатка) 8. Мойка 9. Стерилизация 10.Сушка готовой продукции 11. Маркировка и этикирование | 11 | МСХ (животноводство) |
| 250 | Переработка животноводческой продукции | 2005400000 | Горох (pisum sativum), приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженый | Горошек зеленый консервированный | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Тепловая обработка 4. Охлаждение 5. Дозирование в банки 6. Заливка рассолом 7. Укупоривание (закатка) 8. Мойка 9. Стерилизация 10.Сушка готовой продукции 11. Маркировка и этикирование | 11 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Тепловая обработка 4. Охлаждение 5. Дозирование в банки 6. Заливка рассолом 7. Укупоривание (закатка) 8. Мойка 9. Стерилизация 10.Сушка готовой продукции 11. Маркировка и этикирование | 11 | МСХ (животноводство) |
| 251 | Переработка животноводческой продукции | 2005590000 | Прочая фасоль (vigna spp., phaseolus spp.), приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая | Фасоль натуральная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Тепловая обработка 4. Охлаждение 5. Дозирование в банки 6. Заливка рассолом 7. Укупоривание (закатка) 8. Мойка 9. Стерилизация 10.Сушка готовой продукции 11. Маркировка и этикирование | 11 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Тепловая обработка 4. Охлаждение 5. Дозирование в банки 6. Заливка рассолом 7. Укупоривание (закатка) 8. Мойка 9. Стерилизация 10.Сушка готовой продукции 11. Маркировка и этикирование | 11 | МСХ (животноводство) |
| 252 | Переработка животноводческой продукции | 2005800000 | Сахарная кукуруза (zea mays var. Saccharata), приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая | Кукуруза сахарная консервированная из целых зерен | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Тепловая обработка 4. Охлаждение 5. Дозирование в банки 6. Заливка рассолом 7. Укупоривание (закатка) 8. Мойка 9. Стерилизация 10.Сушка готовой продукции 11. Маркировка и этикирование | 11 | 1. Входящий контроль сырья 2. Хранение сырья 3. Тепловая обработка 4. Охлаждение 5. Дозирование в банки 6. Заливка рассолом 7. Укупоривание (закатка) 8. Мойка 9. Стерилизация 10.Сушка готовой продукции 11. Маркировка и этикирование | 11 | МСХ (животноводство) |
| 253 | Переработка животноводческой продукции | 2103200000 | Кетчуп томатный и прочие томатные соусы | Кетчупы пастеризованные первой категории "Томатный", "Шашлычный" | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Приготовление смеси 3. Гомогенизация 4. Пастеризация 5. Охлаждение 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Приготовление смеси 3. Гомогенизация 4. Пастеризация 5. Охлаждение 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 254 | Переработка животноводческой продукции | 2103909001 | Соус майонез | Майонез "Правансаль" с м.д.ж. 67%, майонез "с Перепелинным яйцом" с м.д.ж. 67% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Приготовление водной фазы 3. Внесение вкусо-ароматических добавок 4. Приготовление жировой фазы 5. Приготовление грубой эмульсии 6. Гомогенизация 7. Фасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка сырья 2. Приготовление водной фазы 3. Внесение вкусо-ароматических добавок 4. Приготовление жировой фазы 5. Приготовление грубой эмульсии 6. Гомогенизация 7. Фасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 255 | Переработка животноводческой продукции | 2105001000 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров | Мороженое и пищевой лед прочий | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка смеси 2. Фильтрование 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Охлаждение 6. Созревание продукта 7. Фризерование 8. Закаливание 9.Фасовка, упаковка | 9 | 1. Пастеризация 2. Гомогенизация 3. Охлаждение 4. Созревание продукта 5. Фризерование 6. Закаливание | 6 | МСХ (животноводство) |
| 256 | Переработка животноводческой продукции | 2301100000 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов; шкварки | Мука кровяная животного происхождения (Кормовая) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Поступление сырья в бункер для крови 2. Перекачивание крови винтовым насосом по трубопроводу в коагулятор 3. Коагуляция крови 4. Перекачивание винтовым насосом по трубопроводу в центрифугу 5. Центрифугирование 6. Сушка 7.Измельчение 8. Расфасовка 9.Хранение | 9 | 1. Поступление сырья в бункер для крови 2. Перекачивание крови винтовым насосом по трубопроводу в коагулятор 3. Коагуляция крови 4. Перекачивание винтовым насосом по трубопроводу в центрифугу 5. Центрифугирование 6. Сушка 7.Измельчение 8. Расфасовка 9.Хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 257 | Переработка животноводческой продукции | 2309103100 | Корм для собак или кошек, расфасованный, содержащий более 10 мас.%,но не более 30 мас.% крахмала, не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | Сухие полнорационные корма для собак и кошек | СТ ТОО | 1. Переработка отходов животного происхождение в мясокостную муку. 2. Смешивание сырья животного происхождения с растительным сыръҰм, с добавлением жиров, витаминов, ароматизаторов. 3. Экструдирование корма. 4. Сушка. 5. Фасовка в пакеты. | 5 | 1. Переработка отходов животного происхождение в мясокостную муку. 2. Смешивание сырья животного происхождения с растительным сыръҰм, с добавлением жиров, витаминов, ароматизаторов. 3. Экструдирование корма. 4. Сушка. 5. Фасовка в пакеты. | 5 | МСХ (животноводство) |
| 258 | Переработка животноводческой продукции | 2309909609 | Прочие продукты, используемые для кормления животных: прочие | Мука животного происхождения (костная) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Поступление/приемка сырья 2. Дробление, измельчение сырья 3. Варка измельченного сырья 4. Стерилизация продукта 5. Разделение вареного продукта 6.Сушка, охлаждение муки 7.Дробление, просеивание 8. Фасовка, упаковка готовой продукции 9. Хранение | 9 | 1. Поступление/приемка сырья 2. Дробление, измельчение сырья 3. Варка измельченного сырья 4. Стерилизация продукта 5. Разделение вареного продукта 6.Сушка, охлаждение муки 7.Дробление, просеивание 8. Фасовка, упаковка готовой продукции 9. Хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 259 | Переработка животноводческой продукции | 2309909609 | Прочие продукты, используемые для кормления животных: прочие |  | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Поступление/приемка сырья 2. Дробление, измельчение сырья 3. Варка измельченного сырья 4. Стерилизация продукта 5. Разделение вареного продукта 6.Сушка, охлаждение муки 7.Дробление, просеивание 8. Фасовка, упаковка готовой продукции 9. Хранение | 9 | 1. Поступление/приемка сырья 2. Дробление, измельчение сырья 3. Варка измельченного сырья 4. Стерилизация продукта 5. Разделение вареного продукта 6.Сушка, охлаждение муки 7.Дробление, просеивание 8. Фасовка, упаковка готовой продукции 9. Хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 260 | Переработка животноводческой продукции | 2501009110 | Соль, пригодная для употрибления в пищу, йодированная | Соль поваренная пищевая самосадочная йодированная сорт-1 | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Добыча сырье 2.Первичная обогащения 3.Предварительная дробилка 4.Обогащения ( двухкаскадной мойке, классификаторе,центрифуге ). 5.Измельчение 6. Сушка 7.Сортировка по фракциям 8.Йодирования 9.Фасовка и затаривания в мешки,биг-беги 10. Хранение соли на склады, погрузка в ж.д. вагоны | 10 | 1.Добыча сырья 2.Подготовку сырья 3.Основной технологический процесс (где формируется продукт) 4.Отделение продукта от побочных компонентов 5.Стабилизацию/сушку/кондиционирование 6.Упаковку и первичное хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 261 | Переработка животноводческой продукции | 2501009190 | Прочая соль, пригодная для употребления в пищу | Соль поваренная пищевая самосадочная сорт-1 | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Добыча сырье 2.Первичная обогащения 3.Предварительная дробилка 4.Обогащения ( двухкаскадной мойке, классификаторе,центрифуге ). 5.Измельчение 6.Сушка 7.Сортировка по фракциям 8.Фасовка и затаривания в мешки,биг-беги 9.Хранение | 9 | 1.Первичная обогащения 2.Предварительная дробилка 3.Обогащения ( двухкаскадной мойке, классификаторе,центрифуге ). 4.Измельчение 5.Сушка 6.Сортировка по фракциям 7.Фасовка и затаривания в мешки,биг-беги 8.Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 262 | Переработка животноводческой продукции | 2501009190 | Прочая соль, пригодная для употребления в пищу | Соль поваренная кормовая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Добыча сырье 2.Дробление 3.Пресс-брикетирование соли 4.Затаривания ( упаковка) 5. погрузка в вагоны | 5 | 1.Добыча сырье 2.Дробление 3.Пресс-брикетирование соли 4.Затаривания ( упаковка) 5. погрузка в вагоны | 3 | МСХ (животноводство) |
| 263 | Переработка животноводческой продукции | 2501009190 | Прочая соль, пригодная для употребления в пищу | Соль поваренная пищевая порошок | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Добыча сырье 2.Первичная обогащения 3.Предварительная дробилка 4.Обогащения ( двухкаскадной мойке, классификаторе,центрифуге ). 5.Измельчение 6.Сушка 7.Сортировка по фракциям 8.Фасовка и затаривания в мешки,биг-беги 9.Хранение | 9 | 1.Первичная обогащения 2.Предварительная дробилка 3.Обогащения ( двухкаскадной мойке, классификаторе,центрифуге ). 4.Измельчение 5.Сушка 6.Сортировка по фракциям 7.Фасовка и затаривания в мешки,биг-беги 8.Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 264 | Переработка животноводческой продукции | 2530900009 | Прочие вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные | Противогололедный реагент | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Добыча сырье 2.Дробление 3.Пресс-брикетирование соли 4.Затаривания ( упаковка) 5. погрузка в вагоны | 5 | 1.Добыча сырье 2.Дробление 3.Пресс-брикетирование соли 4.Затаривания ( упаковка) 5. погрузка в вагоны | 3 | МСХ (животноводство) |
| 265 | Переработка животноводческой продукции | 3501109000 | Прочий казеин | Казеин и казеинаты | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Пастеризация обезжиренного молока 4. Приготовление каогулянта 5. Промывка и обезвоживание зерна 6. Сушка 7. Расфасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Пастеризация обезжиренного молока 4. Приготовление каогулянта 5. Промывка и обезвоживание зерна 6. Сушка 7. Расфасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 266 | Переработка животноводческой продукции | 3503001001 | Желатин | Желатины и производные желатинов (включая альбумины) | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка сырья 2. Промывание и механическую очистка сырья 3.Кислотная обработка с использованием растворов кислот (таких как уксусная или соляная кислота) 4. Щелочная обработка (удаления оставшихся жиров и белков) 5. Гидролиз (нагревание с водой или парами) 6. Превращения коллагена в желатин 7. Фильтрация для удаления оставшиеся твердые частицы 8. Концентрация и стерилизация, выпаривая часть воды и уничтожение микробов 9. Контроль за обеспечения безопасности конечного продукта 10. Замораживание или высушивание 11.Проверка на соответствие стандартам качества 12. Тестирование его физико-химических свойств 13. Упаковка | 13 | 1. Подготовка сырья 2. Промывание и механическую очистка сырья 3.Кислотная обработка с использованием растворов кислот (таких как уксусная или соляная кислота) 4. Щелочная обработка (удаления оставшихся жиров и белков) 5. Гидролиз (нагревание с водой или парами) 6. Превращения коллагена в желатин 7. Фильтрация для удаления оставшиеся твердые частицы 8. Концентрация и стерилизация (выпаривая часть воды и уничтожение микробов) 9. Контроль за обеспечения безопасности конечного продукта 10. Замораживание или высушивание 11.Проверка на соответствие стандартам качества 12. Тестирование его физико-химических свойств | 12 | МСХ (животноводство) |
| 267 | Переработка животноводческой продукции | 4104111000 | Дубленая кожа во влажном состоянии, нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые двоеные: из целых шкур крупного рогатого скота, площадь поверхности ккоторой не превышает 2,6 м кв | Шкуры меховые, дубленые или выделанные | ГОСТ ТУ Стандарты | 1.Прием шкуры 2.Соление 3.Мойка и очистка 4.Обработка дубильными веществами (дубление) 5.Удаление лишнего жира и остатков органических веществ 6.Травление и нейтрализация 7.Отделка и кондиционирование меха 8.Меховая отделка 9.Меховая шлифовка 10.Окрашивание (прямое, глубокое, эффект окрашивания) 11. Финишная отделка 12.Сушка и глажка 13. Стабилизация материала 12.Финишная проверка качества 13. Проверка на устойчивость к износу, цветостойкость, мягкость и эластичность материала | 13 | 1.Прием шкуры 2.Соление 3.Мойка и очистка 4.Обработка дубильными веществами (дубление) 5.Удаление лишнего жира и остатков органических веществ 6.Травление и нейтрализация 7.Отделка и кондиционирование меха 8.Окрашивание (прямое, глубокое, эффект окрашивания) 9.Сушка и глажка 10. Стабилизация материала 11.Финишная проверка качества 12. Проверка на устойчивость к износу, цветостойкость, мягкость и эластичность материала | 12 | МСХ (животноводство) |
| 268 | Переработка животноводческой продукции | 4104111000 | Дубленая кожа во влажном состоянии, нешлифованные лицевые недвоеные; лицевые двоеные: из целых шкур крупного рогатого скота, площадь поверхности ккоторой не превышает 2,6 м кв | Кожа из шкур целых скота крупного рогатого без волосяного покрова | ГОСТ ТУ Стандарты | 1.Прием шкуры 2.Соление 3.Мойка и очистка 4.Обработка дубильными веществами (дубление) (Растительные дубители или химические дубители) 5. Сушение и прессование 6.Шлифовка и выделка 7.Финишная отделка 8. Качество и сортировка | 8 | 1.Прием шкуры 2.Соление 3.Мойка и очистка 4.Обработка дубильными веществами (дубление) 5.Сушение и прессование 6.Шлифовка и выделка 7.Финишная отделка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 269 | Переработка животноводческой продукции | 4104115100 | Прочие, дубленая кожа во влажном состоянии, нешлифованные лицевые недвоенные; лицевые двоеные: из целых шкур крупного рогатого скота, площадь поверхности которой превышает 2,6 м кв | Полуфабрикат Wet Blue вет блю | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Отмока 2. Фильтрация 3. Золение 4. Мездрение 5. Преддубильные операции 6. Дубление 7. Выгрузка / выстилка 8. Отжим 9. Сортировка 10. Измерение 11. Упаковка 12. Хранение | 12 | 1. Отмока 2. Фильтрация 3. Золение 4. Мездрение 5. Преддубильные операции 6. Дубление 7. Выгрузка / выстилка 8. Отжим 9. Сортировка 10. Измерение 11. Упаковка 12. Хранение | 12 | МСХ (животноводство) |
| 270 | Переработка животноводческой продукции | 4106229000 | Прочие, дубленая кожа или кожевенный краст в сухом состоянии из шкур прочих животных, без шерстяного или волосяного покрова | Кожа из шкур овечьих без волосяного покрова | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Прием шкуры 2. Соление 3. Мойка и очистка 4. Дубление 5. Травление и отмывание 6. Дополнительная химическая обработка 7. Шлифовка и удаление дефектов 8. Сушка 9. Финишная отделка 10. Проверка на дефекты и сортировка | 10 | 1. Прием шкуры 2. Соление 3. Мойка и очистка 4. Дубление 5. Травление и отмывание 6. Дополнительная химическая обработка 7. Шлифовка и удаление дефектов 8. Сушка 9. Финишная отделка | 9 | МСХ (животноводство) |
| 271 | Переработка животноводческой продукции | 4107991000 | Прочая кожа, включая полукожу, из шкур крупного рогатого скота | Шкуры меховые дубленые или выделанные | ГОСТ ТУ Стандарты | 1.Прием шкуры МРС 2.Соление 3.Мойка и очистка 4.Обработка дубильными веществами (дубление) 5.Удаление лишнего жира и остатков органических веществ 6.Травление и нейтрализация 7. Обработка меха 8.Кондиционирование меха 9. Шлифовка меха 10.Окрашивание (крашение) 11.Сушение после окрашивания 12.Финишная отделка 13.Сушка и глажка 14.Контроль качества и сортировка | 14 | 1.Прием шкуры МРС 2.Соление 3.Мойка и очистка 4.Обработка дубильными веществами (дубление) 5.Удаление лишнего жира и остатков органических веществ 6.Травление и нейтрализация 7. Обработка меха 8.Кондиционирование меха 9. Шлифовка меха 10.Окрашивание (крашение) 11.Сушение после окрашивания 12.Финишная отделка 13.Сушка и глажка | 13 | МСХ (животноводство) |
| 272 | Переработка животноводческой продукции | 4115100000 | Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон в пластинах, листах или полосах, или лентах, в рулонах или не в рулонах | Кожа композиционная с основой из кожи натуральной или волокон кожевенных, в пластинах, листах или полосе (ленте), в рулонах или не в рулонах | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка основного материала 2. Подготовка покрытия (слоя) с использованием синтетических покрытии 3. Нанесение покрытия (покрытие синтетической кожей) 4. ЛитьҰ (покрытие наносится на основу путҰм плавления или распыления материала) 5. Термическая обработка 6. Процесс тиснения 7. Отделка и финишная обработка 8. Покрытие защитными составами 9. Окрашивание 10. Придание дополнительной текстуры 11. Сушка и стабилизация 12. Качество и сортировка 13. Проверка на наличие дефектов 14. Тестирование на водоотталкивающие свойства | 14 | 1. Подготовка основного материала 2. Подготовка покрытия (слоя) с использованием синтетических покрытии 3. ЛитьҰ (покрытие наносится на основу путҰм плавления или распыления материала) 4. Термическая обработка 5. Процесс тиснения 6. Отделка и финишная обработка 7. Покрытие защитными составами 8. Окрашивание 9. Придание дополнительной текстуры 10. Сушка и стабилизация 11. Качество и сортировка 12. Тестирование на водоотталкивающие свойства | 12 | МСХ (животноводство) |
| 273 | Переработка животноводческой продукции | 4201000000 | Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных (включая постромки, поводья, наколенники, попоны и аналог.изд.), изготовленные из любогоматериала | Изделия шорно-седельные и упряжь для животного любого из материалов различных | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка материалов (выбор кожи и крепежи, пряжки, кольца и др.) 2. Снятие шкуры и выделка кожи 3.Процесс раскроя 4. Подготовка к сборке 5. Механическая обработка 6. ШитьҰ 7.Сборка и установка металлических частей 8.Установка крепежных элементов 9.Формовка и придание формы 10. Придание формы седлу 11. Создания формы седла с деревянного каркаса 12. После того как каркас установлен, кожа натягивается и крепится на нем 13.Отделка 14.Обработка краҰв кожи 15. Лакировка и полировка 16.Тестирование и контроль качества 17.Финишная обработка и упаковка | 17 | 1. Подготовка материалов (выбор кожи и крепежи, пряжки, кольца и др.) 2. Подготовка к сборке 3. Механическая обработка 4. ШитьҰ 5.Сборка и установка металлических частей 6.Установка крепежных элементов 7.Формовка и придание формы 8. Придание формы седлу 9. Создания формы седла с деревянного каркаса 10. После того как каркас установлен, кожа натягивается и крепится на нем 11.Отделка 12.Обработка краҰв кожи 13. Лакировка и полировка 14.Тестирование и контроль качества 15.Финишная обработка и упаковка | 15 | МСХ (животноводство) |
| 274 | Переработка животноводческой продукции | 5101210000 | Шерсть стриженая, мытая, некарбонизованная | Шерсть (овечья) мытая обезжиренная или карбонизированная, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Подготовка сырья 2. Сбор шерсти 3. Отбор 4. Мойка шерсти 5. Подготовка моющего раствора 6. Мойка с использованием воды 7. Предварительное замачивание 8. Активное промывание с добавлением моющего средства 9. Окончательная промывка чистой водой 10. Удаление ланолина 11. Сушка шерсти 12. Кардининг и подготовка к дальнейшей обработке | 12 | 1. Сбор шерсти 2. Мойка шерсти 3. Подготовка моющего раствора 4. Мойка с использованием воды 5. Активное промывание с добавлением моющего средства 6. Сушка шерсти 7. Кардининг и подготовка к дальнейшей обработке | 7 | МСХ (животноводство) |
| 275 | Переработка животноводческой продукции | 5308909000 | Прочая пряжа из других растительных текстильных волокон, кроме кокосовой, пеньковой и бумажной пряжи | Пряжа | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Получение волокна из стеблей лубяных растений 2. Биологическое или химическое удаление лигнина 3. Кардочесание очищенного волокна 4. Смешивание с шестяным волокном 5. Получение пряжи 6. Перемотка пряжи 7. Упаковка и маркировка | 7 | 1. Получение волокна из стеблей лубяных растений 2. Биологическое или химическое удаление лигнина 3. Кардочесание очищенного волокна 4. Смешивание с шестяным волокном 5. Получение пряжи 6. Перемотка пряжи | 6 | МСХ (животноводство) |
| 276 | Переработка животноводческой продукции | 5602900000 | Прочие фетр и войлок | Фетр и войлок, в том числе с покрытием, пропитанные или ламинированные | ГОСТ ТУ Стандарты | 1.Подготовка сырья 2.Выбор и сбор шерсти 3.Мойка и очистка 4.Кардининг 5. Прядение шерсти 6.Валяние 7.Создание стельки 8.Вырезка формы 9.Составление слоев 10.Формование и прессование 11.Придание формы 12.Прессование для плотности 13.Обработка краев и отделка 14. Дополнительное выравнивание 15.Антибактериальная обработка 16.Профилактика запаха и бактерий 17.Проверка качества 18.Тестирование на долговечность 19.Упаковка | 19 | 1.Выбор и сбор шерсти 2.Мойка и очистка 3.Валяние 4.Создание стельки 5.Составление слоев 6.Формование и прессование 7.Обработка краев и отделка 8.Антибактериальная обработка 9.Проверка качества 10.Тестирование на долговечность | 10 | МСХ (животноводство) |
| 277 | Переработка животноводческой продукции | 6301209009 | Прочие одеяла (кроме электических), дорожные пледы из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных не трикотажные машинного и не ручного вязания целиком из шерсти или тонкого волоса животных | Одеяла (кроме одеял электрических) и пледы дорожные | ГОСТ ТУ Стандарты | 1. Сбор и подготовка сырья 2. Выбор шерсти 3. Мойка и очистка шерсти 4. Кардининг 5. Прядение шерсти 6. Ткачество или валяние 7. Подготовка ткани для одеяла 8. Обрезка и нарезка ткани 9.Сшивание частей (если одеяло состоит из нескольких частей ткани) 10.Обработка для улучшения качества 11.Обработка тканевого полотна 12. Шерстяная отделка 13. Антипилинг 14. Окрашивание 15. Сборка и пошив 16. Обшивка краҰв 17. Финишная отделка 18. Уплотнение и прессование 19. Глажка и выправка 20. Проверка на дефекты (качества, чтобы убедиться, что оно соответствует стандартам) 21.Упаковка | 21 | 1. Выбор шерсти 2. Мойка и очистка шерсти 3. Прядение шерсти 4. Ткачество или валяние 5. Обработка для улучшения качества 6. Шерстяная отделка 7. Сборка и пошив 8. Финишная отделка 9. Уплотнение и прессование 10. Глажка и выправка 11. Проверка на дефекты (качества, чтобы убедиться, что оно соответствует стандартам) 12.Упаковка | 12 | МСХ (животноводство) |
| 278 | Переработка животноводческой продукции | 7310211109 | БАНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЧИЕ | Банка цельнотянутая №8 | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Контроль и подготовка сырья 2. Подача жести нелакированной 3. Лакировка жести 4. Термическая обработка жести 5. Сушка жести 6. Разгрузка жести 7. Входной контроль жести 8. Настройка пресса на работу 9. Загрузка жести в пресс 10. Штамповка жести 11.Транпортировка готовой продукции по конвейеру 12. Разгрузка и упаковка готовой продукции | 12 | 1. Контроль и подготовка сырья 2. Подача жести нелакированной 3. Лакировка жести 4. Термическая обработка жести 5. Сушка жести 6. Разгрузка жести 7. Входной контроль жести 8. Настройка пресса на работу 9. Загрузка жести в пресс 10. Штамповка жести 11.Транпортировка готовой продукции по конвейеру 12. Разгрузка и упаковка готовой продукции | 12 | МСХ (животноводство) |
| 279 | Переработка животноводческой продукции | 7310211109 | БАНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЧИЕ | Банка цельнотянутая№1 Банка цельнотянутая№2 Банка цельнотянутая №3 | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Контроль и подготовка сырья 2. Подача жести нелакированной 3. Лакировка жести 4. Термическая обработка жести 5. Сушка жести 6. Разгрузка жести 7. Входной контроль жести 8. Настройка пресса на работу 9. Загрузка жести в пресс 10. Штамповка жести 11. Транпортировка готовой продукции по конвейеру 12. Разгрузка и упаковка готовой продукции | 12 | 1. Контроль и подготовка сырья 2. Подача жести нелакированной 3. Лакировка жести 4. Термическая обработка жести 5. Сушка жести 6. Разгрузка жести 7. Входной контроль жести 8. Настройка пресса на работу 9. Загрузка жести в пресс 10. Штамповка жести 11. Транпортировка готовой продукции по конвейеру 12. Разгрузка и упаковка готовой продукции | 12 | МСХ (животноводство) |
| 280 | Переработка животноводческой продукции | 8309909009 | Крышки из белой жести, покрытой или не покрытой лаком и/или эмалью, или из хромированной лакированной жести, винтовые или с бортиком для прикатки, прочие | Крышка для жестяных банок | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Контроль и подготовка сырья 2. Подача жести нелакированной 3.Лакировка жести 4 Термическая обработка жести 5.Сушка жести 6. Разгрузка жести 7. Входной контроль жести 8. Настройка пресса на работу 9. Загрузка жести в пресс 10.Штампование крышки 11.Пастирование отштампованной крышки 12. Сушка крышки 13.Упаковка крышки в гофротару | 13 | 1. Контроль и подготовка сырья 2. Подача жести нелакированной 3.Лакировка жести 4 Термическая обработка жести 5.Сушка жести 6. Разгрузка жести 7. Входной контроль жести 8. Настройка пресса на работу 9. Загрузка жести в пресс 10.Штампование крышки 11.Пастирование отштампованной крышки 12. Сушка крышки 13.Упаковка крышки в гофротару | 13 | МСХ (животноводство) |
| 281 | Переработка животноводческой продукции | 9404400001 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия: одеяла стеганые, покрывала для кроватей, перины: пуховые или перьевые | Подушки | ГОСТ ТУ Стандарты | 1.Подготовка сырья 2.Выбор и сбор шерсти 3.Мойка и очистка 4.Кардининг 5. Прядение шерсти 6. Формирование наполнителя 7.Валяние 8.Процесс наполнения подушки 9.Равномерное распределение наполнителя 10.Дополнительные материалы 11.Сшивание и создание чехла 12.Изготовление чехла 13.Закрытие чехла 14.Форма и размер 15.Финишная отделка 16.Отделка швов и краев 17.Придание формы 18.Проверка качества 19.Тестирование на комфорт 20.Упаковка | 20 | 1.Выбор и сбор шерсти 2.Мойка и очистка 3. Прядение шерсти 4. Формирование наполнителя 5.Валяние 6.Процесс наполнения подушки 7.Сшивание и создание чехла 8.Финишная отделка 9.Отделка швов и краев 10.Придание формы 11.Проверка качества | 11 | МСХ (животноводство) |
| 282 | Переработка животноводческой продукции | 0207119009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера, потрошенная, 1 сорта, охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 283 | Переработка животноводческой продукции | 0207129009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера, потрошенная, 1 сорта, замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 284 | Переработка животноводческой продукции | 0207119009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера, потрошенная, 2 сорта, охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 285 | Переработка животноводческой продукции | 0207129009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера, потрошенная, 2 сорта, замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 286 | Переработка животноводческой продукции | 0207132009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, половины или четвертины, прочее | Полутушка цыпленка-бройлера, охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 287 | Переработка животноводческой продукции | 0207142009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, половины или четвертины, прочее | Полутушка цыпленка-бройлера, замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 288 | Переработка животноводческой продукции | 0207119009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Цыпленок табака, охлажденный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 289 | Переработка животноводческой продукции | 0207129009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Цыпленок табака, замороженный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 290 | Переработка животноводческой продукции | 0207133009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Крыло цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 291 | Переработка животноводческой продукции | 0207143009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Крыло цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 292 | Переработка животноводческой продукции | 0207143009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Плечевая часть крыла цыпленка-бройлера замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 293 | Переработка животноводческой продукции | 0207133009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Плечевая часть крыла цыпленка-бройлера охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 294 | Переработка животноводческой продукции | 0207133009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Локтевая часть крыла цыпленка-бройлера охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 295 | Переработка животноводческой продукции | 0207143009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Локтевая часть крыла цыпленка-бройлера замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 296 | Переработка животноводческой продукции | 0207137009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, необваленные, прочее | Кисть крыла цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 297 | Переработка животноводческой продукции | 0207147009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, необваленные, прочее | Кисть крыла цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 298 | Переработка животноводческой продукции | 0207133009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Плечевая и локтевая части крыла цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 299 | Переработка животноводческой продукции | 0207143009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Плечевая и локтевая части крыла цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 300 | Переработка животноводческой продукции | 0207135009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, грудки и куски из них, прочее | Грудка цыпленка-бройлера, охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 301 | Переработка животноводческой продукции | 0207145009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, грудки и куски из них, прочее | Грудка цыпленка-бройлера, замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 302 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 303 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 304 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе цыпленка-бройлера кусковое, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 305 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе цыпленка-бройлера кусковое, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 306 | Переработка животноводческой продукции | 0207132009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, половины или четвертины, прочее | Задняя четвертина цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 307 | Переработка животноводческой продукции | 0207142009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, половины или четвертины, прочее 80%, но не менее | Задняя четвертина цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 308 | Переработка животноводческой продукции | 0207132009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, половины или четвертины, прочее | Окорочок цыпленка-бройлера, охлажденный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 309 | Переработка животноводческой продукции | 0207142009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, половины или четвертины, прочее 80%, но не менее | Окорочок цыпленка-бройлера, замороженный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 310 | Переработка животноводческой продукции | 0207136009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Бедро цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 311 | Переработка животноводческой продукции | 0207146009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Бедро цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 312 | Переработка животноводческой продукции | 0207136009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Бедро цыпленка-бройлера с частью спинки, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 313 | Переработка животноводческой продукции | 0207146009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Бедро цыпленка-бройлера с частью спинки, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 314 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе бедра цыпленка-бройлера,охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 315 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе бедра цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 316 | Переработка животноводческой продукции | 0207136009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Голень цыпленка-бройлера,охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 317 | Переработка животноводческой продукции | 0207146009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Голень цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 318 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе голени цыпленка-бройлера,охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 319 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе голени цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 320 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Мякоть бедра и голени цыпленка-бройлера,охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 321 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Мякоть бедра и голени цыпленка-бройлера,замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 322 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Спинка цыпленка-бройлера,охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 323 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Спинка цыпленка-бройлера,замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 324 | Переработка животноводческой продукции | 0207134009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Набор из мяса цыпленка-бройлера для супа домашнего,охлажденный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 325 | Переработка животноводческой продукции | 0207145009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, грудки и куски из них, прочее | Набор из мяса цыпленка-бройлера для супа домашнего,замороженный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 326 | Переработка животноводческой продукции | 0207137009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, необваленные, прочее | Набор для рагу цыпленка-бройлера, охлажденный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 327 | Переработка животноводческой продукции | 0207145009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, грудки и куски из них, прочее | Набор для рагу цыпленка-бройлера, замороженный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 328 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочие | Ноги цыпленка-бройлера, охлажденный СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 329 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочие | Ноги цыпленка-бройлера, замороженный СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 330 | Переработка животноводческой продукции | 0207134009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Шея цыпленка-бройлера, охлажденная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 331 | Переработка животноводческой продукции | 0207144009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Шея цыпленка-бройлера, замороженная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 332 | Переработка животноводческой продукции | 0207139109 | Печень кур домашних (gallus domesticus), свежая или охлажденная, прочие | Печень цыпленка-бройлера, охлажденная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 333 | Переработка животноводческой продукции | 0207149109 | Печень кур домашних (gallus domesticus), замороженная, прочая | Печень цыпленка-бройлера, замороженная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 334 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочие | Мышечный желудок цыпленка-бройлера, охлажденный СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 335 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочие | Мышечный желудок цыпленка-бройлера, замороженный СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 336 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочие | Сердце цыпленка-бройлера, охлажденное СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 337 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочие | Сердце цыпленка-бройлера, замороженное СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 338 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочие | Голова цыпленка-бройлера, охлажденная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 339 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочие | Голова цыпленка-бройлера, замороженная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 340 | Переработка животноводческой продукции | 0207141001 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 | Мясо птицы механической обвалки замороженное ГОСТ 31490-2012 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия | ГОСТ 31490-2012 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 341 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Фарш из мяса цыпленка-бройлера "По-домашнему", охлажденный ТУ 101314-018-86437982-2016 | ТУ 101314-018-86437982-2016 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 342 | Переработка животноводческой продукции | 0207147009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, необваленные, прочее | Кожа цыпленка-бройлера замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 343 | Переработка животноводческой продукции | 0207137009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, необваленные, прочее | Костный остаток цыпленка-бройлера, охлажденный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 344 | Переработка животноводческой продукции | 0207147009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, необваленные, прочее | Костный остаток цыпленка-бройлера, замороженный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 345 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде "Цыпленок для гриля", охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 346 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде "Цыпленок для запекания", охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 347 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде "Цыпленок табака в маринаде", охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 348 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде "Половинка цыпленка на гриле", охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 349 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Бедро "Мадрид" соус по-испански, охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 350 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Голень "Мадрид" соус по-испански, охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 351 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Крыло "Мадрид" соус по-испански, охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 352 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Филе "Мадрид" соус по-испански, охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 353 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде "Крылышки барбекю", охлажденные СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 354 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде "Филе бедра с кожей маринованное", охлажденные СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 355 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде "Голень без косточки, в соусе Чураско", охлажденные СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 356 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде "Филе бедра, в соусе Греческий", охлажденные СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 357 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Филе "Мадрид", охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 358 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясоксотный в маринаде "Набор для чахохбили", охлажденный СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | СТ РК 2355-2013 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 359 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескотный в маринаде Байтсы ЕТС, замороженный ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 360 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Голень OR, замороженный ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 361 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Голень HS, замороженный ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 362 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Филе HS, замороженный ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 363 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Филе OR, замороженный ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 364 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Стрипсы HS, замороженный ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 365 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Стрипсы OR, замороженный ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 366 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Крылья острые, замороженный ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-2014 Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 367 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Крылья острые POP, охлажденные СТ-ТОО 190640028523-002 | СТ-ТОО 190640028523-002 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 368 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Курица на кости классическая POP, охлажденное СТ-ТОО 190640028523-002 | СТ-ТОО 190640028523-002 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 369 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера мясокостный в маринаде Курица на кости острая, POP охлажденное СТ-ТОО 190640028523-002 | СТ-ТОО 190640028523-002 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 370 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Наггетцы POP, охлажденные СТ-ТОО 190640028523-002 | СТ-ТОО 190640028523-002 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 371 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Тендерсы классические, POP охлажденные СТ-ТОО 190640028523-002 | СТ-ТОО 190640028523-002 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 372 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Тендерсы острые POP охлажденные СТ-ТОО 190640028523-002 | СТ-ТОО 190640028523-002 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 373 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера бескостный в маринаде Филе цыпленка классическое POP, охлажденное СТ-ТОО 190640028523-002 | СТ-ТОО 190640028523-002 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 374 | Переработка животноводческой продукции | 0207119009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера, потрошенная, 1 сорта, охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 375 | Переработка животноводческой продукции | 0207129009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера, потрошенная, 1 сорта, замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 376 | Переработка животноводческой продукции | 0207119009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера, потрошенная, 2 сорта, охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 377 | Переработка животноводческой продукции | 0207129009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера, потрошенная, 2 сорта, замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 378 | Переработка животноводческой продукции | 0207132009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, половины или четвертины, прочее | Полутушка цыпленка-бройлера, охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 379 | Переработка животноводческой продукции | 0207142009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, половины или четвертины, прочее | Полутушка цыпленка-бройлера, замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 380 | Переработка животноводческой продукции | 0207119009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Цыпленок табака, охлажденный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 381 | Переработка животноводческой продукции | 0207129009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, замороженные, ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Цыпленок табака, замороженный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 382 | Переработка животноводческой продукции | 0207133009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Крыло цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 383 | Переработка животноводческой продукции | 0207143009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Крыло цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 384 | Переработка животноводческой продукции | 0207143009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Плечевая часть крыла цыпленка-бройлера замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 385 | Переработка животноводческой продукции | 0207133009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Плечевая часть крыла цыпленка-бройлера охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 386 | Переработка животноводческой продукции | 0207133009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Локтевая часть крыла цыпленка-бройлера охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 387 | Переработка животноводческой продукции | 0207143009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Локтевая часть крыла цыпленка-бройлера замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 388 | Переработка животноводческой продукции | 0207137009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, необваленные, прочее | Кисть крыла цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 389 | Переработка животноводческой продукции | 0207147009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, необваленные, прочее | Кисть крыла цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 390 | Переработка животноводческой продукции | 0207133009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Плечевая и локтевая части крыла цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 391 | Переработка животноводческой продукции | 0207143009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, крылья целые, с тонким концом или без него, прочее | Плечевая и локтевая части крыла цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 392 | Переработка животноводческой продукции | 0207135009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, грудки и куски из них, прочее | Грудка цыпленка-бройлера, охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 393 | Переработка животноводческой продукции | 0207145009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, грудки и куски из них, прочее | Грудка цыпленка-бройлера, замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 394 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 395 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 396 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе цыпленка-бройлера кусковое, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 397 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе цыпленка-бройлера кусковое, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 398 | Переработка животноводческой продукции | 0207132009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, половины или четвертины, прочее | Задняя четвертина цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 399 | Переработка животноводческой продукции | 0207142009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, половины или четвертины, прочее 80%, но не менее | Задняя четвертина цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 400 | Переработка животноводческой продукции | 0207132009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, половины или четвертины, прочее | Окорочок цыпленка-бройлера, охлажденный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 401 | Переработка животноводческой продукции | 0207142009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, половины или четвертины, прочее 80%, но не менее | Окорочок цыпленка-бройлера, замороженный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 402 | Переработка животноводческой продукции | 0207136009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Бедро цыпленка-бройлера, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 403 | Переработка животноводческой продукции | 0207146009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Бедро цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 404 | Переработка животноводческой продукции | 0207136009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Бедро цыпленка-бройлера с частью спинки, охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 405 | Переработка животноводческой продукции | 0207146009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Бедро цыпленка-бройлера с частью спинки, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 406 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе бедра цыпленка-бройлера,охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 407 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе бедра цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 408 | Переработка животноводческой продукции | 0207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе бедра цыпленка-бройлера с кожей,охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 409 | Переработка животноводческой продукции | 0207141009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, прочее | Филе бедра цыпленка-бройлера с кожей, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 410 | Переработка животноводческой продукции | 0207136009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Голень цыпленка-бройлера,охлажденное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 411 | Переработка животноводческой продукции | 0207146009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, ножки и куски из них, прочее | Голень цыпленка-бройлера, замороженное ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 412 | Переработка животноводческой продукции | 0207134009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Спинка цыпленка-бройлера,охлажденная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 413 | Переработка животноводческой продукции | 0207144009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Спинка цыпленка-бройлера,замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 414 | Переработка животноводческой продукции | 0207134009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Суп домашний из ЦБ, охлажденное, ГОСТ 31962-2013 "Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, и их части). Технические условия" | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 415 | Переработка животноводческой продукции | 0207144009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Суп домашний из ЦБ, замороженное, ГОСТ 31962-2013 "Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, и их части). Технические условия" | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 416 | Переработка животноводческой продукции | 0207137009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, необваленные, прочее | Набор для рагу цыпленка-бройлера, охлажденный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 417 | Переработка животноводческой продукции | 0207147009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, необваленные, прочее | Набор для рагу цыпленка-бройлера, замороженный ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 418 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочие | Ноги цыпленка-бройлера, охлажденный СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 419 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочие | Ноги цыпленка-бройлера, замороженный СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 420 | Переработка животноводческой продукции | 0207134009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Шея цыпленка-бройлера, охлажденная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 421 | Переработка животноводческой продукции | 0207144009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные, необваленные, спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев, прочее | Шея цыпленка-бройлера, замороженная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 422 | Переработка животноводческой продукции | 0207139109 | Печень кур домашних (gallus domesticus), свежая или охлажденная, прочие | Печень цыпленка-бройлера, охлажденная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 423 | Переработка животноводческой продукции | 0207149109 | Печень кур домашних (gallus domesticus), замороженная, прочая | Печень цыпленка-бройлера, замороженная СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 424 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочие | Мышечный желудок цыпленка-бройлера, охлажденный СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 425 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочие | Мышечный желудок цыпленка-бройлера, замороженный СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 426 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочие | Сердце цыпленка-бройлера, охлажденное СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 427 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочие | Сердце цыпленка-бройлера, замороженное СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 428 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочие | Головы цыпленка-бройлера, охлажденные СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 429 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | Субпродукты кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочие | Головы цыпленка-бройлера, замороженные СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. Технические условия | СТ РК 2059-2010 Субпродукты птицы. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 430 | Переработка животноводческой продукции | 0207141001 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, мясо обваленное, в порядке, указанном в дополнительном примечании евразийского экономического союза 4 к группе 02 | Мясо птицы механической обвалки замороженное ГОСТ 31490-2012 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия | ГОСТ 31490-2012 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 431 | Переработка животноводческой продукции | 0207147009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, необваленные, прочее | Кожа цыпленка-бройлера замороженная ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур,цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия. | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 432 | Переработка животноводческой продукции | 0207137009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, необваленные, прочее | Кость для ММО, промпереработка, охлажденное, ГОСТ 31962-2013 "Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, и их части). Технические условия" | ГОСТ 31962-2013 "Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, и их части). Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 433 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, охлажденный, "Цыпленок табака в маринаде", СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 434 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, охлажденный, "Набор для "Чахохбили", СТ РК 2355-2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 435 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, охлажденный, "Цыпленок для гриля", СТ РК 2355-2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 436 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, охлажденный, бедро "Мадрид", соус по-испански, СТ РК 2355-2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 437 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, охлажденный, голень "Мадрид", соус по-испански, СТ РК 2355-2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 438 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, охлажденный, крыло "Мадрид", соус по-испански, СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 439 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, охлажденный, бедро "По – восточному", СТ РК 2355-2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 440 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, охлажденный, крылышки ЦБ в маринаде "Барбекю", СТ РК 2355-2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 441 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, охлажденный, филе "Мадрид", соус по – испански, СТ РК 2355-2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 442 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, охлажденный, филе бедра с кожей ЦБ, СТ РК 2355-2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | СТ РК 2355–2013 "Полуфабрикаты из мяса птицы в маринаде. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 443 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, замороженный, "Байтсы ЕТС", ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 444 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, замороженный, "Голень HS", ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 445 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, замороженный, "Голень OR", ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 446 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров мясокостный, маринованный, замороженный, "Крылья острые", ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 447 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, замороженный, "Стрипсы HS", ТУ 101314-008-79357277-14"Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 448 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, замороженный, "Стрипсы OR", ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 449 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, замороженный, "Филе HS", ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 450 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, замороженный, "Филе OR", ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 451 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Жир-сырец, замороженное, ГОСТ Р 54676–2011 "Жиры птицы пищевые. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 452 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, охлажденное, голень ЦБ в соусе Чурраско для запекания. ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 453 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров бескостный, маринованный, охлажденное, филе бедра ЦБ соусе Греческий для запекания. ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | ТУ 101314-008-79357277-14 "Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров маринованные. Технические условия" | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции 9. Транспортировка и реализация продукции | 9 | 1. Производство комбикормов 2. Инкубация яйца 3. Выращивание цыплят 4. Убой и потрошение 5. Воздушно-капельное охлаждение Тушек ЦБ 6. Разделка и переработка мясопродукции 7. Сортировка и упаковка 8. Доведение до соответствующего термического состояния продукции | 8 | МСХ (животноводство) |
| 454 | Переработка животноводческой продукции | 0407110000 | Яйца кур домашних (gallus domesticus)6) в скорлупе, свежие, консервированные или вареные - оплодотворенные яйца для инкубации | Яйцо инкубационное | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Выращивание ремонтного молодняка 2. Содержание продуктивного стада. 3. Сбор ИЯ 4.Сортировка ИЯ 5.Упаковка ИЯ 6.Газация (дезинфекции ИЯ) 7.Отгрузка ИЯ | 7 | 1.Выращивание ремонтного молодняка 2. Содержание продуктивного стада. 3. Сбор ИЯ 4.Сортировка ИЯ 5.Упаковка ИЯ 6.Газация (дезинфекции ИЯ) 7.Отгрузка ИЯ | 7 | МСХ (животноводство) |
| 455 | Переработка животноводческой продукции | 2301100000 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки | Мука кормовая животного происхождения (из птицы-курица) мясокостная 1 сорта | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Усушивание сырья 3. Отжим жира 4. Охлаждение 5. Дробление 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Усушивание сырья 3. Отжим жира 4. Охлаждение 5. Дробление 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 456 | Переработка животноводческой продукции | 2301100000 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки | Мука кормовая животного происхождения (из птицы-курица) кровь-перьевая 1 сорта | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Гидролиз 3. Усушивание сырья 4. Охлаждение 5. Дробление 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Гидролиз 3. Усушивание сырья 4. Охлаждение 5. Дробление 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 457 | Переработка животноводческой продукции | 2301100000 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки | Мука кормовая животного происхождения (из птицы-курица) мясокостная 2 категория 1 сорта | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Стерилизация 3. Усушивание сырья 4. Отжим жира 5. Охлаждение 6. Дробление 7. Фасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка сырья 2. Стерилизация 3. Усушивание сырья 4. Отжим жира 5. Охлаждение 6. Дробление 7. Фасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 458 | Переработка животноводческой продукции | 2301100000 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов;шкварки | Мука кормовая животного происхождения (из птицы-курица) костная 1 сорта | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Усушивание сырья 3. Отжим жира 4. Охлаждение 5. Дробление 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Усушивание сырья 3. Отжим жира 4. Охлаждение 5. Дробление 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 459 | Переработка животноводческой продукции | 1501900000 | Прочий жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 или 1503 | Жир животный кормовой первого сорта (куриный) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Усушивание сырья 3. Отжим жира 4. Декантирование 5. Хранение | 5 | 1. Приемка сырья 2. Усушивание сырья 3. Отжим жира 4. Декантирование 5. Хранение | 5 | МСХ (животноводство) |
| 460 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Казахстанская п/а вар. синюга сетка 2000 г ± 30 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 461 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Казахстанская п/а вар. синюга сетка 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 462 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Казахстанская п/а вар. синюга сетка 450 г ± 13 г 16 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 463 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Шыгыс п/а вар. синюга сетка 1850 г ± 25 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 464 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | Набор Акция АМП Шыгыс + АМП Сосиски Утренние 2025 г ± 30 г 5 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 465 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Южная п/а вар. 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 466 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Южная п/а вар. 1000 г ± 15 г 6 шт. кольцевая, | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 467 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Бутербродная из мяса птицы п/а вар. 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 468 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Бутербродная из мяса птицы п/а вар. 400 г ± 12 г 18 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 469 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Туркестан п/а вар. синюга сетка 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 470 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Особая п/а вар синюга сетка 2000 г ± 30 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 471 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Керемет п/а вар.400 г ± 12 г 18 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 472 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Рамазан п/а вар.400 г ± 12 г 18 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 473 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Салем п/а вар.400 г ± 12 г 18 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 474 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Халал п/а вар. сетка 1700 г ± 25 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 475 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Халал п/а вар.400 г ± 25 г 18 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 476 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Паштет Печеночный п/а 150 г кор 35 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 477 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Сытные зам в/у 380 г ± 11 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 478 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Гриль зам в/у 380 г ± 11 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 479 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Восточные зам в/у 380 г ± 11 г 27 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 480 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Утренние зам в/у 380 г ± 11 г 27 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 481 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Утренние зам в/у 1000 г ± 15 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 482 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски К УЖИНУ зам в/у 380 г ± 11 г кор 27 штук | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 483 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Канадские зам в/у 450 г ± 11 г кор 12 штук | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 484 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Куриные зам МГС 1000 г ± 11 г кор | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 485 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Куриные зам в/у 500 г ± 11 г кор | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание, маркирование; 15. Шоковое замораживание; 16. Хранение в камере; 17. Отгрузка; 18. Транспортировка до складов. | 18 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 486 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сардельки мусульманские п/а МГС 510 г ± 15 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 487 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сардельки мусульманские п/а МГС 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 488 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Гриль ПРОФ МГС 1,25 кг ± 18 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 489 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Неженка МГС 530 г ± 15 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 490 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Оригинальные МГС 820 г ± 15 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 491 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Оригинальные МГС 440 г ± 13 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 492 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | МП Сосиски Сытные МГС 830 г ± 15 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 493 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сардельки XXXL н/о ПРОФ вес. 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 494 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Молочные п/а вар. 1000 г ± 15 г кор 6 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 495 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Молочные п/а вар. 520 г ± 15 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 496 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Молочные с копчением п/а вар. 520 г ± 15 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 497 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сардельки XXXL н/о МГС 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 498 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Оригинальные МГС 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 499 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Неженка МГС 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 500 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Баварские с сыром п/а вар. 500 г ± 15 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 501 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Баварские с сыром п/а вар. в/у, вес 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 502 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Баварские с сыром п/а вар. в/у, 1000 г ± 15 г 6 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 503 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Колбаски Барбекю вар в/у 500 г ± 15 г кор 10 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 504 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Колбаски Мясные вар в/у 500 г ± 15 г кор 10 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 505 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Колбаски Охотничьи вар в/у 700 г ± 15 г кор 10 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 506 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски К Ужину в/у 1000 г ± 15 г кор. 6 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 507 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Рубленые ц/о в/у 350 г ± 10 г 10 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 508 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сосиски Говяжьи Рубленые ц/о в/у 350 г ± 10 г 10 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 509 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | Premium "Дастархан" п/а в/к 1000 г ± 15 г 15 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 510 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сервелат Восточный п/к в/у 450 г ± 15 г кор 15 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 511 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сервелат Восточный п/к в/у 650 г ± 15 г кор 15 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 512 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Домашняя п/к б/о МГС 500 г ± 15 г 15 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 513 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Шiркiн-Ай п/к в/у 550 г ± 15 г 18 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 514 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сервелат Народный п/а п/к 500 г ± 15 г кор 18 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 515 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, прочие; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе, из мяса, мясных субпродуктов или крови; | АМП Сервелат Мусульманский п/а п/к 500 г ± 15 г кор 15 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-001-2024. Технические условия. Изделия колбасные вареные. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Интенсивное охлаждение; 13. Упаковывание и маркирование; 14. Хранение в камере; 15. Отгрузка; 16. Транспортировка до складов. | 16 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 516 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | КВ Крылья весовая МГС 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Взвешивание специй и добавок; 4. Приготовление рассола; 5. Инъектирование мясного сырья; 6. Массирование мясного сырья; 7. Навешивание и раскладка; 8. Термообработка; 9. Интенсивное охлаждение; 10. Упаковывание и маркирование; 11. Хранение в камере; 12. Отгрузка; 13. Транспортировка до складов. | 13 | 1. Приемка; 2. Подготовка мяса. 3. Инъектирование, массирование 4. Развешивание 5. Термообработка 6. Интенсивное охлаждение. 7. Упаковывание и маркирование. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 517 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | КВ Филе куриное весовая в/у ПРОФ 9 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Взвешивание специй и добавок; 4. Приготовление рассола; 5. Инъектирование мясного сырья; 6. Массирование мясного сырья; 7. Навешивание и раскладка; 8. Термообработка; 9. Интенсивное охлаждение; 10. Упаковывание и маркирование; 11. Хранение в камере; 12. Отгрузка; 13. Транспортировка до складов. | 13 | 1. Приемка; 2. Подготовка мяса. 3. Инъектирование, массирование 4. Развешивание 5. Термообработка 6. Интенсивное охлаждение. 7. Упаковывание и маркирование. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 518 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | КВ Бедро весовое МГС кор.12 шт | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Взвешивание специй и добавок; 4. Приготовление рассола; 5. Инъектирование мясного сырья; 6. Массирование мясного сырья; 7. Навешивание и раскладка; 8. Термообработка; 9. Интенсивное охлаждение; 10. Упаковывание и маркирование; 11. Хранение в камере; 12. Отгрузка; 13. Транспортировка до складов. | 13 | 1. Приемка; 2. Подготовка мяса. 3. Инъектирование, массирование 4. Развешивание 5. Термообработка 6. Интенсивное охлаждение. 7. Упаковывание и маркирование. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 519 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | АМП Филе куриное запеченное весовое в/у кор 8 шт (ДОДО) | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Взвешивание специй и добавок; 4. Приготовление рассола; 5. Инъектирование мясного сырья; 6. Массирование мясного сырья; 7. Навешивание и раскладка; 8. Термообработка; 9. Интенсивное охлаждение; 10. Упаковывание и маркирование; 11. Хранение в камере; 12. Отгрузка; 13. Транспортировка до складов. | 13 | 1. Приемка; 2. Подготовка мяса. 3. Инъектирование, массирование 4. Развешивание 5. Термообработка 6. Интенсивное охлаждение. 7. Упаковывание и маркирование. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 520 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | Руляда куриная в/у 500 г ± 15 г 23 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 521 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | Руляда куриная в/у 300 г ± 9% 25 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 522 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | Руляда куриная п/к 1000 г ± 00 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 523 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | КВ Голень весовая МГС 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Взвешивание специй и добавок; 4. Приготовление рассола; 5. Инъектирование мясного сырья; 6. Массирование мясного сырья; 7. Навешивание и раскладка; 8. Термообработка; 9. Интенсивное охлаждение; 10. Упаковывание и маркирование; 11. Хранение в камере; 12. Отгрузка; 13. Транспортировка до складов. | 13 | 1. Приемка; 2. Подготовка мяса. 3. Инъектирование, массирование 4. Развешивание 5. Термообработка 6. Интенсивное охлаждение. 7. Упаковывание и маркирование. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 524 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | КВ Филе куриное весовое в/у 2*2 16 шт., кг | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Взвешивание специй и добавок; 4. Приготовление рассола; 5. Инъектирование мясного сырья; 6. Массирование мясного сырья; 7. Навешивание и раскладка; 8. Термообработка; 9. Интенсивное охлаждение; 10. Упаковывание и маркирование; 11. Хранение в камере; 12. Отгрузка; 13. Транспортировка до складов. | 13 | 1. Приемка; 2. Подготовка мяса. 3. Инъектирование, массирование 4. Развешивание 5. Термообработка 6. Интенсивное охлаждение. 7. Упаковывание и маркирование. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 525 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | Куриные ножки (барбекю), вес, МГС | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Взвешивание специй и добавок; 4. Приготовление рассола; 5. Инъектирование мясного сырья; 6. Массирование мясного сырья; 7. Навешивание и раскладка; 8. Термообработка; 9. Интенсивное охлаждение; 10. Упаковывание и маркирование; 11. Хранение в камере; 12. Отгрузка; 13. Транспортировка до складов. | 13 | 1. Приемка; 2. Подготовка мяса. 3. Инъектирование, массирование 4. Развешивание 5. Термообработка 6. Интенсивное охлаждение. 7. Упаковывание и маркирование. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 526 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 - | Прочие готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105 | Куриные крылышки (барбекю), вес, МГС | СТ 291-1013-18-ТОО-003-2024. Технические условия. Готовые мясные изделия. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Взвешивание специй и добавок; 4. Приготовление рассола; 5. Инъектирование мясного сырья; 6. Массирование мясного сырья; 7. Навешивание и раскладка; 8. Термообработка; 9. Интенсивное охлаждение; 10. Упаковывание и маркирование; 11. Хранение в камере; 12. Отгрузка; 13. Транспортировка до складов. | 13 | 1. Приемка; 2. Подготовка мяса. 3. Инъектирование, массирование 4. Развешивание 5. Термообработка 6. Интенсивное охлаждение. 7. Упаковывание и маркирование. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 527 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | АМП Ливерно-печеночная вар. п/а 420 г ± 13 г 15 шт. | СТ РК 1035-2013 "Изделия колбасные вареные. Общие технические условия" | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Термообработка; 12. Душирование; 13. Интенсивное охлаждение; 14. Упаковывание и маркирование; 15. Хранение в камере; 16. Отгрузка; 17. Транспортировка до складов. | 17 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Термообработка. 7. Интенсивное охлаждение. 8. Упаковывание и маркирование. 9. Отгрузка. | 9 | МСХ (животноводство) |
| 528 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Фарш куриный п/а зам. 500 г 25 шт. ПСП | СТ 291-1013-18-ТОО-004-2024. Технические условия. Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, натуральные и рубленые. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Упаковывание и маркирование; 12. Шоковое замораживание; 13. Хранение в камере; 14. Отгрузка; 15. Транспортировка до складов. | 15 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Упаковывание и маркирование. 7. Шоковое замораживание. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 529 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Фарш куриный из филе зам. 500 г 20 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-004-2024. Технические условия. Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, натуральные и рубленые. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Упаковывание и маркирование; 12. Шоковое замораживание; 13. Хранение в камере; 14. Отгрузка; 15. Транспортировка до складов. | 15 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Упаковывание и маркирование. 7. Шоковое замораживание. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 530 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Фарш куриный из филе зам. 1000 г 12 шт. | СТ 291-1013-18-ТОО-004-2024. Технические условия. Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, натуральные и рубленые. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Упаковывание и маркирование; 12. Шоковое замораживание; 13. Хранение в камере; 14. Отгрузка; 15. Транспортировка до складов. | 15 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Упаковывание и маркирование. 7. Шоковое замораживание. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 531 | Переработка животноводческой продукции | 1602398500 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови домашней птицы, товарной позиции 0105, прочие | Печень куриная, рубл, зам, 500 г. | СТ 291-1013-18-ТОО-004-2024. Технические условия. Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, натуральные и рубленые. | 1. Приемка специи, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 2. Хранение специй, добавок, мясного сырья (замороженное, охлажденное), упаковочного материала; 3. Дефростация замороженного сырья; 4. Измельчение сырья; 5. Взвешивание специй и добавок; 6. Фаршесоставление; 7. Куттерование; 8. Подготовка оболочки; 9. Формование и наполнение; 10.Осадка; 11. Упаковывание и маркирование; 12. Шоковое замораживание; 13. Хранение в камере; 14. Отгрузка; 15. Транспортировка до складов. | 15 | 1. Приемка; 2. Подготовка сырья. 3. Куттерование . 4. Формование и наполнение. 5. Осадка колбас. 6. Упаковывание и маркирование. 7. Шоковое замораживание. 8. Отгрузка. | 8 | МСХ (животноводство) |
| 532 | Переработка животноводческой продукции | 207131009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, мясо обваленное, прочее но не более 27% | Филе куриное ПСП (промка) вес | СТ 291-1013-18-ТОО-004-2024. Технические условия. Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, натуральные и рубленые. | 1. Приемка мясного сырья; 2. Хранение мясного сырья; 3. Подготовка сырья; 4. Упаковывание и маркировка; 5. Шоковое замораживание; 6. Отгрузка; 7. Транспортировка до складов. | 7 | 1. Приемка. 2. Подготовка сырья. 3. Упаковывание и маркирование. 4. Шоковое замораживание. 5. Отгрузка. | 5 | МСХ (животноводство) |
| 533 | Переработка животноводческой продукции | 1602321900 | Готовые или консервированные продукты из мяса домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105, содержащие 57 мас.% или более прочего мяса домашней птицы или субпродуктов | Продукты кулинарные из мяса птицы, замороженные, весовые. 1) Наггетсы из рубленого белого мяса. 2) Котлеты из рубленого белого мяса. 3)Митболы из рубленого белого мяса 4) Шницель из рубленого белого мяса | ГОСТ 32589-2013 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Составление фарша 3. Формование продукта 4. Нанесение панировки 5. Обжарка во фритюре 6. Варка продукции до готовности 7. Замораживание готового продукта 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Составление фарша 3. Формование продукта 4. Нанесение панировки 5. Обжарка во фритюре 6. Варка продукции до готовности 7. Замораживание готового продукта 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 534 | Переработка животноводческой продукции | 1602321900 | Готовые или консервированные продукты из мяса домашней птицы вида gallus domesticus, товарной позиции 0105, содержащие 57 мас.% или более прочего мяса домашней птицы или субпродуктов | Продукты кулинарные из мяса птицы, замороженные, весовые 1) Шницель "филе цельное" 2) Стрипсы из цельного куриного мяса 3) Крылышки "Барбекю" 4) Крылышки "Хрустящие в панировке" 5) Крылышки "пикантные в панировке" | ГОСТ 32589-2013 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Инъектирование рассолом 3. Массирование 4. Нанесение панировки 5. Обжарка во фритюре 6. Варка продукции до готовности 7. Замораживание готового продукта 8. Хранение | 8 | 1.Приемка и подготовка сырья 2. Инъектирование рассолом 3. Массирование 4. Нанесение панировки 5. Обжарка во фритюре 6. Варка продукции до готовности 7. Замораживание готового продукта 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 535 | Переработка животноводческой продукции | 0401209109 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас %, прочие | Молоко пастеризованное питьевое 3,2% жирности, упаковано в фин/пак емкостью 0,5л; 1,0л; ПЭТ бутылки емкостью 1,0л; в алюминиевые фляги емкостью 40,0л. | ГОСТ 31450-2013 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 536 | Переработка животноводческой продукции | 0401201900 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас %, но не более 3 масc % | Молоко пастеризованное питьевое2,5% жирности, упаковано в фин/пак емкостью 0,5л; 1,0л; ПЭТ бутылки емкостью 1,0л; в алюминиевые фляги емкостью 40,0л. | ГОСТ 31450-2013 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 537 | Переработка животноводческой продукции | 0401501100 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21%, в первичных упаковках нетто-объемом не | Сливки питьевые 20% жирности, упаковано в емкость 0,5л; 1,0л; ПЭТ бутылки емкостью 1,0л; в алюминиевые фляги емкостью 40,0л. | ГОСТ 31450-2013 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Гомогенизация 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 538 | Переработка животноводческой продукции | 0401201900 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас %, но не более 3 масc % | Продукция молочная торговой марки "Кәусар Сүт": молоко коровье питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%; | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Учет 5. Подогрев 6.Нормализация до массовой доли жира 7. Гомогенизация 8. Пастеризация 9.Снова охлаждение 10. Розлив 11. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 11 | 1. Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Учет 5. Подогрев 6.Нормализация до массовой доли жира 7. Гомогенизация 8. Пастеризация 9.Снова охлаждение 10. Розлив 11. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 11 | МСХ (животноводство) |
| 539 | Переработка животноводческой продукции | 0401209900 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или другихподслащивающих веществ, с содержанием жира более 3%, но не более 6% | Продукция молочная торговой марки "Кәусар Сүт": молоко коровье питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%; | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Учет 5. Подогрев 6.Нормализация до массовой доли жира 7. Гомогенизация 8. Пастеризация 9.Снова охлаждение 10. Розлив 11. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 11 | 1. Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Учет 5. Подогрев 6.Нормализация до массовой доли жира 7. Гомогенизация 8. Пастеризация 9.Снова охлаждение 10. Розлив 11. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 11 | МСХ (животноводство) |
| 540 | Переработка животноводческой продукции | 0401201900 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас %, но не более 3 масc % | Продукция молочная торговой марки "Кәусар Сүт": молоко коровье питьевое пастеризованное обогащҰнное с витаминами А, Д3, С, с массовой долей жира 2,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Подготовка витаминной смеси 5. витаминизация 6. Подогрев 7. Нормализация до массовой доли жира 8. Гомогенизация 9 Пастеризация 10. Снова охлаждение 11. Розлив 12 Упаковка и маркировка готовой продукции. | 12 | 1.Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Подготовка витаминной смеси 5. витаминизация 6. Подогрев 7. Нормализация до массовой доли жира 8. Гомогенизация 9 Пастеризация 10. Снова охлаждение 11. Розлив 12 Упаковка и маркировка готовой продукции. | 12 | МСХ (животноводство) |
| 541 | Переработка животноводческой продукции | 0401209900 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или другихподслащивающих веществ, с содержанием жира более 3%, но не более 6% | Продукция молочная торговой марки "Кәусар Сүт": молоко коровье питьевое пастеризованное обогащҰнное с витаминами А, Д3, С, с массовой долей жира 3,2% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Подготовка витаминной смеси 5. витаминизация 6. Подогрев 7. Нормализация до массовой доли жира 8. Гомогенизация 9 Пастеризация 10. Снова охлаждение 11. Розлив 12 Упаковка и маркировка готовой продукции. | 12 | 1.Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Подготовка витаминной смеси 5. витаминизация 6. Подогрев 7. Нормализация до массовой доли жира 8. Гомогенизация 9 Пастеризация 10. Снова охлаждение 11. Розлив 12 Упаковка и маркировка готовой продукции. | 12 | МСХ (животноводство) |
| 542 | Переработка животноводческой продукции | 0401201900 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас %, но не более 3 масc % | Продукция молочная торговой марки "Кәусар Сүт": молоко коровье питьевое пастеризованное, обогащенное йодированным белком с массовой долей жира 2,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Подогрев 5. Нормализация до массовой доли жира 6. Добавление йодоказеина: 7. Гомогенизация 8. Пастеризация 9. Снова охлаждение 10. Розлив 11. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 11 | 1. Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Подогрев 5. Нормализация до массовой доли жира 6. Добавление йодоказеина: 7. Гомогенизация 8. Пастеризация 9. Снова охлаждение 10. Розлив 11. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 11 | МСХ (животноводство) |
| 543 | Переработка животноводческой продукции | 0401209900 | Прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или другихподслащивающих веществ, с содержанием жира более 3%, но не более 6% | Продукция молочная торговой марки "Кәусар Сүт": молоко коровье питьевое пастеризованное, обогащенное йодированным белком с массовой долей жира 3,2% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Подогрев 5. Нормализация до массовой доли жира 6. Добавление йодоказеина: 7. Гомогенизация 8. Пастеризация 9. Снова охлаждение 10. Розлив 11. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 11 | 1. Приемка молока 2. Очистка 3. Охлаждение 4. Подогрев 5. Нормализация до массовой доли жира 6. Добавление йодоказеина: 7. Гомогенизация 8. Пастеризация 9. Снова охлаждение 10. Розлив 11. Упаковка и маркировка готовой продукции. | 11 | МСХ (животноводство) |
| 544 | Переработка животноводческой продукции | 0403905302 | Пр. Мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе> 3%, но <=6 %; кефир прочий | Продукты кисломолочные торговой марки "Кәусар Сүт": кефир с массовой доли жира 3,2% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовки сырья 2. Нормализации 3. Гомогенизации 4. Пастеризации и охлаждения 5. Заквашивания, сквашивания 6. Охлаждение сгустка 7. Созревание сгустка 8. Упаковка 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовки сырья 2. Нормализации 3. Гомогенизации 4. Пастеризации и охлаждения 5. Заквашивания, сквашивания в специальных Ұмкостях 6. Охлаждение сгустка 7. Созревание сгустка, 8. Упаковка 9. Маркировка | 9 | МСХ (животноводство) |
| 545 | Переработка животноводческой продукции | 0403905302 | Пр. Мол. Прод. Без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе> 3%, но <=6 %; кефир прочий | Продукты кисломолочные торговой марки "Кәусар Сүт": кефир, обогащенный йодированным белком с массовой долей жира 3,2% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовки сырья 2.Добавление йодоказейна 2. Нормализации 3. Гомогенизации 4. Пастеризации и охлаждения 5. Заквашивания, сквашивания 6. Охлаждение сгустка 7. Созревание сгустка 8. Упаковка 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовки сырья 2. Нормализации 3. Гомогенизации 4. Пастеризации и охлаждения 5. Заквашивания, сквашивания в специальных Ұмкостях 6. Охлаждение сгустка 7. Созревание сгустка, 8. Упаковка 9. Маркировка | 9 | МСХ (животноводство) |
| 546 | Переработка животноводческой продукции | 0403906900 | Молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, с содержанием жиира по массе более 6% | Продукты кисломолочные торговой марки "Кәусар Сүт": сметана с массовой долей жира 15% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья: 2. Подготовка сырья 3.Нормализация сливок 4. Гомогенизация 5.Пастеризация 6.охлаждение 7.заквашивание и сквашивание 8.упаковка 9. маркировка | 9 | 1. Приемка сырья: 2. Подготовка сырья 3.Нормализация сливок 4. Гомогенизация 5.Пастеризация 6.охлаждение 7.заквашивание и сквашивание 8.упаковка 9. маркировка | 9 | МСХ (животноводство) |
| 547 | Переработка животноводческой продукции | 0403906900 | Молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, с содержанием жиира по массе более 6% | Продукты кисломолочные торговой марки "Кәусар Сүт": сметана с массовой долей жира 20% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья: 2. Подготовка сырья 3.Нормализация сливок 4. Гомогенизация 5.Пастеризация 6.охлаждение 7.заквашивание и сквашивание 8.упаковка 9. маркировка | 9 | 1. Приемка сырья: 2. Подготовка сырья 3.Нормализация сливок 4. Гомогенизация 5.Пастеризация 6.охлаждение 7.заквашивание и сквашивание 8.упаковка 9. маркировка | 9 | МСХ (животноводство) |
| 548 | Переработка животноводческой продукции | 0403906900 | Молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, с содержанием жиира по массе более 6% | Продукты кисломолочные торговой марки "Кәусар Сүт": сметана обогащенная йодированным белком с массовой долей жира 15% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья: 2. Подготовка сырья 3.Нормализация сливок 4. Добавление йодказейна 5. Гомогенизация 6.Пастеризация 7.охлаждение 8.заквашивание и сквашивание 9.упаковка 10. маркировка | 10 | 1. Приемка сырья: 2. Подготовка сырья 3.Нормализация сливок 4. Добавление йодказейна 5. Гомогенизация 6.Пастеризация 7.охлаждение 8.заквашивание и сквашивание 9.упаковка 10. маркировка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 549 | Переработка животноводческой продукции | 0403906900 | Молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. Добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, с содержанием жиира по массе более 6% | Продукты кисломолочные торговой марки "Кәусар Сүт": сметана обогащенная йодированным белком с массовой долей жира 20% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья: 2. Подготовка сырья 3.Нормализация сливок 4. Добавление йодказейна 5. Гомогенизация 6.Пастеризация 7.охлаждение 8.заквашивание и свкашивание 9.упаковка 10. маркировка | 10 | 1. Приемка сырья: 2. Подготовка сырья 3.Нормализация сливок 4. Добавление йодказейна 5. Гомогенизация 6.Пастеризация 7.охлаждение 8.заквашивание и сквашивание 9.упаковка 10. маркировка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 550 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Продукты кисломолочные: творог обезжиренный | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3. Пастеризация 4.гомогенизация 5.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 6.Заквашивание и сквашивание; 7.Разрезание и обработка сгустка 8. отделение сыворотки; 9. Охлаждение и прессование продукта; 10. упаковка 11. Маркировка | 11 | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3. Пастеризация 4.гомогенизация 5.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 6.Заквашивание и сквашивание; 7.Разрезание и обработка сгустка 8. отделение сыворотки; 9. Охлаждение и прессование продукта; 10. упаковка 11. Маркировка | 11 | МСХ (животноводство) |
| 551 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Продукты кисломолочные: творог с массовой долей жира 5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3. Пастеризация 4.гомогенизация 5.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 6.Заквашивание и сквашивание; 7.Разрезание и обработка сгустка 8. отделение сыворотки; 9. Охлаждение и прессование продукта; 10. упаковка 11. Маркировка | 11 | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3. Пастеризация 4.гомогенизация 5.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 6.Заквашивание и сквашивание; 7.Разрезание и обработка сгустка 8. отделение сыворотки; 9. Охлаждение и прессование продукта; 10. упаковка 11. Маркировка | 11 | МСХ (животноводство) |
| 552 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Продукты кисломолочные: творог с массовой долей жира 9% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3. Пастеризация 4.гомогенизация 5.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 6.Заквашивание и сквашивание; 7.Разрезание и обработка сгустка 8. отделение сыворотки; 9. Охлаждение и прессование продукта; 10. упаковка 11. Маркировка | 11 | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3. Пастеризация 4.гомогенизация 5.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 6.Заквашивание и сквашивание; 7.Разрезание и обработка сгустка 8. отделение сыворотки; 9. Охлаждение и прессование продукта; 10. упаковка 11. Маркировка | 11 | МСХ (животноводство) |
| 553 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Продукты кисломолочные: творог с массовой долей жира 20% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3. Пастеризация 4.гомогенизация 5.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 6.Заквашивание и сквашивание; 7.Разрезание и обработка сгустка 8. отделение сыворотки; 9. Охлаждение и прессование продукта; 10. упаковка 11. Маркировка |  | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3. Пастеризация 4.гомогенизация 5.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 6.Заквашивание и сквашивание; 7.Разрезание и обработка сгустка 8. отделение сыворотки; 9. Охлаждение и прессование продукта; 10. упаковка 11. Маркировка | 11 | МСХ (животноводство) |
| 554 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Продукты кисломолочные: творог, обогащенный йодированным белком с массовой долей жира 5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3.добавления йодказейна 4. Пастеризация 5.гомогенизация 6.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 7.Заквашивание и скваживание; 8.Разрезание и обработка сгустка 9. отделение сыворотки; 10. Охлаждение и прессование продукта; 11. упаковка 12. Маркировка | 12 | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3.добавления йодказейна 4. Пастеризация 5.гомогенизация 6.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 7.Заквашивание и скваживание; 8.Разрезание и обработка сгустка 9. отделение сыворотки; 10. Охлаждение и прессование продукта; 11. упаковка 12. Маркировка | 12 | МСХ (животноводство) |
| 555 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Продукты кисломолочные: творог, обогащенный йодированным белком с массовой долей жира 9% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3.добавления йодказейна 4. Пастеризация 5.гомогенизация 6.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 7.Заквашивание и скваживание; 8.Разрезание и обработка сгустка 9. отделение сыворотки; 10. Охлаждение и прессование продукта; 11. упаковка 12. Маркировка | 12 | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3.добавления йодказейна 4. Пастеризация 5.гомогенизация 6.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 7.Заквашивание и скваживание; 8.Разрезание и обработка сгустка 9. отделение сыворотки; 10. Охлаждение и прессование продукта; 11. упаковка 12. Маркировка | 12 | МСХ (животноводство) |
| 556 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Продукты кисломолочные: творог, обогащенный йодированным белком с массовой долей жира 20% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3.добавления йодказейна 4. Пастеризация 5.гомогенизация 6.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 7.Заквашивание и скващивание; 8.Разрезание и обработка сгустка 9. отделение сыворотки; 10. Охлаждение и прессование продукта; 11. упаковка 12. Маркировка | 12 | 1. Подготовка компонентов; 2.подогрев молока 3.добавления йодказейна 4. Пастеризация 5.гомогенизация 6.охлаждение смеси до температуры заквашивания; 7.Заквашивание и скващивание; 8.Разрезание и обработка сгустка 9. отделение сыворотки; 10. Охлаждение и прессование продукта; 11. упаковка 12. Маркировка | 12 | МСХ (животноводство) |
| 557 | Переработка животноводческой продукции | 2106909300 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала | Продукт сквашенный, с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии сметаны( изготовленный по технологии сыра) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. подготовка и нормализация смеси: внесение эмульгатора, внесение ЗМЖ 4.Эмульгирование 5. Пастеризация (гомогенизация) 6. Сквашивание ,обработка сгустка 7. Прессование,созревание 8. Фасовка, упаковка, маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. подготовка и нормализация смеси: внесение эмульгатора, внесение ЗМЖ 4.Эмульгирование 5. Пастеризация (гомогенизация) 6. Сквашивание ,обработка сгустка 7. Прессование,созревание 8. Фасовка, упаковка, маркировка 9. Хранение | 9 | МСХ (животноводство) |
| 558 | Переработка животноводческой продукции | 0405203000 | Молочные пасты с содержанием жира 60 мас.% или более, но не более 75 мас.% | Масло сливочное с м.д.ж. 72,5 %, в прочих упаковках более 1кг | ГОСТ | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 559 | Переработка животноводческой продукции | 0405101900 | Натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85%, в прочих упаковках более 1 кг | Масло сливочное с м.д.ж. 82,5 %, в прочих упаковках более 1кг | ГОСТ | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 560 | Переработка животноводческой продукции | 0406900100 | Прочие сыры для производства плавленых сыров | сырная масса обезжиренная, сырная масса с мдж в сухом веществе 45-50% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка и подготовка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Хранение | 7 | 1. Приемка и подготовка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 561 | Переработка животноводческой продукции | 0406909909 | Сыры прочие | Моцарелла | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка и подготовка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Хранение | 7 | 1. Приемка и подготовка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 562 | Переработка животноводческой продукции | 0406908900 | Прочие сыры с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52 мас.%, но не более 62 мас.% | Сыр твердый | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка и подготовка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Хранение | 7 | 1. Приемка и подготовка молока 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация смеси 4. Заквашивание, сквашивание 5. Обработка сгустка 6. Формование, прессование 7. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 563 | Переработка животноводческой продукции | 2106909804 | Пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или их фракций, содержащие более 15 мас. % молочных жиров | Спреды сливочно-растительный, растительно-сливочный | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Прием масложирового сырья 2.Пастеризация молока 3. Подготовка эмульгаторов и не жировых компонентов. 4. Нагрев и смешивание молока и не жировых компонентов. 5. Подготовка жировой фазы (нагрев,внесение эмульгаторов,красителей). 6. Приготовление эмульсии(соединение молочной и жировой фазы). 7. Пастеризация эмульсии 8. Охлаждение и кристаллизация 9. Операционный контроль качества (определение влаги,консистенции,вкус,цвет,запах) 10.Фасовка | 10 | 1. Прием масложирового сырья 2.Пастеризация молока 3. Подготовка эмульгаторов и не жировых компонентов. 4. Нагрев и смешивание молока и не жировых компонентов. 5. Подготовка жировой фазы (нагрев,внесение эмульгаторов,красителей). 6. Приготовление эмульсии(соединение молочной и жировой фазы). 7. Пастеризация эмульсии 8. Охлаждение и кристаллизация 9. Операционный контроль качества (определение влаги,консистенции,вкус,цвет,запах) 10.Фасовка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 564 | Переработка животноводческой продукции | 0401201900 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас %, но не более 3 мас %, в прочих упаковках нетто-объемом более 2 л | Молоко пастеризованное питьевое 3,2% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 565 | Переработка животноводческой продукции | 0401201900 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас %, но не более 3 мас %, в прочих упаковках нетто-объемом более 2 л | Молоко пастеризованное питьевое 2,5% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 566 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог 9% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 567 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Сыры и творог, молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог: с содержанием жира не более 40 мас.%, прочие, творог, прочий | Творог 18% жирности | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 568 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% | Йогурт питьевой со вкусом вишни, массовая доля жира 2,0% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 569 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% | Йогурт питьевой со вкусом злаков, массовая доля жира 2,0% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 570 | Переработка животноводческой продукции | 0403906100 | Пахта, свернувшиеся, ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, без вкусо-аромат.добавок и без добавления фруктов, орехов, какао, в прочих видах, с добавлением сахара или др.подслащ.вещ-в, с содерж.жира не более 3 мас% | Кисломолочный напиток "Снежок", массовая доля жира 2% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 571 | Переработка животноводческой продукции | 0403906100 | Пахта, свернувшиеся, ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, без вкусо-аромат.добавок и без добавления фруктов, орехов, какао, в прочих видах, с добавлением сахара или др.подслащ.вещ-в, с содерж.жира не более 3 мас% | Ряженка, массовая доля жира 2,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 572 | Переработка животноводческой продукции | 0405101900 | Прочее натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85%, в прочей упаковке | Масло сладко-сливочное несоленое Сорт высший Массовая доля жира 82,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1.Приемка молока 2.Сепарирование 3.Нормализация сливок 4.Пастеризация сливок 5.Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6.Фасовка, упаковка 7.Хранение | 7 | 1.Приемка молока 2.Сепарирование 3.Нормализация сливок 4.Пастеризация сливок 5.Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6.Фасовка, упаковка 7.Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 573 | Переработка животноводческой продукции | 0401209109 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3% но не более 6 мас. %: прочие | Молоко питьевое ультрапастеризованное "Lactel", обогощенное витамином D3, массовая доля жира 3,2% для детского питания, для детей с 6 лет и старше; Молоко питьевое ультрапастеризованное "Lactel", обогощенное витамином Д, ТМ "Lactel", массовая доля жира 6%; Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания, в том числе для детей с 6 лет и старше молоко питьевое безлактозное ультрапастеризованное ТМ "ФудМастер" "Легкое утро", массовая доля жира 3,2%; Молоко питьевое ультрапастеризованное "Lactel Professionnel", обогощенное витамином D3, массовая доля жира 3,2% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 574 | Переработка животноводческой продукции | 2202999900 | Прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009, содержащие жир 2 мас.% или более, полученный из продуктов товарных позиций 0401 - 0404 | Молочный коктейль ультрапастеризованный "Му-у", массовая доля жира 2,0%, со вкусом клубники, со вкусом ванили, со вкусом персика; Молочный коктейль "Био-С KIDS" ультрапастеризованный со вкусом ванили обогащенный витаминами A, E, D3., массовая доля жира 2,5%; Молочный коктейль "Био-С KIDS" ультрапастеризованный со вкусом клубники, обогащенный витаминами A, E, D3. массовая доля жира 2,5% | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 575 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий | Творог "Домашний рассыпчатый" ТМ "President" , обезжиренный, массовая доля жира 0,1%, массовая доля жира 5%, массовая доля жира 9%; Творог традиционный, мягкий, торговой марки "President" с массовой долей жира: обезжиренный 0,1%; 5%;9%; Творожный продукт термизированный "Живой" ванильный, ТМ "FoodMaster", массовая доля жира 18%, Творожный продукт термизированный "Живой" с клубникой, ТМ "FoodMaster", массовая доля жира 18%, Творожный продукт термизированный "Живой" с курагой, ТМ "FoodMaster", массовая доля жира 18%; Сырок творожный глазированный "Живой" с ванилью, с массовой долей жира 16%, Сырок творожный глазированный "Живой" с фруктовым наполнителем: "Клубника"; "Лесная ягода", с наполнителем "Вареная сгущенка", с массовой долей жира 15%, Сырок творожный глазированный "Дольче" с массовой долей жира 15%, с наполнителем "Кокос"; с наполнителем: "Тропическое манго и маркуйя"; с наполнителем "Со вкусом крем-брюле"; Творожок взбитый "Снежок" ТМ "FoodMaster" с массовой долей жира 3,8%; Крем творожный "Сузбеше" с массовой долей жира 4%, 110г, с наполнителем "Клубника", "Персик", "Ваниль"; Крем творожный "Творожок" ТМ "Lactel" с массовой долей жира 4%, с наполнителем "Клубника", "Персик", "Ваниль"; Творожный крем "Творожок" "Био-С KIDS*" обогащенного витаминами C и D3 массовой долей жира 4,0%, с наполнителями: "Клубника", "Яблоко", "Ягодный микс". | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 576 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% | Йогурт "Живой" ТМ "Lactel" с массовой долей жира 1,5%, с фруктовыими наполнителями "Персик", "Клубника", "Вишня"; Продукт детского питания йогурт "Био-С KIDS*" обогащенного витаминами C и D3 массовой долей жира 1,5%, с напонителями: "Банан", "Яблоко-груша", "Клубника", "Ягодный микс"; Йогурт питьевой "Живой" ТМ "FoodMaster", с массовой долей жира 1,0%, с наполнителями: "Чернослив", "Злаки", "Гранат"; Йогурт питьевой "Живой" ТМ "Lactel" с массовой долей жира 1,0%, с наполнителями: "Чернослив", "Злаки", "Гранат"; Йогурт питьевой "Живой" ТМ "FoodMaster" с массовой долей жира 1,0%, с наполнителем "Клубника со сливками", с наполнителем "Персик со вкусом ванили", с наполнителем "Груша с карамелью"; Йогурт питьевой "Живой" ТМ "Lactel" с массовой долей жира 1,0%, с наполнителем "Клубника со сливками", с наполнителем "Персик со вкусом ванили", с наполнителем "Груша с карамелью"; Биойогурт питьевой "Био-С KIDS*" обогащенного витаминами C и D3 массовой долей жира 1,5%, с напонителями: "Яблоки-груша", "Персик-банан", "Клубника". Йогурт (безлактозный) "Feel Good" ТМ "Lactel"с массовой долей жира 2,5%, с наполнителем "Чернослив", с фруктовым наполнителем "Манго", с наполнителем "Кокос-мюсли", с наполнителем "Клубника" | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 577 | Переработка животноводческой продукции | 0403207300 | Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Биойогурт питьевой "Био-С Имун+" ванильный, с витамином С, массовая доля жира 3,2%. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 578 | Переработка животноводческой продукции | 0403207900 | Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира более 6 мас.% | Йогурт греческий ТМ "FoodMaster" в ассортименте: Йогурт греческий натуральный, массовая доля жира 8,4%, Йогурт греческий с наполнителем "Ваниль", массовая доля жира 7,0%, Йогурт греческий с наполнителем "Клубника", массовая доля жира 7,2%, Йогурт греческий с наполнителем "Миндаль-фисташки", массовая доля жира 7,9%. | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 579 | Переработка животноводческой продукции | 0403906100 | Пахта, свернувшиеся, ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, без вкусо-аромат.добавок и без добавления фруктов, орехов, какао, в прочих видах, с добавлением сахара или др.подслащ.вещ-в, с содерж.жира не более 3 мас% | Биойогурт питьевой "Био-С Имун+" ТМ "FoodMaster", с витамином С, с массовой долей жира 2,9%, с фруктовыми наполнителями: "Клубника", "Персик"; | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 580 | Переработка животноводческой продукции | 0404902300 | Прочие молочные продукты без добавление сахара и других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1,5 мас.%, но не более 27 мас% | Айналайын 6,0% молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира изготовленный по технологии молока, ултра пастеризованный 1л | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка 7. Хранение | 7 | 1. Приемка сырья 2. Очистка молока 3. Нормализация 4. Гомогенизация 5. Пастеризация, охлаждение 6. Розлив, упаковка | 6 | МСХ (животноводство) |
| 581 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий | Творог | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка молока 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 582 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | Пельмени (Полуфабрикаты в тесте с начинкой замороженные) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами 6. Приготовление теста 7. Штамповка пельменей 8. Заморозка 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Приготовление теста . Штамповка пельменей 8. Заморозка 9. Фасовка, упаковка | 9 | МСХ (животноводство) |
| 583 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | Манты ( Полуфабрикаты в тесте с начинкой замороженные) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами 6. Приготовление теста 7. Раскатка, разрезка теста 8. Распределение фарша 9. Формирование мант 10.Заморозка 11. Фасовка, упаковка 12. Хранение | 12 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Приготовление теста 7. Раскатка, разрезка теста 8. Распределение фарша 9. Формирование мант 10.Заморозка 11. Фасовка, упаковка | 11 | МСХ (животноводство) |
| 584 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | Хинкали ( Полуфабрикаты в тесте с начинкой замороженные) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Приготовление теста 7. Раскатка, разрезка теста 8. Распределение фарша 9. Формирование мант 10.Заморозка 11. Фасовка, упаковка 12. Хранение | 12 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Приготовление теста 7. Раскатка, разрезка теста 8. Распределение фарша 9. Формирование мант 10.Заморозка 11. Фасовка, упаковка | 11 | МСХ (животноводство) |
| 585 | Переработка животноводческой продукции | 1902209900 | Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом | Вареники ( Полуфабрикаты в тесте с начинкой замороженные) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка начинки (очистка и варка овощей) 3. Приготовление начинки 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готовогосырья с другими ингредиентами; 6. Подготовка теста 7. Штамповка вареников 8. Заморозка 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка начинки (очистка и варка овощей) 3. Приготовление начинки 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готовогосырья с другими ингредиентами; 6. Подготовка теста 7. Штамповка вареников 8. Заморозка 9. Фасовка, упаковка | 9 | МСХ (животноводство) |
| 586 | Переработка животноводческой продукции | 1905909000 | Прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия,вафельные пластины,пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облаткидля запечатывания, рисовая бумага и др. | Блины | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Замес теста 3. Выпекание блинов 4. Приготовление начинки 5. Фарширование блинов начинкой 6. Заморозка 7. Фасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка сырья 2. Замес теста 3. Выпекание блинов 4. Заморозка 5. Фасовка, упаковка 6. Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 587 | Переработка животноводческой продукции | 1901200000 | Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 | Тесто слоеное пресное | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Замес теста (смешивание всех ингредиентов) 3. Раскатка теста 4. Раскатка маргарина 5. Нарезка 6. Заморозка 7. Фасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка сырья 2. Замес теста (смешивание всех ингредиентов) 3. Раскатка теста 4. Раскатка маргарина 5. Нарезка ; 6. Заморозка 7. Фасовка, упаковка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 588 | Переработка животноводческой продукции | 1901200000 | Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 | Тесто слоеное дрожжевое | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Замес теста (смешивание всех ингредиентов) 3. Раскатка теста 4. Раскатка маргарина 5. Нарезка 6. Заморозка 7. Фасовка, упаковка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка сырья 2. Замес теста (смешивание всех ингредиентов) 3. Раскатка теста 4. Раскатка маргарина 5. Нарезка ; 6. Заморозка 7. Фасовка, упаковка | 7 | МСХ (животноводство) |
| 589 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 | Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных прочие, кроме полуфабрикатов готовых из мяса и субпродуктов мясных | Котлеты из мяса курицы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Формирование котлет 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Формирование котлет 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 590 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 | Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных прочие, кроме полуфабрикатов готовых из мяса и субпродуктов мясных | Наггетсы из мяса курицы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Формирование наггетсов 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Формирование наггетсов 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 591 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 | Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных прочие, кроме полуфабрикатов готовых из мяса и субпродуктов мясных | Наггетсы из мяса курицы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Формирование куриных палочек 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Формирование куриных палочек 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 592 | Переработка животноводческой продукции | 1602329000 | Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных прочие, кроме полуфабрикатов готовых из мяса и субпродуктов мясных | Тефтели из мяса курицы | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами 6. Формирование тефтелей 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Формирование тефтелей 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 593 | Переработка животноводческой продукции | 1602909900 | Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных прочие, кроме полуфабрикатов готовых из мяса и субпродуктов мясных | Тефтели из мяса говядины | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами 6. Формирование тефтелей 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами; 6. Формирование тефтелей 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 594 | Переработка животноводческой продукции | 1602909900 | Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных прочие, кроме полуфабрикатов готовых из мяса и субпродуктов мясных | Фрикадельки | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами 6. Формирование фрикаделек 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка 9. Хранение | 9 | 1. Приемка сырья 2. Подготовка мясного сырья 3. Приготовление фарша 4. Приготовление других ингредиентов (лук) 5. Смешивание готового мясного сырья с другими ингредиентами 6. Формирование фрикаделек 7. Заморозка 8. Фасовка, упаковка | 8 | МСХ (животноводство) |
| 595 | Переработка животноводческой продукции | 0403905302 | Прочий кефир, без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | Кефир "Дәмді", с содержанием жира 3,2% - 1 категория | Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Приемка 2. Сепарирование, нормализация 3. Пастеризация 4. Гомогенизация 5. Заквашивание 6. Сквашивание 7. Фасовка, упаковка, маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 596 | Переработка животноводческой продукции | 0406105002 | Творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий | Творог "Дәмді", с содержанием жира 9% - 1 категория | Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация 4. Пастеризация 5. Охлаждение до температуры заквашивания 6. Заквашивание и сквашивание 7. Обработка сгустка и охлаждение 8. Прессование 9. Фасовка, упаковка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 597 | Переработка животноводческой продукции | 0403207100 | Йогурты со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, прочий, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% | Йогурт со вкусом клубники "Дәмді", с содержанием жира 1,5% - 1 категория | Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация 5. Гомогенизация 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Внесение добавок в зависимости от продукта 9. Фасовка, упаковка, маркировка 10. Хранение | 10 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация 5. Гомогенизация 6. Заквашивание 7. Сквашивание 8. Внесение добавок в зависимости от продукта 9. Фасовка, упаковка, маркировка 10. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 598 | Переработка животноводческой продукции | 0405101900 | Натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85%, в прочих упаковках более 1 кг | Масло сливочное "Дәмді", (несоленое кисло-сливочное), с содержанием жира 82,5% - 1 категория | Производство товара из определенного вида сырья и (или) комплектующих материалов | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 10 | 1. Приемка 2. Сепарирование 3. Нормализация сливок 4. Пастеризация сливок 5. Производство сливочного масла (метод сбивания, метод преобразования ВЖС) 6. Фасовка, упаковка 7. Хранение | 10 | МСХ (животноводство) |
| 599 | Переработка животноводческой продукции | 0207119009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части, свежие или охлажденные, ощипанные и портрошенные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера охл | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Хранение | 14 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 600 | Переработка животноводческой продукции | 0207137009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные части тушек, необваленные, прочее | Крылья цыпленка-бройлера (охл), Бедро цыпленка-бройлера(охл.),Суповой набор цыпленка-бройлера(охл.), Окорочок цыпленка-бройлера(охл.), Грудка цыпленка-бройлера(охл.),Голень цыпленка-бройлера(охл.), Полутушка цыпленка-бройлера(охл.), Филе цыпленка-бройлера(охл.),Набор для рагу цыпленка-бройлера(охл.) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Хранение | 14 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 601 | Переработка животноводческой продукции | 0207139909 | субпродукты домашних кур (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочее | Шея цыпленка-бройлера(охл.), Головы цыпленка-бройлера(охл.),Мышечный желудок цыпленка-бройлера(охл.), Ноги цыпленка-бройлера(охл.), Сердце цыпленка-бройлера(охл.) | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Хранение | 14 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 602 | Переработка животноводческой продукции | 0207139109 | Печень кур домашних (gallus domesticus), свежие или охлажденные, прочее | Печень цыпленка бройлера охл | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Хранение | 14 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 603 | Переработка животноводческой продукции | 0207129009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), не разделенные на части,замороженные, ощипанные и портрошенные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца печени и мускульного желудка, представленные как "65%-ные цыплята", или представленные в какой-либо другой разделке, прочие | Тушка цыпленка-бройлера замороженная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Заморозка 15. Хранение | 15 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение 8. Сортировка 9. Упаковка 10. Заморозка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 604 | Переработка животноводческой продукции | 207147009 | Мясо кур домашних (gallus domesticus), замороженные части тушек, необваленные, прочее | Крылья цыпленка-бройлера, Бедро цыпленка-бройлера, Суповой набор цыпленка-бройлера, Окорочок цыпленка-бройлера, Грудка цыпленка-бройлера, Голень цыпленка-бройлера, Полутушка цыпленка-бройлера, Филе цыпленка-бройлера, Кисть крыла цыпленка-бройлера, Набор для рагу цыпленка-бройлера | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Заморозка 15. Хранение | 15 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение 8. Сортировка 9. Упаковка 10. Заморозка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 605 | Переработка животноводческой продукции | 0207149109 | Печень кур домашних (gallus domesticus), замороженные, прочее | Печень цыпленка бройлера | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Заморозка 15. Хранение | 15 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение 8. Сортировка 9. Упаковка 10. Заморозка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 606 | Переработка животноводческой продукции | 1602323000 | готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus, товарной позиции 0105, содержащей25% мас.% или более, но не менее 57% мас.% мяса домашней птицы или субпродуктов | Окорочок, грудка, крылья, полутушка, шея цыпленка-бройлера копченные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Промывка 3. Маринование 4. Копчение 5. Упаковка 6. Взвешивание | 5 | 1. Приемка сырья 2. Промывка 3. Маринование 4. Копчение 5. Упаковка 6. Взвешивание | 5 | МСХ (животноводство) |
| 607 | Переработка животноводческой продукции | 1602321100 | готовые или консервированные продукты из домашних кур вида gallus domesticus | Шашлык из крыльев, голени, бедра цыпленка-бройлера | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Приемка сырья 2. Промывка 3. Маринование 4. Упаковка 5. Взвешивание | 5 | 1. Приемка сырья 2. Промывка 3. Маринование 4. Упаковка 5. Взвешивание | 5 | МСХ (животноводство) |
| 608 | Переработка животноводческой продукции | 0207149909 | субпродукты домашних кур (gallus domesticus), замороженные, прочее | Шея , голова, мышечный желудок, но, сердце, гребни цыпленка-бройлера | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Предубойная выдержка 2. Отлов птицы 3. Транспортировка птицы до убойного цеха 4. Приемка 5. Навешивание птицы 6. Оглушение 7. Обескровливание 8. Удаление оперения 9. Потрошение 10. Промывка 11. Охлаждение 12. Сортировка 13. Упаковка 14. Заморозка 15. Хранение | 15 | 1. Навешивание птицы 2. Оглушение 3. Обескровливание 4. удаление оперения 5. Потрошение 6. Промывка 7. Охлаждение 8. Сортировка 9. Упаковка 10. Заморозка | 10 | МСХ (животноводство) |
| 609 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Black pepper, сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 2. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 3.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 4. Термообработка (копчение, подсушивание). 5. Маркировка. 6. Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 610 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | mr Meat cheese (сыр), сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 2. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 3.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 4. Термообработка (копчение, подсушивание). 5. Маркировка. 6. Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 611 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | mr Meat classic (классический), сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 2. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 3.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 4. Термообработка (копчение, подсушивание). 5. Маркировка. 6. Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 612 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | mr Meat premium (премиум), сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 2. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 3.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 4. Термообработка (копчение, подсушивание). 5. Маркировка. 6. Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 613 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | mr Meat spicy (острый), сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 2. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 3.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 4. Термообработка (копчение, подсушивание). 5. Маркировка. 6. Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 614 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Австрийский Халал, полукопченый | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 615 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Ветчина для сэндвича, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 616 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Ветчина из говядины, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 617 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Ветчина Люкс, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 618 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Ветчина Филейная, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 619 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Восточный Мусульманский, полукопченый | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 620 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Говядина деликатесная, варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 621 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Говяжья Вкусная, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 622 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Гранд-филе, сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 6. Маркировка. 7. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 623 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Грудинка говяжья, варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 624 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Добрая, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 625 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Докторская Вкусная, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 626 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Докторская Люкс, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 627 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Жайлау, полукопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 628 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Зельц по-казахски, вареный | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 629 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Из Говядины Люкс, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 630 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Из говядины Мусульманская, варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 631 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Императорская, сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 6. Маркировка. 7. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 632 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Индейка с сыром Мусульманская, варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Транспортировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 633 | Переработка животноводческой продукции | 1602909909 | Готовые или консервированные продукты, прочие | Казы по-домашнему | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 634 | Переработка животноводческой продукции | 1602321900 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Карпаччо из филе куриного, сыровяленое | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 2. Подготовка изделия (добавление специй и пряностей, инъектирование, массирование). 3. Созревание, сушка до завершения процесса вяления. 4. Нарезка 5. Упаковка 6. Контроль качества. 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | 1. Подготовка изделия (добавление специй и пряностей, инъектирование, массирование). 2. Созревание, сушка до завершения процесса вяления. 3. Упаковка 4. Маркировка 5. Хранение | 5 | МСХ (животноводство) |
| 635 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Прима, варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 636 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаска говяжья, Премиум, полукопченые | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 637 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаска куриная, Премиум, полукопченые | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 638 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки баранина | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 639 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки баранина, су-вид улитка | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 640 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки Барбекю | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 641 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки говядина | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 642 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки говядина, су-вид улитка | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 643 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки говядина, хот-дог | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 644 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки конина | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 645 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки куриные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 646 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль для жарки Чили | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 647 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль-улитка для жарки баранина | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 648 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль-улитка для жарки говядина | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 649 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль-улитка для жарки конина | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 650 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски гриль-улитка для жарки куриные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Упаковка и маркировка 8. Заморозка 9. Контроль качества. 10. Хранение | 10 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Упаковка 6. Заморозка 7. Маркировка 8. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 651 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски Кнут, полукопченые | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 652 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски Мусульманские, полукопченые | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 653 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Колбаски Пеперони, сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 6. Маркировка. 7. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 654 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Конская, полукопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 655 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Конская, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 656 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Конская, сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 6. Маркировка. 7. Хранение | 8 | МСХ (животноводство) |
| 657 | Переработка животноводческой продукции | 1601009101 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Курдюк бараний, сырокопченый | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование). 3. Формование 5. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Нарезка 8. Упаковка и маркировка 8. Контроль качества. 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование). 2. Формование 3. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 4. Упаковка и маркировка 5. Хранение | 7 | МСХ (животноводство) |
| 658 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Ливерная Студенческая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 659 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Мини Жайлау, полукопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 660 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Мини Конская, полукопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 661 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Мусульманская Вкусная, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 662 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Мусульманская, полукопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 663 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Мусульманская, варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 664 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Мясная Вкусная, вареная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 665 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Оригинальная Мусульманская, полукопченная | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 666 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Охотничьи, полукопченые | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 667 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Пает из говяжьей печени, вареный | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 668 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Президентская Мусульманская, варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 669 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Прима Мусульманская, полукопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 670 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Рулет куриный, варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 671 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Салями ароматная, сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 672 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Салями Испанская, сырокопченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек). 2. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Сушка колбас. 6. Термообработка (копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Маркировка 9. Хранение | 9 | 1. Подготовка мяса (разделка, обвалка и жиловка мяса). 2. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 3.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 4. Термообработка (копчение, подсушивание). 5. Маркировка. 6. Хранение | 6 | МСХ (животноводство) |
| 673 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Салями итальяно т.м., варено-копченая | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 674 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Сардельки из Говядины в нат оболочке, вареные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |
| 675 | Переработка животноводческой продукции | 1601009901 | Колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови | Сардельки из Говядины, вареные | ГОСТ, ТУ, Стандарты | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка, риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Контроль качества. 8. Хранение и транспортировка. 9. Маркировка | 9 | 1. Подготовка оболочки (очистка, промывка, отжим, за искл исскуственных, полиамидных оболочек).. 2. Подготовка сырья (разделка, обвалка и жиловка мяса, инъектирование, массирование).. 3. Производство колбасного фарша (измельчение, добавление специй и пряностей, куттерование). 4.Формование батонов (шприцевание, вязка и риковка и развешивание батонов колбасы). 5. Осадка колбас. 6. Термообработка (варка, копчение, подсушивание). 7. Маркировка. | 7 | МСХ (животноводство) |