Об утверждении перечня внесистемных единиц величин, применяемых при разработке технических регламентов Евразийского экономического союза, включая их соотношения с Международной системой единиц (СИ)

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 34

В соответствии с пунктом 9 Протокола о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 12 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:


      1. Утвердить прилагаемый перечень внесистемных единиц величин, применяемых при разработке технических регламентов Евразийского экономического союза, включая их соотношения с Международной системой единиц (СИ).


      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии

      Евразийской экономической комиссии         В. Христенко

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии          

Евразийской экономической комиссии 

от 21 апреля 2015 г. № 34

ПЕРЕЧЕНЬ

      внесистемных единиц величин, применяемых при разработке

     технических регламентов Евразийского экономического союза,

    включая их соотношения с Международной системой единиц (СИ)

Таблица 1

      Единицы величин, допускаемые к применению наравне с единицами

                       Международной системы единиц (СИ)

| Наименование величины | Единица величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | обозначение |  | соотношение с единицей Международной системы единиц (СИ) |
|  |  | международное | русское |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. Масса | тонна | t | т | 1 • 103 kg |
| 2. Время | минута час сутки | min h d | мин ч сут | 60 s 3600 s 86400 s |
| 3. Плоский угол | градус минута секунда | ...о ...' ...'' | ...о ...' ...'' | (п/180) rad = = 1,745329... • 10-2 rad (п/10800) rad = = 2,908882... • 10-4 rad (п/648000) rad = = 4,848137... • 10-6 rad |
| 4. Объем, вместимость | литр | l | л | 1 • 10-3 m3 |
| 5. Давление | миллиметр водяного столба | mm H2O | мм вод.ст. | 9,80665 Pa |
| 6. Количество теплоты | калория | cal | кал | 4,1868 J (точно) |

Примечание. Для образования наименований и обозначений кратных и

            дольных единиц величин используются множители и приставки

            согласно приложению № 1.

Таблица 2

     Единицы величин, допускаемые к применению в отдельных областях

| Наименование величины | Единица величины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | обозначение |  | соотношение с единицей Международной системы единиц (СИ) | область применения |
|  |  | международное | русское |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. Длина | морская миля фут | n mile ft | миля фут | 1852 m (точно) 0,3048 m | морская и авиационная навигация авиационная навигация |
| 2. Масса | карат | – | кар | 2 • 10-4 kg (точно) | добыча и производство драгоценных камней и жемчуга |
| 3. Плоский угол | град (гон) | gon | град | (п/200) rad = = 1,57080... • 10-2 rad | геодезия |
| 4. Линейная плотность | текс | tex | текс | 1 • 10-6 kg/m (точно) | текстильная промышленность |
| 5. Скорость | узел | kn | уз | 0,514(4) m/s | морская и авиационная навигация |
| 6. Ускорение | гал | Gal | Гал | 0,01 m/s2 | гравиметрия |
| 7. Частота вращения | оборот в секунду оборот в минуту | r/s r/min | об/с об/мин | 1 s-1 (1/60) s-1 = = 0,016(6) s-1 | электротехника |
| 8. Давление | бар миллиметр ртутного столба | bar mm Hg | бар мм рт.ст. | 1 • 105 Pa 133,322 Pa (точно) | физические процессы в промышленности, авиационная навигация здравоохранение, метеорология, авиационная навигация |
| 9. Оптическая сила | диоптрия | – | дптр | 1 m-1 | оптика |
| 10. Площадь | гектар | ha | га | 1 • 104 m2 | сельское и лесное хозяйство |
| 11. Энергия | электрон-вольт киловатт-час | eV kW • h | эВ кВт • ч | 1,60218 • 10-19 J 3,6 • 106 J | физика городское и коммунальное хозяйство |
| 12. Полная мощность | вольт-ампер | V •A | В • А | – | электротех-ника |
| 13. Реактивная мощность | вар | var | вар | – | электротехника |
| 14. Электрический заряд, количество электричества | ампер-час | A • h | А • ч | 3,6 • 103 С | электротехника |

Примечание. Для образования наименований и обозначений кратных и

            дольных единиц величин используются множители и приставки

            согласно приложению № 1.

Таблица 3

Относительные и логарифмические единицы величин

| Наименование величины | Единица величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | обозначение |  | значение |
|  |  | международное | русское |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. Относительная величина (безразмерное отношение физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную) в том числе: коэффициент полезного действия; относительное удлинение; относительная плотность; деформация; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая доля компонента; молярная доля компонента и другие | единица процент промилле миллионная доля | 1 % ‰ ppm | 1 % ‰ млн -1 | 1 1 • 10-2 1 • 10-3 1 • 10-6 |
| 2. Логарифмическая величина (логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную): уровень звукового давления; усиление, ослабление и другие | бел | B | Б | 1 Б = lg (P2/P1) при Р2 = 10 P1, 1 Б = 2 lg (F2/F1) при F2 = F1, где Р1, P2 – одноименные энергетические величины (мощность, энергия, плотность энергии и другие), F1, F2 – одноименные «силовые» величины (напряжение, сила тока, напряженность поля и другие) |
|  | децибел | dB | дБ | 0,1 B |
| 3. Логарифмическая величина (логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную): уровень громкости | фон | phon | фон | 1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равногромкого с ним звука частотой 1000 Hz равен 1 dB |
| 4. Логарифмическая величина (логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную): частотный интервал | октава декада | – – | окт дек | 1 октава = log2(f2/f1) при f2/f1 = 2 1 декада = lg (f2/f1) при f2/f1 = 10, где f2, f1 – частоты |
| 5. Логарифмическая величина (натуральный логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную): ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля и другие | непер | Np | Нп | 1 Np = 0,868 B = = 8,686 dB dB = 0,115 Np |

Таблица 4

Единицы количества информации в двоичной системе счисления

| Наименование величины | Единица величины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | обозначение |  | значение | область применения |
|  |  | международное | русское |  |  |
| Количество информации | бит байт | bit B | бит Б | 1 1 Б = 8 бит | информационные технологии, связь |

Примечание. Для образования наименований и обозначений кратных и

            дольных единиц количества информации в двоичной системе

            счисления используются множители и приставки согласно

            приложению № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к перечню внесистемных единиц величин, 

применяемых при разработке технических  

регламентов Евразийского экономического 

союза, включая их соотношения с       

Международной системой единиц (СИ)

Множители и приставки, используемые для образования

   наименований и обозначений кратных и дольных единиц величин

| Десятичный множитель | Приставка | Обозначение приставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | международное | русское |

| 1024 | Иотта | Y | И |
| --- | --- | --- | --- |
| 1021 | зетта | Z | З |
| 1018 | экса | E | Э |
| 1015 | пета | P | П |
| 1012 | тера | T | Т |
| 109 | гига | G | Г |
| 106 | мега | M | М |
| 103 | кило | k | к |
| 102 | гекто | h | г |
| 101 | дека | da | да |
| 10-1 | деци | d | д |
| 10-2 | санти | c | с |
| 10-3 | милли | m | м |
| 10-6 | микро | м | мк |
| 10-9 | нано | n | н |
| 10-12 | пико | p | п |
| 10-15 | фемто | f | ф |
| 10-18 | атто | a | а |
| 10-21 | зепто | z | з |
| 10-24 | иокто | y | и |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к перечню внесистемных единиц величин, 

применяемых при разработке технических  

регламентов Евразийского экономического 

союза, включая их соотношения с       

Международной системой единиц (СИ)

Множители и приставки, используемые для образования

        наименований и обозначений кратных и дольных единиц

        количества информации в двоичной системе счисления

| Двоичный множитель | Приставка | Обозначение приставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | международное | русское |

| 210 | киби | Ki | Ки |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | меби | Mi | Ми |
| 230 | гиби | Gi | Ги |
| 240 | теби | Ti | Ти |
| 250 | пеби | Pi | Пи |
| 260 | эксби | Ei | Еи |
| 270 | зеби | Zi | Зи |
| 280 | иоби | Yi | Ии |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан