О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)

Решение Совета Евразийской Экономической Комиссии от 18 октября 2016 года № 96

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:


      1. Внести в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769, изменения согласно приложению.


      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В. Габриелян | В. Матюшевский | А. Мамин | О. Панкратов | И. Шувалов |

ПРИЛОЖЕНИЕ                 

к Решению Совета             

Евразийской экономической комиссии 

от 18 октября 2016 г. № 96

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в технический регламент Таможенного союза

«О безопасности упаковки»

(ТР ТС 005/2011)

1. В статье 1:


      а) пункт 1 после слов «Приложением 5» дополнить словами «(далее – упаковка (укупорочные средства))»;


      б) в пункте 2 слова «цифрового обозначения» заменить словами «цифрового кода»;


      в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

      «6. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку (укупорочные средства) для медицинских изделий, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.».


      2. Статью 2 дополнить:


      а) после абзаца четвертого абзацем следующего содержания:

      «комбинированный материал – двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала;»;


      б) после абзаца десятого абзацами следующего содержания:

      «сопроводительная документация – документация, содержащая информацию о продукции при выпуске ее в обращение (документация 

о качестве и (или) количестве продукции, расчетная и комплексная);

      срок хранения – срок, в течение которого изделие при соблюдении установленных изготовителем (производителем) условий хранения соответствует требованиям настоящего технического регламента;».


      3. В статье 5:


      а) в пункте 4 слова «Приложении 1» заменить словами «Приложениях 1 и 11»;


      б) в пункте 6:

      слова «и химической стойкости» заменить словами «, химической стойкости и герметичности»;


      абзац четвертый подпункта 6.2 дополнить словами «(кроме бутылок)»;


      в подпункте 6.4:


      в абзаце втором слова «с высоты без разрушения» заменить словами «и (или) при испытании на горизонтальный удар»;


      абзац третий дополнить словами «и (или) обеспечивать прочность при штабелировании»;


      дополнить абзацем следующего содержания:

      «- ручки упаковки (при наличии) должны быть прочно прикреплены к упаковке и должны выдерживать установленную нагрузку.»;


      абзац третий подпункта 6.5 исключить;


      в подпункте 6.8:


      в абзаце втором слово «водостойкой» заменить словом «водонепроницаемой»;


      дополнить абзацем следующего содержания:

      «- должна быть герметичной при укупоривании.»;


      в) в пункте 9:


      в подпункте 9.1:


      в абзаце шестом слово «гидростатическое» исключить;

      абзац седьмой изложить в следующей редакции:

      «- кронен-пробки должны быть стойкими к коррозии;»;


      в подпункте 9.2:


      в абзаце первом слова «и комбинированные» исключить; 


      в абзаце четвертом слово «гидростатическое» исключить;

      абзац пятый исключить;


      в абзаце пятом подпункта 9.3 слова «агломерированные и» исключить; 


      дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания: «9.5 комбинированные укупорочные средства:

      - клеевой шов термоусадочных и обкаточных колпачков должен быть прочным;

      - уплотнительные прокладки не должны расслаиваться.»;


      г) подпункт 11.4 пункта 11 исключить.


      4. В статье 6:


      а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

      «1. Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в целях облегчения сбора и повторного использования упаковки. Маркировка должна быть прочной, стойкой к истиранию и долговечной. Маркировка, необходимая для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), должна быть нанесена непосредственно на упаковку и (или) сопроводительную документацию. В случае отсутствия на упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. При наличии технологических и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, маркировка наносится непосредственно на укупорочные средства, при их отсутствии соответствующая информация указывается в сопроводительной документации на укупорочные средства.»;


      б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

      «2. Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в соответствии с Приложением 3 и должна содержать символы в соответствии с Приложением 4: рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией), рисунок 2 (возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) – петля Мебиуса).».


      5. В статье 7:


      а) в подпункте 2.1 пункта 2 слова «схемы 3д, 4д, 5д» заменить словами «схемы 3д, 4д, 6д»;


      б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:«- осуществление производственного контроля (для схем 1д, 3д и 6д).»;


      в) пункт 7:


      после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

      «- сертификат на систему менеджмента (копия сертификата) 

(схема 6д);

      - договор на поставку (контракт) и сопроводительную документацию (о количестве продукции) (схемы 2д, 4д);»;


      в абзаце пятом слова «сертификат соответствия на систему менеджмента или акт (протокол) оценки системы менеджмента (при наличии),» исключить;


      г) дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания: 

      «12. По желанию изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера декларирование соответствия по схемам 1д и 2д может быть заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д.

      13. Упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, не подлежит подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента.».


      6. В Приложении 1 в сноске со знаком «****» слова «и укупорочных средств, произведенных» заменить словами «, произведенной».


      7. Дополнить Приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11

ТРЕБОВАНИЯ,

     предъявляемые к органолептическим показателям упаковки

(укупорочных средств), контактирующей с пищевой продукцией,

                     включая детское питание

| Наименование показателя | Норматив |
| --- | --- |
| I. Органолептические показатели образца упаковки (укупорочных средств) |  |
| Запах образца (баллы) | не более 1 |
| II. Органолептические показатели водных вытяжек при испытании упаковки (укупорочных средств) с влажностью более 15 %, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, включая детское питание |  |
| Запах (баллы) | не более 1 |
| Привкус | не допускается |
| Муть | не допускается |
| Осадок* | не допускается |
| Окрашивание* | не допускается |
| III. Органолептические показатели воздушной вытяжки из упаковки (укупорочных средств) с влажностью до 15 %, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, включая детское питание |  |
| Запах сорбента** (баллы) | не допускается |
| Вкус сорбента** | не допускается |
| Цвет сорбента** | не допускается |

________________

* Окрашивание водной вытяжки и осадок при моделировании укупорочных корковых изделий и изделий из древесины допускаются.

** Исходя из условий эксплуатации упаковки (укупорочных средств) в качестве сорбента применяются пищевые продукты (хлеб, печенье, мука, масло и др.).».

      8. Приложения 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

Цифровой код и буквенное обозначение (аббревиатура) материала,

 из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства)

| Материал | Буквенное обозначение (аббревиатура)* | Цифровой код |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пластмасса |  |  |
| Полиэтилентерефталат | PET или PETE | 01 или 1 |
| Полиэтилен высокой плотности | PE-HD или HDPE | 02 или 2 |
| Поливинилхлорид | PVC или V | 03 или 3 |
| Полиэтилен низкой плотности | PE-LD или LDPE | 04 или 4 |
| Полипропилен | РР | 05 или 5 |
| Полистирол | PS | 06 или 6 |
| Другие виды пластмассы О или OTHER |  | 07 или 7 8 – 19 |
| Бумага и картон |  |  |
| Гофрированный картон | PAP | 20 |
| Другие виды картона | PAP | 21 |
| Бумага | PAP | 22 |
| Другие виды бумаги и картона |  | 23 – 39 |
| Металлы |  |  |
| Сталь | FE | 40 |
| Алюминий | ALU | 41 |
| Другие металлы |  | 42 – 49 |
| Древесина и древесные материалы |  |  |
| Дерево | FOR | 50 |
| Пробка | FOR | 51 |
| Другие |  | 52 – 59 |
| Текстиль |  |  |
| Хлопок | TEX | 60 |
| Джут | TEX | 61 |
| Другие |  | 62 – 69 |
| Стекло |  |  |
| Бесцветное стекло | GL | 70 |
| Зеленое стекло | GL | 71 |
| Коричневое стекло | GL | 72 |
| Другие виды стекол |  | 73 – 79 |
| Комбинированные материалы** |  |  |
| Бумага и картон/различные материалы |  | 80 |
| Бумага и картон/пластмасса |  | 81 |
| Бумага и картон/алюминий |  | 82 |
| Бумага и картон/белая жесть |  | 83 |
| Бумага и картон/пластмасса/ алюминий |  | 84 |
| Бумага и картон/пластмасса/ алюминий/белая жесть |  | 85 |
| Другие |  | 86 – 89 |
| Пластмасса/алюминий |  | 90 |
| Пластмасса/белая жесть |  | 91 |
| Пластмасса/различные металлы |  | 92 |
| Другие |  | 93 – 94 |
| Стекло/пластмасса |  | 95 |
| Стекло/алюминий |  | 96 |
| Стекло/белая жесть |  | 97 |
| Стекло/различные металлы |  | 98 |
| Другие |  | 99 |

___________

* Используются только заглавные буквы. Например, полиэтилентерефталат (варианты):

**Маркируются следующим образом: латинская буква C и через косую черту обозначение основного материала по массе в композиции. Например, бумага и картон/пластмасса/алюминий – C/PAP:

| Примечания: | 1. Знаки идентификации проставляются следующим образом: внутри петли Мебиуса – цифровой код и (или) буквенное обозначение, под петлей Мебиуса – рисунок 2 в соответствии с Приложением 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). 2. Цифровой код или буквенное обозначение не проставляется при отсутствии петли Мебиуса. 3. Цифровой код и буквенное обозначение могут использоваться в любом из предложенных вариантов. 4. Размеры символов устанавливаются изготовителем упаковки в зависимости от технических возможностей. Символы могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно. |
| --- | --- |

Приложение 4

СИМВОЛЫ,

наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств)

Рис. 1. Упаковка (укупорочные средства), предназначенная

для контакта с пищевой продукцией

Символ, обозначающий, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией, допускается наносить как без рамки, так и в рамке (круглой, квадратной и др.).

Рис. 2. Возможность утилизации использованной упаковки

(укупорочных средств) – петля Мебиуса».

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан