О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 сентября 2021 года № 112.

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | М. Мясникович |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 сентября 2021 г. № 112 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 января 2026 г. № 2) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Сноска. Перечень - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.01.2026 № 2 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.11.2025).

| № п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Требования к газу горючему природному, подготовленному к транспортированию по магистральным газопроводам (приложение № 1) |  |  |  |
| 1 | показатель "Молярная доля кислорода" | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 2 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 3 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 4 |  | ГОСТ 35032-2023 "Газ природный. Определение кислорода электрохимическим методом" |  |
| 5 | показатель "Молярная доля диоксида углерода" | ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |
| 6 |  | ГОСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ изотермическим методом" |  |
| 7 |  | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 8 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 9 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 10 | показатель "Массовая концентрация сероводорода" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |
| 11 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 12 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 13 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 14 | Показатель "Массовая концентрация меркаптановой серы" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |
| 15 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 16 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 17 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 18 | показатель "Массовая концентрация общей серы" | ГОСТ 26374-2018 "Газ горючий природный. Определение общей серы" |  |
| 19 |  | ГОСТ 34712-2021 "Газ природный. Определение общей серы методом ультрафиолетовой флуоресценции" |  |
| 20 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 21 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 22 | показатель "Объемная теплота сгорания низшая" | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |
| 23 |  | ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2030 |
| 24 |  | ГОСТ 35076-2024 "Газ природный. Методы определения объемной теплоты сгорания" |  |
| 25 | показатель "Температура точки росы по воде" | ГОСТ 20060-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по воде" |  |
| 26 |  | ГОСТ 34807-2021 "Газ природный. Методы расчета температуры точки росы по воде и массовой концентрации водяных паров" |  |
| 27 |  | СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2030 |
| 28 |  | ГОСТ Р 53763-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2030 |
| 29 | показатель "Температура точки росы по углеводородам" | ГОСТ 20061-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по углеводородам" |  |
| 30 |  | СТ РК ГОСТ Р 53762-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам" | применяется до 01.01.2030 |
| 31 |  | ГОСТ Р 53762-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам" | применяется до 01.01.2030 |
| 32 | показатель "Массовая концентрация механических примесей" | ГОСТ 22387.4-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смол и пыли" |  |
| Требования к газу горючему природному промышленного и коммунально-бытового назначения (приложение № 2) |  |  |  |
| 33 | показатель "Молярная доля кислорода" | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 34 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 35 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 36 |  | ГОСТ 35032-2023 "Газ природный. Определение кислорода электрохимическим методом" |  |
| 37 | показатель "Молярная доля диоксида углерода" | ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |
| 38 |  | ГОСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ изотермическим методом" |  |
| 39 |  | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 40 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 41 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 42 | показатель "Массовая концентрация сероводорода" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |
| 43 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 44 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 45 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 46 | показатель "Массовая концентрация меркаптановой серы" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |
| 47 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 48 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 49 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 50 | показатель "Объемная теплота сгорания низшая" | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |
| 51 |  | ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2030 |
| 52 |  | ГОСТ 35076-2024 "Газ природный. Методы определения объемной теплоты сгорания" |  |
| 53 | показатель "Число Воббе высшее" | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |
| 54 |  | ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2030 |
| 55 | показатель "Температура точки росы по воде" | ГОСТ 20060-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по воде" |  |
| 56 |  | ГОСТ 34807-2021 "Газ природный. Методы расчета температуры точки росы по воде и массовой концентрации водяных паров" |  |
| 57 |  | СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2030 |
| 58 |  | ГОСТ Р 53763-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2030 |
| 59 | показатель "Температура точки росы по углеводородам" | ГОСТ 20061-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по углеводородам" |  |
| 60 |  | СТ РК ГОСТ Р 53762-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам" | применяется до 01.01.2030 |
| 61 |  | ГОСТ Р 53762-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам" | применяется до 01.01.2030 |
| 62 | показатель "Массовая концентрация механических примесей" | ГОСТ 22387.4-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли" |  |
| 63 | показатель "Интенсивность запаха" | ГОСТ 22387.5-2021 "Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха" |  |
| Требования к газу горючему природному компримированному (приложение № 3) |  |  |  |
| 64 | показатель "Объемная теплота сгорания низшая" | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |
| 65 |  | ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2030 |
| 66 |  | ГОСТ 35076-2024 "Газ природный. Методы определения объемной теплоты сгорания" |  |
| 67 | показатель "Относительная плотность к воздуху" | ГОСТ 17310-2002 "Газы. Пикнометрический метод определения плотности" |  |
| 68 |  | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |
| 69 |  | ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2030 |
| 70 |  | ГОСТ 34721-2021 "Газ природный. Определение плотности пикнометрическим методом" |  |
| 71 | показатель "Расчетное метановое число" | ГОСТ 34704-2020 "Газ природный. Определение метанового числа" |  |
| 72 | показатель "Массовая концентрация сероводорода" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |
| 73 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 74 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 75 | показатель "Массовая концентрация меркаптановой серы" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |
| 76 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 77 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 78 | показатель "Массовая концентрация механических примесей" | ГОСТ 22387.4-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли" |  |
| 79 | показатель "Молярная доля негорючих компонентов (суммарная)" | пункт 8.1 ГОСТ 27577-2022 "Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия" |  |
| 80 |  | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 81 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 82 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 83 | показатель "Молярная доля кислорода" | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 84 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 85 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 86 |  | ГОСТ 35032-2023 "Газ природный. Определение кислорода электрохимическим методом" |  |
| 87 | показатель "Массовая концентрация паров воды" | ГОСТ 34711-2021 "Газ природный. Определение массовой концентрации водяных паров" |  |
| 88 |  | ГОСТ 34807-2021 "Газ природный. Методы расчета температуры точки росы по воде и массовой концентрации водяных паров" |  |
| 89 |  | ГОСТ 35033-2023 "Газ природный. Определение содержания водяных паров сорбционными методами" |  |
| 90 |  | СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2030 |
| Требования к газу горючему природному сжиженному (приложение № 4) |  |  |  |
| 91 | показатель "Молярная доля метана" | ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |
| 92 |  | ГОСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ изотермическим методом" |  |
| 93 |  | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 94 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 95 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 96 | показатель "Число Воббе высшее" | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |
| 97 |  | ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2030 |
| 98 | показатель "Объемная теплота сгорания низшая" | ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |
| 99 |  | ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2030 |
| 100 |  | ГОСТ 35076-2024 "Газ природный. Методы определения объемной теплоты сгорания" |  |
| 101 | показатель "Молярная доля азота" | ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |
| 102 |  | ГОСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ изотермическим методом" |  |
| 103 |  | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 104 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 105 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 106 | показатель "Молярная доля диоксида углерода" | ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок хроматографии" |  |
| 107 |  | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 108 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 109 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 110 | показатель "Молярная доля кислорода" | ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1 – C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |
| 111 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |
| 112 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2030 |
| 113 |  | ГОСТ 35032-2023 "Газ природный. Определение кислорода электрохимическим методом" |  |
| 114 | показатель "Массовая концентрация сероводорода" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |
| 115 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 116 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 117 | показатель "Массовая концентрация меркаптановой серы" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |
| 118 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |
| 119 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2030 |
| 120 | показатель "Расчетное метановое число" | ГОСТ 34704-2020 "Газ природный. Определение метанового числа" |  |
| Требования к отбору проб |  |  |  |
| 121 | метод отбора проб | ГОСТ 31370-2023 "Газ природный. Руководство по отбору проб" |  |
| 122 |  | ГОСТ 31370-2008 "Газ природный. Руководство по отбору проб" | применяется до 01.01.2027 |
| 123 | метод отбора проб сжиженного природного газа | ГОСТ 35011-2023 "Газ природный сжиженный. Руководство по отбору проб" |  |
| Прочие |  |  |  |
| 124 | определение климатической зоны | ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей" |  |
| 125 | условия измерения и вычисления физико-химических свойств | ГОСТ 34770-2021 "Газ природный. Стандартные условия измерения и вычисления физико-химических свойств" |  |
| 126 | общие указания при определении состава методом газовой хроматографии | ГОСТ 31371.1-2020 (ISO 6974-1:2012) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |
| 127 | вычисление неопределенности при определении состава методом газовой хроматографии | ГОСТ 31371.2-2020 (ISO 6974-2:2012) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |
| 128 | оценка прецизионности и смещения при определении состава | ГОСТ 31371.3-2025 (ISO 6974-3:2018) "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Прецизионность и смещение" |  |
| 129 | пункт 15, периодичность испытаний (измерений), правила приемки (передачи) | раздел 7 ГОСТ 34867-2022 "Газ природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам. Технические условия" |  |
| 130 |  | раздел 7 ГОСТ 5542-2022 "Газ природный промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия" |  |
| 131 |  | раздел 7 ГОСТ 27577-2022 "Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия" |  |
| 132 |  | раздел 7 ГОСТ 34894-2022 "Газ природный сжиженный. Технические условия" |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан