Об утверждении Правил объявления чрезвычайной экологической ситуации

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2005 года N 431. Утратило силу - постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2007 года N 653.

Cноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2005 года N 431 утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2007 года 


 N 653 


 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

В соответствии с 
 Законом 
 Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды" Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила объявления чрезвычайной экологической ситуации.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении


десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр




      Республики Казахстан

Утверждены             


постановлением Правительства    


Республики Казахстан        


от 5 мая 2005 года N 431

Правила






объявления чрезвычайной экологической ситуации

1. Общие положения

1. Настоящие Правила объявления чрезвычайной экологической ситуации (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
 Законом 
 Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды" и определяют порядок объявления и критерии определения чрезвычайной экологической ситуации (далее - ЧЭС).


      2. Применяемые в настоящих Правилах термины и определения соответствуют терминам и определениям, принятым в законодательстве в области охраны окружающей среды.


      3. ЧЭС объявляется с целью установления границ территории, которой предполагается придание статуса зоны чрезвычайной экологической ситуации.


      4. Основными задачами объявления ЧЭС являются:


      определение границ территории, подвергшейся той или иной степени деградации;


      выявление причин возникновения ЧЭС;


      определение экологического состояния территории;


      оценка ущерба, возможности разрастания и повторения ЧЭС;


      определение необходимых мер по ее устранению;


      оценка сил и средств, необходимых для ликвидации ЧЭС;


      проведение мероприятий по нейтрализации факторов, обусловивших возникновение ЧЭС.

2. Объявление ЧЭС

5. С целью формирования необходимых материалов по ранее проведенным исследованиям на экологически неблагоприятной территории, на которой предполагается ЧЭС, создается рабочая группа.


      6. Инициирует создание рабочей группы уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. В состав рабочей группы входят представители:


      уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;


      уполномоченного органа в области образования и науки;


      уполномоченного органа в области здравоохранения;


      уполномоченного органа в области индустрии и торговли;


      уполномоченного органа в области энергетики и минеральных ресурсов; 


      уполномоченного органа в области сельского хозяйства;


      уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям;


      уполномоченного органа по труду и социальной защите населения;


      местных исполнительных органов рассматриваемого региона;


      неправительственных общественных организаций и общественности;


      других заинтересованных государственных органов, организаций и учреждений.


      7. Рабочая группа формирует имеющиеся материалы по ранее проведенным исследованиям.


      8. Материалы, подготовленные рабочей группой, передаются в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.


      9. Представленные рабочей группой материалы уполномоченный орган в области охраны окружающей среды направляет на государственную экологическую экспертизу.


      10. Государственная экологическая экспертиза, руководствуясь основанием для объявления ЧЭС, готовит заключение, в котором указывается о признании или непризнании ЧЭС на экологически неблагополучной территории.


      11. В случае признания ЧЭС на экологически неблагополучной территории Правительство Республики Казахстан объявляет на данной территории ЧЭС.


      12. Основания для объявления чрезвычайной экологической ситуации:


      1) определение границ чрезвычайных ситуаций производится согласно 
 приложению 1 
 к настоящим Правилам;


      2) состояние здоровья населения оценивается в совокупности с показателями загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха, воды и почвы согласно 
 приложению 2 
 к настоящим Правилам;


      3) оценка степени загрязнения атмосферного воздуха осуществляется по среднесуточным концентрациям. Для каждой среднесуточной концентрации определяется кратность превышения предельно-допустимой концентрации (далее - ПДК) (

К

) согласно 
 приложению 3 
 к настоящим Правилам.


      Оценка степени суммарного среднегодового загрязнения атмосферного воздуха по комплексному показателю проводится согласно 
 приложению 4 
 к настоящим Правилам.


      При этом если в комплексном показателе любое из веществ будет иметь значение, превышающее величину показателя для одного вещества, то в этом случае оценка степени загрязнения осуществляется и по этому веществу;


      4) санитарно-эпидемиологическое состояние водоисточников питьевого и рекреационного назначения и безопасности питьевой воды оценивается по показателям согласно приложениям 
 5__ 
, 
 6__ 
, 
 7__ 
 к настоящим Правилам;


      5) экологическая оценка радиоактивного загрязнения почв селитебных территорий проводится по основным показателям согласно 
 приложению 8 
 к настоящим Правилам;


      6) оценка радиационной безопасности проводится по показателям согласно 
 приложению 9 
 к настоящим Правилам;


      7) оценка загрязнения воздушной среды проводится по показателям согласно 
 приложению 10 
 к настоящим Правилам;


      8) выявление уже сформировавшихся зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия осуществляется по химическим и экологическим показателям согласно приложениям 
 11_ 
 и 
 12_ 
 к настоящим Правилам;


      9) оценка степени истощения водных ресурсов проводится по показателям согласно 
 приложению 13 
 к настоящим Правилам;


      10) оценка степени загрязнения морских вод проводится по показателям согласно приложениям 
 14_ 
 и 
 15_ 
 к настоящим Правилам;


      11) оценка загрязнение подземных вод на участках зоны влияния хозяйственных объектов производится по основным и дополнительным показателям согласно 
 приложению 16 
 к настоящим Правилам;


      12) оценка экологического состояния почв производится по показателям согласно 
 приложению 17 
 к настоящим Правилам и дополнительным показателям согласно приложению 8 к настоящим Правилам;


      13) оценка геодинамической деформации геологической среды проводится по показателям согласно 
 приложению 18 
 к настоящим Правилам;


      14) оценка степени деградации экосистемы и структурно-функционального изменения в состоянии природных экосистем проводится по показателям согласно 
 приложению 19 
 к настоящим Правилам;


      15) оценка состояния растительного мира проводится по показателям согласно 
 приложению 20 
 к настоящим Правилам;


      16) оценка состояния животного мира проводится по показателям согласно 
 приложению 21 
 к настоящим Правилам;


      17) оценка биохимического состояния территорий проводится по показателям согласно 
 приложению 22 
 к настоящим Правилам.

Приложение 1              


к Правилам объявления чрезвычайной  


экологической ситуации

Границы чрезвычайных экологических ситуаций

| Чрезвы- чайные экологи- ческие cитуации | Пострадало (погибшие и заболевшие) | Нарушены условия жизнедея- тельности | Материальный ущерб (минимальный расчетный показатель на день возникновения ЧЭС) | Зона ЧЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объектовые | до 10 чел. | Не более 100 чел. | < 5000 | Не выходит за пределы территории объекта |
| Местные (населенныйпункт, район) | 10-50 чел. | 100-300 чел. | 5 000-50 000 | Не выходит за пределы района, области |
| Региональ- ные (область) | 50-500 чел. | 300-500 чел. | 50 000-500 000 | Не выходит за пределы области |
| Республи- канские (несколько областей, республика) | > 500 чел. | > 500 чел. | > 500 000 | Несколько областей, республика |
| Трансгра- ничные | Относятся ЧЭС, поражающие факторы которой выходят за пределы Республики Казахстан, либо ЧЭС, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Республики Казахстан |  |  |  |

Приложение 2         


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Медико-демографические показатели для оценки




      состояния здоровья населения, применяемые при оценке




            экологического состояния территории

| N п/п | Показатель | Параметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона экологического бедствия |  | зона чрезвычайной экологической ситуации |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Основные показатели: |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение и измене- ние структуры детской смертности в возрасте до 5 лет | в 1,5 раза и более |  | от 1,3 до 1,5 раз |  |
| 2 | Увеличение и изменение структуры: - перинатальной смертности | в 1,5 раза и более |  | от 1,3 до 1,5 раз |  |
|  | - младенческой смертности | в 1,5 раза и более |  | от 1,3 до 1,5 раз |  |
| Медикогенетические показатели: |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение частоты врожденных пороков развития новорожден- ного и спонтанных выкидышей. | в 1,5 раза и более |  | от 1,3 до 1,5 раз |  |
| 4 | Изменение заболевае- мости детей и взрос- лых: - увеличение распро- страненности по от- дельным нозологичес- ким формам и возраст- ным группам, изме- нение структуры забо- леваемости. | в 2 раза и более |  | от 1,5 до 2 раз |  |
| 5 | Онкологические заболевания (заболеваемость и смертность): - отдельные формы; | в 2 раза и более |  | от 1,5 до 2 раз |  |
|  | - злокачественные новообразования у детей. | 2 раза и более |  | от 1,5 до 2 раз |  |
| 6 | Специфические заболе- вания, этиологически связанные с характе- ром загрязнения тер- ритории. | Наличие таких заболеваний |  |  |  |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение нарушений репродуктивной функции женщин 1,2,3 : |  |  |  |  |
|  | - осложнение течения и исходов беременности (суммарное число слу- чаев на 1000 беремен- ных); | в 2 раза и более |  | от 1,5 до 2 раз |  |
|  | осложнение родов (суммарное число случаев на 1000 беременных); | в 2 раза и более |  | от 1,5 до 2 раз |  |
|  | неудовлетворительное состояние доношенных новорожденных (оценка по АПГАР, число случаев на 1000 доно- шенных новорожденных. | в 2 раза и более |  | от 1 ,5 до 2 раз |  |
| 2 | Частота рождения детей с массой тела < 2500 г. 2 | Критерии устанавливаются по экспертным оценкам с учетом степени выраженности изменений основных показателей. |  |  |  |
| 3 | Изменение массы тела, роста, окружности головы у новорожден- ных, изменение соот- ношения полов - отклонение от анало- гичных показателей на контрольных терри- ториях. | Критерии устанавливаются по экспертным оценкам с учетом степени выраженности изменений основных показателей. |  |  |  |
| 4 | Средняя продолжитель- ность жизни мужчин и женщин: | М | Ж | М | Ж |
|  | отставание от анало- гичных показателей на контрольных тер- риториях, в годах: |  |  |  |  |
|  | - в возрасте 15 лет | более 3,4 | более 2,5 | 3,4 | 2,5 |
|  | 35 лет | более 2,5 | более 2,0 | 2,5 | 2,4 |
|  | 65 лет | более 2,0 | более 1,7 | 2,0 | 1,8 |
| 5 | Материнская смертность: увеличение по сравнению с контрольными территориями 4 . | Критерии устанавливаются по экспертным оценкам с учетом степени выраженности изменений основных показателей. |  |  |  |
| 6 | Физическое развитие детей: увеличение доли детей с отклонениями физического развития при их оценке по региональному стан- дарту 7-10-летней давности 5 . | 50 % и более |  | от 30 до 50 % |  |
| 7 | Психическое развитие детей: доля детей с отклонениями психи- ческого развития. | 20 % и более |  | от 10 до 20% |  |
| 8 | Генетические нарушения: увеличение частоты генетических нару- шений в клетках человека (хромосом- ные аберрации, разрывы ДНК и др.). | в 3 раза и более |  | до 3 раз |  |
|  | При превышении уровня суммарных мутогенных воздействий в пробах воздуха, воды и других компонентах среды. | в 3 раза и более |  | до 3 раз |  |
| 9 | Изменение иммунного статуса: увеличение числа людей с выра- женными сдвигами в иммунограмме по мор- фологическим и гуморальным показа- телям. | Критерии устанавливаются по экспертным оценкам с учетом степени выраженности изменений основных показателей. |  |  |  |
| 10 | Содержание в биосуб- стратах человека (кровь, моча, волосы, зубы, слюна, плацен- та, женское молоко и др.) токсичных хими- ческих веществ, пре- вышение допустимых биологических уровней. | В соответствии с приложением 25 |  |  |  |

1


 к пунктам 1, 2: превышение средних значений по сравнению с контрольными (фоновыми) на территории с населением не менее 30 тыс. человек по данным за 5 лет и не менее 50 тыс. человек - за 3 года, отдельно для городского и сельского населения.




      2


 к пунктам 1, 2: учитывается также изменение традиционной структуры младенческой смертности.




      3


 к пункту 1 основных показателей: отношение числа родившихся мертвыми и умерших в первую неделю жизни к общему числу родившихся (живых и мертвых), умноженное на тысячу.




      4


 к пункту 5 дополнительных показателей: оценку физического развития детей рекомендуется проводить с использованием когортного и центрального методов.




      5


 к пункту 6: при использовании этого показателя учитывается характеристика действующего вредного этиотропного фактора и тенденция распространения случаев заболеваний. При этом не учитываются бытовые отравления и другие несчастные случаи.

Приложение 3         


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической   


ситуации

Показатели для оценки степени загрязнения




    атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

| Класс опасности | Экологическое бедствие |  | Чрезвычайная экологическая ситуация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | число суток ( N ) с К | К | число суток ( N ) с К |
| I II III IV | > 3 > 5 > 7,5 > 12 | 7< N <20 подряд 7< N <20 подряд > 30 подряд > 30 подряд | 2-3 3-5 5-7,5 8-12 | 7< N <20 подряд 7< N <20 подряд > 30 подряд > 30 подряд |

Приложение 4         


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической  


ситуации

Оценка среднегодового загрязнения




          атмосферного воздуха по комплексному показателю

| Р для количества веществ | Параметр |  | Относительно удовлетво- рительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | экологическое бедствие | чрезвычайная экологическая ситуация |  |
| 1 вещество 2-4 вещества 5-9 веществ 10-16 веществ 16-25 веществ | более 16 более 32 более 48 более 64 более 80 | 8-16 16-32 32-48 48-64 64-80 | 1 2 3 4 5 |

Приложение 5         


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки санитарно-эпидемиологической




      ситуации, связанной с питьевой водой централизованного




                          водоснабжения

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетво- рительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | Общее микробное число (число обра- зующих колоний бактерий в 1 мл) | более 250 | 50-250 | Не более 50 |
| 2 | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 100мл) 1 | более 10 | ед-ая встречае- мость | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бакте- рии (число бакте- рий в 100 мл) 2 | более 10 | ед-ая встречае- мость | отсутствие |
| 4 | Колифаги (число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл) | Более 10 | Менее 10 | отсутствие |
| 5 | Споры сульфитре- дуцирующих клос- тридий (число спор в 20 мл) 3 | Более 10 | ед-ая встречае- мость | отсутствие |
| 6 | Цисты лямблий (число цист в 50 л) 4 | Более 100 | 1-100 | отсутствие |

1


 Превышение норматива по общим колиформным бактериям не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.




      2 


При определении термотолерантных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы.




      3


 Определение спор сульфитредуцирующих клостридий проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.




      4 


Определение цист лямблий проводится только в пробах воды сооружений водоснабжения 


из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.

Приложение 6         


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки санитарно-эпидемиологической




          опасности загрязнения питьевой воды и источников




           питьевого водоснабжения химическими веществами



1

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относи- тельно удовлет- ворительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основные показатели: |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание токсичес- ких веществ первого класса опасности (чрезвычайно опасные вещества): бериллий, ртуть, бенз(а)пирен, линдан, 3, 4, 7, 8 - диоксин 2 , дихлор этилен, ди- этилртуть, галлий, тетраэтил свинец, тетраэтилолово, трихлорбифенил, кратных нормативам ПДК | > 3 | 2-3 | в пределах гигиенических нормативов (ПДК) |
| 1.2 | Содержание токсич- ных веществ второго класса опасности (высокоопасные вещества): - алюминий, барий, бор, кадмий, моли- бден, мышьяк, нитри- ты, свинец, селен, стронций, цианиды, в ПДК | > 10 | 5-10 | В пределах гигиенических нормативов (ПДК) |
| 2. Дополнительные показатели: |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание токсич- ных веществ третьего и четвертого классов опасности (опасные и умеренно опасные вещества): аммоний, никель, нитраты, хром, медь, марганец, цинк, фенолы, нефте- продукты, фосфаты, (в ПДК) | > 15 | 10-15 | В пределах гигиеничес- ких нормативов |
| 2.2. Физико-химические свойства: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | рН | < 4 | 4-6 | 6-9 |
| 2.2.2 | Фенольный индекс (мг/л) | > 0,75 | 0,75-0,25 | 0,25 |
| 2.2.3 | Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионоактив- ные (мг/л) | > 2,5 | 2,5-0,5 | < 0,5 |
| 2.2.4 | Общая минерализация (сухой остаток, мг/л) | > 5000 | 5000-1000 | < 1000 |
| 2.2.5 | Жесткость общая (мг-экв./л) | > 21 | 21-7 | < 7 |
| 2.2.6 | Общая альфа- радиоактивность (Бк/л) | > 0,5 | 0,5-0,1 | < 0,1 |
|  | Общая бета- радиоактивность (Бк/л) | > 5 | 5-1 | < 1 |
| 2.3. Органолептические характеристики: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Запах и привкус, баллы | > 4 | 4-2 | < 2 |
| 2.3.2 | Мутность (ЕМФ) | > 8 | 8-2,6 | < 2,6 |
|  | Мутность (мг/л, по каолину) | > 4,5 | 4,5 - 1,5 | < 1,5 |
| 2.3.3 | Плавающие примеси (пленки, пятна масляные и ДР-) | пленка темной краски, занимающая до 2/3 обозримой площади | яркие полосы или пятна тусклой окраски | Отсутствие |

1


 Степень опасности загрязнения водоисточников питьевого назначения оценивается с учетом влияния пороговой концентрации веществ на санитарный режим водоемов и барьерной способности используемой технологической схемы водоочистки.




      2


Для диоксинов допустимый уровень составляет 0,02 нг/л.


      Разъяснение: Оценка опасности загрязнения веществами, не указанными в приложении 7, производится в соответствии с санитарными нормами и правилами "Санитарно-эпидемиологические


требования по охране поверхностных вод от загрязнений"»от 28.06.2004 г. N 506.

Приложение 7        


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки санитарно-




         эпидемиологической ситуации, связанной с качеством




             воды водоисточников питьевого назначения и




               возбудителями паразитарных заболеваний

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относи- тельно удовлетво- рительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Вода водоисточников |  |  |  |  |
| 1.1 | Кишечные патогенные простейшие; - цисты лямблий, дизентерийных амеб, балантидий, криптоспоридий | более 100 1 | 1-100 | Отсутствие |
| 1.2 | Геогельминты: |  |  |  |
|  | - яйца аскарид, власоглавов, трихостронгилид | более 5 | 1-5 | Отсутствие |
| 1.3 | Биогельминты : |  |  |  |
|  | - яйца тениид | более 10 | 1-10 | Отсутствие |
| 1.4 | Актиномицеты КОЕ/дм 3 - содержание коло- ниальных единиц в 1 дм 3 воды | более 10 000 | 100-10000 | Отсутствие |
| 2 Реакционные воды |  |  |  |  |
| 2.1 | Кишечные патогенные простейшие: - цисты лямблий, дизентерийных амеб, балантидий, криптоспоридий | более 100 | 1-100 | Отсутствие |
| 2.2 | Геогельминты: - яйца аскарид, власоглавов, трихостронгилид | более 5 | 1-5 | Отсутствие |
| 2.3 | Биогельминты: |  |  |  |
| 2.3.1 | Яйца описторхид, дифиллотриид | более 100 | 1-100 | Отсутствие |
| 2.3.2 | Яйца тениид | более 10 | 1-10 | Отсутствие |
| 2.3.3 | Яйца шистосоматид (возбудители циркориозов) | более 10 | 1-10 | Отсутствие |
| 2.4 | Актиномицеты КОЕ/дм 3 - содержание коло- ниальных единиц в 1 дм 3 воды | более 1000000 | 1000- 1000000 | Отсутствие, единичная встречае- мость |

1


 Число возбудителей (цисты, яйца) в 1 дм


3


 воды.

Приложение 8          


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической   


ситуации

Показатели для оценки санитарно-




               эпидемиологического состояния почвы




                       населенных мест

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относи- тельно удовлет- ворительная cитуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | Показатель загряз- нения радиоактивными веществами, милли- Зиверт - далее мЗв | более 50 | 5-50 | 1-5 |
| 2 | Содержание яиц гельминтов в 1 кг почвы | более 100 | 11-100 | менее 10 |
| 3 | Титр анаэробов | 0,0001 | 0,001- 0,0001 | 0,001-0,1 |
| 4 | Коли-титр | менее 0,001 | 0,01- 0,001 | 0,01-1,0 |
| 5 | Число личинок и куко- лок мух на участке 0,25 м 2 | Более 100 | 10-100 | 1-10 |
| 6 | Показатель загрязне- ния экзогенными хими- ческими веществами - кратность превышения ПДК | Более 100 | 10-100 | 1-10 |
| 7 | Показатель самоочище- ния почвы - титр тер- мофилов | Менее 0,00001 | 0,00001- 0,00002 | 0,001- 0,0002 |
| 8 | Санитарное число Хлебникова 1 | Менее 0,7 | 0,7-0,85 | 0,85-0,98 |

1


«"Санитарное число Хлебникова" - отношение количества почвенного белкового азота (в миллиграммах на 100 грамм абсолютно сухой почвы) к количеству органического азота (в миллиграммах на 100 грамм абсолютно сухой почвы).

Приложение 9         


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки радиационной безопасности

| Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетвори- тельная ситуация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | экологическое бедствие | чрезвычайная экологическая ситуация |  |
| Эффективная доза облучения, мЗв/год | более 10 | 5-10 | менее 5 |

Приложение 10        


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки загрязнения атмосферного




            воздуха по веществам, влияющим на наземную




                растительность и водные экосистемы

| Вещество | Параметр |  | Норма | Время воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экологи- ческое бедствие | чрезвычайная экологи- ческая ситуация |  |  |
| Критические уровни для наземной растительности |  |  |  |  |
| Диоксид серы | > 200 | 100-200 | < 20 | Среднегодовое |
| Диоксид азота | > 300 | 200-300 | < 30 | Среднегодовое |
| Фтористый водород | > 20 | 10-20 | < 2-3 | Долговремен- ное воздействие |
| Озон | > 1500 | 1000-1500 | < 150 | Максимальное в течение 1 часа |
| Озон | > 600 | 400-600 | <60 | Средняя в течение 3 часов |
| Озон | > 500 | 300-500 | < 50 | Средняя между 9-16 часами каждого дня в период 1 апреля- 30 сентября ежегодно |
| Критические нагрузки для лесных и водных экосистем |  |  |  |  |
| Соединения серы, г/м 2 в год | > 5,0 | 3,0-5,0 | < 0,32 | Северные и центральные районы |
| Соединения азота, г/м 2 в год | > 4,0 | 2,0-4,0 | < 0,28 | Северные и центральные районы |
| Ионы водорода, кг/м 2 в год | > 300 | 200-300 | < 20 | Северные и центральные районы |

Приложение 11        


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки степени химического




                    загрязнения поверхностных вод

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетво- рительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Химические вещест- ва, ПДК 1-2 класс опасности | Более 10 | 5-10 | < 5 |
|  | 3-4 класс опасности | Более 100 | 50-100 | < 50 |
| 2 | ПХЗ(10) |  |  |  |
|  | 1-2 класс опасности | Более 80 | 35-80 | < 35 |
|  | 3-4 класс опасности | Более 500 | 100-500 | < 100 |
| Дополнительные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Запахи, привкусы, баллы | Более 4 | 3-4 | < 3 |
| 2 | Плавающие примеси: нефть и нефтепро- дукты | Пленка темной окраски, занимающая 2/3 обоз- римой площади | Яркие полосы или тусклая окраска пятен | отсутствие |
| 3 | Реакция среды, рН | 5,0-5,6 | 5,7-6,5 | > 6,5 |
| 4 | Химическое потреб- ление кислорода ХПК (антропогенная составляющая к фону), мг/дм 3 | 20-30 | 10-20 | < 10 |
| 5 | Растворенный кислород, процентов насыщения | 10-20 | 20-50 | > 50 |
| 6 | Биогенные вещества: |  |  |  |
|  | Нитриты (NO 2 ), ПДК | Более 10 | 10-5 | 5-1 |
|  | Нитраты (NO 3 ), ПДК | Более 20 | 20-10 | 10-1 |
|  | Соли аммония (NH 4 ), ПДК | Более 10 | 10-5 | 5-1 |
|  | Фосфаты (РО 4 ), мг/дм 3 | Более 0,6 | 0,6 - 0,3 | 0,03-0,05 |
| 7 | Минерализация, мг/дм 3 (превышение регионального уровня) | 3-5 | 2-3 | Региональный уровень |
| 8 | КДА (коэффициент донной аккумуляции) | более nх10 4 | nх10 3 -nх10 4 | nх10 |
| 9 | К н (коэффициент накопления в гидробионтах) | более n-10 5 | nх10 4 -nх10 5 | nх10 4 |

Приложение 12         


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки состояния пресноводных экосистем

| N п/п | Показатель | Параметры |  | Относительно удовлетвори- тельная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологическое бедствие | чрезвычайная экологическая ситуация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Фитопланктон | Отсутствие водорослей или единичные экз. видов | Пленка сине- зеленых, пряди нитчатых водорослей, отдельные представители других групп водорослей | Естественное развитие фитопланктона |
| 2 | Концентрация хлорофилла "а", мкг/л | Более 50 | 50-30 | 30-10 |
| 3 | Среднелетняя биомасса фито- планктона, мг/дм 3 | Более 100 | 100-50 | 50-10 |
| 4 | Фитомасса нитчатых водорослей, кг/м 2 | Более 3 | 3,0-2,6 | < 2,6 |
| 5 | Зоопланктон | Единичные экземпляры панцирных коловраток, их зимние яйца | Резкое снижение численности и разнообразия панцирных коло- враток, единич- ные экземпляры низших рако- образных | Естественное развитие зоопланктона |
| 6 | Зообентос | Присутствие только некото- рых видов червей, нетре- бовательных к кислороду (тубифицид) | Резкое сокраще- ние численности и разнообразия донных живот- ных, присутст- вие тубифицид (олигохет) и таниподин (хирономид) | Естественное развитие зообентоса на региональном уровне |
| 7 | Биотический индекс по Вудивису (с учетом регио- нальных осо- бенностей), баллы | менее 1 | 1-2 | Более 2 |
| 8 | Олигохетный индекс, отно- шение числен- ности олиго- хет к числен- ности всего зообентоса, процентов | Более 100 | 100-86 | Менее 86 |
| 9 | Хирономидный индекс по Балушкиной | Более 9,0 | 6,5-9,0 | Менее 6,5 |
| 10 | Ихтиофауна | Исчезновение ценных и редких видов рыб; отсутствие за- пасов промыс- ловых рыб | Снижение на 50-25 % ценных и редких видов рыб от их запа- сов, снижение на 50-25 % за- пасов промысло- вых рыб от их запасов | Сохранение естественного состояния ихтиофауны; величина вы- лова не нару- шает естест- венного вос- производства рыб |
| 11 | Заболеваемость рыб, связанная с хроническим токсикозом (миопатия, яз- венная болезнь и т.д.), % от годового улова | Более 50 | До 50 | Отсутствие признаков |
| 12 | Интегральный показатель ка- чества вод: биотестирова- ние на рако- образных (даф- нии и цериода- фнии), гибель 50 % и более | Не проявляется при кратности разбавления 100 и более раз | Не проявляется при кратности разбавления от 50 до 100 раз | В неразбав- ленной воде летальные действия |
|  | рачков в течение 96 и 48 часов соответственно | 100 и более раз | 50 до 100 раз |  |
| Дополнительные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Индекс сапроб-ности планкто- на по Пантле и Буку (в модификации Сладечека) | Более 4 | 4-3 | < 3 |
| 2 | Олегохетный индекс: - по Цанеру, тыс. экз/м 2 тубифициды | Более 50 | 50-10 | < 10 |
|  | лимнобрилюсы | Более 100 | 100-50 | < 50 |
|  | - по Пареле | Более 0,8 | 0,8-0,5 | < 0,5 |

Приложение 13          


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки истощения водных ресурсов

| Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетворительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | экологи- ческое бедствие | чрезвычайная экологическая ситуация |  |
| Безвозвратное изъятие объема поверхностного стока, число раз от допустимой нормы | Более 2 | До 2 | Допустимая норма |

Приложение 14         


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки степени




             химического загрязнения морских вод

| N п/п | Показатели (концентрации даны в мг/дм 3 ) | Параметр |  | Относительно удовлетвори- тельная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| Основные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Химические вещества 1-2 класс опасности | Более 10 | 10-5 | 5-1 |
|  | 3-4 класс опасности | Более 100 | 100-50 | 50-10 |
| 2 | ПХЗ(10) 1 |  |  |  |
|  | 1-2 класс опасности | Более 80 | 80-35 | 35-10 |
|  | 3-4 класс опасности | Более 500 | 500-100 | 100-10 |
| Дополнительные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Биологическое потребление кислорода (БПК 5 ) | Более 100 | 100-10 | 10-1 |
| 2 | Кислород растворенный, мг/дм 3 | Менее 2 | Менее 2-3 | 3-6 |

1 


ПХЗ (10) - формализованный суммарный показатель химического загрязнения вод для 10 максимально превышающих ПДК загрязняющих веществ

Приложение 15         


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки




        экологического состояния морских акваторий

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетворитель- ная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвычайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Биомасса планк- тона и макрозо- бентоса, % от контрольного уровня 1 | Менее 30 или более 300 | 30-50 или 200-300 | 100 |
| 2 | Число видов в планктонных со- обществах (видо- вое разнообра- зие, % от конт- рольного уровня) | Менее 50 | 50-80 | 80-100 |
| 3 | Запасы ихтиофау- ны и промысло- вые запасы бес- позвоночных, % от контрольного уровня | Уменьшение запасов промысловых рыб и бес- позвоночных от 50 и более % от их запасов. | Уменьшение запасов про- мысловых рыб и беспозво- ночных на 50-25 от их запасов. | Наличие промысловых рыб |
| 4 | Состояние сооб- ществ зообенто- са, в т.ч. ис- ходных видов (% от контрольного уровня) | Периодичес- кое возник- новение и исчезнове- ние групп зообентоса,наличие менее 20 % исходных видов, деградация сообщества | Исчезновение крупных организмов. Присутствие только оли- гохет или полихет. Наличие 20-50 % исходных видов. | Заметное разно- образие. Наличие свободноживущих организмов. Ракообразные и другие группы организмов. |
| 5 | Численность ин- дикаторных форм микроорганизмов, % от общей чис- ленности микро- организмов | Более 60 | 60-30 | Менее 30 |
| 6 | Доля гидробион- тов-вселенцев, % от общей био- массы сообщества | Более 50 | 50-25 | Менее 25 |
| 7 | Уровень первич- ной продукции, % от контрольно- го уровня | Около 0 или более 300 (гипер- эвтрофиро- вание) | Менее 50 или 200-300 (эвтрофиро- вание) | 100 |
| 8 | Состояние макрофитов | Исчезнове- ние макро- фитов | Резкое сок- ращение пло- щадей макро- фитов,высо- кая концен- трация ток- сических загрязняющих веществ в талломах | Нормально |
| Дополнительные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Морфологические изменения гид- робионтов (раз- меры и масса тела, появление уродливых форм и т.п.), % от контрольного уровня | Более 50 | 50-20 | Менее 20 |

1


 контрольный уровень - среднее значение показателя по ряду многолетних данных, полученных за 10 и более лет.

Приложение 16         


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической   


ситуации

Показатели для оценки




      степени загрязнения подземных вод для участков




                  хозяйственных объектов

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетво- рительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| Основные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Содержание загряз- няющих веществ (нитраты, фенолы, тяжелые металлы, синтетические поверхностно-актив- ные вещества, нефть), ПДК | Более 100 | 10-100 | 3-10 |
| 2 | Хлорорганические соединения, ПДК | Более 3 | 1-3 | Менее 1 |
| 3 | Канцерогены, бенз(а)пирен, ПДК | Более 3 | 1-3 | Менее 1 |
| 4 | Площадь области загрязнения, км 2 | Более 8 | 3-8 | Менее 3 |
| 5 | Минерализация, г/л | Более 100 | 100-10 | Менее 10 |
| Дополнительные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Растворенный кислород, мг/дм 3 | Менее 1 | 1-4 | Более 4 |

Приложение 17           


к Правилам объявления      


чрезвычайной экологической    


ситуации

Показатели для оценки




            экологической оценки состояния почв

| N п/п | Показатель (концентрации даны в мг/дм 3 ) | Параметр |  | Относительно удовлет- ворительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Площадь выведенных из сельхозоборота земель вследствие их деградации, % от общей площади сельхозугодий | Более 50 | 50-30 | До 30 |
| 2 | Уничтожение гумусового горизонта | А+В | Апах (А1) | До 0,1 А |
| 3 | Перекрытость поверхности почвы абиотическими наносами, см | Более 20 | 20-10 | Менее 10 |
| 4 | Увеличение плотности почвы, кратность равновесной пробы | Более 1,4 | 1,4-1,3 | До 1,3 |
| 5 | Превышение уровня грунтовых вод, % от критического значения | Более 50 | 50-25 | Допустимый уровень |
| 6 | Радиоактивное заг- рязнение, Ku/км 2 : |  |  |  |
|  | цезий-137 | Свыше 40 | 40-15 | До 15 |
|  | стронций-90 | Свыше 3 | 3-1 | До 1 |
|  | плутоний (сумма изотопов) | Свыше 0,1 | 0,1-0,05 | До 0,05 |
| 7 | Потери гумуса в пахотных почвах за период 10 лет, в относительных процентах | Свыше 25 | 25-10 | Менее 10 |
| 8 | Увеличение содержания легкорастворимых солей, г/100 г | Более 0,8 | 0,8-0,4 | До 0,4 |
| 9 | Увеличение доли обменного натрия, % от ЕКО 1 | Более 25 | 25-15 | До 15 |
| 10 | Превышение ПДК химических веществ: |  |  |  |
|  | 1-го класса опасности (включая бенз(а)пирен, диоксины); | Более 3 | 3-2 | До 2 |
|  | 2-го класса опасности; | Более 10 | 10-5 | До 5 |
|  | 3-го класса опасности (включая нефть и нефте- продукты) | Более 25 | 25-10 | До 10 |
| 11 | Снижение уровня активной микробной массы, кратность | Более 100 | 100-50 | До 50 |
| 12 | Фитотоксичность почвы (снижение числа проростков), кратность по сравнению с фоном | Более 2 | 2,0-1,4 | До 1,4 |
| Дополнительные показатели: |  |  |  |  |
| 13 | Доля загрязненной основной с/х продукции, % от объема проверенной | Более 50 | 50-25 | До 25 |
| 14 | См. дополнительные показатели (таблица 2.10) |  |  |  |

1 


ЕКО - емкость катионного обмена

Приложение 18        


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Показатели для оценки




        экологической опасности деформаций и изменения




                    геологической среды

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетвори- тельная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | Аномальные техно- генные деформации горного массива (более 0,00001 отн.ед) и индуци- рованная сейсмич- ность, в процентах от площади терри- тории | Более 40-50 | 40-20 | До 20 |
| 2 | Механические нарушения горного массива при недро- пользовании, ведущие к загряз- нению геологичес- кой среды, ано- мальные деформации горных пород, отн. ед. | 0,0001 | 0,0001- 0,00001 | Менее 0,000001 |
| 3 | Просадки земной поверхности, оползни, сели, карсты, обуслов- ленные техногенной нагрузкой, % тер- ритории | Более 30 | 30-20 | Менее 20 |

Приложение 19          


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической   


ситуации

Показатели для оценки




                 деградации наземных экосистем

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетво- рительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Пространственные признаки |  |  |  |
| 1.1 | Площади деградиро- ванных территорий, % |  |  |  |
| 1.1.1 | Не представляющие непосредственной угрозы человеку (отвалы нетоксичных пород; карьеры, деградирование с/х и лесные угодья) | Более 75 | 75-5 | Менее 5 |
| 1.1.2 | Представляющие угрозу разрушения зданий и сооружений (антропогенные просадки, оползни, разломы, военные полигоны и др.) | Более 50 | 50-1 | Менее 1 |
| 1.1.3 | Отвалы токсичных пород, изолирован- ные от грунтовых вод, с возможностью переноса частиц по воздуху, посредст- вом стока в поверх- ностные водоемы и водотоки | Более 20 | 20-0,1 | Менее 0,1 |
| 1.1.4 | Карьерные выемки и отвалы токсичных пород с угрозой загрязнения грун- товых вод (грунто- вые воды не защище- ны) | Более 5 | Менее 5 | Отсутствуют |
| 1.2 | Расчлененность тер- ритории оврагами, км/км 2 | 2,5 | 2,5-0,7 | Менее 0,7 |
| 2 | Динамические признаки |  |  |  |
| 2.1 | Скорость деградации наземных экосистем; % площади в год | Более 4 | 4-0,5 | Менее 0,5 |
| 2.2 | Скорость увеличения площади сбитых пастбищ, % площади в год | Более 8 | 8-2 | Менее 2 |
| 2.3 | Скорость уменьшения годовой продукции растительности, % в год | Более 7,5 | 7,5-3,5 | Менее 3,5 |
| 2.4 | Скорость уменьшения содержания органи- ческого вещества почвы, % в год | Более 7 | 7-0,5 | Менее 0,5 |
| 2.5 | Скорость сработки (минерализации) торфа, мм/год | Более 40 | 40-1 | Менее 1 |
| 2.6 | Скорость увеличения площади засоленных почв, % в год | Более 5 | 5-1 | Менее 1 |
| 2.7 | Скорость увеличения площади эродиро- ванных почв, % площади в год | Более 5 | 5-0,5 | Менее 0,5 |
| 2.8 | Скорость увеличения площади подвижных песков, % площади в год | Более 4 | 4-0,5 | Менее 0,5 |
| 2.9 | Скорость увеличения относительной пло- щади земель с не- благоприятными аг- ромелиоративными условиями, % от площади ценных сельскохозяйствен- ных угодий в год | Более 1 | 1-0,1 | Менее 0,1 |
| Дополнительные показатели: |  |  |  |  |
| 1 | Структурно-функцио- нальные характерис- тики состояния экосистем | Необрати- мое нарушение взаимосвя- зи внутри экосистем | Нарушение структуры сообществ без необ- ратимых процессов в экосис- темах | Возможны отдельные признаки деградации ряда компо- нентов в экосистемах |
| 2 | Трофическая струк- тура - изменение удельной массы | Увеличение удельной массы фитофагов на 50%, уменьшение удельной массы зоо- фагов и сапрофагов на 50% | Увеличе- ние удельной массы фи- тофагов на 20%, уменьше- ние удельной массы зоофагов и сапро- фагов на 20% | Постоянно (колебания в пределах нормы) |

Приложение 20         


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической   


ситуации

Показатели для оценки состояния




     растительности как индикатора экологического состояния




                             территории

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетвори- тельная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая cитуация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уменьшение биораз- нообразия (индекс разнообразия Симп- сона, в % от нормы) | Более 50 | 50-10 | Менее 10 |
| 2 | Плотность популяции вида-индикатора антропогенной нагрузки, % | Более (менее) 50 | Более (менее) 20-50 | Более (менее) 20 |
| 3 | Площадь коренных (или квазикоренных) ассоциаций, % от общей площади | Менее 5 | Менее 5-80 | Более 80 |
| 4 | Видовой состав ес- тественной травяни- стой растительности | Уменьшение обилия вторичных видов | Господст- вующие виды сме- нились на вторичные | Естественная смена доминан- тов, субдоми- нантов и характерных видов |
| 5 | Возрастной спектр ценопопуляции доми- нантов, возобновле- ние в относит. ед. | Менее 0,1 | 0,1-0,3 | Более 0,3 |
| 6 | Лесистость, % от оптимальной (зональной) | Менее 10 | 10-90 | Более 90 |
| 7 | Запас древесины ос- новных лесообразую- щих пород, % от нормального | Менее 30 | 30-80 | Более 80 |
| 8 | Повреждение древос- тоя техногенными выбросами, % от общей площади | Более 50 | 50-5 | Менее 5 |
| 9 | Повреждение хвойных пород техногенными выбросами (поврежде- ние хвои), % | Более 50 | 50-5 | Менее 5 |
| 10 | Заболевание древос- тоя, % | Более 50 | 50-10 | Менее 10 |
| 11 | Гибель лесных куль- тур, % от площади лесокультурных работ | Более 70 | 70-5 | Менее 5 |
| 12 | Площадь гари, не облесившейся в течение не менее 10 лет | Более 10 тыс. га | 10-5 тыс. га | Менее 5 |
| 13 | Площадь посевов, поврежденных вреди- телями, % от общей площади | Более 50 | 50-10 | Менее 10 |
| 14 | Гибель посевов, % от общей площади | Более 30 | 30-5 | Менее 5 |
| 15 | Проективное покрытие пастбищной сухостеп- ной и полупустынной растительности, % от нормальной | Менее 10 | 10-80 | Более 80 |
| 16 | Продуктивность паст- бищной растительнос- ти, % от потенциа- льной | Менее 5 | 5-80 | Более 80 |
| 17 | Изменение ареалов редких видов | Исчезнове- ние ареала | Разделение и сокраще- ние площа- ди ареала | Отсутствует |
| 18 | Повреждение растительности заповедников | Вызывающие смены формаций | Вызывающие смены ассоциаций | Фенотипичес- кие, не вызы- вающие смены ассоциаций |
| 19 | Площадь зеленых на- саждений (на челове- ка в крупных городах и промышленных цент- рах), % от норматив- ного | Менее 10 | 10-30 | Более 30 |

Приложение 21         


к Правилам объявления     


чрезвычайной экологической   


ситуации

Показатели для оценки состояния




      фауны и изменения генофонда животных как индикатора




               экологического состояния территории

| N п/п | Показатель | Параметр |  | Относительно удовлетвори- тельная ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологи- ческое бедствие | чрезвы- чайная экологи- ческая ситуация |  |
| 1 | Уменьшение биоразнообразия, % от исходного | Более 50 | 50-5 | Менее 5 |
| 2 | Плотность популяции вида-индикатора антропогенной нагрузки, % | Более 50 | 50-20 | Менее 20 |
| 3 | Уменьшение числен- ности (плотности) охотничье-промысло- вых видов животных (в том числе сайга- ка), число раз от нормальной числен- ности (плотности) | Более 10 | 10-2 | Менее 2 |

Приложение 22        


к Правилам объявления    


чрезвычайной экологической  


ситуации

Биохимические показатели для оценки территорий

| N п/п | Показатель | Параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | экологическое бедствие | чрезвычайная экологическая ситуация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные показатели: |  |  |  |
| 1 | Соотношение C:N в почвах | Менее 4 | 4-8 |
|  | в поверхностных водах | Менее 4 или более 20 | Менее 4-8 или 20-16 |
|  | в растениях | Менее 4 | 4-8 |
|  | в растительных кормах | Менее 4 или более 16 | Менее 4 или 8-16 |
| 2 | Содержание химических элементов в укосах расте- ний и растительных кормах: ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, сурьма, никель, хром, по превышению МДУ, | Более 10 | 10-1,5 |
|  | селен, мг/кг воздушно- сухого вещества; | Менее 0,02 или более 0,5 | 0,02-0,05 |
|  | фтор, мг/кг воздушно- сухого вещества; | Менее 2 или более 200 | 2-10 или 50- 200 |
|  | медь, мг/кг воздушно- сухого вещества; | Менее 3 или более 100 | 3-5 или 80-100 |
|  | таллий, бериллий, барий, по превышению фона | Более 10 | 10-1,5 |
| Дополнительные показатели: |  |  |  |
| 1 | Соотношение Са:Р в кормах (числитель) с учетом пло- щади аномального ландшаф- та, % (знаменатель) | < 0,1 или > 10 -------------- > 20 | 0,4-0,1 или 5-10 -------------- > 20 |
| 2 | Соотношение Сa:Sr в расте- ниях и кормах (числитель) с учетом площади аномаль- ного ландшафта, % (знаме- натель) | < 1 -------- > 20 | < 10-1 --------- > 20 |
| 3 | Уровень содержания биоло- гически важных микроэле- ментов в укосах растений и растительных кормах, в мг/кг воздушносухого ве- щества: |  |  |
|  | цинк | Менее 10 или более 500 | 10-30 или 100-500 |
|  | железо | Менее 20 или более 500 | 20-50 или 200-500 |
|  | молибден | Менее 0,2 более 50 | 0,2-2 или более 10-50 |
|  | кобальт | Менее 0,1 или более 50 | 0,1-0,3 или 5-50 |
|  | бор | Менее 0,1 или более 300 | 0,1-0,3 или 30-300 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан