Об утверждении экологических критериев оценки земель

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2007 года № 581. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 сентября 2015 года № 750

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.09.2015 № 750 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ.

В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 188

В соответствии со статьями 16 и  209 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемые экологические критерии оценки земель.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

Утверждены         

постановлением Правительства 

Республики Казахстан    

от 7 июля 2007 года N 581

Экологические критерии оценки земель

Критерии экологического состояния земель 

                 селитебных территорий

| Показатели | Параметры |  | Относительно удовлетво- рительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экологическое бедствие | Чрезвычайная экологическая ситуация |  |
| Основные показатели |  |  |  |
| Мощность экспозиционной дозы на уровне 1 м. от поверхности почвы, мкР/час | более 400 | 200-400 | менее 200 |
| Радиоактивное загрязнение, Кu/кв. км цезий-137 | более 40 | 15-40 | до 20 |
| стронций-90 | более 3 | 1-3 | менее 1 |
| плутоний | более 1 | 1-0,1 | менее 0,1 |
| Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) | более 128 | 32-128 | до 0,3 |
| Дополнительные показатели |  |  |  |
| Содержание яиц гельминтов в 1 кг почвы | более 100 | 10-100 | менее 10 |
| Число патогенных микроорганизмов в 1 г почвы | более 10 -6 | 10 5 -10 -6 | отсутствие |
| Коли-титр | 0,01-0,001 | менее 0,001 | менее 10 -4 |

Примечание - коли-титр для почвы - наименьшая масса почвы в г, в которой содержится 1 кишечная палочка.

Диагностические и дополнительные критерии 

для выявления деградированных почв и земель

Техногенная (эксплуатационная) деградация

1. Нарушение земель 

      Диагностическими критериями нарушенных земель являются: 

      морфометрическая характеристика рельефа: 

      глубина или высота относительно естественной поверхности (м); 

      угол откоса уступов (град.); 

      нарушение дитологического строения земель: 

      наличие плодородного слоя и потенциально плодородных пород по мощности органогенного слоя и запасам гумуса в слое 0-100 см; 

      перекрытость поверхности посторонними наносами; 

      характеристика поверхностных и грунтовых вод: 

      уровень грунтовых вод (м); 

      минерализация вод (г/л); 

      продолжительность затопления (мес). 

       2. Физическая (земледельческая) деградация 

      Физическая деградация оценивается по следующим основным критериям: 

      гранулометрический состав; 

      равновесная плотность сложения пахотного (гумусового) слоя почвы, г/см 3 ; 

      текстурная (внутриагрегатная) пористость, см 3 /г; 

      стабильная структурная (межагрегатная без учета трещин) пористость, см 3 /г; 

      структура пахотного (гумусового) слоя почвы: 

      содержание агрономически ценных и водопрочных агрегатов; 

      состояние и свойства структурных отдельностей; 

      водно-физические параметры почв: 

      водопроницаемость и коэффициент фильтрации почв (м/сут); 

      основные гидрологические константы (ВЗ, НВ) и порозность аэрации; 

      набухаемость. 

       3. Агроистощение 

      Диагностическими критериями агроистощения являются балансовые характеристики почвы (органического вещества, питательных элементов, катионно-анионного состава): 

      уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В) в % от исходного; 

      рН; 

      уменьшение содержания физической глины (%); 

      качественный состав гумуса; 

      уменьшение валового запаса основных элементов питания; 

      обеспеченность растений подвижными формами элементов питания; 

      емкость катионного обмена, степень насыщенности почв основаниями, состав поглощенных оснований. 

      Дополнительными критериями агроистощения являются: 

      минералогический состав илистой фракции; 

      снижение уровня активной микробной биомассы (число раз); 

      фитотоксичность; 

      уменьшение ферментативной активности почв; 

      биомасса почвенной мезофауны; 

      уменьшение биоразнообразия (индекс Симпсона, % от нормы); 

      сработка торфа (мм/год). 

       4. Эрозия 

      Для оценки эрозии используются статические или динамические критерии, последние могут отражать как состояние почвенного покрова, так и ландшафтов. 

       4.1. Водная эрозия 

       1) Плоскостная эрозия 

      Диагностическими критериями плоскостной водной эрозии являются: 

      уменьшение мощности почвенного профиля (А+В), %; 

      уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В), % от фонового; 

      изменение гранулометрического состава верхнего горизонта почв; 

      потери почвенной массы, т/га/год; 

      площадь обнаженной почвообразующей породы (С) или подстилающей породы (D), % от общей площади; 

      увеличение площади эродированных почв, % в год. 

      Дополнительными критериями являются: 

      уменьшение мощности гумусового (пахотного) горизонта (см); 

      снижение запасов питательных веществ; 

      скорость смыва; 

      уклоны поверхности и опасность развития эрозионных процессов. 

       2) Линейная эрозия 

      Диагностическими критериями линейной эрозии являются: 

      расчлененность территории оврагами (км/км 2 ); 

      глубина размывов относительно поверхности, см; 

      потери почвенной массы (т/га/год); 

      образование новых оврагов и рост существующих. 

      Дополнительными критериями являются: 

      глубина оврага; 

      количество оврагов на единицу площади; 

      общая площадь оврагов на единицу площади; 

      некоторые характеристики водосборной площади оврагов. 

       4.2. Ветровая эрозия 

      Диагностическими критериями ветровой эрозии, кроме перечисленных, являются: 

      дефляционный нанос неплодородного слоя, см; 

      площадь выведенных из землепользования угодий (лишенная растительности на естественных угодьях), % от общей площади; 

      проективное покрытие пастбищной растительности, % от зонального; 

      скорость роста площади деградированных пастбищ, % в год; 

      площадь подвижных песков, % от общей площади; 

      увеличение площади подвижных песков, % в год. 

      Среди дополнительных параметров используются критерии: 

      интенсивность дефляции или скорость дефляции; 

      уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В); 

      облегчение гранулометрического состава; 

      степень изреженности травостоя и посевов. 

       5. Засоление 

       5.1. Засоление 

      Основными критериями степени засоленности являются: 

      суммарное содержание токсичных солей в верхнем плодородном слое (%); 

      увеличение токсичной щелочности (при переходе нейтрального типа засоления в щелочной), мг-экв/100 г. почв; 

      увеличение площади засоленных почв, % в год; 

      реакция среды (рН солевой и водной вытяжки). 

      В качестве дополнительных критериев используются данные об уровне и минерализации грунтовых вод. 

       5.2. Осолонцевание 

      Основными критериями солонцеватости являются: 

      увеличение содержания обменного натрия (в % от емкости катионного обмена (ЕКО)); 

      увеличение содержания обменного магния (в % от ЕКО); 

      реакция среды (рН). 

      Дополнительными критериями осолонцевания являются показатели физических свойств и особенно структуры почвы. 

       6. Заболачивание 

      Диагностическими критериями являются: 

      поднятие уровня почвенно-грунтовых вод, м; 

      продолжительность затопления (месяц); 

      минерализация грунтовых вод (г/л). 

      Дополнительно могут использоваться характеристики морфологического строения профиля (признаки гидроморфизма).

Критерии определения степени деградации почв и земель

| Показатели | Степень деградации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 (очень слабая) | 1 (слабая) | 2 (средняя) | 3 (повы- шенная) | 4 (высокая) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мощность абиотического наноса, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
| Глубина провалов (см) относитель- но поверхности (без разрыва сплошности) | <20 | 20-40 | 41-100 | 101-200 | >200 |
| Уменьшение содер- жания физической глины на величину, % от исходного | <5 | 5-15 | 16-25 | 26-32 | >32 |
| Увеличение равновесной плотности сложе- ния пахотного слоя почвы, % от исходного | <10 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | >40 |
| Стабильная струк- турная (межагре- гатная, без учета трещин) пористость, см 3 /г | >0,2 | 0,11-0,2 | 0,06-0,1 | 0,02-0,05 | <0,02 |
| Текстурная порис- тость (внутриаг- регатная), см 3 /г | >0,3 | 0,26-0,3 | 0,2-0,25 | 0,17-0,19 | <0,17 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут. | > 1,0 | 0,3-1,0 | 0,1-0,3 | 0,01-0,1 | <0,01 |
| Каменистость, % покрытия | <5 | 5-15 | 16-35 | 36-70 | >70 |
| Уменьшение мощности почвен- ного профиля (А+В), % от исходного | <3 | 3-25 | 26-50 | 51-75 | >75 |
| Уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В), % от исходного | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Уменьшение содержания микроэлементов (Мn, Со, Мо, В, Сu, Fe), % от средней степени обеспеченности | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Уменьшение содер- жания подвижного фосфора, % от средней степени обеспеченности | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Уменьшение содер- жания обменного калия в % от средней степени обеспеченности | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Изменение РН почвенной среды, % от среднего показателя | <10 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | >25 |
| Потери почвенной массы, т/га/год | <5 | 5-25 | 26-100 | 101-200 | >200 |
| Площадь обнажен- ной почвообразую- щей породы (С) или подстилающей породы (D), % от общей площади | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-25 | >25 |
| Увеличение площади эродиро- ванных почв, % в год | <0,5 | 0,5-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | >5,0 |
| Глубина размывов и водороин относительно поверхности, см | <20 | 20-40 | 41-100 | 101-200 | >200 |
| Расчлененность территории оврагами, км/км 2 | <0,1 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | 0,8-2,5 | >2,5 |
| Дефляционный нанос неплодород- ного слоя, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
| Площадь естест- венных угодий, выведенных из землепользования (лишенных расти- тельности), % от общей площади | <10 | 10-30 | 31-50 | 51-70 | >70 |
| Проективное покрытие пастбищ- ной растительнос- ти, % от зонального | >90 | 71-90 | 51-70 | 11-50 | <10 |
| Скорость роста площади дегради- рованных пастбищ, % в год | <0,25 | 0,25-1,0 | 1,1-3,0 | 3,1-5,0 | >5 |
| Площадь подвижных песков, % от общей площади | 0-2 | 3-5 | 6-15 | 16-25 | >25 |
| Увеличение площа- ди подвижных песков, % в год | <0,25 | 0,25-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-4,0 | >4 |
| Содержание суммы токсичных солей в верхнем плодо- родном слое (%): - с участием соды | <0,1 | 0,1-0,2 | 0,21-0,3 | 0,31-0,5 | >0,5 |
| - для других типов засоления | <0,1 | 0,1-0,25 | 0,26-0,5 | 0,51-0,8 | >0,8 |
| Увеличение ток- сичной щелочности (при переходе нейтрального типа засоления в щелочной), мг-экв/100 г. почв | <0,7 | 0,7-1,0 | 1,1-1,6 | 1,7-2,0 | >2,0 |
| Увеличение площади засолен- ных почв, % в год | 0-0,5 | 0,5-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | >5,0 |
| Увеличение содер- жания обменного натрия (в % от ЕКО): - для почв, содержащих <1 % натрия - для других почв | <1 <5 | 1-3 5-10 | 3-7 10-15 | 7-10 15-20 | >10 >20 |
| Увеличение содер- жания обменного магния (в % от ЕКО) | <40 | 40-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
| Глубина залегания уровня пресных (<1-3 г/л) грунтовых вод, м - в гумидной зоне | >1,0 | 0,81-1,0 | 0,61-0,80 | 0,31-0,60 | <0,3 |
| - в степной зоне | >4 | 3,1-4,0 | 2,1-3,0 | 1,0-2,0 | <1,0 |
| Глубина залегания уровня минерали- зованных (>3 г/л) грунтовых вод, м | >7 | 5-7 | 5-3 | 3-2 | <2 |
| Продолжительность затопления (поверхностное переувлажнение), месяц | <3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | >18 |

Примечание - под исходным принимается состояние 

недеградированного аналога (нулевая степень деградации).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан