Об утверждении Методики расчетов нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при проведении нефтяных операций

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2010 года № 1319. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 196

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.04.2015 № 196 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 38) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемую Методику расчетов нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при проведении нефтяных операций.


      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                     К. Масимов

Утверждена        

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 8 декабря 2010 года № 1319

Методика

расчетов нормативов и объемов сжигания попутного

и (или) природного газа при проведении нефтяных операций

1. Общие положения

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании" (далее - Закон) и определяет методику расчетов нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при проведении нефтяных операций:


      1) при испытании объектов скважин;


      2) при пробной эксплуатации месторождения;


      3) при технологически неизбежном сжигании газа при: пусконаладке технологического оборудования; эксплуатации технологического оборудования; техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования.


      2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:


      нормативы сжигания газа - величина, определяемая расчетным путем на основании формул, установленных в настоящей Методике с учетом объемов добываемого газа и газового фактора;


      пробная эксплуатация месторождения - операции, проводимые на месторождениях углеводородного сырья с целью уточнения имеющейся и получения дополнительной информации о геолого-промысловых характеристиках пластов и залежей, комплексного геолого-геофизического и гидродинамического исследования скважин для составления технологической схемы и проекта промышленной разработки. Пробная эксплуатация предусматривает временную эксплуатацию разведочных скважин;


      а также иные понятия в значениях, определенных Законом.


      3. Определение объемов добычи и сжигания газа осуществляется недропользователем с использованием системы учета замеров объемов газа, посредством контрольно-измерительных приборов в соответствии с проектной документацией и применяемой технологией:


      на групповых замерных установках;


      на центральном пункте подготовки нефти;


      на узле учета объема газа на входе и выходе установки комплексной подготовки газа или газоперерабатывающего завода;


      на входе: газотурбинной установки, печей, котельных, газопоршневой установки, компрессора для закачки обратно в пласт, и иного оборудования, использующего газ;


      на входе на факельные установки.


      4. Расчетные нормативы и объемы сжигаемого газа, определенные настоящей Методикой, подтверждаются данными приборов учетов газа.


      5. Фактические объемы сжигания газа не должны превышать объемы, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой.

2. Расчет объемов добытого и сожженного газа

6. Расчет общего объема добытого газа осуществляется по формуле:

      V1 = Qн * Гф,


      где:


      V1 - объем добытого газа;


      Qн - годовая, месячная или суточная добыча нефти в тоннах;


      Гф — газовый фактор (отношение полученного количества газа к количеству извлеченной нефти м3/м3, м3/тн.).


      7. Общий объем добытого газа определяется для целей установления допустимых объемов сжигаемого газа и (или) объемов газа, использованного на собственные производственные нужды, и осуществляется:


      1) недропользователем самостоятельно с использованием системы учета замеров объемов газа посредством контрольно-измерительных приборов с последующей проверкой заявленных объемов ведомством уполномоченного органа в области нефти и газа, производимой расчетным путем;


      2) уполномоченным органом в области нефти и газа - расчетным путем.


      8. В объемы газа, использованного на собственные производственные нужды, рассчитанные на основании настоящей Методики, а также объемы газа, использованного недропользователями в иных технологических процессах при разработке месторождений углеводородного сырья и не направленные на цели, предусматривающие получение дохода.


      9. Расчетный объем сжигаемого газа определяется как разность между общим объемом добытого газа и объемом утилизируемого, в том числе перерабатываемого газа, по следующей формуле:

      VII = V1 - (V1 + V2 + V3 + V4 + V5),


      где:


      VII - расчетный объем сжигаемого газа:


      VI - объем добытого газа, рассчитанный в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики;


      V1 - объем газа, используемый на собственные технологические нужды (объем газа, используемый на устьевых нагревателях, печах подогрева, в котельных и ином оборудовании, потребляющим газ). Расчетный объем газа на собственные технологические нужды определяется исходя из технических характеристик оборудования и продолжительности его эксплуатации;


      V2 - объем газа на технологические потери (потери при технологических процессах сбора, подготовки и транспортировки газа) определяются техническими характеристиками применяемого оборудования и проектными решениями;


      V3 - объем газа, используемый для выработки электроэнергии, определяется исходя из количества выработанной электроэнергии и удельного расхода газа на единицу электроэнергии, согласно паспортных данных используемого оборудования;


      V4 - объем обратной закачки в пласт, определяется исходя из технических характеристик оборудования и продолжительности эксплуатации оборудования;


      V5 - объем переработки на газоперерабатывающей установке или заводе для производства товарного и сжиженного газа, определяются исходя из объемов реализованного товарного газа и потерь при переработке, транспортировки до магистрального газопровода.

3. Расчет объемов сжигания при испытании объектов скважин

10. Объемы сжигания газа при испытании каждого объекта скважины определяются в соответствии с утвержденным недропользователем планом испытаний скважины.


      11. Расчет объемов сжигания при испытании объектов скважин производится по следующей формуле:

      VIII = Д * Гф * К, м3,


      где:


      VIII - объем сжигания при испытании скважин, м3;


      Д - средний ожидаемый дебит скважин (дебит скважины - объем добытой нефти за одни сутки, т/сут.);


      Гф - газовый фактор, м3/т (отношение полученного количества газа к количеству добытой нефти, м3/м3, м3/тн.);


      К - количество дней испытаний.

4. Расчет объемов сжигания при пробной эксплуатации

12. Объемы сжигания газа в период пробной эксплуатации, определенные на основе одобренных центральной комиссией по разработке нефтегазовых месторождений проектных данных, рассчитываются исходя из суммы объемов сжигаемого газа по каждой действующей скважине по формуле:

      VIV = V1 + V2 + V3 +...Vn,


      где:


      VIV - общий объем сжигания газа при пробной эксплуатации;


      V1, 2, 3...n - скважины, находящиеся в пробной эксплуатации.


      13. Объемы сжигания по каждой скважине рассчитываются по следующей формуле:

      V1, 2, 3...n = Д * Гф * Т, м3,


      где:


      V1, 2, 3...n - объем сжигания газа одной скважины при пробной эксплуатации;


      Д - средний ожидаемый дебит скважин (дебит скважины - объем, добытой нефти за одни сутки, т/сут.;


      Гф - газовый фактор, м3/т (отношение полученного количества газа к количеству добытой нефти, м3/м3, м3/тн.);


      Т - период пробной эксплуатации (количество дней).

5. Расчет объемов при технологически неизбежном сжигании газа

14. Объем технологически неизбежного сжигания определяется по следующей формуле:

      Vv = V6 + V7 + V8,


      где:


      Vv - объем технологически неизбежного сжигания, м3;


      V6 - объем сжигаемого газа при пуско-наладке технологического оборудования (определяется паспортными, техническими характеристиками оборудования и планом пуско-наладочных работ), м3;


      V7 - объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования (определяется техническими документациями по режиму эксплуатации, паспортными характеристиками оборудования), м3;


      V8 - объем сжигаемого газа при техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования, (определяется техническими документациями при эксплуатации оборудования и графиками текущего, капитального ремонтов), м3.

6. Расчет нормативов сжигания при испытании объектов скважин

15. Расчет нормативов сжигания при испытании объектов скважин

производится по следующей формуле:

      Qисп.скв. = Д * Гф * К, м3,


      где:


      Qисп.скв. - объем сжигания при испытании скважин, м3;


      Д - средний ожидаемый дебит скважин, (дебит скважины - объем добытой нефти за одни сутки, т/сут.);


      Гф - газовый фактор, м3/т (отношение полученного количества газа к количеству добытой нефти, м3/м3, м3/тн.;


      К - количество дней испытаний.


      VIII = Qисп.скв.


      В целом VIII - объем сжигания газа при испытании объектов скважин не должен превышать расчетного нормативного объема сжигания газа при испытании объектов скважин Qисп.скв.

7. Расчет нормативов сжигания газа в период пробной

эксплуатации

16. Расчет нормативов сжигания газа в период пробной эксплуатации производится исходя из суммы объемов сжигаемого газа по каждой действующей скважине по формуле:

      Qпроб.эксп. = Q1 + Q2 + Q3 +...... Qn,


      где:


      Qпроб.эксп. - общий объем сжигания газа при пробной эксплуатации;


      Q1, 2, 3...n - скважины, находящиеся в пробной эксплуатации.


      Объемы сжигания по каждой скважине рассчитываются по следующей формуле:

      Q1, 2, 3...n = Д * Гф * Т, м3,


      где:


      Q1, 2, 3...n - объем сжигания газа одной скважины при пробной эксплуатации;


      Д - средний ожидаемый дебит скважин (дебит скважины - объем, добытой нефти за одни сутки, т/сут.;


      Гф - газовый фактор, м3/т (отношение полученного количества газа к количеству добытой нефти, м3/м3, м3/тн.);


      Т - период пробной эксплуатации (количество дней).


      VIV = Qпроб.эксп.


      В целом VIV - объем сжигания газа в период пробной эксплуатации не должен превышать расчетного нормативного объема сжигания газа в период пробной эксплуатации Qпроб.эксп.

8. Расчет нормативов технологически неизбежного сжигания

газа при определении объемов сжигания газа V6, V7, V8

17. Наличие в технологической системе на объектах системы сбора, подготовки и транспорта газа до потребителя, групповых установках, внутрипромысловых и межпромысловых газосборных сетях, центральном пункте подготовки нефти, установке комплексной подготовки газа межплощадочных соединений газопроводов и оборудования, участках магистральных газопроводов и т.д. технологически неизбежного сжигания обуславливает необходимость их количественной оценки для установления расчетных нормативов объемов сжигаемого газа V6; V7; V8.


      18. Объем технологически неизбежного сжигания газа является индивидуальным для каждого месторождения и зависит от конкретных технологических и геометрических параметров (диаметр, длина) газопроводов различного назначения, технологического режима работы оборудования и установок на основе паспортных, технических характеристик, оборудования, применяемых недропользователями на всех этапах технологического процесса добычи, транспортировки, подготовки, переработки и сжигании газа при эксплуатации технологического оборудования, определяемым приборами учета расхода газа.


      19. Для выполнения технологических неизбежных расчетов, при отсутствии приборов у недропользователей, необходимо проведение анализа системы сбора, подготовки, транспорта готовой продукции, выявляются источники, уточняются фактические параметры на основе паспортных, технических характеристик оборудования, применяемых недропользователями на всех этапах технологического процесса добычи, транспортировки, подготовки и переработки и сжигании газа при эксплуатации технологического оборудования.


      К технологически неизбежному сжиганию газа при расчете нормативов, относится - технологически неизбежное сжигание газа при проведении пусконаладочных, ремонтных работ и технологического обслуживания оборудования.


      20. Количество расчетного нормативного сжигания газа при проведении пусконаладочных, ремонтных работ и технологического обслуживания оборудования определяется по следующей формуле:

      Qр.н.сж. = Vг.o. * К, м3,


      где:


      Qр.н.сж. - количество расчетного нормативного сжигания газа, для отдельного участка газопровода и технологического оборудования, определяется исходя из паспортных данных и технических характеристик, применяемого оборудования и рассчитывается при определении объемов сжигаемого газа отдельно для каждого вида технологического неизбежного сжигания (V6, V7, V8, м3);


      Vг.o. - геометрический объем отдельных сосудов технологического оборудования, участков газопровода, м3;


      К - обобщенный коэффициент, учитывающий зависимость объема газа от давления - Р на участке газопровода, средней температуры газа - Тср, вида истечения и коэффициента сжимаемости газа - Z, (данные показатели берутся из справочной литературы по разработке, эксплуатации нефтегазового месторождения исходя из химико-физического состава газа) и определяется по следующей формуле:

      К = P/Tcp * Z


      21. Суммарное количество расчетного технологически неизбежного нормативного сжигания газа в целом на объекте месторождения определяется по следующей формуле:

где:


      Qт.н.c. - количество технологически неизбежного нормативного сжигания газа;


      n - количество оборудования.


      22. В целом Vv - объем технологически неизбежного не должен превышать суммарного количества расчетного нормативного технологически неизбежного сжигания Qт.н.c.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан