Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2010 года № 563. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.01.2017 № 29 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый технический регламент "Требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его первого официального опубликования.

| Премьер-Министр |  |
| --- | --- |
| Республики Кaзaхстан | К. Масимов |

|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2010 года № 563 |
| --- | --- |

Технический регламент
"Требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для
автомобильных транспортных средств"
1. Область применения

1. Настоящий технический регламент "Требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств" (далее - Технический регламент) распространяется на смазки и специальные жидкости для автомобильных транспортных средств.

Перечень смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств приведен в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту, в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (далее - ТН ВЭД РК).

2. Технический регламент не устанавливает требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для морских, железнодорожных и воздушных транспортных средств.

3. Основными опасными факторами (рисками), которых следует избегать в процессах жизненного цикла смазок и специальных жидкостей для транспортных средств, являются:

1) попадание в состав смазок и специальных жидкостей механических примесей и частиц абразивных материалов;

2) повышенная или пониженная температура окружающей среды и поверхностей оборудования;

3) неосторожное обращение, неправильная установка при транспортировании, чрезмерная нагрузка на упаковку смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств;

4) опасные эксплуатационные процессы, при которых выделяется избыточное количество тепла, что может явиться причиной возникновения пожара;

5) попадание в глаза, желудочно-кишечный тракт, слизистую оболочку и на кожу человека;

6) наличие присадок ухудшающих эксплуатационные характеристики смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств.

4. Критериями и методами идентификации для целей применения Технического регламента являются:

информация на этикетке смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств;

внешний вид (цвет, консистенция), в соответствии с нормативными документами по стандартизации на каждый вид смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств;

требования к характеристикам смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств приведены в приложении 2 к настоящему Техническому регламенту;

информация о наличии и количестве присадок в составе смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств.

2. Термины и определения

5. В Техническом регламенте наряду с установленными Законами Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности химической продукции", от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте", используется следующие термины и определения:

автомобильное транспортное средство - единица подвижного состава автомобильного транспорта, включающая автобусы, микроавтобусы, легковые и грузовые автомобили, автомобильные прицепы, полуприцепы к седельным тягачам, а также специализированные автомобили (предназначенные для перевозки определенных видов грузов) и специальные автомобили (предназначенные для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ);

моторные масла - смесь на масляной основе, в которой содержится ряд присадок, улучшающих свойства масла;

смазка - средство для уменьшения трения и износа между двумя поверхностями, скользящими одна по другой (моторные, трансмиссионные масла и масла для гидромеханических передач);

специальные жидкости - совокупность жидкостей, применяемая в гидравлических системах, системах охлаждения и очистки двигателей, аккумуляторах автомобильных транспортных средств.

3. Условия обращения смазок и специальных жидкостей для
автомобильных транспортных средств на территории
Республики Казахстан

6. Смазки и специальные жидкости для автомобильных транспортных средств, соответствие которых Техническому регламенту не подтверждено, не должны маркироваться знаком соответствия и не допускаться к обращению на рынке.

7. По запросу потребителя ему должна предоставляться дополнительная информация о смазках и специальных жидкостях для автомобильных транспортных средств, мерах защиты от воздействия их опасных свойств на жизнь и здоровье человека, окружающую среду.

8. Предупредительная и идентифицирующая маркировка смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств наносится в виде текста, символов.

9. При поставке смазок и специальных жидкостей, предусматривается сопровождение смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств информацией на государственном и русском языках, включающей название страны изготовителя и наименование изготовителя, допустимый срок эксплуатации, способ применения, меры предосторожности для снижения риска опасности, условия хранения и классификацию по следующим параметрам:

по химическому составу основы (минеральное, полусинтетическое, синтетическое масло);

по вязкости;

по набору присадок и качеству;

по допускам производителей автомобилей.

4. Требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для
автомобильных транспортных средств

10. По своим характеристикам смазки и специальные жидкости должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 2 к настоящему Техническому регламенту.

11. Для улучшения эксплуатационных показателей смазок и специальных жидкостей допускается добавление производителем присадок, не оказывающих негативное воздействие на двигатели внутреннего сгорания автомобильных транспортных средств.

12. В смазках и специальных жидкостях не допускается содержание металлов (медь, свинец, железо, алюминий).

13. Не допускается содержание механических примесей в смазках без присадок. Доля механических примесей в смазках с присадками должна быть не более 0,2 %.

14. Внешний вид смазок и специальных жидкостей определяется визуально. Смазки должны быть однородными и без комков.

15. Не допускается смешивание смазок для автомобильных транспортных средств любым видом топлива.

5. Требования к территории, производственным помещениям и
организации рабочих мест, предназначенных для проведения работ
со смазками и специальными жидкостями для автомобильных
транспортных средств и их хранения

16. Территория и производственные помещения (здания, сооружения и т.п.), предназначенные для проведения работ со смазками и специальными жидкостями и их хранения, оборудуются системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796.

17. В помещениях, где проводятся работы со смазками и специальными жидкостями, стены покрываются на высоту не менее 2 м от пола несгораемыми материалами, позволяющими производить их очистку от загрязнений. Двери с обеих сторон обиваются негорючим и легкомоющимся материалом.

18. Пол помещения выполняется из материала, непроницаемого для смазок и специальных жидкостей. В полу предусматриваются сточные каналы для отвода пролитых смазок и специальных жидкостей в специальные емкости, из которых они в дальнейшем должны утилизироваться.

19. Помещения, где применяются смазки и специальные жидкости, следует оборудовать механической местной приточно-вытяжной вентиляцией, которая должна быть автономной от общеобменной вентиляции других производственных помещений.

20. Вентиляционное оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

21. Кроме общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в помещениях необходимо оборудовать местный отсос паров и аэрозолей от ванн, различных машин и других источников, выделения вредных веществ в воздух, путем установки зонтов и устройства бортовых отсосов.

22. Система вентиляции должна надежно обеспечивать отсутствие в воздухе помещений вредных веществ выше их предельно допустимых концентраций.

23. Помещения для расфасовки и перезатаривания смазок и специальных жидкостей, кроме общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, рекомендуется оборудовать дополнительно аварийной вентиляцией, которая должна включаться снаружи помещения.

24. Искусственное освещение рабочих мест при работе со смазками и специальными жидкостями должно соответствовать безопасным условиям труда.

25. На рабочих местах хранить запас смазок и специальных жидкостей разрешается только в количестве, необходимом для проведения технологического процесса в течение смены, в специально отведенных местах, без доступа к ним посторонних лиц.

26. В помещениях, где применяются горючие и взрывоопасные смазки и специальные жидкости, хранить тару запрещается.

6. Требования к безопасности при упаковке, маркировке,
транспортировании, приемке, хранении и утилизации смазок и
специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств

27. Упаковка, маркировка, этикетирование смазок и специальных жидкостей производится согласно Техническому регламенту "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению", утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277.

28. Сформированные пакеты со смазками и специальными жидкостями должны сохранять целостность при воздействии инерционных нагрузок с ускорением 3g.

29. На каждой единице транспортной тары содержащей смазки и специальные жидкости наносится надпись, содержащая:

1) наименование смазки и специальной жидкости, марку (допускается для пластичных смазок указывать их сокращенные наименования);

2) товарный знак предприятия-изготовителя;

3) массу брутто и массу нетто;

4) дату - месяц и год изготовления смазок и специальных жидкостей;

5) номер партии;

6) наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведена продукция.

Если на транспортной таре содержащей смазки и специальные жидкости не может быть сделана указанная надпись, то к таре прикрепляют ярлык или наклеивают этикетку с указанной надписью, а на самой таре делают штампом или трафаретом несмываемую водой и нефтепродуктами надпись, содержащую наименование смазки и специальной жидкости и дату изготовления.

30. Наносимая транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи.

31. Смазки и специальные жидкости, упакованные в хрупкую, легкопробиваемую тару, изготовленную из стекла, фарфора и полимерных материалов, следует перевозить в специальной транспортной таре (деревянных ящиках, корзинах, упаковках и т.п.), с заполнением свободных мест инертными к смазкам и специальным жидкостям прокладочными материалами.

32. Каждое тарное место должно иметь ярлык с наименованием смазки и специальной жидкости и соответствующую предупредительную надпись согласно маркировке тары и условиям хранения смазок и специальных жидкостей.

33. Запрещается перевозка смазок и специальных жидкостей вместе с продовольствием, вещевым имуществом или людьми.

34. При хранении смазок и специальных жидкостей должны быть соблюдены требования пожарной безопасности. Пожарная безопасность помещений для хранения отработанных смазок должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе необходимыми организационно-техническими мероприятиями.

35. Хранить смазки и специальные жидкости допускается только в исправной, маркированной и опломбированной таре, резервуаре. При обнаружении негерметичности тары принимаются меры по устранению дефекта или перезатариванию жидкости. Запрещается отправлять смазки и специальные жидкости в неопломбированной таре.

36. В помещениях, предназначенных для хранения тары, проведение работ со смазками и специальными жидкостями запрещается.

37. Во избежание коррозии и смывания маркировки следует исключить возможность попадания воды на поверхность бочек и барабанов.

38. Бочки и барабаны со смазками и специальными жидкостями располагают на стеллажах или полках, на значительном расстоянии от влажных поверхностей, вызывающих коррозию металлической тары. Запрещается устанавливать бочки на поверхность, содержащую коррозионный клинкер.

39. Бочки и барабаны следует регулярно осматривать с целью выявления коррозии, течи в швах и уплотнениях и проверки состояния маркировки.

40. Необходимо избегать чрезмерного местного перегрева от паровых труб и печей, так как это может вызвать термодеструкцию или испарение продуктов, содержащих растворитель.

41. Резервуары для хранения смазок и специальных жидкостей рекомендуется располагать в помещениях, однако они могут находиться и на открытых площадках, при условии их защиты от дождя, снега и экстремальных температур.

42. Для сохранения качества и цвета светлых или окрашенных масел их необходимо хранить в резервуарах из нержавеющей стали или с внутренним покрытием из эпоксидной смолы.

43. Резервуары устанавливают с уклоном 1/10 по направлению к дренажному вентилю, что уменьшает вероятность диспергирования загрязненного масла. Некоторые сорта смазок и специальных жидкостей при попадании в них большого количества воды могут частично или полностью превратиться в эмульсию.

44. Отработанные смазки и специальные жидкости должны собираться раздельно, в зависимости от назначения. Смешивание отработанных смазок и специальных жидкостей не допускается.

8. Подтверждение соответствия смазок и специальных жидкостей
для автомобильных транспортных средств

45. Подтверждение соответствия смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств требованиям закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании", Технического регламента "Процедуры подтверждения соответствия", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 и Технического регламента, осуществляется в форме обязательного подтверждения соответствия.

Перечень смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, приводится в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.

46. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Схемы сертификации смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, приведены в приложении 3 к настоящему Техническому регламенту.

9. Переходный период

47. Технический регламент вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его первого официального опубликования.

|  | Приложение 1 к Техническому регламенту "Требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств" |
| --- | --- |

Перечень
смазок и специальных жидкостей для
автомобильных транспортных средств

| Код ТН ВЭД РК | Наименование смазок и специальных жидкостей |
| --- | --- |
| 2710198100 | Моторные масла, компрессорные смазочные, масло турбинное, смазочные масла |
| 2710198700 | Масла для шестерен и масло для редукторов |
| 3819000000 | Жидкость тормозная |
| 2707400000 | Нафталин масла |
| 2707910000 | Масла креозотовые |
| 2707991100 | Неочищенные легкие масла 90 об % которых или более перегоняются при температуре до 2000С |
| 2707993000 | Осеренные легкие масла масла смазочные масла прочие |
| 2710197100 | Для специфических процессов переработки |
| 2710197500 | для химических превращений в процессах |
| 2710198300 | Жидкости для гидравлических целей |
| 2710198500 | Светлые масла, вазелиновое масло |
| 2710199100 | Составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла |
| 2710199300 | Электрические изоляционные масла |
| 2710199900 | Прочие смазочные масла и прочие масла |
| 271210 | Вазелин нефтяной |
| 2712101000 | сырой |
| 2712109000 | прочий |
| 271220 | Парафин с содержанием масел не менее 0,75 мас % |
| 3820 00 000 0 | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые |
| 8512 40 000 | стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели |

|  | Приложение 2 к Техническому регламенту "Требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств" |
| --- | --- |

Требования к характеристикам смазок и специальных жидкостей
для автомобильных транспортных средств

Моторные масла

| Характеристики моторных масел для бензиновых двигателей | Единица измерения | Нормы в отношении марок моторных масел для бензиновых двигателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М-8-В1 | М-8-Г1 | М-12-Г1 | М-63/10-Г1 | М-63/12-Г1 |
| Вязкость кинематическая, при +100 оС | мм2/с | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 |
| Индекс вязкости, не менее |  | 90 | 100 | 95 | 125 | 115 |
| Температура застывания, не выше | оС | -25 | -30 | -20 | -32 | -30 |
| Щелочное число мг, не менее | КОН/1 г | 4,0 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 7,5 |
| Зольность сульфатная, не более | % | 0,95 | 1,3 | 1,3 | 1,65 | 1,2 |

| Характеристики моторных масел для дизельных двигателей | Единица измерения | Нормы в отношении марок моторных масел для дизельных двигателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М-10-B2 | М-8-Г2к | М-10-Г2к | М-8-DM | М-10-D м |
| Вязкость кинематическая, при +100oС | мм2/с | 10,5-11,5 | 7,5-8,5 | 10,5-11,5 | 8-8,5 | Не менее 11,4 |
| Индекс вязкости, не менее |  | 85 | 90 | 95 | 102 | 90 |
| Температура застывания, не выше | oС | -15 | -30 | -18 | -30 | -15 |
| Щелочное число мг, не менее | КОН/1 г | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 8,2 |
| Зольность сульфатная, не более | % | 1,3 | 1,15 | 1,15 | 1,5 | 1,5 |

| Характеристики моторных масел | Единица измерения | Нормы в отношении марок универсальных моторных масел |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М-8-В | М-63/10-В |
| Вязкость кинематическая, при +100oС | мм2/c | 7,5-8,5 | 9,5-10,5 |
| Индекс вязкости, не менее |  | 93 | 120 |
| Температура застывания, не выше | oС | -25 | -30 |
| Щелочное число мг, не менее | КОН/1 г | 4,2 | 5,0 |
| Зольность сульфатная, не более | % | 1,3 | 1,3 |

Трансмиссионные масла

| Характеристики трансмиссионных масел | Нормы в отношении марок трансмиссионных масел |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | ТМ-2-18 | ТМ-3-9 | ТМ-3-18 | ТМ-3-18 | ТМ-4-18 | ТМ-5-18 |
| Вязкость кинематическая, при +1000С | мм2/с | 15 | Не менее 10 | 15 | 15 | Не менее 14 | Не менее 17,5 |
| индекс вязкости, не менее |  | - | 90 | 90 | - | 85 | 100 |
| Массовая доля, не более: | % |  |  |  |  |  |  |
| Механических примесей |  | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | Отсут- ствуют |
| Воды |  | Следы |  |  |  |  |  |
| Температура застывания |  | -18 | -40 | -25 | -20 | -25 | -25 |

Масла для гидромеханических передач

| Характеристики масел для гидромеханических передач | Нормы в отношении марок масел для гидромеханических передач |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | А - | МГТ - | Р (М22В) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вязкость кинематическая, при +50 оС | мм2/с | 20-30 | - | 12-14 |
| +100 оС |  | - | 6-7 | - |
| -20 оС |  | 2100 | - | 1300 |
| Индекс вязкости, не менее |  | - | 175 | - |
| Температура застывания, не выше | оС | -40 | -55 | -45 |
| Массовая доля механических примесей, не более: | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Воды | следы | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Зольность, не более | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Тормозные жидкости (производства стран дальнего зарубежья)

| Характеристики тормозных жидкостей | Единица измерения | Нормы в отношении марок тормозных жидкостей |  |  | SAE J 1703 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДОТ-3 | ДОТ-4 | ДОТ-5, ДОТ-5.1 |  |
| Температура кипения "сухой" жидкости, не ниже | оС | 205 | 230 | 260 | 205 |
| Температура кипения "увлажненной" жидкости, не ниже | оС | 140 | 155 | 180 | 140 |
| Вязкость кинематическая, при +100 оС | мм2/с | 1,5 |  |  |  |

Тормозные жидкости (российского производства)

| Характеристики тормозных жидкостей | Единица измерения | Нормы в отношении марок тормозных жидкостей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БСК | "Нева" | "Томь" | "Роса" | ГТЖ-22М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вязкость кинематическая, | мм2/с |  |  |  |  |  |
| при -40 оС, не более |  | Не регламен- тируется | 1500 | 1500 | 1700 | 1600 |
| при 50 оС, не более |  | 9 | 5 | 5 | 5 | - |
| при 100 оС, не более |  | 5,5 | 2 | 2 | 2 | 1,9 |
| Температура кипения, не ниже | оС |  |  |  |  |  |
| "сухой" жидкости |  | 115 | 190 | 205 | 260 | 190 |
| "увлажненной" жидкости |  | Не регламен- тируется | 140 | 160 | 160 | Не регла- ментиру- ется |
| Увеличение объема резины | % | 5-10 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | - |

Амортизационные жидкости

| Характеристики амортизационных жидкостей | Единица измерения | Нормы в отношении марок амортизационных жидкостей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МГП-10 | АЖ-12т | МГП-12 |
| Плотность при 20 оС | кг/м3 | 930 | - | 920 |
| Кинематическая вязкость, при температуре, оС | мм2/с |  |  |  |
| -40 |  | - | 6500 | - |
| -20 |  | 1000 | - | 800 |
| 50 |  | 10 | 12 | 12 |
| 100 |  | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| Температура застывания, не выше | оС | -40 | -52 | -43 |

Низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы)

| Характерис- тики охлаждающих жидкостей | Единица измере- ния | "Тосол" |  |  | "Лена" |  |  | ОЖ-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А-40 | А-65 | А | А-40 | А-65 | ПГ |
| Цвет |  | Голубой * |  |  | Зеленый, допускается опалесценция |  |  | Желто- зеленый |
| Температура начала кристали- зации, не выше | оС | - | -40 | -65 | - | -40 | -65 | -25 |
| Плотность при 20 оС | кг/м3 | 1140 | 1065-1085 | 1085-1100 | 1120-1150 | 1075-1085 | 1085-1100 | 1040-1055 |
| Щелочность, не менее | см3 | 10 |  |  |  |  |  |  |

* Допускается окрашивание "Тосол" А-65 в красный цвет.

|  | Приложение 3 к Техническому регламенту "Требования к безопасности смазок и специальных жидкостей для автомобильных транспортных средств" |
| --- | --- |

Схемы
подтверждения соответствия смазок и специальных жидкостей
для автомобильных транспортных средств

| Номер схемы | Способы подтверждения соответствия | Проверка производства | Инспекционный контроль | Срок действия сертификата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Испытания типа |  |  | 6 мес. | Маркировка не производится |
| 2 | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства | 12 мес. | Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа |
| 3 | Испытания типа | Анализ состояния производ- ства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства | 12 мес. | Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа |
| 4 | Испытания типа | Анализ состояния производ- ства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства | 18 мес. | Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа |
| 5 | Испытания типа | Сертифика- ция системы менеджмента качества | Испытания образцов,* взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Контроль производства (системы менеджмента качества)** | 36 мес. | Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа |
| 6 | Испытания типа | Сертифика- ция системы менеджмента качества | Контроль системы менеджмента качества** | 36 мес. | Маркировка не производится |
| 7 | Испытания партии |  |  | Устанавли- вается, но не более срока годности продукции | Маркировка не производится |
| 8 | Испытания каждого изделия |  |  | Устанавли- вается, но не более срока годности продукции | Маркируется каждое изделие |

Примечания:

* - необходимость и объем испытаний определяет орган по подтверждению соответствия продукции по результатам контроля за сертифицированной системой менеджмента качества (производством);

** - осуществляет орган, выдавший сертификат на систему менеджмента качества.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан