Об утверждении Правил первичного учета вод

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1216. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2015 года № 745

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.09.2015 № 745 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ.

      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления  см. приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274.

В соответствии с подпунктом 20) статьи 36 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые Правила первичного учета вод.


      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 28 октября 2011 года № 1216

Правила первичного учета вод

1. Общие положения

1. Настоящие Правила первичного учета вод (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 20) статьи 36 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и определяют порядок первичного учета вод.


      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:


      первичный учет вод (далее - ПУВ) - измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и (или) сбросов вод в водные объекты (расходной и приходной части водохозяйственного баланса), которые осуществляются водопользователями;


      первичный водопользователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющие забор воды непосредственно из водных объектов для удовлетворения собственных нужд или поставки ее для вторичных водопользователей;


      водозаборное сооружение - комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов;


      реестр государственной системы обеспечения единства измерений - документ учета регистрации объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений.

2. Порядок первичного учета вод

3. ПУВ осуществляют первичные водопользователи.


      4. Для ведения ПУВ первичные водопользователи:


      составляют схему расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумераций мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям;


      ведут журналы ПУВ.


      5. Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод.


      6. Для измерения расходов воды в открытых безнапорных водоводах применяются стандартные водосливы и лотки, а также измерительные приборы и установки, внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.


      Расходы воды, на которых установлены стандартные водосливы и лотки, определяются следующими способами в зависимости от типа водохозяйственного сооружения:


      по показаниям уровнемерной рейки и расходных таблиц;


      по графику тарированного водозаборного регулирующего и(или) сбросного сооружения.


      7. Результаты ПУВ фиксируются в журналах, по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам.


      8. Журнал для ведения ПУВ водопользователями прошнуровывается, листы нумеруются и указывается дата начала ведения журнала. Водопользователи заверяют журнал подписью и печатью.


      9. Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновые водохозяйственные управления на бумажном или электронном  (в формате Excel) носителе ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.


      10. Выбор средств измерений и измерительных приборов и установок определяется с учетом наличия помещения для размещения средств измерения, минимальными и максимальными эксплуатационными расходами воды и графиком их колебаний, избыточным давлением или вакуумом в трубопроводах, в которых устанавливаются расходомеры, типами насосных агрегатов (для насосных станций), составом сточной жидкости, степенью загрязненности и температурой воды. 


      11. В случае выхода из строя средств измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.

Приложение 1     

к Правилам первичного

учета вод

Сведения, полученные в результате ведения первичного

учета вод за ________ квартал 20___г.

Наименование водопользователя _______________________________________

Юридический адрес ___________________________________________________

РНН*, БИН (ИИН) _____________________________________________________

Реквизиты документа, в соответствии с которым предоставлено право на

забор (изъятие) водных ресурсов _____________________________________

Марка прибора водоучета _____________________________________________

Дата последней поверки приборов водоучета ___________________________

| Наименование водного объекта | Координаты водозабора |  |  |  |  |  | Номер водозабора | Лимит забора, тыс. м3 | Фактический объем забора за отчетный квартал, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. широты |  |  | в. долготы |  |  |  |  | всего за квартал |
|  | град | мин | сек | град | мин | сек |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

продолжение таблицы

| Фактический объем забора за отчетный квартал, тыс. м3 |  |  | Номер узла учета подачи воды вторичным водопользователям | Передано вторичным водопользователям |  |  |  | Потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. |  |  |  | всего за квартал | в т.ч. |  |  | норма- тивные | сверх- норма- тивные |
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |  |  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

* - РНН указывается до 1 января 2012 года, с 1 января 2012 года указывается БИН (ИИН)

Проверил ответственное лицо за водопользование:

_______________ ___________ ___________________ "___"________ 20__ г.

(должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)              М. П.

Приложение 2    

к Правилам первичного

учета вод

ЖУРНАЛ

учета водопотребления (водоотведения)

водоизмерительными приборами и устройствами

| Дата измерения расхода | Показания расходомера (прибора) |  |  | Время работы расходо- мера, сутки | Коэффициент поправки или тарировки прибора | Объем забора воды, м3 сут, (гр.4 х гр.6) | Ф.И.О. лица, осуществ- ляющего учет | П о д п и с ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | преды- дущее | на момент измерения | разница показаний (между гр.2 и гр.3) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастаю- щее итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил ответственное лицо за водопользование:

_______________ ___________ ___________________ "___"________ 20__ г.

(должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение 3   

к Правилам первичного

учета вод

Журнал 

учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод

| Дата | Наименование ингредиента | Концентрация ингредиента, мг/дм3 | Расход сточных (дренажных) вод, тыс.м3/сут | Количество сбрасываемого ингредиента, кг | Подпись лица, осуществляющего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Проверил ответственное лицо:

_______________ ___________ ___________________ "___"________ 20__ г.

(должность)      (подпись)        (Ф.И.О.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан