Об утверждении Правил выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 301.

В соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 12 января 2016 года "Об использовании атомной энергии" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Премьер-Министр |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  | Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 301 |
| --- | --- |

Правила
выбора площадки размещения ядерных установок
и пунктов захоронения
1. Общие положения

1. Настоящие Правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от

12 января 2016 года "Об использовании атомной энергии" и устанавливают порядок выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения (далее – ЯУПЗ).

2. В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения:

1) район размещения ЯУПЗ - территория, подлежащая исследованию в целях размещения площадки ЯУПЗ, на которой проявляются или могут проявляться явления, процессы или события, способные оказать влияние на безопасность ЯУПЗ;

2) площадка размещения ЯУПЗ - территория в пределах охраняемого периметра, на которой размещаются все основные и вспомогательные сооружения ЯУПЗ;

3) эксплуатирующая организация – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по обращению с объектами использования атомной энергии.

2. Порядок выбора площадки размещения ЯУПЗ

3. После принятия решения о строительстве и районе строительства проводятся работы по выбору площадки размещения ЯУПЗ.

4. Площадка размещения ЯУПЗ определяется с учетом:

1) возможных внешних воздействий природного и (или) техногенного характера;

2) возможного переноса радиоактивных веществ;

3) возможности предотвращения ущерба населению и окружающей среде в результате эксплуатации ЯУПЗ или возникновения инцидентов или аварий.

5. Выбор площадки для проектирования и строительства ЯУПЗ включает предварительное исследование района проектирования с определением нескольких (не менее трех) конкурентных площадок.

6. Работы по выбору площадки ЯУПЗ осуществляются на стадии разработки технико-экономического обоснования или обоснования инвестиций строительства.

7. Эксплуатирующая организация разрабатывает проектную документацию по выбору площадки ЯУПЗ, включающую:

1) технико-экономическое обоснование;

2) предварительную оценку воздействия на окружающую среду;

3) предварительный отчет по анализу ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности;

4) чертежи.

8. Проектные документы ЯУПЗ в обязательном порядке проходят государственные экологическую и санитарно-эпидемиологическую экспертизы.

9. Проектная документация по выбору площадок размещения и строительству ЯУПЗ 1 и 2 категорий радиационной опасности подлежит экспертизе ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан