Об утверждении Правил проведения ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости

Утративший силу

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 сентября 2003 года № 468. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 ноября 2003 года № 2563. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 10-1/18

Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 17.01.2012 № 10-1/18.

Сноска. В наименование и в преамбулу внесены изменения приказом Министра сельского хозяйства РК от 5 апреля 2006 года  N 217 .

Во исполнение Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территории" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости. 

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения приказом Министра сельского хозяйства РК от 5 апреля 2006 года  N 217 .

2. Департаменту сельскохозяйственного машиностроения и технической политики (Доскенов М.Ж.) в установленном законодательством порядке: 

      1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 

      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра Евниева А.К. 

       Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 27.11.2008 N 732 (порядок введения в действие см. п. 3 ) .

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации.

Заместитель Премьер-Министра 

      Республики Казахстан - Министр

Утверждены                

Приказом Заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан     

от 8 сентября 2003 года N 468

Сноска. В наименование правил внесены изменения приказом Министра сельского хозяйства РК от 5 апреля 2006 года  N 217 .

Правила 

проведения ежегодного государственного технического осмотра 

тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и 

механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным 

специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, 

мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также 

специальных машин повышенной проходимости

1. Общие положение

1. Настоящие правила разработаны на основании Закона  Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" и постановления Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года N 310 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", и устанавливает единый порядок проведения ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости (далее - машины) на всей территории Республики Казахстан и являются обязательными для хозяйств, предприятий, организаций и учреждений независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, а также граждан, имеющих в личной собственности машины (далее - владельцы). 

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения приказом Министра сельского хозяйства РК от 5 апреля 2006 года  N 217 . 

      2. Техническому осмотру один раз в год подлежат тракторы и изготовленные на их базе самоходные шасси и механизмы, прицепы к им, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные и дорожно-строительные машины и механизмы, а также специальных машин повышенной проходимости, принадлежащие юридическим и физическим лицам и состоящее на учете в территориальных управлениях Гостехинспекции. 

      В сельхозформированиях предприятиях, организациях, учреждениях ежегодному государственному техническому осмотру подлежать также комбайны. 

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения приказом Министра сельского хозяйства РК от 5 апреля 2006 года  N 217 . 

      3. Государственный технический осмотр машин проводится в целях оценки технического состояния, уточнения их численности, принадлежности и иных регистрационных данных, осуществления мероприятий по пресечению грубых нарушений правил технической эксплуатации и техники безопасности и предупреждения неисправностей, влияющих на экологическое состояние окружающей среды. 


      4. Исключен приказом Министра сельского хозяйства РК от 27.11.2008 N 732 (порядок введения в действие см. п. 3 ) .

2. Мероприятия по организации осмотра 

технического состояния машин

5. По согласованию с юридическими и физическими лицами органы Гостехинспекции составляют график государственного технического осмотра машин по области, району, городов Астаны и Алматы, который должен содержать сведения о местах, календарных днях и времени проведения государственного технического осмотра машин. Сводный график по области, городов Астаны и Алматы утверждается начальником областного и городских Астаны и Алматы Территориальных инспекций Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

       Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 27.11.2008 N 732 (порядок введения в действие см. п. 3 ) . 

      6. Инженер-инспектор Гостехинспекции области (района, города) обязан не позднее, чем за 30 дней до начала государственного технического осмотра машин известить владельцев машин о сроках, условиях и порядке представления машин на осмотр технического состояния (с опубликованием в местной печати). 

      7. Ежегодный государственный технический осмотр машин проводится перед началом весенне-полевых и уборочных работ непосредственно по месту нахождения машин и в сроки, установленные Гостехинспекцией. 

      Государственный технический осмотр машин завершатся не менее чем за две недели до начала сезонных работ. 

      8. Юридические лица к государственному техническому осмотру машин предоставляют следующее: 

      1) список машин находящихся на балансе, с указанием марки и модели, года выпуска, заводского номера машины и двигателя, серии и номера госномерного знака; 

      2) регистрационные документы на машины; 

      3) акт государственного технического осмотра механических транспортных средств (Приложение 1), заверенные печатью юридического лица (2 экземпляра). 

      9. Физические лица к государственному техническому осмотру механических транспортных средств предоставляют следующее: 

      1) документ, удостоверяющий личность гражданина; 

      2) документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы лица; 

      3) удостоверения тракториста-машиниста с разрешительными отметками; 

      4) регистрационный документ на машину;

      5) документ, подтверждающий уплату налога на транспортные средства либо документ, подтверждающий освобождение от уплаты налога на транспортные средства.

      Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным приказом Министра сельского хозяйства РК от 15.02.2010 № 92.

      10. Государственный технический осмотр машин проводится комиссией в составе: инженер-инспектора Гостехинспекции - председатель комиссии, главного инженера-механика и инженера по охране труда и технике безопасности предприятия. В состав комиссии могут включатся инженерно-технические работники вышестоящих органов управления, ремонтно-обслуживающих предприятий, внештатные инспектора Гостехинспекции.

3. Порядок проведения государственного 

технического осмотра машин

11. Государственный технический осмотр машин проводится по месту их регистрации, а также по месту нахождения. 

      12. Собственники, владельцы обязаны предоставить принадлежащие им машины для осмотра их технического состояния в установленные сроки и место. Машины, не предоставленные на государственный технический осмотр в установленные сроки, признаются не прошедшими государственный технический осмотр, а их эксплуатация временно запрещается, в соответствии с Правилами дорожного движения Республики Казахстан, утвержденным постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года N 1650 "Об утверждении Правил дорожного движения Республики Казахстан, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения и Перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" (внесены изменения постановлением  Правительства РК от 26.05.99 г. N 643) (Приложение 2). 

      13. Инженер-инспектор при проведении государственного технического осмотра машин: 

      1) уточняет принадлежность машины, проверяет соответствие типа, модели, года выпуска, заводского номера машины, шасси, двигателя, рамы и номерного знака данным, записанным в регистрационном документе на машину; 

      2) проверяет техническое состояние машин на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, установленным действующими в Республике Казахстан стандартами, сертификатами, инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей и другой нормативной документацией (Приложение 2), а также на соответствие требованиям Правил дорожного движения. Обязательной проверке подлежат: работа тормозной системы, рулевого управления, колеса и шины, приборы освещения и сигнализации, сцепное устройство. 

      Техническое состояние прицепов проверяют в составе тракторного поезда (для контроля исправности тягово-сцепного устройства и блокировки тормозов); 

      3) проверяет у трактористов-машинистов наличие удостоверения тракториста-машиниста, соответствие разрешающих отметок в нем на право управления машиной данной категории и медицинской справки о годности к управлению машинами (соблюдение сроков медицинского переосвидетельствования). При отсутствии у владельца машины удостоверения на право управления машиной или справки о медицинском освидетельствовании технический осмотр не проводятся, с машины снимается номерной знак и назначается новый срок осмотра машины. 

      14. При обнаружении различий в регистрационных данных, подделки заводских номеров машины и двигателя, госномерного знака в регистрационном документе, принимаются меры установленные законодательством Республики Казахстан. 

      15. Машины, не отвечающие требованиям, Перечня нормативно-технических документов, регламентирующих требования к государственному техническому осмотру машин (Приложение 2) или имеющие неисправности, угрожающие безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, считаются неисправными, и их эксплуатация запрещается, согласно Правилами дорожного движения Республики Казахстан, утвержденным постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года N 1650 "Об утверждении Правил дорожного движения Республики Казахстан, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения и Перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" (внесены изменения постановлением  Правительства РК от 26.05.99 г. N 643). 

      16. Технический осмотр новых машин, выпущенных заводом-изготовителем в течение календарного года и зарегистрированных в регистрационных пунктах в течение этого же календарного года, проводится без проверки их технического состояния. 

      17. Исправной считается полностью укомплектованная машина, техническое состояние которой соответствует инструкции завода-изготовителя или утвержденным техническим требованием к машинам, а также государственным стандартам по безопасности труда. 


      18. На машины, прошедшие государственный технический осмотр, делается запись "Исправен" в журнале государственного технического осмотра машин (Приложение 4) и выдается Талон о прохождении государственного технического осмотра (Приложение 5) с указанием года проведения осмотра, который заверяется подписью инженера-инспектора Гостехинспекции и штампом регистрационного пункта. Талон должен крепиться в правом нижнем углу ветрового стекла (с внутренней его стороны) кабины и не снимаются до получения нового талона. 

      При утере или повреждения талона его дубликат выдается территориальными управлениями после проведения повторного осмотра. 

       Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 27.11.2008 N 732 (порядок введения в действие см. п. 3 ) . 

      19. Агрегаты и механизмы проверяются без разборки с использованием диагностических приборов и других средств и способов контроля. Техническое состояние прицепов проверяется в составе поезда. 

      20. При выявлении фактов управления машинами, не прошедшими технический осмотр или прошедшими технический осмотр, но имеющими неисправности, угрожающие безопасной эксплуатации или безопасности дорожного движения или ведущие к ухудшению экологической обстановки, к виновным лицам применяются меры воздействия в соответствии с действующим законодательством, а эксплуатация таких машин запрещается со снятием номерного знака. 

      21. Машины, выбывшие с места постоянного учета в другие районы на срок более 2 месяцев, представляются на технический осмотр Гостехинспектору по месту их временного учета в сроки, установленные последним.

4. Оформление результатов государственного 

технического осмотра машин

22. Результаты государственного технического осмотра машин юридических лиц оформляются актом государственного технического осмотра машин (Приложение 1) в двух экземплярах. Первый экземпляр вручается представителю юридического лица, а второй остается в регистрационном пункте для контроля за ходом устранения выявленных недостатков. 

      23. Результаты государственного технического осмотра машин физических лиц оформляются актами технического осмотра машины при эксплуатации (Приложение 6) только в тех случаях, когда при осмотре обнаружено несоответствие конструкции либо выявлены технические неисправности, из-за которых эксплуатация машин не допускается. 

      24. Сводные итоги государственного технического осмотра состояния машин представляются в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан областными и городскими Астаны и Алматы инженер-инспекторами Гостехинспекции, с приложением разработанных мероприятий и предложений по улучшению проведения государственного технического осмотра машин. 

      25. Документы государственного технического осмотра машин хранятся 3 года.

Приложение 1             

к Правилам проведения ежегодного    

государственного технического осмотра  

тракторов и изготовленных на их базе  

самоходных шасси и механизмов,     

прицепов к ним, включая прицепы со   

смонтированным специальным оборудованием, 

самоходных сельскохозяйственных,    

мелиоративных и дорожно-строительных  

машин и механизмов, утвержденным    

приказом Заместителя Премьер-Министра  

Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан     

от 8 сентября 2003 года N 468

Акт 

           государственного технического осмотра машин

"__" __________200_ г.

Мною, инженер-инспектором Гостехинспекции 

___________________________________________________________________ 

             (наименование Гостехинспекции, Ф.И.О.)

совместно с _______________________________________________________ 

              (Ф.И.О., присутствующих и участвующих при осмотре)

проведен технический осмотр машин, состоящих на балансе в 

___________________________________________________________________ 

                      (юридическое лицо)

При техническом осмотре машин установлено следующее:

1. Представлено на государственный технический осмотр машин ______ 

                                                           (кол-во)

единиц следующих машин: 

------------------------------------------------------------------- 

NN |Наименова-|Государ.|Порядковый номер|Год |Заключе-|Номер талона 

п/п|ние машин |регист- |завода-изготови-|вы- |ние о   |о прохожде- 

   |          |рацион- |теля            |пус-|прохож- |нии техни- 

   |          |ный но- |----------------|ка  |дении   |ческого ос- 

   |          |мер     |машины|двигателя|    |техни-  |мотра машин 

   |          |        |(рамы)|         |    |ческого |или отметка 

   |          |        |      |         |    |осмотра |об его 

   |          |        |      |         |    |машин   |изъятии 

------------------------------------------------------------------- 

 1 |     2    |    3   |   4  |    5    | 6  |    7   |     8 

-------------------------------------------------------------------

Прошли технический осмотр __________ единиц машин. 

                                 (кол-во)

Не прошли технический осмотр машины 

      ____________единиц машин, в том числе по причинам: 

       (кол-во)

технической неисправности_______________ единиц; 

                                   (кол-во)

капитального ремонта__________________ единиц; 

                               (кол-во)

несоответствия конструкции требованиям нормативно-технической 

      документации_____________________ единиц. 

                        (кол-во)

продолжение Приложения 1         

к Правилам проведения ежегодного    

государственного технического осмотра  

тракторов и изготовленных на их базе  

самоходных шасси и механизмов,     

прицепов к ним, включая прицепы со   

смонтированным специальным оборудованием, 

самоходных сельскохозяйственных,    

мелиоративных и дорожно-строительных  

машин и механизмов, утвержденным    

приказом Заместителя Премьер-Министра  

Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан     

от 8 сентября 2003 года N 468

2. Не представлено на государственный технический осмотр 

__________ единиц машин: 

 (кол-во)

------------------------------------------------------------------- 

NN |Марка | Государственный |     Причины      |  Отметка о сдаче 

п/п|машины| регистрационный | непредставления  |       талона 

   |      |  номерной знак  |на государственный|   о прохождении 

   |      |                 |   технический    |    технического 

   |      |                 |  осмотр машин    |   осмотра машин 

------------------------------------------------------------------- 

 1 |   2  |        3        |         4        |         5 

-------------------------------------------------------------------

Руководитель предприятия, организации _____________________ 

                                              (подпись, Ф.И.О.) 

      Бухгалтер (или лицо, ведающее учетом) _____________________ 

                                              (подпись, Ф.И.О.) 

      Инженер-инспектор Гостехинспекции     _____________________ 

                                              (подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:                       _____________________ 

                                              (подпись, Ф.И.О.) 

                                            _____________________ 

                                              (подпись, Ф.И.О.)

Талоны (допуски на эксплуатацию) о прохождении 

государственного технического осмотра машин в количестве 

_____единиц получил представитель юридического лица.

_______________________ (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2             

к Правилам проведения ежегодного    

государственного технического осмотра  

тракторов и изготовленных на их базе  

самоходных шасси и механизмов,     

прицепов к ним, включая прицепы со   

смонтированным специальным оборудованием, 

самоходных сельскохозяйственных,    

мелиоративных и дорожно-строительных  

машин и механизмов, утвержденным    

приказом Заместителя Премьер-Министра  

Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан     

от 8 сентября 2003 года N 468

Перечень 

Нормативно-технических документов, регламентирующих 

требования к государственному техническому осмотру машин

1. Инструкции заводов-изготовителей. 

      2. ГОСТ 23181-78 "Приводы тормозные гидравлические автотранспортных средств. Общие технические требования". 

      3. ГОСТ 22895-77 "Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств. Нормативы эффективности. Общие технические требования" (для автотранспорта, не предназначенного для движения по автодорогам общего пользования). 

      4. ГОСТ 4364-81 "Приводы пневматических тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования". 

      5. ГОСТ 12.2.11-85 "Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности". 

      6. ГОСТ 12.2.019-86 "Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности". 

      7. ГОСТ 28708-90 "Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Общие требования безопасности к конструкции". 

      8. ГОСТ 12.2.120-88 "Кабины и рабочие места операторов самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности". 

      9. ГОСТ 19677-87 "Тракторы сельскохозяйственные. Общие технические требования". 

      10. ГОСТ 18699-73 "Стеклоочистители электрические. Технические требования". 

      11. ГОСТ 10000-75 "Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования". 

      12. ГОСТ 3481-79 "Тракторы и сельскохозяйственные. Тягово-сцепные устройства. Типы, основные параметры и размеры". 

      13. ГОСТ 986-95 РК "Знаки государственные, регистрационные со светоотражающим покрытием для транспортных средств и их прицепов". 

      14. "Правила дорожного движения Республика Казахстан", утвержденные постановлением  Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года N 1650, с изменениями от 26.05.99 года N 643 .

Приложение 3             

к Правилам проведения ежегодного    

государственного технического осмотра  

тракторов и изготовленных на их базе  

самоходных шасси и механизмов,     

прицепов к ним, включая прицепы со   

смонтированным специальным оборудованием, 

самоходных сельскохозяйственных,    

мелиоративных и дорожно-строительных  

машин и механизмов, утвержденным    

приказом Заместителя Премьер-Министра  

Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан     

от 8 сентября 2003 года N 468

Карта технического состояния машин

Марка ________________, год выпуска __________________ 

      гос. номер ___________, завод, номер ___________ номер 

      двигателя __________________________ Ф.И.О. 

      ______________________________________________________ 

      (наименование юрид. лица) собственника (владельца)

------------------------------------------------------------------- 

                     Показатели                      | состояние 

------------------------------------------------------------------- 

1. Основные требования к исправной машине: 

- все детали, включая крепежные, должны быть целы, 

узлы и механизмы отрегулированы и смазаны, на месте 

находились прокладки, шплинты, шайбы, на тракторе 

должен быть набор исправного инструмента.

2. Двигатель: 

- основной и пусковой двигатель должны легко 

пускаться и устойчиво работать на холостом ходу 

и под нагрузкой; 

- отсутствует течь воды, топлива и масла; 

- отсутствуют стуки и повышенное дымление с выхлопной 

трубы и сапуна; 

- через соединения в системе питания и 

газораспределения не прорываются газы, контрольные 

приборы дают правильные показания, глушитель 

обеспечивает допустимый шум выхлопных газов, 

турбокомпрессор обеспечивает стабильную работу 

двигателя; 

- основной двигатель развивает номинальную мощность, 

сохраняя при этом гарантируемый расход топлива и 

обороты.

3. Главная муфта сцепления: 

- отсутствует пробуксовка при включенном состоянии, 

плавно переключаются передачи, свободный ход 

находится в пределах нормы.

4. Коробка перемены передач: 

- отсутствует подтекание масла; 

- при работе трактора обеспечивается легкость 

включения и выключения передач, исключается 

самопроизвольное выключение, нет стуков и шумов.

5. Задний мост: 

- отсутствуют стуки, шумы и перегрев трансмиссии, 

нет подтекания масла; 

- обеспечивается прямолинейное движение машины, 

при поворотах отсутствуют шумы; 

- обеспечивается нормальное и быстрое торможение, 

корпус заднего моста и рукавов не имеют трещин.

6. Рама: 

- не имеет ослабленных заклепок, трещин, поломок 

в продольных балках и поперечных брусьях.

7. Гидро-навесная система: 

- навесное орудие устойчиво удерживается в 

транспортном положении, при работе масло не 

перегревается, не пенится, не выплескивается через 

горловину; 

- рукоятки распределителя из рабочего положения 

в нейтральное возвращаются автоматически, 

нет преждевременного автоматического возврата 

рукояток распределителя из положения "Подъем" в 

"Нейтральное"; 

- автомат золотника срабатывает при нормальном 

давлении в пределах 115 - 125 кгс/кв.см, 

а предохранительный клапан 130 - 140 кгс/кв.см.

8. Электрооборудование: 

- аккумуляторная батарея имеет нормальное 

напряжение, необходимый уровень электролита, 

отсутствует его подтекание, отверстия в пробках 

чистые; 

- генератор обеспечивает зарядку аккумуляторной 

батареи, а реле-регулятор поддерживает постоянное 

напряжение в сети и защиту генератора от 

перегрузок; 

- стартер включается без шума и свободно 

проворачивает коленчатый вал двигателя; 

- исправны фары, подфарники, задние фонари, 

переключатели, предохранители, электропроводка, 

звуковой сигнал и стеклоочиститель.

9. Ходовая часть: 

- шины и колеса не имеют сквозных повреждений, 

отсутствует расслоение корда, износ рисунка 

протектора не более 90%, размер левого и правого 

колеса должен быть одинаков, давление по норме; 

- передняя ось и поворотные цапфы не изогнуты, 

подшипники ступиц передних колес не имеют 

заметного зазора, диски и ободья колес надежно 

закреплены и не погнуты, сходимость передних 

колес отрегулированы правильно.

10. Рулевое управление и кабина: 

- тяги рулевого управления не погнуты, не имеют 

трещин, повреждения резьбы, отсутствует люфт 

в наконечниках рулевых тяг и сошке, правильно 

отрегулирован люфт рулевого колеса; 

- кабина, капот, крылья передних и задних колес 

не имеют вмятин, повреждения покраски, трещин и 

надежно закреплены; 

- кабина полностью имеет стекла, надежно 

закрепленное сиденье, двери легко открываются 

и надежно закрываются, номерной знак надежно 

закреплен, имеет освещение; 

- трактор укомплектован аптечкой и огнетушителем. 

-------------------------------------------------------------------

Председатель комиссии: ________________ 

      Члены комиссии: _______________________

Приложение 4             

к Правилам проведения ежегодного    

государственного технического осмотра  

тракторов и изготовленных на их базе  

самоходных шасси и механизмов,     

прицепов к ним, включая прицепы со   

смонтированным специальным оборудованием, 

самоходных сельскохозяйственных,    

мелиоративных и дорожно-строительных  

машин и механизмов, утвержденным    

приказом Заместителя Премьер-Министра  

Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан     

от 8 сентября 2003 года N 468

Примечание РЦПИ: Текст на двух языках - 

     русском и государственном, см. бумажный вариант

Журнал 

            государственного технического осмотра машин

------------------------------------------------------------------- 

NN |Дата про-|Наименова-|     Номера    |Регистра-|Наименование 

п/п|ведения  |ние и мар-|---------------|ционный  |юридического ли- 

   |осмотра  |ка машин  |шасси|двигателя|номерной |ца или Ф.И.О. 

   |         |          |     |         |  знак   |собственника 

   |         |          |     |         |         |(владельца) 

------------------------------------------------------------------- 

 1 |    2    |     3    |  4  |    5    |    6    |       7 

-------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

-------------------------------------------------------------- 

Заключение о техническом|Отметка о снятии номер-|Роспись соб-| 

 состоянии (исправный,  |ного знака и изъятии   |ственника   | 

     неисправный)       |удостоверения на право |(владельца) | 

                        |управления             |машин       | 

-------------------------------------------------------------- 

            8           |            9          |     10     | 

--------------------------------------------------------------

Приложение 5             

к Правилам проведения ежегодного    

государственного технического осмотра  

тракторов и изготовленных на их базе  

самоходных шасси и механизмов,     

прицепов к ним, включая прицепы со   

смонтированным специальным оборудованием, 

самоходных сельскохозяйственных,    

мелиоративных и дорожно-строительных  

машин и механизмов, утвержденным    

приказом Заместителя Премьер-Министра  

Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан     

от 8 сентября 2003 года N 468

____________________ 

 (госномер машины)

_________________________ 

                                         (наименование области)

Место для трактора                    __________________ 

                                           |                  | 

                                           |                  | 

                                           |                  | 

                                           |                  | 

                                           |                  | 

                                           |__________________|

Талон о прохождении государственного технического 

                     осмотра N ________ 

                               (талона)

государственный технический осмотр машин 

          прошел_____________________________________ 

                        (дата проведения)

Обратная сторона талона

Марка и модель машины______________________________________________ 

Уплачен ежегодный налог _____________________________________ тенге 

По квитанции N_____________ от ______________ 200_г. 

      Очередной технический осмотр рекомендуется пройти 

__________________________________________________________ 200_г.

Инженер-инспектор Гостехинспекции__________________________________ 

                                             (подпись)

Талон устанавливается в правом нижнем углу лобового стекла (с 

внутренней его стороны) кабины и не снимается до получения нового 

талона.

Описание талона о прохождении 

           государственного технического осмотра машин

1. Бланки талона изготавливаются из плотной бумаги размером 7,5 X 10,5 см. 

      2. На лицевой стороне талона наносятся: 

      слева - номерной знак и изображение трактора; 

      справа - наименование региона и на поле размером 5 X 5,5 см - место для указания двух последних цифр года, в котором машина представлена на технический осмотр. 

      Под ними указывается порядковый номер талона и дата проведения осмотра технического состояния. 

      3. На оборотной стороне талона указываются данные в соответствии с Приложением 6.

Приложение 6             

к Правилам проведения ежегодного    

государственного технического осмотра  

тракторов и изготовленных на их базе  

самоходных шасси и механизмов,     

прицепов к ним, включая прицепы со   

смонтированным специальным оборудованием, 

самоходных сельскохозяйственных,    

мелиоративных и дорожно-строительных  

машин и механизмов, утвержденным    

приказом Заместителя Премьер-Министра  

Республики Казахстан - Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан     

от 8 сентября 2003 года N 468

Акт 

            технического осмотра машины при эксплуатации

"__" __________200_ г.

Мною, инженер-инспектором Гостехинспекции 

___________________________________________________________________ 

             (наименование Гостехинспекции, Ф.И.О.)

проведен государственный технический осмотр машин собственника 

(владельца) _______________________________________________________ 

             (Ф.И.О. собственника (владельца), его полный адрес)

Марка _________________ Заводской N ____________________________ 

Год выпуска_____________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак ___________________________ 

Двигатель N ______Наработка с начала экспл. _____ мото-часов(км) 

Состоит на учете в Гостехинспекции ______________________________ 

                                   (наименование Гостехинспекции)

Обнаружены технические неисправности ____________________________

Заключение ________________________ Эксплуатация запрещена 

            (исправна, неисправна)

с изъятием ______________________________________________________ 

                (талон о прохождении технического осмотра, 

_________________________________________________________________ 

                    регистрационный знак)

Инженер-инспектор Гостехинспекции _______________________________ 

                                     (подпись, Ф.И.О., печать)

Копию акта получил ______________________________________________ 

                         (подпись собственника (владельца)

После устранения неисправностей необходимо представить машину 

на повторный государственный технический осмотр по адресу: 

___________________________________________________________________ 

(число, месяц, год, адрес проведения осмотра технического состояния)

имея на руках копии настоящего акта.

Повторный технического осмотр пройден "__"_____200_ г. 

      Заключение: 

___________________________________________________________________ 

                    (исправна, неисправна)

Инженер-инспектор Гостехинспекции ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

                       (подпись, Ф.И.О.)

Талоны (допуск на эксплуатацию) о прохождении 

государственного технического осмотра (государственный 

регистрационный знак) получил 

___________________________________________________________________ 

                         (подпись, Ф.И.О.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан