Об утверждении Инструкции по организации выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан

Утративший силу

Приказ и.о. Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 сентября 2004 года N 187. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 22 октября 2004 года N 3169. Утратил силу призом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 442.

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 30.09.2010 № 442 (вводятся в действие с 01.01.2011).

С целью поддержания летной годности и контроля за выполнением контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления регулирования деятельности авиакомпаний, использования воздушного пространства, экономики и финансов Комитета гражданской авиации Тажимуратова Г.К.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

| и.о. Председателя |  |
| --- | --- |

|  | Утверждена приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 28 сентября 2004 года N 187 "Об утверждении Инструкции по организации выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан" |
| --- | --- |

Инструкция
по организации выполнения контрольно-восстановительных работ
на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с  Указом  Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации Республики Казахстан",   Закона  Республики Казахстан "О государственном регулировании гражданской авиации", Отдельными вопросами Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденное  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 599.

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на деятельность всех организаций, осуществляющих контрольно-восстановительные работы и эксплуатацию воздушных судов Ан-2 в Республике Казахстан.

3. Контрольно-восстановительные работы на воздушных судах Ан-2 выполняются только на производственных площадях организаций, допущенных к выполнению контрольно-восстановительных работ воздушных судов Ан-2 в соответствии с Типовой программой сертификационного обследования услуг по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники, утвержденной  приказом  Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 4 июня 2003 года N 252, зарегистрирован за N 2360, и Сертификационным требованиям, предъявляемых к организациям, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, утвержденные  приказом  Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 5 января 2004 года N 5, зарегистрированный за N 2688, на основании действующих сертификатов и государственных лицензий, выданных уполномоченным органом (далее - Организации).

Организациям необходимо иметь производственные площади, достаточные для выполнения запланированных работ, в том числе для размещения ангаров, цехов, складских, служебных и бытовых помещений, ремонтируемых изделий, средств ремонта, а также для размещения персонала.

4. Выполнение контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 осуществляются только Организациями Республики Казахстан.

5. Выполнение контрольно-восстановительных работ на воздушном судне Ан-2 допускается после технического осмотра с целью определения возможности выполнения на них контрольно-восстановительных работ или необходимости направления в капитальный ремонт.

6. Технический осмотр воздушного судна Ан-2 и выполнение контрольно-восстановительных работ на воздушном судне Ан-2 проводятся на договорных условиях между Организациями и эксплуатантами (собственниками) воздушных судов Ан-2.

7. До начала контрольно-восстановительных работ эксплуатант (собственник) сообщает в Организацию о готовности воздушного судна Ан-2 к проведению работ по техническому осмотру с целью выполнения контрольно-восстановительных работ и согласовывает сроки и условия проведения работ.

8. Для технического осмотра воздушного судна Ан-2 создается комиссия в составе не менее трех членов, состоящая из представителей Организации и эксплуатанта (собственника) с привлечением, в случае необходимости, по решению комиссии представителя разработчика авиационной техники.

9. Предъявляемое для технического осмотра воздушное судно Ан-2 должно быть установлено в ангаре.

До начала проведения технического осмотра на воздушном судне Ан-2 эксплуатантом (собственником) должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1) наружная промывка и внутренняя уборка воздушного судна Ан-2;

2) санитарная обработка воздушного судна Ан-2, дегазация сельскохозяйственной аппаратуры (для воздушных судов Ан-2 спецприменения);

3) открытие зализов крыльев, хвостового оперения и пирамиды центроплана, панелей бензобаков, крышек капотов, смотровых и технологических лючков;

4) открытие панелей настила пола и очистка подпольного пространства;

5) открытие приборной доски в кабине экипажа;

6) фиксирование предкрылок в выпущенном положении.

Эксплуатационная пономерная документация воздушного судна Ан-2 должна быть в полном объеме.

10. Для технического осмотра воздушного судна Ан-2 комиссией составляется Акт технического осмотра воздушного судна Ан-2 (Приложение 1) в двух экземплярах, в котором должны быть отражены основные сведения о воздушном судне Ан-2 и ведение пономерной документации:

1) наименование эксплуатанта (собственника) воздушного судна Ан-2;

2) бортовой и заводской номер воздушного судна Ан-2;

3) назначение воздушного судна Ан-2;

4) дата изготовления воздушного судна Ан-2;

5) назначенный ресурс воздушного судна Ан-2;

6) налет с начала эксплуатации;

7) количество ремонтов;

8) дата и место последнего капитального ремонта;

9) дата и место последней контрольно-восстановительной работы;

10) сведения о двигателях и воздушных винтах;

11) бортового журнала, формуляров, паспортов на агрегаты воздушного судна Ан-2;

12) актов и/или решений по предыдущим продлениям сроков службы и/или выполненных контрольно-восстановительных работ;

13) анализа грубых посадках и других ситуациях, связанных с нерасчетными нагрузками на воздушное судно и ее системы.

11. Акт технического осмотра воздушного судна Ан-2 утверждается руководителем Организации и согласовывается с эксплуатантом (собственником) воздушного судна Ан-2.

Акт технического осмотра воздушного судна Ан-2, оформленный в соответствии с настоящей инструкцией, является приложением к производственной документации по выполнению контрольно-восстановительных работ.

12. При выполнении контрольно-восстановительных работ на воздушном судне Ан-2 выполняются доработки по бюллетеням разработчика авиационной техники, указаниям и решениям уполномоченного органа и производится замена деталей, узлов и агрегатов, выработавшие свой ресурс.

13. В процессе прохождения контрольно-восстановительных работ на воздушном судне Ан-2 Организацией оформляется производственно-контрольная документация. Состав и формы производственно-контрольной документации разрабатываются, утверждаются и корректируются Организацией применительно к типу изделия и организации ремонта на основании действующей нормативной документации.

Оформленная на изделие производственно-контрольная документация комплектуется в составе "Дело ремонта изделия".

14. После выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушном судне Ан-2 Организация с привлечением, в случае необходимости, представителя разработчика авиационной техники, составляет Акт о выполнении контрольно-восстановительных работ на воздушном судне Ан-2 (Приложение 2) в двух экземплярах, который утверждается руководителем Организации, выполнившей контрольно-восстановительные работы.

Акт представляется эксплуатантом (собственником) воздушного судна Ан-2 в уполномоченный орган.

15. После выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушном судне Ан-2 производится соответствующая запись в формуляре воздушного судна Ан-2, скрепляется печатью Организации. В Акте о выполнении контрольно-восстановительных работ указывается:

1) дата проведения контрольно-восстановительных работ;

2) государственный номер воздушного судна Ан-2;

3) заводской номер воздушного судна Ан-2;

4) эксплуатант (собственник) воздушного судна Ан-2;

5) срок службы воздушного судна Ан-2;

6) срок службы агрегатов, деталей, узлов и комплектующих изделий, установленных на воздушном судне Ан-2.

|  | Приложение 1 к Инструкции по организации выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан, утвержденной приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 28 сентября 2004 года N 187 "Об утверждении Инструкции по организации выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан" |
| --- | --- |

"Утверждаю"                       "Согласовано"

_________________________         _________________________

(руководитель организации)              (эксплуатант)

_________________________         _________________________

(подпись, Ф.И.О.)                  (подпись, Ф.И.О.)

"___"_____________200__г.         "___"_____________200__г.

АКТ

технического осмотра воздушного судна Ан-2

Комиссия в составе:

Председателя      _____________________________________________

(должность Ф.И.О.)

Члены комиссии:   _____________________________________________

(должность Ф.И.О.)

_____________________________________________

_____________________________________________

"____" ___________ 2004г. произвела технический осмотр воздушного

судна Ан-2: ___________________________________________________

(назначение, бортовой и заводской номер воздушного судна Ан-2)

_______________________________________________________________

(эксплуатант/собственник   воздушного судна Ан-2)

1. Основание для выполнения контрольно-восстановительных работ:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Сведения о воздушном судне Ан-2:

__________________________________________________________

Дата изготовления воздушного судна Ан-2      |            |

_____________________________________________|____________|

Назначенный ресурс                           |            |

_____________________________________________|____________|

Налет с начала эксплуатации                  |            |

_____________________________________________|____________|

Количество ремонтов с начала эксплуатации    |            |

_____________________________________________|____________|

Дата и место проведения последнего           |            |

капитального ремонта                         |            |

_____________________________________________|____________|

Дата и место проведения последней            |            |

контрольно-восстановительной работы          |            |

_____________________________________________|____________|

3. Сведения о двигателях и воздушных винтах:

_________________________________________________________

|двигатель |воздушный винт|

_______________________________|__________|______________|

Тип

Заводской номер

Наработка с начала эксплуатации

(час)

Дата последнего ремонта

Наработка после последнего

ремонта (час)

Остаток ресурса до ремонта (час)

Количество ремонтов

__________________________________________________________

4. Наличие и ведение бортового журнала, формуляров, паспортов на агрегаты  воздушного судна Ан-2:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5. Акты и/или решения по предыдущим продлениям сроков службы и/или выполненных контрольно-восстановительных работ на воздушном судне Ан-2:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

6. Сведения о грубых посадках и других ситуациях, связанных с нерасчетными нагрузками на воздушное судно Ан-2 и ее системы

_________________________________________________________

_________________________________________________________

7. Заключение комиссии о техническом состоянии воздушного судна Ан-2 и возможности выполнения контрольно-восстановительных работ:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Председатель:     _____________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

Члены комиссии:   _____________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

_____________________________________________

_____________________________________________

|  | Приложение 2 к Инструкции по организации выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан, утвержденной приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 28 сентября 2004 года N 187 "Об утверждении Инструкции по организации выполнения контрольно-восстановительных работ на воздушных судах Ан-2 в Республике Казахстан" |
| --- | --- |
|  | "Утверждаю" |

_________________________

(руководитель Организации)

_________________________

(подпись, Ф.И.О.)

"___" _________200__г.

АКТ

выполнения контрольно-восстановительных работ

на воздушном судне Ан-2, бортовой номер ____,  заводской номер _____

1. Установить воздушному судну Ан-2, бортовой номер ____, заводской номер ____, эксплуатант ____, срок службы ____ (до ____) после выполнения контрольно-восстановительных работ в пределах ресурса (в часах), установленного при последнем капитальном ремонте.

2. Агрегаты, детали, узлы и комплектующие изделия, установленные на воздушном судне Ан-2 и не имеющие ограничений и сроков службы, при их удовлетворительном техническом состоянии, разрешается эксплуатировать по техническому состоянию в пределах вновь установленного срока службы (до ____) в пределах межремонтного ресурса.

3. Агрегаты, детали, узлы и комплектующие изделия, ресурсы и сроки службы которых ограничены действующей эксплуатационно-технической документацией, подлежат замене после отработки установленных им ресурсов и срока службы.

4. Дальнейшую эксплуатацию и техническое обслуживание воздушного судна Ан-2, бортовой номер ____, заводской номер ____, выполнять в полном объеме и с периодичностью, установленной действующей эксплуатационной документацией, бюллетенями и указаниями уполномоченного органа Республики Казахстан.

5. Дополнительно к действующей эксплуатационной документации выполнить следующие работы:

1) по истечению общего срока хранения и эксплуатации 7 лет 6 месяцев (из них 5 лет непосредственной эксплуатации) заменить шланги топливной, масляной и пневматической систем воздушного судна;

2) внести в формуляр воздушного судна Ан-2 номер ____ запись о вновь установленном сроке службы согласно п.1 настоящего Акта;

3) ежемесячно сообщать в ремонтную организацию техническое состояние воздушного судна и наработку изделия.

Руководитель службы технического      _____________________

контроля Организации                   (подпись, Ф.И.О.)

"___"____________ 200__г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан