Об утверждении Правил выдачи и ведения судовых документов

Утративший силу

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 10 февраля 2005 года № 72-I. Зарегистрирован в Министерстве юстиции от 9 марта 2005 года № 3479. Утратил силу приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 6 августа 2011 года № 496

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 06.08.2011 № 496.

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан "О внутреннем водном транспорте"  ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить прилагаемые: 

      1) Правила выдачи и ведения Судового журнала; 

      2) Правила выдачи и ведения Машинного журнала; 

      3) Правила выдачи и ведения Единой книги осмотра судна. 

      2. Комитету транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Мустафин К.С.) в установленном  законодательством порядке обеспечить представление настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Кошанова Е.Ж. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

Министр

Утверждены            

приказом Министра         

транспорта и коммуникаций     

Республики Казахстан        

от 10 февраля 2005 года N 72-I

Правила выдачи и ведения Судового журнала  1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения Судового журнала (далее - Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О внутреннем водном транспорте". 

      2. Правила определяют порядок выдачи и ведения Судового журнала. 

      3. Судовой журнал по форме согласно приложению к настоящим Правилам (форма СЖ-1) ведется на каждом самоходном судне внутреннего плавания с экипажем, совмещающим профессии судоводителя и механика, и работающим, как на внутренних водных путях, так и с выходом в прибрежное плавание.

2. Порядок ведения Судового журнала

4. Судовой журнал ведется с момента получения права плавания судна под Государственным флагом Республики Казахстан в течение всего периода, пока сохраняется право плавания под ним. 

      5. При сдаче судна на отстой или ремонт с ответственным хранением судовой журнал остается на судне, но его заполнение на время отсутствия на судне экипажа прерывается. 

      6. Все листы в Судовом журнале должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью судовладельца. 

      7. Судовой журнал ведется вахтенным начальником (вахтенным помощником капитана). 

      8. Вахтенный начальник, внесший текст, изменяет и дополняет его, а капитан - только дополняет. 

      9. Записи в Судовом журнале пишутся четко и аккуратно синей или черной пастой (или чернилами) на государственном или русском языке. 

      10. Судовой журнал заполняется в процессе вахты в момент совершения события или после него. На скоростных судах при их плавании по внутренним водным путям Судовой журнал заполняется на стоянке. 

      11. Время в Судовом журнале записывается по судовым часам с 0 до 24 часов четырехзначным числом с разрядностью 1 минута. Часы отделяются от минут точкой. 

      12. Записи каждых суток начинаются с нового разворота Судового журнала. Незаполненные в течение завершившихся суток таблицы, графы и строки прочеркиваются знаком "Z". 

      13. Объем записей навигационного характера определяется - капитаном с учетом того, чтобы вместе с прокладкой на навигационной карте и информацией технических средств регистрации можно было восстановить маршрут судна. При этом прокладка на карте сохраняется до повторного использования карты, а ленты самописцев - курсограмма, реверсограмма, эхограмма и другие - сохраняются в течение двух лет. 

      14. Место судна фиксируется в Судовом журнале на конец ходовой вахты, а также во всех случаях, когда, по мнению капитана или вахтенного начальника, это необходимо. 

      15. При подходе к району с особыми условиями плавания не следует регистрировать выполнение стандартных мероприятий. 

      16. Вахтенный начальник скрепляет свои записи подписью с указанием должности. После подписи вахтенный начальник указывает свою фамилию. 

      17. Капитан контролирует записи в Судовом журнале и удостоверяет их подписью в конце каждой страницы. В случае угрозы гибели судна капитан принимает все возможные меры к сохранению Судового журнала. 

      18. Заполненные Судовые журналы хранятся на общих основаниях со служебной документацией два года, после чего сдаются в архив судовладельца. 

      19. Правила ведения Судового журнала не ограничивают в правах капитана и вахтенных начальников вносить в Судовой журнал любые записи, касающиеся судна, которые, по их мнению, могут иметь значение для защиты интересов судна, судовладельца, пассажиров и груза. 

     Любые записи или требования о совершении таковых в Судовом журнале со стороны иных лиц исключаются. 

      20. Дата (число, месяц, год) записывается на каждой левой странице разворота Судового журнала. Правее даты указывается день недели, а также система счета судового времени (при первой записи в журнале и при изменении). 

      21. Во второй строке указывается место стоянки судна название рейда, порта, пристани), а на ходу - район плавания (название реки, канала, водохранилища, озера, моря, их залива или части). Правее может быть указан номер карты, по которой совершается плавание или на которой изображено место стоянки судна. 

      22. В таблице 1 "Работа судна за сутки" фиксируются остановки судна для посадки и высадки пассажиров, приема и сдачи груза, выполнения буксирных, технологических и других работ. 

      23. Номер рейса в графе 1.1 записывается при его изменении. 

      24. В графе 1.2 указываются пункты остановок судна в фактической их последовательности, в графе 1.3 - время прибытия судна в данный пункт остановки, в графе 1.4 - время отправления из данного пункта. 

      25. В графе 1.5 указывается число пассажиров (по учету экипажа или по данным берега), количество и наименование груза на судне на момент отправления из данного пункта остановки. 

       Сноска. Пункт 25 в редакции приказа Министра транспорта и коммуникаций РК от 27 апреля 2006 года N  103 (вводится в действие со дня его официального опубликования). 

      26. В графе 1.6. может быть указана максимальная осадка судна (состава) на момент отправления из данного пункта отхода. 

      27. В таблице 2 "Гидрометеорологические данные" записываются данные о погоде и состоянии моря (водоема) в сроки, указанные в графе 2.1. 

      28. В графе 2.2 записываются истинное направление ветра (в градусах с разрядностью 10") и его скорость в метрах в секунду. 

      29. В графе 2.3 записывается направление волнения (направление, откуда идет волнение) с разрядностью 10" и состояние поверхности моря (озера, водохранилища) в баллах. На реке и портовых водах записываются соответственно "река", "порт". 

      Если на поверхности воды есть лед, то записывается признак "Л" и сплоченность льда в баллах. 

      30. В графе 2.4 записываются состояние погоды условным обозначением (Я - ясно, П - пасмурно, Дм - дымка, Мг - мгла, Т - туман, Д - дождь, С - снег, Гр - град, Г - гроза) и дальность видимости в километрах. 

      31. В графе 2.5 записывается атмосферное давление в миллиметрах, а в графе 2.6 - температура наружного воздуха. 

      32. В таблице 3 "Пройденное расстояние" указывается расстояние в графе 3.1 (в километрах), фактически пройденное судном за каждые 4 часа (или за другие промежутки времени) и за сутки в целом в графе 3.2. 

      33. В таблице 4 "Навигационные сведения, события, действия" записываются данные о состоянии навигационной обстановки в сроки, указанные в графе 4.1. 

      34. В графе 4.2 записывается пройденное расстояние. 

      35. В графе 4.3 записываются сведения о состоянии навигационной обстановки. 

      При плавании во льдах записываются вход в лед и выход из него, характер и сплоченность льда, получаемые распоряжения и метеообстановка. 

      В случае транспортного происшествия с судном, подробно записываются: название места; обстоятельства и характер транспортного происшествия, его последствия; состояние судна и механизмов после транспортного происшествия; действия экипажа по предотвращению транспортного происшествия и ликвидации его последствий. При столкновении с другим судном также записываются обстоятельства сближения и предпринятые маневры уклонения; название столкнувшегося судна и пункт приписки, названия пунктов его отправления и назначения, характер его повреждений. При ледовом повреждении судна - дополнительно характер ледовой обстановки. 

      При тревоге (учении) записывается ее вид, время объявления и окончания. 

      36. В таблице 5 "Работа главных двигателей" фиксируются моменты пуска и остановки главных двигателей, а также продолжительность их работы. Кратковременные остановки двигателей не фиксируются. 

      37. Моменты пуска двигателей указываются в графах 5.1 и 5.4, моменты остановок - в графах 5.2 и 5.5, а продолжительность работы - в графах 5.3 и 5.6. 

      38. В предпоследней строке граф 5.3 и 5.6 указывается общее время работы двигателей за данные сутки, а в последней строке - за данный календарный месяц (нарастающим итогом). 

      39. В таблице 6 "Режим работы главных двигателей" записываются показания контрольных приборов главных двигателей судна. Записи выполняются не реже, чем через 4 часа, вписываемые кратно целому часу в графу 6.2. 

      В графе 6.3 записывается частота вращения двигателей (в об/мин). 

      40. Давление масла (в единицах градуировки приборов) до фильтра указывается в графе 6.4, а после фильтра - в графе 6.5. 

      41. Температура (в  о С) масла после двигателя записывается в графе 6.6, воды на выходе - в графе 6.7, отходящих газов (общая) - в графе 6.8. 

      42. В таблице 7 "Работа вспомогательных двигателей" фиксируются случаи пуска и остановки вспомогательных двигателей, а также продолжительность их работы. 

      43. В первой строке таблицы 7 указываются номера дизель генераторов (в последних двух графах этой строки могут быть записаны номера четвертого и пятого дизель генераторов или же повторены номера тех дизель генераторов, которые запускались в данные сутки повторно). 

      44. Во второй строке таблицы 7 отмечаются моменты пуска дизель генераторов, а в третьей строке - моменты их остановки (кратковременные запуски дизель генераторов не фиксируются). 

      45. В предпоследней строке таблицы 7 указывается время работы каждого дизель генераторов за данные сутки, а в последней строке заданный календарный месяц (нарастающим итогом). 

       Сноска. Правила дополнены пунктами 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 27 апреля 2006 года N  103 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Приложение           

к Правилам выдачи и ведения 

Судового журнала

Сноска. В приложение внесены изменения приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 27 апреля 2006 года N  103 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Форма СЖ-1

Обложка

Министерство транспорта и коммуникаций 

                             Республики Казахстан

Судовой журнал 

                       _______________________________ 

                               (название судна)

_____ 20____ г.

Титульный лист

Министерство транспорта и коммуникаций 

                            Республики Казахстан

Судовой журнал

N _____

1. Название судна _________________________________________________ 

2. Тип судна ______________________________________________________ 

3. Судовладелец____________________________________________________ 

4. Позывной сигнал судна __________________________________________ 

5. Пункт приписки судна ___________________________________________ 

6. Идентификационный номер ________________________________________ 

7. Капитан судна __________________________________________________

Начат _________ 20___г. 

     Закончен ______ 20___г.

"___"__________20__г.  ____________________________________________ 

Район, место: _____________________________________________________

| Работа судна за сутки (таблица 1) |  |  |  |  |  | Гидрометеорологические данные (таблица 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейс | Пункт оста- новки | Время |  | Число пассажи- ров, коли- чество и наиме- нование груза | Осадка | часы | ветер | водоем (море) |
|  |  | приб. | отпр. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

продолжение таблицы

| Гидрометеорологические данные (таблица 2) |  |  | Пройденное расстояние (таблица 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| погода, видимость | атм. давление, мм.рт.ст | темпе- ратура, о С | часы | сутки |
| 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 |

| Навигационные сведения, события, действия (таблица 4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| время | км | Другие сведения |
| 4.1 | 4.2 | 4.3 |

| Работа главных двигателей (таблица 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левый |  |  |  | Правый |  |  |  |
| Пуск | оста- новка | работа |  | пуск | оста- новка | работа |  |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 |  | 5.4 | 5.5 | 5.6 |  |
| За сутки |  |  |  | За сутки |  |  |  |
| За месяц |  |  |  | За месяц |  |  |  |
| Режим работы главных двигателей (таблица 6) |  |  |  |  |  |  |  |
| дви- гатель | часы | частота вращения (в об/мин) | Давление масла |  | Температура на выходе (в о С) |  |  |
|  |  |  | до фильт- ра | после фильт- ра | масла | воды | газов (общая) |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
| левый |  |  |  |  |  |  |  |
| правый |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа вспомогательных двигателей (таблица 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизель генераторы |  | N 1 |  | N 2 |  | N 3 |  |
| пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| остановка |  |  |  |  |  |  |  |
| За сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| За месяц |  |  |  |  |  |  |  |

Последний лист 

В журнале прошнуровано и пронумеровано ___________ листов 

___________________________________________________________ 

  должность, фамилия и подпись лица, скрепившего журнал

М.П.                     "____"_________20___г.

Утверждены            

приказом Министра         

транспорта и коммуникаций     

Республики Казахстан        

от 10 февраля 2005 года N 72-I

Правила выдачи и ведения Машинного журнала  1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения Машинного журнала (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О внутреннем водном транспорте". 

     2. Правила определяют порядок выдачи и ведения Машинного журнала. 

     3. Ведение Машинного журнала необходимо на всех самоходных судах Республики Казахстан, имеющих один или два главных двигателя и заполняется по форме согласно приложению к настоящим Правилам (форма МЖ-1).

2. Порядок выдачи и ведения Машинного журнала

4. Машинный журнал на судне является официальным судовым документом, в котором в хронологической последовательности записываются сведения, отражающие эксплуатацию судна, его механизмов и деятельность экипажа. 

     5. Все листы Машинного журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляются подписью и печатью судовладельца. Машинный журнал выдается судовладельцем под расписку капитану судна. 

     6. Вахтенный помощник механика является начальником всей вахты и ведет записи в Машинном журнале. 

     Членам судового экипажа и прибывшим на судно лицам, независимо от их должностного положения и цели посещения судна, кроме механика и его помощников, не допускается вносить в Машинный журнал какие-либо записи или исправления. 

     7. Во время вахты вахтенный механик записывает все сведения об эксплуатации и работе его механизмов, а в перерывах между работами и после окончания вахты вносит в журнал необходимые сведения о вахте и скрепляет их своей подписью с указанием должности и фамилии. 

     8. Записи в Машинном журнале пишутся четко и аккуратно синей или черной пастой (или чернилами) на государственном или русском языке. 

     9. Не допускается счищать написанное, вписывать между строк и вне их, а также оставлять места для последующих записей. 

     10. Исправлять и дополнять текст в Машинном журнале может только лицо, записывающее основной текст и капитан-механик судна. Неверно записанный текст зачеркивается тонкой линией так, чтобы его можно было бы легко прочесть, и заключается в скобки. За конечной скобкой вписывается цифровой сносочный знак. В конце всей записи на вахту или в конце страницы (но выше подписи капитана механика), вслед за тем же сносочным знаком записывается верный текст или пишется: "Записано ошибочно", если зачеркнутый текст не нужно заменять другим. В случае пропуска необходимый дополнительный текст записывается также в сноске, при этом сносочный знак в основном тексте вписывается после слова, за которым следует читать дополнение. Текст каждой сноски скрепляется подписью лица, выполнившего исправление. 

     11. Записи в Машинном журнале проверяются механиком судна, что удостоверяется его подписью в каждой правой страницы. Все замечания по ведению журнала механик сообщает своим помощникам устно. Вахтенный механик записи удостоверяет своей подписью в конце страницы. 

     12. Заполненный Машинный журнал хранится на судне 2 года, затем сдается в архив судовладельца. 

     13. В таблице 1 на моменты времени (обычно кратные целому часу, вписываемые в графу "Время, час") не реже чем через 4 часа и при отклонениях от нормальных параметров записываются: частота вращения винтов в оборотах в минуту, показатели контрольных приборов главных двигателей, системы давления и температуры. 

     14. В таблице 2 записываются моменты времени по судовым часам (с точностью до 1 минуты) пуска и остановки главного двигателя. Моменты времени записываются четырехзначным числом, часы отделяются от минут точкой. 

     В конце таблицы записывается продолжительность работы главных двигателей (с точностью до 0,1 часа) за сутки и с нарастающим итогом с начала месяца. 

     15. В таблице 3 записываются сведения о приеме, расходе и наличии на судне топлива, масла. В заголовках граф для топлива и масла вписываются их марки. Строка "Наличие на 0 час" заполняется в соответствии с записями остатка на 24 часа предыдущих суток.* 

____________________ 

     *Примечание: Номера документов о приеме (сдаче) топлива, масла и воды записываются на правой стороне журнала.

16. В таблице 4 на момент времени 00.00 часов, записываются результаты замеров уровней в сантиметрах в танках топлива, масла. 

     17. В таблице 5 на момент времени 00.00 часов, записываются результаты замеров уровней в сантиметрах в танках топлива, масла и воды. 

     18. В таблице 6 записываются сведения о приеме, расходе и наличии на судне топлива, масла и воды. В заголовках граф для топлива и масла вписываются их марки. Строка "Наличие на 0 час" заполняется в соответствии с записями остатка на 24 часа предыдущих суток. 

     19. Сведения записываются кратко, понятно и по форме, исключающей двойственное толкование. 

     20. Записи каждой вахты начинаются с новой строки и ведутся без каких-либо пропусков, включая и скрепляющую их подпись. 

     21. Судовое время считается от полуночи - от 0 до 24 часов. Момент времени записывается четырехзначным числом и подчеркивается, часы отделяются от минут точкой. Любая запись на правой странице начинается с момента времени по судовым часам, определенного с точностью до 1 минуты. 

     22. В заголовке страницы на первой строке записываются день недели, число, месяц и год, на второй - название рейда, гавани или района плавания. 

     23. В начале суток на момент 00.00 записываются сведения о месте, состоянии, положении и действиях судна. 

     24. В начале вахты записываются фамилии лиц, заступивших на вахту и работающих на судне, а при необходимости - дополнительные сведения об остановке и действиях судна. 

     25. В конце вахты подробно записываются сведения о месте, обстановке, состоянии и действиях судна. Во всех случаях запись заканчивается подзаголовком: "Особые отметки", вслед за которым записываются замечания по работе главных двигателей и механизмов, на которые необходимо обратить особое внимание, или слова "Без замечаний", если особых замечаний нет. 

     26. При авральной работе с участием всего экипажа или значительной его части записываются сведения о ее назначении, и окончании. 

     27. Режимы главных двигателей и вспомогательных механизмов записываются в случае, когда они не соответствуют установленным нормам, с указанием причины и в других случаях при необходимости. 

     28.  (исключен приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 27 апреля 2006 года N  103 (вводится в действие со дня его официального опубликования). 

     29.  (исключен приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 27 апреля 2006 года N  103 (вводится в действие со дня его официального опубликования). 

     30.  (исключен приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 27 апреля 2006 года N  103 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Приложение 

                                        к Правилам выдачи и ведения 

                                             Машинного журнала

Форма МЖ-1

Обложка

Министерство транспорта и коммуникаций 

                             Республики Казахстан

Машинный журнал 

                      _______________________________ 

                               (название судна)

_____ 20____ г.

Титульный лист

Министерство транспорта и коммуникаций 

                           Республики Казахстан

Машинный журнал

N _____

1. Название судна _________________________________________________ 

2. Двигатель ______________________________________________________ 

3. Судовладелец____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Начат _________ 20___г. 

     Закончен ______ 20___г.

_____________________________________________________________________

Таблица 1                        |Таблица 2          |Таблица 3 

_____________________________________________________|_______________

Время,|Частота | Дав- | Темпера- |Работа главных     |Работа вспом-го

час   |вращения|ление | тура, о С |двигателей        |двигателя 

      | винтов |масла |__________|___________________| 

      | об/мин |кгс/см|масла|воды|  левый  |  правый | 

      |        |      |     |    |_________|_________|______________ 

      |        |      |     |    |Пуск|Оста|Пуск|Оста|Пуск|Остановка

      |        |      |     |    |    |нов-|    |нов-|    | 

      |        |      |     |    |    |ка  |    |ка  |    |

__________________________________________________________|__________

_________________________________|________________________|__________

_________________________________|________________________|__________

_________________________________|Работа за сутки, час 

_________________________________|___________________________________

_________________________________|Работа с начала месяца, 

_________________________________|час 

_________________________________|___________________________________

_________________________________|________________________|__________

_________________________________|Таблица 4 

_________________________________|___________________________________

_________________________________|Механизмы               |Работа,час

_________________________________|                        |__________

_________________________________|                        |За сут|С

                                 |                        |ки    |нач

                                 |                        |      |мес

_________________________________|________________________|______|___

_________________________________|Пожарный насос          | 

_________________________________|Осушительный насос      | 

_________________________________|Масляный насос          | 

_________________________________|Вспомогательный насос   | 

_________________________________|___________________________________

_________________________________|___________________________________

Таблица 6                               |Таблица 5 

________________________________________|____________________________

Характеристика                          |Замеры танков 

________________________________________|____________________________

               |Дизельное|Дизель-|Вода, |Танк N|Топливо,|Масло,|Вода,

               | топливо,|  ное  |тонн  |      | тонн   |  кг  |тонн

               |   тонн  | масло,|      |      |        |      | 

               |         |   кг  |      |      |        |      | 

_____________________________________________________________________

Наличие на 0 час                        |1. 

________________________________________| 

Принято                                 | 

________________________________________|____________________________

Сдано                                   |2.                     -*

________________________________________| 

Расход за сутки                         | 

________________________________________|____________________________

Остаток на 24 час.                      |3. 

________________________________________|____________________________

Вахтенный механик __________________________________

Утверждены            

приказом Министра         

транспорта и коммуникаций     

Республики Казахстан        

от 10 февраля 2005 года N 72-I

Правила выдачи и ведения Единой книги осмотра судна  1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи и ведения Единой книги осмотра судна (далее - Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О внутреннем водном транспорте". 

     2. Правила определяют порядок выдачи и ведения Единой книги осмотра судна (далее - Единая книга) и заполняется по форме согласно приложению к настоящим Правилам (форма ЕК-1).

2. Порядок выдачи и ведения Единой книги

3. Единая книга выдается судовладельцем под расписку капитану судна. 

     4. Все листы Единой книги нумеруются, прошнуровываются и скрепляются подписью и печатью судовладельца. 

     5. Замену Единой книги на новую разрешается производить только при полном ее использовании контролирующими органами, при этом судовладелец изымает использованную Единую книгу. Если требования контролирующих органов в использованной книге остались невыполненными, то они переносятся в новую книгу. 

     6. Единая книга осмотра судна хранится в рубке у вахтенного начальника и выдается по первому требованию представителям контролирующих органов. 

     7. Представители контролирующих органов результаты осмотра судна оформляют актами. Акт оформляется в двух экземплярах, из которых один остается в Единой книге, другой - у представителя контролирующего органа. 

     Для оформления вторых экземпляров акта подкладывается чистый лист бумаги, и запись производится через копировальную бумагу. 

     Акты составляются и в тех случаях, если представитель контролирующего органа не обнаружил недостатков на судне. 

     8. Внесенные в Единую книгу предложения и предписания, если они не противоречат правилам технической эксплуатации и другим действующим правилам, инструкциям и нормам, подлежат выполнению в установленные сроки. 

     9. Капитан судна систематически проверяет Единую книгу и принимает меры к устранению замечаний в установленные сроки, о чем напротив каждой записи производит отметки с указанием даты устранения недостатков. 

     10. Судовладелец судна проверяет Единую книгу и принимает меры к устранению отмеченных в ней недостатков.

Приложение 

                                       к Правилам выдачи и ведения 

                                        Единой книги осмотра судна

Форма ЕК-1

Обложка

Министерство транспорта и коммуникаций 

                            Республики Казахстан

Единая книга осмотра судна

______________________________________ 

                              (название судна)

_____ 20____ г.

Титульный лист

Министерство транспорта и коммуникаций 

                             Республики Казахстан

Единая книга осмотра судна

Название судна ____________________________________________________ 

Судовладелец ______________________________________________________

Начата _________ 20___г. 

     Закончена ______ 20___г.

Последний лист 

     В журнале прошнуровано и пронумеровано ___________ листов 

     ___________________________________________________________ 

        должность, фамилия и подпись лица, скрепившего журнал

М.П.                     "____"_________20___г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан