Об утверждении норм шумовых и иных акустических воздействий искусственного происхождения на территории государственных природных заповедников

Утративший силу

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 05. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 06 февраля 2008 года № 5130. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 10-1/18

Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 17.01.2012 № 10-1/18.

В соответствии с подпунктом 12) пункта 1  статьи 40 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях"  ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемые нормы шумовых и иных акустических воздействий искусственного происхождения на территории государственных природных заповедников.

2. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубликования.

Министр

СОГЛАСОВАНО: 

      Министр охраны 

      окружающей среды 

      Республики Казахстан 

      28 декабря 2007 года

Утверждены         

приказом Министра     

сельского хозяйства    

Республики Казахстан    

от 10 января 2008 года N 5

Нормы шумовых и иных акустических воздействий 

искусственного происхождения на территории 

государственных природных заповедников  1. Общие положения

1. Настоящие нормы разработаны в целях реализации статьи 40 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях" и устанавливают нормы шума и инфразвука на территории государственных природных заповедников и распространяются на юридические лица, на территории Республики Казахстан, независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физические лица независимо от их гражданства.

2. Измерение и оценка шума и инфразвука на территории государственных природных заповедников проводится в соответствии с государственным стандартом "ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий" (далее - ГОСТ).

3. В настоящих нормах используются следующие основные термины и определения:

единицей измерения шума является децибел (далее - дБ) и децибел А (далее - дБА) - десятикратный десятичный логарифм отношения среднеквадратичного значения фактического давления к среднеквадратичному давлению порога слуха человека;

инфразвук - шум, частотные характеристики которого находятся в области частот 1-20 герц (далее - Гц);

звуковое давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Паскаль (далее - Па);

уровни звукового давления - логарифмические показатели переменной составляющей давления воздуха или газа, возникающей в результате колебаний в отдельно взятом участке диапазона 9 спектра, обозначение - L, дБ;

эквивалентный (по энергии) уровень звука непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени, обозначение - L А. ЭКB. , дБА;

допустимый уровень шума - уровень, который не вызывает значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму;

максимальный уровень звука - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1 % времени измерения при регистрации автоматическим устройством, обозначение - L А. макс ., дБА;

низкочастотный шум - шум, частотные характеристики на границе между инфразвуковыми и слышимыми частотами;

шум механического происхождения - шум, возникающий вследствие вибрации поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или периодических ударов в сочленениях деталей, сборочных единиц или конструкций в целом;

воздушный шум - шум, распространяющийся в воздушной среде от источника возникновения до места наблюдения.

2. Классификация шумов, воздействующих на животный мир 

государственных природных заповедников

4. По характеру спектра шумы подразделяют на: 

      широполосные шумы с непрерывным спектром шириной более 1 октавы; 

      тональные шумы, в спектре которых имеются выраженные дискретные тона. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

5. По временным характеристикам шумы подразделяют на: 

      постоянные шумы, уровень звука которых за временной отрезок (день) изменяется во времени не более чем на 5 дБ (А) при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ; 

      непостоянные шумы, уровень звука которых за временной отрезок (день) изменяются во времени более чем на 5 дБ (А) при измерениях на временной характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ.

6. Непостоянные шумы подразделяются на: 

      колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени; 

      прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется (на 5 дБ (А) и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 сек. и более; 

      импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 сек., при этом уровни звука в дБ (А1) и дБ (А), измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно" шумомера по ГОСТ, отличаются не менее чем на 7 дБ.

3. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума 

на территориях государственных природных заповедников

7. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука L А , дБА.

8. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука L Aэкв , дБА, и максимальные уровни звука L Aмакс , дБА. 

      Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим нормам.

9. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума на территории государственных природных заповедников принимаются в соответствии с  приложением 1 к настоящим нормам.

10. Допустимые значения уровней звукового давления проникающего инфразвука и низкочастотного шума на территории государственных природных заповедников принимаются в соответствии с  приложением 2 к настоящим нормам.

11. Результаты измерений оформляются протоколом в соответствии с  приложением 3 к настоящим нормам.

4. Основные мероприятия по профилактике неблагоприятного влияния 

шума на территории государственных природных заповедников

12. Мероприятия по ограничению неблагоприятного влияния шума на государственные природные заповедники проводятся в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79) "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".

13. Средства защиты от шума по отношению к источнику возбуждения шума подразделяются на: 

      средства, снижающие шум в источнике его возникновения; 

      средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта.

Приложение 1                   

к нормам шумовых и иных акустических      

воздействий искусственного происхождения    

на территории государственных         

природных заповедников

| Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквива- лентные уровни звука (в дБА) | Макси- мальные уровни звука L Mакс , дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| кругло- cуточно | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |

Примечание: Для тонального и импульсного звука следует принимать поправку - минус 5 дБА.

Приложение 2                   

к нормам шумовых и иных акустических      

воздействий искусственного происхождения    

на территории государственных         

природных заповедников

| Время суток | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометричес- кими частотами, Гц |  |  |  |  |  | Корректированные по частоте уровни звукового давления на характеристике "линейно" L, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| кругло- суточно | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 55 | 70 |

Приложение 3                   

к нормам шумовых и иных акустических      

воздействий искусственного происхождения    

на территории государственных         

природных заповедников

ПРОТОКОЛ N___ 

                              ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА 

                       от "__" ___________ 20__ г.

1. Место проведения измерений ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

   (наименование объекта и его адрес, лесничество, технический участок, 

_________________________________________________________________________ 

                               квартал) 

2. Измерения проводились в присутствии представителя объекта обследуемого 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                  (должность, фамилия, имя, отчество) 

3. Средства измерений ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                 (наименование, тип, инвентарный номер)

4. Сведения о государственной поверке ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                 (дата и номер свидетельства / справки)

5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой 

проводились измерения и давалось заключение 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

6. Основные источники шума и характер создаваемого ими шума 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

7. Время, в течение которого проводилось измерение

_________________________________________________________________________

8. Эскиз территории с нанесением источников шума и указанием стрелками 

мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). 

Порядковые номера точек замеров. 

9. Организация, проводившая измерения 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

10. Ф.И.О. ответственного за проведение измерений или проводившего 

измерения _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

11.Результаты измерения и расчета по форме 1.

Форма 1

Результаты измерения шума

| N п/п | Мес- то из- ме- ре- ния | Характер шума |  |  |  | Уровни звукового давления в дБ и октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука (экви- валент- ный уровень звука), дБ | Мак- си- маль- ный уро- вень зву- ка, дБА/ дБА 1 | До- пус- ти- мые зна- че- ния (ПС или дБА по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п о с т о я н н ы й | к о л е б л ю щ и й с я | п р е р ы в и с т ы й | и м п у л ь с н ы й | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Измерения производил _________  ____________________________________ 

                            Подпись    (должность, фамилия, имя, отчество)

Заключение _________   ___________________________________________ 

                  Подпись        (должность, фамилия, имя, отчество)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан