Об утверждении норм допустимого воздействия на человека поражающих факторов оружия самообороны, патронов травматического, газового и светозвукового действия к оружию самообороны

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 08 февраля 2008 года N 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 февраля 2008 года N 5139

В соответствии с подпунктом 1) 
 статьи 5 
 Закона Республики Казахстан "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" и в целях реализации пункта 5 
 постановления 
 Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2000 года N 1176 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" 

ПРИКАЗЫВАЮ

:

1. Утвердить прилагаемые:


      1) 
 нормы 
 допустимого воздействия на человека поражающих факторов огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с патронами травматического действия;


      2) 
 нормы 
 допустимого воздействия на человека поражающих факторов огнестрельного бесствольного оружия самообороны с патронами травматического, газового и светозвукового действия;


      3) 
 нормы 
 допустимого воздействия на человека поражающих факторов газового оружия самообороны;


      4) 
 нормы 
 допустимого воздействия на человека поражающих факторов электрического оружия самообороны;


      5) 
 нормы 
 допустимого воздействия на человека поражающих факторов патронов травматического действия к оружию самообороны;


      6) 
 нормы 
 допустимого воздействия на человека поражающих факторов патронов газового действия к оружию самообороны;


      7) 
 нормы 
 допустимого воздействия на человека поражающих факторов патронов светозвукового действия к оружию самообороны.

2. Департаменту лечебно-профилактической работы (Исмаилов Ж.К.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту организационно-правового обеспечения (Мухамеджанов Ж.М.) направить настоящий приказ на официальное опубликование в средствах массовой информации после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Министр

"Согласовано"


      Министр внутренних дел


      Республики Казахстан


      08 февраля 2008 года

Утверждены            


приказом Министра здравоохранения


Республики Казахстан      


от 08 февраля 2008 года N 55

Нормы допустимого воздействия на человека






поражающих факторов огнестрельного гладкоствольного






длинноствольного оружия самообороны c патронами






травматического действия

Выстрел из огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия патроном травматического действия не должен причинять вреда здоровью человека средней и тяжелой степени тяжести на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Выстрел из огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия патроном травматического действия на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола должен приводить к потере способности человека к активным действиям, но не более чем на 30 минут.


      Запрещается:


      1) стрельба на расстоянии менее одного метра;


      2) стрельба в лиц с явными признаками инвалидности, беременных женщин и детей;


      3) стрельба в голову и шею патронами травматического действия.

Утверждены            


приказом Министра здравоохранения


Республики Казахстан      


от 08 февраля 2008 года N 55

Нормы допустимого воздействия на человека






поражающих факторов огнестрельного бесствольного оружия самообороны






с патронами травматического, газового и светозвукового действия

Выстрел из огнестрельного бесствольного оружия патроном травматического, газового и светозвукового действия не должен причинять вреда здоровью человека средней и тяжелой степени тяжести на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Выстрел из огнестрельного бесствольного оружия патроном травматического, газового и светозвукового действия на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола должен приводить к потере способности человека к активным действиям, но не более чем на 30 минут.


      Выстрел из огнестрельного бесствольного оружия патроном газового действия не должен приводить к поражению стрелка за счет действия слезоточиво раздражающих веществ на расстоянии более 0,5 метра позади дульного среза ствола.


      Выстрел из огнестрельного бесствольного оружия патроном светозвукового действия не должен приводить к поражению стрелка за счет светового излучения и акустического давления на расстоянии более 0,5 метра позади дульного среза ствола.


      Запрещается:


      1) стрельба на расстоянии менее одного метра;


      2) стрельба в лиц с явными признаками инвалидности, беременных женщин и детей;


      3) стрельба в голову и шею патронами травматического действия.

Утверждены            


приказом Министра здравоохранения


Республики Казахстан      


от 08 февраля 2008 года N 55

Нормы допустимого воздействия на человека






поражающих факторов газового оружия самообороны

Выстрел из газового оружия патроном травматического, газового и светозвукового действия не должен причинять вреда здоровью человека средней и тяжелой степени тяжести на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Выстрел из газового оружия патроном травматического, газового и светозвукового действия на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола должен приводить к потере способности человека к активным действиям, но не более чем на 30 минут.


      Выстрел из газового оружия патроном газового действия не должен приводить к поражению стрелка за счет действия слезоточиво раздражающих веществ на расстоянии более 0,5 метра позади дульного среза ствола.


      Выстрел из газового оружия патроном светозвукового действия не должен приводить к поражению стрелка за счет светового излучения и акустического давления на расстоянии более 0,5 метра позади дульного среза ствола.


      Применение механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточиво раздражающими веществами не должно причинять вреда здоровью человека средней и тяжелой степени тяжести за счет действия слезоточиво раздражающих веществ на расстоянии более 0,5 метра.


      Применение механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточиво раздражающими веществами не должно причинять телесных повреждений человеку средней и тяжелой степени тяжести на расстоянии более 0,5 метра.


      Применение механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточиво раздражающими веществами на расстоянии более 0,5 метра должны приводить к потере способности человека к активным действиям, но не более чем на 30 минут.


      Запрещается:


      1) стрельба из газового оружия на расстоянии менее одного метра;


      2) стрельба из газового оружия в лиц с явными признаками инвалидности, беременных женщин и детей;


      3) стрельба из газового оружия патронами травматического действия в голову и шею.

Утверждены            


приказом Министра здравоохранения


Республики Казахстан      


от 08 февраля 2008 года N 55

Нормы допустимого воздействия на человека






поражающих факторов электрического оружия самообороны

Применение электрического оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии не должно наносить вреда здоровью человека средней и тяжелой степени тяжести за счeт действия электрического разряда.


      Применение электрического оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии не должно причинять телесных повреждений человеку средней и тяжелой степени тяжести.


      Применение электрического оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии должно приводить к потере способности человека к активным действиям, но не более чем на 30 минут.


      Предельно допустимый уровень изменений в организме при однократном воздействии:


      1) судорожное сокращение мышц без потери сознания (первая степень тяжести электрической травмы);


      2) прекращение моторной активности в течении не более 15 минут;


      3) изменение частоты сердечных сокращений без нарушения ритма в течении не более 30 минут;


      4) изменение частоты дыхания в течение не более 30 мин;


      5) умеренно выраженное повреждение кожных покровов в области контакта электродов.


      Запрещается: 


      1) применение электрического оружия в отношении лиц с явными признаками инвалидности, беременных женщин и детей;


      2) при применении электрического оружия следует избегать контакта электродов в области сердца, головы, шеи и солнечного сплетения.

Утверждены            


приказом Министра здравоохранения


Республики Казахстан      


от 08 февраля 2008 года N 55

Нормы допустимого воздействия на человека






поражающих факторов патронов травматического действия






(с ударно-болевым типом воздействия) к оружию самообороны

Патроны травматического действия при стрельбе из эталонного оружия самообороны не должны причинять вреда здоровью человека средней и тяжелой степени тяжести за счeт ударно-болевого воздействия на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Патроны травматического действия при стрельбе из эталонного оружия самообороны не должны причинять телесных повреждений средней и тяжелой степени тяжести на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Патроны травматического действия при стрельбе из эталонного оружия самообороны на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола должны приводить к потере способности человека к активным действиям, но не более чем на 30 мин.


      Запрещается:


      1) стрельба патронами травматического действия из любого вида оружия на расстоянии менее одного метра;


      2) стрельба патронами травматического действия из любого вида оружия в лиц с явными признаками инвалидности, беременных женщин и детей;


      3) стрельба в голову и шею патронами травматического действия.

Утверждены            


приказом Министра здравоохранения


Республики Казахстан      


от 08 февраля 2008 года N 55

Нормы допустимого воздействия на






человека поражающих факторов патронов газового действия






(со слезоточиво раздражающим типом воздействия)






к оружию самообороны

Патроны газового действия при стрельбе из эталонного оружия самообороны не должны причинять вреда здоровью человека средней и тяжелой степени тяжести за счет действия слезоточиво раздражающих веществ на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Патроны газового действия при стрельбе из эталонного оружия самообороны не должны причинять человеку телесных повреждений средней и тяжелой степени тяжести на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Патроны газового действия при стрельбе из эталонного оружия самообороны на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола должны приводить к потере способности человека к активным действиям, но не более чем на 30 мин.


      Выстрел из эталонного оружия самообороны патроном газового действия не должен приводить к поражению стрелка за счeт действия слезоточиво раздражающих веществ на расстоянии более 0,5 метра позади дульного среза ствола.


      Запрещается:


      1) стрельба патроном газового действия из любого вида оружия на расстоянии менее одного метра;


      2) стрельба патроном газового действия из любого вида оружия в лиц с явными признаками инвалидности, беременных женщин и детей.

Утверждены            


приказом Министра здравоохранения


Республики Казахстан      


от 08 февраля 2008 года N 55

Нормы допустимого воздействия на






человека поражающих факторов патронов светозвукового действия






(с типом воздействия - световое излучение и акустическое давление)






к оружию самообороны

Патроны светозвукового действия при стрельбе из эталонного оружия самообороны не должны причинять вреда здоровью человека средней и тяжелой степени тяжести за счeт светового излучения и акустического давления на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Патроны светозвукового действия при стрельбе из эталонного оружия самообороны не должны причинять человеку телесных повреждений средней и тяжелой степени тяжести на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола.


      Патроны светозвукового действия при стрельбе из эталонного оружия на расстоянии одного метра и более от дульного среза ствола должны приводить к потере способности человека к активным действиям, но не более чем на 30 мин.


      Выстрел из оружия патроном светозвукового действия не должен приводить к поражению стрелка за счeт светового излучения и акустического давления на расстоянии более 0,5 метра позади дульного среза ствола.


      Запрещается:


      1) стрельба патронами светозвукового действия из любого вида оружия на расстоянии менее одного метра;


      2) стрельба патронами светозвукового действия из любого вида оружия в лиц с явными признаками инвалидности, беременных женщин и детей.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан