Об утверждении критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений

Утративший силу

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 марта 2009 года № 186. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2009 года № 5645. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 10-1/18

Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 17.01.2012 № 10-1/18.

Примечание РЦПИ! 

      Порядок введения в действие приказа см. п. 4

В соответствии с подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ: 


      1. Утвердить прилагаемые критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений. 


      2. Департаменту стратегии использования природных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Толкымбеков Е.Р.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 


      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра сельского хозяйства Оразаева Марата Аблахатовича. 


      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр                                    А. Куришбаев

Утверждены приказом    

Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан    

от 31 марта 2009 года № 186

Критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений

1. Общие положения

1. Настоящие Критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений (далее - Критерии) разработаны в соответствии со статьей 37 Водного кодекса Республики Казахстан и определяют предельные значения технических показателей состояния водохозяйственных систем и сооружений, в Республике Казахстан. 


      2. Критерии устанавливают контролируемые и диагностические показатели состояния водохозяйственных систем и сооружений и критериальные значения этих показателей. 


      3. Критерии определены на основе натурных (визуальных и инструментальных) наблюдений и разработаны с учетом характеристик водохозяйственных систем и сооружений, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. 


      4. В Критериях используются следующие понятия и термины: 


      1) диагностические показатели - наиболее значимые для диагностики и оценки состояния водохозяйственных систем и сооружений контролируемые показатели, позволяющие дать оценку безопасности системы «сооружение - основание - водохранилище» в целом или отдельных ее элементов; 


      2) контролируемые показатели - измеренные на данном сооружении с помощью технических средств или вычисленные на основе измерений количественные характеристики, а также качественные характеристики состояния водохозяйственных сооружений.

2. Критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений

Значения критериальных показателей

Грунтовые водоподпорные сооружения

Верховой откос и гребень сооружения: появление протяженных фронтальных трещин на гребне; отрыв полотна плит от основания парапета верхнего откоса; локальная просадка гребня; вертикальные трещины в направлении уреза воды и заметные деформации профиля откоса; смещения участка крепления с отрывом плит от основания; просадка гребня с разрушением дорожного покрытия. Низовой откос сооружений : появление локальных просадок, промоин на откосе; появление периодических увлажнений откоса; увлажнение и заболачивание низовой поймы у подошвы плотины; появление просадок на низовой части откоса и пойме; выклинивание фильтрационного потока на откос; появление ключей с взвесями у подошвы плотины и конусов выноса грунта; деформации профиля откоса со значительным уполаживанием откоса и с выносом грунта в нижний бьеф. Волнозащитные крепления верхового откоса : взаимные смещения плит крепления; непрекращающийся рост трещинообразования на плитах крепления; вынос составляющих фильтра и грунта основания крепления; разуплотнение швов по длине межплитного шва волнозащитного крепления; глубина размыва в межплитном шве достигла 1,0 м; разуплотнение межплитного шва в зоне уреза с глубиной размыва в шве более 1,5 м; вынос грунта основания плит с обрушением фрагментов разрушенной плиты в яму размыва.

Бетонные и железобетонные сооружения

антикоррозионная защита железобетонных элементов имеет частичные повреждения; на отдельных участках в местах малой толщины защитного слоя проступают следы коррозии распределительной арматуры или хомутов, а так же коррозия рабочей арматуры отдельными точками и пятнами; потери сечения рабочей арматуры отдельными точками и пятнами; потери сечения рабочей арматуры более 5%; разрушение антикоррозионной защиты закладных деталей; изменен цвет бетона, местами отслоение защитного слоя бетона при простукивании; шелушение граней и ребер конструкций, подвергшихся замораживанию; ориентировочная прочность бетона, в пределах защитного слоя, ниже проектной более 10 %; трещины в конструкциях, испытывающих знакопеременные воздействия; трещины, пересекающие опорную зону анкеровки растянутой арматуры; разрыв хомутов в зоне наклонной трещины в средних пролетах многопролетных балок и плит; слоистая ржавчина или язвы, вызывающие уменьшение площади сечения арматуры более 15 %; набухание арматуры сжатой зоны конструкций; деформация закладных и соединительных элементов; отходы анкеров от пластин закладных деталей из-за коррозии стали в сварных швах; расстройство стыков сборных элементов с взаимным смещением последних; смещение опор; значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгибаемых элементов при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием более 0,5 мм; разрыв хомутов сжатых элементов ферм; разрыв хомутов в зоне наклонной трещины; разрыв отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне; раздробление бетона и крошение заполнителя в сжатой зоне; снижение прочности бетона в сжатой зоне изгибаемых элементов и в остальных участках более 30 %; уменьшенная против требований норм и проекта площадь опирания сборных элементов; существующие трещины, прогибы и другие повреждения свидетельствуют об опасности разрушения конструкций и возможности их обрушения.

Металлические конструкции

местами разрушено антикоррозионное покрытие; на отдельных участках коррозия отдельными пятнами с поражением до 5 % сечения; местные прогибы от ударов транспортных средств и другие повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 5 %; прогибы изгибаемых элементов более 1/75 пролета; потеря местной устойчивости конструкций (набухание стенок и поясов балок и колонн); срез отдельных болтов или заклепок в многоболтовых соединениях; коррозия с уменьшением расчетного сечения несущих элементов до 25 % и более; трещины в сварных швах или в около шовной зоне; механические повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 25 %; отклонение ферм от вертикальной плоскости более 15 мм; расстройство узловых соединений от поворачивания болтов или заклепок; разрывы отдельных растянутых элементов; наличие трещин в основном материале элементов; расстройство стыков и взаимных смещений опор; наблюдается полное коррозионное разрушение металлических затяжек и нарушение их анкеровки.

Водосбросы, водовыпуски, водозаборы, водобойные колодцы

перекос конструктивных элементов водобойного колодца; засорение сороудерживающих конструкций колодца.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан