Об утверждении Правил изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения

Утративший силу

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 ноября 2009 года № 747. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 ноября 2009 года № 5905. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 июня 2012 года № 394

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 06.06.2012 № 394.

Примечание РЦПИ!

      Порядок введения в действие приказа см. п. 6.

В соответствии со статьей 68 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:


      1. Утвердить прилагаемые Правила изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.


      2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.


      3. Департаменту административно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бисмильдин Ф.Б.) обеспечить в установленном законодательством порядке официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации после его государственной регистрации.


      4. Признать утратившим силу приказ Председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года № 142 "Об утверждении Правил изготовления лекарственных средств" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 12 января 2005 года за № 3359).


      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Биртанова Е.А.


      6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр                                    Ж. Доскалиев

Утверждены            

приказом Министра здравоохранения

Республики Казахстан      

от 19 ноября 2009 года № 747

Правила изготовления лекарственных препаратов и изделий

медицинского назначения

1. Общие положения

1. Настоящие Правила изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (далее - Правила) устанавливают требования к порядку изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.


      2. Изготовление лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется субъектами в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, имеющими соответствующую лицензию на изготовление лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.


      3. Изготовление лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется на основе лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Казахстан, за исключением лекарственных субстанций, произведенных в условиях Надлежащей производственной практики.


      4. Изготовление лекарственных препаратов - фармацевтическая деятельность, связанная с изготовлением лекарственных форм в аптеках, а также с приобретением лекарственных субстанций, хранением, контролем качества, оформлением и реализацией изготовленных лекарственных препаратов.


      5. Изготовление лекарственных препаратов осуществляется:


      1) по рецептам врачей;


      2) по требованиям медицинских организаций;


      3) в виде внутриаптечной заготовки;


      4) расфасовки лекарственных средств и лекарственного растительного сырья.


      6. Основные принципы изготовления лекарственных препаратов:


      1) контроль за соблюдением правил выписывания рецептов, соответствия прописанных доз возрасту больного, норм единовременного отпуска, совместимости ингредиентов, входящих в состав лекарственного препарата;


      2) соблюдение технологии изготовления лекарственных препаратов;


      3) обеспечение лекарственного препарата соответствующей маркировкой и упаковкой;


      4) обеспечение надлежащего отпуска лекарственного препарата с предоставлением пациенту объективной информации о лекарственных препаратах доступными понятиями и советами по их применению и хранению.


      7. Основные принципы изготовления изделий медицинского назначения:


      1) соблюдение требований технического документа по изготовлению изделий медицинского назначения;


      2) проведение контроля качества изготовленных изделий медицинского назначения;


      3) обеспечение изготовленных изделий медицинского назначения соответствующей маркировкой и упаковкой;


      4) предоставление консультативной и информационной помощи пациентам по применению и хранению изделий медицинского назначения.


      8. Технология изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, изготавливаемых в условиях аптеки и магазина медицинской техники и изделий медицинского назначения, осуществляется в соответствии с требованиями общих статьей Государственной фармакопеи Республики Казахстан (далее - ГФ РК), отдельных фармакопейных статьей, зарубежных фармакопей, признанных действующими на территории Республики Казахстан, методических рекомендаций, нормативных документов, утвержденных государственным органом в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники.


      9. При изготовлении лекарственных препаратов допускаются отклонения, в пределах норм, допустимых при изготовлении лекарственных препаратов (в том числе гомеопатических) в аптеке, допустимых при расфасовке промышленной продукции в аптеке, допустимой погрешности при измерении величины кислотно-щелочного баланса согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящим Правилам.


      10. Изготовленные лекарственные препараты хранятся в условиях, обеспечивающих сохранение качества и безопасности в соответствии с их свойствами.


      Условия стерилизации, хранения и сроков годности лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке, установлены согласно приложению 4 к настоящим Правилам.


      11. В медицинские организации лекарственные препараты из аптеки должны отпускаться только уполномоченному медицинскому персоналу по доверенности, оформленной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.


      12. В медицинских организациях, не имеющих в составе аптеки с правом изготовления лекарственных препаратов, не допускается изготовление и (или) расфасовка лекарственных препаратов, перекладывание лекарственных препаратов из одной упаковки в другую, замена этикеток.

2. Порядок изготовления изделий медицинского назначения

13. Изделия медицинского назначения изготавливаются с учетом следующих условий:


      1) при использовании их по назначению (при эксплуатации) в соответствии с инструкциями и информацией, представляемыми изготовителем изделий они обеспечивали безопасность и не подвергали риску состояние здоровья пациентов, пользователей или других лиц;


      2) сохранения их характеристик при хранении и транспортировке;


      3) исключить или максимальным образом уменьшить риск инфицирования пациентов, пользователей и других лиц, а также контаминации самих изделий.


      14. Изготовленные изделия медицинского назначения должны обеспечивать технические и функциональные характеристики в соответствии с их техническими условиями. При этом особое внимание следует уделять:


      1) к выбору используемых материалов, особенно их токсичности и, при необходимости, воспламеняемости;


      2) совместимости используемых материалов с биологическими тканями, клетками и физиологическими жидкостями организма с учетом предназначенного применения изделия;


      3) выбору используемых материалов с учетом, при необходимости, их твердости, износа и прочности;


      4) обеспечивать безопасность их применения с материалами, веществами и газами, с которыми эти изделия вступают в контакт при их нормальном использовании, в том числе во время медицинских процедур;


      5) минимизировать риски, возможные при утечке (выделении) из изделия лекарственных веществ, входящих в состав изделий медицинского назначения;


      6) их применение в соответствии с функциональным назначением и требованиями эксплуатационной документации не приводило к ухудшению состояния здоровья и безопасности пациентов, пользователей и других лиц.


      15. Технические характеристики и функциональные свойства изделий медицинского назначения не должны ухудшаться в течение срока службы изделия медицинского назначения, указанного изготовителем, под действием внешних факторов, и подвергать угрозе здоровье и безопасность пациентов, пользователей при нормальной эксплуатации изделий в условиях, соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя.


      16. Если изделия медицинского назначения предназначены для введения лекарственных средств, они должны быть совместимыми с этими лекарственными средствами с учетом функциональных свойств изделий медицинского назначения согласно назначению, условий применения и хранения этих лекарственных средств.


      17. Изготовление медицинской оптики производится на станках, специально предназначенных для обработки оптических линз в соответствии с рецептом, выписанным к конкретному пациенту.


      18. В обязательном порядке проводится проверка точности изготовленных очков на специальном оборудовании (диоптриметр) в присутствии клиента, на соответствие с данными рецепта.

3. Требования к изготовлению стерильных лекарственных

препаратов

19. В асептических условиях изготавливают:


      1) лекарственные препараты для новорожденных;


      2) растворы для инъекций и инфузий;


      3) ирригационные растворы, вводимые в полости, не содержащие микроорганизмов;


      4) жидкие лекарственные препараты для новорожденных и детей до одного года;


      5) препараты в виде жидкой лекарственной формы, содержащие антибиотики и другие антимикробные вещества, а также предназначенные для нанесения на раны и ожоговые поверхности;


      6) капли глазные, офтальмологические растворы для орошений и примочки;


      7) концентрированные растворы (в том числе гомеопатические разведения);


      8) жидкие лекарственные препараты в виде внутриаптечной заготовки.


      20. Не допускаются:


      1) изготовление стерильных лекарственных препаратов при отсутствии данных о химической совместимости входящих в них лекарственных веществ, технологии и режиме стерилизации, а также при отсутствии методик полного химического контроля;


      2) одновременное изготовление на одном рабочем месте нескольких стерильных растворов, содержащих лекарственные вещества с различными наименованиями или одного наименования, но в разных концентрациях.


      21. Результаты контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий регистрируются в журнале регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий по прилагаемой форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью руководителя аптеки и скреплен печатью аптеки.


      22. Контроль стерильных растворов на отсутствие механических включений проводится до и после стерилизации.


      Необходимо проверять объем растворов во флаконах (бутылках) и качество их укупорки (металлический колпачок "под обкатку" не должен прокручиваться при проверке вручную, раствор не должен выливаться при опрокидывании флакона (бутылки).


      23. Флаконы с растворами после укупорки маркируются путем надписи, штамповки на крышке или с использованием металлических жетонов с указанием наименования и концентрации.


      24. Стерилизация растворов должна проводиться не позднее трех часов от начала изготовления, под контролем специалиста (фармацевта или провизора).


      Не допускается повторная стерилизация растворов.


      Регистрация параметров стерилизации производится в журнале регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью руководителя аптеки и скреплен печатью аптеки.


      25. Номенклатура концентратов, полуфабрикатов и внутриаптечной заготовки лекарственных препаратов, изготовляемых в аптеке, ежегодно утверждается органом по сертификации лекарственных средств или аккредитованной испытательной лабораторией, с которой заключен договор о контрольно-аналитическом обслуживании. В данный перечень включают лекарственные препараты, содержащие совместимые активные и вспомогательные вещества, на которые имеются методики анализа для полного химического контроля с установленными сроками годности.

Приложение 1          

к Правилам изготовления     

лекарственных препаратов и изделий

медицинского назначения

Нормы отклонений,

             допустимые при изготовлении лекарственных

         препаратов (в том числе гомеопатических) в аптеке

1. Отклонения, допустимые в массе отдельных доз при расфасовке порошков, в том числе порошковыми дозаторами, определяются на прописанную дозу одного порошка.


      Отклонения, допустимые в общей массе гомеопатических тритураций, определяются на прописанную массу тритураций.

| Прописанная масса, г | Отклонения % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 0,1 | ±15 |
| Свыше 0,1 до 0,3 | ±10 |
| Свыше 0,3 до 1 | ±5 |
| Свыше 1 до 10 | ±3 |
| Свыше 10 до 100 | ±3 |
| Свыше 100 до 250 | ±2 |
| Свыше 250 | ±0,3 |

2. Отклонения, допустимые в общей массе гранул гомеопатических (в том числе при фасовке) для одной упаковки:

| Прописанная масса, г | Отклонения % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 1 | ±5 |
| Свыше 1 до 100 | ±3 |

3. Отклонения, допустимые в массе отдельных доз суппозиториев и пилюль:


      1) определяют среднюю массу взвешиванием (с точностью до 0,01 г) не менее 10 суппозиториев или пилюль. При изготовлении менее 10 штук взвешивают все суппозитории;


      2) отклонения в массе суппозиториев и пилюль от средней массы определяют взвешиванием каждого суппозитория или пилюли с минимальной выборкой 5 штук;


      3) допустимые отклонения от средней массы не должны превышать:


      для суппозиториев ± 5 %;


      для пилюль с массой до 0,3 г ± 10 %;


      для пилюль массой свыше 0,3 г ± 5 %.


      4. Отклонения, допустимые в массе прописанных доз отдельных лекарственных веществ в порошках, пилюлях и суппозиториях (при изготовлении методом выкатывания или выливания) определяются на дозу каждого вещества, входящего в эти лекарственные препараты:

| Прописанная масса, г | Отклонения % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 0,02 | ±20 |
| Свыше 0,02 до 0,05 | ±15 |
| Свыше 0,05 до 0,2 | ±10 |
| Свыше 0,2 до 0,3 | ±8 |
| Свыше 0,3 до 0,5 | ±6 |
| Свыше 0,5 до 1 | ±5 |
| Свыше 1 до 2 | ±4 |
| Свыше 2 до 5 | ±3 |
| Свыше 5 до 10 | ±2 |
| Свыше 10 | ±1 |

5. Отклонения, допустимые в общем объеме жидких лекарственных препаратов при изготовлении массо-объемным способом, а также в подпунктах 7, 9 следует иметь в виду, что отклонения предусмотрены для жидких лекарственных препаратов при изготовлении с использованием как концентратов, так и сухих веществ:

| Прописанный объем, мл | Отклонения, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 10 | ±10 |
| Свыше 10 до 20 | ±8 |
| Свыше 20 до 50 | ±4 |
| Свыше 50 до 150 | ±3 |
| Свыше 150 до 200 | ±2 |
| Свыше 200 | ±1 |

6. Отклонения, допустимые при фасовке растворов для инъекций, изготовляемых в виде внутриаптечной заготовки:

| Прописанный объем, мл | Отклонения, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 50 | ±10 |
| Свыше 50 | ±5 |

При отмеривании (и фасовке) жидкостей после слива струей дается выдержка на слив капель: для невязких жидкостей - в течение одной минуты, для вязких - в течение трех минут.


      7. Отклонения, допустимые при определении содержания отдельных лекарственных веществ в жидких лекарственных препаратах при изготовлении массо-объемным способом:

| Прописанная масса, г | Отклонения % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 0,02 | ±20 |
| Свыше 0,02 до 0,1 | ±15 |
| Свыше 0,1 до 0,2 | ±10 |
| Свыше 0,2 до 0,5 | ±8 |
| Свыше 0,5 до 0,8 | ±7 |
| Свыше 0,8 до 1 | ±6 |
| Свыше 1 до 2 | ±5 |
| Свыше 2 до 5 | ±4 |
| Свыше 5 | ±3 |

8. Отклонения, допустимые в массе жидких лекарственных препаратов при изготовлении способом по массе:

| Прописанная масса, г | Отклонения % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 10 | ±10 |
| Свыше 10 до 20 | ±8 |
| Свыше 20 до 50 | ±5 |
| Свыше 50 до 150 | ±3 |
| Свыше 150 до 200 | ±2 |
| Свыше 200 | ±1 |

9. Отклонения, допустимые в массе входящих отдельных лекарственных веществ в жидких лекарственных препаратах при изготовлении способом по массе, и в мазях:

| Прописанная масса, г | Отклонения % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 0,1 | ±20 |
| Свыше 0,1 до 0,2 | ±15 |
| Свыше 0,2 до 0,3 | ±12 |
| Свыше 0,3 до 0,5 | ±10 |
| Свыше 0,5 до 0,8 | ±8 |
| Свыше 0,8 до 1 | ±7 |
| Свыше 1 до 2 | ±6 |
| Свыше 2 до 10 | ±5 |
| Свыше 10 | ±3 |

Отклонения, допустимые в определении содержания входящих отдельных лекарственных веществ в жидких лекарственных препаратах при изготовлении способом по массе или массо-объемным способом, а также в мазях, определяются не на концентрацию в процентах, а на прописанную массу входящего вещества в эти лекарственные препараты согласно подпунктам 7, 9 настоящего Приложения.


      При изготовлении 10 мл 2 % раствора пилокарпина гидрохлорида берут массу навески 0,2 г, для которой допускается отклонение +-10 %. При анализе достаточно установить, что было взято не менее 0,18 г и не более 0,22 г пилокарпина гидрохлорида.


      10. Отклонения, допустимые в общей массе мазей:

| Прописанная масса, г | Отклонения % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 5 | ±15 |
| Свыше 5 до 10 | ±10 |
| Свыше 10 до 20 | ±8 |
| Свыше 20 до 30 | ±7 |
| Свыше 30 до 50 | ±5 |
| Свыше 50 до 100 | ±3 |
| Свыше 100 | ±2 |

11. Отклонения, допустимые в концентратах при содержании лекарственного вещества:


      до 20 % не более ± 2 % от обозначенного процента;


      свыше 20 % не более ± 1 % от обозначенного процента.


      В данном пункте указаны отклонения от концентрации (в процентах), допустимые в концентратах при изготовлении их как массо-объемным способом, так и способом по массе.


      12. Отклонения, допустимые в гомеопатических тритурациях, растворах и разведениях жидких лекарственных препаратов:


      1) при содержании лекарственного вещества 10% (первое десятичное разведение - Д 1) не более ± 5 % от обозначенного процента;


      2) при содержании лекарственного вещества 1 % (второе десятичное разведение - Д 2) не более ± 5 % от обозначенного процента;


      3) при содержании лекарственного вещества 0,1 % (третье десятичное разведение - Д 3) не более ± 10 % от обозначенного процента.


      В данном пункте указаны отклонения от концентрации (в процентах), допустимые в гомеопатических тритурациях, растворах и разведениях жидких лекарственных препаратов при изготовлении их в виде концентратов и полуфабрикатов.


      При определении допустимых отклонений в проверяемых лекарственных препаратах, изготовленных в виде серий внутриаптечной заготовки, следует пользоваться нормами отклонений, приведенных в подпунктах 1-10 данного приложения, а также в действующей нормативной документации, регламентирующей изготовление и контроль качества различных лекарственных препаратов в аптеке.


      При изготовлении лекарственных препаратов в виде серий внутриаптечной заготовки отклонения, допустимые в массе входящих отдельных веществ, определяются на массу входящего каждого вещества, взятую для изготовления требуемого объема (или массы) данной серии (в одной емкости от одной загрузки препарата).


      При изготовлении 2 л 0,9 % раствора натрия хлорида берут массу входящего вещества 18 г, для которой допускается отклонение ±3 %. При химическом контроле достаточно установить, что было взято не менее 17,46 г, и не более 18,54 г натрия хлорида.


      Отклонения, допустимые в массе входящих отдельных веществ в лекарственных препаратах, изготовленных в виде серий внутриаптечной заготовки и изъятых из аптеки для проверки, определяются как указано выше в пункте 2 и пункте 3.


      При рассмотрении изъятого на проверку лекарственного препарата по прописи "раствора натрия хлорида 0,9 % - 200 мл" при химическом контроле достаточно установить, что в растворе содержится не менее 1,71 г и не более 1,89 г натрия хлорида (отклонение ± 5% согласно пункта 7 данного приложения).


      13. При проверке лекарственных препаратов, изготовляемых в гомеопатической аптеке по индивидуальным прописям, следует пользоваться нормами отклонений, приведенными в пунктах 1-4, 8-10 данного приложения.

Приложение 2          

к Правилам изготовления     

лекарственных препаратов и изделий

медицинского назначения

Нормы отклонений,

 допустимые при расфасовке промышленной продукции в аптеке

1. Отклонения, допустимые при расфасовке по массе таблеток, драже, капсул (ангро) для одной упаковки:

| Измеряемая масса, г | Отклонения, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Свыше 10 до 100 | ±3 |
| Свыше 100 до 250 | ±2 |
| Свыше 250 | ±0,3 |

На расфасовку поштучно таблеток, драже, капсул в индивидуальную упаковку допустимые отклонения не устанавливаются. Недовложенные единицы лекарственных препаратов считаются браком.


      2. Отклонения, допустимые при расфасовке жидких лекарственных препаратов по объему (для одной упаковки):

| Измеряемый объем, мл | Отклонения, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 5 | ±8 |
| Свыше 5 до 25 | ±5 |
| Свыше 25 до 100 | ±3 |
| Свыше 100 до 300 | ±1,5 |
| Свыше 300 до 1000 | ±1 |
| Свыше 1000 | ±0,5 |

3. Отклонения, допустимые при расфасовке жидких лекарственных препаратов по массе (для одной упаковки):

| Измеряемая масса, г | Отклонения, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 5 | ±4 |
| Свыше 5 до 100 | ±2 |
| Свыше 100 до 5000 | ±0,6 |

4. Отклонения, допустимые при расфасовке мазей и линиментов по массе (для одной упаковки):

| Измеряемый объем, мл | Отклонения, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 5 | ±5 |
| Свыше 5 до 50 | ±4 |
| Свыше 50 до 100 | ±2,5 |
| Свыше 100 до 5000 | ±1 |

5. Отклонения, допустимые при расфасовке ваты (для одной упаковки):

| Измеряемая масса, г | Отклонения, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Свыше 50 до 100 | ±8 |
| Свыше 100 до 250 | ±5 |
| Свыше 250 | ±4 |

Приложение 3          

к Правилам изготовления     

лекарственных препаратов и изделий

медицинского назначения

Норма допустимой погрешности при измерении величины

                    кислотно-щелочного баланса

| Метод измерения | Максимальная погрешность в единицах кислотно-щелочного баланса при измерении (измерения кислотно-щелочного баланса проводят в сравнении с водой очищенной или водой для инъекций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с интервалом рН 1-2 | с интервалом рН 0,3-0,7 |
| 1 | 2 | 3 |
| Потенциометрический | 0,6 | 0,05 |
| Индикаторной бумагой | 1 | 0,3 |

Приложение 4          

к Правилам изготовления     

лекарственных препаратов и изделий

медицинского назначения

Условия стерилизации, хранения и сроков годности

        лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке

1. Стерильные растворы во флаконах и бутылках,

     герметично укупоренные резиновыми пробками под обкатку

| № п/п | Наимено- вание | Состав | Срок годности в сутках при t0 не выше 250С | Условия хранения | Режим стерили- зации (темпе- ратура, время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Растворы для инъекций и инфузий |
| 1 | Раствор анальгина 25 %; 50 % | Анальгина 250 г; 500 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С - 8 мин. |
| 2 | Раствор апоморфина гидрохлорид 1 % | Апоморфина гидрохлорида 10 г Анальгин 0,5 г Цистеина 0,2 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М-40 мл Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1200С - 8 мин. |
| 3 | Раствор атропина сульфата 0,05 %; 0,1 %; 1 %; 2,5 %; 5 % | Атропина сульфат 0,5 г; 1 г; 10 г; 25 г; 50 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1200С - 8 мин. |
| 4 | Раствор "Ацесоль" | Натрия ацетата 2 г Натрия хлорида 5 г Калия хлорида 1 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 5 | Вода для инъекций |  | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 6 | Раствор глицерина 10 % | Глицерина (в пересчете на безводный) 100 г Натрия хлорида 9 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 7 | Раствор глюкозы 5 %; 10 %; 20 %; 25 % | Глицерина (в пересчете на безводную) 50 г; 100 г; 200 г; 250 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М до рН 3,0-4,1 Натрия хлорида 0,26 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 8 | Раствор глюкозы 5 % с калия хлоридом 0,5 % или 1 % | Глюкозы (в пересчете на безводную) 50 г Калия хлорида 5 г или 10 г Воды для инъекций до 1 л | 60 |  | 1200С - 8 мин. |
| 9 | Раствор глюкозы 10 % солевой | Глюкозы (в пересчете на безводную) 10 г Калия хлорида 2 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,4 г Воды для инъекций до 1 л | 90 |  | 1200С - 8 мин. |
| 10 | Раствор глюкозы цитратный | Глюкозы (в пересчете на безводную) 22,05 г Кислоты лимонной 7,3 г Натрия цитрата (в пересчете на безводный) 16, 18 г (водного 22 г) Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 11 | Раствор дибазола 0,5 %; 1 %; 2 % | Дибазола 5 г; 10 г; 20 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М-10 мл Воды для инъекций до 1 л | 60-для 0,5 % и 1 % 30-для 2 % |  | 1200С - 8 мин. |
| 12 | Раствор дикаина 0,1 %; 0,25 %; 0,3 % | Дикаина 1г; 2,5 г; 3 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М - 10 м Воды для инъекций до 1 л | 30 | В запираю- щемся шкафу | 1200С - 8 мин. |
| 13 | Раствор дикаина 1 %; 2 % | Дикаина 10 г; 20 г Натрия тиосульфата 0,5 г Воды для инъекций до 1 л | 90 | В запираю- щемся шкафу | 1200С - 8 мин. |
| 14 | Раствор димедрола 1 %; 2 % | Димедрола 10 г; 20 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищен- ном от света месте | 1200С - 8 мин. |
| 15 | Раствор "Дисоль" | Натрия хлорида 6 г Натрия ацетата 2 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 16 | Жидкость Петрова кровезаме- няющая | Натрия хлорида 15 г Калия хлорида 0,2 г Кальция хлорида 1 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 17 | Раствор калия хлорида 0,5 %; 1 %; 3 %; 5 %; 7,5 %; 10 % | Калия хлорида 5 г; 10 г; 30 г; 50 г; 75 г; 100 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 18 | Раствор калия хлорида 0,25 %; 0,5%; 1% с глюкозой или натрия хлоридом | Калия хлорида 2,5 г; 5 г; 10 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 50 г или натрия хлорида 9 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 19 | Раствор кальция глюконата 10 % | Кальция глюконата 100 г Воды для инъекций до 1 л | 7 |  | 1200С - 8 мин. |
| 20 | Раствор кальция 0,25 %; 0,5 %; 1 %; 5 %; 10 % | Кальция хлорида 2,5 г; 5 г; 10 г; 50 г; 100 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С - 8 мин. |
| 21 | Раствор кардиопле- гический № 1 | Натрия хлорида 4,5 г Калия хлорида 2,22 г Магния хлорида (в пересчете на безводный) 0,4 г Кальция глюконата 0,3 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 1 г Маннита 18 г Воды для инъекций до 1 л | 6 мес. |  | 1200С - 8 мин. |
| 22 | Раствор кардиопле- гический № 3 | Натрия хлорида 4,5 г Калия хлорида 1,125 г Магния хлорида (в пересчете на безводный) 3,232 г Кальция глюконата 0,3 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 1 г Маннита 19 г Воды для инъекций до 1 л | 12 мес. |  | 1200С - 8 мин. |
| 23 | Раствор "Кварта- соль" | Натрия гидрокарбоната 1 г Натрия ацетата 2,6 г Натрия хлорида 4,75 г Калия хлорида 1,5 г Воды для инъекций до 1 л | 90 |  | 1200С- 8 мин. |
| 24 | Раствор кислоты аминокап- роновой 5 % | Кислоты аминокапроновой 50 г Натрия хлорида 9 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 25 | Раствор кислоты аскорбино- вой 5 %; 10 % | Кислоты аскорбиновой 50 г; 100 г Натрия гидрокарбоната 23,85 г; 47,70 г Натрия сульфита безводного 2 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 26 | Раствор кислоты глютамино- вой 1 % | Кислоты глютаминовой 10 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте |  |
| 27 | Раствор кислоты никотиновой 1 % | Кислоты никотиновой 10 г Натрия гидрокарбоната 7 г Воды для инъекций до 1 л | 60 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 28 | Раствор кофеина- бензоата 10 %; 20 % | Кофеина-бензоата натрия 100 г; 200 г Раствора натрия гидроокиси 0,1 М - 4 мл Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С- 8 мин. |
| 29 | Раствор магния сульфата 10 %; 20 %; 25 %; 33 % | Магния сульфата 100 г; 200 г; 250 г; 330 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С- 8 мин. |
| 30 | Раствор метиленово- го синего 0,02 %; 1 % | Метиленового синего 0,2 г; 10 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С- 8 мин. |
| 31 | Раствор натрия бензоата 15 % | Натрия бензоата 150 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  |  |
| 32 | Раствор натрия бромида 5 %; 10 %; 20 % | Натрия бромида 50 г; 100 г; 200 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 33 | Раствор натрия гидрокар- боната 3 %; 4 %; 5 %; 7 % | Натрия гидрокарбоната 30 г; 40 г; 50 г; 70 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С- 8 мин. |
| 34 | Раствор натрия гидрокарбо- ната 3 %; 4 %; 5 %; 7 %; 8,4 % стабилизи- рованный | Натрия гидрокарбоната 30 г; 40 г; 50 г; 70 г; 84 г Трилона Б 0,1 г (для 3-5% раствора) 0,2 г (для 7-8,4 % раствора) Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С- 8 мин. |
| 35 | Раствор натрия гидроцитра- та 4 %; 5 %; 6 % | Натрия гидроцитрита 40 г; 50 г; 60 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С- 8 мин. |
| 36 | Раствор натрия йодида 5 %; 10 %; 20 % | Натрий йодида 50 г; 100 г; 200 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 37 | Раствор натрия параамино- салицилата 3 % | Натрия параамино- салициалата 30 г Натрия сульфита безводного 5 г Воды для инъекций до 1 л | 7 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 38 | Раствор натрия салицилата 3 %; 10 % | Натрия салицилата 30 г; 100 г Натрия метабисульфита 1 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 39 | Раствор натрия хлорида 0,45 %; 0,9 %; 5,85 %; 10 % | Натрия хлорида 4,5 г; 9 г; 58,5 г; 100 г Воды для инъекций до 1 л | 90 |  | 1200С- 8 мин. |
| 40 | Раствор натрия цитрата 4 %; 5 % | Натрия цитрата (в пересчете на сухое вещество) 40 г; 50 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С- 8 мин. |
| 41 | Раствор ни- котинамида 1 %; 2 %; 2,5 %; 5 % | Никотинамида 10 г; 20 г; 25 г; 50 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 42 | Раствор новокаина 0,25 %; 0,5 %; 1 %; 2 % | Новокаина 2,5 г; 5 г; 10 г; 20 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М до рН 3,8-4,5 Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 43 | Раствор новокаина 2 %; 5 %; 10 % | Новокаина 20 г; 50 г; 100 г Раствор кислоты хлороводородной 0,1 М - 4 мл; 6 мл; 8 мл Натрия тиосульфата 0,5 г Воды для инъекций до 1 л | 90 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 44 | Раствор норсульфа- зол– натрия 5 %; 10 % | Норсульфазол-натрия (в пересчете на сухое вещество) 50 г; 100 г Воды для инъекций до 1 л | 5 % - 30 10 % - 10 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 45 | Раствор папаверина гидрохло- рида 2 % | Папаверина гидрохлорида 20 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |
| 46 | Раствор Рингера | Натрия хлорида 9 г Калия хлорида 0,2 г Кальция хлорида 0,2 г Натрия гидрокарбоната 0,2 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С- 8 мин. |
| 47 | Раствор Рингера- ацетата | Натрия хлорида 5,26 г Натрия ацетата (в пересчете на безводный) 4,10 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,28 г Магния хлорида (в пересчете на безводный) 0,14 г Калия хлорида 0,37 г Кислоты хлороводородной разведенной (8 %) 0,2 мл Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С – 8 мин. |
| 48 | Раствор Рингера- Локка (препарат получают путем смешивания равных объемов двух от- дельно при- готовленных и простери- лизованных растворов, один из которых - раствор натрия гид- рокарбона- та, другой - глюкозы с солями) | Натрия хлорида 9 г Калия хлорида 0,2 г Кальция хлорида 0,2 г Натрия гидрокарбоната 0,2 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 1 г Воды для инъекций до 1 л | Срок хранения каждого из растворов 30 суток |  | 1200 С – 8 мин. |
| 49 | Раствор синьки Эванса 0,5 % | Синьки Эванса (в пересчете на безводную) 5 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200 С – 8 мин. |
| 50 | Раствор спазмолити- на 0,5 %; 1 % | Спазмолитина 5 г; 10 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М - 20 мл Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |
| 51 | Раствор стрептоцида растворимо- го 5 %; 10 % | Стрептоцида растворимого (в пересчете на сухое вещество) 50 г; 100 г Натрия тиосульфата 1 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |
| 52 | Раствор тримекаина 0,25 %; 0,5 %; 1 %; 2 %; 5 % | Тримекаина (в пересчете на безводный) 2,5 г; 5 г; 10 г; 20 г; 50 г Натрия хлорида 8,5 г;,8 г; 7 г; 5 г Воды для инъекций до 1 л | 30+ | В защищенном от света месте Раствор тримекаина 5 % не изотонируют | 1200С – 8 мин. |
| 53 | Раствор "Трисоль" | Калия хлорида 1 г Натрия хлорида 5 г Натрия гидрокарбоната 4 г Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С – 8 мин. |
| 54 | Раствор фурагина растворимо- го 0,1 % с натрия хлоридом 0,9 % | Фурагина растворимого 10 % с натрия хлоридом 90 % - 10 г Воды для инъекций до 1 л | 7 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |
| 55 | Раствор "Хлосоль" | Калия хлорида 1,5 г Натрия хлорида 4,75 г Натрия ацетата 3,6 Воды для инъекций до 1 л | 30 |  | 1200С – 8 мин. |
| 56 | Раствор этазол- натрия 10 %; 20 % | Этазол-натрия (в пересчете на сухое вещество) 100 г; 200 г Натрия сульфита (безводного) 3,5 г Натрия гидроцитрата 1 г; 2 г Воды для инъекций до 1 л | 180 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |
| 57 | Раствора эфедрина гидрохло- рида 2 %; 3 %; 5 % | Эфедрина гидрохлорида 20 г; 30 г; 50 г Воды для инъекций до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |
| Время стерилизационной выдержки указано для растворов объемом до 100 миллилитров. С увеличением объема раствора время стерилизации увеличивают в соответствии со статьей "Стерилизация" Государственной фармакопеи Республики Казахстан. |  |  |  |  |  |
| 2. Другие стерильные растворы |
| 58 | Раствор глюкозы 50% (для интраам- неального введения) | Глюкозы (в пересчете на безводную) 500 г Воды очищенной до 1 л | 90 |  | 1200С – 8 мин. |
| 59 | Раствор кислоты борной 2 % | Кислоты борной 20 г Воды очищенной до 1 л | 30 |  | 1200С – 8 мин. |
| 60 | Раствор метилура- цила 0,7 % | Метилурацила 7 г Воды очищенной до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |
| 61 | Раствор натрия тетрабората 20 % в глицерине | Натрия тетрабората 20 г Глицерина 80 г | 30 |  | 1200С – 8 мин. |
| 62 | Раствор натрия хлорида 20 % (для интраам- неального введения) | Натрия хлорида 200 г Воды очищенной до 1 л | 90 |  | 1200С – 8 мин. |
| 63 | Раствор фурацилина 0,01 %; 0,02 % | Фурацилина 0,1 г; 0,2 г Натрия хлорида 9 г Воды очищенной до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |
| 64 | Раствор хлоргекси- дина биглюконата 0,02 %; 0,05 % | Раствора хлоргексидина биглюконата 20 % - 1 мл; 2,5 мл Воды очищенной до 1 л | 90 |  | 1200С – 8 мин. |
| 65 | Раствор этакридина лактата 0,1 % | Этакридина лактата 1 г Воды очищенной до 1 л | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |

2. Капли глазные, офтальмологические растворы для орошения,

   концентрированные растворы для изготовления глазных капель

| № п/п | Наименование и состав лекарственного препарата | Срок годности в сутках при t |  | Условия хранения | Режим стери- лизации (темпе- ратура, время) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не выше 250С | 3-50С |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Капли глазные |
| 1 | Раствор амидопирина 2 % Состав: Амидопирина 0,2 г Натрия хлорида 0,06 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 2 | Раствор атропина сульфата 0,25 %; 0,5 %; 1 % Состав: Атропина сульфата 0,025 г; 0,05 г; 0,1 г Натрия хлорида 0,088 г; 0,085; 0,08 г Воды очищенной до 10 мл |  | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1000С – 30 мин. |  |
| 3 | Раствор гоматропина гидробромида 0,5 %, 1 % Состав: Гоматропина гидробромида 0,05 г; 0,1 г Натрия хлорида 0,082 г; 0,074 г Воды очищенной 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1200С – 8 мин. |  |
| 4 | Раствор дикаина 0,25 %; 0,5 %; 1 % Состав: Дикаина 0,025 г; 0,05 г; 0,1 г Натрия хлорида 0,085 г; 0,081 г; 0,072 г Воды очищенной до 10 мл |  | 30 | В запирающемся шкафу | 1000С - 30 мин. |  |
| 5 | Раствор дикаина 0,5 %; 1 %; 2 %; 3 % Состав: Дикаина 0,05 %, 0,1 г; 0,2 г; 0,3 г Натрия хлорида 0,081 г;0,072 г; 0,053 г; 0,035 г Натрия тиосульфата 0,005 г Воды очищенной до 10 мл | 120 | 0,5 % - 90 1 % - 30 | В запирающемся шкафу | 1200С – 8 мин. | Раствор дикаина 0,5 % гото- вят без ста- билизатора. Раствор дикаина 2 %- 3% хранить в холодильнике нельзя |
| 6 | Дикаина 0,05 г Цинка сульфата 0,05 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл | 30 | 30 | В запирающемся шкафу | 1200С – 8 мин. |  |
| 7 | Дикаина 0,05 г Цинка сульфата 0,05 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл Резорцина 0,05 | 30 | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1200С – 8 мин. | После стерилизации и охлаждения раствора, содержащего дикаин, кислоту борную, цинка сульфат, добавляется резорцин в асептических условиях |
| 8 | Раствор димедрола 0,25 %; 0,5 % Состав: Димедрола 0,025 г; 0,05 г Натрия хлорида 0,085 г; 0,08 г Воды очищенной до 10 мл | 90 | 90 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 9 | Димедрола 0,02 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл |  | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 10 | Раствор калия йодида 3 % Состав: Калия йодида 0,3 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 11 | Калия йодида 0,05 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,05 г Натрия хлорида 0,055 г Воды очищенной до 10 мл | 90 | 90 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 12 | Раствор кальция хлорида 3 % Состав: Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,3 г Воды очищенной до 10 мл | 30 |  |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 13 | Раствор кислоты аскорбиновой 0,2 % Состав: Кислоты аскорбиновой 0,02 г Натрия хлорида 0,086 г Воды очищенной свежепрокипяченной до 10 мл | 2 | 7 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 14 | Раствор клофелина 0,125 %; 0,25 %; 0,5 % Состав: Клофелина 0,0125 г; 0,025 г; 0,05 г Натрия хлорида 0,09 г Воды очищенной до 10 мл | 90 | 90 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 15 | Раствор колларгола 2 %; 3 % Состав: Колларгола 0,2 г; 0,3 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тичес- ких ус- ловиях | Раствор можно фильтровать через бумажный обеззоленный фильтр |
| 16 | Раствор левомицетина 0,2 % Состав: Левомицетина 0,02 г Натрия хлорида 0,09 г Воды очищенной до 10 мл | 7 | 7 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 17 | Левомицетина 0,01 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл | 7 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С - 30 мин. |  |
| 18 | Левомицетина 0,02 г Цинка сульфата 0,03 г Резорцина 0,05 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл |  | 15 | В защищенном от света месте | 1000С - 30 мин. | После стери- лизации и охлаждения раствора, содержащего левомицетин, кислоту борную и цинка сульфат добавляется резорцин в асептических условиях. |
| 19 | Мезатона 0,02 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл | 7 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 20 | Раствор мезатона 1 %; 2 % Состав: Мезатона 0,1 г; 0,2 г Натрия хлорида 0,062 г; 0,034 г Воды очищенной до 10 мл |  | 7 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 21 | Раствор мезатона 1 % Состав: Мезатона 0,1 г Натрия хлорида 0,056 г Натрия метабисуль- фита 0,01 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 22 | Натрия гидрокарбоната 0,05 г Натрия тетрабората 0,05 г Натрия хлорида 0,04 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 23 | Раствор натрия йодида 3 % Состав: Натрия йодида 0,3 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 24 | Натрия йодида 0,4 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,4 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 25 | Раствор новокаина 1 % Состав: Новокаина 0,1 г Натрия хлорида 0,072 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 26 | Новокаина 0,05 г Цинка сульфата 0,02 г Резорцина 0,1 г Раствора кислоты борной 1 % - 10 мл | 10 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. | После стерилизации и охлаждения раствора, содержащего новокаин кислоту борную и цинка сульфат, добавляется резорцин в асептических условиях |
| 27 | Новокаина 0,05 г Цинка сульфата 0,02 г Резорцина 0,1 г Кислоты борной 0,1 г Раствора адренали- на гидрохлорида 0,1 % - 10 капель Воды очищенной до 10 мл | 10 | 20 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. | После стерилизации и охлаждения раствора, содержащего новокаин, кислоту бор- ную, цинка сульфат, Добавляется резорцин и раствор адреналина гидрохло- рида в асептических условиях |
| 28 | Раствор норсульфазол натрия 10 % Состав: Норсульфазол натрия (в пересчете на сухое вещество) 1 г Воды очищенной до 10 мл | 10 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. | Под пробку необходимо подкладывать нелакирован- ный целлофан (ГОСТ 7730 – 74), промытый водой очищенной |
| 29 | Раствор пилокарпина гидрохлорида 1 %; 2 %; 4 %; 6 % Состав: Пилокарпина гидрохлорида 0,1 г; 0,2 г; 0,4 г; 0,6 г Натрия хлорида 0,068 г; 0,046 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1200С – 8 мин. |  |
| 30 | Пилокарпина гидрохлорида 0,1 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл |  | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1200С – 8 мин. |  |
| 31 | Раствор рибофлавина 0,02 % Состав: Рибофлавина 0,002 Натрия хлорида 0,09 г Воды очищенной до 10 мл | 90 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 32 | Рибофлавина 0,001 г Кислоты аскорби- новой 0,03 г Кислоты борной 0,2 г Воды очищенной свежепрокипяченной до 10 мл | 2 | 7 | В защищенном от света месте | 1000С - 30 мин. |  |
| 33 | Рибофлавина 0,002 г Кислоты аскорби- новой 0,02 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,2 г Натрия хлорида 0,05 г Воды очищенной свежепрокипяченной до 10 мл | 2 | 7 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 34 | Рибофлавина 0,002 г Калия йодида 0,2 г Глюкозы ( в пересчете на безводную) 0,2 г Трилона Б 0,003 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 35 | Рибофлавина 0,002 г Калия йодида 0,2 г Глюкозы ( в пересчете на безводную) 0,2 г Трилона Б 0,003 г Раствор метилцеллюлозы 1 % - 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С - 30 мин. |  |
| 36 | Рибофлавина 0,002 г Кислоты аскорбиновой 0,02 г Глюкозы ( в пересчете на безводную) 0,2 г Натрия метабисульфита 0,01 г Трилона Б 0,003 г Воды очищенной свежепрокипяченной до 10 мл | 7 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 37 | Рибофлавина 0,002 г Кислоты аскорбиновой 0,02 г Глюкозы ( в пересчете на безводную) 0,2 г Натрия метабисульфита 0,01 г Трилона Б 0,003 г Раствора метилцеллюлозы 1 % - 10 мл | 7 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 38 | Раствор скополамина гидробромида 0,1 %; 0,25 % Состав: Скополамина гидробромида (в пересчете на безводный) 0,01 г; 0,025 г Натрия хлорида 0,09 г; 0,087 г Воды очищенной до 10 мл |  | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1000С – 30 мин. |  |
| 39 | Раствор сульфапиридазин натрия 10 %; 20 % Состав: Сульфапиридазин- натрия 1 г; 2 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 40 | Раствор сульфацил-натрия 20 % Состав: Сульфацил-натрия 2 г Натрия метабисульфита 0,05 г Раствора гидроксид натрия 1 М - 0,18 мл Воды очищенной до 10 мл |  | 30 | В защищенном от света месте | 100оС - 30 мин. |  |
| 41 | Раствор сульфацил-натрия 10 %; 20 %; 30 % Состав: Сульфацил-натрия 1 г; 2 г; 3 г Натрия тиосульфата 0,015 г Раствора кислоты хлороводородной 1 М - 0,035 мл Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. | Раствор можно использовать для инс- тилляции в глаза но- ворожденным детям. |
| 42 | Раствор фетанола 3 %; 5 % Состав: Фетанола 0,3 г; 0,5 г Натрия хлорида 0,048 г; 0,02 г Воды очищенной до 10 мл | 2 (3 % раст- вор) (5 % раст- вор) | 15 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин |  |
| 43 | Раствор фетанола 3 % Состав: Фетанола 0,3 г Натрия метабисульфита 0,01 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 44 | Раствор физостигмина салицилата 0,25 % Состав: Физостигмина салицилата 0,025 г Кислоты никотиновой 0,003 г Натрия метабисульфита 0,003 г Натрия хлорида 0,08 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1200С – 8 мин |  |
| 45 | Раствор флуоресцеин - натрия 0,5 % Состав: Флуоресцеин - натрия 0,05 г Натрия хлорида 0,075 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин |  |
| 46 | Раствор фурациллина 0,02 % Состав: Фурациллина 0,002 г Натрия хлорида 0,085 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С- 8 мин. |  |
| 47 | Раствор хинина гидрохлорида 1 % Состав: Хинина гидрохлорида 0,1 г Натрия хлорида 0,076 г Воды очищенной до 10 мл | 120 | 120 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 48 | Цинка сульфата 0,03 г Новокаина 0,1 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл |  | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 49 | Цинка сульфата 0,025 г Димедрола 0,03 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл |  | 30 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. |  |
| 50 | Цинка сульфата 0,025 Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл |  | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 51 | Раствор этилморфина гидрохлорида 2 % Состав: Этилморфина гидрохлорида 0,2 г Натрия хлорида 0,06 Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу | 1000С – 30 мин. |  |
| 52 | Раствор эфедрина гидрохлорида 3 % Состав: Эфедрина гидрохлорида 0,3 г Воды очищенной до 10 мл | 30 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 2. Офтальмологические растворы для орошения |
| 53 | Солевой офтальмологический раствор Состав: Натрия хлорида 5,3 г Калия хлорида 0,75 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,48 г Натрия ацетата (в пересчете на безводный) 3,9 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,8 г Кислоты хлороводородной разведенной (8 %) 0,05 мл Воды очищенной до 1 л | 30 |  |  | 1200С – 8 мин. | Применяют при микрохи- рургических операциях на глаза. |
| 54 | Солевой офтальмологический раствор (с магния хлоридом) Состав: Натрия хлорида 5,3 г Калия хлорида 0,75 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,48 г Натрия ацетата (в пересчете на безводный) 3,9 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,8 г Магния хлорида (в пересчете на безводный) 0,3 г Кислоты хлороводородной разведенной (8 %) 0,05 мл Воды очищенной до 1 л | 30 |  |  | 1200С – 8 мин. | Применяют при микрохи- рургических операциях на глаза. |
| 3. Концентрированные растворы для изготовления глазных капель |
| 55 | Раствор калия йодида 20 % | 30 |  | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 56 | Раствор кислоты аскорбиновой 2 %; 5 %; 10 % | 5 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С - 30 мин. | Раствор изготав- ливается на воде очищенной свежепроки- пяченной. При фасовке раствора флаконы заполняются доверху. |
| 57 | Раствор кислоты борной 4 % | 30 |  |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 58 | Раствор натрия тиосульфата 1 % | 30 |  |  | 1000С - 30 мин. |  |
| 59 | Раствор рибофлавина 0,02 % | 90 | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 60 | Рибофлавина 0,02 г Кислоты аскорбиновой 2 г или 10 г Воды очищенной свежепрокипяченной до 100 мл | 5 | 30 | В защищенном от света месте | 1000С - 30 мин. | При фасовке раствора флаконы заполняются доверху. |
| 61 | Рибофлавина 0,02 г Кислоты борной 4 г Воды очищенной до 100 мл | 30 |  | В защищенном от света месте | 1000С - 30 мин. |  |
| 62 | Рибофлавина 0,02 г Кислоты никотиновой 0,1 г Воды очищенной до 100 мл | 30 |  | В защищенном от света месте | 100С - 30 мин. |  |
| 63 | Раствор цинка сульфата 1 % или 2 % | 30 |  |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 64 | Раствор цитраля 0,02 % |  | 2 | В защищенном от света месте |  | Изготавли- вается в асептических условиях на стерильной воде очищенной |
| Вскрытые флаконы с концентратами для глазных капель должны быть использованы в течение суток. |  |  |  |  |  |  |

3. Лекарственные препараты для новорожденных детей

| №№ п/п | Наименование и состав лекарственного препарата | Срок годности в сутках при t не выше 250С) | Условия хранения | Режим стери- лизации (темпе- ратура, время) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Растворы для внутреннего употребления |
| 1 | Вода очищенная | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 2 | Раствор глюкозы 5 % 10 % 25 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. | Готовят без стабилизатора |
| 3 | Раствор глюкозы 5 % - 100 мл Кислоты аскорбиновой 1 г | 5 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. | Готовят на очищенной свежепрокипя- ченной воде. При фасовке флаконы заполняют доверху |
| 4 | Раствор глюкозы 10 % или 20 % - 100 мл Кислоты глютаминовой 1 г | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 5 | Раствор дибазола 0,01 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 6 | Раствор димедрола 0,02 % | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. | Раствор димедрола следует использовать только в концентрации 0,02 % в фасовке по 10 мл. В условиях родильного дома следует воздерживаться от применения растворов димедрола, учитывая его выраженное седативное действие, угнетающее влияние на ЦНС и возможность развития интоксикации |
| 7 | Раствор калия ацетата 0,5 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 8 | Раствор калия йодида 0,5 % | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. | Фасовка раствора не должна превышать 20 мл. |
| 9 | Раствор кальция глюконата 1 %; 3 %; 5 % | 7 |  | 1200С – 8 мин. | Растворяют в горячей воде. |
| 10 | Раствор кальция лактата 3 %; 5 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. | Готовят с учетом фактического содержания влаги в препарате. |
| 11 | Раствор кальция хлорида 3 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. | Для приготов- ления раствора целесообразно использовать 10 - 50 % концентрат. |
| 12 | Раствор кислоты аскорбиновой 1 % | 5 | В защищенном от света месте | 1000С – 30 мин. | Готовят на свежепрокипя- ченной воде очищенной. При фасовке флаконы заполняют доверху. |
| 13 | Раствор кислоты глютаминовой 1 % | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 14 | Раствор кислоты никотиновой 0,05 % | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 15 | Раствор кислоты хлороводородной 1 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. | При приготовлении используют разведенную кислоту хлоро- водородную (8,2-8,4 % ГФ Х статья 18), принимая ее за 100 % |
| 16 | Раствор кофеина- бензоата натрия 1 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 17 | Раствор кофеина- бензоата натрия 0,25 г или 0,5 г Натрия бромида 0,5 г или 1 г Воды очищенной до 100 мл | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 18 | Раствор Кислоты лимонной 1 г Натрия гидроцитрата 5 г Воды очищенной до 100 мл | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 19 | Раствор магния сульфата 5 %; 10 %; 25 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 20 | Раствор натрия бромида 1 % | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин |  |
| 21 | Раствор натрия хлорида 0,9 % | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 22 | Раствор Новокаина 0,5 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М - 0,3 мл Воды очищенной до 100 мл | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 23 | Раствор пиридоксина гидрохлорида 0,2 % | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 24 | Раствор эуфиллина 0,05 %; 0,5 % | 15 | В защищенном от света места | 1200С – 8 мин. |  |
| Растворы внутреннего употребления для новорожденных детей готовят на воде очищенной. |  |  |  |  |  |
| 2. Растворы, масла для наружного применения |
| 25 | Раствор бриллиантового зеленого спиртовой 1 % | 2 года |  |  |  |
| 26 | Раствор калия перманганата 5 % | 2 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях | Раствор готовят на стерильной очищенной воде, разливают в стерильные флаконы. |
| 27 | Раствор колларгола 2 % | 30 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях | Раствор готовят на стерильной очищенной воде, разливают в стерильные флаконы. |
| 28 | Раствор натрия тетрабората 10 % в глицерине | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 29 | Раствор перекиси водорода 3 % | 15 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях | Раствор готовят на стерильной очищенной воде, разливают в стерильные флаконы, укупоривают полиэтиленовым пробками и завинчиваемыми крышками. |
| 30 | Фурацилина 0,02 г Раствора натрия хлорида 0,9 % или 10 % до 100 мл | 30 |  | 1200С – 8 мин. |  |
| 31 | Раствор этакридина лактата 0,1 % | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 32 | Масло персиковое | 30 | В прохладном защищенном от света месте | 1800С – 30 мин. | Масла стерилизуют в бутылках для крови, вместимостью 50 мл, укупоренных резиновыми пробками марки ИР - 21 под обкатку. Использование пробок марки 25 П (красного цвета) не рекомендуется. |
| 33 | Масло оливковое | 30 | В прохладном защищенном от света месте | 1800С – 30 мин. |  |
| 34 | Масло подсолнечное | 30 | В прохладном защищенном от света месте | 1800С – 30 мин. |  |
| 35 | Масло вазелиновое | 30 | В прохладном защищенном от света месте | 1800С – 30 мин. |  |
| 3. Глазные капли |
| 36 | Раствор колларгола 2 %; 3 % | 30 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях | Раствор можно фильтровать через бумажный обеззоленный фильтр |
| 37 | Раствор сульфацил-натрия 10 %; 20 %; 30 % Состав: Сульфацил-натрия 1 г; 2 г; 3 г Натрия тиосульфата 0,015 г Раствора кислоты хлороводородной 1 М 0,035 мл Воды очищенной до 10 мл | 30 | В защищенном от света месте | 1200С – 8 мин. |  |
| 4. Порошки |
| 38 | Дибазола 0,001 г Сахара (глюкозы) 0,2 | 90 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях |  |
| 39 | Димедрола 0,002 г Сахара (глюкозы) 0,2 г | 90 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях |  |
| 40 | Фенобарбитала 0,002 г или 0,005 г Сахара (глюкозы) 0,2 г | 90 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях |  |
| 41 | Эуфиллина 0,003 г Сахара 0,2 г | 20 | В защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях | Запрещается замена сахара в порошках с эуфиллином на глюкозу |
| 42 | Присыпка ксероформа 10,0 г | 15 | В защищенном от света месте | 1800С – 30 мин. | Стерилизуют в открытом виде. Укупоривают флаконы обработанными резиновыми пробками под обкатку в асептических условиях. |
| 5. Мази |
| 43. | Мазь танина 1 % Состав: Танина 1 г Воды очищенной 1 г Вазелина 98 г | 20 | В прохладном защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях | Танин растворяют в минимальном количестве воды и смеши- вают со сте- рильной осно- вой. Основу стерилизуют при темпера- туре 1800С - 30 мин. |
| 44 | Мазь танина 5 % Состав Танина 5 г Воды очищенной Ланолина безводного по 5 г Вазелина 85 г | 20 | В прохладном защищенном от света месте | Готовят в асеп- тических условиях | Танин растворяют в минимальном количестве воды и смеши- вают со сте- рильной осно- вой. Основу стерилизуют при темпе- ратуре 1800С - 30 мин. |

4. Мази

| №№ п/п | Наименование и состав лекарственной формы | Срок год- ности в сут- ках | Хранение 30-50С | Усло- вия стери- лизации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мази |
| 1 | Мазь, содержащая анальгин и натрия цитрат Состав: Анальгин 5 г Натрия цитрата 10 г Эмульгатора Т-2 14 г Масла вазелинового 12 г Вазелина 20 г Глицерина 3 г Воды очищенной 36 г | 90 | В защищенном от света месте |  |  |
| 2 | Мазь димедроловая 5 % Состав № 1: Димедрола 5 г Вазелина 86,5 г Ланолина безводного 9,5 г | 30 | В защищенном от света месте |  | Данный состав основы следует использовать, если при выписывании мази димедроловой 5 % не указа- на основа. Обладает поверхностным действием. |
| 3 | Мазь димедроловая 5 % Состав № 2 Димедрола 5 г Масла подсолнечного Воды очищенной Ланолина безводного по 31,6 г | 30 | В защищенном от света месте |  | Обладает проникающим, резорбтивным действием. |
| 4 | Мазь теофиллиновая 10 % Состав: Теофиллина 10 г Эмульгатора Т-2 9 г Вазелина 54 г Воды очищенной 27 г Димексида 10 г | 1 год | В защищенном от света месте |  |  |
| 5 | Мазь фурациллиновая 0,2 % Состав: Фурацилина 0,2 г Масла вазелинового 0,6 г Вазелина 99,2 г | 30 | В защищенном от света месте |  |  |
| 2. Мази глазные |
| 6 | Основа для глазных мазей 100 г Состав: Ланолина безводного 10 г Вазелина сорта для глазных мазей 90 г | 30 | В защищенном от света месте |  |  |
| 7 | Мазь пилокарпиновая 1 % или 2 % Состав: Пилокарпина гидрохлорида 0,1 г или 0,2 г Основы для глазных мазей 10 г | 30 | В защищенном от света месте, в запираю- щемся шкафу | Готовят в асепти- ческих условиях |  |
| 8 | Мазь тиаминовая 0,5 % или 1 % Состав: Тиамина бромида 0,05 г или 0,1 г Основы для глазных мазей 10 г | 30 | В защищенном от света месте | Готовят в асепти- ческих условиях |  |
| Основу для глазных мазей получают путем сплавления ланолина безводного и вазелина сорта для глазных мазей в фарфоровой чашке при нагревании на водяной бане. Расплавленную основу процеживают через несколько слоев марли, фасуют в сухие простерилизованные стеклянные банки, обвязывают пергаментной бумагой и стерилизуют в воздушном стерилизаторе при температуре 180оС в течение 30-40 минут или при температуре 200оС в течение 15-25 минут в зависимости от объема мази. |  |  |  |  |  |

5. Порошки

| №№ п/п | Наименование, состав | Срок годности в сутках при t не выше 250С | Условия хранения | Режим стерили- зации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Порошки противовос- палительного и антацидного действия Алюминия гидроксида 0,35 г Магния оксида 0,40 г Висмута нитрата основного 0,20 г Лактозы (декстрина) 2,05 г | 1 год | В сухом, защищенном от света месте |  |  |
| 2 | Дибазола 0,003 г; 0,005 г; 0,008 г Сахара (глюкозы) 0,2 г | 90 | В сухом, защищенном от света месте | Готовят в асепти- ческих условиях | Для детей |
| 3 | Димедрола 0,005 г Сахара (глюкозы) 0,2 г | 90 | В сухом, защищенном от света месте | Готовят в асепти- ческих условиях | Для детей |
| 4 | Димедрола 0,005 г Кальция глюконата 0,25 г Сахара (глюкозы) 0,1 г | 1 год | В сухом, защищенном от света месте | Готовят в асепти- ческих условиях | Для детей |
| 5 | Кальция глюконата 0,05 г Сахара (глюкозы) 0,2 г | 1 год | В сухом месте | Готовят в асепти- ческих условиях | Для детей |
| 6 | Кальция глюконата Сахара (глюкозы) по 0,1 г | 1 год | В сухом месте | Готовят в асепти- ческих условиях | Для детей |

6. Микстуры и растворы для внутреннего употребления

| № п/п | Наименование, состав | Срок годности в сутках при t0 |  | Условия хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не выше 250С | 3-50С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Микстура Кватера Состав: Настоя корневища с корнями валерианы из 10 г и листьев мяты из 4 г - 200 мл Натрия бромида 3 г Амидопирина 0,6 г Кофеина-бензоата натрия 0,4 г Магния сульфата 0,8 г |  | 10 | В защищенном от света месте |  |
| 2 | Настоя травы термопсиса из 0,6 г – 200 мл Натрия гидрокарбоната Натрия бензоата по 4 г |  | 10 | В защищенном от света месте |  |
| 3 | Раствор кислоты хлороводородной 1 % - 100 мл Пепсина 2,0 |  | 10 |  |  |
| 4 | Раствор кислоты хлороводородной 1 % или 2 % | 10 |  |  |  |
| 5 | Раствор калия йодида 0,25 % | 10 |  | Во флаконах оранжевого стекла в защищенном от света месте |  |
| 6 | Раствор новокаина 0,25 % или 0,5 % | 10 |  | Во флаконах оранжевого стекла в защищенном от света месте |  |
| 7 | Раствор магния сульфата 10 %; 25 %; 33 %; 50 % | 15 |  |  |  |
| 8 | Раствор кальция хлорида 5 % или 10 % | 10 |  |  |  |
| 9 | Раствор Рингера Состав: Натрия хлорида 0,9 г Натрия гидрокарбоната Калия хлорида Кальция хлорида 0,02 г Воды очищенной до 100 мл | 5 | 10 |  |  |
| 10 | Вода мятная | 30 |  |  |  |
| 11 | Вода укропная | 30 |  |  |  |

7. Концентрированные растворы для изготовления

                  жидких лекарственных препаратов

| № п/п | Наименование, состав | Срок годности в сутках при t0 |  | Условия хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не выше 250С | 3-50С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Раствор аммония хлорида 20 % | 15 |  |  |  |
| 2 | Раствор барбитал- натрия 10 % | 10 |  |  |  |
| 3 | Раствор гексаметилентетрамина 10 %; 20 %; 40 % | 20 |  |  |  |
| 4 | Раствор глюкозы 5 % | 2 |  |  |  |
| 5 | Раствор глюкозы 10 %; 20 %; 40 %; 50 % | 4 | 10 |  |  |
| 6 | Раствор калия бромида 20 % | 20 |  | В защищенном от света месте |  |
| 7 | Раствор калия йодида 20 % | 15 |  | В защищенном от света месте |  |
| 8 | Раствор кальция хлорида 10 %; 20 % | 10 |  |  |  |
| 9 | Раствор кальция хлорида 50 % | 30 |  |  |  |
| 10 | Раствор кислоты аскорбиновой 5 % | 5 |  |  |  |
| 11 | Раствор кислоты хлороводородной 10 % | 30 |  |  |  |
| 12 | Раствор кофеина- бензоата натрия 5 % | 7 | 15 |  |  |
| 13 | Раствор кофеина бензоата натрия 20 % | 20 |  |  |  |
| 14 | Раствор магния сульфата 10 %; 25 %; 50 % | 15 |  |  |  |
| 15 | Раствор натрия бензоата 10 % | 20 |  |  |  |
| 16 | Раствор натрия бромида 20 % | 20 |  | В защищенном от света месте |  |
| 17 | Раствор натрия гидрокарбоната 5 % | 4 | 10 |  |  |
| 18 | Раствор натрия салицилата 40 % | 20 |  | В защищенном от света месте |  |
| 19 | Раствор темисала 10 % | 10 |  | В защищенном от света месте |  |
| 20 | Раствор хлоралгидрата 10 % | 5 |  | В защищенном от света месте |  |
| 21 | Раствор хлоралгидрата 20 % | 15 |  | В защищенном от света месте |  |

8. Капли для носа и растворы для наружного применения

| № п/п | Наименование, состав | Срок годности в сутках при t0 |  | Условия хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не выше 250С | 3-50С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Димедрола 0,01 г Эфедрина гидрохлорида 0,1 г Масла ментолового 1 % 10 капель Масла косточкового 10 г | 30 |  | В защищенном от света месте |  |
| 2 | Раствор кислоты борной 2 % с димедролом 1 % Состав: Димедрола 0,1 г Кислоты борной 0,2 г Воды очищенной до 10 мл | 30 |  | В защищенном от света месте |  |
| 3 | Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл Раствора адреналина гидрохлорида 0,1 % - 10 капель | 10 | 30 | В защищенном от света месте |  |
| 4 | Раствор колларгола 3 % | 30 |  | В защищенном от света месте |  |
| 5 | Раствор протаргола 2 % | 30 |  | В защищенном от света месте |  |
| 6 | Раствор Люголя 0,25 % на глицерине Состав: Йода 0,25 г Калия йодида 0,5 г Глицерина 98,5 г Воды очищенной 0,75 мл | 30 |  | Во флаконах оранжевого стекла в защищенном от света месте |  |
| 7 | Раствор натрия тетрабората 20 % в глицерине Состав: Натрия тетрабората 20 г Глицерина 80 г | 30 |  |  |  |
| 8 | Раствор пероксида водорода 3 % Состав: Пероксид водорода (27,5-40 %) - от 7,5 до 11 г (6,8-9,9 мл) в зависимости от фактического содержания пероксида водорода в исходном препарате Натрия бензоата 0,05 г Воды очищенной до 100 мл | 2 года |  | В прохладном, защищенном от света месте |  |
| 9 | Раствор фурациллина 0,02 % | 20 |  | В защищенном от света месте |  |
| 10 | Раствор стрептоцида растворимого 0,8 % с фурациллином 0,01 % Состав: Стрептоцида растворимого 0,08 г Фурациллина 0,001 г Натрия тиосульфата 0,01 г Воды очищенной до 10 мл | 30 |  | В защищенном от света месте |  |

9. Полуфабрикаты для изготовления наружных жидкостей,

                 капель для носа, порошков и мазей

| № п/п | Наименование, состав | Срок годности в сутках при t0 |  | Условия хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не выше 250С | 3-50С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Раствор димедрола 1 % | 20 |  | В защищенном от света месте |  |
| 2 | Раствор кислоты борной 2 % | 15 | 30 |  |  |
| 3 | Раствор натрия тиосульфата 60 % | 15 |  |  |  |
| 4 | Раствор натрия хлорида 0,9 % | 7 | 15 |  |  |
| 5 | Раствор стрептоцида растворимого 0,8 % | 2 | 10 | В защищенном от света месте |  |
| 6 | Раствор этакридина лактата 0,02 %; 0,05 %; 0,1 %; 0,2 % | 15 |  |  |  |
| 7 | Раствор эфедрина гидрохлорида 10 % | 15 |  | В защищенном от света месте |  |
| 8 | Цинка окиси Талька поровну | 30 |  |  |  |
| 9 | Цинка окиси Талька Крахмала поровну | 30 |  |  |  |
| 10 | Ланолина водного Вазелина поровну Состав: Ланолина безводного 168 г Вазелина 240 г Воды очищенной 72 мл | 15 |  | В защищенном от света месте |  |
| 11 | Ланолин водный Состав: Ланолина безводного 70 г Воды очищенной 30 г | 15 |  | В защищенном от света месте |  |
| 12 | Ланолина безводного Масла подсолнечного Воды очищенной поровну | 5 |  | В защищенном от света месте |  |

10. Гомеопатические гранулы и водно-спиртовые

                     разведения (потенции)

| № п/п | Наименование, состав | Срок годности в сутках при t0 |  | Условия хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не выше 250С | 3-50С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гранулы гомеопатические | 2 года |  | В сухом, защищенном от света месте |  |
| 2 | Промежуточные водно– спиртовые гомеопатические разведения (потенции) | 6 мес |  | В защищенном от света месте, в хорошо укупорен- ной таре |  |

11. Сроки годности  других лекарственных препаратов

| № п/п | Лекарственный препарат | Срок годности не более (суток) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водные растворы, содержащие бензилпенициллин и глюкозу | 1 |
| 2 | Глазные капли | 2 |
| 3 | Настои, отвары, слизи | 2 |
| 4 | Эмульсии, суспензии | 3 |
| 5 | Инъекционные растворы и инфузии | 2 |
| 6 | Остальные лекарственные препараты | 10 |

Приложение 5           

к Правилам изготовления      

лекарственных препаратов и изделий

медицинского назначения

форма

Журнал

регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления

                  растворов для инъекций и инфузий

| Дата | № п/п (он же номер анализа) | № ре- цепта, наиме- нование меди- цинской органи- зации | Исходные ЛС |  | Наиме- нование и объем изготов- ленного раствора | Подпись изгото- вившего раствор | Фильтрование и фасовка (розлив) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наи- мено- вание | коли- чес- тво |  |  | объем, мл | Коли- чество бутылок (флако- нов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Под- пись расфа- совав- шего | Под- пись прово- дившего пер- вичный конт- роль на ме- хани- ческие вклю- чения | Стерилизация |  |  |  | Под- пись прово- див- шего вто- ричный конт- роль на механи- ческие вклю- чения | № ана- лизов до и после стери- лизации (указы- вается через дробь) | Коли- чество бутылок (фла- конов) готовой продук- ции, посту- пившей для отпуска | Под- пись допус- тившего готовую продук- цию к отпуску (ответст- венное лицо - заве- дующий отделом, провизор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т е м п е р а т у р а | Время от __ и до __ | т е р м о т е с т | Под- пись прово- див- шего стери- лиза- цию |  |  |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Приложение 6            

к Правилам изготовления      

лекарственных препаратов и изделий

медицинского назначения

форма

Журнал

             регистрации режима стерилизации исходных

лекарственных веществ, изготовленных лекарственных препаратов,

                вспомогательных материалов, посуды

| Д а т а | № п/п | № серии, № рецепта, наиме- нование меди- цинской органи- зации с назва- нием от- деления | Наи- ме- нова- ние | Количество |  | Условия стерилизации |  | Т е р м о т е с т | Подпись проводив- шего стери- лизацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до сте- рили- зации | после стери- лизации | тем- пера- тура | время (указы- вается время начала и окон- чания стери- лизации) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан