Об утверждении Критериев оценки степени рисков и форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства в области пожарной, промышленной безопасности и Гражданской обороны

Утративший силу

Совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 45 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 17 февраля 2011 года № 39. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля 2011 года № 6787. Утратил силу совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июня 2013 года № 292 и и.о. Министра регионального развития Республики Казахстан от 18 июля 2013 года № 141/НҚ

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.06.2013 № 292 и и.о. Министра регионального развития РК от 18.07.2013 № 141/НҚ (вводится в действие с 01.01.2014).

Примечание РЦПИ!

      Порядок введения в действие приказа см. п. 5.

В соответствии со статьями 13 и 15 Закона Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЕМ:


      1. Утвердить прилагаемые:


      1) Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области пожарной, промышленной безопасности и Гражданской обороны согласно приложению 1 к настоящему приказу;


      2) форму проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области пожарной безопасности согласно приложению 2 к настоящему приказу;


      3) форму проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области промышленной безопасности согласно приложению 3 к настоящему приказу;


      4) форму проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области Гражданской обороны согласно приложению 4 к настоящему приказу.


      2. Комитетам противопожарной службы (Аубакиров С.Г.), по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью (Ахметов С.Б.) и Департаменту Гражданской обороны (Искакову М.К.) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обеспечить:


      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;


      2) официальное опубликование настоящего приказа после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;


      3) опубликование настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.


      3. Признать утратившим силу совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 ноября 2010 года № 402 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года № 238 "Об утверждении критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа в области Гражданской обороны" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6683, опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" от 28 декабря 2010 г. № 550-551 (26394) и "Казахстанская правда" от 30 декабря 2010 г. № 357-358 (26418-26419).


      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Петрова В.В.


      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр по чрезвычайным         Министр экономического развития

      ситуациям Республики Казахстан  и торговли Республики Казахстан

      _________________ В. Божко      __________________ Ж. Айтжанова

Приложение 1                      

к совместному приказу             

Министра по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан              

от 11 февраля 2011 года № 45      

и Министра экономического развития

и торговли Республики Казахстан   

от 17 февраля 2011 года № 39

Критерии оценки степени рисков в сфере частного

предпринимательства в области пожарной, промышленной

безопасности и Гражданской обороны

1. Общие положения

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области пожарной, промышленной безопасности и Гражданской обороны (далее - Критерии) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О пожарной безопасности", "О промышленной безопасности на опасных производственных объектах", "О Гражданской обороне" и "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".


      2. Критерии применяются при определении и отнесении организаций, опасных производственных объектов и технических устройств, органов управления Гражданской обороны к степени риска для проведения плановых проверок.


      3. Риск - вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, нанесения ущерба имуществу и окружающей среде в результате возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, пожара, аварии, инцидента и невыполнения мероприятий Гражданской обороны органами управления.

2. Критерии оценки степени рисков в сфере частного

предпринимательства в области пожарной безопасности

4. К высокой степени риска относятся следующие объекты:

      1) промышленные организации - с производствами категорий "А", "Б" и "В1"-"В4" по взрывопожарной и пожарной опасности, занимающих более 50 % всей площади застройки;


      2) гидроэлектростанции - мощностью двухсот пятидесяти МВт и более;


      3) тепловые электростанции - мощностью пятьдесят МВт и более, или более трехсот Гигакалорий;


      4) автопредприятия - с количеством техники более 50 единиц;


      5) газотурбинные электростанции - мощность пятьдесят МВт и более;


      6) организации образования - независимо от площади;


      7) культурно-зрелищные, культовые религиозные учреждения - одновременное пребывание 100 и более человек;


      8) спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы - одновременное пребывание 100 и более человек;


      9) общежития и гостиницы - вместимость 100 и более человек;


      10) организации здравоохранения со стационаром - независимо от площади;


      11) организации торговли - общая площадь строений более 2500 квадратных метров;


      12) организации, расположенные в административных зданиях высотой более 28 метров;


      13) аэропорты - независимо от площади;


      14) морские и речные порты - независимо от площади;


      15) железнодорожные и автомобильные вокзалы - независимо от площади;


      16) нефтебазы и склады нефтепродуктов - общей емкостью более 2000 кубических метров;


      17) газохранилища и газгольдерные станции - емкостью более 1000 кубических метров;


      18) архивы - независимо от площади;


      19) объекты социальной сферы (дома престарелых и инвалидов, детские дома, дома интернаты, психоневрологические центры для детей и инвалидов) - независимо от площади;


      20) дома и зоны отдыха, летние оздоровительные лагеря и туристические базы - одновременное пребывание 100 и более человек;


      21) объекты хранения, ликвидации (уничтожения, утилизации, захоронения) и переработки боеприпасов;


      22) экспертные организации для проведения независимой оценки рисков.


      5. К средней степени риска относятся следующие объекты:


      1) промышленные организации - с производствами категорий "А", "Б" и "В1"-"В4" по взрывопожарной и пожарной опасности, занимающих менее 50 % всей площади застройки;


      2) гидроэлектростанции - мощностью менее двести пятьдесят Мегаватт (далее - МВт);


      3) тепловые электростанции - мощностью менее пятьдесят МВт или менее трехсот Гигакалорий;


      4) газотурбинные электростанции - мощностью менее пятьдесят МВт;


      5) электрические подстанции напряжением от одной тысячи пятидесяти Киловольт и более;


      6) культурно-зрелищные, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, культовые религиозные учреждения - одновременное пребывание менее 100 человек;


      7) сельскохозяйственные, животноводческие объекты и птицефабрики;


      8) жилые здания - высотой более 28 метров;


      9) организации бытового обслуживания - общей площадью строений более 150 квадратных метров;


      10) организации общественного питания - общей площадью строений более 150 квадратных метров;


      11) общежития и гостиницы - вместимостью менее 100 человек;


      12) организации здравоохранения без стационара - общая площадь строений более 150 квадратных метров;


      13) организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность - общей площадью строений более 150 квадратных метров;


      14) организации торговли - общей площадью строений более 150 и менее 2500 квадратных метров;


      15) организации, расположенные в административных зданиях высотой менее 28 метров и площадью более 150 квадратных метров;


      16) автопредприятия - количество техники менее 50 единиц;


      17) объекты обслуживания автотранспорта (станции и посты технического обслуживания автомобилей, автозаправочные станции) - независимо от площади и общей емкости;


      18) нефтебазы и склады нефтепродуктов - общей емкостью менее 2000 кубических метров;


      19) газохранилища и газгольдерные станции - емкостью менее 1000 кубических метров;


      20) предприятия связи, телерадиоцентры - независимо от площади;


      21) научно-исследовательские и проектные институты - независимо от площади;


      22) дома отдыха и зоны отдыха, летние оздоровительные лагеря и туристические базы - вместимостью менее 100 человек;


      23) детские и подростковые клубы по месту жительства.


      6. К незначительной степени риска относятся следующие объекты:


      1) промышленные организации - с производствами категорий "Г" и "Д" по взрывопожарной и пожарной опасности;


      2) жилые здания - высотой менее 28 метров, за исключением индивидуальных жилых строений;


      3) организации торговли - общей площадью строений менее 150 квадратных метров;


      4) организации бытового обслуживания населения - общей площадью строений менее 150 квадратных метров;


      5) организации общественного питания - общей площадью строений менее 150 квадратных метров;


      6) организации здравоохранения без стационара - общая площадь строений менее 150 квадратных метров;


      7) организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность - общая площадь строений менее 150 квадратных метров;


      8) организации, расположенные в административных зданиях общей площадью строений менее 150 квадратных метров;


      9) открытые автостоянки, отдельно стоящие наземные и подземные гаражи - независимо от площади и количества хранения автотехники;


      10) отдельно стоящие автомойки;


      11) дачные и садоводческие общества - независимо от площади и количества участков.

3. Критерии оценки степени рисков в сфере частного

предпринимательства в области промышленной безопасности

7. К высокой степени риска относятся объекты, подлежащие обязательному декларированию в соответствии с Законом Республики Казахстан "О промышленной безопасности на опасных производственных объектах", на которых:


      1) производится, используется, перерабатывается, образуется, хранится, транспортируется, уничтожается хотя бы одно из следующих опасных веществ: воспламеняющееся, взрывчатое, горючее, окисляющее, токсичное, высокотоксичное, представляющее опасность для окружающей среды; отходы производства, содержащие вещества, опасные для здоровья человека и окружающей среды; источники радиоактивного и ионизирующего излучения;


      2) производятся расплавы черных, цветных, благородных металлов и сплавы на их основе;


      3) ведутся горные, геологоразведочные, буровые, взрывные работы, работы по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья, работы в подземных условиях;


      4) эксплуатируются электроустановки всех типов, применяемые на опасных производственных объектах;


      5) эксплуатируются гидротехнические сооружения опасных производственных объектов.


      Также к высокой степени риска относятся следующие опасные технические устройства (за исключением шахтных опасных технических устройств), отработавшие установленный заводом-изготовителем нормативный срок эксплуатации:


      технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;


      грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты.


      8. К средней степени риска относятся объекты, не подлежащие обязательному декларированию, на которых возможно возникновение аварии, инцидента с остановкой технологического процесса и причинением вреда жизни и здоровью производственного персонала, на которых:


      1) производится, используется, перерабатывается, образуется, хранится, транспортируется, уничтожается хотя бы одно из следующих опасных веществ: воспламеняющееся, взрывчатое, горючее, окисляющее, токсичное, высокотоксичное, представляющее опасность для окружающей среды; отходы производства, содержащие вещества, опасные для здоровья человека и окружающей среды; источники радиоактивного и ионизирующего излучения;


      2) производятся расплавы черных, цветных, благородных металлов и сплавы на их основе;


      3) ведутся горные, геологоразведочные, буровые, взрывные работы, работы по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья, работы в подземных условиях;


      4) эксплуатируются электроустановки всех типов, применяемые на опасных производственных объектах;


      5) эксплуатируются гидротехнические сооружения опасных производственных объектов.


      Также к средней степени риска относятся следующие опасные технические устройства (за исключением шахтных опасных технических устройств), отработавшие от 50 % до 100 % от установленного заводом-изготовителем нормативного срока эксплуатации:


      технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;


      грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты.


      9. К незначительной степени риска относятся следующие опасные технические устройства (за исключением шахтных опасных технических устройств), отработавшие не более 50 % от установленного заводом-изготовителем нормативного срока эксплуатации:


      1) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;


      2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты;


      3) организации, аттестованные в области промышленной безопасности и осуществляющие работы на опасных производственных объектах.


      10. При ликвидации или снижении поражающего воздействия опасного производственного фактора, послужившего основанием для отнесения объекта или технического устройства к более высокой группе риска, объект или техническое устройство переходит в группу с более низкой степенью риска.


      Проверки в одной группе начинаются с объектов или технического устройства имеющих тенденцию к росту показателей чрезвычайных ситуаций техногенного характера, аварий и инцидентов.

4. Критерии оценки степени рисков в сфере частного

предпринимательства в области Гражданской обороны

11. Отнесение органов управления Гражданской обороны по степеням риска осуществляется путем первичного и последующего распределения. При первичном распределении органы управления Гражданской обороны разделены на:


      1) высокую степень риска:


      организации с действующими, строящимися, реконструируемыми и проектируемыми опасными производственными объектами промышленности, транспортно-коммуникационного комплекса, энергетики, связи и имеющие важное государственное и экономическое значение;


      организации, занимающиеся производством, переработкой, перевозкой, приобретением, хранением, реализацией, использованием и уничтожением ядов, перечень которых утвержден Правительством Республики Казахстан;


      организации, на территории которых расположены объекты жизнеобеспечения.


      2) среднюю степень риска:


      субъекты предпринимательства, на базе которых созданы штатные профессиональные аварийно-спасательные службы и территориальные формирования Гражданской обороны.


      3) незначительную степень риска:


      объекты образования (школы в городах, отнесенных к группам по Гражданской обороне, высшие и средне-специальные учебные заведения);


      объекты здравоохранения со стационаром более 50 человек.


      12. При последующем распределении органов управления Гражданской обороны, каждому органу управления Гражданской обороны присваиваются соответствующие баллы, согласно приложению к настоящим Критериям.


      13. Результаты суммарного итога используются для дифференциации органов управления Гражданской обороны по степеням риска.


      14. Дифференциация органов управления Гражданской обороны по степеням риска осуществляется следующим образом:


      к высокой степени риска относятся органы управления Гражданской обороны, набравшие свыше 60 и более баллов;


      к средней степени риска - более 30 до 60 баллов;


      к незначительной степени риска - от 0 до 30 баллов.


      15. Основанием для приоритетного планирования проверок органов управления Гражданской обороны внутри одной степени риска являются:


      1) наибольший непроверенный период (при определении непроверенного периода не учитываются внеплановые тематические проверки);


      2) наибольшая сумма баллов.

Приложение                          

к Критериям оценки степени рисков   

в сфере частного предпринимательства

в области пожарной, промышленной    

безопасности и Гражданской обороны

Критерии оценки степени риска

| № п/п | Наименование критериев | Условия присвоения баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение требований по обеспечению организационной деятельности в области Гражданской обороны | да | 0 |
|  |  | нет | 20 |
| 2. | Ведение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | да | 0 |
|  |  | нет | 10 |
| 3. | Готовность систем управления, связи и оповещения в мирное и военное время | да | 0 |
|  |  | нет | 20 |
| 4. | Готовность сил и средств Гражданской обороны к действиям в мирное и военное время | да | 0 |
|  |  | нет | 10 |
| 5. | Наличие резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Гражданской обороны | да | 0 |
|  |  | нет | 10 |
| 6. | Обучение населения (персонала) в области Гражданской обороны | да | 0 |
|  |  | нет | 10 |
| 7. | Проведение мероприятий по защите населения (персонала) от воздействия современных средств поражения и при возникновении чрезвычайных ситуаций | да | 0 |
|  |  | нет | 20 |

Приложение 2                      

к совместному приказу             

Министра по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан              

от 11 февраля 2011 года № 45      

и Министра экономического развития

и торговли Республики Казахстан   

от 17 февраля 2011 года № 39

Проверочный лист в сфере частного предпринимательства

                    в области пожарной безопасности

Государственный орган, назначивший проверку _________________________

Акт о назначении ____________________________________________________

                                       (№, дата)

Срок проведения проверки ____________________________________________

Проверяемый период __________________________________________________

Наименование организации ____________________________________________

Наименование объекта ________________________________________________

Адрес месторасположения _____________________________________________

РНН _________________________________________________________________

ИИН/БИН (при его наличии) ___________________________________________

| № п/п | Проверяемые вопросы | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выпол- нено | не выпол- нено |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности по: |  |  |
|  | 1) наличию установленного порядка хранения веществ и материалов, для тушения которых используются различные огнетушащие средства; |  |  |
|  | 2) ограничению количества людей, постоянно находящихся в здании или сооружении до значений, гарантирующих безопасность их эвакуации из здания или сооружения при пожаре. |  |  |
| 2. | Наличие в каждой организации приказа или инструкции устанавливающий, соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: |  |  |
|  | 1) определение порядка пользования открытым огнем и меры безопасности; |  |  |
|  | 2) определение и оборудование места для курения; |  |  |
|  | 3) определение порядка проезда пожарных автомашин на объект; |  |  |
|  | 4) определение места и допустимого количества, единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; |  |  |
|  | 5) определение порядка уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; |  |  |
|  | 6) определение порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; |  |  |
|  | 7) регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ; |  |  |
|  | 8) регламентирование порядка осмотра и закрытия помещений после окончания работы; |  |  |
|  | 9) регламентирование действия работников при обнаружении пожара; |  |  |
|  | 10) определение перечня профессий (должностей), порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначение ответственных за их проведение. |  |  |
| 3. | Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха). |  |  |
| 4. | Наличие планов (схем) эвакуации людей в случае пожара. |  |  |
| 5. | Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность (приказы, обязанности, журнал инструктажей по пожарной безопасности) на отдельных участках работ и лиц, ответственных за эксплуатацию систем противопожарной защиты, за электрохозяйство, за пожарную автоматику, за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. |  |  |
| 6. | Наличие в общественных и производственных зданиях с массовым пребыванием людей, в организациях, на территории которых размещены здания (сооружения), а также наружные технологические установки категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности пожарно-технической комиссии и добровольного противопожарного формирования. |  |  |
| 2. Содержание территории |  |  |  |
| 7. | Наличие подъездов пожарных автомобилей: |  |  |
|  | 1) с двух продольных сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 м и более (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно- просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 м и более (6 и более этажей); |  |  |
|  | 2) со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений. |  |  |
| 8. | Наличие подъездов пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине: |  |  |
|  | 1) с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м; |  |  |
|  | 2) с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов; |  |  |
|  | 3) со всех сторон к зданиям производственных объектов имеющих площадь застройки более 10 тыс. м2 или шириной более 100 м. |  |  |
| 9. | Наличие на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан подъезда пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. |  |  |
| 10. | Наличие не менее двух въездов на территорию производственных объектов с площадками размером более 5 га (за исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада или предприятия). |  |  |
| 11. | Наличие не менее двух въездов при размере стороны площадки производственного объекта более 1 тыс. м. и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне. |  |  |
| 12. | Соблюдение требований к противопожарным расстояниям между зданиями или сооружениями (размещение временных строений, зданий). |  |  |
| 13. | Содержание территории, освещенность (своевременная очистка от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов). |  |  |
| 14. | Соблюдение требований к техническому состоянию, эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения (проверка не реже двух раз в год, люки в зимнее время должны очищаться от снега, льда и утепляться). |  |  |
| 15. | Обеспеченность подъездов для пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения. |  |  |
| 16. | Обеспеченность знаками пожарной безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения. |  |  |
| 17. | Наличие наружного освещения на территории организации в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. |  |  |
| 18. | При наличии на объекте резервуарных парков с нефтепродуктами обеспечение следующих требований: |  |  |
|  | 1) соблюдение противопожарных расстояний до соседних объектов; |  |  |
|  | 2) расположение резервуарных парков на более низких отметках по отношению к зданиям, сооружениям и строениям производственного объекта и должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) продуваемой оградой, выполненной из негорючих материалов; |  |  |
|  | 3) выполнение мер по предотвращению растекания разлившейся жидкости к зданиям, сооружениям и строениям при авариях на резервуарах; |  |  |
|  | 4) наличие по периметру площадок производственных объектов хранения нефтепродуктов в таре замкнутого обвалования или ограждающей стены из негорючих материалов; |  |  |
|  | 5) наличие замкнутого земляного обвалования или ограждающей стены из негорючих материалов по периметру отдельно стоящих резервуаров каждой группы надземных резервуаров и рассчитанных на гидростатическое давление разлившейся жидкости; |  |  |
|  | 6) соответствие высоты земляного обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров, расстояний от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен; |  |  |
|  | 7) не допущение прокладки надземных сетей трубопроводов с горючими жидкостями и газами территории производственного объекта транзитных внутриплощадочных трубопроводов с горючими жидкостями и газами – по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий, за исключением зданий I и II степеней огнестойкости; |  |  |
|  | 8) не допущение прокладки надземных сетей трубопроводов с горючими жидкостями и газами – в галереях, если смешение этих продуктов может вызвать взрыв или пожар; |  |  |
|  | 9) не допущение прокладки трубопроводов с горючими жидкостями и газами – по сгораемым покрытиям и стенам, по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности; |  |  |
|  | 9) не допущение прокладки трубопроводов с горючими жидкостями и газами – по сгораемым покрытиям и стенам, по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности; |  |  |
|  | 10) не допущение прокладки газопроводов горючих газов – по территории складов твердых и жидких горючих материалов; |  |  |
|  | 11) обеспечение размещения надземных сетей трубопроводов для горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах и эстакадах, на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами и не менее 0,5 м от стен зданий без проемов; |  |  |
|  | 12) исключение размещения наружных сетей с горючими жидкостями и газами под зданиями, сооружениями и строениями производственного объекта. |  |  |
| 19. | Соблюдение требований к противопожарным расстояниям при размещении автозаправочных станций. |  |  |
| 20. | Соблюдение требований к противопожарным расстояниям при размещении резервуаров со сжиженными углеводородными газами. |  |  |
| 3. Содержание зданий и сооружений |  |  |  |
| 21. | Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений и соответствие их проектному решению. |  |  |
| 22. | Состояние путей эвакуации (сгораемая отделка стен, полов, потолков; освещенность, размеры и объемно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности; загромождение эвакуационных путей и выходов, наличие аварийного и эвакуационного освещения, надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов в помещениях с массовым пребыванием людей). |  |  |
| 23. | Направление открывания дверей. |  |  |
| 24. | Обеспечение возможности людям находящимся внутри здания, свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа. |  |  |
| 25. | Наличие электрических фонарей у обслуживающего персонала на случай отключения электроэнергии на объектах с массовым пребыванием людей. |  |  |
| 26. | Отсутствие на путях эвакуации горючих и токсичных при горении отделочных материалов, ковров и других покрытий полов, способных быстро распространять горение по поверхности. |  |  |
| 27. | Отсутствие под маршами лестничных клеток кладовых (подсобных) помещений. |  |  |
| 28. | Изоляция лестничной клетки от подвала и чердака. |  |  |
| 29. | Наличие и состояние огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования. |  |  |
| 30. | Надлежащее состояние дверей и люков, ведущих в подвал или на чердак. |  |  |
| 31. | Надлежащее состояние и эксплуатация подвалов, чердаков, технических помещений. |  |  |
| 32. | Недопущение устройства глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов (за исключением помещений складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений). |  |  |
| 33. | Недопущение устройства в лифтовых холлах кладовых, киосков, ларьков. |  |  |
| 34. | Недопущение остекления балконов, лоджии и галерей, относящихся к зонам безопасности на случай пожара. |  |  |
| 35. | Недопущение устройства в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V-степени огнестойкости) антресоли, перегородки, бытовки, кладовки, конторки и других встроенных помещений из горючих материалов. |  |  |
| 36. | Недопущение изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действий автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). |  |  |
| 37. | Недопущение загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы. |  |  |
| 38. | Недопущение хранения и применения в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов. |  |  |
| 39. | Недопущение снятия предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. |  |  |
| 40. | Недопущение применения в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их взрывопожароопасности, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами. |  |  |
| 41. | Определение для всех производственных и складских помещений категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон и обозначение их соответствующими знаками на дверях помещений. |  |  |
| 42. | Наличие установленных знаков безопасности около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность. |  |  |
| 43. | Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре (при необходимости). |  |  |
| 44. | Содержание, эксплуатация системы внутреннего противопожарного водоснабжения (если требуется по строительным нормам и правилам), а именно: |  |  |
|  | 1) установка пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на высоте 1,35 м, укомплектование их рукавами и стволами, размещение в опломбированных пожарных шкафах; |  |  |
|  | 2) указание на дверце шкафа буквенного индекса "ПК", порядкового номера и номера телефона ближайшей пожарной части; |  |  |
|  | 3) содержание пожарных рукавов сухими, хорошо скатанными, и присоединенными к кранам и стволам; |  |  |
|  | 4) наличие в помещениях насосной станции вывешенной общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов; |  |  |
|  | 5) указание на каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе их назначения; |  |  |
|  | 6) обеспечение электроснабжением предприятия бесперебойного питания электродвигателей пожарных насосов. |  |  |
| 45. | Наличие исправных первичных средств пожаротушения. |  |  |
| 46. | Соответствие противопожарных преград объекта по степени огнестойкости. |  |  |
| 47. | Разделение частей зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. |  |  |
| 48. | Наличие заполнения проемов в противопожарных преградах противопожарными воротами, дверьми, окнами, люками и клапанами. |  |  |
| 49. | Соблюдение требований нормативных документов при перепланировке, изменении функционального назначения или установке нового оборудования на объекте. |  |  |
| 50. | Наличие наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений в исправном состоянии. |  |  |
| 4. Вентиляционные установки |  |  |  |
| 51. | Соответствие систем вентиляции проектному решению. |  |  |
| 52. | Устройство из негорючих материалов конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противоводымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения из негорючих материалов и их огнестойкость. |  |  |
| 53. | Наличие автоматически и дистанционно управляемых приводов в противопожарных нормально открытых клапанах. |  |  |
| 54. | Соответствие огнестойкости узлов пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) пределам, требуемым для таких каналов. |  |  |
| 55. | Исправное состояние систем вентиляции. |  |  |
| 56. | Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от горючих пылей и отходов производства. |  |  |
| 57. | Исправное состояние гидравлических, сухих фильтров, пылеулавливающих и других устройств систем вентиляции (аспирации) в помещениях с взрывоопасными и пожароопасными производствами (установками). |  |  |
| 58. | Наличие на трубопроводах пневматического транспорта и воздуховодах систем местных отсосов плотно закрывающихся люков для периодического осмотра, очистки систем и тушения пожара в случае его возникновения. |  |  |
| 5. Эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий |  |  |  |
| 59. | Недопущение применения во взрывоопасных и пожароопасных зонах электрического оборудования, не имеющего обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода-изготовителя. |  |  |
| 60. | Недопущение использования электрических сетей и приемников электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрических приемников с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. |  |  |
| 61. | Недопущение использования поврежденных и незакрепленных розеток, рубильников, других электроустановочных изделий. |  |  |
| 62. | Недопущение применения электронагревательных приборов во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях. |  |  |
| 63. | Недопущение применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использования некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания. |  |  |
| 64. | Недопущение размещения (складирование) у электрических щитов, электрических двигателей и пусковой аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов. |  |  |
| 65. | Недопущение оставления неизолированных соединений и концов электрических проводов и кабелей. |  |  |
| 66. | Недопущение обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатацию светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренных конструкцией светильника. |  |  |
| 67. | Недопущение использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя. |  |  |
| 68. | Недопущение применения электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. |  |  |
| 69. | Недопущение прокладывания бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова. |  |  |
| 70. | Наличие в зданиях, сооружениях и строениях, предусмотренных проектом, исправных устройств молниезащиты. |  |  |
| 71. | Наличие акта ежегодного замера электрического сопротивления заземляющих устройств молниезащиты, выполненных квалифицированными специалистами или специализированной организацией. |  |  |
| 72. | Наличие защитного заземления для защиты от вторичных проявлений молний и зарядов статического электричества на металлических конструкциях технологических аппаратов, резервуаров, газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и других устройствах, расположенных внутри зданий и на открытом пространстве, в которых обращаются, хранятся или перерабатываются легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, а также горючие газы. |  |  |
| 6. Негосударственная противопожарная служба (в случае если объект подпадает под действие постановления Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2007 года № 781 "Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба") |  |  |  |
| 73. | Организация работы негосударственной противопожарной службы. |  |  |
| 74. | Состояние, техническая оснащенность и боеготовность |  |  |
| 75. | Положение о негосударственной противопожарной службе (численность, структура, режим работы). |  |  |
| 76. | Организация профессиональной подготовки. |  |  |
| 7. Система отопления зданий, сооружений и строений |  |  |  |
| 77. | Исправное состояние системы отопления. |  |  |
| 78. | Защита пола из горючих материалов под топочной дверкой теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, предтопочным металлическим листом размером не менее 0,5 х 0,7 м без отверстий, располагаемым длинной его стороной вдоль печи. |  |  |
| 79. | Эксплуатация центральных котельных, предназначенных для отопления организаций и жилых домов населенных пунктов. |  |  |
| 80. | Эксплуатация теплогенерирующих аппаратов (печного отопления). |  |  |
| 81. | Наличие искрогасителей на дымовых трубах котельных установок, работающих на твердом топливе и своевременное очистка труб. |  |  |
| 82. | Отсутствие горючих веществ, материалов, изделий и оборудования на расстоянии менее 1,25 м до топочных отверстий печей и менее 0,7 м до остальных нагретых частей печей. |  |  |
| 83. | Исправность состояния автоматических огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов) в воздуховодах, устройство блокировок вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре. |  |  |
| 8. Эксплуатация пожарной автоматики |  |  |  |
| 84. | Наличие актов приемки пожарной автоматики в эксплуатацию подписанных государственной противопожарной службой. |  |  |
| 85. | Проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты квалифицированными специалистами по выполнению этих работ или по договору специализированными организациями, в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения регламентных работ. |  |  |
| 86. | Наличие специального журнала по учету работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, по эксплуатации пожарной автоматики, проверке наличия и состояния первичных средств пожаротушения. |  |  |

Должностное лицо уполномоченного органа:

      _______________          _________           __________________

        (должность)            (подпись)                (Ф.И.О.)

Субъект контроля:

      _______________          _________           __________________

        (должность)            (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение 3                      

к совместному приказу             

Министра по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан              

от 11 февраля 2011 года № 45      

и Министра экономического развития

и торговли Республики Казахстан   

от 17 февраля 2011 года № 39

Форма

Проверочный лист в сфере частного предпринимательства

               в области промышленной безопасности

Государственный орган, назначивший проверку _________________________

Акт о назначении ____________________________________________________

                                       (№, дата) 

Срок проведения проверки ____________________________________________

Проверяемый период __________________________________________________

Наименование организации ____________________________________________

Наименование объекта ________________________________________________

Адрес месторасположения _____________________________________________

РНН _________________________________________________________________

ИИН/БИН (при его наличии) ___________________________________________

| № п/п | Проверяемые вопросы | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выпол- нено | не выпол- нено |
| 1. | Соблюдение требований промышленной безопасности. |  |  |
| 2. | Применение технологий, технических устройств, материалов, допущенных к применению на территории Республики Казахстан. |  |  |
| 3. | Организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. |  |  |
| 4. | Обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности зданий, согласование планов развития горных работ, диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки или по предписанию государственного инспектора. |  |  |
| 5. | Проведение экспертизы технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации. |  |  |
| 6. | Наличие допуска к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям. |  |  |
| 7. | Предотвращение проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц. |  |  |
| 8. | Представление в территориальные подразделения уполномоченного органа сведений о порядке организации производственного контроля и работниках, уполномоченных на его осуществление. |  |  |
| 9. | Проведение анализа причин возникновения аварий, инцидентов, осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий. |  |  |
| 10. | Информирование территориального подразделения уполномоченного органа, органов местного государственного управления, населения и работников о возникновении опасных производственных факторов. |  |  |
| 11. | Ведение учета аварий, инцидентов. |  |  |
| 12. | Выполнение предписаний по устранению нарушений требований промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами. |  |  |
| 13. | Наличие затрат на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово- экономической деятельности опасного производственного объекта. |  |  |
| 14. | Представление в территориальные подразделения уполномоченного органа информации о вредном воздействии опасных производственных факторов, травматизме и профессиональной заболеваемости. |  |  |
| 15. | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам. |  |  |
| 16. | Предоставление государственным органам, гражданам достоверной информации о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах. |  |  |
| 17. | Обеспечение своевременного обновления технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок. |  |  |
| 18. | Декларирование опасных производственных объектов. |  |  |
| 19. | Обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ. |  |  |
| 20. | Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации работников в области промышленной безопасности. |  |  |
| 21. | Заключение с профессиональными аварийно- спасательными службами и формированиями договора на обслуживание или создание собственных профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований. |  |  |
| 22. | Наличие резерва материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов. |  |  |
| 23. | Обучение работников методам защиты и действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах. |  |  |
| 24. | Создание системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечение их устойчивого функционирования. |  |  |
| 25. | За трое суток извещение территориального подразделения уполномоченного органа о намечающихся перевозках опасных веществ. |  |  |
| 26. | Осуществление постановки на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях уполномоченного органа опасных производственных объектов. |  |  |
| 27. | Согласование с Главным государственным инспектором Республики Казахстан проектов строительства, реконструкции, модернизации, ликвидации опасных производственных объектов, а также локальных проектов. |  |  |
| 28. | Проведение приемочных испытаний с участием государственного инспектора при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов. |  |  |
| 29. | Наличие плана ликвидации аварий, его содержание. |  |  |
| 30. | Проведение учебных тревог и противоаварийных тренировок. |  |  |
| 31. | Наличие Аттестата на проведение работ в области промышленной безопасности. |  |  |

Должностное лицо уполномоченного органа:

      _______________          _________           __________________

        (должность)            (подпись)                (Ф.И.О.)

Субъект контроля:

      _______________          _________           __________________

        (должность)            (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение 4                      

к совместному приказу             

Министра по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан              

от 11 февраля 2011 года № 45      

и Министра экономического развития

и торговли Республики Казахстан   

от 17 февраля 2011 года № 39

Форма

Проверочный лист в сфере частного предпринимательства

                   в области Гражданской обороны

Государственный орган, назначивший проверку _________________________

Акт о назначении ____________________________________________________

                                      (№, дата) 

Срок проведения проверки ____________________________________________

Проверяемый период __________________________________________________

Наименование организации ____________________________________________

Наименование объекта ________________________________________________

Адрес месторасположения _____________________________________________

РНН _________________________________________________________________

ИИН/БИН (при его наличии) ___________________________________________

| № п/п | Проверяемые вопросы | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выпол- нено | не выпол- нено |
| 1. Соблюдение требований по обеспечению организационной деятельности в области Гражданской обороны |  |  |  |
| 1. | Представление отчета о выполненных мероприятиях Гражданской обороны в территориальные органы уполномоченного органа в области Гражданской обороны. |  |  |
| 2. | Наличие планов Гражданской обороны утвержденных начальником Гражданской обороны, соответствующего уровня. |  |  |
| 3. | Наличие в организации структурного подразделения (отдельного работника), специально уполномоченного на решение задач в области Гражданской обороны, непосредственно подчиненного первому руководителю. |  |  |
| 4. | Наличие эвакуационных, эвакоприемных комиссий. |  |  |
| 5. | Наличие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или другого органа, выполняющего ее функции. |  |  |
| 6. | Наличие утвержденных перспективных и текущих планов по защите объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов действий по их ликвидации. |  |  |
| 7. | Обеспечение проведения эвакуационных мероприятий. |  |  |
| 8. | Наличие необходимых условий работникам для выполнения ими обязанностей по Гражданской обороне. |  |  |
| 2. Ведение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время |  |  |  |
| 9. | Осуществление планирования застройки территорий с учетом возможных наводнений, селей, оползней и других опасных экзогенных явлений. |  |  |
| 10. | Осуществление проведения сейсмического районирования и оценки сейсмической опасности на подведомственных территориях, на которых расположены объекты хозяйствования, представляющие повышенную опасность для населения и окружающей среды, а также в районах интенсивной нефте-, газодобычи и подземных выработок. |  |  |
| 11. | Осуществление работ по антисейсмическому усилению зданий и сооружений. |  |  |
| 12. | Осуществление обязательного антисейсмического усиления строительных конструкций не сейсмостойких зданий и сооружений при капитальном ремонте. |  |  |
| 13. | Обеспечение развития научных основ и методов прогноза динамики уровневой поверхности морей и крупных водоемов. |  |  |
| 14. | Обеспечение организации и контроля качества строительства защитных гидротехнических и иных сооружений в районах возможных наводнений. |  |  |
| 15. | Не допущение отвода земельных участков под застройку объектов, для хозяйственных нужд в зонах возможных наводнений, затоплений и подтоплений. |  |  |
| 16. | Повышение надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений в районах разрабатываемых месторождений. |  |  |
| 17. | Проведение превентивных мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий. |  |  |
| 3. Готовность систем управления, связи и оповещения в мирное и военное время |  |  |  |
| 18. | Наличие системы мониторинга, системы оповещения персонала, хозяйствующих субъектов и населения о техногенных авариях. |  |  |
| 19. | Наличие локальных систем оповещения, средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспеченность их постоянной готовности. |  |  |
| 4. Готовность сил и средств Гражданской обороны к действиям в мирное и военное время |  |  |  |
| 20. | Готовность к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |
| 21. | Наличие объектовых формирований |  |  |
| 5. Наличие резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Гражданской обороны |  |  |  |
| 22. | Создание резерва временного жилья для населения, оставшегося без крова при чрезвычайных ситуациях. |  |  |
| 23. | Создание запасов продовольствия, медикаментов и материально-технических средств на объектах жизнеобеспечения. |  |  |
| 24. | Наличие запасов имущества Гражданской обороны для обеспечения мероприятий Гражданской обороны. |  |  |
| 6. Обучение населения (персонала) в области Гражданской обороны |  |  |  |
| 25. | Осуществление обучения по Гражданской обороне работников, а также населения, проживающего в зонах вероятного поражения от аварий на потенциально опасных объектах. |  |  |
| 26. | Проведение с персоналом, не входящим в формирования Гражданской обороны, плановых занятий, по утвержденной программе со сдачей зачета в объеме изученной тематики. |  |  |
| 27. | Проведение в общеобразовательных школах всех типов и в профессионально-технических школах "День Гражданской обороны". |  |  |
| 28. | Проведение сейсмотренировок в сейсмоопасных регионах или тренировок по действию персонала при возникновении аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ вблизи химически опасных объектов. |  |  |
| 29. | Проведение селетренировок в селеопасных районах. |  |  |
| 30. | Обеспечение подготовки и переподготовки руководящего состава в учебных заведениях повышения квалификации уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |
| 31. | Обеспечение подготовки и переподготовки руководящего, командно-начальствующего состава в территориальных органах уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по утвержденной программе. |  |  |
| 7. Проведение мероприятий по защите населения (персонала) от воздействия современных средств поражения и при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 32. | Осуществление мероприятий по защите работающего персонала, объектов хозяйствования от воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |
| 33. | Выполнение мероприятий по обеспечению уровня защищенности. |  |  |

Должностное лицо уполномоченного органа:

      _______________          _________           __________________

        (должность)            (подпись)                (Ф.И.О.)

Субъект контроля:

      _______________          _________           __________________

        (должность)            (подпись)                (Ф.И.О.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан