Об утверждении Правил строительства судов внутреннего и смешанного "река-море" плавания с использованием элементов эксплуатировавшихся судов

Приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 326. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2011 года № 7041.

В соответствии с  подпунктом 18) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые  Правила строительства судов внутреннего и смешанного "река-море" плавания с использованием элементов эксплуатировавшихся судов.

2. Комитету транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Килыбай Н.И.) в установленном порядке обеспечить представление настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Дюсембаева Е.С.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| И.о. Министра | А. Бектуров |
| --- | --- |

|  | Утверждены приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 326 |
| --- | --- |

Правила строительства судов внутреннего и смешанного
"река-море" плавания с использованием элементов
эксплуатировавшихся судов
1. Общие положения

1. Настоящие Правила строительства судов внутреннего и смешанного "река-море" плавания с использованием элементов эксплуатировавшихся судов (далее - Правила) разработаны в соответствии с  Законом Республики Казахстан "О внутреннем водном транспорте" и регламентируют вопросы строительства и особенности проектирования судов внутреннего и смешанного "река-море" плавания (далее - судно) с использованием элементов эксплуатировавшихся судов, подтверждения соответствия, расчетов прочности элементов и испытания судна.

2. Строительство судов осуществляется по проекту, согласованному с Регистром судоходства.

3. Расчетный срок  эксплуатации судна, постройка которого планируется с использованием элементов эксплуатировавшихся судов, зависит от соответствия результатов процедуры  подтверждения соответствия эксплуатировавшихся конструкций, технических средств и оборудования Правилам Регистра судоходства.

4. Расчетный срок эксплуатации судна отражается в техническом задании на его проектирование.

5. В Правилах содержатся требования, применительно к ограниченному расчетному сроку эксплуатации 15 лет (3 классификационных срока) и 20 лет (4 классификационных срока):

1) срок эксплуатации 3 классификационных сроков равен трем периодам между  классификационными освидетельствованиями, включая первоначальное, то есть 15 годам;

2) срок эксплуатации 4 классификационных сроков равен четырем периодам между классификационными освидетельствованиями, включая первоначальное, то есть 20 годам.

6. Строительство судов по сравнению с указанными выше сроками эксплуатации является предметом специального рассмотрения Регистра судоходства.

7. Эксплуатировавшиеся судовые конструкции, технические средства и оборудование, которые планируется использовать при строительстве нового судна, проходят дефектацию, ремонт или восстановление (при необходимости) и процедуру подтверждения соответствия Правилам Регистра судоходства.

8. Комплекс мероприятий по строительству судна включает в себя следующие этапы:

1) направление судовладельцем заявки о намерении построить судно с использованием элементов эксплуатировавшихся судов по форме, приведенной в  приложении 1 к настоящим Правилам, в Регистр судоходства;

2) рассмотрение Регистром судоходства заявки с прилагаемыми к ней документами и подготовка в месячный срок письменного заключения о возможности постройки судна;

3) проведение дополнительной дефектации эксплуатировавшихся судовых конструкций, технических средств и оборудования, если Регистр судоходства сочтет недостаточно полными материалы, представленные в приложениях к заявке;

4) разработка и согласование с Регистром судоходства проекта судна с учетом указаний, изложенных в главах 2, 3 и 5 настоящих Правил;

5) выполнение предписанных проектом работ под техническим наблюдением Регистра судоходства;

6) оформление и выдача на судно документов Регистра судоходства.

9. После окончания постройки и приемо-сдаточных испытаний под техническим наблюдением Регистра судоходства судну присваивается регистровый номер и выдаются документы Регистра судоходства.

10. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:

1) дефектация - выявление дефектов (износа, коррозии, искажения геометрической формы, отклонения размеров от заданных чертежом, изменения свойств материалов по сравнению с предусмотренными нормативными документами) и измерение их параметров с целью определения необходимости и категории ремонта и/или получения информации для решения вопроса о пригодности эксплуатировавшихся судовых конструкций, технических средств и оборудования для использования при строительстве новых судов;

2) срок службы (эксплуaтации) судна - календарная продолжительность эксплуатации судна от начала его применения до наступления предельного состояния;

3) срок службы (эксплуaтaции) судна расчетный - срок службы судна, определяемый при проектировании его корпуса с помощью расчетов;

4) корпус - судовые конструкции, объединенные при оформлении актов Регистра судоходства в отдельную группу. В состав корпуса должны быть включены: набор, наружная обшивка, переборки, палубы, конструктивные элементы надстройки, второе дно, закрытия отверстий, дельные вещи, элементы конструктивной противопожарной защиты, ограждения палуб и тому подобное;

5) восстановление - приведение судовых конструкций, технических средств и оборудования к уровню технического состояния или комплектности, соответствующим требованиям нормативно-технической документации и Правилам Регистра судоходства;

6) механизмы - объекты, объединенные при оформлении актов Регистра судоходства в отдельную группу. В состав механизмов должны быть включены: главные и вспомогательные двигатели, редукторы, реверсивно-редукторные передачи, разобщительные и другие муфты, валопроводы, компрессоры, насосы, вентиляторы, сепараторы, палубные механизмы. В настоящих Правилах к механизмам отнесены также котлы и движители;

7) навигационное оборудование - технические средства, предназначенные для решения навигационных задач;

8) радиооборудование - технические средства, предназначенные для осуществления связи;

9)  подтверждение соответствия - процедура выявления технического состояния эксплуатировавшихся судовых конструкций, технических средств и оборудования после дефектации и/или ремонта (восстановления) с целью определения соответствия Правилам Регистра судоходства и дальнейшей эксплуатации рассматриваемой конструкции или изделия и выдачи свидетельства о подтверждении соответствия Правилам Регистра судоходства;

10) электрическое оборудование - судовые источники электрической энергии, электрораспределительные устройства, кабельная сеть, трансформаторы и преобразователи, электродвигатели, аппаратура управления электрическими цепями, аварийно-предупредительная зашита и сигнализация.

11. В настоящих Правилах используются следующие сокращения:

1) КС - классификационный срок: календарная продолжительность эксплуатации судна между  классификационными освидетельствованиями;

2) НТД - нормативный-технический документ;

3) НТД на ремонт - нормативный технический документ на ремонт (технические условия на капитальный ремонт, технические условия на ремонт, технологическая инструкция, технологический процесс);

4) ТУ - технические условия.

2. Строительство и проектирование судов с использованием
элементов эксплуатировавшихся судов

12. При ведении технического наблюдения за строительством судов с использованием элементов эксплуатировавшихся судов необходимо руководствоваться Правилами Регистра судоходства.

13. При применении материалов и элементов ранее примененных для эксплуатирующихся судов Регистр судоходства должен убедиться в технической безопасности каждого применяемого материала или элемента.

14. Разработке проекта судна предшествует предпроектная проработка, выполненная организацией, имеющей свидетельство о признании Регистром судоходства возможности выполнения им проектных работ. Техническая документация, созданная в результате предпроектной проработки, представляется на рассмотрение Регистру судоходства в составе заявки о намерении строительства судна (в соответствии с пунктом 6 и  приложением 1 настоящих Правил).

15. Предпроектная проработка предусматривает обоснование решений по строительству судна и предполагает подготовку технической документации, в состав которой входит:

1) эскизы мидель - шпангоута, конструктивного чертежа и общего вида будущего судна. На этих эскизах условными обозначениями обозначаются новые конструктивные элементы корпуса и части корпуса эксплуатировавшегося судна, которые предполагается использовать на основании результатов дефектации каждого элемента конструкции и подтверждения их соответствия Правилам Регистра судоходства;

2) пояснительная записка к предпроектной проработке, содержащая перечень всех новых элементов, в том числе судовых технических средств, которые будут применены при постройке нового судна, а также перечень эксплуатировавшихся элементов, которые по результатам дефектации и проведения обязательных ремонтных (восстановительных) работ, a в некоторых случаях - испытаний, при подтверждении соответствия Правилам Регистра судоходства признаны годными к использованию при строительстве данного судна. В случае необходимости перечень эксплуатировавшихся элементов дополняется пояснениями об условиях их применения.

16. Проект судна разрабатывается в соответствии с действующими Правилами Регистра судоходства.

17. Отступления от требований Регистра судоходства оформляются в виде перечня решений, отличающихся от регламентируемых требований Регистра судоходства, представляемого в составе проекта на согласование Регистру судоходства.

18. Проект судна разрабатывается в соответствии с техническим заданием, которое включает в себя требования к основным характеристикам, конструкции судна с учетом выполненной ранее предпроектной проработки и содержит техническую документацию, объем которой регламентирован Правилами Регистра судоходства и включают в себя:

1) ведомость используемых с эксплуатировавшихся судов конструкций, технических средств и оборудования;

2) перечень вновь изготавливаемых корпусных конструкций и нового комплектующего оборудования, обязательного с позиции обеспечения безопасности плавания;

3) технологию формирования корпуса с использованием конструкций с эксплуатировавшихся судов (дополнительный раздел принципиальной технологии постройки судна);

4) обоснование условий применения используемых с эксплуатировавшихся судов конструкций, оборудования и материалов, анализ проведенных ранее ремонтов указанных объемов (в пояснительной записке);

5) анализ конструктивных и технологических ошибок, не отраженных в проектной документации эксплуатировавшихся судов, но которые могли иметь место при их строительстве (в пояснительной записке);

6) анализ совместимости используемого ранее примененного элемента конструкции корпуса со смежными конструкциями судна;

7) расчет индивидуальных нормативов средних остаточных толщин основных групп связей, необходимых для определения технического состояния корпуса судна;

8) проработанные вопросы технологии и контроля за монтажными сварными швами между эксплуатировавшимися и новыми конструкциями, дополнительного контроля за уже имеющимися сварными швами в эксплуатировавшихся конструкциях, объема предварительных проверок, испытаний и, в случае необходимости, ремонта устанавливаемых с эксплуатировавшихся судов изделий и оборудования.

19. Разработка проекта для судов, имеющих одинаковые эксплуатационные ограничения и условия загрузки (балластировки), конкретного судна проектант выполняет привязку группового проекта к данному судну с учетом номенклатуры новых и используемых эксплуатировавшихся элементов.

20. Проектирование корпуса осуществляется с учетом того, что ограничения по расчетному сроку эксплуатации создаваемого судна позволяют уменьшить требуемые Регистром судоходства минимальные толщины листовых конструкции и минимальные требуемые моменты сопротивления балок набора.

21. При проектировании корпуса судна учитываются следующие требования:

1) не допускается использование корпусных конструкций, наиболее нагруженных при общем изгибе судна, с эксплуатировавшихся судов, таких как, комингсов грузовых трюмов, ширстрека и палубного стрингера в средней части, тронковых палуб, наружной (днищевой) обшивки и скулового пояса в средней части;

2) применение эксплуатировавшихся корпусных конструкций допускается, прежде всего, при формировании сборочных единиц, которые не участвуют в обеспечении общей прочности судна (объемные и плоскостные секции, располагающиеся на длине 0,15L от носового и кормового перпендикуляров, а также секции надстройки или ее частей);

3) применение корпусных сборочных единиц эксплуатировавшихся судов для конструкций, участвующих в обеспечении общей прочности нового судна, за исключением указанных в подпункте 1) настоящего пункта, является предметом специального рассмотрения Регистра судоходства.

В этом случае представляются проектные решения по обеспечению надежности сопрягаемых эксплуатировавшихся и новых элементов корпусной конструкции.

3. Подтверждение соответствия элементов эксплуатировавшихся
судов, используемых при строительстве нового судна

22. Необходимо чтобы, элементы корпусных конструкций эксплуатировавшихся судов, используемые при строительстве нового судна, имели Свидетельство о подтверждении соответствия Правилам Регистра судоходства на установленный расчетный срок эксплуатации.

23. Свидетельство выдается Регистром судоходства на каждый используемый элемент.

24. Основанием для выдачи свидетельства о подтверждении соответствия Правилам Регистра судоходства на элемент корпуса является:

1) соответствие механических свойств и химического состава материала используемого ранее примененного элемента корпусной конструкции, предъявляемым Правилам Регистра судоходства к судостроительным сталям;

2) соответствие используемого ранее примененного элемента конструкции Правилам Регистра судоходства с учетом предполагаемого расчетного срока эксплуатации судна и его годное техническое состояние, то есть если все элементы судна удовлетворяют Правилам Регистра судоходства, а параметры выявленных дефектов находятся в пределах допустимых значений.

25. Подтверждению соответствия ранее примененных элементов корпусных конструкций Правилам Регистра судоходства предшествует их дефектация и, в случае необходимости, восстановление.

26. Дефектация производится судовладельцем не более чем за 1 год до подачи заявки о намерении использования эксплуатировавшихся корпусных конструкций при строительстве судна. Акты дефектации прикладываются к техническому заданию или перечню эксплуатировавшихся элементов, приведенному в пояснительной записке к предпроектной проработке.

27. Объем дефектации назначается в зависимости oт технического состояния корпуса эксплуатировавшегося судна, был не менее предписанного объема дефектации перед очередным освидетельствованием.

28. С целью определения совместимости эксплуатировавшегося элемента корпусной конструкции со смежными новыми конструкциями судна при проведении дефектации необходимо установить соответствие фактических геометрических размеров и топологии (формы) элемента в целом, а также конструкции и расположения связeй набора конструктивным чертежам эксплуатировавшегося и проектируемого судна. Дефектация выполняется применительно к элементу конструкции, предварительно очищенному от ржавчины, грязи и окалины любым одобренным Регистром судоходства способом.

29. Определение механических свойств и химического состава материала используемого элемента выполняется в соответствии с Правилами Регистра судоходства на образцах, вырезанных из этого элемента конструкции.

30. При проведении дефектации элемента корпусной конструкции необходимо определить фактические значения остаточных толщин обшивки и набора используемого элемента с целью их учета при решении вопроса о подтверждении соответствия этого элемента Правилам Регистра судоходства.

31. Все предполагаемые к использованию механизмы, электрическое и другое оборудование эксплуатировавшихся судов испытываются в присутствии работника Регистра судоходства в эксплуатационных условиях или на специальных стендах с целью определения соответствия параметров изделия паспортным или указанным в ТУ на поставку. Результаты испытаний отражаются в акте судовладельца. В случае, когда не предполагается немедленное использование испытанных изделий, их необходимо законсервировать и направить на ответственное хранение. Срок хранения таких изделий не превышает срока хранения, установленного технической документацией для новых изделий аналогичного назначения.

32. В случае, когда в результате испытаний согласно пункту 31 настоящих Правил выявлено, что по итогам эксплуатации параметры изделия не выходят за пределы, установленные организацией-изготовителем, утечек (протечек) рабочей жидкости, следов коррозии, эрозии, ненормальных стуков, нагрева, вибрации и других явных дефектов не обнаружено, оценивается остаточный ресурс изделия, после чего судовладелец комплектует сопроводительные документы (технические паспорта, инструкции по обслуживанию, ремонту и эксплуатации).

33. Подготовленные документы и акты испытаний судовладелец предоставляет в Регистр судоходства, и они являются основанием для выдачи документа о подтверждении соответствия.

34. В случае, когда в результате испытаний согласно пункту 31 настоящих Правил выявлено, что по итогам эксплуатации параметры изделия выходят за пределы, установленные организацией-изготовителем, и/или обнаружены утечки (протечки) рабочей жидкости, следы коррозии, эрозии, ненормальные стуки, нагрев, вибрация и явные дефекты, но ресурс до капитального ремонта еще не выработан, изделие подлежит разборке в присутствии работника Регистра судоходства, детали и узлы изделия дефектуют, в том числе с использованием методов ультразвуковой, порошковой дефектоскопии и других с целью выявления усталостных и других повреждений, наличия дефектов, остаточных напряжений.

35. По итогам дефектации составляется акт (в произвольной форме), в котором указывается, направлено ли изделие или его детали, узлы на ремонт или же требуется замена определенных деталей или узлов.

36. После ремонта (замены) деталей (узлов) и сборки изделия, не направлявшегося на капитальный ремонт, производятся его испытания в присутствии регионального работника Регистра судоходства, с целью выявления соответствия рабочих параметров, полученных в результате испытаний, указанным в ТУ на поставку или в технических паспортах этих изделий. В случае, когда рабочие параметры отремонтированного изделия, полученные в результате испытаний, удовлетворяют требованиям технической документации или отклонение значений этих параметров не превышает норм, назначенных проектантом, и явных дефектов этого изделия не обнаружено, производится оценка остаточного ресурса, после чего изделие проверяется на соответствие Правилам Регистра судоходства.

37. После подтверждения соответствия технических средств и оборудования эксплуатировавшегося судна Правилам Регистра судоходства проектантом по представлению судовладельца составляются ведомости технических средств и оборудования эксплуатировавшегося судна (судов), которые можно использовать при строительстве новых судов, рассчитанных на срок эксплуатации 4КС, 3КС и выше. На каждый срок эксплуатации составляется отдельная ведомость.

38. На изделия, включенные в номенклатуру объектов технического наблюдения, осуществляемого Регистром судоходства, и прошедшие процедуру подтверждения соответствия в объеме, регламентированном требованиями настоящей главы, выдается свидетельство Регистра судоходства о подтверждении соответствия Правилам Регистра судоходства.

39. На изделия, не включенные в указанную номенклатуру, но которые прошли процедуру подтверждения соответствия в объеме, регламентированном требованиями настоящей главы, судовладельцем оформляется удостоверение о подтверждении соответствия требованиям технической документации и Правилам Регистра судоходства или в сопроводительных документах изделия ставится соответствующая отметка на основании:

1) решения комиссии судовладельца, если изделие не ремонтировалось;

2) документов ремонтной организации, если изделие подвергалось восстановительному или капитальному ремонту.

4. Расчеты прочности, определение строительных толщин
листов и других характеристик связей корпуса судна

40. Минимально необходимые строительные толщины наружной обшивки, настилов палуб и второго дна, переборок внутренних бортов, продольных и поперечных переборок, флоров и кильсонов в междудонном пространстве конструкции корпуса, обусловленные расчетным сроком Т эксплуатации судна, определяются по формуле:

tmin= [tост] min + c(T-5)            (1)

где [tост] min минимальная допустимая остаточная толщина рассматриваемого конструктивного элемента, мм;

с - рекомендуемая расчетная скорость изнашивания, мм/год. Использование вместо с фактических скоростей изнашивания или среднестатистической скорости изнашивания конкретной серии судов является предметом специального рассмотрения Регистром судоходства.

При наличии символа "(лед)" в формуле класса судна выбранные значения толщин увеличиваются. По всей длине судна следует установить ледовый пояс наружной обшивки. Толщина листов ледового пояса tл, мм, определяется по формулам:

в носовой части

tл = 1,25t;

в районе ахтерпика

tл = 1,2t;

на остальной длине судна

tл = 1,15t,

где t – требуемая толщина обшивки борта в соответствующем районе для судна без ледовых подкреплений.

41. Минимально необходимый момент сопротивления балок набора с присоединенным пояском на расчетный срок эксплуатации 20 лет (4КС) составлял не менее, м3:

Wminстр = Wпр.                       (2)

а на расчетный срок эксплуатации 15 лет (3КС)

Wminстр = [W]·K                         (3)

Где [W] = m·Wпр - допустимый остаточный момент коней срока службы, м3,

Wпр - момент сопротивления поперечного сечения балки набора, м3;

m - коэффициент износа, значение которого приведено в пункте 42;

К - коэффициент, принимаемый равным:

для продольных холостых балок комингса, палубы, днища, настила второго дна, ширстрека и продольных балок рамного набора:

в средней части судна K = 1,50 (1,30);

в оконечностях судна K = 1.42 (1.21);

для поперечных балок набора (холостых и рамных шпангоутов наружного и внутреннего бортов) холостого и рамного набора переборок и др. на любом участке длины судна:

К = 1,80 (1,50);

для остальных балок набора на любом участке длины судна:

К = 1,60 (1, 35).

Значения коэффициента К в скобках относятся к судам класса "М-СП".

42. Значение коэффициента и износа т принимается:

для продольных холостых балок комингса, палубы, днища, настила второго дна, ширстрека и продольных балок рамного набора m = 0,60 (0,70);

для остальных балок набора m = 0,50 (0,60).

Значения коэффициента m в скобках относятся к судам класса "М-СП".

43. Для спроектированного в соответствии с указаниями пунктов 40-41 настоящих Правил корпуса судна выполняются расчеты прочности в соответствии с Правилами Регистра судоходства, при этом значения коэффициента к запаса прочности по предельному моменту принимают в соответствии с  приложением 2 настоящих Правил.

5. Использование отдельных элементов и конструктивной
противопожарной защиты с эксплуатировавшихся судов

44. В случае использования при строительстве судна дверей, иллюминаторов, крышек сходных люков и трапов с эксплуатировавшихся судов необходимо учитывать следующее:

1) наружные водонепроницаемые двери, иллюминаторы с эксплуатировавшихся судов могут устанавливаться, начиная с палубы надстройки первого яруса или палубы юта и выше;

2) наружные водонепроницаемые двери, ведущие в помещения на главной палубе, устанавливается новые. Применение таких дверей с эксплуатировавшихся судов является предметом специального рассмотрения Регистра судоходства;

3) ограничения на применение дверей с эксплуатировавшихся судов для внутренних помещений не накладываются;

4) ограничения на применение наклонных трапов с эксплуатировавшихся судов не накладываются;

5) крышки сходных люков и вертикальные трапы с эксплуатировавшихся судов применяются при соответствии их конструкции и технического состояния Правилам Регистра судоходства.

45. Перед установкой дверей, крышек и иллюминаторов на судно проверяют и восстанавливают или заменяют полностью их изоляцию и резиновые уплотнения. После установки указанные дельные вещи испытываются.

46. Перед установкой на судно наклонные трапы с эксплуатировавшихся судов подлежат испытаниям.

47. Необходимо чтобы конструктивная противопожарная защита на строящихся судах соответствовала Правилам Регистра судоходства.

48. Противопожарная изоляция на строящихся судах устанавливается новой. Однако в случае применения для строящегося судна каких-либо объемных (модульных) конструкций надстроек или их частей с эксплуатировавшихся судов, при наличии соответствующих обоснований, Регистр судоходства допускает использование существующей изоляции, входящей в состав указанных конструкций, при подтверждении требуемых свойств этой изоляции результатами испытаний (изложенное не применимо к конструкциям, размещенным в главных противопожарных зонах пассажирских судов).

49. Допускается применение на новом судне противопожарных дверей и металлических выгородок, выполняющих противопожарные функции, с эксплуатировавшихся судов. При этом предварительно проверяется работоспособность дверей на прежнем месте установки.

6. Испытания судна, построенного с использованием
элементов эксплуатировавшихся судов

50. При проектировании и строительстве судов необходимо учитывать приведенный ниже перечень механизмов и оборудования, от технического состояния которых в первую очередь зависят безопасность плавания, охрана жизни и здоровья пассажиров и экипажей, сохранность перевозимых на судах грузов, экологическая безопасность судов и объектов:

1) главные двигатели;

2) реверс-редукторы;

3) дизель-генераторы;

4) гребные валы;

5) гребные винты;

6) системы дистанционного автоматизированного управления (ДАУ) главных двигателей;

7) подруливающие устройства;

8) экологическое оборудование;

9) системы пожаротушения;

10) компрессоры сжатого воздуха;

11) трубопроводы и арматура;

12) паровые котлы.

51. Все перечисленные объекты и изделия на строящемся судне устанавливаются новыми. Применение эксплуатировавшихся объектов, входящих в указанный перечень, является предметом специального рассмотрения Регистра судоходства.

52. Варианты применимости технических средств и оборудования при строительстве судов с расчетными сроками эксплуатации 4КС и 3КС приведены в  приложении 3 настоящих Правил.

53. При проектировании и строительстве судов необходимо учитывать приведенный ниже перечень электрического оборудования, от технического состояния которого в первую очередь зависят безопасность плавания, охрана жизни и здоровья пассажиров и экипажей, сохранность перевозимых на судах грузов, экологическая безопасность судов и объектов:

1) генераторы, валогенераторы, машинные преобразователи;

2) электродвигатели рулевой машины, подруливающего устройства, якорной лебедки;

3) электрораспределительные устройства;

4) кабельные сети;

5) системы автоматики и защиты;

6) радио- и навигационное оборудование.

54. Все перечисленное оборудование на строящемся судне устанавливается новыми. Применение эксплуатировавшегося электрического оборудования, входящего в указанный перечень, является предметом специального рассмотрения Регистра судоходства.

55. Варианты применимости электрического оборудования при строительстве судов приведены в  приложении 4 настоящих Правил.

56. После завершения строительства судна производятся приемо-сдаточные испытания судна в соответствии с Правилами Регистра судоходства.

57. Особое внимание уделяют испытаниям ранее примененных судовых конструкций, технических средств и оборудования, в том числе электрического. При этом указываются допускаемые значения параметров перечисленных объектов, которые могут отличаться от аналогичных значений новых однотипных изделий.

58. После окончания испытаний производится ревизия объектов технического наблюдения в объеме, согласованным с работником Регистра судоходства, и по ее результатам составляется акт, в котором отмечаются обнаруженные во время испытаний дефекты судовых конструкций и отказы технических средств и оборудования, а также принятые для их устранения меры.

59. В случае, когда отмечен отказ ранее примененного изделия, который повлияет за собой угрозу безопасности плавания, рассматривается вопрос о замене отказавшего изделия новым, а после ремонта или замены такого объекта его испытывают в полном объеме.

60. Имитационные методы испытания ранее примененных изделий не допускаются.

|  | Приложение 1 к Правилам по строительству судов внутреннего и "река-море" плавания с использованием элементов эксплуатировавшихся судов |
| --- | --- |

Форма

Заявка
о намерении строительства судна
с использованием элементов эксплуатировавшихся судов

Судовладелец _______________________________________________________

Основные технические данные судна

Общие сведения

Класс _____________ Год и место постройки ___________________________

Тип и назначение ____________________________________________________

Проектная организация _______________________________________________

Водоизмещение ______________ т      Грузоподъемность ______________ т

Предполагаемый срок эксплуатации судна __________________________ лет

Корпус

Главные размерения: длина по КВЛ __________________________________ м;

Ширина по КВЛ __________________ м; высота борта __________________ м;

Материал корпуса _______________ Система набора _____________________

Второе дно, внутренние борта ________________________________________

Главные двигатели

Количество _____, предполагаемый тип ________________________________

Мощность одного двигателя _______ кВт, частота вращения __________ мин-1

Организация-изготовитель ____________________________________________

Год изготовления _________________, наработка ______________________ ч

Количество капитальных ремонтов ____________________________________

Первичные двигатели генераторов

Тип _________ Количество _________ Мощность одного двигателя _______ кВт,

Частота вращения _________________ мин-1

Организация-изготовитель ____________________________________________

Год изготовления _________________, наработка ______________________ ч

Количество капитальных ремонтов ____________________________________

Тип _________ Количество _________ Мощность одного двигателя ______ кВт,

Частота вращения _________________ мин-1

Организация-изготовитель ____________________________________________

Год изготовления _________________, наработка ______________________ ч

Количество капитальных ремонтов _____________________________________

Тип _________ Количество ________ Мощность одного двигателя _______ кВт,

Частота вращения _________________ мин-1

Организация-изготовитель ____________________________________________

Год изготовления _________________, наработка ______________________ ч

Количество капитальных ремонтов ____________________________________

Электростанция

Количество основных генераторов _____, предполагаемый тип ______________

Мощность одного генератора ___________ кВт

Тип аварийного дизельгенератора ___________, мощность _______________ кВт

Другие сведения

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Прилагаемые документы:

1. Акт(ы) списания судна (судов), элементы которого (которых)

предполагается использовать при строительстве нового судна:

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

2. Ведомость судовых конструкций, технических средств и

оборудования, которые предполагается использовать при строительстве

нового судна.

3. Свидетельства о подтверждении соответствия судовых конструкций,

технических средств и оборудования, которые предполагается использовать

при строительстве нового судна:

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

№ _____________ от "____" ____________ 200__ г.

4. Сведения о механических и химических свойствах материалов

эксплуатировавшихся судовых конструкций, которые предполагается

использовать при строительстве судна (акты испытаний механических

и химических свойств материалов конструкций прилагаются).

____________________________ № ________ от "____" __________ 200__ г.

____________________________ № ________ от "____" __________ 200__ г.

____________________________ № ________ от "____" __________ 200__ г.

____________________________ № ________ от "____" __________ 200__ г.

____________________________ № ________ от "____" __________ 200__ г.

____________________________ № ________ от "____" __________ 200__ г.

5. Результаты предпроектной проработки представленных материалов

в проектной организации (характеристики будущего судна, использование

элементов эксплуатировавшихся судов, указанных в ведомости

судовладельца).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись и печать представителя судовладельца

______________________________________________________________

Ф.И.О., подпись и печать представителя проектной организации

_______________________________________________________________

|  | Приложение 2 к Правилам по строительству судов внутреннего и "река-море" плавания с использованием элементов эксплуатировавшихся судов |
| --- | --- |

Расчет прочности

| Условие приложения нагрузки | Значение коэффициента к запаса прочности по предельному моменту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для судов класса "Л", "Р", "О" и "М" на срок эксплуатации |  | Для судов классов "О-ПР", "МПР" и "М-СП" на срок эксплуатации |  |
|  | 20 лет (4КС) | 15 лет (3 КС) | 20 лет (4КС) | 15 лет (3 КС) |
| Палуба или непрерывный комингс (за исключением судов с двойными бортами классов "Л", "Р", "О") нагружены поперечной нагрузкой | 1,40 | 1,37 | 1,45 | 1,40 |
| Поперечная нагрузка на палубу и непрерывный комингс отсутствует, а напряжение в днище в предельном состоянии | 1,26 | 1,22 | 1,31 | 1,26 (для судов класса "М-СП" 1,27) |
| Поперечная нагрузка на палубу и непрерывный комингс отсутствует, а напряжение в днище в предельном состоянии |  |  |  |  |

|  | Приложение 3 к Правилам по строительству судов внутреннего и "река-море" плавания с использованием элементов эксплуатировавшихся судов |
| --- | --- |

Вариант применимости технических
средств и оборудования при строительстве судов

| Наименование элемента | 4КС |  | 3 КС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант применимости | Требования | Вариант применимости | Требования |
| 1. Двигатели главные, редукторы и реверс редукторы | 1) Новые 2) Эксплуатиро- вавшиеся, но не выработавшие ресурс до капитального ремонта 3) После капитального ремонта* | В объеме действующих требований В объеме действующих требований Должны соответствовать требованиям ТУ на ремонт как по отклонениям размеров ответственных деталей, так и по теплотех- ническим и иным параметрам | 1) Новые 2)Эксплуатиро- вавшиеся, но не выработавшие ресурс до капитального ремонта 3) После капитального ремонта* | В объеме действующих требований В объеме действующих требований Должны соответствовать требованиям ТУ на ремонт как по отклонениям размеров ответственных деталей, так и по теплотехни- ческим и иным параметрам |
| 2.. Первичные двигатели генераторов | 1) Новые 2) Эксплуати- ровавшиеся, но не выработавшие ресурс до капитального ремонта* 3)После капита- льного ремонта* | В объеме действующих требований В объеме действующих требований Должны соответствовать требованиям ТУ на ремонт как по отклонениям размеров ответственных деталей, так и по теплотех- нически и другим параметрам | 1) Новые 2) Эксплу- атировавшиеся, но не выработавшие ресурс до капитального ремонта* 3) После капитального ремонта* | В объеме действующих требований В объеме действующих требований Должны соответствовать требованиям ТУ на ремонт как по отклонениям размеров ответственных дета лей, так и по тепло- техническим и иным параметрам |
| 3. Валопроводы 1) Валы промежуточные, детали их соединений, подшипники, переборочные сальники, дейдвудные трубы 2) Валы гребные 3) Подшипники гребных валов | 1)Новые 2) После ремонта с восстановлением геометрии и взаимного расположения посадочных и присоединительных баз* 1) Новые 1) Новые | В объеме действующих требований и НТД на поставку изделий Должны соответствовать НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку гребных валов В объеме действующих требований и НТД на поставку | 1)Новые 2) После ремонта с восстановлением геометрии и взаимного расположения посадочных и присоединительных баз* 1) Новые 2) После ремонта с восстановлением геометрии, характеристик прочности и защиты от коррозии* 1) Новые | В объеме действующих требований и НТД на поставку изделий Должны соответствовать НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку гребных валов Должны соответствовать НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку |
| 4. Винты гребные | 1) Новые 2) После ремонта с восстановлением геометрии* | В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт | 1) Новые После ремонта с восстановлением геометрии* | В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт |
| 5. Система ДАУ (ДУ) главных двигателей | 1) Новая | В объеме действующих требований и НТД на поставку | 1) Новая | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
| 6. Устройства, оборудование и снабжение 1) Рулевое устройство: рули, насадки, бапперы, гельмпортовые трубы, подшипники элементы передачи момента от рулевой машины на баллер (сектор, румпель, буферные пружины, тяги) Машины рулевые 2) Подрули- вающее устройство 3) Якорное устройство: якорное устройство в комплекте Цепи якорные брашпили и шпили стопоры и клюзы якорные 4) Швартовное устройство 5) Устройство для перемещения люковых закрытий 6) Шлюпочное устройство | 1) Новые 2) После ремонта с восстановлением геометрических характеристик и взаимного расположения посадочных и присоединительных баз* 1) Новые 2) После ремонта с восстановлением геометрических характеристик и взаимного расположения посадочных и присоединительных баз* 1) Новые 2) После капитального ремонта* 1) Новые 2) После капитального ремонта* 1) Новое 2) После ремонта с заменой отдельных элементов* После ремонта с заменой отдельных смычек на новые 1) Новые 2) После ремонта После ремонта с восстановлением базовых размеров и предписанных Правилами функций После ремонта с восстановлением размеров палубных и бортовых губ После ремонта отдельных элементов* Новое 1) Новое 2) После ремонта отдельных элементов | В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований и НТД на ремонт В объеме действующих требований и НТД на поставку цепей Должны соответствовать ТУ на капитальный ремонт как по геометрии ответственных деталей, так и по характеристике потребляемой мощности на испытаниях Должны соответствовать требованиям и НТД на ремонт Должны соответствовать требованиям требований и НТД на ремонт Должно соответствовать требованиям и НТД на ремонт В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований, МК "СОЛАС". и НТД на поставку составных частей устройства Должно соответствовать требованиям и НТД на ремонт | 1) Новые 2) После ремонта с восстановлением геометрических характеристик и взаимного расположения посадочных и присоединительных баз* 1) После ремонта с восстановлением геометрических характеристик и взаимного расположения посадочных и присоединительных баз* 1) Новые 2) После капитального ремонта* 1) Новые 2) После капитального ремонта* После ремонта с заменой отдельных элементов После ремонта с заменой отдельных смычек на новые 1) После ремонта После ремонта с восстановлением базовых размеров и предписанных требованиями функций После ремонта восстановлением размеров палубных и бортовых губ После ремонта отдельных элементов* Новое 1) Новое 2) После ремонта отдельных элементов | В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на поставку Должны соответствовать требованиям НТД на ремонт и требованиям рабочих чертежей В объеме действующих требований и НТД на ремонт В объеме действующих требований и НТД на поставку цепей Должны соответствовать ТУ на капитальный ремонт как по геометрии ответственных деталей, так и по характе- ристике потребляемой мощности на испытаниях Должны соответствовать требованиям требований и НТД на ремонт Должны соответствовать требованиям требований и НТД на ремонт Должно соответствовать требованиям и НТД на ремонт В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований, МК "СОЛАС", и НТД на поставку составных частей устройства Должно соответствовать требованиям и НТД на ремонт |
| 7. Экологическое оборудование | 1) Новое 2) После ремонта * | В объеме действующих требованием экологической безопасности и НТД на поставку составных частей экологического оборудования Должно соответствовать требованиям и НТД на ремонт | 1) Новое 2) После ремонта* | В объеме действующих требованием экологической безопасности и НТД на поставку составных частей экологического оборудования Должно соответствовать требованиям и НТД на ремонт |
| 8. Противопо- жарная защита 1) Системы пожаротушения (водяная, пенная, углекислотная) объемного тушения с трубопроводами , арматурой, насосами, аппаратами и др. рукавами 2) Системы танкеров, обеспечивающие противо- пожарную безопасность (газоотводная, инертных газов, искрогашения, вентиляции машинного и насосного отделений и их элементы) 3) Противо- пожарное снабжение | 1) Новые 2) После ремонта отдельных элементов* 1) Новые 2) После ремонта отдельных элементов Комплектность в соответствии с нормами, указанными в действующих Правилах | В объеме действующих требований и НТД на поставку составных частей Должны соответствовать требованиям и НТД на ремонт отдельных элементов систем В объеме действующих требований и НТД на поставку составных частей Должны соответствовать требованиям и НТД на ремонт, в том числе по остаточным толшинам стенок трубопроводов большого диаметра и аппаратов В объеме действующих требований и НТД на поставку предметов противопожар- ного снабжения | 1) Новые 2) После ремонта отдельных элементов* 1) Новые 2) После ремонта отдельных элементов Комплектность в соответствии с нормами, указанными в действующих требованиях | В объеме действующих требований и НТД на поставку составных частей Должны соответствовать требованиям и НТД на ремонт отдельных элементов систем В объеме действующих требований и НТД на поставку составных частей Должны соответствовать требованиям и НТД на ремонт, в том числе по остаточным толщинам стенок трубопроводов большого диаметра и аппаратов В объеме действующих требований и НТД на поставку предметов противопожар- ного снабжения |
| 9. Системы, рабочая среда которых вызывает коррозию внутри труб, в том числе осушения, балластная, сточная, водяного охлаждения, отопления, водоснабжения, паропроводов, подогрева груза в танкерах с трубопроводами , насосами, арматурой и др. | 1) Новые 2) После ремонта отдельных элементов систем, но с обязательной заменой трубопроводов и Арматуры* | В объеме действующих требований и НТД на поставку элементов систем Должны соответствовать требованиям, а также отдельных НТД на ремонт отдельных элементов систем | 1) Новые 2) После ремонта систем, но с обязательной заменой трубопроводов арматуры* | В объеме действующих требований и НТД на поставку элементов систем Должны соответствовать требованиям, а также НТД на ремонт отдельных элементов систем |
| 10. Прочие системы: масляная, топливная, грузовая и зачистная танкеров, воздушных и измерительных труб, сжатого воздуха, гидравлических приводов и др. с трубопро- водами, емкостями, аппаратами, насосами, арматурой и др. | 1) Новые 2) После ремонта отдельных элементов систем и замены трубопроводов и арматуры* | В объеме действующих требований и НТД на поставку элементов систем Должны соответствовать требованиям, а также НТД на ремонт отдельных элементов систем | 1) Новое После ремонта отдельных элементов систем и замены трубопроводов и арматуры* | В объеме действующих требований и НТД на поставку элементов систем Должны соответствовать требованиям, а также НТД на ремонт отдельных элементов систем |
| 11. Системы вентиляции и кондициони- рования с трубопровода- ми, арматурой | После ремонта отдельных элементов систем и замены трубопроводов и арматуры | Должны соответствовать требованиям, а также НТД на ремонт отдельных элементов систем | После ремонта отдельных элементов систем и замены трубопроводов и арматуры | Должны соответствовать требованиям, а также НТД на ремонт отдельных элементов систем |
| 12. Сосуды под давлением и тепло- обменные аппараты | 1) Новые 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований и НТД на ремонт | 1) Новые 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 13. Котлы автономные и утилизационные | 1) Новые 2) После ремонта* | В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований и НТД на ремонт | 1) Новые 2) После ремонта* | В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 14. Грузо- подъемное, сцепное, буксирное, мачтовое устройства, и др. | После ремонта отдельных элементов и для сцепного устройства - после испытания на стенде | В объеме действующих требований и НТД на ремонт | После ремонта отдельных элементов и для сцепного устройства - после испытания на стенде | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 15. Сигнальные средства | 1) Новые комплекты 2) После ремонта и укомплектования в соответствии с нормами, указанными в действующих требованиях* | В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований и НТД на поставку | 1) Новые комплекты 2) После ремонта и укомплектования в соответствии с нормами, указанными в действующих требованиях* | В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований и НТД на поставку |
| 16. Спасательные Средства 1) Коллективные 2) Индиви- дуальные | Новые 1) Новые 2) После ремонта и укомплектования в соответствии с нормами, указанными в действующих требованиях* | В объеме действующих требований, требований МК "СОЛАС" и НТД на поставку элементов спасательных средств В объеме действующих требований, требований МК "СОЛАС". и НТД на поставку элементов спасательных средств В объеме действующих требований, руководящих документов Регистра судоходства и НТД на ремонт и испытания спасательных средств | Новые 1) Новые 2) После ремонта и укомплектования в соответствии с нормами, указанными в действующих требованиях* | В объеме действующих требований, требований МК "СОЛАС" и НТД на поставку элементов спасательных средств В объеме действующих требований, требований МК "СОЛАС". и НТД на поставку элементов спасательных средств В объеме действующих требований, руководящих документов Регистра судоходства и НТД на ремонт и испытания спасательных средств |
| 17. Аварийное снабжение | Комплектность в соответствии с нормами, указанными в действующих требований, замена изношенных изделий | В объеме действующих требований и НТД на поставку изделий | Комплектность в соответствии с нормами, указанными в действующих требований, замена изношенных изделий | В объеме действующих требований и НТД на поставку изделий |
| 18. Контрольно- измерительные приборы | 1) Новые 2) После ремонта и Поверки* | В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований, НТД на калибровку и поверку | 1) Новые 2) После ремонта и Поверки* | В объеме действующих требований и НТД на поставку В объеме действующих требований, НТД на калибровку и поверку |
| *при согласовании с Регистром судоходства |  |  |  |  |

|  | Приложение 4 к Правилам по строительству судов внутреннего и "река-море" плавания с использованием элементов эксплуатировавшихся судов |
| --- | --- |

Электрические оборудования при строительстве судов

| Наименование элемента | Варианты применимости | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Генераторы, валогенераторы, мащинные преобразователи и электродвигатели | 1) Новые | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
|  | 2) После капитального ремонта' | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 2. Трансформаторы и статические преобразователи | 1) Новые | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
|  | 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 3. Электрорас- пределительные устройства | 1) Новые | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
|  | 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 4. Аппаратура управления и защиты | 1) Новая | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
|  | 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 5. Кабельные сети | Новые | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
| 6. Аккумуляторные батареи | 1) Новые | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
|  | 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 7. Коммутатор сигнально -отличительных огней | 1) Новый | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
|  | 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 8. Светильники, прожекторы, сигнально- отличительные фонари | 1) Новые | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
|  | 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 9. Система аварийно- предупредительной сигнализации и защиты | Новая | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
| 10. Пожарная сигнализация | Новая | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
| 11. Пульт управления энергетической установкой | 1) Новый | В объеме действующих требований и НТД на поставку |
|  | 2) После ремонта | В объеме действующих требований и НТД на ремонт |
| 'при согласовании с Регистром судоходства |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан