Об утверждении Методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин

Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 03 мая 2012 года № 129-ө. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июня 2012 года № 7714

В соответствии с подпунктом 38-5) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:


      1. Утвердить прилагаемую Методику расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин.


      2. Департаменту экологического законодательства и правового обеспечения обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.


      3. Комитету экологического регулирования и контроля обеспечить в установленном законодательством порядке его официальное опубликование в средствах массовой информации, и довести настоящий приказ до сведения территориальных подразделений и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения и столицы.


      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

И.о. министра                              М. Мухамбетов

Утверждена        

приказом Министра охраны 

окружающей среды     

Республики Казахстан   

от 3 мая 2012 года № 129-ө

Методика расчета объемов образования эмиссий

(в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин

1. Общее положение

1. Настоящая Методика расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин разработана с целью создания единого методологического подхода к расчету объемов образования отходов производства и сточных вод от бурения скважин, а также последующего установления нормативов эмиссий в окружающую среду.


      2. Бурение скважин должно осуществляться в соответствии с экологическими требованиями, установленными Экологическом кодексом Республики Казахстан.

2. Метод расчета объемов образования отходов производства

3. Суммарный объем выбуренной породы всей скважины рассчитывают по формуле:

где Vп.инт. – объем выбуренной породы интервала скважины, м3.

где К1 – коэффициент кавернозности (величина кавернозности, выраженная отношением объемов всех пустот в определенном объеме породы к данному объему породы);


      R – радиус интервала скважины, м;


      L – глубина интервала скважины, м.

4. Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш = Vп х 1,2, м3             (3)

где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами


      5. Масса бурового шлама рассчитывается по формуле:

где - объемный вес бурового шлама, т/м3.

6. Объем отработанного бурового раствора рассчитывается по формуле:

|  | VОБР=1,2 х Vп х К1+0,5 х Vц, | м3 | (5) |
| --- | --- | --- | --- |

где К1 - коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе (в соответствии с [1], К1=1,052);


      Vц - объем циркуляционной системы буровой установки, м3. Объем циркуляционной системы буровой установки определяется в соответствии с паспортными данными установки;


      при повторном использовании бурового раствора 1,2 заменяется на 0,25

7. Масса отработанного бурового раствора рассчитывается по формуле:

|  | МОБР = VОБР х , | т | (6) |
| --- | --- | --- | --- |

где - удельный вес отработанного бурового раствора, т/м3.

3. Метод расчета объемов образования буровых сточных вод

8. Объем образования буровых сточных вод рассчитывается по формуле:

|  | VБСВ=2 х VОБР, | м3 | (6) |
| --- | --- | --- | --- |

при внедрении оборотного водоснабжения 2 заменяется на 0,25.


      9. Масса сброса загрязняющего вещества в отводимых буровых сточных водах определяется по формуле:

|  | Мi = VБСВ х Ci х 10-6, | т | (7) |
| --- | --- | --- | --- |

где Сi – концентрация i-го загрязняющего вещества согласно составу отводимых сточных вод, г/м3.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан