Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 14)

Утративший силу

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 254-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июля 2012 года № 7818. Утратил силу приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 октября 2019 года № 562.

Сноска. Утратил силу приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 22.10.2019 № 562 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии со статьей 125 Трудового кодекса ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (выпуск 14).

2. Департаменту труда и социального партнерства (Сарбасов А. А.), в установленном законодательством порядке, обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) официальное опубликование приказа в официальных и периодических печатных изданиях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице - министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нурымбетова Б. Б.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | Г. Абдыкаликова |
| --- | --- |

|  | Утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 254-ө-м |
| --- | --- |

Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих (выпуск 14)
Раздел 1. Общие положения

1. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 14) (далее-ЕТКС) состоит из раздела "Производство металлических электродов"

2. Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

3. Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет два раздела. Раздел "Характеристика работ" содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий. В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

4. В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. В необходимых случаях работодатель с учетом специфики может разрабатывать дополнительные перечни работ, соответствующих по сложности их выполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

5. Кроме работ, предусмотренных в разделе "Характеристика работ", рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

6. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимися в разделе "Должен знать", рабочий должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию, требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

7. Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

8. Тарифно-квалификационные характеристики профессий являются обязательными при тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов рабочим в организациях независимо от форм их собственности и организационно-правовых форм, где имеются производства и виды работ, указанные в настоящих разделах, кроме особо оговоренных случаев.

9. При заполнении трудовой книжки рабочего, а также при изменении тарифного разряда наименование его профессии записывается в соответствии с ЕТКС.

10. В целях удобства пользования, ЕТКС предусматривает алфавитный указатель профессий рабочих согласно приложению к ЕТКС, содержащий наименования профессий рабочих, диапазон разрядов и нумерацию страниц.

11. Перечень наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом "Производство металлических электродов", с указанием их наименований по действовавшему выпуску ЕТКС, указан в редакции 2004 года.

Раздел 2. Производство металлических электродов
1. Брикетировщик
Параграф 1. Брикетировщик, 2-й разряд

12. Характеристика работ:

изготовление брикетов из обмазочной массы для покрытия электродов общего назначения на брикетировочных прессах низкого давления;

определение консистенции обмазочных масс органолептическим методом;

набивка рабочих цилиндров пресса обмазочной массой вручную;

участие в ремонте оборудования, смазка и чистка его.

13. Должен знать:

принцип работы обслуживаемых брикетировочных прессов и подъемно-транспортных средств, марки изготовляемых электродов;

правила хранения обмазочной массы и брикетов, назначение и правила пользования применяемого инструментом и приспособлениями.

Параграф 2. Брикетировщик, 3-й разряд

14. Характеристика работ:

изготовление брикетов из обмазочной массы для покрытия электродов общего и специального назначения и электродов для сварки цветных металлов и их сплавов на однотипных брикетировочных прессах высокого давления с ручным и автоматическим управлением.

15. Должен знать:

устройство обслуживаемых брикетировочных прессов высокого давления, технологию изготовления брикетов в зависимости от марки выпускаемых электродов;

свойства и состав материалов, идущих на приготовление обмазочных масс, их влияние на консистенцию обмазочных масс и на качество покрытия электродов;

взаимодействие различных компонентов обмазочных масс со связующими материалами.

Параграф 3. Брикетировщик, 4-й разряд

16. Характеристика работ:

изготовление брикетов из обмазочной массы для покрытия электродов общего и специального назначения и электродов для сварки цветных металлов и их сплавов на брикетировочных прессах высокого давления различных конструкций, со сменным расположением рабочих цилиндров;

регулирование подачи обмазочной массы;

транспортировка брикетов или рабочих цилиндров;

обслуживание прессов и питателей массы различной конструкции.

17. Должен знать:

устройство брикетировочных прессов различных конструкций;

режим работы оборудования;

правила регулирования подачи массы;

требования, предъявляемые к качеству обмазочной массы для покрытия электродов различного назначения;

правила заполнения обмазочной массой сменных рабочих цилиндров.

2. Дробильщик компонентов обмазки
Параграф 1. Дробильщик компонентов обмазки, 2-й разряд

18. Характеристика работ:

дробление руд, минералов, горных пород, ферросплавов и других компонентов обмазочной массы, применяемых при изготовлении покрытий электродов общего назначения, порошковой проволоки и флюсов для сварки и наплавки, вручную, на копрах, дробилках различной конструкции;

мойка и грохочение, определение по внешнему виду качества компонентов, входящих в состав обмазочных масс;

просев различных материалов на ручных и простейших механических ситах;

пуск и остановка дробилок и сит;

регулирование равномерной загрузки материалов в дробилку и зазоров между рабочими механизмами дробилок в зависимости от вида и крупности поступающего на дробление материала;

замена быстроизнашивающихся частей дробилок и сит;

смазка, чистка дробилок и сит, участие в их ремонте.

19. Должен знать:

устройство оборудования, применяемого для мойки, грохочения, дробления, просева компонентов обмазочной массы;

режимы процессов мойки, грохочения, дробления, просева, номенклатуру компонентов обмазочной массы;

предъявляемые к ним требования;

назначение и правила применения специального инструмента;

влияние чистоты компонентов на качество флюсов и покрытия электродов;

правила загрузки компонентов и пользования грузоподъемными механизмами.

Параграф 2. Дробильщик компонентов обмазки, 3-й разряд

20. Характеристика работ:

сухое и мокрое измельчение руд, минералов, горных пород, ферросплавов и других компонентов, применяемых при изготовлении покрытий электродов общего и специального назначения, порошковой проволоки и флюсов для сварки и наплавки, на мельницах периодического и непрерывного действия, истирательных машинах, классификаторах;

загрузка и разгрузка обслуживаемого оборудования;

просев различных материалов на механических ситах различной конструкции с регулируемой подачей материала на сита;

просев взрывоопасных материалов с инертной добавкой;

отбор проб;

определение качества просеянного материала;

пассивирование ферросплавов;

пуск, остановка и регулирование системы питания мельниц, истирательных машин, классификаторов;

определение качества и тонины помола компонентов и готовности их к просеиванию и смешиванию;

выявление и устранение неисправностей в работе оборудования;

смена сеток, чистка, смазка, подналадка и участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

21. Должен знать:

устройство и способы подналадки мельниц периодического и непрерывного действия, истирательных машин, классификаторов, наименование;

свойства компонентов обмазочной массы;

требования, предъявляемые к их качеству;

правила просеивания взрывоопасных материалов, пассивирования ферросплавов;

правила хранения;

сроки и условия выдержки компонентов;

правила и нормы введения инертных добавок;

правила загрузки мелющих тел в мельницы в зависимости от поступающего на измельчение материала;

устройство специального инструмента и приспособлений.

Параграф 3. Дробильщик компонентов обмазки, 4-й разряд

22. Характеристика работ:

сухое и мокрое измельчение руд, минералов, горных пород, ферросплавов и других компонентов, применяемых при изготовлении покрытий электродов общего и специального назначения, порошковой проволоки и флюсов для сварки и наплавки, на мельницах периодического и непрерывного действия с пневмотранспортом и оборудованием для очистки воздуха;

регулирование подачи материалов и состава защитной среды в линии пневмотранспорта. Классификация и сушка материалов;

сухое измельчение взрывоопасных материалов с инертной добавкой;

обслуживание автоматических весов для взвешивания компонентов обмазки.

23. Должен знать:

устройство и способы подналадки различных видов мельниц, дезинтеграторов, классификаторов, пневмотранспорта, отдельных агрегатов автоматических и полуавтоматических линий;

устройство газоанализаторов, автоматических весов, режим работы мельниц и классификационных устройств;

свойства взрывоопасных материалов и правила их переработки, средства и правила герметизации оборудования, физико-механические свойства минералов и ферросплавов;

правила регулирования подачи защитного газа в систему измельчения взрывоопасных материалов;

правила регулирования состава защитной среды в линии пневмотранспорта.

Параграф 4. Дробильщик компонентов обмазки, 5-й разряд

24. Характеристика работ:

ведение процесса измельчения руд, минералов, горных пород, ферросплавов и других компонентов, применяемых при изготовлении покрытий электродов общего и специального назначения, порошковой проволоки и флюсов для сварки и наплавки, на автоматических и полуавтоматических линиях с наладкой ее узлов и агрегатов;

регулирование технологического режима измельчения компонентов обмазки.

25. Должен знать:

кинематические и электрические схемы;

схемы управления обслуживаемых автоматических и полуавтоматических линий;

правила определения режимов измельчения компонентов обмазки;

способы выявления и устранения неисправностей в работе агрегатов автоматической и полуавтоматической линии и способы ее наладки;

правила определения режимов измельчения материалов на линии.

3. Контролер электродного производства
Параграф 1. Контролер электродного производства, 3-й разряд

26. Характеристика работ:

контроль и приемка флюсов, материалов, полуфабрикатов, сырья, компонентов, входящих в состав обмазочной массы для покрытия электродов и флюсов, в соответствии с техническими условиями и государственными стандартами;

контроль температурного режима сушки сырья и компонентов, сушки и прокалки электродов.

27. Должен знать:

технические условия и государственные стандарты на материалы, полуфабрикаты, сырье, компоненты и флюсы, технологию разварки силикатной глыбы;

составления компонентов, применяемых при приготовлении обмазочной массы для покрытия электродов и флюсов, опрессовки и прокалки электродов;

устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов;

меры по предупреждению брака;

инструкции по отбраковке и приемке материалов.

Параграф 2. Контролер электродного производства, 4-й разряд

28. Характеристика работ:

контроль и приемка готовых электродов в соответствии с техническими условиями и государственными стандартами с определением эксцентричности, влажности, прочности, влагостойкости покрытия;

контроль гранулометрического состава и влажности порошковых материалов, стержней по марочному составу, растворов жидкого стекла и карбоксиметилцеллюлозы.

29. Должен знать:

технические условия и государственные стандарты на готовые электроды и порошковые материалы;

правила работы на контрольно-измерительных приборах;

правила приемки готовой продукции и оформления технической документации;

требования, предъявляемые к качеству стержней, растворов жидкого стекла и карбоксиметилцеллюлозы.

4. Прессовщик обмазочного пресса
Параграф 1. Прессовщик обмазочного пресса, 2-й разряд

30. Характеристика работ:

нанесение покрытия на электроды общего назначения методом окунания и на электроды любого назначения на электродообмазочных прессах под руководством прессовщика более высокой квалификации;

наблюдение за работой приемного конвейера и зачисткой машины;

загрузка бункера питателя металлическими стержнями;

укладка и раскладка электродов на рамки;

очистка поршня и загрузка брикетов в цилиндр пресса;

удаление прокаленного бракованного покрытия с электродов на специальном оборудовании;

смазка, чистка, участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

31. Должен знать:

принцип работы электродообмазочного пресса, приемного конвейера, зачистной машины, марки проволоки и изготовляемых электродов;

правила маркировки проволоки, технические условия на зачистку торцов электродов;

способы отбраковки электродов по внешнему виду, устройство оборудования для удаления бракованного покрытия электродов;

правила укладки электродов на рамки и хранения их, назначение и правила применения простых приспособлений и контрольно-измерительного инструмента.

Параграф 2. Прессовщик обмазочного пресса, 3-й разряд

32. Характеристика работ:

нанесение покрытия на электроды общего назначения на электродообмазочных прессах с ручным управлением, с давлением на обмазочную массу до 500 килограмм-сила/сантиметр квадратный (далее - кгс/см2) и методом окунания на электроды специального назначения;

Замеры эксцентричности и толщины покрытия электродов;

подналадка питателя для подачи стержней, приемно-передаточного транспортера и зачистной машины;

устранение дефектов при нарушении нормального процесса опрессовки обмазочной массы.

33. Должен знать:

устройство обслуживаемых электродообмазочных прессов и применяемых контрольно-измерительных инструментов, толщину покрытия электродов различных марок и диаметра;

правила определения веса покрытия электродов;

правила пользования грузоподъемными механизмами;

технические условия и государственные стандарты на изготовляемые электроды.

Параграф 3. Прессовщик обмазочного пресса, 4-й разряд

34. Характеристика работ:

нанесение покрытия на электроды общего и специального назначения со стержнями из стали диаметром свыше 3 мм на электродообмазочных прессах с ручным управлением и давлением свыше 500 кгс/см2;

нанесение покрытия на электроды на поточных линиях под руководством прессовщика более высокой квалификации;

изготовление порошковой проволоки для сварки и наплавки на специальном оборудовании;

регулирование давления поршня пресса, скорости конвейера и подачи стержней из питателя;

подналадка обслуживаемого электродообмазочного пресса, подбор инструмента в соответствии с диаметром электродных стержней.

35. Должен знать:

устройство и способы подналадки электродообмазочных прессов различных конструкций с ручным управлением, отдельных агрегатов поточных линий и станов для изготовления порошковой проволоки;

технические условия и государственные стандарты на изготовляемые электроды, порошковую проволоку, электродные ленты и стержни, назначение и правила применения сложного и точного контрольно-измерительного инструмента.

Параграф 4. Прессовщик обмазочного пресса, 5-й разряд

36. Характеристика работ:

нанесение покрытия на электроды общего и специального назначения со стержнями из стали диаметром до 3 мм, со стержнями из цветных металлов и их сплавов на прессах с ручным управлением и давлением свыше 500 кгс/см2;

нанесение покрытия на электроды на поточных линиях;

обслуживание агрегатов поточных линий: пруткового питателя, безбрикетных и прямоточных электродообмазочных прессов, приемного транспортера, зачистной машины, конвейерной печи или индукционной установки, взвешивающей машины при изготовлении электродов общего назначения;

регулирование давления поршня пресса на узле загрузки массы, выхода массы из головки пресса, скорости конвейеров и узла выдачи электродов в печь;

регулирование работы дозатора и моечного устройства;

наладка всех узлов линии;

контроль за качеством опрессовки обмазочной массы.

37. Должен знать:

кинематические и электрические схемы, схемы управления поточной линии по нанесению покрытия на электроды;

правила и способы наладки и регулирования линии;

требования, предъявляемые к качеству обмазочной массы и ее опрессовки, марки электродов, влияние различных технологических добавок на свойства обмазочной массы;

правила пользования контрольно-измерительным инструментом для выборочного контроля электродов различного назначения по разностенности.

5. Прокальщик на печах
Параграф 1. Прокальщик на печах, 2-й разряд

38. Характеристика работ:

сушка и прокалка электродов со стержнями из стали, цветных металлов и сплавов в прокалочных печах периодического действия по заданному режиму;

включение и выключение прокалочных печей;

наблюдение за тепловым режимом печи при прокалке электродов;

загрузка и выгрузка электродов из печи;

раскладка электродов на стеллажи по маркам и диаметрам;

смазка, чистка, участие в текущем ремонте обслуживаемого оборудования.

39. Должен знать:

принцип работы прокалочных печей, технологию прокалки электродов различных марок и диаметра;

назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов;

правила укладки и хранения электродов.

Параграф 2. Прокальщик на печах, 3-й разряд

40. Характеристика работ:

сушка и прокалка электродов со стержнями из стали, цветных металлов и сплавов в прокалочных печах непрерывного действия с автоматическим и полуавтоматическим управлением по заданному режиму;

загрузка и разгрузка печей;

наблюдение за работой главного и промежуточного конвейеров, правильной укладкой электродов на конвейер, за исправным состоянием печи;

отсортировка бракованных электродов;

устранение перекосов и смещения электродов при перемещении их по зонам печи для предотвращения завалов;

регулирование скорости движения конвейеров, теплового режима печи при прокалке электродов различных марок в соответствии с техническими условиями;

участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

41. Должен знать:

устройство обслуживаемых прокалочных печей и контрольно-измерительных приборов;

технические условия на прокалку электродов различных марок и диаметра;

правила регулирования скорости движения конвейера и температурного режима прокалочной печи.

Параграф 3. Прокальщик на печах, 4-й разряд

42. Характеристика работ:

сушка и прокалка электродов со стержнями из стали, цветных металлов и сплавов на многосекционных индукционных установках, работающих на токах высокой частоты, в тоннельных печах, на спаренных тоннельных установках с разрывом процесса термообработки;

регулирование режимов прокалки электродов различных марок в соответствии с техническими условиями;

контроль параметров режимов по показаниям контрольно-измерительных приборов.

43. Должен знать:

устройство многосекционных индукционных установок, тоннельных печей, спаренных тоннельных установок, питателей, систем регулирования, режимы термообработки, электродов различных марок;

назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов;

способы управления высокочастотным генератором;

правила выбора рационального режима термообработки электродов различных марок и диаметра.

6. Разварщик силикатной глыбы
Параграф 1. Разварщик силикатной глыбы, 2-й разряд

44. Характеристика работ:

ведение процесса разварки калиевой, натриевой или комбинированной глыбы под давлением в стационарных автоклавах под руководством разварщика силикатной глыбы более высокой квалификации;

промывка глыбы;

загрузка глыбы и воды в автоклав;

слив готового силикатного раствора;

чистка, смазка, участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

45. Должен знать:

принцип действия обслуживаемых автоклавов, технологию разварки силикатной глыбы;

требования, предъявляемые к силикатной глыбе и раствору;

нормы загрузки глыбы и воды в автоклав;

порядок слива готового силикатного раствора;

назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов;

правила работы с грузоподъемными механизмами.

Параграф 2. Разварщик силикатной глыбы, 3-й разряд

46. Характеристика работ:

ведение процесса разварки калиевой, натриевой или комбинированной глыбы под давлением в стационарных автоклавах;

наблюдение за температурным режимом и давлением в автоклавах;

фильтрование и выпаривание раствора до требуемой плотности;

смешивание растворов жидкого стекла с целью доведения смеси до заданных значений плотности и вязкости;

контроль за плотностью и вязкостью растворов жидкого стекла.

47. Должен знать:

устройство обслуживаемых автоклавов, выпаривателей, фильтров, смесителей, насосов;

методы определения вязкости и плотности готового раствора;

правила смешивания растворов различной вязкости и плотности;

порядок слива, хранения и транспортировки готовых растворов жидкого стекла;

требования, предъявляемые к качеству готового раствора жидкого стекла.

Параграф 3. Разварщик силикатной глыбы, 4-й разряд

48. Характеристика работ:

ведение процесса разварки калиевой, натриевой или комбинированной глыбы во вращающихся автоклавах;

введение пассивирующих добавок (хромпика, марганцево-кислого калия);

осветление, фильтрация и выпаривание раствора;

корректировка модуля жидкого стекла путем добавки раствора щелочи;

приготовление намывного раствора, фильтровального слоя с требуемыми характеристиками из пористых материалов, воды необходимой жесткости, раствора карбоксиметилцеллюлозы;

регенерация фильтровальной ткани.

49. Должен знать:

устройство автоклавов различных типов и умягчителей воды;

правила расчета загрузки глыбы и воды в автоклав, корректировки модуля жидкого стекла;

методы приготовления раствора карбоксиметилцеллюлозы, намывного раствора и фильтровального слоя, электрические и химические свойства жидкого стекла.

7. Рубщик проволоки
Параграф 1. Рубщик проволоки, 2-й разряд

50. Характеристика работ:

рубка проволоки из стали и цветных металлов на правильно-отрезных автоматах с летучими ножами производительностью до 150 стержней в минуту без регулирования длины стержня;

подналадка автомата на рубку проволоки различного диаметра;

заточка и установка рубящих ножей;

подбор фильер и установка их в правильный барабан;

наблюдение за исправным состоянием оборудования;

укладка стержней в специальную тару, маркировка стержней, транспортировка проволоки и стержней различными грузоподъемными механизмами;

сбор и брикетирование отходов проволоки на специальном оборудовании;

мелкий ремонт обслуживаемого оборудования, смазка и чистка его.

51. Должен знать:

принцип действия;

правила подналадки правильно-отрезных автоматов с летучими ножами;

устройство и правила применения наиболее распространенных вспомогательных приспособлений;

правила подбора скоростей реза на правильно-отрезных автоматах;

требования, предъявляемые к качеству стержней проволоки из стали и цветных металлов;

правила маркировки, складирования и транспортировки проволоки и готовых стержней.

Параграф 2. Рубщик проволоки, 3-й разряд

52. Характеристика работ:

рубка проволоки из стали и цветных металлов на правильно-отрезных автоматах различной конструкции производительностью свыше 150 стержней в минуту без регулирования длины стержня и до 350 стержней в минуту с регулированием длины стержня на правильно-отрезных автоматах;

подналадка автомата на рубку проволоки различного диаметра;

наблюдение за укладкой стержней в приемный бункер.

53. Должен знать:

устройство, правила подналадки обслуживаемых правильно-отрезных автоматов различной конструкции без регулирования длины стержня (с ножами для гильотинного реза и других);

правильно-отрезных автоматов с регулированием длины стержня, различных вспомогательных приспособлений;

механические свойства различных марок проволоки из стали и цветных металлов.

Параграф 3. Рубщик проволоки, 4-й разряд

54. Характеристика работ:

рубка проволоки из стали, цветных металлов и сплавов на правильно-отрезных автоматах производительностью свыше 350 стержней в минуту с регулированием длины стержней;

рубка проволоки на линии волочильного стана;

наладка автомата на рубку проволоки различного диаметра и различных марок;

заточка и установка рубящих ножей, подбор и установка фильер в правильные агрегаты, сварка концов проволоки на стыкосварочной машине.

55. Должен знать:

устройство, правила наладки правильно-отрезных автоматов различной конструкции, острильных и заточных станков, стыкосварочных машин, различных вспомогательных приспособлений;

размоточных центров, мотовил, приемных транспортеров, укладчиков, принцип работы волочильного стана, взаимодействие его отдельных узлов.

8. Сортировщик электродов
Параграф 1. Сортировщик электродов, 2-й разряд

56. Характеристика работ:

сортировка и разбраковка электродов по внешнему виду;

проверка размеров и качества покрытия электродов различных марок, их соответствия требованиям государственных стандартов для 1-й группы качества;

развеска и маркировка электродов.

57. Должен знать:

номенклатуру электродов, технические условия на покрытие и зачистку электродов согласно государственным стандартам 1-й группы качества;

назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами при отбраковке электродов, способы развески и маркировки электродов.

Параграф 2. Сортировщик электродов, 3-й разряд

58. Характеристика работ:

сортировка и разбраковка электродов по внешнему виду;

проверка размеров и качества покрытия электродов различных марок на их соответствие требованиям государственных стандартов для 2-й и 3-й групп качества;

разбраковка электродов на конвейерных линиях;

обслуживание взвешивающих автоматов и автоматов для рассортировки электродов по разностенности;

участие в ремонте обслуживания оборудования.

59. Должен знать:

устройство применяемого оборудования и приспособлений;

технические условия на покрытия и зачистку электродов 2-й и 3-й групп качества;

правила маркировки специальных электродов.

9. Составитель обмазки
Параграф 1. Составитель обмазки, 2-й разряд

60. Характеристика работ:

приготовление обмазочной массы вручную;

загрузка и разгрузка смесителей;

дозировка компонентов, входящих в состав смесей для покрытия электродов;

уборка рабочего места;

участие в ремонте оборудования.

61. Должен знать:

названия компонентов, входящих в состав обмазочной массы;

правила хранения компонентов обмазочной массы;

способы и правила приготовления обмазочной массы вручную.

Параграф 2. Составитель обмазки, 3-й разряд

62. Характеристика работ:

приготовление обмазочной массы для покрытия электродов общего назначения в смесителях различного типа;

взвешивание компонентов шихты и составление требуемых обмазочных масс для электродов общего назначения согласно рецептуре;

загрузка компонентов в смеситель, смешивание шихты, маркировка тары с шихтой, контрольный просев шихты;

введение раствора жидкого стекла в обмазочную массу;

определение консистенции массы;

выгрузка массы и транспортировка ее к месту изготовления брикетов;

мойка обслуживаемого оборудования.

63. Должен знать:

устройство обслуживаемых смесителей, дозаторов и специальных приспособлений;

рецептуру составления шихты и обмазочных масс для покрытий электродов общего назначения;

правила введения;

свойства и способы контроля на плотность и вязкость раствора жидкого стекла, органолептический метод определения готовности обмазочной массы;

способы снижения активности компонентов массы введением в нее окислителей;

влияние чистоты компонентов обмазочной массы на качество покрытия электродов, номенклатуру компонентов обмазочной массы;

правила пользования грузоподъемными механизмами;

технические условия на компоненты обмазочной массы.

Параграф 3. Составитель обмазки, 4-й разряд

64. Характеристика работ:

приготовление обмазочной массы для покрытия электродов специального назначения в смесителях различного типа;

управление автоматизированными и механизированными дозировочными линиями при составлении сухой шихты для электродов различного назначения;

регулирование и наладка оборудования автоматизированных и механизированных линий;

загрузка и разгрузка смесителей;

определение готовности обмазочной массы.

65. Должен знать:

устройство дозаторов, смесителей различных типов, автоматических весов, автоматизированных и механизированных дозировочных линий;

свойства компонентов шихты для приготовления обмазочной массы;

требования, предъявляемые к гранулометрическому составу компонентов шихты;

правила введения в шихту пластифицирующих добавок и активных компонентов;

назначение и правила применения сложного и точного контрольно-измерительного инструмента.

10. Сушильщик компонентов обмазки и флюсов
Параграф 1. Сушильщик компонентов обмазки и флюсов, 2-й разряд

66. Характеристика работ:

сушка компонентов обмазочной массы для покрытия электродов и гранулированных флюсов для сварки в сушильных печах с различным типом нагрева;

загрузка и выгрузка компонентов обмазочной массы и флюсов;

соблюдение требуемого температурного режима сушки компонентов обмазочной массы и определение их готовности по внешнему виду и цвету;

участие в текущем ремонте сушильных печей, смазка и чистка их.

67. Должен знать:

Принцип действия обслуживаемых сушильных печей;

режим сушки различных компонентов обмазочных масс для покрытий электродов и флюсов.

11. Сушильщик электродов
Параграф 1. Сушильщик электродов, 1-й разряд

68. Характеристика работ:

сушка электродов в печах периодического действия различных типов по заданному режиму;

включение и выключение сушильных печей;

наблюдение за тепловым режимом печи по показаниям контрольно-измерительных приборов;

загрузка и выгрузка электродов из сушильной печи;

устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемой печи.

69. Должен знать:

принцип работы обслуживаемых сушильных печей периодического действия;

технологию сушки электродов различных марок и диаметров;

назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов;

правила укладки и хранения электродов.

Параграф 2. Сушильщик электродов, 2-й разряд

70. Характеристика работ:

сушка электродов в печах непрерывного действия различных типов по заданному режиму;

регулирование теплового режима печи по показаниям контрольно-измерительных приборов при сушке электродов различных марок в соответствии с техническими условиями;

регулирование скорости движения конвейера;

наблюдение за исправным состоянием сушильной печи;

участие в ремонте и замене футеровки сушильной печи.

71. Должен знать:

устройство обслуживаемых сушильных печей непрерывного действия;

режим сушки электродов различных марок и диаметра;

правила регулирования скорости движения конвейера.

12. Упаковщик электродов
Параграф 1. Упаковщик электродов, 2-й разряд

72. Характеристика работ:

упаковка и укладка электродов в картонную и деревянную тару, на поддоны вручную;

транспортировка и укладка тары и поддонов в отведенные места или на транспортерную ленту;

маркировка тары;

наклейка этикеток на упакованную продукцию.

73. Должен знать:

номенклатуру электродов;

правила укладки и упаковки готовых электродов различных марок;

правила маркировки тары;

способы окраски и связки электродов в пачки, правила заготовки упаковочного материала.

Параграф 2. Упаковщик электродов, 3-й разряд

74. Характеристика работ:

упаковка электродов на автоматах и полуавтоматах;

заправка автоматов и полуавтоматов упаковочными материалами;

обслуживание и подналадка автоматов и полуавтоматов на различные размеры и диаметры электродов;

участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

75. Должен знать:

устройство, правила подналадки полуавтоматов и автоматов;

номенклатуру и технические условия на упаковочные материалы;

способы заправки автоматов и полуавтоматов упаковочными материалами.

13. Флюсовщик
Параграф 1. Флюсовщик, 2-й разряд

76. Характеристика работ:

ведение процесса варки флюсов общего назначения для электросварки в электроплавильных печах;

приготовление шихты для выплавки флюса по заданному рецепту;

гранулирование расплавленных флюсов;

загрузка компонентов флюсов в электропечь;

участив в текущем ремонте электроплавильной печи.

77. Должен знать:

принцип работы обслуживаемых электроплавильных печей;

устройство обслуживаемых грануляционных установок и подъемно-транспортного оборудования;

состав шихты для различных марок флюсов;

режим варки и допустимую влажность флюсов;

назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов;

правила складирования и хранения флюсов.

Параграф 2. Флюсовщик, 3-й разряд

78. Характеристика работ:

ведение процесса варки различных марок флюсов для электросварки в электроплавильных печах;

обслуживание и регулирование работы электроплавильной печи;

обслуживание и регулирование работы электроплавильной печи;

гранулирование расплава флюсов мокрым способом;

замена электродов в печах;

участие в ремонте и замене футеровки электроплавильной печи.

79. Должен знать:

устройство обслуживаемых печей для варки и сушки флюсов;

технологию варки флюсов различных марок;

влияние состава флюсов на качество электросварки;

номенклатуру компонентов, входящих в состав флюсов;

рецептуру приготовления флюсов;

свойства компонентов флюсов и требования, предъявляемые к их качеству;

физико-химические свойства и состав шихтовых материалов и раскислителей, требования;

предъявляемые к гранулометрическому составу флюсов.

Параграф 3. Флюсовщик, 4-й разряд

80. Характеристика работ:

ведение процесса варки флюсов повышенной чистоты в электроплавильных печах различной конструкции;

приготовление шихты для плавленных и керамических флюсов;

контроль точности дозировки шихтовых материалов;

участие в приемке электроплавильной печи после ремонта.

81. Должен знать:

технологию варки флюсов повышенной чистоты;

устройство и конструктивные особенности различных электроплавильных печей;

смесителей и другого оборудования, применяемого для варки, сушки и прокаливания флюсов;

требования, предъявляемые к качеству готовых флюсов;

методы интенсификации варки флюсов;

основы электротехники и электроники.

14. Электродчик
Параграф 1. Электродчик, 2-й разряд

82. Характеристика работ:

приготовление сухой шихты и обмазочной массы вручную;

мойка, грохочение, дробление компонентов, применяемых при изготовлении покрытий электродов общего назначения, флюсов, порошковой проволоки, вручную, на копре, дробилках различных конструкций;

просев компонентов на ручных и простейших механических ситах;

прессование брикетов из обмазочной массы для электродов общего назначения на брикетировочных прессах низкого давления;

нанесение покрытия на электроды различных марок на электродообмазочных прессах под руководством электродчика более высокой квалификации;

прокалка электродов в печах периодического действия по заданному режиму;

загрузка и разгрузка обслуживаемого оборудования;

регулирование равномерной загрузки материалов в оборудование;

сортировка электродов вручную;

удаление бракованного покрытия с электродов;

наблюдение за работой оборудования и тепловым режимом его;

смазка и чистка обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте;

уборка рабочего места.

83. Должен знать:

принцип действия прокалочных печей, электродообмазочных и брикетировочных прессов, оборудования, применяемого для мойки, грохочения, дробления, просева компонентов обмазочной массы;

и другого обслуживаемого оборудования, номенклатуру компонентов обмазочной массы и электродов, технологию прокалки электродов, приготовления обмазочной массы вручную;

правила хранения обмазочной массы, брикетов и электродов, влияние чистоты компонентов на качество флюсов и покрытия электродов;

правила загрузки и выгрузки материалов;

правила пользования грузоподъемными механизмами, применяемым инструментом и приспособлениями;

способы отбраковки электродов по внешнему виду;

технические требования, предъявляемые к качеству компонентов обмазочных масс.

Параграф 2. Электродчик, 3-й разряд

84. Характеристика работ:

нанесение покрытия на электроды на электродообмазочных прессах с ручным управлением и давлением на обмазочную массу до 500 кгс/см2 и методом окунания;

прокалка электродов в печах непрерывного действия с автоматическим и полуавтоматическим управлением по заданному режиму;

прессование брикетов из обмазочной массы на однотипных брикетировочных прессах высокого давления с ручным и автоматическим управлением;

приготовление обмазочной массы для покрытия электродов общего назначения в смесителях различного типа;

сухое и мокрое измельчение руд, минералов, ферросплавов и других компонентов, применяемых при изготовлении покрытий для электродов, порошковой проволоки, флюсов, на мельницах периодического и непрерывного действия, истирательных машинах, классификаторах;

просев компонентов на механических ситах различной конструкции с регулируемой подачей их на сита и взрывоопасных материалов с инертной добавкой;

разварка силикатной глыбы в стационарных автоклавах;

регулирование технологических режимов и температурных режимов обслуживаемого оборудования в соответствии с техническими условиями;

подналадка обслуживаемого оборудования.

85. Должен знать:

устройство обслуживаемых прокалочных печей, мельниц, электродообмазочных и брикетировочных прессов, смесителей, автоклавов;

универсальных и специальных приспособлений, технические условия прокалки электродов;

технологию приготовления обмазочной массы в смесителях и изготовление брикетов в зависимости от марки выпускаемых электродов;

марки изготовляемых электродов;

свойства и состав компонентов обмазочных масс и их влияние на качество покрытий электродов, взаимодействие различных компонентов обмазочных масс со связующими материалами;

правила просеивания взрывоопасных материалов, пассивирования ферросплавов, толщину покрытия электродов различных марок и диаметра;

технические условия и государственные стандарты на изготовляемые электроды;

методы определения вязкости и плотности готового силикатного раствора и требования, предъявляемые к его качеству.

Параграф 3. Электродчик, 4-й разряд

86. Характеристика работ:

нанесение покрытия на электроды со стержнями из стали диаметром свыше 3 миллиметров (далее - мм) на электродообмазочных прессах с ручным управлением и давлением на обмазочную массу свыше 500 кгс/см2;

нанесение покрытия на электроды на поточных линиях под руководством электродчика более высокой квалификации;

изготовление порошковой проволоки для сварки и наплавки на специальном оборудовании;

прокалка электродов на многосекционных индукционных установках, работающих на токах высокой частоты, в тоннельных печах, на спаренных тоннельных установках с разрывом процесса термообработки;

сухое и мокрое измельчение компонентов, применяемых при изготовлении покрытий электродов, порошковой проволоки и флюсов, на мельницах с пневмотранспортом и оборудованием для очистки воздуха;

сухое измельчение взрывоопасных материалов с инертной добавкой;

составление сухой шихты на автоматизированных и механизированных дозировочных линиях;

приготовление обмазочной массы для покрытия электродов специального назначения в смесителях различного типа;

прессование брикетов из обмазочной массы на брикетировочных прессах высокого давления различных конструкций, со сменным расположением рабочих цилиндров;

разварка силикатной глыбы во вращающихся автоклавах.

87. Должен знать:

устройство и способы подналадки электродообмазочных и брикетировочных прессов различных конструкций, многосекционных индукционных установок, тоннельных печей;

спаренных тоннельных установок для прокалки электродов;

различных видов мельниц, дозаторов, классификаторов, смесителей, пневмотранспорта, автоматизированных и механизированных дозировочных линий;

режимы работы оборудования;

технологию обслуживаемых процессов;

физико-механические свойства компонентов обмазочных масс, флюсов, порошковой проволоки, требования, предъявляемые к качеству обмазочных масс для электродов различного назначения;

назначение и правила применения сложного и точного контрольно-измерительного инструмента;

причины брака и способы его устранения;

правила расчета загрузки силикатной глыбы и воды в автоклав, корректировки модуля жидкого стекла.

Параграф 4. Электродчик, 5-й разряд

88. Характеристика работ:

нанесение покрытия на электроды со стержнями из стали диаметром до 3 мм, со стержнями из цветных металлов и сплавов на прессах с ручным управлением и давлением на обмазочную массу свыше 500 кгс/см2;

нанесение покрытия на электроды на поточных линиях;

измельчение компонентов, применяемых при изготовлении покрытий электродов, флюсов, порошковой проволоки, на автоматических и полуавтоматических линиях с наладкой ее отдельных узлов и агрегатов;

регулирование работы оборудования;

контроль за качеством опрессовки электродов и продуктов измельчения.

89. Должен знать:

кинематические и электрические схемы и схемы управления линий, правила и способы наладки и регулирования линии, причины неисправностей в работе отдельных узлов линии;

способы выявления и устранения их, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции;

влияние различных технологических добавок на свойства обмазочной массы;

правила пользования контрольно-измерительным инструментом для выборочного контроля разностенности электродов.

|  | Приложение к Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (выпуск 14) |
| --- | --- |

Алфавитный указатель профессий рабочих

| № п/п | Наименование профессий | Диапазон разрядов | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Брикетировщик | 2-4 | 2 |
| 2. | Дробильщик компонентов обмазки | 2-5 | 3 |
| 3. | Контролер электродного производства | 3-4 | 6 |
| 4. | Прессовщик обмазочного пресса | 2-5 | 7 |
| 5. | Прокальщик на печах | 2-4 | 9 |
| 6. | Разварщик силикатной глыбы | 2-4 | 11 |
| 7. | Рубщик проволоки | 2-4 | 12 |
| 8. | Сортировщик электродов | 2-3 | 14 |
| 9. | Составитель обмазки | 2-4 | 15 |
| 10. | Сушильщик компонентов обмазки и флюсов | 2 | 16 |
| 11. | Сушильщик электродов | 1-2 | 17 |
| 12. | Упаковщик электродов | 2-3 | 18 |
| 13. | Флюсовщик | 2-4 | 18 |
| 14. | Электродчик | 2-5 | 20 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан