Об утверждении видов и сроков технического обслуживания, ремонта  тягового 
подвижного состава

Утративший силу

Приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 625. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2013 года № 8663. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 марта 2016 года № 300

Сноска. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 29.03.2016 № 300.

В соответствии с пунктом 10 Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2013 года № 87 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта» ПРИКАЗЫВАЮ:


      1. Утвердить прилагаемые виды и сроки технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава.


      2. Комитету транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Абсаттаров К.Б.) обеспечить:


      1) представление настоящего приказа в установленном законодательством порядке для государственной регистрации в Министерство юстиции Республики Казахстан;


      2) после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и размещение на интранет портале государственных органов (ИПГО).


      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Бектурова А.Г.


      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

И.о. Министра                              Р. Скляр

Утверждены приказом      

исполняющего обязанности Министра

транспорта и коммуникаций    

Республики Казахстан      

от 9 августа 2013 года № 625

Виды и сроки технического обслуживания и ремонта тягового

                        подвижного состава

| Тип, серия тягового подвижного состава (далее-ТПС) |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-2 | ТО-3 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТОУ-8 | КР |
|  | тыс.км/ час. | тыс.км / сут. | тыс.км / мес. | тыс.км / мес. | тыс.км / мес. | тыс.км / год | тыс.км / год |
| 1. Тепловозы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2(3)ТЭ10М, У, УТ, ТЭП-70 | _____ 36-48 | 8,5 (7 – 10) 30 (25 – 35) | 55 (50 – 60) 6 (5 – 7) | 110 (100 – 120) 12 (11 – 13) | 220 (200 – 240) 24 (22 – 26) | 700 (650 – 750) 6 (5 – 7) | 1400 (1300 – 1500) 12 (10 – 14) |
| ТЭ-3, 2ТЭ10В, Л | _____ 36-48 | 8,5 (7 - 10) 30 (25 - 35) | 55 (50 - 60) 6 (5 - 7) | 110 (100 - 120) 12 (11 - 13) | 220 (200 - 240) 24 (22 - 26) | 700 (650 - 750) 6 (5 - 7) | - |
| 2. Тепловозы маневровые |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭМ-2, 2А, 2М, 2У, 2УМ; ТЭМ18, ЧМЭ-3, 3Т | _______ 120-144 | _________ 30 (25 – 35) | _______ 9(8 -10) | _________ 18 (16 - 20) | _________ 36 (32 - 40) | ________ 9 (8 - 10) | _________ 18 (16 - 20) |
| 3. Электровозы |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ80С, Т | _____ 36-48 | - | 16 (14 - 18) 2 (1 - 3) | - | 350 (300 - 400) 35 (30 - 40) | 1100 (1000-1200) 9 (8 - 10) | 2200 (2100 - 2400) 18 (16 - 20) |
| ВЛ80СК, ТК, ВЛ40М | _____ 36-48 | - | 25 (22,5-27,5) 3 (2,5 – 3,5) | - | 400 (360 - 440) 36 (32 - 40) | 1200 (1080 - 1200) 9 (8-10) | - |
| ВЛ60К, П/К | _____ 36-48 | - | 14 (12,5 - 15,5) 3 (2 - 4) | 190 (170 - 210) 40 (38 - 42) | 380 (340 - 420) 80 (76 - 84) | 760 (680 - 840) | 2300 (2070 - 2530) |
| 4. Дизель - поезда |  |  |  |  |  |  |  |
| ДР-1В | _____ 36-48 | 4,3 (4,0 - 5,0) 10 (9 - 11) | 25 (23 - 27) 2 (1,8 – 2,2) | 150 (140 - 160) 12 (11 - 13) | 300 (280 - 320) 24 (22 - 26) | 900 (850 - 950) 6 (5 - 7) | 1800 (1700 - 1900) 12 (10 - 14) |
| 5. Электропоезда |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭР всех индексов | _____ 36-48 | 2,3 (2,0-2,5) 5 (4 - 6) | 25 (23 - 27) 2 (1,8 – 2,2) | 150 (135 - 165) 12 (11 - 13) | 300 (270 - 330) 24 (22 - 26) | 600 (540 - 660) 8 (7 - 9) | 1800 (1620 - 1980) 16 (14 - 18) |
| ЭД9 всех индексов | _____ 36-48 | 3,2 (3-3,5) 7 (6 - 8) | 33 (30 - 36) 2,3 ( 2,2-2,5) | 200 (180 - 220) 16 (14 - 18) | 400 (360 - 440) 32 (28 - 36) | 800 (720 - 880) 10 (9 - 11) | 1800 (1620 - 1980) 16 (14 - 18) |

| Тип, серия ТПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловозы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЛ | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-4 | СО-5 | СО-6 | СО-7 |
|  | тыс.км/ час. | тыс.км / сут. | тыс.км/сут. | тыс.км / мес. | тыс.км / мес. | тыс.км / мес. | тыс.км / год | тыс.км / год |
| 2ТЭ10ВК, МК | _____ 36-48 | 15 (12-18) 30 (25-35) | 30 (25-35) 60 (55-65) | 60 (50-70) 3,5 (3-4) | 180 (160-200) 12 (11-13) | 360 (320-400) 24 (22-26) | 720 (680-800) 4 (3,5-4,5) | 1400 (1200-1600) 7,5 (7-8) |
| ТЭ33А | - | __________ 105 (92 - 120) | __________ 6,5 (6 -7,8) | __________ 13,5 (12 – 15,7) | __________ 27,5 (24 - 31) | __________ 40,5 (36 –45 ) | - | - |
| 2. Тепловозы маневровые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СKД6-E, ТЭМ-КZ | _______ 120-144 | _________ 60 (55 - 65) | _______ 9(8 -10) | __________ 36 (33 - 39) | _________ 72 (66 - 78) | - | - | - |
| Электровозы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KZ4A | _____ 36-48 | - | 50 (40 -60) | 250 (220 - 280) | 500 (450-550) | 1000 (900-1100) | 2000 (1800-2200) | 4000 (3600-4400) |
| KZ4AС | 2-2,65 36-48 | - | 100 (85-115) 120-150 | 200 (180-220) 8-9 | 400 (360-440) 18 | 800 (720-880) 36-48 | 1600 (1440-1760) 6-8 | 3200 (2880-3520) 12-14 |

| Тип, серия ТПС | Технические обслуживания |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-2 | ТО-3 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТОУ-8 | КР |
|  | Час. | Час. | Час. | Сут. | Сут. | Сут. | Сут. |
| 1. Тепловозы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2(3)ТЭ10 всех индексов | 1,2 | 24 | 56 | 8 | 12 | 35 | 45 |
| ТЭП70 | 1,2 | 24 | 48 | 7 | 10 | 25 | 35 |
| 2. Тепловозы маневровые |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭМ-2, 2А, 2М, 2У, 2УМ; ТЭМ18, ЧМЭ-3, 3Т | 1 | 12 | 24 | 6 | 8 | 25 | 35 |
| 3. Электровозы |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ80С, Т, ВЛ80ТК,СК | 1 | - | 24 | - | 7 | 25 | 35 |
| ВЛ60 | 1 | - | 12 | 3 | 8 | - | - |
| ВЛ40М | 1 | - | 12 | - | 5 | 16 | 30 |
| 4. Электропоезда |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭР, ЭД9 всех индексов | 1,5 | 6 | 12 | 3 | 8 | 30 | 35 |
| 5. Дизель - поезда |  |  |  |  |  |  |  |
| ДР-1В | 2 | 12 | 24 | 10 | 12 | 35 | 40 |

Примечание:

      В скобках указаны предельные отклонения от среднего нормативного пробега. Для расчетов применяются средние значения межремонтных пробегов.

      В числителе указан межремонтный пробег ТПС, МВПС в километрах, а в знаменателе указан пробег в календарном сроке (сутки, месяцы, годы), при этом межремонтный пробег для каждого вида ТПС, МВПС исчисляется в тех единицах, в которых ведется его учет.

      Периодичность технического обслуживания ТО-2 исчисляется временем нахождения ТПС, МВПС в эксплуатируемом парке. Техническое обслуживание ТО-2 всех серий локомотивов, работающих в маневровом, хозяйственном, вывозном, передаточном, вспомогательном и подталкивающем движении (в том числе на удаленных от пунктов технического обслуживания станциях), должно производиться в специализированных пунктах технического обслуживания локомотивов по нормам пробегов, применяемым для тепловозов серии ТЭМ, ЧМЭ, CKД6-E.

      Периодичность технических обслуживаний ТО-3, ТО-6, ТО-7, ТО-8, ТОУ-8 и капитального ремонта КР исчисляется пробегом ТПС, МВПС или календарным сроком.

      В календарный срок межремонтных пробегов (сутки, месяц, год) включается только время нахождения ТПС, МВПС в эксплуатируемом парке, в период которого выполнялась полезная (маневровая, хозяйственная и др.) работа.

      Нормативы даны в сутках для локомотивов, занятых в маневровом, хозяйственном, вывозном, передаточном, вспомогательном, подталкивающем движении, а также МПВС, которые длительное время не нарабатывают нормативные пробеги, установленные в километрах.

      Для локомотивов, модернизированных под рельсосмазыватели, нормы межремонтных пробегов устанавливаются аналогично типам и сериям ТПС на базе которых произведена данная модернизация.

      На новые серии и модернизированные ТПС, МВПС, дизель - рельсовые составы (не предусмотренные в данном приказе) нормативы межремонтных пробегов устанавливаются согласно технических условий завода-изготовителя ТПС, МВПС и разработчика проекта модернизации.

      Разрешается изменение межремонтных пробегов новым ТПС в сторону увеличения по рекомендации заводов изготовителей, а также при сервисном обслуживании отдельных видов ТПС, МВПС, дизель - рельсовые составы по согласованию с владельцем при условии изменения существующей системы обслуживания и применении средств технической диагностики, усовершенствования и модернизации важнейших элементов конструкции ТПС, МВПС.

      Продолжительность обточки колесных пар без выкатки из-под ТПС, МВПС (ТО-4) на станке КЖ-20 с учетом времени на подготовительно-заключительные действия составляет 2 часа 50 минут на одну колесную пару. Норма продолжительности обточки бандажей колесных пар на станках других типов устанавливается в соответствии с документацией на станок.

      Продолжительность простоев ТПС, находящихся на сервисном обслуживании определяется в зависимости от процента их готовности в эксплуатации.

Норматив общего процента неисправных:

      электровозов - 8,0;

      тепловозов - 10,0;

      электросекций – 9,0;

      дизель-поездов – 9,0.

Норматив деповского процента неисправных:

      электровозов - 7,0;

      тепловозов - 9,0;

      электросекций – 8,0;

      дизель-поездов – 8,0.

      Норматив деповского процента неисправных ТПС, МВПС для каждого депо ежемесячно устанавливается собственником ТПС, МВПС.

      При постановке на техническое обслуживание и капитальный ремонт ТПС, МВПС посекционно или многосекционных систем, продолжительность простоя нормируется пропорционально при посекционном обслуживании и произведением нормативной продолжительности простоя одной секции на количество секций в системе ТПС, МВПС при многосекционном обслуживании.

      Нормативы продолжительности технических обслуживаний и капитального ремонта ТПС установлены на одну единицу.

      Нормативы продолжительности технических обслуживаний ТО-2, ТО-3, ТО-6 МВПС установлены на одну единицу, а нормативы продолжительности ТО-7, ТО-8, ТОУ-8, КР МВПС установлены на одну секцию МВПС.

      Нормативы продолжительности новых серий ТПС, МВПС, дизель - рельсовые составы (не предусмотренные в данном приказе) устанавливаются на основании технических условий завода-изготовителя владельцем.

      Для отдельных модификаций ТПС, МВПС не предусмотренных настоящим Приказом, нормативы продолжительности технических обслуживаний и капитальных ремонтов устанавливаются аналогично указанной серии ТПС, МВПС, без учета цифрового и буквенного обозначения модификации (к примеру, для тепловозов серии ТЭМ18, действуют нормативы продолжительности, установленные для тепловозов серии ТЭМ2).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан