Об утверждении нормативов энергопотребления

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 394. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2015 года № 11319.

В соответствии с подпунктом 6-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы энергопотребления.

2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанов А.К.) обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан       А. Исекешев

"СОГЛАСОВАН"

Министр национальной экономики

Республики Казахстан

________________ Е. Досаев

6 мая 2015 года

"СОГЛАСОВАН"

Министр энергетики

Республики Казахстан

________________ В. Школьник

20 апреля 2015 года

|  | Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 394 |
| --- | --- |

Нормативы энергопотребления

Сноска. Нормативы энергопотребления с изменением внесенным приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК от 25.09.2024 № 332 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Нормативный расход электрической энергии, тепловой энергии
и топлива по отрасли черная и цветная металлургия

Параграф 1. Нормативы расхода электроэнергии на единицу
продукции

| Наименование производства | Единица продукции | Удельный расход электроэнергии на единицу продукции, Киловатт-час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Черная металлургия |  |  |
| Кокс | тонна | 17 |
| Чугун | тонна | 14 |
| Электросталь: | тонна |  |
| рядовых марок | тонна | 475 |
| легированная | тонна | 750 |
| Сталь мартеновская | тонна | 20 |
| Сталь (кислородно-конверторное производство) | тонна | 30 |
| Доменное производство | тонна чугуна | 23 |
| Конверторное производство | тонна стали | 30 |
| Разливка стали на слябовых МНЛЗ | тонна стали | 60 |
| Разливка стали на сортовых МНЛЗ | тонна стали | 60 |
| Кислородное производство |  |  |
| Кислород: |  |  |
| по мартеновским цехам отдельных заводов | м3 | 2,7 |
| по отдельным кислородным заводам | м3 | 2,7 |
| Производство стали в дуговых электропечах по электропечам емкостью **тонн: |  |  |
| 0,5 | тонна | 1135 |
| 1,5 | тонна | 860 |
| 3,0 | тонна | 700 |
| по стали: |  |  |
| инструментальной | тонна | 775 |
| углеродистой | тонна | 620 |
| Прокат: |  |  |
| блюминги с нагревательными колодцами | тонна проката | 25 |
| главный привод | тонна | 20 |
| механизмы и краны | тонна | 5 |
| блюминги 1100 | тонна проката | 15 |
| слябинги | тонна проката | 25 |
| непрерывные станы холодной прокатки | тонна проката | 400 |
| по прокатным цехам отдельных заводов | тонна проката | 201,1 |
| мелкосортные станы 250 | тонна проката | 50 |
| среднесортные станы 300-400 | тонна проката | 115 |
| сортовые станы 300 | тонна проката | 45 |
| крупносортные станы 500-550 | тонна проката | 35 |
| крупносортные станы 600-650 | тонна проката | 55 |
| проволочные станы | тонна проволоки | 90 |
| тонколистовые | тонна | 70 |
| толсто- и среднелистовые универсальные | тонна | 100 |
| прокат по цехам холодной прокатки: |  |  |
| жести горячего лужения | тонна | 250 |
| жести электролитического лужения | тонна | 400 |
| прочих видов листовой продукции | тонна | 145 |
| с обжигательными печами | тонна | 600 |
| без обжигательных печей | тонна | 80 |
| заготовочные станы 900 | тонна заготовок | 80 |
| непрерывно-заготовочные станы 720/500 | тонна заготовок | 18 |
| заготовочно-полосовые и проволочно-проходные станы | тонна | 80 |
| рельсобалочные станы | тонна рельсов | 70 |
| колесопрокатные станы | тонна колес | 90 |
| Прокат горячей прокатки: | тонна |  |
| на широкополосном стане | тонна | 105 |
| на толстолистовом стане | тонна | 110 |
| Прокат холодной прокатки: |  |  |
| на непрерывном стане | тонна | 140 |
| на листовом стане | тонна | 200 |
| Различные виды годной продукции: |  |  |
| непрерывная печная сварка | тонна | 60 |
| непрерывное травление | тонна | 18 |
| электролитическая очистка (отделка) | тонна | 9 |
| дрессировочные станы | тонна | 20 |
| отжиг жести | тонна | 120 |
| электролитическое лужение | тонна | 120 |
| оцинковка листового железа | тонна | 150 |
| широкополосные станы 2500 | тонна | 77 |
| среднесортные станы линейного расположения 350-450 | тонна | 50 |
| отжиг ленты | тонна | 230 |
| Обогатительные фабрики черной металлургии: |  |  |
| дробильно-сортировочная | тонна руды | 1,5 |
| промывочная | тонна руды | 2,5 |
| сухое обогащение | тонна руды | 5 |
| мокрое обогащение | тонна руды | 65 |
| гравитационно-обогатительная фабрика | тонна руды | 20 |
| обжиговая фабрика | тонна руды | 17 |
| флотационная фабрика | тонна руды | 25 |
| агломерационная фабрика | тонна агломерата | 68 |
| Обогатительные фабрики в цветной металлургии | тонна руды | 35 |
| Производство ферросплавов |  |  |
| Ферросилиций: |  |  |
| 75 % кремния | тонна | 10800 |
| 45 % кремния | тонна | 5125 |
| 25 % кремния | тонна | 2820 |
| 15-18 % кремния | тонна | 2150 |
| Феррохром: | базовая тонна* |  |
| высокоуглеродистый (печи переменного тока) | базовая тонна* | 4100 |
| среднеуглеродистый | базовая тонна* | 2765 |
| низкоуглеродистый (эл. печной) | базовая тонна* | 3245 |
| Ферросиликохром |  |  |
| Ферросиликохром 48 %-й | базовая тонна* | 7650 |
| Ферросиликохром 40 %-й | базовая тонна* | 8130 |
| Силикокальций | базовая тонна* | 12083 |
| Ферромарганец: |  |  |
| углеродистый | тонна | 3018 |
| среднеуглеродистый | тонна | 1735 |
| Силикомарганец | тонна | 4500 |
| Марганец металлический | тонна | 9699 |
| Марганец электролитический | тонна | 11500 |
| Кремний кристаллический | тонна | 13200 |
| Ферровольфрам | тонна | 3000 |
| Феррованадий | тонна | 1600 |
| Пятиокись ванадия | тонна | 900 |
| Производство огнеупоров |  |  |
| Алюмосиликатные изделия | тонна | 70 |
| Магнезиальные изделия | тонна | 115 |
| Динасовые изделия | тонна | 100 |
| Обожженный доломит | тонна | 55 |
| Магнезитовый порошок из природного сырья | тонна | 70 |
| Метизная промышленность |  |  |
| Производство сжатого воздуха |  |  |
| сжатый воздух: |  |  |
| по отдельным металлургическим заводам | 1000 метр3 | 110 |
| Промышленное водо- и газоснабжение |  |  |
| Вода техническая: |  |  |
| по отдельным металлургическим заводам | 1000 метр3 | 370 |
| Газ генераторный | 1000 метр3 | 15,9 |
| *для феррохрома – в пересчете на 60% содержания хрома, для ферросиликохрома в пересчете на 50 % содержания кремния ** не применим для процесса получения электростали путем переплавки лома |  |  |
| Цветная металлургия |  |  |
| Производство меди: |  |  |
| черной | тонна | 385 |
| электролитной | тонна | 5000 |
| рафинированной | тонна | 420 |
| медь (электролиз) | тонна | 3000 |
| медный прокат | тонна | 1100 |
| медный прокат (катанка) | тонна проката | 75100 |
| медные трубы | тонна труб | 1500 |
| красная медь | тонна проката | 1000 |
| кабельная проволока | тонна проволоки | 150 |
| Латунь | тонна проката | 1000 |
| латунный прокат | тонна | 1150 |
| Производство глинозема и анодной массы |  |  |
| глинозем | тонна | 757 |
| Анодная масса: |  |  |
| в среднем по крупным цехам | тонна | 60 |
| то же по мелким цехам | тонна | 75 |
| Производство алюминия |  |  |
| технологические операции, исключая электролиз | тонна | 570 |
| переплавка алюминия в электролитейном цехе | тонна | 550 |
| алюминиевое и магниевое производство |  |  |
| силикоалюминий (полученный в дуговых печах) | тонна | 16000 |
| хлорид магния (полученный в шахтных печах) | тонна | 550 |
| магний (рафинирование в тигельных электропечах) | тонна | 950 |
| Производство электродов |  |  |
| электроды графитированные | тонна | 6900 |
| электролизные производства цветной металлургии | тонна |  |
| Алюминий | тонна | 19000, 15150* |
| алюминиевый прокат: | тонна проката | 6000 |
| алюминиевые трубы | тонна труб | 12000 |
| алюминий листов. | тонна | 1100 |
| алюминий фольга | тонна | 2600 |
| Производство магния: |  |  |
| магний | тонна | 22000 18000** |
| магний сырец (электролиз) | тонна | 17000 |
| рафинированного | тонна | 950 |
| хлорида магния | тонна | 550 |
| Цинк | тонна | 4000 3330** |
| Натрий | тонна | 15000** |
| Свинец | тонна | 3800 |
| Свинец (электролиз) | тонна | 110-150 |
| Сурьма 99,9 % | тонна | 320 |
| Литий | тонна | 66000 |
| Марганец 99,95 % | тонна | 8000 |
| Кадмий 99,98 % | тонна | 9500 |
| Кальций | тонна | 50000 |
| Бериллий | тонна | 541000 |
| Электролитическое рафинирование цветных металлов |  |  |
| Медь 99,95-99,999 % | тонна | 270 |
| Золото 99,93-99,99 % | тонна | 25410 |
| Серебро 99,95-99,99 % | тонна | 7845 |
| Олово 99,9 % | тонна | 190 |
| Висмут 99,95 % | тонна | 29415 |
| Электролитическое железо (до 99,95 %) | тонна | 8000 |
| Свинец (электролиз) | тонна | 150 |
| Золото (электролиз) | тонна | 300 |
| Серебро (электролиз) | тонна | 500 |
| Олово (электролиз) | тонна | 200 |
| сжатый воздух: |  |  |
| по отдельным металлургическим заводам | 1000 м3 | 127,6-153 |
| *Удельный расход, определяемый расчетом. ** Постоянный ток. |  |  |

Параграф 2. Нормативный расход топлива и тепловой энергии на
единицу продукции
Черная металлургия

| Вид продукции | единица измерения продукции | топливо (килограмм условного топлива)/ (единица продукции) | теплоэнергия мегакалория/ (единица продукции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электросталь * | тонна | 29,5 | — |
| Прокат | тонна | 126,7 | 65,8 |
| Трубы стальные | тонна | 99,2 | 130,2 |
| Примечание: *не применим для процесса получения электростали путем переплавки лома |  |  |  |

Параграф 3. Нормативный расход тепла для печи с шагающим подом
и печи шагающими балками для нагрева черных металлов

| Наименование показателей | Номинальная производительность печи, тонн/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 50 | 70 | 100 и более | 150 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Норматив расхода топлива, Гигаджоуль/тонна, не более: |  |  |  |  |  |
| для печей с шагающим подом | 1,43 | 1,36 | - | 1,30 | - |
| для печей с шагающими балками | 1,82 | - | 1,73 | - | 1,6 |

Параграф 4. Печи толкательные и печи с вращающимися подами для
нагрева черных металлов (ГОСТ 27882-88)

| Наименование показателей | Номинальная производительность печи, тонн/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Норматив расхода топлива, Гигаджоуль/тонна, не более: |  |  |  |  |  |
| для печей толкательных | - | 1,75 | 1,70 | - | 1,50 |
| для печей с вращающимся подом | 1,60 | - | 1,53 | 1,49 | 1,46 |

2. Нормативный расход электрической энергии
по отрасли топливная промышленность

| Топливная промышленность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование производства | Единица продукции |  |  | Удельный расход электроэнергии на единицу продукции, Киловатт-час |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| нефть сырая: |  |  |  |  |
| по отдельным технологическим процессам: |  |  |  |  |
| компрессорный способ | тонна |  |  | 279 |
| глубиннонасосный способ (станками-качалками нормального ряда) | тонна |  |  | 139 |
| погружными электронасосами | тонна |  |  | 111 |
| Разведочное бурение по отдельным процессам бурения: |  |  |  |  |
| роторное | Проходка, метр |  |  | 279 |
| турбинное | Проходка, метр |  |  | 418 |
| электробурение | Проходка, метр |  |  | 111 |
| эксплуатационное бурение в среднем по отдельным |  |  |  |  |
| процессам бурения: |  |  |  |  |
| роторное | Проходка, метр |  |  | 93 |
| турбинное | Проходка, метр |  |  | 139 |
| электробурение | Проходка, метр |  |  | 65 |
| Переработка топлива |  |  |  |  |
| Переработка нефти сырой: |  |  |  |  |
| Первичная переработка нефти по различным отраслям в среднем | тонна |  |  | 10,7 |
| Нефтепереработка по отдельным технологическим установкам: |  |  |  |  |
| электрообессоливающая установка (ЭЛОУ), производительностью в год, тыс. тонна |  |  |  |  |
| 750 | тонна |  |  | 2 |
| 2000 | тонна |  |  | 2,3 |
| атмосферно-вакуумная трубчатка (АВТ), производительностью в год, тыс. тонна |  |  |  |  |
| 500 | тонна |  |  | 4,6 |
| 1000 | тонна |  |  | 2,08 |
| 2000 | тонна |  |  | 2,05 |
| АВТ+ЭЛОУ комбинированная производительность в год, тыс. тонн: |  |  |  |  |
| 1000 |  | тонна | 5,16 |  |
| 2000 |  | тонна | 4,5 |  |
| вторичная перегонка бензина |  | тонна | 9,3 |  |
| крекинг каталитический |  | тонна нефти | 55 |  |
| крекинг термический |  | тонна нефти | 13,9 |  |
| риформинг каталитический |  | тонна нефти | 13,9 |  |
| Гидроочистка дизельного топлива |  | тонна | 37,2 |  |
| Коксование дизельного топлива |  | тонна | 37,2 |  |
| азеотропная перегонка (150 тыс. тонн в год) |  | тонна | 1,3 |  |
| сернокислотная очистка вторичной перегонки (50 тыс. тонн в год) |  | тонна | 14,2 |  |
| гидроочистка дизельного топлива (700 тыс. тонн в год) |  | тонна | 25,9 |  |
| непрерывное коксование в необогреваемых камерах (300 тыс. тонн в год) |  | тонна | 12,4 |  |
| контактное коксование (500 тыс. тонн в год) |  | тонна | 12,3 |  |
| газофракционируюшая установка (400 тыс. тонн в год) |  | тонна | 6,6 |  |
| сероочистка газа (35 тыс. тонн в год) |  | тонна | 11,5 |  |
| сухого газа (160 тыс. тонн в год) |  | тонна | 4,04 |  |
| сернокислотное алкилирование (80 тыс. тонн в год) |  | тонна | 127,5 |  |
| полимеризация пропан-пропиленовой фракции (360 тыс. тонн в год) |  | тонна | 2,77 |  |
| установка деасфальтизации гудрона производительностью в год, тыс. тонн: |  |  |  |  |
| 125 |  | тонна | 8,4 |  |
| 250 |  | тонна | 5,34 |  |
| Установка фенольной очистки масел производительностью в год, тыс. тонн: |  |  |  |  |
| 61-96 |  | тонна | 14,6 |  |
| 150-265 |  | тонна | 6,3 |  |
| депарафинизация (125 тыс. тонн в год) |  | тонна | 124,6 |  |
| сдвоенная (250 тыс. тонн в год) |  | тонна | 170 |  |
| двухпоточная установка обезмасливания газа (160 тыс. тонн в год) |  | тонна | 101,3 |  |
| трехпоточная установка контактной очистки масел (330 тыс. тонн в год) |  | тонна | 7,11 |  |
| производство присадок (6,64 тыс. тонн в год) |  | тонна | 168,3 |  |

Параграф 1. Расход электроэнергии на собственные
нужды на одну нефтеперекачивающую станцию

| Производительность нефтеперекачивающей станции, тыс. кубометр/час | Расход электроэнергии, тыс. килоВатт*час/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расход электроэнергии, тыс. Киловатт*час/год | Расход электроэнергии, тыс. Киловатт*час/год |
| 1 | 2 | 3 |
| До 1,25 | 2460 | 1950 |
| От 2,5 до 3,6 | 2850 | 2060 |
| От 5,0 до 12,5 | 3550 | 2960 |

Параграф 2. Удельный расход электроэнергии
в киловатт*час на 1000 тонн километр

| Скорость перекачки, метр/секунд | Удельный расход электроэнергии в киловатт*час на 1000 тонна километр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 |
| 0,8 | 30,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,9 | 44,9 | 31,2 | 23,6 | 18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 33,4 | 36,5 | 28,3 | 23,1 | 16,8 | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
| 1,1 | 61,9 | 43,4 | 35,7 | 27,9 | 18,5 | 14,0 | 10,8 | - | - | - | - | - |
| 1,2 | - | 50,3 | 44,6 | 34,0 | 20,4 | 15,8 | 12,3 | 10,3 | 8,4 | - | - | - |
| 1,3 | - | - | - | 41,5 | 23,4 | 18,1 | 14,0 | 11,8 | 10,4 | 8,7 | 8,6 | - |
| 1,4 | - | - | - | - | 26,3 | 20,5 | 15,6 | 13,3 | 11,5 | 9,6 | 9,5 | - |
| 1,5 | - | - | - | - | - | 23,6 | 17,5 | 14,8 | 12,8 | 10,6 | 10,5 | - |
| 1,6 | - | - | - | - | - | 27,4 | 19,6 | 16,4 | 13,9 | 11,7 | 11,4 | 10,2 |
| 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | 18,4 | 15,2 | 12,9 | 12,2 | 10,6 |
| 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 | 16,6 | 14,1 | 13,3 | 11,1 |
| 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | 22,8 | 18,3 | 15,5 | 14,4 | 11,5 |
| 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,9 | 17,0 | 15,3 | 12,1 |
| 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 | 18,5 | 16,3 | 12,9 |
| 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 | 17,5 | 13,6 |
| 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8 | 18,8 | 14,5 |
| 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 15,5 |
| 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,3 | 17,8 |
| 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 |
| 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,6 |
| 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,8 |

3. Нормативный расход электрической энергии, топлива и
тепловой энергии по отрасли химическая и нефтехимическая
промышленность
Параграф 1. Нормативы расхода электроэнергии на единицу
продукции химической промышленности

| Наименование производства | Единица продукции | Удельный расход электроэнергии на единицу продукции, кВт-час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Азотно-туковый завод: |  |  |
| производство связного азота | тонна | 10 230 |
| Производство: |  |  |
| красок тертых | тонна | 209,2 |
| соды кальцинированной | тонна | 83,7 |
| соды каустической | тонна | 111,6 |
| кислот: |  |  |
| фосфорной | тонна | 5580 |
| суперфосфата | тонна | 9,3 |
| суперфосфата двойного | тонна | 60,4 |
| водорода | 1 тыс. моль | 5580 |
| этилена | тонна | 1860 |
| Химические волокна и нити: |  |  |
| Вискозные искусственные | тонна | 902,16 |
| Лавсановое волокно | тонна | 178 |
| Диметилтерадтолат | тонна | 200,4 |
| Стеклошарики | тонна | 952,3 |
| желтый фосфор | тонна | 18531,9 |
| термическая фосфорная кислота | тонна | 371,5 |
| триполифосфат натрия | тонна | 855,1 |
| гексометофосфат | тонна | 1274,50 |
| аммофосфат | тонна | 400,2 |
| кормовый обесфторенный фосфат 27% Р2О5 | тонна | 646,7 |

Параграф 2. Нормативный расход топлива и тепловой энергии на
единицу продукции
Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность

| Вид продукции | единица измерения продукции | топливо (килограмм условного топлива)/ (единица продукции) | теплоэнергия Мкал/(единица продукции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первичная переработка | тонна | 28,17 | 77 |
| Гидрокрекинг | тонна | 161,07 | 75,6 |
| Термический крекинг | тонна | 45,01 | 89,6 |
| Каталитический крекинг | тонна | 50,77 | 192,5 |
| Каталитический крекинг на: |  |  |  |
| облагораживание | тонна | 88,07 | 126,4 |
| производство масел | тонна | 197,16 | 2569 |
| Коксование | тонна | 70,30 | 206,4 |
| Гидроочистка топлив | тонна | 23,25 | 16,2 |

4. Нормативный расход электрической энергии, по отрасли
промышленность строительных материалов
Параграф 1. Нормативы расхода электроэнергии на единицу
продукции

| Наименование отрасли промышленности, производства, цеха, отделения и вида продукции | Единица измерения продукции | Расход электроэнергии на единицу продукции, кВт-час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промышленность строительных материалов |  |  |
| Производство: |  |  |
| Портландцемента: |  |  |
| мокрым способом | тонна | 130 |
| сухим способом | тонна | 120 |
| шлакопортландцемента | тонна | 95 |
| Кирпича: |  |  |
| красного | 1000 штук | 70 |
| силикатного | 1000 штук | 30 |
| шифера | 1000 плиток | 50 |
| гипса | тонна | 25 |
| Железобетонные изделия и конструкции | метр3 | 30 |

5. Расход электрической энергии на собственные нужды
электростанций и подстанций
Параграф 1. Максимальная нагрузка собственных нужд (далее
- СН) электростанции в % от суммарной нагрузки

| Станция | Максимальная нагрузка (СН), % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Теплоэлектроцентраль (TЭЦ) |  |
| пылеугольная | 14 |
| газомазутная | 12 |
| Конденсационная электростанция (КЭС) |  |
| пылеугольная | 8 |
| газомазутная | 5,7 |
| Гидроэлектростанция (ГЭС) |  |
| мощностью до 200 МВт | 3-2 |
| свыше 200 МВт | 2-0,5 |
| * Большие значения соответствуют меньшим единичным мощностям агрегатов. |  |
| Газотурбинная электростанция (ГТЭС) |  |
| мощностью до 200 Мегаватт | - |
| свыше 200 Мегаватт | 1,7-0,6 |
| Газотурбинная электростанция (ГТЭС) с газодожимными компрессорами |  |
| мощностью до 200 Мегаватт |  |
| свыше 200 Мегаватт | 5,1-6,0 |
| Примечание: В максимальной нагрузке собственных нужд (ЭСНmax) не учитывать: 1. Расход электроэнергии на водогрейную котельную, расположенную на территории электростанции; 2. Расход электроэнергии на сетевые насосы и смесительные установки; 3. Расход электроэнергии на конденсатные насосы пиковых бойлеров; 4. Потери электроэнергии в повышающих трансформаторах и в станционной сети; 5. Расход электроэнергии на хозяйственные и производственные нужды; 6. Расход электроэнергии на перекачивающие насосные станции, расположенные в пределах и за пределами территории электростанции. |  |

Параграф 2. Расход электроэнергии на собственные нужды
энергоблоков конденсационных тепловых электростанций, %

| тип турбины | загрузка блока, % | Топливо |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Каменный |  | бурый уголь | Газ | Мазут |
|  |  | марки АШ | других марок |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| К-160-130 | 100 | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 4,9 | 5,2 |
| К-200-130 | 70 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 5,3 | 5,6 |
|  | 100 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 4,6 | 5,7 |
| К-300-240 | 70 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 5,1 | 6,1 |
|  | 100 | 4,4 | 3,7 | 4,2 | 2,4 | 2,6 |
| К-500-240 | 70 | 4,9 | 6,5 | 4,7 | 2,8 | 3,0 |
|  | 100 |  | 5,14 | 3,7 | - |  |

Параграф 3. Расход электроэнергии собственных нужд
подстанций

| Наименование | Высшее напряжение, Киловатт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 330 | 500 | 1150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электроэнергия, тыс. киловатт*час в год | до 1000 | до 2000** | до 2200 | до 3000 | до 6000 |
| Примечание: 1. расход электроэнергии на собственные нужды подстанции рассчитывать как среднее значение по подстанциям соответствующего класса напряжения; 2. ** – до 5000 тыс. киловатт*час в год для преобразовательных подстанций, обеспечивающее электроснабжение электролизных производств. |  |  |  |  |  |

Параграф 3. Соблюдение ежегодных нормативных потерь утвержденных Комитетом по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

6. Нормативы тепловых потерь (плотности теплового потока)
через тепловую изоляцию для тепловых сетей, тепловая
изоляция которых за проектирована, отремонтирована или
заменена до 01.01.1990 года
 Параграф 1. Нормативы тепловых потерь изолированными
водяными теплопроводами в непроходных каналах и при
бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой
температурой грунта +5о С на глубине заложения
теплопроводов

| Наружный диаметр труб dн, миллиметр | Нормы тепловых потерь теплопроводами, Ватт/метр [килокалорий/(метр/час)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обратным при средней температуре воды tоср.r = 50 о С | двухтрубной прокладки при разности средне-годовых температур воды и грунта 52,5 о С (tпср.r = 65 о С) | двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 65 о С (tп ср.r = 90 о С) | двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 75 о С (tп ср.r = 110 о С) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 23 (20) | 52 (45) | 60 (52) | 67 (58) |
| 57 | 29 (25) | 65 (56) | 75 (65) | 84 (72) |
| 76 | 34 (29) | 75 (64) | 86 (74) | 95 (82) |
| 89 | 36 (31) | 80 (69) | 93 (80) | 102 (88) |
| 108 | 40 (34) | 88 (76) | 102 (88) | 111 (96) |
| 159 | 49 (42) | 109 (94) | 124 (107) | 136 (117) |
| 219 | 59 (51) | 131 (113) | 151 (130) | 165 (142) |
| 273 | 70 (60) | 154 (132) | 174 (150) | 190 (163) |
| 325 | 79 (68) | 173 (149) | 195 (168) | 212 (183) |
| 377 | 88 (76) | 191 (164)* | 212 (183) | 234 (202) |
| 426 | 95 (82) | 209 (180)* | 235 (203) | 254 (219) |
| 478 | 106 (91) | 230 (198)* | 259 (223) | 280 (241) |
| 529 | 117 (101) | 251 (216)* | 282 (243) | 303 (261) |
| 630 | 133 (114) | 286 (246)* | 321 (277) | 345 (298) |
| 720 | 145 (125) | 316 (272)* | 355 (306) | 379 (327) |
| 820 | 164 (141) | 354 (304)* | 396 (341) | 423 (364) |
| 920 | 180 (155) | 387 (333)* | 433 (373) | 463 (399) |
| 1020 | 198 (170) | 426 (366)* | 475 (410) | 506 (436) |
| 1220 | 233 (200) | 499 (429)* | 561 (482) | 591 (508) |
| 1420 | 265 (228) | 568 (488)* | 644 (554) | 675 (580) |
| Примечание: 1. Отмеченные знаком "*" значения удельных часовых тепловых потерь приведены как оценочные ввиду отсутствия в [1] соответствующих значений удельных тепловых потерь для подающего трубопровода. 2. Значение удельных часовых тепловых потерь для диаметров 1220 и 1420 мм ввиду их отсутствия в [1] определены методом экстраполяции и приведены как рекомендуемые. |  |  |  |  |

Параграф 2. Нормативы тепловых потерь одним изолированным
водяным теплопроводом при надземной прокладке с расчетной
среднегодовой температурой наружного воздуха +5оС

| Наружный диаметр труб dн, миллиметр | Нормы потерь тепла, Ватт/метр [килокалорий/(метр /час)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, о С |  |  |  |
|  | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 17 (15) | 27 (23) | 36 (31) | 44 (38) |
| 49 | 21 (18) | 31 (27) | 42 (36) | 52 (45) |
| 57 | 24 (21) | 35 (30) | 46 (40) | 57 (49) |
| 76 | 29 (25) | 41 (35) | 52 (45) | 64 (55) |
| 82 | 32 (28) | 44 (38) | 58 (50) | 70 (60) |
| 108 | 36 (31) | 50 (43) | 64 (55) | 78 (67) |
| 133 | 41 (35) | 56 (48) | 70 (60) | 86 (74) |
| 159 | 44 (38) | 58 (50) | 75 (65) | 93 (80) |
| 194 | 49 (42) | 67 (58) | 85 (73) | 102 (88) |
| 219 | 53 (46) | 70 (60) | 90 (78) | 110 (95) |
| 273 | 61 (53) | 81 (70) | 101 (87) | 124 (107) |
| 325 | 70 (60) | 93 (80) | 116 (100) | 139 (120) |
| 377 | 82 (71) | 108 (93) | 132 (114) | 157 (135) |
| 426 | 95 (82) | 122 (105) | 148 (128) | 174 (150) |
| 478 | 103 (89) | 131 (113) | 158 (136) | 186 (160) |
| 529 | 110 (95) | 139 (120) | 168 (145) | 197 (170) |
| 630 | 121 (104) | 154 (133) | 186 (160) | 220 (190) |
| 720 | 133 (115) | 168 (145) | 204 (176) | 239 (206) |
| 820 | 157 (135) | 195 (168) | 232 (200) | 270 (233) |
| 920 | 180 (155) | 220 (190) | 261 (225) | 302 (260) |
| 1020 | 209 (180) | 255 (220) | 296 (255) | 339 (292) |
| 1420 | 267 (230) | 325 (80) | 377 (325) | 441 (380) |

Параграф 3. Для тепловых сетей, тепловая изоляция которых
запроектирована, отремонтирована или заменена в период с
01.01.1990 г. до 01.07.1998 года
Нормативы плотности теплового потока через изолированную
поверхность трубопроводов двухтрубных водяных тепловых
сетей при прокладке в непроходных каналах, Ватт/метр
[калорий/(метр/час)]

| Условный проход тру бопровода, миллиметр | При числе работы в год 5000 и менее |  |  |  |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, о С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 18 (15) | 12 (10) | 26 (22) | 11 (9) | 31 (27) | 10 (9) | 16(14) | 11 (9) | 23 (20) | 10 (9) | 28 (24) | 9 (8) |
| 30 | 19 (16) | 13 (11) | 27 (23) | 12 (10) | 33 (28) | 11 (9) | 17(15) | 12 (10) | 24 (21) | 11 (9) | 30 (26) | 10 (9) |
| 40 | 21 (18) | 14 (12) | 29 (25) | 13 (11) | 36 (31) | 12 (10) | 18(15) | 13 (11) | 26 (22) | 12(10) | 32 (28) | 11 (9) |
| 50 | 22 (19) | 15 (13) | 33 (28) | 14 (12) | 40 (34) | 13 (11) | 20(17) | 14 (12) | 28 (24) | 13(11) | 35 (30) | 12 (10) |
| 65 | 27 (23) | 19 (16) | 38 (33) | 16 (14) | 47 (40) | 14 (12) | 23(20) | 16 (14) | 34 (29) | 15(13) | 40 (34) | 13 (11) |
| 80 | 29 (25) | 20 (17) | 41 (35) | 17 (15) | 51 (44) | 15 (13) | 25(22) | 17 (15) | 36 (31) | 16(14) | 44 (38) | 14 (12) |
| 100 | 33 (28) | 22 (19) | 46 (40) | 19 (16) | 57 (49) | 17 (15) | 28(24) | 19 (16) | 41 (35) | 17(15) | 48 (41) | 15 (13) |
| 125 | 34 (29) | 23 (20) | 49 (42) | 20 (17) | 61 (53) | 18 (15) | 31(27) | 21 (18) | 42 (36) | 18(15) | 50 (43) | 16 (14) |
| 150 | 38 (33) | 26 (22) | 54 (46) | 22 (19) | 65 (56) | 19 (16) | 32(28) | 22 (19) | 44 (38) | 19(16) | 55 (47) | 17(15) |
| 200 | 48 (41) | 31 (27) | 66 (57) | 26 (22) | 83 (71) | 23 (20) | 39(34) | 27 (23) | 54 (46) | 22(19) | 68 (59) | 21(18) |
| 250 | 54 (46) | 35 (30) | 76 (65) | 29 (25) | 93 (80) | 25 (22) | 45(39) | 30 (26) | 64 (55) | 25(22) | 77 (66) | 23(20) |
| 300 | 62 (53) | 40 (34) | 87 (75) | 32 (28) | 103 (89) | 28 (24) | 50(43) | 33 (28) | 70 (60) | 28(24) | 84 (72) | 25(22) |
| 350 | 68 (59) | 44 (38) | 93 (80) | 34 (29) | 117 (101) | 29 (25) | 55(47) | 37 (32) | 75 (65) | 30(26) | 94 (81) | 26(22) |
| 400 | 76 (65) | 47 (40) | 109 (94) | 37 (32) | 123 (106) | 30 (26) | 58(50) | 38 (33) | 82 (71) | 33(28) | 101(87) | 28(24) |
| 450 | 77 (66) | 49 (42) | 112 (96) | 39 (34) | 135 (116) | 32 (28) | 67(58) | 43 (37) | 93 (80) | 36(31) | 107(92) | 29(25) |
| 500 | 88 (76) | 54 (46) | 126 (108) | 43 (37) | 167 (144) | 33 (28) | 68(59) | 44 (38) | 98 (84) | 38(33) | 117(101) | 32(28) |
| 600 | 98 (84) | 58 (50) | 140 (121) | 45 (39) | 171 (147) | 35 (30) | 79(68) | 50 (43) | 109 (94) | 41(35) | 132(114) | 34(29) |
| 700 | 107 (92) | 63 (54) | 163 (140) | 47 (40) | 185 (159) | 38 (33) | 89(77) | 55 (47) | 126 (108) | 43(37) | 151(130) | 37(32) |
| 800 | 130 (112) | 72 (62) | 181 (156) | 48 (41) | 213 (183) | 42 (36) | 100 (86) | 60 (52) | 140 (121) | 45(39) | 163 (140) | 40(34) |
| 900 | 138 (119) | 75 (65) | 190 (164) | 57 (49) | 234 (201) | 44 (38) | 106 (91) | 66 (57) | 151 (130) | 54(46) | 186 (160) | 43(37) |
| 1000 | 152 (131) | 78 (67) | 199 (171) | 59 (51) | 249 (214) | 49 (42) | 117 (101) | 71 (61) | 158 (136) | 57(49) | 192(165) | 47(40) |
| 1200 | 185 (159) | 86 (74) | 257 (221) | 66 (57) | 300 (258) | 54 (46) | 144 (124) | 79 (68) | 185 (159) | 64(55) | 229 (197) | 52(45) |
| 1400 | 204 (176) | 90 (77) | 284 (245) | 69 (59) | 322 (277) | 58 (50) | 152 (131) | 82 (71) | 210 (181) | 68(59) | 252(217) | 56(48) |

Параграф 4. Нормативы плотности теплового потока через
изолированную поверхность трубопроводов при двухтрубной
подземной бесканальной прокладке водяных тепловых сетей,
Ватт/метр [килокалорий/(м ч)]

| Условный проходтрубопровода, миллиметр | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, о С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | 36 (31) | 27 (23) | 48 (41) | 26 (22) | 33 (28) | 25 (22) | 44 (38) | 24 (21) |
| 50 | 44 (38) | 34 (29) | 60 (52) | 32 (28) | 40 (34) | 31 (27) | 54 (46) | 29 (25) |
| 65 | 50 (43) | 38 (33) | 67 (58) | 36 (31) | 45 (39) | 34 (29) | 60 (52) | 33 (28) |
| 80 | 51 (44) | 39 (34) | 69 (59) | 37 (32) | 46 (40) | 35 (30) | 61 (53) | 34 (29) |
| 100 | 55 (47) | 42 (36) | 74 (64) | 40 (34) | 49 (42) | 38 (33) | 65 (56) | 35 (30) |
| 125 | 61 (53) | 46 (40) | 81 (70) | 44 (38) | 53 (46) | 41 (35) | 72 (62) | 39 (34) |
| 150 | 69 (59) | 52 (45) | 91 (78) | 49 (42) | 60 (52) | 46 (40) | 80 (69) | 43 (37) |
| 200 | 77 (66) | 59 (51) | 101 (87) | 54 (46) | 66 (57) | 50 (43) | 89 (77) | 48 (41) |
| 250 | 83 (71) | 63 (54) | 111 (96) | 59 (51) | 72 (62) | 55 (47) | 96 (83) | 51 (44) |
| 300 | 91 (78) | 69 (59) | 122 (105) | 64 (55) | 79 (68) | 59 (51) | 105 (90) | 56 (48) |
| 350 | 101 (87) | 75 (65) | 133 (115) | 69 (59) | 86 (74) | 65 (56) | 113 (97) | 60 (52) |
| 400 | 108 (93) | 80 (69) | 140 (121) | 73 (63) | 91 (78) | 68 (59) | 121 (104) | 63 (54) |
| 450 | 116(100) | 86 (74) | 151 (130) | 78 (67) | 97 (84) | 72 (62) | 129 (111) | 67 (58) |
| 500 | 123 (106) | 91 (78) | 163 (140) | 83 (71) | 105 (90) | 78 (67) | 138 (119) | 72 (62) |
| 600 | 140 (121) | 103 (89) | 186 (160) | 94 (81) | 117 (101) | 87(75) | 156 (134) | 80 (69) |
| 700 | 156 (134) | 112 (96) | 203 (175) | 100 (86) | 126 (108) | 93 (80) | 170 (146) | 86 (74) |
| 800 | 169 (146) | 122 (100) | 226 (195) | 109 (94) | 140 (121) | 102 (88) | 186 (160) | 93(80) |

Параграф 5. Нормативы плотности теплового потока через
изолированную поверхность трубопроводов при расположении на
открытом воздухе, Ватт/метр [килокалорий/(метр/час)]

| Условный проход трубопровода, миллиметр | При числе часов работы в год 5000 и более |  |  | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя температура теплоносителя, о С |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м/ч)] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 10 (9) | 20 (17) | 30 (26) | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) |
| 20 | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) | 13 (11) | 25 (22) | 38 (33) |
| 25 | 13 (11) | 25 (22) | 37 (32) | 15 (13) | 28 (24) | 42 (36) |
| 40 | 15 (13) | 29 (25) | 44 (38) | 18 (15) | 33 (28) | 49 (42) |
| 50 | 17 (15) | 31 (27) | 47 (40) | 19 (16) | 36 (31) | 53 (46) |
| 65 | 19 (16) | 36 (31) | 54 (46) | 23 (20) | 41 (35) | 61 (53) |
| 80 | 21 (18) | 39 (34) | 58 (50) | 25 (22) | 45 (39) | 66 (57) |
| 100 | 24 (21) | 43 (37) | 64 (55) | 28 (24) | 50 (43) | 73 (63) |
| 125 | 27 (23) | 49 (42) | 70 (60) | 32 (28) | 56 (48) | 81 (70) |
| 150 | 30 (26) | 54 (46) | 77 (66) | 35 (30) | 63 (54) | 89 (77) |
| 200 | 37 (32) | 65 (56) | 93 (80) | 44 (38) | 77 (66) | 109 (94) |
| 250 | 43 (37) | 75 (65) | 106 (91) | 51 (44) | 88 (76) | 125 (108) |
| 300 | 49 (42) | 84 (72) | 118 (102) | 59 (51) | 101 (87) | 140 (121) |
| 350 | 55 (47) | 93 (80) | 131 (113) | 66 (57) | 112 (96) | 155 (133) |
| 400 | 61 (53) | 102 (88) | 142 (122) | 73 (63) | 122 (105) | 170 (146) |
| 450 | 65 (56) | 109 (94) | 152 (131) | 80 (69) | 132 (114) | 182 (157) |
| 500 | 71 (61) | 119 (102) | 166 (143) | 88 (76) | 143 (123) | 197 (170) |
| 600 | 82 (71) | 136 (117) | 188 (162) | 100 (86) | 165 (142) | 225 (194) |
| 700 | 92 (79) | 151 (130) | 209 (180) | 114 (98) | 184 (158) | 250 (215) |
| 800 | 103 (89) | 167 (144) | 213 (183) | 128 (110) | 205 (177) | 278 (239) |
| 900 | 113 (97) | 184 (158) | 253 (218) | 141 (121) | 226 (195) | 306 (263) |
| 1000 | 124 (107) | 201 (173) | 275 (237) | 155 (133) | 247 (213) | 333 (287) |
| Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм и плоские | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/метр [ккал/(м час)] |  |  |  |  |  |
|  | 35 (30) | 54 (46) | 70 (60) | 44 (38) | 71 (61) | 88( 76) |

Параграф 6. Для тепловых сетей, тепловая изоляция которых
запроектирована, отремонтирована или заменена
после 01.07.1998 года.
Нормативы плотности теплового потока при расположении
оборудования и трубопроводов на открытом воздухе и общей
продолжительности работы в год более 5000 час.

| Условный проход трубопров., миллиметр | Средняя температура теплоносителя, о С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Ватт/метр [килокалорий/(метр/час)] |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 3 (2,6) | 8 (6,9) | 16 (13,8) | 24 (20,7) | 34 (29,3) |
| 20 | 4 (3,4) | 9 (7,8) | 18 (15,5) | 28 (24,1) | 38 (32,8) |
| 25 | 4 (3,4) | 11 (9,5) | 20 (17,2) | 30 (25,9) | 42 (36,2) |
| 40 | 5 (4,3) | 12 (10,3) | 24 (20,7) | 36 (31,0) | 48 (41,4) |
| 50 | 6 (5,2) | 14 (12,1) | 25 (21,6) | 38 (32,8) | 52 (44,8) |
| 65 | 7 (6,0) | 15 (12,9) | 29 (25,0) | 44 (37,9) | 58 (50,0) |
| 80 | 8 (6,9) | 17 (14,7) | 32 (27,6) | 47 (40,5) | 62 (53,4) |
| 100 | 9 (7,8) | 19 (16,4) | 35 (30,2) | 52 (44,8) | 69 (59,5) |
| 125 | 10 (8,6) | 22 (19,0) | 40 (34,5) | 57 (49,1) | 75 (64,7) |
| 150 | 11 (9,5) | 24 (20,7) | 44 (37,9) | 62 (53,4) | 83 (71,6) |
| 200 | 15 (12,9) | 30 (25,9) | 53 (45,7) | 75 (64,7) | 99 (85,3) |
| 250 | 17 (14,7) | 35 (30,2) | 61 (52,6) | 86 (74,1) | 112 (96,6) |
| 300 | 20 (17,2) | 40 (34,5) | 68 (58,6) | 96 (82,8) | 126 (108,6) |
| 350 | 23 (19,8) | 45 (38,8) | 75 (64,7) | 106 (91,4) | 138 (119,0) |
| 400 | 24 (20,7) | 49 (42,2) | 83 (71,6) | 125 (107,8) | 150 (129,3) |
| 450 | 27 (23,3) | 53 (45,7) | 88 (75,9) | 123 (106,0) | 160 (137,9) |
| 500 | 29 (25,0) | 58 (50,0) | 96 (82,8) | 135 (116,4) | 171 (147,4) |
| 600 | 34 (29,3) | 66 (56,9) | 110 (94,8) | 152 (131,0) | 194 (167,2) |
| 700 | 39 (33,6) | 75 (64,7) | 122 (105,2) | 169 (145,7) | 214 (184,5) |
| 800 | 43 (37,1) | 83 (71,6) | 135 (116,4) | 172 (148,3) | 237 (204,3) |
| 900 | 48 (41,4) | 92 (79,3) | 149 (128,4) | 205 (176,7) | 258 (222,4) |
| 1000 | 53 (45,7) | 101 (87,1) | 163 (140,5) | 223 (192,2) | 280 (241,4) |
| Криволин. поверхность диаметром более 1020 мм и плоск. | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Ватт/метр2 [килокалорий/(метр 2час)] |  |  |  |  |
|  | 5 (4,3) | 28 (24,1) | 44 (37,9) | 57 (49,1) | 69 (59,5) |
| Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |

Параграф 7. Нормативы плотности теплового потока при
расположении оборудования и трубопроводов на открытом
воздухе и общей продолжительности работы в год 5000 ч и менее

| Условный проход трубопров., мм | Средняя температура теплоносителя, о C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/метр [ккал/(метр/час)] |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 4 (3,4) | 9 (7,8) | 18 (15,5) | 28 (24,1) | 38 (32,8) |
| 20 | 5 (4,3) | 11 (9,5) | 21 (18,1) | 31 (26,7) | 43 (37,1) |
| 25 | 5 (4,3) | 12 (10,3) | 23 (19,8) | 34 (29,3) | 47 (40,5) |
| 40 | 7 (6,0) | 15 (12,9) | 27 (23,3) | 40 (34,5) | 54 (46,6) |
| 50 | 7 (6,0) | 16 (13,8) | 30 (25,9) | 44 (37,9) | 58 (50,0) |
| 65 | 8 (6,9) | 19 (16,4) | 34 (29,3) | 50 (43,1) | 67 (57,8) |
| 80 | 9 (7,8) | 21 (18,1) | 37 (31,9) | 54 (46,6) | 71 (61,2) |
| 100 | 11 (9,5) | 23 (19,8) | 41 (35,3) | 60 (51,7) | 80 (69,0) |
| 125 | 12 (10,3) | 26 (22,4) | 46 (39,7) | 66 (56,9) | 88 (75,9) |
| 150 | 15 (12,9) | 29 (25,0) | 52 (44,8) | 73 (62,9) | 97 (83,6) |
| 200 | 18 (15,5) | 36 (31,0) | 63 (54,3) | 89 (76,7) | 117 (100,9) |
| 250 | 21 (18,1) | 42 (36,2) | 72 (62,1) | 103 (88,8) | 132 (113,8) |
| 300 | 25 (21,6) | 48 (41,4) | 83 (71,6) | 115 (99,1) | 149 (128,4) |
| 350 | 29 (25,0) | 54 (46,6) | 92 (79,3) | 127 (109,5) | 164 (141,4) |
| 400 | 31 (26,7) | 60 (51,7) | 100 (86,2) | 139 (119,8) | 178 (153,4) |
| 450 | 34 (29,3) | 66 (56,9) | 108 (93,1) | 149 (128,4) | 191 (164,7) |
| 500 | 37 (31,9) | 72 (62,1) | 117 (100,9) | 162 (139,7) | 206 (177,6) |
| 600 | 44 (37,9) | 82 (70,7) | 135 (116,4) | 185 (159,5) | 236 (203,4) |
| 700 | 49 (42,2) | 94 (81,0) | 151 (130,2) | 205 (176,7) | 262 (225,9) |
| 800 | 55 (47,4) | 105 (90,5) | 168 (144,8) | 228 (196,6) | 290 (250,0) |
| 900 | 62 (53,4) | 116 (100,0) | 185 (159,5) | 251 (216,4) | 318 (274,1) |
| 1000 | 68 (58,6) | 127 (109,5) | 203 (175,0) | 273 (235,3) | 345 (297,4) |
| Криволинейные поверхности диаметром более 1020 миллиметр и плоские | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м 2 [ккал/(м2 ч)] |  |  |  |  |
|  | 21 (18,1) | 36 (31,0) | 58 (50) | 72 (62,1) | 89 (76,7) |
| Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |

Параграф 8. Нормативы плотности теплового потока при
расположении оборудования и трубопроводов в помещении и тоннеле
и общей продолжительности работы в год более 5000 часов

| Условный проход трубопровода, миллиметр | Средняя температура теплоносителя, о С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Ватт/метр [килокалорий/(метр/час)] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 (5,2) | 14 (12,1) | 22 (19,0) | 32 (27,6) |
| 20 | 7 (6,0) | 16 (13,8) | 26 (22,4) | 36 (31,0) |
| 25 | 8 (6,9) | 18 (15,5) | 28 (24,1) | 39 (33,6) |
| 40 | 10 (8,6) | 21 (18,1) | 33 (28,4) | 46 (39,7) |
| 50 | 10 (8,6) | 22 (19,0) | 35 (30,2) | 49 (42,2) |
| 65 | 12 (10,3) | 26 (22,4) | 40 (34,5) | 55 (47,4) |
| 80 | 13 (11,2) | 28 (24,1) | 43 (37,1) | 59 (50,9) |
| 100 | 14 (12,1) | 31 (26,7) | 48 (41,4) | 65 (56,0) |
| 125 | 17 (14,7) | 35 (30,2) | 53 (45,7) | 72 (62,1) |
| 150 | 19 (16,4) | 39 (33,6) | 58 (50,0) | 78 (67,2) |
| 200 | 23 (19,8) | 47 (40,5) | 70 (60,3) | 94 (81,0) |
| 250 | 27 (23,3) | 54 (46,6) | 80 (69,0) | 106 (91,4) |
| 300 | 31 (26,7) | 62 (53,4) | 90 (77,6) | 119 (102,6) |
| 350 | 35 (30,2) | 68 (58,6) | 99 (85,3) | 131 (112,9) |
| 400 | 38 (32,8) | 74 (63,8) | 108 (93,1) | 142 (122,4) |
| 450 | 42 (36,2) | 81 (69,8) | 116 (100,0) | 152 (131,0) |
| 500 | 46 (39,7) | 87 (75,0) | 125 (107,8) | 164 (141,4) |
| 600 | 54 (46,6) | 100 (86,2) | 143 (123,3) | 186 (160,3) |
| 700 | 59 (50,9) | 111 (95,7) | 159 (137,1) | 205 (176,7) |
| 800 | 67 (57,8) | 124 (106,9) | 176 (151,7) | 226 (194,8) |
| 900 | 74 (63,8) | 136 (117,2) | 193 (166,4) | 247 (212,9) |
| 1000 | 82 (70,7) | 149 (128,4) | 210 (181,0) | 286 (246,6) |
| Криволин.поверхностидиаметром более 1020 миллиметр и плоск. | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Ватт/метр 2[килокалорий/(метр 2/ час)] |  |  |  |
|  | 23 (19,8) | 40 (34,5) | 54 (46,6) | 66 (56,9) |
| Примечание. 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |

Параграф 9. Нормативы плотности теплового потока при
расположении оборудования и трубопроводов в помещении и тоннеле
и общей продолжительности работы в год 5000 часов и менее

| Условный проход трубопровода, миллиметр | Средняя температура теплоносителя, о С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Ватт/метр [килокалорий/(метр/ час)] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 7 (6,0) | 16 (13,8) | 25 (21,6) | 35 (30,2) |
| 20 | 8 (6,9) | 18 (15,5) | 28 (24,1) | 39 (33,6) |
| 25 | 9 (7,8) | 20 (17,2) | 31 (26,7) | 43 (37,1) |
| 40 | 10 (8,6) | 23 (19,8) | 37 (31,9) | 51 (44,0) |
| 50 | 12 (10,3) | 26 (22,4) | 39 (33,6) | 54 (46,6) |
| 65 | 14 (12,1) | 30 (25,9) | 46 (39,7) | 62 (53,4) |
| 80 | 16 (13,8) | 33 (28,4) | 50 (43,1) | 67 (57,8) |
| 100 | 18 (15,5) | 36 (31,0) | 55 (47,4) | 74 (63,8) |
| 125 | 20 (17,2) | 41 (35,3) | 62 (53,4) | 82 (70,7) |
| 150 | 22 (19,0) | 45 (38,8) | 68 (58,6) | 91 (78,4) |
| 200 | 29 (25,0) | 56 (48,3) | 82 (70,7) | 110 (94,8) |
| 250 | 34 (29,3) | 65 (56,0) | 94 (81,0) | 124 (106,9) |
| 300 | 38 (32,8) | 74 (63,8) | 106 (91,4) | 139 (119,8) |
| 350 | 42 (36,2) | 82 (70,7) | 118 (101,7) | 154 (132,8) |
| 400 | 48 (41,4) | 90 (77,6) | 130 (112,1) | 168 (144,8) |
| 450 | 51 (44,0) | 98 (84,5) | 138 (119,0) | 180 (155,2) |
| 500 | 57 (49,1) | 106 (91,4) | 150 (129,3) | 194 (167,2) |
| 600 | 65 (56,0) | 120 (103,4) | 172 (148,3) | 222 (191,4) |
| 700 | 73 (62,9) | 136 (117,2) | 191 (164,7) | 247 (212,9) |
| 800 | 82 (70,7) | 152 (131,0) | 212 (182,8) | 274 (236,2) |
| 900 | 91 (78,4) | 167 (144,0) | 234 (201,7) | 300 (258,6) |
| 1000 | 100 (86,2) | 183 (157,8) | 254 (219,0) | 326 (281,0) |
| Криволин. поверхности диаметром более 1020 миллиметр и плоские | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Ватт/метр 2[килокалорий/(метр 2 час)] |  |  |  |
|  | 29 (25) | 50 (43,1) | 68 (58,6) | 84 (72,4) |
| Примечание. 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |

Параграф 10. Нормативы плотности теплового потока трубопроводов
при общей продолжительности работы в год 5000 часов и менее,
Ватт/метр [ккал/(метр/ час)]

| Условный проход трубопровода, миллиметр | Трубопровод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, о С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | 15 (12,9) | 10 (8,6) | 22 (19,0) | 10 (8,6) | 26 (22,4) | 9 (7,8) |
| 30 | 16 (13,8) | 11 (9,5) | 23 (19,8) | 11 (9,5) | 28 (24,1) | 10 (8,6) |
| 40 | 18 (15,5) | 12 (10,3) | 25 (21,6) | 12 (10,3) | 31 (26,7) | 11 (9,5) |
| 50 | 19 (16,4) | 13 (11,2) | 28 (24,1) | 13 (11,2) | 34 (29,3) | 12 (10,3) |
| 65 | 23 (19,8) | 16 (13,8) | 32 (27,6) | 14 (12,1) | 40 (34,5) | 13 (11,2) |
| 80 | 25 (21,6) | 17 (14,7) | 35 (30,2) | 15 (12,9) | 43 (37,1) | 14 (12,1) |
| 100 | 28 (24,1) | 19 (16,4) | 39 (33,6) | 16 (13,8) | 48 (41,4) | 16 (13,8) |
| 125 | 29 (25,0) | 20 (17,2) | 42 (36,2) | 17 (14,7) | 52 (44,8) | 17 (14,7) |
| 150 | 32 (27,6) | 22 (19,0) | 46 (39,7) | 19 (16,4) | 55 (47,4) | 18 (15,5) |
| 200 | 41 (35,3) | 26 (22,4) | 55 (47,4) | 22 (19,0) | 71 (61,2) | 20 (17,2) |
| 250 | 46 (39,7) | 30 (25,9) | 65 (56,0) | 25 (21,6) | 79 (68,1) | 21 (18,1) |
| 300 | 53 (45,7) | 34 (29,3) | 74 (63,8) | 27 (23,3) | 88 (75,9) | 24 (20,7) |
| 350 | 58 (50,0) | 37 (31,9) | 79 (68,1) | 29 (25,0) | 98 (84,5) | 25 (21,6) |
| 400 | 65 (56,0) | 40 (34,5) | 87 (75,0) | 32 (27,6) | 105 (90,5) | 26 (22,4) |
| 450 | 70 (60,3) | 42 (36,2) | 95 (81,9) | 33 (28,4) | 115 (99,1) | 27 (23,3) |
| 500 | 75 (64,7) | 46 (39,7) | 107 (92,2) | 36 (31,0) | 130 (112,1) | 28 (24,1) |
| 600 | 83 (71,6) | 49 (42,2) | 119 (102,6) | 38 (32,8) | 145 (125,0) | 30 (25,9) |
| 700 | 91 (78,4) | 54 (46,6) | 139 (119,8) | 41 (35,3) | 157 (135,3) | 33 (28,4) |
| 800 | 106 (91,4) | 51 (44,0) | 150 (129,3) | 45 (38,8) | 181 (156,0) | 36 (31,0) |
| 900 | 117 (100,9) | 64 (55,2) | 162 (139,7) | 48 (41,4) | 199 (171,6) | 37 (31,9) |
| 1000 | 129 (111,2) | 66 (56,9) | 169 (145,7) | 51 (44,0) | 212 (182,8) | 42 (36,2) |
| 1200 | 157 (135,3) | 73 (62,9) | 218 (187,9) | 55 (47,4) | 255 (219,8) | 46 (39,7) |
| 1400 | 173 (149,1) | 77 (66,4) | 241 (207,8) | 59 (50,9) | 274 (236,2) | 49 (42,2) |
| Примечание. 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65; 90; 110оС соответствуют температурным графикам 95-70 С; 150-70оС; 180-70оС. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |

Параграф 11. Нормативы плотности теплового потока трубопроводов
при общей продолжительности работы в год более 5000 часов,
Ватт/метр [килокалорий/(метр/час)]

| Условный проход трубопровода, миллиметр | Трубопровод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, о С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | 14 (12,1) | 9 (7,8) | 20 (17,2) | 9 (7,8) | 24 (20,7) | 8 (6,9) |
| 30 | 15 (12,9) | 10 (8,6) | 20 (17,2) | 10 (8,6) | 26 (22,4) | 9 (7,8) |
| 40 | 16 (13,8) | 11 (9,5) | 22 (19,0) | 11 (9,5) | 27 (23,3) | 10 (8,6) |
| 50 | 17 (14,7) | 12 (10,3) | 24 (20,7) | 12 (10,3) | 30 (25,9) | 11 (9,5) |
| 65 | 20 (17,2) | 13 (11,2) | 29 (25,0) | 13 (11,2) | 34 (29,3) | 12 (10,3) |
| 80 | 21 (18,1) | 14 (12,1) | 31 (26,7) | 14 (12,1) | 37 (31,9) | 13 (11,2) |
| 100 | 24 (20,7) | 16 (13,8) | 35 (30,2) | 15 (12,9) | 41 (35,3) | 14 (12,1) |
| 125 | 26 (22,4) | 18 (15,5) | 38 (32,8) | 16 (13,8) | 43 (37,1) | 15 (12,9) |
| 150 | 27 (23,3) | 19 (16,4) | 42 (36,2) | 17 (14,7) | 47 (40,5) | 16 (13,8) |
| 200 | 33 (28,4) | 23 (19,8) | 49 (42,2) | 19 (16,4) | 58 (50,0) | 18 (15,5) |
| 250 | 38 (32,8) | 26 (22,4) | 54 (46,6) | 21 (18,1) | 66 (56,9) | 20 (17,2) |
| 300 | 43 (37,1) | 28 (24,1) | 60 (51,7) | 24 (20,7) | 71 (61,2) | 21 (18,1) |
| 350 | 46 (39,7) | 31 (26,7) | 64 (55,2) | 26 (22,4) | 80 (69,0) | 22 (19,0) |
| 400 | 50 (43,1) | 33 (28,4) | 70 (60,3) | 28 (24,1) | 86 (74,1) | 24 (20,7) |
| 450 | 54 (46,6) | 36 (31,0) | 79 (68,1) | 31 (26,7) | 91 (78,4) | 25 (21,6) |
| 500 | 58 (50,0) | 37 (31,9) | 84 (72,4) | 32 (27,6) | 100 (86,2) | 27 (23,3) |
| 600 | 67 (57,8) | 42 (36,2) | 93 (80,2) | 35 (30,2) | 112 (96,6) | 31 (26,7) |
| 700 | 76 (65,5) | 47 (40,5) | 107 (92,2) | 37 (31,9) | 128 (110,3) | 31 (26,7) |
| 800 | 85 (73,3) | 51 (44,0) | 119 (102,6) | 38 (32,8) | 139 (119,8) | 34 (29,3) |
| 900 | 90 (77,6) | 56 (48,3) | 128 (110,3) | 43 (37,1) | 150 (129,3) | 37 (31,9) |
| 1000 | 100 (86,2) | 60 (51,7) | 140 (120,7) | 46 (39,7) | 163 (140,5) | 40 (34,5) |
| 1200 | 114 (98,3) | 67 (57,8) | 158 (136,2) | 53 (45,7) | 190 (163,8) | 44 (37,9) |
| 1400 | 130 (112,1) | 70 (60,3) | 179 (154,3) | 58 (50,0) | 224 (193,1) | 48 (41,4) |
| Примечание. 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65; 90; 110оС соответствуют температурным графикам 95-70оС; 150-70оС; 180-70оС. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |

7. Удельный расход тепловой энергии на единицу отапливаемой площади зданий государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора

Сноска. Нормативы энергопотребления дополнены разделом 7 в соответствии с приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 13.01.2023 № 20 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа и.о. Министра промышленности и строительства РК от 25.09.2024 № 332 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Централизованное отопление

| Климатический район | Единица измерения | Классификатор зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Учебные учреждения (высшие, средние и специальные) | Административные учреждения органов управления | Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы) | Учреждения культуры (библиотеки, музеи) | Детские дошкольные учреждения (ясли, сад) | Организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (бизнес-центры, офисные помещения, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома) | Организации творчества, искусства и развлечений (концертные залы, театральные залы, театры) | Организации, спорта, отдыха и развлечений (спортивные сооружения, стадионы, ледовые арены) |
| I климатический район | гигакаллорий/метр2 | 0,24 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,28 |
| II климатический район | гигакаллорий/метр2 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,1 | 0,18 | 0,2 |
| III климатический район | гигакаллорий/метр2 | 0,24 | 0,28 | 0,20 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,24 |

Параграф 2. Автономное отопление

| Климатический район | Показатель | Единица измерения | Классификатор зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учебные учреждения (высшие, средние и специальные) | Административные учреждения органов управления | Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы) | Детские дошкольные учреждения (ясли, сад) | Учреждения культуры (библиотеки, музеи) | Организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (бизнес-центры, офисные помещения, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома) | Организации творчества, искусства и развлечений (концертные залы, театральные залы, театры) | Организации, спорта, отдыха и развлечений (спортивные сооружения, стадионы, ледовые арены) |
| I климатический район | Удельный расход (электроэнергии) | килловат*час/метр2 | 201 | 250 | 240 | 206 | 203 | - | 218,74 | 210,8 |
|  | Удельный расход (уголь каменный) | тонна/метр2 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | - | 0,16 |
|  | Удельный расход (газ природный) | метр3/метр2 | 36 | 39 | 39 | 39 | 36 | 32,73 | 20,45 | 39,37 |
| II климатический район | Удельный расход (электроэнергии) | килловат*час/метр2 | 0 | 221 | 0 | 142 | 142 | - | 212,48 | - |
|  | Удельный расход (уголь каменный) | тонна/метр2 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | - | 0,16 | 0,1 |
|  | Удельный расход (газ природный) | метр3/метр2 | 30 | 34 | 35 | 31 | 34 | 27,97 | 36,49 | 36,62 |
| III климатический район | Удельный расход (электроэнергии) | килловат*час/метр2 | 142 | 266 | 0 | 240 | 0 | 182,11 | - | 210,31 |
|  | Удельный расход (уголь каменный) | тонна/метр2 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | - | 0,12 |
|  | Удельный расход (газ природный) | метр3/метр2 | 25 | 33 | 34 | 31 | 33 | 19,66 | 20,33 | 31,49 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан