Об утверждении Правил проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 10 февраля 2015 года № 70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 марта 2015 года № 10425.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 16 Закона Республики Казахстан "О дорожном движении", ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра обороны РК от 28.08.2023 № 828 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан.

2. Начальнику Главного управления военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан:

1) в установленном законодательством порядке направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации, приказ направить в периодические печатные издания

и в информационно-правовую систему "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования;

3) после официального опубликования в периодических печатных изданиях приказ разместить на веб-сайте Министерства обороны Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

4. Приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр обороны |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан | И. Тасмагамбетов |

|  | Утверждены приказом Министра обороны Республики Казахстан от 10 февраля 2015 года № 70 |
| --- | --- |

Правила
проведения обязательного технического осмотра
механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции
Вооруженных Сил Республики Казахстан
1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан (далее – ОВП) определяют порядок организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в ОВП (далее – транспортные средства).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) контрольно-диагностическое оборудование – испытательное оборудование и средства измерений, применяемые для определения параметров технического состояния транспортных средств и прицепов к ним;

2) диагностирование технического состояния транспортных средств – установление и изучение признаков, характеризующих наличие дефектов в транспортных средствах, их узлах и элементах, для предупреждения возможных отклонений в режимах их работы;

3) владелец транспортного средства – воинская часть (учреждение) Вооруженных Сил Республики Казахстан владеющая транспортным средством на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

4) государственный регистрационный номерной знак (далее – ГРНЗ) – изделие, являющееся собственностью государства и содержащее индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое транспортному средству и изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта. Данное понятие распространяется на ГРНЗ "Транзит";

5) обязательный технический осмотр – комплекс мероприятий по проверке транспортных средств и документации к ним на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, приказам Министра обороны и первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;

6) прохождение обязательного технического осмотра – предусмотренные настоящими Правилами действия, осуществляемые владельцем транспортного средства;

7) проведение обязательного технического осмотра – предусмотренные настоящими Правилами действия, осуществляемые ОВП.

3. Транспортные средства, зарегистрированные в ОВП ежегодно, в период с 15 мая по 15 сентября, подлежат обязательному техническому осмотру (далее – осмотр).

4. Осмотр транспортных средств, находящихся на хранении, проводится только в случаях снятия их с хранения и ввода в эксплуатацию.

5. Основными задачами осмотра являются:

1) оценка соответствия технического состояния транспортных средств, участвующих в дорожном движении, требованиям, установленным пунктом 20 настоящих Правил;

2) предупреждение дорожно-транспортных происшествий, возникающих вследствие несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям, установленным пунктом 20 настоящих Правил;

3) обеспечение безопасности эксплуатации транспортных средств и снижение вредного воздействия использования транспортных средств на окружающую среду;

4) статистический анализ по техническому состоянию транспортных средств.

6. Осмотр проводится ОВП по месту государственной регистрации транспортных средств на базе воинских частей (учреждений).

2. Порядок организации обязательного технического осмотра

7. Ежегодно до 5 мая ОВП разрабатывают проект приказа начальника гарнизона, которым утверждаются график проведения осмотра и состав комиссии, а также предусматриваются иные организационные вопросы.

Комиссия разделяется на лиц, проводящих проверку документации и лиц, проводящих диагностирование технического состояния транспортных средств.

8. В ОВП устанавливаются информационные стенды с указанием порядка проведения осмотра, нормативах, устанавливающих требования к техническому состоянию транспортных средств и графика проведения осмотра.

9. Для прохождения осмотра владелец транспортного средства, согласно графику проведения осмотра, предъявляет в ОВП транспортное средство и документы, указанные в пункте 13 настоящих Правил.

10. В случаях поступления транспортных средств в воинскую часть (учреждение) после окончания сроков осмотра, осмотр проводится при его регистрации.

11. В случаях командирования транспортных средств, в период проведения осмотра, их осмотр проводится вместе с транспортными средствами воинской части (учреждения) куда они прикомандированы.

Для проведения технического осмотра прикомандированных транспортных средств в ОВП представляется свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (далее – СРТС).

В этом случае проверяется техническое состояние транспортного средства, проверка документов осуществляется после возвращения транспортного средства в пункт постоянной дислокации.

12. Время проведения осмотра одного транспортного средства не должно превышать 30 минут.

13. Для прохождения осмотра владелец транспортного средства предъявляет в ОВП следующие документы:

1) заявка, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) оригинал СРТС;

3) регистрационный список, транспортных средств, представляемых на осмотр, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

4) регистрационный список, транспортных средств, непредставляемых на осмотр, с указанием причин непредставления, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

5) выписка из табеля к штату;

6) паспорта (формуляры) транспортных средств;

7) книги учета автомобильной техники с соответствующей отметкой о проведенной сверке с Главным управлением вооружения Вооруженных Сил Республики Казахстан или вышестоящим штабом;

8) книга учета работы машин и расхода горюче-смазочных материалов;

9) путевые листы, за проверяемый период эксплуатации;

10) диагностические карты, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, с указанием данных СРТС, параметров транспортного средства и его составных элементов.

14. Основанием отказа ОВП в проведении осмотра является:

1) непредставление владельцем транспортного средства документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил, за исключением случаев, указанных в пункте 11 настоящих Правил;

2) представление на осмотр транспортного средства с замененными без согласования с ОВП номерными агрегатами (двигатель, шасси, кузов), не соответствующими данным СРТС;

3) представление на осмотр транспортных средств без государственных регистрационных номерных знаков (далее – ГРНЗ), либо с ГРНЗ, не соответствующими указанным в СРТС.

15. В случаях выявления одного из оснований отказа в проведении осмотра, ОВП в срок до трех рабочих дней сообщает об этом владельцу транспортного средства в письменном виде, с указанием причин отказа.

3. Порядок проведения обязательного технического осмотра

16. Осмотр транспортных средств осуществляется с применением контрольно-диагностического оборудования, в состав которого входит:

1) прибор для проверки тормозных систем методом дорожных испытаний;

2) люфтомер;

3) газоанализатор и дымомер;

4) электронный прибор проверки света фар.

17. Не допускается использование неисправного и (или) не прошедшего в установленный срок поверку контрольно-диагностического оборудования.

18. Осмотр проводится в два этапа: подготовительный и основной.

19. В ходе подготовительного этапа проведения осмотра:

1) проверяются документы, указанные в пункте 13 настоящих Правил;

2) устанавливается марка, модель и модификация транспортного средства;

3) устанавливается цвет транспортного средства;

4) проверяется наличие ГРНЗ;

5) устанавливается наличие внесенных изменений в конструкцию транспортного средства;

6) сверяются (сопоставляются) полученные результаты с данными СРТС.

20. Основной этап проведения осмотра – диагностирование технического состояния транспортного средства, содержит проверку комплектности, предельных значений параметров, характеризующих отдельные свойства эксплуатационной безопасности, ограничения допускаемых в эксплуатации износов (деформаций) отдельных компонентов, норм, характеризующих предельно возможное ухудшение показателей работоспособности, ограничения допустимых пределов изменения конструкции транспортных средств, в том числе:

1) тормозного управления:

эксплуатационных характеристик и эффективности действия рабочей тормозной системы;

эксплуатационных характеристик и эффективности действия вспомогательной тормозной системы;

эксплуатационных характеристик и эффективности действия стояночной тормозной системы;

функционирования антиблокировочных тормозных систем;

2) рулевого управления:

механического состояния и функционирования рулевого механизма, картера его крепления, рулевого привода, рулевого колеса и рулевой колонки;

суммарного люфта;

регулировки углов установки колес;

3) обзорности:

поля обзора;

состояния стекол;

зеркал заднего вида и приборов;

стеклоочистителей;

стеклоомывателей;

4) количества, расположения, цвета, углов видимости, состояния, функционирования и характеристик внешних световых приборов, отражателей и электрического оборудования:

фар;

передних и задних габаритных (боковых) огней, боковых сигнальных фонарей;

сигналов торможения;

указателей поворота;

передних и задних противотуманных фар;

фонарей заднего хода;

лампочек освещения заднего номерного знака;

светоотражателей, боковых отражателей, задних опознавательных знаков;

контрольных сигналов;

электрических соединений между тягачом и прицепом или полуприцепом;

электропроводки;

необязательных огней;

аккумуляторов;

5) осей, колес, шин и подвески:

механического состояния осей;

размеров, характеристик и износа колес и шин;

механического состояния элементов подвески и их крепления (рессор, амортизаторов, труб, передающих крутящий момент, толкающих штанг и рычагов подвески, а также шарнирных элементов);

6) состояния и функционирования шасси и элементов крепления к шасси (раме) агрегатов и узлов:

выхлопных труб и глушителей;

топливного бака и трубопроводов (включая топливный бак для обогрева и трубопроводы);

бамперов, боковых защитных и заднего противоподкатного устройства;

кронштейнов запасного колеса;

сцепных устройств;

трансмиссии;

крепления силового агрегата;

опрокидывающегося механизма;

установки кабины или кузова;

дверей и дверных замков;

пола;

сиденья водителя и пассажиров;

органов управления;

подножек кабины и кузова;

прочих внутренних и внешних фитингов;

брызговиков (крыльев), устройств для защиты от брызг;

7) наличия, состояния и функционирования прочего оборудования:

ремней безопасности;

средств пожаротушения;

замков и противоугонных устройств;

знаков аварийной остановки;

аптечки для оказания первой медицинской помощи;

противооткатных упоров, подкладываемых под колеса;

системы звуковой сигнализации;

спидометра;

устройства для ограничения скорости;

8) факторов, связанных с воздействием на окружающую среду:

шума;

отработавших газов;

утечки жидкостей.

21. Основной этап проведения осмотра выполняется без разборки или снятия какой-либо части транспортного средства.

22. Техническое состояние прицепов и полуприцепов проверяется как в составе автопоезда, так и в расцепленном состоянии (для контроля исправности тягово-сцепного устройства и блокировки тормозов).

23. По результатам проведения диагностирования транспортного средства составляется диагностическая карта, на основании которой выдается свидетельство о прохождении технического осмотра, по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, с указанием срока его действия.

24. Диагностическая карта подписывается военнослужащим ОВП, проводившим диагностирование технического состояния транспортного средства и выдается представителю владельца транспортного средства.

Сноска. Пункт 24 - в редакции приказа Министра обороны РК от 28.08.2023 № 828 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

25. Если по результатам проведения осмотра не выявлены неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, осмотр считается пройденным.

В этом случае представителю владельца транспортного средства, на основании диагностической карты выдается свидетельство о прохождении осмотра, с указанием срока его действия и выделенной норме моторесурсов.

В свидетельство о прохождении осмотра, выдаваемое на прикомандированное транспортное средство отметка о выделенной норме моторесурсов не ставится. В этом случае данная отметка ставится после возвращения транспортного средства в пункт постоянной дислокации после проверки документов.

26. Свидетельство о прохождении осмотра подписывается начальником подразделения военной автомобильной полиции ОВП или лицом его замещающим и заверяется печатью.

27. Если по результатам проведения осмотра выявлены неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, осмотр признается не пройденным.

В этом случае представителю владельца транспортного средства выдается диагностическая карта с указанием неисправностей.

28. После устранения выявленных неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, владелец транспортного средства в срок до десяти рабочих дней представляет его для повторного проведения осмотра.

29. При повторном осмотре транспортного средства, осмотр производится только по тем позициям, которые не отвечали установленным критериям и об этом указано в диагностической карте.

30. По истечении десяти рабочих дней осмотр транспортных средства на соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, осуществляется на общих основаниях.

31. Если при проведении повторного осмотра установлено, что выявленные ранее и указанные в диагностической карте неисправности или условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, не устранены, составляется диагностическая карта, в которой указываются результаты повторного осмотра.

32. Транспортные средства не прошедшие осмотр в сроки установленные графиком, а также сроки, указанные в пункте 30 настоящих Правил повторно представляются на осмотр только после предоставления в ОВП материалов служебного расследования и выписки из приказа командира воинской части (начальника учреждения).

33. Транспортные средства, не представленные на технический осмотр в установленные сроки, признаются не прошедшими осмотр, и их эксплуатация запрещается.

34. По результатам осмотра оформляется акт технического осмотра транспортных средств, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам, один экземпляр которого выдается представителю владельцу транспортного средства, второй хранится в ОВП.

35. Данные с информацией о результатах проведения осмотра хранятся в ОВП в течение трех лет.

|  | Приложение 1 к Правилам организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции |
| --- | --- |

Форма

Начальнику Отдела военной

полиции _________ гарнизона

Угловой штамп

воинской части

(учреждения)

Заявка

В соответствии с требованиями приказа Министра обороны Республики

Казахстан от "__" ___________ 2015 года "Об утверждении Правил проведения

обязательного технического осмотра механических транспортных средств и

прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции Вооруженных

Сил Республики Казахстан" прошу Вас провести обязательный технический

осмотр механических транспортных средств, принадлежащих

________________________________________.

(владелец транспортного средства)

Приложения:

1) регистрационный список, транспортных средств, представляемых на осмотр;

2) регистрационный список, транспортных средств, не представляемых

на технический осмотр;

3) выписка из табеля к штату;

4) паспорт (формуляр) № ____________.

____________________________________

____________________________________

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество (при его

наличии) лица, уполномоченного на подачу заявки)

|  | Приложение 2 к Правилам организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции |
| --- | --- |

Форма

Регистрационный список

транспортных средств __________________, представляемых на осмотр

(владелец транспортного средства)

| № п/п | Марка транспортного средства (прицепа) | Индивидуальные учетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Государственный регистрационный номерной знак | Тип | № шасси | № двигателя | № кузова (кабины) | Год выпуска | Цвет | Пробег с начала эксплуатации | Показание спидометра на "_" ____20__г. | № серия паспорта (формуляра) | № свидетельства о регистрации транспортного средства | Группа эксплуатации |  |

________________________________________________

________________________________________________________

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество (при

его наличии) лица, ответственного за эксплуатацию

транспортных средств)

М.П.

|  | Приложение 3 к Правилам организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции |
| --- | --- |

Форма

Регистрационный список

транспортных средств __________________, непредставляемых на осмотр

(владелец транспортного средства)

| № п/п | Марка транспортного средства (прицепа) | Индивидуальные учетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины непредставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Государственный регистрационный номерной знак | Тип | № шасси | № двигателя | № кузова (кабины) | Год выпуска | Цвет | Пробег с начала эксплуатации | Показание спидометра на "_" ____20__г. | № серия паспорта (формуляра) | № свидетельства о регистрации транспортного средства | Группа эксплуатации |  |

________________________________________________

________________________________________________________

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество (при

его наличии) лица, ответственного за эксплуатацию

транспортных средств)

М.П.

|  | Приложение 4 к Правилам проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции |
| --- | --- |

Форма

Диагностическая карта

Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра обороны РК от 28.08.2023 № 828 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

________________________________________________________________________ 
Наименование пункта диагностики (войсковая часть, учреждение)

_____________________________________________________________________________

№ диагностической карты

_____________________________________________________________________________

Дата текущего технического осмотра (далее – ТО)

_____________________________________________________________________________

Государственный регистрационный номерной знак транспортного средства

_____________________________________________________________________________

Марка, модель

_____________________________________________________________________________

Серия, № свидетельства о регистрации транспортного средства (далее – ТС)

_____________________________________________________________________________

Серия, № паспорта-формуляра

_____________________________________________________________________________

Тип, вид ТС

_____________________________________________________________________________

№ Двигателя

_____________________________________________________________________________

№ Шасси

_____________________________________________________________________________

№ Кузова

_____________________________________________________________________________

Год выпуска

_____________________________________________________________________________

Пробег, км с начала эксплуатации

_____________________________________________________________________________

Количество посадочный мест (для автобусов и техники предназначенной для перевозки личного состава)

_____________________________________________________________________________

Объем двигателя, см3 (для легковых ТС)

_____________________________________________________________________________

Грузоподъемность (для грузовых ТС)

_____________________________________________________________________________

Место учета (гарнизон, войсковая часть, подчиненность)

_____________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество водителя, должность)

_____________________________________________________________________________

Дата выдачи, серия, номер водительского удостоверения

_____________________________________________________________________________

| Наименование группы | Наименование параметров, составных частей конструкции или дополнительных устройств | Показатели | Подпись лиц, проводящих диагностирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Тормозная система: | Детали тормозной системы (повреждения) |  |  |
|  | Эффективность стояночного тормоза |  |  |
|  | Герметичность тормозного привода |  |  |
|  | Тормозной путь при проверке вне стендовых условиях, метров |  |  |
|  | Установившееся замедление, м/с2 |  |  |
|  | Время срабатывания тормозной системы, секунд |  |  |
| Рулевое управление: | Сила по шкале динамометра, кг/сек |  |  |
|  | Суммарный люфт на рулевом колесе, градусов |  |  |
|  | Состояние рулевого управления (удовлетворительное/ неудовлетворительное) |  |  |
| Световые приборы: | Соответствие стандарту внешних световых приборов |  |  |
|  | Высота установки фары, мм |  |  |
|  | Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости, градусов |  |  |
|  | Расстояние от проекции центра фары до светотеневой границы пучка по экрану, мм |  |  |
| Ходовая часть: | Карданный вал (повреждения крепление) |  |  |
|  | Сцепление (исправность) |  |  |
|  | Тягово-сцепное устройство, (исправность) |  |  |
|  | Колеса, (повреждения крепление) |  |  |
|  | Шины (размеры, остаток рисунка протектора, мм) |  |  |
| Стеклоочистители, стеклоомыватели | Стеклоочистители, стеклоомыватели, (наличие, исправность) |  |  |
| Двигатель и его системы: | Герметичность топливной системы |  |  |
|  | Топливные баки (соответствие стандарту) |  |  |
|  | Токсичность выхлопных газов |  |  |
|  | Дымность выхлопных газов |  |  |
| Прочие элементы конструкции: | Зеркала заднего вида (соответствие стандарту) |  |  |
|  | Воздушный манометр (исправность) |  |  |
|  | Спидометр (исправность, наличие пломбы) |  |  |
|  | Приспособление для подавления помех радиоприему (наличие, исправность) |  |  |
|  | Замки дверей, звуковой сигнал, аварийные выходы, механическая регулировка сидения водителя, ремни безопасности, грязезащитные фартуки, знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка (наличие, исправность) |  |  |

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение военнослужащего военной полиции: _______________________________

Примечание: ______________________________________________________________

Военнослужащий военной полиции __________________________________________:

(гарнизона)

________________________________________________________________________________

(должность, воинское звание, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

|  | Приложение 5 к Правилам организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции |
| --- | --- |

Форма

Свидетельство о прохождении технического осмотра

Техникалық байқау өту Свидетельство о прохождении туралы куәлік технического осмотра Әскери бөлімі _________________________________________ Войсковая часть КҚ маркасы _______________________ МТНБ _____________ Марка ТС ГРНЗ Пайдалану тобы ____________________________________ Группа эксплуатации Жылдық моторесурстар нормасы ____________ шақырым/километров Годовая норма моторесурсов Спидометр көрсеткіші "_" ____ жылғы/года ____ шақырым/километров Показание спидометра на Дейін жарамды "___" ________ жылғы/года Действительно до Әскери автомобиль полиция бөлімінің бастығы _________ гарнизоны Начальник отдела военной автомобильной полиции гарнизона _________________________________________________________ (әскери атағы, қолы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) воинское звание, подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии) МО/МП "___"________ жылғы/года

МТНБ және иесінің ауысуы жөнінде белгі Отметка о смене владельца и ГРНЗ Әскери бөлімі ___________________ Пайдалану тобы ___________ Войсковая часть Группа эксплуатации КҚ маркасы ______________________ МТНБ _____________________ Марка ТС ГРНЗ Әскери бөлімі ___________________ Пайдалану тобы ___________ Войсковая часть Группа эксплуатации КҚ маркасы ______________________ МТНБ _____________________ Марка ТС ГРНЗ Күні Дата; Бөлінген мотоқорлар нормасы туралы белгі Отметка о выделенной норме моторесурсов; Мөр және қолтаңба Печать и подпись.

|  | Приложение 6 к Правилам организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в органах военной полиции |
| --- | --- |

Форма

Акт

технического осмотра транспортных средств

"___"___________________20__г.

Мною, ___________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

с участием членов комиссии: ___________________________________________

_______________________________________________________________________

проведен технический осмотр транспортных средств (далее – ТС), стоящих

на балансе

в _____________________________________________________________________

(войсковая часть, организация, учреждение, подчиненность)

При техническом осмотре установлено следующее:

Представлено на технический осмотр ________единиц ТС

| № п\п | Тип транспортного средства | Модель | ГРНЗ | Год выпуска | Порядковые номера |  |  | Заключение о техническом состоянии ТС | Заключение о прохождении ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Двигателя | Кузова | Рамы, шасси |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Прошло технический осмотр ______________ единиц.

Не прошло технический осмотр ____________ единиц.

в том числе по причинам:

Неисправность тормозной системы ________________ единиц;

Неисправность рулевого управления ________________ единиц;

Неисправность внешних световых приборов ________________ единиц;

Износ протекторов шин ________________ единиц;

Неудовлетворительное состояние кузова и кабины ___________ единиц;

Технические неисправности узлов и агрегатов _____________ единиц;

Перерасход годовой нормы моторесурсов ________________ единиц;

Нарушения требований приказов Министра обороны и первого

заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба

Вооруженных Сил Республики Казахстан ______________ единиц;

Иные причины _________________________ единиц.

Не представлено на технический осмотр транспортных средств _________ единиц

| № | Тип ТС | Модель | ГРНЗ | Группа эксплуатации | Причины не представления на ТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Итого не представлено на технический осмотр __________ единиц

транспортных средств в том числе по причинам:

текущего ремонта или ожидания его ______________ единиц;

капитального ремонта ___________________________ единиц;

разукомплектования _____________________________ единиц;

нахождения на консервации ______________________ единиц;

командировка ______________________ единиц;

другие причины _____________________ единиц.

Начальник отдела (отделения) военной автомобильной полиции

______________________________________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)                         М.П.

Члены комиссии: _____________________________________________________

(должность, воинское звание, подпись, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Командир войсковой части (начальник учреждения)

_______________________________________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)                        М.П.

Лицо, ответственное за эксплуатацию транспорта _________________________

(должность, воинское звание,

подпись, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан