Об утверждении Показателей качества услуг связи

Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 декабря 2017 года № 16064.

В соответствии с пунктом 1-1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Показатели качества услуг связи.

2. Комитету государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (Кожихову А.Г.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра информации и коммуникаций Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | Д. Абаев |
| --- | --- |

|  | Утверждены приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 |
| --- | --- |

Примечание ИЗПИ!

Показатели качества предусматривается в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 11.12.2025 № 639/НҚ (вводится в действие c 01.01.2027).

Показатели качества услуг связи

Сноска. Показатели качества - в редакции приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 18.05.2023 № 182/НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование показателя качества услуг сотовой связи |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества услуг голосовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети сотовой связи |  |  |  |  |  |  |  | 3 % |  |
| 2 | Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети фиксированной телефонной связи |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 % |  |
| 3 | Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента |  |  |  |  |  |  |  | 3 % |  |
| 4 | Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи (MOS POLQA < 2,8) |  |  |  |  |  |  |  | 8 % |  |
| 5 | Среднее время установления соединения в сети сотовой связи, завершающемся на сеть сотовой связи в том же регионе |  |  |  |  |  |  |  | 8 сек |  |
| Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля успешных сессий загрузки данных с сервера HTTP |  |  |  |  |  |  |  | 95 %i |  |
| 2 | Доля успешных сессий загрузки данных с сервера FTP по линии "вниз" |  |  |  |  |  |  |  | 95 %1 |  |
| 3 | Доля успешных попыток сессий загрузки WEB-страницы HTTP |  |  |  |  |  |  |  | 95 %ii |  |
| 4 | Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 2 Мбит/с по линии "вниз" (для классов Д0, Д1, Д2, Д3 в соответствии с лицензионными обязательствами) iii |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |  |
| 5 | Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 1 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 3G (для классов С1С, О1С) |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |  |
| 6 | Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 5 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 4G (для классов С1С, О1С) |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |  |
| Показатели качества покрытия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатель |  |  |  |  | Тип местности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | RSSI (Received Signal Strength Indicator) - показатель уровня сигнала в технологии 2G, dBm |  |  | Пороговое значение |  | ≤-75 | ≤-85 |  | ≤-95 | ≤-95 |
|  |  |  |  | Допустимый процент, % |  | 5 | 10 |  | 10 | 10 |
| 2 | CPICH RSCP - уровень принимаемого полезного сигнала на входе сканирующего приемника в технологии 3G, dBm |  |  | Пороговое значение |  | ≤ -80 | ≤-90 |  | ≤-105 | ≤-105 |
|  |  |  |  | Допустимый процент, % |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| 3 | Ec/Io – отношение полезного сигнала к шуму в технологии 3G, dB |  |  | Пороговое значение |  | <15 | <15 |  | <15 | <15 |
|  |  |  |  | Допустимый процент, % |  | 10 | 10 |  | 15 | 15 |
| 4 | RSRP - cреднее значение мощности принятых опорных сигналов на входе сканирующего приемника технологии 4G, dBm |  |  | Пороговое значение |  | ≤ -100 | ≤ -105 |  | не нормируется | не нормируется |
|  |  |  |  | Допустимый процент, % |  | 5 | 10 |  | 15 | не нормируется |
| Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством фиксированных сетей связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подключения |  | Пропускная способность канала связи, Мбит/с | Время задержки IP-пакетов, не более |  | Вариация задержки IP-пакетов, не более |  |  | Потери IP-пакетов, не более |  |  |
| При передаче данных по каналам связи, организованным по ВОЛС между объектом измерения и тестовы м сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора |  | не менее 80% от значения, установленного тарифным планом, договором | 20 мс |  | 10 мс |  |  | 0,20 % |  |  |
| При передаче данных по составным каналам связи типа ВОЛС+витая пара, РРЛ+витая пара между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора |  |  | 150 мс |  | 50 мс |  |  | 0,30 % |  |  |
| При передаче данных по составным каналам связи с одним спутниковым участком между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора |  |  | 800 мс |  | 100 мс |  |  | 0,50 % |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан