Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 237 и Министра индустрии и инфраструктурного развития от 29 марта 2019 года № 162. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 марта 2019 года № 18438.

Примечание РЦПИ!

Настоящий совместный приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 6-3 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к государственному регулированию.

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонной контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

4) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 11 апреля 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

| Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | __________________ Р. Скляр |
| --- | --- |
| Министр внутренних дел Республики Казахстан | _________________ Е. Тургумбаев |

|  | Утвержден совместным приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 марта 2019 года №162 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 марта 2019 года №237 |
| --- | --- |

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию

Сноска. Перечень – в редакции совместного приказа Министра внутренних дел РК от 25.04.2025 № 329 и Министра торговли и интеграции РК от 28.04.2025 № 147-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № п/п | Наименование измерений с указанием объекта и области применения | Метрологические требования к измерениям |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность или класс точности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) мобильными скоростемерами | От 20 до 250 км/ч. | ± 2 км/ч. | Фиксация: - превышения установленной скорости движения; |
| 2 | Измерение скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами | От 20 до 250 км/ч. | ± 2 км/ч. |  |
| 3 | Измерение суммарного люфта в рулевом управлении | От 0° до 30° | ± 1° | Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33003) |
| 4 | Измерение светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол | От 0 % до 70 % | ± 2 % |  |
| 5 | Измерение остаточной высоты рисунка протектора шин | От 0 до 150 мм. | ± 0,01мм. |  |
| 6 | Измерение концентрации компонентов в отработавших газах | - CO от 0 до 5 % объемной доли | Абсолютная ± 0,03 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - CO2 от 0 до 16% объемной доли | Абсолютная ± 0,5 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - O2 от 0 до 21% объемной доли | Абсолютная ± 0,1 % Относительная ± 5 % |  |
|  |  | - СН от 0 млн-1 до 2000 % млн-1 | Абсолютная ± 10 млн-1 Относительная ± 5 % |  |
| 7 | Измерение средней скорости движения транспортных средств (км/ч) стационарными скоростемерами | - | ± 2 км/ч при подсчете средней скорости | Фиксация превышения средней скорости движения |
| 8 | Измерение контролируемого участка проходимого транспортного средства | от 10 до 100 м | ± 1 % предел допускаемой погрешности вычисления пройденного расстояния транспортного средства в зоне контролируемого участка | Фиксация: - нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств; - проезда на запрещающий сигнал светофора; - несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; - нарушения правил маневрирования; - непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. |
| 9 | Измерение координат расположения аппаратно-программных комплексов | - | ± 5 м |  |
| 10 | Измерение расстояния между габаритами транспортных средств по выступающим точкам и дорожной разметкой | от 0 до 5 м | ± 0,5 м |  |
| 11 | Измерение погрешности синхронизации времени | Не нормируется | ± 2 с | Фиксация времени правонарушения |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан