О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 44 "Об утверждении нормативов хранения материальных ценностей государственного материального резерва"

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 июля 2020 года № 50. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 июля 2020 года № 21002

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 44 "Об утверждении нормативов хранения материальных ценностей государственного материального резерва" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10323, опубликован от 1 апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении нормативов хранения материальных ценностей государственного материального резерва, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые нормативы хранения материальных ценностей государственного материального резерва, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва.";

в нормативах хранения материальных ценностей государственного материального резерва, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Нормативы хранения материальных ценностей государственного материального резерва, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва";

в главе 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие нормативы хранения материальных ценностей государственного материального резерва, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва разработаны в соответствии с подпунктом 11) статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" и предусматривают технические требования по содержанию и условиям хранения материальных ценностей государственного материального резерва, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва.";

главу 2 дополнить параграфом 15 следующего содержания:

"Параграф 15. Мясо курицы (ГОСТ 31962-2013)

150-4. Срок годности и условия хранения устанавливает изготовитель.

150-5. Рекомендуемые сроки годности замороженного мяса кур со дня выработки при температуре воздуха в холодильной камере, обеспечивающей поддержание температуры в толще продукта:

не выше минус 12°С - тушек в потребительской таре - не более 8 мес, в групповой упаковке - не более 4 мес; частей тушек - не более 1 мес;

не выше минус 18°С - тушек в потребительской таре - не более 12 мес, в групповой упаковке - не более 8 мес; частей тушек - не более 3 мес;

не выше минус 25°С - тушек в потребительской таре - не более 14 мес, в групповой упаковке - не более 11 мес.";

в главе 4:

параграфы 1 и 2 исключить;

в главе 6:

параграф 1 исключить;

главу 7 дополнить параграфом 11 следующего содержания:

"Параграф 11. Моторные масла SAE10w40API SF/SH, SAE10w40API CF/CH (ГОСТ 1510-84)

346-1. Нефтепродукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.

Пластичные смазки в картонных навивных барабанах следует хранить в поддонах крышками вверх не более чем в три яруса в крытых складских помещениях.";

в главе 8:

параграфы 1 и 2 исключить;

в главе 9:

заголовок параграфа 1 изложить в следующей редакции:

"Параграф 1. Проволока сварная, проволока 10 миллиметров ГОСТ 2246"

параграф 12 исключить;

в главе 10:

пункт 496 параграфа 2 изложить в следующей редакции:

"496. Одеяла следует располагать на подтоварнике и стеллажах на расстоянии от пола не менее 20 см.";

главу 14 дополнить параграфами 16, 17 и 18 следующего содержания:

"Параграф 16. Лодка металлическая плоскодонная, лодка 8 местная надувная

832-1. Хранение лодки металлической плоскодонной и лодки8 местной надувной осуществляется согласно условиям хранения изготовителя (производителя).

Параграф 17. Цистерна прицепная 2 тонны (ГОСТ 9218-86)

832-2. На видном месте каждой цистерны должна быть прикреплена фирменная табличка по ГОСТ 12971, содержащая:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

обозначение цистерны;

порядковый номер цистерны по системе нумерации предприятия-изготовителя;

дату выпуска;

обозначение настоящего стандарта и технических условий;

изображение знака Государственного реестра для транспортных мер.

832-3.Транспортные меры, кроме фирменной таблички на изделие в целом, должны иметь на каждой цистерне (секции) таблички, содержащие:

полную вместимость, м³;

государственное поверительное клеймо.

Допускается значение полной вместимости и государственное поверительное клеймо наносить на внутренней поверхности горловины цистерны.

832-4. Таблички для нанесения установленного при поверке значения вместимости должны быть изготовлены из цветного металла и жестко укреплены на горловинах цистерн с правой стороны. Таблички должны быть достаточных размеров для нанесения цифр высотой не менее 12 мм и быть приспособлены для нанесения Государственного поверительного клейма, исключающего возможность замены табличек без повреждения клейма.

832-5. Консервация цистерн и ЗИП - по ГОСТ 9.014 для изделий группы IV. Срок действия консервации - 12 месяцев, а для цистерн, предназначенных для экспорта, - 36 месяцев.

Категория условий хранения и транспортирования - по ГОСТ 15150.

832-6. Изготовитель гарантирует соответствие цистерн требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяц со дня ввода цистерны в эксплуатацию.

Параграф 18. Дезинфекционный душевой автомобиль.

832-7. Хранение дезинфекционного душевого автомобиля осуществляется согласно условиям хранения изготовителя (производителя).";

главу 15 дополнить параграфом 24-1 следующего содержания:

"Параграф 24-1. Грязевая помпа

961-1. Хранение грязевой помпы осуществляется согласно условиям хранения изготовителя (производителя).".

2. Комитету по государственным материальным резервам в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр национальной экономики Республики Казахстан | Р. Даленов |
| --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан