Об утверждении Экологических критериев оценки земель в целях определения необходимости их перевода из более ценных в менее ценные, консервации, а также отнесения к зоне экологического бедствия или зоне чрезвычайной экологической ситуации

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 228. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июля 2021 года № 23748

В соответствии с пунктом 4 статьи 230 Экологического кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Экологические критерии оценки земель в целях определения необходимости их перевода из более ценных в менее ценные, консервации, а также отнесения к зоне экологического бедствия или зоне чрезвычайной экологической ситуации.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 188 "Об утверждении экологических критериев оценки земель" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10887);

2) приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 2 августа 2017 года № 276 "О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 188 "Об утверждении экологических критериев оценки земель" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15660).

3. Департаменту экологической политики и устойчивого развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | С. Брекешев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"
Министерство энергетики
Республики Казахстан

|  | Утверждены приказом И.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 228 |
| --- | --- |

Экологические критерии оценки земель в целях определения необходимости их перевода из более ценных в менее ценные, консервации, а также отнесения к зоне экологического бедствия или зоне чрезвычайной экологической ситуации

Глава 1. Критерии оценки загрязнения земель селитебных территорий

| Показатели | Экологическое бедствие | Чрезвычайная экологическая ситуация | Относительно удовлетворительная ситуация |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |
| Превышение над фоном мощности эквивалентной дозы на уровне 1 метра (далее – м) от поверхности почвы от техногенных радионуклидов, микрозиверт в час | более 0,57 | 0,57-0,11 | менее 0,11 |
| Радиоактивное загрязнение (площадная активность), граничные значения, кБк/м2* |  |  |  |
| цезий-137 | более 400 | 400-75 | менее 75 |
| стронций-90 | более 630 | 630-120 | менее 120 |
| плутоний-238, плутоний (239+240) (сумма изотопов) | более 2080 | 2080-410 | менее 410 |
| америций-241 | более 2500 | 2500-490 | менее 490 |
| Суммарный показатель химического загрязнения | более 128 | 128-32 | менее 32 |
| Дополнительные показатели |  |  |  |
| Содержание яиц гельминтов в 1 килограмме (далее – кг) почвы | более 100 | 100-10 | менее 10 |
| Число патогенных микроорганизмов в 1 грамме (далее – г) почвы | более 106 | 106-105 | менее 105 |
| Коли-титр** | менее 0,001 | 0,01-0,001 | более 0,01 |

Примечания:

* Для перехода от площадной активности к удельной принимаются следующие параметры – слой почвы глубиной 5 см, плотность почвы – 1,3 кг/дм3);

** коли-титр для почвы – наименьшая масса почвы в г, в которой содержится 1 кишечная палочка.

В случае наличия нескольких радионуклидов должны соблюдаться условия:

ACs-137 – площадная активность (содержание в почве) радионуклида цезия137;

ASr-90 – площадная активность (содержание в почве) радионуклида стронция-90;

APu-238,(239+240) – площадная активность (содержание в почве) радионуклидов плутония-238 и плутония-(239+240) (сумма изотопов);

AAm-241 – площадная активность (содержание в почве) радионуклида америция-241;

AгрCs-137 – граничные значения площадной активности (содержания в почве) радионуклида цезия-137, указанные в таблице;

AгрSr-90 – граничные значения площадной активности (содержания в почве) радионуклида стронция-90, указанные в таблице;

AгрPu-238,(239+240) – граничные значения площадной активности (содержания в почве) радионуклидов плутония-238 и плутония-(239+240) (сумма изотопов), указанные в таблице;

AгрAm-241 – граничные значения площадной активности (содержания в почве) радионуклида америция-241, указанные в таблице.

Глава 2. Критерии для выявления деградированных почв и земель

Параграф 1. Физическая деградация

1. Нарушение земель:

1) диагностическими критериями нарушенных земель являются:

морфометрическая характеристика рельефа;

глубина или высота относительно естественной поверхности (м);

угол откоса уступов (градус);

нарушение дитологического строения земель;

наличие плодородного слоя и потенциально плодородных пород по мощности органогенного слоя и запасам гумуса в слое 0-30 см и 0-100 см;

перекрытость поверхности посторонними наносами;

2) характеристика поверхностных и грунтовых вод:

уровень грунтовых вод (м);

минерализация вод (г/дм3);

продолжительность затопления (месяц).

2. Земледельческая деградация (переуплотнение почв):

1) земледельческая деградация оценивается по следующим основным критериям:

гранулометрический состав;

равновесная плотность сложения пахотного (гумусового) слоя почвы, г/см3;

текстурная (внутриагрегатная) пористость, см3/г;

стабильная структурная (межагрегатная без учета трещин) пористость, см3/г;

2) структура пахотного (гумусового) слоя почвы:

содержание агрономически ценных и водопрочных агрегатов;

состояние и свойства структурных отдельностей;

3) водно-физические параметры почв:

водопроницаемость и коэффициент фильтрации почв (м/сутки);

основные гидрологические константы (ВЗ, НВ) и порозность аэрации;

набухаемость.

3. Эрозия:

1) для оценки эрозии используются статические или динамические критерии, последние могут отражать как состояние почвенного покрова, так и ландшафтов;

2) водная эрозия:

плоскостная водная эрозия:

диагностическими критериями плоскостной водной эрозии являются:

уменьшение мощности почвенного профиля (А+В), %;

уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В), % от фонового;

изменение гранулометрического состава верхнего горизонта почв;

потери почвенной массы, т/га/год;

площадь обнаженной почвообразующей породы (С) или подстилающей породы (D), % от общей площади;

увеличение площади эродированных почв, % в год;

дополнительными критериями являются:

уменьшение мощности гумусового (пахотного) горизонта (см);

снижение запасов питательных веществ;

скорость смыва;

уклоны поверхности и опасность развития эрозионных процессов;

линейная водная эрозия:

диагностическими критериями линейной водной эрозии являются:

расчлененность территории оврагами (км/км2);

глубина размывов относительно поверхности, см;

потери почвенной массы (т/га/год);

образование новых оврагов и рост существующих;

дополнительными критериями являются:

глубина оврага;

количество оврагов на единицу площади;

общая площадь оврагов на единицу площади;

некоторые характеристики водосборной площади оврагов;

3) ветровая эрозия:

диагностическими критериями ветровой эрозии, кроме перечисленных, являются:

дефляционный нанос неплодородного слоя, см;

площадь выведенных из землепользования угодий (лишенная растительности на естественных угодьях), % от общей площади;

проективное покрытие пастбищной растительности, % от зонального;

скорость роста площади деградированных пастбищ, % в год;

площадь подвижных песков, % от общей площади;

увеличение площади подвижных песков, % в год;

среди дополнительных параметров используются критерии:

интенсивность дефляции или скорость дефляции;

"уменьшение мощности гумусового горизонта А+В";

облегчение гранулометрического состава;

степень изреженности травостоя и посевов.

Параграф 2. Химическая деградация

4. Агроистощение:

1) диагностическими критериями агроистощения являются балансовые характеристики почвы (органического вещества, питательных элементов, катионно-анионного состава):

уменьшение запасов гумуса в профиле почвы (А+В) в % от исходного;

рН % от исходного рН;

уменьшение содержания физической глины (%);

качественный состав гумуса;

уменьшение валового запаса основных элементов питания;

обеспеченность растений подвижными формами элементов питания;

емкость катионного обмена, степень насыщенности почв основаниями, состав поглощенных оснований;

2) дополнительными критериями агроистощения являются:

минералогический состав илистой фракции;

снижение уровня активной микробной биомассы (число раз);

фитотоксичность;

уменьшение ферментативной активности почв;

биомасса почвенной мезофауны;

уменьшение биоразнообразия (индекс Симпсона, % от нормы);

сработка торфа (мм/год).

5. Засоление:

1) основными критериями степени засоленности являются:

суммарное содержание токсичных солей в верхнем плодородном слое (%);

увеличение токсичной щелочности (при переходе нейтрального типа засоления в щелочной), мг-экв/100 г почв;

увеличение площади засоленных почв, % в год;

реакция среды (рН солевой и водной вытяжки);

2) в качестве дополнительных критериев используются данные об уровне и минерализации грунтовых вод.

6. Осолонцевание:

1) основными критериями осолонцеватости являются:

увеличение содержания обменного натрия (в % от емкости катионного обмена (ЕКО));

увеличение содержания обменного магния (в % от ЕКО);

реакция среды (рН);

2) дополнительными критериями осолонцевания являются показатели физических свойств и особенно структуры почвы.

Параграф 3. Гидрологическая (водная) деградация

7. Заболачивание:

1) диагностическими критериями являются:

поднятие уровня грунтовых вод, м;

продолжительность затопления (месяц);

минерализация грунтовых вод (г/дм3);

2) дополнительно могут использоваться характеристики морфологического строения профиля (признаки гидроморфизма).

Глава 3. Критерии определения степени деградации почв и земель

| Показатели | Степень деградации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 (очень слабая) | 1 (слабая) | 2 (средняя) | 3 (повышенная) | 4 (высокая) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мощность абиотического наноса, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
| Глубина провалов (см) относительно поверхности (без разрыва сплошности) | <20 | 20-40 | 41-100 | 101-200 | >200 |
| Уменьшение содержания физической глины на величину, % от исходного* | <5 | 5-15 | 16-25 | 26-32 | >32 |
| Увеличение равновесной плотности сложения пахотного слоя почвы, % от исходного* | <10 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | >40 |
| Стабильная структурная (межагрегатная, без учета трещин) пористость, см3/г | >0,2 | 0,2-0,11 | 0,1-0,06 | 0,05-0,02 | <0,02 |
| Текстурная пористость (внутриагрегатная), см3/г | >0,3 | 0,3-0,26 | 0,25-0,2 | 0,19-0,17 | <0,17 |
| Коэффициент фильтрации, м/сутки | >1,0 | 1,0-0,3 | 0,29-0,1 | 0,09-0,01 | <0,01 |
| Каменистость, % покрытия | <5 | 5-15 | 16-35 | 36-70 | >70 |
| Уменьшение мощности почвенного профиля (А+В), % от исходного* | <3 | 3-25 | 26-50 | 51-60 | >60 |
| Уменьшение мощности гумусового горизонта А+В профиле почвы (А+В), % от исходного* | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-60 | >60 |
| Уменьшение содержания микроэлементов (Мn, Со, Мо, В, Сu, Fe, Zn), % от средней степени обеспеченности | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Уменьшение содержания подвижного фосфора, % от средней степени обеспеченности | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Уменьшение содержания обменного калия в % от средней степени обеспеченности | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Изменение РН почвенной среды, % от среднего показателя | <10 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | >25 |
| Потери почвенной массы, т/га/год | <5 | 5-25 | 26-100 | 101-200 | >200 |
| Площадь обнаженной почвообразующей породы (С) или подстилающей породы (D), % от общей площади | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-25 | >25 |
| Увеличение площади эродированных почв, % в год | <0,5 | 0,5-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | >5,0 |
| Глубина размывов и водороин относительно поверхности, см | <20 | 20-40 | 41-100 | 101-200 | >200 |
| Расчлененность территории оврагами, км/км2 | <0,1 | 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | 0,8-2,5 | >2,5 |
| Дефляционный нанос неплодородного слоя, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
| Площадь естественных угодий, выведенных из землепользования (лишенных растительности), % от общей площади | <10 | 10-30 | 31-50 | 51-70 | >70 |
| Проективное покрытие пастбищной растительности, % от зонального | >90 | 90-71 | 70-51 | 50-10 | <10 |
| Скорость роста площади деградированных пастбищ, % в год | <0,25 | 0,25-1,0 | 1,1-3,0 | 3,1-5,0 | >5 |
| Площадь подвижных песков, % от общей площади | 0-2 | 3-5 | 6-15 | 16-25 | >25 |
| Увеличение площади подвижных песков, % в год | <0,25 | 0,25-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-4,0 | >4 |
| Содержание суммы токсичных солей в верхнем плодородном слое (%): с участием соды; при сульфатном, хлоридно-сульфатном типе засоления; при хлоридном, сульфатно-хлоридном типе засоления; при содовом, хлоридно-содовом, сульфатно-содовом, содово-сульфатном, содово-хлоридном типе засоления; для других типов засоления | <0,1 <0,3 <0,2 <0,1 <0,1 | 0,1-0,2 0,3-0,6 0,2-0,5 0,1-0,4 0,1-0,25 | 0,21-0,3 0,61-1,0 0,51-0,7 0,41-0,6 0,26-0,5 | 0,31-0,5 1,1-2,0 0,71-1,0 0,61-0,8 0,51-0,8 | >0,5 >2,0 >1,0 >0,8 >0,8 |
| Увеличение токсичной щелочности (при переходе нейтрального типа засоления в щелочной), мг-экв/100 г почв | <0,7 | 0,7-1,0 | 1,1-1,6 | 1,7-2,0 | >2,0 |
| Увеличение площади засоленных почв, % в год | 0-0,5 | 0,51-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-5,0 | >5,0 |
| Увеличение содержания обменного натрия (в % от ЕКО): для почв, содержащих <1 % натрия; для других почв | <1,0 <5,0 | 1,0-3,0 5,0-10,0 | 3,1-7,0 10,1-15,0 | 7,1-10,0 15,1-20,0 | >10,0 >20,0 |
| Увеличение содержания обменного магния (в % от ЕКО) | <40 | 40-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
| Глубина залегания уровня грунтовых вод с минерализацией до 3 г/дм3, м: в гумидной зоне; в полупустынной, пустынной зонах; в степной зоне | >1,0 >3,0 >4,0 | 1,0-0,81 3,0-2,0 4,0-3,1 | 0,80-0,61 1,99-1,5 3,0-2,1 | 0,60-0,30 1,49-1,0 2,0-1,0 | <0,30 <1,0 <1,0 |
| Глубина залегания уровня минерализованных (>3 г/дм3) грунтовых вод, м | >7,0 | 7,0-5,1 | 5,0-3,1 | 3,0-2,0 | <2,0 |
| Продолжительность затопления (поверхностное переувлажнение), месяц | <3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | >18 |

Примечание:

* Под исходным принимается состояние недеградированного аналога (нулевая степень деградации).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан