О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 июня 2017 года № 345 "Об утверждении Правил метеорологического обеспечения гражданской авиации"

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 октября 2021 года № 538. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2021 года № 24781

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 июня 2017 года № 345 "Об утверждении Правил метеорологического обеспечения гражданской авиации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15358) следующие изменения:

в Правилах метеорологического обеспечения гражданской авиации, утвержденных указанным приказом:

пункт 76 исключить;

пункт 187 изложить в следующей редакции:

"187. В сводках METAR и SPECI, дополнительно включается информация о температуре поверхности моря и состоянии моря или значительной высоте волн с авиационных метеорологических станций, установленных на сооружениях в открытом море в целях обеспечения полетов вертолетов.";

пункт 204 изложить в следующей редакции:

"204. Специальные наблюдения проводятся с борта воздушных судов, если наблюдаются следующие условия:

1) умеренная и сильная турбулентность;

2) умеренное и сильное обледенение;

3) сильная горная волна;

4) грозы без града, скрытые, маскированные, обложные или по линии шквала;

5) грозы с градом, скрытые, маскированные, обложные или по линии шквала;

6) сильная пыльная или сильная песчаная буря;

7) облако вулканического пепла;

8) фактическая эффективность торможения на ВПП, хуже сообщенной ранее.";

в приложении 1:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Дополнительные наблюдения и информация, включаемая в сводки погоды:

1) данные бортовой погоды;

2) определение характеристик ветра на высоте круга и 100 метров.";

пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Обеспечение метеорологическими материалами при расследованиях авиационных происшествий или инцидентов:

1) предоставление метеорологических документов для расследования;

2) сохранность метеорологических документов по расследованию авиационного происшествия или инцидента.

Перечень приложений к Инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме:

Приложение 1. Порядок распространения метеорологической информации на аэродроме.

Приложение 2. Схема размещения метеорологического оборудования на аэродроме с указанием удаления от порога и оси ВПП.

Приложение 3. Таблица состава и мест установки метеорологического оборудования на аэродроме.

Приложение 4. Схемы естественных ориентиров видимости (дневных и при необходимости ночных) и щитов – ориентиров (при наличии).

Приложение 5. Схема обслуживаемого района ОВД.

Приложение 6. Схема обслуживаемого района МДП.

Приложение 7. Таблица расчета дальности видимости на ВПП (при ее наличии).

Лист регистрации изменений и дополнений.

Примечание: В Инструкцию по метеорологическому обеспечению полетов могут быть включены другие процедуры, связанные с выполнением функций, возложенных ПАНО на конкретный АМО/ОМС в соответствии с положениями настоящих Правил.".

2. Комитету гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 4 ноября 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

| Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Б. Атамкулов |
| --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан