Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на озере Балхаш в пределах расположения острова Зеленый

Утративший силу

Постановление акимата Карагандинской области от 17 мая 2021 года № 33/03. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 24 мая 2021 года № 6341. Утратило силу постановлением акимата Карагандинской области от 4 октября 2024 года № 60/03

Сноска. Утратило cилу постановлением акимата Карагандинской области от 04.10.2024 № 60/03 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 "Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11838) акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить водоохранные зоны и полосы на озере Балхаш в пределах расположения острова Зеленый согласно приложению 1.

2. Установить режим и особые условия хозяйственного использования в пределах водоохранных зон и полос водного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 2.

3. Акимату Актогайского района Карагандинской области, государственным учреждениям "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области", "Управление по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области", "Управление земельных отношений Карагандинской области", государственным уполномоченным органам, в пределах своих компетенции в установленном законодательством порядке, принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области" в установленном законодательством Республике Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

6. Постановление акимата Карагандинской области "Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на озере Балхаш в пределах расположения острова Зеленый" вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким Карагандинской области | Ж. Қасымбек |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета

санитарно-эпидемиологического

контроля

Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

_______________ Есмагамбетова А. С.

"____" _____________ 2021 год

"СОГЛАСОВАНО"

Руководитель республиканского

государственного учреждения

"Балхаш-Алакольская бассейновая

инспекция по регулированию

использования и охране водных

ресурсов Комитета по водным ресурсам

Министерства экологии, геологии и

природных ресурсов Республики Казахстан"

________________ Иманбет Р. М.

"_____" ______________ 2021 год

|  | Приложение 1 к постановлению акимата Карагандинской области от 17 мая 2021 года № 33/03 |
| --- | --- |

Водоохранная зона и водоохранная полоса на озере Балхаш в пределах расположения острова Зеленый Карагандинской области

| Водный объект, его участок | Водоохранная зона |  |  | Водоохранная полоса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, гектар | Ширина, метр | Протяженность, километр | Площадь, гектар | Ширина, метр | Протяженность, километр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Озеро Балхаш в пределах расположения острова Зеленый (внутренняя граница водоохранной зоны и полосы принята по урезу воды на отметке 342,0 метра балтийской системы) | - | - | - | 2,62 | 35 | 1,254 |

Примечание:

1. Территория острова полностью включается в водоохранную зону и соответствует водоохранной зоне озера Балхаш в пределах города Балхаш и ближайшей береговой зоны в Актогайском районе.

2. Границы и ширина водоохранной полосы отражены в картографическом материале утвержденной проектной документации.

|  | Приложение 2 к постановлению |
| --- | --- |
|  | акимата Карагандинской области от 17 мая 2021 года № 33/03 |

Режим и особые условия хозяйственного использования водоохранных зон и полос

1. В пределах водоохранных зон не допускается:

1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;

3) размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;

4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;

6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в водном источнике;

7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений не обезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.

При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало - и среднетоксичных нестойких пестицидов.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенным постановлением акимата Карагандинской области от 13.01.2022 № 03/01 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

2. В пределах водоохранных полос не допускается:

1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов;

2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения. Положения данного подпункта применяются с учетом требований, установленных пунктом 7 статьи 125 и статьей 145-1 Водного кодекса Республики Казахстан;

3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство;

4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса;

6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота;

7) применение всех видов пестицидов и удобрений.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением акимата Карагандинской области от 13.01.2022 № 03/01 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

3. В водоохранных зонах и полосах не допускается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства (технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан