О внесении изменений в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области промышленной безопасности"

Утративший силу

Совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 августа 2022 года № 44 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № 59. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 августа 2022 года № 29332. Утратил силу совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 сентября 2025 года № 405 и Заместителя Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан от 24 сентября 2025 года № 91

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.09.2025 № 405 и Заместителя Премьер-Министра – Министр национальной экономики РК от 24.09.2025 № 91 (вводится в действие с 01.01.2026).

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области промышленной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12687) следующие изменения:

в приложении к критериям оценки степени риска, применяемым для особого порядка проведения проверок в области промышленной безопасности, утвержденном указанным совместным приказом:

раздел 26 изложить в следующей редакции:

"

| Раздел 26. Требования к профессиональным (объектовым) аварийно-спасательным службам в области промышленной безопасности. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. На право проведения горноспасательных работ в угольной отрасли (открытая и подземная добыча). |  |  |
| 7339. | Наличие штатных спасателей в области промышленной безопасности, численностью исходя из нормативов расчета штатной численности личного состава профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, а также соответствие спасателей требованиям, предъявляемым к оперативному составу профессиональной (объектовой) аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 360 "Об утверждении требований и нормативов расчета штатной численности личного состава, норм оснащения профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 23812) (далее – Требования) | грубое |
| 1.1. Специальные и спасательные техники, аварийно-спасательные и пожарные оборудования и инструменты, снаряжения, экипировки и материалы, с комплектностью согласно Требованию. |  |  |
| 7340. | Наличие пожарного автомобиля с производительностью насоса 40 л/мин, комплектность согласно Перечню оснащения пожарного автомобиля, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (не менее 2 ед.) | грубое |
| 7341. | Наличие автомобиля с аварийно–спасательным оборудованием, комплектность согласно Перечню оснащения автомобиля с аварийно–спасательным оснащением оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1) | грубое |
| 7342. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля, комплектность согласно Перечню оснащения аварийно-спасательного автомобиля, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1) | грубое |
| 7343. | Наличие оперативного автомобиля (автобус или автомобиль высокой проходимости) с минимальным оснащением, комплектность согласно Перечню оснащения отделения на оперативном автомобиле, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (1 на отделение) | грубое |
| 7344. | Наличие мобильного комплекса противотепловых средств с автомобильной азотной газификационной установкой производительностью по газообразному азоту 345 м3/ч при заполнении емкостей, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (1 ед. при подземной добыче) | грубое |
| 7345. | Наличие автомобиля с азотной газификационной установкой производительностью по газообразному азоту 345 м3/ч (не менее 2 ед. при подземной добыче) | грубое |
| 7346. | Наличие автомобиля самосвала для доставки материалов, грузоподъемностью до 10 т (1 ед.) | значительное |
| 7347. | Наличие автомобиля высокой проходимости, седельный тягач (1 ед.) | значительное |
| 7348. | Наличие автомобиля легкового высокой проходимости для доставки командного состава (4 ед.) | значительное |
| 7349. | Наличие автомобиля высокой проходимости, для перевозки личного состава (вахтовка), оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (2 ед.) | значительное |
| 7350. | Наличие автомобиля грузового для доставки оборудования (1 ед. на отряд) | значительное |
| 7351. | Наличие автомобиля легкового (2 ед.) | значительное |
| 7352. | Наличие технической базы 2 очереди | значительное |
| 7353. | Наличие оснащения помещений для проверки, мойки, снаряжения респираторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, приборов и оборудования | значительное |
| 7354. | Наличие оснащения помещений компрессорных для наполнения малолитражных баллонов кислородом (воздухом) | значительное |
| 7355. | Наличие оснащения помещения зарядной | значительное |
| 7356. | Наличие средства связи | значительное |
| 7357. | Наличие оснащения ремонтно–механических мастерских | значительное |
| 7358. | Наличие экипировки | значительное |
| 7359. | Наличие оборудования для эвакуации пострадавших | значительное |
| 7360. | Наличие сумки (контейнер) командира отделения | значительное |
| 7361. | Наличие инструмента каменщика | значительное |
| 7362. | Наличие сумки с пожарным инвентарем | значительное |
| 7363. | Наличие связки инструмента | значительное |
| 7364. | Наличие инструмента горный | значительное |
| 7365. | Наличие оборудования для дистанционного отбора проб воздуха | грубое |
| 7366. | Наличие дистанционного водоструйного пробоотборника | значительное |
| 7367. | Наличие альпинистского снаряжения в комплекте | значительное |
| 1.2. С комплектностью согласно Требованию. |  |  |
| 7368. | Наличие аккредитованной пылегазоаналитической лаборатории | значительное |
| 7369. | Наличие выездной аварийной аналитической лаборатории (подземная добыча) | значительное |
| 7370. | Наличие учебно-тренировочного полигона | значительное |
| 7371. | Наличие учебной шахты | значительное |
| 7372. | Наличие комплекса по тренировке на тепловую выносливость | значительное |
| 2. На право проведения горноспасательных работ в горнорудной отрасли (открытая и подземная добыча). |  |  |
| 7373. | Наличие штатных спасателей в области промышленной безопасности, численностью исходя из нормативов расчета штатной численности личного состава профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, а также соответствие спасателей требованиям, предъявляемым к оперативному составу профессиональной (объектовой) аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, в соответствие с Требованиями | грубое |
| 2.1. Специальные и спасательные техники, аварийно-спасательные и пожарные оборудования и инструменты, снаряжения, экипировки и материалы, с комплектностью согласно Требованию. |  |  |
| 7374. | Наличие автомобиля с противопожарным оборудованием (пожарно-технический автомобиль для доставки противопожарного оборудования), комплектность согласно Перечню автомобиля с противопожарным оборудованием, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) | значительное |
| 7375. | Наличие оперативного автомобиля (автобус или автомобиль высокой проходимости), комплектность согласно Перечню оснащения отделения на оперативном автомобиле, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (1 ед. на отделение) | значительное |
| 7376. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) | значительное |
| 7377. | Наличие автомобиля легкового для доставки командного состава (условие договора) | значительное |
| 7378. | Наличие автомобиля высокой проходимости, для перевозки личного состава (вахтовка), оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора) | значительное |
| 7379. | Наличие автомобиля грузового для доставки оборудования (условие договора) | значительное |
| 7380. | Наличие автомобиля легкового (микроавтобус) (условие договора) | значительное |
| 7381. | Наличие технической базы 2 очереди | значительное |
| 7382. | Наличие оснащение помещений для проверки, мойки, снаряжения респираторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, приборов и оборудования | значительное |
| 7383. | Наличие оснащение помещений компрессорных для наполнения малолитражных баллонов кислородом (воздухом) | значительное |
| 7384. | Наличие средств связи | значительное |
| 7385. | Наличие экипировки | значительное |
| 7386. | Наличие оборудования для эвакуации пострадавших | значительное |
| 7387. | Наличие сумки (контейнер) командира отделения | значительное |
| 7388. | Наличие инструмента каменщика | значительное |
| 7389. | Наличие сумки с пожарным инвентарем | значительное |
| 7390. | Наличие связки инструмента | значительное |
| 7391. | Наличие инструмента горный | значительное |
| 2.2. С комплектностью согласно Требованию |  |  |
| 7392. | Наличие аккредитованной пылегазоаналитическолй лаборатории | значительное |
| 7393. | Наличие учебно-тренировочного полигона | значительное |
| 7394. | Наличие учебной шахты | значительное |
| 7395. | Наличие комплекса по тренировке на тепловую выносливость | значительное |
| 3. На право проведения газоспасательных работ. |  |  |
| 7396. | Наличие штатных спасателей в области промышленной безопасности, численностью исходя из нормативов расчета штатной численности личного состава профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, а также соответствие спасателей требованиям, предъявляемым к оперативному составу профессиональной (объектовой) аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, в соответствие с Требованиями | грубое |
| 3.1. Специальные и спасательные техники, аварийно-спасательные и пожарные оборудования и инструменты, снаряжения, экипировки и материалы, с комплектностью согласно Требованию. |  |  |
| 7397. | Наличие оперативного автомобиля, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1ед.) | грубое |
| 7398. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля повышенной проходимости специального назначения, грузоподъемностью до 10 т, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) | грубое |
| 7399. | Наличие компрессора для заправки баллонов | значительное |
| 7400. | Наличие дыхательного аппарата (воздушный или индивидуальный респиратор, изолирующий 4-х часового действия с резервными патроном и кислородным баллоном) | значительное |
| 7401. | Наличие фильтрующего или изолирующего самоспасателя | значительное |
| 7402. | Наличие аппарата искусственной вентиляции легких с резервным литровым баллоном | значительное |
| 7403. | Наличие контрольного прибора для проверки дыхательных аппаратов | значительное |
| 7404. | Наличие контейнера с охлаждающими элементами к респираторам "Р-30" (в случае использования респираторов данного типа) | значительное |
| 7405. | Наличие контрольного манометра; приспособление для проверки давления кислорода в баллонах | значительное |
| 7406. | Наличие крыльчатых и чашечных анемометров | значительное |
| 7407. | Наличие пылепробоотборника | значительное |
| 7408. | Наличие костюма химической защиты | значительное |
| 7409. | Наличие термозащитного костюма | значительное |
| 7410. | Наличие портативных газоанализаторов или аспиратор сильфонный с комплектом трубок на газы, встречающиеся на обслуживаемых предприятиях, образующиеся при аварии | значительное |
| 7411. | Наличие оборудований для эвакуации пострадавших | Значительное |
| 7412. | Наличие тепловизора | значительное |
| 7413. | Наличие герметичного барабана для хранения химического поглотителя (в случае использования химического поглотителя известкового) | значительное |
| 7414. | Наличие аппаратов для сушки деталей дыхательных аппаратов | значительное |
| 7415. | Наличие воздушно-дыхательного аппарата (для поста профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности по обслуживанию объектов хранения и транспортировки углеводородного сырья (далее – для поста) | грубое |
| 7416. | Наличие запасных баллонов (по 2 шт. к каждому воздушно дыхательному аппарату) (для поста) | грубое |
| 7417. | Наличие газоанализаторов (на 4 газа) (для поста) | грубое |
| 7418. | Наличие носилки (для поста) | значительное |
| 7419. | Наличие аппарата искусственной вентиляции легких (для поста) | значительное |
| 7420. | Наличие костюма химической защиты (для поста) | значительное |
| 7421. | Наличие термозащитного костюма (для поста) | значительное |
| 7422. | Наличие боевой одежды пожарного (для поста) | значительное |
| 7423. | Наличие пожарного шлема (для поста) | значительное |
| 7424. | Наличие промышленного противогаза – фильтрующий (для поста) | значительное |
| 7425. | Наличие медицинской сумки (для поста) | значительное |
| 7426. | Наличие байковой одеялы (для поста) | значительное |
| 7427. | Наличие страховочного каната (для поста) | значительное |
| 7428. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля (для поста) | значительное |
| 7429. | Наличие огнетушителя (для поста) | значительное |
| 7430. | Наличие радиостанции (для поста) | значительное |
| 7431. | Наличие фонаря (для поста) | значительное |
| 7432. | Наличие альпинистского снаряжения (для поста) | значительное |
| 7433. | Наличие прибора для проверки и настройки газозащитных респираторов и дыхательных масок (для поста) | значительное |
| 7434. | Наличие прибора для проверки и настройки аппаратов искусственной вентиляции легких (для поста) | значительное |
| 7435. | Наличие прибор для проверки самоспасателей на герметичность (для поста) | значительное |
| 7436. | Наличие контрольного прибора для проверки дыхательных аппаратов | значительное |
| 7437. | Наличие альпинистского снаряжения | значительное |
| 7438. | Наличие гидравлического аварийно-спасательного инструмента | значительное |
| 7439. | Наличие спасательного пояса с карабинами | значительное |
| 7440. | Наличие веревочной лестницы | значительное |
| 7441. | Наличие медицинской носилки | значительное |
| 7442. | Наличие поискового шупа | значительное |
| 7443. | Наличие водолазного снаряжения (наличие, комплектность определяется условиями договора на аварийно-спасательное обслуживание) | значительное |
| 7444. | Наличие медицинской сумки | значительное |
| 7445. | Наличие медицинского кислорода в транспортных баллонах, емкостью 40 л | значительное |
| 7446. | Наличие химического поглотителя известкового | значительное |
| 7447. | Наличие химический чистого глицерина | значительное |
| 7448. | Наличие экипировки | значительное |
| 3.2. С комплектностью согласно Требованию. |  |  |
| 7449. | Наличие учебно-тренировочного | значительное |
| 7450. | Наличие комплекса по тренировке на тепловую выносливость | значительное |
| 4. На право проведения противофонтанных работ. |  |  |
| 7451. | Наличие штатных спасателей в области промышленной безопасности, численностью исходя из нормативов расчета штатной численности личного состава профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, а также соответствие спасателей требованиям, предъявляемым к оперативному составу профессиональной (объектовой) аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, в соответствие с Требованиями | грубое |
| 4.1. Специальные и спасательные техники, аварийно-спасательные и пожарные оборудования и инструменты, снаряжения, экипировки и материалы, с комплектностью согласно Требованию. |  |  |
| 7452. | Наличие машины оперативной вахтовой, оборудованная специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1ед.) | значительное |
| 7453. | Наличие автомобиля высокой проходимости грузовой (условие договора, но не менее 1ед.) | значительное |
| 7454. | Наличие оперативного легкового автомобиля повышенной проходимости, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 2 ед.) | значительное |
| 7455. | Наличие оперативного автомобиля повышенной проходимости для профилактического обслуживания отдаленных объектов, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (1 ед. на два человека профилактического состава) | значительное |
| 7456. | Наличие оперативно-технического автомобиля повышенной проходимости, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) | значительное |
| 7457. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля повышенной проходимости специального назначения, грузоподъемностью до 10 т, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) | значительное |
| 7458. | Наличие снегохода для профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, расположенных в областях с резко континентальным климатом (условие договора) | значительное |
| 7459. | Наличие лодки с мотором для профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, территориально расположенных вблизи морей и внутренних водоемов (условие договора) | значительное |
| 7460. | Наличие сушильного вагона для личного состава (условие договора, но не менее 1 ед.) | значительное |
| 7461. | Наличие вагона для личного состава (условие договора, но не менее 1 ед.) | значительное |
| 7462. | Наличие специальной техникой, оборудованием, инструментами и материалами | значительное |
| 7463. | Наличие экипировкой и снаряжением, в том числе инструментами и материалами | значительное |
| 4.2. С комплектностью согласно Требованию |  |  |
| 7464. | Наличие учебно-тренировочного полигона | значительное |
| 7465. | Наличие комплекса по тренировке на тепловую выносливость | значительное |

";

в разделе 27:

строку, порядковый номер 7472, изложить в следующей редакции:

"

| 7472. | Наличие нормативной технической документации, учебно-методических материалов для проведения экспертизы промышленной безопасности | незначительное |
| --- | --- | --- |

";

строки, порядковые номера 7474 и 7475, изложить в следующей редакции:

"

| 7474. | Наличие оформленных на постоянную работу не менее трех специалистов, имеющих высшее техническое образование и практический опыт работы на опасных производственных объектах более пяти лет, документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности | грубое |
| --- | --- | --- |
| 7475. | Наличие специалистов и лаборатории неразрушающего контроля на праве собственности или ином законном основании | значительное |

";

строки, порядковые номера 7477 и 7478, изложить в следующей редакции:

"

| 7477. | Наличие оформленных на постоянную работу не менее трех специалистов, имеющих высшее техническое образование и практический опыт работы на опасных производственных объектах более десяти лет, документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности | грубое |
| --- | --- | --- |
| 7478. | Наличие оформленных на постоянную работу не менее трех специалистов, имеющих высшее техническое образование и практический опыт работы на взрывных работах более пяти лет, документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности | грубое |

";

строку, порядковый номер 7481, изложить в следующей редакции:

"

| 7481. | Наличие оформленных на постоянную работу не менее пяти специалистов, имеющих техническое образование и практический опыт работы на объектах газоснабжения более трех лет, документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности при эксплуатации систем газоснабжения и оборудования, работающего под давлением | грубое |
| --- | --- | --- |

";

заголовок подраздела 5 изложить в следующей редакции:

"Подраздел 5. Требования к юридическим лицам, аттестованным на право проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью";

строку, порядковый номер 7485, изложить в следующей редакции:

"

| 7485. | Наличие у юридического лица, аттестованного на право проведения работ по монтажу одного или нескольких видов опасных технических устройств (лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью): - не менее одного специалиста с высшим техническим образованием (либо одного специалиста с высшим образованием и со стажем работы в данной отрасти не менее пяти лет) и двух специалистов со средним техническим образованием или двух специалистов с высшим техническим образованием (либо двух специалистов с высшим образованием и со стажем не менее пяти лет в данной отрасли), имеющих документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности; - стажа работы для работников с высшим техническим образованием не менее двух лет; для работников со средним техническим образованием – не менее трех лет | грубое |
| --- | --- | --- |

";

строки, порядковые номера 7486, 7487 и 7488, исключить;

строку, порядковый номер 7493, изложить в следующей редакции:

"

| 7493. | Наличие у юридического лица, аттестованного на право проведения работ по ремонту и (или) техническому обслуживанию одного или нескольких видов опасных технических устройств (лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью): - не менее одного специалиста с высшим техническим образованием, либо одного специалиста с высшим образованием и стажем работы в данной отрасли не менее пяти лет, имеющего документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности; - не менее одного специалиста со средним техническим образованием, имеющего документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности; - не менее двух лет непрерывного стажа работы у работников с высшим техническим образованием; - не менее трех лет непрерывного стажа работы у работников со средним техническим профессиональным образованием | грубое |
| --- | --- | --- |

";

строки, порядковые номера 7494, 7495 и 7496, исключить;

строку, порядковый номер 7502, изложить в следующей редакции:

"

| 7502. | Наличие у юридического лица, аттестованного на право проведения работ по техническому диагностированию, техническому освидетельствованию одного или нескольких видов опасных технических устройств (лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью): - не менее одного специалиста с высшим техническим образованием и не менее одного специалиста со средним техническим образованием, имеющих документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности; - специалиста с высшим техническим образованием, имеющего опыт работы в должности руководителя структурного подразделения в области строительства, выполняющего работы, связанные с монтажом и эксплуатацией грузоподъемных механизмов, эскалаторов, траволаторов, подъемников для лиц с инвалидностью и стаж работы в данной должности не менее трех лет; - специалиста со средним техническим образованием, имеющего не менее одного года стажа работы в данной должности, связанной с грузоподъемными механизмами, эскалаторами, траволаторами, подъемниками для лиц с инвалидностью | грубое |
| --- | --- | --- |

";

проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, утвержденный указанным совместным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему совместному приказу;

в проверочном листе в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности, утвержденном указанным совместным приказом:

строку, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции:

"

| 7. | Наличие нормативной технической документации, учебно-методических материалов для проведения экспертизы промышленной безопасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки, порядковые номера 9 и 10, изложить в следующей редакции:

"

| 9. | Наличие оформленных на постоянную работу не менее трех специалистов, имеющих высшее техническое образование и практический опыт работы на опасных производственных объектах более пяти лет, документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Наличие специалистов и лаборатории неразрушающего контроля на праве собственности или ином законном основании |  |  |  |  |

";

строки, порядковые номера 12 и 13, изложить в следующей редакции:

"

| 12. | Наличие оформленных на постоянную работу не менее трех специалистов, имеющих высшее техническое образование и практический опыт работы на опасных производственных объектах более десяти лет, документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Наличие оформленных на постоянную работу не менее трех специалистов, имеющих высшее техническое образование и практический опыт работы на взрывных работах более пяти лет, документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности |  |  |  |  |

";

строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

"

| 16. | Наличие оформленных на постоянную работу не менее пяти специалистов, имеющих техническое образование и практический опыт работы на объектах газоснабжения более трех лет, документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности при эксплуатации систем газоснабжения и оборудования, работающего под давлением |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

заголовок подраздела 5 изложить в следующей редакции:

"Подраздел 5. Требования к юридическим лицам, аттестованным на право проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью";

строку, порядковый номер 20, изложить в следующей редакции:

"

| 20. | Наличие у юридического лица, аттестованного на право проведения работ по монтажу одного или нескольких видов опасных технических устройств (лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью): - не менее одного специалиста с высшим техническим образованием (либо одного специалиста с высшим образованием и со стажем работы в данной отрасти не менее пяти лет) и двух специалистов со средним техническим образованием или двух специалистов с высшим техническим образованием (либо двух специалистов с высшим образованием и со стажем не менее пяти лет в данной отрасли), имеющих документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности; - стажа работы для работников с высшим техническим образованием не менее двух лет; для работников со средним техническим образованием – не менее трех лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки, порядковые номера 21, 22 и 23, исключить;

строку, порядковый номер 28, изложить в следующей редакции:

"

| 28. | Наличие у юридического лица, аттестованного на право проведения работ по ремонту и (или) техническому обслуживанию одного или нескольких видов опасных технических устройств (лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью): - не менее одного специалиста с высшим техническим образованием, либо одного специалиста с высшим образованием и стажем работы в данной отрасли не менее пяти лет, имеющего документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности; - не менее одного специалиста со средним техническим образованием, имеющего документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности; - не менее двух лет непрерывного стажа работы у работников с высшим техническим образованием; - не менее трех лет непрерывного стажа работы у работников со средним техническим профессиональным образованием |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки, порядковые номера 29, 30 и 31, исключить;

строку, порядковый номер 37, изложить в следующей редакции:

"

| 37. | Наличие у юридического лица, аттестованного на право проведения работ по техническому диагностированию, техническому освидетельствованию одного или нескольких видов опасных технических устройств (лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью): - не менее одного специалиста с высшим техническим образованием и не менее одного специалиста со средним техническим образованием, имеющих документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение подготовки, проверку знаний в области промышленной безопасности; - специалиста с высшим техническим образованием, имеющего опыт работы в должности руководителя структурного подразделения в области строительства, выполняющего работы, связанные с монтажом и эксплуатацией грузоподъемных механизмов, эскалаторов, траволаторов, подъемников для лиц с инвалидностью и стаж работы в данной должности не менее трех лет; - специалиста со средним техническим образованием, имеющего не менее одного года стажа работы в данной должности, связанной с грузоподъемными механизмами, эскалаторами, траволаторами, подъемниками для лиц с инвалидностью |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

".

2. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр национальной экономики Республики Казахстан __________А. Куантыров. | Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан __________Ю. Ильин. |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  | Приложение к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № 59 и Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 августа 2022 года № 44 |
| --- | --- |
|  | Приложение 27 к совместному приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 |

Проверочный лист в сфере государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности

Государственный орган, назначивший проверку

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Акт о назначении проверки/профилактического контроля и надзора с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____________________________________________________________________

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный

номер субъекта (объекта) контроля и надзора

_____________________________________________________________________

Адрес места нахождения _______________________________________________

| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. На право проведения горноспасательных работ в угольной отрасли (открытая и подземная добыча). |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие штатных спасателей в области промышленной безопасности, численностью исходя из нормативов расчета штатной численности личного состава профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, а также соответствие спасателей требованиям, предъявляемым к оперативному составу профессиональной (объектовой) аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 360 "Об утверждении требований и нормативов расчета штатной численности личного состава, норм оснащения профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 23812) (далее – Требования) |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Специальные и спасательные техники, аварийно-спасательные и пожарные оборудования и инструменты, снаряжения, экипировки и материалы, с комплектностью согласно Требованию. |  |  |  |  |  |
| 2. | Наличие пожарного автомобиля с производительностью насоса 40 л/мин, комплектность согласно Перечню оснащения пожарного автомобиля, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (не менее 2 ед.) |  |  |  |  |
| 3. | Наличие автомобиля с аварийно–спасательным оборудованием, комплектность согласно Перечню оснащения автомобиля с аварийно–спасательным оснащением оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1) |  |  |  |  |
| 4. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля, комплектность согласно Перечню оснащения аварийно-спасательного автомобиля, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1) |  |  |  |  |
| 5. | Наличие оперативного автомобиля (автобус или автомобиль высокой проходимости) с минимальным оснащением, комплектность согласно Перечню оснащения отделения на оперативном автомобиле, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (1 на отделение) |  |  |  |  |
| 6. | Наличие мобильного комплекса противотепловых средств с автомобильной азотной газификационной установкой производительностью по газообразному азоту 345 м3/ч при заполнении емкостей, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (1 ед. при подземной добыче) |  |  |  |  |
| 7. | Наличие автомобиля с азотной газификационной установкой производительностью по газообразному азоту 345 м3/ч (не менее 2 ед. при подземной добыче) |  |  |  |  |
| 8. | Наличие автомобиля самосвал для доставки материалов, грузоподъемностью до 10 т (1 ед.) |  |  |  |  |
| 9. | Наличие автомобиля высокой проходимости, седельный тягач (1 ед.) |  |  |  |  |
| 10. | Наличие автомобиля легкового высокой проходимости для доставки командного состава (4 ед.) |  |  |  |  |
| 11. | Наличие автомобиля высокой проходимости, для перевозки личного состава (вахтовка), оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (2 ед.) |  |  |  |  |
| 12. | Наличие грузового автомобиля для доставки оборудования (1 ед. на отряд) |  |  |  |  |
| 13. | Наличие легкового автомобиля (2 ед.) |  |  |  |  |
| 14. | Наличие технической базы 2 очереди |  |  |  |  |
| 15. | Наличие оснащения помещений для проверки, мойки, снаряжения респираторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, приборов и оборудования |  |  |  |  |
| 16. | Наличие оснащения помещений компрессорных для наполнения малолитражных баллонов кислородом (воздухом) |  |  |  |  |
| 17. | Наличие оснащения помещения зарядной |  |  |  |  |
| 18. | Наличие средств связи |  |  |  |  |
| 19. | Наличие оснащения ремонтно–механических мастерских |  |  |  |  |
| 20. | Наличие экипировки |  |  |  |  |
| 21. | Наличие оборудования для эвакуации пострадавших |  |  |  |  |
| 22. | Наличие сумки (контейнер) командира отделения |  |  |  |  |
| 23. | Наличие инструмента каменщика |  |  |  |  |
| 24. | Наличие сумки с пожарным инвентарем |  |  |  |  |
| 25. | Наличие связки инструмента |  |  |  |  |
| 26. | Наличие горного инструмента |  |  |  |  |
| 27. | Наличие оборудования для дистанционного отбора проб воздуха |  |  |  |  |
| 28. | Наличие дистанционного водоструйного пробоотборника |  |  |  |  |
| 29. | Наличие альпинистского снаряжение в комплекте |  |  |  |  |
| Подраздел 2. С комплектностью согласно Требованию. |  |  |  |  |  |
| 30. | Наличие аккредитованной пылегазоаналитической лаборатории |  |  |  |  |
| 31. | Наличие выездной аварийная аналитическая лаборатории (подземная добыча) |  |  |  |  |
| 32. | Наличие учебно-тренировочного полигона |  |  |  |  |
| 33. | Наличие учебной шахты |  |  |  |  |
| 34. | Наличие комплекса по тренировке на тепловую выносливость |  |  |  |  |
| Раздел 2. На право проведения горноспасательных работ в горнорудной отрасли (открытая и подземная добыча). |  |  |  |  |  |
| 35. | Наличие штатных спасателей в области промышленной безопасности, численностью исходя из нормативов расчета штатной численности личного состава профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, а также соответствие спасателей требованиям, предъявляемым к оперативному составу профессиональной (объектовой) аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, в соответствие с Требованиями |  |  |  |  |
| Подраздел 3. Специальные и спасательные техники, аварийно-спасательные и пожарные оборудования и инструменты, снаряжения, экипировки и материалы, с комплектностью согласно Требованию. |  |  |  |  |  |
| 36. | Наличие автомобиля с противопожарным оборудованием (пожарно-технический автомобиль для доставки противопожарного оборудования), комплектность согласно Перечню автомобиля с противопожарным оборудованием, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 37. | Наличие оперативного автомобиля (автобус или автомобиль высокой проходимости), комплектность согласно Перечню оснащения отделения на оперативном автомобиле, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (1 ед. на отделение) |  |  |  |  |
| 38. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 39. | Наличие автомобиля легкового для доставки командного состава (условие договора) |  |  |  |  |
| 40. | Наличие автомобиля высокой проходимости, для перевозки личного состава (вахтовка), оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора) |  |  |  |  |
| 41. | Наличие автомобиля грузового для доставки оборудования (условие договора) |  |  |  |  |
| 42. | Наличие автомобиля легкового (микроавтобус) (условие договора) |  |  |  |  |
| 43. | Наличие технической базы 2 очереди |  |  |  |  |
| 44. | Наличие оснащение помещений для проверки, мойки, снаряжения респираторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, приборов и оборудования |  |  |  |  |
| 45. | Наличие оснащение помещений компрессорных для наполнения малолитражных баллонов кислородом (воздухом) |  |  |  |  |
| 46. | Наличие средств связи |  |  |  |  |
| 47. | Наличие экипировки |  |  |  |  |
| 48. | Наличие оборудования для эвакуации пострадавших |  |  |  |  |
| 49. | Наличие сумки (контейнер) командира отделения |  |  |  |  |
| 50. | Наличие инструмента каменщика |  |  |  |  |
| 51. | Наличие сумки с пожарным инвентарем |  |  |  |  |
| 52. | Наличие связки инструмента |  |  |  |  |
| 53. | Наличие горного инструмента |  |  |  |  |
| Подраздел 4. С комплектностью согласно Требованию. |  |  |  |  |  |
| 54. | Наличие аккредитованной пылегазоаналитической лаборатории |  |  |  |  |
| 55. | Наличие учебно-тренировочный полигона |  |  |  |  |
| 56. | Наличие учебной шахты |  |  |  |  |
| 57. | Наличие комплекса по тренировке на тепловую выносливость |  |  |  |  |
| Раздел 3. На право проведения газоспасательных работ. |  |  |  |  |  |
| 58. | Наличие штатных спасателей в области промышленной безопасности, численностью исходя из нормативов расчета штатной численности личного состава профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, а также соответствие спасателей требованиям, предъявляемым к оперативному составу профессиональной (объектовой) аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, в соответствие с Требованиями |  |  |  |  |
| Подраздел 5. Специальные и спасательные техники, аварийно-спасательные и пожарные оборудования и инструменты, снаряжения, экипировки и материалы, с комплектностью согласно Требованию. |  |  |  |  |  |
| 59. | Наличие оперативного автомобиля, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1ед.) |  |  |  |  |
| 60. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля повышенной проходимости специального назначения, грузоподъемностью до 10 т, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 61. | Наличие компрессора для заправки баллонов |  |  |  |  |
| 62. | Наличие дыхательного аппарата (воздушный или индивидуальный респиратор, изолирующий 4-х часового действия с резервными патроном и кислородным баллоном) |  |  |  |  |
| 63. | Наличие самоспасателя фильтрующего или изолирующего |  |  |  |  |
| 64. | Наличие аппарата искусственной вентиляции легких с резервным литровым баллоном |  |  |  |  |
| 65. | Наличие прибора контроля для проверки дыхательных аппаратов |  |  |  |  |
| 66. | Наличие контейнера с охлаждающими элементами к респираторам "Р-30" (в случае использования респираторов данного типа) |  |  |  |  |
| 67. | Наличие контрольного манометра; приспособление для проверки давления кислорода в баллонах |  |  |  |  |
| 68. | Наличие крыльчатых и чашечных анемометров |  |  |  |  |
| 69. | Наличие пылепробоотборника (условие договора) |  |  |  |  |
| 70. | Наличие костюма химической защиты |  |  |  |  |
| 71. | Наличие термозащитного костюма |  |  |  |  |
| 72. | Наличие портативного газоанализатора или аспиратора сильфонного с комплектом трубок на газы, встречающиеся на обслуживаемых предприятиях, образующиеся при аварии |  |  |  |  |
| 73. | Наличие оборудований для эвакуации пострадавших |  |  |  |  |
| 74. | Наличие тепловизора |  |  |  |  |
| 75. | Наличие барабана герметичного для хранения химического поглотителя (в случае использования химического поглотителя известкового) |  |  |  |  |
| 76. | Наличие аппаратов для сушки деталей дыхательных аппаратов |  |  |  |  |
| 77. | Наличие воздушно-дыхательного аппарата (для поста профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности по обслуживанию объектов хранения и транспортировки углеводородного сырья (далее – для поста) |  |  |  |  |
| 78. | Наличие запасных баллонов (по 2 шт. к каждому воздушно дыхательному аппарату) (для поста) |  |  |  |  |
| 79. | Наличие газоанализаторов (на 4 газа) (для поста) |  |  |  |  |
| 80. | Наличие носилки (для поста) |  |  |  |  |
| 81. | Наличие аппарата искусственной вентиляции легких (для поста) |  |  |  |  |
| 82. | Наличие костюма химической защиты (для поста) |  |  |  |  |
| 83. | Наличие термозащитного костюма |  |  |  |  |
| 84. | Наличие боевой одежды пожарного (для поста) |  |  |  |  |
| 85. | Наличие пожарного шлема |  |  |  |  |
| 86. | Наличие промышленного противогаза – фильтрующего (для поста) |  |  |  |  |
| 87. | Наличие медицинской сумки (для поста) |  |  |  |  |
| 88. | Наличие байкового одеяла (для поста) |  |  |  |  |
| 89. | Наличие страховочного каната (для поста) |  |  |  |  |
| 90. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля (для поста) |  |  |  |  |
| 91. | Наличие огнетушителя (для поста) |  |  |  |  |
| 92. | Наличие радиостанции (для поста) |  |  |  |  |
| 93. | Наличие фонаря (для поста) |  |  |  |  |
| 94. | Наличие альпинистского снаряжения (для поста) |  |  |  |  |
| 95. | Наличие прибора для проверки и настройки газозащитных респираторов и дыхательных масок (для поста) |  |  |  |  |
| 96. | Наличие прибора для проверки и настройки аппаратов искусственной вентиляции легких (для поста) |  |  |  |  |
| 97. | Наличие прибора для проверки самоспасателей на герметичность (для поста) |  |  |  |  |
| 98. | Наличие контрольного прибора для проверки дыхательных аппаратов |  |  |  |  |
| 99. | Наличие альпинистского снаряжения |  |  |  |  |
| 100. | Наличие гидравлического аварийно-спасательного инструмента |  |  |  |  |
| 101. | Наличие пояса спасательного с карабинами |  |  |  |  |
| 102. | Наличие веревочной лестницы |  |  |  |  |
| 103. | Наличие медицинской носилки |  |  |  |  |
| 104. | Наличие поискового щупа |  |  |  |  |
| 105. | Наличие водолазного снаряжения (наличие, комплектность определяется условиями договора на аварийно-спасательное обслуживание) |  |  |  |  |
| 106. | Наличие медицинской сумки |  |  |  |  |
| 107. | Наличие медицинского кислорода в транспортных баллонах, емкостью 40 л |  |  |  |  |
| 108. | Наличие химического поглотителя известкового |  |  |  |  |
| 109. | Наличие химический чистого глицерина |  |  |  |  |
| 110. | Наличие экипировки |  |  |  |  |
| Подраздел 6. С комплектностью согласно Требованию. |  |  |  |  |  |
| 111. | Наличие учебно-тренировочного полигона |  |  |  |  |
| 112. | Наличие комплекса по тренировке на тепловую выносливость |  |  |  |  |
| Раздел 3. На право проведения противофонтанных работ. |  |  |  |  |  |
| 113. | Наличие штатных спасателей в области промышленной безопасности, численностью исходя из нормативов расчета штатной численности личного состава профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, а также соответствие спасателей требованиям, предъявляемым к оперативному составу профессиональной (объектовой) аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, в соответствие с Требованиями |  |  |  |  |
| Подраздел 7. Специальные и спасательные техники, аварийно-спасательные и пожарные оборудования и инструменты, снаряжения, экипировки и материалы, с комплектностью согласно Требованию. |  |  |  |  |  |
| 114. | Наличие вахтовой оперативной машины, оборудованной специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 115. | Наличие грузового автомобиля высокой проходимости (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 116. | Наличие оперативного легкового автомобиля повышенной проходимости, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 2 ед.) |  |  |  |  |
| 117. | Наличие оперативного автомобиля повышенной проходимости для профилактического обслуживания отдаленных объектов, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (1 ед. на два человека профилактического состава) |  |  |  |  |
| 118. | Наличие оперативно-технического автомобиля повышенной проходимости, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 119. | Наличие аварийно-спасательного автомобиля повышенной проходимости специального назначения, грузоподъемностью до 10 т, оборудованный специальными приборами звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 120. | Наличие снегохода для профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, расположенных в областях с резко континентальным климатом (условие договора) |  |  |  |  |
| 121. | Наличие лодки с мотором для профессиональных (объектовых) аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, территориально расположенных вблизи морей и внутренних водоемов (условие договора) |  |  |  |  |
| 122. | Наличие сушильного вагона для личного состава (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 123. | Наличие вагона для личного состава (условие договора, но не менее 1 ед.) |  |  |  |  |
| 124. | Наличие обеспечение специальной техникой, оборудованием, инструментами и материалами |  |  |  |  |
| 125. | Наличие обеспечение экипировкой и снаряжением, в том числе инструментами и материалами |  |  |  |  |
| Подраздел 8. С комплектностью согласно Требованию. |  |  |  |  |  |
| 126. | Наличие учебно-тренировочного полигона |  |  |  |  |
| 127. | Наличие комплекса по тренировке на тепловую выносливость |  |  |  |  |

Должностное (ые) лицо (а) _______________________________ ____________

должность подпись

___________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора __________________ ____________

должность подпись

____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан