Об утверждении Правил организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан

Утративший силу

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 25 ноября 2022 года № 1122. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2022 года № 30880. Утратил силу приказом Министра обороны Республики Казахстан от 6 октября 2025 года № 1382.

Сноска. Утратил силу приказом Министра обороны РК от 06.10.2025 № 1382 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 151) пункта 15 Положения о Министерстве обороны Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 357, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан.

2. Признать утратившим силу приказ исполняющего обязанности Министра обороны Республики Казахстан от 22 июля 2021 года № 475 "Об утверждении Правил организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23665).

3. Управлению главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан;

3) направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта в течение десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр обороны Республики Казахстан | Р. Жаксылыков |
| --- | --- |

|  | Утверждены приказом Министр обороны Республики Казахстан от 25 ноября 2022 года № 1122 |
| --- | --- |

Правила организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан (далее – Правила) определяют порядок организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан.

2. Организация и обеспечение водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан включает в себя обеспечение безопасности при проведении водолазных спусков, медицинское обеспечение при проведении водолазных спусков и порядок работы водолазно-квалификационной комиссии Вооруженных Силах Республики Казахстан.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) барокамера – прочная, герметичная емкость, предназначенная для размещения и пребывания в ней людей под повышенным давлением газовой среды;

2) боевые пловцы – военные водолазы, привлекаемые для выполнения боевых задач по защите собственных кораблей и береговых сооружений от диверсионных действий противника, предотвращения проникновения его в обороняемую гавань, в комплексе мер по охране водного района;

3) водолазный рабочий спуск – спуск под воду с целью выполнения работ или заданий;

4) обеспечивающий водолаз – водолаз, осуществляющий непосредственное обслуживание работающего водолаза на всех этапах спуска. В период спуска вытравливает или подбирает сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг работающего водолаза, наблюдает за местонахождением водолаза под водой;

5) уровень безопасности – это показатель защищенности водолаза от неблагоприятного действия факторов водной среды, других факторов труда водолазов. Уровень безопасности определяется исходя из квалификации, опыта водолазов, используемого водолазного снаряжения, гидрометеоусловий глубины и вида водолазного спуска и других факторов. Уровень безопасности выбирает руководитель водолазных работ;

6) водолазный учебно-боевой спуск – спуск с целью выполнения учебной боевой задачи;

7) водолазный учебный спуск – спуск во время обучения или переподготовки водолазов по программам учебной подготовки или переподготовки для получения водолазной квалификации;

8) страхующий водолаз – водолаз, находящийся у места спуска работающего водолаза в готовности к спуску и оказанию помощи аварийному водолазу. В период спуска обеспечивает разговорную связь с работающим водолазом и регулирует подачу ему воздуха;

9) квалификация водолаза – степень подготовки водолаза для спусков и работ под водой;

10) водолазный тренировочный спуск – спуск под воду или в барокамере с целью поддержания квалификации водолаза, физиологической тренировки его организма, тренировки по оказанию медицинской помощи, приобретению навыков по дополнительной специальности или опыта работы;

11) водолазный боевой спуск – спуск с целью выполнения боевой задачи;

12) журнал водолазных работ – документ для регистрации спусков и подводных работ, выполняемых водолазами. Записи в журнале служат для учета выполненных водолазных работ и заполнения личных книжек водолаза;

13) водолаз – специалист, умеющий выполнять под водой в водолазном снаряжении и допущенный к производству водолазных спусков. Профессия водолаза относится к числу профессий с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;

14) водолазное снаряжение – комплект устройств и изделий, надеваемых и закрепляемых на водолазе, обеспечивающий его жизнедеятельность под давлением окружающей водной и газовой среды. Водолазное снаряжение является составной частью водолазной техники;

15) водолазный комплекс – совокупность водолазной техники, конструктивно объединенной для обеспечения водолазных работ на заданной глубине;

16) книжка водолаза – документ, отражающий практическую деятельность водолаза, его подготовку и переподготовку по специальности, квалификацию, установленную глубину погружения, характер выполняемых водолазных работ, количество часов и другие дополнительные сведения;

17) медицинская книжка водолаза – документ, отражающий состояние здоровья водолаза;

18) водолазное имущество – собирательное название изделий водолазной техники, измерительных приборов и расходных материалов, для проведения водолазных спусков и поддержания водолазной техники в заданной готовности к применению;

19) водолазный спуск – процесс, включающий в себя погружение водолаза под воду (процесс повышения давления газовой среды в барокамере с находящимися в ней водолазами), пребывание водолаза на заданной глубине (под заданным давлением газовой среды в барокамере), подъем на поверхность или переход в нормальные условия воздушной среды по режиму декомпрессии или без него.

20) время водолазного спуска – время, исчисляемое с момента включения в аппарат, начала повышения давления в камере до выключения из аппарата, снижения давления в камере до атмосферного;

21) обслуживание водолазного спуска – работы, связанные с обеспечением погружения водолаза в воду, пребывания и работы на глубине, подъема его с глубины и декомпрессии в воде или на поверхности в барокамере;

22) руководитель водолазных спусков – лицо, прошедшее проверку знаний водолазной квалификационной комиссией и допущенное приказом руководителя учреждения к руководству водолазными спусками. Руководитель водолазных спусков осуществляет непосредственное руководство водолазным спуском и контроль за действиями водолазов и вспомогательного персонала, участвующих в обслуживании водолазного спуска;

23) командир водолазного спуска – лицо, имеющее водолазную квалификацию и допущенное приказом руководителя учреждения к руководству водолазными спусками. Командир водолазных спусков осуществляет непосредственное руководство водолазным спуском и контроль за действиями водолазов и вспомогательного персонала, участвующих в обслуживании водолазного спуска;

24) средства обеспечения водолазных спусков и работ – составная часть водолазной техники, обеспечивающая погружение водолаза (выход) в воду, пребывание и работу на глубине, подъем с глубины и декомпрессию в воде или на поверхности;

25) подводные средства движения водолазов (ПСД) – самоходные и буксируемые негерметичные аппараты, а также буксировщики, предназначенные для перемещения водолаза (водолазов) под водой.

4. Водолазный спуск по глубине различается:

1) на малые глубины - до 20 метров;

2) на средние глубины - от 20 метров до 60 метров;

3) глубоководный - на глубину более 60 метров.

5. Водолазный спуск по назначению различают:

1) рабочий;

2) учебный;

3) тренировочный;

4) учебно-боевой;

5) боевой.

6. В местах, опасных для поражения водолазов электрическим током, водолазные спуски производятся только при полном снятии напряжения с действующих электроустановок.

7. В загрязненную воду для предупреждения инфекционных и кожных заболеваний водолазы спускаются в снаряжении, полностью изолирующем их от внешней среды.

8. При работе со стальными канатами водолаз дополнительно надевает специальные перчатки или рукавицы.

9. Ежегодно у водолазов проводится:

1) проверка знаний настоящих Правил;

2) медицинское освидетельствование водолазов военно-врачебной комиссии (далее – ВВК) в соответствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы и Положением о комиссиях военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Казахстан, утвержденными приказом Министра обороны Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 716 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21869);

3) допуск к спускам под воду в соответствии с порядком работы водолазно-квалификационной комиссии (далее – ВКК), согласно Главы 4 настоящих Правил.

10. Не допускается спуск водолаза на глубину, больше определенной для него ВВК и ВКК, установленной в книжке водолаза по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и в медицинской книжке водолаза по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Глава 2. Порядок обеспечения безопасности  при проведении водолазных спусков

Параграф 1. Подготовка к водолазным спускам

11. Подготовка к водолазным спускам включает в себя подготовку снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, распределение обязанностей между водолазами, инструктаж водолаза, рабочую проверку снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, одевание водолаза, прохождение ВВК и ВКК.

12. Для решения вопросов, связанных с квалификацией водолазов и допуском их к спуску под воду, допуском к обеспечению водолазных спусков, руководство спусками и их медицинское обеспечение, приказом руководителя учреждения, в котором выполняются водолазные работы, ведется обучение и переподготовка водолазов, создается ВКК.

13. Водолазно-квалификационная комиссия ежегодно назначается приказом руководителя учреждения в составе не менее пяти человек:

1) председателя комиссии – главного водолазного специалиста учреждения (лицо, состоящее на высшей штатной водолазной должности);

2) членов комиссии – наиболее подготовленные водолазы (не ниже водолаза 2 класса), штатных врачей, прошедших обучение по курсу "водолазная медицина".

При отсутствии у водолаза книжки водолаза, ВКК выдает книжку водолаза с внесением данных первичного образования с подписью председателя ВКК и печатью учреждения, при котором создана комиссия.

14. ВКК осуществляет допуск лиц, проводящих инспектирование водолазной подготовки, рассмотрение и переквалификацию водолазов, окончивших водолазную школу, курсы или иные организации в Республике Казахстан и за рубежом. На основании пройденной программы обучения, теоретических знаний и практического опыта переквалифицирует военнослужащих:

1) основные квалификации:

водолаз 3 класса;

водолаз 2 класса;

водолаз 1 класса;

водолаз 1 класса – мастер.

2) дополнительные квалификации:

водолаз-сварщик (резчик);

водолаз-взрывник;

оператор барокамеры.

15. Водолазы сохраняют присвоенные квалификации только при выполнении ими годовых норм часов (спусков) пребывания под водой согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

16. Для обеспечения спуска страхующего водолаза необходимо иметь в наличии второй комплект водолазного снаряжения, соответсвующий условиям и характеру работ, выполняемых работающим под водой водолазом.

17. Перед спуском под воду проводится рабочая проверка водолазных снаряжений и средств обеспечения водолазных спусков, а также дыхательных аппаратов для кислородной декомпрессии.

18. Во время проверки водолазного снаряжения подготавливаются и проверяются средства обеспечения спусков, наличие сжатого воздуха в баллонах.

19. Начальником станции проверка декомпрессионных камер производиться один раз в сутки перед спуском первого водолаза. При этом проверяется наличие запаса сжатого воздуха в баллонах, герметичность магистралей и клапанов на магистралях и в камере, состояние резиновых уплотнителей на крышках входных люков и шлюзов (прижатие крышек люков воздухом изнутри наступает при давлении в камере, равном 0,02 мега паскаль (0,2 килограмм сил/квадратный сантиметр)), а также проверяется исправность манометров на отсеках камер (положение стрелки, срок годности, наличие пломбы), действие телефонного устройства, освещения и отопления, отвечающих требованиям пожаробезопасности согласно приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26867), укомплектованность отсеков камер принадлежностями и приспособлениями. Результаты проверки заносятся в журнал водолазных работ по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

20. При плавании водолаза под водой в легководолазном снаряжении с большим удалением от места спуска, вместо сигнального конца допускается применение контрольного конца с поплавком плавучестью не менее 50 ньютон (5 килограмм сила) для указания местонахождения водолаза. Плавание с контрольным концом допускается на глубинах до 15 метров и обеспечивается шлюпкой с гребцами и страхующим водолазом.

21. Вентилируемое водолазное снаряжение надевается на водолаза в следующем порядке:

1) водолазное белье или рабочий костюм, водолазная рубаха закрепляется сигнальный конец (кабель-сигнал);

2) водолазные галоши (подвязываются рукавицы), манишка;

3) груз;

4) закрепляется нижний брас, прикрепляется водолазный нож и надевается водолазный шлем.

22. При спуске водолаза в вентилируемом водолазном снаряжении соблюдаются требования:

1) надевание водолазного белья или рабочего костюма осуществляется при отсутствии складок на белье;

2) регулирование натяжения нижнего браса производится по указанию одевающегося водолаза;

3) перед надеванием водолазного шлема осуществляется дезинфекция шлема, фланца и воротника водолазной рубахи.

23. При надевании легководолазного снаряжения шлангового типа воздушный шланг крепиться к месту, предусмотренному конструкцией дыхательного аппарата.

24. Перед погружением в легководолазном снаряжении с выдохом в воду водолаз включает аппарат на дыхание и в течение 1-2 минут проверяет подачу воздуха дыхательным автоматом водолазного дыхательного аппарата.

25. Обеспечивающий водолаз по окончании одевания водолаза в любой тип водолазного снаряжения докладывает руководителю спусков о готовности водолаза и получает разрешение на погружение.

Параграф 2. Обеспечение безопасности,  при проведении водолазных спусков

26. Виды уровней безопасности водолазных спусков:

1) учебный уровень водолазных спусков – применяется при проведении учебных и экспериментальных водолазных спусков (в том числе при обучении работе на новых аппаратах, водолазном снаряжении и оборудовании), при обучении вновь прибывших водолазов; при длительных (более 6 месяцев) перерывах между спусками; при первых совместных спусках руководителя и спускающихся водолазов; при испытании нового оборудования и снаряжения согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

2) тренировочный уровень водолазных спусков – применяется при проведении тренировочных спусков водолазов, прошедших первичное обучение; при подготовке водолазов к представлению на более высокую квалификацию согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

3) рабочий уровень водолазных спусков – применяется при проведении водолазных работ согласно приложению 7 к настоящим Правилам;

4) учебно-боевой уровень водолазных спусков - применяется при проведении учебно-боевых упражнений, учений согласно приложению 8 к настоящим Правилам;

5) боевой уровень водолазных спусков – применяется при выполнении боевых задач; в ситуациях, связанных со спасением жизни человека согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

27. При выборе уровней безопасности обязательно разворачивается водолазный пост.

Водолазный пост включает в себя:

1) место спуска (водолазный трап);

2) средства обеспечения;

3) минимальный комплект водолазного снаряжения;

4) определенное уровнем безопасности количество обеспечивающих лиц и их местонахождение;

5) пункт обогрева (в холодное время года);

6) средства измерения температуры воды и воздуха, глубиномер.

28. Перед водолазными спусками командир войсковой части издает приказ о проведении водолазных спусков (работ). В приказе определяются руководитель водолазных работ, командиры спусков, должностное лицо, осуществляющее медицинское обеспечение, дежурная барокамера, а также определяется время, место и цели водолазных спусков.

На основании приказа на каждый водолазный спуск руководителем водолазных работ разрабатывается технологическая карта спуска по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам. При разработке технологических карт на проведение водолазных спусков и работ предусмотрены требования безопасности на каждый вид водолазных работ в зависимости от спуска и способа их производства. К участию в разработке технологических карт привлекаются руководители водолазных спусков, лица, осуществляющие медицинское обеспечение, спускающиеся водолазы.

29. Обо всех замеченных неисправностях водолазной техники, а также обо всех нарушениях требований, по безопасности незамедлительно каждый водолаз и обслуживающие спуск должностные лица сообщают руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска руководителю водолазного спуска.

30. Типовое техническое обслуживание основных составляющих водолазного снаряжения и оборудования производится по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

Глава 3. Порядок медицинского обеспечения, при водолазных спусках

31. Медицинское обеспечение водолазных спусков и водолазов в период между водолазными спусками возлагается на штатных врачей, прошедших обучение по курсу "водолазная медицина". При их отсутствии, приказом руководителя учреждения медицинское обеспечение возлагается на другого врача-специалиста (фельдшера, медицинскую сестру/брата). Медицинское обеспечение водолазных спусков до 20 метров возлагается на специалистов основных водолазных квалификаций (водолаз 1 класса – мастер, водолаз 1 класса, водолаз 2 класса). При отсутствии специалистов основных водолазных квалификаций медицинское обеспечение водолазных спусков возлагается на должностное лицо, имеющее квалификацию "водолаз 1 класса – мастер". Медицинское обеспечение экспериментальных водолазных спусков возлагается только на штатных врачей, прошедших обучение по курсу "водолазная медицина".

32. Ежегодно все должностные лица, указанные в пункте 31 настоящих Правил сдают зачет на допуск к медицинскому обеспечению водолазных спусков. При допуске указываются глубины обеспечения (на малые глубины - до 20 метров, на средние глубины - от 20 метров до 60 метров, глубоководный - на глубину более 60 метров), тип используемого водолазного снаряжения и вид спусков.

33. Должностные лица, привлекаемые к медицинскому обеспечению водолазных спусков, готовы по уровню знаний, навыков и состоянию здоровья к оказанию медицинской помощи в водолазных барокамерах под давлением до 1 мега паскаль (10 килограмм сила/сантиметр квадратный).

Глава 4. Порядок работы водолазно-квалификационной комиссии

34. Водолазно-квалификационная комиссия осуществляет:

1) проверку теоретических знаний и практических навыков водолазов для присвоения им квалификации;

2) проверку выполнения обязательных ежегодных норм часов работы под водой для подтверждения присвоенных квалификаций в соответствии с требованиями;

3) снижение, лишение и восстановление присвоенных квалификаций;

4) ежегодную проверку знаний у лиц, имеющих водолазные квалификации, осуществляющих руководство, командование и медицинское обеспечение водолазных спусков и работ на предмет их допуска в соответствии с требованиями.

35. Решения водолазно-квалификационной комиссии о присвоении, лишении, снижении и восстановлении водолазной квалификации принимаются на основании проведенных экзаменов и рассмотрения документов, представленных военнослужащих.

При принятии решения рассматриваются следующие документы:

1) заключение военно-врачебной комиссии о допуске к водолазным спускам с указанием разрешенной глубины спусков по состоянию здоровья;

2) служебная характеристика;

3) послужной список;

4) табель успеваемости (для прошедших первоначальное или последующее обучение);

5) представление, характеризующие материалы (при решении вопроса о лишении или восстановлении квалификации);

6) личная книжка водолаза;

7) дипломы, сертификаты и свидетельства о прохождении специальной водолазной подготовки (при наличии).

36. Результаты экзаменов и принятые ВКК решения оформляются протоколом, утверждаемым руководителем учреждения, при котором создана ВКК.

37. Протокол составляется в 2-х экземплярах, из которых один хранится в деле подразделения делопроизводства учреждения, второй экземпляр или выписка из него подшивается в личное дело военнослужащего.

38. Решения соответствующих ВКК объявляются приказом руководителя учреждения по месту службы водолазов, издаваемым на основании протокола ВКК.

39. Решение ВКК пересматривается при появлении новых данных.

|  | Приложение 1 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |
|  | Форма |

Наименование государственного учреждения

Государственный герб

КНИЖКА ВОДОЛАЗА

№_________

Фамилия __________________________________

Имя, отчество (при его наличии) ______________________________

Дата выдачи "____" __________________ 20__года.

1. Фамилия ________________________________________________________________

2. Имя, отчество (при его наличии)____________________________________________

3. Год рождения __________ месяц _____________ число __________

4. Образование ________________________________________________________________

(высшее, среднее специальное, общее среднее, сколько классов)

5. Специальность до приобретения квалификации водолаза ___________________________

______________________________________________________________________________

6. Дата окончания и наименование водолазной школы (курсов) ________________________

______________________________________________________________________________

7. Установленная начальная глубина погружения, метров ____________________________

_______________________________________________________________________________

Место                          Начальник ________________________

Фотографии                                (наименование школы, курсов)

_____________________________________

(подпись)

М.П.

Прохождение специального обучения с

"_____" ______________20___ года, по "____" ______________20__ года.

прошел обучение со следующими оценками успеваемости:

1) ___________________________________ "____" _____________________;

2) ___________________________________ "____" _____________________;

3) ___________________________________ "____" _____________________;

4) ___________________________________ "____" _____________________;

5) ___________________________________ "____" _____________________;

6) ___________________________________ "____" _____________________;

7) ___________________________________ "____" _____________________.

выполнил норму практических погружений ________________ часов

пребывания под водой (спусков) на глубинах до __________________ метров.

На основании протокола водолазной квалификационной комиссии _________

___________________________________________________________________

(наименование комиссии)

от "_____" ____________________20__года № ________________

приказом ________________________________________________ начальника

(наименование школы, курсов)

от "____" _____________20__года № ______________ присвоена квалификация

__________________________________________________________________

Начальник _________________________________________________________

(подпись начальника школы, курсов)

М.П.

`            Прохождение обучения по дополнительным специальностям

8. С "____" _____________20__года по "____" ______________ 20__года.

при _______________________________________________________________

(наименование организации)

окончил курсы взрывного дела со следующими оценками успеваемости:

1) ___________________________________ " __________________________";

2) ___________________________________ "__________________________";

3) ___________________________________ "__________________________";

4) ___________________________________ "__________________________";

5) ___________________________________ "__________________________";

6) ___________________________________ "__________________________".

Выполнил норму практических погружений ______________________ часов

пребывания под водой (спусков) на глубинах до __________________ метров.

На основании протокола водолазной квалификационной комиссии ________

__________________________________________________________________

(наименование комиссии)

от "____" ___________________ 20__года № ________________

приказом _____________________________________________ начальника

(наименование школы, курсов)

от "____" _____________20__года № ______________ присвоена квалификация

___________________________________________________________________

Начальник _________________________________________________________

(подпись начальника школы, курсов)

М.П.

9. С "____" _____________20__года по "____" ______________ 20__года.

при _______________________________________________________________

(наименование организации)

окончил курсы по сварке и резке металла под водой со следующими оценками

успеваемости:

1) ___________________________________ " __________________________";

2) ___________________________________ "__________________________";

3) ___________________________________ "__________________________";

4) ___________________________________ "__________________________";

5) ___________________________________ "__________________________";

6) ___________________________________ "___________________________".

Выполнил норму практических погружений ______________________ часов

пребывания под водой (спусков) на глубинах до __________________ метров.

На основании протокола водолазной квалификационной комиссии ________

__________________________________________________________________

(наименование комиссии)

от "____" ___________________ 20__года № ________________

приказом _____________________________________________ начальника

(наименование школы, курсов)

от "____" _____________20__года № ______________ присвоена квалификация

__________________________________________________________________

Начальник _________________________________________________________

(подпись начальника школы, курсов)

М.П.

10. С "____" _____________20__года по "____" ______________ 20__года.

окончил курсы _______________________________________________________

(наименование курсов)

со следующими оценками успеваемости:

1) ___________________________________ " __________________________";

2) ___________________________________ "__________________________";

3) ___________________________________ "__________________________";

4) ___________________________________ "__________________________";

5) ___________________________________ "__________________________".

Выполнил норму практических погружений ______________________ часов

пребывания под водой (спусков) на глубинах до __________________ метров.

На основании протокола водолазной квалификационной комиссии ________

__________________________________________________________________

(наименование комиссии)

от "____" ___________________ 20__года № ________________

приказом _____________________________________________ начальника

(наименование школы, курсов)

от "____" _____________20__года № ______________ присвоена квалификация

__________________________________________________________________

Начальник _________________________________________________________

(подпись начальника школы, курсов)

М.П.

Установленная глубина погружения

| Год | Глубина в метрах (прописью) | Подпись председателя ВКК |
| --- | --- | --- |

Прохождение водолазной службы

| № п/п | Наименование организации, должность | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зачисления | Увольнения или перевода |

Время пребывания под водой подтвержденное документами

к моменту выдачи личной книжки

| Год | Время пребывания под водой, часы | Наименование, номер и дата документа |
| --- | --- | --- |

Всего подтвержденного времени пребывания под водой по 20___год включительно

часов ___________________________________________________________________

(прописью)

начальник, руководитель __________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

М.П. ______________________________________________________________

(подпись)

главный, старший бухгалтер ________________________________________________

(подпись)

Учет времени пребывания под водой за 20___год

| Месяцы | Время пребывания на глубине |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись водолазного специалиста (лица, ответственного за спуск) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | 11- 20 | 21- 30 | 31- 40 | 41- 50 | 51- 60 | До 100 | Свыше 100 | Всего |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого времени пребывания под водой за 20___год_________________________________

____________________________________________________________________________

(прописью)

начальник, руководитель ______________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

М.П.                                      _________________________________________

(подпись)

главный (старший) бухгалтер ___________________________________________________

(подпись)

Характеристика работы за 20____год

11. Виды водолазных работ:

1) аварийно-спасательные ___________________________________________;

2) судоподъемные __________________________________________________;

3) подводно-технические ____________________________________________;

4) судовые ________________________________________________________;

5) спасательные ___________________________________________________;

6) резка и сварка металла ___________________________________________;

7) взрывные ______________________________________________________.

12. Использовавшееся водолазное снаряжение:

1) вентилируемое ___________________________________________________;

2) с замкнутой схемой дыхания _______________________________________;

3) с открытой схемой дыхания _______________________________________.

13. Особые отметки:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

водолазный специалист (лицо ответственное за спуски) __________________

__________________________________________________________________

Ежегодная проверка знаний по специальности и требований по безопасности

Сдал зачеты по знанию водолазной техники и требований руководящей нормативной

документации по безопасности труда при выполнении водолазных работ и спусков. Допущен

к самостоятельному выполнению работ под водой.

(протокол ВКК № ________ от "____" __________________20___года)

председатель ВКК ___________________________________________

(наименование предприятия, организации)

____________________________________________________________________

(подпись)

водолазный специалист _______________________________________________

(наименование предприятия, организации)

____________________________________________________________________

(подпись)

Дата "____" ____________________ 20___года.

|  | Приложение 2 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |
|  | Форма |

Наименование государственного учреждения

Государственный герб

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА ВОДОЛАЗА

________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

"_______" __________________ 20__года.

(дата заполнения)

1. Фамилия __________________________________________________________________

2. Имя, отчество (при его наличии) ______________________________________________

3. Год рождения _______________ месяц _________________ число

4. Образование _______________________________________________________________

(высшее, среднее специальное, общее среднее)

5. Семейное положение ________________________________________________________

(женат, холост)

6. Место работы_______________________________________________________________

7. Занимаемая должность _______________________________________________________

8. Водолазная квалификация ____________________________________________________

9. Последнее место жительства __________________________________________________

Место для фотографии

М.П.                                      Председатель ВКК _________________

(подпись)

Краткий анамнез

Перенесенные заболевания и операции (какие, и в каком возрасте)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Алкоголь (употребляет редко, часто, много, мало, переносимость)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Табак (курит, какое количество сигарет выкуривает в день, не курит)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Переносимость морской болезни ________________________________

____________________________________________________________

Дополнительные замечания к анамнезу

____________________________________________________________

Объективные данные при первичном и ежегодном медицинских освидетельствованиях

| № п/п | Показатель | Дата (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20_год | 20_год | 20_год | 20_год | 20_год | 20_год |
| 1. | Рост, сантиметр, стоя сидя |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Масса тела, килограмм. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Окружность грудной клетки, сантиметры, в покое при максимальном вдохе, при максимальном выдохе |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Окружность живота, сантиметр. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Динамометрия, килограмм: становая сила, сила кистей рук: правой, левой |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Телосложение |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Частота дыхания, в минутах |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Жизненная емкость легких, в миллилитрах. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Пульс (в состоянии покоя, сидя), частота ударов в минуту. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Артериальное давление, в миллиметрах ртутного столба: максимальное минимальное |  |  |  |  |  |  |

Данные первичного медицинского освидетельствования
                         (после окончания обучения в водолазной школе)

| Врачи специалисты | Результаты освидетельствования и заключение |
| --- | --- |
| Хирург Терапевт Отоларинголог Окулист Невропатолог Стоматолог Дерматовенеролог |  |

Группа крови

Резус-фактор

Заключение военно-врачебной комиссии
       при первичном медицинском освидетельствовании водолаза

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________

Дата "_____" ____________________ 20__ года.

Председатель военно-врачебной комиссии __________________________

Члены комиссии_____________________________

___________________________________________

___________________________________________

Данные ежегодных

освидетельствований водолаза за 20___ год

10. Жалобы

11. Осмотр хирургом

_____________________________________________________________________

(диагноз)                                     (подпись)

12. Осмотр терапевтом

_____________________________________________________________________

(диагноз)                                     (подпись)

13. Осмотр отоларингологом                               Острота слуха

_____________________________________________________________________

(правое ухо)

(левое ухо)

Барофункция_______________________степень_____________________________

______________________________________________________________________

(диагноз)                                (подпись)

14. Осмотр невропатологом

___________________________                   __________________________

(диагноз)                                      (подпись)

15. Осмотр окулистом                               Острота зрения

__________________________

(правый глаз) (левый глаз)

(диагноз)                                     (подпись)

16. Осмотр стоматологом

__________________________

__________________________                        ___________________________

(диагноз)                                           (подпись)

17. Осмотр дерматовенерологом

___________________________                         __________________________

(диагноз)                                           (подпись)

Примечание:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Установленная глубина спусков на 20__ год по состоянию здоровья: в барокамере

___________________________________________________________________

(до какого избыточного давления, мега паскаль

(килограмм сила/сантиметров в квадрате), включительно, прописью)

под воду ___________________________________________________________

(до скольких метров включительно, прописью)

Председатель ВВК ___________________________________________________

(подпись)

Члены комиссии ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Данные рентгенологических исследований при первичном
                   и ежегодных медицинских освидетельствованиях

| Дата (число, месяц, год) | Результаты рентгеноскопии, рентгенографии, флюорографии. Заключение и подпись врача. |
| --- | --- |

Клинический анализ мочи при первичном
                   и ежегодных медицинских освидетельствованиях

| Результаты |  | Дата (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20_год | 20_год | 20_год | 20_год | 20_год | 20_год |
| Общие свойства Химическое исследование | Количество Цвет Прозрачность Удельный вес Реакция Белок Сахар Ацетон Индикан Желчные пигменты Эпителиальные клетки |  |  |  |  |  |  |

Данные лабораторных исследований крови
             при первичном и ежегодных медицинских освидетельствованиях

| Дата (число, месяц, год) | СОЭ | Количество |  |  | Цветной показа тель | Лейкоцитарная формула, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гемоглобин | Эритроциты | Лейкоциты |  | Юные | Палочкоядерные | Сегментоядерные | Лимфоциты | Моноциты |

Данные электрокардиографических исследований

| Дата (число, месяц, год) | Заключение |
| --- | --- |

Другие исследования

| Дата (число, месяц, год) | Виды исследований | Результаты |
| --- | --- | --- |

Данные медицинского наблюдения за состоянием
          здоровья в промежутках между медицинскими освидетельствованиями
       (осмотры, обследования, обращения за медицинской помощью, регистрация
                   заболеваний согласно листкам нетрудоспособности)

| Дата обращения (осмотра) | Результаты осмотра (диагноз) | Количество дней временной нетрудоспособности | Исход |
| --- | --- | --- | --- |

Специфические и неспецифические заболевания,
                   связанные с выполнением водолазных работ

| Дата и номер протокола по журналу медицинского обеспечения водолазов | Условия и причины, при которых получено заболевание | Диагноз | Лечение и исход заболевания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пребывание в стационарах при лечении заболеваний и травм

| Дата |  | Диагноз |  | Результаты | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления | Выписки | При направлении | Установленный в лечебном учреждении |  |  |

|  | Приложение 3 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |

Ежегодные нормы часов (спусков) работы под водой

| № п/п | Квалификация | Количество спусковых часов с начала водолазной практики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | менее 200 | 200-500 | более 500 |
|  | Основные водолазные квалификации |  |  |  |
| 2. | водолаз 3 класса | 50 | 45 | 40 |
| 4. | водолаз 2 класса | 35 | 30 | 25 |
| 5. | водолаз 1 класса | 30 | 25 | 20 |
| 6. | водолаз 1 класса – мастер | 25 | 20 | 15 |
| 9. | Дополнительные водолазные квалификации |  |  |  |
| 10. | водолаз-сварщик | 10 ч работы под водой по сварке и резке металлов каждый год (без учета времени декомпрессии) |  |  |
| 11. | водолаз-взрывник | 10 ч работы под водой, прошедшие специальную подготовку и имеющие допуск к подводным взрывным (подрывным) работам |  |  |
| 12. | Оператор барокамеры | Не менее двух тренировок в квартал |  |  |

|  | Приложение 4 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |
|  | Форма |

ЖУРНАЛ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

____________________________________________

(наименование корабля или № войсковой части)

Начат ______________________20___ года.

Окончен_____________________20___ года.

| Дата спуска | Фамилия и инициалы водолазов | Приказ | Место спуска | Глубина, метр | Тип снаряжения, аппарата или барокамеры | Номер аппарата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

Продолжение таблицы

| Давление в баллонах, килограмм сила/сантиметр в квадрате | Подпись водолаза в проведении рабочей проверки водолазного снаряжения или барокамеры | Результаты опроса (медицинского осмотра) водолаза перед спуском | Начало спуска, час, минут | Окончание спуска, час.мин | Общее время спуска, час, мин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |

|  | Приложение 5 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |

Учебный уровень водолазных спусков

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виды водолазного снаряжения: Аппараты с открытой схемой дыхания: нет ограничений по использованию; Аппараты с полузамкнутой схемой дыхания: допускается использование при обучении водолазов, уже имеющих водолазную квалификацию и допущенных к работе с медицинским кислородом. Не использовать при первичном обучении водолазов; Аппараты с замкнутой схемой дыхания: допускается использование при обучении водолазов, уже имеющих водолазную квалификацию и допущенных к работе с медицинским кислородом. Не использовать при первичном обучении водолазов. |  |
| 2. | Виды водолазного оборудования: Аппараты сварки, резки, гидравлические инструменты и прочие подводные механизмы: допускается обучение водолазам, имеющим квалификацию не ниже "водолаз 3 класса". Подводные буксировщики и другие подводные средства перемещения: допускается использование при обучении водолазов, имеющих водолазную квалификацию, в бассейнах и закрытых акваториях. Подводные взрывные работы: допускается обучение водолазов, имеющих водолазную квалификацию и наработку не менее 50 часов под водой |  |
| 3. | Дыхательные газовые смеси: Воздух: нет ограничений Дифференцированные кислородно-азотные смеси: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. Медицинский кислород: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. |  |
| 4. | Парциальное давление газов: Кислород: не более 1,4 килограмм сила/сантиметров в квадрате Азот: не более 3,2 килограмм сила/сантиметров в квадрате |  |
| Физические факторы |  |  |
| 5. | Водоем | Бассейн или закрытая акватория |
| 6. | Температура воздуха | Не ниже 5оС |
| 7. | Температура воды | Не ниже 15оС |
| 8. | Прозрачность воды | Не менее 3 метров |
| 9. | Загрязненность водоема | Чистый водоем |
| 10. | Течение | Не более 1 метра в секунду |
| 11. | Глубина | Не более 20 метров |
| Средства обеспечения |  |  |
| 12. | Обязательное Наличие | сигнальный (страховочный) конец контрольный буй оборудованное место спуска (водолазный трап) водолазная барокамера (начать лечебную рекомпрессию в течение 1 часа после получения заболевания) |
| 13. | В зависимости от вида обучения | ходовые и спусковые концы водолазная беседка лодка |
| Штат |  |  |
| 14. | Руководитель спусков (командир спуска) | водолаз 2 класса и выше |
| 15. | Обеспечивающие водолазы | Водолаз, имеющий действующую водолазную квалификацию. Количество обеспечивающих водолазов определяется руководителем спуска в зависимости от вида и сложности водолазных спусков. |
| 16. | Страхующий водолаз | Назначается из наиболее опытных водолазов, имеющих действующую водолазную квалификацию. Количество страхующих водолазов и степень их готовности к спуску определяется руководителем спуска в зависимости от вида и сложности водолазных спусков. |
| 17. | Спускающийся водолаз | Годен по состоянию здоровья к водолазным спускам |
| 18. | Медицинское обеспечение | Штатный врач, прошедший обучение по курсу "водолазная медицина", (допущенный ВКК установленным порядком) |

|  | Приложение 6 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |

Тренировочный уровень водолазных спусков

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виды водолазного снаряжения: Аппараты с открытой схемой дыхания: нет ограничений по использованию; Аппараты с полузамкнутой схемой дыхания: допускается использование при наличии допуска к работе в данном снаряжении; Аппараты с замкнутой схемой дыхания: допускается использование при наличии допуска к работе в данном снаряжении. |  |
| 2. | Виды водолазного оборудования: Аппараты сварки, резки, гидравлические инструменты и прочие подводные механизмы: допускается использование водолазами, имеющими квалификацию не ниже "водолаз 3 класса" и допуск к данному виду работ; Подводные буксировщики и другие подводные средства перемещения: допускается использование водолазами, имеющими допуск к работе с данными средствами; Подводные взрывные работы: допускаются водолазы, прошедшие специальную подготовку и имеющие допуск к подводным взрывным (подрывным) работам. |  |
| 3. | Дыхательные газовые смеси: Воздух: нет ограничений Дифференцированные кислородно-азотные смеси: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. Медицинский кислород: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. |  |
| 4. | Парциальное давление газов: Кислород: не более 1,7 килограмм сила/сантиметров в квадрате Азот: не более 3,2 килограмм сила/сантиметров в квадрате |  |
| Физические факторы |  |  |
| 5. | Водоем | Любая акватория |
| 6. | Температура воздуха | Не ниже -10оС |
| 7. | Температура воды | Не ниже 5оС |
| 8. | Прозрачность воды | Не менее 0,5 метров |
| 9. | Загрязненность водоема | Чистый водоем |
| 10. | Течение | Не более 2 метра в секунду |
| 11. | Глубина | Не более 60 метров |
| Средства обеспечения |  |  |
| 12. | Обязательное наличие | контрольный буй оборудованное место спуска (водолазный трап) водолазная барокамера (начать лечебную рекомпрессию в течение 1 часа после получения заболевания) |
| 13. | В зависимости от вида тренировки | ходовые и спусковые концы водолазная беседка лодка |
| Штат |  |  |
| 14. | Руководитель спусков (командир спуска) | водолаз 3 класса и выше |
| 15. | Обеспечивающие водолазы | Водолаз, имеющий действующую водолазную квалификацию. Количество обеспечивающих водолазов определяется руководителем спуска в зависимости от вида и сложности водолазных спусков. |
| 16. | Страхующий водолаз | Назначается из наиболее опытных водолазов, имеющих действующую водолазную квалификацию. Количество страхующих водолазов и степень их готовности к спуску определяется руководителем спуска в зависимости от вида и сложности водолазных спусков. |
| 17. | Спускающийся водолаз | Водолаз, имеющий действующую водолазную квалификацию |
| 18. | Медицинское обеспечение | Штатный врач, прошедший обучение по курсу "водолазная медицина", (допущенный ВКК установленным порядком), водолаз 2 класса и выше, имеющий допуск к самостоятельному медицинскому обеспечению водолазных спусков |

|  | Приложение 7 к Правилам по организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |

Рабочий уровень водолазных спусков

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виды водолазного снаряжения: Аппараты с открытой схемой дыхания: нет ограничений по использованию; Аппараты с полузамкнутой схемой дыхания: допускается использование при наличии допуска к работе в данном снаряжении; Аппараты с замкнутой схемой дыхания: допускается использование при наличии допуска к работе в данном снаряжении. |  |
| 2. | Виды водолазного оборудования: Аппараты сварки, резки, гидравлические инструменты и прочие подводные механизмы: допускается использование водолазами, имеющими квалификацию не ниже "водолаз 3 класса" и допуск к данному виду работ. Подводные буксировщики и другие подводные средства перемещения: допускается использование водолазами, имеющими допуск к работе с данными средствами. Подводные взрывные работы: допускаются водолазы, прошедшие специальную подготовку и имеющие допуск к подводным взрывным (подрывным) работам. |  |
| 3. | Дыхательные газовые смеси: Воздух: нет ограничений Дифференцированные кислородно-азотные смеси: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. Медицинский кислород: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. |  |
| 4. | Парциальное давление газов: Кислород: не более 1,7 килограмм сила/сантиметров в квадрате Азот: не более 5,6 килограмм сила/сантиметров в квадрате |  |
| Физические факторы |  |  |
| 5. | Водоем | Любая акватория |
| 6. | Температура воздуха | Ограничена техническими характеристиками водолазного снаряжения |
| 7. | Температура воды | Ограничена техническими характеристиками водолазного снаряжения |
| 8. | Прозрачность воды | Нет ограничений |
| 9. | Загрязненность водоема | Ограничена техническими характеристиками водолазного снаряжения |
| 10. | Течение | Не более 2 метров в секунду |
| 11. | Глубина | Не более 60 метров |
| Средства обеспечения |  |  |
| 12. | Обязательное наличие | сигнальный конец или средства связи оборудованное место спуска (водолазный трап) водолазная барокамера (начать лечебную рекомпрессию в течение 1 часа после получения заболевания) |
| 13. | В зависимости от вида работ | ходовые и спусковые концы водолазная беседка лодка |
| Штат |  |  |
| 14. | Руководитель спусков (командир спуска) | водолаз 2 класса и выше на глубины до 40 метров водолаз 1 класса и выше на глубины до 60 метров |
| 15. | Обеспечивающие водолазы | Водолаз, имеющий действующую водолазную квалификацию. Количество обеспечивающих водолазов определяется руководителем спуска в зависимости от вида и сложности водолазных спусков. |
| 16. | Страхующий водолаз | Назначается из наиболее опытных водолазов, имеющих действующую водолазную квалификацию. Количество страхующих водолазов и степень их готовности к спуску определяется руководителем спуска в зависимости от вида и сложности водолазных спусков. |
| 17. | Спускающийся водолаз | Водолаз, имеющий действующую водолазную квалификацию |
| 18. | Медицинское обеспечение | Штатный врач, прошедший обучение по курсу "водолазная медицина" (допущенный ВКК установленным порядком), водолаз 2 класса и выше, имеющий допуск к самостоятельному медицинскому обеспечению водолазных спусков |

|  | Приложение 8 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |

Учебно-боевой уровень водолазных спусков

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виды водолазного снаряжения: Аппараты с открытой схемой дыхания: нет ограничений по использованию; Аппараты с полузамкнутой схемой дыхания: допускается использование при наличии допуска к работе в данном снаряжении; Аппараты с замкнутой схемой дыхания: допускается использование при наличии допуска к работе в данном снаряжении. |  |
| 2. | Виды водолазного оборудования: Аппараты сварки, резки, гидравлические инструменты и прочие подводные механизмы: допускается использование водолазами, имеющими квалификацию не ниже "водолаз 3 класса" и допуск к данному виду работ. Подводные буксировщики и другие подводные средства перемещения: допускается использование водолазами, имеющими допуск к работе с данными средствами. Подводные взрывные работы: допускаются водолазы, прошедшие специальную подготовку и имеющие допуск к подводным взрывным (подрывным) работам. |  |
| 3. | Дыхательные газовые смеси: Воздух: нет ограничений Дифференцированные кислородно-азотные смеси: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. Медицинский кислород: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. |  |
| 4. | Парциальное давление газов: Кислород: не более 1,7 килограмм сила/сантиметров в квадрате Азот: не более 5,6 килограмм сила/сантиметров в квадрате |  |
| Физические факторы |  |  |
| 5. | Водоем | Любая акватория |
| 6. | Температура воздуха | Ограничена техническими характеристиками водолазного снаряжения |
| 7. | Температура воды | Ограничена техническими характеристиками водолазного снаряжения |
| 8. | Прозрачность воды | Нет ограничений |
| 9. | Загрязненность водоема | Ограничена техническими характеристиками водолазного снаряжения |
| 10. | Течение | Не более 2 метров в секунду |
| 11. | Глубина | Не более 60 метров |
| Средства обеспечения |  |  |
| 12. | Обязательное наличие | водолазная барокамера (начать лечебную рекомпрессию в течение 1 часа после получения заболевания) |
| Штат |  |  |
| 13. | Руководитель спусков (командир спуска) | водолаз 2 класса и выше на глубины до 40 метров водолаз 1 класса и выше на глубины до 60 метров |
| 14. | Обеспечивающие водолазы | Не обязательно (в зависимости от задачи) |
| 15. | Страхующий водолаз | Не обязательно (в зависимости от задачи) |
| 16. | Спускающийся водолаз | Водолаз, имеющий действующую водолазную квалификацию |
| 17. | Медицинское обеспечение | Штатный врач, прошедший обучение по курсу "водолазная медицина" (допущенный ВКК установленным порядком), водолаз 2 класса и выше, имеющий допуск к самостоятельному медицинскому обеспечению водолазных спусков |

|  | Приложение 9 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |

Боевой уровень водолазных спусков

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виды водолазного снаряжения: Аппараты с открытой схемой дыхания: нет ограничений по использованию; Аппараты с полузамкнутой схемой дыхания: допускается использование при наличии допуска к работе в данном снаряжении; Аппараты с замкнутой схемой дыхания: допускается использование при наличии допуска к работе в данном снаряжении. |  |
| 2. | Виды водолазного оборудования: Аппараты сварки, резки, гидравлические инструменты и прочие подводные механизмы: допускается использование водолазами, имеющими квалификацию не ниже "водолаз 3 класса" и допуск к данному виду работ. Подводные буксировщики и другие подводные средства перемещения: допускается использование водолазами, имеющими допуск к работе с данными средствами. Подводные взрывные работы: допускаются водолазы, прошедшие специальную подготовку и имеющие допуск к подводным взрывным (подрывным) работам. |  |
| 3. | Дыхательные газовые смеси: Воздух: нет ограничений Дифференцированные кислородно-азотные смеси: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. Медицинский кислород: допускается использование водолазами, имеющими водолазную квалификацию и допущенными к работе с медицинским кислородом. |  |
| 4. | Парциальное давление газов: Кислород: не более 2,5 килограмм сила/сантиметров в квадрате Азот: не более 5,6 килограмм сила/сантиметров в квадрате. |  |
| Физические факторы |  |  |
| 5. | Водоем | Любая акватория |
| 6. | Температура воздуха | Ограничена техническими характеристиками водолазного снаряжения |
| 7. | Температура воды | Ограничена техническими характеристиками водолазного снаряжения |
| 8. | Прозрачность воды | Нет ограничений |
| 9. | Загрезненноость водоема | Нет ограничений |
| 10. | Течение | Нет ограничений |
| 11. | Глубина | Не более 60 метров |
| Средства обеспечения |  |  |
| 12. | Обязательное наличие | Определяется задачей |
| Штат |  |  |
| 13. | Руководитель спусков (командир спуска) | водолаз 3 класса и выше |
| 14. | Обеспечивающие водолазы | Не обязательно (в зависимости от задачи) |
| 15. | Страхующий водолаз | Не обязательно (в зависимости от задачи) |
| 16. | Спускающийся водолаз | Водолаз, имеющий действующую водолазную квалификацию |
| 17. | Медицинское обеспечение | Производится самостоятельно (в зависимости от задачи) |

|  | Приложение 10 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |
|  | Форма |

Технологическая карта водолазного спуска

| Основание (кем издан приказ, дата и номер) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения |  |  |  |
| Место проведения |  |  |  |
| Температура воздуха |  |  |  |
| Температура воды |  |  |  |
| Прозрачность воды |  |  |  |
| Волнение моря/ течение |  |  |  |
| Уровень безопасности |  |  |  |
|  | Водолаз 1 | Водолаз 2 | Водолаз 3 |
| Воинское звание |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) |  |  |  |
| Гидрокостюм |  |  |  |
| Водолазное снаряжение, номер баллона |  |  |  |
| Давление в баллонах |  |  |  |
| Глубина погружения |  |  |  |
| Расчетное время пребывания под водой |  |  |  |
| Время начала |  |  |  |
| Время окончания |  |  |  |
| Фактическое время пребывания под водой |  |  |  |
| Рабочая проверка произведена (ФИО, подпись) |  |  |  |
| Руководитель водолазных работ |  |  |  |
| Руководитель спуска |  |  |  |
| Обеспечивающий водолаз |  |  |  |
| Страхующий водолаз и время его готовности |  |  |  |
| Медицинское обеспечение |  |  |  |
| Дежурная барокамера и место ее расположение |  |  |  |
| Оператор барокамеры |  |  |  |
| Цель спуска |  |  |  |
| Краткое описание спуска |  |  |  |

|  | Приложение 11 к Правилам организации и обеспечения водолазных спусков в Вооруженных Силах Республики Казахстан |
| --- | --- |
|  | Форма |

Типовое техническое обслуживание
             основных составляющих водолазного снаряжения и оборудования

| № п/п | Наименование работ, мероприятия технического обслуживания | После каждого использования | 1 раз в год | 1 раз в 2 года | 1 раз в 5 лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водолазные баллоны |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистка и помывка пресной водой, просушка | + |  |  |  |  |
| 2. | Внутренний осмотр и очистка от коррозии |  | + |  |  |  |
| 3. | Гидравлические испытания |  |  |  | + |  |
| Редукторы |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Очистка и помывка пресной водой, просушка | + |  |  |  |  |
| 5. | Проверка установочного давления |  | + |  |  |  |
| 6. | Полное сервисное обслуживание |  |  | + |  | Согласно эксплуатационной документации |
| Жилет-компенсатор плавучести |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Очистка и помывка пресной водой, просушка | + |  |  |  |  |
| 8. | Полная разборка и дезинфекция |  | + |  |  |  |
| 9. | Замена прокладок, клапанов, инфлятора |  |  |  | + | Согласно эксплуатационной документации |
| Дыхательный автомат |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Очистка и помывка пресной водой, просушка | + |  |  |  |  |
| 11. | Разборка, проверка мембран, сальников, механизмов |  | + |  |  |  |
| 12. | Полное сервисное обслуживание |  |  | + |  |  |
| Гидрокостюм сухого типа |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Очистка и помывка пресной водой, просушка | + |  |  |  |  |
| 14. | Разборка, проверка клапанов, проверка герметичности |  | + |  |  |  |
| 15. | Полное сервисное обслуживание |  |  |  | + |  |

Примечание:

1) при отсутствии компонентов водолазной техники в таблице техническое обслуживание осуществляется согласно руководству по эксплуатации;

2) при расхождении данных таблицы и руководства по эксплуатации техническое обслуживание осуществлять согласно требованиям документа с меньшими временными интервалами.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан