Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию

Утративший силу

Совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № 345 и и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 декабря 2022 года № 509-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 января 2023 года № 31634. Утратил силу Совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 апреля 2026 года № 172 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 23 апреля 2026 года № 172-НҚ.

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 апреля 2026 года № 172 и Министра торговли и интеграции РК от 23 апреля 2026 года № 172-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 2) статьи 6-3 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к государственному регулированию.

2. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан | __________ А. Шаккалиев |
| --- | --- |
| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | __________ Ю. Ильин |

|  | Утвержден совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № 345 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 декабря 2022 года № 509-НҚ |
| --- | --- |

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию

| № | Наименование измерений с указанием объекта и области применения | Метрологические требования |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность или класс точности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В области промышленной безопасности |  |  |  |  |
| Измерение температуры рабочей среды сосудов, работающих под давлением (барабан котла, резервуар, емкость) |  |  |  |  |
| 1. | - воздуха | от 0°С до 100°С | класс точности 2,5 |  |
| 2. | - воды | от 0°С до 115°С |  |  |
| 3. | - пара | от 115°С до 650°С |  |  |
| 4. | - газа | от минус 200°С до 0°С |  |  |
| Измерение температуры рабочей среды сосудов, работающих под давлением (трубопровод) |  |  |  |  |
| 5. | - вода | от 0°С до 115°С | класс точности 2,5 |  |
| 6. | - пар | от 115°С до 650°С |  |  |
| Измерение давления рабочей среды сосудов, работающих под давлением (барабан котла, резервуар, емкость) |  |  |  |  |
| 7. | - воздуха | 0 МПа (кгс/см2) – 2,5 МПа (25 кгс/см2) | класс точности не ниже 2,5 |  |
| 8. | - воды | более 2,5 до 14 МПа (более 25 до 140 кгс/см2) | класс точности не ниже 1,5 |  |
| 9. | - пара | более 14 Мпа (140 кгс/см2) | класс точности не ниже 1,0 |  |
| 10. | - газа | (0 – 120) МПа | класс точности не ниже: 1) 2,5-при рабочем давлений сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/см2); 2) 1,5-при рабочем давлении сосуда свыше 2,5 МПа (25 кгс/см2) |  |
| 11. | Измерение давления рабочей среды (вода, пар) трубопровода | 0 МПа (кгс/см2) – 2,5МПа (25 кгс/см2) | класс точности не ниже 2,5 |  |
|  |  | более 2,5 до 14 Мпа (более 25 до 140 кгс/см2) | класс точности не ниже 1,5 |  |
|  |  | более 14 Мпа (140 кгс/см2) | класс точности не ниже 1,0 |  |
| 12. | Измерение температуры при расплаве черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов | (0 – 2500) °С | ± 2 °С |  |
| Измерение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |  |  |
| 13. | Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | Должно быть обеспечено избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне 0,5 ПДК | ± 25 % при единичных измерениях (при однократном отборе проб) | Перечень вредных веществ в соответствии с гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11036) |

Примечание:

мм – миллиметр;

см – сантиметр;

м – метр;

г – грамм;

МПа – мегапаскаль;

кгс/см2 - килограмм-сила на квадратный сантиметр;

°С – градус Цельсия;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

% –процент.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан