О внесении изменений в совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-18 и исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 195 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию"

Совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 января 2023 года № 5 и Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 12 января 2023 года № 8-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2023 года № 31726

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-18 и исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 195 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18505) следующие изменения: преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 2) статьи 6-3 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений" ПРИКАЗЫВАЕМ:";

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, утвержденный указанным совместным приказом изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему совместному приказу.

2. Комитету санитарно-эпидемиологическому контролю Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции представить в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

| Заместитель Премьер-Министра - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан __________С. Жумангарин | Министр здравоохранения Республики Казахстан __________А. Ғиният |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Заместитель Премьер-Министра - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан от 12 января 2023 года № 8-НҚ и |
| --- | --- |
|  | Министр здравоохранения Республики Казахстан от 10 января 2023 года № 5 |
|  | Утвержден совместным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-18 и |
|  | и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 195 |

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию

| № | Наименование измерений с указанием объекта и области применения | Метрологические требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность или класс точности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измерения, проводимые в лечебных целях |
| 1. | Измерение температуры тела человека | от 32 до 42 °С включительно | ± 0,1 °С |  |  |
| 2. | Измерение артериального давления крови: |  |  |  |  |
|  | Неинвазивное | от 40 до 250 мм рт.ст | ± 3 мм рт.ст |  |  |
|  | Инвазивное | от 0 до 400 мм рт.ст. | ± 3 мм рт.ст. |  |  |
| 3. | Измерение веса (массы) человека | от 0,5 до 15 кг включительно с выше 15 до 150 кг | ± 0,01 кг ± 0,1 кг |  |  |
| 4. | Измерение роста человека | от 30 до 200 см | ± 0,5 см |  |  |
| 5. | Измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека | от 5 до 500 даН | ± 5 % |  |  |
| 6. | Измерение поглощенной дозы, при лучевой терапии: |  |  |  |  |
|  | В воде, поглощенной дозы | от 0,5 до 10,0 Гр | ± 3 % | при внешнем облучении |  |
|  | Кермы в воздухе | от 0,5 до 10,0 Гр | ± 3 % |  |  |
| 7. | Измерение поглощенной дозы при рентгенодиагностических исследованиях: |  |  |  |  |
|  | В биологической ткани | от 5 × 10-6до 0,2 Гр от 1 × 10-6 до 10 Гр × м2 | ± 15 % |  |  |
|  | Кермы в воздухе | от 3 × 10-5 до 50 Гр × см2 | ± 15 % | для компьютерной рентгеновской томографии |  |
| 8. | Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов ушной раковины различных частот при: |  |  |  |  |
|  | Воздушном звукопроведении | от 125 до 4000 Гц включительно | ± 3 дБ |  |  |
|  |  | от 125 до 8000 Гц | ± 1 % | Частота сигнала по воздуху |  |
|  | Костном звукопроведении | свыше 4000 до 8000 Гц | ± 5 дБ |  |  |
|  |  | от 250 до 6000 Гц | ± 1 % | Частота сигнала по кости |  |
| 9. | Измерение эквивалентов доз (амбиентного, направленного) на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала | от 1 × 10-6 до 10 Зв | ± 20 % |  |  |
| 10. | Измерение объема воздуха в легких человека: |  |  |  |  |
|  | Вдыхаемого (выдыхаемого) | от 0,2 до 8,0 л | ± 3 % |  |  |
|  | При дыхании | от 0,4 до 12,0 л/с | ± 5 % |  |  |
| 11. | Измерение концентрации или количественного содержание кислорода и углекислого газа во вдыхаемом (или) выдыхаемом воздухе (искусственной газовой дыхательной смеси) в нормобарических условиях в легких человека: |  |  |  |  |
|  | Кислород | от 5 до 25 % включительно | ± 1 % |  |  |
|  |  | свыше 25 до 100 % | ± 3 % |  |  |
|  | Углекислый газ | от 0 до 4 % включительно | ± 0,01 % |  |  |
|  |  | свыше 4 до 15 % | ± 0,5 % |  |  |
|  | Пары этанола | от 0 до 0,5 мг/л включительно | ± 0,05 мг/л |  |  |
|  |  | свыше 0,5 до 0,95 мг/л | ± 10 % |  |  |
| 12. | Измерение изменений характеристик при помощи оптико-физических характеристик пробных очковых линз | от минус 20,0 до 20,0 дптр | 0,06…0,25 дптр | оптическая сила |  |
|  |  | от 0,5 до 10,0 дптр | 0,2…0,3 дптр | призматическое действие |  |
| 13. | Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний | от 103 до 1010 Бк | ± 10 % |  |  |
| 14. | Измерение значений оптической плотности с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования | от 0 до 2 ед. включительно свыше 2 до 4 ед. | ± 0,06 ед. ± 0,6 ед. |  |  |
| 15. | Измерение дозированной мощности при физической нагрузки | от 7 до 100 Вт свыше 100 до 500 Вт свыше 500 до 1000 Вт | ± 2 % ± 3 % ± 5 % |  |  |
| 16. | Измерение сатурации кислорода в крови | от 0 до 100 % | ± 2 % |  |  |
| 17. | Измерение частоты сердечных сокращений | от 0,12 до 300 мин | 1 % |  |  |
| 18. | Измерение частоты дыхания | от 0 до 150 мин -1 | ± 2 дых/мин |  |  |
| 19. | Измерение биопотенциалов: |  |  |  |  |
|  | Мозга | от 5 до 3000 мкВ от 0,1 до 10 с | ± 1 мкВ 0,01 с |  |  |
|  | Сердца | от 0,03 до 10 мВ от 1 до 20 мм/мВ | ± 5 % |  |  |
| 20. | Измерение расстояний при ультразвуковом исследовании внутренних органов человека | от 0 до 30 мм | ± 20 % |  |  |
| 21. | Измерение объема лекарственных средств при проведении инфузионной терапии | от 0,1 до 9999,9 мл | ± 20 % |  |  |
| 22. | Измерение дыхательного объема при проведении искусственной вентиляции легких | от 0 до 2000 мл | ± 15 % |  |  |
| 23. | Измерение расхода дыхательной смеси при проведении ингаляционной анестезии | от 0 до 10 л/мин | ± 10 % |  |  |
| 24. | Измерения при проведении гемодиализа: |  |  |  |  |
|  | давления диализата | от минус 60 до 400 мм рт. ст. | ± 25 мм рт. ст. |  |  |
|  | температуры диализата | от 35 оС до 39 оС | ± 1 оС |  |  |
| 25. | Измерение температуры и влажности при проведении интенсивной терапии новорожденных: |  |  |  |  |
|  | температуры воздушной среды | от 20 оС до 37 оС | ± 1 оС |  |  |
|  | температуры тела ребенка | от 34 оС до 38 оС | ± 0,2 оС |  |  |
|  | относительной влажности воздушной среды | от 30 % до 95 % | ± 10 % |  |  |
| 26. | Измерение параметров крови при гематологических исследованиях | без ограничения по всем параметрам | ± 30 % |  |  |
| 27. | Измерение параметров при анализе газов крови, кислотно-щелочного баланса, электролитов и метаболитов | без ограничения по всем параметрам | ± 10 % |  |  |
| 28. | Измерение параметров биологических жидкостей при биохимических исследованиях | без ограничения по всем параметрам | ± 30 % |  |  |
| Измерения, проводимые в части аналитической экспертизы и оценке безопасности и качества лекарственных средств, медицинских изделий |  |  |  |  |  |
| 29. | Измерение массы образцов ЛС и МИ, питательных сред, реактивов | от 1 х 10-6 до 8100 г | ± 1 ×10-6 г |  |  |
| 30. | Измерение удельного показателя поглощения растворов образцов ЛС и МИ | от 11000 до 350 см-1 | ± 0,1 см-1 |  |  |
| 31. | Измерение оптической плотности растворов образцов ЛС и МИ в ультрафиолетовой и видимой области спектра | от 0,02 до 3,0 ед. | ± 1 % | безразмерная величина |  |
| 32. | Измерение оптического вращения, угла вращения растворов образцов ЛС и МИ | от - 90° до 90° или мрад × м2/кг или (°) × мл × м2 × дм-1 × г-1 | ± 0,0058° |  |  |
| 33. | Измерение концентрации ионов водорода (рН среды) растворов образцов ЛС и МИ, питательных сред, рабочих растворов кислот и щелочей, буферов | от 0 до 20 рН | ± 0,002 ед. | безразмерная величина |  |
| 34. | Измерение плотности растворов образцов ЛС и МИ, питательных сред, рабочих растворов кислот и щелочей, буферов | от 0,6 до 1,8 г/см3 | ± 0,00003 г/см3 |  |  |
| 35. | Измерение температуры образцов ЛС и МИ: |  |  |  |  |
|  | Плавления | от - 50 до 1100 °С | ± 0,5 °С |  |  |
|  | Кипения | от - 50 до 1100 °С | ± 0,5 °С |  |  |
|  | Затвердевания | от - 50 до 1100 °С | ± 0,5 °С |  |  |
|  | Каплепадения | от - 50 до 1100 °С | ± 0,5 °С |  |  |
|  | Сваривания, озоления | от - 50 до 1100 °С | ± 0,5 °С |  |  |
|  | Осмоляльность растворов | от 10 до 2000 мОсмоль/кг | ± 1 % |  |  |
| 36. | Измерение показателя преломления (индекса рефракции) растворов образцов ЛС и МИ | от 1,2 до 1,7 % | ± 0,001 % | Безразмерная величина |  |
|  |  | от 0 до 100 % | ± 0,1 % | по шкале Брикса |  |
| 37. | Измерение прочности образцов ЛС и МИ | от 0 до 5000 Н | ± 0,4 % |  |  |
| 38. | Измерение давления образов ЛС и МИ находящиеся под давлением | от 0 до 40 кгс/см2 от 0 до 0,098 МПа от 640 до 2000 мм рт.ст. | ± 0,23 % ± 0,03 % ± 0,144 мм рт.ст. |  |  |
| 39. | Измерение шероховатости поверхностей образцов МИ | от 0,04 до 12,5 мкм | ± 5 % |  |  |
| 40. | Измерение объема жидкостей, растворов | от 0 до 5000 мкл от 0 до 2000 мл | ± 1,15 % ± 0,49 % |  |  |
| 41. | Измерение размеров образцов ЛС и МИ | от 0 до 10 000 мм | ± 0,17 мм |  |  |
| 42. | Измерение толщины образцов МИ | от 0 до 150 мм | ± 0,001 мм |  |  |
| 43. | Измерение силы тока образцов МИ | от 0 до 20 А | ± 1 % |  |  |
| 44. | Измерение напряжения образцов МИ | от 0 до 1000 В | ± 0,6 % |  |  |
| 45. | Измерение сопротивления образцов МИ | от 0 до 600 Ом | ± 0,5 % |  |  |
| 46. | Измерение удельной электропроводимости растворов образцов ЛС и МИ | от 0,01 до 2000 мСм/см | ± 0,01 % |  |  |
| 47. | Измерение вязкости растворов, образцов ЛС и МИ | от 100 до 200 000 сПз от 0,1 до 2000 Пахс | ± 1 сПз ± 1 % |  |  |
| 48. | Измерение концентрации металлов в растворах образцов ЛС и МИ | от 1 х 10-7 до 25 % | ± 1 % |  |  |
| 49. | Измерение адгезии образцов МИ | от 10 до 4000 Н/см2 | ± 2 Н/см2 |  |  |
| 50. | Измерение скорости потока образцов ЛС и МИ | от 0 до 210 мл/мин | ± 2,5 мл/мин |  |  |
| 51. | Измерение времени отверждения образцов МИ | от 1 до 60 с | ± 1 с |  |  |
| 52. | Измерение размеров частиц растворов ЛС и МИ | от 0 до 8 мм | ± 9 мкм |  |  |
| 53. | Измерение степени измельченности образцов ЛС и МИ | от 0,16 до 10 мм | ± 1 % |  |  |
| 54. | Определение количественного состава активных веществ в образцах ЛС и МИ | от 0 до 100 % | ± 0,5 % |  |  |
| 55. | Определение микробиологической чистоты образцов ЛС и МИ в 1 г (мл): |  |  |  |  |
|  | Аэробные микроорганизмы | от 0 до 1 х 107 КОЕ | ± от 1 до 1 х 106 КОЕ |  |  |
|  | Дрожжи, грибы | от 0 до 1 х 105 КОЕ | ± от 1 до 1 х 104 КОЕ |  |  |
|  | Enterobаcteriаcea и др. | от 0 до 1 х 103 КОЕ | ± от 1 до 1 х 102 КОЕ |  |  |
| 56. | Измерение диаметра зон подавления роста микроорганизмов при определении антибактериальной активности антибиотиков методом диффузии в агар | от 10 мм | ± 1 мм |  |  |
| 57. | Измерение диаметра зоны интенсивного роста микроорганизмов при определении концентрации витаминов | от 10 мм | ± 1 мм |  |  |
| 58. | Определение бактериальных эндотоксинов в образцах ЛС | образование или отсутствие твердого геля | 100 % | Визуальное наблюдение |  |
| 59. | Определение токсикологических свойств образцов ЛС и МИ: |  |  |  |  |
|  | Пирогенность | от 38,0 до 39,8 °С | ± 0,1 °С | Измерение температуры животных |  |
|  | Гемолитический тест | от 0 до 2 % | ± 0,05 % |  |  |
| Измерения, проводимые в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |  |  |
| 60. | Измерение концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе: |  |  |  |  |
|  | Сероводород (дигидросульфид) | от 0,004 до 5,000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Азота диоксид | от 0,02 до 1,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0,02 до 1,4 мг/м³ | ± 18 % |  | Фотометрический метод |
|  | Аммиак | от 0,02 до 10,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0,01 до 2,5 мг/м³ | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Хлор | от 0,015 до 0,500 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Озон | от 0,015 до 0,050 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Фенол | от 0,003 до 0,1500 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс- метод |
|  |  | от 0,004 до 0,2 мг/м³ | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Формальдегид | от 0,005 до 0,2500 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0,01 до 0,3 мг/м³ | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Кислота серная | от 0,05 до 0,50 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0,005 до 3 мг/м³ | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Хлороводород | от 0,05 до 2,50 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Трихлорэтилен | от 0,03 до 5,0 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Метилбензол (толуол) | от 0,3 до 25,0 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Бензин | от 0,75 до 50,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Бензол | от 0,05 до 2,50 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Бутилацетат | от 0,05 до 25,00 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Бутан | от 30 до 200,0 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Гидрофторид (Фтороводород) | от 0,0025 до 0,2500 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Пыль | от 0,001 до 150 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0,26 до 50 мг/м³ | ± 25 % |  | Весовой метод |
|  | Азота оксид | от 0,02 до 2,50 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Углерод (Сажа) | от 0,025 до 2,000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Метантиол (Метилмеркаптан) | от 0,003 до 0,400 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Углерода диоксид | от 1950 до 4500 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Свинец и его неорганические соединения | от 0,00015 до 0,02500 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0,00024 до 0,0024 мг/м3 | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Ангидрид сернистый (Сера диоксид) | от 0,025 до 5,000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0,04 до 5,0 мг/м3 | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Этанол (этиловый спирт) | от 2,5 до 500,0 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Проп-2ен-1-аль (Акролеин) | от 0,005 до 0,1000 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Углеводороды предельные | от 0,5 до 50,0 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Пыль | от 0,025 до 2,000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Этановая кислота (Уксусная кислота) | от 0,03 до 2,50 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Угольная зола теплоэлектростанции | от 0,01 до 2,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Стирол | от 0,001 до 5,000 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Винилацетат | от 0,02 до 0,66 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Метилметакрилат | от 0,01 до 0,20 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Цианид водорода | от 0,007 до 0,200 мг/м³ | ± 25 % |  | - |
|  | Бенз(а)пирен | от 0,0000005 до 0,0100000 мг/м³ | ± 25 % |  | - |
|  | Пыль (10%˃SiO2˃2%) | от 0,075 до 3,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Пыль (20%˃SiO2˃10%) | от 0,075 до 3,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Марганец и соед. | от 0,0005 до 0,15 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Углерода оксид | от 1,5 до 10 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Диметилбензол (Ксилол) | от 0,1 до 25,0 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Газ топливный (по пропану) | от 5 до 50 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Пары ртути | от 20 до 20000 мг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Хром (VI) | от 0,0004 до 0,0015 мг/м³ | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Отбор проб газов и паров, воздуха | от 200 до 400 мл 100 мл от 0 до 20 л/мин от 0,2 до 1,0 л/мин 400 л/мин от 4 до 20 л/мин от 0,4 до 2,0 л/мин 0,2 до 60 дм3/мин дм3/мин 1-40 дм3/мин; от 0,2 до 1 дм3/мин | ± 10 % ± 5 мл ± 15 % ± 10 % ± 1,0 кг/м3 ± 5 % ± 5 % ± 7 дм3/мин |  | - |
|  | Измерение паров ртути | от 20 до 20000 нг/м3 | ± 20 % |  | - |
|  | Измерения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе (А) и в воздухе рабочей зоны (Р) | Диапазоны измерения вредных веществ, мг/м3: - в атмосферном воздухе 0,5 ПДКсс – 0,5 ПДКр.з.,(А) - в воздухе рабочей зоны 0,5 ПДКр.з. – 20 ПДКр.з, (Р) | Предел допускаемой основной погрешности ± 20 %; ± 25 % |  |  |
|  | диметиламин | от 0,00125 до 0,5000 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | масла минеральные нефтяные | 0,025-2,500 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | от 0,175 до 100,000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Уайт-спирит | от 0,5- до 150,0 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Углеводороды ( по гексану) | от 30 до 150 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Этилацетат | от 0,05 до 25,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Тетрахлорметан(углерод четыреххлористый) | от 0,35 до 5,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Метан | от 25 до 3500 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Кислота азотная | от 0,075-1,000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Амины алифатические | от 0,0015 до 0,5000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | щелочи | от 0,005 до 0,250 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Железо | от 0,02 до 3,00 мг/м3 | ± 20 % |  |  |
|  | Метанол (метиловый спирт) | от 0,25 мг/м³ до 2,50 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | ацетальдегид | от 0,005 до 2,500 мг/м3 | ± 20 % |  |  |
|  | Пыль зерновая | от 0,075 до 2,000 мг/м3 | ± 20 % |  |  |
|  | Измерение суммарной альфа, бета активности радионуклидов | 2000 л/мин | ± 100 л/мин |  |  |
| 61. | Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоне: |  |  |  |  |
|  | Бензол | от 2,5 до 100 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Аммиак | от 10 до 400 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс-метод |
|  | Трихлорэтилен | от 5 до 200 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Медь | от 0,25 до 10,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс-метод |
|  |  | от 0,4 до 8,0 мг/м3 | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Ди хром триоксид | от 0,5 до 20,0 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0,5 до 9,5 мг/м³ | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Железо | от 3 до 120 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 1,5 до 15 мг/м3 | ± 20 % |  | Фотометрический метод |
|  | Цинк | от 0,25 до 10,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс-метод |
|  | Марганец | от 0,1 до 4,0 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод Фотометрический метод |
|  |  | от 0,025 до 1,25 мг/м3 | ± 20 % |  |  |
|  | Сероводород | от 2 до 200 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс – метод |
|  | Фенол | от 0,15 до 6,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс – метод |
|  | Ксилол | от 25 до 1000 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Толуол | от 25 до 1000 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Сольвент-нафта | от 50 до 2000 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Формальдегид | от 0,25 до 10,00 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс – метод |
|  | Бутилацетат | от 25 до 1000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Этилена оксид | от 0,5 до 20,0 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Масла минеральные нефтяные | от 0,025 до 100,0 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Углерод (сажа) | от 2 до 80 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Свинец и его неорганические соединения | от 0,025 до 1,000 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс – метод |
|  | Пыль с содержанием оксида кремния 10-20 % | от 1 до 40 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс – метод |
|  | Пыль с содержанием оксида кремния более 70% | от 1 до 40 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс – метод |
|  | Пыль металлическая | от 1 до 40 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Пыль древесная | от 3 до 120 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Пыль мучная | от 3 до 120 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс – метод |
|  | Пыль зерновая | от 2 до 80 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Пыль цементная | от 4 до 160 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Кислота серная | от 0,5 до 20,0 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  |  | от 0,5 до 5,0 мг/м³ | ± 25 % |  |  |
|  | Пропан-2-он (ацетон) | от 0,175 до 4000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Этанол (этиловый спирт) | от 500 до 20000 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Ацетальдегид (этаналь) | от 2,5 до 100,0 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Щелочи едкие | от 0,25 до 10,00 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  |  | от 0,25 до 5,0 мг/м³ | ± 25 % |  | Фотометрический метод |
|  | Канифоль | от 0,5 до 50 мг/м³ | ± 25 % |  | Экспресс-метод |
|  | Натрий азотистокислый | от 0,05 до 0,4 мг/м³ | ± 25 % |  |  |
|  | Аммоний хлористый | от 2 до 20 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Ацетальдегид | от 0,4 до 6,4 мг/м³ | ± 25 % |  |  |
|  | Серы диоксид | от 5 до 50 мг/м³ | ± 25 % |  |  |
|  |  | от 0 до 99,9 ppm | ± 20 % |  |  |
|  | Никель | от 0,025 до 1,25 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | углерод дисульфид | от 1,5 до 60,0 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | азота диоксид | от 1 до 40 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  |  | от 0 до 150 ppm | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс-метод |
|  | азотная кислота | от 1 до 40 мг/м3 | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс-метод |
|  | гидрохлорид (хлороводород) | от 0,05 до 100,0 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | газ топливный (по пропану) | от 50 до 1000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | дизельное топливо | от 150 до 6000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | керосин | от 150 до 6000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | стирол (этенилбензол) | от 5 до 200 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | серы диоксид (ангидрид сернистый) | от 5 до 200 мг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс-метод |
|  | этилацетат | от 25 до 1000 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс-метод |
|  | Углеводороды по гексану | от 30 до 6000 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс - метод |
|  | Углерода оксид | от 1,5 до 400 мг/м3 от 0 до 999 ppm | ± 20 % |  | Экспресс - метод |
|  |  |  | ± 15 % |  |  |
|  | Озон | от 0,015 до 2,00 мг/м3 | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс - метод |
|  | Этантиол (этилмеркаптан) | от 0,000025 до 20,0 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс - метод |
|  | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | от 0,05 до 0,25 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс - метод |
|  | 4-метилфенилен-1,3-диизоцианат (толуилендиизоцианат) | от 0,025 до 1,000 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс - метод |
|  | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | от 0,03 до 200 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс - метод |
|  | Хлорэтен (винилхлорид) | от 0,5 до 20,0 мг/м3 | ± 20 % |  | Экспресс - метод |
|  | оксиды марганца (в свар.аэроз.) | от 0,15 до 6,00 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | бутан | от 150 до 6000 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | зола угольная | от 2 до 80 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | кислота уксусная (этановая кислота) | от 0,03 до 100,0 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | метилмеркаптан (метантиол) | от 0,4 до 16,0 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | бензин | от 50 до 2000 мг/м³ | ± 20 % |  | Экспресс - метод |
|  | углеводороды предельные | от 50 до 2000 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  | Азота оксид | от 2,5 до 100 мг/м³ | ± 20 % |  |  |
|  |  | от 0 до 999 ppm | ± 20 % |  |  |
|  | Измерение паров ртути | от 20 до 20000 нг/м³ | ± 20 % |  | Фотометрический метод Экспресс - метод |
| 62. | Измерение параметров воздушной среды, микроклимата в жилых, административных, общественных помещениях в общественных зданиях, производственных помещениях в рабочей зоне: |  |  |  |  |
|  | Бенз(а)пирен | от 0,00002 до 5,00000 мг/м³ | ± 25 % |  | - |
|  | Отбор проб газов и паров, воздуха | от 200 до 400 мл 100 мл от 0 до 20 л/мин от 0,2 до 1,0 л/мин 400 л/мин от 4 до 20 л/мин от 0,4 до 2,0 л/мин от 0,2 до 60 дм3/мин от 1до 40 дм3/мин от 0,2 до 1 дм³/мин | ± 10 % ± 5 мл ± 15 % ± 10 % ± 1,0 кг/м3 ± 5 % ± 5 % ± 7 дм³/мин |  | - |
|  | Измерение паров ртути | от 20 до 20000 нг/м³ | ± 20 % |  | - |
|  | Измерения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе (А), в воздухе рабочей зоны (Р) | Диапазоны измерения вредных веществ, мг/м3: - в атмосферном воздухе 0,5 ПДКсс – 0,5 ПДКр.з.,(А) - в воздухе рабочей зоны 0,5 ПДКсс – 20 ПДКр.з.,(Р) | Предел допускаемой основной погрешности ± 20 % |  | - |
| 63. | Измерение счетных концентраций легких аэроионов обеих полярностей в воздухе помещений | от 1×102 до 1×106 см - 3 | от 1×102 до 7×102 см - 3 (включительно) ± 50 %; свыше 7×102 до 1×106 см - 3 ± 40 % |  | - |
| 64. | Измерения массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений в полевых и лабораторных условиях | Массовая концентрация паров ртути в воздухе от 20 до 20000 нг/м3 | ± 20 % |  | - |
| 65. | Измерение и контроля температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ | от минус 50 до 150 °C | ±0,4°C от минус 50 до минус 25,1°C ± 0,2°C от минус 25 до 74,9°C ±0,4°C от 75 до 150°C |  | - |
| 66. | Измерение параметров воздушной среды, микроклимата в жилых, административных, общественных помещениях в общественных зданиях, производственных помещениях в рабочей зоне: |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха | от минус 40 до 85 °С | ± 0,2 °С в диапазоне от минус 10 до 50 °С ± 0,5 °С в диапазоне от минус 40 до минус 10 °С и от 50 до 85 °С |  | - |
|  | Относительная влажность воздуха | от 0 до 98 % | ± 3,0 % при температуре (25 ± 5) °С |  |  |
|  | Скорость воздушного потока в воздухе | от 0,1 до 20 м/с | V1= (0,05 + 0,05 Vx) м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с V2= (0,1 + 0,05 Vx) м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с V3= (0,5 + 0,05 Vx) м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с |  |  |
|  | Атмосферное давление | от 80 до 110 кПа | 0,13 кПа (2,3 мм рт.ст.) при температуре от 0 до 60 °С 1,0 кПа (7,6 мм рт.ст.) при температуре от минус 20 до 0 °С |  | - |
|  | Отбор проб газов и паров, воздуха | от 200 до 400 мл 100 мл от 0 до 20 л/мин от 0,2 до 1,0 л/мин 400 л/мин от 4 до 20 л/мин от 0,4 до 2,0 л/мин 0,2 до 60 дм3/мин 1-40 дм3/мин от 0,2 до 1 дм³/мин | ± 10 % ± 5 мл ± 15 % ± 10 % ± 1,0 кг/м3 ± 5 % ± 5 % ± 7 дм³/мин |  | - |
| 67. | Измерение паров ртути | от 20 до 20000 нг/м³ | ± 20 % |  | - |
| 68. | Измерения параметров микроклимата | скорости воздушного потока от 0,1 до 20 м/с темпер. от минус 10 до плюс 50 °C относит. влажности от 30 до 98 % атмосферного давления от 80 до 110 кПа | скорости воздушного потока ± (0,05 + 0,05 V) м/с, ± (0,1 + 0,05 V) м/с; темпер. ± 0,2 °C относит. влажности ± 3 % атмосферного давления ± 0,13 кПа |  | - |
|  | Измерение средней скорости и вычисления количества воздуха | от 0,2 до 40,0 м/с; чувствительность на момент начала вращения крыльчатки 0,15 м/с | ± (0,1 + 0,05 V) м/с, где V - изм-ая скорость потока |  | - |
|  | Измерение относительной влажности воздуха и температуры окружающей среды | Диапазон измерения: относ.влажность % от 54 до 90 от 40 до 90 от 20 до 90 температуры оС от 16 до 40 от 16 до 40 от 16 до 40 температурный диапазон измерения влажности, ºС от 20 до 23 от 23до 26 от 26 до 40 | Абсолютная погрешность + 0,2 ºС |  | - |
|  | Измерение дифференциального давления для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях | от минус 40 до 150 °C от минус 200 до 1370 °C от минус 200 до 400 °C | Погрешность ± 0,2 °C (от минус 25 до 74,9 °C) ± 0,4 °C от минус 40 до минус 25,1 °C) ± 0,4 °C (от 75 до + 99,9 °C) |  | - |
|  | Измерение атмосферного давления в наземных условиях при температуре от 0 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% | от 80 до 106 кПа | основн. +/-0,2 кПа; дополн. +/-0,5 кПа |  | - |
|  | Измерений атмосферного давления (в дальнейшем - давления), относительной влажности воздуха (в дальнейшем - относительной влажности), температуры воздуха (в дальнейшем - температуры), скорости воздушного потока, параметров тепловой нагрузки среды ТНС - индекса (в дальнейшем - ТНС - индекс) и концентрации токсичных газов как внутри помещений | Диапазон измерения атмосферного давления от 80 до 110 кПа Диапазон измерения относительной влажности воздуха от 0 до 98 % Диапазон измерения температуры воздуха от минус 40º С до 85º С Диапазон измерения скорости воздушного потока от 0,1 м/с до 20 м/с | ± 0,3 кПа ± 3,0 % ± 0,2º С ± 0,05 м/с |  | - |
|  | Отбора проб воздуха на рабочих местах, в производственных помещениях | Диапазон относительной влажности от 1 до 20 л/мин | 5 % |  | - |
|  |  | Диапазон относительной влажности от 0,2 до 35 л/мин |  |  |  |
|  |  | Объем всасываемого воздуха за один рабочий ход – 100 ± 5 мл |  |  |  |
| 69. | Измерение оптической плотности и определение концентрации веществ в водных растворах фотоколориметрическим методом | от 0,0 до 1,70 Б | от ± 0,030 до ± 0,150 Б |  | - |
| 70. | Измерение мощности экспозиционной дозы гамма излучения | от 0,010 до 9,999 Мкр/ч | ± 15 % |  | режим измерение |
|  |  | от 0,1 до 1 х 10⁴ мин⁻1 х см⁻² | ± 30 % |  | режим поиск |
|  |  | от 0,05 до 100 мкЗв/ч | ± 30 % |  | альфа-бета блока |
| 71. | Измерение плотности потока альфа- бета частиц, гамма и рентгеновского излучения: |  |  |  |  |
|  | Альфа-частиц и бета - частиц | от 1,0 до 1 × 105 част/см² мин | ± 20 % |  | - |
|  | МЭД гамма-излучения | от 0,05 до 3 × 102 мкЗв/ч | ± 15 % |  |  |
|  | ЭД гамма-излучения | от 0,1 до 1 × 108 мкЗв | ± 15 % |  |  |
|  | Рентгеновского измерения МЭД | от 0,05 до 1 × 106 мкЗв | ± 20 % |  |  |
|  | ЭД | от 0,1 до 1 × 108 мкЗв/ч | ± 20 % |  |  |
|  | Альфа-частиц бета - частиц | от 1,0 до 105 част/см² | ± 20 % |  |  |
| 72. | Измерение суммарной альфа, бета активности | от 0,05 до 1000 Бк/кг при объеме пробы не менее 1 дм3 | ± 15 % |  | Альфа |
|  |  | от 0,1 до 3000 Бк | ± 20 % |  | Бета |
| 73. | Измерение мощность МЭД рентгеновского и гамма излучения | от 0,1 до 2000 мкЗв/ч | Погрешность измерения ЭД ± 15 % Дополнительные погрешности измерений МЭД: - при изменении температуры от - 40 о С до 60 о С ± 10 %; - при относительной влажности окружающего воздуха 98 % при 35 о С ± 10 %; - при изменении напряжения питания от номинального значения до крайних значений напряжения ± 10 %; - при воздействии магнитного поля напряженностью 400 А/м ± 5 %; - при воздействии радиочастотных электромагнитных полей напряженностью 100 В/м ± 5 % |  | - |
| 74. | Измерение эквивалентной амбиентной дозы нейтронного излучения и МД | от 0,1 мк³в/ч до 0,1 Зв/ч от 0,1 мк³в до 1,0 Зв | ± (25+5/Ах) |  | Ах численное значение измеренной величины |
| 75. | Измерение плотности потока альфа, бета, гамма частиц и рентгеновское излучение: |  |  |  |  |
|  | МД непрерывного рентгеновского и гамма-излучения диапазон | от 50 н³Зв/ч до 10 Зв/ч | ± 15 % |  | непрерывного и кратковременно действующего непрерывного излучения |
|  | МД гамма-излучения | от 50 н³Зв/ч до 10 Зв/ч | ± 30 % |  | в режиме измерения импульсного излучения |
|  | МД кратковременно действующего непрерывного излучения в диапазоне | от 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | ± 15 % |  | - |
|  | Гамма и импульсного излучения | от 10 нЗв до 10 Зв | ± 20 % |  |  |
|  | Измерение дозиметрии непрерывного, кратковременного и импульсного рентгеновского и гамма-излучения | Диапазон измерения потока гамма - излучения от 50 до 10 Зв/ч. | Погрешность измерений ± 15 % |  | - |
|  | Измерения мощности эквивалентной дозы гамма, нейтронного, непрерывного и импульсного рентгеновского излучений; эквивалентной дозы гамма, нейтронного, непрерывного и импульсного рентгеновского излучений, плотности потока альфа-частиц, плотности потока бета-частиц, потока альфа и бета-частиц. | Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы от 0,01 до 3×102 мкЗв/ч | Погрешность измерений ± 15 % |  | - |
|  | Измерения альфа-, бета-, гамма- и рентгеновское излучений | Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы гамма –излучения от 0,1 до 1 Зв/ч | Погрешность измерений ± 20 % |  | - |
|  | Измерения активности аль- фа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов в счетных образцах спектрометрическим методом. | Минимальная активность 0,7 Бк | Погрешность измерений ± 30 % |  | - |
|  | Измерения суммарной активности альфа- излучающих нуклидов в "толстых" и "тонких" счетных образцах из проб объектов окружающей среды, активности нуклидов в пробах, полученных после селективной радиохимической экстракции; -суммарной активности бета- излучающих нуклидов в счетных образцах из проб пищевых продуктов, почвы, воды; на фильтрах и сорбентах, а также в пробах, полученных после селективной радиохимической экстракции | Диапазон измеряемой активности от 0,01 до 103 Бк для альфа- излучения, от 0,1 до 3×103 Бк для бета – излучения. | Погрешность не более ± 15 % |  | - |
|  | Измерение произведения поглощенной дозы в воздухе рентгеновского излучения на выходе из рентгеновского аппарата на площадь пучка и определения эффективной эквивалентной дозы | Диапазон измерения от 1 до 10 000 сГр см2 | Погрешность 0,15 % |  | - |
|  | Измерение амбиентной дозы Н * (10) и мощности амбиентного эквивалента дозы H& * (10) рентгеновского и гамма-излучения; - экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма- излучения; - эквивалента направленной дозы Н*(0.07) и мощности эквивалента направленной дозы H& *(0.07) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения | Диап.изм.мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения: - БОИ, БОИ2...от 1,00 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч; - БДКГ-01...от 0,10мкЗв/ч до 10 Зв/ч; - БДКГ-03...от 0,03 мкЗв/ч до 300 мкЗв/ч; - БДКГ-04...от 0,05 мкЗв/ч до 10 Зв/ч; | Погрешность ± 20 % |  | - |
|  | Измерения амбиентного эквивалента дозы * 10 (далее - ЭД) и мощности амбиентного эквивалента дозы (далее - МЭД) гамма-* и рентгеновского излучения | Диап.энерг.регистр.фотон.ион.изл.,МэВ: от 0,05 до 3,0; диап.изм.МЭД фотон.ион.изл.,мЗв: ль 0,1 до 9999; диап.изм.ЭД фотон.ион.изл.,мЗв: от 0,001 до 9999 | Погрешность пред.доп.абс.погр.изм.временинакопл.ЭД оператором за 24 ч, мин., не более: ±1; пред.доп.ос.отн.погр.изм.плотности потока бета-чатиц: не более ±(20+200/В%, где В-беразм.велич., числ.равн.изм.знач.плот |  | - |
|  | Измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения (далее по тексту - МЭД), измерений амбиентного эквивалента дозы гамма - излучения (далее - ЭД), измерений времени накопления амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | от 0,1 до 2000 мкЗв/ч | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД, %: ± (15+А1/H+ А2*H), где: А1 – коэффициент равный 1,5 мкЗв/ч, А2 – коэффициент равный 0,0025 (мкЗв/ч) -1, H – измеренная МЭД в мкЗв/ч Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений ЭД, %: ± 20 |  | - |
|  | Измерение непрерывного измерения индивидуальной эквивалентной дозы Нр(10) (далее по тексту ЭД) гамма- и рентгеновского (далее по тексту фотонного) излучения; - непрерывного измерения времени набора ЭД | МЭД: для ДКГ-РМ1621 - от 0,1мкЗв/ч до 100мЗв/ч; для ДКГ-РМ1621А - от 0,1 мкЗв/ч до 1,0 Зв/ч; ЭД: от 1,0 мкЗв до 9,99 Зв | +/- (15+К1/Н+К2Н); +/-15 % |  | - |
| 76. | Измерения времени в минутах, секундах и долях секунды | Диапазон измерения времени от 0 до 60 сек; от 0 до 60 мин | 10 сек |  | - |
| 77. | Измерение ЭРОА радона в воздухе, воде, почве: |  |  |  |  |
|  | ЭРОА радона | от 1 до 1,0 × 106 Бк/м³ | ± 30 % |  | - |
|  | ЭРОА торона | от 0,5 до 1,0 × 104 Бк/м³ |  |  |  |
|  | Объемная активность радона 222 | от 0,001 до 500 Бк/м2×с | ± 20 % |  | Эксхаляция радона |
|  |  | от 1 до 15000 Бк/л | ± 30 % |  | в воде |
|  |  | от 1 до 15000 Бк/л |  |  | в почвенном воздухе |
|  |  | от 10 до 100000 Бк/м3 |  |  | в воздухе жилых и производственных помещений |
|  | Измерения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона-222 (Rn ) в воздухе | от 4 до 5×105 Бк/м3 | не более 30 % |  | - |
|  | Измерений объемной активности (ОА) радона-222 (222Rn) в воздухе жилых и рабочих помещений | от 10 до 2.0×104 Бк/м3 | - в поддиапазоне от 20 до 100 Бк/м3, ± 30 % - в поддиапазоне от 100 до 2.0*104 Бк/м3, ± 20% |  | - |
| 78. | Измерение суммарной альфа, бета активности радионуклидов в счетных образцах | от 0,01 до 1000 Бк | ± 15 % |  | Альфа |
|  |  | от 0,1 до 3000 Бк | ± 15 % |  | Бета |
| 79. | Измерение удельной активности гамма, бета, альфа излучающих радионуклидов: |  |  |  |  |
|  | Измерение удельной активности альфа-излучающих радионуклидов в пробах | от 1,5 × 10² до 5 × 10⁵ Бк/кг | ± 15 % |  | - |
| 80. | Измерение плотности потока бета излучения, МЭД гамма –излучения: |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения альфа излучения | от 0,1 до 1 × 10⁴мин⁻1×см⁻² | ± (20 + 8 / Ах) % |  | - |
|  | Диапазон измерения бета излучения | от 10 до 1 × 105 мин⁻1×см⁻² | ± (20 + 8 / Ах) % |  |  |
|  | Диапазон измерения эквивалента дозы | от 0,1 мкЗв до 10 Зв | ± (15 + 8 / Ах) % |  | Ах - численное значение измеренной величины |
| 81. | Измерение непрерывной мощности эквивалентной дозы | от 0,1 до 2000 мкЗв/ч от 0,01 до 9999 мЗв | ± 20 % |  | - |
| 82. | Измерение удельной активности альфа и гамма-бета излучающих радионуклидов: |  |  |  |  |
|  | Удельный активности альфа-излучающих радионуклидов | от 1,5 × 10² до 5 × 105 Бк/кг | ± 15 % |  | - |
|  | Измерение эквивалентной дозы гамма-нейтронного излучения в воздухе | от 0,1 до 5 × 104 мин-1 × см-2 | ± 20 % |  | альфа |
|  |  | от 10 до 3 × 104 |  |  | бета |
|  |  | от 0,1 до 10 мкЗв |  |  | гамма |
|  | Метод электронного парамагнитного резонанса для выявления радиационно-обработанных продуктов, содержащих целлюлозу | от 9,2 до 9,5 ГГц | не более ± 0,15 % |  | - |
|  | Измерение для регистрации спектров электронного парамагнитного резонанса твердых и жидких веществ, содержащих парамагнитные центры в воздухе | от 9,2 до 9,5 ГГц | не более ± 0,15 % |  | - |
|  | Измерение энергии гамма квантов и активности гамма излучающих радионуклидов воздухе | от 50 до 2100 кэВ | ± 0,07 % |  | - |
|  | Измерение гамма, бета излучения контроля на промышленных предприятиях | от 50 до 3000 кэВ | ± 20 % |  | Гамма |
|  |  | от 150 до 3500 кэВ | ± 30 % |  | Бета |
|  |  | от 0,1 до 9999 мкЗв/ч | ± 15% |  | - |
|  | Измерение гамма рентген излучения в широком диапазоне в воздухе | от 0,03 до 300 мЗв/ч | ± 20 % |  |  |
| 83. | Измерение энергетической освещенности: |  |  |  |  |
|  | Измерение освещенности | от 10 до 200000 лк | ± 15% |  | - |
|  | Измерение энергетической освещенности | от 1,0 до 2000 Вт/м² | 6,0 % |  |  |
|  | Измерения относительной влажности воздуха; температуры воздуха; скорости движения воздуха; освещенности в видимой области спектра (380–760 нм); энергетической освещенности в области спектра (200–280) нм –УФ-С, (280–315) нм –УФ-В, (315–400) нм –УФ-А; яркости протяженных самосветящихся объектов и коэффициента пульсации освещенности | Диапазон измерения освещенности в видимой области спектра от 10 лк до 200000 лк | ± 8,0 % |  | - |
|  | Измерения освещенности в видимой | от 1 до 200 000 лк | Погрешность нелинейности световой характеристики 2 %; -градуировки по источнику типа А 3 % |  | - |
|  | Измерение энергетической яркости | от 165 до 5000 Вт/(м2×ср) | Пределы допускаемой относительной погрешности ±6 %; |  |  |
| 84. | Измерение уровня шума в местах нахождения людей | от 20 до 150 дБА от 22 до 150 дБС от 30 до 150 дБ | ± 1 дБА |  | - |
| 85. | Измерения уровней звукового давления в октановых полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц | от 20 до 150 дБА от 22 до 150 дБС от 30 до 150 дБ | ± 1 дБА |  | - |
| 86. | Измерение параметров электрического поля | от 0,1 до 25 В/м | ± 20 % |  | - |
| 87. | Измерение параметров магнитного поля | от 80 мА/м до 15,9 А/м | ± 20 % |  | - |
| 88. | Измерение плотности потока энергии электромагнитного поля | от 300 МГц до 300 ГГц | ± 20 % |  | - |
| 89. | Измерение напряженности поля электромагнитной промышленной частоты | от 0,01 до 100 кВ/м | ± 20 % |  | электрическое поле |
|  |  | от 0,1 до 1800 А/м |  |  | магнитное поле |
| 90 | Измерение напряжения высокочастотных наводок электричества: |  |  |  |  |
|  | Напряженность электрического поля | от 0,01 до 100 кВ/м | ± 20 % |  | - |
|  | Напряженность магнитного поля | от 0,1 до 1800 А/м | ± 20 % |  |  |
| 91. | Измерение вибрации в жилых, административных, общественных помещениях, в общественных зданиях, производственных помещениях в рабочей зоне: |  |  |  |  |
|  | Измерение вибрации общая | от 53 до 163 дБ | ± 1 Дб |  | - |
|  | Измерение вибрации локальная | от 8 до 1250 Гц | ± 1 Дб |  |  |
|  | Измерение среднеквадратического значения напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты, возбуждаемого вблизи электроустановок высокого напряжения промышленной частоты | от 0,01 до 300 В F от 48 до 52 Гц | ± 20 % |  |  |
|  | Измерение плотности потока энергии | от 300 до 300 ГГц | ± 20 % |  |  |
|  | Измерения уровней звука с частотными характеристиками А, С, общего уровня звукового давления звукового и инфразвукового диапазонов с частотной характеристикой ЛИН, уровней звукового давления в октавных и третьоктавных полосах;а также параметров общей и локальной вибрации | Диапазон измерения уровня звука на частотной характеристике: А, дБ, 20 - 140 С, дБ, 22 - 140 Лин, дБ, 30 - 140 Диапазон измерения виброускорения дБ отн. 10-6 м/с2: 80-175 | ± 0,7 ± 0,5 дБ |  | - |
|  | Измерения среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней звука, корректированных уровней виброускорения, а также октавных и третьоктавных уровней звукового давления и виброускорения с целью оценки влияния звука, инфра- и ультразвука и вибрации на человека на производстве и в жилых и общественных зданиях, определения акустических характеристик механизмов и машин | в зависимости от модификации, диап. изм. уровня виброускорения, для част-х коррекций: ниж. предел - 53, 52, 47, 51, 50, 49 дБ; верх. предел - 186 дБ | ± 0,7 ± 0,5 дБ |  | - |
|  | Измерение звука и инфразвука | от 22 до 145 дБ | ± 0,7 дБ |  | - |
|  | Измерение уровня шума | от 30 до 130, дБ | 2 (1дБ) |  | - |
|  | Измерения средних (эквивалентных), экспоненциально усредненных и пиковых уровней звука, инфразвука и ультразвука; уровней звукового давления (УЗД) в октавных и треть октавных полосах частот в диапазонах звука, инфразвука и ультразвука | А 20 - 150, С 22 - 150, Z 30 - 150 дБ | ± 0,7 дБ |  | - |
| 92. | Измерения напряженности в жилых, административных, общественных помещениях, в общественных зданиях, производственных помещениях в рабочей зоне: |  |  |  |  |
|  | Напряженности переменного электрического поля | от 0,01 до 300 мГц | ± 20 % |  | - |
|  | Напряженности переменного магнитного поля | от 0,5 до 1 × 107 Гц | ± 20 % |  |  |
|  | Плотности потока энергии | от 0,3 до 300 ГГц | ± 20 % |  |  |
|  | Измерение напряжения электростатического поля | от 0,3 до 180 кВ/м | ± 20 % |  |  |
|  | Измерение параметров шума в свободном и диффузном звуковых полях и параметров вибрации | от 22 до 140 дБ от 2 до 18000 Гц | 0,5 Дб |  |  |
|  | Измеритель напряженности поля | от 5 Гц до 400 кГц | ± 20 % |  |  |
|  | Измерения параметров электрического и магнитного полей | Предел измерений среднеквадратических значений напряженности электрического поля в полосе 1 от 8 до 100 В/м в полосе 2 от 0,8 до 10 В/м Предел измерений среднеквадратических значений плотности магнитного потока в полосе 1 от 80 до 1000 нТл в полосе 2 от 8 до 100 нТл | ± 20 % |  | - |
|  | Измерения напряженность ближнего поля | Предельный диапазон измерений Зонт 1 (зонт Е) от 2 до 1500 В/м; от 2 до 40 кВ/м (поля с частотой 50 Гц) Зонт 2 (зонт Н) от 1 до 10 А/м | ± 20 % |  | - |
|  | Измерения напряженность поля промышленной частоты | Предельный диапазон измерений напряженность электрического поля от 0,01 до 100 кВ/м напряженность магнитного поля от 0,1 до 1800 А/м | Погрешность измерения: напряженности электрического поля ±[15+0,2[Еп/Ех]] %; напряженности магнитного поля ±[15+0,2[Нп/Нх]] %, где Ех и Нх - изм-ое значение, Еп и Нп - установ-ый предел изм-ия |  | - |
|  | Измерения напряженности электростатического поля | Предельный диапазон измерений от 0,3 до 180 кВ/м | Погрешность ± 15 % |  | - |
|  | Измерения напряженности поля | Предельный диапазон измерений напряженность электрического поля от 30 кГц до 1,2 ГГц напряженность магнитного поля от 30 кГц до 3 МГц плотности потока энергии от 2,4 до 2,5 ГГц | ± [20 + 0,2 Kf[Е0/Ех]] % |  | - |
|  | Измерения напряженности электростатического поля | от 0,3 до 180 кВ/м, от 1,5 до 200 кВ/м | Погрешность ± [15 + 0,2 [Eп/Ех]] % |  | - |
| 93. | Измерения в приточно-вытяжной вентиляции в жилых, административных, общественных помещениях, в общественных зданиях, производственных помещениях в рабочей зоне: |  |  |  |  |
|  | Вентиляция | от 0,1 до 30 м/с | ± 0,1 м/с |  | - |
|  | Температура воздуха | от минус 50 до 100 °С | ± 0,5 °С |  |  |
|  | Измерение уровней лазерного излучения | от 10-8 до 10-4 мкм от 0,48 до 1,06 мкм | ± 20 % |  |  |
|  | Измеритель напряженности поля промышленной частоты | от 0,01 до 100 кВ/м | ± 20 % |  | электрического поля |
|  |  | от 0,1 до 1800 А/м |  |  | магнитного поля |
|  | Измерение напряжения электростатического поля | от 0,3 до 180 кВ/м | ± 20 % |  | - |
| 94. | Измерение воздухопроницаемости в легкой промышленности | от 4,0 до 2080 дм3/м2×с | ± 1,0 дм3/м2×с |  | Химический метод Физический метод |
| 95. | Определение индекса токсичности в игрушках и полимерных материалов | от 2 до 100 мкм | ± 1 мкм |  | Экспресс метод Биологический метод |
| 96. | Биологическая проба из раствора для инъекций, на животных для определения пирогенных веществ | от 25 до 60 °С | ± 0,4 % |  | - |
| 97. | Определение концентрации Тиурама водных вытяжек из материалов различного состава | 254/365 нм | ± 1 % |  | Спектрофотометрический метод |
| 98. | Определение концентрации в воздушной среде колясок, велосипедов и т.д.: |  |  |  |  |
|  | Формальдегида | от 0,01 до 0,25 мг/м3 | ± 20 % |  | Спектрофотометрический метод |
|  | Фенола | от 0,004 до 0,2 мг/м3 | ± 25 % |  |  |
| 99. | Воздухопроницаемость | Расход воздуха (0-8000) дм3/час | ± 5 % |  | Физический метод |
| 100. | Измерение гигроскопичности из материалов различного состава | 107 °С | ± 0,1 % |  | Весовой |
| 101. | Прочность растяжения упаковочных материалов | от 0,06 до 3 кН | ± 1,0 % |  | - |
| 102. | Измерение коэффициентов пропускания и оптических плотностей прозрачных жидкостных растворов, а также измерения скорости изменения оптической плотности при определение мутности в воде | от 320 до 900 нм СКПН от 1 до 99 % | ± 1 % |  | в спектральном диапазоне |
| 103. | Измерение цифровых изображений исследуемых объектов (сперматозоиды быка), выделения на цифровых изображениях искомых объектов и измерения их линейных размеров с целью реализации методик оценки токсичности | Диап.изм. расстояний от 2 до 100 мкм | Предел допуск.значения среднего квадратического отклонения измерения расстояний...1 мкм |  | - |
| 104. | Измерение массовой концентрации неорганических и органических примесей в воде и растворах: |  |  |  |  |
|  | Формальдегид | от 0,02 до 0,5 мг/л | ± 31 % |  | - |
|  | Бор | от 0,05 до 5,0 мг/л | ± 10 % |  |  |
|  | Фенолы | от 0,0005 до 25 мг/л | ± 10 % |  |  |
|  | Нефтепродукты | от 0 до 50,0 мг/л | ± 25 % |  |  |
|  | Химическое потребление кислорода | от 5 до 800 мгО2/дм³ | ± 14 % |  |  |
|  | Алюминий | от 0,01 до 5,0 мг/дм³ | ± 20 % |  |  |
|  | Фенол | от 0,002 до 1,000 мг/дм³ | ± 20 % |  | - |
|  | Стирол | от 0,005 до 0,10 мг/дм³ предел детектирования ПИД: 2×10(-12) г/с | ± 20 % ± 2 % |  | - |
|  | Винилацетат | от 0,05 до 1,00 мг/дм³ | ± 20 % |  | - |
|  | Акрилонитрил | от 0,002 до 0,500 мг/дм³ предел детектирования ПИД: 2×10(-12) г/с | ± 20 % ± 2 % |  | - |
|  | Метилметакрилат | от 0,01 до 0,50 мг/дм³ предел детектирования ПИД: 2×10(-12) г/с | ± 20 % ± 2 % |  | - |
|  | Хром | от 0,02 до 1,00 мг/дм³ от 190 нм до 900 нм | ± 20 % ± 2 % |  | - |
|  | Мышьяк | от 0,01 до 0,10 мг/дм³ от 190 нм до 900 нм | ± 20 % ± 2 % |  | - |
|  | Медь | от 0 до 1,00 мг/дм³ от 190 нм до 900 нм | ± 20 % ± 2 % |  | - |
|  | Цветность | от 0 оС до 70 оС | ± 20 % |  | - |
|  | Мутность | от 0,1 до 2,0 мг/дм³ | ± 20 % |  | - |
|  | Смываемость АПАВ | от 0,01 до 0,50 мг/дм³ | ± 20 % |  | Химический метод, Флюорометрический метод |
|  | Формальдегид | от 15 до 500 мг/кг | ± 20 % |  | Спектрофотометрический метод |
|  |  | от 0 до 0,05 мг/л |  |  |  |
|  | Измерения удельной электропроводимости | от 0 до 20000 УЭП мкСм/см от 10⁻⁴ до 10 УЭП См/м степени минерализации в пересчете на хлористый натрий от 0,5 мг/л до 20 г/л | ± 2 % ± 3 % |  | - |
| 105. | Измерение оптической плотности растворов исследуемых веществ: |  |  |  |  |
|  | Цветность | от 0 до 70 °С | ± 50 % |  | - |
|  | Аммиак | от 0,1 до 3,0 мг/дм³ | ± 15 % |  |  |
|  | Нитриты | от 0 до 3,0 мг/дм³ | ± 25 % |  |  |
|  | Нитраты | от 0 до 45,0 мг/дм³ | ± 15 % |  |  |
|  | Сульфаты | от 0 до 500 мг/дм³ | ± 10 % |  |  |
|  | Полифосфаты | не более 3,5 мг/л | ± 30 % |  |  |
|  | Железо общее | от 0,05 до 2,0 мг/дм³ | ± 25 % |  |  |
|  | Марганец | от 0,01 до 5 мг/дм³ | ± 25 % |  |  |
|  | Медь | от 0,02 до 0,5 мг/дм³ | ± 25 % |  |  |
|  | Фтор | от 0 до 1,2 мг/дм³ | ± 15 % |  |  |
|  | Молибден | от 0,0025 до 0,08 мг/дм³ | ± 25 % |  |  |
|  | Ультрафиолетовое поглощение (УФП) | от 0,001 до 0,300 ед.О.П. | ±0,02 ед.О.П. |  | - |
| 106. | Измерение рН среды в водных растворах | от 0 до 14 ед. рН Диапазон измерения окислительно-востановительного потенциала: отминус 1999 мВ доплюс 1999 мВ | ± 5 мВ |  | - |
| 107. | Измерение в пиве крепости, массовой доли двуокиси углерода, экстракта начального сусла в пиве и пищевой продукции | от 0 до 12 % | ± 0,007 % |  | - |
| 108. | Определение массовой доли влаги в пищевой продукции | от 0 до 100 % | ± 0,2 % |  | - |
| 109. | Измерение массовой доли жира, СОМО, массовой доли воды, плотности в молоке в пищевой продукции: |  |  |  |  |
|  | Массовая доля жира | от 0 до 40 % | ± 0,1 % |  |  |
|  | СОМО | от 6 до 70 % | ± 0,2 % |  |  |
|  | Плотность | от 1000 до 1040 кг/м³ | ± 0,3 % |  |  |
| 110. | Измерение взвешивания массы предметов, материалов, сыпучих и жидких веществ в пищевой продукции | От 0 до 10000 г | ± 0,25 г |  | Класс точности специальный, высокий, средний, 3 и 4 разряд |
|  |  | от 0,01 г до 500 г |  |  | М1 |
|  |  | 1 кг; 2 кг |  |  | М2 |
| 111. | Определение жира в готовых блюдах, рационах на калориность | от 6 до 6 % | ± 0,050 % |  | - |
| 112. | Измерение показателя преломления и средней дисперсии неагрессивных жидкостей и твердых тел, а также для определения массовой доли растворимых сухих веществ в продуктах переработки плодов и овощей: |  |  |  |  |
|  | Измерения показателя преломления и средней дисперсии неагрессивных жидкостей и твердых тел | Диапазон измерения показателя преломления от 1,2 nD -1,7nD, Диапазон измерений массовой доли сухих веществ от 0 до 100 % | Погрешность по показ. преломления ± 1×10-4, - по сред. дисперсии ± 1,5 ×10-4 Абсол. погрешность пересчета массовой доли сухих вещ. ± 0,05 % |  | - |
| 113. | Контроль качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки | Пределы измерения деформации клейковины от 10,55 мм до 0 или от 0 до 150,7 условных единиц | Погрешность ± 1 % |  | - |
| 114. | Измерение влажности в самом широком спектре веществ | Влажности: от 0,01 до 100, от 0,001 до 100; массы образца до 35, 100, 150 г | Погрешность изм. влажности, при массе образца: от 1 г до 5 г: ± 0,2, ± 0,1 %; свыше 5 г.: ± 0,05, ± 0,02 %. массы: ± 3 мг |  |  |
| 115. | Измерения плотности жидкостей и растворов | 700 - 1840 кг/м3, 1000 - 2000 кг/м3, 1000- 1800 кг/м3, 650 -2000 кг/м3, 1015 - 1040 кг/м3, 1560 - 1620 кг/м3, 995 - 1030 кг/м3 | ± 1 кг/м3, ± 10 кг/м3, ± 20 кг/м3, ± 0,5 кг/м3, ± 1,0 кг/м3, ± 0,5 кг/м3 |  | - |
| 116. | Измерение хлорорганических пестицидов в воде, в почве и в продуктах питания: |  |  |  |  |
|  | a, b, g,-изомеры ГХЦГ | от 0,005 до 2,0 мг/кг или мг/дм³ предел детектирования ЭЗД: 8х10л(-15) г/с | ± 20,0 % ± 3 % |  |  |
|  | ДДТ и его метаболитов |  |  |  |  |
|  | Дикофол |  |  |  |  |
|  | Гептахлор |  |  |  |  |
|  | Альдрин |  |  |  |  |
|  | Гексахлорбензол |  |  |  |  |
| 117. | Измерение фосфороорганических пестицидов в воде, в почве и в продуктах питания: |  |  |  |  |
|  | Карбофос (Малатион) | от 0,0001 до 0,0050 мг/л (для воды) от 0,001 до 0,50 мг/кг (для почвы) | ± 8 % |  | - |
|  | Метафос (паратион-метил, метилпаратион) |  |  |  |  |
|  | Хлорофос (трихлорфен, трихлорфон, метрифонат) |  |  |  |  |
|  | Антио (формотион, метоксифос, афликс) |  |  |  |  |
|  | Дихлофос (ДДВФ), винил-фосфат, фосфит нуван) |  |  |  |  |
|  | Актеллик (пиримифос-метил) |  |  |  |  |
|  | Диазинон, (базудин, спектрацид, димпилат, экзодин, дицид) |  |  |  |  |
|  | Хлорпирифос (пиринекс, дарсбан, дурсбан, лорсбан, сайрен) |  |  |  |  |
|  | Фосфамид (диметоат, цигон, дафен, диметон, феркетион, фортион, фосфотокс, лурго, перфектион, ребелат, рогор, роксион) |  |  |  |  |
|  | Фозалон (бензофосфат, рубитокс, кварк, золон) |  |  |  |  |
|  | Трихлорметафос-3 (трихлоро М-5, ТХМ-3) |  |  |  |  |
| 118. | 2,4 Д | от 0,002 до 0,1 мг/кг | ± 10 % |  |  |
| 119. | Феноксапроп-п-этил | от 0,0003 до 0,2 мг/кг | ± 10 % |  |  |
| 120. | Метсульфурон-метил (гроппер, браш-оф, эскорт, элай) | от 0,003 до 1,0 мг/кг | ± 10,5 % |  |  |
| 121. | Карбендазим (бавистин) | от 0,025 до 0,5 мкг | ± 10,5 % |  |  |
| 122. | Тритиконазол (премис) | от 0,02 до 0,5 мг/кг | ± 20 % |  |  |
| 123. | Фипронил (адонис) | от 0,0005 до 0,1 мг/кг | ± 10 % |  |  |
| 124. | ТМТД (тирам) | от 0,01 до 0,5 мг/кг | ± 7 % |  |  |
| 125. | Дифлубензурон (Дифторбензурон, Микромит, Димилин, Ларгон) | от 0,02 до 0,05 мг/кг | ± 7 % |  |  |
| 126. | Синтетические пиретроиды в воде, в почве и в продуктах питания: |  |  |  |  |
|  | Амбуш (корсар, перметрин, пермасект, талкорд, эксмин эктибан, висметрин, анометрин-н) | от 0,005 до 0,5 мг/кг | ± 10 % |  |  |
|  | Децис (декаметрин, дельтаметрин) |  |  |  |  |
|  | Каратэ (лямбда-цигалотрин) |  |  |  |  |
|  | Цимбуш (рипкорд, циперметрин) |  |  |  |  |
|  | Суми- Альфа |  |  |  |  |
| 127. | Симм-триазиновые в воде, в почве и в продуктах питания: |  |  |  |  |
|  | Атразин | от 0,01 до 0,04 мг/кг | ± 10 % |  |  |
|  | Прометрин |  |  |  |  |
|  | Симазин |  |  |  |  |
| 128. | Трефлан (Трифлуралин) | от 0,01 до 0,04 мг/кг | ± 10 % |  |  |
| 129. | Измерение нитрат ионов растениеводческой продукции | от 0,3 до 4,3 рХ | ± 0,05 % |  |  |
| 130. | Измерения массовой концентрации неорганических и органических примесей в воде, воздухе, почве, технических материалах, пищевых продуктах после переведения примесей в раствор: |  |  |  |  |
|  | Измерения массовой концентрации неорганических и органических примесей в воде, воздухе, почве, технических материалах, пищевых продуктах после переведения примесей в раствор | Спектральный диапазон оптического излучения в канале регистрации люминесценции 250 – 900 нм Диапазоны измерения: - массовой концентрации фенола в воде флуориметрическим методом: 0,01 - 25 мг/дм3 - коэффициента пропускания образца фотометрическим методом: 10 – 90 % | Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности измерений коэффициента пропускания образцов ± 1 % |  | - |
|  | Определение катионов калия, кальция, натрия в воде | от 0,500 до 5000 мг/дм³ | ± 30 % |  |  |
|  | Определение катионов магния в воде | от 0,25 до 2500 мг/дм³ | ± 20 % |  |  |
| 131. | Измерение массовой концентрации в соковой продукции: |  |  |  |  |
|  | Аскорбиновая кислота | от 5 до 1000 мг/дм³ (млн-1) | ± 20 % |  |  |
|  | Винная кислота | от 0,10 до 15 г/дм³ | ± 13 % |  |  |
|  | Яблочная кислота | от 0,10 до 25,00 г/дм³ | ± 19 % |  |  |
|  | Лимонная кислота | от 0,10 до 0,50 г/дм ³ |  |  |  |
|  | Янтарная кислота | от 0,05 до 1,0 г/дм³ |  |  |  |
|  | Молочная кислота | от 0,05 до 1,0 г/дм³ |  |  |  |
|  | Патулин | от 10 до 75 мкг/дм³ | ± 15 % |  |  |
|  | Фумаровая кислота | от 0,005 до 0,5 г/дм³ | ± 25 % |  |  |
|  | Сорбиновая кислота и бензойная кислота | от 10 до 1500 млн-1 вкл от 190 нм до 600 нм | ± 9 % ± 4 % |  |  |
|  | Ацесульфам К | от 10 до 1000 мг/дм³ (млн-1) от 190 нм до 600 нм | ± 20 % ± 4 % |  |  |
|  | Сахаринат натрия | от 10 до 1000 мг/дм³ (млн-1) от 190 нм до 600 нм | ± 12 % ± 4 % |  |  |
| 132. | Измерение массовой концентрации веществ в молочной продукции: |  |  |  |  |
|  | Меламин | от 1,0 до 100 мг/кг предел детектирования УФ-детектор 3х10л(-8) г/см куб. | ± 5 % ± 3 % |  | - |
|  | Бензойная кислота | от 50 до 2000 млн-1 (мг/кг) включительно | ± 23 % |  |  |
|  | Сорбиновая кислота | от 1 до 1000 млн-1 (мг/кг) включительно |  |  |  |
|  | Красители (желтый "солнечный закат", тартразин, Понсо 4R, Азорубин, Индигокармин) | от 10 до 200 мг/дм3 включительно | ± 57 % |  |  |
| 133. | Объемная доля в спиртных напитках: |  |  |  |  |
|  | Метилового спирта | от 0,0001 до 0,05 % предел детектирования ПИД: 3х10л(-12) г/с | ± 20 % 6 % |  | - |
|  | Токсичных микропримесей | от 0,5 до 10,0 мг/дм³ предел детектирования ПИД: 3х10л(-12) г/с |  |  |  |
|  | Этиловый спирт | от 0 до 100 % | ± 0,5 % |  |  |
|  | Содержания спирта в алкогольной продукции | от 0 до 100 % по объему | ц.д. 0,1 % |  |  |
| 134. | Объемная доля кофеина и бензоат натрия в безалкогольных напитках | от 10 до 1000 мг/дм³ от 190 нм до 600 нм | ± 12 % 4 % |  |  |
| 135. | Объемная доля афлатоксина В1 масличных культурах | от 0,003 до 0,02 мг/кг | ± 20 % |  |  |
| 136. | Объемная доля домоевой кислоты в рыбных продуктах | от 0,5 до 200 мкг/г | ± 10 % |  |  |
| 137. | Объемная доля бенз(а)пирена в пищевых продуктах | от 0,0002 до 0,005 мг/кг предел детектирования УФ-детектор 3х10л(-8) г/см куб. | ± 42 % ± 3 % |  |  |
| 138. | Объемная доля эруковой кислоты в масличных культурах | от 1 до 70 % | ± 15 % |  | - |
| 139. | Объемная доля Е-капролактама в продукции текстильной промышленности | от 0,5 до 1000 мг/дм³ предел детектированияПИД: 2х10(-12) г/с | ± 11 % 2 % |  | - |
| 140. | Объемная доля ацетальдегида, ацетона, этилацетата, гексана, гептана, спирта метилового, спирта пропилового, спирта изопропилового, спирта бутилового, спирта изобутилового, бензола, толуола, стирола, метилметакрилат акрилонитрила в посуде, игрушках, упаковках, в мебельной, строительной продукции | от 0,005 до 60,0 мг/м³ предел детектированияПИД: 2х10(-12) г/с | от ± 14 % до ± 24 % 2 % |  | - |
| 141. | Объемная доля Диактилфталата, Дибутилфталата, Диметилфталата в посуде, игрушках, упаковках, в мебельной, строительной продукции | от 0,004 до 2,0 мг/дм³ предел детектированияПИД: 5х10(-12) г/с | ± 13,2 % 3 % |  | - |
| 142. | Объемная доля свинца, мышьяка, кадмия, ртути в злаковой продукции, зернобобовых, масличных культурах, меде, плодоовощной, соковой, молочной продукции | от 0,01 до 30 мг/дм³ Спектральный диапазон: от 185 нм до 900 нм | ± 50 % 5 % |  | - |
| 143. | Объемная доля свинца, цинка, мышьяка, хрома в печатной продукции | от 0,002 до 5 мг/дм³ Спектральный диапазон: от 185 нм до 900 нм | ± 29 % 5 % |  | - |
| 144. | Объемная доля свинца, мышьяка, ртути в товарах бытовой химии | от 0,001 до 5 мг/дм³ Спектральный диапазон: от 185 нм до 900 нм | ± 42 % 5 % |  | - |
| 145 | Объемная доля меди, никеля в масличных культурах | от 0,01 до 10 мг/дм³ Спектральный диапазон: от 185 нм до 900 нм т 185 нм до 900 нм | ± 50 % 5 % |  | - |
| 146. | Объемная доля хрома в консервах | от 0,01 до 10 мг/дм³ Спектральный диапазон: от 185 нм до 900 нм | ± 34 % 5 % |  | - |
| 147. | Измерение массовой концентрации ионов кадмия и свинца пищевых продуктах | от 0,001 до 50 мг/дм³ Спектральный диапазон: от 185 нм до 900 нм | ± 42 % 5 % |  | - |
| 148. | Измерения при контроле пищевой продукции: |  |  |  |  |
|  | Кондитерские изделия массовая доли синтетических красителей: Тартразин, Желтый солнечный закат, Азорубин, Амарант, ¦Понсо 4, Красный 2G, Красный очаровательный, Черный блестящий, Синий патентованный, Эритрозин, Индигокармин, Желтый хинолиновый | от 190 нм до 600 нм | 4 % |  | - |
|  | Измерение времени при проведении испытаний | 30 мин, 60 с | Класс точности 3 |  | - |
|  | Измерение массовой доли сахара | от 0 до 100 % по массе | ц.д. 0,1% |  | - |
|  | Измерения плотности и концентрации веществ в различных жидкостях и растворах | от 700 до 1840 кг/м3 | ± 1,0 кг/м3 |  | - |
|  | Содержания сухих веществ в растворах | от 1,3 до 1,7 ед. п п | 2 х 10 –4 ед. п п |  | - |
|  | Гигиенический контроль производственных линий, емкостей, оборудования, пищевых продуктов | от 1 до 10000 RLU | 5 % |  | - |
|  | Измерение оптической плотности жидкостных растворов и твердых тел | от 0,0 до 4,0 Б от 213 до 1100 нм | не более ± 4 % ± 5 нм |  |  |
|  | Измерение динамики роста микроорганизмов | от 0,07 до 2,5 См/м | ± 1,7 % |  | - |
| 149. | Измерение температуры и влажности при проведении испытаний: |  |  |  |  |
|  | Измерение температуры | от 15 до 40 °С от 0 до 25 °С | ± 0,2 °С |  | - |
|  | Измерение влажности | от 20 до 90 % | ц.д.2 °С |  | - |
|  | Измерение температуры оборудования медицинской техники, в холодильниках, холодильных установках, промышленного, бытового и медицинского назначения при хранении различной продукции | от минус 30 до 50 °С от минус 35 до 50 °С от 0 до 100 °С от 0 до 300 °С | ц.д. 0,2 °С ц.д. 1 °С ц.д. 1 °С ц.д.2 °С |  | - |
|  | Измерение давления | от минус 1 до 5 кгс/см2 | ± 1,5 % |  |  |
|  |  | от 0 до 110 Мпа | Класс точности 2,5 |  |  |
| 150. | Измерение объема растворов, биологических сред | от 0,1 мкл до 5мл | от ± 0,5 до 12 % |  | - |
|  |  | от 1 до 2000 см3 | Класс точности 2 |  |  |
| 151. | Измерение оптической плотности жидких биологических проб | от 0 до 4,0 Б | ± 10 % |  |  |
| 153. | Бесконтактное измерение температуры тела человека при проведении карантинных мероприятий | от 32 0С до 42 0С | ± 0,2 0С |  |  |
| 154. | Измерение для автоматического отмеривания (дозирования) заданных массы или объема жидких и сыпучих материалов: |  |  |  |  |
|  | Дозирования и розлива жидкостей | от 0,1 до 10 000 мкл | Не более ± 10 % |  |  |
| 155. | Измерение количественных и качественных показателей биологических сред, пищевой продукции (антибиотики и гормоны) | Оптическая плотность от 0,000 до 4,000 Б | от ± 1 % до ± 5 % |  |  |
| 156. | Определение микробиологической чистоты объектов окружающей среды, биологического материала |  |  |  |  |
|  | ГМО | 190 - 1100 нм | ± 5 % |  |  |
|  | Идентификация ДНК животных | 190 - 1100 нм | ± 5 % |  |  |
|  | соматические клетки | 90…1500 | ± 7,5 % |  |  |
| 157. | Измерения концентрации аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) исследуемом образце | Диапазон измерений концентрации АТФ - в относительных фотометрических единицах RLU 1-1000 -в единицах lg (RLU) O – 4.00 Диапазон показаний концентрации АТФ в единицах RLU 1 – 99000 -в единицах lg (RLU) O – 5.00 Длительность измерительного цикла не более 15 сек | ± 5 % |  | - |
| 158. | Измерения при исследованиях на вирусные инфекции, особо-опасные инфекции и паразитологической инвазии | от 0,0 до 4,0 Б от 213 до 1100 нм | не более ± 4 % ± 5 нм |  | Экспресс – метод |
| 159. | Измерение микроконцентраций токсичных элементов и веществ в различных биообъектах: вода, воздух, пищевые продукты, почва и другие: |  |  |  |  |
|  | Измерение массовой концентрации Zn, Cd, Pb, Си, Mn, Fe, Bi, Sb, Ni, Sn, Hg, As, Se, Co, Pt, Pd, Ru, Au, Ag, Cr, Os, Ir, J, Mo, фенола и его производных, серосодержащих веществ, поверхностно-активных веществ | Спектральный диапазон: от 185 нм до 1100 нм оптическая плотность от 0 до 4,0 Б | ± 5 % |  |  |
|  | Измерения массовой концентрации свинца, меди, кадмия, ртути, цинка, мышьяка, селена, йода и других элементов в водных средах | Спектральный диапазон: от 185 нм до 1100 нм оптическая плотность от 0 до 4,0 Б | ± 5 % |  | - |
|  | Измерения концентрации различных элементов в водных растворах, продуктах питания, почвах, медицинских пробах | Спектральный диапазон: 185-900 нм оптическая плотность от 0 до 4,0 Б | ± 5 % |  | - |
|  | Измерения концентрации, различных органических и неорганических веществ в самых разнообразных образцах/ водных растворах, продуктах питания, почвах, медицинских пробах | Спектральный диапазон от 185 нм до 1100 нм оптическая плотность от 0 до 4,0 Б | ± 5 % |  | - |
| 160. | Измерение остаточного растворителя в упаковочной промышленности или в других смежных отраслях промышленности: |  |  |  |  |
|  | Измерения концентрации, различных органических и неорганических веществ в самых разнообразных образцах/ водных растворах, продуктах питания, почвах, медицинских пробах | Предел детектирования с ЭЗД 8 × 10 –15 г/с Спектральный диапазон: от 185 нм до 900 нм оптическая плотность от 0 до 4,0 Б | ± 3 % ± 5 % |  |  |
| 161. | Измерение показателя активности нитрат-ионов и ионов водорода: |  |  |  |  |
|  | Измерения показателя активности (pX), массовой доли (cX) нитрат-ионов NO3 – (в соответствии с аттестованными методиками выполнения измерений) и температуры в водных растворах проб растительной, пищевой продук-ции, почв, природных и сточных вод | Диапазон измерения рН (рХ) от минус 2 рН (рХ) до 20 рН (рХ) с дискретностью измерения 0,01 ед. рН (рХ) | 0,05 ед.рН |  | - |
|  | Измерения показателя активности ионов водорода (pH) и других однова-лентных и двухвалентных анионов и катионов (pX), а также массовой, молярной концентрации и массовой доли ионов (cX) (далее – концентра- ция), окислительно-восстановительного потенциала (Еh), электродвижу- щей силы (ЭДС) электродной системы и температуры водных растворов. | Показатель активности ионов от минус 20 до плюс 20 рХ, рН. Молярная концентрация, Массовая концентрация (массовая доля) ионов от 100 до 1000, от 10 до 100, от 1 до 10 ммоль/л, от 100 до 1000, от 10 до 100 мкмоль/л, от 10 до 100, от 1 до 10 г/л, от 100 до 1000, от 10 до 100, от 1 до 10 мг/л, от 100 до 1000, от10 до 100, от 1 до 10 мкг/л. Окислительно-восстановительный потенциал от минус 3000 до плюс 3000 мВ. Температура от минус 20 до плюс 150 °C | Показатель активности одновалентных ионов ± 0,014, ± 0,030 рХ (рН), двузвалентных ионов ± 0,028, ± 0,050 рХ. Окислительно-восстановительный потенциал ± 0,7 мВ. Температура ± 0,5 °C |  | - |
| 162. | Измерение точных результатов при различных исследованиях: |  |  |  |  |
|  | Определение длины | от 0 до 300 мм | ц.д. 1мм |  |  |
| 163. | Табак и табачные изделия: |  |  |  |  |
|  | Определение смолы | предел детектирования: ПИД: 2х10л (-12) г/с; ДТП: 1х10л (-9) г/с; ТИД: 2х10л (-14) г/с | 5; 10 % |  |  |

Примечание:

мм. рт.ст - миллиметр ртутного столба;

см – сантиметр;

кг – килограмм;

даН - декаНьютон;

Гр – Грей;

Гц – Герц;

л – литр;

л/с – литр в секунду;

% -процент;

‰ – промилле;

мг/л- миллиграм на литр;

дптр - диоптрия;

Бк –Беккерель;

Вт – Ватт;

Мин – минута;

мкВ- микровольт;

мВ- милливольт;

мм/мВ - миллиметр на милливольт;

с – секунда;

г – грамм;

мрад – мега радиан;

мл х м2 – миллилитр на метр в квадрате;

г/см3 - грамм на сантиметр в кубе;

ºС - градус цельсия;

мОсмоль/кг – осмоляемость на киллограм;

Н- Ньютон;

мкм – микрометр;

мкл – микролитр;

мм- миллиметр;

мл- миллилитр

мг- миллиграм;

А – ампер;

В – Вольт;

Ом - электрическое сопротивленияе;

мСм/см- миллисименс на санитиметр;

сПз – сантипауз;

Па×с – Паскаль на секунду;

Н/см2- Ньютон-сантиметр квадрат;

мл/мин – миллилитр в минутах;

КОЕ- колониеобразующие единицы;

мг/м³- миллиграмм на кубометр;

м/с - метр в секунду;

кПа – килопаскаль;

Б – Бел;

Мр/ч - миллирентген в час;

мкЗв/ч - микрозиверт в час;

част/см² мин- частота на сантиметр в квадрате в минуту;

дм3- дициметр куб;

Зв/ч – Зиверт/час;

Зв - Зиверт;

н³Зв/ч- нанозиверт в час;

нЗв - НанозЗиверт;

Бк/м³- Беккерель на кубический метр;

Бк/м2 - Беккерель на квадратный метр;

Бк/л - Беккерель на литр;

Бк/кг²- Беккерель на килограмм в квадрате;

МГц- миллигерц;

ГГц- гигагерц;

кэВ- электронвольт;

лк- люкс;

Вт/м²- ватт на метр в квадрате;

дБА- акустический децибел;

дБС- усредненный децибел;

дБ- децибел;

В/м- вольт на метр;

мА/м-миллиАмпер на метр;

А/м- Ампер на метр;

кВ/м- квадратный метр;

кГц- килогерц;

дм3/м2- дециметр кубический на метр в квадрате;

нм- нанометр;

кН- килоНьютон;

СКПН - спектральный коэффицент направленного пропускания;

ед. рН – кислотность, водородность;

кг/м³- килограмм на кубометр;

мг/кг - миллиграмм на килограмм;

мг/дм³- миллиграмм на кубический дециметр;

мкг- микрограмм;

г/дм³ - грамм на кубический дециметр;

V - измерение скорости потоков;

СКО - среднее квадратичное отклонение;

МЭД - мощность экспозиционной дозы;

ЭД- эквивалентная доза;

МД – мощность дозы;

ЭРОА -эквивалентная равновесная объемная активность;

АПАВ -анионные поверхностно-активные вещества;

СОМО- сухой обезжиренный молочный остаток;

ЛС- лекарственные средства;

МИ- медицинские изделия;

ОМЧ – общее микробное число;

ГМО – генно-модифицированный объект;

Мкр/ч – микрорентген в час;

мк³в – микро в кубе на вольт в час;

ед.О.П. – единицы оптической плотности;

рХ – должно быть ед. рХ;

нЗв/ч – нано зиверт/час;

БОИ, БОИ2 – блок обработки информации (блок детектирования от дозиметра МКС-АТ1117М);

МэВ – микро электронвольт;

мЗв – микро зиверт;

ДКГ- (дозиметр ДКГ-РМ1621);

нТл – нано Тесла;

мкг/дм3 – микрограмм/дециметр куб;

рН (рХ) – водородый показатель (измерение активности водородного показателя);

л/мин – литр/минут;

нг/м3- нанограмм/ метр куб;

ПДКр.з – предельно допустимая концентрация рабочей зоны;

ПДКсс – предельно допустимая концентрация средне-суточная;

RLU – сравнительная единица сверкания;

lg(RLU) - сравнительная единица сверкания;

нг/м³ - нанограмм на метр кубический;

дм³/мин – дециметр кубический в минуту;

ед. п п – единица показателя преломления;

УЭП – удельная электропроводимость;

мкСм/см – микросимменс на сантиметр;

ppm - миллионная доля — единица измерения каких-либо относительных величин, равная 1⋅10−6 от базового показателя.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан