Об установлении водоохранных зон и полос реки Иртыш (левый берег) на рассматриваемом створе участка расположенный в 7,3 км западнее села Бодене Бескарагайского района области Абай и режима их хозяйственного использования

Постановление акимата области Абай от 14 марта 2023 года № 50. Зарегистрировано Департаментом юстиции области Абай 24 марта 2023 года № 35-18

В соответствии с подпунктами 2), 2-1) статьи 39 и пунктом 2 статьи 116 Водного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 8-1) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 5 Правил установления водоохранных зон и полос, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11838), акимат области Абай ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить водоохранные зоны и полосы реки Иртыш (левый берег) на рассматриваемом створе участка расположенный в 7,3 км западнее села Бодене Бескарагайского района области Абай, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос реки Иртыш (левый берег) на рассматриваемом створе участка расположенный в 7,3 км западнее села Бодене Бескарагайского района области Абай, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата области Абай после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким области Абай |
| --- |
|  | Н. Уранхаев |

"СОГЛАСОВАНО"

Исполняющий обязанности руководителя

Ертисской бассейновой инспекции

по регулированию использования и

охране водных ресурсов Комитета

по водным ресурсам Министерства

экологии и природных ресурсов

Республики Казахстан

____________________ Е. Мадиев

"_____" _____________ 2023 года

|  | Приложение 1 к постановлению акимата Акимата области Абай от 14 марта 2023 года № 50 |
| --- | --- |

Водоохранные зоны и полосы реки Иртыш (левый берег) на рассматриваемом створе участка расположенный в 7,3 км западнее села Бодене Бескарагайского района области Абай

| Водный объект | Водоохранные зоны |  |  | Водоохранные полосы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяжен-ность, км | Площадь, га | Ширина,м | Протяжен-ность, км | Площадь, га | Ширина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Река Иртыш (левый берег) в пределах рассматриваемого створа | 3,9 | 136,6 | 169-500 | 3,55 | 26,0 | 75 |

Примечание:

Границы и ширина водоохранных зон и водоохранных полос отражены в картографическом материале утвержденной проектной документации.

|  | Приложение 2 к постановлению акимата Акимата области Абай от 14 марта 2023 года № 50 |
| --- | --- |

Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос реки Иртыш (левый берег) на рассматриваемом створе участка расположенный в 7,3 км западнее села Бодене Бескарагайского района области Абай

1. В пределах водоохранных полос не допускается:

1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов;

2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения. Положение данного подпункта применяется с учетом требований, установленных статьей 145-1 Водного кодекса Республики Казахстан;

3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство;

4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса;

6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота;

7) применение всех видов пестицидов и удобрений.

2. В пределах водоохранных зон не допускается:

1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;

3) размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;

4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;

6) применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в водном источнике;

7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.

При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало и среднетоксичных нестойких пестицидов.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан