О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 401 "Об установлении требований по энергоэффективности строительных материалов, изделий и конструкций"

Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 16 января 2024 года № 17. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 января 2024 года № 33911

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 401 "Об установлении требований по энергоэффективности строительных материалов, изделий и конструкций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11666) следующие изменения:

в Требованиях по энергоэффективности строительных материалов, изделий и конструкций, утвержденных указанным приказом:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"Показатель приведенного сопротивления теплопередачи, коэффициента затенения и относительного пропускания солнечной радиации светопрозрачных конструкций составляет не ниже показателей, согласно приложению 1 к настоящим Требованиям";

приложения 1 и 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| исполняющий обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан | А. Бейспеков |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

|  | Приложение 1 к приказу исполняющий обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 16 января 2024 года № 17 |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Требованиям по энергоэффективности строительных материалов, изделий и конструкций |

Приведенное сопротивление теплопередаче, коэффициент затенения и относительного пропускания солнечной радиации светопрозрачных конструкций

| Заполнение светового проема | Светопрозрачные конструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в деревянных или ПХВ переплетах |  |  | в алюминиевых переплетах |  |  |
|  | Ror, м2× C/Вт | t | k | Ror, м2× C/Вт | t | K |
| Двойное остекление из обычного стекла в спаренных переплетах | 0,4 | 0,75/0,7 | 0,62 | - | 0,70 | 0,62 |
| Двойное остекление с твердым селективным покрытием в спаренных переплетах | 0,55 | 0,75 | 0,65 | - | 0,70 | 0,65 |
| Двойное остекление из обычного стекла в раздельных переплетах | 0,44 | 0,65/0,6 | 0,62 | 0,34* | 0,8/ 0,6 (0,8) | 0,62 |
| Двойное остекление с твердым селективным покрытием в раздельных переплетах | 0,57 | 0,65 | 0,60 | 0,45 | 0,60 | 0,60 |
| Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) размером, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 194×194×98 | 0,31 | 0,9 | 0,40 (без переплета) |  |  |  |
| 244×244×98 | 0,33 | 0,9 | 0,45 (без переплета) |  |  |  |
| Профильное стекло коробчатого сечения | 0,31 | 0,9 | 0,50 (без переплета) |  |  |  |
| Двойное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,36 | 0,9 | 0,9 | - | 0,90 | 0,90 |
| Тройное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,52 | 0,9 | 0,83 | - | 0,90 | 0,83 |
| Тройное остекление из обычного стекла в раздельно-спаренных переплетах | 0,55 | 0,5/- | 0,70 | 0,46 | 0,5/- | 0,70 |
| Тройное остекление с твердым селективным покрытием в раздельно-спаренных переплетах | 0,60 | 0,50 | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,67 |
| Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: |  |  |  |  |  |  |
| обычного | 0,38 | 0,8/- | 0,76 | 0,34 | 0,8/- | 0,76 |
| с твердым селективным покрытием | 0,51 | 0,8/- | 0,75 | 0,43 | 0,8/- | 0,75 |
| с мягким селективным покрытием | 0,56 | 0,8/- | 0,54 | 0,47 | 0,8/- | 0,54 |
| Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла: |  |  |  |  |  |  |
| обычного (с межстекольным расстоянием 8 мм) | 0,51 | 0,80/- | 0,74 | 0,43 | 0,80/- | 0,74 |
| обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм) | 0,54 | 0,80/- | 0,74 | 0,45 | 0,80/- | 0,74 |
| с твердым селективным покрытием с мягким селективным покрытием | 0,58 | 0,80/- | 0,68 | 0,48 | 0,80/- | 0,68 |
| с твердым селективным покрытием | 0,68 | 0,80/- | 0,48 | 0,52 | 0,80/- | 0,48 |
| и заполнением аргоном | 0,65 | 0,80/- | 0,68 | 0,53 | 0,80/- | 0,68 |
| Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла: |  |  |  |  |  |  |
| обычного | 0,56 | 0,60/- | 0,63 | - | 0,60 | 0,63 |
| с твердым селективным покрытием | 0,65 | 0,60/- | 0,51 | - | 0,60 | 0,58 |
| с мягким селективным покрытием | 0,72 | 0,60/- | 0,51 | - | 0,60 | 0,38 |
| с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,69 | 0,60/- | 0,58 | - | 0,60 | 0,58 |
| * В стальных переплетах. 1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15, к твердым (K стекло) - 0,15 и более. 2. Значения приведенного сопротивления теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75. 3. Значения приведенного сопротивления теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестве расчетных при отсутствии этих значений в стандартах или технических условиях на конструкции или не подтвержденных результатами испытаний. 4. В числителе приведены значения t для светопрозрачных конструкций жилых, общественных и вспомогательных зданий, в знаменателе - производственные зданий, в скобках - для светопрозрачных конструкций с глухими переплетами. 5. Значения для окон со стеклопакетами приведены: для деревянных окон при ширине переплета 78 мм; для конструкций окон в ПВХ переплетах шириной 60 мм с тремя воздушными камерами. При применении ПВХ переплетов шириной 70 мм и с пятью воздушными камерами приведенное сопротивление теплопередаче увеличивается на 0,03 м2× C/Вт; для алюминиевых окон значения приведены для переплетов с термическими вставками. Расшифровка аббревиатуры: Ror – приведенное сопротивление теплопередаче; м2 – квадратный метр; °C – градус температуры по Цельсию; Вт – ватт; t – коэффициент затенения непрозрачными элементами; K – коэффициент относительного пропускания солнечной радиации окон, балконных дверей и фонарей; ПВХ – поливинихлорид; мм – миллиметр. |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 к приказу исполняющий обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 16 января 2024 года № 17 |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Требованиям по энергоэффективности строительных материалов, изделий и конструкций |

Теплотехнические показатели теплоизоляционных материалов

| Материал | Характеристики материала в сухом состоянии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность r0, кг/м3 | удельная теплоемкость со, кДж/ (кг × оС) | Коэффициент теплопроводности l0, Вт/(м × °С) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло |  |  |  |
| Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) | 125 | 0,84 | 0,044 |
|  | 100 | 0,84 | 0,044 |
|  | 75 | 0,84 | 0,046 |
| Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) | 225 | 0,84 | 0,054 |
|  | 175 | 0,84 | 0,052 |
|  | 125 | 0,84 | 0,049 |
|  | 75 | 0,84 | 0,047 |
| Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 250 | 0,84 | 0,058 |
|  | 225 | 0,84 | 0,058 |
|  | 200 | 0,84 | 0,056 |
|  | 150 | 0,84 | 0,050 |
|  | 125 | 0,84 | 0,049 |
|  | 100 | 0,84 | 0,044 |
|  | 75 | 0,84 | 0,046 |
| Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем | 200 | 0,84 | 0,064 |
| Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499) | 45 | 0,84 | 0,047 |
| Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 | 0,84 | 0,061 |
| Пеностекло или газостекло | 400 | 0,84 | 0,11 |
|  | 300 | 0,84 | 0,09 |
|  | 200 | 0,84 | 0,07 |
| Б. Полимерные |  |  |  |
| Пенополистирол | 150 | 1,34 | 0,050 |
|  | 100 | 1,34 | 0,041 |
| Пенополистирол (ГОСТ 15588) | 40 | 1,34 | 0,037 |
| Пенопласт ПХв-1 и ПВ1 | 125 | 1,26 | 0,052 |
|  | 100 и менее | 1,26 | 0,041 |
| Пенополиуретан | 80 | 1,47 | 0,041 |
|  | 60 | 1,47 | 0,035 |
|  | 40 | 1,47 | 0,029 |
| Плиты из резольно–формальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916) | 90 | 1,68 | 0,045 |
|  | 80 | 1,68 | 0,044 |
|  | 50 | 1,68 | 0,041 |
| Перлитопластбетон | 200 | 1,05 | 0,041 |
|  | 100 | 1,05 | 0,035 |
| Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578) | 1000 | 0,84 | 0,21 |
| Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 0,84 | 0,09 |
|  | 400 | 0,84 | 0,076 |
|  | 350 | 0,84 | 0,07 |
|  | 300 | 0,84 | 0,064 |
| Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 0,84 | 0,065 |
|  | 150 | 0,84 | 0,060 |
|  | 100 | 0,84 | 0,055 |
| Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 0,84 | 0,35 |
| Расшифровка аббревиатуры: r0 – плотность; кг – киллограм; м3 – метр кубический; со – удельная теплоемкость; кДж – килоджоуль; °C – градус температуры по Цельсию; l0 – коэффициент теплопроводности; Вт – ватт; м – метр; ПХВ – поливинилхлорид; ПВ1 – провод виниловая изоляция первого класса жилы. |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан