Об утверждении Правил первичного учета вод

Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 109-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2025 года № 36218

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 10.06.2025

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Водного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила первичного учета вод согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу некоторые приказы согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Комитету по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 10 июня 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

| Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Н. Нуржигитов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство экологии

и природных ресурсов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности и строительства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

|  | Приложение 1 к приказу Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 109-НҚ |
| --- | --- |

Правила первичного учета вод

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила первичного учета вод (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Водного кодекса Республики Казахстан и определяют порядок первичного учета вод.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) первичный учет вод (далее – ПУВ) – измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и (или) их сбросов (расходной и приходной части водохозяйственного баланса), которые осуществляются водопользователями, имеющими разрешение на специальное водопользование;

2) водозаборное сооружение – комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов;

3) реестр государственной системы обеспечения единства измерений - документ учета регистрации объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений.

Глава 2. Порядок первичного учета вод

3. Для ведения ПУВ первичные водопользователи:

1) составляют схему расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумераций мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям;

2) ведут журналы ПУВ.

4. Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод:

1) для сооружений, осуществляющих забор поверхностных и подземных вод, с периодичностью не реже одного раза в десять календарных дней;

2) для водоподпорных сооружений, гидроузлов, каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных) с периодичностью не реже одного раза в день;

3) для сооружений, осуществляющих сброс сточных вод, с периодичностью не реже одного раза в десять календарных дней.

5. Для измерения расходов воды в открытых безнапорных каналах применяются стандартные водосливы и лотки, а также измерительные приборы и установки, внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

6. Расходы воды, на которых установлены стандартные водосливы и лотки, определяются следующими способами в зависимости от типа водохозяйственного сооружения:

1) по показаниям уровнемерной рейки и расходных таблиц;

2) по графику тарированного водозаборного регулирующего и (или) сбросного сооружения.

7. Результаты ПУВ фиксируются:

1) для сооружений, осуществляющих забор поверхностных и подземных вод в журнале учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) для водоподпорных сооружений, гидроузлов, каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных) в журнале учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными устройствами по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

8. Журнал для ведения ПУВ должен быть прошнурован, пронумерован, а также заверен подписью первого руководителя или лица его замещающего и печатью (при наличии). В журнале указывается дата начала ведения измерений.

9. Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновую водную инспекцию по охране и регулированию использования водных ресурсов на бумажном или электронном (в формате Excel) носителе ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

10. Выбор средств измерений и измерительных приборов и установок определяется водопользователем с учетом наличия помещения для размещения средств измерения, минимальными и максимальными эксплуатационными расходами воды и графиком их колебаний, избыточным давлением или вакуумом в трубопроводах, в которых устанавливаются расходомеры, типами насосных агрегатов (для насосных станций), составом сточной жидкости, степенью загрязненности и температурой воды.

Средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, при выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений подвергаются поверке в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений".

11. В случае выхода из строя средств измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.

|  | Приложение 1 к Правилам первичного учета вод |
| --- | --- |
|  | Форма |

Журнал
учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами

| Дата измерения расхода | Показания расходомера (прибора) |  |  | Время работы расходомера, сутки | Коэффициент поправки или тарировки прибора | Объем забора воды, кубических сутки, (графа 4 х графа 6) | Фамилия, имя отчество (при наличии) лица, осуществляющего учет | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предыдущее | на момент измерения | разница показаний (графа 3 – графа 2) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающее итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверил ответственное лицо за водопользование:

_______________ ___________ _________________ "___"________ 20__ год

фамилия, имя отчество (при его наличии), должность, подпись место печати

|  | Приложение 2 к Правилам первичного учета вод |
| --- | --- |
|  | Форма |

Журнал
учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными устройствами

| Время и дата измерения расхода | Показания диаграммы гидропоста (метр кубических/секунд) по кривой Q=f(H) | Коэффициент погрешности тарировки русла поста | Количество часов работы поста в сутки (час) | Объем забора воды, метр кубических/сутки, (графа 2 х графа 3 х 3600 секунд) | Фамилия, имя отчество (при наличии) лица, осуществляющего учет | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |
| Всего, с начала года |  |  |  |  |  |  |

Проверил ответственное лицо за водопользование:

_______________ ___________ _________________ "___"________ 20__ год

фамилия, имя отчество (при его наличии), должность, подпись место печати

|  | Приложение 3 к Правилам первичного учета вод |
| --- | --- |
|  | к Правилам первичного учета вод Форма, предназначенная для сбора административных данных |

Представляется: в территориальные бассейновые водные инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.gov.kz

Наименование административной формы: "Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод".

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): ПУВ-1.

Периодичность: квартальная.

Отчетный период: за __ квартал 20__год

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: Юридические и физические лица первичные водопользователи.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

ИИН/БИН

Метод сбора - в бумажном или электронном виде.

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод"

| Наименование водного объекта (водохозяйственного сооружения или рельефа местности) | Наименование КАТО | Код РКА | Координаты водозабора (водосброса) |  |  |  |  |  | Номер водозабора (водосброса) | Установленный объем забора (сброса), тысяча метр кубических |  | Фактический объем забора (сброса) за отчетный квартал, тысяча метр кубических |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Долгота |  |  | Широта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | градус | минут | секунд | градус | минут | секунд |  |  |  | всего за квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В разрешении на специальное водопользование | В соответствии с установленным лимитом текущего года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

продолжение таблицы

| Фактический объем забора (сброса) за отчетный квартал, тысяча метр кубических |  |  | Номер узла учета подачи воды вторичным водопользователям | Передано вторичным водопользователям, тысяча метр кубических |  |  |  | Потери, тысяча метр кубических |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нормативные | сверхнормативные |
| в том числе |  |  |  | всего за квартал | в том числе |  |  |  |  |
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |  |  | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| Наименование водопользователя ______ | Адрес_______________________ |
| --- | --- |
| ___________________________________ (полное наименование физического или юридического лица) | ____________________________ (индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон, факс) |

Реквизиты документа, в соответствии с которым предоставлено право

на забор (изъятие) водных ресурсов _____________________________

Марка прибора водоучета _____________________________________

Дата последней поверки приборов водоучета _____________________

Телефоны ___________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________

Исполнитель _____________________________ подпись ___________

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

__________________________________________ подпись __________

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного

предпринимательства) ________________________________________

Дата составления "___" __________________ 20__года.

Примечание: настоящая форма заполняется в соответствии с Пояснением

по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

на безвозмездной основе "Сведения, полученные в результате ведения

первичного учета вод" к приложению в настоящей форме.

|  | Приложение 3 к форме, предназначенной для сбора административных данных "Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод" |
| --- | --- |

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
"Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод"
(ПУВ-1, ежеквартальная)

1. В графе 1 указывается наименование водного объекта (водохозяйственного сооружения или рельефа местности).

2. В графе 2 указывается наименование классификатора административно-территориальных объектов.

3. В графе 3 указывается регистрационный код адреса.

4. В графах от 4 до 9 указывается Координаты водозабора с долготой и широтой: в том числе в градусах, минутах и секундах.

5. В графе 10 указывается номер водозабора.

6. В графах с 11 по 12 указывается установленный объем забора тысяча метр кубических, из них: в разрешении на специальное водопользование, а также в соответствии с установленным лимитом текущего года.

7. В графе 13 указывается фактический объем забора за отчетный квартал тысяча метр кубических, в общем количестве за квартал.

8. В графах с 14 по 16 суммы фактический объем забора за отчетный квартал, тысяча метр кубических, в том числе за 1, 2 и 3 месяца.

9. В графе 17 указывается номер узла учета подачи воды вторичным водопользователям.

10. В графах с 18 по 21 суммы, переданные вторичным водопользователям тысяча метр кубических, всего за квартал в том числе за 1, 2 и 3 месяца.

11. В графе с 22 по 23 указывается суммы потерь тысяча метр кубических, в том числе: нормативные и сверхнормативные.

|  | Приложение 2 к приказу Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 109-НҚ |
| --- | --- |

Перечень утративших силу некоторых приказов

1. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274 "Об утверждении Правил первичного учета вод" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11131).

2. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года № 192 "О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274 "Об утверждении Правил первичного учета вод" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13879).

3. Пункт 2 Перечня приказов Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 апреля 2017 года № 161 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра сельского хозяйства Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15240).

4. Пункт 1 Перечня некоторых приказов Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 543 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра сельского хозяйства Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18103).

5. Приказ исполняющего обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 30 января 2025 года № 21-НҚ "О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274 "Об утверждении Правил первичного учета вод" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35698).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан