О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 191 "Об утверждении Правил хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях гражданской авиации Республики Казахстан"

Приказ и.о. Министра транспорта Республики Казахстан от 18 декабря 2025 года № 425. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 декабря 2025 года № 37621

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 191 "Об утверждении Правил хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях гражданской авиации Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11678) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 41-45) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" ПРИКАЗЫВАЮ:";

в Правилах хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях в гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденных указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях гражданской авиации Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 41-45) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" и определяют порядок хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях гражданской авиации (далее – ОГА) Республики Казахстан.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:

1) авиаГСМ – общее наименование топлив, масел, смазок и специальных жидкостей всех марок, применяемых при эксплуатации авиационной техники;

2) нормативные документы по стандартизации авиаГСМ (далее – НД авиаГСМ) – документы, устанавливающие нормы, правила, характеристики, принципы, касающиеся деятельности в области авиаГСМ или ее результатов;

3) паспорт качества – документ, выдаваемый лабораторией ГСМ при положительных результатах проведенного анализа показателей качества авиаГСМ и удостоверяет, что принятый на склад продукт пригоден к выдаче на заправку воздушных судов гражданской авиации.";

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

в приложении 2 к указанным Правилам:

пункты 56, 57 изложить в следующей редакции:

"56. Прием, хранение, выдача и контроль качества противообледенительных жидкостей осуществляется в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 марта 2023 года № 141 "Об утверждении Правил по противообледенительной защите воздушного судна на земле" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 32037).

57. Проверку показателей качества противообледенительных жидкостей допускается проводить лабораторией ГСМ аэропорта, имеющей свидетельство об оценке состояния измерений или в лаборатории, имеющей аттестат аккредитации на данный вид измерений.";

пункт 59 исключить;

пункт 65 изложить в следующей редакции:

"65. Закупки ГСМ и специальных жидкостей в аэропорты и авиакомпании создаются с запасом, которые нормированы по количеству и по срокам хранения. Пластичные смазки, жидкость для гидросистем, синтетические смазочные масла, поставляемые на склады организаций по топливообеспечению аэропортов и авиакомпаний, хранятся в мелкой таре массой от 1 – 20 кг. Топлива, бензины, минеральные масла, ПВК жидкости, поступающие в цистернах или танкерах, хранят в металлических горизонтальных и вертикальных резервуарах.".

2. Комитету гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства транспорта Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра транспорта Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| исполняющий обязанности Министра транспорта Республики Казахстан | М. Калиакпаров |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу исполняющий обязанности Министра транспорта Республики Казахстан от 18 декабря 2025 года № 425 |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях в гражданской авиации Республики Казахстан |

Контроль качества авиаГСМ в организациях гражданской авиации Республики Казахстан

| Виды контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВХОДНОЙ |  |  |  | ПРИЕМНЫЙ |  |  |  |
| Анализы | Проверки | Периодичность | Основание для приема на склад | Анализы | Проверки | Периодичность | Основание для подготовки заправки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовой плотности | Чистоты в приемном резервуаре и в средствах доставки. Внешнего вида. Сопроводительной документации. Паспорта изготовителя (поставщика) | При поступлении и приеме каждой партии | Решение по результатам выполнения анализа и проверок | Массовой плотности Фракционного состава. Вязкости. Кислотности. Температуры вспышки в закрытом тигле. Температуры начала кристаллизации.* Содержание фактических смол. ВКЩ Взаимодействие с водой | Чистоты в резервуаре. Соответствие результатов анализа и паспорта изготовителя (поставщика) и НД авиаГСМ | После окончания наполнения (приема). После каждого дозалива продуктов другой партии. Через 12 месяцев | Заключение Паспорта качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовой плотности | Чистоты в приемном резервуаре и средствах доставки. Цвета и прозрачности. Сопроводительной документации. Паспорта изготовителя (поставщика) | При поступлении и приеме каждой партии | Решение по результатам выполнения анализа и проверок | Массовой плотности Содержание ТЭС. Фракционного состава. Содержание фактических смол. Содержание ВКЩ | Чистоты в резервуаре. Соответствие результатов анализа и паспорта изготовителя (поставщика) и НД авиаГСМ | После окончания наполнения резервуара (окончание приема) Через 12 месяцев | Заключение Паспорта качества |
| ВИДЫ КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СКЛАДСКОЙ |  |  |  | АЭРОДРОМНЫЙ |  |  |  |
| Анализы | Проверки | Периодичность | Основание для приема на склад | Анализы | Проверки | Периодичность | Основание для подготовки заправки |
| АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовой плотности Фракционного состава. Температуры вспышки в закрытом тигле Содержание водорастворимых кислот | Чистоты в резервуаре. Соответствие результатов анализа НД авиаГСМ на продукт и анализу пригодности | Через 6 месяцев | Заключение в журнале результатов анализа | Массовой плотности Содержание ПВК жидкости | Чистоты в расходном резервуаре, средствах очистки и заправки | В соответствии с разделом 4 настоящих Правил | Наличие контрольного талона |
| АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовой плотности. Октановое число ** Фракционного состава. Содержание фактических смол. Содержание ВКЩ | Чистоты в приемном резервуаре и средстве доставки. Цвета и прозрачности. Соответствие результатов анализа и паспорта изготовителя (поставщика) и НД авиаГСМ | Через 6 месяцев | Заключение в журнале результатов анализа | Массовой плотности | Чистоты в расходном резервуаре, средствах очистки и заправки | В соответствии с разделом 4 настоящих Правил | Наличие контрольного талона |
| АВИАЦИОННЫЕ МАСЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовой плотности | Чистоты в приемном резервуаре и средстве доставки. Цвета и прозрачности. Соответствие результатов анализа и паспорта изготовителя (поставщика) и НД авиаГСМ. | При поступлении и приме каждой партии | Решение по результатам выполнения анализа и проверок | Массовой плотности Содержание воды. Мехпримеси. Вязкости. Температуры вспышки в закрытом тигле (или закрытом) Коксуемость.*** Содержание ВКЩ. | Чистоты в резервуаре. Соответствие результата анализа паспорта изготовителя (поставщика) или требования на маслосмесь | После окончания приема (наполнения резервуара, приготовления маслосмеси). После каждого дозалива продуктом другой партии. Через 12 месяцев. | Заключение Паспорта Качества |
| ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Не проводится | Сопроводительной документации. Паспорта изготовителя (поставщика) | При поступлении и приеме каждой партии | Решение по результатам выполнения анализа и проверок | Внешний вид. Содержание воды. Содержание мехпримесей. Температура каплепадения**** Содержание свободных щелочей и органических кислот. Коллоидной стабильности (если предусмотрено ТУ) | Сохранности тары. Гарантийного срока. | При нарушении герметичности тары. | Паспорта изготовителя (поставщика). Паспорт качества |
| ПВК ЖИДКОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовой плотности. Содержан. воды. Содержан. раст. загр. Содержан. раствори. металлов. | Внешнего вида. Сопроводительной документации. Соответствие результатов анализа и паспорта изготовителя (поставщика). Паспорта изготовителя (поставщика). Отсутствия остатков ПВКЖ в приемном трубопроводе. | При поступлении и приеме каждой партии | Решение по результатам выполнения анализа и проверок | Массовой плотности. Содержание воды. Показатель преломления. Содержание раст.загр. Внешний вид. Наличие растворимых загрязнений. Содержание растворимых соединений металлов. Мехпримеси. | Соответствие результатов анализа и паспорта изготовителя (поставщика) | После окончания наполнения резервуара (окончания приема) После каждого дозалива продуктом другой партии. Через 6 месяцев. | Заключение Паспорта качества |
| АВИА МАСЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовой плотности. Вязкости. Температуры вспышки в открытом (закрытом) тигле Содержание ВКЩ. | Чистоты в резервуаре. Соответствие результатов анализа требованиям ТУ, НД авиаГСМ или требованиям на масло смесь. Соответствия анализу пригодности. | Через 6 месяцев. При принятии решения о расходовании в промежутке между проведением приемного и складского контролей. | Заключение анализа пригодности. | Массовой плотности. | Чистоты в расходном резервуаре (бойлере маслостанции), МЗ. |  | Наличие контрольного талона. |
| ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Не проводится. | Сохранности тары. Гарантийного срока. | 1 раз в 10 дней. | Решение по результатам выполнения проверок | Не проводится. | Не проводится. | Не проводится. | Паспорт изготовителя (поставщика) |
| ПВК ЖИДКОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовой плотности. Содержании воды. | Внешнего вида. Соответствие результатов анализа НД авиаГСМ на продукт и анализу пригодности к выдаче | Через 3 месяца. При принятии решения о начале расходовании в промежутке между проведением приемного и складского контролей | Заключение анализа пригодности. | Не проводится. | Не проводится. | Не проводится. | Решение по результатам анализа. |
| РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Не проводится | Сопроводительной документации. Паспорта изготовителя (поставщика). Сохранность тары. | При приеме каждой тары. | Решение по результатам выполнения проверок | Массовой плотности. Внешнего вида. Вязкости при 50 0С. Температуры вспышки в открытом тигле. Содержание мехпримесей и воды. Кислотного числа. | Сохранности тары. Гарантийного срока. | При нарушении герметичности тары. | Паспорта изготовителя (поставщика). Заключение Паспорта качества |
| РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Не проводится | Сохранности тары. Гарантийного срока. | 1 раз в 10 дней. | Решение по результатам выполнения проверок | Не проводится. | Не проводится. | Не проводится. | Паспорт изготовителя (поставщика) |
| ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| При приҰмке противообледенительных жидкостей (пробы, отобранные из каждой партии) |  |  |  | Проверки качества противообледенительных жидкостей проводятся перед началом и в течение сезона противообледенительной обработки (пробы, отбираются из резервуаров (емкостей), в которых хранилась жидкость, из форсунок и баков используемой противообледенительной машины, из емкостей в случае подозрения на загрязнение находящейся в них жидкости в соответствии с Приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 марта 2023 года № 141 "Об утверждении Правил по противообледенительной защите воздушного судна на земле") |  |  |  |
| Анализы | Проверки | Периодичность | Основание для приема на склад | Анализы | Проверки | Периодичность | Основание для применения |
| 1) внешний вид жидкости; 2) показатель преломления; 3) pH (водородный показатель); 4) анализ вязкости для жидкостей типов II, III и IV. | 1) Наличие и соответствие паспортов качества, сертификатов соответствия жидкостей; 2) наименование (марка) поставляемой жидкости соответствует этикеткам продукта каждой емкости; 3) концентрация поставляемой жидкости соответствует этикеткам продукта для каждой емкости; 4) наличие сертификат очистки контейнера (на каждый контейнер) от производителя жидкости 5) соответствие результатов лабораторных анализов показателей жидкости установленным требованиям | При поступлении и приеме каждой партии. | Заключение лаборатории. Решение по результатам выполнения проверок | 1) внешний вид жидкости; 2) показатель преломления; 3) pH (водородный показатель); 4) анализ вязкости для жидкостей типов II, III и IV. | Результатов лабораторных анализов установленным требованиям | Перед началом и не менее 1-го раза в течение сезона противообледенительной обработки и в случае подозрения на загрязнение жидкости | Заключение лаборатории. Решение по результатам выполненных проверок |

ПРИМЕЧАНИЯ.

* определяется: при смешанных (последовательных) перекачках по магистральному трубопроводу различных видов авиаГСМ и водных перевозках, когда проверенный показатель соответствует требованиям НД авиаГСМ, но имеются расхождения, выходящие за пределы воспроизводимости между результатами анализа лаборатории ГСМ авиапредприятия и данными паспорта изготовителя (поставщика); в авиапредприятиях, расположенных в районе I (НД авиаГСМ)

** анализ проводится после истечение 1 года хранения

*** определяется для масел для поршневых двигателей

*** определяется для защитных и уплотнительных смазок.

ВНИМАНИЕ!

Настоящая таблица представляет собой составную часть технологического процесса подготовки авиаГСМ к выдаче на заправку и предназначена для инженерно-технических работников, непосредственно выполняющих перечисленные операции в соответствии с должностными инструкциями и обязанностями, и является внутренним документом авиапредприятия.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан