О внесении изменений и дополнения в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 580. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 января 2026 года № 37822

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26867) следующие изменения и дополнение:

в Правилах пожарной безопасности, утвержденных указанным приказом:

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок обеспечения пожарной безопасности при содержании систем пожарной автоматики зданий, помещений и сооружений";

пункты 62 и 63 изложить в следующей редакции:

"62. Здания, помещения и сооружения обеспечиваются системами пожарной автоматики в соответствии с перечнем объектов, определенных в требованиях СН РК 2.02-02-2023 "Пожарная автоматика зданий и сооружений.

63. Работы по монтажу систем пожарной автоматики производятся в соответствии с проектной документацией.";

дополнить пунктом 63-1 следующего содержания:

"63-1. Деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, соответствующими разрешительным требованиям, предъявляемым к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, утвержденным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 14 августа 2025 года № 322 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36640) и при наличии разрешения на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданного ведомством уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".";

пункты 64, 65 и 66 изложить в следующей редакции:

"64. Для содержания в технически исправном состоянии систем пожарной автоматики на объекте приказом руководителя назначается лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем пожарной автоматики.

65. Лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем пожарной автоматики, осуществляет:

1) выполнение требований настоящих Правил;

2) контроль и приемку работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики в соответствии с графиком и календарным планом работ по договору;

3) правильность проведения технического обслуживания и проверки на работоспособность систем пожарной автоматики в соответствии с технической документацией завода-изготовителя;

4) обучение дежурного персонала, а также инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, по действиям при срабатывании систем пожарной автоматики;

5) разработку необходимой эксплуатационной документации и ее ведение.

66. Учет работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты отражается в эксплуатационном журнале систем пожарной автоматики в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам или автоматизированной системе.";

пункт 67 исключить:

пункты 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 и 75 изложить в следующей редакции:

"68. Техническое обслуживание систем пожарной автоматики включают в себя:

1) проведение плановых профилактических работ;

2) устранение неисправностей и проведение текущего ремонта.

69. Периодичность технического обслуживания, периодических испытаний и объемы работ устанавливаются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на технические средства обслуживаемых систем пожарной автоматики, документов по стандартизации и указываются в договоре.

70. На объекте, оборудованном системами пожарной автоматики, руководитель организации обеспечивает наличие следующей документации:

1) проектной документации на системы пожарной автоматики;

2) актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

3) акта приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

4) паспортов на технические средства, входящих в состав систем пожарной автоматики;

5) ведомости смонтированных приборов и оборудования систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

6) паспортов на зарядку баллонов установок газового пожаротушения (при их наличии) огнетушащими составами;

7) инструкции по эксплуатации систем пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного персонала, копии договора с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, осуществляющими деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики;

8) план-графика и регламента работ технического обслуживания;

9) эксплуатационного журнала систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

71. Системы пожарной автоматики постоянно содержатся в дежурном (проектном) режиме работы.

72. В период выполнения работ по техническому обслуживанию, проведение которых связано с отключением систем пожарной автоматики, администрация объекта обеспечивает пожарную безопасность защищаемых системами пожарной автоматики объектов принятием дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.

73. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав систем пожарной автоматики, а также в случае отказа работы систем пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование этих систем с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению.

74. Техническое освидетельствование систем пожарной автоматики проводится каждые пять лет с участием представителей заказчика и индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.

75. Результаты освидетельствования оформляются актом освидетельствования систем пожарной автоматики по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.";

пункт 77 изложить в следующей редакции:

"77. Работы, выполняемые по монтажу систем пожарной автоматики, оформляются в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".";

приложение 4 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 5 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 6 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

приложение 7 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Ч. Аринов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство сельского хозяйства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство здравоохранения

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство науки

и высшего образования

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство труда

и социальной защиты населения

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство транспорта

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство культуры и информации

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство просвещения

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Центральная избирательная комиссия

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности и строительства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство водных ресурсов и ирригации

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство туризма и спорта

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство внутренних дел

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство экологии

и природных ресурсов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  | Приложение 1 Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 580 |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам пожарной безопасности |
|  | Форма |

Эксплуатационный журнал систем пожарной автоматики

1. Наименование и ведомственная принадлежность (форма собственности) объекта,

оборудованного системами пожарной автоматики______________________

_________________________________________________________________

(вид системы, способ пуска)

Адрес, телефон___________________________________________________

Дата монтажа системы, наименование монтажной организации __________

Тип системы пожарной автоматики _________________________________

Наименование обслуживающей систему организации (службы)__________

________________________________________________________________

телефон_________________________________________________________

2. Характеристика системы пожарной автоматики_____________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(наименование технических средств, типы, дата выпуска, дата начала

эксплуатации, очередной срок освидетельствования)

3. Принципиальная или монтажная схема системы пожарной автоматики.

4. Результаты гидравлических и электрических испытаний:

| Дата проведения | Результаты испытаний | Заключение | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

5. Прием-сдача дежурства и техническое состояние системы:

| Дата приема-сдачи | Состояние систем за период дежурства | Наименование защищаемых объектов и тип систем, с которых поступали сигналы | Фамилии, подпись сдавшего-принявшего дежурство |
| --- | --- | --- | --- |

6. Учет отказов и неисправностей систем пожарной автоматики

| № п/п | Дата и время поступления сообщения | Наименование конролируемого помещения | Характер неисправности | Фамилия и должность принявшего сообщение | Дата и время устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

1) Анализ своевременного устранения неисправностей проводится ежедневно.

2) В журнале ежемесячно подводятся итоги количества отказов, неисправностей, ложных срабатываний.

3) Журнал ведется оперативным (дежурным) персоналом.

7. Учет технического обслуживания систем пожарной автоматики.

| №п/п | Дата | Тип системы | Контролируемый объект | Характер проведенных работ | Перечень проведенных работ | Должность, фамилия и подпись лица, проводившего ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Учет срабатывания (отключения) систем пожарной автоматики.

| № п/п | Наименование контролируемого объекта | Вид и тип системы пожарной автоматики | Дата срабатывания (откл.) | Причина срабатывания (откл.) | Ущерб от пожара | Причина срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Инструктаж технического и оперативного персонала по технике безопасности при работе с системами пожарной автоматики.

| № п/п | Фамилия инструктируемого лица | Занимаемая должность инструктируемого | Дата проведения инструктажа | Подпись инструктируемого лица | Подпись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение 2 Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 580 |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Правилам пожарной безопасности |
|  | Форма |

АКТ
приемки в эксплуатацию систем пожарной автоматики

Город ____________________________ "___"_______________20__ г.

Комиссия, назначенная ___________________________________________

(наименование организации – заказчика)

решением от "___"____________________20__ г. № _____ в составе:

председателя - представителя заказчика (генподрядчика) _______________

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Членов комиссии - представителей: монтажной организации____________

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

пусконаладочной организации _____________________________________

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

произвела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке

установка____________, смонтированная в __________________________

(наименование установки) (наименование объекта) по проекту,

разработанному (составленному)___________________________________

(наименование организации)

2. Монтажные работы выполнены __________________________________

(наименование организации)

с "___"_____________20__ г. по "___"________________20__ г.

3. Пусконаладочные работы выполнены _____________________________

(наименование пусконаладочной организации)

с "___"______________20__ г. по "___"_________________20__ г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки

устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Систему, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные

работы, считать принятой в эксплуатацию с "___" _____20__г.

с оценкой качества выполненных работ на_____________

________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации__________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Комиссия:

Председатель комиссии _____________________________ М.П. (подпись)

Члены комиссии _______________________________________ (подписи)

|  | Приложение 3 Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 580 |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Правилам пожарной безопасности |
|  | Форма |

ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования систем пожарной автоматики

________________________________________________________________

(наименование объекта)

по проекту______________________________________________________

| Номер позиции и спецификации проекта | Наименование | Тип | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Принял _________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

________________________________________________________________

представителя заказчика) (подпись)

Сдал ___________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

________________________________________________________________

(представителя монтажной организации) (подпись)

|  | Приложение 4 Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 580 |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к Правилам пожарной безопасности |
|  | Форма |

АКТ
освидетельствования систем пожарной автоматики

Город ______________________ "___"_________________20__ г.

Объект _________________________________________________________

(наименование)

Комиссия в составе:

Председателя комиссии ___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Членов комиссии ________________________________________________

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

произвела осмотр ________________________________________________

(наименование установки)

_______________________________________________________________

(указать места размещения установки)

_______________________________________________________________

(наименование элементов)

Работы выполнялись с "___"______________ по "___"____________ 20__ г.

При осмотре выявлено: ___________________________________________

_______________________________________________________________

(состояние установок, элементов)

Заключение комиссии:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(дальнейшая эксплуатация существующих систем пожарной автоматики

возможна/невозможна или необходимо выполнить монтаж новых систем;

требуется ремонт отдельных технических средств систем пожарной автоматики;

необходимо продлить эксплуатацию систем пожарной автоматики,

с указанием срока следующего освидетельствования)

Председатель комиссии: __________________________________________

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Члены комиссии: ________________________________________________

_______________________________________________________________

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан